### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

### «Петербургский государственный университет путей сообщения»

(ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение электрических железных дорог»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

По дисциплине «Экономика хозяйства электроснабжения»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ УСИЛЕНИИ

УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Выполнил студент							Хамидулин Л.А.

- Группа V-ЭС

Проверил									Селедцов Э.П.

- Санкт-Петербург

- 2007

ЭКОНОМИКА ХОЗЯЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ УСИЛЕНИИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

VС – участковая скорость движения поездов до усиления, км/ч;

VУ – участковая скорость движения поездов после усиления, км/ч;

N  – число пар поездов в сутки, пар;

LУ – длина участка, км;

tСБ – сберегаемое время на станциях за счет усиления на поезд, мин;

СПЧ – стоимость 1 поездо-часа, тыс. руб.;

СЛ – стоимость локомотива, тыс. руб.;

LСУТ – среднесуточный пробег локомотива, км;

nВ – число вагонов в составе, ваг.;

СВ – стоимость вагона, тыс. руб.;

СГ – средняя цена 1 тонны грузов, находящихся «на колесах», тыс. руб.;

рД – динамическая нагрузка на ось вагона, тонн;

nО – среднее число осей в поезде, осей.

При усилении устройств электроснабжения, как правило, повышается уровень напряжения в тяговой сети и повышается скорость движения поездов, которая и определяет экономическую эффективность усиления.

Годовой экономический эффект при этом

ЭГ=ΔЭПС+ΔСЭДВ−ΔСЗЭ−ЕН⋅К−ΔКПС+СОС,

где	ΔЭПС− экономия эксплуатационных расходов за счет ускорения оборота подвижного состава;

ΔСЭДВ− экономия эксплуатационных затрат за счет сокращения штата по службе движения;

ΔСЗЭ− увеличение эксплуатационных расходов на текущее содержание устройств электроснабжения;

ЕН− норма дисконта, принять равной 0,25;

К – капитальные вложения в усиление устройств электроснабжения;

ΔКПС− экономия капитальных вложений за счет высвобождения подвижного состава при усилении;

СОС− остаточная стоимость снятых при усилении устройств электроснабжения.

Экономия эксплуатационных расходов за счет повышения участковой скорости движения поездов достигается  высвобождением для дополнительных перевозок вагонов и локомотивов. Годовая экономия денежных средств при этом

ΔЭПС=365⋅ПСБ⋅СПЧ.

где	ПСБ− сберегаемые поездо-часы за счет ускорения движения поездов по участку и станциям;

СПЧ− стоимость 1 поездо-часа в руб.

В свою очередь

ПСБ=2⋅NLУЧ⋅1VC−1VУ+tСБ60,

где	N− число пар поездов в сутки;

VС− участковая скорость до усиления, км/ч;

VУ− участковая скорость движения поездов после усиления, км/ч;

tСБ− сберегаемое время по станциям на поезд после усиления, мин.

Вновь вводимые устройства электроснабжения вносят изменения в расходы по содержанию эксплуатационного штата. Так как усилению устройств электроснабжения сопутствуют работы по переустройству СЦБ, то сокращается штат движенцев, но может, несколько возрасти штат электроснабженцев. В рамках практического занятия этими изменениями можно пренебречь, т. е. принять ΔСЭДВ=ΔСЗЭ.

Капитальные затраты в усиление при реальном проектировании рассчитываются по составляющим затрат. Для практического занятия их целесообразно вычислить через средние затраты, приходящиеся на 1 км длины участка, т. е.:

К=1,12⋅LУЧ, млн. руб.,

где	1,12 млн. руб./км – удельные затраты на усиление устройств электроснабжения;

LУЧ− заданная длина участка, подлежащего усилению, км.

Экономия капитальных затрат в подвижной состав складывается из двух составляющих

ΔКПС=ΔКЛ+ΔКВ,

где	ΔКЛ− экономия капитальных затрат на приобретение локомотивов, число которых уменьшается с ростом скоростей движения и увеличением среднесуточного пробега локомотива;

ΔКВ− экономия капитальных затрат на приобретение вагонов, число которых также сокращается с увеличением скорости движения поездов.

Экономия на приобретение локомотивов

ΔКЛ=1,1⋅ПСБкЗ⋅УЧVУ⋅СЛLСУТ+кЗ⋅СТСЛ24,

где	1,1 – коэффициент, учитывающий нахождение локомотивов в ремонте и резерве;

кЗ⋅УЧ=0,8− коэффициент, учитывающий занятость локомотива с поездами на участке;

кЗ⋅СТ=0,7− коэффициент, учитывающий занятость локомотива с поездами на станциях;

СЛ− стоимость локомотива;

LСУТ− среднесуточный пробег локомотива.

Экономия на приобретение вагонов

ΔКВ=1,05⋅ПСБ⋅nВ⋅СВ24,

где	1,05 – коэффициент, учитывающий нахождение вагона в ремонте или резерве;

nВ− число вагонов в составе;

СВ− стоимость вагона, руб.

Повышение участковой скорости способствует также ускорению доставки грузов, вследствие чего общая масса грузов «на колесах», т. е. находящихся в процессе перевозок, уменьшается. Эффект от этого уменьшения может быть определен как

ΔКГ=ПСБ⋅СГ⋅рД⋅nО24,

где	СГ− средняя цена 1 тонны груза, находящегося «на колесах»;

рД− динамическая нагрузка на ось вагона;

nО− общее число осей в поезде.

Однако эффект ΔКГна снижение капитальных вложений самой дороги влияния не оказывает.

Остаточная стоимость снятых при усилении устройств электроснабжения может быть принята процентом от капитальных вложений, т. е.

СОС=0,4⋅К,

где	0,4 – доля остаточной стоимости.

РАСЧЁТЫ