# Деф.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

# В	ПТО			005	Подготовительная

Г	50103.00122; 20103.00126; 25100.00003; ТК-235; Инструкция ЦВ/3429; ИОТ

# Д	Пути ТОР; радиосвязь

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Оградить место производства ремонта. Подготовить домкраты к подъемке вагона. Подклинить колесные пары у тележки, расположенной с противоположного подъемке конца вагона. Измерить диаметр оставляемой колесной пары и подобрать подходящую колесную пару. Разница диаметров по кругу катания колесных пар в одной тележке не должна быть более 10 мм, у двух тележек не более 20 мм.

Т	Сигналы ограждения, электродомкраты г/п 40 т, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77, скоба ДК Т401.01 ПКБЦВ

010	Слесарная

Г	50103.00116; 20103.00120; 25100.00002; ТК-235; Инструкция ЦВ/3429; ИОТ

О	Разъединить горизонтальную тягу вагона и вертикальный рычаг выкатываемой тележки. Поднять один конец вагона до освобождения шкворня. Опустить предохранительные гайки на плунжерах домкратов. Выкатить тележку из-под вагона. Подклинить оставляемую исправную колесную пару. Приподнять свободный конец тележки на высоту, обеспечивающую выход букс из буксовых проемов боковин тележки. Опустить тележку боковинами на специально подготовленные тумбочки-подставки. Выкатить неисправную колесную пару. У заранее подготовленной исправной колесной пары зафиксировать опорные поверхности букс в верхнем положении. приподнять конец тележки, убрать тумбочки-подставки, подкатить коленную пару, опустить тележку на колесную пару, контролируя прохождение букс в буксовые проемы боковых рам тележки. Убрать фиксаторы букс. Убедиться в исправности и отсутствии смещений других деталей тележки. Убрать клинья. Подкатить тележку под вагон. Поставить шкворень. Поднять предохранительные гайки на плунжерах домкратов. Опустить вагон. Соединить горизонтальную тягу вагона с вертикальным рычагом тележки.

Т	Электродомкраты г/п 40 т, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77, бородок ГОСТ 7214-72, подставки-тумбочки, кран г/п не менее 2 т, захватные приспособления, фиксаторы букс.

015	Заключительная

Г	50103.00116; 20103.00120; 25100.00002; ТК-235; Инструкция ЦВ/3429; ИОТ

О	Убрать деревянные подкладки, клинья, приспособления и инструменты. Снять сигналы ограждения с места ремонта. Пооперационный контроль бригадиром или мастером ПТО.