В	КП			005	Контрольная

Г	60103.00003; 20103.00011; 20103.00012; 50103.00006; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

# Е		16275	4-6	11	1	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть крепление тормозного оборудования. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить руководителю смены номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефект (1)

В	КП			010 	Слесарная

Г	60103.00003; 20103.00011; 20103.00012; 50103.00006; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	Крепить детали тормозного оборудования путем постановки скоб, болтов, хомутиков, постановкой и подтягиванием гаек и т.д.

Т	Ключи гаечные размерами 17х19 7811-0023, 19х22 7811-0024 ГОСТ 2839-80; Молоток слесарный массой 0.5кг 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72