В	КП			005	Контрольная

Г	50103.00011; 20103.00016; 25100.00007; ТК-234; Инструкция ЦВ-ВНИИЖТ-494; Инструкция по ОТ №ВС-6242

# Д	Пути КП; централизованное ограждение поездов; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть расцепной привод. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить оператору КП номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефект (4)

В	КП			010	Слесарная

Г	50103.00011; 20103.00016; 25100.00007; ТК-234; Инструкция ЦВ-ВНИИЖТ-494; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	Отрегулировать длину цепи расцепного привода регулировочным болтом.

При длинной цепи, когда рычаг установлен на горизонтальную полочку кронштейна, а замок полностью не ушел внутрь кармана корпуса и выступает за ударную стенку зева, цепь укоротить подкручиванием гаек регулировочного болта.

При короткой цепи, когда невозможно положить рукоятку рычага на горизонтальную полочку кронштейна, гайку регулировочного болта отпустить.

Если длины болта не хватает для регулирования длины цепи, то цепь расцепного привода заменить.

Т	Ключ гаечный 19х22 7811-0024 ГОСТ 2839-80; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Молоток слесарный массой 0.5кг 7850-0118 ГОСТ 2310-77