# В	КП			005	Контрольная

# Г	60103.00003; 50103.00009; 20103.00014; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

# Д	Пути КП; Централизованное ограждение поездов; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

М	Мел ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть тормозную магистраль. Выявить неисправности и нанести меловые надписи.

Сообщить оператору номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефект (1)

В	КП			010	Слесарная

# Г	60103.00003; 50103.00009; 20103.00014; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	2	1

М	Льноволокно ГОСТ 9394-76; Сурик железный ГОСТ 8135-74

О	1. Перекрыть концевые краны вагона. Отвернуть контргайку от муфты или тройника, убедиться в отсутствии трещин или других неисправностей трубы.

2. Очистить трубу от остатков льноволокна, выполнить подмотку из льноволокна, пропитанного суриком.

3. Затянуть контргайку. Открыть концевые краны, убедиться в отсутствии утечек воздуха.

Т	Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Ключ трубный рычажный 7813-0003 ГОСТ 18981-73