# В	КП			005	Контрольная

Г	20102.00015; 50103.00010; 25100.00007; ТК-234; ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277; Инструкция по ОТ №ВС-6242

## Д	Пути КП; Централизованное ограждение, Связь парковая двухсторонняя

# Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть рычажную передачу. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить по радиосвязи руководителю смены номер вагона и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефект (1)

В	КП			010	Слесарная

Г	20102.00015; 50103.00010; 25100.00007; ТК-234; ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	При допускаемой толщине тормозных колодок стягивать авторегулятор, пока расстояние «а» (рис.1) от контрольной риски на стержне авторегулятора до конца защитной трубы не окажется в пределах 150 –500мм.

Т	Ключ трубный рычажный 7813-0003 ГОСТ 18981-73; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр складной металлический

Дефекты (2), (6)

В	КП			015	Слесарная

Г	20102.00015; 50103.00010; 25100.00007; ТК-234; ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	Правильность установки тормозной рычажной передачи проверять по положению горизонтального рычага 19 со стороны кронштейна мертвой точки 21 тормозного цилиндра (КЭ 20102.00015). При этом горизонтальные и вертикальные рычаги устанавливать так, чтобы при торможении горизонтальные рычаги со стороны кронштейна мертвой точки тормозного цилиндра занимали положение под прямым углом к оси тормозного цилиндра, а вертикальные рычаги на тележках имели наклон 5 - 10 от вертикальной оси в сторону надрессорной балки.

Рычажную передачу регулировать так, чтобы выход штока поршня тормозного цилиндра а) при полном служебном торможении составлял:

- при чугунных колодках, груженом режиме воздухораспределителя  - 75 – 125мм,

- при композиционных колодках, среднем режиме воздухораспределителя  - 50 – 100мм;

б) при первой ступени торможения:

- при чугунных колодках, груженом режиме воздухораспределителя  - 50 – 100мм,

- при композиционных колодках, среднем режиме воздухораспределителя  - 40 – 80мм.

Регулировку выхода штока тормозного цилиндра осуществлять перестановкой валиков на тягах, распорных тягах тележек, серьгах, а также с помощью привода  авторегулятора. Рычажная передача должна быть отрегулирована так, чтобы контрольный размер «а» от торца соединительной муфты до конца защитной трубы авторегулятора (КЭ 20102.00015) должен был не менее 150мм, что соответствует предельно допустимой толщине колодок, или 500мм – при полномерных колодках.

При необходимости регулировки вертикальных рычагов 3 и 11 (КЭ 20102.00015) следует исходить из того, что перестановка валика в серьге 12 на одно отверстие перемещает верхний конец внутреннего вертикального рычага на 50мм (КЭ 20102.00015). При полной перестановке в серьге (три регулировочных отверстия) общее смещение верхнего конца вертикального рычага составит 100мм. Перестановка валика в распорной тяге 5 на одно отверстие перемещает верхний конец вертикального рычага на 200мм.

При регулировке тормоза тележки вначале используют отверстия в серьге, а после их полного использования переставляют валик на одно отверстие в распорной тяге и возвращают валик серьги во внутреннее отверстие.

Установку углов наклона горизонтальных рычагов или увеличение рабочей длины винта авторегулятора производить  с помощью регулировочных отверстий в головке продольной тяги.

1. Перекрыть разобщительный кран и выпустить воздух из запасного резервуара и рабочей камеры через выпускной клапан.

2. Вынуть шплинт, снять шайбу, выбить валик между горизонтальным (вертикальным) рычагом и тягой (распорной тягой или серьгой).

3. Подтянуть тягу до совпадения отверстия в горизонтальном (вертикальном) рычаге со следующим отверстием в головке тяги (распорной тяге или серьге), вставить валик, закрепив его шплинтом с шайбой.

4. Открыть разобщительный кран, зарядить тормоз сжатым воздухом. Выполнить пробное торможение для проверки выхода штока тормозного цилиндра.

Т	Приспособление для регулировки рычажной передачи; Молоток слесарный 7850-0109 ГОСТ 2310-77; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72

Дефекты (3) - (7)

В	КП			020	Слесарная

Г	20102.00015; 50103.00010; 25100.00007; ТК-234; ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277; Инструкция по ОТ №ВС-6242

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	Толщину тормозной колодки проверять с наружной стороны, а при клиновидном износе – на расстоянии 50мм от тонкого торца. В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.

1. Перекрыть разобщительный кран, выпустить воздух из запасного резервуара и рабочей камеры через выпускной клапан.

2. Вращением вручную корпуса авторегулятора распустить тормозную рычажную передачу.

3. Выбить чеку крепления колодки. Оттянуть триангель, снять изношенную тормозную колодку и поставить новую.

4. Поставить чеку крепления тормозной колодки, контролируя, чтобы она прошла через две проушины башмака.

5. Стянуть рычажную передачу вращением вручную корпуса авторегулятора до соприкосновения всех колодок с колесами, а затем вращением корпуса на 2,5 оборота распустить тормозную рычажную передачу до увеличения запаса хода регулирующего винта на 50-75мм для восстановления зазора между колодками и колесами 5-8мм.

6. Открыть разобщительный кран. После зарядки тормоза выполнить пробное торможение. Убедиться, что выход штока тормозного цилиндра находится в допустимых пределах.

Т	Ломик-лапа для извлечения чек тормозных колодок; Молоток слесарный 7850-0109 ГОСТ 2310-77; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр складной металлический.