# В	ПТО			005	Контрольная

Г	50103.00025; 60103.00001; 20103.00008; 20103.00027; 25100.00002; ИОТ; ТК-234; Инструкция ЦВ-ВНИИЖТ-494

# Д	Пути ПТО; Пульт централизованного ограждения поездов; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть автосцепку. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить оператору ПТО номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б; Ломик-калибр для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа; Метр металлический складной или рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89; Шаблон для проверки автосцепки №873 Т 416.38.000 СБ; Рейка для измерения высоты автосцепки над головками рельсов

Дефекты (5) - (13)

В	ПТО			010	Слесарная

Г	50103.00025; 60103.00001; 20103.00008; 20103.00027; 25100.00002; ИОТ; ТК-234; Инструкция ЦВ-ВНИИЖТ-494

# Д	Пути ПТО; Связь парковая двухсторонняя

Е		18540	4-6	11	1	1

О	1. Подать заявку оператору ПТО о необходимости раздвижки состава. Расцепить автосцепки соседних вагонов. Убедиться, что вагоны раздвинуты на расстояние не менее 10м и под колесные пары со стороны раздвинутых вагонов установлены спаренные башмаки.

2. Снять болт крепления валика подъемника и вынуть валик подъемника. Разобрать механизм автосцепки. Убедиться в исправности полочки для верхнего плеча предохранителя от саморасцепа, шипа для навешивания замкодержателя, отсутствии трещин зева автосцепки и т.д.

3. Определить и заменить неисправную деталь, собрать механизм автосцепки. Убедиться в исправной его работе.

4. Дать сигнал на соединение расцепленных вагонов. Убедившись, что маневровый локомотив отъехал, и пути вновь ограждены, еще раз проверить действие механизма автосцепки.

5. Проконтролировать соединение тормозных рукавов и открытие концевых кранов.

6. Убрать меловую разметку. Доложить оператору ПТО об окончании ремонта.

Т	Радиостанция РН-12Б; Башмаки тормозные; Ломик-калибр для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа; Ключ гаечный 7811-0023 ГОСТ 2839-80; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Молоток слесарный массой 0,5кг 7850-0109 ГОСТ 2310-77; Шаблон №873 Т416.38.000 СБ