В	КП		005	Контрольная

Г	50103.00013; 20103.00018; 25100.00007; Инструкция по ОТ №ВС-6242; ТК-234

# Д	Пути КП; Сигналы ограждения; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть соединительный рукав. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить руководителю смены номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефект (1)

В	КП			010	Слесарная

Г	50103.00013; 20103.00018; 25100.00007; Инструкция по ОТ №ВС-6242; ТК-234

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

О	1. Перекрыть концевые краны смежных вагонов.

2. Разъединить рукава, заменить уплотнительное кольцо.

3. Соединить рукава. Открыть концевые краны, убедиться в отсутствии утечек воздуха.

Т	Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72

Дефект (2)

В	КП			015	Слесарная

Г	50103.00013; 20103.00018; 25100.00007; Инструкция по ОТ №ВС-6242; ТК-234

Д	Пути КП

Е		18540	4	11	1	1

О	Подтянуть гайку на хомутике до устранения утечки воздуха.

Т	Ключ гаечный 12х14 7811-0021 ГОСТ 2839-80.

Дефект (3) – (10)

В	КП			020	Слесарная

Г	50103.00013; 20103.00018; 25100.00007; Инструкция по ОТ №ВС-6242; ТК-234

Д	Пути КП

Е		18540	4-6	11	1	1

М	Льноволокно ГОСТ 9394-76; Сурик железный ГОСТ 8135-74

О	1. Перекрыть концевые краны у смежных вагонов.

2. Ослабить контргайку на концевом кране. Отвернуть неисправный соединительный рукав. Сделать подмотку из льноволокна, пропитанного суриком. Подтянуть контргайку. При отсутствии поставить уплотнительное кольцо.

3. Соединить рукава. Открыть концевые краны, убедиться в отсутствии утечек воздуха.

Т	Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Ключ трубный рычажный ГОСТ 18981-73