# В	ПТО			005	Подготовительная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

# Д	Пути ПТО; Связь двухсторонняя парковая

Е		16275	3-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	1. Получить от оператора ПТО или ДСП информацию о времени и пути прибытия поезда.

2. Выйти на пути прибытия поезда.

# Т	Радиостанция РН-12Б

# В	ПТО			010	Контрольная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ; Инструкция ЦВ-ЦЛ-408

Д	Пути ПТО; Пульт централизованного ограждения поездов

Е		16275	4-6	11	2-6	1

15964	3-5	11	1	1

М	Мел ГОСТ 12085-88

О	1. Произвести встречу поезда с ходу.

Выявить по внешним признакам возможные неисправности на поверхностях катания колесных пар,  в буксовых узлах, определить не отпустившие тормоза отдельных вагонов и пр. При обнаружении на ходу поезда неисправностей или их признаков, заметить эти вагоны для тщательного осмотра после остановки и ограждения состава.

2. После остановки поезда осмотрщикам головной группы получить от локомотивной бригады информацию о работе тормозов и о замеченных в пути следования неисправностях вагонов, при необходимости информировать об этом оператора ПТО и работников соответствующих групп, принимающих участие в техническом обслуживании вагонов этого поезда.

3. Произвести ограждение состава.

4. Произвести контроль технического состояния вагона  с пролазкой. Контроль производится на 12 позициях. При обнаружении неисправностей нанести меловые надписи на кузовах вагонов, бортах платформ, котлах цистерн и сообщить по радиосвязи оператору ПТО номера вагонов и коды неисправностей.

1-ая позиция (только для осмотрщика правой стороны вагона):

Осмотреть торцевую стену, а у вагонов с тормозными площадками – стойку, обшивку, сигнальные скобы; у крытых вагонов – карниз крыши, стойки, раскосы, обшивку; у полувагонов – торцевую стену или двери и их запоры; у платформ – торцевой борт и бортовой запор; кронштейн и державку расцепного привода, расцепной рычаг, розетку, концевую балку, маятниковые подвески, центрирующий прибор, цепь расцепного привода, валик подъемника, автосцепку и видимую часть тягового хомута.

Проверить действие механизма автосцепки на саморасцеп, расстояние от упора корпуса до розетки, разницу по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок.

2-ая позиция:

Осмотреть хребтовую балку, балки рамы, клин тягового хомута и его крепление, тяговый хомут, хвостовик корпуса автосцепки, поглощающий аппарат, упоры, поддерживающую планку, шкворневую балку, надрессорную балку, предохранительные устройства триангеля, колеса первой колесной пары с внутренней стороны, ступицу и места сопряжения оси со ступицей, среднюю часть оси по всей длине, пятник и подпятник, крепление и предохранительные устройства тормозной рычажной передачи.

3-ья позиция:

Осмотреть косоуры, подножки составителя, поручни, колеса первой колесной пары с наружной стороны, проверить толщину обода, гребня и прокат колеса; выявить ползуны (выбоины), выщербины, кольцевые выработки, уширение и отколы обода, вертикальный подрез и остроконечный накат гребня; осмотреть буксовый узел – буксу, буксовые крышки, степень нагрева буксы.

4-ая позиция:

Проверить состояние скользунов, наружного конца надрессорной балки, рессорного подвешивания, тормозных колодок, башмаков, подвесок триангеля и их крепление, боковую раму тележки. Осмотреть пол вагона, стену кузова, карниз крыши, стойки, раскосы, обшивку, крышки люков и люковые запоры, проверить трафареты периодического ремонта, верхнюю и нижнюю обвязку, крышки люков и их запорные механизмы у полувагонов; у платформ – борта и бортовые запоры. Проверить расположение пружин в рессорных комплектах, уровень загрузки вагона по положению фрикционного клина, зазоры между скользунами.

5-ая позиция:

Осмотреть колесо второй колесной пары и другие детали тележки в полном соответствии с третьей позицией.

6-ая позиция:

Осмотреть под вагоном вторую сторону тележки, шкворневую, надрессорную балки, шкворень, предохранительные устройства триангелей, колесо второй колесной пары с внутренней стороны, ступицы и места сопряжения оси со ступицами, среднюю часть оси по всей длине, пятник и подпятник, крепление и предохранительные устройства тормозной рычажной передачи.

7-ая позиция:

Осмотреть хребтовую балку и балки рамы, крепление тормозной магистрали и детали тормозной рычажной передачи, их предохранительные устройства.

8-ая позиция:

Осмотреть боковую стену крытого вагона, дверной запор, направляющие двери; у полувагона – верхнюю и нижнюю обвязки, крышки люков и их запорные механизмы; у платформ – борта, бортовые запоры, скобы лесных стоек, фитинговые упоры – у платформ для перевозки большегрузных контейнеров (у платформ в порожнем состоянии – с их обязательным переворачиванием, в груженом – с осмотром их видимой части); у цистерн, хоппер-цементовозов – загрузочные и разгрузочные устройства, узлы и детали крепления котла цистерны.

Произвести обстукивание колесных пар на позициях 3, 5, 9, 11, 3, 5, 9, 11.

Проверить на всех позициях у кузова и рамы целостность сварных швов, наличие трещин, изломов, прогибов, состояние усиливающих планок и накладок, закрытие дверей, люков, бортов, переходных мостиков, бункеров и сливных приборов порожних вагонов, приведение в закрытое положение грузополучателями разгрузочных устройств вагонов и бункеров битумных полувагонов.

Контроль технического состояния второй половины вагона производить в обратной последовательности соответственно на 9 – 12 позициях. Осмотрщик левой стороны вагона контролирует  техническое состояние по позициям, отмеченным цифрами со штрихом. На позициях 1 и 12, в отличие от 1 и 12, не осматриваются детали расцепного привода, валик подъемника и его крепление.

Осмотр с пролазкой первой тележки производит правый осмотрщик, второй тележки – левый.

Т	Приспособление для измерения зазора скользуна; Радиостанция РН-12Б; Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79; Лупа 10* ГОСТ25706-83; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Ломик-калибр для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр металлический складной; Кронциркуль; Шаблон абсолютный Т447.05.000СБ; Шаблон ВПГ Т447.08.000СБ; Шаблон РВП Т447.02.000СБ; Толщиномер Т447.07.000СБ; Шаблон для проверки автосцепки №873; Рейка для измерения высоты автосцепки над головками рельсов; Щуп для замера зазора между лабиринтным кольцом и корпусом буксы и сдвига лабиринтного кольца.

# В	ПТО			015	Слесарная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	2-6	1

18540	4-6	11	2-6	1

15964	3-5	11	1	1

О	1. Произвести устранение неисправностей вагонов, производимых без отцепки от состава.

2. Сообщить оператору ПТО об окончании технического обслуживания  состава и номера граничных вагонов каждой ремонтно-смотровой группы осмотрщиков.

# Т	Радиостанция РН-12Б; Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79; Лупа 10* ГОСТ25706-83; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Комплект ключей гаечных ГОСТ 2839-80; Зубило слесарное 2810-0211 ГОСТ 7211-86; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр металлический складной; Кронциркуль

# В	ПТО			020	Контрольная

Г	60106.00003; 25100.00002; ИОТ; ТК-234; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	2	1

О	Произвести опробование автотормозов.

При полном опробовании автотормозов от локомотива проверить техническое состояние тормозного оборудования, плотность и целостность тормозной сети, действие тормозов у всех вагонов, подсчитать нажатие тормозных колодок и количество ручных тормозов.

При сокращенном опробовании проверить плотность тормозной сети и состояние тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых вагонов.

Т	 Радиостанция РН-12Б; Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр металлический складной; Манометр переносной ГОСТ 2405-88

# В	ПТО			025	Слесарная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	2-6	2	1

18540	4-6	11	2-6	2	1

М	Сурик железный ГОСТ 8135-74; Льноволокно ГОСТ 9394-76

О	Устранить неисправности тормозного оборудования вагонов, производимые без отцепки вагонов от состава.

Т	Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Комплект ключей гаечных ГОСТ 2839-80; Ключ трубный рычажный 7813-0003 ГОСТ 18981-73; Отвертка ГОСТ 17199-88; Зубило слесарное 2810-0211 ГОСТ 7211-86; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72

# В	ПТО			030	Контрольная

Г	60106.00003; 25100.00002; ИОТ; ТК-234; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	2-6	1

15964	3-5	11	1	1

О	Произвести повторное опробование тормозов.

Т	 Радиостанция РН-12Б; Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Рулетка Р-1Н2К ГОСТ 7502-89 или метр металлический складной; Манометр переносной ГОСТ 2405-88

# В	ПТО			035	Слесарная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	1	1

15964	3-5	11	1	1

О	Закрепить ручку концевого крана  и тормозной рукав (подвесить на цепочку расцепного привода) хвостового вагона. Навесить сигнальный диск на хвостовой вагон. Сообщить оператору ПТО об окончании опробования состава.

# Т	Сигнальный диск; Радиостанция РН-12Б

# В	ПТО			040	Подготовительная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО; Пульт централизованного ограждения поездов

Е		15964	3-5	11	1	1

О	Снять ограждение состава.

# В	ПТО			045	Контрольная

Г	25100.00002; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1	1

О	Произвести контроль технического состояния вагонов при отправлении поезда.

При отправлении поезда головной осмотрщик вагонов, производивший опробование тормозов, должен находится у локомотива и осматривать движущиеся вагоны поезда, контролируя техническое состояние ходовых частей, тормозного оборудования и автосцепных устройств.

О результатах осмотра поезда сведения передать по парковой или радиосвязи оператору ПТО, а в необходимых случаях по радиосвязи машинисту через дежурного по станции для остановки поезда.

Т	Радиостанция РН-12Б; Фонарь ФОС-2 или ФОС-3 ТУ 32 ЦВ-1170-79.