# Деф. 1,3,4,8

# В	ПТО			005	Подготовительная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

# Д	Пути ТОР; радиосвязь

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Оградить место производства ремонта. Подготовить домкраты к подъемке вагона. Разъединить горизонтальную тягу вагона и вертикальный рычаг тележки. Подклинить колесные пары у тележки, расположенной с противоположного подъемке конца вагона. Подобрать подходящую надрессорную балку.

Т	Сигналы ограждения, электродомкраты г/п 40 т, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77.

010	Слесарная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

О	Поднять один конец вагона до освобождения шкворня. Перевести переключатель пульта в нейтральное положение. Выкатить тележку из-под вагона. Подклинить колесные пары. Снять шкворень. Разъединить вертикальный рычаг от мертвой точки надрессорной балки. Приподнять надрессорный брус и зафиксировать в верхнем положении. Снять пружинно-фрикционный комплект тележки. Вывести неисправную надрессорную балку из проемов боковин и убрать. Завести заранее приготовленный надрессорный брус в проемы боковин и зафиксировать в верхнем положении. Поставить пружинно-фрикционный комплект. Опустить надрессорную балку. Убедиться в правильной установке пружин и фрикционных клиньев. Поставить шкворень, соединить вертикальный рычаг с мертвой точкой надрессорной балки. Убрать клинья из-под тележки. Подкатить тележку под вагон. Перевести переключатель пульта в положение «Опускание». Опустить вагон. Соединить горизонтальную тягу вагона с вертикальным рычагом тележки. Контроль исполнителем. Не допускаются свободные (ненагруженные) подклиновые пружины и клинья в порожних грузовых вагонах и: завышение, хотя бы одного клина, относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки более 5 мм или занижение – более 12 мм.

Т	Электродомкраты г/п 40 т, козловой кран или кран-балка, захват надрессорной балки, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77, бородок ГОСТ 7214-72, зубило слесарное ГОСТ 7211-86.

# Деф. 2

# В	ПТО			015	Слесарная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

# Д	Пути ТОР; радиосвязь

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Подобрать или заказать в тележечном отделении боковину, парную оставшейся. При замене боковины должны иметь одинаковые базы или разницу не более 2 мм. База боковой рамы проверяется шаблоном. Разъединить горизонтальную тягу вагона и вертикальный рычаг тележки. Подклинить колесные пары у тележки, расположенной с противоположного подъемке конца вагона. Поднять один конец вагона до освобождения шкворня. Перевести переключатель пульта в нейтральное положение. Выкатить тележку из-под вагона. Подклинить колесные пары. Снять шкворень. Разобрать тормозную рычажную передачу. Приподнять надрессорную балку. Снять пружинно-фрикционный комплект. Вывести из проемов боковин надрессорную балку и отставить в сторону. Снять и убрать неисправную боковину. Зафиксировать опорные поверхности букс в верхнем положении. Поставить исправную боковину. Убрать фиксаторы букс. Завести надрессорную балку в проемы боковин и оставить в верхнем положении. Поставить пружинно-фрикционный комплект. Опустить надрессорную балку, контролируя правильное положение пружин и фрикционных клиньев. Собрать рычажную передачу, поставить шкворень. Перед подкаткой тележки под вагон скользуны и подпятник смазывают смазкой графитовой ГОСТ 3333-80 или солидолом ГОСТ 1033-79 с добавкой 10% графита смазочного ГОСТ 8295-73 или отработанной смазкой ЛЗ-ЦНИИ. Подкатить тележку под вагон. Перевести переключатель пульта в положение «Опускание». Опустить поднятый конец вагона. Соединить тормозную тягу с вертикальным рычагом тележки.

Т	Электродомкраты г/п 40 т, козловой кран или кран-балка, грузозахватные приспособления, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77, бородок ГОСТ 7214-72, зубило слесарное ГОСТ 7211-86.

М	Смазка графитовая ГОСТ 3333-80 или солидол ГОСТ 1033-79 с добавкой 10% графита смазочного ГОСТ 8295-73 или отработанная смазка ЛЗ-ЦНИИ.

# Деф. 5

# В	ПТО			020	Слесарная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

# Д	Пути ТОР; радиосвязь

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Разъединить горизонтальную тягу вагона и вертикальный рычаг тележки. Подклинить колесные пары у тележки, расположенной с противоположного подъемке конца вагона. Поднять один конец вагона до освобождения шкворня. Перевести переключатель пульта в нейтральное положение. Выкатить тележку из-под вагона. Подклинить колесные пары. Снять колпак скользуна. При сверхнормативных зазорах между скользунами поставить ровные стальные регулировочные прокладки толщиной 1,5 – 5 мм. Допускается устанавливать не более четырех регулировочных прокладок. Поставить и закрепить колпак скользуна. Убрать клинья из-под колесных пар. Подкатить тележку под вагон. Перевести переключатель пульта домкрата в положение «Опускание». Опустить вагон на тележку. Отсутствие зазоров между скользунами по диагонали вагона не допускается. Суммарный минимальный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у основных типов четырехосных вагонов должен быть не более 16 и не менее 4 мм. У цистерн, хоппер-дозаторов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, окатышей и хоппер-дозаторов типа ЦНИИ-ДВЗ – (4-12) мм. У хопперов для перевозки угля, агломерата и аппатитов, хопперов-дозаторов типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3, думпкаров ВС-50 – (6-12) мм. Контроль исполнителем.

# Деф. 6,7

# В	ПТО			025	Слесарная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

# Д	Пути ТОР; радиосвязь

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Разъединить горизонтальную тягу вагона и вертикальный рычаг тележки. Подклинить колесные пары у тележки, расположенной с противоположного подъемке конца вагона. Поднять один конец вагона до освобождения шкворня. Перевести переключатель пульта в нейтральное положение. Выкатить тележку из-под вагона. Подклинить колесные пары выкаченной тележки. Разъединить вертикальный рычаг от мертвой точки надрессорной балки. Приподнять надрессорную балку и зафиксировать в верхнем положении. Снять неисправную пружину или фрикционный клин. Поставить исправную пружину или фрикционный клин. Разница по высоте пружин рессорного комплекта не должна превышать 5 мм. Опустить надрессорную балку, убедиться в правильной установке пружин и фрикционных клиньев. Соединить вертикальный рычаг с мертвой точкой надрессорной балки. Убрать клинья из-под тележки. Подкатить тележку под вагон. Перевести переключатель пульта в положение «Опускание». Опустить вагон. Соединить горизонтальную тягу вагона с вертикальным рычагом тележки. Контроль исполнителем.

Т	Электродомкраты г/п 40 т, козловой кран или кран-балка, захват надрессорной балки, деревянные прокладки и клинья, молоток слесарный ГОСТ 2310-77, бородок ГОСТ 7214-72, зубило слесарное ГОСТ 7211-86.

030	Заключительная

Г	50103.00014; 20103.00019; 25100.00005; ТК-235; Инструкция РД32 ЦВ 052-2002; ТОИ Р 32-ЦВ-460-97

О	Убрать деревянные подкладки, клинья, приспособления и инструменты. Снять сигналы ограждения с места ремонта. Пооперационный контроль бригадиром или мастером ПТО.