Дефекты (1), (2), (3)

В	КП			005	Слесарная

Г	50103.00015; 20103.00020; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

# Д	Пути КП; Сигналы ограждения; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Перекрыть разобщительный кран, отпустить тормоз. Выбить валик между тормозной тягой и горизонтальным рычагом тормозного цилиндра. Выбить чеки и снять тормозные колодки. Выбить валики из вертикального рычага, снять предохранительную скобу, освободив распорную тягу. Освободить тормозные башмаки от подвесок. Вынуть триангель из-под вагона. Установить новый исправный триангель на подвески башмака. Поставить предохранительную скобу, соединить распорную тягу с триангелем и вертикальным рычагом. Поставить тормозные колодки и чеки. Соединить тормозную тягу с горизонтальным рычагом тормозного цилиндра. Включить тормоз. Проверить его работу. Убедиться в правильной постановке крепёжных деталей.

Т	Комплект ключей гаечных ГОСТ 2839-80; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Зубило слесарное 2810-0211 ГОСТ 7211-86

Дефект (4)

В	КП			010	Слесарная

Г	50103.00015; 20103.00020; 25100.00007; ТК-234; Инструкция по ОТ №ВС-6242

# Д	Пути КП; Сигналы ограждения; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	2	1

15964	3-5	11	1

О	Перекрыть разобщительный кран, отпустить тормоз. Выбить валик между тормозной тягой и горизонтальным рычагом тормозного цилиндра. Выбить чеки и снять тормозные колодки. Выбить валики из вертикального рычага, снять предохранительную скобу, освободив распорную тягу. Освободить тормозные башмаки от подвесок. Сдвинуть триангель в сторону. Удалить шплинт, отвернуть корончатую гайку, снять предохранительный наконечник башмака. Вместо неисправного башмака поставить исправный. Закрепление башмака производить в обратном порядке. Поставить предохранительную скобу, соединить распорную тягу с триангелем и вертикальным рычагом. Поставить тормозные колодки и чеки. Соединить тормозную тягу с горизонтальным рычагом тормозного цилиндра. Включить тормоз. Проверить его работу. Убедиться в правильной постановке крепёжных деталей.

Т	Комплект ключей гаечных ГОСТ 2839-80; Молоток слесарный 7850-0118 ГОСТ 2310-77; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72; Зубило слесарное 2810-0211 ГОСТ 7211-86