# В	ПТО			005	Контрольная

Г	60103.00007; 50103.00023; 20103.00024; 20103.00006; 25100.00002; ТК-234; Инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277; ИОТ

# Д	Пути ПТО; Пульт централизованного ограждения поездов; Связь парковая двухсторонняя

Е		16275	4-6	11	1	1

15964	3-5	11	1

М	Мел  ГОСТ 12085-88

О	Осмотреть воздухораспределитель. Выявить неисправности и нанести меловые надписи. Сообщить оператору ПТО номера вагонов и коды неисправностей.

Т	Радиостанция РН-12Б

Дефекты (1), (2)

В	ПТО			010	Слесарная

Г	50103.00042; 25100.00002; Инструкция ЦВ-ЦЛ-408; ТК-234; ИОТ

Д	Пути ПТО

Е		18540	4-6	11	1	1

М	Мыльный раствор

О	1. Перекрыть разобщительный кран и выпустить воздух из рабочей камеры через выпускной клапан.

2. Отвернуть четыре гайки крепления главной или магистральной части к фланцу двухкамерного резервуара. Снять меняемую часть воздухораспределителя со шпилек.

3. Открыть разобщительный кран и продуть сжатым воздухом рабочую камеру, закрыть разобщительный кран.

4. Поставить исправную часть воздухораспределителя. Затянуть гайки на шпильках по диагонали, избегая перекоса устанавливаемой части воздухораспределителя.

5. Включить воздухораспределитель. При включении должен быть слышен щелчок.

6. Проверить места соединения на утечку воздуха обмыливанием.

7. Выполнить пробное торможение и убедиться в исправной работе воздухораспределителя.

8. На снятую часть воздухораспределителя надеть чехол и отнести стеллаж с неисправными деталями.

Т	Ведерко для мыльного раствора; Кисть волосяная ГОСТ 10597-80; Ключ гаечный 17х19 7811-0023 ГОСТ 2839-80; Бородок 7851-0167 ГОСТ 7214-72