ЗМІСТ

1  Вихідні дані  ……………………………………………………………..…3

2  Розробка принципової електричної схеми ВІП …………………………5

3  Розрахунок зовнішньої характеристики ВІП в режимі тяги …………..5

4  Розрахунок зовнішньої характеристики ВІП в режимі

рекуперативного  гальмування  …………………………………………13

5  Розрахунок характеристик ТЕД при живлені від ВІП…………………..17

6  Розрахунок струмових характеристик ТЕД і гальмівних

характеристик електровоза при рекуперативному гальмуванні ……….20

Список лiтератури………………………………………………………..…29

1 Вихідні дані

Таблиця 1- Загальні дані для проектування

| Позначення | Параметр | Значення | Од.вим. |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Вага електровоза | 1680 | кН |
| m | Кількість осей | 8 | - |
|  | Тип ТЕД | НБ 415 | - |
| LЗР | Індуктивність згладжуючого реактора | 8 | мГн |
| RЗР | Активний опір згладжуючого реактора | 0.008 | Ом |
| Rδ | Опір баластного резистора | 0.17 | Ом |
| δ0 | Кут запасу при інвертуванні струму рекуперації | 20 | ел.град. |
| UКМ | Напруга контактної мережі | 25 | кВ |
| f | Частота напруги контактної мережі | 50 | Гц |
| α0 | Мінімальний кут управління ВІП | 10 | ел.град |
| UДВ.Н | Напруга на колекторі | 980 | В |
| IГ | Годинний струм | 905 | А |
| RЯ | Опір якірної обмотки ТЕД | 0.016 | Ом |
| RГП | Опір головних полюсів ТЕД | 0.096 | Ом |
| RДП+ RКО | Опір додаткових полюсів і компенсаційної обмотки ТЕД | 0.018 | Ом |
| LДВ | Індуктивність обмоток ТЕД | 0.57 | мГн |
| βН | Номінальний коефіцієнт послаблення збудження | 0.96 | - |
| β1 | Коефіцієнт послаблення збудження першого ступеня | 0.7 | - |

Таблиця 2- Характеристики тягового трансформатора ОНДЦЭ-5000/25АМ

| Позиція (зона регулювання) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступені трансформатора | 1-2 3-4 | а1-2 а2-2 | Х1-2 Х2-2 | Х1- а1 Х2- а2 |
| Напруга холостого ходу UXX, В | 315 | 630 | 945 | 1260 |
| Напруга короткого замикання uКЗ, % | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 9,5 |
| Номінальний струм IН , А | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Опір обмотки мережі при 750С, Ом | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Опір тягових обмоток при 750С, Ом | 0.00220 | 0.00449 | 0.00530 | 0.0076 |

Uкм

ΔUВ

ΔUВ

V2

V6

V8

V1

V5

V7

V9

V10

F1

М1

М2

Іd2

ΔUII

ΔUI

2ΔUIII

V4

V3

К1

К2

F2

F3

Іd1

Е1

Е2

LСР

QT

QT

RШ

RШ

RБ

RБ

М1

М2

QT

QT

Рисунок 1 – Електрична схема електровоза  змінного струму

А

Х

а1

1

2

x1

x2

а2

1

2

HH1

HH2

HH3

CH (власні потреби)

Рисунок  2 – Схема силового трансформатора электровоза.

2 Розробка принципової електричної схеми ВІП

При розробці схеми ВІП вибираємо силову схему електровоза змінного струму. Дана схема повинна забезпечувати тяговий і гальмівний режими, до того ж повинна забезпечувати плавне безконтакторне регулювання напруги на тягових двигунах.

В першій зоні напруга на двигунах буде рівна напрузі ΔU1, будуть відкриті такі тиристори: V3, V4, V5 і V6, таким чином буде забезпечуватись постійна напруга на тягових двигунах. В перший півперіод відкриті V3 і V6 тиристори, а в другий півперіод – V4 і V5.

В другій зоні напруга рівна 2ΔU1 і працюють такі тиристори V1, V2, V3, V4, V5, і V6, в даній зоні тиристори V3 і V4 будуть в якості діодів. В перший півперіод відкриті V1 і V6 тиристори, а в другий півперіод – V2 і V5.

В третій зоні напруга на двигунах буде рівна напрузі 3ΔU1, будуть відкриті такі тиристори: V3, V4, V5, V6, V7 і V8, таким чином буде забезпечуватись постійна напруга на тягових двигунах. В перший півперіод відкриті V3 і V8 тиристори, а в другий півперіод – V4 і V7.

В четвертій зоні напруга рівна 4ΔU1 і працюють такі тиристори V1, V2, V3, V4, V7, і V8. В перший півперіод відкриті V1 і V8 тиристори, а в другий півперіод – V2 і V7.

В режимі рекуперації замикаються контактори К1 і К2, а гальмівні контактори перемикаються в положення гальмування, тоді обмотки збудження будуть з’єднані між собою послідовно і матимуть незалежне живлення. Обмотки якорів будуть під’єднані до вторинної обмотки трансформатора. Тиристори будуть відкриватись і закриватись так само як і в режимі тяги.

3  Розрахунок зовнішньої характеристики ВІП в режимі тяги

Зовнішня характеристика випрямляча розраховується за формулою:

UДВ=UdХХ-ΔUX-ΔUR-ΔUB=0.9·UXX·cosα0-2/π·λ·Xm·Id-(ξ·Rn·К2еф+Rd·К2веф)·Id-ΔUВ, (1)

де   UДВ  - напруга на ТЕД, В;

UXX  - номінальна напруга холостого ходу трансформатора на розрахункових позиціях, В;

α0      - мінімальний кут управління ВІП, ел. град;

λ     - коефіцієнт, який враховує втрати напруги за рахунок пульсації випрямленого

струму в індуктивних опорах у міжкомутаційний період;

Xm    - індуктивний опір кола струму комутації, Ом;

Id       - випрямлений струм одного перетворювача, А;

ξ     - коефіцієнт, який враховує, що в період комутації випрямлений струм протікає, обминаючи кола змінного струму, ξ=0.7;

Rn     - активний опір кола змінного струму, Ом;

Кеф   - коефіцієнт ефективності змінного струму;

Квеф – коефіцієнт ефективності випрямленого струму;

Rd    - активний опір кола випрямленого струму, Ом;

ΔUВ – спад напруги у вентилях випрямляча, В.

Визначаємо випрямлений струм для однієї перетворювальної установки:

Id=2· IДВ,                                                                                         (2)

де   IДВ – струм одного ТЕД.

Id=2· 905=1810А.

Враховуючи, що зовнішня характеристика ВІП прямолінійна, розрахунок виконуємо для двох точок:

- холостий хід випрямляча, Id=0;

- годинне навантаження Id= 2· IГ, де IГ - годинний струм ТЕД.

Визначаємо індуктивний опір кола струму комутації у припущенні, що потужність контактної мережі нескінченна:

Xm=( uКЗ·UXX)/(IН ·100),                                      (3)

де:  IН – номінальний струм трансформатора.

Xm1=(2.6·315)/(1700·100) = 0.0048 Ом;

Xm2=(3.3·630)/(1700·100) = 0.0122 Ом;

Xm3=(3.0·945)/(1700·100) = 0.0166 Ом;

Xm4=(9.5·1260)/(1700·100) = 0.07 Ом.

Визначаємо активний опір кола змінного струму:

Rn=2(R1/К2Т+R2/2),                                              (4)

де:  R1 – опір обмотки мережі трансформатора;

R2 – опір тягової обмотки трансформатора на розрахунковій позиції;

КТ – коефіцієнт трансформації.

КТ=UКМ/ UXX.                                              (5)

КТ1=25000/315= 79.3;

КТ2=25000/630= 39.68;

КТ3=25000/945= 26.45;

КТ4=25000/1260= 19.84.

Звідси:

Rn1=2(R1/К2Т1+R2/2)=2(0.31/79.32+0.00220/2)=0.002 Ом;

Rn2=2(R1/К2Т2+R2/2)=2(0.31/39.682+0.00449/2)=0.0048 Ом;

Rn3=2(R1/К2Т3+R2/2)=2(0.31/26.452+0.00382/2)=0.004 Ом;

Rn4=2(R1/К2Т4+R2/2)=2(0.31/19.842+0.0055/2)=0.007 Ом.

Визначаємо активний опір кола випрямленого струму:

R d= RЗР=0.008 Ом.                                           (6)

Визначаємо коефіцієнт відносної пульсації випрямленого струму:

КП=σ((0.9·UXX) /(ŵ·Ld·Id)),                                     (7)

де:  σ  – коефіцієнт;

ŵ  – циклічна частота напруги живлення;

Ld – індуктивність кола випрямленого струму.

ŵ =2πf                                                        (8)

ŵ =2·3.14·50=314  с-1.

Ld=LЗР+ LДВ/2,                                               (9)

Ld=8+ 0.57/2=8.285мГн.

μ =arccos(cos α0-(√2·Id·Xm·1.05)/ UXX) .                            (10)

μ1=arccos(cos10-(√2·1810·0.0048 ·1.05)/315)= 21.080;

μ2=arccos(cos10-(√2·1810·0.0122 ·1.05)/630)= 22.764;

μ3=arccos(cos10-(√2·1810·0.0166 ·1.05)/945)= 22.039;

μ4=arccos(cos10-(√2·1810·0.07 ·1.05)/1260)= 34.485.

Коефіцієнт σ визначимо з графіку залежності  = f () для α0 = 10 ел.гр:

σ1=0.74;     σ2=0.75;     σ3 =0.745;     σ4=0.82.

Отже згідно формули (7):

КП1= 0.74·((0.9·315)/(314·8.285·10-3·1810))=0.059,

КП2= 0.75·((0.9·630)/(314·8.285·10-3·1810))=0.119,

КП3= 0.745·((0.9·945)/(314·8.285·10-3·1810))=0.178,

КП4= 0.82·((0.9·1260)/(314·8.285·10-3·1810))=0.261.

Визначаємо коефіцієнти К2веф,  К2еф,  λ.

К2веф=1+0.13·К2П,                                                                 (11)

К2веф1 = 1+0.13· 0.0.592 = 1.0004,

К2веф2 =1+0.13· 0.1192 = 1.0018,

К2веф3 =1+0.13· 0.1782 = 1.0041,

К2веф4 =1+0.13· 0.2612 = 1.0088.

К2еф=(0.88+0.18·КП)2,                                        (12)

К2еф1=(0.88+0.18· 0.0.59)2= 0.79,

К2еф2=(0.88+0.18· 0.119)2= 0.81,

К2еф3=(0.88+0.18· 0.178)2= 0.83,

К2еф4=(0.88+0.18· 0.261)2= 0.86.

λ=1+0.2·КП,                                               (13)

λ1=1+0.2· 0.059 = 1.012,

λ2=1+0.2· 0.119 = 1.024,

λ3=1+0.2· 0.178= 1.036,

λ4=1+0.2· 0.261 = 1.052.

Визначаємо величину падіння напруги у перетворювачі:

ΔUВ=2·UСР·n,                                                (14)

де  UСР=0.63 В – середнє значення падіння напруги на тиристорі;

n       – кількість послідовно ввімкнених тиристорів двох плеч мосту, яка залежить від зони регулювання: n1=4, n2= n3=5, n4=6.

ΔUВ1 =2·0.63·4=5.04 В;

ΔUВ2 =2·0.63·5=6.3 В;

ΔUВ3 =2·0.63·5=6.3 В;

ΔUВ4 =2·0.63·6=7.56 В.

Знайдемо активне значення падіння напруги в колі випрямленого струму:

ΔUR =(ξ·Rn·К2еф+Rd·К2веф)· Id ,                                   (15)

ΔUR1=(0,7·0.002 ·0,79+0,008·1,0004) ·1810=16.5 В;

ΔUR2=(0,7· 0.0048 ·0,81+0,008·1,0018) ·1810= 19.45 В;

ΔUR3=(0,7· 0.004 ·0,83+0,008·1,0041) ·1810= 18.75 В;

ΔUR4=(0,7· 0.007 ·0,86+0,008·1,0088) ·1810= 22.23 В.

Знайдемо значення напруги на виході випрямляча

UdХХ=0.9·UXX·cosα0                                                  (16)

UdХХ1=0.9·315·cos10= 276.129 В;

UdХХ2=0.9·630·cos10= 552.258В;

UdХХ3=0.9·945·cos10= 828.387 В;

UdХХ4=0.9·1260·cos10= 1104.516 В.

Знайдемо значення падіння напруги на індуктивності в колі струму комутації

ΔUX =2/π· λ1·Xm1· Id                                                           (17)

ΔUX1 =2/3.14·1.012·0.00481·1810= 5.61 В;

ΔUX2 =2/3.14·1.024·0.0122·1810= 14.40 В;

ΔUX3 =2/3.14·1.036·0.0166·1810= 19.82 В;

ΔUX4 =2/3.14·1.052·0.0704·1810= 85.39 В.

На основі вище отриманих даних визначимо величини напруги на ТЕД в залежності від зони регулювання за формулою (1):

UДВ1=276.129-5.61-16.50-5.04=248.98В;

UДВ2=552.258-14.40-19.45-6.3=512.11 В;

UДВ3=828.387-19.82-18.75-6.3=783.52 В;

UДВ4=1104.516-85.39-22.23-7.56=989.34 В.

Результати розрахунку зовнішньої характеристики випрямляча заносимо до таблиці  3.

Таблиця 3- Зведена таблиця величин ВІП в режимі тяги

| Позначення | Одиниці виміру | Позиція |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UXX | В | 315 | 630 | 945 | 1260 |
| Id | А | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| uКЗ | % | 6,4 | 7,1 | 6,5 | 8,5 |
| Xm | Ом | 0.0048 | 0.0122 | 0.0166 | 0.0704 |
| μ | ел.град | 21.08 | 22.764 | 22.039 | 34.485 |
| σ | - | 0.74 | 0.75 | 0.745 | 0.82 |
| Ld | мГн | 8.285 | 8.285 | 8.285 | 8.285 |
| КП | - | 0.059 | 0.119 | 0.178 | 0.261 |
| λ | - | 1.012 | 1.024 | 1.036 | 1.052 |
| КТ | - | 79.3 | 39.68 | 26.45 | 19.84 |
| Rn | Ом | 0.002 | 0.0048 | 0.004 | 0.007 |
| К2еф | - | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| К2веф | - | 1.0004 | 1.0018 | 1.0041 | 1.0088 |
| UdХХ | В | 276.129 | 552.258 | 828.387 | 1104.516 |
| ΔUX | В | 5.61 | 14.40 | 19.82 | 85.39 |
| ΔUR | В | 16.5 | 19.45 | 18.75 | 22.23 |
| ΔUВ | В | 5.04 | 6.3 | 6.3 | 7. 56 |
| UДВ | В | 248.98 | 512.11 | 783.52 | 989.34 |

Зовнішня характеристика ВІП в режимі тяги представлена на рисунку 3.

- Розрахунок зовнішньої характеристики ВІП в режимі

рекуперативного гальмування

Зовнішня характеристика випрямляча розраховується за формулою:

UДВ=UdХХ-ΔUX+ΔUR+ΔUB=0.9·UXX·cosδ0-2/π·λ·Xm·Id+(ξ·Rn·К2еф+Rd·К2веф)·Id+ΔUВ,(18)

де  δ0=10 ел.гр. – кут запасу інвертора.

Всі величини, які входять до виразу (15), крім Rd, визначаються за тими формулами, що і при розрахунку зовнішньої характеристики випрямляча

Визначаємо активний опір кола випрямленого струму:

Rd= RЗР+Rδ /2=0.008+0.17/2=0,093Ом.                                      (19)

μ' =arccos(cosδ0-(√2·Id·Xm·1.05)/ UXX)                         (20)

μ'1=arccos(cos20-(√2·1810·0.0048·1.05)/315)= 26.093;

μ'2=arccos(cos20-(√2·1810·0.0122·1.05)/630)=27.488;

μ'3=arccos(cos20-(√2·1810·0.0166·1.05)/945)=26.883;

μ'4=arccos(cos20-(√2·1810·0.0704·1.05)/1260)=37.882;

Коефіцієнт σ' визначимо з графіку залежності :

σ'1=0.815  σ'2=0.82 σ'3=0.817,  σ'4=0.9.

КП=σ'((0.9·UXX) /(ŵ·Ld·Id)),                                     (21)

КП1=0.815·((0.9·315)/(314·8.285·10-3·1810))= 0.065;

КП2=0.82·((0.9·630)/(314·8.285·10-3·1810))= 0.130

КП3=0.817·((0.9·945)/(314·8.285·10-3·1810))= 0.195;

КП4=0.9·((0.9·1260)/(314·8.285·10-3·1810))= 0.286.

Визначаємо коефіцієнти К2веф,  К2еф,  λ.

К2веф=1+0.13·К2П,                                                                    (22)

К2веф1=1+0.13·К2П1= 1+0.13·0,0652=1,0005;

К2веф2=1+0.13·К2П2=1+0.13·0,1302= 1,0022;

К2веф3=1+0.13·К2П3=1+0.13·0,1952=1,0049;

К2веф4=1+0.13·К2П4=1+0.13·0,2862=1,0106.

К2еф=(0.88+0.18·КП)2,                                        (23)

К2еф1=(0.88+0.18·КП1)2=(0.88+0.18·0,065)2=0.795;

К2еф2=(0.88+0.18·КП2)2=(0.88+0.18·0,130)2=0.816;

К2еф3=(0.88+0.18·КП3)2=(0.88+0.18·0,195)2=0.837;

К2еф4=(0.88+0.18·КП4)2=(0.88+0.18·0,286)2=0.868.

λ=1+0.2·КП,                                               (24)

λ1=1+0.2·КП1=1+0.2·0,065=1.0129;

λ2=1+0.2·КП2=1+0.2·0,130=1.0261;

λ3=1+0.2·КП3=1+0.2·0,195=1.0389

λ4=1+0.2·КП4=1+0.2·0,286=1.0572.

Знайдемо значення напруги на виході випрямляча

UdХХ=0.9·UXX·cos δ0                                                (25)

UdХХ1=0.9·315·cos20=266.2 В;

UdХХ2=0.9·630cos20=532.41 В;

UdХХ3=0.9·945·cos20=798.61 В;

UdХХ4=0.9·1260·cos20=1064.82 В.

Знайдемо активне значення падіння напруги в колі випрямленого струму:

ΔUR =(ξ·Rn·К2еф+Rd·К2веф)· Id                                   (26)

ΔUR1=(0,7·0.002 ·0.795+0,093·1,0005) ·1810= 170.44В;

ΔUR2=(0,7·0.0048 ·0.816+0,093·1,0022) ·1810= 173.67 В;

ΔUR3=(0,7·0.004 ·0.837+0,093·1,0049) ·1810= 173.40 В;

ΔUR4=(0,7·0.007·0.868+0,093·1,0106) ·1810= 177.81В.

Знайдемо значення падіння напруги на індуктивності в колі струму комутації:

ΔUX =2/π· λ1·Xm1· Id                                                                      (27)

ΔUX1 =2/3.14·1.0129·0.0048·1810=5.617 В;

ΔUX2 =2/3.14·1.0261·0.0122·1810=14.431 В;

ΔUX3 =2/3.14·1.0389·0.0166·1810=19.883 В;

ΔUX4 =2/3.14·1.0572·0.0704·1810=85.803 В.

На основі вище отриманих даних визначимо величини напруги на ТЕД в залежності від зони регулювання за формулою (1):

UДВ1=266.206 -5.617+ 170.44+5.04= 436.066 В;

UДВ2=532.41 -14.431+173.67+6.3= 697.95 В;

UДВ3=798.61 -19.883+173.40+6.3= 958.44 В;

UДВ4=1064.82 -85.803+177.81+7. 56=1164.4 В.

Результати розрахунку зовнішньої характеристики випрямляча заносимо до таблиці 4.

Таблиця 4- Зведена таблиця величин ВІП в режимі рекуперативного гальмування

| Позначення | Одиниці виміру | Позиція |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UXX | В | 315 | 630 | 945 | 1260 |
| Id | А | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| uКЗ | % | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 9.5 |
| Xm | Ом | 0.0048 | 0.0122 | 0.0166 | 0.0704 |
| μ' | ел.град | 26.093 | 27.488 | 26.883 | 37.882 |
| σ' | - | 0.815 | 0.82 | 0.817 | 0.9 |
| Ld | мГн | 8.285 | 8.285 | 8.285 | 8.285 |
| КП | - | 0.065 | 0.130 | 0.195 | 0.286 |
| λ | - | 1.0129 | 1.0261 | 1.0389 | 1.0572 |
| КТ | - | 79.3 | 39.68 | 26.45 | 19.84 |
| Rn | Ом | 0.002 | 0.0048 | 0.004 | 0.007 |
| К2еф | - | 0.795 | 0.816 | 0.837 | 0.868 |
| К2веф | - | 1,0005 | 1,0022 | 1,0049 | 1,0106 |
| UdХХ | В | 266.206 | 532.413 | 798.62 | 1064.826 |
| ΔUX | В | 5.617 | 14.431 | 19.883 | 85.803 |
| ΔUR | В | 176.44 | 173.67 | 173.4 | 177.81 |
| ΔUВ | В | 5,04 | 6,3 | 6,3 | 7,56 |
| UДВ | В | 436.066 | 697.947 | 958.44 | 1164.4 |

Зовнішня характеристика ВІП в режимі тяги представлена на рисунку 4.

5 Розрахунок характеристик ТЕД при живлені від ВІП

В даному розділі курсової роботи необхідно розрахувати і побудувати швидкісні характеристики ТЕД при номінальному та послабленому збудженні з урахуванням зовнішньої характеристики випрямляча. Також необхідно розрахувати та побудувати обмеження струму ТЕД по зчепленню. Вихідними даними для розрахунку є характеристики ТЕД при номінальній напрузі.

Перерахунок швидкісної характеристики ТЕД виконується за формулою:

v=vнUдв−Iдв⋅RдвUдвн−Iдв⋅Rдв,                                            (28)

де vн – швидкість електровоза, яка відповідає струму Ідв при номінальній напрузі і визначається по вихідним характеристикам ТЕД;

Rдв – активний опір обмоток ТЕД при температурі 1100 С.

Rдв = Rя+βRгп+Rдп+Rко,                                      (29)

де Rя, Rгп, Rдп, Rко – опори якоря, головних полюсів, допоміжних полюсів та компенсаційної обмотки відповідно;

β – коефіцієнт послаблення поля ТЕД.

При повному полі:   Rдв =0.016+0.96×0.096+0.018=0.12616 Ом;

при ослабленому полі:   Rдв =0.015+0.7×0.0103+0.0162=0.2452 Ом.

В курсовій роботі необхідно виконати перерахунок швидкісних характеристик ТЕД на чотирьох позиціях для двох значень коефіцієнта послаблення поля: номінального βН та першого ступеня послаблення β1.

Розрахунок швидкості при повному полі на першій зоні регулювання для струму 300А:

м/год.

Аналогічно розраховуеться швидкість для інших значень струму і для інших зон регулювання. Результати заносяться в таблицю 5.

Обмеження струму ТЕД за умовами зачеплення є залежність максимального допустимого струму ТЕД від швидкості руху електровоза.

Максимальна сила зачеплення коліс з рейкою визначається за формулою

Fзч = Р0 × ψк,                                                        (30)

де Р0 – навантаження на вісь електровоза, Н;

ψк  – розрахунковий коефіцієнт зачеплення.

Р0 =     ,                                                           (31)

Р0 = =210кН.

ψк=.                              (32)

Значення швидкості задаються в діапазоні від 0 до 100.Розрахунок коефіці-єнта зчеплення і максимальної сили зчеплення коліс з рейкою для швидкості      0 км\год:

ψк ==0,378;

Fзч=210∙0,378=79.38 кН.

Аналогічно розаховуються занчення для інших швидкостей. Результати розрахунку заносяться до таблиці 6.

Максимально допустимий струм ТЕД за умови зачеплення визначається по характеристикам тяги Fкд=f(I) з умови Fкд=Fзч.

Обмеження струму по зачепленню розраховується для номінального та послабленого (ОП1) поля і наноситься на швидкості характеристики ТЕД.

Розрахунок ведеться в табличній формі, результати розрахунку зводяться до табл.6.

Таблиця 5 – Перераховані характеристики ТЕД при живленні від ВІП.

| ІДВ, А |  |  | 250 | 400 | 600 | 800 | 843 | 905 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vH, км/г |  | ПП | 101.6 | 70.4 | 56.6 | 51.2 | 50.1 | 49.1 | 47.7 |
|  |  | ОП | 119,5 | 82.8 | 66.6 | 60.2 | 58.9 | 57.8 | 56.1 |
| I зона | UДВ, В |  | 280 | 275 | 270 | 267 | 265 | 262 | 260 |
|  | v, км/г | ПП | 26.62 | 17.01 | 12.17 | 9.68 | 9.10 | 8.39 | 7.48 |
|  |  | ОП | 28.45 | 16.62 | 9.83 | 5.45 | 4.45 | 3.07 | 1.14 |
| II зона | UДВ, В |  | 550 | 546 | 540 | 538 | 535 | 532 | 530 |
|  | v, км/г | ПП | 55.54 | 37.53 | 29.06 | 25.46 | 24.59 | 23.70 | 22.57 |
|  |  | ОП | 63.57 | 42.06 | 31.42 | 26.26 | 25.01 | 23.65 | 21.75 |
| III зона | UДВ, В |  | 828 | 821 | 819 | 810 | 809 | 808 | 805 |
|  | v, км/г | ПП | 85.32 | 58.36 | 46.52 | 41.30 | 40.30 | 39.35 | 37.93 |
|  |  | ОП | 99.73 | 67.87 | 53.73 | 47.15 | 45.88 | 44.69 | 42.74 |
| IV зона | UДВ, В |  | 1090 | 1080 | 1075 | 1052 | 1050 | 1047 | 1040 |
|  | v, км/г | ПП | 113.38 | 77.97 | 62.55 | 55.39 | 54.11 | 52.90 | 51.05 |
|  |  | ОП | 133.81 | 92.19 | 74.20 | 65.73 | 64.23 | 62.91 | 60.68 |

Таблиця 6 – Обмеження струму по зчепленню.

| v, км/г |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψк |  | 0.378 | 0.326 | 0.306 | 0.293 | 0.279 | 0.27 | 0.26 |
| Fкд, кН |  | 79.38 | 68.43 | 64.28 | 61.6 | 58.54 | 56.78 | 53.6 |
| Іmax, А | НП | 1395 | 1275 | 1240 | 1200 | 1160 | 1100 | 1080 |
|  | ОП | 1110 | 980 | 950 | 900 | 875 | 830 | 815 |

6 Розрахунок струмових характеристик ТЕД і гальмівних характеристик електровоза при рекуперативному гальмуванні

6.1 Струмові характеристики при рекуперативному гальмуванні є залежності струму ТЕД від швидкості руху і розраховуються для чотирьох зон регулювання при струмі збудження, який дорівнює годинному струму ТЕД, а також для четвертої зони регулювання при струмах збудження, рівних 800, 700, 600, 500, 400, 300 А.

Враховуючи, що струмові характеристики ТЕД при рекуперації прямолінійні, розрахунок ведеться для двох точок: ІДВ=0; IДВ=ІГ.

Швидкість електровоза визначається за формулою:

v =                                                       (33)

де Е - е.р.с. ТЕД, В;

CVФ - питома е.р.с. ТЕД, В⋅гкм;

е.р.с. ТЕД в генераторному режимі:

Е = UДВ + ІДВ  RДВ,                                                  (34)

де UДВ - напруга на ТЕД, яка відповідає гальмівному струму ІДВ і визначається за зовнішньою характеристикою інвертора.

Розрахунок е.р.с. двигуна на першій зоні при IДВ=ІГ.

E= 262 +9050.1261= 376.03 B.

Е.Р.С. на інших зонах регулювання розраховуеться аналогічним способом і заноситься до таблиці 8. При IДВ=0 у Е=UДВ

Залежність питомої е.р.с. від струму збудження ІЗ може бути знайдена з швидкісної характеристики ТЕД для номінальної напруги UН при β=βН за формулою.

.                                            (35)

Розрахунок питомої е.р.с. для струму збудження 300 А. Розрахунок для інших значень струму збудження ведеться аналогічним способом. Результати розрахунку зводяться до таблиці 7.

CVФ = В⋅гкм.

Результати розрахунку зводяться до табл.7.

Таблиця 7 – Залежність питомої е.р.с. від струму.

| ІЗ, А | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v, км/г | 90 | 82 | 61 | 58 | 54 | 50 | 49 |
| СVФ, Вг/км | 10.47 | 11.34 | 15.03 | 15.59 | 16.51 | 17.58 | 17.67 |

Згідно формули (33) для першої зони регулювання  при ІДВ=ІГ.

v=  км/год.

Для четвертої  зони регулювання для струму 300 А:

v=  км/год.

Результати розрахунку характеристик струму ТЕД для чотирьох зон регулювання при струмі збудження ІЗ = ІГ заноситься до табл. 8, а для ІЗ<IГ  четвертої зони – до табл.9.

Таблиця 8 – Струмові характеристики ТЕД для чотирьох зон регулювання

|  | І зона |  | ІІ зона |  | ІІІ зона |  | ІV зона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IДВ=0 | ІДВ=ІГ | IДВ=0 | ІДВ=ІГ | IДВ=0 | ІДВ=ІГ | IДВ=0 | ІДВ=ІГ |
| UДВ, В | 281 | 360 | 558 | 625 | 834.7 | 891 | 1112 | 1135 |
| ІДВRДВ, В | 0 | 114.12 | 0 | 114.12 | 0 | 114.12 | 0 | 114.12 |
| Е, В | 281 | 474.12 | 558 | 739.12 | 834.7 | 1005.12 | 1112 | 1249.12 |
| CVФ, Вг/км | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
| v, км/г | 15.08 | 25.45 | 29.95 | 39.67 | 44.80 | 53.95 | 59.69 | 67.05 |

Таблиця 9 – Струмові характеристики ТЕД для четвертої зони регулювання

| ІЗ, А |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVФ, Вг/км |  | 10.47 | 11.34 | 15.03 | 15.59 | 16.51 | 17.58 |
| IДВ=0 | Е, В | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
|  | v, км/г | 106.21 | 98.06 | 73.99 | 71.33 | 67.35 | 63.93 |
| ІДВ=ІГ | Е, В | 1249.12 | 1249.12 | 1249.12 | 1249.12 | 1249.12 | 1249.12 |
|  | v, км/г | 119.30 | 110.15 | 83.11 | 80.12 | 75.66 | 71.05 |

6.2 Гальмівні характеристики електровоза при рекуперативному гальмуванні.

Гальмівна сила електровоза визначається за формулою

BГ = m  (3,67  CVФ  IДВ+ΔВ),                                      (36)

де m – кількість осей локомотива;

В – гальмівне зусилля ТЕД, яке обумовлене механічними та магнітними втратами.

Для спрощення розрахунку приймаємо, що ΔВ складає приблизно 5% від електромагнітного гальмівного зусилля. Тоді

BГ = m  3,85  CVФ  IДВ,                                                                     (37)

Розрахунок гальмівної сили для струму збудження 300 А:

BГ =83,85×17.67×905=492.53 кН.

Результати розрахунку гальмівних характеристик електровоза заносяться до таблиці 10. Гальмівна сила електровоза при струмі якоря, рівному нулю, приймається також рівною нулю. Розрахунок гальмівної сили BГ виконується тільки для струму якоря IДВ = ІГ. При ІЗ=ІГ значення ВГ є однаковим для всіх зон регулювання.

Таблиця 10 – Гальмівні характеристики електровоза

| ІЗ, А | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVФ, Вг/км | 10.47 | 11.34 | 15.03 | 15.69 | 16.51 | 17.58 | 17.67 |
| BГ, кН | 96742.8 | 139709 | 231462 | 288103 | 355956 | 433171 | 492534 |
| v, км/г | 119.30 | 110.15 | 83.11 | 80.12 | 75.66 | 71.05 | 70.69 |

Струмові характеристики ТЕД і гальмівні характеристики електровоза представлені на рисунку 7.

На струмові характеристики ТЕД і гальмівні характеристики електровоза наносяться обмеження по зчепленню та комутації.

6.3 Розрахунок обмеження по зачепленню.

Сила зачеплення коліс з рейками при рекуперативному гальмуванні

ВЗЧ = ψР,                                                       (38)

де ψ- розрахунковий коефіцієнт зачеплення в режимі гальмування;

Р- зчіпна вага електровоза, Н.

ψ= 0,8ψ,                                                       (39)

де ψ- розрахунковий коефіцієнт зачеплення в режимі тяги.

Розрахунок коефіцієнта зачеплення при рекуперативному гальмуванні і сили зчеплення коліс з рйками при струмі збудження  ІЗ=300А:

ψ=0,8×0,378=0,30;

ВЗЧ=0,30×1680=508.03 кН.

Результати розрахунку заносяться до табл. 11, яка виконується аналогічно табл.6. Значення максимального гальмового струму за умовами зачеплення визначаються за формулою (37).

Таблиця 11 – Обмеження по зчепленню при рекуперативному гальмуванні

| v, км/г | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| ВЗЧ, Н | 508032 | 437985.1 | 411406.3 | 394277 | 374673.6 | 363421 |
| IДВ, А | 933.48 | 804.77 | 755.93 | 724.46 | 688.44 | 667.76 |

Обмеження гальмівного струму по зачепленню для ІЗ < IГ можуть бути побудовані по точкам перехрещення характеристик В = f(v) з обмеженням по зачепленню ВЗЧ = f(V).

6.4 Обмеження гальмівного струму по комутації розраховується виходячи з умови

ІзІдв= 0,7.                                                           (40)

Використовуючи струми збудження ІЗ з табл. 7, за формулою (40) визначаються відповідні струми якоря ТЕД, а потім за формулою (33) - значення швидкості електровоза.

Результати розрахунку заносяться до табл.12.

Таблиця 12 – Обмеження по комутації при рекуперативному гальмуванні

| ІЗ, А | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVФ, Вг/км | 10.47 | 11.34 | 15.03 | 15.59 | 16.51 | 17.67 |
| Ідв, А | 428.6 | 571.4 | 714.3 | 857.1 | 1000.0 | 1142.9 |
| v, км/г | 98.8 | 92.8 | 71.2 | 69.8 | 67.0 | 63.9 |
| ВГ, кН | 138204 | 199584 | 330660 | 411576 | 508508 | 618816 |

Обмеження по комутації гальмівних характеристик електровоза будуються за точками перехрещення даного обмеження зі характеристиками струму ТЕД в режимі рекуперативного гальмування.

Список літератури

- Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.:Транспорт,1985. 287 с.

- Б.И.Техменев, Л.М.Трахтман. Подвижной состав электрифицирован-ных железных дорог, 1980.

- Б.Н.Техменев, Л.М.Трахтман. Подвижной состав электрических железных дорог, 1969.

- Б.Н.Тихменев, В.А.Кучумов. Электровозы переменного тока с тиристорными преобразователями, 1988.

- В.И.Бочаров и др. Магистральные электровозы переменного тока, 1970.

- Электровоз ВЛ80, 1985.

- Ю.М.Иньков. Преобразовательные полупроводниковые устройства подвижного состава, 1982.