Выпуск II

Рекомендация

локомотивным бригадам по эксплуатации, а также по обнаружению и устранению неисправностей на электровозе серии ЭП2К с № 003.

Барабинск 2008 г.

Основные технические данные электровоза:

-номинальное напряжение на токоприемнике, кВ 			3

-осевая формула								Зо-Зо

-служебная масса, т							135±3%

-нагрузка от колесной пары на рельсы,  кН (тс),

не более								221±3%(22,5±3%)

-номинальный диаметр бандажа

колесной пары по кругу катания, мм					1250

-конструкционная (максимальная в

эксплуатации) скорость, км/ч						160

-мощность продолжительного режима

на валах тяговых двигателей, кВт, не менее				4320

-мощность в часовом режиме на валах

тяговых двигателей, кВт, не менее					4800

-сила тяги в продолжительном режиме,

кН (тс), не менее								167,4 (17,06)

-сила тяги в часовом режиме,

кН (тс), не менее								192,8 (19,7)

-скорость в продолжительном режиме,

км/ч, не менее								91

-скорость в часовом режиме, км/ч, не менее				87,8

-максимальная сила тяги при трогании,

кН (тс), не менее								302 (30,8)

-сила тяги при максимальной

скорости, кН (тс), не менее						91,4(9,3)

-КПД в продолжительном режиме,

не менее									0,88

-минимальный радиус проходимых

кривых при скорости до 10 км/ч,м					125

-высота оси автосцепки от головки

рельса при новых бандажах, мм					1040-1080

-высота от головки рельса до рабочей

поверхности полоза токоприемника:

а) в опущенном положении, мм, не более				5100

б) в рабочем положении, мм						5500-7000

-параметры системы централизованного

энергоснабжения пассажирского поезда:

мощность, кВт, не менее							1200

номинальное напряжение, В						3000

-ток часового режима на один

токоприемник, А, не более						2200

-мощность электрического реостатного

тормоза, кВт, не менее							4000

-способ регулирования напряжения на

тяговых двигателях							ступенчатый

-подвеска тяговых двигателей					опорно-рамная 3 класса

Основные параметры тягового электродвигателя ДТК-800К:

Мощность двигателя в часовом/

продолжительном режиме, кВт						800/720

Напряжение, В								3000

Частота вращения в часовом/

продолжительном режиме, об/мин					945/980

Максимальная частота вращения об/мин				1720

Число полюсов								6

Основные параметры быстродействующего выключателя 1R6040:

Напряжение цепей управления, В					110

Максимальный рабочий ток

удержания катушек, А							0,33

Основные параметры токоприемника «SBS 2Т-RZD»:

Номинальное напряжение, В						3000

Номинальный ток, А							2700

Максимальная допускаемая скорость

электровоза, км/ч								160

Основные параметры тележки

-тип тележки								3-х осная

-рессорное подвешивание						2-х ступенчатое

статический

прогиб не менее

210 мм

-поперечное смещение кузова относительно тележки, мм		± 60

-свободный разбег средней колесной пары, мм			± 14

-рама тележки								сварная с литыми

элементами

-букса									поводковая с

цилиндрическими

роликовыми и

радиальными

шариковыми

подшипниками

на крайних осях

-колесо									бандажное

Основные параметры тягового редуктора

-тип									цилиндрический

односторонний,

одноступенчатый,

прямозубый

-модуль									10

-передаточное отношение						2,45

-число зубьев ведущей шестерни					38

-число зубьев ведомой шестерни					93

Наименование аппаратов

БАУ – Блок аппаратов управления

БВА – Блок вспомогательных аппаратов (1, 2, 3, 4, 5)

БСА – Блок силовых аппаратов (1, 2, 3, 4)

ПСН – Преобразователь собственных нужд (1, 2) (А5, А6)

ПСН1 – ПСН2 = ВПП   –   Высоковольтный промежуточный преобразователь

АИН – 1 Автономный инвертор напряжения (шп. нагрузка)

АИН – 2 Автономный инвертор напряжения (вентиляторы)

АИН – 3 Автономный инвертор напряжения (компрессор)

ПВИ– Преобразователь возбуждения импульсный (V1)

ШП – Шкаф питания.

БПТР – Блок пуско-тормозных резисторов R6(М10), R7 (М7), R8(М8),  R9(М90)

МПСУ Микропроцессорная система управления

БУТП  –  Блок управления тяговым приводом (А2)

МПК – 1 Полукомплект I  (1 этаж)

МПК – 2 Полукомплект II (2 этаж)

БУО  –    Блок  управления оборудованием (А3)

QS – 1, QS – 2    –   разъединители.

QS – 3                 –   заземлитель

QF – 1                 –  БВ быстродействующий выключатель

QP1, QP2           –  реверсор 1, 2

QT1, QT2, QT3 – тормозные переключатели 1,2,3

KA 1                  – реле перегрузки отопления поезда

KA 2                  – реле дифференциальной защиты тягового привода

KA 3                  – реле дифференциальной защиты вспомогательных машин

KM                    – контактор

K                       – реле промежуточное

KT                     – реле времени

KK                    – реле тепловые    KK – 1 вентилятор I  (М13)

KK – 2 вентилятор II (М16)

KK – 3 компрессор

SF  –  Выключатель (АЗВ)

S    –  Тумблер

SB  –  Выключатель кнопочный

SP  –  Датчик-реле   давления

SK  – Датчик-реле   температурный

UA – Датчик -тока

UV – Датчик напряжения

Y   –  Вентель пневматический

Расположение аппаратов

БАУ

К32

К38

К34

К36

К31

К33

К35

К37

КМ128

КМ131

КМ129

КМ125

КМ126

С № 13

К31       – реле подачи информации в блок А3 о включении выключении БВ

К32       – реле обеспечивающие подготовку схемы управления БВ от блока S1готовность МПСУ

К33     – включается после включения КА2,КА3; напряжение в КС в норме; подача 110 В в цепь БВ; «преобразователи», «компрессор», «вентиляторы» включены.

К34       – в цепи «ШП» от SF24 ШП 110 В

К35       – после включения КМ128 МПК – I

К36       – после включения КМ128 питание к МПСУ 50 В I этаж – К36

К37       – после включения КМ129 МПК – II

К38       – после включения КМ129 питание к МПСУ 50 В II этаж – К38

КМ125 – обеспечивает подачу напряжения к МПСУ от S1 (1, 2) МПСУ

КМ126 – контактор включающий в цепь дифреле КА2 и КА3 при нажатии возврат БВ

КМ128 – включается МПК I

КМ129 – включается МПК II

КМ131 – при нажатии возврат БВ включает БВ от КМ 126

БАУ                              левая дверь до № 13                               АЗВ

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь пульта 24 В | Стеклоочиститель 24 В |

левая дверь с № 13

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 | С №13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь пульта 24 В | Стеклоочиститель 24 В | БВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цепи управления | Блок быстрого выкл. |

Тумблера

| S-21 | S-12 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприем-ника | ЭПК | ТЭД 1 – 2 | ТЭД 3 | ТЭД 4 | ТЭД 5 – 6 | БПТР 6 М - 10 | БПТР 7 М - 7 | БПТР 8 М - 8 | БПТР 9 М - 9 |

SВ-5                        SВ-4

тест

ПСН-1                     ПСН-2

| SF-38 | SF-39 | SF-41 | SF-37 | С №13 (1) S-21 на правой двери (2) добавлен тумблер на левой двери «Работа БВ без быстрого отключения» | SF-1 | SF-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание КЛУБ-У ТСКБМ | ТСКБМ | САУТ | ЭПТ |  | ПСН-1 | ПСН-2 |

БАУ                              правая дверь                                АЗВ

| SF-11 | SF-12 | SF-13 | SF-21 | SF-20 | SF-14 | SF-15 | SF-16 | SF-17 | SF-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприем-ника | Токопри-емники | Аппараты защиты | Цепь диагностики | Модуль-ный дисплей | питание МПСУ +110 В | МПСУ МПК–1 +110 В | МПСУ МПК–2 +75 В | контроллер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МПК–1 +50 В | МПК–2 +50 В |

тумблера

| S-45 | S-44 | S-18 | S-19 | S-11 | S-33 | S-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев сушки | Потаниее от 380 В депо | Вентилятор 1 | Вентилятор 2 | МПК-1 МПК-2 | САУТ | Проверка цепей |

АЗВ

| SF-40 | SF-36 | SF-29 | SF-22 | SF-23 | SF-24 | SF-25 | SF-26 | SF-27 | SF-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рация | Пожар | Питание ПВИ | Заземлитель | Контактор ТЭД | ШП +110 В | Компрессор | Вентилятор | Вспом. цепи | Отопление поезда |

БВА 1

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К15

К16

К17

К18

КМ120

SK3

К53

КМ119

К41

КТ1

U17

КМ117

КМ118

К1 – реле аварийной остановки

К2 – цепи т/приемника при закрытых панелях со счетчиками и закрытых дверях «ПВИ»

К3 – не допускает включение БВ при открытых дверях «ПВИ»; положение «заземлено»; при                  нахождении переключателя Q1 в положении питания ТД от депо. Отключает БВ при опускании т/приемника.

К4 – сигнал торможения   ЭПТ

К5 – сигнал отпуск             ЭПТ

К6 – контроль                     ЭПТ

К7 – после включения «ПСН1» замыкает цепь включения контактора КМ105.1

К8 – при переходе на «ПСН2» замыкает цепь включения контактора КМ105.2

К9 – реле включается при положении «заземлено», блокировки в цепи «ВЗ»

К10 – реле защиты эл. калориферов 1 каб.

К11 – реле включения служебного торможения

К12 – защита т/приемника при обрыве КС. Включен в цепь реле давления т/приемника.

К13 – включение гребнесмазывателя при управлении МПК1 питание транзисторных ключей.

К14 – включение гребнесмазывателя при управлении МПК2 питание транзисторных ключей.

К15 – цепь включения БВ. Включено, если главная рукоятка контроллера на «0».

К16 – при включении остановка поезда по радиоканалу Снятие тяги КЛУБ.

К17 – тифон информация в КЛУБ – У.

К18 – свисток информация в КЛУБ – У.

К41 – реле датчика температуры от SF 58 обогрев «ПВИ»

К53 – реле цепи ввода под депо от SF 72 депо

КМ117 – пускатель эл.двигателей калориферов каб.1

КМ118 – пускатель электронагревателей калориферов каб.1

КМ119 – пускатель калориферов каб.1 – ножные печи.

КМ120 – пускатель обогревателей стекол каб.1

КТ1 – реле времени подъем т/приемника

| SF-52 | SF-55 | SF-56 | SF-9 | SF-57 | SF-58 | SF-51 | SF-59 | SF-60 | SF-62 | SF-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев ПВИ | Калорифер 1 |  | кондиционер | Розетки 220В | Датчик tº | Обогрев МПСУ | Ножные печи | Обогрев стекол | Холодильник плитка | Калорифер |
|  | вентилятор | нагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |

БВА 3

SF-7

SF-3

SF-5

SF-4

КМ101.1

КМ101.2

КМ105.2

КМ105.1

КМ103

SF-10

SF-65

КМ104

КМ101.1   – контактор цепей 380 ~ 220В собственные нужды, обогрев, розетки

КМ101.2   – реверсивный контактор цепей 380 ~ 220В

КМ105.1   – контактор ШП

КМ105.2   – реверсивный контактор ШП

КМ103      – общий контактор цепей потребителей собственных нужд

КМ104      – контактор включения ПВИ

SF-3          – автоматический выключатель «ПВИ» цепи преобразователя возбуждения

SF-4          – автоматический выключатель «ШП»

SF-5          – автоматический выключатель при питании 380В депо

SF-7          – автоматический выключатель нагрузки380 ~ 220В

SF-10        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

SF-65        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

БВА 4

КМ108

КМ109

КМ90.1

КМ90.2

SF-6

SF-7(8)

КМ112

КМ113

КМ130

КК3

КМ107.2

КМ107.1

КК1

КМ116

К24

КМ111.1

КМ111.2

КК2

SF6          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №1

SF8          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №2

КМ108    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М14

КМ109    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М15

КМ112    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М17

КМ113    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М18

КМ90.1   – пускатель эл.двигателя компрессора

КМ90.2   – реверсивный пускатель эл.двигателя компрессора

КМ107.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ107.2 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ111.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ111.1 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ130    – контактор нагревателя воды санузла от SF68

КМ116    – контактор цепи компрессора т/приемника

КК1        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М13

КК2        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М16

КК3        – тепловое реле цепи эл.двигателя компрессора

К24         – реле включения клапана сушки

| Нагрев воды санузел |  | Депо 380В |
| --- | --- | --- |
| SF-67 калорифер | SF-68 управление | SF-72 |

БВА 5

К22

К21

К20

К19

КМ121

КМ122

КМ124

КМ123

КТ2

К19– реле защиты калорифера кааб. II

К20– реле КЛУБ-У

К21– реле защиты токоприемника от поезда II

К22– реле КЛУБ-У о наличии U к.с.

КМ121– включение управления калорифера кааб. II

КМ122– включение нагревателей калорифера кааб. II

КМ123– включение ножные печи кааб. II

КМ124– включение обогрев стекол кааб. II

КТ2– реле времени подъема токоприемника II

| Калорифер кабины II |  |
| --- | --- |
| нагреватель | вентилятор |
| SF-70 | SF-71 |

Возможные неисправности при работе электровоза на линии и способы их устранения

Основными причинами, вызывающими ненормальную работу электровоза являются: нарушение цепи вследствие обрыва проводов, излома шин, отсутствие электрического контакта между блокировочными или силовыми контактами аппаратов, замыкание на ”землю” вследствие пробоя изоляции; нечеткая работа аппаратов из-за понижения давления воздуха в пневматической цепи управления и т.п.

Для обнаружения неисправности в пути следования:

-проверить показания индикаторов, приборов,  блоков сигнализации и индикации на дисплее МПСУ;

-проверить давление сжатого воздуха в пневматической системе и напряжение цепей управления;

-проверить положение АЗВ, тумблеров и рукоятки контроллера машиниста;

-последовательно включить и выключить контроллер машиниста ( читая информацию на дисплее МПСУ), АЗВ, тумблеры - определить вероятный участок повреждения;

-внешним осмотром шкафов, ВВК определить место повреждения.

При обрыве цепи управления,  исключение из этой цепи любой из блокировок, а так же принудительное включение аппаратов, не допускается.

Прозвонка с помощью контрольной лампы цепей аппаратуры регулирования шкафа питания А4, блока управления кондиционером А11(1)-A1, А11(2)-A2 аппаратуры МПСУ, КЛУБ – У, ЭПТ,  СОТП, датчиков тока UV1-UV7, датчиков напряжения UA1-UA10, преобразователей U1,  других аппаратов и цепей с полупроводниковыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Контакты реле, контроллера – машиниста, выключателей и блокировочные контакты контроллеров и переключателей разрешается зачищать стальной закаленной полированной пластиной (измерительным щупом), обезжиренной в спирте или бензине и протертой насухо ветошью.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ НАПИЛЬНИКОМ, НАДФИЛЕМ И НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ.

Все работы по обнаружению и устранению неисправностей вести с точным соблюдением правил техники безопасности.

Приемка электровоза ЭП-2К

Получить при приемке электровоза в депо ключи от наружных дверей электровоза; реверсивно режимную рукоятку контроллера машиниста; ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) (ключ блокировки №367); ключ блока выключателей S1(1), S1(2)( КУ). При перемене поста управления (переход из одной кабины в другую) машинист обязан брать их с собой.

Проверить при этом, чтобы:

-ключ ЭПК в кабине, из которой будет осуществляться управление, был повёрнут до упора;

-положение разобщительных кранов соответствовало необходимому режиму;

-положение рукоятки режимного переключателя воздухораспределителя и указателя переключательного клапана соответствовало установленным ОАО “РЖД” для данной дороги;

-быстродействующий выключатель был выключен;                                                                                         -выключатели SF12 ,SF13,SF14,SF15,SF16,SF17,SF18,SF20,SF21 на правой двери БАУ верх.     SF22,SF23,SF24,SWF25,SF26,SF27,SF29,SF30 на правой двери БАУ низ,SF33,SF34,SF35,SF42,SF47,SF48 на левой двери БАУ верх, SF37,SF38,SF39,SF41,SF1,SF2 на левой двери БАУ низ были включены.                                              -тумблеры S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 на левой двери БАУ ,S18,S19,S11,S33 на правой двери БВУ были включены.

- выключатели SF58  датчики температуры, SF55, SF70 калорифер, вентиляция, SF56, SF71 калорифер, электронагреватель, SF68 обогрев санузла, SF17 обогрев компрессора 1, SF65 обогрев компрессора 2, SF68 розетки, SF52 обогрев ПВИ, SF53 обогрев ПВИ1, SF54 обогрев ПВИ2, SF28 отопление поезда, SF51 обогрев МПСУ, SF67 обогрев санузла, SF57 розетки, SF11 компрессор токоприемника включаются по необходимости, остальные тумблеры и выключатели – выключены;

-рукоятка контроллера машиниста были установлены в нулевое положение;

-разъединители QS1 и QS2 в цепях токоприемника были включены;

-переключатель Q1 находился в положении соответствующем питанию от сети депо; (для электровоза ЭП2К №001)

-заземлитель QS3 находился в положении НЕ ЗАЗЕМЛЕНО;

-разъединитель QS4 был отключен;

Расположение тумблеров и предохранителей в шкафу питания (ШП).

-  тумблер SA 3  - батарея/ цепи управления;

- тумблер SA 4  - освещение приборов ШП;

- тумблер SA 5  - включение ШП в работу( при запущенном ШП включение тумблера запрещается)

-  галетный переключатель SA1 – включение цепей управления;

- галетный переключатель SA2 -  батарея;

- FU1  – 110в, 100А пульсирующего тока.

- FU2  – выпрямленное напряжение 110В, 160А;

- FU3 – плюс батареи 110В, 160 А;

- FU4  – подпитка схемы на 100А при переключении цепи;

- FU5  – минус батареи 160А;

- HL1 – лампа прозвонки предохранителей.

Максимальный зарядный ток на батареи допускается не более 30А.

Напряжение на батареи допускается  в пределах 100- 127 В.

Проверка на путях депо

Выполнив описанные операции и убедившись, что в высоковольтной камере нет людей, заблокировать последнюю.

В кабине, из которой будет вестись управление, повернуть ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) в рабочее положение и разблокировать с помощью ключа выключатели на пульте машиниста.

Подьём токоприёмника и подготовка к работе электровоза ЭП2К

Для поднятия токоприемника, соблюдая ПТБ требуется:

1. Включить  пакетник АКБ в положение «нормально», а также пакетник цепи управления в положение «нормально», убедится во включении тумблера шкафа питания «ШП», всё расположено  на стенке шкафа «ШП».

2. На блоке БАУ включить все АЗВ(автоматические защитные выключатели), (выключатели отопление поезда и пожарную сигнализацию включать по мере надобности), обратить внимание на выключение тумблера (в летнее время) обогрев осушки и в выключении тумблеров ЭПК и «проверка цепей управления».

3. На блоке БВА2 переключатели направлений кабин SA1 и SA2 поставить в нужное положение, переключатели проверки цепи земли в положение «цепи замкнуты». Открыв блок БВА3 убедится в выключение АЗВ SF5 (включается только для проверки вспомогательных машин от источника депо.

4. Зайдя в ВВК посмотреть в правильности постановки ножей для ввода электровоза в депо под низким напряжением QS5 и QS6 (левые блокировки замкнуты, ножи под углом 45 град.)

5. Убедившись в правильном закрытии сеток ВВК, люка на крышу со стороны кабины №2 шкафов ПСН, ПВИ и всех блоков БВА включить заземлитель в положение «не заземлено». Убедиться в закрытии крана КН 80 (холодного резерва),КН 25 и КН 26 от резервуаров РС 3 и РС 4 на 150 л.(находятся над компрессором токоприемника).

6. По выходу пневматической блокировки ПБ 3 (находятся над дверью ВВК со стороны кабины №1), при открытых кранах КН 11, КН 12, воздух подойдёт к вентилям токоприёмников Y 6, Y 7 после откачки компрессором токоприёмников.

7. В кабине управления  включить кнопку МПСУ, после выхода МПСУ в основной кадр поднимаем нужный токоприёмник, далее включаем кнопку БВ, возврат защиты и убеждаемся во включении на светодиодной панели сигнализации в кабине, после этого кнопку преобразователи и убеждаемся через определённое время в погасании ШП на дисплее МПСУ и панели сигнализации. Включаем кнопку компрессор и после полной откачки давления в ГР, включить кнопку вентиляторы и убедиться в их запуске на панели индикации или в кадре дисплея МПСУ.

Если давление воздуха в главных резервуарах ниже 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), для обеспечения подъема токоприемника выполнить следующую подготовку;

- включить вспомогательный компрессор тумблером S21 КОМПРЕССОР ТОКОПРИЕМНИКА или использовать посторонний источник сжатого воздуха.

Когда давление в цепи управления токоприемником достигнет 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), и выше, поднять токоприемник и произвести запуск электровоза как указано выше.

Проверить по измерительным приборам шкаф питания А4, что аккумуляторная батарея включилась на подзаряд, а напряжение цепей управления составляет 100 В ± 5 В.

Включить аппаратуру КЛУБ-У, ТСКБМ, САУТ-ЦМ/485, СОТП и убедиться в её функционировании.(на пульте машиниста).

Включить радиостанцию.

Проверить исправность прожектора,  буферных фонарей, освещения, обогрева кабины и отопления поезда, звуковых сигналов.

Проверить действие автоматического и прямодействующего тормозов в соответствии с инструкцией ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверить действие электропневматического тормоза.

В зимних условиях принять ряд дополнительных мер:

-при температуре окружающего воздуха в кабине ниже 0°С включение аппаратуры МПСУ производить только после предварительного обогрева кабины;

-при температуре окружающего воздуха минус 20°С и ниже перед запуском электродвигателя вспомогательного компрессора провернуть его вал на 3-5 оборотов вручную;

-включение подогрева МПСУ осуществить при температуре воздуха ниже 40°С, а отключить при температуре выше 0°С.

После выполнения вышеперечисленных операций проверить работу схемы электровоза в режиме тяги и электрического торможения при автоматическом наборе и сбросе позиций. Проверку осуществлять при управлении из каждой кабины, при движении вперед и назад со скоростью 10 км/ч, при поочередном включении обоих (МПК1, МПК2) (переключаются с помощью тумблера S11 при нулевом положении главной рукоятки контроллера SM1(SM2)). Перед началом движения, давление воздуха в главных резервуарах и тормозной магистрали должно быть в пределах, указанных в инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверка в режиме тяги:

-убедиться в том, что в кабине из которой будет осуществляться управление тумблер S11 (МПК1, МПК2) находится в положении МПК1, а тумблер S10(1),S10(2) – в положении АВТОМАТИЧЕСКИЙ набор/сброс (Н/С);

-установить реверсивно-режимную рукоятку контроллера машиниста в положение ВПЕРЁД-Т, рукояткой скорости задать скорость 10 км/ч, ориентируясь по значению VЗАД на экране блока индикации А9(А10), установленному на пульте машиниста;

-установить переключателем S1 контроллера машиниста SM1(SM2) ток перехода с позиции на позицию; (только при управлении в автоматическом режиме)

-установить главную рукоятку контроллера в положение С и после сбора схемы тяги перевести в положение ФП, а для автоматического набора перевести в положение  Н;

-при достижении заданной скорости электровоза необходимо перевести главную рукоятку контроллера машиниста из положения Н в положение ФП, ток тяговых двигателей контролируется по значению JФАКТ на экране блока индикации А9(А10);

-проверить, что при  возврате рукоятки контроллера в нулевое положение, ток тяговых электродвигателей снижается до нуля;

-возвратить главную рукоятку в нулевое положение и переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЙ набор/сброс (Н/С;)

-поворачивая главную рукоятку контроллера машиниста, как было указано выше для автоматического набора или сброса позиций, осуществить набор позиций для трогания электровоза, и убедиться, что по мере разгона электровоза пусковой ток тяговых двигателей снижается;

Данная проверка производится с обеих МПК.

Проверка в режиме электрического торможения (на стоянке):

-затормозить электровоз прямодействующим тормозом, давление воздуха в тормозных цилиндрах не должно превышать 0,1 МПа (1 кгс/см2);

-переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЕ Н/С;

-при нулевых положениях главной рукоятки и рукоятки скорости установить реверсивно-режимную рукоятку в положение ВПЕРЁД-Р;

-установить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что при повороте главной рукоятки контроллера машиниста в секторе ТОРМОЗ происходит регулирование тока якоря тяговых электродвигателей, начиная от нулевого значения; не допускать увеличения тока выше 550 А;

-возвратить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что ток возбуждения увеличивается от 0 до величины не более 600 А, ток контролируется по показанию JВОЗБ на экране блока индикации.

Выполнить описанную подготовку электровоза к работе и убедившись в его исправности, машинист может вести электровоз для прицепки к составу.

Возможные неисправности в цепях управления.

1.Цепи токоприемников

Если нет информации на дисплее МПСУ.

. При включенном выключателе управления токоприемником блока выключателей S1(1), S1(2) токоприемник  не поднимается

а) Отключен автоматический выключатель SF12 «ТОКОПРИЕМНИК»

Выход:

Включить автоматический выключатель SF12

б) Неисправна кнопка токоприемник задний.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

в) Не закрылся выпускной клапан вентиля токоприемника, и сжатый воздух частично выбрасывается в кузов, в результате чего давление воздуха, поступающего в цилиндр токоприемника, недостаточно для его подъема.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

г) Нет сжатого воздуха в ЦУ.

Выход:

Включить вспомогательный компрессор на БАУ.

д ) Не закрыты двери ВВК, шкафы ПВИ, ПСН или боковые сетки.

выход:

закрыть двери ВВК, шкафы ПВИ, ПСН и боковые сетки и проверить концевые выключатели.

При наличии информации на дисплее МПСУ.

К-2   Реле промежуточное включения блокировки катушек заземлителя.

SQ9                    U1       K2                       + от SF22 заземлитель на БАУ                                        +  110В

блокировка                   ПВИ

дверей БСА

блокировка К2 в цепи К3 токоприемников

При не включении К2 опускаются токоприемники или не поднимаются.

Выход:     Расклинить  К2.

К-3 Реле  промежуточное включения токоприёмника.

+110В         К2                SF5              QS5               QS6           QS3              SP6                 A25-A2         K-3

АЗВ в БВА-3  ножи ввода под	заземлитель    реле  давления           пожарная

депо в ВВК                                       токоприёмника           система

При не включении К-3  не поднимаются токоприёмники.

Выход:

Внешним осмотром определить исправность защитных блокировок, а так же правильность закрытия дверей штор ВВК и дверей шкафа преобразователя импульсного возбуждения.

При отсутствии замечаний принудительно включить реле К-3( шкаф БВА-1 , верхний ряд, 3 реле слева).

д) При включении выключателя управления токоприемником отключается выключатель SF12

причина:

К.з. в цепи от выключателя управления токоприемником до катушки реле К-З.

Выход:

Отключить этот выключатель и включить выключатель управления другим токоприемником. Если при этом выключатель SF12 не отключился, а токоприемник поднялся, продолжайте движение. Если выключатель SF12 отключился, то внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

е) Снятие напряжения с контактной сети из-за срабатывания подстанционной защиты.

причина:

Неисправность в контактной сети. Пробой опорных изоляторов токоприемника. Перекрытие изоляционных воздушных шлангов токоприемника. Поломка токоприёмника.

Выход:

Визуально убедиться в исправности токоприёмников и крышевого  оборудования.

Если выявлена неисправность, путем поочередного отключения разъединителей QS1, QS2 определить неисправное оборудование, отключить его соответствующим из разъединителей и продолжить движение. При отключении токоприемника разъединителем QS1, QS2 перекрыть также доступ сжатого воздуха к вентилю этого токоприемника разобщительным краном.

2.Цепи быстродействующего выключателя

При включении выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не          включается быстродействующий выключатель.

а) Сработал выключатель SF13 АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ из-за к.з. в цепях управления быстродействующим выключателем.

Выход:

Внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

б) Неисправен выключатель ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ.

Выход:

В случае подгара контактов или обрыва гибкого соединения кратковременно соединить перемычкой клеммы №3 - №4 выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ под пультом управления.

в) Не включилось какое-либо из реле К15, К3, К32 или контактор КМ126.

Выход:

Визуально осмотреть реле К15, К3 в шкафу БВА1;  реле К32 и контактор КМ126 в шкафу БАУ, а так же подводящие к ним провода. В случае выявления обрыва провода поставить временную перемычку.

Быстродействующий выключатель отключается сразу же после включения или в процессе работы электровоза.

а) Потеря электрического контакта в блокировках аппаратов или обрыв провода в цепи катушки удерживающего электромагнита быстродействующего выключателя.

На дисплее МПСУ отобразится информация о срабатывании одного из реле. Отобразившаяся информация укажет на срабатывание реле, на потерю электрического контакта в блокировке реле или обрыв провода.

При срабатывании реле КА1

Выход:

При срабатывании реле КА1 отключить контакторами КМ42, КМ43(КМ44) цепи отопления поезда. Определить неисправность устранить ее или отключить неисправную цепь.

При срабатывании реле КА2

При срабатывании реле КА2, на блоке индикации А9(А10) отобразится причина его срабатывания - неисправность силовой цепи тяговых электродвигателей. На БАУ поочерёдным отключением тумблеров ТЭД или БПТР вывести из схемы неисправный участок цепи, отображённый на блоке индикации А9(А10).

При срабатывании реле КА-3

При срабатывании реле КА-3 на блоке индикации А9(А10) появится информация о коротком замыкании в цепях  ПВИ. Путём поочередного отключения АЗВ SF1 и SF2 и повторного включения БВ выявить неисправную цепь и отключить её.

3. Источники питания цепей управления.

а) не загораются индикаторы ЗБ ( зарядка батареи)

Причина:

Перегорела плавкая вставка предохранителя F16 в цепи первичной обмотки силового трансформатора шкафа питания.

Выход:

Заменить плавкую вставку предохранителя.

б) Отсутствует ток подзаряда аккумуляторной батареи. Индикатор ЗБ не горит.

Причина:

Перегорел плавкий предохранитель FU3 или FU4 в цепи аккумуляторной батареи. Не открывается тиристор VS4 шкафа питания.

Выход:

Заменить предохранитель. Проверить на ПТОЛ регулятор напряжения РН и цепи тиристора VS4, при необходимости заменить РН или вышедший из строя элемент.

4.Цепи вспомогательных машин.

При включении выключателя КОМПРЕССОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) электродвигатель компрессора не запускается.

Причина:

а) сработал автоматический  выключатель SF25 КОМПРЕССОРЫ из-за неисправности в цепях управления контакторами КМ90-1, ( КМ90-2) или выключатель SF14 МПСУ из-за неисправности  в цепях управления контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) или выключатель SF15 МПСУ( МПК1), или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из–за неисправности в цепях источника питания А7.

Выход:

Визуально осмотреть контактора компрессора 90-1, (90-2), тепловое реле КК-3.

При срабатывании теплового реле КК-3 восстановить его работу путём выключения кнопки компрессор на пульте машиниста, а при срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность, то устранить его.

б) Отсутствие электрического контакта в датчике-реле давления SP7.

Выход:

Зачистить контактные поверхности.

в) Обрыв какого либо из проводов 3119, 3142, 1080 (2080).

Выход:

Установить временную перемычку.

г) Не включилось реле К35(К37).

Выход:

Проверить цепь питания катушки реле К35(К37). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При пуске электродвигателя  компрессора не гаснет индикатор ВМ (или загорается при работе компрессора). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина.

Не включился контактор КМ90-1(КМ90-2).

Выход:

Проверить цепь питания катушки контакторов КМ90-1 (КМ90-2).  При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М13, М16 вентиляторов.

Сработал выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за неисправности в цепях контакторов КМ107-КМ111 или выключатель SF14 МПСУ из-за неисправности  в цепях управления контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37),  или выключатель SF15 МПСУ

( МПК1), или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из-за неисправности в цепях источника питания А7.

Выход:

Визуально осмотреть контактора компрессора КМ107-КМ111,  тепловое реле КК-1, КК-2.

При срабатывании теплового реле КК-1, КК-2 восстановить его работу, а при срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность, то устранить его.

Обрыв какого либо из проводов 3119, 3142, 2574.

Выход:

Установить временную перемычку.

г) Не включилось реле К35(К37).

Выход:

Проверить цепь питания катушки реле К35(К37). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При пуске электродвигателей М13, М16 вентиляторов не гаснут индикаторы ВМ (или загораются при работе электродвигателей вентиляторов). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина.

Не включились контакторы КМ107, КМ111.

Выход:

Проверить цепь питания катушки контакторов КМ107, КМ111.При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

Сработали реле КК-1, КК-2 в цепи электродвигателя соответствующего из вентиляторов.

Выход:

Восстановить работу теплового реле (ТР) путём отключения выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ на пульте машиниста и включить повторно электродвигатель вентилятора. Если произойдет повторное срабатывание ТР, то отключить электродвигатель вентилятора с помощью соответствующего тумблера на БАУ и группу ТЭД обдуваемых этим вентилятором.

При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М14, М15, М17, М18 соответствующих вентиляторов мультициклонного фильтра очистки воздуха.

Сработал выключатель SF6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ или SF8 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ из-за неисправности в цепи электродвигателя вентилятора, или выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за неисправности в цепях управления пускателями КМ108, КМ109, КМ112, КМ113.

Выход:

Визуально осмотреть пускатели КМ108, КМ109, КМ112, КМ113 – при выявлении неисправностей, если есть возможность,  устранить их.

Не включились контакторы КМ107, КМ111.

Проверить цепь питания катушек контакторов КМ107, КМ111.  При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.																	5.ПСН

Отключился шкаф питания (ШП), на блоке индикации загорится сигнальная лампа ШП, на дисплее МПСУ появится информация. Отказ вентилятора 1 или 2 ,АИН 1-2 или АИН 2-2.

Причина:

Неисправность ПСН1 или ПСН2.

Выход:

-  отключить все цепи вспомогательных машин;

-  вручную выключить АЗВ  неисправного ПСН на блоке БАУ;

-  включить вспомогательные машины установленным порядком;                                                                                   На дисплее появится информация о сборе схемы резервирования.

Езда на 6-и моторной схеме «С» соединения до 20 позиции.

В случае не сбора данной схемы требуется:

- отключить все цепи вспомогательных машин;

- вручную выключить АЗВ  неисправного ПСН на блоке БАУ;

- выключить тумблер вентилятора работающего от АИНа  неисправного ПСН;

- отключить тумблер ТЭД обдуваемых данным вентилятором;

- включить вспомогательные машины установленным порядком;

В этом случае произойдёт сбор моторного режима на 3-х ТЭД  «С» соединения до 19 позиции.

6.Применение аварийных схем при неисправности силовой цепи:

При неисправности тяговых двигателей на дисплее МПСУ появится сообщение о неисправности.

1) при неисправности тяговых двигателей М1, М2 (отключить тумблер S2 ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1-2) на БАУ.

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

2) при неисправности тяговом двигателе М3 (отключить тумблер S3 ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3) на БАУ.

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 45 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-30 на последовательно – параллельном, позиции 31 - 45 на параллельном);

3) при отключенном тяговом двигателе М4 (отключить тумблер S4 ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 4).

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 45 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-30 на последовательно – параллельном, позиции 31-45 на параллельном);

4) при неисправности тяговых двигателях М3, М4 (отключить тумблеры S3,S4).

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

5) при неисправности тяговых двигателях М5, М6 (отключить тумблер S5 ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 5-6).

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

6) при неисправности тяговых двигателях М1...М3 (отключить тумблеры S2, S3 и тумблер S18 ВЕНТИЛЯТОР 1).

Набор позиций обеспечивается только до 19 позиции включительно (на последовательном соединении тяговых двигателей);

7) при неисправности тяговых двигателях М4...М6 (отключить тумблеры S4, S5 и тумблер S19 ВЕНТИЛЯТОР 2).

Набор позиций обеспечивается только до 19 позиции включительно (на последовательном соединении тяговых двигателей);

8) в случае  неисправности пуско – тормозных резисторов на дисплее МПСУ будет высвечиваться индикация «неисправность М7, М8, М9 или М10».

\

6.БПТР

I    группа R.  входит R9, часть 6 и М9

II   группа R.  входит R8, часть 6 и М8

III группа R.  входит R7, часть 6 и М10 и М7

| Каб.№2 | R6 | R9 | R8 | R7 | Каб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При неисправности М10 (R6) отключить тумблер S6 БПТР R6 на БАУ

При неисправности М7 (R7) (отключить тумблер S7 БПТР R7)на БАУ;

При неисправности М8 (R8) (отключить тумблер S8 БПТР R8) на БАУ;

При неисправности М (R9) (отключить тумблер S9 БПТР R9) на БАУ.

При отключенном блоке пуско – тормозных резисторов набор позиций обеспечивается только до 31 позиции включительно (позиции 1 – 19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20 – 31 на последовательно – параллельном) и что при токе тяговых двигателей 670 А отключается быстродействующий выключатель и разбирается схема тяги.

На 1-й позиции включается 4-я ступень ослабления возбуждения тяговых двигателей и отключается на 2-й позиции.

Машинист помни, что тумблерами S6,S7,S8,S9 БПТР устраняется обрыв в силовой схеме.

При К.З. в БПТР

1.   Для определения ставим изоляцию КМ16.

Если БВ отключает, то КЗ в I группе R:

Выход:  изоляция КМ16, КМ20, включить принудительно КМ18, выключить  S9.

Езда на «С» соединении с «ОП», ток 420А с 1 позиции.

2.  Если БВ не отключит, переставляем изоляцию под КМ12:

Если БВ отключает ,то КЗ в II группе R:

Выход: изоляция КМ16, КМ30, включить принудительно КМ29, выключить  S8, развести кабель         203-204

в ВВК, в проходе среднем от кабины №1,первый в R8, 2 ящик БПТР, убрать изоляцию у КМ12.

.

Езда на «С» соединении с «ОП» ток 300А с первой позиции.

- Если БВ не отключает, то КЗ в III группе R.  Для точного определения места КЗ развести кабель 112-113 \ в ВВК в проходе среднем от кабины 1, второй в R7, первый ящик БПТР. Убрать клин с КМ12.

Если БВ отключает, то КЗ в R6.

Выход: изоляция КМ12,КМ14, соединить кабель 113 с 222. Кабель222 у КМ36. Выключить S6.

Если БВ не отключает, то КЗ в R7..

Выход:    развести кабеля 115-116, 120-121 в ВВК в проходе среднем от кабины 1, шестой и первый в R7, первый ящик БПТР. Соединить кабель 112 с121. Выключить S7.

Езда на «С» , «СП» соединении с «ОП», ток 270А с первой позиции.

.

Примечание: Проверка работы электровоза в аварийных режимах происходит при нахождении рукоятки тумблера S11 как в положении МПК1, так и в положении МПК2,  обеспечивается возможность только ручного набора позиций, независимо от положения рукоятки тумблера S10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ Н/С – РУЧНОЙ Н/С, сброс позиций – в соответствии с положением рукоятки тумблера, и что исключается возможность сбора схемы электрического тормоза.

7.МПСУ 										В случае отказа в работе МПК1 перейти на работу от МПК2 путем переключения тумблера S11 на БАУ, предварительно выключив кнопки «вентиляторы», «компрессор». «преобразователь», БВ.

В случае зависания монитора МПСУ , электровоз везёт, вспомагательные машины работают, необходимо отключить на время не менее 30-40сек АЗВ «дисплейный модуль» на блоке БАУ и затем снова включить.                                                                      							 В случае потухания монитора МПСУ ,электровоз не везёт, не работают вспомогательные машины, работоспособность не восстанавливается после перехода с МПК1 на МПК2 необходимо открыть БАУ и принудительно включить КМ125. Если при включении КМ125 сработали реле и включился КМ128 или КМ129,то значит всё в порядке, работа МПСУ восстановилась.

При срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) в шкафу БАУ – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность,  устранить их.

В случае отказа в работе контакторов, при постановке первой позиции ,на дисплее появится заставка « отказ контакторов с 49 по 64 » . Необходимо войти в меню « контроль оборудования»,далее в подменю «БУТП», он состоит из двух листов. Открыть второй лист. В кадре отображается информация о состоянии силовых контакторов. Неисправный контактор будет отабражон  красным цветом.										       	Выход:   Тумблерами S2,3,4,5,6,7,8,9 на БАУ путём поочерёдного выключения вывести неисправный контактор. Если неисправность не устранилась, то соблюдая меры безопасности зайти в ВВК осмотреть неисправный контактор. Выявленную неисправность устранить.

В виду  дальнейшего поступления новых локомотивов и наработки практических навыков локомотивными бригадами данные рекомендации будут изменяться и дополняться.