Неисправности в низковольтных цепях

| Неисправность | Причина необходимость произвести проверку |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| При включении кнопки «Токоприемник», токоприемник не поднимается | Произвести подъем второго токоприемника |  |  |
|  | Отключил АЗВ SF12 «Токоприемник» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Давления воздуха в ЦУ токоприемника ниже 2,7 Атм |  | Поднять давление вспомогат. компрессором до 4,8 Атм |
|  | Не включение реле К3 из-за: - не включение реле К2 из-за: АЗВ SF22 «Заземлитель» на БАУ открыты двери БСА, ПВИ - включен SF5 в БВА-3 - на БСА включены ножи ввода в депо - включен «Заземлитель» |  |  |
|  |  |  | Восстановить АЗВ |
|  |  |  | Закрыть двери |
|  |  |  | Выключить АЗВ |
|  |  |  | Установить ножи под 45* |
|  |  |  | Выключить «Зазамлитель» |
|  | Наличие «дутья» воздуха на крыше |  | Поднять другой токоприемник |
|  | Включить реле К3 в БВА-1 принудительно. |  |  |
| После подъема токоприемника опускание | Не включение реле К12(К21) |  | Поднять другой токоприемник |
|  | Не включение вентиля защиты Y21 |  | Включить вентиль защиты принудительно |
| При включении БВ, БВ не включается | Отключил АЗВ SF13 «Аппараты защиты» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение реле К31 |  | Включить принудительно |
|  | Не включение КМ126 |  | Кратковременно на 2-4 сек включить принудительно |
|  | Отключил АЗВ SF82 «Цепи управления» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ131 из-за: - не включение реле К3 (не поднят токоприемник или отсутствует напряжение в КС) - не включение реле К15 - не включение реле К60 из-за: АЗВ SF80 «Блок быстрого отключения» Неисправность блока или самого реле |  | Поднять токоприемник |
|  |  |  | Установить «0»-позицию контроллера машиниста, при не включении - включить принудительно. |
|  |  |  | Восстановить АЗВ |
|  |  |  | Проверить включение SF81 «Работа БВ без быстрого отключения» |
|  | Не включение реле К33 из-за: - неисправности самого реле |  | Включить принудительно |
|  | Произвести включение БВ при включенном S41 «Проверка цепей управления», если БВ включилось – неисправность контактов одного из реле К3, К12, К21 |  | Усилить нажатие контактов в реле К3, К12, К21 |
| Отключение БВ | Срабатывание диф.реле КА1 |  | Выключить отопление поезда |
|  | Срабатывание диф.реле КА2 |  | КЗ в силовой цепи ТД |
|  | Срабатывание диф.реле КА3 |  | Определить КЗ в ПСН отключением SF1 «ПСН1» и SF2 «ПСН2» |
|  | Если при выполненных выше действиях работа БВ не восстанавливается визуально осмотреть состояние диф.реле. |  |  |
| Нет тока зарядки АБ | Неисправность низковольтных предохранителей на ШП |  | Заменить предохранитель (если имеется в ЗИПе) |
|  | Выключен включатель SA5 на ШП |  | Включить |
|  | АЗВ SF4 в БВА-3 |  | Восстановить АЗВ |
| Отказ ПСН-1(ПСН-2) | Преобразователь не включаются или отключает БВ со срабатыванием диф.реле КА3 |  | Поочередным отключением ПСН-1(2) выявить неисправный. |
|  | Преобразователи не включаются. Открыть окно «Диагностика» - «ПСН». Поочередным «выбором ПСН» определить неисправность: |  |  |
|  | 1. Отсутствует входное напряжение на одном из ВПП. 1.2 Отсутствует входное напряжение на обоих ВПП. |  | Отключить неисправный ПСН Проверить исправность предохранителей FU1 и FU3 (60А). При их неисправности произвести замену на исправный из ЗИП. При отсутствии запасных предохранителей – затребовать вспомогательный локомотив. |
|  | 2. Отсутствует выходное напряжение (600 В) ВПП или отключает ПСН при разгоне ВПП |  | Отключить неисправный ПСН |
|  | 3. Отсутствует напряжение на АИН-1 (380 В, 50 Гц) или отключает ПСН при разгоне АИН-1 |  |  |
|  | 3.1 Поочередно отключить ПСН 3.2 Произвести запуск ПСН при выключенном тумблере на ШП SA5. 3.3 При выключении SA5 работа ПСН не восстанавливается. Включить SA5 и выключить SF7 в БВА-3. |  | Если работа восстановилась, следовать на исправном. |
|  |  |  | Если работа восстановилась, включить SA5. Если повторно отключаются ПСН, следовать на АБ с выключенным SA5. |
|  |  |  | Если работа восстановилась следовать без «Нагрузки 380Х220» |
|  | 4. При включении «Вентиляторов» вентиляторы не включаются, отсутствует напряжение на АИН-2 (60 В, 20 Гц) или отключает ПСН при разгоне АИН-2 |  |  |
|  | 4.1 Поочередно отключить ПСН |  | Если работа восстановилась, следовать на исправном. |
|  | 4.2 Поочередно отключить S18 (S19) «Вентелятор-1 (2) на БАУ |  | Если работа восстановилась, следовать на исправном. |
|  | 5. При включении компрессора отсутствует напряжение на АИН-3 (380 В, 50 Гц) или отключает ПСН при разгоне АИН-3 |  | Открыть окно «Эл.оборудование» - «Компрессор». Поочередным запретом работы от ПСН-1(2) устранить неисправность |
| Компрессор не работает (КМ90-1 КМ90-2) | АЗВ SF25 «Компрессор» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | АЗВ SF21 «Цепи диагностики»» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Сработало тепловое реле КК-3 |  | Выключить и повторно включить кнопку «Компрессор» |
|  | Отсутствие контакта в реле давления SP7 |  | Управлять ручным пуском |
|  | Не включение КМ128(129), реле К35(К37) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
| Вентиляторы не работают (КМ107-1, КМ107-2) (КМ111-1, КМ111-1) | Отключил АЗВ SF26 «Вентиляторы» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Отключил АЗВ SF21 «Цепи диагностики» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Сработало тепловое реле КК-1 (М13) или КК-2 (М16) |  | Восстановить путем выключение кнопки «Вентиляторы» и повторного его включения |
|  | Отказ эл.двигателей м/циклонных фильтров М14(М15, М17, М18) из-за отключения АЗВ SF6(SF8) в БВА-4 |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ128(129), реле К35(К37) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
|  | При повторном отключении или не включении вентиляторов поочередным выключением на БАУ «Вентилятор1(2)» выявить неисправный и отключить. При этом отключить группу ТД, обдуваемых этим вентилятором. |  |  |
| Отказ МПСУ | Отключил АЗВ SF14, SF15, SF16, SF17, SF18 «МПСУ» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ125 в БАУ |  | Рукоятку контроллера установить на «0»-позицию, при не включении КМ125, включить его принудительно. |
|  | Не включение КМ128 (реле К35, К36, К13) или КМ129 (реле К37, К38, К14) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
| Не собирается первая позиция | Отключил АЗВ SF23 «Контактор ТД» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Реле К11 (служебное торможение) |  | Завысить давление в ТМ |
|  | Реле К16 (снятие тяги при выключенном КЛУБ) |  | Включить КЛУБ |
|  | Реле К1 из-за - Аварийная остановка - отключил АЗВ SF27 «Вспомогательные цепи» |  | Восстановить рычаг АОП Восстановить АЗВ |
|  | Не включение или не выключение одного из контакторов |  | Войти в меню «Контроль оборудования» - «КМ». Определить неисправный контактор и устранить согласно приведенной таблицы. |
|  | Обрыв в цепи ТД |  | Поочередным выключением ТЭД и БПТР вывить обрыв. |
|  | Ложное срабатывание реле боксования |  | Выключить «Автоматическую подачу песка» |
|  | Ложное срабатывание датчика напряжения |  | Войти в меню «Тяговый привод», определить какой датчик сработал, отключить данный двигатель. |
|  | Не открытие жалюзи SQ5 – SQ8 |  | Войти в меню «Эл.оборудования» - «Вентиляторы» - «Отключить контроль жалюзи» кнопкой 5. |
|  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |  |  |
| Собирается только первая позиция | Информация на МПСУ «Нет тока на ТЭД» Обрыв в цепях ослабления возбуждения |  | Поочередным выключением ТЭД вывить обрыв. |
| Свисток ЭПК не восстанавливается, отсутствует подача песка и звуковых сигналов, не собирается первая позиция |  | Отключил АЗВ SF27 (вспомогательные цепи) на БАУ и как следствие отключение реле К1 | Восстановить АЗВ |

Короткое замыкание БПТР.

Затребовать вспомогательный локомотив.

Отключил БВ со срабатыванием КА2.

Осмотреть в ВВК контактора, кабели. С поля осмотреть БПТР.

При наличии времени произвести прозвонку БПТР.

При отсутствии в ЗИП изоляционных вкладышей поочередно касаясь индикатором напряжений кабелей БПТР R7, R8, R9 определить место КЗ.

| КЗ в R9. Разъединить провода 325/326. Произвести прозвонку каждого кабеля | КЗ в проводе 325 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 305/306, 320/321, 323/324. Соединить в R9 325/326. Отключить R6. | КЗ в проводе 326 (группа R9) Разъединить кабеля в R9 325/326, 328/329, 345/346. Отключить R9. |
| --- | --- | --- |
| КЗ в R8. Разъединить провода 211/212. Произвести прозвонку каждого кабеля | КЗ в проводе 211 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 206/207, 208/209. Соединить в R8 211/212. Отключить R6. | КЗ в проводе 212 (группа R8) Разъединить кабеля в R8 211/212, 214/215, 203/204. Отключить R8. |
| КЗ в R7. Разъединить провода 112/113. Произвести прозвонку каждого кабеля. | КЗ в проводе 112 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 91/92, 93/94. Соединить в R7 112/113. Отключить R6. | КЗ в проводе 113 (группа R7) Разъединить кабеля в R7 112/113, 115/116, 120/121. Отключить R7. |

I    группа R.  входит R9, часть 6 и М9

II   группа R.  входит R8, часть 6 и М8

III группа R.  входит R7, часть 6 и М10 и М7

| Каб.№2 | R6 | R9 | R8 | R7 | Каб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М10         М9          М8        М7

Контактор не включается

ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТУ КОНТАКТОРА, ПОСРЕДСТВОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ,ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯ ДАННОГО КОНТАКТОРА.

При исправности пневмосистемы произвести следующее:

Войти в меню «Контроль оборудования» - «КМ».

Определить неисправный контактор и устранить согласно приведенной таблицы..

| 1 | Отключить М5-М6 |
| --- | --- |
| 3, 4 | Отключить М1-М2 |
| 2, 5, 6, 10, 29, 34 | Отключить М3 |
| 9 | Отключить R7 или R9 или R8 или R6 |
| 12, 16 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. Следовать на всех соединениях с «ОП». |
| 13, 14, 15, 41 | Отключить R7 |
| 17, 18, 33 | Отключить R8 |
| 19 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы контактора КМ15. Следовать до 12 позиции включительно. |
| 20, 24, 27 | Отключить R9 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 21 | Отключить R6 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ37 (КМ64, КМ11) |
| 22, 23, 26 | Отключить R9 |
| 28 | Следовать на «С» и «СП» с «ОП» |
| 30, 31 | Отключить R8 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 36 | Следовать на «С» с «ОП» |
| 37 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ62 или КМ64 Следовать «С» и «СП» с «ОП». |
| 38, 39 | Отключить R7 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 62, 64 | Отключить М4 |
| 57, 59, 60 | Отключить М1-М2-М3 (М4-М5-М6) |
| 45, 46, 47, 48, 49 50, 54, 55, 56 | Отключить М1-М2 (М5-М6) |
| 51, 52, 53, 58 | «ОП» не приминять |

Если контактор не выключился необходимо

- Включить контактор принудительно

- Произвести сбор аварийной схемы вышеуказанным способом