Э П - 2к

1. Тестирование ПСН производить только при наличии высокого напряжения и вкл. БВ.

2. Не поднимаются токоприемники:

-  проверить правильность вкл. «заземлителя»;

-  закрытие шкафов «преобразователя»;

-  закрытие шкафов ПСН;

- правильность установки шинных разъединителей на БСА.( левые

блокировки – замкнутые, правые – разомкнутые).

- принудительно включить блокировку реле КЗ (находится в БВА -1,

третья слева).

-  принудительно включить блокировку реле  К 12 БВА – 1 или К - 21

(БВА – 5)

-  проверить тумблер включения проверки цепей управления (положение –    отключено) на БАУ;

3. Не включается БВ.

- принудительно включить блокировки реле К – 2 (БВА – 1 – вторая

слева)

4. Определение неисправности контакторов моторной группы:

- на дисплее МПСУ открыть лист «контроль оборудования»,

- далее следующий лист( неисправный контактор будет высвечиваться

красным цветом);

- зайти в ВВК и устранить неисправность.

5. Проверка неисправности ПСН:

- открыть лист ПСН;

- проконтролировать на выходе напряжение  - 600В. Если напряжение

меньше, то ПСН считается неисправным.

6.  При зависании дисплейного модуля – перезагрузить МПСУ.

7. Автоматы включении мультициклонных двигателей находятся в БВА4

8. Не включается компрессор (на дисплее МПСУ высвечивается ВМ):

-  войти в лист компрессора;

-  произвести разрешение работы компрессора от ПСН – 1 или ПСН – 2.

9. Не включаются вентиляторы:

-  войти в лист вентиляторы;

-  произвести отключение контроля жалюзи.