ЭП2К

Возможные неисправности электровоза в пути следования и рекомендации локомотивной бригаде по выходу из создавшейся ситуации в результате неисправности.

Отключается быстродействующий выключатель

1 Отключился быстродействующий выключатель, на экране дисплейного модуля исчезли показания напряжения контактной сети и появилась информация об отключении реле напряжения панели А1.

На экране дисплейного модуля должен появиться текст: «Произошло отключение напряжения контактной сети». Возможная причина: короткое замыкание на электровозе.

Рекомендация

- опустить токоприёмник. Отключить разъединитель токоприёмника и снова поднять, при этом:

- если подстанционная защита срабатывает, значит неисправность в цепи этого токоприёмника. Опустить токоприёмник, поднять другой и продолжить движение с отключенным первым токоприёмником (разобщительный кран пневматической магистрали токоприёмника закрыть);

- если подстанционная защита не срабатывает, опустить токоприёмник, включить его разъединитель, отключить разъединитель другого токоприёмника и опять поднять первый токоприёмник. Если защита не срабатывает, значит неисправность в цепи второго токоприёмника; продолжить движение с отключенным вторым токоприёмником (разобщительный кран пневматической магистрали токоприёмника закрыть). Если защита срабатывает, значит неисправность в общей цепи токоприёмников; произвести внешний осмотр проходного изолятора ХВ1, заземлителя QS3, панели резисторов R2, панели реле напряжения А1, предохранителя F2 и быстродействующего выключателя QF1 на отсутствие следов воздействия электрической дуги (оплавление, копоть); при обнаружении следов воздействия дуги устранить их и, по возможности, увеличить изоляционный промежуток в месте воздействия дуги; при отсутствии следов воздействия дуги или невозможности устранить неисправность вызвать вспомогательный локомотив.»

2 Отключился быстродействующий выключатель, на экране дисплейного модуля исчезли показания напряжения контактной сети, информация об отключении реле панели А1 не появилась (реле включено). На экране дисплейного модуля должен появиться текст: «В МПСУ не поступает информация о наличии напряжения в контактной сети. Возможные причины:

1) обрыв цепи подключения датчика напряжения UV1 по высоковольтной или низковольтной цепям.

Рекомендация

Проверить надёжность подключения проводов в местах соединений, предварительно проверив наличие на экране дисплейного модуля показаний токов в цепях собственных нужд и энергоснабжения поезда. Если, показания отсутствуют, то неисправность в общей цепи питания датчиков UV1, UA1, UA10 – перейти на управление с помощью другого МПК путем переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение;

2) неисправен датчик.

Рекомендация

Заменить его датчиком напряжения 3-го или 4-го тягового двигателя.»

Для обнаружения баксования и юза МПСУ не должно сравнивать напряжение на якорях тяговых двигателей с датчиками напряжения с напряжением на якоре тягового двигателя без датчика напряжения (МПСУ будет «видеть» его нулевым), в противном случае будет ложное срабатывание защиты от боксования и юза».

3 Отключился быстродействующий выключатель (в дальнейшем БВ), на экране дисплейного модуля и на вольтметре PV1 показания напряжения контактной сети есть.

В зависимости от причины отключения на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Напряжение контактной сети находится вне диапазона 2200-4000В.

Рекомендация

Ждать изменения напряжения до значения в пределах вышеуказанного диапазона»;

2) «Сработало реле перегрузки КА1.

Рекомендация

Рассоединить штепсельное соединение между электровозом и головным вагоном, включить БВ и выключатель SA7 «Отопление поезда». Если опять сработало реле КА1, значит на электровозе в цепи отопления поезда замыкание на корпус. Отсоединить провод от катушки вентиля того из контакторов КМ43, КМ44, который включается из рабочей кабины, и снова включить БВ и выключатель SA7. При срабатывании реле КА1 – замыкание в цепи между реле и контакторами КМ43, КМ44, при несрабатывании – замыкание после контакторов. Если внешним осмотром обнаружить неисправность не удаётся, то, поочерёдно отсоединяя от неисправной цепи отдельные участки, определить место замыкания на корпус. Если обнаружить и устранить замыкание за короткое время не представляется возможным, продолжить движение до ближайшей станции с отключенной системой отопления поезда»;

3) «Сработало реле КА2.

Рекомендация

Включить БВ. Если опять сработало реле КА2 и отключился БВ, произвести осмотр дифреле, тормозного переключателя QT1, контакторов КМ13, КМ18, КМ20 и резистора R4 (счётчика электроэнергии PJ2). Если внешние признаки замыкания на корпус не обнаружены, проложить изоляционный материал между контактами 10-11, 13-14, 17-18 тормозного переключателя QT1 (или перевести его в тормозное положение) и снова включить БВ. Если срабатывает реле КА2 и отключается БВ, то необходимо опустить токоприёмник, включить тумблер «Проверка ЦУ» и БВ. Если опять срабатывают КА2 и БВ, проверить ту цепь удерживающей катушки КА2, в которую включен токоограничивающий резистор, и чистоту поверхности в месте прилегания якоря реле к магнитопроводу.

Если после размыкания вышеуказанных контактов тормозного переключателя реле КА2 и БВ не срабатывают, то поочерёдно вытаскивая изоляционные прокладки между контактами переключателя или последовательно отключая провода от его контактов 11, 14, 17, найти участок цепи между его контактами и контакторами КМ13, КМ18, КМ20, при подаче напряжения на который КА2 и БВ отключаются. Отсоединить неисправный участок цепи и продолжить движение, собрав соответствующую аварийную схему питания тяговых двигателей:

а) при неисправной цепи между QT1 и КМ13 необходимо собирать аварийную схему без блока пуско-тормозных резисторов R7 или продолжить движение при последовательном соединении двигателей. Блок R7 отключается тумблером S7 «R7»;

б) при неисправной цепи между QT1 и КМ18 необходимо собирать аварийную схему без блока пуско-тормозных резисторов R8 или продолжить движение при последовательном соединении двигателей. Блок R8 отключается тумблером S8 «R8»;

в) при неисправной цепи между QT1 и КМ20 и невозможности устранения неисправности вызвать вспомогательный локомотив.

Реле КА2 срабатывает после сбора схемы режима тяги.

Рекомендация

Последовательно собрать аварийные схемы с отключением тяговых двигателей М1-М2, М3-М4, М5-М6 тумблерами S2 «1-2», S3 «3», S4 «4»,             S5 «5-6». Если после отключения какой-либо пары двигателей КА2 и БВ не срабатывают, продолжить движение на этой аварийной схеме (неисправность в цепи отключённых двигателей).

Срабатывание КА2 и БВ на любой из указанных аварийных схемах указывает на то, что неисправность в цепях пуско-тормозных резисторов. Произвести осмотр якорей мотор-вентиляторов охлаждения резисторов, линейных и реостатных контакторов. Если неисправность обнаружить не удаётся или нет возможности её устранить, вызвать вспомогательный локомотив»;

4) «Сработало реле дифференциальной защиты КА3.

Рекомендация

Проверить состояние предохранителей FU1-FU4 (на целостность плавких вставок).

Если сработал один из предохранителей – замыкание на корпус в цепи защищаемой этим предохранителем. Отключить автоматическим выключателем SF1 «ПСН 1» или SF2 «ПСН 2» преобразователь, в цепи которого сработал предохранитель и продолжить работу на исправном преобразователе.

Если предохранители не сработали – замыкание до предохранителей или потеря питания удерживающей катушки.

При опущенном токоприёмнике включить тумблер «Проверка ЦУ» и БВ. Если опять срабатывают КА3 и БВ, проверить ту цепь удерживающей катушки КА3, в которую включён токоограничивающий резистор, и чистоту поверхности в месте прилегания якоря реле к магнитопроводу. Если КА3 и БВ не сработали, значит замкнута на корпус цепь между КА3 и предохранителями FU1, FU2 или между КА3 и резистором R5 счётчика электроэнергии. Поочерёдно отключая от вывода К1 реле КА3 провода указанных цепей с проверкой реле на срабатывание при поднятом токоприёмнике, определить неисправную цепь. Если неисправна цепь между КА3 и резистором R5, продолжить работу с отключенной этой цепью. При неисправности цепи между КА3 и FU1, FU2 найти место замыкания и устранить, в случае невозможности за короткий срок найти и устранить неисправность, вызвать вспомогательный локомотив»;

5) «Отключились реле К31, КА2, КА3.

Рекомендация

Проверяя переносным индикатором наличие потенциалов в разных точках общей цепи питания катушек реле относительно общего минуса, найти место обрыва и устранить»;

6) «Обрыв цепи питания включающей катушки БВ.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушки как указано в 5), найти место обрыва и устранить. Если нет питания от блока управления, переключить тумблер S11 «МПК1/МПК2»;

4 Отключился БВ и опустился токоприёмник.

В зависимости от причины отключения на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Отключились реле К2 и К3.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушки реле К2 переносным индикатором, найти место обрыва и устранить»;

2) «Отключилось реле К3.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушки реле после панели диодов U17 переносным индикатором, найти место обрыва и устранить»;

3) «Отключилось реле К12.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушки реле переносным индикатором, найти место обрыва и устранить»;

4) «Отключилось реле К21.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушки реле переносным индикатором, найти место обрыва и устранить»;

5) «Отключились реле К3 и К12.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушек реле переносным индикатором до панели диодов U17, найти место обрыва и устранить»;

6) «Отключились реле К3 и К21.

Рекомендация

Проверить цепь питания катушек реле переносным индикатором до панели диодов U17, найти место обрыва и устранить»;

Неисправен один из ПСН (А5 или А6)

В зависимости от того, какой из функциональных блоков в ПСН неисправен, на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов с указанием неисправного ПСН (« неисправен преобразователь собственных нужд А5», «неисправен преобразователь собственных нужд А6»):

1) «Неисправность в высоковольтном преобразователе. ПСН полностью не работоспособен. Нагрузки автоматически переводятся на исправный ПСН в соответствии с программным обеспечением, со снижением частоты вращения осевых мотор-вентиляторов и ограничением нагрузки тяговых двигателей. Принять меры по недопущению загрузки инвертора с постоянной частотой более чем на 30 кВА.»

2) «Неисправность в инверторе с постоянной частотой. Нагрузки автоматически переводятся с неисправного инвертора на инвертор исправного ПСН. Принять меры по недопущению загрузки инвертора более чем на 30 кВА.»

3) «Неисправность в инверторе с переменной частотой, от которого питается осевой мотор-вентилятор. Мотор-вентилятор автоматически переводится с неисправного инвертора на инвертор исправного ПСН в соответствии с программным обеспечением, со снижением частоты вращения мотор-вентиляторов и ограничением нагрузки тяговых двигателей.»

4) «Неисправность в инверторе с переменной частотой, от которого питается мотор-компрессор. Мотор-компрессор автоматически переводится с неисправного инвертора на инвертор исправного ПСН».

Примечание - Кроме вышеуказанного на экран дисплейного модуля должна выводиться информация о состоянии обоих ПСН и причинах отказов согласно руководству по эксплуатации ПСН.

Отключились контактор КМ107.1 и пускатели КМ108, КМ109 (или КМ111.1 и КМ112, КМ113) осевого мотор-вентилятора и электродвигателей мультициклонных фильтров при исправных ПСН

В зависимости от причины отключения на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Сработало электротепловое токовое реле КК1 (или КК2).

Рекомендация

Проверить нагрев (на ощупь) каждой фазы электротеплового реле с целью обнаружения возможного обрыва или перегрева какой-либо из фаз из-за плохого контакта. Если устранить дефект не представляется возможным или срабатывание реле произошло из-за неисправности осевого мотор-вентилятора, то необходимо отключить тумблер S18 «Вентилятор 1» (или S19 «Вентилятор 2»), собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1-М3 тумблерами S2 «1-2» и S3 «3» (или тяговых двигателей М4-М6 тумблерами S4 «4» и S5 «5-6») и продолжить движение на аварийной схеме»;

2) «Обрыв цепи питания катушки контактора КМ107.1 (или КМ111.1).

Рекомендация

Переключить тумблер S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1-М3 тумблерами S2 «1-2» и S3 «3» (или тяговых двигателей М4-М6 тумблерами S4 «4» и S5 «5-6») и продолжить движение на аварийной схеме».

Примечание - На экране дисплейного модуля вышеприведённые тексты для контакторов и пускателей, указанных без скобок и в скобках, должны быть раздельными. Кроме того, на экран должна выводиться информация о том, какие аппараты отключились.

Отключился пускатель КМ108 или КМ109

На экран дисплейного модуля должны выводиться информация о том, какой пускатель отключился, и рекомендации локомотивной бригаде следующего содержания:

«Проверить внешним осмотром состояние электротеплового токового реле и надёжность контактных соединений в цепи питания катушки пускателя, начиная от контактора КМ107. При нарушении контакта восстановить его. При срабатывании электротеплового реле проверить нагрев (на ощупь) каждой фазы пускателя с целью обнаружения возможного обрыва или перегрева какой-либо из фаз из-за плохого контакта. Если устранить дефект не представляется возможным или срабатывание реле произошло из-за неисправности электродвигателя мультициклонного фильтра, то необходимо отключить тумблер S18 «Вентилятор 1», собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1-М3 тумблерами S2 «1-2» и S3 «3» и продолжить движение на аварийной схеме.»

Отключились пускатели КМ108 и КМ109

На экран дисплейного модуля должны выводиться информация об отключении пускателей и рекомендации локомотивной бригаде следующего содержания:

«Проверить внешним осмотром состояние контактов контактора КМ107 и надёжность контактных соединений в общей цепи питания катушек пускателей. При нарушении контакта восстановить его.»

Отключился пускатель КМ112 или КМ113

На экран дисплейного модуля должны выводиться информация о том, какой пускатель отключился, и рекомендации локомотивной бригаде следующего содержания:

«Проверить внешним осмотром состояние электротеплового токового реле и надёжность контактных соединений в цепи питания катушки пускателя, начиная от контактора КМ111. При нарушении контакта восстановить его.

При срабатывании электротеплового реле проверить нагрев (наощупь) каждой фазы пускателя с целью обнаружения возможного обрыва или перегрева какой-либо из фаз из-за плохого контакта. Если устранить дефект не представляется возможным или срабатывание реле произошло из-за неисправности электродвигателя мультициклонного фильтра, то необходимо отключить тумблер S19 «Вентилятор 2», собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М4-М6 тумблерами S4 «4» S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме.»

Отключились пускатели КМ112 и КМ113

На экран дисплейного модуля должны выводиться информация об отключении пускателей и рекомендации локомотивной бригаде следующего содержания:

«Проверить внешним осмотром состояние контактов контактора КМ111 и надёжность контактных соединений в общей цепи питания катушек пускателей. При нарушении контакта восстановить его.»

Не включается контактор КМ90 мотор-компрессора при давлении воздуха в питательной магистрали ниже уставки датчика-реле давления SP7 (7±0,2 кгс/см2)

В зависимости от причины невключения контактора на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Обрыв цепи питания катушки контактора КМ90 (команда и разрешение на включение в блок управления А3 поданы).

Рекомендация

Переключить тумблер S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, проверить включение вручную и при наличии механической неисправности устранить её, а при отсутствии механической неисправности проверить переносным индикатором цепь питания катушки контактора от автоматического выключателя SF25 «Компрессор» до блока управления А3 через контакты реле К35, К37 и от блока управления через катушку контактора до общего минуса, найти место обрыва и устранить»;

2) «Не поступает в блок управления А3 команда на включение контактора КМ90 (разрешение на включение подано).

Рекомендация

Включать контактор кнопочный выключателем SB8 «Компрессор». Если и в этом случае команда на включение не проходит, проверить переносным индикатором цепь от трёхпроводной клеммы ХТ7/4…5 до разъёма Х6 блока управления А3, найти место обрыва и устранить»;

Отключился контактор КМ90 мотор-компрессора при давлении воздуха в питательной магистрали ниже уставки датчика-реле давления SP7 (9±0,2 кгс/см2)

В зависимости от причины отключения контактора на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Сработало электротепловое токовое реле КК3.

Рекомендация

Проверить нагрев (на ощупь) каждой фазы электротеплового реле с целью обнаружения возможного обрыва или перегрева какой-либо из фаз из-за плохого контакта. Если устранить дефект не представляется возможным или срабатывание реле произошло из-за неисправности мотор-компрессора, то необходимо вызвать вспомогательный локомотив»;

2) «Обрыв цепи питания катушки контактора КМ90 (команда и разрешение на включение в блок управления А3 поданы).

Рекомендация

Та же, что и дана выше для случая, когда по такой же причине контактор не включается (привести полностью)»;

3) «Потеря контакта в цепи подачи команды в блок управления А3 на включение контактора КМ90 (разрешение на включение подано).

Рекомендация

Та же, что и дана выше для случая, когда по такой же причине контактор не включается (привести полностью)»;

Отключились контакторы КМ42, КМ44 (при управлении из кабины 1) или КМ42, КМ43 (при управлении из кабины 2) отопления поезда

В зависимости от причины отключения контакторов на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Перегрузка по току (≥400 А). Информация о перегрузке от датчика тока UA1.

Рекомендация

Отключить выключатель SA7 «Отопление поезда». Потребовать от начальника поезда отключения части потребителей электроэнергии, после подтверждения выполнения требования включить выключатель SA7»;

Примечание - Значение тока в цепи отопления поезда должно отображаться на экране дисплейного модуля.

2) «Обрыв цепи, по которой с помощью выключателя SA7 «Отопление поезда» подаётся команда в блок управления А3 на включение контакторов.

Рекомендация

С помощью переносного индикатора найти место обрыва и устранить»;

3) «Обрыв цепи, по которой в блок управления А3 через замкнутые контакты разъединителя QS4 подаётся информация об отключенном состоянии разъединителя.

Рекомендация

С помощью переносного индикатора найти место обрыва и устранить»;

4) «Обрыв в общей цепи питания катушек контакторов.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контакторы не включаются, найти обрыв с помощью переносного индикатора и устранить»;

Разобралась схема цепей тяговых двигателей при работе электровоза в режиме тяги

При возникновении нижеописанных ситуаций схема должна разбираться согласно пункту 6.16 техтребований на разработку МПСУ.

В зависимости от причины разбора схемы цепей тяговых двигателей на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М10 на позициях 1-3, 8, 15-20, 22, 23, 25, 26, 29-33, 37, 42, 43, 50.

Рекомендация

Собрать схему повторно. И если после сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе только мотор-вентилятора М10, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6» и продолжить движение на аварийной схеме.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М9, М10, проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA7, UA8 с блоком управления.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7-М10, перейти на управление с помощью другого МПК путем переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение»;

2) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М7 на позициях 1-20, 22-37, 39-50.

Рекомендация

Собрать схему повторно. И если после сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе только мотор-вентилятора М7, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7, М8, проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA5, UA6 с блоком управления.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7-М10, перейти на управление с помощью другого МПК путем переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение»;

3) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М8. на позициях 1-19, 22-37, 39-50.

Рекомендация

Собрать схему повторно. И если после сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе только мотор-вентилятора М8, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8» и продолжить движение на аварийной схеме.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7, М8, проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA5, UA6 с блоком управления.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7-М10, перейти на управление с помощью другого МПК путем переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение»;

4) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М9 на позициях 1-18, 22-37, 39-50.

Рекомендация

Собрать схему повторно. И если после сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе только мотор-вентилятора М9, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М9, М10, проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA7, UA8 с блоком управления.

Если после повторного сбора схема разбирается из-за отсутствия информации о токе мотор-вентиляторов М7-М10, перейти на управление с помощью другого МПК путем переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение»;

5) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М10.

Рекомендация

Собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

6) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М7.

Рекомендация

Собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме»;

7) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М8.

Рекомендация

Собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8» и продолжить движение на аварийной схеме»;

8) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М9.

Рекомендация

Собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

9) «Отключен контактор КМ4 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» и продолжить движение на аварийной схеме»;

10) «Отключен контактор КМ10 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тягового двигателя М3 или М4 тумблером S3 «3» или S4 «4» соответственно и продолжить движение на аварийной схеме»;

11) «Отключен контактор КМ64 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М5, М6 тумблером S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

12) «Отключен контактор КМ13 на позициях 22-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 21-ю или собрать аварийную схему с отключением блока тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме»;

13) «Отключен контактор КМ18 на позициях 22-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 21-ю или собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8» и продолжить движение на аварийной схеме»;

14) «Отключен контактор КМ20 на позициях 1-21, 25-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить»;

15) «Отключен контактор КМ37 на позициях 1-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» и продолжить движение на аварийной схеме»;

16) «Отключен контактор КМ5 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тягового двигателя М3 тумблером S3 «3» и продолжить движение на аварийной схеме»;

17) «Отключен контактор КМ3 на позициях 39-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 38-ю или собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» или с отключением любого из блоков пуско-тормозных резисторов и продолжить движение на аварийной схеме»;

18) «Отключен контактор КМ9 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением любых тяговых двигателей с помощью соответствующего из тумблеров S2 «1-2», S3 «3», S4 «4», S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

19) «Отключен контактор КМ62 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3», S4 «4», или М5, М6 тумблером S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

20) «Отключен контактор КМ1 на позициях 1-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М5, М6 тумблером S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

21) «Отключен контактор КМ2 на позициях 22-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 21-ю или собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М3, М4 тумблерами S3 «3», S4 «4» и продолжить движение на аварийной схеме»;

22) «Отключен контактор КМ34 на позициях 22-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу, на позициях с 1-ой по 21-ю или собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М3 тумблером S3 «3» или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3»,     S4 «4» и продолжить движение на аварийной схеме»;

23) «Отключён контактор КМ6 на позициях 39-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 38-ю или собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М3 тумблером S3 «3» или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3»,     S4 «4» и продолжить движение на аварийной схеме»;

24) «Отключён контактор КМ28 на позициях 39-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 38-ю или, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М3 тумблером S3 «3» или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3»,     S4 «4», или М5, М6 тумблером S5 «5» и продолжить движение на аварийной схеме»;

25) «Отключён контактор КМ12 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить»;

26) «Отключён контактор КМ16 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить»;

27) «Отключён контактор КМ36 на позициях 22-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжить движение на позициях с 1-й по 21-ю»;

28) «Отключён контактор КМ29 на позициях 25-51.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу на позициях с 1-й по 24-ю или собрать аварийную схему с отключением любых тяговых двигателей с помощью соответствующего из тумблеров S2 «1-2», S3 «3», S4 «4», S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

29) «Включён контактор КМ3 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, из-за постоянного наличия напряжения на катушке вентиля контактора, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжить движение на позициях с 1-й по 38-ю»;

30) «Включён контактор КМ2 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М5, М6 с помощью тумблера S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

31) «Включён контактор КМ34 на позициях 1-21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, из-за постоянного наличия напряжения на катушке вентиля контактора, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжать работу на позициях с 1-й по 21-ю или, отсоединив провода, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М3 тумблером S3 «3» или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3», S4 «4» и продолжить движение на аварийной схеме»;

32) «Включён контактор КМ6 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» или М5, М6 тумблером S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

33) «Включён контактор КМ35 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, из-за постоянного наличия напряжения на катушке вентиля контактора, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжить движение»;

34) «Включён контактор КМ28 на позициях 1-38.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, из-за постоянного наличия напряжения на катушке вентиля контактора, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжить движение на позициях с 1-й по 38-ю»;

35) «Включён контактор КМ4 при поступлении команды на переход с 39-й позиции на 38-ю.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не отключается при подаче команды на переход с 38-й позиции на 39-ю (блок управления в этом случае не должен обеспечивать переход), продолжить движение на позициях с 1-й по 38-ю»;

36) «Включён контактор КМ64 при поступлении команды на переход с 39-й позиции на 38-ю.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не отключается при подаче команды на переход с 38-й позиции на 39-ю (блок управления в этом случае не должен обеспечивать переход), продолжить движение на позициях с 1-й по 38-ю»;

37) «Включён контактор КМ10 при поступлении команды на переход с 22-й позиции на 21-ю.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не отключается при подаче команды на переход с 21-й позиции на 22-ю (блок управления в этом случае не должен обеспечивать переход), продолжить движение на позициях с 1-й по 21-ю или отсоединив провода от катушки вентиля контактора (при постоянном наличии напряжения на ней), собрать аварийную схему с отключением тяговых двигателей М1, М2 тумблером S2 «1-2» или М3 тумблером S3 «3», или М4 тумблером S4 «4», или М3, М4 тумблерами S3 «3», S4 «4», или М5, М6 тумблером S5 «5-6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

38) «Включён контактор КМ15 на позициях 1-3, 8, 22, 23, 25, 31, 32, 37, 42, 43, 49, 50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

39) «Включён контактор КМ14 на позициях 1-3, 22, 23, 25.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до её устранения, отсоединить провода от катушки вентиля, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме»;

40) «Включён контактор КМ41 на 8-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до устранения причины, отсоединить провода от катушки вентиля, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме»;

41) «Включён контактор КМ31 на 49-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, продолжить движение на позициях с 1-й по 48-ю»;

42) «Включён контактор КМ22 на 49-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, найти причину и устранить или продолжить движение на позициях с 1-й по 48-ю»;

43) «Отключен контактор КМ39 на позициях 8, 42, 43.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить»;

44) «Отключен контактор КМ19 на позициях 4, 9-15, 21, 24, 27, 28, 34, 39, 44-46.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить. Если причина в обрыве цепи питания, допускается, до устранения причины, подать напряжение на катушку вентиля контактора от другой цепи, предварительно отключив катушку от блока управления А2, после чего собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6» и продолжить движение на аварийной схеме»;

45) «Отключен контактор КМ17 на позициях 6-8, 17-19, 30-32, 36, 37, 41-43, 48-50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8» и продолжить движение на аварийной схеме»;

46) «Отключен контактор КМ21 на позициях 4-21, 24, 27-32, 34-37, 39-50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить. Если причина в обрыве цепи питания, допускается, до устранения причины, подать напряжение на катушку вентиля контактора от другой цепи, предварительно отключив катушку от блока управления А2, и продолжить движение»;

47) «Отключен контактор КМ23 на позициях 4, 5, 7-13, 20, 21, 27, 37, 43-46.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

48) «Отключен контактор КМ22 на позициях 15-18, 35-37, 48-50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

49) «Включён контактор КМ38 на позициях 1-8, 22-33, 39-43.

Рекомендации

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до устранения причины, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжить движение на позициях с 1-й по 36-ю»;

50) «Отключен контактор КМ41 на позициях 15-20, 37, 50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7» и продолжить движение на аварийной схеме»;

51) «Включён контактор КМ30 на позициях 1-8, 22-33, 39-43.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до устранения причины, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжить движение на позициях с 1-й по 36-ю»;

52) «Отключен контактор КМ31 на 21-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить»;

53) «Отключен контактор КМ33 на позициях 18, 19, 36, 37, 49, 50

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8» и продолжить движение на аварийной схеме»;

54) «Включён контактор КМ27 на позициях 1-6, 25-31, 39-42.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включён, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

55) «Отключен контактор КМ24 на позициях 20, 21.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить. Если причина в обрыве цепи питания, допускается, до устранения причины, отключить провода от катушки вентиля контактора КМ27 и подать напряжение на катушку вентиля контактора КМ23, предварительно отключив её от блока управления А2, после чего собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

56) «Отключен контактор КМ26 на позициях 17, 18, 36, 37, 49, 50.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, собрать аварийную схему с отключением блока пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9» и продолжить движение на аварийной схеме»;

57) «Закрыты входные жалюзи блоков пуско-тормозных резисторов R7, R8 (не подается 50 В в блок управления А3 через контакты SQ5) на реостатных позициях.

Рекомендация

Проверить визуально положение жалюзи. Если они действительно закрыты полностью или частично, найти причину и устранить. Если полностью открыты – проверить электрическую блокировку SQ5 и контактные соединения в ее цепи.

При невозможности устранения причины вызвать вспомогательный локомотив».

58) «Закрыты выходные жалюзи блоков пуско-тормозных резисторов R7, R8 (не подается 50 В в блок управления А3 через контакты SQ6) на реостатных позициях.

Рекомендация

Проверить визуально положение жалюзи. Если они действительно закрыты полностью или частично, найти причину и устранить. Если полностью открыты – проверить электрическую блокировку SQ6 и контактные соединения в ее цепи.

При невозможности устранения причины вызвать вспомогательный локомотив».

59) «Закрыты входные жалюзи блоков пуско-тормозных резисторов R6, R9 (не подается 50 В в блок управления А3 через контакты SQ7) на реостатных позициях.

Рекомендация

Проверить визуально положение жалюзи. Если они действительно закрыты полностью или частично, найти причину и устранить. Если полностью открыты – проверить электрическую блокировку SQ7 и контактные соединения в ее цепи.

При невозможности устранения причины вызвать вспомогательный локомотив».

60) «Закрыты выходные жалюзи блоков пуско-тормозных резисторов R6, R9 (не подается 50 В в блок управления А3 через контакты SQ8) на реостатных позициях.

Рекомендация

Проверить визуально положение жалюзи. Если они действительно закрыты полностью или частично, найти причину и устранить. Если полностью открыты – проверить электрическую блокировку SQ8 и контактные соединения в ее цепи.

При невозможности устранения причины вызвать вспомогательный локомотив».

61) «Закрыты входные выходные жалюзи всех блоков пуско-тормозных резисторов R6 - R9 (не подается 50 В в блок управления А3 через контакты SQ5- SQ8) на реостатных позициях. Возможная причина – обесточена катушка вентиля Y8.

Рекомендация

Перейти на управление вентилем защиты с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого катушка вентиля остается обесточенной, найти место обрыва цепи питания катушки и устранить»;

62) «Включёны контакторы КМ25, КМ32, КМ40.

Рекомендация

Перейти на управление контакторами с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контакторы включаются, отсоединить провода от катушек вентилей контакторов и продолжить движение»;

63) «Включён контактор КМ61.

Рекомендация

Перейти на управление контактором с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор включается, отсоединить провода от катушки вентиля контактора и продолжить движение»;

Разобралась схема цепей тяговых двигателей при работе электровоза в режиме реостатного торможения

При возникновении нижеописанных ситуаций схема должна разбираться согласно пункту 6.19 техтребований на разработку МПСУ.

В зависимости от причины разбора схемы цепей тяговых двигателей на экране дисплейного модуля должен появиться один из следующих текстов:

1) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М10 на 1-й позиции.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6»»;

2) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М7 на позициях 1-3.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7»»;

3) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М8 на позициях 1-3.

Рекомендация

Продолжить работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8»»;

4) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентилятора М9 на позициях 1-3.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9»»;

5) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентиляторов М7, М8 на позициях 1-3.

Рекомендация

Проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA5, UA6 с блоком управления»;

6) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентиляторов М9, М10 на 1-й позиции.

Рекомендация

Проверить контактные соединения в цепях связи датчиков тока UA7, UA8 с блоком управления».

7) «Не поступает в блок управления А3 информация о токе мотор-вентиляторов М7-М10 на 1-й позиции и М7-М9 на позициях 1-3.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2»;

8) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М10.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6»»;

9) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М7.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7»»;

10) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М8.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R8 тумблером S8 «R8»»;

11) «Токовая перегрузка или круговой огонь по коллектору мотор-вентилятора М9.

Рекомендация

Продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9»»;

12) «Отключён контактор КМ21 на позициях 1-3.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить. Если причина в обрыве цепи питания, допускается, до ее устранения, подать напряжение на катушку вентиля контактора от другой цепи, предварительно отключив катушку от блока управления А2, и продолжить движение»;

13) «Отключён контактор КМ19 на 2-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, найти причину и устранить. Если причина в обрыве цепи питания, допускается, до ее устранения, подать напряжение на катушку вентиля контактора от другой цепи, предварительно отключив катушку от блока управления А2, и продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6»»;

14) «Отключён контактор КМ23 на 2-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор не включается, продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9»»;

15) «Включён контактор КМ38 на позициях 1-3.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включен, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до ее устранения, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжать работу как в режиме тяги (на позициях с 1-й по 36-ю), так в режиме рекуперативного торможения»;

16) «Включён контактор КМ30 на позициях 1-3.

Рекомендация

полностью взять из перечисления 8);

17) «Включён контактор КМ27 на позициях 1-3.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включен, продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R9 тумблером S9 «R9»»;

18) «Включён контактор КМ15 на 1-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включен, продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R6 тумблером S6 «R6»»;

19) «Включён контактор КМ14 на 1-й позиции.

Рекомендация

Перейти на управление с помощью другого МПК путём переключения тумблера S11 «МПК1/МПК2» в противоположное положение. Если и после этого контактор будет включен, найти причину и устранить. Если причина в постоянном наличии напряжения на катушке вентиля контактора, допускается, до ее устранения, отсоединить провода от катушки вентиля и продолжать работу только в режиме тяги на аварийной схеме с отключенным блоком пуско-тормозных резисторов R7 тумблером S7 «R7»»;

Зав. ОПЭС							С. А. Усвицкий

Исп. Лемещенко Н. И., 33-92