Цепи токоприемников

Если нет информации на дисплее МПСУ.

1. При включенном выключателе управления токоприемником блока выключателей S1(1), S1(2) токоприемник  не поднимается

а) Отключен автоматический выключатель SF12 «ТОКОПРИЕМНИК»

Выход:

Включить автоматический выключатель SF12

б) Неисправна кнопка токоприемник задний.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

в) Не закрылся выпускной клапан вентиля токоприемника, и сжатый воздух частично выбрасывается в кузов, в результате чего давление воздуха, поступающего в цилиндр токоприемника, недостаточно для его подъема.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

г) Нет сжатого воздуха в ЦУ.

Выход:

Включить вспомогательный компрессор на БАУ.

При наличии информации на дисплее МПСУ.

Не включилось реле К-З.

Выход:

Внешним осмотром определить исправность защитных блокировок, а так же правильность закрытия дверей штор ВВК и дверей шкафа преобразователя импульсного возбуждения.

При отсутствии замечаний принудительно включить реле К-3( шкаф БВА-1 , верхний ряд, 3 реле слева).

д) При включении выключателя управления токоприемником отключается выключатель SF12

причина:

К.з. в цепи от выключателя управления токоприемником до катушки реле К-З.

Выход:

Отключить этот выключатель и включить выключатель управления другим токоприемником. Если при этом выключатель SF12 не отключился, а токоприемник поднялся, продолжайте движение. Если выключатель SF12 отключился, то внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

е) Снятие напряжения с контактной сети из-за срабатывания подстанционной защиты.

причина:

Неисправность в контактной сети. Пробой опорных изоляторов токоприемника. Перекрытие изоляционных воздушных шлангов токоприемника. Поломка

токоприёмника.

Выход:

Визуально убедиться в исправности токоприёмников и крышевого  оборудования.

Если выявлена неисправность, путем поочередного отключения разъединителей QS1, QS2 определить неисправное оборудование, отключить его соответствующим из разъединителей и продолжить движение. При отключении токоприемника разъединителем QS1, QS2 перекрыть также доступ сжатого воздуха к вентилю этого токоприемника разобщительным краном.

Цепи быстродействующего выключателя

2. При включении выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не включается быстродействующий выключатель.

а) Сработал выключатель SF13 АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ из-за к.з. в цепях управления быстродействующим выключателем.

Выход:

Если выключатель SF13 отключился, то внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

б) Неисправен выключатель ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ.

Выход:

В случае подгара контактов или обрыва гибкого соединения кратковременно соединить перемычкой клеммы №3 - №4 выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ под пультом управления.

в) Не включилось какое-либо из реле К15, К3, К32 или контактор КМ126.

Выход:

Визуально осмотреть реле К15, К3 в шкафу БВА1;  реле К32 и контактор КМ126 в шкафу БАУ, а так же подводящие к ним провода. В случае выявления обрыва провода поставить временную перемычку.

3. Быстродействующий выключатель отключается сразу же после включения или в процессе работы электровоза.

а) Потеря электрического контакта в блокировках аппаратов или обрыв провода в цепи катушки удерживающего электромагнита быстродействующего выключателя.

На дисплее МПСУ отобразится информация о срабатывании одного из реле. Отобразившаяся информация укажет на срабатывание реле, на потерю электрического контакта в блокировке реле или обрыв провода.

При срабатывании реле КА1

Выход:

При срабатывании реле КА1 отключить контакторами КМ42, КМ43(КМ44) цепи отопления поезда. Определить неисправность устранить ее или отключить неисправную цепь.

При срабатывании реле КА2

При срабатывании реле КА2, на блоке индикации А9(А10) отобразится причина его срабатывания - неисправность силовой цепи тяговых электродвигателей. На БАУ поочерёдным отключением тумблеров ТЭД или БПТР вывести из схемы неисправный участок цепи, отображённый на блоке индикации А9(А10).

При срабатывании реле КА3

При срабатывании реле КА3 на блоке индикации А9(А10) появится информация о коротком замыкании в цепях вспомогательных машин. Путем поочередного отключения тумблеров S13, S14, S15, S19 и повторного включения быстродействующего выключателя выявить неисправную цепь и отключить ее.

При срабатывании реле КА6, КА8

При срабатывании КА6, КА8 повторно включить БВ и при повторном срабатывании реле КА6, КА8 отключая поочередно контакторы КМ94 и КМ96  включая  БВ, определить цепи в которых произошла перегрузка, устранить неисправность по возможности или отключить неисправную цепь.

4. Источники питания цепей

а)Загораются индикаторы ЗБ

Причина:

Перегорела плавкая вставка предохранителя F16 в цепи первичной обмотки силового трансформатора шкафа питания.Выход:

Заменить плавкую вставку предохранителя.

б)Отсутствует ток подзаряда аккумуляторной батареи. Индикатор ЗБ не горит.

Причина:

Перегорела плавкая вставка предохранителя FV3 или FV4 в цепи аккумуляторной батареи. Не открывается тиристор VS4 шкафа питания.

Выход:

Заменить предохранитель. Проверить на ПТОЛ регулятор напряжения РН и цепи тиристора VS4, при необходимости заменить РН или вышедший из строя элемент.

в) При проезде нейтральной вставки гаснут индикаторы и опускается токоприемник.

Причина:

Перегорела плавкая вставка предохранителя FV3 или FV4 в цепи аккумуляторной батареи. Батарея разряжена.

Выход:

Заменить предохранитель.

г) Низкое напряжение аккумуляторной батареи при разряде.

Причина:

Короткое замыкание в батарее или в питающейся от нее электрической сети.

Выход:

Проверить режим подзаряда батареи. Устранить короткое замыкание, заменить аккумуляторы, имевшие короткое замыкание.

- Цепи вспомогательных машин.

При включении выключателя КОМПРЕССОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) электродвигатель компрессора не запускается.

Причина:

Сработал выключатель SF25 КОМПРЕССОРЫ из-за к.з. в цепях управления контакторами КМ90-1, ( КМ90-2) или выключатель SF14.

Выход: