БПТР

I    группа R.  входит R9, часть 6 и М9

II   группа R.  входит R8, часть 6 и М8

III группа R.  входит R7, часть 6 и М10 и М7

| Каб.№2 | R6 | R9 | R8 | R7 | Каб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При К.З. в БПТР

1.   Для определения ставим изоляцию КМ16.

Если БВ отключает то КЗ в I группе R:

Выход:  изоляция КМ16, КМ20, включить принудительно КМ18, выключить  S9.

Езда на «С» соединении с «ОП», ток 420А.

2.  Если не отключит, переставляем изоляцию под КМ12:

Если БВ отключает то КЗ в II группе R:

Выход: изоляция КМ16, КМ30, включить принудительно КМ29, развести кабель         203-204(в ВВК, в проходе средний от кабины №1, первый в R8) II ящик БПТР, убрать изоляцию из КМ12. Выключить S8.

Езда на «С» соединении с «ОП», ток 300А, на «СП» до 24 позиции.

3.  Если БВ не отключает то КЗ в III группе R. Для точного определения места КЗ развести кабель 112-113 расположен в ВВК в проходе среднем от кабины №1, второй в R7 ( первый ящик БПТР). Убрать клин с КМ12.														Если БВ отключает, то КЗ в R6.

Выход: изоляция в КМ12, КМ14, соединить кабель 113 с 222. Кабель 222 у КМ36. Выключить S6.                      	Если БВ не отключает, то КЗ в R7.									     Выход: развести кабеля 115-116, 120-121 в ВВК в проходе среднем от кабины №1, шестой и первый в R7 (первый ящик БПТР). Соединить кабель 112 с 121. Выключить S7.					                                      	Езда на «С», «СП» соединении с «ОП», ток 270А с первой позиции.

К2   Реле промежуточное включения блокировки катушек заземлителя.

SQ9                    U1       K2                       + от SF22 заземлитель на БАУ                               +  110В

блокировка                   ПВИ

дверей БСА

блокировка К2 в цепи К3 токоприемников

При не включении К2 опускаются токоприемники или не поднимаются.

Выход:     Расклинить  К2.

К3  Реле промежуточное включения блокировки в цепи токоприемника.

+110В            К2                SF5          QS5           QS6           QS3        SP6       A25-A2          K3

от SF12                          АЗВ в БВА-3        ножи ввода под депо     заземлитель   реле         пожарная.

токоприёмник                                              в ВВК                                                    давления

токоприемника

При не включении К3 не поднимаются токоприёмники.

Выход: расклинить К3 .