6 Возможные неисправности при работе электровоза на линии и способы их устранения

Основными причинами, вызывающими ненормальную работу электровоза являются: нарушение цепи вследствие обрыва проводов, излома шин, отсутствие электрического кон-такта между блокировочными или силовыми контактами аппаратов; короткое замыкание (к.з.) или замыкание на ”землю” вследствие пробоя изоляции; нечеткая работа аппаратов из-за понижения давления воздуха в пневматической цепи управления и т.п.

Для обнаружения неисправности в пути следования:

-проверить показания индикаторов, приборов, блоков индикации МПСУ, блоков сигнализации;

-проверить давление сжатого воздуха в пневматической системе и напряжение цепей управления;

-проверить положение выключателей , тумблеров и рукояток контроллера машиниста;

-последовательно подавая напряжение на отдельные участки проверяемой цепи управления (с помощью выключателей мили контроллера машиниста), определить вероятный участок повреждения;

-внешним осмотром или прозвонкой цепи с помощью контрольной лампы определить место повреждения. Источником напряжения при проверке цепей управления служит напряжение 110 В проверяемой цепи.

При прозвонке силовой или вспомогательной цепи с целью обнаружения обрыва или нарушения контакта контрольную лампу включают одним проводом к плюсу источника питания цепей управления, а вторым концом по очереди касаются точек отдельных участков или элементов поверяемой цепи, начиная от минусового провода Е0 или Е050. При этом минус источника питания необходимо заземлить. Если при касании к последующему участку лампа не загорается, то неисправность следует искать на этом участке.

Указанный способ прозвонки пригоден и для определения замыкания на “землю”. При этом минус источника питания необходимо заземлить. Если при касании к одному из участков проверяемой цепи контрольная лампа загорается, то неисправность следует искать на этом участке.

При проверке катушки аппарата контрольная лампа включается последовательно с катушкой, при проверке плавкой вставки или контактов блокировки параллельно указанным элементам и в проверяемую цепь подается напряжение.

При шунтировании контрольной лампой перегоревшей плавкой вставки или блокировки, потерявшей контакт, в цепи, имеющей катушку, лампа загорается неполным накалом, а при шунтировании катушки имеющей обрыв – полным накалом.

При обрыве провода цепи управления и установке временной перемычки исключение из этой цепи любой из блокировок не допускается.

Прозвонка с помощью контрольной лампы цепей аппаратуры регулирования шкафа питания А4, блока управления кондиционером А11(1)-A1, А11(1)-A1 аппаратуры МПСУ, КЛУБ – У, ЭПТ, и СОТП, датчиков тока UV1-UV7, датчиков напряжения UA1-UA10, преобразователей U1, и других аппаратов и цепей с полупроводниковыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ. С помощью контрольной лампы допускается прозвонка внешних соединений вышеуказанной аппаратуры при условии предварительного ее отключения.

Контакты реле, контроллера – машиниста, выключателей и блокировочные контакты контроллеров и переключателей разрешается зачищать стальной закаленной полированной пластиной (измерительным щупом), обезжиренной в спирте или бензине и протертой насухо ветошью.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ НАПИЛЬНИКОМ, НАДФИЛЕМ И НАЖДАЧНОЙ ШКУРКОЙ.

Все работы по устранению неисправностей ведите с точным соблюдением правил техники безопасности, изложенных в разделе 2.

Основные возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4. При неисправности в системе автоматического управления перейти на работу при ручном управлении.

Таблица 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включенном выключателе управления токоприемником блока выключателей S1(1), S1(2)последний не поднимается | Цепи токоприемников Не включен автоматический выключатель SF12 ТОКОПРИЕМНИК Неисправна кнопка токоприемник задний. Не закрылся выпускной клапан вентиля токоприемника и сжатый воздух частично выбрасывается в кузов, в результате чего давление воздуха, поступающего в цилиндр токоприемника, недостаточно для его подъема. Неисправен выключатель управления токоприемником. Высоковольтный заземлитель в положении “Заземлено” | Включить автоматический выключатель SF12 Поднять передний токоприемник Поднять другой токоприемник. Проверить положение автомата SF12 “Заземлитель”. Методом прозвонки проверить блокировки: дверей и штор высоковольтной камеры SQ2, SQ3, дверей преобразователя возбуждения импульсного U1, SQ1(1), SQ1(2). Обнару- |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя управления токоприемником отключается выключатель SF12. | Не включилось реле КЗ. Отсутствие электрического контакта между контактами реле КЗ в цепи вентиля токоприемника. Обрыв провода в цепи питания вентиля токоприемника. К.з. в цепи от выключателя управления токоприемником до катушки реле КЗ. | жив причину, устранить ее. Проверить прозвонкой цепь питания катушки реле КЗ. При отсутствии электри-ческого контакта в блоки-ровках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода устано-вить временную перемычку. Зачистить контактные поверхности. При обрыве цепи питания вентиля токоприемника под-нять другой токоприемник. Отключить этот выключатель и включить выключатель управления другим токоприемником. Если при этом выключатель SF12 не отключился, а токоприемник поднялся, продолжайте движение. Если выключатель SF12 отключился прозвонкой цепи питания катушки реле КЗ и внешним осмотром |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Снятие напряжения с контактной сети из-за срабатывания подстанционной защиты. | Неисправность в контактной сети. Пробой опорных изоляторов токоприемника. Перекрытие изоляционных воздушных шлангов токоприемника. Поломка | монтажа определить к.з. и устранить его. Остановить поезд. Добиться снятия напряжения с контактной сети и разрешения на ее заземление согласно действующим инструкциям ОАО РЖД. Перевести неисправный токоприемник в такое положение, чтобы он не мог зацепиться за контактный провод при проезде мостов и тоннелей. При необходимости неисправные части токоприемника снять с крыши, отключить высоковольтным разъединителем QS1(QS2), разобщительным краном перекрыть доступ воздуха к вентилю токоприемника. Поднять другой токоприемник. Опустить токоприемник и затем вновь его поднять. До касания полоза токоприемника контактной сети включить быстродействующий |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  |  | выключатель. Если по показаниям вольтметра РV1 (РV2) появление напряжения не отмечено, следовательно, снятие напряжения произошло из-за неисправности в контактной сети. Если показание напряжения по вольтметру РV1 (РV2) появилось и затем исчезло, значит неисправно крышевое оборудование электровоза. Путем поочередного отключения разъединителей QS1, QS2, и последующего подъема соответствующего токоприемника определить неисправное оборудование, отключить его соответствующим из разъединителей и продолжить движение. При отключении токоприемника разъединителем QS1, QS2 перекрыть также доступ сжатого воздуха к вентилю этого токоприемника разобщительным краном. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не включается быстродействующий выключатель. | Цепи быстродействую-щего выключателя Сработал выключатель SF13 АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ из-за к.з. в цепях управления быстродействующим выключателем. Неисправен выключатель ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ. Не включилось какое-либо из реле К15, К3, К32 или контактор КМ126. Потеря электрического контакта в блокировках аппаратов или обрыв провода в цепи включения быстродействующего выключателя. | При срабатывании выключателя SF13 прозвонкой определить к.з. и устранить его. Проверить состояние контак-тов. В случае обнаружения следов подгара на контактах зачистить контактные поверх-ности, в случае обрыва гибкого соединения установить временную перемычку. Проверить прозвонкой цепи катушек реле и контактора. При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку. Проверить прозвонкой цепи включения быстродействующего выключателя. При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Быстродействующий выключатель отключается сразу же после включения или в процессе работы электровоза. | Потеря электрического контакта в блокировках аппаратов или обрыв провода в цепи катушки удерживающего электромагнита быстродействующего выключателя. Срабатывание реле КА1 –КА3, КА6, КА8, К31. | зачистить контактные поверх-ности, при обрыве провода установить временную пере-мычку. На экране блока индикации А9(А10) отобразится инфор-мация о срабатывании одного из реле. Необходимо убе-диться в этом по блинкеру реле. Сработавший блинкер указывает на срабатывание реле не сработавший – на потерю электрического кон-такта в блокировке реле или обрыв провода. При срабатывании реле КА1 отключить контакторами КМ41, КМ42(КМ43) цепи отопления поезда. Определить неисправность устранить ее или отключить неисправную цепь. При срабатывании реле КА2, на блоке индикации А9(А10) отобразится причина его сра-батывания. Путем сбора ава-рийных схем определить не-исправную цепь и по возмож-ности устранить неисправ-ность или отключить неис-правную цепь. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Загораются индикаторы ЗБ | Источники питания цепей Перегорела плавкая вставка предохранителя F16 в цепи | При срабатывании реле КА3 на блоке индикации А9(А10) появится информация о коротком замыкании в цепях вспомогательных машин. Путем поочередного отключения тумблеров S13, S14, S15, S19 и повторного включения быстродействующего выключателя выявить неисправную цепь и отключить ее. При срабатывании КА6, КА8 повторно включить БВ и при повторном срабатывании реле КА6, КА8 отключая поочередно контакторы КМ94 и КМ96 и включая повторно БВ определить цепи в которых произошла перегрузка и устранить неисправность по возможности или отключить неисправную цепь. Заменить плавкую вставку предохранителя. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует ток подзаряда аккумуляторной батареи. Индикатор ЗБ не горит. При проезде нейтральной вставки гаснут индикаторы и опускается токоприемник. Низкое напряжение аккумуляторной батареи при разряде. При включении выключателя КОМПРЕССОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) электродвигатель компрессора не запускается. | первичной обмотки силового трансформатора шкафа питания. Перегорела плавкая вставка предохранителя FV3 или FV4 в цепи аккумуляторной батареи. Не открывается тиристор VS4 шкафа питания. Перегорела плавкая вставка предохранителя FV3 или FV4 в цепи аккумуляторной батареи. Батарея разряжена Короткое замыкание в батарее или в питающейся от нее электрической сети. Цепи вспомогательных машин Сработал выключатель SF25 КОМПРЕССОРЫ из-за к.з. в цепях управления контакторами КМ90, КМ92 или выключатель SF14 | Заменить предохранитель. Проверить на ПТОЛ регулятор напряжения РН и цепи тиристора VS4, при необходимости заменить РН или вышедший из строя элемент. Заменить предохранитель. Проверить режим подзаряда батареи. Устранить короткое замыкание, заменить аккумуляторы, имевшие короткое замыкание. Прозвонкой цепей определить участок цепи с к.з. и устранить его. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | МПСУ из-за к.з. в цепях управления контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) или выключатель SF14 МПСУ, или выключатель SF15 МПСУ, или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из к.з. в цепях источника питания А7. Неисправен выключатель МПСУ или КОМПРЕССОРЫ. Отсутствие электрического контакта в датчике-реле давления SP3(SP4). Обрыв какого либо из проводов 665, 675, 3119, 3142, 1080(2080). Не включилось реле К35(К37). | Поступайте аналогично указанному для других выключателей. Зачистите контактные поверхности. Установить временную перемычку. Проверить прозвонкой цепь питания катушки реле К35(К37). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При пуске электродвигателя М11(М12) компрессора не гаснут индикаторы ВМ (или загораются при работе компрессора). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина. | Не включился контактор КМ90(КМ91). Неисправен маслонасос компрессора. | Поступайте аналогично указанному для реле К35(К37). Немедленно отключить тумблером соответствующий компрессор. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М13, М16 вентиляторов. | Сработал выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за к.з. в цепях контакторов КМ107-КМ111 или выключатель SF14 МПСУ из-за к.з. в цепях управления контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37), или выключатель SF14 МПСУ, или выключатель SF15 МПСУ, или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из к.з. в цепях источника питания А7. Неисправен выключатель МПСУ или ВЕНТИЛЯТОРЫ. Сработал выключатель SF5 ППВ1 или SF7 ППВ2 из-за к.з. в цепях электродвигателей вентиляторов. | Поступайте аналогично указанному для случая, когда не запускается электродвигатель компрессора. Поступайте аналогично указанному для других выключателей. Перейти на аварийную схему питания электродвигателей М13, М16, включив контакторы КМ107, КМ111. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При пуске электродвигателей М13, М16 вентиляторов не гаснут индикаторы ВМ (или загораются при работе электродвигателей вентиляторов). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина. При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М14, М15, М17, М18 соответствующих вентиляторов | Обрыв какого либо из проводов 665, 677, 3119, 3142, 2574. Не включилось реле К35(К37). Не включились контакторы КМ107, КМ111. Сработали реле КК1, КК2 в цепи электродвигателя соответствующего из вентиляторов. Сработал выключатель SF6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ или SF8 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ из-за к.з. в цепи электродвигателя | Установить временную перемычку. Поступайте аналогично выше указанному для реле К35(К37) при отключении компрессора. Поступайте аналогично выше указанному для контактора КМ94(КМ96). Восстановить тепловое реле и включить электродвигатель вентилятора. Если произойдет повторное срабатывание, то отключить электродвигатель вентилятора с помощью соответствующего тумблера. Поступайте аналогично указанному для случая, когда не запускается электродвигатель компрессора. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| мультициклонного фильтра очистки воздуха. Отключение линейных и реостатных контакторов в режиме реостатного | вентилятора, или выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за к.з. в цепях управления пускателями КМ108-КМ113. Обрыв провода 677. Не включились контакторы КМ107, КМ111. Сработало тепловое реле соответствующего из пускателей КМ108-КМ113. Цепи тяговых двигателей в режиме реостатного торможения Сработал выключатель SF14 МПСУ из-за к.з. в цепях управления | Установить временную перемычку. Поступайте аналогично выше указанному для контактора КМ94(КМ96). Восстановить тепловое реле и включить электродвигатель вентилятора. Если произойдет повторное срабатывание, то отключить электродвигатель вентилятора с помощью соответствующего выключателя. Прозвонкой цепей определить участок цепи с к.з. и устранить его. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| торможения | контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35, К36, К13 (К37, К38, К14), или выключатель SF14 МПСУ, или выключатель SF15 МПСУ, или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из к.з. в цепях источника питания А7, или выключатель SF23 КОНТАКТОРЫ ТД из-за к.з. в цепях управления катушками реостатных контакторов КМ13-КМ15, КМ38, КМ40, КМ37, КМ12, КМ18, КМ19, КМ17, КМ30,КМ32, КМ29, К20-К26, КМ16, КМ20-КМ23, КМ25, КМ26, или линейных контакторов КМ36, КМ33, КМ6, КМ27, КМ39, КМ31, КМ24, КМ60, или выключатель SF29 ПВИ из-за к.з. в цепях импульсного преобразователя возбуждения U1. Неисправен выключатель МПСУ. | Поступайте аналогично указанному для других выключателей. |

продолжение таблицы 4

| Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При работе электровоза в режиме реостатного торможения загорается индикатор ТД. При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина. | Обрыв какого либо из проводов 665, 673, 683, 3142, 1021. Не включился контактор КМ104 или контактор КМ128(КМ129). Не включился или отключился какой-либо контактор, или состояние контактора не соответствует заданной рабочей позиции. | Найти место обрыва и установить временную перемычку. Проверить прозвонкой цепь питания катушки контактора КМ104 или КМ128(КМ129). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку. Разобрать схему реостатного торможения. |