Рекомендация

локомотивным бригадам по эксплуатации, а также по обнаружению и устранению неисправностей на электровозе серии ЭП2К с № 003.

Наименование аппаратов

БАУ – Блок аппаратов управления

БВА – Блок вспомогательных аппаратов (1, 2, 3, 4, 5)

БСА – Блок силовых аппаратов (1, 2, 3, 4)

ПСН – Преобразователь собственных нужд (1, 2) (А5, А6)

ПСН1 – ПСН2 = ВПП   –   Высоковольтный промежуточный преобразователь

АИН – 1 Автономный инвертор напряжения (шп. нагрузка)

АИН – 2 Автономный инвертор напряжения (вентиляторы)

АИН – 3 Автономный инвертор напряжения (компрессор)

ПВИ– Преобразователь возбуждения импульсный (V1)

ШП – Шкаф питания.

БПТР – Блок пуско-тормозных резисторов R6(М10), R7 (М7), R8(М8),  R9(М90)

МПСУ Микропроцессорная система управления

БУТП  –  Блок управления тяговым приводом (А2)

МПК – 1 Полукомплект I  (1 этаж)

МПК – 2 Полукомплект II (2 этаж)

БУО  –    Блок  управления оборудованием (А3)

QS – 1, QS – 2    –   разъединители.

QS – 3                 –   заземлитель

QF – 1                 –  БВ быстродействующий выключатель

QP1, QP2           –  реверсор 1, 2

QT1, QT2, QT3 – тормозные переключатели 1,2,3

KA 1                  – реле перегрузки отопления поезда

KA 2                  – реле дифференциальной защиты тягового привода

KA 3                  – реле дифференциальной защиты вспомогательных машин

KM                    – контактор

K                       – реле промежуточное

KT                     – реле времени

KK                    – реле тепловые    KK – 1 вентилятор I  (М13)

KK – 2 вентилятор II (М16)

KK – 3 компрессор

SF  –  Выключатель (АЗВ)

S    –  Тумблер

SB  –  Выключатель кнопочный

SP  –  Датчик-реле   давления

SK  – Датчик-реле   температурный

UA – Датчик -тока

UV – Датчик напряжения

Y   –  Вентель пневматический

Расположение аппаратов

БАУ

К32

К38

К34

К36

К31

К33

К35

К37

КМ128

КМ131

КМ129

КМ125

КМ126

С № 13

К31       – реле подачи информации в блок А3 о включении выключении БВ

К32       – реле обеспечивающие подготовку схемы управления БВ от блока S1готовность МПСУ

К33     – включается после включения КА2,КА3; напряжение в КС в норме; подача 110 В в цепь БВ; «преобразователи», «компрессор», «вентиляторы» включены.

К34       – в цепи «ШП» от SF24 ШП 110 В

К35       – после включения КМ128 МПК – I

К36       – после включения КМ128 питание к МПСУ 50 В I этаж – К36

К37       – после включения КМ129 МПК – II

К38       – после включения КМ129 питание к МПСУ 50 В II этаж – К38

КМ125 – обеспечивает подачу напряжения к МПСУ от S1 (1, 2) МПСУ

КМ126 – контактор включающий в цепь дифреле КА2 и КА3 при нажатии возврат БВ

КМ128 – включается МПК I

КМ129 – включается МПК II

КМ131 – при нажатии возврат БВ включает БВ от КМ 126

БАУ                              левая дверь до № 13                               АЗВ

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь пульта 24 В | Стеклоочиститель 24 В |

левая дверь с № 13

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 | С №13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь пульта 24 В | Стеклоочиститель 24 В | БВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цепи управления | Блок быстрого выкл. |

Тумблера

| S-21 | S-12 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприем-ника | ЭПК | ТЭД 1 – 2 | ТЭД 3 | ТЭД 4 | ТЭД 5 – 6 | БПТР 6 М - 10 | БПТР 7 М - 7 | БПТР 8 М - 8 | БПТР 9 М - 9 |

SВ-5                        SВ-4

тест

ПСН-1                     ПСН-2

| SF-38 | SF-39 | SF-41 | SF-37 | С №13 (1) S-21 на правой двери (2) добавлен тумблер на левой двери «Работа БВ без быстрого отключения» | SF-1 | SF-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание КЛУБ-У ТСКБМ | ТСКБМ | САУТ | ЭПТ |  | ПСН-1 | ПСН-2 |

БАУ                              правая дверь                                АЗВ

| SF-11 | SF-12 | SF-13 | SF-21 | SF-20 | SF-14 | SF-15 | SF-16 | SF-17 | SF-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприем-ника | Токопри-емники | Аппараты защиты | Цепь диагностики | Модуль-ный дисплей | питание МПСУ +110 В | МПСУ МПК–1 +110 В | МПСУ МПК–2 +75 В | контроллер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МПК–1 +50 В | МПК–2 +50 В |

тумблера

| S-45 | S-44 | S-18 | S-19 | S-11 | S-33 | S-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев сушки | Потаниее от 380 В депо | Вентилятор 1 | Вентилятор 2 | МПК-1 МПК-2 | САУТ | Проверка цепей |

АЗВ

| SF-40 | SF-36 | SF-29 | SF-22 | SF-23 | SF-24 | SF-25 | SF-26 | SF-27 | SF-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рация | Пожар | Питание ПВИ | Заземлитель | Контактор ТЭД | ШП +110 В | Компрессор | Вентилятор | Вспом. цепи | Отопление поезда |

БВА 1

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К15

К16

К17

К18

КМ120

SK3

К53

КМ119

К41

КТ1

U17

КМ117

КМ118

К1 – реле аварийной остановки

К2 – цепи т/приемника при закрытых панелях со счетчиками и закрытых дверях «ПВИ»

К3 – не допускает включение БВ при открытых дверях «ПВИ»; положение «заземлено»; при                  нахождении переключателя Q1 в положении питания ТД от депо. Отключает БВ при опускании т/приемника.

К4 – сигнал торможения   ЭПТ

К5 – сигнал отпуск             ЭПТ

К6 – контроль                     ЭПТ

К7 – после включения «ПСН1» замыкает цепь включения контактора КМ105.1

К8 – при переходе на «ПСН2» замыкает цепь включения контактора КМ105.2

К9 – реле включается при положении «заземлено», блокировки в цепи «ВЗ»

К10 – реле защиты эл. калориферов 1 каб.

К11 – реле включения служебного торможения

К12 – защита т/приемника при обрыве КС. Включен в цепь реле давления т/приемника.

К13 –  МПК1 питание транзисторных ключей.

К14 –  МПК2 питание транзисторных ключей.

К15 – цепь включения БВ. Включено, если главная рукоятка контроллера на «0».

К16 – при включении остановка поезда по радиоканалу Снятие тяги КЛУБ.

К17 – тифон информация в КЛУБ – У.

К18 – свисток информация в КЛУБ – У.

К41 – реле датчика температуры от SF 58 обогрев «ПВИ»

К53 – реле цепи ввода под депо от SF 72 депо

КМ117 – пускатель эл.двигателей калориферов каб.1

КМ118 – пускатель электронагревателей калориферов каб.1

КМ119 – пускатель калориферов каб.1 – ножные печи.

КМ120 – пускатель обогревателей стекол каб.1

КТ1 – реле времени подъем т/приемника

| SF-52 | SF-55 | SF-56 | SF-9 | SF-57 | SF-58 | SF-51 | SF-59 | SF-60 | SF-62 | SF-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев ПВИ | Калорифер 1 |  | кондиционер | Розетки 220В | Датчик tº | Обогрев МПСУ | Ножные печи | Обогрев стекол | Холодильник плитка | Калорифер |
|  | вентилятор | нагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |

БВА 3

SF-7

SF-3

SF-5

SF-4

КМ101.1

КМ101.2

КМ105.2

КМ105.1

КМ103

SF-10

SF-65

КМ104

КМ101.1   – контактор цепей 380 ~ 220В собственные нужды, обогрев, розетки

КМ101.2   – реверсивный контактор цепей 380 ~ 220В

КМ105.1   – контактор ШП

КМ105.2   – реверсивный контактор ШП

КМ103      – общий контактор цепей потребителей собственных нужд

КМ104      – контактор включения ПВИ

SF-3          – автоматический выключатель «ПВИ» цепи преобразователя возбуждения

SF-4          – автоматический выключатель «ШП»

SF-5          – автоматический выключатель при питании 380В депо

SF-7          – автоматический выключатель нагрузки380 ~ 220В

SF-10        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

SF-65        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

БВА 4

КМ108

КМ109

КМ90.1

КМ90.2

SF-6

SF-7(8)

КМ112

КМ113

КМ130

КК3

КМ107.2

КМ107.1

КК1

КМ116

К24

КМ111.1

КМ111.2

КК2

SF6          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №1

SF8          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №2

КМ108    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М14

КМ109    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М15

КМ112    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М17

КМ113    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М18

КМ90.1   – пускатель эл.двигателя компрессора

КМ90.2   – реверсивный пускатель эл.двигателя компрессора

КМ107.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ107.2 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ111.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ111.1 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ130    – контактор нагревателя воды санузла от SF68

КМ116    – контактор цепи компрессора т/приемника

КК1        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М13

КК2        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М16

КК3        – тепловое реле цепи эл.двигателя компрессора

К24         – реле включения клапана сушки

| Нагрев воды санузел |  | Депо 380В |
| --- | --- | --- |
| SF-67 калорифер | SF-68 управление | SF-72 |

БВА 5

К22

К21

К20

К19

КМ121

КМ122

КМ124

КМ123

КТ2

К19– реле защиты калорифера кааб. II

К20– реле КЛУБ-У

К21– реле защиты токоприемника от поезда II

К22– реле КЛУБ-У о наличии U к.с.

КМ121– включение управления калорифера кааб. II

КМ122– включение нагревателей калорифера кааб. II

КМ123– включение ножные печи кааб. II

КМ124– включение обогрев стекол кааб. II

КТ2– реле времени подъема токоприемника II

| Калорифер кабины II |  |
| --- | --- |
| нагреватель | вентилятор |
| SF-70 | SF-71 |

Приемка электровоза ЭП-2К

Получить при приемке электровоза в депо ключи от наружных дверей электровоза; реверсивно режимную рукоятку контроллера машиниста; ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) (ключ блокировки №367); ключ блока выключателей S1(1), S1(2)( КУ). При перемене поста управления (переход из одной кабины в другую) машинист обязан брать их с собой.

Проверить при этом, чтобы:

-ключ ЭПК в кабине, из которой будет осуществляться управление, был повёрнут до упора;

-положение разобщительных кранов соответствовало необходимому режиму;

-положение рукоятки режимного переключателя воздухораспределителя и указателя переключательного клапана соответствовало установленным ОАО “РЖД” для данной дороги;

-быстродействующий выключатель был выключен;                                                                                         -выключатели SF12 ,SF13,SF14,SF15,SF16,SF17,SF18,SF20,SF21 на правой двери БАУ верх.     SF22,SF23,SF24,SWF25,SF26,SF27,SF29,SF30 на правой двери БАУ низ,SF33,SF34,SF35,SF42,SF47,SF48 на левой двери БАУ верх, SF37,SF38,SF39,SF41,SF1,SF2 на левой двери БАУ низ были включены.                                              -тумблеры S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 на левой двери БАУ ,S18,S19,S11,S33 на правой двери БВУ были включены.

- выключатели SF58  датчики температуры, SF55, SF70 калорифер, вентиляция, SF56, SF71 калорифер, электронагреватель, SF68 обогрев санузла, SF17 обогрев компрессора 1, SF65 обогрев компрессора 2, SF68 розетки, SF52 обогрев ПВИ, SF53 обогрев ПВИ1, SF54 обогрев ПВИ2, SF28 отопление поезда, SF51 обогрев МПСУ, SF67 обогрев санузла, SF57 розетки, SF11 компрессор токоприемника включаются по необходимости, остальные тумблеры и выключатели – выключены;

-рукоятка контроллера машиниста были установлены в нулевое положение;

-разъединители QS1 и QS2 в цепях токоприемника были включены;

-переключатель Q1 находился в положении соответствующем питанию от сети депо; (для электровоза ЭП2К №001)

-заземлитель QS3 находился в положении НЕ ЗАЗЕМЛЕНО;

-разъединитель QS4 был отключен;

Расположение тумблеров и предохранителей в шкафу питания (ШП).

-  тумблер SA 3  - батарея/ цепи управления;

- тумблер SA 4  - освещение приборов ШП;

- тумблер SA 5  - включение ШП в работу( при запущенном ШП включение тумблера запрещается)

-  галетный переключатель SA1 – включение цепей управления;

- галетный переключатель SA2 -  батарея;

- FU1  – 110в, 100А пульсирующего тока.

- FU2  – выпрямленное напряжение 110В, 160А;

- FU3 – плюс батареи 110В, 160 А;

- FU4  – подпитка схемы на 100А при переключении цепи;

- FU5  – минус батареи 160А;

- HL1 – лампа прозвонки предохранителей.

Максимальный зарядный ток на батареи допускается не более 30А.

Напряжение на батареи допускается  в пределах 100- 127 В.

Проверка на путях депо

Выполнив описанные операции и убедившись, что в высоковольтной камере нет людей, заблокировать последнюю.

В кабине, из которой будет вестись управление, повернуть ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) в рабочее положение и разблокировать с помощью ключа выключатели на пульте машиниста.

Подьём токоприёмника и подготовка к работе электровоза ЭП2К

Для поднятия токоприемника, соблюдая ПТБ требуется:

1. Включить  пакетник АКБ в положение «нормально», а также пакетник цепи управления в положение «нормально», убедится во включении тумблера шкафа питания «ШП», всё расположено  на стенке шкафа «ШП».

2. На блоке БАУ включить все АЗВ(автоматические защитные выключатели), (выключатели отопление поезда и пожарную сигнализацию включать по мере надобности), обратить внимание на выключение тумблера (в летнее время) обогрев осушки и в выключении тумблеров ЭПК и «проверка цепей управления».

3. На блоке БВА2 переключатели направлений кабин SA1 и SA2 поставить в нужное положение, переключатели проверки цепи земли в положение «цепи замкнуты». Открыв блок БВА3 убедится в выключение АЗВ SF5 (включается только для проверки вспомогательных машин от источника депо.

4. Зайдя в ВВК посмотреть в правильности постановки ножей для ввода электровоза в депо под низким напряжением QS5 и QS6 (левые блокировки замкнуты, ножи под углом 45 град.)

5. Убедившись в правильном закрытии сеток ВВК, люка на крышу со стороны кабины №2 шкафов ПСН, ПВИ и всех блоков БВА включить заземлитель в положение «не заземлено». Убедиться в закрытии крана КН 80 (холодного резерва),КН 25 и КН 26 от резервуаров РС 3 и РС 4 на 150 л.(находятся над компрессором токоприемника).

6. По выходу пневматической блокировки ПБ 3 (находятся над дверью ВВК со стороны кабины №1), при открытых кранах КН 11, КН 12, воздух подойдёт к вентилям токоприёмников Y 6, Y 7 после откачки компрессором токоприёмников.

7. В кабине управления  включить кнопку МПСУ, после выхода МПСУ в основной кадр поднимаем нужный токоприёмник, далее включаем кнопку БВ, возврат защиты и убеждаемся во включении на светодиодной панели сигнализации в кабине, после этого кнопку преобразователи и убеждаемся через определённое время в погасании ШП на дисплее МПСУ и панели сигнализации. Включаем кнопку компрессор и после полной откачки давления в ГР, включить кнопку вентиляторы и убедиться в их запуске на панели индикации или в кадре дисплея МПСУ.

Если давление воздуха в главных резервуарах ниже 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), для обеспечения подъема токоприемника выполнить следующую подготовку;

- включить вспомогательный компрессор тумблером S21 КОМПРЕССОР ТОКОПРИЕМНИКА или использовать посторонний источник сжатого воздуха.

Когда давление в цепи управления токоприемником достигнет 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), и выше, поднять токоприемник и произвести запуск электровоза как указано выше.

Проверить по измерительным приборам шкаф питания А4, что аккумуляторная батарея включилась на подзаряд, а напряжение цепей управления составляет 100 В ± 5 В.

Включить аппаратуру КЛУБ-У, ТСКБМ, САУТ-ЦМ/485, СОТП и убедиться в её функционировании.(на пульте машиниста).

Включить радиостанцию.

Проверить исправность прожектора,  буферных фонарей, освещения, обогрева кабины и отопления поезда, звуковых сигналов.

Проверить действие автоматического и прямодействующего тормозов в соответствии с инструкцией ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверить действие электропневматического тормоза.

В зимних условиях принять ряд дополнительных мер:

-при температуре окружающего воздуха в кабине ниже 0°С включение аппаратуры МПСУ производить только после предварительного обогрева кабины;

-при температуре окружающего воздуха минус 20°С и ниже перед запуском электродвигателя вспомогательного компрессора провернуть его вал на 3-5 оборотов вручную;

-включение подогрева МПСУ осуществить при температуре воздуха ниже 40°С, а отключить при температуре выше 0°С.

После выполнения вышеперечисленных операций проверить работу схемы электровоза в режиме тяги и электрического торможения при автоматическом наборе и сбросе позиций. Проверку осуществлять при управлении из каждой кабины, при движении вперед и назад со скоростью 10 км/ч, при поочередном включении обоих (МПК1, МПК2) (переключаются с помощью тумблера S11 при нулевом положении главной рукоятки контроллера SM1(SM2)). Перед началом движения, давление воздуха в главных резервуарах и тормозной магистрали должно быть в пределах, указанных в инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверка в режиме тяги:

-убедиться в том, что в кабине из которой будет осуществляться управление тумблер S11 (МПК1, МПК2) находится в положении МПК1, а тумблер S10(1),S10(2) – в положении АВТОМАТИЧЕСКИЙ набор/сброс (Н/С);

-установить реверсивно-режимную рукоятку контроллера машиниста в положение ВПЕРЁД-Т, рукояткой скорости задать скорость 10 км/ч, ориентируясь по значению VЗАД на экране блока индикации А9(А10), установленному на пульте машиниста;

-установить переключателем S1 контроллера машиниста SM1(SM2) ток перехода с позиции на позицию; (только при управлении в автоматическом режиме)

-установить главную рукоятку контроллера в положение С и после сбора схемы тяги перевести в положение ФП, а для автоматического набора перевести в положение  Н;

-при достижении заданной скорости электровоза необходимо перевести главную рукоятку контроллера машиниста из положения Н в положение ФП, ток тяговых двигателей контролируется по значению JФАКТ на экране блока индикации А9(А10);

-проверить, что при  возврате рукоятки контроллера в нулевое положение, ток тяговых электродвигателей снижается до нуля;

-возвратить главную рукоятку в нулевое положение и переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЙ набор/сброс (Н/С;)

-поворачивая главную рукоятку контроллера машиниста, как было указано выше для автоматического набора или сброса позиций, осуществить набор позиций для трогания электровоза, и убедиться, что по мере разгона электровоза пусковой ток тяговых двигателей снижается;

Данная проверка производится с обеих МПК.

Проверка в режиме электрического торможения (на стоянке):

-затормозить электровоз прямодействующим тормозом, давление воздуха в тормозных цилиндрах не должно превышать 0,1 МПа (1 кгс/см2);

-переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЕ Н/С;

-при нулевых положениях главной рукоятки и рукоятки скорости установить реверсивно-режимную рукоятку в положение ВПЕРЁД-Р;

-установить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что при повороте главной рукоятки контроллера машиниста в секторе ТОРМОЗ происходит регулирование тока якоря тяговых электродвигателей, начиная от нулевого значения; не допускать увеличения тока выше 550 А;

-возвратить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что ток возбуждения увеличивается от 0 до величины не более 600 А, ток контролируется по показанию JВОЗБ на экране блока индикации.

Выполнить описанную подготовку электровоза к работе и убедившись в его исправности, машинист может вести электровоз для прицепки к составу.

Неисправности в низковольтных цепях

| Неисправность | Причина необходимость произвести проверку |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| При включении кнопки «Токоприемник», токоприемник не поднимается | Произвести подъем второго токоприемника |  |  |
|  | Отключил АЗВ SF12 «Токоприемник» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Давления воздуха в ЦУ токоприемника ниже 2,7 Атм |  | Поднять давление вспомогат. компрессором до 4,8 Атм |
|  | Не включение реле К3 из-за: - не включение реле К2 из-за: АЗВ SF22 «Заземлитель» на БАУ открыты двери БСА, ПВИ - включен SF5 в БВА-3 - на БСА включены ножи ввода в депо - включен «Заземлитель» |  |  |
|  |  |  | Восстановить АЗВ |
|  |  |  | Закрыть двери |
|  |  |  | Выключить АЗВ |
|  |  |  | Установить ножи под 45* |
|  |  |  | Выключить «Зазамлитель» |
|  | Наличие «дутья» воздуха на крыше |  | Поднять другой токоприемник |
|  | Включить реле К3 в БВА-1 принудительно. |  |  |
| После подъема токоприемника опускание | Не включение реле К12(К21) |  | Поднять другой токоприемник |
| При включении БВ, БВ не включается | Отключил АЗВ SF13 «Аппараты защиты» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение реле К31 |  | Включить принудительно |
|  | Не включение КМ126 |  | Кратковременно на 2-4 сек включить принудительно |
|  | Отключил АЗВ SF82 «Цепи управления» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ131 из-за: - не включение КМ126 - не включение реле К3 (не поднят токоприемник или отсутствует напряжение в КС) - не включение реле К15 (позиция «0») - не включение реле К60 из-за: АЗВ SF80 «Блок быстрого отключения» Неисправность блока или самого реле |  | Кратковременно на 2 сек включить принудительно КМ126 и сразу КМ131 |
|  |  |  | Поднять токоприемник |
|  |  |  | Установить «0»-позицию (включить принудительно) |
|  |  |  | Восстановить АЗВ |
|  |  |  | Включить SF81 «Работа БВ без быстрого отключения» |
|  | Не включение реле К33 из-за: - неисправности самого реле - не включение КМ128(129), реле К13(К14) |  | Включить принудительно |
|  |  |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
| Отключение БВ | Срабатывание диф.реле КА1 |  | Выключить отопление поезда |
|  | Срабатывание диф.реле КА2 |  | КЗ в силовой цепи ТД |
|  | Срабатывание диф.реле КА3 |  | Определить КЗ в ПСН отключением SF1 «ПСН1» и SF2 «ПСН2» |
| Нет тока зарядки АБ | Неисправность низковольтных предохранителей на ШП |  | Заменить предохранитель |
|  | Выключен включатель ШП |  | Включить |
|  | АЗВ SF4(SF7) в БВА-3 |  | Восстановить АЗВ |
| Отказ ПСН-1(ПСН-2) | 1. Произвести перезапуск «Преобразователей» |  |  |
|  | 2. Произвести «Диагностику ПСН» - Отказ одного из ВПП - Отказ АИН1-1(АИН1-2) - цепи ШП; 380/220V - Отказ АИН2-1(АИН2-2) – цепи вентиляторов - Отказ АИН3-1(АИН3-2) – цепи компрессора |  |  |
|  |  |  | Отключить неисправный ПСН |
|  |  |  | Произвести перезапуск «Преобразователей» |
|  |  |  | Произвести перезапуск «Вентиляторов» |
|  |  |  | Переключить работу компрессора только от исправного ПСН и произвести перезапуск «Компрессора» |
|  | 3. Определить и выключить неисправный ПСН посредством SF1(SF2) на БАУ |  |  |
| Компрессор не работает (КМ90-1 КМ90-2) | АЗВ SF25 «Компрессор» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | АЗВ SF21 «Цепи дигностики»» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Сработало тепловое реле КК-3 |  | Восстановить путем выключение кнопки «Компрессор» и повторного его включения |
|  | Отсутствие контакта в реле давления SP7 |  | Управлять ручным пуском |
|  | Не включение КМ128(129), реле К35(К37) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
| Вентиляторы не работают (КМ107-1, КМ107-2) (КМ111-1, КМ111-1) | Отключил АЗВ SF26 «Вентиляторы» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Отключил АЗВ SF21 «Цепи диагностики» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Сработало тепловое реле КК-1 (М13) или КК-2 (М16) |  | Восстановить путем выключение кнопки «Вентиляторы» и повторного его включения |
|  | Отказ эл.двигателей м/циклонных фильтров М14(М15, М17, М18) из-за отключения АЗВ SF6(SF8) в БВА-4 |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ128(129), реле К35(К37) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
|  | При повторном отключении или не включении вентиляторов поочередным выключением на БАУ «Вентилятор1(2)» выявить неисправный и отключить. При этом отключить группу ТД, обдуваемых этим вентилятором. |  |  |
| Отказ МПСУ | Отключил АЗВ SF14, SF15, SF16 «МПСУ» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Не включение КМ125 в БАУ (рукоятка контроллера на «0»-позиции) |  | Включить принудительно |
|  | Не включение КМ128 (реле К35, К36, К13) или КМ129 (реле К37, К38, К14) |  | Произвести переключение МПК1(МПК2) |
| При отказе в работе контакторов и наличии информации на дисплее |  |  | Войти в меню «Контроль оборудования» - «БУТП» - «Следующий лист». Определить неисправный контактор и устранить неисправность. |
| Не собирается первая позиция | Отключил АЗВ SF23 «Контактор ТД» на БАУ |  | Восстановить АЗВ |
|  | Реле К11 (служебное торможение) |  | Завысить давление в ТМ |
|  | Реле К16 (снятие тяги при выключенном КЛУБ) |  | Включить КЛУБ |
|  | Реле К1 из-за - Аварийная остановка - отключил АЗВ SF27 «Вспомогательные цепи» |  | Восстановить рычаг АОП Восстановить АЗВ |
| Свисток ЭПК не восстанавливается, отсутствует подача песка и звуковых сигналов, не собирается первая позиция |  | Отключил АЗВ SF27 (вспомогательные цепи) на БАУ и как следствие отключение реле К1 | Восстановить АЗВ |
|  |  | Повторное отключение | Выключить «Автоматическую подачу песка»; «Звуковые сигналы» |

Короткое замыкание БПТР.

Отключил БВ со срабатыванием КА2.

Осмотреть в ВВК контактора, кабели.

Произвести прозвонку R7, R8, R9, для чего поочередно касаясь кабелей БПТР определить место КЗ, «взяв» + от любого левого, со стороны среднего коридора, провода блок-контакта контактора..

КЗ в R9.

Разъединить провода 325/326.

Произвести прозвонку каждого кабеля.

КЗ в проводе 325.

Выход

Разъединить кабеля в R6 305/306, 320/321, 323/324.

Соединить в R9 325/326.

Отключить R6.

КЗ в проводе 326.

Выход

Разъединить кабеля в R9 325/326, 328/329, 345/346.

Отключить R9.

КЗ в R8.

Разъединить провода 211/212.

Произвести прозвонку каждого кабеля.

КЗ в проводе 211.

Выход

Разъединить кабеля в R6 206/207, 208/209.

Соединить в R8 211/212.

Отключить R6.

КЗ в проводе 212.

Выход

Разъединить кабеля в R8 211/212, 214/215, 203/204.

Отключить R8.

КЗ в R7.

Разъединить провода 112/113.

Произвести прозвонку каждого кабеля.

КЗ в проводе 112.

Выход

Разъединить кабеля в R6 91/92, 93/94.

Соединить в R7 112/113.

Отключить R6.

КЗ в проводе 113.

Выход

Разъединить кабеля в R7 112/113, 115/116, 120/121.

Отключить R7.

I    группа R.  входит R9, часть 6 и М9

II   группа R.  входит R8, часть 6 и М8

III группа R.  входит R7, часть 6 и М10 и М7

| Каб.№2 | R6 | R9 | R8 | R7 | Каб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М10         М9          М8        М7

КЗ в одном из контакторов

| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28верх, 29низ | от КМ20низ отнять провод 318 от КМ16низ отнять провод 313 снять с R9 и КМ23 в/в перемычку 325 соединить снятым проводом 325 провод 318 с КМ16низ отключить R9 |
| --- | --- |
| 16, 17, 18верх, 19, 29верх, 30, 31, 32, 33, 34верх, 35низ, 36низ | от КМ16низ отнять провод 313 от КМ12низ отнять провод 222 снять с R8 и КМ30 в/в перемычку 214 соединить снятым проводом 214 провод 313 с КМ12низ отключить R8 |
| 12, 13верх, 14, 15 | от КМ15низ отнять провод 90 от КМ12низ отнять провод 222 соединить провода 90 и 222 отключить R6 |
| 7верх, 36верх, 37, 38, 39, 40, 41 | от КМ14низ отнять провод 310 от КМ39низ отнять провод 90 от КМ37низ отнять провод 123 и 166 соединить провода 90, 123, 166 отключить R7 |
| 13низ | отнять от КМ13низ провод 88 |
| 18низ | отнять от КМ18низ провод 190 |
| 3низ, 4, 5, 8верх, диодU4 | отнять от КМ3низ провод 170 отнять от КМ5низ провод 253 и 254 соединить провода 170, 253, 254 |
| 6, 7низ, 8низ, 9, 10, 11, 34низ, 62, 63, 64, диодU5, диодU6 | отнять от КМ63низ провод 273 отнять от КМ64низ провод 302 отключить М3 и М4 |
| 35верх | Отнять от КМ35верх провода 302 и 352 Соединить помимо контактора |
| 28низ | отнять от КМ28низ провода 348, 352, 353 соединить помимо контактора |
| 2низ | Отнять от КМ2низ провод 293 |
| 1, 2верх, 3верх | отнять с верха контакторов шину соединить от КМ1низ провод 400 с шиной |

Следовать на «С» с «ОП», управляя «вручную».

Контактор не включается

| 1 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ4 или КМ5 Следовать «С» и «СП» с «ОП». |
| --- | --- |
| 3, 4 | Отключить М1-М2 |
| 2, 5, 6, 10, 29, 34 | Отключить М3 |
| 9 | Отключить R7 или R9 или R8 или R6 |
| 12, 16 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. Следовать на всех соединениях с «ОП». |
| 13, 14, 15, 41 | Отключить R7 |
| 17, 18, 33 | Отключить R8 |
| 19 | от КМ16низ отнять провод 313 от КМ12низ отнять провод 222 снять с R8 и КМ30 в/в перемычку 214 соединить снятым проводом 214 провод 313 с КМ12низ отключить R8 |
| 20, 24, 27 | Отключить R9 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 21 | Отключить R6 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ37 или КМ64 |
| 22, 23, 26 | Отключить R9 |
| 28 | Следовать на «С» и «СП» с «ОП» |
| 30, 31 | Отключить R8 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 36 | Следовать на «С» с «ОП» |
| 37 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ62 или КМ64 Следовать «С» и «СП» с «ОП». |
| 38, 39 | Отключить R7 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. |
| 62, 64 | Отключить М4 |

Если контактор не выключился необходимо

- Выключить силовые контакты данного контактора и «не дать» им включиться

- Произвести сбор аварийной схемы вышеуказанным способом

Если замкнуты низковольтные блок-контакты

- Отнять от блок-контакта со стороны «минуса» провод

- Произвести сбор аварийной схемы вышеуказанным способом

| F1 | ограничитель перенапряжений от атмосферных условий |
| --- | --- |
| L1 b L2 | помехоподавитель |
| QF1 | быстродействующий выключатель |
| QP1-QP2 | реверсора |
| QS1 и QS2 | разъединители |
| QS3 | заземлитель |
| QS4 | Проходной нож отопления поезда |
| QS5 и QS6 | включатели подачи 3000В от депо |
| QT1,QT2,QT3 | тормозные переключатели |
| R14,R15,R16,R17 | резисторы ослабления поля |
| R6,R7,R8,R9 | пуско-тормозные резисторы |
| SA20 | устройство блокировки тормозов |
| SF1 | автоматический выключатель ПСН1 |
| SF12 | АВ "Токоприемники" |
| SF2 | автоматический выключатель ПСН2 |
| SF22 | АВ "Заземлитель". |
| SF3 | АВ цепи "ПВИ" |
| SF4 | АВ шкафа питания |
| SF5 | АВ "Питание от депо 380В" |
| SF55 и SF70 | АВ калориферов каб№1 и №2 (вентиляция) |
| SF56 и SF71 | АВ калориферов каб№1 и №2 (нагреватели) |
| SF58 | АВ цепи "Датчика температур" |
| SF6 | АВ цепи м/ц фильтров №1 |
| SF65 и SF10 | АВ цепи калориферов |
| SF67 | АВ подогрева воды в санузле |
| SF7 | АВ цепи 380Вх220В и "ПВИ" |
| SF72 | АВ "Ввод в депо" |
| SF8 | АВ цепи м/ц фильтров №2 |
| SP1 | включение служебного торможения |
| SP10 | датчик экстренного торможения (вкл.5,0 Атм, выкл 3,0 Атм) |
| SP11,SP12,SP13 | датчик запрета подачи смазки на гребни (при давлении в ТЦ 1,1-1,3 Атм) |
| SP5 | Датчик давления вспомогательного компрессора (вкл. 4,0 Атм, выкл.7,0 Атм) |
| SP6 | давление в пневмоцепи токоприемника (вкл при 4,5-4,8 Атм, выкл 2,7-2,9 Атм) |
| SP7 | датчик давления компрессора (вкл. 7,5 Атм, выкл 9,0 Атм) |
| SP8 | давленеи в системе осуши (вкл 8,8 Атм, выкл 8,0 Атм) |
| SP9 | реле блокировки ЭДТ от вспомогательного крана (вкл. 0,5 Атм, выкл 1,3-1,5 Атм) |
| SQ1 | блокировка дверей шкафа "ПВИ" |
| SQ5,SQ6,SQ7,SQ8 | жалюзи |
| SQ9 | закрытое положение сток ВВК |
| UV1 | наличие напряжения в КС (на МПСУ) |
| Y1 | ЭПВ блокировки пневмотического тормоза |
| Y10 и Y11 | ЭПВ включения свистка |
| Y12 и Y13 | ЭПВ включение тифона |
| Y14,Y16 и Y15,Y17 | ЭПВ системы пескоподачи |
| Y18 и Y19 | ЭПВ цепи гребнесмазывателя |
| Y2 | ЭПВ замещения ЭДТ |
| Y20 | ЭПВ вызова помощника |
| Y21 | блокировка входа в ВВК при наличии напряжения в КС |
| Y22 | клапан системы осушки с обогревом |
| Y3 | ЭПВ включения 2-й ступени нажатия колодок |
| Y4 | ЭПВ отпуска тормозов |
| Y6 и Y7 | ЭПВ токоприемников №1 и №2 |
| Y9 | ЭПВ системы осушки |
| А1 | наличие напряжения 3000В в КС (на МПСУ) |
| А14,А15,А32 | датчики давления КЛУБ-У |
| А15 | термоблок ПСН |
| А2,А3 | блоки управления МПСУ |
| А24 | компрессор |
| А24 (М19) | вспомогателный компрессор |
| А25-А2 | система пожаротушения |
| А32-А13 | клапан автостопа |
| А4 | шкаф питания |
| А5,А6 | преобразователи собственных нужд |
| А7 | источник питания МПСУ "50В" |
| А8 | источник питания "24В" |
| К1 | промежуточное реле аварийной остановки электровоза |
| К10 и К19 | промежуточные реле калориферов каб№1 и №2 |
| К11 | промежуточное реле при служебном торможении |
| К12 и К21 | промежуточное реле цепи токоприемников после их подъема |
| К13, К35, К36 | промежуточные реле питания тр.ключей МПСУ от "МПК1" (КМ128) |
| К14, К37,К38 | промежуточные реле питания тр.ключей МПСУ от "МПК2" (КМ129) |
| К15 | промежуточное реле включеное на "0" позиции |
| К16 | промежуточное реле снятия тяги через КЛУБ-У |
| К2 | промежуточное реле катушек заземлителя |
| К22 | реле наличие напряжения в КС |
| К24 | промежуточное реле клапана системы осушки |
| К3 | промежуточное реле цепи токоприемников |
| К30 и К46 | промежеточные реле преобразователя |
| К31 | реле подачи информации о включении БВ |
| К32 | реле подачи напряжения 110В в цепь БВ |
| К32 | промежуточное реле в цепи БВ (отключение вспом.машин) |
| К33 | промежуточное реле БВ (готовность МПСУ) |
| К34 | промежуточное реле "ШП" |
| К4 | промежуточное реле ЭПТ "Торможение" |
| К41 | промежуточное реле в цепи "Датчика температур". |
| К5 | промежуточное реле ЭПТ "Отпуск" |
| К53 | промежуточное реле "Ввода в депо" |
| К7,К8 | промежуточное реле после включения "ПСН1" или "ПСН2" (цепи КМ105.1 и КМ105.2) |
| К9 | промежуточное реле положения "Заземлителя" вцепи ВЗ |
| КА1 | реле перегрузки отопления поезда |
| КА2 | дифреле цепи ТД |
| КА3 | дифреле ПСН |
| КК1 | тепловое реле осевого вентилятора №1 |
| КК2 | тепловое реле осевого вентилятора №2 |
| КК3 | тепловое реле компрессора |
| КМ101.1 и КМ101.2 | главный и вспомогательныйконтакторы цепи 380Вх220В и "ПВИ" |
| КМ103 | главный контактор в цепи "ШП" от ПСН |
| КМ104 | контактор включения "ПВИ" |
| КМ105.1 и КМ105.2 | главный и вспомогательный контакторы цепи "ШП" от ПСН |
| КМ107.1 и КМ107.2 | контактора осевого вентилятора №1 М13 |
| КМ108 и КМ109 | эл.двигатели м/ц фильтров №1 М14 и М15 |
| КМ111.1 и КМ111.2 | контактора осевого вентилятора №2 М16 |
| КМ112 и КМ113 | эл.двигатели м/ц фильтров №2 М17 и М18 |
| КМ116 | контактор вспомогательного компрессора |
| КМ117 и КМ121 | контакторы калориферов каб№1 и №2 (вентиляция) |
| КМ118 и КМ122 | контакторы калориферов каб№1 и №2 (нагреватели) |
| КМ119 и КМ120 | контакторы обогрева стекол каб№1 |
| КМ123 и КМ124 | контакторы обогрева стекол каб№2 |
| КМ125 | контактор питания источника питания МПСУ "А7" |
| КМ126 | контактор включения дифреле КА2 и КА3 |
| Км127 и КМ131 | Защита преобразователя (генератора) №1 и №2 |
| КМ128 и КМ129 | контакторы питания транзисторных ключей МПСУ |
| КМ130 | контактор подогрева воды санузла |
| КМ42 | общий контактор отопления поезда |
| КМ43 и КМ44 | контакторы отопления поезда |
| КМ80,КМ85 | контакторы подогрева ПСН |
| КМ81, КМ84 | контакторы заряда конденсаторов ПСН |
| КМ82,КМ83 | главные контакторы ПСН |
| КМ90.1 и КМ90.2 | контактора компрессора |
| КМ94 и КМ96 | Преобразователи №1 и №2 |
| КМ95 и КМ97 | Пусковые контакторы преобразователя №1 и №2 |
| КТ1 и КТ2 | реле времени подъема токоприемников |
| М1-М6 | тяговые двигатели |
| М7,М8,М9,М10 | эл.двигатели пуско-тормозных резисторов |
| НА1 и НА2 | сигнал срыва ЭДТ |
| С1 и С2 | конденсаторы от радиопомех |
| С3 | конденсатор радиопомех от внутреннего оборудования в контактную сеть |
| Х100 | 3000В из депо |
| Х102 и Х103 | розетка отопления поезда |
| ХА-1 - А1 | токоприемник №1 |
| ХА-2 - А1 | токоприемник №2 |
| ХВ1 | проходной изолятор |