Список смазок и масел, применяемых на электровозе ЭП2К

| № п/п | Сборочная единица | Чертеж | Марка смазки, масла | Норма на электровоз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механизм передачи силы тяги (шкворневые устройства) | ЭП2К.31.02.000 | Масло осевое ГОСТ610-72 летом-марки «Л», зимой-марки «З» | 14 л |
|  | Гидроамортизаторы и демпферы буксовые | ЭП200.31.08.000 ТЭП70А31.24.000. | Масло АМГ10 ГОСТ6794-75 Допускаются масла МГЕ10А ОСТ38.01281-82 или ВМГЗ ТУ38.101479-86 | 30 л |
|  | то же | то же | Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433-80 | 0,5 кг |
|  | Буксы, опоры подшипников | ЭП2К.31.13.000 ЭП2К.31.14.000 ЭП2К.31.17.000 | Смазка Буксол ТУ0254-107-01124328-01 | 60 кг |
|  | Блок колесно-моторный | ЭП2К.31.16.000 | Летом: Масло ТАп-158 ТУ38.-101-176-74 Зимой: Масло ТМ-9п ТУ5364-034-00148843-95 | 31 л |
|  | Передача рычажная тормоза | ЭП2К.40.06.000 | Солидол «Ж» ГОСТ 1033-79 Допускается Солидол «С» ГОСТ 4366-76 | 2 кг |
|  | Система смазки гребней колес | ЭП2К.40.50.000 | Масло осевое ГОСТ610-72 летом-марки «Л», зимой-марки «З» Допускается Масло осевое всесезон- ное ТУ38.301.04-96 | 20 л |
|  | Компресоры | ПК5,25А ВВ 0,05/7-1000М1 | Летом: Масла компрессорное К-19 ГОСТ 1861-73 или КС-19 ГОСТ 9243-75 или КЗ-20 ТУ38.401- 58-19-91 Зимой: КЗ-10Н ТУ38.401-29-81-92 (до –30 ºС) или К12 ГОСТ 1861-73 (до –25 ºС) или КЗ10С ТУ38.301-29-81-95 (до –50 ºС) | 21 л |

Зам.главного конструктора					В.Ф.Титаренко

по локомотивостроению