Согласовано:                                                         Утверждаю:

_____________________________      ____________________________

_____________________________      ____________________________

«________» _____________2009г.      «__________»__________2009г.

Выпуск 4

Рекомендации

локомотивным бригадам по эксплуатации, а также по обнаружению и устранению неисправностей на электровозе серии ЭП-2К с № 003.

Барабинск  2009 г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44

Введение.

Машинист!!!

Если неисправность не может быть определена и устранена в течение 10 минут после остановки поезда, то необходимо затребовать вспомогательный локомотив и приступить к дальнейшему устранению неисправности.

Если неисправность устранена, отказаться от вспомогательного локомотива,

Возобновить движение, только после разрешения поездного диспетчера.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При необходимости войти в ВВК электровоза машинист должен в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 произвести запись "Вхожу в высоковольтную камеру для производства работы (указывает вид работы)", поставить подпись, указать дату, время и произвести работы в следующем порядке:

-отключить быстродействующий выключатель и опустить токоприемник выключением соответствующих выключателей в кабине машиниста. Убедиться, что токоприемник опустился;

-заблокировать выключатели блокирующим ключом и снять ключ;

-снять реверсивно – режимную рукоятку контроллера машиниста.

Блокирующий ключ выключателей и реверсивно – режимная рукоятка должны находиться у машиниста электровоза, входящего в ВВК электровоза;

-закрыть разобщительный кран в цепи подвода сжатого воздуха к вентилю токоприемника Y7(Y6);

-осуществить заземление высоковольтного заземлителя QS3.

Только после этого разрешается приступать к работам внутри ВВК, оставив дверь, шторы, ограждения открытыми. При этом помощник машиниста должен находиться вне высоковольтной камеры и контролировать действия машиниста, находящегося в высоковольтной камере.

1

По окончании работ закрыть шторы и двери ВВК.

Осмотр тяговых электродвигателей и электродвигателей вспомогательных машин, а также работы по выявлению и устранению какой-либо неисправности можно начинать лишь при опущенных токоприёмниках, после полной остановки электровоза и прекращении вращения вспомогательных машин, при выключенных и заблокированных выключателях блоков выключателей S1(1), S1(2) и выключателях отопления поезда SA7(1), SA7(2) и снятой реверсивно-режимной рукоятке контроллера машиниста SM1(SM2).

Реверсивно-режимная рукоятка и ключ от блока выключателей должны находиться у лица, производящего работу.

Выходить на крышу разрешается только после снятия напряжения в контактном проводе. Перед началом работ контактный провод должен быть заземлен заземляющей штангой, необходимо убедитесь в надёжности заземления и выполнения требования п. 4.3. настоящей инструкции.

При прозвонке цепей напряжением 50 В и 110 В постоянного или пульсирующего тока необходимо помнить, что катушки электрических аппаратов имеют значительную индуктивность. При различных переключениях и разрывах цепи в схеме появляются перенапряжения, представляющие опасность для человека при прикосновении в этот момент к блокировкам или наконечникам проводов. Включение или отключение проводов производить при обесточенном участке цепи с помощью соответствующих выключателей.

Кратковременные, но опасные для жизни напряжения могут появляться на обмотках трансформаторов при прозвонке вспомогательных цепей, а также при случайном касании оголённым проводом, находящимся под напряжением, выводов трансформаторов или связанных с ними цепей.

Запрещается прозвонка цепей без закорачивания и заземления обмоток трансформаторов.

При обнаружении пожара на электровозе или в составе поезда машинист обязан принять меры к остановке поезда. В дальнейшем локомотивная бригада должна действовать в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах.

В случае обрыва и падения контактного провода, провода воздушной линии электропередачи на локомотив, или рядом с ним локомотивная бригада должна сообщить о случившемся поездному диспетчеру и оставаться в кабине управления.

В случае возгорания локомотива, (при падении провода на локомотив) и невозможности дальнейшего пребывания на нем локомотивная бригада должна сойти с локомотива.

2

В виду  дальнейшего поступления новых локомотивов и наработки практических навыков локомотивными бригадами данные рекомендации будут изменяться и дополняться.

Разработана: на базе ТЧ-3 ст. Барабинск

ТЧМИ-3 Голяшев О.М.

ТЧМИ-3 Гринченко П.А.

ТЧМИ-2 Миронов В. В.

ТЧМИ-4 Киреев К.В.

Для заметок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

43

| При сходе с локомотива, следует спуститься до нижней ступени лестницы и, отпустив руками поручни лестницы локомотива, спрыгнуть на земляное полотно. Во время приземления и после не касаться руками земли, рельса или локомотива. Отключить 7 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. | Отключить М4 | Отключить М1-М2-М3 (М4-М5-М6) | Отключить М1-М2(М5-М6) | «ОП» не применять | Если контактор не выключился необходимо 1.Включить контактор принудительно 2.Произвести сбор аварийной схемы вышеуказанным способом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,39 | 62,64, | 57,59,60 | 45,46,47,48,49,50,54,55,56 | 51,52,53,58 |  |

При падении провода рядом с локомотивом,  выходить из 8-метровой зоны от места касания провода земли следует с соблюдением требований, изложенных в пункте 1.15 настоящей Инструкции.

В случае пожара в каждой кабине предусмотрена установка складной пожарной лестницы модели КЕЛ-15 в специальном контейнере под креслом помощника машиниста.

При невозможности покинуть локомотив через двери необходимо:

- Остановить локомотив и отключить электропитание.

- Плотно закрыть дверь кабины во избежание распространения огня с потоком воздуха при сквозняке.

- Открыть боковое окно.

- Повернуть контейнер вниз на 90 за верхнюю ручку.

- Открыть дверку контейнера, потянув за ручку, отстегнуть ремни и аккуратно извлечь лестницу  из контейнера.

- Развернуть крепёжные дуги и распрямить центральный упор лестницы

- Закрепить дуги на подоконнике таким образом,  чтобы лестница свешивалась наружу, то есть белые концы дуг должны упираться во внутреннюю стенку, а красные в наружную стенку.

- Потянуть фиксирующую ленту и развернуть лестницу

- Проверить устойчивость крепления лестницы и покинуть кабину.

- При эвакуации  принимать необходимые меры предосторожности, чтобы не

получить повреждения, держа корпус тела как можно ближе к лестнице, обеспечив тем самым устойчивость.

Время, необходимое для эвакуации, определяется конструкцией задней стенки кабины, но не менее 15-20мин.

В случае неминуемого столкновения локомотива с внезапно возникшим на пути препятствием (выезд трактора, большегрузного автомобиля на путь на переезде и т.п.) машинист должен применить экстренное торможение, а помощник машиниста бежать в машинное  отделение,  оставив двери открытыми для ухода машиниста из кабины управления.

При устранении неисправности разрешается пользоваться только аварийными схемами, предусмотренными заводом-изготовителем локомотива или утвержденными службой локомотивного хозяйства  Западно-Сибирской железной дороги по согласованию с Департаментом локомотивного хозяйства.

3

Основные технические данные электровоза:

-номинальное напряжение на токоприемнике, кВ      3

-осевая формула	                				Зо-Зо

-служебная масса, т					135±3%

-нагрузка от колесной пары на рельсы,  кН (тс), не более	  221±3%(22,5±3%)

-номинальный диаметр бандажа

колесной пары по кругу катания, мм			1250

-длина по осям автосцепок, мм                                   21800

-конструкционная (максимальная в

эксплуатации) скорость, км/ч				160

-мощность продолжительного режима

на валах тяговых двигателей, кВт, не менее		4320

-мощность в часовом режиме на валах

тяговых двигателей, кВт, не менее			4800

-сила тяги в продолжительном режиме,

кН (тс), не менее					167,4 (17,06)

-сила тяги в часовом режиме,

кН (тс), не менее					192,8 (19,7)

-скорость в продолжительном режиме,

км/ч, не менее						91

-скорость в часовом режиме, км/ч, не менее		87,8

-максимальная сила тяги при трогании,

кН (тс), не менее					302 (30,8)

-сила тяги при максимальной

скорости, кН (тс), не менее			           91,4(9,3)

-КПД в продолжительном режиме, не менее       0,88

-минимальный радиус проходимых

кривых при скорости до 10 км/ч, м			125

-высота оси автосцепки от головки

рельса при новых бандажах, мм			1040-1080

-высота от головки рельса до рабочей

поверхности полоза токоприемника:

а) в опущенном положении, мм, не более		5100

б) в рабочем положении, мм				5500-7000

-параметры системы централизованного энергоснабжения пассажирского поезда:

4

| Отключить R 7 или R 8 или R 6 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. Следовать на всех соединениях с «ОП». | Отключить R7 | Отключить R8 | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы контактора КМ15 Следовать до 12 позиции включительно. | Отключить R9 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. | Отключить R6 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ37 (КМ64,КМ11) | Отключить R9 | Следовать на «С» и «СП» с «ОП» | Отключить R8 Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы другого контактора, указанные при данной неисправности. | Следовать на «С» с «ОП»» | Включить принудительно Снять н/в блокировки и установить на свободные клеммы КМ62 или КМ64 Следовать «С» и «СП» с «ОП». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12, 16 | 13,14,15,41, | 17,18,33, | 19 | 20,24,27, | 21, | 22.23.26 | 28 | 30,31 | 36 | 37 |

| КЗ в проводе 212 (группа R8) Разъединить кабеля в R8 211/212,214/215,203/204. Отключить R8. | КЗ в проводе 113 (группа R7) Разъединить кабеля в R7 112/113,115/116, 120/121. Отключить R7. | Контактор не включается ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТУ КОНТАКТОРА, ПОСРЕДСТВОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ.ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯ ДАННОГО КОНТАКТОРА. При исправности пневмосистемы произвести следующее: Войти в меню «Контроль оборудования « КМ». Определить неисправный контактор и устранить согласно приведенной таблице. | Отключить М5-М6 | Отключить М1- М2 | Отключить М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗ в проводе 211 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 206/207, 208/209. Соединить в R8 211/212. Отключить R6. | КЗ в проводе 112 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 91/92, 93/94. Соединить в R7 112/113. Отключить R6/ |  |  |  |  |
| КЗ вR8. Разъединить провода 211/212. Произвести прозвонку каждого кабеля | КЗ в R7. Разъединить провода 112/113. Произвести прозвонку каждого кабеля. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 3,4 | 2,5,6,10,29,34 |

40

мощность, кВт, не менее					1200

номинальное напряжение, В				3000

-ток часового режима на один токоприемник, А, не более  2200

-мощность электрического реостатного

тормоза, кВт, не менее					4000

-способ регулирования напряжения на  тяговых двигателях    ступенчатый

-подвеска тяговых двигателей		опорно-рамная 3 класса

Основные параметры тягового электродвигателя ДТК-800К:

Мощность двигателя в часовом/

продолжительном режиме, кВт				800/720

Напряжение, В						1500

Частота вращения в часовом/

продолжительном режиме, об/мин			945/980

Максимальная частота вращения об/мин		           1720

Число полюсов						6

Основные параметры быстродействующего выключателя 1R6040:

Напряжение цепей управления, В			           110

Максимальный рабочий ток

удержания катушек, А					0,33

Основные параметры токоприемника «SBS 2Т-RZD»:

Номинальное напряжение, В				3000

Номинальный ток, А					2700

Максимальная допускаемая скорость

электровоза, км/ч						160

Основные параметры тележки

-тип тележки					3-х осная

-рессорное подвешивание			2-х ступенчатое

- статический	 прогиб не менее                   210 мм

-поперечное смещение кузова относительно тележки, мм	± 60

-свободный разбег средней колесной пары, мм	  	± 14

-рама тележки		                                   сварная с литыми

элементами

5

-букса						            поводковая с

цилиндрическими

роликовыми и

радиальными

шариковыми

подшипниками

на крайних осях

-колесо						бандажное

Основные параметры тягового редуктора

-тип						цилиндрический

односторонний,

одноступенчатый,

прямозубый

-модуль						10

-передаточное отношение			2,45

-число зубьев ведущей шестерни		38

-число зубьев ведомой шестерни		93

Наименование аппаратов

БАУ – Блок аппаратов управления

БВА – Блок вспомогательных аппаратов (1, 2, 3, 4, 5)

БСА – Блок силовых аппаратов (1, 2, 3, 4)

ПСН – Преобразователь собственных нужд (1, 2) (А5, А6)

ПСН1 – ПСН2 = ВПП   –   Высоковольтный промежуточный преобразователь

АИН – 1 Автономный инвертор напряжения (шп. нагрузка)

АИН – 2 Автономный инвертор напряжения (вентиляторы)

АИН – 3 Автономный инвертор напряжения (компрессор)

ПВИ– Преобразователь возбуждения импульсный (V1)

ШП – Шкаф питания.

БПТР – Блок пуско-тормозных резисторов R6(М10), R7 (М7), R8(М8),  R9(М90)

МПСУ Микропроцессорная система управления

БУТП  –  Блок управления тяговым приводом (А2)

МПК – 1 Полукомплект I  (1 этаж)

МПК – 2 Полукомплект II (2 этаж)

БУО  –    Блок  управления оборудованием (А3)

6

| Восстановить АЗВ | Короткое замыкание БПТР. Затребовать вспомогательный локомотив. Отключил БВ со срабатыванием КА2. Осмотреть в ВВК контактора, кабели. С поля осмотреть БПТР. При наличии времени произвести прозвонку БПТР При отсутствии в ЗИП изоляционных вкладышей поочередно касаясь индикатором напряжений кабелей БПТР R7, R8.R9 определить место КЗ. | КЗ в проводе 326 (группа R9) Разъединить кабеля в R9 325/326, 328/329, 345/346. Отключить R9. |
| --- | --- | --- |
| Отключил АЗВ SF 27 (вспомогательные цепи) на БАУ и как следствие отключение реле К1 |  | КЗ в проводе 325 (группа R6) Разъединить кабеля в R6 305/306,320/321, 323/324. Соединить в R9 325/326. Отключить R6. |
| Свисток ЭПК Не восстанавливается, отсутствует подача песка и звуковых сигналов, не собирается первая позиция |  | КЗ в R9. Разъединить провода 325/326. Произвести прозвонку каждого кабеля |

39

| Восстановить рычаг АОП Восстановить АЗВ | Войти в меню «Контроль оборудования»-«КМ». Определить неисправный контактор и устранить согласно приведенной таблице. | Поочередным выключением ТЭД и БПТР вывить обрыв. | Выключить «Автоматическую подачу песка» | Войти в меню «Тяговый привод», определить какой датчик сработал, отключить данный двигатель. | Войти в меню «Электрооборудования»- « Вентиляторы»- «Отключить контроль жалюзи» кнопкой 5. |  | Поочередным выключением ТЭД вывить обрыв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реле К1 из-за - Аварийная остановка - отключил АЗВ SF27 «Вспомогательные цепи» | Не включение или не выключение одного из контакторов | Обрыв в цепи ТД | Ложное срабатывание реле боксования | Ложное срабатывание датчика напряжения | Не открытие жалюзи SQ 5 – SQ-8 | Произвести переключение МПК1 (МПК2) | Информация на МПСУ « Нет ТОКА на ТЭД» Обрыв в цепях ослабления возбуждения |
|  |  |  |  |  |  |  | Собирается только первая позиция |

QS – 1, QS – 2    –   разъединители.

QS – 3                 –   заземлитель

QF – 1                 –  БВ быстродействующий выключатель

QP1, QP2           –  реверсор 1, 2

QT1, QT2, QT3 – тормозные переключатели 1,2,3

KA 1                  – реле перегрузки отопления поезда

KA 2                  – реле дифференциальной защиты тягового привода

KA 3                  – реле дифференциальной защиты вспомогательных машин

KM                    – контактор

K                       – реле промежуточное

KT                     – реле времени

KK                    – реле тепловые    KK – 1 вентилятор I  (М13)

KK – 2 вентилятор II (М16)

KK – 3 компрессор

SF  –  Выключатель (АЗВ)

S    –  Тумблер

SB  –  Выключатель кнопочный

SP  –  Датчик-реле   давления

SK  – Датчик-реле   температурный

UA – Датчик -тока

UV – Датчик напряжения

Y   –  Вентиль пневматический

7

Расположение аппаратов

Расположение аппаратов

БАУ

К32 Реле подготовки управления БВ

К38 Реле питания МПСУ-2

К34 Реле в цепи шкафа питания

К36 Реле в цепи МПСУ -1

К31 Реле подачи информ. о вкл БВ

К33 Реле подачи питания в цепи БВ, преобразоваиелей и вспом.

К35 Цепи питания МПК-1 после вкл. КМ-128

К37 Цепи питания МПК-2 после вкл. КМ-129

КМ128 Контактор вкл МПК-1

КМ131 Контактор вкл. БВ

С №13 КМ129 Контактор вкл МПК-2

КМ125 Контактор подачи питания на МПСУ

КМ126 Контактор вкл. Диф реле при нажатии кн. Возврат БВ

8

| Восстановить АЗВ | Восстановить путем включение кнопки «Вентиляторы» и повторного его включения | Восстановить АЗВ | Произвести переключение МПК1 (МПК2) | При повторном отключении или не включении вентиляторов поочередным выключением на БАУ « Вентилятор1(2)» выявить неисправный и отключить. При этом отключить группу ТД, обдуваемых этим вентилятором вентилятором. | Восстановить АЗВ | Рукоятку контроллера установить на «0»- позицию, при невключении КМ125, включить его принудительно. | Произвести переключение МПК1(МПК2) | Восстановить АЗВ | Завысить давление в ТМ | Включить КЛУБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключил АЗВ SF21 «Цепи диагностики» на БАУ | Сработало тепловое реле КК-1 (М13) или КК2 (М16) | Отказ эл.двигателей м/циклонных фильтров М(14 (М15, М17,М18) Из-за отключения АЗВ SF6(SF8) d <DF-4 | Не включение КМ128(129), реле К35 (К37) |  | Отключил АЗВ SF 14, SF15, SF16, SF17, SF 18 «МПСУ" на БАУ | Не включение КМ125 в БАУ | Не включение КМ128 (реле К35, К36, К13) или КМ 129 (реле К37,К38, К14) | Отключил АЗВ SF 23 «Контактор ТД» на БАУ | Реле К11 (служебное торможение) | Реле К16 (снятие тяги при выключенном КЛУБ) |
| Работают (КМ 107-1, КМ 107-2) (КМ 111- 1, КМ 111- 1) |  |  |  |  | Отказ МПСУ |  |  | Не собирается первая позиция |  |  |

| Если работа восстановилась, включить SА5. Если повторно отключаются ПСН, следовать на АБ с выключенным SА5. | Если работа восстановилась следовать без «Нагрузки 380-220» | 4.При включении «Вентиляторов» вентиляторы не включаются, отсутствует напряжение на АИН-2(60В, 20 Гц) или отключает ПСН при разгоне АИН-2 | Если работа восстановилась, следовать на исправном. | Если работа восстановилась, следовать на исправном. | Открыть окно «эл. оборудование»- «Компрессор». Поочередным запретом работы от ПСН -1-(2) устранить неисправность | Восстановить АЗВ | Восстановить АЗВ | Выключить и повторно включить кнопку «Компрессор" | Управлять ручным пуском | Произвести переключение МПК 1 (МПК2) |  | Восстановить АЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Произвести запуск ПСН при выключенном тумблере на ШП SА5. 3.3. При выключении SА5 работа ПСН не восстанавливается. Включить SА5 и выключить SF7 в БВА-3. |  |  | 4.1 Поочередно отключить ПСН | 4.2. Поочередно отключить S18 (S19) « Вентилятор-1(2)» на БАУ | 5. При включении компрессора отсутствует напряжение на АИН-3 (380 В, 50 Гц) или отключает ПСН при разговоре АИН-3. | АЗВ SF25»Компрессор» на БАУ | АЗВ SF21 «Цепи диагностики» на БАУ | Сработало тепловое реле КК-3 | Отсутствие контакта в реле давления SP7 | Не включение КМ 128 (129), реле К35 (К37) |  | Отключил АЗВ SF 26 «Вентиляторы на БАУ |
|  |  |  |  |  |  | Компрессор не работает (КМ 90-1 КМ90-2) |  |  |  |  | Вентиляторы не |  |

36

К31       – реле подачи информации в блок А3 о включении выключении БВ

К32       – реле обеспечивающие подготовку схемы управления БВ от блока S1готовность МПСУ

К33     – включается после включения КА2,КА3; напряжение в КС в норме; подача 110 В в цепь БВ; «преобразователи», «компрессор», «вентиляторы» включены.

К34       – в цепи «ШП» от SF24 ШП 110 В

К35       – после включения КМ128 МПК – I

К36       – после включения КМ128 питание к МПСУ 50 В I этаж – К36

К37       – после включения КМ129 МПК – II

К38       – после включения КМ129 питание к МПСУ 50 В II этаж – К38

КМ125 – обеспечивает подачу напряжения к МПСУ от S1 (1, 2) МПСУ

КМ126 – контактор включающий в цепь дифреле КА2 и КА3 при нажатии возврат БВ

КМ128 – включается МПК I

КМ129 – включается МПК II

КМ131 – при нажатии возврат БВ включает БВ от КМ 126

БАУ                    левая дверь до № 13                       АЗВ

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь Пульта 24 В | Стекло-очиститель 24 В |  |

левая дверь с № 13

| SF-44 | SF-45 | SF-43 | SF-47 | SF-48 | SF-42 | SF-33 | SF-34 | SF-35 | С №13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение машинного отделения | Освещение дежурное | Освещение ВВК | Розетки | Прожектор | Буферные фонари | Источник питания 24 В | Цепь пульта 24 В | Стеклоочиститель 24 В | БВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цепи управления | Блок быстрого выкл. |

9

Тумблера

| S-21 | S-12 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприемника | ЭПК | ТЭД 1 – 2 | ТЭД 3 | ТЭД 4 | ТЭД 5 – 6 | БПТР 6 М - 10 | БПТР 7 М - 7 | БПТР 8 М - 8 | БПТР 9 М - 9 |

SВ-5                          SВ-4

тест

ПС-1                     ПСН-2

| SF-38 | SF-39 | SF-41 | SF-37 | С №13 (1) S-21 на правой двери (2) добавлен тумблер на левой двери «Работа БВ без быстрого отключения» | SF-1 | SF-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание КЛУБ-У ТСКБМ | ТСКБМ | САУТ | ЭПТ |  | ПСН-1 | ПСН-2 |

БАУ                  правая дверь                       АЗВ

| SF-11 | SF-12 | SF-13 | SF-21 | SF-20 | SF-14 | SF-15 | SF-16 | SF-17 | SF-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор токоприемника | Токоприемники | Аппараты защиты | Цепь диагностики | Модульный дисплей | питание МПСУ +110 В | МПСУ МПК–1 +110 В | МПСУ МПК–2 +75 В | контроллер |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МПК–1 +50 В |  | МПК–2 +50 В |

тумблера

| S-45 | S-44 | S-18 | S-19 | S-11 | S-33 | S-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев сушки | Питание от 380 В депо | Вентилятор 1 | Вентилятор 2 | МПК-1 МПК-2 | САУТ | Проверка цепей |

АЗВ

| SF-40 | SF-36 | SF-29 | SF-22 | SF-23 | SF-24 | SF-25 | SF-26 | SF-27 | SF-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рация | Пожар | Питание ПВИ | Заземлитель | Контактор ТЭД | ШП +110 В | Компрессор | Вентилятор | Вспом. цепи | Отопление поезда |

10

| Заменить предохранитель (если имеется в ЗИПе) | Включить | Восстановить АЗВ | Поочередным отключением ПСН-1(2) выявить неисправный. | Преобразователи не включаются. Открыть окно « Диагностика»- «ПСН». Поочередным «выбором ПСН» определить неисправность: | Отключить неисправный ПСН Проверить исправность предохранителей FU1 и FU3 (60А). При их неисправности произвести замену на исправный из ЗИП. При отсутствии запасных предохранителей- затребовать вспомогательный локомотив. | Отключить неисправный ПСН | 3. Отсутствует напряжение на АИН-1 (380В,50ГЦ) или отключает ПСН при разгоне АИН-1 | Если работа восстановилась, следовать на исправном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неисправность низковольтных предохранителей на ШП | Выключен включатель SА5 на ШП | АЗВ SF4 в БВА-3 | Преобразователь не включается или отключает БВ со срабатыванием диф. реле КАЗ |  | 1. Отсутствует входное напряжение на одном из ВПП. 1.2 Отсутствует входное напряжение на обоих ВПП. | 2. Отсутствует выходное напряжение (600В) ВПП или отключает ПСН при разгоне ВПП |  | 3.1. Поочередно отключить ПСН |
| Нет тока зарядки АБ |  |  | Отказ ПСН-1 (ПСН-2) |  |  |  |  |  |

35

| 34 Поднять токоприемник | Установить «0» - позицию контроллера машиниста, при не включении – включить принудительно. | Восстановить АЗВ | Проверить включение SF81 «работа БВ без быстрого отклонения» | Включить принудительно | Усилить нажатие контактов в реле К3,К12, К21 | Выключить отопление поезда | КЗ в силовой цепи ТД | Определить КЗ в ПСН отключением SF1 «ПСН1» и SF 2 «ПСН2» | Если при выполненных выше действиях работа БВ не восстанавливается визуально осмотреть состояние диф. реле. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не включение КМ131 из-за: - не включения реле К3 (не поднят токоприемник или отсутствует напряжение в КС) - не включение реле К15 - не включение реле К60 из-за: АЗВ SF80 «Блок быстрого отклонения» Неисправность блока или самого реле |  |  |  | Не включение реле К33 из-за: - неисправности самого реле | Произвести включение БВ при включенном S41 «Проверка цепей управления», если БВ включилось – неисправность контактов одного из реле КЗ,К12, К21. | Срабатывание диф. Реле КА1 | Срабатывание диф.реле КА2 | Срабатывание диф. реле КАЗ |  |
|  |  |  |  |  |  | Отключение БВ |  |  |  |

БВА 1                              Блок реле

| К1 Аварийная остановка |  | К2 контроль закрытия шкафов |  | К3 Контроль цепи токоприёмников и вкл. БВ |  | К4 Сигнал торможения ЭПТ |  |  | К5 Сигнал отпуска ЭПТ |  | К6 Сигнал контроля ЭПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 Цепь вкл. контактора 105-1 |  | К8 Цепь вкл. контактора 105-2 |  | К9 Цепь вкл. вентиля защиты |  | К10 Защита калорифера каб №1 |  |  | К11 Включение служебного торможения |  | К12 Защита токоприёмника |
| К13 Вкл. АГС от МПК-1 |  | К14 Вкл. АГС от МПК-2 |  | К15 Цепь вкл. БВ и питание МПСУ |  | К16 Снятие тяги КЛУБ |  |  | К17 Тифон – информация в КЛУБ-У |  | К18 свисток– информация в КЛУБ-У |
| КМ120 Обогрев стёкол каб№1 |  |  |  |  | К53 Ввод под депо |  |  |  | SK3 Температурный датчик |  |  |
| КМ119 Ножные печи |  | К41 Датчик обогрева ПВИ |  | КТ1 Реле времени подъёма токоприёмников |  | U17 Панель диодов |  |  |  |  |  |
|  | КМ118 Пускатель электронагревателя калорифера каб№1 |  |  |  | КМ117 Пускатель двигателя калорифера каб. №1 |  |  |  |  |  |  |

К1 – реле аварийной остановки

К2 – цепи т/приемника

при закрытых панелях со счетчиками и закрытых дверях «ПВИ»

К3 – не допускает включение БВ при открытых дверях «ПВИ»; положение «заземлено»; при нахождении переключателя Q1 в положении питания ТД от депо. Отключает БВ при опускании т/приемника.

11

К4 – сигнал торможения   ЭПТ

К5 – сигнал отпуск             ЭПТ

К6 – контроль                     ЭПТ

К7 – после включения «ПСН1» замыкает цепь включения контактора КМ105.1

К8 – при переходе на «ПСН2» замыкает цепь включения контактора КМ105.2

К9 – реле включается при положении «заземлено», блокировки в цепи «ВЗ»

К10 – реле защиты эл. калориферов 1 каб.

К11 – реле включения служебного торможения

К12 – защита т/приемника при обрыве КС. Включен в цепь реле давления т/приемника.

К13 – включение гребнесмазывателя при управлении МПК1 питание транзисторных ключей.

К14 – включение гребнесмазывателя при управлении МПК2 питание транзисторных ключей.

К15 – цепь включения БВ. Включено, если главная рукоятка контроллера на «0».

К16 – при включении остановка поезда по радиоканалу Снятие тяги КЛУБ.

К17 – тифон информация в КЛУБ – У.

К18 – свисток информация в КЛУБ – У.

К41 – реле датчика температуры от SF 58 обогрев «ПВИ»

К53 – реле цепи ввода под депо от SF 72 депо

КМ117 – пускатель эл.двигателей калориферов каб.1

КМ118 – пускатель электронагревателей калориферов каб.1

КМ119 – пускатель калориферов каб.1 – ножные печи.

КМ120 – пускатель обогревателей стекол каб.1

КТ1 – реле времени подъем т/приемника

| SF-52 | SF-55 | SF-56 | SF-9 | SF-57 | SF-58 | SF-51 | SF-59 | SF-60 | SF-62 | SF-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев ПВИ | Калорифер 1 |  | кондиционер | Розетки 220В | Датчик tº | Обогрев МПСУ | Ножные печи | Обогрев стекол | Холодильник плитка | Калорифер |
|  | вентилятор | нагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| Выход | Произвести подъем второго токоприемника | Восстановить АЗВ | Поднять давление вспомогат. компрессором до 4,8 Атм |  |  | Восстановить АЗВ | Закрыть двери | Выключить АЗВ | Установить ножи под 450 | Выключить «заземлитель» | Поднять другой токоприемник | Включить реле КЗ в БВА-1 принудительно | Поднять другой токоприемник | Включить вентиль защиты принудительно | Восстановить АЗВ | Включить принудительно | Кратковременно на 2-4 сек. Включить принудительно | Восстановить АЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина Необходимость произвести проверку |  | Отключил АЗВ SF 12 «Токоприемник» на БАУ | Давления воздуха в ЦУ Токоприемника ниже 2,7 Атм | Не включение реле КЗ из-за: - не включение реле К2 из-за: АЗВ SF22 «Заземлитель» на БАУ открыты двери БСА, ПВИ - включен SF5 в БВА-3 - на БСА включены ножи ввода в депо -включен «Заземлитель» |  |  |  |  |  |  | Наличие «дутья» воздуха на крыше |  | Не включение реле К12 (К21) | Не включение вентиля защиты Y21 | Отключил АЗВ SF 13 «Аппараты защиты» на БАУ | Не включение реле К31 | Не включение КМ126 | Отключил АЗВ SF 82 «Цепи управления» на БАУ |
| Неисправность | При включении кнопки «Токоприемник», токоприемник Не поднимается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | После подъема токоприемника опускание |  | При включении БВ, БВ не включается |  |  |  |

Неисправности низковольтных цепях

33

В случае потухания монитора МПСУ, электровоз не везёт, не работают вспомогательные машины, работоспособность не восстанавливается.

Для плавного переключения МПК1 на МПК2 необходимо:

1. Выключить все кнопки на пульте машиниста, кроме кнопки «Токоприемник».

2. На БАУ отключить АЗВ с SF14 по   SF18.

3. Произвести переключение МПК1 на МПК2 тумблером S11на БАУ

4. Произвести запуск электровоза в обратной последовательности.

После перехода с МПК1 на МПК2 необходимо открыть БАУ и принудительно включить КМ125. Если при включении КМ125 сработали реле и включился КМ128 или КМ129,то значит всё в порядке, работа МПСУ восстановилась.                         	При срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) в шкафу БАУ – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность,  устранить их.

В случае отказа в работе контакторов, при постановке первой позиции, на дисплее появится заставка « отказ контакторов с 49 по 60 » . Необходимо войти в меню « контроль оборудования», далее в подменю «БУТП», он состоит из двух листов. Открыть второй лист. В кадре отображается информация о состоянии силовых контакторов. Неисправный контактор будет отображен  красным цветом.			Выход:   Тумблерами S2,3,4,5,6,7,8,9 на БАУ путём поочерёдного выключения вывести неисправный контактор. Если неисправность не устранилась, то, соблюдая меры безопасности зайти в ВВК осмотреть неисправный контактор. Выявленную неисправность устранить.

8. Езда без АЛСН

В случае нарушения нормальной работы  устройства АЛСН и КЛУБ-У действовать согласно инструкции ЦТ-ЦШ-889.

Для приведения электровоза в движение необходимо: в рабочей кабине перекрыть кран от тормозной магистрали к ЭПК КН 26(КН29) и кран к свистку ЭПК КН12(КН14),  вывернуть фишку к устройству КОН и включить ключ ЭПК.

В случае неисправности КЛУБ-У дополнительно выключить его питание на БПР.

Если электровоз не пойдет, принудительно включить реле К-16 в БВА-1(3 ряд сверху, 4 слева)

32

БВА 3

| SF-3 Автомат ПВИ |  | SF-7 Автомат выкл. нагрузки 380/220 |  |  | SF-5 Ввод в депо. Не включен. |  |  |  |  |  | SF-4 Автомат ШП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ105.2 Реверсивный контактор ШП |  |  | КМ101.2 Реверсивный контактор цепи 380/220 |  |  |  | КМ105.1 Контактор ШП |  |  |  |  |  | КМ101.1 Контактор цепи собственных нужд |  |  |
| SF-10 Выкл. цепи трансформатора Цепи 380/220 |  |  | SF-65 Выкл. цепи трансформатора Цепи 380/220 |  |  |  |  |  |  | КМ103 Общий контактор потребителей собственных нужд. |  |  |  |  |  |
| КМ104 Контактор вкл. ПВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КМ101.1   – контактор цепей 380 ~ 220В собственные нужды, обогрев, розетки

КМ101.2   – реверсивный контактор цепей 380 ~ 220В

КМ105.1   – контактор Ш

КМ105.2   – реверсивный контактор ШП

КМ103      – общий контактор цепей потребителей собственных нужд

КМ104      – контактор включения ПВИ

SF-3          – автоматический выключатель «ПВИ» цепи преобразователя возбуждения

SF-4          – автоматический выключатель «ШП»

SF-5          – автоматический выключатель при питании 380В депо

13

SF-7          – автоматический выключатель нагрузки380 ~ 220В

SF-10        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

SF-65        – автоматический выключатель цепи трансформатора нагрузки380 / 220В

БВА 4

КМ108 Двигатели мультициклонов М-14

КМ109 Двигатели мультициклонов М-15

SF-6

SF-7(8)

КМ112 Двигатели мультицикло- нов М-17

КМ113 Двигатели мультицикло- нов М-18

КМ90.1 Пускатель Эл. двигателя компрессора

КМ90.2 Реверсивный пускатель Эл. двигателя компрессора

КМ130 Нагрев воды сан узла

КК3 тепловое реле компрессора.

КМ116 Цепь вспомогательного компрессора

КМ107.2 Реверсивный пускатель осевого вентилятора М-13

КМ107.1 Двигатели мультицикло нов М-13

К24 Реле вкл. клапана осушки

КК1 тепловое реле вентилятора М-13.

КМ111.1 Двигатели мультицикло нов М-16

КМ111.2 Реверсивный пускатель осевого вентилятора М-16

КК2 тепловое реле вентилятора М-16

14

Езда на «С» соединении с «ОП», ток 420А с 1 позиции.

2.  Если БВ не отключит, переставляем изоляцию под КМ12:

Если БВ отключает, то КЗ в II группе R:

Выход: изоляция КМ16, КМ30, включить принудительно КМ29, убрать изоляцию КМ12 , развести кабель         203-204

в ВВК, в проходе среднем от кабины №1,первый в R8,II ящик БПТР. Выключить S8.

Езда на «С» соединении с «ОП», СП до 24 позиции, ток 300А с первой позиции.

- Если БВ не отключает, то КЗ в III группе R.  Для точного определения места КЗ развести кабель 112-113 \ в ВВК в проходе среднем от кабины 1, второй в R7, первый ящик БПТР. Убрать клин с КМ12.

Если БВ отключает, то КЗ в R6.

Выход: изоляция КМ12,КМ14, соединить кабель 113 с 222. Кабель222 у КМ36. Выключить S6.

Если БВ не отключает, то КЗ в R7..

Выход:    развести кабеля 115-116, 120-121 в ВВК в проходе среднем от кабины 1, шестой и первый в R7, первый ящик БПТР. Соединить кабель 112 с121. Выключить S7.

Езда на «С», «СП» соединении с «ОП», ток 270А с первой позиции.

Примечание: Проверка работы электровоза в аварийных режимах происходит при нахождении рукоятки тумблера S11 как в положении МПК1, так и в положении МПК2,  обеспечивается возможность только ручного набора позиций, независимо от положения рукоятки тумблера S10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ Н/С – РУЧНОЙ Н/С, сброс позиций – в соответствии с положением рукоятки тумблера, и что исключается возможность сбора схемы электрического тормоза.							7.МПСУ

В случае отказа в работе МПК1 перейти на работу от МПК2 путем переключения тумблера S11 на БАУ, предварительно выключив кнопки «вентиляторы», «компрессор», «преобразователь», БВ.

В случае зависания монитора МПСУ, электровоз везёт, вспомогательные машины работают, необходимо отключить на время не менее

30-40сек АЗВ «дисплейный модуль» на блоке БАУ и затем снова включить.

31

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

6) при неисправности тяговых двигателях М1...М3 (отключить тумблеры S2, S3 и тумблер S18 ВЕНТИЛЯТОР 1).

Набор позиций обеспечивается только до 19 позиции включительно (на последовательном соединении тяговых двигателей);

7) при неисправности тяговых двигателях М4...М6 (отключить  тумблеры S4, S5 и тумблер S19 ВЕНТИЛЯТОР 2).

Набор позиций обеспечивается только до 19 позиции включительно (на последовательном соединении тяговых двигателей);

8) в случае  неисправности пуско – тормозных резисторов на дисплее МПСУ будет высвечиваться индикация «неисправность М7, М8, М9 или М10».

6.БПТР

I    группа R.  входит R9, часть 6 и М9

II   группа R.  входит R8, часть 6 и М8

III группа R.  входит R7, часть 6 и М10 и М7

| Каб.№2 | R6 | R9 | R8 | R7 | Каб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При неисправности М10 (R6) отключить тумблер S6 БПТР R6 на БАУ

При неисправности М7 (R7) (отключить тумблер S7 БПТР R7)на БАУ;

При неисправности М8 (R8) (отключить тумблер S8 БПТР R8) на БАУ;

При неисправности М (R9) (отключить тумблер S9 БПТР R9) на БАУ.

При отключенном блоке пуско – тормозных резисторов набор позиций обеспечивается только до 31 позиции включительно (позиции 1 – 19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20 – 31 на последовательно – параллельном) и что при токе тяговых двигателей 670 А отключается быстродействующий выключатель и разбирается схема тяги.

На 1-й позиции включается 4-я ступень ослабления возбуждения тяговых двигателей и отключается на 2-й позиции.

Машинист помни, что тумблерами S6,S7,S8,S9 БПТР устраняется обрыв в силовой схеме.

При К.З. в БПТР

1.   Для определения ставим изоляцию КМ16.

Если БВ отключает, то КЗ в I группе R:

Выход:  изоляция КМ16, КМ20, включить принудительно КМ18, выключить  S9.

30

SF6          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №1

SF8          – автоматический выключатель цепи эл.двигателей м/циклонных фильтров №2

КМ108    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М14

КМ109    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М15

КМ112    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М17

КМ113    – пускатель эл.двигателей м/циклонных фильтра М18

КМ90.1   – пускатель эл.двигателя компрессора

КМ90.2   – реверсивный пускатель эл.двигателя компрессора

КМ107.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ107.2 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М13

КМ111.1 – пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ111.1 – реверсивный пускатель эл.двигателя осевого вентилятора М16

КМ130    – контактор нагревателя воды санузла от SF68

КМ116    – контактор цепи компрессора т/приемника

КК1        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М13

КК2        – тепловое реле цепи эл.двигателя осевого вентилятора М16

КК3        – тепловое реле цепи эл.двигателя компрессора

К24         – реле включения клапана сушки

| Нагрев воды санузел |  | Депо 380В | ЭПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-67 калорифер | SF-68 управление | SF-72 | следование резервом |

15

БВА 5

К22 реле КЛУБ-У о наличии U к.с.

К21 реле защиты токоприемника от поезда II

К20 реле КЛУБ-У

К19 реле защиты калорифера кааб. II

КМ121 включение управления калорифера кааб. II

КМ124 включение обогрев стекол кааб. II

КМ122 включение нагревателей калорифера кааб. II

КМ123 включение ножные печи кааб. II

КТ2 реле времени подъема токоприемника II

К19– реле защиты калорифера кааб. II

К20– реле КЛУБ-У

К21– реле защиты токоприемника от поезда II

К22– реле КЛУБ-У о наличии U к.с.

КМ121– включение управления калорифера кааб. II

КМ122– включение нагревателей калорифера кааб. II

КМ123– включение ножные печи кааб. II

КМ124– включение обогрев стекол кааб. II

КТ2– реле времени подъема токоприемника II

| Калорифер кабины II |  |
| --- | --- |
| нагреватель | вентилятор |
| SF-70 | SF-71 |

16

В случае не сбора данной схемы требуется:

- отключить все цепи вспомогательных машин;

- вручную выключить АЗВ  неисправного ПСН на блоке БАУ;

- выключить тумблер вентилятора работающего от АИНа  неисправного ПСН;

- отключить тумблер ТЭД обдуваемых данным вентилятором;

- включить вспомогательные машины установленным порядком;

В этом случае произойдёт сбор моторного режима на 3-х ТЭД  «С» соединения до 19 позиции.

6.Применение аварийных схем при неисправности силовой цепи:

При неисправности тяговых двигателей на дисплее МПСУ появится сообщение о неисправности.

1) при неисправности тяговых двигателей М1, М2 (отключить тумблер S2 ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1-2) на БАУ.

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

2) при неисправности тяговом двигателе М3 (отключить тумблер S3 ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3) на БАУ.

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 45 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-30 на последовательно – параллельном, позиции 31 - 45 на параллельном);

3) при отключенном тяговом двигателе М4 (отключить тумблер S4 ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 4).

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 45 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-30 на последовательно – параллельном, позиции 31-45 на параллельном);

4) при неисправности тяговых двигателях М3, М4 (отключить тумблеры S3,S4).

Убедиться, что набор позиций обеспечивается только до 34 позиции включительно (позиции 1-19 на последовательном соединении тяговых двигателей, позиции 20-34 на параллельном);

5) при неисправности тяговых двигателях М5, М6 (отключить тумблер S5 ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 5-6).

29

Сработали реле КК-1, КК-2 в цепи электродвигателя соответствующего из вентиляторов.

Выход:

Восстановить работу теплового реле (ТР) путём отключения выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ на пульте машиниста и включить повторно электродвигатель вентилятора. Если произойдет повторное срабатывание ТР, то отключить электродвигатель вентилятора с помощью соответствующего тумблера на БАУ и группу ТЭД обдуваемых этим вентилятором.

При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М14, М15, М17, М18 соответствующих вентиляторов мультициклонного фильтра очистки воздуха.

Сработал выключатель SF6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ или SF8 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ из-за неисправности в цепи электродвигателя вентилятора, или выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за неисправности в цепях управления пускателями КМ108, КМ109, КМ112, КМ113.

Выход:

Визуально осмотреть пускатели КМ108, КМ109, КМ112, КМ113 – при выявлении неисправностей, если есть возможность,  устранить их.

Не включились контакторы КМ107, КМ111.

Проверить цепь питания катушек контакторов КМ107, КМ111.  При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.																					5.ПСН

Отключился шкаф питания (ШП), на блоке индикации загорится сигнальная лампа ШП, на дисплее МПСУ появится информация. Отказ вентилятора 1 или 2 ,АИН 1-2 или АИН 2-2.

Причина:

Неисправность ПСН1 или ПСН2.

Выход:

-  отключить все цепи вспомогательных машин;

-  вручную выключить АЗВ  неисправного ПСН на блоке БАУ;

-  включить вспомогательные машины установленным порядком;                                                                                   На дисплее появится информация о сборе схемы резервирования.

Езда на 6-и моторной схеме «С» соединения до 20 позиции.

28

Возможные неисправности при работе электровоза на линии и способы их устранения

Основными причинами, вызывающими ненормальную работу электровоза являются: нарушение цепи вследствие обрыва проводов, излома шин, отсутствие электрического контакта между блокировочными или силовыми контактами аппаратов, замыкание на ”землю” вследствие пробоя изоляции; нечеткая работа аппаратов из-за понижения давления воздуха в пневматической цепи управления и т.п.

Для обнаружения неисправности в пути следования:

-проверить показания индикаторов, приборов,  блоков сигнализации и индикации на дисплее МПСУ;

-проверить давление сжатого воздуха в пневматической системе и напряжение цепей управления;

-проверить положение АЗВ, тумблеров и рукоятки контроллера машиниста;

-последовательно включить и выключить контроллер машиниста ( читая информацию на дисплее МПСУ), АЗВ, тумблеры - определить вероятный участок повреждения;

-внешним осмотром шкафов, ВВК определить место повреждения.

При обрыве цепи управления,  исключение из этой цепи любой из блокировок, а так же принудительное включение аппаратов, не допускается.

Прозвонка с помощью контрольной лампы цепей аппаратуры регулирования шкафа питания А4, блока управления кондиционером А11(1)-A1, А11(2)-A2 аппаратуры МПСУ, КЛУБ – У, ЭПТ,  СОТП, датчиков тока UV1-UV7, датчиков напряжения UA1-UA10, преобразователей U1,  других аппаратов и цепей с полупроводниковыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Контакты реле, контроллера – машиниста, выключателей и блокировочные контакты контроллеров и переключателей разрешается зачищать стальной закаленной полированной пластиной (измерительным щупом), обезжиренной в спирте или бензине и протертой насухо ветошью.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ НАПИЛЬНИКОМ, НАДФИЛЕМ И НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ.

Приемка электровоза ЭП-2К

Получить при приемке электровоза в депо ключи от наружных дверей электровоза; реверсивно режимную рукоятку контроллера машиниста; ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) (ключ блокировки

17

№367); ключ блока выключателей S1(1), S1(2)( КУ). При перемене поста управления (переход из одной кабины в другую) машинист обязан брать их с собой.

Проверить при этом, чтобы:

-ключ ЭПК в кабине, из которой будет осуществляться управление, был повёрнут до упора;

-положение разобщительных кранов соответствовало необходимому режиму;

-положение рукоятки режимного переключателя воздухораспределителя и указателя переключательного клапана соответствовало установленным ОАО “РЖД” для данной дороги;

-быстродействующий выключатель был выключен;                                                                                         -выключатели SF12 ,SF13,SF14,SF15,SF16,SF17,SF18,SF20,SF21 на правой двери БАУ верх.     SF22,SF23,SF24,SWF25,SF26,SF27,SF29,SF30 на правой двери БАУ низ,SF33,SF34,SF35,SF42,SF47,SF48 на левой двери БАУ верх, SF37,SF38,SF39,SF41,SF1,SF2 на левой двери БАУ низ были включены.                                                 	     			      -тумблеры S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 на левой двери БАУ ,S18,S19,S11,S33 на правой двери БВУ были включены.

- выключатели SF58  датчики температуры, SF55, SF70 калорифер, вентиляция, SF56, SF71 калорифер, электронагреватель, SF68 обогрев санузла, SF17 обогрев компрессора 1, SF65 обогрев компрессора 2, SF68 розетки, SF52 обогрев ПВИ, SF53 обогрев ПВИ1, SF54 обогрев ПВИ2, SF28 отопление поезда, SF51 обогрев МПСУ, SF67 обогрев санузла, SF57 розетки, SF11 компрессор токоприемника включаются по необходимости, остальные тумблеры и выключатели – выключены;

-рукоятка контроллера машиниста были установлены в нулевое положение;

-разъединители QS1 и QS2 в цепях токоприемника были включены;

Все работы по обнаружению и устранению неисправностей вести с точным соблюдением правил техники безопасности.

-переключатель Q1 находился в положении соответствующем питанию от сети депо; (для электровоза ЭП2К №001)

-заземлитель QS3 находился в положении НЕ ЗАЗЕМЛЕНО;

-разъединитель QS4 был отключен;

Расположение тумблеров и предохранителей в шкафу питания (ШП).

-  тумблер SA 3  - батарея/ цепи управления;

- тумблер SA 4  - освещение приборов ШП;

- тумблер SA 5  - включение ШП в работу( при запущенном ШП включение тумблера запрещается)

18

Выход:

Проверить цепь питания катушки контакторов КМ90-1 (КМ90-2).  При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При включении выключателя ВЕНТИЛЯТОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не запускаются электродвигатели М13, М16 вентиляторов.

Сработал выключатель SF26 ВЕНТИЛЯТОРЫ из-за неисправности в цепях контакторов КМ107-КМ111 или выключатель SF14 МПСУ из-за неисправности  в цепях управления контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К36(К38),  или выключатель SF15 МПСУ

( МПК1), или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из-за неисправности в цепях источника питания А7.

Выход:

Визуально осмотреть контактора компрессора КМ107-КМ111,  тепловое реле КК-1, КК-2.

При срабатывании теплового реле КК-1, КК-2 восстановить его работу, а при срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К36(К38) – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность, то устранить его.

Обрыв какого либо из проводов 3119, 3142, 2574.

Выход:

Установить временную перемычку.

г) Не включилось реле К35(К37).

Выход:

Проверить цепь питания катушки реле К35(К37). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При пуске электродвигателей М13, М16 вентиляторов не гаснут индикаторы ВМ (или загораются при работе электродвигателей вентиляторов). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина.

Не включились контакторы КМ107, КМ111.

Выход:

Проверить цепь питания катушки контакторов КМ107, КМ111.При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

27

4.Цепи вспомогательных машин.

При включении выключателя КОМПРЕССОРЫ блока выключателей S1(1), S1(2) электродвигатель компрессора не запускается.

Причина:

а) сработал автоматический  выключатель SF25 КОМПРЕССОРЫ из-за неисправности в цепях управления контакторами КМ90-1, ( КМ90-2) или выключатель SF14 МПСУ из-за неисправности  в цепях управления

контакторами КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) или выключатель SF15 МПСУ( МПК1), или выключатель SF21 ЦЕПИ ДИАГНОСТИКИ из–за неисправности в цепях источника питания А7.

Выход:

Визуально осмотреть контактора компрессора 90-1, (90-2), тепловое реле КК-3.

При срабатывании теплового реле КК-3 восстановить его работу путём выключения кнопки компрессор на пульте машиниста, а при срабатывании автоматического выключателя  SF14 МПСУ необходимо осмотреть контактора КМ125, КМ128(КМ129), реле К35(К37) – при выявлении неисправностей контакторов или реле, если есть возможность, то устранить его.

б) Отсутствие электрического контакта в датчике-реле давления SP7.

Выход:

Зачистить контактные поверхности.

в) Обрыв какого либо из проводов 3119, 3142, 1080 (2080).

Выход:

Установить временную перемычку.

г) Не включилось реле К35(К37).

Выход:

Проверить цепь питания катушки реле К35(К37). При отсутствии электрического контакта в блокировках аппаратов зачистить контактные поверхности, при обрыве провода установить временную перемычку.

При пуске электродвигателя  компрессора не гаснет индикатор ВМ (или загорается при работе компрессора). При этом на экране блока индикации А9(А10) отражается причина.

Не включился контактор КМ90-1(КМ90-2).

26

-  галетный переключатель SA1 – включение цепей управления;

- галетный переключатель SA2 -  батарея;

- FU1  – 110в, 100А пульсирующего тока.

- FU2  – выпрямленное напряжение 110В, 160А;

- FU3 – плюс батареи 110В, 160 А;

- FU4  – подпитка схемы на 100А при переключении цепи;

- FU5  – минус батареи 160А;

- HL1 – лампа прозвонки предохранителей.

Максимальный зарядный ток на батареи допускается не более 30А.

Напряжение на батареи допускается  в пределах 100- 127 В.

Проверка на путях депо

Выполнив описанные операции и убедившись, что в высоковольтной камере нет людей, заблокировать последнюю.

В кабине, из которой будет вестись управление, повернуть ключ включения блокировки A30-A3(1), A30-A3(2) в рабочее положение и разблокировать с помощью ключа выключатели на пульте машиниста.

Подъём токоприёмника и подготовка к работе электровоза ЭП2К

Для поднятия токоприемника, соблюдая ПТБ требуется:

1. Включить  пакетник АКБ в положение «нормально», а также пакетник цепи управления в положение «нормально», убедится во включении тумблера шкафа питания «ШП», всё расположено  на стенке шкафа «ШП».

2. На блоке БАУ включить все АЗВ(автоматические защитные выключатели), (выключатели отопление поезда и пожарную сигнализацию включать по мере надобности), обратить внимание на выключение тумблера (в летнее время) обогрев осушки и в выключении тумблеров ЭПК и «проверка цепей управления».

3. На блоке БВА2 переключатели направлений кабин SA1 и SA2 поставить в нужное положение, переключатели проверки цепи земли в положение «цепи замкнуты». Открыв блок БВА3 убедится в выключение АЗВ SF5 (включается только для проверки вспомогательных машин от источника депо.

4. Зайдя в ВВК посмотреть в правильности постановки ножей для ввода электровоза в депо под низким напряжением QS5 и QS6 (левые блокировки замкнуты, ножи под углом 45 град.)

5. Убедившись в правильном закрытии сеток ВВК, люка на крышу со стороны кабины №2 шкафов ПСН, ПВИ и всех блоков БВА включить заземлитель в положение «не заземлено». Убедиться в закрытии крана КН 80 (холодного резерва), КН 25 и КН 26 от резервуаров РС 3 и РС 4 на 150 л.(находятся над компрессором токоприемника).

6. По выходу пневматической блокировки ПБ 3 (находятся над дверью

19

ВВК со стороны кабины №1), при открытых кранах КН 11, КН 12, воздух подойдёт к вентилям токоприёмников Y 6, Y 7 после откачки компрессором токоприёмников.

7. В кабине управления  включить кнопку МПСУ, после выхода МПСУ в основной кадр поднимаем нужный токоприёмник, далее включаем кнопку БВ, возврат защиты и убеждаемся во включении на светодиодной панели сигнализации в кабине, после этого кнопку преобразователи и убеждаемся через определённое время в погасании ШП на дисплее МПСУ и панели сигнализации. Включаем кнопку компрессор и после полной откачки давления в ГР, включить кнопку вентиляторы и убедиться в их запуске на панели индикации или в кадре дисплея МПСУ.

Если давление воздуха в главных резервуарах ниже 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), для обеспечения подъема токоприемника выполнить следующую подготовку;

- включить вспомогательный компрессор тумблером S21 КОМПРЕССОР ТОКОПРИЕМНИКА или использовать посторонний источник сжатого воздуха. Когда давление в цепи управления токоприемником достигнет 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), и выше, поднять токоприемник и произвести запуск электровоза как указано выше. Проверить по измерительным приборам шкаф питания А4, что аккумуляторная батарея включилась на подзаряд, а напряжение цепей управления составляет  110 В ± 5В. Включить аппаратуру КЛУБ-У, ТСКБМ, САУТ-ЦМ/485, СОТП и убедиться в её функционировании.(на пульте машиниста).

Включить радиостанцию.

На шкафу БАУ включить тумблер S41- проверка цепей управления.

На дисплее МПСУ нажать кнопку F, затем нажать предрейсовый контроль (тестирование включения аппаратов)

Проверить исправность прожектора,  буферных фонарей, освещения, обогрева кабины и отопления поезда, звуковых сигналов.

Проверить действие автоматического и прямодействующего тормозов в соответствии с инструкцией ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверить действие электропневматического тормоза.

В зимних условиях принять ряд дополнительных мер:

-при температуре окружающего воздуха в кабине ниже 0°С включение аппаратуры МПСУ производить только после предварительного обогрева кабины;

-при температуре окружающего воздуха минус 20°С и ниже перед запуском электродвигателя вспомогательного компрессора провернуть его вал на 3-5 оборотов вручную;

-включение подогрева МПСУ осуществить при температуре воздуха ниже

20

На дисплее МПСУ отобразится информация о срабатывании одного из реле. Отобразившаяся информация укажет на срабатывание реле, на потерю электрического контакта в блокировке реле или обрыв провода.

При срабатывании реле КА1

Выход:

При срабатывании реле КА1 отключить контакторами КМ42, КМ43(КМ44) цепи отопления поезда. Определить неисправность устранить ее или отключить неисправную цепь.

При срабатывании реле КА2

При срабатывании реле КА2, на блоке индикации А9(А10) отобразится причина его срабатывания - неисправность силовой цепи тяговых электродвигателей. На БАУ поочерёдным отключением тумблеров ТЭД или БПТР вывести из схемы неисправный участок цепи, отображённый на блоке индикации А9(А10).

При срабатывании реле КА-3

При срабатывании реле КА-3 на блоке индикации А9(А10) появится информация о коротком замыкании в цепях  ПВИ. Путём поочередного отключения АЗВ SF1 и SF2 и повторного включения БВ выявить неисправную цепь и отключить её.

3. Источники питания цепей управления.

а) не загораются индикаторы ЗБ (зарядка батареи)

Причина:

Перегорела плавкая вставка предохранителя F16 в цепи первичной обмотки силового трансформатора шкафа питания.

Выход:

Заменить плавкую вставку предохранителя.

б) Отсутствует ток подзарядки аккумуляторной батареи. Индикатор ЗБ не горит.

Причина:

Перегорел плавкий предохранитель FU3 или FU4 в цепи аккумуляторной батареи. Не открывается тиристор VS4 шкафа питания.

Выход:

Заменить предохранитель. Проверить на ПТОЛ регулятор напряжения РН и цепи тиристора VS4, при необходимости заменить РН или вышедший из строя элемент.

25

е) Снятие напряжения с контактной сети из-за срабатывания подстанционной защиты.

причина:

Неисправность в контактной сети. Пробой опорных изоляторов токоприемника. Перекрытие изоляционных воздушных шлангов токоприемника. Поломка токоприёмника.

Выход:

Визуально убедиться в исправности токоприёмников и крышевого  оборудования.

Если выявлена неисправность, путем поочередного отключения разъединителей QS1, QS2 определить неисправное оборудование, отключить его соответствующим из разъединителей и продолжить движение. При отключении токоприемника разъединителем QS1, QS2 перекрыть также доступ сжатого воздуха к вентилю этого токоприемника разобщительным краном.

2.Цепи быстродействующего выключателя

При включении выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ блока выключателей S1(1), S1(2) не          включается быстродействующий выключатель.

а) Сработал выключатель SF13 АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ из-за к.з. в цепях управления быстродействующим выключателем.

Выход:

Внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

б) Неисправен выключатель ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ.

Выход:

В случае подгара контактов или обрыва гибкого соединения кратковременно соединить перемычкой клеммы №3 - №4 выключателя ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ под пультом управления.

в) Не включилось какое-либо из реле К15, К3, К32 или контактор КМ126.

Выход:

Визуально осмотреть реле К15, К3 в шкафу БВА1;  реле К32 и контактор КМ126 в шкафу БАУ, а так же подводящие к ним провода. В случае выявления обрыва провода поставить временную перемычку.

Быстродействующий выключатель отключается сразу же после включения или в процессе работы электровоза.

а) Потеря электрического контакта в блокировках аппаратов или обрыв провода в цепи катушки удерживающего электромагнита быстродействующего выключателя.

24

40°С, а отключить при температуре выше 0°С.

После выполнения вышеперечисленных операций проверить работу схемы электровоза в режиме тяги и электрического торможения при автоматическом наборе и сбросе позиций. Проверку осуществлять при управлении из каждой кабины, при движении вперед и назад со скоростью 10 км/ч, при поочередном включении обоих (МПК1, МПК2) (переключаются с помощью тумблера S11 при нулевом положении главной рукоятки контроллера SM1(SM2)). Перед началом движения, давление воздуха в главных резервуарах и тормозной магистрали должно быть в пределах, указанных в инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Проверка в режиме тяги:

-убедиться в том, что в кабине из которой будет осуществляться управление тумблер S11 (МПК1, МПК2) находится в положении МПК1, а тумблер S10(1),S10(2) – в положении АВТОМАТИЧЕСКИЙ набор/сброс (Н/С);

-установить реверсивно-режимную рукоятку контроллера машиниста в положение ВПЕРЁД-Т, рукояткой скорости задать скорость 10 км/ч, ориентируясь по значению VЗАД на экране блока индикации А9(А10), установленному на пульте машиниста;

-установить переключателем S1 контроллера машиниста SM1(SM2) ток перехода с позиции на позицию; (только при управлении в автоматическом режиме)

-установить главную рукоятку контроллера в положение С и после сбора схемы тяги перевести в положение ФП, а для автоматического набора перевести в положение  Н;

-при достижении заданной скорости электровоза необходимо перевести главную рукоятку контроллера машиниста из положения Н в положение ФП, ток тяговых двигателей контролируется по значению JФАКТ на экране блока индикации А9(А10);

-проверить, что при  возврате рукоятки контроллера в нулевое положение, ток тяговых электродвигателей снижается до нуля;

-возвратить главную рукоятку в нулевое положение и переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЙ набор/сброс (Н/С;)

-поворачивая главную рукоятку контроллера машиниста, как было указано выше для автоматического набора или сброса позиций, осуществить набор позиций для трогания электровоза, и убедиться, что по мере разгона электровоза пусковой ток тяговых двигателей снижается;

Данная проверка производится с обеих МПК.

Проверка в режиме электрического торможения (на стоянке):

-затормозить электровоз прямодействующим тормозом, давление воздуха в тормозных цилиндрах не должно превышать 0,1 МПа (1 кгс/см2);

21

-переключить тумблер S10(1),S10(2) в положение РУЧНОЕ Н/С;

-при нулевых положениях главной рукоятки и рукоятки скорости установить реверсивно-режимную рукоятку в положение ВПЕРЁД-Р;

-установить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что при повороте главной рукоятки контроллера машиниста в секторе ТОРМОЗ происходит регулирование тока якоря тяговых электродвигателей, начиная от нулевого значения; не допускать увеличения тока выше 550 А;

-возвратить главную рукоятку контроллера машиниста в положение ПТ и проверить, что ток возбуждения увеличивается от 0 до величины не более 600 А, ток контролируется по показанию JВОЗБ на экране блока индикации.

Выполнить описанную подготовку электровоза к работе и убедившись в его исправности, машинист может вести электровоз для прицепки к составу.

Возможные неисправности в цепях управления.

1.Цепи токоприемников

Если нет информации на дисплее МПСУ.

. При включенном выключателе управления токоприемником блока выключателей S1(1), S1(2) токоприемник  не поднимается

а) Отключен автоматический выключатель SF12 «ТОКОПРИЕМНИК»

Выход:

Включить автоматический выключатель SF12

б) Неисправна кнопка токоприемник задний.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

в) Не закрылся выпускной клапан вентиля токоприемника, и сжатый воздух частично выбрасывается в кузов, в результате чего давление воздуха, поступающего в цилиндр токоприемника, недостаточно для его подъема.

Выход:

Поднять другой токоприемник.

г) Нет сжатого воздуха в ЦУ.

Выход:

Включить вспомогательный компрессор на БАУ.

д ) Не закрыты двери ВВК, шкафы ПВИ, ПСН или боковые сетки.

выход:

закрыть двери ВВК, шкафы ПВИ, ПСН и боковые сетки и проверить концевые выключатели.

При наличии информации на дисплее МПСУ.

22

К-2   Реле промежуточное включения блокировки катушек заземлителя.

SQ9                    U1       K2    + от SF22 заземлитель на БАУ

+  110В

блокировка                   ПВИ

дверей БСА

блокировка К2 в цепи К3 токоприемников

При не включении К2 опускаются токоприемники или не поднимаются.

Выход:     Расклинить  К2.

К-3 Реле  промежуточное включения токоприёмника.

+110В   К2       SF5          QS5      QS6      QS3     SP6    A25-A2    K-3

SF5 – АЗВ  на БВА-3

QS5,  QS6 – ножи ввода под депо в ВВК

QS3 – заземлитель

SP6 – реле давления токоприемника

A25-A2 – пожарная сигнализация

При не включении К-3  не поднимаются токоприёмники.

Выход:

Внешним осмотром определить исправность защитных блокировок, а так же правильность закрытия дверей штор ВВК и дверей шкафа преобразователя импульсного возбуждения.

При отсутствии замечаний принудительно включить реле К-3( шкаф БВА-1 , верхний ряд, 3 реле слева).

д) При включении выключателя управления токоприемником отключается выключатель SF12

причина:

К.з. в цепи от выключателя управления токоприемником до катушки реле К-З.

Выход:

Отключить этот выключатель и включить выключатель управления другим токоприемником. Если при этом выключатель SF12 не отключился, а токоприемник поднялся, продолжайте движение. Если выключатель SF12 отключился, то внешним осмотром определить место короткого замыкания и устранить его.

23