Порядок включения электровоза ЭП2К

- Включить два пакетных выключателя на шкафе питания в положения – «нормально». Тумблер «вкл.ШП» – включить..

- Включить на блоке БАУ все автоматические выключатели.

- Включить тумблер –«компрессор токоприемника».

- После того, как компрессор токоприемника выключился на задней стенки высоковольтной камере нажать кнопку заземлителя и перевести рычаг в положение – «не заземлено». Проконтролировать визуально выход трех пневмоблокировок в системе пантографа.

- Перевести ключи КБ1 и КБ2 и тормоза в нужную кабину.

- На блоке БАУ включить следующие тумблера: ТЭД и БПТР, «вентилятор 1» и «вентилятор 2», при этом тумблер – «проверка цепей  управления» должен быть выключен.

- На пульте машиниста включить тумблер «МПСУ». При этом контролер машиниста должен быть в «0».

- Включить тумблер – «задний пантограф». Контролируем по дисплею напряжение сети.

- Включить тумблер «БВ», затем кратковременно «возврат защиты». При этом на табло сигнализации должен погаснуть «БВ».

- Включить – «преобразователи». Проконтролировать запуск преобразователей, на блоке сигнализации выключение «ШП». И наличие зарядного тока на блоке ШП.

- Включить – «компрессор». Контролировать по манометру наполнение главных резервуаров.

- После выключения компрессора включить «вентиляторы». Проконтролировать по дисплею в разделе эл.оборудование – вентиляторы частоты вращения – 20 Гц.