Ці технічні умови (ТУ) поширюються на важіль для розчеплення автозчепу вагонів (далі – важіль).

Важіль призначений для розчеплення автозчепу вагонів під час розпуску составів з гірки у випадках несправності розчіпного важілю приводу автозчепу.

Основними споживачами важеля є залізниці та структурні підрозділи залізниць і Укрзалізниці, а також промислові підприємства.

Кліматичне виконання та категорія розміщення важеля – У1 згідно з ГОСТ 15150, група механічного - виконання М 34 згідно з ГОСТ 30631.

Приклад познаки важеля під час замовлення для ідентифікації та посилання в інших нормативних документах (НД):

„Важіль для розчеплення автозчепу вагонів

ТУ У 35.2 – 31604528  – 001 : 2008”

Ці ТУ придатні для цілей сертифікації в системі УкрСЕПРО.

Перелік документів, на які є посилання в цих ТУ, наведений у додатку А.

Обов’язкові вимоги щодо показників якості важеля, які забезпечують його нешкідливість або безпечність для життя, здоров’я людей і охорони довкілля, викладені в розділах 1, 2 і 3 цих ТУ.

ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років, після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреба перевірити їх раніше у зв’язку з прийняттям нових нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших НД, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в цих ТУ.

Відмітку про перевіряння ТУ власник робить на звороті титульного аркуша оригінала ТУ з позначенням: „ТУ перевірено”, дати перевіряння  та підпису відповідальної особи.

1 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1 Загальні вимоги

1.1.1 Важіль повинен відповідати вимогам цих ТУ та комплекту конструкторської документації (КД), згідно з специфікацією ВС.003.00.00.000.

1.2 Габаритні розміри і маса важелю повинні відповідати вказаним у таблиці 1.

Таблиця 1 – Габаритні розміри та маса

| Назва параметра та розміру | Норма |
| --- | --- |
| 1 Розміри робочих виступів мм, не більше: |  |
| - довжина | 70 |
| - діаметр | 10 |
| 2 Габаритні розміри робочої частини, мм |  |
| - довжина | 105 |
| - відстань між внутрішніми поверхнями робочих виступів | 55±2 |
| 3 Довжина держака, мм: |  |
| - мінімальна | 1580 |
| - максимальна | 1680 |
| 4 Довжина важеля обертаючого, мм |  |
| - мінімальна | 450 |
| - максимальна | 500 |
| 5 Маса важелю, кг не більше | 2,0 |

1.3 Характеристики і показники функціонального призначення

1.3.1 У процесі роботи важіль повинен без деформації та руйнування витримувати навантаження на скручування вздовж осі держака не менше 30 кгс (294,30 Н).

1.4  Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливаючих факторів

1.4.1 Важіль повинен зберігати працездатність після впливу зовнішніх кліматичних факторів відповідно до кліматичного виконання – У1 згідно з    ГОСТ 15150.

1.4.2 Важіль повинен зберігати працездатність після впливу зовнішніх механічних впливаючих факторів (ЗВФ) відповідно до групи механічного виконання М 34 згідно з ГОСТ 30631.

1.5 Показники надійності

1.5.1 Важіль відноситься до групи ІІ, вид 1 відновлюваний згідно з ГОСТ 27.003.

1.5.2 Строк служби важеля – один рік.

1.5.3 Граничним станом важеля вважають механічне руйнування робочої частини, відновлення якої в умовах експлуатації неможливо або економічно недоцільно.

1.6 Лакофарбові покриття повинні відповідати класу VІІ, групі умов експлуатації в частині дії кліматичних факторів – У1 згідно з ГОСТ 9.104.

1.7  Вимоги до матеріалів та покупних виробів

1.7.1 Для виготовлення важеля застосовувати:

- коло 10-В ДСТУ 4738 / ГОСТ 2590 зі сталі Ст3 ДСТУ 4484 / ГОСТ 535;

- коло 30-В ДСТУ 4738 / ГОСТ 2590 зі сталі Ст3 ДСТУ 4484 / ГОСТ 535;

- трубу 30×2 ГОСТ 10704 зі сталі Ст3сп ГОСТ 10705;

- ґрунтовку ГФ-021 ГОСТ 25129;

- емаль ПФ-115 сіро-голуба ГОСТ 6465.

1.7.2 Дозволяється використовувати для виготовлення держака важеля, труби зі сплавів алюмінію згідно з ГОСТ 18475, титану згідно з ГОСТ 22897 та трубні вироби, що застосовуються для виробництва меблів (труби з декоративним покриттям, з’єднувальні елементи, заглушки) при умові забезпечення необхідної міцності.

1.7.3 На зовнішній поверхні заготовок з прокату не повинно бути тріщин, закочувань, волосовин. На зовнішній поверхні заготовок з прокату, що підлягають механічній обробці, не допускаються дефекти, якщо їхня глибина більше ніж 75 % припуску на механічну обробку.

1.7.4 Застосовувані матеріали  повинні мати сертифікати підприємств-виробників, що підтверджують їх відповідність стандартам, технічним умовам або іншим НД, затверджених у встановленому порядку.

У разі відсутності супровідної документації якість матеріалів повинна підтверджуватися аналізами (випробуваннями) заводської лабораторії.

1.8 Вимоги до конструкції

1.8.1 Важіль повинен бути виконаний у вигляді зварної конструкції з п’яти  частин. Дозволяється з’єднувати елементи конструкції заклепками сталевими згідно з ГОСТ 10299 за умови проведення типових випробувань.

1.8.2 Кінці важеля обертаючого повинні бути закритими заглушками напівкруглої форми.

1.9 Маркування

1.9.1 Марковання важеля повинно відповідати цим ТУ, робочим кресленикам і повинно містити:

- найменування або товарний знак підприємства-виробника;

- найменування „Важіль для розчеплення автозчепу вагонів”;

- позначення цих ТУ;

- місяць і рік виготовлення;

- напис „Вироблено в Україні”.

1.9.2 Марковання повинно бути виконано українською мовою при постачанні в Україну і мовою, що вказана в договорі (контракті) - при постачанні за межі України.

1.9.3 Маркування наноситься ударним способом.

1.9.4 Транспортне марковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192, цих ТУ і робочим кресленикам.

1.10 Пакування

1.10.1 Важіль постачається споживачеві без паковання.

1.10.2 Супровідна документація повинна бути упакована в пакет з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354.

1.11 Комплектність

1.11.1 В комплект постачання повинні входити:

- важіль;

- супровідна документація на партію, що засвідчує відповідність виробів вимогам цих ТУ і мати наступні дані:

- найменування підприємства - виробника, його товарний знак і адресу;

- кількість важелів у партії;

- дату виготовлення;

- позначення цих ТУ;

- підписи осіб, відповідальних за приймання.

1.11.2 Супровідна документація повинна бути виконана українською мовою при постачанні в Україну і мовою, що вказана в договорі (контракті) - при постачанні за межі України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

2.1 Загальні вимоги до організації виробництва

2.1.1 Підприємство в цілому, його будівлі і споруди повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004, ДСТУ 3273.

Обстеження і паспортизація будівлі, споруди та інженерні мережі проводити відповідно до чинного законодавства.

2.1.2 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002.

2.1.3 Технологічні процеси і обладнання повинні відповідати вимогам „Санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання”.

2.1.4 Виробниче обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

2.2 Вимоги до електроустаткування

2.2.1 Заземлення устаткування повинно відповідати вимогам „Правил устройства электроустановок” (ПУЭ, изд. 6), ГОСТ 12.2.007.0 і ГОСТ 12.1.030.

2.2.2 Експлуатація електроустаткування повинна відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21 і „Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” (ПТЕ).

2.3 Вимоги до організації робочих місць

2.3.1 На робочих місцях повинні бути створені безпечні і здорові умови праці. Розташування і організація робочих місць повинна відповідати вимогам ергономіки згідно з ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.032.

2.3.2 Освітленість робочих місць повинна відповідати ДБН В.2.5-28.

2.3.3 Рівні шуму, ультразвуку та інфразвуку на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037, ГОСТ 12.1.003.

2.3.4 Величина загальної та локальної виробничої вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039 та ГОСТ 12.1.012.

2.3.5 Вміст шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

2.3.6 Обладнання  робочих  місць  повинно  відповідати ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.062.

2.3.7 Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні знаходитись в межах норм, встановлених ДСН 3.3.6.042.

2.3.8 Параметри електричних полів на робочих місцях повинні відповідати:

- за рівнем напруженості - вимогам ГОСТ 12.1.002;

- за рівнем потужності - вимогам „Державних санітарних норм і правил

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”.

2.3.9 Улаштування вентиляції та ефективність роботи вентиляційних систем повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

2.3.10 При виконанні фарбувальних робіт повинні виконуватися вимоги НПАОП 28.51-7.24.

2.4 Вимоги до персоналу

2.4.1 Усі працівники, зайняті в процесі виготовлення важелів, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди відповідно до „Порядка проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

2.4.2 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці повинні проводитись згідно з НПАОП 0.00-4.12.

2.4.3 Допуск жінок до робіт, пов’язаних із виготовленням, транспортуванням і зберіганням важелів, повинен здійснюватись з урахуванням „Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками” та „Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок”.

2.4.4 Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) повинно відповідати „Нормам безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України” НПАОП 60.1-3.01-04, затв. наказом від 21.01.2004р. №12, зареєстровано 06.02.2004р за №169/8768.

2.5 Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до СНиП 2.09.04.

2.6 Робочі місця, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що повинні періодично проходити атестацію за умовами праці згідно з порядком, затвердженим НПАОП 0.00-6.23.

2.7 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні бути механізовані відповідно до ГОСТ 12.3.009.

2.8 Пожежна безпека

2.8.1 Територія підприємства, виробничі та побутові приміщення повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001.

2.8.2 Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні та обтиральні матеріали, хімічні речовини, що застосовуються в технологічних процесах і при обслуговуванні обладнання, повинні зберігатись у спеціально призначеній тарі та у визначених місцях відповідно до НАПБ А.01.001.

2.8.3 Усі приміщення повинні бути обстежені і віднесені до відповідної  категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.03.002 і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.010.

2.8.4 Усі приміщення повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння відповідно до встановлених норм.

Протипожежний інвентар і первинні засоби пожежогасіння повинні утримуватись у справному стані і розташовуватись у місцях з вільним доступом.

3 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ

3.1 При виготовленні, зберіганні та транспортуванні важелів повинні бути забезпечені виконання вимог Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Про відходи”, а також санітарних норм і правил щодо охорони атмосферного повітря, поверхневих вод і ґрунту.

3.2 Матеріали, що застосовуються при виготовленні важелів, повинні допускати можливість їх безпечної утилізації після закінчення строку служби згідно з Законом України „Про відходи”.

3.3 Організація роботи з промисловими відходами повинна відповідати вимогам ДСанПін 2.2.7.029.

3.4 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу повинні відповідати Закону України „Про охорону атмосферного повітря”. Охорона атмосферного повітря населених місць від забруднення біологічними і хімічними речовинами повинна відповідати ДСП 201.

3.5 Відведення стічних вод від місць виготовлення важелів повинно виконуватись відповідно до вимог водного законодавства, при цьому повинні виконуватись заходи щодо охорони поверхневих вод від забруднення згідно із СанПіН 4630.

3.6 Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу речовин(ОБВР), які забруднюють повітря населених місць, гранично допустимі викиди (ГДВ), тимчасово допустимі скидання (ТДС) шкідливих речовин у водоймища повинні бути встановлені відповідно до наказів МОЗ України від 15.01.97 №8; від 21.11.97 №336, 23.02.2000 №30.

3.7 Рівень шуму на селітебній території не повинен перевищувати норм, встановлених СН №3077.

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

4.1 Приймання важеля проводить ВТК підприємства-виробника відповідно до цих ТУ і КД.

4.2 Вхідний контроль матеріалів і покупних комплектуючих виробів, застосовуваних при виготовленні важеля проводять у відповідності з вимогами ГОСТ 24297, за переліком продукції, яка підлягає вхідному контролю, що затверджений у встановленому порядку і діючим на підприємстві-виробнику.

4.3 Для перевірки відповідності важелів цим ТУ і КД встановлені наступні категорії випробувань:

- кваліфікаційні;

- приймально-здавальні;

- періодичні;

- на надійність;

- типові;

- сертифікаційні.

Обсяг і послідовність випробувань важеля наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Склад і послідовність випробувань важеля

| Назва випробувань і перевірок | Категорії випробувань |  |  | Номер пункту ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приймально - здавальні | Періодичні | Кваліфікаційні | Технічних вимог | Методів випробувань |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Загальна перевірка: |  |  |  |  |  |
| а) перевірка якості складання | + | + | + | 1.1.7 1.7 | 5.2.1 5.8 |
| б) перевірка габаритних розмірів | + | + | + | 1.2 | 5.3.1 |
| г) перевірка комплектності | + | + | + | 1.11 | 5.11 |
| д) перевірка маси | - | + | + | 1.2 | 5.3.2 |
| 2 Перевірка характеристик і показників функціонального призначення | - | + | + | 1.3 | 5.4 |
| 3 Перевірка вимог до лакофарбового покриття | + | + | + | 1.6 | 5.7 |
| 4 Перевірка вимог до конструкції | + | + | + | 1.8 | 5.9 |
| 5 Перевірка маркування | + | + | + | 1.9 | 5.10 |

Примітка – Значок „+” випробування проводяться, значок „–” випробування не проводяться.

4.4 Приймально-здавальні випробування

4.4.1 Приймально-здавальним випробуванням повинне підлягати кожен важіль для визначення відповідності  вимогам цих ТУ та КД.

4.4.2 Приймально-здавальні випробування проводять на підприємстві-виробнику. Обсяг і послідовність випробувань наведено у таблиці 2.

4.4.3 У разі виявлення дефектів у виробах в цілому, або їх складових частин, випробування зупиняються, усуваються дефекти, після чого випробування продовжуються, починаючи з вимоги, за якою була виявлена невідповідність.

4.4.4 Результати  випробування  оформляються протоколом згідно з ГОСТ 15.309 і записом у супровідних документах на партію у розділі „Свідоцтво про приймання”.

4.5 Періодичні випробування

4.5.1 Періодичним випробуванням підлягає один важіль, довільно обраний з числа тих, що пройшли приймально-здавальні випробування, для визначення відповідності продукції вимогам цих ТУ, КД, а також стабільності показників якості продукції.

4.5.2 Періодичні випробування проводить ВТК підприємства-виробника за участю розробника.

4.5.3 Склад і рекомендована послідовність періодичних випробувань наведені в таблиці 2.

4.5.4 Періодичні випробування, проводяться не рідше одного разу на два роки.

4.5.5 Якщо при проведенні періодичних випробувань виявлена невідповідність важеля хоча б одному пункту вимог цих ТУ, випробування призупиняють до з'ясування причин і усунення дефектів.

Після усунення дефектів проводять повторні періодичні випробування на подвоєній кількості важелів.

4.5.6 Результати періодичних випробувань оформляються актом і затверджуються керівництвом підприємства-виробника.

4.6 Кваліфікаційні випробування

4.6.1 Кваліфікаційним випробуванням підлягає перший зразок установчої серії (першої промислової партії), для визначення готовності виробництва до серійного випуску продукції на підставі відпрацьованого виробничого процесу, що забезпечує стабільну якість продукції відповідно до вимог ГОСТ 15.001.

4.6.2 Обсяг кваліфікаційних випробувань наведено у таблиці 2.

4.7 Типові випробування

4.7.1 Типові випробування проводить підприємство-виробник для перевірки відповідності важеля вимогам цих ТУ при зміні конструкції, технології, застосовуваних матеріалів, якщо ці зміни можуть вплинути на якість важелів. Типові випробування проводять за програмою, затвердженою в установленому порядку.

4.7.2 Результати типових випробувань оформляються протоколом та актом, у якому повинні бути надані висновки про результати випробування і рекомендації про можливість і доцільність внесення змін у КД.

4.8 Сертифікаційні випробування

4.8.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводять випробувальні лабораторії (центри), визначені органом з сертифікації, що діє згідно з ДСТУ 3413 та ГСТУ 32.0.10.020.

4.9 Періодичність перевірки виконання вимог безпеки згідно розділу 2 (2.1 – 2.8) та вимог охорони довкілля, утилізування згідно розділу 3 встановлюється відповідними державними органами нагляду.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

5.1 Загальні положення

5.1.1 Усі випробування проводяться у нормальних кліматичних умовах згідно з ГОСТ 15150 , якщо інші умови не оговорені особливо.

5.1.2 Перелік засобів вимірювання техніки (ЗВТ), інструменту та оснащення, необхідних для контролювання і випробування, наведений у додатку Б. Допускається застосування інших ЗВТ, які забезпечують необхідну точність і діапазон вимірювань. ЗВТ повинні мати свідоцтва або клейма про державну метрологічну атестацію.

5.2 Перевірка на відповідність загальним вимогам

5.2.1 Перевірка важеля на відповідність 1.1.1 цих ТУ проводиться зовнішнім оглядом, звіренням із креслениками. Перевірку якості зварних швів 1.8.1 виконувати візуально.

5.3 Перевірка габаритних розмірів і маси згідно 1.2 цих ТУ

5.3.1 Габаритні розміри важеля перевіряють методом прямих вимірювань за допомогою штангенциркуля згідно з ГОСТ 166, лінійки згідно з ГОСТ 427.

Важіль вважають таким, що витримав випробування, якщо його габаритні розміри не перевищують значень, наведених у 1.2.

5.3.2 Масу важеля перевіряють зважуванням на вагах статичного зважування згідно з ГОСТ 29329.

Примітка - Перевіряють масу одного виробу з готової партії.

5.3.3 Важіль вважають таким, що витримав випробування, якщо його маса не перевищує значення, наведеного в 1.2.

5.4 Перевірку характеристик і показників функціонального призначення, по 1.3 проводити наступним чином:

- покласти важіль на два упори горизонтально, таким чином, щоб виключити переміщення вздовж та поперек вісі держака. При цьому залишити можливість його вільного обертання вздовж вісі держака;

- зафіксувати робочі виступи важеля таким чином, щоб важіль обертаючий знаходився горизонтально;

- на одне з плеч важеля обертаючого на відстані 50 мм від кінця підвісити вантаж масою 30 кг. та витримати важіль під навантаженням протягом 5 хвилин.

5.4.2 Перевірку на стійкість до впливу механічних ЗВФ проводити відповідно до вимог М 34 згідно з ГОСТ 30631 в діапазоні частот від 200 до 500 Гц з максимальною амплітудою прискорення 50 м/с2 (5g) та ступенем жорсткості 21а. Перевірку на стійкість до ударів одиночної та багатократної дії проводити у двох площинах - вертикальної та горизонтальної.

5.4.3 Важіль вважають таким, що витримав випробування, якщо під навантаженням важіль не деформується та зберігає первісну форму та розміри та немає механічних пошкоджень.

5.5 Випробування важеля на відповідність кліматичному виконанню 1.4.1

5.5.1 Стійкість важеля до впливу зовнішніх впливаючих кліматичних факторів визначається властивостями фарби, що застосовується, перевіряється по документації на фарбу.

5.6 Перевірка на відповідність вимогам надійності 1.6.1

5.6.1 Відповідність вимогам надійності перевіряють шляхом збору та обробки статистичних даних отриманих під час підконтрольної експлуатації важелів.

5.7 Перевірка лакофарбового покриття на відповідність вимогам 1.6

5.7.1 Перевірку якості лакофарбового покриття проводити на одному зразку довільно обраному з партії важелів.

5.7.2 Перевірку лакофарбового покриття на наявність рисок, штрихів, підтікань, неоднорідності малюнку, хвилястості покриття проводити візуально згідно з ГОСТ 9.032 шляхом звіряння із зразками на покриття.

5.7.3 Важіль вважається таким, що витримав перевірку, якщо кількість дефектів на одиницю площі та їх розміри відповідають вимогам  VІІ класу покриття згідно з ГОСТ 9.032.

Примітка - При використанні для виробництва важелів матеріалів з декоративним покриттям фарбується тільки робоча поверхня .

5.8 Перевірка матеріалів і покупних виробів на відповідність вимогам 1.7

5.8.1 Перевірку вимог до матеріалів і покупних виробів за 1.7.1 проводити шляхом зовнішнього огляду, установлення наявності штампів або клейм, які підтверджують приймання покупних виробів представником ВТК підприємства-виробника, та познаки вхідного контролю.

5.9 Перевірка вимог до конструкції

5.9.1 Відповідність конструкції важеля вимогам 1.8 проводити зовнішнім оглядом та звірянням з робочими кресленикам.

5.10 Перевірка маркування

5.10.1 Перевірку маркування за 1.9 виконують шляхом зовнішнього огляду та порівнянням з КД.

5.10.2 Перевірку стійкості маркування за 1.9.3 проводити в процесі підконтрольної експлуатації дослідної партії важелів.

5.11 Перевірка комплектності

5.11.1 Перевірку комплектності важелів на відповідність 1.11.1 проводити порівнянням з КД.

5.12 Перевірка вимог безпеки

5.12.1 Перевірка вимог 2.1 – 2.8 здійснюється шляхом перевірки відповідними державними органами нагляду на відповідність вимогам НД.

5.12.2 Перевірка вимог безпеки при виробництві важелів проводиться:

- при контролі параметрів мікроклімату на робочих місцях відповідно до ГОСТ 12.1.005;

- при контролі ефективності роботи вентиляції на робочих місцях відповідно до СНиП 2.04.05;

- при контролі вмісту шкідливих і небезпечних речовин у виробничому середовищі відповідно до ГОСТ 12.1.005;

- при контролі рівня освітленості робочих місць відповідно до ДБН В.2.5-28;

- при контролі еквівалентних рівнів шуму (шумове навантаження за робочу зміну) на робочих місцях відповідно до ГОСТ 12.1.050.

5.13 Перевірка вимог охорони довкілля

5.13.1 Контроль рівня припустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу 3.4 здійснюється під час періодичного санітарного контролю відповідно до ГОСТ 17.2.3.02. При цьому періодичність санітарно-технічного контролю встановлюється органами санітарного нагляду у залежності від класу небезпеки речовин, що знаходяться у повітряному середовищі і від характеру технологічного процесу. Перевірка здійснюється в процесі виготовлення виробу.

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Транспортування та зберігання важелів треба проводити відповідно до вимог ГОСТ 15150 та цих ТУ.

6.2 Умови транспортування важелів повинні відповідати - залежно від дії кліматичних чинників зовнішного середовища групі 8 (ОЖ2) згідно з ГОСТ 15150.

6.3 Транспортування дозволено автомобільним і залізничним транспортом з обов’язковим дотриманням правил та вимог, чинних на даних видах транспорту.

6.4 Умови зберігання важелів у споживача повинні відповідати групі умов зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

7.1 Експлуатація важелів повинна проводитись відповідно до „Правил безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів” НПАОП 63.21-1.12-07, затверджених наказом №44 від 12.03.2007р., зареєстрованих №304/13571 від 03.04.2007 р.

7.2 Під час експлуатації важеля необхідно дотримуватися вимог „Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України” ЦД-001, а для промислових підприємств – Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті підприємств промисловості України, Інструкції складача поїздів і його помічника, Інструкції регулювальника швидкості руху вагонів.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність характеристик важеля вимогам цих ТУ при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатування.

8.2 Гарантійний строк експлуатації важеля – шість місяців з дати введення в експлуатацію.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В

ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ

Таблиця А.1

| Познака документа | Назва документа | Номер пункту у якому подане посилання на документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Закон України від 25.06.91 №1264-ХІІ | Про охорону навколишнього природного середовища | 3.1 |
| Закон України від 16.10.92 №2707-ХІІ | Про охорону атмосферного повітря | 3.1 3.4 |
| Закон України від 05.03.98 №187/98-ВР | Про відходи | 3.1 3.2 |
| ДСТУ 3273-95 | Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги | 2.1.1 |
| ДСТУ 3413-96 | Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції | 4.8.1 |
| ГОСТ 9.032-74 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения | 5.7.3 5.7.4 |
| ГОСТ 9.104-79 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации | 1.6 |
| ГОСТ 12.1.002 - 84 | ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах | 2.3.3 |
| ГОСТ 12.1.003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности | 2.3.3 |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | 2.1.1 |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | 2.3.5 |
| ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования | 2.8.3 |
| ГОСТ 12.1.012-90 | ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. | 2.3.4 |

Продовження таблиці А.1

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.1.030-81 |  |  | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. |  | 2.2.1 |  |
| ГОСТ 12.1.050-86 |  |  | ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах |  | 5.12.2 |  |
| ГОСТ 12.2.003-91 |  |  | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |  | 2.3.1 |  |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |  | 2.2.1 |  |
| ГОСТ 12.2.032-78 |  |  | Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. |  | 2.3.1 |  |
| ГОСТ 12.2.061-81 |  |  | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам |  | 2.3.1 |  |
| ГОСТ 12.2.062-81 |  |  | ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные |  | 2.3.1 |  |
| ГОСТ 12.3.002-75 |  |  | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |  | 2.1.2 |  |
| ГОСТ 12.3.009-76 |  |  | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные Общие требования безопасности |  | 2.7 |  |
| ГОСТ 15.001-88 |  |  | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения |  | 4.6.1 |  |
| ГОСТ 15.309-98 |  |  | Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |  | 4.4.4 |  |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями |  | 5.13.1 |  |
| ГОСТ 27.003-90 |  |  | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности |  | 1.5.1 |  |
| ГОСТ 166 -89 (ICO 3399-76) |  |  | Штангенциркули. Технические условия |  | 5.3.1 |  |
| ГОСТ 427-75 |  |  | Линейки измерительные металлические. Технические условия |  | 5.3.1 |  |
| ГОСТ 6465-76 |  |  | Эмали ПФ-115. Технические условия. Межгосударственный стандарт. |  | 1.7.1 |  |
| ГОСТ 10354-82 |  |  | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |  | 1.10.2 |  |
| ГОСТ 10704-91 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. |  | 1.7.1 |  |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |
| ГОСТ 10705 -80 | Трубы стальные электросварные. Технические условия. |  |  |  | 1.7.1 |  |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |  |  |  | 1.9.4 |  |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |  |  |  | Вступна частина 1.4.1, 5.1.1, 6.1, 6.2, 6.4 |  |
| ГОСТ 17435-72 | Линейки чертежные. Технические условия |  |  |  | 5.7.2 |  |
| ГОСТ 18475-82 | Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия |  |  |  | 1.7.2 |  |
| ГОСТ 18620-86 | Изделия электротехнические. Маркировка |  |  |  | 1.9.1 |  |
| ГОСТ 22897-86 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия |  |  |  | 1.7.2 |  |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. |  |  |  | 6.1, 6.2 |  |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |  |  |  | 4.2 |  |
| ГОСТ 25129-82 | Ґрунтовка ГФ-021.Технические условия. |  |  |  | 1.7.1 |  |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |  |  |  | 5.3.2 |  |
| ГОСТ 30631-99 | Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации |  |  |  | Вступна частина, 1.4.1, 5.4.2 |  |
| ГСТУ 32.0.10.020-97 | Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України |  |  |  | 4.8.1 |  |
| ДСП 201-97 | Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) |  |  |  | 3.4 |  |
| ДБН В.2.5-28-2006 | Природне і штучне освітлення |  |  |  | 2.3.2 |  |
| ДСН 3.3.6.037-99 | Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку |  |  |  | 2.3.8 |  |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| ДСН 3.3.6.042-99 | Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. |  |  |  |  | 2.3.7 |
| ДСН3.3.6.039-99 | Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. |  |  |  |  | 2.3.4 |
| НПАОП 0.00-4.12-05 | Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці |  |  |  |  | 2.4.2 |
| НПАОП 0.00-6.23-92 | Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці |  |  |  |  | 2.6 |
| НПАОП 28.51-7.24-85 | Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки |  |  |  |  | 2.3.5 |
| НПАОП 40.1-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів |  |  |  |  | 2.2.2, 7.1 |
| НПАОП 45.2-7.01-97 | Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж |  |  |  |  | 2.1.1 |
| НПАОП 60.1-3.01-04 | Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України |  |  |  |  | 2.4.4 |
| НАПБ А.01.001-2004 | Правила пожежної безпеки в Україні |  |  |  |  | 2.8.1, 2.8.2 |
| НАПБ Б.03.002-2007 | Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою |  |  |  |  | 2.8.1 |
| ДСанПіН 2.2.7.029-99 |  | Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення |  |  |  | 3.3 |
| СНиП 2.04.05-91 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 2.3.4, 5.12.2 |
| СНиП 2.09.04-87 |  | Административные и бытовые здания |  |  |  | 2.5 |
| СанПіН 4630-88 |  | Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення |  |  |  | 3.5 |
| СН № 3077-84 |  | Санитарные нормы шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки |  |  |  | 3.7 |
|  |  | Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73, затверд. Мінохорони здоров’я СРСР, 1973 |  |  |  | 2.1.3 |
| ПУЭ, изд. 6 |  | Правила устройства электроустановок |  |  |  | 2.2.1, 7.2 |
| ПТЕЕС |  | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів |  |  |  | 2.2.2, 7.2 |
| Продовження таблиці А.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Наказ МОЗ України від 01.08.96 №239, зареєстровано: Мін’юст України від 29.08.96 № 488/1513 |  | Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань |  | 2.3.3 |  |  |
| Наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246, зареєстровано: Мін`юст України від 23.07.2007 №846/14113 |  | Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій |  | 2.4.1 |  |  |
| Наказ МОЗ України від 10.12.93 №241, зареєстровано: Мін`юст України від 22.12.93 №194 |  | Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками |  | 2.4.3 |  |  |
| Наказ МОЗ України від 29.12.93 №256, зареєстровано: Мін`юст України від 30.03.94 №51/260 |  | Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок |  | 2.4.3 |  |  |
| Наказ МОЗ України від 21.11.97 №336 |  | Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ |  | 3.6 |  |  |
| Наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України №44 від 12.03.2007р. |  | Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів |  | 7.1 |  |  |
| Наказ УЗ № 398 від 06.11.2006 р. |  | Інструкція складача поїздів і його помічника |  | 7.2 |  |  |
|  |  | Інструкція регулювальника швидкості руху вагонів (ЦД-0065) |  | 7.2 |  |  |
|  |  | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ЦД-001) |  | 7.2 |  |  |
|  |  | Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті підприємств промисловості України |  | 7.2 |  |  |

ДОДАТОК Б

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНСТРУМЕНТУ ТА ОСНАЩЕННЯ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ВИЛКИ

Таблиця Б.1

| Назва вимірювальної техніки, інструменту та оснащення | Клас точності, або похибка | Познака документа | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Штангенциркуль ЩЦ 111-500-0,1-1 | 1 | ГОСТ 166-89 |  |
| Лінійка креслярська | мм 0,1 | ГОСТ 427-75 |  |
| Весы механические настольные | Похибка в експлуатації, г 0,1 | ГОСТ 29329-92 |  |
| Примітка – Допускається використовувати інший інструмент та оснащення класу не нижче, зазначеного в цих ТУ |  |  |  |

Аркуш реєстрації змін

| № змін | Номери аркушів (сторінок) |  |  |  | Всього аркушів (сторінок) | № документу | Вихідний № супровідного документу | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | змінених | замінених | нових | анульованих |  |  |  |  |  |