2. ТЕХНІЧНІ УМОВИ, НОРМИ та допуски УТРИМАННЯ

КОЛІЇ

2.1. Норми та допуски утримання колії за шириною, рівнем і

напрямком у плані

2.1.1. Ширина колії вимірюється  між внутрішніми боковими гранями головок  рейок  на  рівні  13 мм  нижче  верху головок рейок. Відповідно до п. 3.9 ПТЕ норма  ширини  колії на  прямих  ділянках  колії  встановлена 1520 мм. В кривих ділянках колії  на дерев'яних шпалах норма ширини колії встановлена:

- при радіусах 650 м і більше..........................................................1520 мм;

- при радіусах менше 650 до 450 м................................................1530 мм;

- при радіусах менше 450 до 300 м ...............................................1535 мм;

- при радіусах менше 300 м .........................................................1540 мм.

На коліях, укладених до 1998 року (часу затвердження Інструкції ЦП/0050), допускається норма ширини колії 1520 мм в кривих ділянках радіусами від 349 до 650 м до виконання ремонтно-колійних робіт з комплексної заміни рейко-шпальної решітки.

Для колії на залізобетонних шпалах норма ширини колії на прямих і кривих при радіусах 350 м і більше встановлена однаковою – 1520 мм. В кругових кривих при радіусах від 200 м до 450 м дозволяється укладання залізобетонних шпал з нормою ширини колії 1535 мм.

На існуючих лініях з раніше укладеною колією з нормативом ширини колії на прямих ділянках 1524 мм допускається утримання колії за наступними нормами ширини колії:

- в прямих і кривих при радіусах більше 650 м …………………1524 мм;

- в кривих при радіусах менше 650 до 450 м ……………………1530 мм;

- в кривих при радіусах менше 450 до 350 м ……………………1535 мм;

- в кривих при радіусах менше 350 м ……………………………. 1540 мм.

Прямі та криві ділянки колії, що утримуються за шириною колії за нормою 1520 мм і отримали в процесі експлуатації стабільне рівномірне розширення, дозволяється утримувати при швидкостях руху поїздів до 120 км/год за нормами, встановленими для колії 1524 мм. Перелік таких прямих і кривих ділянок колії встановлює начальник дистанції колії та затверджує начальник служби колії залізниці.

Відхилення від встановлених норм ширини колії, які не потребують усунення, на прямих і кривих ділянках колії не повинні перевищувати:

- при швидкостях руху поїздів від 50 до 140 км/год:

- за розширенням ................................................................... + 8 мм;

- за звуженням ........................................................................ - 4 мм.

- при швидкостях руху поїздів 50 км/год і менше:

- за розширенням ................................................................. + 10 мм;

- за звуженням ........................................................................ - 4 мм.

  - при радіусах кривих менше 300 м (а при нормативі ширини колії 1524 мм – при радіусах менше 350 м):

  - за розширенням ..........................................................................+6 мм;

  - за звуженням ................................................................................-4 мм.

При наявності бокового зносу головки рейок в кривих величина відхилення за розширенням, яка не потребує усунення, може бути збільшена на величину фактичного зносу внутрішньої грані головки рейки зовнішньої нитки. При цьому ширина колії не повинна перевищувати:

- при радіусах 650 м і більше ........................................................ 1535 мм;

- при радіусах менше  650 м  …………............................................ 1545 мм;

Плюсовий допуск за шириною колії для кожної такої кривої з урахуванням фактичного бокового зносу встановлюється наказом начальника дистанції колії.

Оцінку відхилень, які перевищують вказані величини, порядок їх усунення, швидкості руху поїздів наведено у «Технічних  вказівках щодо оцінки стану рейкової колії за показаннями колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії».

Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається.

Розширення колії при переході з прямої ділянки у криву ділянку колії, що мають різні норми ширини колії, улаштовується плавним відводом у межах перехідної кривої, а за відсутності перехідної кривої – в межах прямої також з плавним відводом. При цьому в кінці перехідної кривої, а при її відсутності – на початку кругової кривої, розширення колії повинно бути повним. У багаторадіусній кривій, що має ділянку малого радіусу, плавний відвід розширення колії влаштовується у межах з'єднувальної кривої, а при її відсутності – в межах частини кривої більшого радіусу.

Розширення колії здійснюється зміщенням внутрішньої рейки.

У кривих ділянках відводи відхилень за шириною колії в межах допусків повинні бути плавними і не перевищувати 1 мм на 1 пог. м колії. При перевищенні допустимого ухилу відводу ширини колії, що визначається на базі 2 м, швидкість руху зменшується до значень, які відповідають фактичному ухилу відводу, навіть до закриття руху поїздів.

Середні ухили відводу, ‰, ширини колії в кривих ділянках у процесі експлуатації допускаються не більше:

- 2,5 ‰ при швидкостях руху ........................................ до 140 км/год;

- 3,0 ‰ при швидкостях руху ........................................ до 120 км/год;

- 3,5 ‰ при швидкостях руху ........................................ до 100 км/год;

- 4,0 ‰ при швидкостях руху .......................................... до 80 км/год;

- 4,5 ‰ при швидкостях руху .......................................... до 60 км/год;

- 5,0 ‰ при швидкостях руху .......................................... до 25 км/год.

Середній ухил відводу ширини колії при ручних промірах визначається як різниця значень ширини колії в мм, виміряних у суміжних перетинах через 2 м за довжиною, зменшена на різницю величин бокового зносу в цих перетинах і розділена на 2000, за формулою

і=(Si−Si−1)−(hбi−hбi−1)2000,                                (2.1)

де (Si - Si−1) – різниця значень ширини колії в мм, виміряних у суміжних перетинах через 2 м за довжиною;

(hбi−hбi−1)– різниця величин бокового зносу, мм, в цих перетинах.

При ухилі відводу ширини колії більше 5 ‰ (крім відводів на стрілочних переводах, які встановлені конструктивно), в тому числі і при її вимірюванні на базі 1 м, крива ділянка колії для руху поїздів закривається та приймаються заходи щодо негайного усунення несправності колії.

2.1.2. Колія у плані повинна відповідати проектному положенню і утримуватись:

- на прямих ділянках – без видимих вигинів;

- на ділянках кругових кривих – плавно без різких коливань стріл вигину;

- на ділянках перехідних кривих – з рівномірним зростанням стріл вигину.

Положення колії в плані оцінюється:

а) у прямих – за відхиленням від прямолінійності шляхом перевірки прямолінійності на протязі не менше 3-х суміжних хорд довжиною по 20 м, які відкладаються по точках через 10 м;

б) у кругових кривих – за різницею суміжних стріл вигину рейкових ниток, що виміряні через 10 м (через 5 м при радіусах кривих 400 м і менше) від середини не менше ніж 3-х суміжних хорд довжиною по 20 м;

в) у перехідних кривих – за різницею від рівномірного зростання суміжних стріл вигину рейкових ниток, виміряних так, як вказано для кругових кривих.

Розрахункове значення стріли вигину кругової кривої визначається за формулою:

F=1000⋅a28⋅R,                                                 (2.2)

де F – стріла вигину, мм;

а – хорда, м;

R – радіус, м.

При прийнятому значенні хорди а=20 м величини стріл вигину для різних кривих наведені в табл. 2.1.

Розрахункове значення стріли вигину в межах перехідних кривих, за винятком їх початку та кінця, визначається за формулою:

f=FXL,                                                     (2.3)

де f – стріла перехідної кривої, мм, в точці, віддаленій від початку перехідної кривої на відстані Х;

F – стріла кругової кривої, мм;

Х – відстань від початку перехідної кривої до точки, у якій визначається стріла, м;

L – довжина перехідної кривої, м.

Розрахункова стріла вигину в точці початку перехідної кривої визначається за формулою:

fППК=1000⋅a396⋅L⋅R.                                           (2.4)

Розрахункова стріла вигину в точці кінця перехідної кривої визначається за формулою:

fКПК≈f−fППК.                                          (2.5)

Розрахункова стріла вигину на початку кругової кривої при відсутності перехідної кривої визначається за формулою:

fПКК=f2                                                (2.6)

Таблиця 2.1

Величини проектних стріл вигину, мм,  виміряних від середини хорди довжиною 20 м

| Радіус, м | Стріла | Радіус, м | Стріла | Радіус, м | Стріла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 333 | 450 | 111 | 950 | 53 |
| 180 | 278 | 500 | 100 | 1000 | 50 |
| 200 | 250 | 550 | 91 | 1100 | 45 |
| 250 | 200 | 600 | 88 | 1200 | 42 |
| 280 | 178 | 650 | 77 | 1500 | 33 |
| 300 | 167 | 700 | 71 | 1800 | 28 |
| 320 | 156 | 750 | 67 | 2000 | 25 |
| 350 | 143 | 800 | 63 | 2500 | 20 |
| 380 | 131 | 850 | 59 | 3000 | 17 |
| 400 | 125 | 900 | 56 | 4000 | 12,5 |

Допустимі відхилення від прямолінійності в прямих ділянках колії та від проектної кривизни на ділянках кругових і перехідних кривих нормуються залежно від встановлених швидкостей руху поїздів.

Ці відхилення визначаються як різниця суміжних стріл вигину, виміряних від середини хорди довжиною 20 м, що вимірюються поступово через 10 м (через 5 м при радіусах кривих 400 м і менше). Номінальні відхилення (допуски) становлять 10 мм. В межах перехідних кривих (крім першої та останньої точок) при порівнянні двох стріл вигину необхідно обов’язково від різниці суміжних стріл віднімати проектне зростання стріл вигину, наведене у паспорті кривої, або визначене при проведені відповідних вимірів і  розрахунків.  При перевищенні відхилень та збільшенні  різниці суміжних стріл швидкість руху поїздів встановлюється згідно з вимогами табл. Д.8.9.

При наявності на головних та приймально-відправних коліях, призначених для пропуску пасажирських поїздів, кривих ділянок радіусами менше 200 м вони повинні бути перебудовані при наступній плановій модернізації та реконструкції залізничної колії зі збільшенням радіусу кривих. У всіх випадках експлуатація кривих ділянок радіусом менше 180 м на головних та приймально-відправних коліях, та радіусом менше 120 м на інших станційних коліях, не допускається. До проведення перебудови утримання кривих ділянок радіусом від 120 м до 200 м здійснюється згідно наведених вимог:

- в стиках рейок встановлюються шестиотворні накладки з повною кількістю стандартних стикових болтів;

- у колії, як правило, повинні знаходитись дерев'яні шпали з твердих порід деревини;

- на кінцях шпал зовнішньої та внутрішньої рейкових ниток повинні укладатись тільки подовжені або уширені підкладки;

- рейки зовнішньої та внутрішньої ниток на кожному кінці шпали повинні бути прикріплені до шпал тільки 5-ма костилями;

- для попередження появи кутів у плані стики рейок зовнішньої та внутрішньої ниток повинні мати розбіжність за напрямком приблизно на половину довжини рейки;

- на всій протяжності таких кривих встановити поперечні анкери типу АШП-2 (рис. Д.3.24) відповідно до вимог ТВ «Анкери до шпал поперечні типу АШП»;

- не допускати бокового зносу рейок більше 20 мм;

- швидкості руху поїздів повинні визначатись за «Правилами визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії», але не більше 40 км/год;

- різниця суміжних стріл вигину, виміряних від середини хорди довжиною 10 м, повинна бути не більше 10 мм.

Інші рекомендації щодо утримання таких кривих можуть бути надані Головним управління колійного господарства Укрзалізниці.

2.1.3. Відповідно з п. 3.10 ПТЕ верх головок рейок обох ниток колії на прямих ділянках має бути на одному рівні. Дозволяється на прямих ділянках колії утримувати одну рейкову нитку на 6 мм вище другої, при цьому довжина такої прямої ділянки не повинна бути менше 250 м, або дорівнювати відстані між суміжними кривими одного напрямку.

На прямих, що розміщені на двоколійних ділянках колії, підвищується, як правило,  зовнішня (бровочна) нитка. Перелік пікетів, кілометрів і ниток прямих ділянок колії, де дозволяється утримання однієї нитки на 6 мм вище за іншу, затверджується наказом начальника дистанції колії. Виписки з наказу видаються шляховим майстрам і бригадирам колії.

При примиканні підвищеної на 6 мм нитки прямої ділянки до зовнішньої нитки кривої відвід підвищення починається на початку відводу кривизни.

При примиканні підвищеної на 6 мм нитки прямої ділянки до внутрішньої нитки кривої відвід підвищення на прямій ділянці повинен закінчуватися не ближче, ніж за 25 м до початку підвищення у кривій.

Якщо на прямих ділянках з підвищенням однієї рейкової нитки розташовані мости з мостовим полотном на баласті, то і на них повинне бути також підвищення рейкової нитки. На мостах з їздою поверху з мостовими брусами чи безбаластному мостовому полотні на залізобетонних плитах (БМП) підвищення допускається, якщо довжина моста не перевищує 25 м. Для влаштування такого підвищення на мостах з мостовими брусами у період між суцільними замінами брусів необхідно вкладати під рейкові підкладки плоскі металеві прокладки товщиною 6 мм. При суцільній заміні мостових брусів підвищення однієї нитки над іншою досягається зменшенням на 6 мм величини врубки брусів з боку підвищеної рейкової нитки. При їзді на безбаластному мостовому полотні (БМП) підвищення досягається укладанням регулювальних підкладок під підошву рейки. На всіх інших мостах і на підходах до них довжиною 25 м, а також на стрілочних переводах при розміщенні їх на прямих, підвищення на 6 мм не влаштовується.

Підвищення однієї рейкової нитки над іншою в тунелях не допускається. Якщо на прямій ділянці колії з підвищенням однієї рейкової нитки розташований тунель, таке підвищення повинне бути відведене на підході до тунелю, не ближче ніж за 25 м від його порталу.

В усіх випадках нормативний ухил відводу за рівнем в прямих від норми 6 мм до нульового положення рейкових ниток не повинен перевищувати значень, наведених в табл. 2.5.

2.1.4. В кривих ділянках колії при радіусах 4000 м і менше влаштовується підвищення зовнішньої рейкової нитки, величина якого визначається залежно від фактичних швидкостей руху поїздів по кривій, структури поїздопотоку, величини радіуса кругової кривої та умов роботи колії в кривій.

Підвищення зовнішньої рейки у кривих визначається в першу чергу за умови рівномірності завантаження обох рейкових ниток за формулою:

hp=12,5Vср2R,                                                 (2.7)

де hp – розрахункове підвищення, мм;

R – радіус кривої, м;

Vср – середньовиважена квадратична швидкість руху поїздів (км/год), що визначається за фактичною швидкістю руху всіх пасажирських і вантажних поїздів різної маси, яку розвивають поїзди на даній кривій.

Швидкості пасажирських і вантажних поїздів, що проходять по кривій, визначаються за даними швидкостемірів. Середньовиважена квадратична швидкість визначається за формулою:

Vср=n=1NQn⋅Vn2n=1NQn,                                               (2.8)

де n – порядковий номер поїзда у вибірці;

N – обсяг вибірки (мінімальний обсяг вибірки - 30 швидкостемірних стрічок);

Qп, Vп, – фактичні маса, т, і швидкість, км/год, п-го поїзда;

Підвищення, одержане за формулою (2.3), округлюється до величини, кратної 5 мм, у ближчий бік. Розрахункові підвищення зовнішньої рейки, підраховані  за  формулою  (2.3)  для  кривих  різних радіусів наведені в табл. 2.2.

Розрахункова величина підвищення повинна бути перевірена:

- за умовою недопущення впливу на пасажирів понад нормативних непогашених відцентрових прискорень (за умовами комфортабельності їзди пасажирів) за формулою:

hmin.пас=12,5Vmax.пас2R−115,                               (2.9, а)

- за умовою недопущення перевантаження зовнішньої рейки вантажними поїздами за формулою:

hmin.вант=12,5Vmax.вант2R−49,                              (2.9, б)

- за умовою недопущення перевантаження вантажними поїздами внутрішньої рейки при русі зі швидкостями нижче середньовиваженої квадратичної визначається за формулою:

hmax=12,5Vmin.вант2R+49.                                    (2.9, в)

У наведених формулах:

hmin.пасі hmin.вант - мінімальні підвищення зовнішньої рейки, при яких в даній кривій можлива реалізація необхідної максимальної швидкості руху без порушення комфортабельності їзди пасажирів та без перевантаження зовнішньої рейки вантажними поїздами, мм;

hmax- максимальне підвищення, при якому забезпечується робота внутрішньої нитки без перевантаження при русі вантажних поїздів, мм;

Vmax.пас і Vmax.вант - максимальні швидкості, що розвиваються пасажирськими та вантажними поїздами на даній кривій, км/год;

115 мм і 49 мм - величини максимального недопідвищення, розраховані за умовою не перевищення допустимого непогашеного прискорення відповідно для пасажирських поїздів анп.доп = 0,7 м/с2  і  вантажних поїздів       анп.доп = 0,3 м/с2;

Vmin.вант - мінімальна швидкість, км/год, з якою прямує по кривій близько 15% вантажних поїздів (від усієї кількості, яка розглядається, при розрахунку Vср за формулою 2.8);

49 мм - величина максимального перепідвищення, розрахованого за умови не перевищення встановленої норми непогашеного прискорення αнп.доп=-0,3 м/с2.

Із чотирьох одержаних значень підвищення за формулами 2.7, 2.9, а, 2.9, б, 2.9, в вибирається те, що рекомендується встановити в колії hрек. При цьому hрек повинне бути близьким до розрахункового hр. Воно може відрізнятися від розрахункового не більше, ніж на допустиму величину ±Δh  (табл. 2.3).

Таблиця 2.2

Підвищення зовнішньої рейки в кривих, мм

| Радіус кривої, м | Середньовиважені швидкості руху поїздів, км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 200 | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 20 | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | 105 | 125 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 130 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 650 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 130 | 154 | 150 | - | - | - | - | - |
| 750 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 100 | 120 | 135 | 150 | - | - | - | - | - |
| 800 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | - | - | - | - |
| 900 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | - | - | - |
| 1000 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | - | - |
| 1200 | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 |
| 1400 | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1600 | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| 1800 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| 2000 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| 3000 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 |

Таблиця 2.3

Допустимі відхилення підвищення зовнішньої рейки кривої відносно розрахованого за середньовиваженою квадратичною швидкістю

| Вантажонапруженість, млн. т км брутто/км за рік | Середнє навантаження від колісної пари на рейку, кН | Допустимі відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Непогашені прискорення вантажних поїздів ±αнп , м/с2 | підвищення, ± Δh, мм |
| Понад 100 | 200 і більше від 180 до 200 менше 180 | 0,05 0,10 0,15 | 10 15 20 |
| від 80 до 100 | 200 і більше від 180 до 200 менше 180 | 0,07 0,15 0,20 | 10 20 25 |
| від 50 до 80 | 200 і більше від 180 до 200 менше 180 | 0,10 0,20 0,25 | 15 25 35 |
| до 50 | 200 і більше від 180 до 200 менше 180 | 0,20 0,25 0,30 | 30 35 40 |

Воно не повинне перебільшувати  hmax і не повинне бути менш ніж  hmіп. Таким чином рекомендоване значення підвищення hрек визначається за формулою:

hрек=hp±Δh,                                              (2.10)

при умовах                     hmin<hрек≤hmax.

Якщо hmіп буде більше hmax, то необхідно обмежувати максимальну швидкість руху. В цьому випадку рекомендується приймати підвищення hрек= hmax.

У випадку, коли необхідно обмежити максимальні швидкості (при   встановленому   підвищенні), нове значення максимальної   допустимої   швидкості   руху пасажирських і вантажних поїздів визначається за формулою:

Vдоп=3,6Rαнп.доп+0,00613hрек,                            (2.11)

де αнп.доп - допустиме непогашене прискорення відповідно для пасажирських (0,7 м/с2) чи вантажних (+0,3 м/с2) поїздів.

В табл. Д.8.1 наведені максимальні швидкості пасажирських поїздів по кривих різних радіусів і підвищень зовнішньої рейки при непогашеному прискоренні αнп.доп= 0,7 м/с2.

На двоколійних і багатоколійних ділянках, розміщених на спусках, де швидкість руху поїздів різна за напрямками, величина підвищення для кожної колії визначається окремо за наведеними формулами. Якщо на колії, розміщеній ближче до центру кривої, розрахункове підвищення буде менше, ніж на колії, розміщеній зовні, то при остаточному виборі цього підвищення необхідно також керуватися «Инструкцией по применению габаритов приближения строений».

Порядок розрахунку та визначення підвищення зовнішньої рейкової нитки (в тому числі на двоколійних і багатоколійних ділянках) і допустимих швидкостей руху поїздів в кривих ділянках регламентується «Правилами визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії».

Підвищення в колії встановлюється за рахунок збільшення товщини баластного шару у підрейковій зоні зовнішньої рейкової нитки.

Незалежно від радіуса кривої підвищення зовнішньої рейкової нитки без урахування допусків не повинне перевищувати 150 мм.

У необхідних випадках у кривих ділянках головних колій максимальне підвищення зовнішньої рейкової нитки може допускатися з дозволу Укрзалізниці і більше 150 мм (п. 3.10 ПТЕ).

Відхилення за рівнем положення рейкових ниток від встановлених розрахункових нормативів в кривих ділянках колії допускаються не більше як на 6 мм. Відводи відхилень за рівнем повинні бути плавними і не повинні перевищувати значень, наведених в табл. 2.5.

У кривих, що розміщені на ділянках рекуперативного гальмування поїздів, рекомендується для компенсації дії поздовжніх стискуючих сил збільшувати отримане розрахунком підвищення на величину до 20%, а на кривих, що розміщені на керівному підйомі та близькому до нього, для компенсації поздовжніх розтягуючих сил зменшувати отримане розрахунком підвищення на величину до 15%. При цьому повинні дотримуватись нормативи щодо допустимих непогашених прискорень.

2.1.5. Криві ділянки колії з прямими ділянками, а також кругові криві одного напрямку і різних радіусів, що примикають одна до одної, повинні сполучатись перехідними кривими. Перехідна крива не є  обов’язковою при сполученні прямої ділянки з кривою, якщо радіус кривої дорівнює або більше 3000 м при швидкостях до 120 км/год, або дорівнює чи більше 5000 м при швидкостях від 120 до 140 км/год. Перехідні (з’єднувальні) криві можуть не влаштовуватись і між примикаючими одна до другої круговими кривими, якщо  різниця  в  їх  кривизні  не  перевищує  1/3000  при  швидкостях   до 120 км/год і 1/5000 – при швидкостях від 120 до 140 км/год.

Довжина перехідної кривої визначається залежно від величини підвищення зовнішньої рейкової нитки, встановлених швидкостей руху поїздів, кількості головних колій та перевіряється за неперевищенням допустимого значення зміни непогашеного прискорення та довжини відводу кривизни.

Довжина перехідної кривої при сполученні прямої ділянки з круговою кривою на одноколійній лінії та для зовнішньої колії двоколійної лінії визначається за формулою:

lз=hi,                                               (2.12)

де lз – довжина перехідної кривої, м;

h – підвищення зовнішньої рейки в круговій кривій, мм;

і – ухил відводу підвищення, мм/м (приймається за табл. 2.5).

Для внутрішньої колії двоколійної лінії довжина перехідної кривої визначається за формулою:

lвн≥24R⋅ΔE+lз2,                                      (2.13)

де R – радіус кругової кривої, м;

ΔЕ – розширення міжколійя, м;

lвн, lз – довжини перехідних кривих відповідно для внутрішньої та зовнішньої колій, м.

Необхідне розширення міжколійя на дво- і багатоколійних ділянках і довжини перехідних кривих визначаються відповідно до «Инструкцией по применению габаритов приближения строений».

Довжина перехідної кривої не повинна бути меншою величин, зазначених в табл. 2.4 залежно від радіуса кругової кривої.

Таблиця 2.4

Мінімальна довжина перехідних кривих залежно від радіуса

кругової кривої та максимальної швидкості руху поїздів

| Радіус кругової кривої, м | Довжина перехідних кривих, м, при максимальній швидкості, км/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 120 | 140 |
| ≥2500 | 20 | 20 | 40 |
| від 2500 до 1900 | 20 | 30 | 50 |
| від 1900 до 1500 | 20 | 40 | 60 |
| від 1500 до 1200 | 30 | 50 | 80 |
| від 1200 до 900 | 40 | 60 | - |
| <900 | 50 | - | - |

Якщо дві кругові криві одного напрямку примикають одна до другої і різниця в їх кривизні перевищує вищенаведені значення 1/3000 при швидкостях до 120 км/год і 1/5000 при швидкостях від 120 до 140 км/год, то довжина кривої, що їх сполучує, визначається за формулою:

lс=Δhi                                          (2.14)

де Δh – різниця підвищень на кривих, що сполучуються, мм.

В стиснених умовах довжини перехідних кривих встановлюються начальником служби колії за поданням начальника дистанції колії.

Якщо фактична довжина перехідної кривої більша розрахованої за формулами (2.12), (2.13), (2.14), то ця довжина зберігається. При цьому довжина перехідної кривої не повинна бути менше 20 м.

У всіх випадках між кінцями перехідних кривих повинна залишатись кругова крива довжиною не менше 15-20 м.

Між перехідними кривими суміжних кругових кривих повинні бути прямі вставки довжиною не менше 50 м. В стиснених умовах допускається пряма вставка меншої довжини, але не менше 25 м для кривих одного напрямку і 15 м для різносторонніх кривих.

На всіх кривих ділянках колії повинні, як правило, встановлюватися постійні знаки (репери), що позначають початок кругової кривої (ПКК) і кінець кругової кривої (ККК). Допускається встановлення таких знаків на опорах контактної мережі, штучних та інших постійних спорудах з позначенням відстані до точок ПКК і ККК.

Початок і кінець кожної перехідної кривої позначаються вертикальною смугою (шириною 8-10 мм), нанесеною білою олійною фарбою на шийці рейки із внутрішнього боку зовнішньої нитки, і написами ППК і КПК. На лініях з високою вантажонапруженістю, з високою інтенсивністю руху поїздів, складними умовами плану встановлюються також постійні знаки - репери початку та кінця перехідних кривих.

Закріплення кривих у тунелях постійними знаками (реперами) виконується відповідно до «Інструкції по утриманню штучних споруд».

Початок і кінець захрестовинних кривих головних і приймально-відправних колій фіксується нанесенням олійною фарбою вертикальної смуги на шийці рейок із внутрішнього боку зовнішньої нитки.

Стан перевідних кривих в стрілочних переводах головних і приймально-відправних колій визначається величинами ординат згідно зі схемою розбивки. Місця виміру ординат позначаються олійною фарбою вертикальною смугою на шийці рейок прямої та бокової ниток із внутрішнього боку, а величини ординат – з внутрішнього боку на шийці рейок прямої зовнішньої нитки стрілочного переводу.

2.1.6. Відвід підвищення зовнішньої рейки кривої влаштовується плавно на всій протяжності перехідної кривої. Початок і кінець відводу підвищення зовнішньої рейкової нитки кривої та кривизни повинні співпадати з точками ППК і КПК. Допускається незбіжність межі відводів підвищення та межі перехідних кривих (відвід кривизни) до 20 м при швидкостях руху поїздів від 100 до 140 км/год і до  30 м при швидкостях руху до 100 км/год. На перехідних кривих довжиною 80 м і менше незбіжності меж не повинні перевищувати 1/4 їх довжини при швидкостях руху від 100 до 140 км/год або 3/8 їх довжини при швидкостях руху до 100 км/год. В стиснених умовах з дозволу начальника служби колії залізниці допускається влаштування відводів підвищення без перехідних кривих: або на прямій, або по 50% - на прямій та кривій (без дотримання умови співпадання відводів підвищення та кривизни). При цьому повинні дотримуватись вимоги  не перевищення величини непогашеного прискорення αнп≤ 0,7 м/с2 і швидкості його зміни ψ≤0,6 м/с3.

Відвід підвищення зовнішньої рейкової нитки кривої виконується плавно і не повинен перевищувати граничних значень, наведених в табл. 2.5. Рекомендовані при влаштуванні значення ухилів відводу підвищення застосовуються також при суцільній виправці перехідних кривих, виконанні ремонтних робіт і модернізації залізничної колії.

У стиснених умовах з дозволу начальника служби колії залізниці допускається збільшення крутості середнього ухилу відводу. Середній ухил визначається в межах відводу підвищення на ділянці довжиною 30 м, на якій цей ухил має максимальне значення. При довжині відводу підвищення до 30 м  його середній ухил визначається на всьому відводі підвищення. При цьому необхідно обмежити швидкість залежно від гранично допустимого ухилу відводу підвищення згідно табл. 2.5. У будь-якому випадку середній ухил відводу підвищення на ділянці довжиною 5 м не повинен перевищувати 5 ‰ (рух закривається).

У разі відсутності перехідних кривих чи їх недостатньої довжини на близько розміщених кривих однакового напрямку нормальні (рекомендуємі) відводи підвищення влаштовуються тільки в тому випадку, якщо на протяжності прямої, розміщеної між ними, вкладається довжина обох відводів і, крім того, між кінцями цих відводів залишається пряма ділянка без підвищення довжиною не менше 25 м (рис. 2.1).

Таблиця 2.5

Рекомендовані та допустимі ухили відводів підвищення зовнішньої рейки в кривих

| Ухили відводу підвищення, мм/м |  | Встановлена швидкість руху поїздів, км/год |
| --- | --- | --- |
| рекомендовані | гранично допустимі |  |
| 0,5 | 0,7 | 140 |
| 0,7 | 1,0 | 120 |
| 0,8 | 1,2 | 110 |
| 1,0 | 1,4 | 100 |
| 1,2 | 1,6 | 90 |
| 1,4 | 1,9 | 80 |
| 1,6 | 2,3 | 70 |
| 1,9 | 2,7 | 60 |
| 2,2 | 3,0 | 50 |
| 2,5 | 3,1 | 40 |
| 2,8 | 3,5 | 25 |
| 3,0 | 4,5 | 15 |
|  | Більше 4,5 | Закриття руху поїздів |

У разі недостатньої довжини прямої вставки для улаштування рекомендованої величини відводу, доцільно скоротити довжину ділянки без підвищення до 15 м або зробити підвищення на всьому протязі прямої вставки. При цьому величина цього підвищення робиться однаковою з підвищенням на кривих, якщо радіуси обох кривих однакові. Якщо підвищення робиться перехідним, то більше підвищення плавно в межах гранично допустимих значень зменшується на всій довжині прямої вставки до меншого підвищення (рис. 2.2). У таких випадках величина підвищення повинна бути не більше 115 мм (за умови неперевищення непогашеного прискорення αнп≤0,7 м/с2).

| Рис. 2.1. Схема відводів підвищення при сполученні двох кривих одного напрямку при достатній довжині прямої вставки між ними: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки; і1, і2 – ухил відводу підвищення | Рис. 2.2. Схема відводів підвищення при сполученні кривих одного напрямку при недостатній довжині прямої вставки між ними: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки |
| --- | --- |

Якщо криві одного напрямку але різних радіусів з'єднуються сполучуваною кривою, то відводи підвищення (більшого до меншого) і розширення колії робляться в межах цієї з'єднувальної кривої (рис. 2.3). Якщо з’єднувальної кривої немає, то відводи підвищення і розширення виконуються в межах кругової кривої більшого радіусу (рис. 2.4).

| Рис. 2.3. Схема відводів підвищення та розширення колії при сполученні односторонніх кривих різних радіусів при наявності з'єднувальної перехідної кривої: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки | Рис. 2.4. Схема відводів підвищення та розширення колії при сполученні односторонніх кривих різних радіусів без з'єднувальної перехідної кривої: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки; і – ухил відводу підвищення |
| --- | --- |

При різносторонніх кругових кривих без перехідних кривих нормальний (рекомендований) відвід підвищення зовнішніх рейкових ниток виконується на прямій вставці між ними. При цьому між кінцями відводів підвищення зовнішніх ниток кривих повинна бути пряма ділянка довжиною не менше 25 м при можливості влаштування відводів підвищення з рекомендованим ухилом за табл. 2.5 (рис. 2.5). При неможливості дотримання цієї умови допускається збільшення крутості відводу до гранично допустимої величини для збереження довжини прямої вставки 25 м при зниженні швидкості відповідно з табл. 2.5. При неможливості виконання і цієї умови допускається зменшення прямої ділянки без підвищення до 15 м з крутизною відводів як гранично допустимих відповідно з табл. 2.5, при цьому на початку кругової кривої підвищення повинне складати не менше половини величини повного підвищення (рис. 2.6).

В усіх випадках, коли між кривими одного чи різних напрямків пряма вставка недостатня, відвід підвищення та розширення встановлюється начальником служби колії за поданням начальника дистанції колії.

Швидкості руху по сполученням кривих, у яких довжина прямої вставки без підвищення складає 25 м і менше, визначаються за методикою, що викладена в „Правилах визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії”.

| Рис. 2.5. Схема відводів підвищення при сполученні різносторонніх кривих при достатній довжині прямої вставки між ними: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки; і1, і2 – ухили відводу підвищення | Рис. 2.6. Схема відводів підвищення при сполученні різносторонніх кривих при недостатній довжині прямої вставки між ними: R1, R2 – радіуси кривих; h1, h2 – підвищення зовнішньої рейки; і1, і2 – ухили відводу підвищення |
| --- | --- |

2.1.7. На станціях, що розміщені в кривих, підвищення зовнішньої рейкової нитки на головних і приймально-відправних коліях встановлюється з урахуванням як допустимих швидкостей руху поїздів, так і габаритів наближення споруд відповідно з «Инструкцией по применению габаритов приближения строений».

На стрілочних переводах, що розміщені на прямих ділянках, перевідні криві утримуються без підвищення зовнішньої рейки.

Стрілочні переводи, які розміщені на головних коліях в кривих з підвищенням зовнішньої рейки, влаштовуються також з підвищенням зовнішньої нитки, якщо перевідна крива переводу співпадає за напрямком з кривою ділянкою колії. Підвищення по основній колії стрілочного переводу розраховується загальним порядком з урахуванням величини радіусу основної колії переводу. При цьому величина підвищення зовнішньої нитки на стрілочному переводі не повинна бути більше 75 мм. Якщо перевідна крива стрілочного переводу не співпадає за напрямком з кривою ділянкою колії, то підвищення на таких стрілочних переводах, як  правило, не влаштовується, при цьому швидкість руху поїздів по такому стрілочному переводу повинна визначатись за „Нормами допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Укрзалізниці шириною 1520 (1524) мм”. Допускається на таких стрілочних переводах влаштовувати підвищення зовнішньої рейки по головній колії величиною не більше 20 мм. Швидкість руху поїздів по відгалуженій перевідній кривій в таких випадках повинна бути не більше 15 км/год.

На приймально-відправних коліях, а також на захрестовинних кривих, де встановлені швидкості руху не перевищують 25 км/год, підвищення зовнішньої рейки в кривих може не влаштовуватись.

Захрестовинні криві на коліях руху пасажирських і вантажних поїздів, де швидкість складає більше 25 км/год, повинні мати підвищення зовнішньої рейки, яке розраховується за формулою (2.4), виходячи з середньо виваженої швидкості, яка встановлюється методом експертної оцінки та затверджується начальником дистанції колії. Відвід підвищення повинен починатись за останнім перевідним брусом, але не ближче 2 м від заднього стику хрестовини.  При  можливості  влаштування відводу підвищення з допустимим за табл. 2.5 ухилом встановлюється повне розрахункове підвищення. Якщо такий відвід не вдається влаштувати, то величина підвищення зовнішньої рейки встановлюється начальником служби колії з дотриманням допустимої крутизни відводу, допустимої величини непогашеного прискорення та відповідно допустимої швидкості руху. Можливе також часткове розміщення відводу в межах кривої.

2.1.8. Радіуси захрестовинних кривих повинні бути по можливості більшої величини, але не менше 300 м на головних і не менше 200 м – на інших станційних коліях, але у всіх випадках не менше радіусів перевідних кривих стрілочних переводів, до яких вони примикають. До перебудови станцій дозволяється утримувати захрестовинні криві з існуючим радіусом.

В стиснених умовах дозволяється, як виняток, улаштування захрестовинних кривих з радіусами меншими за радіус перевідної кривої стрілочного переводу за умови, що допустима швидкість по захрестовинній кривій з урахуванням підвищення буде не меншою, ніж допустима швидкість по боковій колії стрілочного переводу.

Норми утримання захрестовинних кривих за шириною колії встановлюються залежно від величини їх радіуса та матеріалу шпал як на звичайних стрілочних переводах згідно п.2.1.1.

На захрестовинних кривих можуть улаштовуватись перехідні криві довжиною не менще 20 м. В стиснених умовах дозволяється зменшувати довжину перехідної кривої до розмірів, які забезпечать відвід підвищення зовнішньої рейки з допустимим ухилом. При цьому необхідно дотримуватися наступних умов:

- пряма вставка від математичного центру хрестовини до початку захрестовинної кривої П0 (рис. Д.1.1 – Д.1.4) повинна бути не меншою, ніж довжина тієї частини стрілочного переводу, де розташовані стрілочні бруси під обидві колії. Ця вимога забезпечується при дотриманні умови

П0>N⋅(maxlбр-4,1),                             (2.15)

де N – знаменник марки хрестовини;

max lбр – найбільша довжина бруса, м, в комплекті стрілочного переводу.

Величина прямої вставки П0 для заданої ширини міжколійя, радіуса захрестовинної кривої та марки хрестовини приведена в табл. Д.1.1 і Д.1.2;

- мінімальна довжина ділянки з незмінним підвищенням зовнішньої рейки в захрестовинній кривій повинна бути не меншою 15 м на коліях вантажного руху і 20 м на коліях пасажирського руху;

- на інших коліях довжина прямого відрізку до початку захрестовинної кривої визначається необхідністю обладнання відводу розширення колії або підвищення зовнішньої рейки.  В стиснених умовах на інших станційних  коліях   пряму  вставку за заднім вильотом хрестовини  можна   не   передбачати.   При   мінімальних радіусах для збереження вставки необхідно розширювати міжколійя.

До перебудови станцій дозволяється утримувати захрестовинні криві, які примикають до стрілочних переводів головних колій, з довжиною захрестовинних кривих менше 20 м.

Розбивка захрестовинних кривих при паралельному відгалуженні бокового напрямку виконується за даними Додатку 1 (табл. Д.1.1, Д.1.2 і Д.1.5, рис. Д.1.1 і Д.1.2), де наведені відстані по прямій колії від математичного центру хрестовини до початку, середини і кінця кривої відхиленої колії, а також величини відповідних координат. Проміжні точки захрестовинних кривих встановлюються за ординатами (табл. Д.1.3 і  Д.1.4, рис. Д.1.3 і Д.1.4), що вимірюються між робочою гранню внутрішньої нитки прямої колії і робочою гранню зовнішньої нитки кривої.

2.1.9. Стан колії за рівнем, шириною колії і напрямком у плані повинен систематично перевірятися, в тому числі вагонами-колієвимірювачами з розшифровуванням записів на стрічці і оцінкою відхилень відповідно до встановлених норм оцінки стану колії.

2.2. Рейки

2.2.1.	Основними типами рейок, що виготовляються і укладаються в колію залізниць України, є рейки вітчизняного стандарту ДСТУ 4344:2004 типів Р65 і Р50 і рейки міжнародного стандарту МСЗ 860-0 типу UIC60. (Рейки типу UIC60 почали укладатись в колію залізниць України з 2002 р. в дослідному порядку). На окремих ділянках з особливо важкими умовами експлуатації, з дозволу Укрзалізниці, можуть використовуватись рейки типу Р75 російського виробництва. На деяких ділянках, також з дозволу Укрзалізниці, можуть використовуватись рейки Р65 і Р50 російського виробництва, виготовлені за російськими стандартами  На ділянках з малою інтенсивністю руху, на під’їзних і станційних коліях можуть використовуватись рейки типу Р43 або старопридатні типу Р50. (Геометричні характеристики рейок наведені в додатку 2, табл. Д. 2.1, рис. Д. 2.1 - Д. 2.5). Нові рейки, що укладаються в колію, повинні бути стандартної довжини: нормальні 25 м і вкорочені 24,92 м; 24,84 м. Крім зазначеної довжини, за замовленням залізниць можуть випускатися рейки половинної довжини: нормальні 12,5 м і вкорочені до них 12,46 м; 12,42 м; 12,38 м. На стрілочних переводах можуть укладатися рейки нестандартної довжини (коротші 25 м або 12,5 м). При укладанні нестандартних рейок вони повинні бути виготовлені обрізуванням рейкорізальними верстатами із свердленням отворів.

Довжина рейкових плітей безстикової колії встановлюється проектом залежно від місцевих умов.

На малодіяльних ділянках залізниць  можуть залишатись в колії, до їх заміни, рейки інших типів і довжин.

2.2.2.	 Рейки виготовляються зі спокійної мартенівської сталі марок М74, М74Ф, М74Т, М76, М76Ф, М76Т, з киснево-конверторної сталі марок К74, К74Ф, К74Т, К76, К76Ф, К76Т і з електросталі Е74, Е74Ф, Е74Т, Е76, Е76Ф, Е76Т.

Цифри в позначці марки вказують умовно середню масову частку вуглецю в сотих долях відсотку.

Літери М, К і Е, що стоять перед цифрами, вказують спосіб виплавляння сталі: М – мартенівська, К – киснево-конверторна і Е – електросталь. Літери Ф і Т, що стоять після цифр, означають, що сталь містить добавки ванадію (Ф) і титану (Т) (Приклад позначення сталі: М76Ф – мартенівська сталь з середньою масовою часткою вуглецю 0,76% і добавками ванадію).

За механічними властивостями, хімічним складом, мікро- і макроструктурою рейкова сталь повинна відповідати вимогам стандарту, за яким виготовлялись рейки.

Рейки поставляються термозагартованими (т/з) і не загартованими (н/з). Термічна обробка може бути виконана різними способами:

а)	поверхневим   загартуванням   головки   рейки   по   всій  довжині   водоповітряною сумішшю та після нагрівання струмами високої частоти;

б)	об'ємним загартуванням в маслі по всій довжині та всьому периметру;

Згідно  ДСТУ 4344:2004 „Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови” рейки залежно від точності геометричних розмірів, механічних властивостей, хімічного складу  та чистоти сталі по неметалевим включенням розподіляють на вищу, І, ІІ і ІІІ категорії.

Рейки вищої, І і ІІ категорій виготовляються тільки  в термозагартованому вигляді, з твердістю на поверхні кочення НВ 374-401 для рейок вищої категорії якості, НВ 341-388 для рейок І категорії, НВ 311-388 для рейок ІІ категорії і з коливанням твердості по довжині рейки в межах ±НВ 30 для вищої категорії якості і ±НВ 40 для рейок І і ІІ категорій. Рейки ІІІ категорії виготовляють в нетермозагартованому стані.

Твердість термозагартованих рейок в головці на глибині 5 мм від поверхні кочення по осі не повинна бути менше НВ 311 для рейок І і ІІ категорій і менше НВ 341 для рейок вищої категорії якості.

Рейки ІІІ категорії розподіляють на першу і другу групи залежно від чистоти сталі.

Всі незагартовані рейки ІІІ категорії, крім призначених до зварювання, відповідно до вимог ДСТУ 4344:2004 повинні мати поверхневе загартування головки на кінцях довжиною 50-80 мм.

Якість рейок, їх сортність, технологія виготовлення, дата виготовлення (місяць і рік) позначаються заводським маркуванням. Прийняте для вітчизняних рейок маркування та приклади його застосування наведені на рис. 2.7 і 2.8. Опис маркування рейок мартенівського виробництва наведено у табл. Д. 2.2 додатку 2.

Рейки, що поставляються, як і інші матеріали верхньої будови колії, повинні бути сертифіковані.

2.2.3. Форма і розміри поперечного перерізу рейок повинні відповідати рис. Д.2.1 – Д.2.4 і табл. Д.2.1 додатку 2 цієї Інструкції. Граничні відхилення основних геометричних розмірів не повинні перевищувати вказаних в діючому стандарті на рейки ДСТУ 4344:2004 і в табл. Д.2.2 цієї Інструкції.

Розташування, число і діаметр болтових отворів у шийці на кінцях рейок повинні відповідати рисункам Д.2.1 - Д.2.4 і нормативам стандарту ДСТУ 4344:2004. Відхилення розмірів відповідно до табл. Д.2.2.

а)						б)				в)			             г)					д)

Рис. 2.7. Маркування рейок:

а – вища категорія; б – I категорія; в – II категорія; г – III категорія; д – брак;

1 – інспекторські клейма; 2 – керн; 3 – клеймо ВТК; 4 – окантування; 5 – номер рейки (1, 2 – головні, X – донні);

6 – ознаки гартування; 7 – номер плавки; 8 – маркування на шийці рейок випуклими літерами та цифрами, що означає підприємство-виробник, місяць та рік прокату, тип рейок; 9 – зафарбування частини торця краю підошви по довжині рейки; 10 – темно-синя фарба (рейка забракована)

Рис. 2.8. Приклади маркування рейок:

а - рейка типу Р65, виготовлена в червні 2006 року зі сталі марки К76Ф, виплавленої киснево-конвертерним способом, вищої категорії якості, термічно-зміцнена, плавка КФС574, без болтових отворів, стандартної довжини;

б - рейка типу Р65, виготовлена в червні 2006 року зі сталі марки К74Т, виплавленої киснево-конвертерним способом,

I категорії якості, термічно-зміцнена, плавка КТИ751, з болтовими отворами, укороченої довжини;

в - рейка типу Р65, виготовлена в квітні 2006 року зі сталі марки М74Т, виплавленої мартенівським способом,

II категорії якості, термічно-зміцнена, плавка МТС356, без болтових отворів, стандартної довжини;

г - рейка типу Р65, виготовлена в березні 2006 року зі сталі марки М76, виплавленої мартенівським способом,

III категорії якості, 1 групи (блакитна) або 2 групи (біла) із загартованими кінцями, плавка МУЯ751, з болтовими отворами, укороченої довжини; д - рейка типу Р65, виготовлена в березні 2006 року, яка не відповідає вимогам стандарту

Рейки не повинні мати недопустимих місцевих деформацій (вигинів) в горизонтальній і вертикальній площинах.

Поодинокі місцеві деформації (вигини) по всій довжині рейки на довжині 1,5 м не повинні перевищувати 0,3 мм для рейок вищої категорії і 0,6 мм для рейок І, ІІ і ІІІ категорій.

Кривизна кінців рейок у горизонтальній і вертикальній площинах при вимірюванні стріли вигину на довжині 15 м не повинна бути більше ніж:

- при напрямку кривизни вгору (по хорді) і горизонтально (по хорді) відповідно:

0,5 мм – для рейок вищої категорії;

0,7 мм – для рейок І і ІІ категорій;

0,8 мм і 1,0 мм - для рейок ІІІ категорії;

- при напрямку кривизни вниз (по дотичній) відповідно 0,2 мм для рейок І, ІІ і ІІІ категорій і не допускається для рейок вищої категорії.

Торці рейок повинні бути перпендикулярні поздовжній осі рейки. Косина торця під час вимірювання в будь-якому напрямку не повинна перевищувати 0,5 мм для рейок вищої категорії і 1,0 мм для рейок І, ІІ і ІІІ категорій.

Не допускається укладання в колію скручених рейок. Рейку вважають скрученою, якщо під час вимірювання на контрольному стелажі зазор між краєм підошви на кінцях і стелажем становить: більше 1/25000 довжини рейки для вищої категорії і більше 1/10000 – для рейок І, ІІ і ІІІ категорій.

Не допускається укладання в колію рейок, що мають хвилястості на поверхні кочення та бокових гранях. Рейкою з хвилястістю вважають рейку, що має на поверхні по довжині виступи і западини (дві і більше), що чергуються зі стрілою вигину більше ніж 0,3 мм для рейок вищої категорії і більше ніж 0,6 мм для рейок І, ІІ і ІІІ категорій, вимірюваною між лінійкою довжиною 1,5 м і поверхнею рейки за допомогою щупів. (Для рейок, що виготовлені  і укладені в колію до введення стандарту ДСТУ 4344:2004, оцінку відхилень від нормативних розмірів, недопустимих деформацій та ін. необхідно виконувати у відповідності із стандартами, призначеними для цих рейок).

Нові рейки визнаються непридатними для нормальної експлуатації, якщо до укладки в колію на їх поверхні виявлені: плени, рванини, закати, тріщини, волосовини та інші дефекти металургійного та іншого походження, які за розмірами або за кількістю перевищують допустимі нормативи, встановлені діючими стандартами.

2.2.4.	 Відповідно до п. 3.13 ПТЕ рейки на головних і станційних коліях повинні відповідати  умовам  експлуатації  (за  вантажонапруженістю,  осьовими  навантаженнями і швидкостями руху). Використання рейок різних типів, різної якості, нових чи старопридатних визначається для колій різних категорій залежно від експлуатаційних умов відповідно з діючим «Положенням про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України».

Загартовані по всій довжині рейки повинні використовуватися в першу чергу на основних напрямках залізничної мережі України, що мають загальнодержавне значення, а також на ділянках зі складним планом і профілем колії та складними умовами експлуатації.

Рейки одного і того ж типу та виду термообробки повинні вкладатися, як правило, на цілих напрямках чи, принаймні, на перегонах. Як виняток, рейки одного типу та виду термообробки можуть бути укладені на довжині не менше 1 км. Укладання рейок термооброблених із нетермообробленими і нових із старопридатними впереміжку не допускається.

У покілометровий запас вкладаються рейки одного типу та виду термообробки, які за довжиною дорівнюють тим, що знаходяться в колії на даному кілометрі та відповідають їм за величиною зносу.

2.2.5.	На рейки, що поставляються залізницям, діють „Умови гарантії якості нових залізничних рейок та порядок заміни рейок, які не витримали терміну гарантії” 2001 р., якими встановлене гарантійне напрацювання для рейок різних типів і якості (табл.2.6).

Таблиця 2.6

Гарантійне напрацювання для рейок різних типів і якості*

| Тип рейок і термозміцнення | Група рейок | Гарантійне напрацювання, млн. т брутто |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на прямих і в кривих R>1000 м | на ділянках колії з кривими радіусом |  |
|  |  |  | 650 м<R≤1000 м | R≤650 м |
| Р65 поверхнево-загартовані | І | 250 | 150 | 120 |
|  | ІІ | 200 | 120 | 100 |
| Р65 незагартовані | І | 170 | 100 | 80 |
|  | ІІ | 140 | 80 | 60 |
| *) Дані таблиці відповідають класифікації рейок виготовлених згідно ГОСТ 24182-80 та ГОСТ 8161-75. Діють до затвердження нових норм гарантійного напрацювання. |  |  |  |  |

2.2.6.	Крім нових рейок, у ряді випадків, дозволяється використовувати старопридатні рейки. Такі рейки дозволяється застосовувати для: одиночної заміни дефектних рейок таких же типів; суцільної заміни рейок для посилення головних колій на лініях із вантажонапруженістю менше 15 млн. т-км брутто/км на рік; для станційних і під'їзних колій, а також при будівництві нових малодіяльних ліній, станційних і під'їзних колій.

Технічні вимоги до старопридатних рейок і порядок їх використання в колії визначаються «Технічними вказівками по використанню старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України (колія 1520 і 1524 мм)». Цими ж вказівками визначені необхідні правила застосування рейок, знятих із колії для повторного використання та маркування старопридатних рейок.

2.2.7.	При стикуванні рейок не повинно бути вертикальних і горизонтальних (по робочій грані) уступів більше 2 мм. При наявності більших уступів порядок експлуатації рейок викладений в розділі 3.3.

Для тимчасового з'єднання рейок різних типів застосовуються перехідні накладки. Схема стикування з перехідними накладками наведена на рис. 2.15.

Як основний варіант замість стику із перехідними накладками укладаються в колію перехідні рейки, половина яких відповідає типу однієї з рейок, що з'єднуються, інша - типу другої (рис. 2.16).

2.2.8.	Рейки, як на прямих, так і на кривих ділянках колії повинні мати нахил всередину колії відносно поверхні шпал 1/20 з допусками +1/30, -1/30, тобто не більше 1/12 і не менше 1/60 при підвищенні зовнішньої рейки в кривих ділянках колії не більше 85 мм. При більшому підвищенні зовнішньої рейки нахил рейок всередину колії по внутрішній рейці кривої повинен бути не більше 1/12 і не менше 1/30.

Вказані нормативи нахилу рейок в середину колії відносно поверхні шпал забезпечується на дерев'яних шпалах укладанням клиновидних підкладок із похилою підрейковою площиною, а на плитній, рамній, монолітній залізобетонній основі, а також на залізобетонних шпалах, з відповідним нахилом поверхні в зоні опирання плоских підкладок або підошви рейок.

В усіх випадках в прямих і кривих ділянках колії з підвищенням зовнішньої рейки до 150 мм нахил рейок не повинен бути меншим 1/60 і більшим 1/12. При перевищенні вказаних нормативів нахил рейок треба виправляти.

Якщо зміна нахилу рейок відбувається поступово в процесі експлуатації колії, і головка рейок (при зносі) приробилась до середнього на мережі залізниць прокату бандажів колісних пар рухомого складу, то нахил рейок при поточному утриманні колії виправляти не треба. Дане положення не розповсюджується на рейки зовнішньої нитки кривих, на яких нахил рейок менше 1/60 і не більше 1/12, а на внутрішній нитці менше 1/30 і не більше 1/12 в жодному випадку не допускається, крім конструкцій колії, в яких укладання рейок передбачене без нахилу.

Між ділянками колії, або попереду та позаду стрілочних переводів, на яких рейки не мають нахилу в прямих і в кривих ділянках колії, в тому числі по зовнішніх і внутрішніх нитках, повинен здійснюватися плавний перехід від одного значення нахилу до іншого на довжині не менше 3 м: на дерев'яних шпалах – за рахунок укладання підкладок з перехідним нахилом, або затісування шпал під рейковими підкладками, а на залізобетонних і металевих шпалах, залізобетонних плитах, рамах і монолітній залізобетонній основі – шляхом укладання шпал чи брусів з перехідним нахилом підрейкової площини, або дерев'яних карток між підкладкою рейки в підрейкову площину та поступовою зміною нахилу.

2.2.9. Стики рейкових ниток повинні розміщуватися за накутником (один проти одного). Забігання стику однієї нитки відносно стику іншої допускається: на прямих - не більше 8 см; на кривих ділянках – 8 см плюс не більше половини встановленого для даної кривої стандартного вкорочення рейки (крім кривих ділянок радіусом менше 200 м). При перевищенні вказаних допусків необхідно виконувати роботи з відновлення положення рейкових стиків у першочерговому порядку.

Стики рейок повинні розташовуватися в середині шпального ящика симетрично відносно стикових шпал. Стикування рейок в межах настилу на переїзді не допускається. Між рейками в стику залишається зазор, що дозволяє рейці змінювати довжину при зміні температури. Нормальні стикові зазори приймаються рівними від 0 до 21 мм залежно від температури рейок (наведені  в табл. 2.7 і 2.8). Зазор в стику, сусідньому зі збірним ізолюючим, повинен бути не менше 3 мм і не перевищувати 18 мм при діаметрі отворів в рейках 36 мм. Стикові зазори заміряються обов'язково при весняному і осінньому оглядах.

Температура рейок визначається ртутним, спиртовим або електронним термометрами, що пройшли необхідну атестацію з метрології. При необхідності температуру рейок дозволяється визначати ртутним чи спиртовим термометрами, що вмонтовані в кусок рейки, яка вкладається поблизу від колійної рейки так, щоб і кусок рейки і сама рейка мали однакові умови сонячного освітлення, або звичайним ртутним термометром. В цьому випадку термометр вкладається на головку рейки, а його ртутна кулька повинна дотикатися до рейки та бути засипана сухим піском.

При температурі вище крайніх значень, наведених у табл. 2.7 і 2.8, і нижче -30°С виконувати суцільну заміну рейок не рекомендується. У випадках, коли виникає така необхідність, при настанні температур, зазначених в таблицях, величини зазорів повинні бути приведені до норми. При одиночній заміні рейок необхідно враховувати можливе їх подовження або вкорочення.

За умови забезпечення бокової стійкості ланкової колії не допускається наявність в колії двох і більше нульових або максимально розтягнутих зазорів підряд на колії з рейками довжиною 25 м або чотирьох і більше на колії з рейками довжиною 12,5 м за виключенням випадків, коли такі зазори є нормальними. Перевірку стану стикових зазорів необхідно виконувати при температурі, коли зазори не повинні бути нульовими або максимально розтягнутими. Умови експлуатації колії з більшою кількістю нульових або максимально розтягнутих зазорів викладені у розділі 3.2.

Таблиця 2.7

Нормальні стикові зазори для рейок довжиною 25 м

| Величина зазорів, мм | Температура рейок, °С, для районів |  |
| --- | --- | --- |
|  | помірного клімату | з більш теплим кліматом*) |
| 0 | +40 і більше | +50 і більше |
| 1,5 | від +40 до +35 | від +50 до +45 |
| 3,0 | від +35 до +30 | від +45 до +40 |
| 4,5 | від +30 до +25 | від +40 до +35 |
| 6,0 | від +25 до +20 | від +35 до +30 |
| 7,5 | від +20 до +15 | від +30 до +25 |
| 9,0 | від +15 до +10 | від +25 до +20 |
| 10,5 | від +10 до +5 | від +25 до +15 |
| 12,0 | від +5 до 0 | від +15 до +10 |
| 13,5 | від 0 до -5 | від +10 до +5 |
| 15,0 | від -5 до -10 | від +5 до 0 |
| 16,5 | від -10 до -15 | від 0 до -5 |
| 18,0 | від -15 до -20 | від -5 до -10 |
| 19,5 | від -20 до -25 | від -10 до -15 |
| 21,0 | від -25 до -35 | від -15 до -30 |
| *) – до районів з більш теплим кліматом відносяться такі, де мінімальна температура становить не нижче -30°С |  |  |

Таблиця 2.8

Нормальні стикові зазори для рейок довжиною 12,5 м

| Величина зазорів, мм | Температура рейок, °С, для районів |  |
| --- | --- | --- |
|  | помірного клімату | з більш теплим кліматом*) |
| 0 | +60 і більше | +65 і більше |
| 1,5 | від +60 до +50 | від +65 до +55 |
| 3,0 | від +50 до +40 | від +55 до +45 |
| 4,5 | від +40 до +30 | від +45 до +35 |
| 6,0 | від +30 до +20 | від +35 до +25 |
| 7,5 | від +20 до +10 | від +25 до +15 |
| 9,0 | від +10 до 0 | від +15 до +5 |
| 10,5 | від 0 до -10 | від +5 до -5 |
| 12,0 | від -10 до -20 | від -5 до -15 |
| 13,5 | від -20 до -30 | від -15 до -25 |
| 15,0 | від -30 до -40 | від -25 до -30 |
| 16,5 | від -40 до -50 | - |
| 18,0 | від -50 до -60 | - |
| *) – до районів з більш теплим кліматом відносяться такі, де мінімальна температура становить не нижче -30°С |  |  |