2.3. Рейкові скріплення

Стикові скріплення

2.3.1. Стандартні стики (крім кривих ділянок радіусом менше 200 м) розміщуються між шпалами за накутником в одному створі, перпендикулярному осі колії. Відстань між осями стикових шпал (крім безстикової колії з високоміцними ізолюючими стиками і безстикових стрілочних переводів) прийнята: при рейках Р75, UIC60 і Р65 - 420 мм; при рейках Р50 - 440 мм, при інших типах рейок - 500 мм.

Стикові скріплення складаються з накладок, стикових болтів з гайками і шайбами (рис. 2.9).

Накладки для струмопровідних стиків сучасних рейок застосовуються двоголові (рис. Д.3.1-Д.3.3). Для легких типів рейок можуть застосовуватися фартушні накладки (рис. Д.3.4 б). Рейки типу Р50 і важче повинні з'єднуватися двоголовими накладками. Рейки типів Р43 і легші можуть з'єднуватися в стиках двоголовими або фартушними накладками.

Накладки для рейок типів Р75 і Р65 уніфіковані.

Рис. 2.9. Конструкція рейкового стику: 1 – підкладка; 2 – гайка;

3 – пружинна одновиткова шайба; 4 – рейка; 5 – двоголова накладка;

6 – стиковий болт

З рейками типів Р75, UIC60 і Р65 можуть застосовуватися як шестиотворні, так і чотириотворні накладки. В стиках зрівнювальних рейок безстикової колії, а також в стиках рейок на великих і середніх мостах і в тунелях застосовуються тільки шестиотворні накладки. Закріплення чотириотворних і шестиотворних накладок виконується стандартними стиковими болтами.

Болти в стиках із двоголовими накладками розташовуються почергово гайками всередину та назовні колії. При цьому порядок їх розміщення визначається формою отворів у накладках, що мають почергово круглу і овальну форму. В стиках з фартушними накладками два середніх болти ставляться гайками всередину колії, інші - гайками назовні.

На кожний болт під гайку ставиться пружинна шайба, при цьому стержень болта повинен виходити із гайки не менш ніж на 5 мм.

Болти (табл. Д.3.2) для двоголових накладок застосовують з круглою головкою і овальним підголовком (рис. Д.3.5), а для фартушних накладок - з овальною (гусячою) головкою (рис. Д.3.4а).

Гайки (табл. Д.3.3) до стикових болтів застосовуються шестигранні (рис. Д.3.6), при цьому гайки М24 і М22 уніфіковані за розміром під гайковий ключ.

Пружинна шайба може бути у вигляді розрізаного кільця з прутка квадратного перерізу пружинної сталі (рис. Д.3.7 і табл. Д.3.4), або комплекту з двох тарілчастих шайб (рис. Д.3.8) зовнішнім діаметром 60 або 70 мм. Останні можуть встановлюватись або послідовно (в основному – на ланковій колії), або паралельно (в основному – в зрівнювальних прольотах безстикової колії).

На ділянках з автоматичним блокуванням і електричною тягою поїздів влаштовуються струмопровідні та ізолюючі рейкові стики, особливості улаштування та експлуатації яких наведені в п. 3.14 даної Інструкції.

2.3.2. Для з'єднання рейок різних типів застосовують перехідні накладки або перехідні рейки. Перехідними накладками (рис. 2.10) з'єднуються рейки сусідніх типів (наприклад Р75 і Р65) або рейки одного типу, що мають різницю у вертикальному зносі не більше 10 мм.

Рис. 2.10. Перехідний стик рейок Р75 і Р65 з перехідною  накладкою

Перехідні рейки є більш ефективним засобом з’єднання рейок різних типів.

Перед зварюванням перехідних рейок (рис. 2.11) виконують обсадку підошви та шийки рейок більшого типу після нагріву їх до температури кування. Нагрів проводять в індукційних або електричних установках контактного нагріву. Величину обсадки приймають для старопридатних рейок при однаковому зносі з типу Р65 на UІС60 – 7 мм, з Р65 на Р50 – 28 мм, з UІС60 на Р50 - 30 мм, при різному зносі рейок, що стикуються, вноситься відповідна поправка в величину обсадки. Перехід від обтисненої частини до решти рейки повинен бути плавним. Довжина перехідної частини рейки після обсадки і розрізки перед зварюванням повинна складати для рейок більшого перерізу типу Р65 – 75 мм, UІС60 – 75 мм, Р50 – 65 мм. Довжина кожної частини зварної перехідної рейки повинна бути не менше 3 м для старопридатних і не менше 6 м для нових рейок.

Підготовлену перехідну рейку обтисненою частиною зварюють з рейкою більш легкого типу. Загальна довжина рейок, що зварюються з перехідним стиком, визначається замовником. При зварюванні перехідного стику вертикальні осі двох рейок суміщають. Допускається зварювання перехідних рейок головкою вниз. Після цього проводиться механічна і термічна обробка зварних стиків.

Рис. 2.11. Рейки зварні перехідного профілю:

а – Р65/Р50, б – Р65/UIC60, в – UIC60/Р50

Проміжні скріплення

2.3.4. Проміжні скріплення застосовуються 3-х типів: нероздільні, роздільні та змішані. При цьому скріплення можуть бути підкладочними та безпідкладочними.

2.3.5. При дерев'яних шпалах найбільш розповсюджене костильне скріплення змішаного типу Д0 (рис. 2.12), що застосовується для рейок Р43 і важче. Нероздільне костильне скріплення, у якого відсутні обшивні костилі, дозволяється застосовувати на ділянках, що експлуатуються, де раніше були укладені рейки більш легких типів, ніж Р43.

При скріпленні Д0 рейки на прямих ділянках колії при швидкостях руху до 100 км/год, і на кривих радіусом понад 1200 м пришиваються на кожному кінці шпали (крім стикових) чотирма костилями, із яких два основних прикріплюють до шпали рейку і два додаткових (обшивних) прикріплюють до шпали підкладку.

Рис. 2.12. Змішане скріплення Д0: 1 - костиль основний;

2 - костиль обшивний; 3 - підкладка

На ділянках із швидкостями руху 101-120 км/год, а також на мостах, у тунелях, на кривих ділянках колії радіусом 1200 м і менше та на всіх стикових шпалах рейки прикріплюються на кожному кінці шпали (мостового бруса) п'ятьма костилями, із яких три основних костилі (два із внутрішнього і один із зовнішнього боку) прикріплюють рейку до шпали і два додаткових костилі прикріплюють підкладку до шпали. Загальний вигляд підкладок для костильного скріплення і їх розміри наведені на рис. Д.3.9 і Д.3.10 і в табл. Д.3.6. Розміри костилів наведені у табл. Д.3.5.

На проміжних шпалах всі костилі розташовуються в бік рейки «носиком». На стикових шпалах при рейках типів Р50 і легших з двоголовими накладками основні костилі розташовуються у бік рейок «потилицею», а додаткові - у бік рейки «носиком».

На кривих ділянках колії радіусом 650 м і менше в плановому порядку вкладають подовжені (несиметричні) підкладки, при цьому на кривих радіусом 400 м і менше – під обома рейковими нитками, а на кривих радіусом від 400 м до 650 м – тільки під зовнішньою рейковою ниткою.

Для зменшення інтенсивності зносу шпал при скріпленні Д0 під підкладку вкладаються прокладки із гуми, гомбеліту або іншого матеріалу. Ці прокладки мають товщину від 6 до 10 мм і отвори діаметром 25 мм, розміщені так само, як і в підкладці.

2.3.6. Роздільні скріплення застосовують при дерев'яних (рис. 2.12 і 2.13) і залізобетонних шпалах (рис. 2.14 і 2.15). При цьому виді скріплення рейка прикріплюється до підкладки на кожному кінці шпали двома жорсткими або пружними клемами і клемними болтами.

В роздільних скріпленнях підкладка прикріплюється до дерев'яної шпали чотирма шурупами, до залізобетонної – двома закладними болтами або шурупами при дюбельному скріпленні. Під гайки закладних і клемних болтів (при жорстких клемах) і під шурупи ставляться двовиткові пружні шайби. Під підошву рейки, а також між шпалою та підкладкою вкладаються амортизуючі та ізолюючі прокладки, розміри та матеріал яких повинен відповідати затвердженим технічним умовам.

При експлуатації колії положення рейки по висоті може регулюватися типовими прокладками, що вкладаються між підошвою рейки та підкладкою; при цьому сумарна товщина прокладок під підошвою рейки при скріпленнях типу КБ не повинна перевищувати 14 мм.

Електроізоляція рейкових ниток при залізобетонних шпалах забезпечується гумовими прокладками, що вкладаються під підкладки, та ізолюючими втулками, за допомогою яких закладні болти ізолюються від підкладок. Втулки виготовляються з текстоліту або іншого діелектричного матеріалу. При шурупному кріпленні електроізоляція забезпечується за допомогою дерев'яних або полімерних втулок у шпалах і укладанні прокладок під підкладки.

Для запобігання послаблення затягування клемних болтів жорсткі клеми повинні бути притиснуті до внутрішньої поверхні реборди підкладок.

В кривих ділянках колії застосовується також нероздільне скріплення КППД-2 (рис. 2.16)

| Рис. 2.12 Роздільне скріплення типу Д2 | Рис. 2.13. Роздільне скріплення типу Д4 |
| --- | --- |

| Рис. 2.14. Роздільне скріплення типу К2 | Рис. 2.15. Роздільне скріплення типу КБ |
| --- | --- |

Рис. 2.16 Скріплення типу КППД-2

Підкладки скріплення КБ повинні розташовуватися на шпалах так, щоб реборда з буртиком (базова реборда) знаходилася зовні колії. Загальний вигляд і розміри підкладок для роздільного скріплення на залізобетонних шпалах наведені на рис. Д.3.11, Д.3.12 і табл. Д.3.7.

Гайки клемних болтів затягують зусиллям, що відповідає моменту затягування 200 Н·м, закладних болтів - 150 Н·м, шурупи - не менше 250 Н·м.

2.3.7. При нероздільних кріпленнях типу ЖБ (рис. 2.17) і ЖБР (рис. 2.18) рейки прикріплюють до шпал пружними клемами та закладними болтами з гайками. У цих скріпленнях під підошву рейки і під клеми вкладають пружні прокладки, які одночасно є ізолюючими. На закладні болти одягають ізолюючі втулки, плоскі шайби та гайки, які загвинчують доти, поки верхня «гілка» клеми не доторкнеться до підошви рейки в двох місцях: на кінці клеми і біля кромки підошви. Болти затягують спочатку назовні колії, після цього всередині з зусиллям, що відповідає моменту затягування 150-180 Н·м.

Скріплення ЖБР дозволяють регулювати положення рейки за висотою до 20 мм. При цьому до висоти 10 мм це виконується укладанням регулювальних прокладок під підошву рейки, а при більшій товщині в скріпленні ЖБР - укладанням під рейку та клеми спеціальних прокладок, які, завдяки спеціальним вирізам, можна встановлювати, не знімаючи закладних болтів.

На залізницях України експлуатуються нероздільні безпідкладочні безболтові скріплення польського виробництва СБ-3 і їх модифікація вітчизняного виробництва – скріплення типу КПП-1 (рис. 2.19) та скріплення типу КПП-5 (рис. 2.20). У цих скріпленнях рейки типу Р50, Р65 та UIC60 прикріплюють до шпал типу СБ-3 (рис. Д.4.15 та рис. Д.4.16) пружними клемами, які в свою чергу прикріплюють до забетонованих в шпалу анкерів. Під підошву рейок укладають пружні прокладки типу ПРП, які одночасно є ізолюючими. Для ізоляції анкерів від рейки та формування ширини колії використовуються ізолюючі вкладиші з твердого полімеру, які притискаються пружними клемами. Використання ізолюючих вкладишів для скріплень типу КПП-5 і КПП-1 з рейками типу UIC60 та інвентарними типу Р65 регламентується  згідно діючих інструкцій.

В останні роки вкладені дослідні партії скріплень КПП-7 (рис. 2.21) і КПП-12 (рис. 2.22).

Проміжні пружні скріплення типу КПП-7 укладаються у безстиковій колії на залізобетонних шпалах з рейками типу Р65. Скріплення типу КПП-7 складається з двох пружних клем, прокладки, шайб, двох вкладишів ізолюючих і чотирьох колійних шурупів. Кожна пружна клема забезпечує притиснення рейок до основи з зусиллям не менше 12,5 кН. Ізолюючі вкладиші призначені для утримання ширини колії та електричної ізоляції елементів скріплення. Прокладка повинна забезпечувати пружність підрейкової основи, що зменшує динамічні навантаження від рухомого складу і захищати залізобетонні шпали від руйнування. Колійні шурупи забезпечують притиснення клеми до рейки.

| Рис. 2.17. Нероздільне скріплення типу ЖБ | Рис. 2.18. Нероздільне безпідкладочне пружинне скріплення типу ЖБР |
| --- | --- |

При скріпленні КПП-7 для залізобетонних шпал з полімерними дюбелями використовуються шурупи ШК-7. Шурупи ШК-2 застосовуються тільки для дерев’яних шпал при скріпленні КППД-2, закручувати їх в дюбелі залізобетонних шпал та брусів не дозволяється. Для мостових залізобетонних шпал застосовуються шурупи колійні за ГОСТ 908 третього виконання. Перелік проміжних скріплень, де застосовуються шурупи та основні характеристики шурупів, наведено в табл. Д. 3.9.

Дані про прокладки, що застосовуються в скріпленнях типу КПП наведені в табл. Д.3.10, а про прокладки, які застосовуються в скріпленнях стрілочних переводів – в табл. Д.3.11.

Загальний вигляд підкладок для скріплень КПП наведений на рис. Д.3.13-Д.3.14, шурупів – на рис. Д.3.15-Д.3.1.6, клем – на рис. Д.3.1.7-Д.3.19, ізолюючих вкладишів – на рис. Д.3.20-Д.3.21. На рис. Д.3.22 наведена лита фіксуюча шайба для роздільних пружних скріплень стрілочних переводів, а на рис. Д.3.23 – ключ для монтажу та демонтажу клеми КП-5.2.

Проміжні пружні скріплення КПП-12, які є  альтернативою скріпленню КБ, укладаються у безстиковій колії на залізобетонних шпалах з рейками типу Р65. При скріпленні КПП-12 рейка прикріплюється до підкладки на кожному кінці шпали двома пружними клемами КП-12 і клемними болтами. Підкладка типу КБ прикріплюється до залізобетонної шпали двома закладними болтами. Під гайки закладних болтів ставляться двовиткові пружні шайби, під гайки клемних болтів – плоска шайба. Під підошву рейки, а також між шпалою і підкладкою, вкладаються амортизуючі та ізолюючі прокладки.

| Рис. 2.19. Нероздільне безболтове скріплення типу КПП-1 | Рис. 2.20. Нероздільне безболтове скріплення типу КПП-5 |
| --- | --- |

| Рис. 2.21. Скріплення типу КПП-7 | Рис. 2.22. Скріплення типу КПП-12 |
| --- | --- |

Протиугонні пристрої

2.3.8. Протиугонні пристрої встановлюють у тих випадках, коли конструкція проміжних скріплень не забезпечує надійного закріплення рейок від поздовжніх переміщень відносно шпал. На колії застосовуються пружні (рис. 2.23 та табл. Д.3.8), самозаклинні (рис. 2.24) та силові (рис. 2.25) протиугони. Самозаклинні протиугони (рис. 2.24) складаються з двох частин: скоби і клина (рис. 2.26 і 2.27, розміри наведені в табл. Д.3.9. і Д.3.10). Їх виготовляють для всіх типів рейок в дистанційних майстернях із відходів рейкового металу окремо для лівої та правої ниток. Поперечний переріз заготовки для рейок типу Р50 і важче – 20-30 мм. Самозаклинні протиугони встановлюються клинами всередину колії.

Протиугони встановлюються на підошву рейки так, щоб зуб кожного протиугону на обох нитках розташовувався зовні колії (рис. 2.28).

Протиугони силові виготовляються зі сталі марок 65Г і 60С2А. Можливо  виготовлення протиугонів із сталі інших марок з механічними властивостями, близькими до сталі цих марок.

Щоб попередити перекіс шпал, протиугони встановлюють попарно до однієї шпали.

2.3.9. Кількість протиугонів на ланці залежить від умов експлуатації (п. 2.6).

| Рис. 2.23. Пружний протиугон | Рис. 2.24. Протиугон самозаклинний (у зборі): 1 - скоба; 2 - клин |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рис. 2.25. Основні розміри силових протиугонів |

| Рис. 2.26. Скоба самозаклинного протиугона (табл. Д.3.9) | Рис. 2.27. Клин самозаклинного протиугона (табл. Д.3.10) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2.28. Розміщення пружних протиугонів на рейках: 1 - зуб; 2 - захват |  |  |