зміст

| 1. Основні положення з улаштування та поточного утримання залізничної колії ................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технічні умови, норми та допуски утримання колії.................... | 7 |
| 2.1. Норми та допуски утримання колії за шириною, рівнем і напрямком у плані .................................................................................... | 7 |
| 2.2. Рейки .................................................................................................. | 23 |
| 2.3. Рейкові скріплення ........................................................................... | 33 |
| 2.4. Баластний шар ................................................................................... | 44 |
| 2.5. Шпали та бруси ................................................................................. | 49 |
| 2.6. Закріплення колії від угону .............................................................. | 56 |
| 2.7. Сполучення елементів поздовжнього профілю у вертикальній площині ............................................................................. | 58 |
| 2.8. Вимоги габариту. Міжколійя на двоколійних і багатоколійних ділянках ......................................................................... | 61 |
| 2.9. Колія на мостах та у тунелях .......................................................... | 63 |
| 2.10. Норми і основні вказівки по утриманню стрілочних переводів і глухих перетинів ................................................................ | 67 |
| 2.11. Смуга відведення ............................................................................ | 90 |
| 3. Попередження появи несправностей колії ...................................... | 93 |
| 3.1. Загальні вказівки ................................................................................. | 93 |
| 3.2 Утримання рейкової колії ................................................................. | 93 |
| 3.3. Утримання рейок .............................................................................. | 96 |
| 3.4. Утримання скріплень ........................................................................ | 102 |
| 3.5. Утримання шпал і брусів .................................................................. | 105 |
| 3.6. Утримання баластного шару ............................................................ | 110 |
| # 3.7. Утримання земляного полотна ........................................................ | 112 |
| 3.8. Утримання стрілочних переводів .................................................... | 113 |
| 3.9. Вказівки з укладання стрілочних переводів ................................... | 117 |
| 3.10. Утримання штучних споруд ........................................................... | 120 |
| 3.11. Утримання залізничних переїздів ................................................ | 122 |
| 3.12. Утримання сигналів колійних і сигнальних знаків та інших колійних пристроїв .................................................................................. | 122 |
| 3.13. Утримання колії на ділянках з пучинами ..................................... | 123 |
| 3.14. Особливості будови і утримання колії на ділянках з автоблокуванням і електричною тягою .............................................. | 127 |
| 3.15. Основні технічні вимоги та правила влаштування і утримання безстикової колії ................................................................... | 137 |
| 3.16. Особливості будови і утримання колії на сортувальних гірках ........................................................................................................ | 141 |
| 4. Організація поточного утримання колії .......................................... | 145 |
| 4.1. Планування і організація робіт з поточного утримання колії та контроль за її станом .................................................................. | 145 |
| 4.2. Механізація робіт з поточного утримання колії ............................ | 154 |
| 4.3. Машинізовані форми поточного утримання колії ......................... | 156 |
| 4.4. Оцінка утримання колії, споруд і пристроїв .................................. | 160 |
| 5. Утримання та зберігання механізмів, приладів, інструментів, транспортних засобів і матеріалів ................................ | 163 |
| 5.1. Зберігання та облік механізмів, приладів, інструментів і транспортних засобів ........................................................................... | 163 |
| 5.2. Покілометровий запас матеріалів верхньої будови колії та зберігання матеріалів ................................................................ | 166 |
| Додатки |  |
| 1. Розбивка захрестовинних кривих ......................................................... | 170 |
| 2. Рейки ....................................................................................................... | 185 |
| 3. Скріплення ............................................................................................. | 192 |
| 4. Шпали та бруси ...................................................................................... | 204 |
| 5. Основні розміри і епюри укладання стрілочних переводів ................ | 215 |
| 6. Укладання суміжних стрілочних переводів......................................... | 274 |
| 7. Порядок і терміни перевірок та оглядів колії, споруд, земляного полотна та колійних пристроїв ............................................... | 279 |
| 8. Допустимі швидкості руху поїздів ………………………………… | 286 |
| 9. Табель оснащення машинами та механізмами виробничих підрозділів механізованих і машинізованих дистанцій колії….............. | 300 |
| 10. Середні норми витрат матеріалів на поточне утримання колії та стрілочних переводів ……………………………………………….... | 308 |

1. Основні положення З улаштування та поточного утримання залізничної колії

1.1. Залізнична колія – це комплекс інженерних споруд, пристроїв і облаштувань, розміщених у смузі відведення та призначених для забезпечення руху поїздів.

Залізнична колія складається з верхньої (рейки, стрілочні переводи, підрейкова основа зі скріпленнями і баластна призма) та нижньої будови колії (земляне полотно, водовідвідні та штучні споруди). Для пропуску через залізничну колію автотранспортних засобів влаштовуються переїзди або шляхопроводи відповідно в одному або в різних рівнях, а для проходу пішоходів пішохідні мости та доріжки (тротуари), пішохідні тунелі. Для забезпечення роботи пристроїв СЦБ колія облаштовується електричними рейковими колами.

1.2. Конструкція елементів колії, стрілочних переводів, переїздів та інших споруд і пристроїв залізничної колії повинна відповідати затвердженим Укрзалізницею технічним умовам.

Всі споруди та пристрої залізничної колії на перегонах і станціях повинні утримуватись відповідно до норм та допусків, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), цією Інструкцією та іншими нормативними документами, що стосуються поточного утримання колії.

1.3. Завданням поточного утримання залізничної колії є систематичний нагляд за комплексом споруд колії та колійних пристроїв; забезпечення справного стану колії та утримання її в межах встановлених норм і допусків, при яких гарантується безпечний та безперебійний рух поїздів з встановленими швидкостями; забезпечення тривалих термінів служби всіх елементів колії; вивчення причин та попередження появи несправностей, своєчасне їх усунення та ліквідація причин, що сприяють появі несправностей колії та споруд.

1.4. Поточне утримання здійснюється безперервно протягом усього року на всій протяжності колії, в тому числі на ділянках, де виконується модернізація або інший вид періодичного ремонту. Види, обсяг і терміни робіт з поточного утримання колії встановлюються, виходячи з першочергової вимоги до забезпечення безпеки руху поїздів та з урахуванням пори року і місцевих умов.

Роботи з поточного утримання колії виконуються або без перерви руху поїздів, або в технологічні «вікна».

1.5. Всі роботи з поточного утримання колії за терміновістю виконання поділяються на планові, першочергові та невідкладні.

Мета планових робіт - попередження розладів колії та появи грубих несправностей, усунення відступів ІІІ-ІІ ступенів. Вони плануються на кожний місяць і виконуються за встановленим переліком і обсягом на протязі всього планового періоду.

При першочергових роботах усувають несправності, які швидко розвиваються, що за короткий строк може призвести до розладу колії та появи грубих порушень. До них насамперед відносяться відступи IV-V ступенів (за переліком порушень). Перелік першочергових робіт визначається при оглядах і промірах всіх елементів залізничної колії. Першочергові роботи виконуються в перші дні після огляду колії та виявлення несправностей.

До невідкладних робіт відносяться: усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, у тому числі відхилення V ступеня, чи комбінації відхилень, що вимагають обмеження швидкостей або закриття руху; заміна гостродефектних рейок, елементів стрілочних переводів; ліквідація небезпечних розладів земляного полотна; усунення порушень рейкових кіл тощо. Невідкладні роботи виконуються негайно після виявлення несправності.

1.6. У цій Інструкції викладені основні технічні умови, норми, вимоги і правила влаштування та утримання залізничної колії, споруд і пристроїв для ділянок, на яких відповідно до п. 2.2 ПТЕ повинні забезпечуватись найбільші встановлені швидкості руху поїздів: пасажирських – 140 км/год, рефрижераторних – 120 км/год, вантажних – 90 км/год. Додаткові вимоги щодо улаштування та утримання залізничної колії, споруд і пристроїв на ділянках, де пасажирські поїзди прямують зі швидкістю більше 140 км/год, встановлюються окремою інструкцією Укрзалізниці.

1.7. Дистанція колії є основним структурним підрозділом колійного господарства, що здійснює поточне утримання колії. Межі, протяжність і структурний поділ дистанції колії встановлюються Укрзалізницею залежно від експлуатаційних умов.

Дистанція колії повинна мати контингент монтерів колії відповідно до норм витрат робочої сили на поточне утримання колії та затвердженого структурного поділу дистанції, а також необхідне технічне оснащення, машини, механізми та інструменти.

1.8. Організація поточного утримання колії, споруд і пристроїв, що забезпечують їх функціонування, а також робіт з утримання рейкових кіл (в обсягах, які виконуються дистанцією колії) покладається на начальників дистанцій колії, їх заступників, старших шляхових майстрів, начальників дільниць, шляхових і мостових (тунельних) майстрів і бригадирів колії. На вказаних працівників, а також на працівників рейкової дефектоскопії, колієобстежувальних і мостовипробувальних станцій, колієвимірювальних вагонів, монтерів колії, що призначаються для огляду залізничної колії та штучних споруд і чергових переїздів покладається контроль за станом колії, споруд і пристроїв, який забезпечує їх справне функціонування.

Вказаними працівниками повинні періодично перевірятись доручені їм ділянки колії, забезпечуватись висока якість їх поточного утримання, створюватись всі необхідні умови для безперебійного та безпечного руху поїздів з встановленими швидкостями, а також для подовження термінів служби елементів залізничної колії, пристроїв і споруд.

З метою більшої оперативності при прийнятті невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів начальники дистанцій колії, їх заступники, начальники дільниць, старші шляхові та шляхові майстри повинні забезпечуватись засобами мобільного зв’язку.

1.9. Безпосереднє виконання всіх робіт з поточного утримання колії та споруд покладається на колійні бригади, бригади з утримання штучних споруд і земляного полотна, чергових переїздів.