Технические дополнения.
1. Нет 1-й позиции. Подозрение на размыкание контактов реле тяги (РТ) – сработал Д418.  РТ находится в обоих кузовах (есть в 1-м и в 8 проводе). В проводе 8 РТ перемычкой не выводится. 

Выход: расклинить РТ. В проводе 1 выводится перемычкой 8 – 1Г.
2. Прозвонка силовых цепей на наличие «КЗ» высоким напряжением:

Ножи ОД обоих кузовов ставим в среднее положение.

При поднятых пантографах и включенном БВ:

При постановке главной рукоятки на 1 позицию бьет «БВ» - к.з. в пусковых сопротивлениях первого кузова.

При постановке главной рукоятки на 17 позицию бьет «БВ» - к.з. в пусковых сопротивлениях второго кузова.
При постановке главной рукоятки на 28 позицию бьет «БВ» - к.з. в переходных сопротивлениях перехода с «СП» на  «П».

         Выход при к.з в переходных сопротивлениях:

1) Определить, в каком кузове к.з.

1) Ножи отключения двигателей оставить в среднем положении.
2) Вынуть якорь из вентиля контактора 3-1
3) Поднять пантограф и включить БВ.
4) Поставить главную рукоятку контроллера на 28 позицию.
Если на 28 позиции отключилось БВ, то к.з во втором кузове, если не отключилось, то в первом.

2) Вывод переходных сопротивлений первого кузова:
                 а) отнять кабели от средней точки правого ножа (смотреть с монтажной стороны) ОД – 3-4 и на весу заизолировать.

                 б) отнять кабели от верхнего вруба левого ножа (смотреть с монтажной стороны) ОД – 1-2 и переставить их на среднюю точку правого ножа ОД – 3-4 (на место снятых кабелей).       

          Все ножи ОД поставить в нормальное положение. Следовать на С и СП с шунтами.

         Вывод переходных сопротивлений второго кузова:

                а) отнять кабели от средней точки правого (смотреть с монтажной стороны) ножа ОД – 7-8 и на весу заизолировать.
                б) отнять кабели от верхней точки правого ножа (смотреть с монтажной стороны) ОД – 5-6 и переставить их на среднюю точку правого ножа ОД – 7-8 ( на место снятых кабелей).

       Все ножи ОД поставить в нормальное положение. Следовать на С и СП с шунтами.        

3. Вывод из схемы сгоревшего РОТ или диода:

    а) Выключить вентиляторы.

    б) На ПУ переключатель ПГ поставить в среднее положение.

    в) Поставить перемычку между плюсовым ножом двухполюсного рубильника ПБ и средней точкой (место крепления ножа) ножа (правого или левого) ПГ.

     г) Включить вентиляторы на низкую скорость.

     д) Поставить ПГ в верхнее положение.

Примечание: перед тем, как выключить вентиляторы ПГ поставить в нейтральное положение!

4. Нет зарядки АБ –обмотка возбуждения ГТУ потеряла остаточный магнетизм.
Подмагничивание обмотки возбуждения ГТУ при диоде.

      а) Выключить вентиляторы.
      б) Вынуть на ПУ 100 А якорные предохранители (оба).

       в) Кратковременно поставить перемычку между плюсовым ножом АБ (на ПУ) и любым из ножей ПГ.

5. Запуск электровоза без АБ.

Изменить: с монтажной стороны КВЦ поставить перемычку между верхними контактами (силовыми) КВЦ.

Можно добавить в инструкцию.
1. При зависании сигнализатора РП ТЭД в среднем положении 

(ОП-1 есть, при постановке рукоятки на ОП-2 снимаются шунты).

Выход: поставить перемычку между проводами 31 и 31И или 31 и 46 на клеммной рейке.

Примечание: до снятия перемычки рекуперацию не применять!

2.  При неотпуске тормоза локомотива (один или оба кузова):

1) Кнопки «Сигнализация» с обеих кабин выключить!
2) Поставить перемычку между проводами 110 – 29Б 

При включении кнопки «Сигнализация» в передней кабине запитываются катушки вентилей регенерации в обоих кузовах.

Тормоз локомотива отпускает. После выключения кнопки «Сигнализация» и постановки РКМ №254 в тормозное положение электровоз затормаживается.
3. Нарушена секвенция в режиме тяги.

При нарушении секвенции в режиме тяги и подозрении на невключение углового контактора (часть пускового сопротивления не выводится) для предотвращения перегорания пусковых сопротивлений поставить перемычку между проводами 8 – 8Д. На «С» соединении – без изменений. На «СП» соединении на ходовой позиции остается включенным уравнительный контактор 20-2. На «П» соединении на ходовой позиции остаются включенными уравнительные контакторы 8-1 и 8-2. Ток идет по пути наименьшего сопротивления и выводит часть невыведенных сопротивлений.

Рекуперацию не применять!

Вывод пусковых сопротивлений электровоза ВЛ-8.
Вывод 1-й группы.

1. Не дать включиться контакторам 3-1 и 8-1.
2. Подложить изоляцию между губками контактора 

22-1.

3. Закоротить блокировку на КСП-1 в проводах 1Г – К1.                                                                               

Езда на «С», «СП» с шунтами.

       Примечание: перед выводом необходимо тщательно осмотреть дугогасительные катушки, шунты и стойки контакторов 8-1, 22-1.

Вывод 2-й группы.

1. Снять тонкий кабель Р-8 с РП65-1 и изолировать.

2. Не дать включиться контакторам 2-1 и 10-1.
3. Подложить изоляцию между губками контактора    22-1.
4. Контактор 8-1 включить принудительно, а на его блокировке отогнуть палец в проводах 7 ÷ 8.
5. Езда на «С» и «СП» с шунтами.

       Примечание: пред выводом необходимо тщательно осмотреть контакторы 20-2; 10-1; 8-1; 22-1.
Вывод 3-й группы.

1.    Отсоединить кабель с низа 1-2, идущий на низ 22-2 (он поворачивает в пучок кабелей влево) и изолировать.

2.    Отсоединить кабель с верха 3-2 и поставить его на низ 1-2.

3. Езда на «С» и «СП» с шунтами.

       Примечание: перед выводом внимательно осмотреть контакторы 3-2; 8-2; 32-0; 31-0.

Вывод 4-й группы.

1. Положить изоляцию между губками контактора 22-2.
2. Контактор 8-2 включить принудительно.

3. От верха контактора 10-2 отсоединить кабеля. Отогнуть перемычку, идущую к контактору 8-2 и на нее соединить кабель на весу, идущий к контактору 20-2. 

4. Езда на «С» и «СП» с шунтами.

       Примечание: перед выводом внимательно осмотреть контакторы 8-2; 20-2.

Для того, чтобы вставить изоляцию между губками контактора 22 необходимо:

1. Снять дугогасительную камеру с контактора.

2. Приподнять «щечки» дугогасительной камеры.

3. Нажать на оба грибка вентилей КСП.

4. Вставить изоляцию.

5. Отпустить оба грибка вентилей КСП.

Обратить внимание на полный разворот КСП в исходное положение ( положение С – СП), при необходимости довернуть вручную!

Изоляция для вывода сопротивлений  - пластина гетинакса (или другого диэлектрика) толщиной 7 ÷ 10 мм и с размерами

      приблизительно 6 × 6 см.  
