2
7

УЗГОДЖЕНО:




               ЗАТВЕРДЖУЮ:

ГОЛОВНИЙ РЕВІЗОР З БЕЗПЕКИ
                     НАЧАЛЬНИК ДИРЕКЦІЇ 

РУХУ ПОЇЗДІВ ТА АВТОТРАНСПОРТУ          ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ,

ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ РЕВІЗОРСЬКОЇ                        ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

ДІЛЬНИЦІ






 ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ



                 Ю. В. АХРАМЄЄВ                                       А. Г. ЦАРЕНКО

УЗГОДЖЕНО:





 "____"______________200__Р.

НАЧАЛЬНИК СПЕЦІАЛЬНОГО

СЕКТОРУ



           
В. І. КІРНОСОВ


"____"____________________200__Р.

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ДІЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

СТАНЦІЇ ПОМІЧНА ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ


Ця інструкція визначає порядок дій чергового по станції та маневрового диспетчера при виникненні надзвичайних ситуацій (НС) на період від одержання повідомлення про виникнення НС до прибуття на місце надзвичайної ситуації керівників станції.


Після прибуття на місце аварії начальника по станції або його заступника черговий по станції в своїй подальшій роботі керується їхніми вказівками.


З можливих варіантів НС в інструкції викладено порядок дій ДСП при аварії з перевозимими небезпечними вантажами.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

До аварійних ситуацій з небезпечними вантажами на станції Помічна чи перегоні між  суміжними з нею станціями відносяться: загорання, витік, розсипання небезпечної речовини, ушкодження рухомого складу, тари, упакування і інші ушкодження при перевезенні небезпечних речовин, що можуть привести до загорання вантажу чи рухомого складу, до опіків, отруєння, захворювання людей і тварин, забруднення навколишнього середовища, а також у випадках, коли у зоні іншої аварії чи пожежі виявилися вагони, контейнери, вантажні місця з небезпечними вантажами.

Властивості небезпечних вантажів та їхня пожежна небезпека, небезпека для людей і тварин, а також конкретні міри безпеки при ліквідації наслідків аварій зазначені в аварійних картках у "Правилах безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при їхньому перевезенні по залізниці".

2. ДІЇ ДСП І ДСЦ ПРИ ОДЕРЖАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВАРІЮ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ.

2. 1. Визначити найменування, кількість небезпечного вантажу і номер аварійної картки шляхом:

· перепису вагонів, що потрапили в аварійну ситуацію, які зійшли і залишилися на колії;

· зажаданням перевізних документів від локомотивної бригади, у технічній чи товарній конторах;

· перегляду перевізних документів, а при їхній відсутності – огляду та пошуку знаків небезпеки на вагонах, контейнерах, упакуванням вантажу (відповідно до збірників правил і тарифів).

У накладній, дорожній відомості в графі "найменування вантажу" по небезпечних вантажах, крім його найменування вказується номер аварійної картки за Правилами безпеки і порядку ліквідації аварійних ситуацій, а на небезпечні вантажі, які не включені у Правила, аварійна карка прикладена до накладної.

2. 2. Сповістити про надзвичайну ситуацію:

· причетних до ліквідації аварії керівників причетних служб і осіб (за схемою оповіщення), начальника відділу НС та ЦЗН міськвиконкому, та головного лікаря лінійної СЕС ст. Помічна,

· машиністів локомотивів (по поїзному та маневровому радіо зв’язках),

· працівників, що знаходяться на території станції (по гучномовному парковому зв’язку),

· пасажирів (по гучномовному перонному зв’язку), для цього дати вказівку на оповіщення агенту довідкового бюро вокзалу,

· працівників підрозділів залізниці (по телефону відповідно додатку ),

· населення прилеглого до станції житлового сектору (по станційному гучномовному зв’язку, гудками маневрових і поїзних локомотивів; сигнали загальної тривоги,

· прилеглих до станції підприємств (по телефону згідно додатку).

У першу чергу оповіщаються працівники і населення, що попадають у можливу зону ураження (визначаються по напрямку руху зараженої хмари згідно напрямку і сили вітру), телефон міського гідрометеоцентру 9 – 27 – 1 – 36. Уточнення напрямку вітру можна здійснити по флюгеру, встановленому на даху приміщення пункту техогляду – поряд з будівлею поста ЕЦ Помічна.

Варіант тексту оповіщення працівників об’єкту та населення по гучномовному зв’язку викладений у додатку №4. Необхідність виводу населення з небезпечної зони і межі зони ураження визначається по аварійній картці.

2. 3. За узгодженням з поїзним та маневровим диспетчерами припинити рух потягів і маневрову роботу, за виключенням виводу пасажирських поїздів з зони ураження.

2. 4. Організувати вивід пасажирів з можливої зони ураження.


2. 5. Оцінити обстановку шляхом особистого огляду  маневровим станційним диспетчером (по прибуттю – начальником станції), у їхній відсутності – черговим по відправленню місця події, що містить у собі:

· визначення місця аварії, стан колії, контактної мережі, умови місцевості, можливості під’їзду до завалу з голови і хвоста потягу і з боку поля, можливість руху по сусідній колії;

· наявність і стан у складі потяга людських вагонів, охорони, що супроводжують вантаж, представників відправника вантажу і локомотивної бригади,  кількість і стан потерпілих;

· кількість, положення вагонів і локомотивів, що зійшли, рід розваленого вантажу і його стан, наявність у складі вагонів із небезпечними вантажами, характер ушкодження цих вагонів;

· напрямок руху хмари газу, пари, диму чи розливу рідкого небезпечного вантажу, наявність у зоні аварії працівників залізничного транспорту, жителів і ступені небезпеки для них;

· можливість виводу з осередку ураження частини вагонів з небезпечними вантажами, що залишилися на колії, перестановці ушкоджених вагонів з цими вантажами в більш безпечне для людей місце, зазначене в ТРА, обвалування місця розливу;

· оцінка наявних на станції сил і засобів для проведення самих термінових і невідкладних робіт по наданню першої допомоги потерпілим і зниженню втрат від наслідків аварії.

2. 6. Доповісти ДСП та ДСЦ про обстановку, яка склалася в районі аварії по формі, викладеній у додатку №5.

2. 7. При наявності в районі аварії потерпілих вивести їх у безпечне місце, організувати надання першої медичної допомоги способами, зазначеними в аварійній картці.

2. 8. Організувати огородження небезпечної зони знаками "Заражено" з дотриманням заходів безпеки, зазначених у аварійній картці. Огородження ділянки зараження знаками "заражено" виконується працівниками працюючої зміни станції відповідно до Інструкції по сигналізації. Охорона осередку ураження до прибуття працівників міліції (стрільців воєнизованої охорони), організується шляхом залучення працівників структурних підрозділів залізниці, розташованих на станції.

2. 9. Викликати по телеграфу (телефону) фахівців (аварійні команди) відправника вантажу чи вантажоодержувача згідно "Пам’ятці працівників залізниці по виклику аварійних служб" №МО – 01/5 від 5. 11. 1996р. (за вказівкою керівника робіт з ліквідації НС).

2. 10. Організувати локалізацію осередку ураження шляхом вжиття заходів, вказаних в аварійній картці, чи виходячи з обстановки, яка склалася. При наявності супроводжуючих представників відправника вантажу перелік негайних заходів визначається по їх рекомендаціях, а по прибуттю на місце аварії представника місцевих органів влади роботи супроводжуються з їхньою допомогою.

2. 11. Ліквідація течі сильнодіючої речовини (СДОР) може проводитися тільки супроводжуючими вантаж представниками відправника вантажу (провідниками), спеціально оснащеними для цих робіт газорятувальними командами промислових підприємств, які прибули по виклику командами відправника, одержувача, спеціальними формуваннями МНС.

Для запобігання потрапляння вантажу,  що розлився, розсипався,  у водойми, затікання його в житлові масиви і обмеження площі розливу вантажу грунтом, використовуючи для цього наявну техніку і клієнтуру.

Перестановка ушкоджених вагонів з небезпечним вантажем у більш безпечні для населення місця, виходячи з напрямку вітру чи напрямку розливу виконується з прикриттям локомотива від ушкодженого вагону порожніми вагонами з нейтральними вантажами. Місце відстою такого вагону визначене у ТРА станції, виходячи з реальної обстановки, може бути змінено рішенням начальника  станції.

2. 12. Змиття чи вивантаження небезпечного вантажу, а також можливість відкриття руху потягів після ліквідації аварії з небезпечними вантажами виконується тільки після одержання дозволу СЕС.

2. 13. При аваріях з радіоактивними вантажами черговий по станції керується "Заходами щодо ліквідації аварійних ситуацій з радіоактивними речовинами" ("Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій").

ДОДАТКИ:

1) Схема оповіщення про випадок аварії чи браку з небезпечними вантажами по станції.

2) Зразок повідомлення про надзвичайну ситуацію.

3) Список номерів телефонів, розташованих на станції структурних підрозділів залізниці.

4) Текст оповіщення працівників станції і населення про аварію на станції з викидом в атмосферу СДОР.

5) Список осіб,  ознайомлених з документами для диспетчерського персоналу станції на випадок надзвичайних ситуацій.

Начальник станції Помічна



В. В. ГОНЧАР

Додаток №1

СХЕМА

ОПОВІЩЕННЯ ПРО ВИПАДОК АВАРІЇ ЧИ БРАКУ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ ПО СТАНЦІЇ ПОМІЧНА


шгргшщорбгш


Начальник станції Помічна


В.В.ГОНЧАР

Додаток №4

Варіант

ТЕКСТ

оповіщення працівників об’єкту і населення

про аварію на станції з викидом

в атмосферу СДОР

Оповіщення передається по гучномовному парковому і перонному зв’язку при погрозі зараження території об’єкта і житлового масиву.

УВАГА УСІМ!

Говорить маневровий диспетчер станції.

На станції Помічна відбулася аварія в районі_____________________________

(горловина, колії)

з викидом (витоком) сильнодіючої отруйної речовини_____________________

___________________________________________________________________

(найменування)

хмара зараженого повітря поширюється в напрямку_______________________

У зону зараження попадають__________________________________________




(підприємства, вулиці, масиви)

усім негайно залишити зону зараження.


Евакуацію проводити під кутом 900 напрямку вітру.


Триматися з навітряної сторони у 200 метрах від місця аварії.


Працівникам об’єкту! Вийшовши з небезпечної зони негайно оповістити населення!

Примітка:

1. Текст оповіщення повторювати на протязі 5 хвилин.

2. При зміні аварійної ситуації, а також напрямку вітру зміст тексту оповіщення змінити по обстановці.

Додаток №5

Форми №2/ОУПО

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

1. Дата НС________________________, час______________________________

2. Найменування НС_________________________________________________

3. Місце НС________________________________________________________

4. Найменування об’єкта_____________________________________________

5. Кількість потерпілих______________ у т.ч.загиблих____________________

6. Характеристики і масштаби НС______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Вплив на роботу інших галузей н/г___________________________________

___________________________________________________________________

8. Можливість справитися з НС власними силами_________________________

___________________________________________________________________

9. Довідкові сили і засоби_____________________________________________

10. Коротка характеристика робіт з локалізації і ліквідації наслідків НС______

___________________________________________________________________

11. Телефон керівника робіт___________________________________________

12. Посада і прізвище та ініціали особи, що підписала повідомлення_________

___________________________________________________________________


Черговий по ЛВВС. телефон №





Штаб ЦО. телефон №





Місцеві пожежні команди, телефон 


№











Місцеві медичні установи, телефон №


























Бригади минаючих поїздів через


ДСП








     ДС


 телефон


       №





Населення прилеглого житла : Гудками локомотивів, по


по направленню руху хмари   :  місцевому гучномовному 


зараження по парковому        :  зв’язку, посильні з 


гучномовцю                             :  працівників станції








СЕС,


телефон


№





Штаб ЦО. телефон №





Черговий по ЛВВС. телефон №





Місцеві медичні установи, телефон №





Місцеві пожежні команди, телефон 


№





Відправник, одержувач телеграфом на адресу, вказану у перевізному документі





Місцеві медичні установи, телефон №





Місцеві пожежні команди, телефон 


№





Черговий по ЛВВС. телефон №





Штаб ЦО. телефон №





Відправник, одержувач телеграфом на адресу, вказану у перевізному документі








СЕС,


телефон


№








     ДС


 телефон


       №





Населення прилеглого житла : Гудками локомотивів, по


по направленню руху хмари   :  місцевому гучномовному 


зараження по парковому        :  зв’язку, посильні з 


гучномовцю                             :  працівників станції





Бригади минаючих поїздів через


ДСП





Робітники станції по гучномовному, телефон. зв’язку, гудки локом. 








Швидка допомога тел.№





Технічна контора для надходження перевізного документа





Товарна контора для надходження перевізного документа





ШН 


тел.


№





ПД


тел.


№





ДСП сусідній станції по постійному зв’язку





Машиністам поїздів по поїзному радіозв’язку








ДСЦ 


по селектору


ДСЦС (ДСЦМ)














ДСП





Супроводження особисто чи будь -  яким видом зв’язку








Робітник станції особистим чи будь – яким видом зв’язку





Машиніст по поїзному та маневровому зв’язку





Відправник, одержувач телеграфом на адресу, вказану у перевізному документі








СЕС,


телефон


№








     ДС


 телефон


       №





Населення прилеглого житла : Гудками локомотивів, по


по направленню руху хмари   :  місцевому гучномовному 


зараження по парковому        :  зв’язку, посильні з 


гучномовцю                             :  працівників станції





Бригади минаючих поїздів через


ДСП















































