Приложение 1

К распоряжению от 01.07.2008 г.

№ 62/Т

Технология заправки и снятия скоростемерной ленты, регистрации проверок крана машиниста, элементов полного и сокращенного опробования автотормозов.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» от 16.05.94 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 (далее инструкция № ЦТ-277), «Инструкцией по эксплуатации локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М, приводов к ним и по расшифровке скоростемерных лент» от 17.11.98 г. №ЦТ-613 (далее инструкция № ЦТ-613), «Положением о локомотивной бригаде ОАО «РЖД» от 29.12.05 г. № ЦТ-40 (далее положение № ЦТ-40), «Должностной инструкции дежурному по основному, оборотному локомотивному депо, пункту оборота локомотивов и подмены локомотивных бригад» от 17.10.96 г. № ЦТ-401 (далее инструкция № ЦТ-401), « Инструкции по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации» от 27.09.99 г.     № ЦТ-685 (далее инструкция № ЦТ-685), определяет порядок заправки и снятия скоростемерной ленты, регистрации проверок крана машиниста, элементов полного и сокращенного опробования автотормозов, контроля за целостностью тормозной магистрали поезда перед отправлением и обязательна для исполнения всеми локомотивными бригадами.

1.2. Машинист локомотива (МВПС) при явке на работу обязан иметь при себе рулон диаграммной скоростемерной ленты достаточной длины для поездки на запланированный участок с запасом не менее 0.5 метра, комплект исправных писцов в количестве не менее 10 штук. (7 для основного скоростемера и 3 для постановки в скоростемер задней кабины: времени, скорости, тормозного давления).

1.3. Ответственность за наличие скоростемерной ленты перед работой несет машинист.

1.4. Перед приведением локомотива (МВПС) в движение локомотивная бригада обязана поставить скоростемерную ленту в скоростемер, произвести проверки работы автотормозного оборудования согласно инструкции № ЦТ – 277, инструкции № ЦТ-685, перечня работ и правил проверки, установленных приказом начальника депо и утвержденного начальником службы локомотивного хозяйства и настоящей инструкции с регистрацией проверок на скоростемерной ленте.

1.5.Любые передвижения локомотивов (МВПС) должны осуществляться только из передней кабины управления (при двухкабинном локомотиве) при исправно действующем скоростемере, с заправленной скоростемерной лентой и писцами.

1.6. При проведении проверок автотормозного оборудования, машинист обязан зафиксировать их на скоростемерной ленте, согласно требований настоящей инструкции.

1.7. Машинисту локомотива запрещается вмешиваться в работу скоростемера, наносить на поле ленты (рабочий слой) какие либо записи, изменять положение писцов во время работы скоростемера. Допускается в процессе движения замена писца, если он не обеспечивает надлежащего качества записи, или происходит задир ленты. Контроль за качеством регистрации записи писцов на скоростемерной ленте проводить под зеленый огонь локомотивного светофора на каждом перегоне с интервалом не более 30 километров и на всех стоянках. Ответственность за качеством записи писцов на скоростемерной ленте несет локомотивная бригада.

1.8. По окончании работы машинист обязан сдать скоростемерные ленты с заполненным штампом установленного образца дежурному по депо (нарядчику), с обязательной отметкой о приеме лент в маршруте машиниста дежурным по депо (нарядчиком). 

1.9. Дежурный по депо (нарядчик), при приемке скоростемерных лент от машиниста, обязан отметить в шестом разделе маршруте машиниста количество принятых лент и утвердить именной печатью, а при её отсутствии штампом дежурного по депо (нарядчика) и личной подписью.

1.10. В комнате дежурного по депо устанавливается ящик для лент, закрываемый на замок, ключи от которого хранятся в отделении по расшифровке лент скоростемеров.

1.11. Утеря или порча скоростемерной ленты расследуется в суточный срок под председательством начальника депо, а при его отсутствии заместителя начальника депо по эксплуатации.

1.12.При установке скоростемерной ленты машинист обязан установить скоростемерную ленту строго в соответствии с линиями 0 км и 24 часа по иглам лентопротяжного барабана.

1.13. Запрещается производить протяжку ленты при поездной работе, кроме случаев указанных в настоящей инструкции. 

1.14. Допускается протяжка скоростемерной ленты на стоянке, или в движении в случае её задира, который не может быть устранен без протяжки ленты с последующей записью на скоростемерной ленте километра и пикета, где произведена протяжка, километра и пикета, где возобновлена запись на скоростемерной ленте.

1.15.При следовании с поездом на двойную тягу или с подталкивающим локомотивом с объединенной тормозной магистралью машинист второго локомотива, после соединения с поездом и перед началом пробы тормозов, обязан протянуть ленту. Дальнейшие протяжки ленты не требуются.

1.16. Машинист второго локомотива обязан следить за правильностью опробования и управления автотормозами в пути следования. В случае выявления каких либо нарушений он обязан принять меры к их устранению.

2. Порядок постановки скоростемерной ленты.

2.1. Заправить скоростемерную ленту в скоростемер и убедится в нормальной работе лентопротяжного механизма путем протяжки.

2.2. Зачистить и поставить писцы. Протянуть скоростемерную ленту на 30 – 40 мм и проверить качество записи писцов на ней. Линии записи должны быть четкими и ровными. Обратить внимание на наколы лентопротяжного механизма. Наколы должны быть ровными, без проскальзывания. Овальность наколов указывает на то, что лента зажата каким-то писцом, необходимо выявить этот писец и заменить его. Линия записи у этого писца будет наиболее жирной. Повторно произвести проверку записи писцов. При невыполнении этих требований в пути следования произойдет пробуксовка лентопротяжного механизма или задир ленты.


[image: image1.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

Писцы зажаты, тугой ход карандаша

Слабая запись писца

Прорывы ленты.

Не правильно Правильно

Рис.1. Образец заправки скоростемерной ленты и проверки качества записи писцов.

2.3 Убедится в нормальной работе якорей электромагнитов путем поочередного нажатия на якоря. Величина опускания писцов огней локомотивного светофора, ЭПК, САУТ должны быть в пределах 2,0-2,8 мм. Писец скорости и времени должны соответствовать нулевой линии скорости и времени после часового и получасового спада. При часовом спаде должны наблюдаться на расстоянии 6мм влево от линии спада часовые наколы. 

2.4 Линия тормозного давления для скоростемеров на 8,0кгс/см2 должна быть на линии 107 – 113 км/час, а для скоростемеров на 6,0кгс/см2 на линии 127 – 133 км/час при зарядном давлении в тормозной магистрали 5,0 – 5,2 кгс/см2. Поднять и опустить писец скорости (поз. 1, рис. 2.). При приёмке из депо, не протягивая скоростемерную ленту, произвести продувку тормозной системы локомотива (поз. 2, рис.2.). При смене локомотивных бригад на путях произвести проверку чувствительности уравнительного поршня и датчика обрыва тормозной магистрали. Писец времени покажет затраченное время на данную операцию.


[image: image2.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

саут

эж

экж

эк

ээ

тм

v

t

1

2

Отметки положения писцов.

Продувка тормозной системы 

локомотива.

Рис.2. Образец записи скоростемерной лент контрольных отметок писцов.

3. Проверки крана машиниста при приёмке локомотива в депо.

3.1. При приемке из депо сделать протяжку скоростемерной ленты. Произвести проверку чувствительности уравнительного поршня, работу датчика обрыва тормозной магистрали усл. № 418 и фактическую запись сильфона на скоростемерной ленте путем разрядки уравнительного резервуара на величину 0,2 кгс/см2, уравнительный поршень должен выпустить такое же количество воздуха из тормозной магистрали и загореться лампочка ТМ (поз. 1, рис.3.). Тяга при этом не должна собираться. 

3.2. Сделать протяжку скоростемерной ленты на величину 8 – 10 мм и произвести разрядку уравнительного резервуара ещё на 0,6 кгс/см2 (поз. 2, рис. 3.). Лампочка ТМ должна погаснуть, повторно произвести протяжку скоростемерной ленты.

3.3. Отпустить тормоза 1-ым положением ручки крана машиниста        (поз. 3, рис.3.) до давления в уравнительном резервуаре 6,5кгс/см2, после снижения давления в уравнительном резервуаре до 6,0кгс/см2 произвести протяжку скоростемерной ленты и замерить время ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8кгс/см2, которое должно быть 80 – 120 секунд, а при вождении длинносоставных поездов 100 – 120 секунд. 

3.4. После ликвидации сверхзарядного давления и установлении зарядного давления проверить плотность уравнительного резервуара путём постановки ручки крана машиниста в 4-е положение. Допускается снижение давления в уравнительном резервуаре на более чем 0,1кгс/см2 за 3 минуты (поз. 4, рис. 3.).


[image: image3.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

Не менее 3 минут

80-120 секунд

Не более 3 минут

80

90

100

1 2 3 4

Рис.3. Образец записи проверок крана машиниста при приёмке из депо 

4. Смена кабины управления и порядок полного и сокращенного опробования автотормозов.

При смене локомотивной бригады кабины управления должен быть соблюдён следующий порядок выполнения работ.

4.1. В оставляемой кабине управления, оборудованной блокировочным  устройством  №367, машинист должен: 

- перед уходом произвести экстренное торможение краном машиниста и разрядить тормозную магистраль до нуля (поз. 1, рис.4.);

- ручку крана №254 перевести в последнее тормозное положение. Когда в тормозных цилиндрах установиться полное давление, перевести ключ блокировочного устройства из нижнего положения в верхнее и вынуть его;

- убедиться в отсутствии недопустимого снижении давления в тормозных цилиндрах;

- при наличии электропневматического тормоза отключить источник питания этого тормоза.

Перейдя в рабочую кабину, машинист должен вставить ключ в блокировочное устройство и повернуть его вниз. После этого зарядить тормозную магистраль до установленного давления путём установки ручки крана машиниста во 2 положение.

Ручка комбинированного крана в рабочей и нерабочей кабинах должна находиться вертикальном (поездном) положении.

Помощник машиниста в процессе перехода должен находиться в оставляемой кабине и по манометру ТМ и ТЦ контролировать включение тормоза в рабочей кабине.

После зарядки тормозной магистрали произвести протяжку скоростемерной ленты. 

До приведения локомотива в движение проверить по манометру тормозных цилиндров работу автоматического и вспомогательного тормозов, выполняя установленный регламент переговоров (поз. 2, рис.4.).

После приведения локомотива в движение выполнить проверку действия вспомогательного тормоза при скорости движения не более 3-5 км/ч до полной остановки.

4.2. Прицепку локомотива к составу производить по команде осмотрщика вагонов. Подъезжать к составу со скоростью не более 3 км/час, обеспечив плавность сцепления.

После прицепки локомотива к составу и перехода из кабины в кабину при 2-ом положении ручки крана машиниста протянуть скоростемерную ленту и подать звуковой сигнал на соединение тормозных рукавов. Помощник машиниста по этой команде должен продуть тормозную магистраль локомотива путём 3-х кратным открытием концевого крана (соблюдая правила техники безопасности), соединить тормозные рукава между локомотивом и первым вагоном, открыть вначале концевой кран у локомотива, затем у первого вагона (поз. 3, рис.4.).

4.3.После полной зарядки тормозной магистрали протянуть ленту и сообщить осмотрщику вагонов о начале проверки целостности тормозной магистрали. 

В момент снижения давления воздуха в тормозной магистрали произвести протяжку скоростемерной ленты (поз. 4, рис.4.), затем, в грузовых поездах выждать время 2 минуты и снова протянуть скоростемерную ленту, после чего произвести ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,6-0,7 кгс/см2 и при длине поезда до 100 осей отпустить тормоза, а при длине более 100 осей отпуск тормозов производить таким же порядком, но по сигналу или по указанию, передаваемому по радиосвязи осмотрщиком вагонов хвостовой группы, который обязан произвести замер времени отпуска автотормозов у двух последних вагонов в хвосте поезда. В поезде повышенного веса и длины с локомотивом в голове отпуск проверяется у пяти последних вагонов в хвосте состава, с момента получения информации о переводе машинистом ручки крана машиниста в 1-е положение до начала отхода колодок от колёс (поз. 5, рис.4.).

4.4. После дозарядки тормозной магистрали машинист и осмотрщик вагонов обязаны проверить плотность тормозной магистрали поезда. В момент проверки плотности тормозной магистрали осмотрщик вагонов должен находиться в кабине машиниста.

После проверки плотности осмотрщик вагонов обязан записать эту плотность в разделе №6 маршрута машиниста и расписаться, а машинист данную плотность записывает в дубликат справки ВУ-45. После чего, произвести полное или сокращенное опробование тормозов, для чего произвести снижение давления воздуха в уравнительном резервуаре на величину первой ступени (поз. 6, рис.4.). После чего в грузовых поездах по истечении 30-40 секунд произвести протяжку скоростемерной ленты на время 3 минуты для регистрации на скоростемерной ленте величины утечки в уравнительном резервуаре и манжетам уравнительного поршня (поз. 7, рис.4.)., после повторно протянуть скоростемерную ленту. В момент нахождения ручки крана машиниста в 4-ом положении замерить плотность тормозной магистрали, которая не должна отличатся от плотности во втором положении не более чем на 10% в сторону уменьшения.

4.5. По команде осмотрщика вагонов отпустить тормоза, произвести отпуск тормозов вторым положением ручки крана машиниста в поездах длиной до 350 осей. При большей длине поезда, или если полное опробование тормозов было произведено от компрессорной установки первым положением с перезарядкой ТМ на 0,5 кгс/см2 выше зарядного давления (поз. 8, рис.4.).

4.6. После открытия выходного (маршрутного) светофора и выполнения регламента переговоров «Минута готовности» непосредственно перед началом движения произвести протяжку скоростемерной ленты и поставить  ручку крана машиниста в первое положение на 3-4 секунды в грузовых поездах и на 1-2 секунды в пассажирских поездах (поз. 9, рис.4.), осуществляя контроль по показаниям манометров напорной и тормозной магистрали. 

Если показания манометра тормозной магистрали будет отличаться от показания манометра напорной магистрали менее чем на 0,5кгс/см2, это укажет на перекрытие кранов тормозной магистрали или наличие ледяной пробки до 20 вагонов с головы поезда. При переводе ручки крана машиниста во второе положение будет наблюдаться более длительный, чем обычно, выброс воздуха из атмосферного отверстия крана машиниста. В этом случае запрещается приводить поезд в движение до проверки целостности тормозной магистрали поезда по наличию воздуха в хвостовом вагоне согласно п.9.2.4. инструкции № ЦТ-277.  


[image: image4.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

1

2 3 4 5 6 7

3 минуты.

8


Рис.№4а Смена кабины управления и порядок полного опробования автотормозов.


[image: image5.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

1

2 3 4 5 6 7

3 минуты.

8


Рис.№4б Смена кабины управления и порядок сокращенного  опробования автотормозов.

5. Приёмка локомотива при смене на путях без отцепки локомотива от состава.

При приёмке локомотива на путях без отцепки от состава на скоростемерной ленте должны быть следующие записи:

 - отметка расположения писцов;

 - проверка чувствительности уравнительного поршня и работу датчика ТМ №418;

 - плотность уравнительного резервуара и колец уравнительного поршня. Если времени на проверку уравнительного резервуара и колец уравнительного поршня нет (при открытом выходном светофоре), тогда эту проверку выполнять в конце поездки перед отцепкой локомотива от состава.

6. Маневровая работа на промежуточной станции.

При производстве маневровых передвижений на промежуточных станциях производить протяжки скоростемерных лент до маневровой работы и после маневровой работы непосредственно перед отправлением на перегон, опробовав автотормоза установленным порядком. В случае отсутствия записи писцов скоростемера на задний ход в заднюю секцию локомотива вставлять дополнительную скоростемерную ленту с писцами времени, скорости и давления в ТМ. При маневровых передвижениях обязательно менять кабину управления. Категорически запрещено выполнять маневровые передвижения без смены кабины управления.


[image: image6.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

1

2

Лента задней кабины

при маневровых работах

Лента передней кабины, при 

маневровых работах

3

4

Рис.№5. Образец ленты при маневровой работе на промежуточной станции.

Поз.№1 – маневровая работа на станции;

Поз.№2 – протяжка скоростемерной ленты до маневровой работы и непосредственно перед отправлением;

Поз.№3 – опробование тормозов после маневровой работы;

Поз.№4 -  проверка целостности ТМ перед отправлением.

7. Отправление поезда с промежуточной станции или с перегона.

Перед отправлением поезда с промежуточной станции или перегона произвести проверку плотности тормозной магистрали. Сделать отметку в справке ВУ – 45, а при необходимости произвести проверку действия тормозов. При открытом светофоре непосредственно перед началом движения произвести проверку целостности тормозной магистрали путём постановки ручки крана машиниста в 1-е положение на 3-4 секунды в грузовых поездах и на 1-2 секунды в пассажирских поездах без протяжки скоростемерной ленты. 


[image: image7.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

Постановка ручки крана машиниста на 3-4 с.в 

1 положение перед отправлением поезда.


Рис.№6. Проверка целостности ТМ при отправлении с промежуточной станции.

8. Отцепка локомотива от состава и снятие скоростемерной ленты.

Перед снятием скоростемерной ленты с отцепкой от состава необходимо остановить поезд в пределах пути приёма. Перед отцепкой локомотива от состава привести в действие автотормоза снижением давления в УР на 1,5-1,7 кгс/см2.

После этого помощник машиниста перекрывает концевые краны у локомотива и первого вагона, разъединяет между локомотивом и первым вагоном рукава тормозной магистрали, подвешивает их на подвески. Полностью выпускает воздух из тормозной магистрали поезда, соблюдая при этом меры предосторожности, затем разъединяет автосцепки, предварительно убедившись в том, что состав поезда закреплён от ухода. После этого машинист ставит ручку крана машиниста кратковременно в 1-е положение, а затем во 2-е положение и отъезжает от состава. Как только будет открыт маневровый сигнал, выполнить «минуту готовности» и сделать протяжку скоростемерной ленты непосредственно перед маневровой работой.


[image: image8.emf]0

4

8

12

16

20

24

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

1,5 -1,7 кгс/см

2

1

2

3


Рис.№7. Образец отцепки локомотива от состава и снятие скоростемерной ленты.

Поз.№1 – остановка поезда первой ступенью;

Поз.№2 – затормаживание состава второй ступенью до величины 1,5-1,7 кгс/см2;

Поз.№3 – протяжка скоростемерной ленты непосредственно перед маневровой работой.

_1426503285.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0



_1426503287.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0


саут


эж


экж


эк


ээ


тм


v


t


1


2


Отметки положения писцов.


Продувка тормозной системы локомотива.



_1426503288.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0


Слабая запись писца


Прорывы ленты.


Правильно


Писцы зажаты, тугой ход карандаша


Не правильно



_1426503286.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0


80


90


100


Не менее 3 минут


80-120 секунд


Не более 3 минут


1


2


3


4



_1426503283.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0


Лента задней кабины
при маневровых работах


Лента передней кабины, при маневровых работах


3


1


2


4



_1426503284.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0



_1426503282.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0



_1426503281.vsd
0


4


8


12


16


20


24


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


50


40


30


20


10


0


30


25


20


15


10


5


0



