СТО РЖД

(проект, окончательная редакция)

Нормативно – техническая документация НТД/М-2007

Нормативно – техническая документация НТД/М-2007


 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
МЕТРОПОЛИТАНА
НТД /М -2007

ДЕФЕКТЫ  РЕЛЬСОВ.

КЛАССИФИКАЦИЯ,  КАТАЛОГ  и

ПАРАМЕТРЫ  ДЕФЕКТНЫХ  И ОСТРОДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ

[image: image284.jpg]Frre,

ST

£





Дата введения -  с 2008 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящая инструкция устанавливает виды дефектов рельсов, образующихся в них в процессе эксплуатации в условиях Московского метрополитена, общий порядок определения вида, расположения, код обозначения дефектов, причины их появления и развития, способы выявления, указания по эксплуатации дефектных и остродефектных рельсов.
Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников Московского метрополитена, связанных с эксплуатацией, диагностикой и ремонтом верхнего строения пути.

Настоящая инструкция вводится взамен нормативно-технической документации: НТД/ЦП-1-93; НТД/ЦП-2-93; НТД/ЦП-3-93.

В рельсах в процессе эксплуатации по мере наработки тоннажа, измеряемого в млн. т брутто, происходят процессы износа, смятия, коррозии и усталости металла, в том числе контактной, изгибной и коррозионной усталости. В результате протекания этих процессов в рельсах образуются различные повреждения и       дефекты. Дефект рельса характеризуется отклонениями от установленных норм его геометрических параметров или прочности, соблюдение которых обеспечивает работоспособное состояние рельса в установленных условиях эксплуатации. К дефектам рельсов относятся: выкрашивания, выколы, трещины, изломы, все виды износа, пластические деформации в виде смятия, сплывов металла     головки рельса, коррозия, механические повреждения, величины которых превышают нормированные значения. Отказ рельса вызывается дефектом, при      котором исключается пропуск поездов (полный отказ, например, при изломе рельса) или возникает необходимость в ограничении скоростей движения поездов (частичный отказ, например, образование волнообразных неровностей на поверхности катания головки рельса и т.п.).
Классификация и каталог дефектов рельсов предназначены для правильного определения кода дефектов в рельсах, основной причины их появления и развития, а также для принятия мер по безопасной эксплуатации рельсов, для статистического учета поврежденных рельсов, для анализа уровня эксплуатационной стойкости и надежности рельсов. В каталоге дефектов рельсов представлены способы их выявления.

Все дефекты в зависимости от их типа, расположения по сечению рельса, основных причин их происхождения и места расположения по длине рельса имеют свой цифровой код. Ниже объясняется структура кодового цифрового обозначения дефектов рельсов, в разделе «Каталог дефектов рельсов» дается подробное описание каждого дефекта и его фотографии, способы выявления и указания по эксплуатации дефектных рельсов, в разделе «Параметры дефектных и остродефектных рельсов» определяется степень опасности конкретных дефектов рельсов для движения поездов.

Поврежденные рельсы в зависимости от степени опасности дефектов подразделяются на две категории: остродефектные (ОДР) и дефектные (ДР). 

К остродефектным рельсам (категории ОДР) относятся рельсы с изломами, выколами и трещинами, которые могут привести к внезапным разрушениям. Остродефектные рельсы, ОДР, непосредственно угрожают безопасности движения поездов из-за непредсказуемости последствий разрушений рельсов и поэтому требуют изъятия их из пути после обнаружения дефекта без промедления в соответствии с установленным порядком.

По остродефектным рельсам, ОДР, пропуск  поездов производится в соответствии с нормами, приведенными ниже в разделе «Параметры дефектных и остродефектных рельсов».

Дефектные рельсы (категории ДР), как правило, не препятствуют пропуску поездов, но иногда требуют ограничения скоростей. В связи с возможностью визуального наблюдения за развитием этих дефектов, изменение их размеров в большинстве случаев можно прогнозировать. При обнаружении дефектного рельса, ДР, осуществляют его ежедневное наблюдение в ночные технологические окна.
В зависимости от вида и степени развития дефектов на поверхности катания головки, на шейке или подошве для дефектных рельсов устанавливается соответствующий порядок их изъятия из пути от замены в плановом порядке до замены в первоочередном порядке. 

По дефектным рельсам на срок до устранения дефекта или замены дефектных рельсов иногда устанавливаются ограничения скорости движения поездов с учетом конкретных условий состояния пути.

Все остродефектные рельсы, ОДР, внутренние дефекты в которых обнаружены при дефектоскопировании, после изъятия из пути подвергаются обязательному вскрытию для подтверждения вида дефекта. Долом рельсов для вскрытия дефектов должен производиться средствами рельсосварочной станции Службы пути Московского метрополитена или ВНИИЖТ. При анализе вскрытых дефектов должно быть обращено внимание на источник (фокус) зарождения дефекта, на его место расположения и ориентацию в рельсе, на характер развития дефекта. Вид излома рельса фотографируется цифровой фотокамерой.

Результаты вскрытия фиксируются в специальном журнале и передаются вместе с цифровыми фотографиями для анализа в Дефектоскопную станцию или центр диагностики службы  пути.


2. НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 15467 (Дефект)
ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ 21014-88. Прокат чёрных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.2.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и определения
ГОСТ Р 50542-93. Изделия из чёрных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения

ГОСТ Р 51685-2000. Рельсы железнодорожные. Общие технические условия

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции использованы термины с соответствующими  определениями из стандартов, указанных в разделе 2, из нормативно-техничес-кой документации и технической литературы, указанной в библиографии, а также нижеследующие. 
Исправное состояние рельса – состояние рельса, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации.
Неисправное состояние рельса – состояние рельса, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической документации.

Работоспособное состояние рельса – состояние рельса без отступлений от норм и допусков его конструкции и содержания или с отступлениями от них, если обеспечивается безопасный пропуск поездов с установленной скоростью.

Частично работоспособное состояние рельса – состояние рельса с отступлениями от норм и/или допусков его конструкции и/или содержания, но обеспечивающее безопасный пропуск поездов с ограниченной скоростью.

Неработоспособное состояние рельса – состояние рельса, при котором хотя бы один параметр, характеризующий способность рельса безопасно пропускать поезда, не соответствует требованиям нормативно-технической документации. 

Повреждение рельса – появление неисправности при сохранении работоспособного состояния, обеспечивающего безопасный пропуск поездов с установленной скоростью.
Отказ рельса – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния рельса.
Частичный отказ рельса – событие, когда необходимо местное ограничение скорости движения поездов. Место с частичным отказом рельса ограждается сигналами ограничения скорости.

Полный отказ рельса – событие, при котором невозможно пропускать поезда до восстановления работоспособности пути. Место с полным отказом рельса ограждается сигналами остановки.

Разрушение рельса – процесс зарождения и развития в рельсе трещин, приводящий к разделению рельса на части.

Трещина – трехмерная несплошность в рельсе, два размера которой (длина и ширина) существенно больше третьего (толщины). На начальной стадии развития трещины не приводят к отделению разделенных трещиной частей рельса.

Выкрашивание – поверхностное разрушение рельса в местах контакта с колесами, выражающееся в образовании поверхностных или подповерхностных трещин контактной усталости, развитие которых приводит к отслаиванию и отделению частиц металла.
Излом рельса – поверхность разрушения полностью разрушенного на два и более кусков рельса. Образование поверхности разрушения происходит либо в результате развития одной или нескольких трещин, либо в результате слияния расположенных рядом трещин в одну магистральную трещину, по которой и происходит разрушение. Отделение части головки или головки и шейки рельса также является изломом рельса.
Фокус трещины – очаг разрушения, зона на изломе, откуда началось разрушение. 

Зона усталостного развития трещины – зона на изломе, располагающаяся обычно между очагом разрушения и зоной долома, и имеющая специфический вид поверхности с линиями усталости (чаще всего в форме колец) и рубцами (чаще всего расходящимися радиально от фокуса трещины).
Трещина контактной усталости – трещина, имеющая три зоны: фокус, зону усталостного развития и долом, причём фокус и зона усталостного развития трещины располагаются чаще всего на поверхности катания или под нею в слое толщиной от 0 до 8-12 мм. Главную роль в возникновении и развитии трещин контактной усталости играют контактные напряжения сжатия-разгрузки вблизи места контакта рельса и колёс подвижного состава.

Трещина усталости – трещина, имеющая три зоны: фокус, зону усталостного развития и долом, причём фокус и зона усталостного развития трещины расположены вне поверхности катания и слоя толщиной от 0 до 8-12 мм под ней. Главную роль в возникновении и развитии трещин усталости играют напряжения растяжения-сжатия (от изгиба и кручения рельса под действием колёс подвижного состава на фоне остаточных и температурных напряжений). Для некоторых дефектов (21, 22) зародышевой является трещина контактной усталости,        а после перехода трещины в поперечную дальнейший рост происходит как трещины усталости.
Долом – зона на изломе, соответствующая конечной стадии разрушения, четко отделяется от зоны усталостного развития трещины.

Выкол – отделение части подошвы рельса при сохранении поверхности катания.

Износ – результат процесса отделения мелких частиц металла с поверхности рельса при взаимодействии с колёсами подвижного состава или с элементами скреплений, проявляющийся в постепенном изменении размеров и формы рельса.

Смятие – результат процесса поверхностной пластической деформации рельса при взаимодействии с колёсами подвижного состава, проявляющийся в постепенном изменении формы и размеров рельса. 
Остродефектный рельс (ОДР) ( рельс с дефектом, представляющий прямую угрозу безопасности движения из-за возможного разрушения под поездом или схода колёс с рельса. После обнаружения дефекта остродефектный рельс подлежит изъятию из пути (замене) без промедления или требует принятия специальных мер для пропуска поездов до его замены с учетом рекомендаций настоящей инструкции.

Дефектный рельс (ДР) ( рельс, у которого в процессе эксплуатации происходит постепенное снижение служебных свойств ниже нормативного уровня, но по которому еще обеспечивается безопасный пропуск поездов при условии ежедневного визуального контроля данного рельса в ночные технологические окна. Такие рельсы заменяются в установленном порядке. 

Контроленепригодный рельс – рельс, на поверхности катания которого при дефектоскопировании не обеспечивается акустический контакт из-за наличия выкрашиваний или трещин и/или наблюдается срабатывание индикации дефектоскопа при минимальной допустимой чувствительности (определенной нормативной документацией на контроль).
Гарантийный тоннаж – наработка тоннажа, измеряемая в млн. т брутто, в течение которой предприятие-изготовитель новых рельсов и предприятие, произведшее сварку рельсов, несет гарантийное обязательство и материальную ответственность за возникновение отказа рельса по причине дефектности (ОДР или ДР) при отсутствии нарушений условий текущего содержания и правил технической эксплуатации пути, где эксплуатируется данный рельс.  
4. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РЕЛЬСОВ

4.1. Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

- первая цифра кода определяет группу дефектов по месту появления дефекта по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, всё сечение);

- вторая цифра определяет вид дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития;

- третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса.

Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей цифры точкой.

4.2. Группа дефектов и место их появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, все сечение) определяются следующими цифрами (первый знак):

1 – трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки рельса;

2 - поперечные трещины в головке рельса;

3 - продольные трещины в головке рельса и в зоне перехода головки в шейку в стыке;

4 - пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и неравномерный износ головки рельса (длинные волны и короткие волны-рифли);

5 - дефекты и повреждения шейки рельса;

6 - дефекты и повреждения подошвы рельса;

7 - изломы рельса по всему сечению;

8 - изгибы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

9 - прочие дефекты и повреждения рельса, включая коррозию подошвы и шейки.

4.3. Вид дефекта рельсов, определяемый основной причиной его зарождения и развития (второй знак), обозначается следующими цифрами:

0 - дефекты, связанные с нарушениями технологии изготовления рельсов;

1 - дефекты, зависящие от недостаточно высокого металлургического качества рельсовой стали (например, от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек) и недостаточной прочности рельсового металла, приведшие к отказам рельсов    после пропуска гарантийного тоннажа (после окончания срока гарантии);

2 - дефекты, зависящие от недостаточно высокого металлургического качества рельсовой стали (например, от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек) и недостаточной прочности рельсового металла, приведшие к отказам рельсов      до пропуска гарантийного тоннажа (в пределах срока гарантии);

3 – дефекты в зоне болтовых стыков, связанные с повышенным динамическим воздействием колёс на путь, с нарушением требований инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути; с нарушениями технологии обработки болтовых отверстий и торцов рельсов металлургическими комбинатами, линейными подразделениями и промышленными предприятиями путевого хозяйства дорог;

4 - дефекты, связанные с ненормативным специфическим воздействием подвижного состава на рельсы (боксование, юз, ползуны и др.), в том числе из-за нарушения режимов вождения поездов или из-за недостатков подвижного состава;

5 - дефекты рельсов, полученные в результате ненормативных механических воздействий на рельсы (удар инструментом, рельса о рельс и т.п.);

6 - дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов после пропуска гарантийного тоннажа;

7 – дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказам рельсов до пропуска гарантийного тоннажа;

8 - дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии наплавки рельсов, приварки рельсовых соединителей и другие дефекты;

9 - дефекты, вызванные коррозионной усталостью, контроленепригодностью рельсов, и изломы без усталостных трещин.

Примечание:

Появление дефекта рельса часто бывает следствием нескольких причин. Так, недостатки в содержании пути ускоряют развитие заводских дефектов. В связи с этим при определении вида дефекта должна быть выявлена основная причина, с которой связано его появление и развитие.

4.4. Цифровое обозначение места расположения дефекта (третья цифра в номере дефекта) принято следующим: 

0 - по всей длине рельса;

1 - в болтовом стыке на расстоянии 750 мм и менее от торца рельса;

2 - вне болтового стыка на расстоянии более 750 мм от торца рельса;

3 - в сварном стыке, полученном электроконтактной сваркой;

4 - в сварном стыке, полученном алюминотермитной сваркой.
Примечания.

1. Для сварного стыка, полученного электроконтактной сваркой, зона стыка определяется на расстоянии 120 (200) мм симметрично по 60 (100) мм в обе стороны от оси сварного шва с учётом толщины сварного шва и зон термического влияния от сварки и термообработки после сварки в рельсах, сваренных после (до) 2000 года, а также разрушения сварных рельсов из-за поджогов, которые развиваются на расстоянии 500 мм симметрично по 250 мм в обе стороны от оси сварного шва в подошве, что определяется расстоянием до прижимных электродов - губок контактной сварочной машины;

2. Для сварного стыка, полученного алюминотермитной сваркой, зона стыка определяется на расстоянии 120 мм симметрично по 60 мм в обе стороны от оси сварного шва с учётом толщины сварного шва и зон термического влияния от сварки.

3. Буква "Н", стоящая после цифрового кода дефекта, указывает, что дефект взят в накладки.

4. В случае необходимости отнесения вида дефекта к двум и более кодам допускается их обозначение с помощью двух и более кодов через знак дроби. Например, излом рельса, который произошел из-за образования поперечной трещины контактной усталости, обозначается как 71.2/21.2, а излом рельса, который произошел из-за образования продольной трещины в головке - как 71.2/31.2.

5. Классификация дефектов рельсов
	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта по длине рельсов
	Кодовое обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки из-за нарушений технологии изготовления рельсов (закатов, волосовин, плен и т.п.).
	В стыке

Вне стыка
	10.1
10.2
	10.1-2
[image: image1.jpg]





	Трещины и выкрашивания металла на средней части головки, на боковой рабочей выкружке головки, возникшие изнутри от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек, возникшие от наружной поверхности рельса из-за недостаточной контактно-усталостной прочности рельсового металла, после пропуска    гарантийного тоннажа
	В стыке

Вне стыка
	11.1
11.2
	11.1-2
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



в разрезе:
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]






Продолжение табл.

	Трещины и выкрашивания металла на средней части головки, на боковой рабочей выкружке головки, возникшие изнутри от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек, и возникшие от наружной поверхности рельса из-за недостаточной контактно-усталостной прочности рельсового металла, до пропуска гарантийного тоннажа
	В стыке

Вне стыка
	12.1
12.2
	12.1-2

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



в разрезе:
[image: image10.jpg]





	Выкрашивания металла на поверхности катания из-за повышенного динамического воздействия в болтовых стыках.
	В стыке
	13.1
	13.1

[image: image11.jpg]




	Выкрашивания металла и местный износ в местах термомеханических повре-ждений головки рельса из-за боксования и/или юза колес подвижного состава или нарушения режимов шлифования рельсошлифовальными поездами.
	В стыке

Вне стыка
	14.1
14.2
	14.1-2
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]





Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	
	
	
	

	Выкрашивания металла на поверхности катания головки в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном

стыке
	16.3
16.4
	16.3-4

[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]





	Выкрашивания металла на поверхности катания головки в зоне сварного стыка до пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном

стыке
	17.3
17.4
	17.3-4
[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]





	Выкрашивания наплавленного слоя металла в местах наплавки. 
	В стыке

Вне стыка
	18.1
18.2
	18.1-2
[image: image18.jpg]





	Контроленепригодность из-за наличия на рельсе выкрашиваний или трещин
	По всей 

длине рельса

В стыке

Вне стыка
	19.0

19.1
19.2
	19.0-1-2

[image: image19.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Поперечные трещины в   головке в виде светлого или темного пятна, вызван-ные внутренними пороками изготовления рельсов (флокенами, газовыми пузырями и др.).
	В стыке

Вне стыка
	20.1
20.2
	20.1-2
[image: image20.jpg]



в изломе:
[image: image21.jpg]





	Поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно-  усталостной прочности   металла, и приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа. 
	В стыке

Вне стыка
	21.1
21.2
	21.1-2
[image: image22.jpg]



В изломе:
[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]g




[image: image26.jpg]e i 0 o
-

-







Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно-   усталостной прочности   металла, и приведшие к    отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа.
	В стыке

Вне стыка
	22.1
22.2
	22.1-2

[image: image27.jpg]



в изломе:
[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]g




[image: image31.jpg]e i 0 o
-

-







	Поперечные трещины в головке, возникшие от термо-механических повреждений из-за боксования и/или юза колес подвижного состава или нарушения режимов шлифования рельсошлифовальными поездами.. 
	В стыке

Вне стыка
	24.1
24.2
	24.1-2
[image: image32.jpg]



в изломе:

[image: image33.jpg]




	Поперечные трещины в головке вследствие ударов по рельсу (инструментом, рельсом о рельс), других механических повреждений.
	В стыке

Вне стыка
	25.1
25.2
	25.1-2
[image: image34.jpg]





Продолжение табл.
	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса после пропуска    гарантийного тоннажа.
	В сварном    стыке
	26.3

26.4
	26.3-4
[image: image35.jpg]



[image: image36.jpg]120





	Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном    стыке
	27.3

27.4
	27.3-4
[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]120





	Горизонтальные продольные трещины в головке   из-за нарушения технологии изготовления рельсов.
	В стыке

Вне стыка
	30.1
30.2

	30.1-2
[image: image39.jpg]




	Вертикальные продольные трещины в головке из-за недостаточной прочности металла. 
	В стыке

Вне стыка
	31.1
31.2
	31.1-2

[image: image40.jpg]




	Продольные трещины в местах перехода головки в шейку. 
	В стыке
	33.1
	33.1
[image: image41.jpg]





Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Трещины в головке в месте приварки рельсового соединителя.
	В стыке
	38.1
	38.1
[image: image42.jpg]




	Волнообразный износ и      смятие головки рельса (длинные /25 – 150 см/ и/или короткие /менее 25 см/ волны).
	По всей 

длине рельса
	40.0 
	40.0
[image: image43.jpg]



[image: image44.jpg]





	Смятие и вертикальный износ головки рельса из-за недостаточной прочности металла. 
	По всей 

длине рельса
	41.0
	41.0
[image: image45.jpg]




	Смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка из-за повышенного динамического воздействия в стыке.
	В стыке
	43.1
	43.1
[image: image46.jpg]





	Боковой износ головки рельса сверх допускаемых норм.
	По всей 

длине рельса
	44.0
	44.0

[image: image47.jpg]o #







Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном     стыке
	46.3
46.4
	46.3-4

[image: image48.jpg]





	Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла до пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном     стыке
	47.3
47.4
	47.3-4

[image: image49.jpg]





	Вертикальные расслоения шейки из-за нарушения технологии изготовления рельсов.
	В стыке

Вне стыка
	50.1
50.2
	50.1-2

[image: image50.jpg]





	Трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного динамического воздействия в стыках.
	В стыке
	53.1
	53.1

[image: image51.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта


	55.1-2
[image: image52.jpg]



[image: image53.jpg]



[image: image54.jpg]






	56.3-4

[image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]






	57.3-4

[image: image57.jpg]



[image: image58.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Трещины и выколы в        подошве из-за нарушения технологии изготовления рельсов.
	В стыке

Вне стыка
	60.1
60.2
	60.1-2
[image: image59.jpg]





	Местные выработки         подошвы рельса в местах контакта с элементами скреплений из-за нарушений норм текущего содержания пути.
	В стыке

Вне стыка
	64.1
64.2
	64.1-2
[image: image60.jpg]





	Трещины и выколы в       подошве из-за ударов и других механических повреждений.
	В стыке

Вне стыка
	65.1
65.2
	65.1-2
[image: image61.jpg]






	66.3-4
[image: image62.jpg]



[image: image63.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта


	67.3-4

[image: image64.jpg]



[image: image65.jpg]





	Поперечные коррозионно-усталостные трещины в подошве рельса.
	В стыке

Вне стыка
	69.1
69.2
	69.1-2
[image: image66.jpg]





	Поперечные изломы из-за трещин, образовавшихся вследствие пороков изготовления рельсов. 
	В стыке

Вне стыка
	70.1-2/20.1-2
70.1-2/60.1-2
	70.1-2

[image: image67.jpg]



[image: image68.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Поперечные изломы из-за поперечной трещины, образовавшейся от внутренней и наружной продольной трещины контактной усталости или продольной горизонтальной трещины в головке после пропуска гарантийного тоннажа.
	В стыке

Вне стыка
	71.1-2/21.1-2
71.1-2/30.1-2
71.1-2/31.1-2
	71.1-2
[image: image69.jpg]



[image: image70.jpg]e i 0 o
-

-





[image: image71.jpg]



[image: image72.jpg]



[image: image73.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

Дефекта

	Поперечные изломы из-за поперечной трещины, образовавшейся от внутренней и наружной продольной трещины контактной усталости или продольной горизонтальной трещины в головке до пропуска       гарантийного тоннажа.
	В стыке

Вне стыка
	72.1-2/22.1-2
72.1-2/31.1-2 
	72.1-2
[image: image74.jpg]



[image: image75.jpg]e i 0 o
-

-





[image: image76.jpg]



[image: image77.jpg]



[image: image78.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Изломы из-за образования и развития трещин в шейке от отверстий и/или в месте перехода шейки в головку.
	В стыке


	73.1/33.1
73.1/53.1
	73.1
[image: image79.jpg]



[image: image80.jpg]





	Поперечные изломы из-за образования поперечной трещины в головке вследствие боксования и юза. Поперечные изломы из-за усталостной трещины, образовавшейся от местной выработки подошвы рельса в месте контакта с элементами скреплений. 
	В стыке

Вне стыка
	74.1-2/24.1-2
74.1-2/64.1-2
	74.1-2
[image: image81.jpg]



[image: image82.jpg]





	Изломы из-за образования трещины в головке, шейке или подошве вследствие ненормативного механического воздействия на рельс.
	В стыке

Вне стыка
	75.1-2/25.1-2

75.1-2/55.1-2
75.1-2/65.1-2
	75.1-2

[image: image83.jpg]






Продолжение табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Поперечные изломы из-за трещин, возникших в головке, шейке или подошве из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков,    после пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном     стыке
	76.3-4/26.3-4
76.3-4/56.3-4
76.3-4/66.3-4
	76.3-4
[image: image84.jpg]



[image: image85.jpg]



[image: image86.jpg]




	Поперечные изломы из-за трещин, возникших в головке, шейке или подошве из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, до пропуска гарантийного тоннажа.
	В сварном      стыке
	77.3-4/27.3-4
77.3-4/57.3-4
77.3-4/67.3-4
	77.3-4
[image: image87.jpg]



[image: image88.jpg]



[image: image89.jpg]




	Поперечные изломы из-за коррозионно-усталостных трещин в подошве рельса.
	В стыке

Вне стыка
	79.1
79.2
	79.1-2
[image: image90.jpg]



[image: image91.jpg]





Окончание табл.

	Наименование

дефекта
	Расположение дефекта  по длине рельсов
	Кодовое

обозначение
	Схематическое   изображение

дефекта

	Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при выгрузке с подвижного состава, ударах и т.п.
	В стыке

Вне стыка
	85.1
85.2
	85.0-1-2

[image: image92.jpg]





	Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при сварке.
	В сварном       стыке
	86.3
86.4
	86.3-4
[image: image93.jpg]





	Другие, кроме перечисленных выше, дефекты и повреждения  рельсов, оставленных в пути, опасность эксплуатации которых может быть оценена по ближайшему типоразмеру дефекта, в том числе коррозия рельсов.
	В стыке

Вне стыка
	98.1
98.2
	98.1-2


	Другие, кроме перечисленных выше, дефекты остродефектных рельсов, изъятых из пути.

Поперечные изломы рельса без видимых дефектов и усталостных трещин в изломе.
	В стыке

Вне стыка
	99.1
99.2
	99.1-2



6. Каталог дефектов рельсов

	10.1-2
[image: image94.jpg]




	Продольные трещины и выкрашивания    металла на поверхности катания головки из-за нарушений технологии изготовления рельсов (закатов, волосовин, плен и т.п.).
	Код дефекта:

в стыке 10.1
вне стыка 10.2

	[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


На ранних стадиях эксплуатации до пропуска тоннажа 85-226 млн. т брутто выкрашивания на поверхности катания образуются из-за наличия в этих местах поверхностных дефектов металлургического происхождения (волосовин, закатов, плен, участков бейнита в структуре).


На поздних стадиях эксплуатации после пропуска более 85-226 млн. т брутто выкрашивания на поверхности катания образуются в результате многократного воздействия высоких контактных напряжений, превышающих контактно-усталостную долговечность металла головки.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковое дефектоскопирование в пределах ±300мм от предполагаемого дефектного сечения.
При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.



	УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

При выкрашиваниях металла на головке глубиной 3,0 мм и более на длине 25 мм и более рельс считают дефектным, ДР. Такой рельс подлежит визуальному контролю в ночные технологические окна с установленной в Московском метрополитене периодичностью.
С целью отдаления начала образования дефекта 10 и уменьшения его глубины, длины и ширины рекомендуется производить периодические шлифовку или фрезерование головки рельсов сразу после образования наката.

После проведения шлифовки или фрезеровки улучшаются условия дефектоскопирования рельсов, снижается вероятность образования внутренних дефектов в головке, развивающихся под прикрытием дефекта 10.


В зависимости от размеров выкрашиваний металла на поверхности катания головок до плановой замены рельсов скорость движения по ним не должна превышать:
  80 км/ч –при глубине выкрашивания до 6,0 мм, 

  40 км/ч – при глубине выкрашивания более 6,0 до 8,0 мм. 

При глубине повреждений более 8,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке и скорость движения по ним до замены должна быть не более 25 км/ч. 

Глубину дефекта измеряют в месте его наибольшего развития, а длину - по протяжению данного дефекта. При образовании цепочки из отдельных дефектов в длину дефекта включают те из смежных дефектов, которые, имея данную глубину, расположены на расстоянии, меньшем длины наименьшего из 2-х смежных дефектов.

Наблюдения за развитием дефекта производят при очередных проверках рельсов. При обнаружении поперечных трещин в местах образования дефекта 10 рельс считают остродефектным, ОДР, при любых характеристиках дефекта и изымают из пути без промедления. 

При глубине выкрашиваний на поверхности катания головки глубиной менее 3 мм на длине более 50 мм и при ширине более 20 мм рельс считают контроленепригодным и классифицируют как дефект 19.

При возникновении дефекта в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	11.1-2
[image: image97.jpg]



[image: image98.jpg]



[image: image99.jpg]



в разрезе:
[image: image100.jpg]



[image: image101.jpg]



	Трещины и выкрашивания   металла на средней части головки, на боковой рабочей выкружке головки, возникшие изнутри от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек и возникшие от наружной поверхности рельса из-за недостаточной контактно-усталостной прочности рельсового металла, после пропуска гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в стыке 11.1;

вне стыка 11.2

	[image: image102.jpg]






	[image: image103.jpg]



[image: image104.jpg]



[image: image105.jpg]






	[image: image106.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


Недостатки в металлургическом качестве рельсовой стали (местные скопления неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки), определяют недостаточную контактно-усталостную прочность металла. Выкрашивания начинаются с образования и развития внутренних продольных трещин (ВПТ) контактной усталости в зоне рабочей выкружки головки рельса. 

Трещины контактной усталости также возникают от поверхности катания. Часто дефект возникает на выкружке рабочей грани наружных рельсов кривых малого радиуса, может сопровождаться боковым износом. От неглубоких поверхностных параллельных трещин контактной усталости иногда образуется продольная трещина, которая углубляется по мере своего развития. Развитие продольных трещин контактной усталости приводит к образованию выкрашиваний.

Наибольшую опасность представляет возможное образование поперечной усталостной трещины (дефект 21.1-2) от продольной. 

 


	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль линейных размеров головки рельса измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия в пределах ±300мм от предполагаемого дефектного сечения. 
Появлению дефекта часто предшествуют темные пятна вблизи рабочей выкружки головки рельсов с наплывом металла на нее.
При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

При выкрашиваниях металла на боковой рабочей выкружке головки глубиной 3,0 мм и более на длине 25 мм и более рельс считают дефектным, ДР. Такой рельс подлежит визуальному контролю в ночные технологические окна с установленной в Московском метрополитене периодичностью.
С целью отдаления начала образования дефекта 11 и уменьшения его глубины, длины и ширины рекомендуется производить периодические профильные шлифовку или фрезерование головки рельсов. 

После проведения шлифовки или фрезерования улучшаются условия дефектоскопирования рельсов, снижается вероятность образования других аналогичных дефектов в головке и трещин, развивающихся под прикрытием дефекта 11.

В зависимости от размеров выкрашиваний металла на поверхности катания головок до плановой замены рельсов скорость движения по ним не должна превышать:
  80 км/ч – при глубине выкрашивания до 6,0 мм,

  40 км/ч – при глубине выкрашивания более 6,0 до 8,0 мм. 

При глубине повреждений более 8,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке и скорость движения по ним до замены должна быть не более 25 км/ч.

Глубину дефекта измеряют в месте его наибольшего развития, а длину - по протяжению данного дефекта. При образовании цепочки из отдельных де-

фектов в длину дефекта включаются те из смежных дефектов, которые, имея данную глубину, расположены на расстоянии, меньшем длины наименьшего из 2-х смежных дефектов.

Наблюдения за развитием дефекта производят при осмотрах в ночные технологические окна в соответствие с установленной в Московском метрополитене периодичностью. При обнаружении поперечных трещин в местах образования дефекта 11 рельс считают остродефектным, ОДР, при любых характеристиках дефекта и изымают из пути без промедления. 




	12.1-2
[image: image107.jpg]



[image: image108.jpg]



[image: image109.jpg]



в разрезе:
[image: image110.jpg]



[image: image111.jpg]



	Трещины и выкрашивания     металла на средней части головки, на боковой рабочей выкружке головки, возникшие изнутри от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек и возникшие от наружной поверхности рельса из-за недостаточной контактно-усталостной прочности рельсового металла, до пропуска     гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в стыке 12.1;

вне стыка 12.2

	[image: image112.jpg]






	[image: image113.jpg]



[image: image114.jpg]



[image: image115.jpg]






	[image: image116.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Недостатки в металлургическом качестве рельсовой стали (местные скопления неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки), определяют недостаточную контактно-усталостную прочность металла. Выкрашивания начинаются с образования и развития внутренних продольных трещин (ВПТ) контактной усталости в зоне рабочей выкружки головки рельса.

Трещины контактной усталости также возникают от поверхности. Часто дефект возникает на выкружке рабочей грани наружных рельсов кривых малого радиуса (менее 600 м), может сопровождаться боковым износом. От неглубоких поверхностных параллельных трещин контактной усталости иногда образуется продольная трещина, которая углубляется по мере своего развития. Развитие продольных трещин контактной усталости приводит к образованию выкрашиваний.

Наибольшую опасность представляет возможное образование поперечной усталостной трещины (дефект 22.1-2) от продольной. 




	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия в пределах ±300мм от предполагаемого дефектного сечения.

Появлению дефекта часто предшествуют темные пятна вблизи рабочей выкружки головки рельсов с наплывом металла на нее.
При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

При выкрашиваниях металла на боковой рабочей выкружке головки глубиной 3,0 мм и более на длине 25 мм и более рельс считают дефектным, ДР.

С целью отдаления начала образования дефекта 11 и уменьшения его глубины, длины и ширины рекомендуется производить периодические профильные шлифовку или фрезерование головки рельсов. 

После проведения шлифовки или фрезерования улучшаются условия дефектоскопирования рельсов, снижается вероятность образования других аналогичных дефектов в головке и трещин, развивающихся под прикрытием дефекта 11.

В зависимости от размеров выкрашиваний металла на поверхности катания головок до плановой замены рельсов скорость движения по ним не должна превышать:
  80 км/ч – при глубине выкрашивания до 6,0 мм,

  40 км/ч – при глубине выкрашивания более 6,0 до 8,0 мм. 

При глубине повреждений более 8,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке и скорость движения по ним до замены должна быть не более 25 км/ч.

Глубину дефекта измеряют в месте его наибольшего развития, а длину - по протяжению данного дефекта. При образовании цепочки из отдельных де-фектов в длину дефекта включаются те из смежных дефектов, которые, имея данную глубину, расположены на расстоянии, меньшем длины наименьшего из 2-х смежных дефектов.

Наблюдения за развитием дефекта производят при осмотрах в ночные технологические окна в соответствие с установленной в Московском метрополитене периодичностью. При обнаружении поперечных трещин в местах образования дефекта 12 рельс считают остродефектным, ОДР, при любых характеристиках дефекта и изымают из пути без промедления. 

В обязательном порядке предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.


[image: image285.jpg]




	13.1

	Выкрашивание металла на    поверхности катания из-за повышенного динамического воздействия в болтовых      стыках.
	Код дефекта:

в стыке 13.1

	[image: image117.jpg]




	[image: image118.jpg]





	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


В процессе эксплуатации из-за повышенного динамического воздействия колес в болтовых стыках в результате протекания процессов ударной контактной усталости от торца рельса образуются выкрашивания рельсового металла. Ускорению проявления дефекта способствует искривленность рельсовых концов, растянутые зазоры, а также некачественная механическая обработка торцов. Образованию выкрашивания может предшествовать сплыв металла, с образованием выколов металла при слепых зазорах.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия. 

При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие выкрашивания металла на поверхности катания на концах глубиной от 3,0 мм до 6,0 мм при длине вдоль рельса более 25 мм, а также глубиной более 6,0 мм при длине более 10 мм относят к дефектным, ДР. При длине дефекта 10,0 мм и менее рельс к дефектным относить не следует


	вне зависимости от глубины выкрашивания.

До устранения дефекта наплавкой головки на концах рельсов по типовому технологическому процессу или при невозможности выполнения этой операции до плановой замены рельсов ДР скорость движения поездов не должна превышать: 
  80 км/ч – при глубине выкрашивания до 6,0 мм,

  40 км/ч – при глубине выкрашивания от 6,0 до 8,0 мм. 

При глубине повреждений более 8,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке и скорость движения по ним до замены должна быть не более 25 км/ч.

Глубину дефекта измеряют в месте его наибольшего развития, но не ближе 5-6 мм от торца рельса. Длину дефекта определяют по его наибольшему протяжению.

При образовании выкрашиваний и выколов металла, препятствующих надежному дефектоскопированию головки и шейки рельса, рельс также может быть отнесен к дефектным из-за его контроленепригодности (дефект 19).  

Наблюдения за развитием дефекта производят при очередных проверках рельсов. Измерения размеров дефекта осуществляют линейкой и штангенциркулем с глубиномером.

При возникновении дефекта в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	14.1-2
[image: image119.jpg]



[image: image120.jpg]




	Выкрашивание металла и     местный износ в местах термомеханических повреждений головки рельса из-за боксования или юза колес подвижного состава или нарушения режимов шлифования рельсошлифовальными поездами.
	Код дефекта:

в стыке 14.1
вне стыка 14.2

	[image: image121.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


Ненормативное воздействие колес подвижного состава при боксовании и юзе вызывает образование на обеих рельсовых нитях местных участков термомеханических повреждений с образованием хрупких поверхностных слоев с измененной микроструктурой. Они проявляются в виде местного износа (седловин на поверхности головки), трещин и выкрашиваний. То же происходит с рельсами при нарушении режимов их шлифовки рельсошлифовальными поездами.

Наибольшую опасность представляет возможное образование в местах термомеханических повреждений поперечной усталостной трещины (дефект 24.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия в пределах ±300 мм от дефекта.


	При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

При глубине пробоксовки более 1,0 мм рельс считается дефектным, ДР, и берется под наблюдение в ночные технологические окна с установленной в Московском метрополитене периодичностью. Возможен ремонт участков рельсов с пробоксовкой газопорошковой наплавкой для ликвидации отдельных пробоксовок или шлифовка (фрезерование) при массовых поражениях рельсов этим видом повреждений.


До плановой замены по рельсам с глубиной пробоксовки до 3,0 мм скорость движения поездов не должна превышать 80 км/ч, более 3,0 до 4,0 мм - 40 км/ч. При пробоксовке глубиной более 4,0 мм рельс заменяют в первоочередном порядке, и до его замены скорость не должна превышать 25 км/ч. 

При выкрашивании металла на головке глубиной 2,0 мм и более на длине 25 мм и более рельс считается дефектным, ДР, и берется под наблюдение в ночные технологические окна с установленной в Московском метрополитене периодичностью.

В зависимости от размеров выкрашиваний металла на поверхности катания головки до плановой замены рельсов скорость движения по ним не должна превышать:
 80 км/ч – при глубине выкрашивания до 6,0 мм,

  40 км/ч – при глубине выкрашивания более 6,0 до 8,0 мм. 

При глубине выкрашиваний более 8,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке и скорость движения по ним до замены должна быть не более 25 км/ч. 

Глубину пробоксовки измеряют по наибольшему значению по оси головки рельса от ее рабочей поверхности (жесткой металлической линейкой и штангенциркулем с глубиномером), глубину выкрашивания измеряют в месте его наибольшего развития, а длину - по протяжению данного дефекта.

При неполном устранении дефекта рельс переходит в тот типоразмер дефекта, которому соответствует оставшаяся неустраненной глубина дефектного места.

При полной ликвидации дефекта рельс исключают из ДР, с соответствующей отметкой в форме ПУ-2А.
Особую опасность представляет образование в местах пробоксовок при наличии и даже при отсутствии углублений термомеханических повреждений в виде хрупких структур, содержащих мартенсит. Эти структурные изменения в местах пробоксовок могут приводить к образованию поперечных трещин. То же может происходить в местах на головке рельсов, где было допущено нарушение режимов шлифования рельсов и возникли прижоги. 


	Рельсы с поперечными трещинами от пробоксовок, от выкрашиваний считают остродефектными, ОДР, и заменяют без промедления.

При периодическом возникновении пробоксовок на одних и тех же местах принимают меры по улучшению условий реализации тяги подвижного состава.




	16.3-4
[image: image122.jpg]



[image: image123.jpg]




	Выкрашивание металла на      поверхности катания головки   в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в сварном стыке 16.3
16.4

	[image: image124.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


Вследствие нарушения технологии сварки и обработки сварного стыка в поверхностном слое головки  могут образоваться участки мартенсита или другие структурные неоднородности, от которых под воздействием колес подвижного состава происходит образование трещин контактной усталости и выкрашиваний металла по ним.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ.


Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия в пределах ±300 мм от дефекта.
При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.

	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рельсы, имеющие выкрашивания металла на поверхности катания в месте сварного стыка глубиной более 3,0 мм и более на длине 25 мм и более, относят к дефектным, ДР, и подвергают периодическому контролю в ночные технологические окна в соответствие с установленной в Московском метрополитене периодичностью.
При глубине выкрашиваний до 6,0 мм включительно скорость движения не должна превышать 80 км/ч.

При глубине выкрашивания более 6,0 мм рельс ДР заменяют в первоочередном порядке и до его замены устанавливают скорость движения не более 70 км/ч.

Наблюдения за развитием дефекта производят при очередных проверках рельсов. Измерения глубины дефекта производят жесткой стальной линейкой и штангенциркулем с глубиномером в месте наибольшей глубины выкрашивания. 

При обнаружении поперечных трещин в зоне сварного стыка рельс относят к категории остродефектных, ОДР, и заменяют без промедления.




	17.3-4
[image: image125.jpg]



[image: image126.jpg]




	Выкрашивание металла на      поверхности катания головки   в зоне сварного стыка до пропуска гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в сварном стыке 17.3
17.4

	[image: image127.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


Вследствие нарушения технологии сварки и обработки сварного стыка в поверхностном слое головки могут образоваться участки мартенсита или другие структурные неоднородности, от которых под воздействием колес подвижного состава происходит образование трещин контактной усталости и выкрашиваний металла по ним.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ.


Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия в пределах ±300 мм от дефекта.
При ультразвуковом дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии под выкрашиванием поперечной трещины.


	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рельсы, имеющие выкрашивания металла на поверхности катания в месте сварного стыка глубиной более 3,0 мм и более на длине 25 мм и более, относят к дефектным, ДР, и подвергают периодическому контролю в ночные технологические окна в соответствие с установленной в Московском метрополитене периодичностью.

При глубине выкрашиваний до 6,0 мм включительно скорость движения не должна превышать 80 км/ч.

При глубине выкрашивания более 6,0 мм рельс ДР заменяют в первоочередном порядке и до его замены устанавливают скорость движения не более 70 км/ч.

Наблюдения за развитием дефекта производят при очередных проверках рельсов. Измерения глубины дефекта производят жесткой стальной линейкой и штангенциркулем с глубиномером в месте наибольшей глубины выкрашивания. 

При обнаружении поперечных трещин в зоне сварного стыка рельс относят к категории остродефектных, ОДР, и заменяют без промедления.

При образовании дефекта в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить претензию изготовителю сварного стыка.




	18.1-2
[image: image128.jpg]




	Выкрашивание наплавленного слоя металла в местах наплавки
	Код дефекта:

в стыке 18.1
вне стыка 18.2

	[image: image129.jpg]




	[image: image130.jpg]





	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


При нарушении технологии наплавки рельсов не обеспечивается необходимая прочность соединения наплавленного и основного металла. В процессе эксплуатации под воздействием колес подвижного состава наплавленный слой выкрашивается. 

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, контроль линейных размеров измерительными приборами (линейка, штангенциркуль с глубиномером), ультразвуковая дефектоскопия.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие выкрашивания, отслоения и выколы наплавленного металла на поверхности катания головки на концах или на остальном протяжении рельса глубиной от 3,0 до 6,0 мм на длине более 25 мм и глубиной более 6,0 мм на длине более 10,0 мм включительно, относят к дефектным, ДР.


До устранения дефекта повторной (очередной) наплавкой головки на концах рельсов по типовому технологическому процессу или газопорошковой наплавкой, а также при невозможности осуществления этой операции до пла-


	новой замены рельсов скорость движения поездов не должна превышать:
  80 км/ч – при глубине выкрашивания 6,0 мм и менее.

При глубине дефекта более 6,0 мм на длине более 25 мм рельсы ДР заменяют в первоочередном порядке, и до их замены скорость движения ограничивают 40 км/ч. 

При глубине дефекта более 6,0 мм на длине от 10 мм до 25 мм рельсы ДР заменяют в плановом порядке, и до их замены скорость движения должна составлять не более 60 км/ч. 

При глубине выкрашивания более 6,0 мм на длине 10 мм и менее от торца рельса такие рельсы относить к дефектным не следует. 
Глубину дефекта измеряют жесткой стальной линейкой и штангенциркулем с глубиномером в месте наибольшего развития дефекта, но не ближе              5-6 мм от торца рельса. Длину дефекта определяют по его наибольшему протяжению вдоль рельса.

При образовании выкрашиваний металла, препятствующих надежному дефектоскопированию головки и шейки рельса, рельс также может быть отнесен к дефектным, ДР, из-за его контроленепригодности (дефект 19).

Наблюдения за развитием дефекта производят при осмотрах рельсов в ночные технологические окна с установленной Московским метрополитеном периодичностью. 

При преждевременном возникновении дефекта в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить рекламацию производителю наплавочных работ.




	19.0-1-2
[image: image131.jpg]



	Контроленепригодность из-за наличия на рельсе выкрашиваний или трещин.
	Код дефекта:

по всей длине рельса 19.0
в стыке 19.1
вне стыка 19.2

	[image: image132.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


В процессе развития контактно-усталостных повреждений на рабочей поверхности головки рельса иногда возникают трещины и выкрашивания, которые делают рельс контроленепригодным, так как мешают обнаружению внутренних дефектов при ультразвуковом контроле рельса дефектоскопом.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Если при контроле рельсов с поверхности катания срабатывание индикации дефектоскопа наблюдается при минимальной допустимой чувствительности (определенной нормативной документацией на контроль), и/или не удается обеспечить акустический контакт из-за наличия выкрашиваний или трещин, такие рельсы признаются контроленепригодными. 
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

При наличии на головке рельса поверхностных дефектов, делающих рельс контроленепригодным для дефектоскопных средств, рельс считают дефектным, ДР, и он подлежит замене в плановом порядке. С целью улучшения 


	условий дефектоскопирования рекомендуется производить шлифовку или  фрезерование поверхности катания головки рельса. До приведения рельса в контролепригодное состояние за счёт шлифования головки или применения специальной методики дефектоскопирования, а также при невозможности осуществления этих операций до замены рельса скорость движения поездов по нему не должна превышать 80 км/ч.
Если при ультразвуковом контроле рельса с поверхности катания срабатывание индикации дефектоскопа наблюдается при минимально допустимой чувствительности (определённой документацией на контроль), то такой рельс считают «шумящим» и заменяют в ближайшее ночное «окно» с предъявлением рекламации предприятию-изготовителю рельса до пропуска гарантийного тоннажа. До замены такого рельса скорость движения поездов по нему не должна превышать 40 км/ч.


	


	20.1-2
[image: image133.jpg]



В изломе:
[image: image134.jpg]




	Поперечные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, вызванные внутренними пороками изготовления рельсов (флокенами, газовыми пузырями и др.)
	Код дефекта:

в стыке 20.1
вне стыка 20.2

	[image: image135.jpg]



а

	[image: image136.jpg]



б

	[image: image137.jpg]



в
	[image: image138.jpg]



г


	Вид поверхности излома после долома рельсов на прессе (все дефекты выявлены ультразвуковым дефектоскопированием). 

(а, б) - в фокусе трещины наблюдается металлургический дефект, который окружён поперечной усталостной трещиной с характерными усталостными кольцами); остальное – зона хрупкого разрушения при доломе.

(в) – разрушение от крупного флокена, (г) – два флокена в близких сечениях рельса, остальное – зона хрупкого разрушения при доломе. 

ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


Основной причиной образования трещин являются флокены, которые обычно располагаются на глубине более 10 мм от поверхности. Флокеном называется зернистый надрыв, от которого под действием нагрузки от подвижного состава радиально развивается усталостная трещина.


Усталостные трещины также развиваются от газовых пузырей, неметаллических включений и резко выраженной ликвации – неравномерного по сечению распределения входящих в состав стали химических элементов. Если поперечная трещина не вышла на поверхность головки, то в месте излома имеется светлое пятно (сталь не окислена), если же вышла, то - темное пятно. При своем развитии до размера, превышающего критический (14-16 мм по высоте или 25-30% поперечного сечения головки при температуре выше -20(С и от 15% при температуре ниже -20(С) поперечные трещины могут привести к излому всего рельса (деф.71.1-2). 

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Ультразвуковое дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ


Рельс с поперечной трещиной в головке является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.


Для подтверждения причины возникновения дефекта из рельса должна быть вырезана проба длиной (1,2+0,1) м с дефектом посредине и испытана на гидропрессе до излома для вскрытия дефекта. Обломки пробы с дефектом и цифровая фотография излома, или проба без испытаний должны быть отправлены во ВНИИЖТ или другую сертифицированную лабораторию для вскрытия дефекта и выполнения металлографического исследования. 
При подтверждении наличия флокенов, газовых пузырей и др. все рельсы данной плавки подлежат изъятию из эксплуатации как ОДР. В этом случае следует предъявить рекламации металлургическому комбинату-изготовителю рельсов в независимости от пропущенного тоннажа и условий гарантии. 




	21.1-2
[image: image139.jpg]



В изломе:
[image: image140.jpg]



[image: image141.jpg]



[image: image142.jpg]g




[image: image143.jpg]e i 0 o
-

-






	Поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла и приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в стыке 21.1
вне стыка 21.2

	[image: image144.jpg]



а
	[image: image145.jpg]



б


	       а - Вид излома после вскрытия внутренних продольной и поперечной трещин. Источником первоначальной контактно-усталостной внутренней продольной трещины (далее - ВПТ) является вытянутое вдоль рельса в виде строчки-дорожки скопление неметаллических включений (видно на рисунке как светлая линия вдоль рельса в середине ВПТ). Вокруг строчечного скопления неметаллических включений видны характерные кольца контактно-усталостного роста трещины. От края ВПТ развилась поперечная контактно-усталостная трещина, дефект 21.1-2.
       б - Вид излома после вскрытия трещины контактной усталости, возникшей от поверхности, от одной из неглубоких поверхностных параллельных трещин контактной усталости, которая углубляется по мере своего развития, дефект 11.1-2. От края продольной трещины развилась поперечная контактно-усталостная трещина, дефект 21.1-2.
ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Началом образования дефекта является возникновение внутренней продольной трещины (ВПТ) от скоплений неметаллических включений, вытянутых при прокатке в виде строчек-дорожек, или продольной трещины от поверхности рельса. Развитие продольной трещины приводит либо к выкрашиванию металла, деф. 11.1-2, либо к образованию поперечной трещины (деф. 21.1-2).

При своем развитии до размера, превышающего критический (14-16 мм по высоте или 25-30%  поперечного  сечения  головки  при  температуре  выше -20(С и от 15% при температуре ниже -20(С) поперечные трещины могут привести к излому всего рельса (дефект 71.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Ультразвуковое дефектоскопирование.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы типов Р50 и Р65 при обнаружении в них при дефектоскопировании поперечных трещин в головке, выходящих за вертикальную ось симметрии рельса или на поверхность рельса, являются остродефектными, ОДР, и подлежат замене без промедления. 

В том случае, когда внутренняя поперечная трещина не выходит на поверхность рельса, а границы её – за середину головки, рельс также является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления, но допускается закрепление рельса путём установки на  поврежденное место на рельсах типов Р50 и Р65 шестидырных накладок с четырьмя болтами так, чтобы


	середина накладки совмещалась с дефектом. При этом отверстия для двух средних болтов не сверлят во избежание развития дефекта в их сторону. После установки накладок указанным способом поезда пропускаются по рельсам типа Р65 с накладками с установленной скоростью, а по рельсам типа Р50 с накладками – со скоростью не более 40 км/ч. 

Шестидырные накладки не допускается устанавливать в том случае,    если дефект расположен на расстоянии менее 1,5 м от сварного шва, менее 2,5 м от торца рельса (конца плети) или если он расположен ближе 12,5 м от уже имеющегося дефекта, взятого в накладки. 
Дефект, на котором установлены накладки, именуется в дальнейшем как дефект 21.2.Н, а сам рельс считается дефектным, ДР и должен быть заменен в ближайшее ночное «окно».



	22.1-2
[image: image146.jpg]



В изломе:
[image: image147.jpg]



[image: image148.jpg]



[image: image149.jpg]g




[image: image150.jpg]e i 0 o
-

-






	Поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла, и приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в стыке 22.1
вне стыка 22.2

	[image: image151.jpg]



а
	[image: image152.jpg]



б


	       а -   Вид излома после вскрытия внутренней продольной и поперечной трещин. Источником первоначальной контактно-усталостной внутренней продольной трещины (далее - ВПТ) является вытянутое вдоль рельса в виде строчки-дорожки скопление неметаллических включений (видно на рисунке как светлая линия вдоль рельса в середине ВПТ). Вокруг строчечного скопления неметаллических включений видны характерные кольца контактно-усталостного роста трещины. От края ВПТ развилась поперечная контактно-усталостная трещина, дефект 22.1-2.
       б - Вид излома после вскрытия трещины контактной усталости, возникшей от поверхности, от одной из неглубоких поверхностных параллельных трещин контактной усталости, которая углубляется по мере своего развития, дефект 11.1-2. От края продольной трещины развилась поперечная контактно-усталостная трещина, дефект 22.1-2.
ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Началом образования дефекта является возникновение ВПТ от скоплений неметаллических включений, вытянутых при прокатке в виде строчек-дорожек, или продольной трещины от поверхности рельса. Развитие продольной трещины приводит либо к выкрашиванию металла, деф.12.1-2, либо к образованию поперечной трещины (деф. 22.1-2).
При своем развитии до размера, превышающего критический (14-16 мм по высоте или 25-30% площади поперечного сечения головки при температуре выше -20(С  и  от 15%  площади  поперечного сечения головки при температуре -20(С и ниже) поперечные трещины могут привести к излому всего рельса (дефект 72.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Ультразвуковое дефектоскопирование.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы типов Р50 иР65 при обнаружении в них при дефектоскопиро-вании поперечных трещин в головке, выходящих за вертикальную ось симметрии рельса или на поверхность рельса, являются остродефектными, ОДР, и подлежат замене без промедления. 

В том случае, когда внутренняя поперечная трещина не выходит на поверхность рельса, а границы её – за середину головки, рельс также является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления, но допускается


	закрепление рельса путём установки на поврежденное место на рельсах типов Р50 и Р65 шестидырных накладок на четыре болта так, чтобы середина накладки совмещалась с дефектом. При этом отверстия для двух средних болтов не сверлят во избежание развития дефекта в их сторону. После установки накладок указанным способом поезда пропускаются по рельсам типа Р65 с накладками с установленной скоростью, а по рельсам типа Р50 с накладками – со скоростью не более 40 км/ч. 

Шестидырные накладки не допускается устанавливать в том случае,    если дефект расположен на расстоянии менее 1,5 м от сварного шва, менее 2,5 м от торца рельса (конца плети) или если он расположен ближе 12,5 м от уже имеющегося дефекта, взятого в накладки. 
Дефект, на котором установлены накладки, именуется в дальнейшем как дефект 22.2.Н, а сам рельс считается дефектным, ДР. и должен быть заменен в ближайшее ночное «окно».



	24.1-2
[image: image153.jpg]



В изломе:

[image: image154.jpg]




	Поперечные трещины в головке, возникшие от термомеханических повреждений из-за боксования или юза
	Код дефекта:

в стыке 24.1
вне стыка 24.2

	[image: image286.jpg]


[image: image287.jpg]



Вид поверхности катания и поверхности излома после долома. 

ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Дефект образуется вследствие боксования или юза, когда происходит термомеханическое повреждение металла головки рельса, выражающееся при визуальном осмотре поверхности катания в образовании темных пятен. В поверхностном слое головки рельса в зоне темного пятна изменяется микроструктура стали – возникает хрупкий белый слой, от которого затем растут поперечные усталостные трещины. Эти поперечные трещины могут привести к хрупкому излому, в особенности при низких температурах (дефект 74.1-2). 

Поперечные трещины иногда могут образовываться в результате сильных ударов при проходе колес с ползунами или выщербинами.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковая дефектоскопия.



	УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с обнаруженной поперечной трещиной является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

На участке, где прошел подвижной состав с неисправными колесами или где имели место боксование и юз, рекомендовано более частое (в соответствие с распоряжением Начальника службы пути) наблюдение и дефектоскопирование рельсов, если даже никаких внешних признаков повреждения рельсов нет.

Независимо от наработки тоннажа рельсами следует предъявить претензии и штрафные санкции электродепо Службы подвижного состава. 




	25.1-2
[image: image155.jpg]



	Поперечные трещины в головке вследствие ударов по рельсу (инструментом, рельсом о рельс), других механических повреждений.
	Код дефекта:

в стыке 25.1
вне стыка 25.2

	[image: image156.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

В результате механических повреждений могут образоваться концентраторы напряжений, которые могут служить местами образования трещин. Трещины могут привести к излому рельса (дефект 75.1-2 ).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с поперечной трещиной является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.


При погрузочно-разгрузочных работах и эксплуатации рельсов в пути необходимо бережно обращаться с ними, не допуская ударов и повреждений.



	26.3-4
[image: image157.jpg]



[image: image158.jpg]120





	Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса после пропуска    гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 26.3
26.4

	[image: image159.jpg]



Вид поверхности излома после вскрытия трещины.

ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Наличие непроваров, неметаллических включений, трещин в головке рельса в месте сварки из-за нарушения режимов сварки, наличие участков недопустимой микроструктуры из-за нарушения режимов термической обработки сварного стыка. От зародышевого дефекта развивается поперечная усталостная трещина, имеющая светлую поверхность (если трещина не вышла на поверхность рельса) или тёмную поверхность (если трещина вышла на поверхность рельса). При грубых нарушениях технологии сварки наблюдаются хрупкие разрушения. 


	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути».

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с поперечной трещиной в головке в месте сварки является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

В сварной плети необходимо вырезать участок рельса с трещиной и вварить новую вставку. До замены рельса с поперечной трещиной в головке в месте сварки пропуск поездов по нему следует осуществлять в соответствии с разделом 7.3 настоящей нормативно-технической документации.
Проинформировать предприятие, произведшее сварку рельсов, о факте обнаружения дефекта.




	27.3-4
[image: image160.jpg]



[image: image161.jpg]120





	Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 27.3
27.4

	[image: image162.jpg]



Вид поверхности излома после вскрытия трещины. Дефект сварки в головке и хрупкая трещина от него.

ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Наличие непроваров, неметаллических включений, трещин в головке рельса в месте сварки из-за нарушения режимов сварки, наличие участков недопустимой микроструктуры из-за нарушения режимов термической обработки сварного стыка. От зародышевого дефекта развивается поперечная усталостная трещина, имеющая светлую поверхность (если трещина не вышла на поверхность головки рельса) или тёмную поверхность (если трещина вышла на поверхность головки рельса). При грубых нарушениях технологии сварки наблюдаются хрупкие разрушения. 




	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути».

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с поперечной трещиной головки в месте сварки является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

В сварной плети необходимо вырезать участок рельса с трещиной и вварить новую вставку. До замены рельса с поперечной трещиной в головке в месте сварки пропуск поездов по нему следует осуществлять в соответствии с разделом 7.3 настоящей нормативно-технической документации.
Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию предприятию, которое производило сварку рельсов.




	30.1-2
[image: image163.jpg]




	Горизонтальные продольные трещины в головке из-за нарушения технологии изготовления рельсов.
	Код дефекта:

в стыке 30.1
вне стыка 30.2

	[image: image164.jpg]




	
[image: image165]
После вскрытия трещины

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

При наличии загрязнений стали в виде крупных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль прокатки, в эксплуатации могут возникнуть горизонтальные продольные трещины на глубине более 8 мм различной длины. К образованию таких продольных трещин может также приводить постепенное заглубление продольных трещин, образовавшихся на поверхности рельсов и развивающихся сначала на глубине, меньшей 8 мм. При глубине залегания их более 8 мм от поверхности катания они обычно имеют значительную протяженность.

Наибольшую опасность представляют поперечные трещины (дефекты 21.1-2, 22.1-2), которые могут образовываться от продольных и которые могут привести к поперечному излому рельса (дефекты 71.1-2, 72.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковое дефектоскопирование. 

При дефектоскопировании необходимо убедиться в отсутствии поперечных трещин.


	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с обнаруженной продольной трещиной в головке на глубине более 8 мм, является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. 

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов, если рельс не пропустил гарантийного тоннажа.

Наибольшую опасность представляет возможное образование поперечной усталостной трещины, дефекты 21.1-2, 22.1-2, от продольной. Необходимо тщательно контролировать рельсы в этих местах на наличие поперечных усталостных трещин. 




	31.1-2
[image: image166.jpg]




	Вертикальные продольные трещины в головке из-за недостаточной прочности металла 
	Код дефекта:

в стыке 31.1
вне стыка 31.2

	[image: image167.jpg]




	
	[image: image168.jpg]





	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Вертикальные продольные, часто клинообразные, расширяющиеся кверху, трещины образуются в результате раздавливания головки рельсов под колесами подвижного состава. Этому способствуют излишнее возвышение наружной рельсовой нити в кривой для данного радиуса кривой и скорости движения поездов (тогда трещины возникают на рельсах внутренней нити), недостаточная прочность рельсовой стали и ее пониженное сопротивление смятию (см. также дефект 41.0-1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр. Ультразвуковое дефектоскопирование. Особенно тщательно исследовать рельс с уширенной головкой (свыше 85 мм) и наличием продольного желоба. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с вертикальной продольной трещиной в головке является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. 
Провести ремонт пути с исправлением чрезмерного возвышения наружного рельса для данного радиуса кривой и скорости движения поездов.



	33.1

[image: image169.jpg]




	Продольные трещины в местах перехода головки в шейку.
	Код дефекта:

в стыке 33.1

	[image: image170.jpg]



ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ


Повышенные динамические воздействия в болтовых стыках, высокие местные напряжения, появлению которых способствуют некачественная обработка кромок торцов рельсов, чрезмерные усилия затяжки стыковых болтов, изношенные накладки, использование вышедших из строя прокладок и подкладок, просадки в стыках, нарушение подуклонки рельсов, односторонняя перегрузка головки рельса.

При развитии трещина может изменить направление и привести к излому - отделению части головки (дефект 73.1).

СПОСОБ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр со снятием стыковых накладок, ультразвуковое дефектоскопирование.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с продольной трещиной в местах перехода головки в шейку в стыковой зоне является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.


	При наличии концентраторов напряжений из-за некачественной обработки торцов рельсов (заусенцы, вырывы металла, отсутствие фаски в подголовочной части и др.) в соответствии с гарантийными обязательствами предъявить рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов или предприятию, производившему разрезку рельсов.




	38.1
[image: image171.jpg]




	Трещины в головке в месте приварки рельсового соединителя.
	Код дефекта:

в стыке 38.1

	[image: image172.jpg]



а
	[image: image173.jpg]



б

	Вид горизонтальной трещины от места приварки рельсового соединителя (а)   и выкола части головки рельса из-за горизонтальной трещины в месте приварки рельсового соединителя, перешедшей в поперечную трещину (б).
ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Из-за нарушения режима приварки рельсовых соединителей могут     возникнуть сварочные трещины, непровары, поджоги, которые в результате развития усталостных трещин могут привести к трещинам различной ориентации, к излому и отделению части головки. При повторных приварках рельсовых соединителей необходимо убедиться в отсутствии трещин в местах приварок.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковое дефектоскопирование. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс, имеющий любые трещины в основном металле головки из-за нарушений технологии приварки рельсовых соединителей, является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.


	При обнаружении трещин в наплавленном металле за дефектным местом устанавливают периодические наблюдения и при развитии трещины с переходом в основной металл рельс переводят в категорию остродефектного, ОДР, с заменой без промедления.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами реклама-цию производителю работ по приварке рельсовых соединителей.




	40.0
[image: image174.jpg]



[image: image175.jpg]




	Волнообразный износ и      смятие головки рельса (длинные /25 – 150 см/ и короткие /менее 25 см, рифли/ волны).


	Код дефекта:

по всей длине рельса 40.0

	[image: image176.jpg]



а
[image: image177.jpg]p——nn

ERE N
v





б
Волнообразный износ и смятие в виде длинных волн (25 - 150 см) (а) 
 и коротких (3-25 см) волнообразных неровностей – рифлей (б). 


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Начальная волнообразная деформация головки (длиной 25 - 150 см), как правило, возникает при прокатке и правке рельсов на металлургических комбинатах вследствие вибрации прокатной клети, биения валков и других причин, а в эксплуатации происходит дальнейшее развитие первоначальных дефектов и увеличение амплитуды волнообразных неровностей. Короткие (длиной 3-25 см) волнообразные неровности – рифли возникают из-за периодического проскальзывания колес, что вызывает сдвиги или повышенное истирание верхних слоев металла в местах проскальзывания.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, измерение линейкой длиной 1 м с набором щупов, штангенциркулем с глубиномером, рельсоизмерительными тележками.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  РЕЛЬСА

Рельсы с глубиной волны более 1,0 мм при измерении на базе 1 м являются дефектными, ДР.

При преждевременном образовании в рельсе дефекта 40.0 в виде волнообразного износа и смятия головки рельсов с длинными (25,1 – 150,0 см) волнами в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.

В остальных случаях дефектные рельсы, ДР, рекомендовано подвергать  шлифовке или фрезерованию.

При обнаружении волнообразного износа и смятия головки рельсов с длинными (25,1 – 150,0 см) волнами до удаления неравномерного смятия и износа головок рельсов (полностью или частично) или при невозможности выполнения этих работ до плановой замены дефектных рельсов скорость движения по ним не должна превышать 80 км/ч – при глубине волны до 6,0 мм.
При глубине длинных неровностей более 6,0 мм дефектные рельсы,  ДР, заменяют в первоочередном порядке. До их замены скорость движения не должна превышать 40 км/ч. 

При обнаружении волнообразного износа и смятия головки рельсов с короткими (3,0 - 25,0 см) волнами (рифлями) до удаления неравномерного смятия и износа головок рельсов (полностью или частично) или при невоз-


	можности выполнения этих работ до плановой замены дефектных рельсов скорость движения по ним не должна превышать 80 км/ч – при глубине рифлей до 3,0 мм.

При глубине рифлей более 3,0 мм дефектные рельсы, ДР, подлежат замене в первоочередном порядке. До их замены скорость движения не должна превышать 40 км/ч.



	41.0
[image: image178.jpg]




	Смятие и вертикальный износ головки рельса из-за недостаточной прочности металла.
	Код дефекта:

по всей длине рельса 41.0

	[image: image179.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

При несоответствии прочности металла головки рельса условиям ее нагружения колесами подвижного состава металл быстро деформируется, сплывает на боковую грань головки или изнашивается. Смятию по всей длине рельсов способствует увеличенное давление колес на внутреннюю нить кривых, вызванное снижением фактически реализуемых скоростей движения поездов относительно принятых при расчете возвышения. При раздавливании головок в металле возникают значительные растягивающие напряжения, которые при неблагоприятных условиях могут привести к возникновению продольных вертикальных трещин (дефект 31.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка штангенциркулем, измерительными приборами. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельные допустимые величины вертикального износа рельсов установлены равными 10,0 мм для рельсов Р50 и 13,0 мм для рельсов типов Р65.
При наличии неравномерного местного смятия головки с глубиной неровности более 1,5 мм или равномерного смятия и износа, величина которого


	превышает допустимую для вертикального износа, или затрудняющего содержание ширины колеи в пределах установленных норм и допусков, рельсы являются дефектными, ДР.

Для удаления или уменьшения неравномерного смятия и износа головок рельсов производят их шлифовку. 

Рельсы с неравномерным смятием головки, затрудняющим содержание ширины колеи в пределах установленных норм даже после удаления наплывов металла шлифовкой, являются дефектными ДР, и подлежат плановой замене.

Во внутренних нитях кривых участков пути радиусом 500 м и менее рельсы типов Р65 с шириной головки 90 мм и более и Р50 с шириной головки 85 мм и более также являются дефектными, ДР, и подлежат плановой замене.

При ширине головки более указанных значений, а также при наплывах на боковой поверхности головки 5-10 мм и более, наличии темного желобка на поверхности катания глубиной 1-3 мм и более, при осыпании окалины и наличии узкой полоски красноты в зоне сопряжения головки с шейкой со стороны рабочей грани необходимо проведение ультразвукового контроля переносными дефектоскопами. В случае обнаружения эхо-сигнала от трещины (дефект 31.1-2) рельсы считают остродефектными, ОДР, и заменяют без промедления. При затруднении ультразвукового контроля рельс признаётся контроленепри-годным (деф.19).
Необходимо восстановить соответствие между возвышением наружно-го рельса и реализуемыми скоростями движения поездов в кривой.

Скорость движения поездов с глубиной неровностей должна составлять:

- до 4,0 мм – 100 км/ч;

- от 4,0 до 6,0 мм – 70 км/ч;

- более 6,0 мм скорость движения до замены рельсов не должна превышать 40 км/ч.




	43.1
[image: image180.jpg]




	Смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка из-за повышенного динамического воздействия в стыке.
	Код дефекта:

в стыке 43.1

	[image: image181.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Смятие головки в виде седловины связано с особенностями динамического воздействия колеса на рельс при прохождении им зоны стыка и недостаточным сопротивлением рельсов смятию, использованием изношенных накладок, вышедших из строя прокладок и подкладок, просадками в стыках, нарушением подуклонки рельсов.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка линейкой длиной 1 м с набором щупов, штангенциркулем с глубиномером, измерительными приборами. Дефектоскопирование затруднено из-за изменения формы поверхности катания и ухудшения акустического контакта. При дефектоскопировании следует убедиться в отсутствии под дефектом поперечных трещин деф.31.1.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие седловины глубиной более 1,5 мм при измерении их по оси головки от линейки длиной 1 м, являются дефектными, ДР.

Для полного или частичного устранения дефектов производят шлифовку поверхности катания, а для того, чтобы сделать пологими уклоны неровности в зоне седловин – местную шлифовку.


	Провисшие концы рельсов в стыках следует выправлять с помощью машин или переносных устройств для подгиба концов рельсов в пути.        Изношенные стыковые накладки, подкладки и прокладки следует заменить годными. Следует выполнить подбивку шпал стыка.

До выполнения указанных выше работ или при невозможности их выполнения до плановой замены дефектных рельсов скорость движения поездов не должна превышать 80 км/ч – при глубине седловины до 6,0 мм.

При глубине седловин более 6,0 мм дефектные рельсы заменяют в первоочередном порядке и до замены скорость движения по ним устанавливается 40 км/ч.



	44.0
[image: image182.jpg]o #





	Боковой износ головки рельса сверх допускаемых норм.
	Код дефекта:

по всей длине рельса 44.0

	[image: image183.jpg]



	[image: image184.jpg]



Вид поперечного темплета рельса

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Недостаточная износостойкость рельсового металла и усиленное проскальзывание, связанное, как правило, с увеличением углов набегания гребней колес на боковую грань рельсов из-за нарушений нормального вписывания тележек подвижного состава в кривые участки пути. Недостаточная лубрикация боковой грани головки.


	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка измерительными приборами. Боковой износ измеряется относительно профиля нового рельса на высоте 13 мм ниже верха головки или под углом 45о к оси симметрии рельса в точке, проходящей через середину боковой рабочей выкружки. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы типов Р50, Р65 с боковым и приведенным износом (вертикальный плюс половина бокового), превышающим установленные нормы, которые представлены в разделе 7.1, таблица 3, считают дефектными, ДР, и заменяют в плановом порядке.

При интенсивном боковом износе следует использовать гребнесмазы-ватели и рельсосмазыватели (передвижные и/или стационарные). 
Необходимо обеспечивать правильное положение кривых в плане, ликвидировать возможные отступления по возвышению наружного рельса, по подуклонке рельсов и не допускать в эксплуатации отступлений в содержании ходовых частей подвижного состава.

По рельсам типов Р65, имеющим боковой износ от 15 до 18 мм, и типа Р50 с износом от 13,1 до 16,0 мм, допустимые скорости движения не должны превышать (с учетом общего состояния пути и рельсов) 80 км/ч в кривых радиусом 400 м и более и 65 км/ч в кривых меньших радиусов.

Рельсы типа Р50 с боковым износом более 16 мм, а типа Р65 – более 18 мм заменяют в первоочередном порядке.




	46.3-4
[image: image185.jpg]




	Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 46.3
46.4

	[image: image186.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Вследствие неоднородности механических свойств металла, получающейся при сварке рельсов, образуется местное одиночное (одна седловина) или двойное (две седловины) смятие головки рельса.

Интенсивному развитию седловин в эксплуатации способствуют наличие начальной неровности в сварном стыке, образовавшейся при сварке рельсов с концевой искривленностью, отсутствие или нарушение упрочняющей термической обработки сварных стыков.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка измерительными приборами. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути». 
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие смятие головки при измерении по оси головки от линейки длиной 1 м более 1,0 мм, являются дефектными, ДР.

Для уменьшения уклонов неровности на поверхности катания головки в зоне сварного стыка производят местное шлифование рельса. Для полного или частичного устранения неровностей рекомендуется производить шлифовку рельсов по всей длине рельсошлифовальными поездами.


	До выполнения указанных работ или при невозможности их выполнения до плановой замены рельсов в зависимости от глубины смятия сварного стыка скорость движения поездов не должна превышать:

  80 км/ч – при глубине смятия до 3,0 мм,

  40 км/ч – более 3,0 до 4,0 мм,
  25 км/ч – более 4,0 мм.

При глубине смятия более 4,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке.

При нарастании числа дефектных рельсов с деф.46.3-4  в условиях эксплуатации, соответствующих действующим нормативам, информировать об этом предприятие, выполнившее сварку рельсов.




	47.3-4
[image: image187.jpg]




	Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла до пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 47.3
47.4

	[image: image188.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Вследствие неоднородности механических свойств металла, получаю-щейся при сварке рельсов, образуется местное одиночное (одна седловина) или двойное (две седловины) смятие головки рельса.

Интенсивному развитию седловин в эксплуатации способствуют наличие начальной неровности в сварном стыке, образовавшейся при сварке рельсов с концевой искривленностью, отсутствие или нарушение упрочняющей термической обработки сварных стыков.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка измерительными приборами. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути».
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие смятие головки при измерении по оси головки от линейки длиной 1 м более 1,0 мм, являются дефектными, ДР.

Для уменьшения уклонов неровности на поверхности катания головки в зоне сварного стыка производят местное шлифование рельса. Для полного или частичного устранения неровностей рекомендуется производить шлифовку рельсов по всей длине рельсошлифовальными поездами.


	До выполнения указанных работ или при невозможности их выполнения до плановой замены рельсов в зависимости от глубины смятия сварного стыка скорость движения поездов не должна превышать:

  80 км/ч – при глубине смятия до 3,0 мм,

  40 км/ч – более 3,0 до 4,0 мм,
  25 км/ч – более 4,0 мм.

При глубине смятия более 4,0 мм рельсы заменяют в первоочередном порядке.

При образовании дефекта в эксплуатационных условиях, отвечающих гарантийным обязательствам, предъявить рекламацию изготовителю сварного стыка. 




	50.1-2
[image: image189.jpg]




	Вертикальные расслоения шейки из-за нарушения технологии изготовления рельсов
	Код дефекта:

в стыке 50.1
     вне стыка 50.2

	[image: image190.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Дефекты технологии изготовления рельсов в виде остатков усадочной раковины, центральной пористости, резко выраженной ликвации в шейке рельса или наличия скоплений неметаллических включений могут привести к образованию расслоения шейки в эксплуатации.

СПОСОБ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковое дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, имеющие расслоение шейки, являются остродефектными, ОДР, и подлежат замене без промедления.
Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами реклама-цию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	53.1
[image: image191.jpg]




	Трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного динамического воздействия в стыках.
	Код дефекта:

в стыке 53.1

	[image: image192.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Концентрация напряжений на кромках болтовых отверстий. Неудовлетворительное содержание стыков (ослабление болтов, смятие и провисание концов рельсов, просадки, большие растянутые зазоры) может стать причиной появления и развития дефекта.

Отсутствие или некачественное исполнение фасок, надрывы на кромках отверстий, неровности на поверхности отверстий из-за некачественного сверления и коррозия ускоряют и облегчают процесс трещинообразования.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр со снятием накладок, ультразвуковое дефектоскопиро-вание.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы с трещинами в шейке от болтовых отверстий являются остродефектными, ОДР, и подлежат замене без промедления. 

При установлении причины возникновения трещины от некачественного изготовления отверстия предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату или другому изготовителю отверстий в рельсах.


	55.1-2
[image: image193.jpg]



[image: image194.jpg]



[image: image195.jpg]




	Трещины в шейке и в местах перехода к головке от ударов по шейке и других механиче-ских повреждений, от маркировочных знаков, отверстий и других концентраторов напряжений
	Код дефекта:

в стыке 55.1
вне стыка 55.2

	[image: image196.jpg]



[image: image197.jpg]—








	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

В результате ударов по шейке и других механических повреждений в шейке или в месте перехода шейки в головку могут образовываться трещины, которые при своем развитии могут привести к излому рельса. Концентраторы напряжений в виде отверстий, острых маркировочных знаков или острых кромок в местах перехода шейки в головку могут способствовать образованию трещин.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, в том числе со снятием стыковых накладок, ультразвуковое дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы с трещинами в шейке и в месте её перехода в головку являются остродефектными, ОДР, и подлежат замене без промедления.

В случае обнаружения трещины от маркировочных знаков и других концентраторов напряжений, возникших при изготовлении рельсов, предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	56.3-4

[image: image198.jpg]



[image: image199.jpg]




	Трещины в шейке в зоне сварного стыка из-за нарушений технологии сварки и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 
56.3
56.4

	[image: image200.jpg]



Вид поверхности трещины после вскрытия дефекта. Стрелкой показано расположение дефекта сварки и развившейся от него поперечной трещины усталости (глубиной 7 мм), остальное – зона хрупкого долома.
	[image: image201.jpg]





	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Основными причинами образования дефекта являются нарушения технологии сварки и обработки сварных стыков. Горизонтальные трещины преимущественно возникают из-за неудовлетворительной обработки сварного шва после сварки, а вертикальные - в результате нарушения режима сварки.




	СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» [4] и в «Правилах контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути» [5].
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещинами является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. При поперечном расположении трещины разрешается эксплуатация рельса в соответствии с условиями п. 7.3 настоящей нормативно-технической документации.
Информировать предприятие, которое производило сварку рельсов, о факте образования дефекта и условиях работы рельса.




	57.3-4

[image: image202.jpg]



[image: image203.jpg]




	Трещины в шейке в зоне сварного стыка из-за нарушений технологии свар-ки и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса до пропуска     гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 57.3
57.4

	[image: image204.jpg]



Вид поверхности трещины после вскрытия дефекта. Стрелкой показано расположение дефекта сварки и развившейся от него поперечной трещины усталости (глубиной 7 мм), остальное – зона хрупкого долома.
	[image: image205.jpg]





	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Основными причинами образования дефекта являются нарушения технологии сварки и обработки сварных стыков. Горизонтальные трещины преимущественно возникают из-за неудовлетворительной обработки сварного шва после сварки, а вертикальные - в результате нарушения режима сварки. 




	СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» [4] и с «Правилами контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути» [5].

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещинами является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. При поперечном расположении трещины разрешается эксплуатация рельса в соответствии с условиями п. 7.3 настоящей нормативно-технической документации.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию предприятию, которое производило сварку рельсов.



	60.1-2
[image: image206.jpg]




	Трещины и выколы в       подошве из-за нарушений технологии изготовления рельсов. 
	Код дефекта:

в стыке 60.1
вне стыка 60.2

	[image: image207.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

В процессе изготовления рельсов из-за недостатков или нарушения технологии производства на их подошве могут образоваться дефекты (показан стрелкой) в виде волосовин, закатов и другие, которые в процессе эксплуатации могут привести к образованию трещин, а затем к выколу части подошвы или излому рельса (дефект 70.1-2). Особенно опасны в рельсах легких типов.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещиной является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	64.1-2
[image: image208.jpg]




	Местные выработки подошвы рельса в местах контакта с элементами скреплений из-за нарушений норм текущего содержания пути.
	Код дефекта:

в стыке 64.1
вне стыка 64.2

	[image: image209.jpg]



[image: image210.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Местные выработки подошвы рельсов в местах контакта подошвы с ребордами подкладок, упорными скобами, клеммами, костылями в результате износа или электрокоррозии.


	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка линейкой, штангенциркулем с глубиномером. Дефектоскопирование для того, чтобы убедиться в отсутствии трещин в подошве рельса. 
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы типов Р50 и Р65 с местными выработками сбоку или сверху подошвы глубиной более 5,0 мм и 6,0 мм, соответственно, в местах ее контакта с элементами скрепления (клеммами, упорными скобами) считаются дефектными, ДР, и подлежат замене в плановом порядке.
Рельсы типов Р50 и Р65 с глубиной выработки более 6,0 мм и 8,0 мм, соответственно, заменяют в первоочередном порядке.

По дефектным рельсам типа Р50 в зависимости от глубины выработки скорость движения поездов до плановой замены не должна превышать:

  80 км/ч – при глубине выработки до 6,0 мм,

  40 км/ч – более 6,0 мм.

По дефектным рельсам типа Р65 в зависимости от глубины выработки скорость движения поездов до плановой замены не должна превышать:

  80 км/ч – при глубине выработки до 8,0 мм,

  40 км/ч – более 8,0 мм.




	65.1-2
[image: image211.jpg]




	Трещины и выколы в         подошве из-за ударов и других механических повреждений.
	Код дефекта:

в стыке 65.1
вне стыка 65.2

	[image: image212.jpg]



[image: image213.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Вследствие механических повреждений подошвы возникает концентрация напряжений, что может привести к образованию трещин в подошве, выколу части подошвы или излому рельса.




	СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, дефектоскопирование. 
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещиной в подошве является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.




	66.3-4
[image: image214.jpg]



[image: image215.jpg]




	Трещины в подошве в зоне сварного стыка из-за наруше-ний технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, а также поперечные усталостные трещины из-за поджогов в местах контакта с прижимными электродами – губками контактной сварочной машины, приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 66.3,

66.4

	[image: image216.jpg]



Дефект 66.3. Вид излома после вскрытия дефекта. Стрелкой показан дефект - трещина от раковины в сварном шве
	[image: image217.jpg]



Дефект 66.4

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Наличие непроваров, трещин и других дефектов из-за нарушения режима сварки могут привести к образованию поперечных трещин в подошве в зоне сварного стыка. Причиной зарождения усталостных трещин в подошве на расстоянии 500 мм (симметрично по 250 мм по обе стороны от сварного стыка) могут являться поджоги от воздействия электрической дуги, возникающей при плохом контакте между поверхностью подошвы и прижимными губками


	сварочной машины. При своем развитии трещина может привести к полному излому рельса (дефект 76.3-4)

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами  контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути».

Для выявления трещин от поджогов от губок рельсосварочной машины зона сканирования перьев подошвы рельса при контроле должна составлять ±300 мм от сварного шва.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещиной в подошве является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. При поперечном расположении трещины разрешается эксплуатация рельса в соответствии с условиями п. 7.3 настоящей нормативно-технической документации.

Информировать предприятие, произведшее сварку рельса, о факте возникновения дефекта и условиях эксплуатации рельса.




	67.3-4
[image: image218.jpg]



[image: image219.jpg]




	Трещины в подошве в зоне сварного стыка из-за наруше-ний технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, а также поперечные усталостные трещины из-за поджогов в местах контакта с прижимными электродами – губками контактной сварочной машины, приведшие к отказу рельса до пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 
67.3
67.4

	[image: image220.jpg]



Вид излома после вскрытия дефекта. Стрелкой показан дефект- трещина от раковины в сварном шве
	[image: image221.jpg]





	ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Наличие непроваров, трещин и других дефектов из-за нарушения режима сварки могут привести к образованию поперечных трещин в подошве в зоне сварного стыка. Причиной зарождения усталостных трещин в подошве на расстоянии 500 мм (симметрично по 250 мм по обе стороны от сварного стыка) могут являться поджоги от воздействия электрической дуги, возникающей при плохом контакте между поверхностью подошвы и прижимными губками


	сварочной машины. При своем развитии трещина может привести к полному излому рельса (дефект 77.3-4)

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр. Контроль сварных стыков в соответствии с «Технологической инструкцией по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути» и «Правилами  контроля стыков алюмино-термитной сварки рельсов в пути».

Для выявления трещин от поджогов от губок рельсосварочной машины зона сканирования перьев подошвы рельса при контроле должна составлять ±300 мм от сварного шва. 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс с трещиной в подошве является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. При поперечном расположении трещины разрешается эксплуатация рельса в соответствии с условиями п. 7.3 настоящей нормативно-технической документации.
Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию предприятию, производившему сварку рельса.




	69.1-2
[image: image222.jpg]




	Поперечные коррозионно-усталостные трещины в  подошве рельса. 
	Код дефекта:

в стыке 69.1
вне стыка 69.2

	[image: image223.jpg]




	[image: image224.jpg]





	Вид поверхностей излома после вскрытия дефектов.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В результате коррозионной усталости, возникающей при длительном увлажнении нижней поверхности подошвы в зоне контакта с подрельсовой прокладкой в сочетании с высоким уровнем рабочих напряжений от изгиба и кручения, а также высоким уровнем растягивающих остаточных напряжений, при электрокоррозии в подошве рельса образуются поперечные трещины коррозионной усталости. Форма трещин – полукруглая, глубина от 1 до 10 мм. При своём развитии после достижения критического размера трещина может привести к полному излому рельса (дефект 79.1-2).

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Дефектоскопирование. 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы с поперечными коррозионно-усталостными трещинами в подошве являются остродефектным, ОДР, и подлежат замене без промедления.

В том случае, когда трещина не вышла на поверхность верха подошвы или шейки, рельсы типов Р65 и Р75 также являются остродефектными, ОДР,


	и подлежат замене без промедления, но допускается закрепление рельсов путём установки на поврежденное место шестидырных накладок  на четыре болта так, чтобы середина накладки совмещалась с дефектом. При этом отверстия для двух средних болтов не сверлят во избежание развития дефекта в их сторону. После установки накладок указанным способом поезда пропускаются по рельсам типа Р65 с накладками с установленной скоростью, а по рельсам типа Р50 с накладками – со скоростью не более 40 км/ч. 

Шестидырные накладки не допускается устанавливать в том случае,    если дефект расположен на расстоянии менее 1,5 м от сварного шва, менее 2,5 м от торца рельса (конца плети) или если он расположен ближе 12,5 м от уже имеющегося дефекта, взятого в накладки. 
Дефект, на котором установлены накладки, именуется в дальнейшем как дефект 69.2.Н, а сам рельс считается дефектным, ДР и должен быть заменен в ближайшее ночное «окно».



	70.1-2
[image: image225.jpg]



[image: image226.jpg]




	Поперечные изломы от    трещин, образовавшихся из-за нарушения технологии изготовления рельсов.
	Код дефекта:

в стыке 70.1
вне стыка 70.2

	[image: image227.jpg]



Дефект 70.2/20.2. Излом рельса в эксплуатации из-за поперечной усталостной трещины, возникшей от металлургического дефекта флокена.
	[image: image228.jpg]



Дефект 70.2/60.2. 
  Стрелкой показан поверхностный   дефект металлургического происхождения.

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Развитие трещин от дефектов 20.1-2, 60.1-2 могут привести к излому рельса. Характерный вид излома из-за дефекта 60.1-2 – ласточкин хвост. Особенно часто встречается в рельсах легких типов.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковой контроль. Срабатывание сигнала светофора (ложная занятость).


	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельса.




	71.1-2
[image: image229.jpg]


[image: image230.jpg]e i 0 o
-

-




[image: image231.jpg]


[image: image232.jpg]


[image: image233.jpg]



	Поперечные изломы из-за поперечной трещины, образовавшейся от внутренней или наружной продольной трещины контактной усталости или продольной горизонтальной трещины в головке после пропуска гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в стыке 71.1
вне стыка 71.2

	[image: image234.jpg]



Дефект 71.2/21.2
[image: image235.jpg]



Дефект 71.2/31.2
	[image: image236.jpg]



Дефект 71.2/21.2


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

При своем развитии поперечные трещины контактной усталости, а также горизонтальные и вертикальные продольные трещины (деф.21.1-2, 30.1-2, 31.1-2) могут привести к излому всего сечения рельса. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковой контроль. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедле-ния.

Усилить дефектоскопный контроль за рельсами на примыкающих участках пути. Произвести профильную шлифовку головок рельсов согласно действующим техническим указаниям.



	72.1-2
[image: image237.jpg]



[image: image238.jpg]e i 0 o
-

-





[image: image239.jpg]



[image: image240.jpg]



[image: image241.jpg]




	Поперечные изломы из-за поперечной трещины, образовавшейся от внутренней (или наружной) продольной трещины контактной усталости или продольной горизонтальной трещины в головке до пропуска гарантийного тоннажа
	Код дефекта:

в стыке 72.1
вне стыка 72.2

	[image: image242.jpg]



Дефект 72.2/22.2
[image: image243.jpg]



Дефект 72.2/31.2
	[image: image244.jpg]



Дефект 72.2/21.2


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Развитие трещин от дефектов 22.1-2, 30.1-2, 31.1-2 могут привести к излому рельса. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковой контроль. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Усилить дефектоскопный контроль за рельсами на примыкающих участках пути. Произвести профильную шлифовку головок рельсов согласно техническим указаниям. 

В обязательном порядке предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату-изготовителю рельсов.




	73.1
[image: image245.jpg]



[image: image246.jpg]



	Изломы из-за образования и развития трещин в шейке от отверстий и в месте перехода шейки в головку
	Код дефекта:

в стыке 73.1

	[image: image247.jpg]



[image: image248.jpg]



Дефект 73.1/33.1. Излом рельса в    эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от торца рельса (очаг указан стрелками).

	[image: image249.jpg]



Дефект 73.1/53.1. Излом рельса в    эксплуатации по первому болтовому отверстию от усталостных трещин (показаны стрелками), возникших на кромках болтового отверстия.


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Развитие трещин от  дефектов 33.1 и 53.1 могут привести к излому рельса. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр со снятием стыковых накладок, ультразвуковой кон-троль.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Принять меры по улучшению состояния стыков (регулировка зазоров, ликвидация выплесков, выправка концов рельсов, подтягивание стыковых болтов, замена вышедших из строя элементов скреплений в стыках, ликвидация потайных толчков, наплавка концов рельсов и др.). 

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию металлургическому комбинату или другому предприятию-изготовителю некачественных отверстий в рельсе.




	74.1-2  

[image: image250.jpg]



[image: image251.jpg]




	Поперечные изломы из-за образования поперечной трещины в головке вслед-ствие боксования и юза. Поперечные изломы из-за усталостной трещины, образовавшейся от местной выработки подошвы рельса в месте контакта с элементами скреплений.
	Код дефекта:

в стыке 74.1
вне стыка 74.2

	[image: image252.jpg]



Дефект 74.2/24.2. Излом рельса в эксплуатации из-за поперечной усталостной трещины, возникшей от термомеханического повреждения рельса.


	[image: image253.jpg]



Дефект 74.2/64.2. Излом рельса в эксплуатации от местной выработки подошвы под скреплением КБ65


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Развитие трещин от дефектов 24.1-2 и 64.1-2 может привести к излому всего рельса. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковая дефектоскопия. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Необходимо в период трех месяцев вести более частое наблюдение за остальными рельсами на участке, где прошел подвижной состав с неисправными колесами, даже если никаких внешних признаков повреждения рельсов не обнаружено. После прохода подвижного состава с колесами, имевшими ползуны или выбоины, провести в течение суток внеочередную проверку рельсов данного участка съёмными дефектоскопами. 

Предъявить претензию Службе подвижного состава.




	75.1-2
[image: image254.jpg]



	Изломы из-за образования трещины в головке, шейке или подошве вследствие ненормативного механиче-ского воздействия на рельс.
	Код дефекта:

в стыке 75.1
вне стыка 75.2

	[image: image255.jpg]



[image: image256.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

В результате механических повреждений может произойти излом всего рельса.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковая дефектоскопия. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).




	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.



	76.3-4

[image: image257.jpg]



[image: image258.jpg]



[image: image259.jpg]




	Поперечные изломы из-за трещин, возникших в голов-ке, шейке или подошве из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, после пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 76.3
76.4

	[image: image260.jpg]7 Sy
.

%





Дефект 76.3/26.3 Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины (стрелка 2), возникшей от дефекта сварки в сварном шве (пористость, стрелка 1) в головке.

	[image: image261.jpg]



Дефект 76.4. Излом рельса в эксплуатации по сварному шву с дефектами в головке и шейке (алюминотермитная сварка) 



	[image: image262.jpg]



Дефект 76.3/56.3 Излом рельса в   эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от дефекта сварки в сварном шве в шейке (показанного стрелкой)
	[image: image263.jpg]



Дефект 76.3/56.3 Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от внутреннего дефекта сварки (раковины) в сварном шве под головкой

	[image: image264.jpg]



Дефект 76.3/66.3. Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от дефекта сварки (прижог подошвы рельса, показан стрелкой) в зоне сварного стыка.

	[image: image265.jpg]



Дефект 76.3/66.3. Излом рельса в эксплуатации (хрупкий) от дефекта сварки (раковина в подошве рельса, показана стрелкой) в зоне сварного стыка.


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Развитие трещин в месте сварного стыка в головке (деф.26.1), в шейке (деф.56.1) и в подошве (деф.66.1-2) может приводить к полному излому всего сечения рельса. Полные изломы рельсов на расстоянии 500 мм (симметрично по 250 мм по обе стороны от сварного шва) могут происходить также при наличии усталостных поперечных трещин из-за поджогов от воздействия электрической дуги, возникающей при плохом контакте между поверхностью подошвы и прижимными губками сварочной машины. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр сварного шва, дефектоскопирование. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.




	77.3-4

[image: image266.jpg]



[image: image267.jpg]



[image: image268.jpg]




	Поперечные изломы из-за трещин, возникших в головке, шейке или подошве из-за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, до          пропуска гарантийного тоннажа.
	Код дефекта:

в сварном стыке 77.3
77.4

	[image: image269.jpg]7 Sy
.

%





Дефект 77.3/27.3 Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины (стрелка 2), возникшей от дефекта сварки в сварном шве (пористость, стрелка 1) в головке.

	[image: image270.jpg]



Дефект 77.4. Излом рельса в эксплуа-тации по сварному шву с дефектами в головке и шейке (алюмино-термитная сварка) 




	[image: image271.jpg]



Дефект 77.3/57.3 Излом рельса в   эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от дефекта сварки в сварном шве в шейке (показанного стрелкой)


	[image: image272.jpg]



Дефект 76.3/57.3 Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от внутреннего дефекта сварки (раковины) в сварном шве под головкой

	[image: image273.jpg]



Дефект 77.3/67.3. Излом рельса в эксплуатации от усталостной трещины, возникшей от дефекта сварки (прижог подошвы рельса, показан стрелкой) в зоне сварного стыка.
	[image: image274.jpg]



Дефект 77.3/67.3. Излом рельса в эксплуатации (хрупкий) от дефекта сварки (раковина в подошве рельса, показана стрелкой) в зоне сварного стыка.


	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Наличие грубых пороков в сварных швах в головке (деф.27.3-4), в шейке (деф.57.3-4) и в подошве (деф.67.3-4) или своевременно не обнаруженных трещин в месте сварного стыка может приводить к полному излому всего сечения рельса. Полные изломы рельсов на расстоянии 500 мм (симметрично по 250 мм по обе стороны от сварного шва) могут происходить также при наличии усталостных поперечных трещин из-за поджогов от воздействия электрической дуги, возникающей при плохом контакте между поверхностью подошвы и прижимными губками сварочной машины. При понижении температуры эксплуатации вероятность излома возрастает.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр сварного шва, дефектоскопирование. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию предприятию, производившему сварку рельсов.




	79.1-2
[image: image275.jpg]



[image: image276.jpg]




	Поперечные изломы из-за коррозионно-усталостных трещин в подошве рельса.
	Код дефекта:

в стыке 79.1
вне стыка 79.2

	[image: image277.jpg]




	[image: image278.jpg]



	[image: image279.jpg]




	Дефекты 79.2/69.2
ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Коррозионно-усталостные поперечные трещины в подошве рельсов         (деф. 69.1-2), которые были пропущены или не могли быть обнаружены при дефектоскопировании, могут привести к полному разрушению всего сечения.


	Образованию излома от небольших по размеру трещин коррозионной усталости способствует высокий уровень рабочих напряжений от изгиба и кручения, высокий уровень растягивающих остаточных напряжений в центральной части подошвы и понижение температуры эксплуатации.
СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, ультразвуковая дефектоскопия. Срабатывания сигнала светофора (ложная занятость).
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс является остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления.




	85.0-1-2
[image: image280.jpg]



	Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при выгрузке с подвижного состава, ударах и т.п.
	Код дефекта:

по всей длине рельса 85.0
в стыке 85.1
вне стыка 85.2

	[image: image281.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Изгибы рельсов с размерами, превышающими пределы, установленные ГОСТ Р 51685-2000, могут образоваться в результате небрежной погрузки, выгрузки, складирования и перевозки, а также могут быть пропущены при контроле на заводе-изготовителе.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ


Внешний осмотр, проверка измерительными приборами. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельсы, лежащие в пути и имеющие изгибы, которые превышают допустимые горизонтальные неровности для данной категории пути и не могут быть выправлены непосредственно в пути, считают дефектными, ДР, и подлежат замене в плановом порядке. 

Если нарушение прямолинейности произошло по вине изготовителя рельсов, то предъявить рекламацию предприятию-изготовителю рельсов в соответствии с гарантийными обязательствами.



	86.3-4
[image: image282.jpg]




	Нарушение прямолинейности рельсов, допущенное при сварке.
	Код дефекта:

в сварном стыке 86.3
86.4

	[image: image283.jpg]



ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

Использование для сварки рельсов с невыпрямленными концами, неправильная стыковка или изгиб рельсов в горячем состоянии после сварки могут приводить к нарушениям прямолинейности, превышающим требования ТУ0921-214-01124323-2006 и ТУ0921-127-01124328-2001 на сварные рельсы.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка измерительными приборами.

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс, имеющий нарушение прямолинейности в зоне сварки, превышающее допустимые величины для данной категории пути, которое не может быть выправлено непосредственно в пути, считают дефектным, ДР. Такой рельс необходимо заменить в плановом порядке или переложить на участок пути с меньшими установленными скоростями, или вырезать дефектное место и вварить новую вставку.

Предъявить в соответствии с гарантийными обязательствами рекламацию предприятию, которое производило сварку рельсов.




	98.Ш1-2

98.П1-2

	Другие, кроме перечисленных выше, дефекты и повреждения рельсов, оставленных в пути, опасность эксплуатации которых может быть оценена по ближайшему типоразмеру дефекта, в том числе коррозия рельсов.
	Код дефекта:

в стыке 98.1
вне стыка 98.2

(Ш – в шейке рельса);

(П – в подошве рельса)

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ


К этому виду относятся дефекты и повреждения рельсов, не перечисленные выше, явившиеся причиной признания рельсов "дефектными".


Причины появления и развития дефектов должны быть дополнительно исследованы после окончания эксплуатации указанных дефектных рельсов.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, проверка или контроль линейных размеров линейкой, штангенциркулем с глубиномером, измерительными приборами. Дефектоскопирование.
УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельс относят к категории дефектного, ДР, по признакам, которые в наибольшей степени соответствуют одному из включенных в настоящий «Каталог дефектов рельсов» и поступают с таким рельсом, исходя из указаний по его эксплуатации.

Рельсы, пораженные коррозией шейки: 
на глубину более 2,0 мм для рельсов типа Р50, 
                         более 3,0 мм для рельсов типа Р65,

являются дефектными, ДР, и подлежат замене в плановом порядке. 
При обнаружении трещин в шейке в местах коррозии рельс считается остродефектным, ОДР, и подлежит замене без промедления. 
Проверить остальные рельсы на участке пути с аналогичными условиями эксплуатации


	99.1-2


	Другие, кроме перечисленных выше, дефекты остродефектных рельсов, изъятых из пути.

Поперечные изломы рельсов без видимых дефектов и без усталостных трещин в изломах.
	Код дефекта:

в стыке 99.1
вне стыка 99.2

	ПРИЧИНЫ  ПОЯВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ

К этому виду относятся изломы и повреждения рельсов, не перечисленные выше, явившиеся причиной признания рельсов остродефектными, ОДР, и изъятия их из пути.

СПОСОБЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ

Внешний осмотр, контроль линейных размеров линейкой с набором щупов, штангенциркулем с глубиномером, проверка измерительными приборами. Дефектоскопирование. 

УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Остродефектные рельсы подлежат изъятию из пути без промедления.
От всех рельсов с дефектами 99.1-2 вырезаются пробы длиной не менее 600 мм по обе стороны от излома, повреждения или дефекта /общая длина пробы (1200+100) мм/, упаковываются, чтобы защитить поверхности излома от механических повреждений при перевозке, и направляются для исследования во ВНИИЖТ по адресу: 107996, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10 или другую организацию, имеющую лицензию на проведение данных работ.



7. ПАРАМЕТРЫ  ДЕФЕКТНЫХ  И  ОСТРОДЕФЕКТНЫХ  РЕЛЬСОВ

7.1. Признаки  дефектных  и  остродефектных
       рельсов.
7.1.1. Основными признаками, определяющими остродефектные рельсы в главных и приемоотправочных путях, являются:

а) поперечные или наклонные, видимые или внутренние (выявленные     дефектоскопными средствами) трещины в головке независимо от их размера, относящиеся ко всем дефектам второй группы (20, 21, 22, 24, 25, 26, 27) и некоторые дефекты третьей группы (31; 33; 38);

б) трещины в шейке рельса, видимые или внутренние (выявленные        дефектоскопными средствами), независимо от их ориентации и размеров (дефекты 50; 53; 55; 56; 57); 

в) продольные и поперечные, видимые или внутренние (выявленные     дефектоскопными средствами), трещины в подошве, независимо от размеров, в том числе трещины коррозионно-усталостного происхождения, выколы части подошвы рельса (дефекты 60, 65, 66, 67, 69); 

г) изломы рельса (дефекты 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 99);

д) наличие у рельсов независимо от их длины отрубленных (неопиленных) или отрезанных газопламенным способом концов, а также прожжённых отверстий;
е) рельсы с другими дефектами, необходимость немедленной замены     которых устанавливается дорожным мастером (дефект 99).

7.1.2. Признаками, определяющими остродефектные рельсы в станционных путях, являются:

а) рельсы с вертикальным износом, при котором реборды колес подвижного состава задевают гайки путевых болтов;

б) рельсы с разрушением головки, шейки или подошвы, с выколом подошвы;

в) рельсы с поперечным изломом и поперечной трещиной, вышедшей на поверхность профиля рельса;

г) рельсы с отрубленными (неопиленными) отрезанными газопламенным способом концами независимо от длины, а также рельсы с прожженными отверстиями;

д) рельсы с другими дефектами, необходимость немедленной замены которых устанавливается дорожным мастером.

7.1.3. Признаками, определяющими дефектные рельсы в главных и приемоотправочных путях, являются: 

а) трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки (деф.10; 13; 18) и на боковой рабочей выкружке (деф.11, 12) при глубине 3,0 мм и более и длине 25 мм и более;

б) местный износ, смятие и выкрашивание металла в месте пробоксовки (деф.14) глубиной более 1 мм;
в) выкрашивание металла в зоне сварного стыка (деф.16 и 17) глубиной более 3,0 мм;

г) выкрашивание наплавленного металла в стыке (деф.18) глубиной более 3,0 мм на длине более 10,0 до 25,0 мм включительно; 

д) волнообразная деформация головки (деф.40) глубиной более 1,0 мм,     неравномерное местное смятие и вертикальный износ головки (деф.41) глубиной более 1,5 мм;

е) вертикальный равномерный (деф.41), боковой (деф.44) и приведенный (деф.41+44) износ головки рельсов, превышающий нормированные значения (таблица 3); 

ж) смятие головки в зоне сварного стыка (деф.46. и 47) глубиной более         1,0 мм;

з) смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка (деф.41.1)  глубиной более 1,5 мм;

и) коррозия подошвы рельса (деф.98) глубиной у ее края 3,0 мм и более для рельсов типа Р50 и легче, 4,0 мм и более для Р65, 5,0 мм и более для Р75;

к) поверхностные дефекты на головке, делающие рельсы контроленепригодными (деф.19);

л) коррозия шейки рельса на глубину более 2,0 мм для рельсов типа Р50 и легче, более 3,0 мм для типа Р65 и более 4,0 мм для типа Р75 (деф.98);

м) местные выработки подошвы глубиной более 5,0 мм в местах ее контакта с элементами скреплений (деф.64); 

н) рельсы с поперечными трещинами с установленными на 4 крайних болтах шестидырными накладками (дефекты 21.2Н, 22.2Н, 69.2Н), а также с трещинами по дефектам 26.3Н, 27.3Н, 56.3Н, 57.3Н, 66.3Н, 67.3Н, на которые разрешается устанавливать шестидырные накладки только в том случае, когда трещина имеет отклонение от параллельности с осью сварного шва не более 10О;

о) нарушение прямолинейности рельсов, допущенное при изготовлении, транспортировке, укладке или сварке, если неровности превышают допустимые величины для данной категории путей (деф.85; 86);

п) различные дефекты, которые прямо не относятся к перечисленным в настоящем Каталоге, но требуют введения ограничений скоростей для обеспечения безопасности движения (деф.98);

р) уширение головки внутрь колеи, которое делает невозможным содержание колеи по ширине в пределах допусков (деф.40);

с) длина рельса менее 4,5 м (исключая рельсы на стрелочных переводах, длина которых установлена эпюрой, и рельсов с клееболтовыми стыками);

7.1.4. Признаками, определяющими дефектные рельсы в станционных путях, являются:

а) рельсы, имеющие износ, превышающий нормативы, приведенные в таблице 3:
Таблица 3

Приведенный (вертикальный +0,5 бокового) или боковой 

износ головки, мм, при превышении, которого рельсы считаются дефектными

	Пути на которых эксплуатируются рельсы
	Тип рельсов

	
	Р65
	Р50
	Р43
	1-а

	Главные (в том числе в границах станций), станционные (приемо-отправочные пути для оборота и отстоя составов), специального назначения (соединительные ветви)
	12
	10
	-
	8

	Парковые и деповские
	16
	13
	9
	9


Примечание: Вертикальный износ ограничивается приведенным износом, кроме порогов металлоконструкций, где он не должен превышать 2 мм.

б) рельсы с трещинами в головке, шейке, подошве и местах перехода шейки в головку и подошву вне зоны стыков;

в) рельсы с поперечным изломом по дефектам 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79 с раскрытием зазора не более 25 мм и с поперечной трещиной, вышедшей на поверхность профиля рельса, если дефект расположен не ближе 2,5 м от торца рельса, с установленными шестидырными накладками на           4 крайних болта;

г) рельсы с выколом подошвы;

д) рельсы с провисшими концами, включая смятие, на 8 мм и более, а также с уширением головки внутрь колеи, которое делает невозможным содержание ее по ширине в пределах допусков, а на горочных путях может приводить к заклиниванию тормозных башмаков;

е) рельсы короче 4,5 м (исключая рельсы на стрелочных переводах, длина которых установлена эпюрой).

7.1.5. Для подтверждения или опровержения правильности классификации дефектов в рельсах, снятых по показаниям дефектоскопов, все рельсы с внутренними дефектами, изъятые из эксплуатации, должны быть доломаны до вскрытия дефекта. Вид излома рельса фотографируется цифровой фотокамерой. Результаты долома должны быть оформлены в виде протокола за подписью дорожного мастера и вместе с цифровыми фотографиями переданы в Диагностический центр службы пути. 

7.2. МАРКИРОВКА ДЕФЕКТНЫХ И ОСТРОДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ

7.2.1. Остродефектные и дефектные рельсы, выявленные при дефектоскопном или другом контроле, маркируются непосредственно после обнаружения дефекта следующим образом: 

- на шейке с внутренней стороны колеи на расстоянии около 1 м от левого по ходу километров стыка (зазора) светлой масляной краской наносят: для остродефектных рельсов ( два, а для дефектных рельсов ( один косой крест; 

- на шейке рядом с дефектом с той стороны, с которой виден дефект (или всегда с внутренней стороны колеи, если дефект обнаружен дефектоскопными средствами), маркировка повторяется с указанием через наклонную черту кода дефекта. 

Если дефект распространен по всей длине рельса (например, износ), то в середине рельса указывают номер кода этого дефекта с черточками ( соответственно перед и после кода ((44.0().

Если дефект расположен на левом конце в пределах стыка, то код дефекта ставят рядом с первой маркировкой и вторую маркировку не делают.

При расположении дефекта на правом конце рельса в пределах стыка, дополнительно к первой маркировке повторяют ее на правом конце с указанием кода дефекта.

Примечание: Образцы маркировки дефектных рельсов приведены на рисунке, где рассмотренные схемы маркировки обозначены следующим образом:

а)

б)

в)

г)

д)

а) дефект 14 вне стыка; 

б) дефект 44.0 по всей длине рельса; 

в) дефект 13.1 на левом конце рельса; 

г) дефект 18.1 на правом конце рельса; 

д) остродефектный рельс при расположении дефекта 21.2 вне стыка.

При обнаружении дефекта, по которому рельс признают остродефектным, маркировку делают сразу же после обнаружения дефекта.

7.3. ПРОПУСК ПОЕЗДОВ ПО ОСТРОДЕФЕКТНЫМ РЕЛЬСАМ

7.3.1 По остродефектным рельсам типов Р65 и Р50 с внутренними трещинами в головке (дефекты 20, 21, 22, 24, 25, 69 и дефекты 26, 27, 56, 57,66, 67 при условии отклонения трещины от параллельности оси сварного шва не более 10 О ), расположенными не ближе 2,5 м от торца и не выходящими на поверхность рельса, разрешается пропуск поездов в соответствии с условиями настоящего раздела.
В настоящем  разделе приведен порядок действий и накладываемые ограничения на движения поездов в условиях метрополитена при обнаружении в рельсовых плетях или звеньях типов Р65 и Р50 средствами ультразвуковой дефектоскопии или визуально поперечных трещин в головке (дефекты 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 69) и поперечных изломов в результате развития трещин (70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79).
Данный раздел распространяется на временное закрепление участков рельсовых плетей и звеньев с указанными дефектами (поперечными трещинами и изломами) до их окончательного восстановления пути в период ночного «окна».

Рельсовые плети и звенья с дефектами в соответствии с таблицей 1, не указанными в приведенном перечне, не подлежат временному закреплению в соответствии с разделом 7.3, а подлежат замене в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов.
7.3.2 Осмотр рельсов и элементов стрелочных переводов производится ежедневно обходчиками пути или комплексной бригадой по осмотру пути с использованием дефектоскопных тележек по графику, утвержденному начальником службы пути. В местах расстановки подвижного состава на ночной отстой -по графику, утвержденному установленным порядком
7.3.3 При обнаружении дефектного рельса обходчик пути или оператор дефектоскопной тележки сообщают после окончания работ дорожному мастеру, оператор дефектоскопной тележки, кроме этого, - начальнику дефектоскопной станции для ведения учета.

7.3.4 Поездной диспетчер, получив от любого работника метрополитена сообщение о постороннем стуке при проходе колес по участку рельса, не имеющего стыка, или плети бесстыкового пути, искрении на рельсе, резких «толчках» подвижного состава, а также о запрещающих показаниях светофоров или сигнального показания «ОЧ» в кабине управления, что свидетельствует о возможном изломе рельса, обязан уточнить координаты данного места и принять меры по направлению к нему работников Служб пути, Сигнализации и связи и машиниста-инструктора. Одновременно поездной диспетчер дает указание дежурному по станции на включение освещения в тоннеле и в дальнейшем действует в соответствии с ПТЭ и «Инструкцией по движению поездов и маневровой работе».

7.3.5 Движение поездов по рельсу с трещиной (дефекты 20, 21, 22, 24, 25, 69 и дефекты 26, 27, 56, 57,66, 67 при условии отклонения трещины от параллельности оси сварного шва не более 10 О) и/или лопнувшему рельсу со сквозным поперечным изломом (70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79) в шпальном ящике запрещается до установки рельсового закрепителя типа П-955а или накладок со струбцинами типа «метро».

7.3.6 Поездной диспетчер принимает меры по направлению поезда с рельсовым закрепителем к месту излома. До получения доклада об установке «рельсового закрепителя», не отправляет поезда с пассажирами на перегон, на котором обнаружен излом рельса.

Разрешается установка «рельсового закрепителя» в случае, если величина образовавшегося зазора не превышает 25 мм.

После установки рельсового закрепителя и доклада об этом поездному диспетчеру, он разрешает движение поездов со скоростью не более 5 км/час.

7.3.7 Порядок установки «рельсового закрепителя»

7.3.7.1 «Рельсовый закрепитель» имеют право устанавливать следующие работники метрополитена: машинисты и помощники машинистов электропоездов, машинисты-инструкторы, работники дистанций пути и сигнализации, имеющие право прохода на перегон во время движения поездов при наличии напряжения на контактном рельсе. Перечисленные работники должны пройти специальное обучение по установке «рельсового закрепителя»

7.3.7.2 «Рельсовый закрепитель» состоит из скобы и клина.

7.3.7.3 Для закрепления рельса имеющего поперечный излом в шпальном ящике необходимо установить скобу на подошву рельса так, чтобы излом находился как можно ближе к середине «рельсового закрепителя», но не ближе чем 20 мм от его края.

7.3.7.4 Необходимо вставить клин в гнездо скобы так, чтобы его вырез охватывал кромку подошвы рельса и с помощью молотка забить его до отказа.

7.3.8 Если излом рельса расположен в пределах рельсовой подкладки, то поездной диспетчер разрешает пропуск поездов со скоростью не более 5 км/час без дополнительного закрепления.

7.3.9 Если излом расположен в шпальном ящике и величина образовавшегося зазора более 25 мм, то рельсовый закрепитель и накладки со струбцинами на такой излом не ставятся. Рельс должен быть заменен в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов.

7.3.10 Поездной диспетчер принимает оперативные меры по доставке работников Службы пути к месту излома. Пропуск поездов может быть разрешен по данному месту только после тщательного осмотра места излома работником Службы пути по должности не ниже помощника дорожного мастера и принятия им мер по его закреплению типовыми накладками, сжатыми струбцинами типа «метро».

После установки струбцин скорость движения поездов устанавливается не более 35 км/час.

7.3.11 По окончании движения поездов и снятия напряжения с контактного рельса, в ночное «окно» рельс с поперечным изломом должен быть заменен и ограничение скорости движения поездов отменено.

Если площадь поперечной трещины менее 30% поперечного сечения головки рельса, то установка шестидырных накладок с полным комплектом стыковых болтов на место с дефектом разрешается с пропуском поездов со скоростью не более  40 км/ч.

7.3.12 Место с поперечной трещиной, взятое в накладки, до замены поврежденного рельса или плети в соответствии с планом путевых работ Службы пути метрополитена, должно быть взято под ежедневный контроль с дефектоскопированием для определения размера трещины в процессе ее развития. Контроль также должен включать визуальный осмотр дефектного места и проверку усилия затяжки стыковых болтов динамометрическим ключем. Момент усилия затяжки стыковых болтов на участке рельса с дефектом, взятым в накладки, должен находиться в интервале от 56 до 60 Н.м для рельсов типа Р65 и от 45 до 48 Н.м для рельсов типа Р50 в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов.

7.3.13 В случае, если площадь поперечной трещины превышает 30% от площади сечения головки рельса или при обнаружении в рельсовой плети двух поперечных трещин на расстоянии менее 25 м друг от друга или если образовавшийся при поперечном изломе рельса зазор превышает 25 мм, устанавливать накладки со струбцинами и накладки со стыковыми болтами на такие дефекты запрещается. Перегон с обнаруженными дефектами должен быть закрыт для движения и после снятия напряжения с контактного рельса рельс с дефектами заменен в соответствии Инструкцией по текущему содержанию пути и контактного рельса метрополитенов.

7.3.14 При невозможности замены остродефектного рельса стандартной рубкой (рельсов) и закрепление его специальным приспособлением , разрешается укладка аварийной рубки длиной 1532 мм (чертеж П-1030, утвержденный ПГ 10.04.2006 г.). Аварийная рубка Р65 и Р50 укладывается и закрепляется на 3 опорах (шпалах) и сбалчивается двумя или тремя болтами с каждой стороны . Скорость движения устанавливается не более 40 км/час. Замена аварийной рубки производится в ближайшее «ночное» технологическое окно.

Библиография

[1]
Надёжность пути. Термины и определения/В.С. Лысюк, В.М. Кузнецов, В.Н. Данилов, Л.В. Башкатова – Путь и путевое хозяйство, 1990, № 1, С.22-24.

[2]
Я.Б. Фридман, Т.А. Гордеева, А.М. Зайцев. Строение и анализ изломов металлов. М.: Машгиз, 1960. 128 с.
[3]
Расчёты и испытания на прочность в машиностроении. Классификация видов поверхностей разрушения (изломов) металлов. Рекомендации// Госстандарт – ротапринт ВНИИНМАШ, М.:1979, 45 с.

[4]
 «Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути».
[5]
 «Правила контроля стыков алюминотермитной сварки рельсов в пути».

[6]
 ТУ 0921-214-01124323-2006 «Рельсы железнодорожные новые сварные (для применения в ГУП «Московский метрополитен»)», ТУ0921-057-01124328-98 «Рельсы железнодорожные новые сварные. Технические условия».
[9]
ТУ 0921-127-01124328-2001 «Алюминотермитная сварка рельсовых стыков по технологии Skv на железнодорожных путях метрополитенов», ТУ0921-077-01124328-99 «Рельсы железнодорожные старогодные сварные. Технические условия».

[10]
Условия гарантии качества новых железнодорожных рельсов и порядок замены рельсов, не выдержавших сроков гарантии для метрополитенов. – Утверждены ОАО «НКМК», согласованы ВНИИЖТ.
Х





(44.0(





Х/13.1





ХХ





ХХ/21





Х





Х/18.1





Х





Х/14








2
1

