МИНИСТЕРСТВО  ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

____________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ  ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
И  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя Департамента 

Руководитель Департамента

экономики МПС РФ 


электрификации 
C.М. Данилов 




и электроснабжения МПС РФ
18.12.01 г. 




Г.Б. Якимов






24.12.01 г.
ТИПОВОЙ  ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ  ТРУДА

В РЕМОНТНО-РЕВИЗИОННОМ

УЧАСТКЕ

Москва 

2002

ББК 39.217

Типовой проект организации труда в ремонтно-ревизионном участке. Департамент электрификации и электроснабжения Министерства путей сообщения Российской Федерации. — М., «ТРАНСИЗДАТ», 2002 г. — 24 с.
Типовой проект организации  труда в ремонтно-ревизионном участке разработан Нормативно-исследовательской станцией Проектного и внедренческого центра организации труда МПС РФ.
Подготовлены рациональные решения  планировки и технического оснащения ремонтно-ревизионного участка, системы обслуживания и средств связи, повышения квалификации персонала;  приведены мероприятия по охране труда и технике безопасности; рассмотрены показатели нормирования и стимулирования труда.

С вводом в действие настоящего Типового проекта  утрачивает силу Типовой проект организации труда в ремонтно-ревизионном участке          (Москва, Транспорт, 1989 г).

Замечания и предложения  направлять в Нормативно-исследовательскую станцию по адресу: 107228, г. Москва, ул. Ново-Рязанская, д. 12, к 401.

ISBN 5-900345-32-7



© ЦЭ МПС РФ, 2002

______________________________________________________________

Формат 60(90/16. Тираж 800 экз.
Издательство «Трансиздат», ЛР № 065638 от 22.01.98 г.

Тел.: (095) 262-44-03, 722-23-03

129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, 26.

Internet: http://www.transizdat.ru ;  e-mail: info@transizdat.ru
______________________________________________________________
1. Общая часть

1.1. Типовой проект организации труда в ремонтно-ревизионном участке разработан сетевой нормативно-исследовательской станцией по труду хозяйства электрификации и электроснабжения  Проектного и внедренческого центра (ПВЦ) организации труда МПС, в соответствии с указанием МПС № И-2803 от 21.03.2001 г. и планом нормативно-исследовательских работ по нормированию и научной организации труда на железнодорожном транспорте.

При разработке Типового проекта учтены требования научно-технического прогресса и передовой опыт в области организации труда работников ремонтно-ревизионного участка  (сокращенно РРУ).

Типовые решения подготовлены в результате анализа передовых норм организации труда в ремонтно-ревизионных участках дистанций электроснабжения Московской, Свердловской, Приволжской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Восточно-Сибирской дорог. 

Основные руководящие, методические и нормативные материалы, использованные при разработке Типового проекта, даны в списке литературы. 

Перечень оперативно-технической документации, необходимой для работы в РРУ, приведен в Приложении. 

1.2. Настоящий Типовой проект предназначен для рациональной организации рабочего места, создания благоприятных условий труда персонала РРУ дистанций электроснабжения электрифицированных железных дорог постоянного и переменного тока. 

Ремонтно-ревизионный участок проводит следующие работы:

· капитальный и текущий ремонт, профилактические испытания оборудования и устройств тяговых подстанций, постов секционирования, ППС, пунктов группировки, автотрансформаторных пунктов питания (АПП), релейных защит и автоматики трансформаторных подстанций (ТП), энергодиспетчерской, кабельного хозяйства дистанции электроснабжения;

· проверку коррозионного состояния опор контактной сети и питающих линий автоблокировки;

· диагностику устройств электроснабжения;

· обслуживание устройств телеуправления и дистанционного управления разъединителями контактной сети и питающих линий автоблокировки;

· испытание защитных средств и монтажных приспособлений.

Рабочие места РРУ расположены в стационарном помещении ремонтно-ревизионного участка, на тяговых подстанциях, постах секционирования, пунктах параллельного соединения (ППС), а также в устройствах района электроснабжения и района контактной сети.

Организация рабочего места ремонтного персонала РРУ на тяговых подстанциях  (основная рабочая зона РРУ) приведена в «Типовом проекте организации труда на тяговой подстанции»».

2. Разделение и кооперация труда

2.1. В ремонтно-ревизионном участке, в зависимости от вида выполняемых работ,  организованы 5 - 6 групп (бригад), возглавляемых старшим электромехаником. Основные виды работ, которые выполняются в РРУ и распределяются по группам (рис. 2.1.),  следующие:

- по маслонаполненной аппаратуре – текущий и капитальный ремонт маслонаполненной аппаратуры, вакуумных и воздушных выключателей, профилактические испытания и сушка трансформаторного масла;

- по защитам, контрольно-измерительным приборам и светотехнике – проверка (полная и частичная). ремонт и настройка автоматики и релейной защиты оборудования и устройств тяговых подстанций, постов секционирования (ПС), пунктов параллельного соединения (ППС), ТП районов электроснабжения; проверка  контрольно-измерительных приборов;

- по автоматике, телеуправлению и автоматическим системам управления – осмотр, текущий ремонт, профилактические испытания устройств дистанционного управления и устройств телемеханики диспетчерских и контролируемых пунктов;

- по высоковольтным испытаниям и кабельному хозяйству – профилактические испытания распределительных устройств, оборудования тяговых подстанций, шинных мостов; отыскание повреждений, ремонт и испытания в кабельном хозяйстве; испытание защитных средств и монтажных приспособлений;

- по преобразовательным агрегатам и быстродействующим выключателям – текущий и капитальный ремонт, профилактические испытания полупроводниковых выпрямителей, инверторов, сглаживающих устройств тяговых подстанций постоянного тока; быстродействующих выключателей постоянного тока тяговых подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, пунктов отопления вагонов:

- по опорам, заземлениям и защите от коррозии – диагностика состояния опор; осмотр, проверка исправности и профилактические испытания заземляющих устройств.

2.2. Ремонтно-ревизионный участок кооперируется в работе со следующими подразделениями дистанции электроснабжения: производственно-технической группой, тяговыми подстанциями, районами контактной сети, районами электроснабжения, механическими мастерскими.

2.3. Основные производственные обязанности работников РРУ определяют следующие документы:

· Должностные инструкции.

· Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих дистанции электроснабжения.

· Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта.

· «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (ЦРБ-756, 26.05.2000 г.).

· «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (М., Энергоатомиздат, 1992 г.).

· «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (М., Издательство  НЦ ЭНАС, 2001 г.). 

· «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций, пунктов питания и секционирования электрифицированных железных дорог» (ЦЭ/39 30.06.92 г.).

· «Инструкция по технике безопасности при эксплуатации тяговых подстанций, пунктов питания и секционирования электрифицированных железных дорог» (ЦЭ-402 от 17.10.96 г.).

· «Карты технологических процессов капитального, текущего ремонтов и профилактических испытаний специфического оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог»       (ЦЭЭ-2, 14.01.94 г.).

· Графики планово-предупредительных работ.

· План усиления устройств электроснабжения.

· План внедрения новой техники и прогрессивной технологии.

2.4. Профессиональный состав работников ремонтно-ревизионного участка следующий:
	Руководители и специалисты
	Рабочие

	Начальник РРУ
	Электромонтер тяговой подстанции

	Старший электромеханик

Электромеханик
	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

	
	Водитель автомобиля

	
	Уборщик производственных и служебных  помещений


В таблице 2.1. приведена примерная численность руководителей и специалистов, согласно «Методики определения численности мастеров, электромехаников, машинистов-инструкторов локомотивных бригад, машинистов-инструкторов бригад путевых машин и моторно-рельсового транспорта» (М., Издательство «РИПИ», 1998 г.). Численность может корректироваться в зависимости от объема и условий  работы.

Таблица 2.1.

	Наименование должностей
	Число штатных единиц

	Начальник РРУ
	1

	Старший электромеханик по преобразовательным агрегатам и быстродействующим выключателям
	1

	Электромеханик по преобразовательным агрегатам
	1

	Электромеханик по быстродействующим выключателям
	1

	Старший электромеханик по  маслонаполненной аппаратуре
	1

	Электромеханик по маслонаполненной аппаратуре 
	1

	Старший электромеханик по защитам, контрольно-измерительным приборам и светотехнике
	1

	Электромеханик по электронной и релейной защитам
	2

	Электромеханик по контрольно-измерительным приборам
	2

	Старший электромеханик по автоматике и телеуправлению
	1

	Электромеханик  по телеуправлению и дистанционному управлению
	1

	Электромеханик по автоматизированной системе управления
	1

	Старший электромеханик по высоковольтным испытаниям и кабельному хозяйству
	1

	Электромеханик по высоковольтным испытаниям
	1

	Электромеханик по кабельному хозяйству
	1

	Электромеханик по передвижной испытательной лаборатории
	1

	Старший электромеханик по опорам, заземлениям и защите от коррозии
	1

	Электромеханик по опорам, заземлениям и защите от коррозии
	1


Примечание. На электрифицированных дистанциях переменного тока группа по преобразовательным агрегатам и быстродействующим выключателям не создается.

Квалификация руководителей и специалистов принимается согласно Квалификационным характеристикам и разрядам оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих по отраслевой тарифной сетке (М., ПВЦ МПС РФ,1999 г); квалификация электромонтера тяговой подстанции – согласно  Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС), выпуск 56, 1984 г. и Сборнику тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, занятых на железнодорожном транспорте (М., ПВЦ МПС РФ, 1999 г.).

2.5. Передовые методы организации труда, рекомендуемые при  проведении работ в ремонтно-ревизионном участке, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.
	Наименование

метода
	Краткое содержание

метода
	Эффективность

	Комплексный метод организации планово-предупредитель-ного ремонта
	Выполнение работ по текущему и капитальному  ремонтам силами бригад РРУ и тяговых подстанций по единому графику поочередно на каждой подстанции. Рациональная последовательность выполнения работ одновременно на одном присоединении или распределительном устройстве.
	Сокращение числа отключений оборудования для ремонта, повышение производительности труда и качества работ.

	Организация работы по нормированным заданиям
	Система планирования и учета работы на основе обоснованных норм затрат труда и полной загрузки рабочего времени в сочетании с материальным стимулированием
	Укрепление производственной дисциплины, повышение производитель-ности труда, улучшение качества работ.


3. Оснащение ремонтно-ревизионного участка

Для обеспечения ремонта, профилактических испытаний оборудования, восстановительных и других работ в пределах зоны обслуживания в ремонтно-ревизионном участке должны быть в необходимом количестве   механизмы, оборудование, инструмент, контрольно-измерительные приборы, средства связи и средства по обеспечению безопасности труда. Примерный перечень оборудования ремонтно-ревизионного участка приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

	№№
	Наименование
	Число 

единиц 

на участке

	Передвижные установки

	1
	Испытательная передвижная высоковольтная установка на базе автомобиля с комплектом оборудования и приборов при определении трассировки кабелей и отыскания мест их повреждения
	1

	Стационарные стенды, установки

	1
	Высоковольтный испытательный стенд: для проверки пробивного напряжения трансформаторного масла
	1

	2
	Комплексы для наладки сложных защит типа 

РЕТОМ – 41 (с компъютером) 
	1



	3
	Универсальный портативный прибор для проверки защит типа РЕТОМ – 11
	2

	4
	Стенд для наладки аппаратуры телемеханики 

(СПАТ – 78)
	1

	5
	Эмулятор кодовых серий ЭКС-1
	2 -  4

	6
	Оборудование для проверки токов уставок силового оборудования
	1

	7
	Установка для испытаний защитных средств (УИ-1)
	1

	8
	Установка для проверки электроизмерительных приборов (У-300)
	1

	9
	Установка для поверки счетчиков (МК 6801)
	1

	10
	Образцовый счетчик переносной для поверки счетчиков (ЦЭ 6806-П)
	2

	11
	Комплект приборов и оборудования для анализа трансформаторного масла
	1

	12
	Сушильный шкаф
	1

	13
	Циолитовая установка
	1

	14
	Установка малогабаритная для восстановления и сушки циолитов в адсерберах (УВЦ)
	1

	15
	Маслоочистительная машина (ПСМ-2-4000)
	1

	Средства диагностики, контроля, измерительная аппаратура

	1
	Тестеры цифровые с термопарой
	5

	2
	Амперметры магнитоэлектрические и электромагнитные постоянного и переменного тока 

(5 мА – 20 А)
	10

	Продолжение таблицы 3.1.

	№№
	Наименование
	Число 

единиц 

на участке

	3
	Вольтметры магнитоэлектрические и электромагнитные постоянного и переменного тока (0,5 – 1000 В)
	10

	4
	Вольтметры электронные цифровые типа  В7……
	3

	5
	Мегаомметры
	12

	6
	Трансформаторы тока измерительные лабораторные
	10

	7
	Клещи токоизмерительные Ц-91
	5

	8
	Клещи токоизмерительные типа АРРА – 39 АК
	5

	9
	Мосты переменного тока:  Р-577, Р-595

                                              Р-5026 с комплектом Р-5023
	2

3-5

	10
	Мост постоянного тока  Р-333. Р-4833                           
	3-5

	11
	Измеритель сопротивления заземления  Ф-4103-М1
	4

	12
	Измеритель цепи фаза-нуль  Щ-41160
	3

	13
	Вольтамперфазометр  ВАФ-85м
	5

	14
	Фазометр (2,5 – 5,0 А)
	5-6

	15
	Фазоуказатель
	2

	16
	Киловольтметр статический  С-96
	8

	17
	Вольтметр электростатический С-5029
	4

	18
	Микроомметр  Ф-4104М
	3

	19
	Прибор комбинированный типа Ц-435
	10

	20
	Цифровой мультимер типа: 

                             АРРА-109

                             DT 266/DT 266С                                                
	2

2

	21
	Потенциометр 100-300 Ом
	1

	22
	Прибор контроля влажности обмоток трансформатора:

                                                                             ПЭКИ

                                                                             ПКВ-7
	1

3

	23
	Частотомер
	2

	24
	Динамометр растяжной пружинный 50, 100 кГ
	3

	25
	Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный типа  DL 6243
	1

	26
	Осциллографы типа С1-112а,  С1-91
	3

	27
	Осциллограф - мультимер типа DMM-740
	2

	28
	.Генераторы сигналов НЧ
	2

	29
	Измерители неоднородности: Р-5/10

                                                    Р-5/13


	1

1

	Продолжение таблицы 3.1.

	№№
	Наименование
	Число 

единиц 

на участке

	30
	Микроманометр для проверки системы охлаждения полупроводниковых преобразователей
	2

	31
	Скоба измерительная для проверки усилий нажатия силовых полупроводниковых приборов
	2

	32
	Прибор для определения трассировки кабелей
	2

	33
	Прибор диагностики состояния железобетонных опор УК-1401
	1

	34
	Прибор измерения толщины защитного слоя бетона ИЗС-10Н
	1

	35
	Ультразвуковой дефектоскоп УД-8
	1

	36
	Инфракрасный дефектоскоп ИКД
	3

	37
	Тепловизор «ПРОВИДИКОН-3»
	2

	Инструменты и технологическое оборудование

	1
	Электродрель
	2

	2
	Электрорезак
	1

	3
	Комплект слесарных инструментов
	10

	4
	Насосы масляные
	2

	5
	Набор инструмента:

- для электромонтера электрифицированных участков ж.д. (ТУ 22-ЦШ-119-71)

- для монтажа вторичных цепей (ИН-15)

- для монтажа кабельных сетей (НКИ-3у с палаткой)
	10

10

2

	6
	Пресс-клещи (ПК-3, ПК-4)
	1

	Станочное оборудование

	1
	Сверлильный станок
	1

	2
	Наждачный станок
	1

	3
	Намоточный станок
	1

	Защитные средства

	1
	Изолирующая штанга (изолирующая или универсальная)
	2

	2
	Указатель напряжения: более 1000 В

                                         до 1000 В 
	2

10

	3
	Указатель напряжения для фазировки
	1

	4
	Изолирующие клещи
	1

	5
	Электроизмерительные клещи
	2

	6
	Диэлектрические боты
	2 пары

	Продолжение таблицы 3.1.

	№№
	Наименование
	Число 

единиц 

на участке

	7
	Диэлектрические перчатки
	4 пары

	8
	Диэлектрические ковры
	4

	9
	Предохранительный монтерский пояс
	4

	10
	Аппарат искусственного дыхания
	2

	11
	Защитные очки
	2 пары

	12
	Переносные плакаты
	1 комплект

	Транспортные и подъемные механизмы

	1
	Лаборатория по высоковольтным испытаниям 

(ЛИК-10м, АЛК-2)
	1

	2
	Передвижная база масляного хозяйства
	1

	3
	Домкрат:      20 Т 

                     50 Т                  
	1

1

	4
	Лебедка электрическая грузоподъемностью 3 Т
	1

	5
	Лестница приставная деревянная 3 м

                                                          6 м
	1

1

	6
	Лестница-стремянка
	2

	Производственная мебель

	1
	Шкаф книжный
	3

	2
	Шкаф двустворчатый
	2

	3
	Стол:
	

	
	- конторский двухтумбовый
	2

	
	- конторский однотумбовый
	5-10

	
	- для приема пищи
	1

	4
	Стул
	25-40*

	5
	Шкаф:
	

	
	- для одежды
	25-40*

	
	- для сушки спецодежды
	1

	
	- для защитных средств и монтажных приспособлений
	1

	6
	Шкаф:
	

	
	- для приборов
	2

	
	- для аптечки
	1

	
	- для посуды
	1

	7
	Холодильник
	1

	8
	Электрополотенце
	2

	Окончание таблицы 3.1.

	№№
	Наименование
	Число 

единиц 

на участке

	9
	Зеркало
	2

	10
	Кондиционер
	2

	11
	Стеллаж
	5-10

	12
	Пылесос
	2

	Оргтехника

	1
	ПЭВМ
	1


*\ - по количеству работающих.

Примечание. Указанный перечень уточняется на дистанции в соответствии со спецификой выполняемых работ и уровнем организации производства.

4. Планировка ремонтно-ревизионного участка

Ремонтно-ревизионный участок, как правило, размещается в административном здании дистанции электроснабжения. Возможно размещение его в отдельном здании.  В соответствии с Проектными решениями участка энергоснабжения электрифицированных железных дорог (3), для ремонтно-ревизионного участка предусмотрены следующие помещения:

- комната начальника РРУ – 12,5 м2;

- участок группы защиты – 17,8 м2;

- участок группы телемехаников – 17,2 м2;

- участок группы по проверке и ремонту приборов – 12,0 м2;

- участок группы по коррозии и заземлениям - 11,9 м2;

- испытательная станция - 36,1 м2;

- химическая лаборатория –12,0 м2;

- отделение очистки и сушки трансформаторного масла - 23,9 м2;

- отделение ремонта оборудования - 35,9 м2.

Номенклатура и площадь помещений РРУ с учетом местных условий может иметь индивидуальное обоснованное решение.

Рекомендуется для группы по телеуправлению выделять помещение в административном здании отделения дороги в непосредственной близости от помещения энергодиспетчерского пункта.

5. Управление ремонтно-ревизионным участком

Связь и сигнализация
5.1. Ремонтно-ревизионный участок в административном отношении подчинен руководству дистанции электроснабжения, а в оперативном - энергодиспетчерскому аппарату. Структура управления производственными подразделениями в хозяйстве электроснабжения показана на рис. 5.1.

5.2. Ремонтно-ревизионный участок должен иметь селекторную и телефонную связь с энергодиспетчером и руководящим персоналом дистанции электроснабжения, телефонную связь с оперативно-ремонтным персоналом тяговых подстанций, районов контактной сети и районов электроснабжения. Помещения ремонтно-ревизионного участка оснащаются противопожарной и охранной сигнализацией. Необходимые средства связи приведены в таблице 5.1.
	Министерство путей сообщения

	Департамент

электрификации и электроснабжения


[image: image1.png]



	Управление дороги

	Служба электроснабжения



	Дистанция электроснабжения



	Производственные участки




	Дистанционная

 мастерская
	
	Энерго-диспетчерский пункт
	
	Район 

контактной 

сети
	
	Ремонтно-ревизионный

участок
	
	Район 

электро-снабжения
	
	Тяговые

подстанции


Рис. 5.1.
Таблица 5.1.
	Средства связи
	Тип
	Число единиц на участке

	Телефонный аппарат
	ТА-68, ТАН-70
	3

	Аппарат селекторной связи
	УД-3
	1

	Мегафон
	-
	1

	Переносный аппарат селекторной связи и ключи к напольным шкафам
	ПТ
	1

	Мобильная радиостанция
	FM-101/60
	2

	Радиостанция переносная
	«Моторола»
	2

	Радиотрансляционные точки
	-
	3

	Установка пожарной и охранной сигнализации
	СДПУ
	1


6. Система обслуживания ремонтно-ревизионного участка

Система обслуживания ремонтно-ревизионного участка показана в таблице 6.1.

Таблица 6.1.
	Вид обслуживания
	Объекты

 обслуживания
	Форма 

обслуживания
	Регламент

обслуживания
	Исполнитель

	Обеспечение технической документацией и канцелярскими принадлежностями
	Рабочее место начальника,  бригад РРУ
	Централизованно
	По мере необходимости
	Дистанция электроснабжения (технический отдел)

	Доставка деталей и материалов
	Рабочее место бригад РРУ
	Самим исполнителем
	По мере необходимости
	Работники РРУ, тяговых подстанций

	Обеспечение инструментом
	Рабочее место бригад РРУ
	По заявке начальника РРУ
	То  же
	Дистанция электроснабжения (инженер по снабжению)

	Окончание таблицы 6.1.

	Вид обслуживания
	Объекты

 обслуживания
	Форма 

обслуживания
	Регламент

обслуживания
	Исполнитель

	Наладка и ремонт оборудования
	Рабочее место бригад РРУ
	По графику
	Ежедневно с 8.00 до 17.00
	Бригады РРУ

	Доставка бригад к месту работы
	Рабочее место бригад РРУ
	Поездом, автомашиной
	Ежедневно, по мере необходимости
	Водитель автомобиля

	Проверка и подготовка измерительных приборов
	Рабочее место бригады КИПа
	Самим исполнителем
	По плану, по мере необходимости
	Бригада

КИПа


7. Условия и безопасность труда

7.1. Условия и безопасность труда в ремонтно-ревизионном участке определяются  мероприятиями по охране труда и технике безопасности, оснащением рабочих мест  средствами механизации, а также соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

7.2. Для обеспечения безопасности труда  все работы на тяговых подстанциях, постах секционирования, ППС, АПП, ТП   должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (4) и «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (5). 

7.3. Санитарно-гигиеническая оценка и определение мероприятий по улучшению  условий труда производится  аттестационной комиссией в процессе аттестации рабочего места на основании «Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (Приложение к постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 12 от 14.03.97 г.) и «Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях железнодорожного транспорта № ЦСР-611 от 02.11.98 г. (Указания Министерства путей сообщения РФ № Л-1318у от 18.11.98 г.). Результаты аттестации фиксируются в протоколе и карте аттестации (6).

7.4. На рабочих местах, расположенных в закрытых помещениях ремонтно-ревизионного участка, условия труда должны соответствовать следующим санитарно-гигиеническим требованиям и нормам:

Показатели микроклимата оцениваются в соответствии  с требованиями  СанПиН 2.2.2.548-96 («Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»).

Нормирование параметров световой среды служебных и производственных помещений РРУ следует проводить по СНиП 23-05-95 («Строительные нормы и правила естественного и искусственного освещения»)  и ОСТ 32.120-98 («Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта»).  Общее освещение  следует осуществлять светильниками с разрядными источниками света (лампы ДРЛ, ДРИ, ДнаТ и люминесцентные лампы). Нормы освещенности приведены в таблице 7.1. (фрагмент табл. 5.3. ОСТ 32.120-98).

Таблица 7.1.
	Наименование цехов, участков, рабочих мест, позиций и оборудования
	Общая освещенность, 

лк, не менее

	Дистанция электроснабжения с ремонтно-ревизионным участком:
	

	- высоковольтная лаборатория с испытательной станцией (стендом)
	300

	- механическая мастерская ремонтно-ревизионного участка
	300

	- химическая лаборатория (очистка трансформаторного масла)
	300

	- участок ремонта аппаратуры релейной защиты
	200

	- участок испытания поясов на растяжение
	200


7.5. Для работников участка предусматриваются следующие коллективные и индивидуальные средства защиты от неблагоприятных условий труда:

	Средства
	Место работы

	защиты
	в помещении 
	на открытом воздухе

	Коллективные
	Отопление, вентиляция, 

кондиционирование
	Помещение для

обогрева

	Индивидуальные
	Спецодежда
	Спецодежда


7.6. Устройство специальных санитарно-бытовых и служебных помещений для отдыха и обогрева в рабочее время следует предусматривать в соответствии с Инструкцией (7), с учетом групп производственных процессов. Согласно «Перечню основных профессий работников железнодорожного транспорта с указанием групп производственных процессов и необходимых санитарно-бытовых помещений и устройств» (7)  старшие электромеханики, электромеханики и электромонтеры, выполняющие работы по ремонту маслонаполненной аппаратуры и кабельному хозяйству; электромонтеры передвижной испытательной лаборатории соответствуют группе производственного процесса II д. Все остальные старшие электромеханики, электромеханики и электромонтеры, а также водители автомобилей соответствуют группе Iв. Во всех случаях ремонтно-ревизионный участок должен быть обеспечен душевой, туалетом, умывальником с горячей и холодной водой, а также, в служебных помещениях, -  устройствами для обогревания, сушки одежды и обуви.

Внутреннее устройство производственных и вспомогательных помещений осуществляется с учетом требований технической эстетики. Окраску помещений рекомендуется проводить в соответствии с Указаниями по проектированию интерьеров производственных зданий промышленных предприятий: потолок - белый, слоновой кости; окна – белые, слоновой кости, светло-кремовые; двери - белые, слоновой кости, светло-коричневые (под дерево),  светло-серые; стены – светло-кремовые, бежевые, светло-салатные, светло-голубые; пол – светло-коричневый, желто-коричневый, коричневый, серый; оборудование – светло-серое, серо-голубое, светло-зеленое.

7.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение к указанию МПС РФ № 342пр-у от 14.10.99 г.) работники РРУ получают: костюм «Электромонтер»,  плащ из плащ-палатки или плащ из прорезиненной ткани, рукавицы комбинированные, ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве, ботинки кожаные (при работах по ремонту трансформаторов и масляных выключателей); валенки, галоши на валенки и теплозащитный костюм «Энергетик» (для районов, отнесенных к I – IV климатическим поясам); полушубок, шапка-ушанка, меховые рукавицы (для особого климатического пояса); перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, пояс предохранительный.

Для работников, чье рабочее место расположено на открытом воздухе, предусматриваются перерывы для обогрева. Продолжительность перерывов в зависимости от температурно-ветрового режима приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

	Температура

окружающей среды, 0 С
	Скорость ветра, м/с
	Продолжительность перерыва для обогрева

	- 30 ( - 35
	До 2
	10 мин. на каждый

	- 25 ( - 30
	До 3
	час работы

	- 15 ( - 25
	До 5
	

	- 35 ( - 40
	Независимо от скорости ветра
	10 мин. на каждый

час работы

	- 30 ( - 35
	Более 2
	

	- 15 ( - 25
	Более 5
	


Примечание. При температуре окружающей среды –40 ОС и ниже (независимо от скорости ветра) или при скорости ветра 15 м/с  и более плановые работы  на открытом воздухе прекращаются.

7.8. Персонал ремонтно-ревизионного участка работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Начало рабочего дня – 8.00, окончание – 17.00, продолжительность смены – 8,0 ч., обеденный перерыв в середине рабочего дня продолжительностью 1 час.

 Работники могут быть привлечены для ликвидации нарушения нормального режима работы оборудования в нерабочее время с последующим предоставлением отдыха в другие дни.

7.9. Для отдыха работников РРУ на тяговых подстанциях используются комнаты отдыха и приема пищи.

Работники обеспечиваются горячим питанием в общественных столовых, буфетах и кафе, территориально прилегающих к линейным рабочим местам. В местах, удаленных от жилых районов, работники должны быть обеспечены термосами вместимостью 0,5 – 1 л.

Улучшение условий труда в ремонтно-ревизионном участке обеспечивается внедрением мероприятий по улучшению техники и технологии, средств индивидуальной и коллективной защиты; проведением медико-профилактической работы.

8. Нормирование и стимулирование труда

8.1. Для определения плановых трудозатрат электромонтеров и электромехаников ремонтно-ревизионного участка  необходимо использовать следующие нормативные материалы: 

· «Типовые нормы времени на текущий ремонт и профилактические испытания оборудования и устройств тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных дорог» 

(ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 2001 г.);

·  «Типовые нормы времени на капитальный ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций» (ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 1997 г.);

·   «Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ электрифицированных железных дорог» (ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 2001 г.);

·  «Типовые нормы времени на текущий ремонт и профилактические испытания полупроводниковых преобразователей тяговых подстанций электрифицированных железных дорог» 

(ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 2000 г.);

·  «Типовые нормы времени на техническое обслуживание и текущий ремонт устройств телемеханики «ЛИСНА» и ЭСТ-62» 

(ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 1999 г.);

· «Типовые нормы времени на диагностику устройств электроснабжения» ((ТРАНСИЗДАТ  («РИПИ»), 2000 г.).

8.2. Численность работников ремонтно-ревизионного участка определяется по сборнику «Единые отраслевые нормативы численности работников хозяйства электроснабжения» (Издательство «Трансиздат» (РИПИ), 1998 г.).

8.3. Оплата труда работников РРУ – повременно-премиальная.

Оплата труда осуществляется в соответствии с Отраслевой единой тарифной сеткой по оплате труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог (Приказ МПС РФ № 24Ц от 15.12.97 г.), а также надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Работникам РРУ,  работа которых  имеет разъездной характер, а также при служебных поездках в пределах обслуживаемых ими участков выплачивается надбавка при продолжительности поездок более продолжительности рабочего дня, в соответствии с Положением, объявленным приказом МПС № 45 ЦЗ 02.03.61 г.

Премирование работников РРУ производится в соответствии с положениями, разработанными на дистанции электроснабжения. Премирование производится, как правило, по результатам выполнения   показателей за месяц. 

При разработке конкретных положений о премировании необходимо руководствоваться действующим трудовым законодательством и «Методическими рекомендациями по организации премирования работников дистанции электроснабжения» (№ ЦЭЗ-28/3 от 12.05.98 г.). Наиболее эффективным показателем для коллективов бригад РРУ является  выполнение установленных нормированных заданий. Порядок разработки и внедрения нормированных заданий на предприятиях приведен в Методических рекомендациях (8). Премиальные надбавки устанавливаются дифференцированно в зависимости от индивидуальиых показателей выполнения нормированных заданий при условии стабильной работы обслуживаемого оборудования. 

Руководители, специалисты (не входящие в состав бригад), служащие премируются по результатам хозяйственной деятельности дистанции электроснабжения. 

В целях успешного выполнения и перевыполнения плановых заданий, обеспечения роста производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий рекомендуется продолжить практику проведения внутрипроизводственного соревнования и поощрять лучших работников и лучшие бригады трудового коллектива.

9. Повышение квалификации персонала

Система повышения квалификации персонала ремонтно-ревизионного участка включает в себя:

1. Обучение начальников и электромехаников  с отрывом от производства в техникумах и институтах.

2. Техническую учебу.

3. Инструктаж производственный и по правилам техники безопасности.

4. Курсы повышения квалификации.

5. Обучение в «День техники безопасности».

Основной формой повышения квалификации персонала является техническая учеба. План занятий утверждается руководителями дистанции электроснабжения. При организации и проведении технической учебы необходимо предусматривать:

· проведение теоретических и практических занятий по изучению ПТЭ, ПТБ, инструкций, указаний, рекомендаций и других документов по вопросам эксплуатационной работы,  обеспечения безопасности движения поездов, охраны труда и т.п.;

· разбор нарушений работниками должностных инструкций, правил охраны труда и правил эксплуатации;

· изучение и освоение передовых методов труда и прогрессивных технологий;

· отработку действий работников по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Для организации и проведения технической учебы используются технические полигоны, комнаты инструктажа, технические кабинеты, действующие устройства, схемы, тренажеры, наглядные пособия, технические средства обучения, документация и техническая литература, приказы, инструкции и другие документы, касающиеся деятельности  ремонтно-ревизионного участка, а также технические и научно-популярные фильмы, вагоны технической пропаганды и охраны труда.

Порядок и виды  обучения и проверки знаний изложены в Положениях о технической учебе (9, 10).

Техническая учеба проводится в рабочее время с оплатой по тарифной ставке (окладу). Учет технической учебы осуществляется  в специальном журнале  проведения и посещения занятий.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень обязательной оперативно-технической документации

ремонтно-ревизионного участка

1. Список  лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ.

2. Списки  лиц, которые могут быть назначены производителями работ, наблюдающими и допускающими при выполнении работ по нарядам и распоряжениям.

3. Список лиц, имеющих право производства оперативных переключений и переговоров.

4. Список лиц, осуществляющих контроль за сохранностью, исправностью и выдачей электроинструмента на объектах.

5. Список лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных механизмов и за безопасное производство работ с ними, и лиц, ответственных за противопожарную безопасность на объектах.

6. Перечень мест повышенной опасности и технологические карты для работы в этих местах на тяговых подстанциях и в районах электросетей.

7. Перечень работ, проводимых на тяговых подстанциях, АТП и постах секционирования в порядке текущей эксплуатации.

8. График прохождения работниками медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов по инструкциям и правилам по охране труда.

9. Маршруты и планы безопасного прохода работниками по железнодорожным путям при следовании на работу и с работы.

10. Журнал учета содержания и испытания средств защиты и монтажных приспособлений.

11. Журнал инструктажей по технике безопасности.

12. Журнал проверки знаний (формы  ЭУ-39, ЭУ-130, РБУ-10).

13. Журнал трехступенчатого  контроля по охране труда.

14. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

15. Таблица регистрации целевого инструктажа при первичном допус- ке.

16. Журнал проведения технической учебы и противоаварийных тренировок (форма КУ-107).

17. Оперативный журнал (форма ЭУ-82).

18. Книга осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

19. Книга произведенных работ (форма ЭУ-83а).

20. Ведомость учета выполненных работ (форма ЭУ-99).

21. Должностные инструкции для инженерно-технического персонала и служащих.

22. Правила и инструкции по технике безопасности, техническому содержанию и нормы содержания устройств.

23. Дело приказов и указаний по вопросам охраны труда.

24. Дело приказов и указаний по безопасности движения поездов.

25. Дело приказов и указаний по техническому содержанию устройств.

26. График планово-предупредительных ремонтов и осмотров оборудования, утвержденный руководством дистанции электроснабжения.

27. Протоколы испытания оборудования, кабелей, защитных средств и монтажных приспособлений.

28. Оперативные и однолинейные схемы подстанций,  ПС, ППС КП, АТП, ППП и электроустановок других цехов, по которым персоналу РРУ предоставлено право выписки нарядов.

29. Схемы вторичной коммутации и релейных защит.

30. Схемы исполнительских трасс кабельных линий.

31. Схемы профилактического подогрева и плавки гололеда на проводах контактной сети и питающих линий.

32. Инструкция по эксплуатации оборудования и защит.

33. Расчеты и задания уставок релейных защит, согласованные при необходимости с энергосистемами.

34. Расчеты и задания  уставок выключателей фидеров контактной сети подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения.

35. Бланки нарядов на работы в электроустановках.

36. Список лиц административно-технического персонала, имеющего право единоличного осмотра электроустановок.

37. Акты разграничения между районами контактной сети, тяговыми подстанциями и электросетевыми районами по обслуживанию устройств.

38. Списки номеров телефонов вызова скорой помощи, пожарной охраны, милиции. Порядок и номера телефонов работников ремонтно-ревизионного участка.
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Типовой проект организации труда в ремонтно-ревизионном участке (М., Транспорт, 1989 г.).

2. «Типовой проект организации труда на тяговой подстанции»             (М., Транспорт, 1988 г.).

3. Проект № 2301-1 (Трансэлектропроект, утв. МПС №  А-9452 от 23.03.83 г.).

4. «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (М., Энергоатомиздат, 1992 г.).

5. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (М., Издательство  НЦ ЭНАС, 2001 г.). 

6. «Методические рекомендации по проведению аттестации рабочих мест ведущих профессий хозяйства электроснабжения по условиям труда» (ЦЭТ-14 от 12.03.98 г.).

7. «Инструкция по проектированию вспомогательных зданий и помещений предприятий железнодорожного транспорта» (Вып. ВСН), М.: МПС, 1983 г.

8. «Методические рекомендации по организации премирования работников дистанции электроснабжения» (№ ЦЭЗ-28/3 от 12.05.98 г.).

9. «Положение о технической учебе работников предприятий железных дорог» (ЦКАДР-347 от 30.09.95 г.).

10. «Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда на железнодорожном транспорте» (ЦСР-325 от 04.05.95 г.).

11. «Методические рекомендации по разработке и внедрению нормированных заданий работникам с повременной оплатой труда на предприятиях железнодорожного транспорта» (ПВЦ МПС, 2000 г.).

12. «Регламенты технической оснащенности предприятий хозяйства электроснабжения линий общесетевого значения железных дорог Российской Федерации» (Указание МПС № ЦЭТ-2 от 05.11.99 г.).

13. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий,     СН 245-71/М.: Стройиздат, 1972 г.

14. Организация труда на производственных участках предприятий железнодорожного транспорта (Тр. ВНИИЖТ, М.: Транспорт, 1981 г.).
С О Д Е Р Ж А Н И Е

	
	
	Стр.

	1.
	Общая часть ………………………………..………………….…
	  3

	2.
	Разделение и кооперация труда ………………………...………
	  4

	3.
	Оснащение ремонтно-ревизионного участка ….………………
	  8

	4.
	Планировка ремонтно-ревизионного участка ……………...….
	13

	5.
	Управление ремонтно-ревизионным участком. 

Связь и сигнализация ……….…..…………………………….....
	14

	6.
	Система обслуживания ремонтно-ревизионного участка …….
	15

	7.
	Условия и безопасность труда ………………………….………
	16

	8.
	Нормирование и стимулирование труда …………………….....
	19

	9.
	Повышение квалификации персонала ……..….…………….…
	21

	
	Приложение. Перечень обязательной оперативно-техничес-кой документации ремонтно-ревизионного участка…………..
	22

	
	Список литературы …………………..………….………………
	24


МИНИСТЕРСТВО  ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ  ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
И  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ТИПОВОЙ  ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ  ТРУДА

В РЕМОНТНО-РЕВИЗИОННОМ

УЧАСТКЕ

2002 г.












































































1
25

