Министерство путей сообщения Российской Федерации

Департамент кадров и учебных заведений

Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта

Кафедра строительных, дорожных машин и технологии машиностроения

ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ

Методические указания

(часть I)

к курсовому и дипломному проектированию

для студентов специальности 170900 – Подъемно-транспортные, дорожные,

строительные машины и оборудование

Составитель: Сосевич З.Н.

Сосевич Н.М.

САМАРА 2000

УДК 69.002.5.001.63

Путевые машины: Методические указания к курсовому и дипломному

проектированию для студентов специальности 170900 – Подъемно-

транспортные, дорожные, строительные машины и оборудование/ Сосевич З.Н.

Сосевич Н.М. – Самара: СамИИТ, 2000 - 18с.

Утверждены на заседании кафедры СДМ и ТМ 3.03.2000 г., протокол №.7

Печатаются по решению редакционно-издательского совета института.

Представлены общие расчеты путевых машин, а также расчеты путевых

стругов и укладочных кранов.

Методические указания предназначены в помощь студентам

специальности - “Подъемно-транспортные, дорожные, строительные машины и

оборудование” при выполнении курсового и дипломного проектов.

Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.

Составители: Сосевич З.Н., ст. преподаватель

Сосевич Н.М., преподаватель

Рецензенты: Коптенко В.Т., нач. отд. механизации СП КБШ жд;

Жулев Г.Г., доцент каф. ППХ

Редактор   И.А. Шимина

Подписано в печать 29.11.00Формат 60*84 1/16

Бумага писчая. Усл. п.л. 1,2

Тираж 100 экз. Заказ №110

© Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта

1.ВВЕДЕНИЕ

Во введении пояснительной записки должны быть отражены основные

направления технической политики в области механизации путевых работ.

Указаны постановления правительства РФ по этому вопросу, приказы МПС,

сформулированы конкретные задачи, поставленные в курсовом проекте.

Пояснительная записка включает следующие разделы:

1.      Введение.

2.      Аналитический обзор.

3.      Организация работы машины.

4.      Определение сопротивлений передвижению машины.

5.      Определение устойчивости машины.

6.      Определение мощности привода рабочего органа.

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В этом разделе студент дает краткий обзор и анализ путевых машин,

применяемых с РФ и за рубежом, относящихся к той же группе машин, что и

проектируемая: приводит таблицу основных конструкторских и технических

показателей этих машин. Здесь же необходимо дать описание      работы и

конструкции машины, заданной для проектирования, с приведением ее

принципиальной схемы.

Наиболее полно нужно остановиться на работе конструкции механизма

рабочего органа, заданного для детальной проработки. Обязательно должны

быть приведены поясняющие схемы, показывающие взаимодействие данного

рабочего органа с тем или иным элементом железнодорожного пути.

Желательно здесь привести и проанализировать несколько вариантов

конструктивных решений, отличающихся приводом, видом передачи т. д.

выбранный по принятому критерию оптимальности вариант механизма в

дальнейшем подвергается подробной конструктивной разработке.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАШИНЫ

В данном разделе необходимо дать описание общей организации работы

проектируемой машины, участвующей в технологическом процессе одного из

ремонтов железнодорожного пути или же при его сооружении. Здесь

необходимо привести сменный график работы машины, который затем

применяется для анализа использования машины во времени. Способы

организации путевых работ приведены в сборнике технологических процессов

(1), а для снегоуборочной машины в учебном пособии (2).

Для машины циклического действия дополнительно разрабатывается

пооперационный график на один цикл (циклограмма) с определением

продолжительности цикла (с)

i =n

tц = ∑ ti ,

i =1

где     ti – время работы механизма, на i-й операции, с;

si

ti =        ,

v

где   si – ход рабочего органа на i-й операции, м;

Vi – скорость рабочего органа на i-й операции, м/с;

п. – количество операций в цикле.

В этом же разделе необходимо определить техническую и

эксплуатационную производительность.

Техническая часовая производительность путевой машины непрерывного

действия может быть рассчитана по одной из формул:

Пт.ч.= 1000 vм F, м3/ч или Пт.ч.= 1000 vм, пог. м/ч,

где    vм- рабочая скорость машины, км/ч

F – поперечное сечение срезаемого (укладываемого) слоя

балласта, снега и т.д., м2 .

Для      путевых       машин        цикличного    действия       техническая

производительность определяется по формуле:

3600q

П т.ч. =          ,

tц

где     q – количество продукции в штуках, в объемных или весовых

единицах, получаемое за один цикл работы машины.

Эксплуатационная часовая производительность определяется по формуле

60V

П в.ч. =            кв ,

H в. р.

где     V–объем работ (измеритель), предусмотренный нормами, ед. прод. (1);

Нв.р.- техническая норма времени работы машины на измеритель,

машино-мин (1);

кв. – коэффициент использования внутрисменного времени;

t пол

кв =              ;

t см ()

где  tпол - полезное время работы машины внутри смены, ч

(определяется из сменного графика работы машины);

tсм – число часов работы машины в смену, равное 8,2 ч.

В этом случае, если неизвестна техническая норма времени работы

машины, эксплуатационная часовая производительность может быть

определена по формуле:

Пв.ч.=Пт.ч .кт кв ,

где кт – коэффициент перехода от технической к эксплуатационной

производительности (для СМ-2 и СС-1 можно принять кт= 0,85).

В конце данного раздела студент приводит свои соображения по

повышению производительности машины.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ПУТЕВОЙ МАШИНЫ

При движении путевых машин по рельсовому пути возникают

сопротивления: от сил трения в опорах осей и трения качения, уклона пути,

криво линейности пути, трогания с места, взаимодействия рабочих органов с

железнодорожным путем. В этом случае, если путевая машина перемещается

локомотивом, сопротивления рассчитываются с целью определения тягового

усилия и подбора локомотива из условия

Тл ≥ μ W,

где μ - коэффициент запаса (μ = 1,2);

W – сумма всех сопротивлений, возникающих при движении путевых

машин;

Если машина самоходная, то сопротивления рассчитываются с целью

определения силы тяги данной машины из условия: Тм≥μW.

Согласно методике расчета, приведенной в учебнике (2)

i =n

W=W1+ W2+ W3 +W4 + ∑ W р.о ,

i =1

где   W1 – сопротивление от трения, кгс;

W2 – сопротивление от уклона, кгс;

W3 - сопротивление при движении в кривой, кгс;

W4 - сопротивление при трогании с места, кгс;

i =n

∑ W р.о. - сумма спроектированных на ось пути сил, приложенных к

i =1

одновременно работающим рабочим органам, кгс.

Расчет W1,W2,W3 W4 осуществляют по формулам, приведенным в

учебнике (2).

Расчет должен быть иллюстрирован расчетной схемой, на которой

проставляют все сопротивления, возникающие при движении путевой машины.

4.1. Определение сопротивлений от рабочих органов

электробалластера

Электробалластер может выполнять работу только по дозировке балласта

в путь, выполнять только подъемку пути, а также совмещать дозировку

балласта с подъемкой пути. В первом случае суммарное сопротивление

движению машины от рабочих органов

i =n

∑ W р .о . = W д ,

i =1

где Wд – сопротивление от дозатора, кгс.

Во втором случае

i =n

∑ W р.о. = Wc + W м ,

i =1

где     Wc – сопротивление от струнок, кгс;

Wc= кб d/п.

Кб – удельное сопротивление балласта резанию (для песка

кв. = 2000…3000 кгс/м2; для гравия кв. =4000…5000 кгс/м2; для щебня

кв = 6000…9000 кгс/м2);

d – диаметр струнки, м;

l – длина струнки, м;

п – количество струнок;

Wм – сопротивление от подъемных магнитов, кгс;

Qp

Wм =                ( 2 μ1 + μ 1 d ) β ,

D

Qp- нагрузка на ролики магнитов, кгс;

Qp = Qэл -Qп ,

Qэл – подъемная сила электромагнитного подъемника, кгс;

Qп – усилие подъема путевой решетки, кгс;

μ1 – коэффициент трения в подшипниках скольжения роликов (μ1 = 0,1);

μ2 – коэффициент трения качения ролика по рельсу(μ2 = 0,06 см);

d – диаметр цапфы, см;

β - коэффициент, учитывающий трение реборд ролика о боковую грань

головки рельса (β = 15);

D – диаметр ролика, см.

При совмещении работ по дозировке и подъемнике пути суммарное

сопротивление движению электробалластера от рабочих органов

i =n

∑ W р.о. = Wд + Wс + W м .

i =1

4.2. Определение сопротивлений от рабочих органов ВПО

Сопротивление движению выправочно-подбивочно-отделочной машины

от рабочих органов

i =n

∑ W р.о. = Wд + W м + W упл + W уотк + Wв ,

i =1

где Wд, Wм – сопротивление от дозатора и от подъемных

магнитов, кгс (определяется, как для электробалластера);

Wупл, Wуотк – сопротивление от основных уплотнительных плит

и от уплотнителей откосов, кгс (3);

Wп – сопротивление от планировщика откосов, кгс

(определяется, как для крыльев дозатора).

4.4. Определение сопротивлений от рабочих органов

снегоуборочного поезда с головной машиной СМ-2

Сопротивление движению снегоуборочной машины от рабочих органов

i =n

∑ W р.о. = Wк + W р + Wщ + Wск ,

i =1

где   Wк – сопротивление от крыльев ,кгс;

Wр – сопротивление от ротора, кгс;

Wщ – сопротивление от боковых щеток, кгс;

Wск- сопротивление от льдоскалывателя, кгс.

Сопротивление от крыльев складывается из сопротивления резанью снега

боковыми крыльями и от сопротивления волочению вала снега вдоль и поперек

крыльев:

lк H 2 pc

Wк = 2l к hк с ⋅ sin α +           f 1 (sin α + f 2 cos α ) ,

tgϕ

где lк – длина крыла, м;

h – толщина слоя снега, м;

кс – удельное сопротивление снега резанию, кгс/м3; (табл.4.1)

Н – высота крыла, м;

рс – плотность снега, кг/м3;

f1 – коэффициент трения снега о снег (табл.4.1);

α - угол раскрытия крыла относительно оси пути, град,;

f2 – коэффициент трения снега по стали (табл.4.1);

ϕ - угол естественного откоса снега, град.

Сопротивление от ротора

vм

W р = кс F = ксl p           ,

0,06п р

где   lp - длина ротора, м;

vм -рабочая скорость машины, км/ч;

пр -частота вращения ротора, об/мин;

Сопротивление от боковых щеток:

vм

Wщ = 2к с l щ          sin β

0,06пщ

где   lщ – длина боковой щетки, м;

пщ – частота вращения боковых щеток, об/мин;

β - угол раскрытия боковых щеток относительно оси пути, град.

Сопротивление от льдоскалывателя

Wск=кл hл bп ,

где       кл – удельное сопротивление льда скалыванию (кл=5…7 тыс. кгс/м2);

hл – толщина складываемого льда, м (при расчете можно принять

hk =0,1…0,15 м)

b – ширина одного зуба, м;

п – количество зубьев в льдоскалывающем устройстве.

Таблица 4.1

Коэффициент      Коэффициент    трения     Коэффициент

сопротивления    снега по снегу при        трения   снега    о

3

резанию в кгс/м температуре, f1            металлическую

Плотность снега,

при температуре                            поверхность     при

температуре, f2

ρ, кгс/м3

от-20    от-20   от+2о   от-20      ниже   -40     от-160 от-10

до-270   до+20   до-0    до-60      -100           до-300 до+2

0

100                -        -       0,27    0,29       0,34   0,100   0,140   0,180

200                70       160     0,31    0,33       0,36   0,085   0,097   0,110

300                190      320     0,35    0,39       0,46   0,070   0,080   0,090

400                950      800     0,40    0,44       0,50   0,055   0,065   0,075

450                1400     1300    0,42    0,46       0,52   0,040   0,048   0,056

500                2100     2000    0,43    0,49       0,53   0,025   0,033   0,040

550                2500     2300    0,45    0,50       0,57   -       -       -

4.4 Определение сопротивлений от рабочих органов

хоппер-дозаторного состава

При выгрузке щебня из хоппер – дозатора состава сопротивление его

движение от рабочих органов

i −n

∑ W р.о. = Wв ,

i =1

где       Wв – сопротивление от волочения балласта при его выгрузке, кгс;

Wв= P f

Р – вертикальное усилие загруженного в вагон балласта на поверхность

волочения, кгс;

f – коэффициент внутреннего трения балласта (для щебня f=0,9,

для песка f =0,6).

Вертикальное усилие балласта на поверхность волочения

Р=рF ,

где р – давление на поверхность волочения, кгс/м2, для неглубоких бункеров

и хорошо сыпучих определяется по формуле:

р= h γ кд ;

h – наибольшая высота балласта в бункере от поверхности волочения, м;

γ - объемный вес балласта, кгс/м3;

кд – поправочный коэффициент, учитывающий динамичность нагрузки

(кд = 1,2…1,3);

F – суммарная площадь разгрузочных отверстий одного дозатора, через

которые одновременно осуществляется разгрузка балласта, м2 .

Учитывая, что открытие крышек разгрузочно-дозировочного устройства

второго вагона хоппер-дозаторного состава осуществляется раньше полной

выгрузки балласта из первого вагона, и, приняв высоту балласта от поверхности

волочения в первом вагоне в этот момент равной 0,3h, вертикальное усилие

балласта на поверхность волочения в момент выгрузки составит:

Р=1,3h γ кд F.

Полное сопротивление движению рассчитывается для момента выгрузки

балласта из первых двух вагонов хоппер-дозаторного состава.

4.5.Определение сопротивлений движению УК

Расчет сопротивлений движению для укладочного крана студент

осуществляет по методике, приведенной в учебнике (2).

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПУТЕВЫХ МАШИН

При движении путевой машины по железнодорожному пути

устойчивость ее может быть нарушена вследствие действия больших боковых

сил от рабочих органов, инерционных сил, ветровой нагрузки и т. п. В

зависимости от типа путевой машины и характера действия на нее сил

проверяются: устойчивость машины против схода с рельсов, поперечная и

продольная устойчивость.

5.1. Устойчивость электробалластера

Поперечная устойчивость электробалластера проверяется по формуле

М уд

К поп =           ≥ 1,4 ,

М опр

где   Муд – момент удерживающих сил, кгс⋅ м;

b

М уд = G ;

2

G – масса машины, т;

b – расстояние по осям рельсов, м;

М – момент опрокидывающих сил, кгс⋅м;

Мопр=Qh

Q – поперечная сила, действующая на машину, принимаемая

равной 0,4G, тс;

h – плечо силы Q, приложенной в центре тяжести машины, м:

∑М

h=        ,

G

∑ М - сумма моментов от веса отдельных частей машины относительно

головки рельса кгс⋅м.

Продольная устойчивость электробалластера проверяется относительно

средней тележки по формуле

М уд

К прод =           ≥ 1,3.

М опр

Момент удерживающих сил находится из выражения:

l

М уд = G11 ( − lG11 ),

2

где G11 – масса фермы 11 электробалластера, кг.

Момент опрокидывающих сил

1     1

М опр = lРш + lGв.ш. ,

4     8

где Рш – усилие, передаваемое от фермы 1через шарнир ферме 11, кгс;

1

G1l G1 + Qn ⋅ l

Рш =              2 ;

3

l

4

где G1 - масса фермы 1 электробалластера, кг;

Qn – усилие подъема путевой решетки, кгс;

Gв.ш. – масса части фермы от т В до шарнира Ш.

5.2. Устойчивость УК, ВПО, СМ-2, хоппер-дозатора

Поперечная и продольная устойчивость щебнеочистительной машины

ЩОМ определяется по расчетным схемам и формулам, как для

электробалластера.

Продольная устойчивость укладочного крана проверяется согласно

методике, приведенной в учебнике (2), а поперечная – аналогично

электробалластеру.

Для ВПО, СМ2 и хоппер-дозатора проверяется устойчивость против

опрокидывания при транспортировке, приведенной в учебнике (2).

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИВОДА РАБОЧЕГО ОРГАНА

Для приведения в действие рабочих органов путевых машин наиболее

часто применяемыми приводами являются: электрический, пневматический и

гидравлический.

Широкое применение нашел электропривод на электробалластерах,

щебнеочистительных машинах, путеукладчиках, снегоуборочных машинах,

выправочно - подбивочно - отделочных и других путевых машинах. Для

поступательного перемещения рабочих органов широко используется

сочетание электродвигателя, червячного редуктора и винтовой пары, гайкой

которой является червячное колесо редуктора.

При проектировании привода с винтовым механизмом обычно задаются

(определяются) сила Q, действующая по оси винта от рабочего органа, и

скорость движения винта v.

Мощность электродвигателя в кВт

Qв v

N дв =             ,

102η вη ч

где Qв – осевое усилие вдоль винта, кгс;

v- скорость движения винта, м/с (определяется из кинематического

расчета, исходя из скорости рабочего органа);

ηв – КПД винтовой пары;

ηч – КПД червячной передачи.

6.1. Определение мощности приводов кранового

оборудования УК

Определение мощности приводов грузовой, тяговой лебедок и

лебедки для перетягивания пакетов студент осуществляет по методике,

приведенной в учебнике (4).

Суммарная мощность тяговых двигателей механизма передвижения

укладочного крана определяется по формуле

ΣΝ = Wv/102η ,

где     W – сопротивление передвижению крана, кгс (см. разд.4);

v – скорость движения крана (v =2,8 м/с);

η - КПД передачи от двигателя к осям ходовых тележек.

Мощность одного тягового электродвигателя

N = ΣN / z

где     z – число двигателей.

6.2. Определение усилий, действующих на

механизмы уплотнительных виброплит

Усилие в винте механизма подъема виброплиты

Gпл

Qвп =       + 2 Nf ,

2

где     Gпл - усиление от поднимаемых частей виброплиты, кгс;

N - горизонтальная реакция направляющей на втулку кронштейна, кгс;

l1,l2 - плечи приложения сил, мм;

f - коэффициент трения стали по стали (ƒ≈0,1).

Усиление в винте механизма сдвига виброплиты определяется из

условия преодоления сил трения в шарнирном соединении подъемно-

поворотных кронштейнов с направляющей колонкой, когда виброплита

находится в рабочем положении, т.е. подведена под рельсошпальную решетку

М тр + 2М тр

в       н

Qвс =                        ,

l3

где     М тр , М тр - моменты сил трения в верхнем и нижнем шарнире, кгс⋅мм;

в      н

в

d0              dн

М тр = 2 Nf

в

; М тр = 2 Nf 0 ;

н

2                2

d 0 , d 0н - диаметры осей верхнего и нижнего шарнирного соединений, мм;

в

l3 - плечо приложения силы Qвс, мм.

Потребная мощность двигателя виброплиты в кВт может быть

определена по формуле

0,981РВ Аω sin α

N=                    ,

104ηп

где       Рв - максимально вынуждающая сила виброплиты, кгс;

Рв=k m rω2;

k - число дебалансов в вибраторе;

т - неуравновешенная масса дебаланса, кгс⋅с2/м,

QВ

т=         ;

q

Qд - вес неуравновешенной части дебаланса, кгс;

r - эксцентриситет дебаланса, м;

ϕ

⎛ R13 − R2 ⎞ sin 2

3

⎜ 2

r = 38,2⎜          ⎟       ;

⎝ R1 − R2 ⎟ ϕ

2

⎠

2

R1; R2 – радиусы сектора дебаланса, м;

ϕ - угол сектора дебаланса, град;

ω - угловая частота колебаний дебаланса, с-1;

800

ω≥                   ;

t упл (min)

tупл(min) – минимально необходимое время на уплотнение

щебеночного балласта, с (tупл(min) =5…7с);

А – амплитуда колебаний виброплиты, см;

vмtgβ

А≥

0,12ω

vм – рабочая скорость машины, см/с;

β - угол атаки первого уплотнительного клина, град (β =8…16°);

α - угол сдвига фаз колебаний дебаланса и виброплиты (α=20°);

ηп - КПД передачи (ηп = 0,96).

Частота вращения вала электродвигателя равна частоте вращения

дебаланса и может быть определена как

п=30ω / π .

К основным геометрическим параметрам виброплиты относятся длина b,

высота а и угол атаки β к оси пути уплотнительных клиньев, которые

определяются по методике, приведенной в учебнике (3).

Усилие в винте механизма подъема уплотнителя откосов определяем,

когда уплотнитель откосов находится в крайнем нижнем положении.

GУ h1

QВУ =               ,

ηш h2 cos γ

где    Gу – усилие от массы поднимаемых частей, кгс;

h1 – плечо приложения силы G, мм;

ηш - КПД шарниров (ηш = 0,9);

h2 – плечо приложения силы Q, мм;

γ - угол наклона винта к вертикали, град.

6.3. Определение мощности приводов

снегоуборочной машины СМ-2

Мощность привода вращения и усилие пневмоцилиндров подъема

щеточного ротора питателя определяется по методике, приведенной в учебнике

(3).

Раскрытие крыльев снегоуборочной машины и их подъем

осуществляется пневмоцилиндрами. При расчете механизма поворота крыла

внешней нагрузкой считается момент сопротивления вращению (считаем, что

закрытие крыльев производится в процессе работы машины) (2).

М=Мс+Мтр+Мин,

где      Мс – момент от сопротивления снега по резанию перемещению, кгс⋅м;

Мтр – момент силы трения, кгс⋅м;

Мин - момент инерционных сил, кгс⋅м.

Момент сопротивления снега резанию и перемещению

lк

Мс =      (W1 + W2 ) ,

2

где     W1- сопротивление снега резанию, кгс;

W1= lк h kс (см. раздел 4.4);

W2 – сопротивление перемещению снега поперек крыла, кгс;

lH 2 ρ c

W2 =            f1 (см. раздел 4.4)

tgϕ

Момент сил трения определяется аналогично механизму поворота

крыла дозатора.

Момент от сил инерции возникает в связи с неравномерным

(ускоренным) движением крыла

Мин=Мкин + Мсин,

где Мкин, Мсин – моменты сил инерции крыла и призмы снега, расположенных

перед крылом.

Предполагая, что поворот происходит по закону равноускоренного

движения, имеем

i=n

М ИН = ∑ I jε

i =1

i=n

кгс ⋅ с 2

где      ∑ I j - суммарный момент всех вращающихся частей,

i =1                                                                    рад

;

i=n         i=n

∑ I j = ∑ (mi ri2 ) ;

i =1        i =1

т – масса i-той вращающейся части,

r – расстояние i-той вращающейся части до оси поворота, м;

ε - угловое ускорение, рад/с.

Вращающимися частями являются крыло и призма снега перед ним

1

т = (GК + GВРр )               ,

g

где      Gк – сила тяжести крыла, кгс;

Gвр – сила тяжести призмы снега, кгс;

2

H пр

Gпр =                 lк ρ с ,

2tgϕ

где   Нпр2 – высота призмы, м;

lк – длина крыла, м;

ρс - плотность снега, кгс/м;

ϕ - угол естественного откоса снега, град;

g- ускорение свободного падения, м/с.

Если принять, что масса вращающихся частей сосредоточена в центре

тяжести крыла, r = l. Принимая давление в рабочей полости цилиндра

постоянным, угловое ускорение можно считать постоянным и движение крыла

равномерно ускоренным. Если время поворота крыла tпов равномерно времени

разгона tр, то максимальный угол поворота крыла

ε t2

α max =      р

,

2

отсюда

2 α max

ε=            ,

t2

р

тогда

М ин =

1

(Gк + Gпр )lцт 2α2max .

g                 tр

Усилие в штоке цилиндра закрытия крыла

kМ

Р=                 ,

l cos ϕ cos φ

где  k – коэффициент запаса (К=1,1…1,2);

l- расстояние от шарнира крыла до места подсоединения к нему

штока цилиндра поворота, м;

ϕ,ψ - углы наклона оси цилиндра к нормали крыла и к

горизонтальной плоскости, град.

Усилие в штоке пневмоцилиндра подъема крыла можно определить по

формуле:

k (Gк + Рин + Fк )lк

Р=                         ,

2lц

Gк vп

где     Рин =         – сила инерции, действующая при подъеме, кгс;

gt р

v – скорость подъема крыла, м/с;

t – время равноускоренного движения крыльев при подъеме, с (t =0,5t);

t – время подъема крыльев, с;

F – сила трения крыла о снег, кгс;

l – расстояние от шарнира крыла до места подсоединения к нему

цилиндра подъема, м.

Мощность привода конвейера промежуточного полувагона определяется

по формуле

Рvк

N дв =        ,

102η

где  Р – окружное усилие на ведущей звездочке, кгс;

v – скорость движения конвейера, м/с;

η - КПД механизма привода конвейера.

Окружное усилие на ведущей звездочке

Р=W-W,

где W – натяжение в цепи , набегающей на ведущую звездочку, кгс;

W - натяжение в цепи, сбегающей с ведущей звездочки, кгс

(W=W=300…500 кгс).

Натяжение в цепи W определяется методом обхода по контуру тягового

органа (цепи) конвейера. При этом натяжение цепи в каждой последующей

точке контура равно натяжению в предыдущей плюс сопротивление,

возникающее между ними.

W=W+qLωcosβ - qLsinβ,

где   q – погонный вес движущихся частей холостой ветви

транспортера, кгс/м (ориентировочно q =60 В+А)

В – ширина ленты транспортера, м;

А – коэффициент, принимаемый в зависимости от режима равным

А = 90…150;

L – длина транспортера, м;

ω - коэффициент сопротивления движению холостой ветви транспортера

(ω =0,02…0,05 для подшипников качения и ω =0,06…0,13 для

подшипников скольжения);

β - угол наклона транспортера к горизонту, град.

Натяжение цепи в точке 3

W=Wc,

где   с – коэффициент сопротивления движению ленты при

огибании звездочки (с=1,05…1,07 для подшипников скольжения).

Натяжение цепи в точке 4

W=W+(q+q)(Lsinβ+Lωcos β)+W,

где    q – погонная нагрузка от снега на ленту, кгс/м;

q= hВρ;

h –толщина слоя снега в вагоне, кгс/м;

ρ - плотность снега в вагоне, кгс/м;

ρ=kρ;

k – коэффициент уплотнения (k=1,8…2,5);

W – сопротивление от трения снега о стенки вагона, кгс;

W=Elf ;

где   E – равнодействующая сила давления снега

1                 ϕ

Е=       ρ в hв2tg (450 − ) ;

2                 2

ϕ -угол внутреннего трения снега (ϕ= arсtg f);

f1 – коэффициент трения снега о снег (табл. 4.1);

f2 – коэффициент трения снега по стенке кузова вагона (по металлу или

дереву) (табл.4.1).

Учитывая, что выбросной поворотный транспортер имеет повышенную

скорость по сравнению с транспортером-накопителем, при определении

мощность двигателя необходимо учитывать мощность, идущую на сообщение

снегу кинетической энергии

1

N дв =       ( NТ + N К ) ,

η

где   NТ – мощность, расходуемая на перемещение ленты и материала, кВТ;

Рvк

NТ =          ;

102

Р- окружное усилие, подсчитываемое как для конвейера промежуточного

полувагона без учета сопротивления от трения снега о стенки

вагона, кгс;

Nк – мощность, расходуемая на сообщение снегу кинетической

энергии, кВт

2

Пс vк

NК =               ;

2 g ⋅ 102

Пс – секундная производительность транспортера, кг/с;

ПТЧ

Пс =          ;

3600

ПТЧ - техническая часовая производительность выбросного

транспортера, кг/ч;

ПТЧ = 3600 Ввыб hвыб vвыб ρ1

Ввыб –ширина ленты, м;

hвы – высота снега на ленте выбросного транспортера, м;

ρ1 – плотность снега на ленте транспортера, кг/м3

ρ1=кρс.

Высота слоя снега на ленте выбросного транспортера определяется из

условия равенства производительности загрузочного транспорта и выбросного

Пз=Пвыб или В3 h3 v3= Ввыб hвыб vвыб

Откуда

h3v3

hвыб =             ,

Ввыб vвыб

где     h3 - высота снега на ленте загрузочного транспортера (h3 =1,8 м).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технологические процессы капитального ремонта бесстыкового пути на

железобетонных шпалах с применением путеукладочных кранов, машины

ВПО- 3000, оборудованной рихтовочным устройством и машины ВПР –

1200 на отделочных работах МПС/ Гл. управление пути М.: 1987.- 42с.

2. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по

дисциплине “Путевые машины”. Раздел “Снегоуборочные машины” /

Семизоров И.Е., Бураков А.А., Глотова Н.А.- Ростов н/Д: НИИЖТ, 1985.-

27с.

3. Путевые машины: Учебник для вузов ж.д. транспорта/ Под ред. С.А.

Соломонова. - М.: Транспорт, 1985.- 375с.

4. Инструкция по подготовке путевого хозяйства к работе в зимний период ЦП

МПС. –М.: Трансжелдориздат.

5. Машины и механизмы для путевого хозяйства: Учебник для техникумов

ж.д. транспорта/ Под ред. С.А. Соломонова. - М.: Транспорт, 1984.- 440с.

6. Типовые технически обоснованные нормы времени на работы по ремонту

верхнего строения пути. - М.: Транспорт, 1990.- 80 с.

7. Теклин В.Г. Путевые струги, снегоочистители, уборочные машины. - М.:

Транспорт, 1986. -232с.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.

2. Аналитический обзор.

3. Организация работы машины.

4. Определение сопротивлений передвижению путевой машины

4.1. Определение сопротивлений от рабочих органов

электробалластера.

4.2. Определение сопротивлений от рабочих органов ВПО.

4.3. Определение сопротивлений от рабочих органов

снегоуборочного поезда с головной машиной СМ-2.

4.4. Определение сопротивлений от рабочих органов

хоппер- дозаторного состава.

4.5. Определение сопротивлений движению УК.

5. Определение устойчивости путевых машин.

5.1. Устойчивость электробалластера.

5.2. Устойчивость УК, ВПО, СМ – 2, хоппер-дозатора.

6. Определение мощности привода рабочего органа.

6.1. Определение мощности приводов кранового

оборудования УК.

6.2. Определение усилий, действующих на механизмы

уплотнительных виброплит ВПО-3000.

6.3. Определение мощности приводов снегоуборочной

машины СМ – 2.

Список использованной и рекомендуемой литературы.