МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЦВ-0012                                                        Затверджена: наказом Укрзалізниці № 101-Ц

від 5 травня 1997 року

ПРОГРАМА МЕТОДИКА

З РЕМОНТУ І ВИПРОБУВАННЯ ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ УМ. № 466.110 ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА УМ. № 483.000 (483М.000)

Київ

1998

ВСТУП

Даною програмою-методикою встановлюється порядок проведення ремонту і випробовування головної частини ум. № 466.110, яка є взаємозамінною при постановці на вагони з головною частиною ум. № 270.023 повітророзподільника ум. № 483.000 (483М. 000).

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Головні частини ум. № 466.110, які надходять на АКП із заводськими пломбами, і гарантійний термін яких не закінчився (1,5 року), а також частини, які не знаходилися в експлуатації більше 6 місяців після виготовлення або ремонту, почистити, протерти без промивання і випробувати з еталоном або прийнятою магістральною частиною ум. № 483.010 (483М.010).

При відповідності показників роботи головних частин пункту 4.3 Інструкції ЦВ-ЦЛ-0013, їх не розбирати, а ставити на вагони зі збереженням пломби заводу та встановленням додаткової бірки ремонтного підрозділу .

Якщо до закінчення гарантійного терміну (3,5 роки) на приладі збереглася пломба заводу, а він несправний, необхідно скласти акт-рекламацію за встановленим порядком і викликати представника заводу для перевірки несправного приладу і підписання акту. Головні частини під діючим гарантійним терміном, які не мають заводської пломби, а також із заводською пломбою, але дуже забруднені або із зовнішнім пошкодженням, ремонтувати без попереднього випробування.

2 РЕМОНТ ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ УМ. № 466.110

Після обмивки і очистки, головна частина подається па стіл ремонту повітророзподільників, де проводиться її розбирання в такій послідовності.

2.1 Відгвинтити гайки і роз'єднати кришку 5, корпус 9, вузол діафрагми 8 (рисунок 1).

2.2 Відгвинтити гайку 12 і витягти із корпуса з упоркою.

2.3 Витягти із корпуса шток 14 та пружину 13.

2.4 Відкрутити заглушку зворотного клапана 30, вийняти упор та діаііірагму.

2.5 Відгвинтити фіксатор 25 і вивернути упорку 24, витягти регулювальну упорку 23, гвинт 22 та пружини 19, 20, витягти поршень 18 з манжетою 28.

2.6 Розібрати вузол діафрагми (рисунок 2) за допомогою спеціальної оправки, па яку розмістити правий диск і відкручувати гаєчним ключем 32 мм лівий диск. Забороняється затискувати диски за їхню зовнішню поверхню на зовнішній  поверхні дисків, а також на внутрішній робочій поверхні корпусу і кришки головної  частини.

Не допускаються забоїни і глибокі рискн із гострими кромками.

3

Мілкі риски на радіусах дисків зачищаються наждачним папером або оксамитовим терпугом.

Дросельні отвори діаметром 0,5 (0,6) мм у правому диску діафрагми прочистити і продути без калібровки.

Гайку 12 відкручувати тільки торцевим ключем 65 мм. При цьому необхідно дотримуватися застережних заходів у зв'язку з тим, що на гайку 12 через упорку 11 діє пружина 15.

Шток головної частини 8 (рисунок 3) виймається і вставляється в зборі із втулкою 1, пружиною 15 і обоймою 9 .

Для перевірки і заміни манжет на хвостовику штоку необхідно дотримуватися застережних заходів, стиснутії за допомогою пристрою пружини 15 втулкою 1, витягти штифт із хвостовика штоку і загрузати пружину 15.

Шток головної частини може бути виконаний у двох варіантах -суцільному (нерозбірному) і розбірному.

Для зняття манжет із розбірного штоку на його середній частині і з місці початку хвостовика передбачені площини під гаєчний ключ 19 мм.

Затискувати шток для розбирання в лещатих забороняється.

Ремонт суцільного штоку, включаючи заміну манжет, проводиити аналогічно головній частині ум. № 270.023.

Розбирання кришки ( рисунок 4) проводити за  допомогою гаєчних ключів і спеціального штопора.

Деталі і вузли голонної частини почистити від старого мастила. промити бензином, протерти і обдути стиснутим повітрям.. Переглянути. перевірити їхній стан.

Не допускаються забоїни, заусенці, відколи, зломи, тріщини. зрив  різьби більше однієї нитки.

Дросельні отвори прочистити капроновою ниткою і продути :

стиснутим повітрям.

Діафрагма, прокладки, ущільненая. Манжети не повінні мати розшарувань, надривів, розривів.

Несправні деталі замінити на нові, аби відремонтовані, враховуючи  що  деталі головної частини ум. №466.110 не є взаємозамінними з деталями головної частини ум. №270 023.

З СКЛАДАННЯ ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ УМ. № 466.110

3.1 При складанні головоної частини необхідно звернути увагу на те, що в ній пружина порожнього режиму 19 (№ 466.028), а на частині приладів і сідло випускного клапану ( №466.007) не взаємозамінні з аналогічними деталями головної частини ум. № 270.023.

3.2 Манжети, всі поверхні тертя, всі направляючі поверхні ;деталей  і вузлів змащувати топким шаром мастила ЖТ-79Л (ЖТ-72).

Різьбові з'єднання змащувати тонким шаром мастила ЖД або ЖБ.

4

3.3 При складанні вузла діафрагми необхідно звертати увагу	на правильність постановки діафрагми (рисунок 2).

3.4 У корпус головної частини (рисунок 5) вставити:

зібраний вузол штока (рисунок 3);

пружину, вкрутивши гайку з упоркою;

поршень з манжетою;

пружини.

3.5 Вкрутити:

упорки;

в регулювальну упорку - гвинт, закріпивши його шплінтом;

фіксатор, що повинен співпадати з пазом упорки.

3.6 Зібрати:

вузол зворотного клапана, вкрутивши заглушку в зборі з прокладкою;

кришку з усіма ії деталями (рисунок 4).

3.7 Зібраний вузол діафрагми вставити в кришку так, щоб зовнішній поясок діафрагми рівномірно входив у канавку кришки.

3.8 Кришку з діафрагмою встановити на корпус, поставити 4 болти і закрутити  4 гайки.

3.9 Після складання провести регулювання натиснення пружин 19, 20 за допомогою упорки 24 та гвинта 21 (рисунок 1).

4. ВИПРОБУВАННЯ ГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ УМ. №466.010

4.1 Відремонтовані головні частини випробовувати в комплекті з еталоном або відремонтованою і прийнятою магістральною частиною ум. №483.010 (483М.010).

4.2. Випробування і клеймування головної частини проводити в повній відповідності  до діючої Інструкції по ремонту гальмового обладнання вагонів №ЦВ-ЦЛ-0013.

5

1 - пружина;

2- гайка;

3- пружина;

4- клапан;

5- кришка;

6- сідло;

7- штовхач;

8- діафрагма;

9- корпус;

10- шайба затискна;

11 - упорка;

12-гайка;

13- пружина;

14- шток;

15- пружина;

16 -клапан;

17- манжета;

18- поршень;

19- зовнішня пружина;

20- внутрішня пружина;

21- регулювальний гвинт;

22- гвинт штопорний;

23- регулювальна упорка;

24- упорка;

25- фіксатор;

26- прокладка;

27- втулка;

28- манжета;

29-ущільнення;

30- заглушка зворотного клапана;

Рисунок 1 - Головна частина 466.110 у зборі

6

1-	гайка діафрагми (4666.008-1);

2-	клапан (436.070);

3-	пружина (260.123);

4-   діафрагма (270.716-2);

5-   шайба затискна (466.009);

Рисунок 2 - Вузол діафрагми

1 - втулка;

2- упорка;

3- сідло;

4- пружина;

5- сідло;

6- клапан;

Рисунок 3 - Вузол штока (466.050-1)

7- кільце;

8- шток з манжетами;

9- обойма;

10- пружина;

11 - штифт:

7

1- сідло штовхача;

2-пружина;

3- сідло клапана;

4- клапан;

5- пружина;

6- ніпель;

7- ущільнення;

8-упор;

9- кришка;

10-кільце;

11 - штовхач

Рисунок 4 - Кришка (466.030-1)

Рисунок 5 - Корпус головної частини ум. № 466.110 повітророзподільника 483 (483М)

8

ПРОГРАМА-МЕТОДИКА

з ремонту і випробування головної частини ум. № 466.110 повітророзподільника ум. № 483.000 (483М.ООО)

ЦВ-0012

Укладачі: авторський колектив під керівництвом провідного інженера Головного управління вагонного господарства УКРЗАЛІЗНИЦІ РОМАНЮХИ Миколи Олексійовича

Відповідальний за випуск М.О. РОМАНЮХА Редакція авторів

Підписано до друку 24.09.1998р. Форматпаперу А5, папір для тиражувальних апаратів, друк • на різографі. Замовлення № 77, тираж 500.

Надруковано видавничо-друкарським комплексом Київського інституту залізничного транспорту, 252049, м. Київ • 49, вул. Миколи Лукашевича, 19.