[image: image1.jpg]T
5
No
4
P
My
A
Cx

3
]
st
o
o
——
B S

T
3




    
                                                        ЭЛЕКТРОВОЗ   2ЭС6

Памятка по эксплуатации.
[image: image29.wmf]
2010г.

                                         СОДЕРЖАНИЕ.

Приведение локомотива в рабочее состояние …………...............3
Порядок включения и управления автотормозным
оборудованием ………………………………………………………..12
Включение автотормозного оборудования ……………………….…...12
Управление………………………………………………...………14
Кран вспомогательного тормоза………………………...14
Кран машиниста с дистанционным управлением №130………………………………………………………....15
Порядок действий при неисправности крана с дистанционным управлением №130...………………………………..……………………..............16
Переключение режимов воздухораспределителя……………..17
Норматив плотности при проверке плотности тормозной сети поезда………………………………………………………………..18 
Проверка тормозного оборудования …………………………...19
Порядок смены кабины управления…………………………... 23
Приборы безопасности………………………………………………23
Включение приборов безопасности……………………………. 23
Приведение электровоза в движение и управление режимами ведения поезда………………………………………………………...25
Управление локомотивом при независимом возбуждении ТЭД………………………………………………………………….26
Управление локомотивом при последовательном  возбуждении ТЭД………………………………………………………………….28
Электрическое торможение ……………………………………. 29
Приведение электровоза в нерабочее состояние……….. ……… 30

Следование на двойную тягу……………………...……………….. 30

Следование в сплотке в холодном состоянии ..…………………..30
1.Приведение локомотива в рабочее состояние.
[image: image38.jpg]



Рисунок 1 - Компоновка оборудования в кузове
1 - прожектор; 2 - установка кондиционирования воздуха; 3 - антенна КЛУБ; 4 - антенна GPS; 5 - токоприемник; 6 - помехоподавляющий дрос​сель; 7 - разъединитель; 8 - антенна радиостанции; 9 - блок пуско-тормозных резисторов; 10 - крышевое оборудование; 11 - блок осушителя компрессора; 12 - вспомогательный компрессор; 13 - компрессорный агрегат; 14 - антенна ТЭТРА; 15 - тифон; 16 - свисток; 17 - антенна САУТ; 18 - тяговый электродвигатель; 19 - тормозное оборудование тележки; 20 - установка датчика Д11С-У; 21 - аккумуляторная батарея; 22 - токоотводящее устройство; 23 - подкузовное оборудование; 24 - оборудование КЛУБ; 25 - оборудование ТСКБМ; 26 - оборудование кабины; 27- шкаф УКТОЛ; 28 - бункер песочный; 29 - вентилятор охлаждения ТЭД; 30 - блок аппаратов 1;   
31 - блок аппаратов 2; 32 - ограждение защитное; 33 - реактор; 34 - санузел;
35 - главные резервуары; 36 - пульт управления; 37 - стояночный тормоз;
38 - шкаф приборов безопасности; 39 - шкаф низковольтной аппаратуры;
40 - шкаф МПСУиД; 41 - быстродействующий выключатель; 42 - блок
аппаратов 3; 43 - шкафы СТПР-1000; 44 - шкаф защиты; 45 - шкафы РН-
3000; 46-шкафы
Перед приведением локомотива в рабочее положение
необходимо проверить:
1. закрытое положение дверей ВВК;

2. люка на крышу;

3. на компрессорном агрегате (рис. 1.1, поз. 13) проверить
положение тумблеров «Подогрев», должен находится в
выключенном состоянии, и «Работа осушителя», во
включенном состоянии (рис.1.2).

[image: image2.jpg]



Рисунок 1.2 - тумблера «Подогрев» и Работа осушителя» на
компрессорном агрегате.
[image: image30.png]



Рисунок 1.3 - Автоматы и выключатели в шкафу МПСУиД.

4. в шкафу МПСУиД (рис. 1.1, поз.40), в обоих кузовах
включить спаренный автомат SF19 «АБ» (рис.1.3), перед
включением данного автомата необходимо проверить
выключенное положение автоматов SF10 «ИП САУТ», S9
«ИП ПСН IIк», SF11 «ИП ПСН Iк», S13 «ИП УКТОЛ, ИП
МСУЛ IIк», SF14 «ИП МСУЛ Iк» или будет происходить
срабатывание автомат «АБ» из-за броска тока;

5. включить все автоматы верхнего ряда и тумблера
«ТОКОПРИЕМНИК», «БВ», «ПСН» в шкафу МСУиД.

6. вставить ключ ВЦУ в гнездо в пульте машиниста (рис. 1.5),

повернуть его в положение «ОТКЛ-БЛОКИР» (на один щелчок);

7. через 3-4 сек. перевести ключ ВЦУ в положение
«ВКЛ.БЛОКИР.» (крайне положение по часовой стрелке);

8. для контроля дальнейших включений войти в меню

9. «Машинист» (рис. 1.11), для чего необходимо, из главного

меню (рис. 1.8), нажать кнопку «2» на клавиатуре (рис. 1.7);

клавиатурой 1 производится управления меню на мониторе 1   (рис. 1.4), а клавиатурой 2 - соответственное на мониторе2; 
[image: image3.jpg]MNanenn nyasra

MenensHKua

R S SO I AR SRS S5,

MenensHuua

TymbGa
nesas

Mopyuens

Mopyuchs Cronuk

Tym fMoacraBka .
i BblABHXHOH

BoiBHXHOM cTONHK Noacraeka TyMObi LUEHTpaNibHan C NEJBNAMH





[image: image4.jpg]Yt 1 —— Hanesn § Mt

MonuTop 1

MonuTtop 2

Taveas 7 Tlopywcms
Manens 8 aesslit Nanéas 9 Hopyucis [anesn 10

npaskit

Daness 11




Рисунок 1.4 Пульт управления машиниста

10. на пульте машиниста включить тумблер «Токоприемники
Секция 1» (рис. 1.12), для поднятия токоприемника, его поднятие контролируем по появлению величины напряжения контактной сети (рис. 1.11 «Uкс»), поднимаем токоприемник задней секции включением тумблера «Токоприемники Секция 2»;

Рисунок 1.5 - Выключатель цепей управления (ВЦУ), кран
резервного управления (КРУ), ключ ЭПК на пульте
управления машиниста
[image: image31.jpg]SF10 ﬂ Gﬂ SF13 SF14 SF17 SF5 SFE SF2 SF7 SF6 SF15 SF16 SF20 SF25 SF27 SF30 SF3 SF1 SF4 SF12 SF34 SF35

TOKO- 58 ncH ns3 ANFOPUTM
APYEMHIK CAYT
: 8Kn KA rPY30800
 sA1 @ A2 ) sarr (@) @ SAS0 @
v \—~
Bk Bhikn 3 ORMHOUHBIA

SF31 SF18  SF19

FU3




[image: image32.jpg]MEPEKPLALA

L e





[image: image33.jpg]C

= BBIKNIOYATEND <,
[ UENEW YNPABIEHUSA
ITKN

BAOKUP

DIIK




Рисунок 1.6 - Тумблер «Вспомогательный компрессор»
[image: image5.jpg](,m_,m KINABIAATYPA 1 ey = KIABUATYPA 2 ~err.
‘0 B B
0 80oOmn,

LR-N-B





Рисунок 1.7 - Клавиатура для
изменения меню.

[image: image6.jpg]



Рисунок 1.8 - «Главное меню»
[image: image7.jpg]BC-CM BC~CM, B3C

| 4-Dwpiog J-BN §-Pexwum S-Unpasaene &-Tioowiuw 7-CW §-CHE 31K






Рисунок 1.9 – меню «состояние МСУЛ»
[image: image8.jpg]BC-CiA BC-C, B3C

3400 3400
o o 4 0
0 g 109 0
o a 152 0
a 0 i B3 B A3 fi 0
a o Hatroaiee 311 A Sokt
B 0 s TR Hirpedenis o
o 8 Tok s 0,008+ 10,000 {4}
g 13 Tar senrvndropa [11P2 345 3.45
8,10 8,15 Aasnende P 3,50 3,50
5,00 5,00 Hasnense 1M 10 5!
5,10 5,10 Hasneuse 1Y
CUBTHAK 3NIBKTRO3HERIAA
2177 217,7 ;ﬂnrpeésxmmaﬂ il 1 i
210 21,0 Peyneparua - 111D 1
BC-CVI (MerommeTp) % N
Paspeiitelive BIMONeny : e~ io
 Bhicokoe nanpRycenne (1) B o
- uaconoe nanpenme 5

i caaan {nwan 3

& Ydcno cerupi

BOTids R, wan g

Japnende 1111

sHenve 1012

Ounbicn coaau {ama 1}

Osisbiten cosav {nnian 2}

3

SDuintd cosisn {amn 4)

(B REKE CERIpH

TOK TAroBuIx ABMraTENeH, A Obopyace sme
L 4000 Cexupa | Cexum 2 Cexuua 3 Cerxumnn 4 Carum yNeKTPOBOA
[934 | Ie12 | Is34 | Ia Is Is
- 1000 1000
900 F ~S00 | 980 - awn - 900
F b - 3 b b b b
O o 800 | |-800 eon
L b L
=700 b 700 700 b 700 700 |
F b
600 -600 - Fe00 - 600" 600 |
=500 S 500 500 Fs00 |
L L L . L 4 | g
|-400 L 400 | |-400 400 | AP AP AP ,ﬂP
3 b b b
300 F ~300 P -300 } 300 F - 300 BK | BK BK BK
b r b - F - b b
200 F Fzoo B Fa0 B F2m B 200 T™[TM | TM | TM
L 100+ Fioo b 100+ oo b oo | ;
i b i L g [ L i BBK | BBK | BBK | BBK
0

1

Pucynok 1.11 — menwo «Mammaucr»

3
i
!
:
;





11. включение БВ и запуск ПСН производим включением тумблера «Быстрод.выключатель» (рис.1.13), запуск ПСН контролируем по амперметру АБ (рис. 1.14), появлению зарядки (отклонение стрелки амперметра в право от значения 0) и по индикации включения БВ и ПСН на мониторе в режиме «Машинист».

12. запуск компрессоров производим включением тумблера «КОМПРЕССОРЫ» (рис.1.15); компрессора начинают наполнять ГР не сразу в момент включения, а после предварительного запуска и разгона двигателя компрессора.

13. запуск вентиляторов осуществляем включением тумблера «Вентиляторы» (рис. 1.16), включение контролируется по
индикации на мониторе в режиме «машинист».

14. в шкафу МПСУиД (рис. 1.1, поз.40) включить автомат «Вентиляторы ПСН».

15. при отсутствии давления в цепях необходимо:

· на пульте управления включить тумблер «Вспомогательный компрессор» на пульте управления (рис. 1.6);

· для контроля за наполнением сжатым воздухом в ЦУ необходимо на клавиатуре (рис. 1.7) последовательно нажать:

· кнопку «1», для выхода в главное меню (рис. 1.8)

· кнопку «3», для выхода в меню «состояния МСУЛ»
(рис. 1.9)

· кнопку «7», для выхода в меню «СИ» (рис. 1.10)

· при создании давления в ЦУ 5,0 кгс/см2, поднять токоприемник, включить защиту и вспомогательные машины выше описанным порядком, выключение вспомогательного компрессора осуществляется после поднятия токоприемника, включения компрессоров и создания давления в ГР не менее 5,0 кгс/см2;

[image: image9.jpg][I'IVITATEHbHAﬂ MAFMCTPA.HbJ ‘— TOPMO3HOW LIMIWHIP 2 —}
IEORICEOSNS P M E M H U K U

CEKUuA 1 2. 3 4
BKI. BKI. BKI. BKI.





[image: image34.jpg]100 150
50 Vitirg,,, 208

W\
AN 1757
\N 77

256
Vv

 HAMPSHKEHUE
LIENEN YNPABMIEHUSA

NPUHYOWUT. BKJI. BCIOMOTIAT.
KOMMPECCOPOB KOMMPECCOP

BKI1.




Рисунок 1.12 - Тумблера для управления токоприемниками и манометры УР, ТМ, ПМ, ТЦ1 и ТЦ2.
Рисунок 1.14 - Приборы контроля напряжения в цепи управления и тока
зарядки (разряда) аккумуляторной батареи на пульте управления.
[image: image35.jpg]50 0 0

ARANUAR (NAT
\\\\\\H nn
QA ////////

HAMPSDKEHWE
LIENEX YNPABNEHUS




Рисунок 1.13 – Тумблер включения БВ и запуска ПСН

[image: image10.jpg]BEHTUNATOPDI

KOMMPECCOPb!

- [ECOK





Рисунок 1.15

2. Порядок включения и управления автотормозным
оборудованием.
2.1 Включение автотормозного оборудования
1. Автомат «ИП УКТОЛ, ИП МСУЛ IIк» (рис. 1.3) в шкафу МПСУиД должен быть включен (при его выключенном состоянии не будет работать монитор 2)

2. Перевести ключ ВЦУ в положение «Блокир. ВКЛ.» (рис. 1.5);

3. Перевести ручку контролера крана машиниста 130 во II
положение (рис.2.1, б);
[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]



а - I положение «сверхзарядка»; б - II положение «поездное»; в - III положение «перекрыша без питания»; г - IV положение «перекрыша с питанием»; д - Va положение «медленное торможение»; е - V положение «служебное торможение»; ж – VI положение «экстренное торможение».

Рисунок 2.1 - Положения ручки контролера крана машиниста №130
Таблица 2.1 - Давление в тормозных цилиндрах локомотива в зависимости от положения ручки КВТ
	Положение ручки КВТ
	Давление в ТЦ локомотива,
кгс/см2

	1 - положение
	0

	2 - положение
	1,0-1,3

	3 - положение
	1,7 - 2,0

	4 - положение
	2,7-3,0

	5 - положение
	3,8-4,0


1. Ручка крана управления №215 вспомогательного тормоза
(КВТ) должна находится в 5 положении с максимальным
наполнением тормозных цилиндров согласно таблицы 2.1.

2. Контроль зарядки уравнительного резервуара и тормозной
магистрали контролировать по манометрам на пульте
управления (рис. 1.12);
2.2 Управление.
2.2.1 Кран вспомогательного тормоза.
Наполнение тормозных цилиндров в зависимости от положения ручки крана вспомогательного тормоза №215 приведено в таблице 2.1. Для перевода ручки крана из 5 положения на низшие, необходимо оттянуть фиксатор на ручке (рис.2.2).

[image: image18.jpg]



Рисунок 2.2 - Кран управления вспомогательного тормоза №215

[image: image19.jpg]



Рисунок 2.3 - Блок электропневматических приборов: 1- клапан питательный; 2,3,4,5,6,9-вентили электропневматические; 7-редуктор; 8-стабилизатор; 10-электронный блок; 11-устройство; 12-реле давления; 13-срывной клапан; 14-датчик давления. 

2.2.2 Кран с дистанционным управлением №130.
Контролер крана дистанционного управления №130 имеет
семь положений аналогично крану машиниста №394 (рис.2.1), при
этом I положение «сверхзарядка» не фиксированное положение, то
есть необходимо удерживать рукоятку контролера в этом
положении до создания необходимо давления в УР, при отпуске
рукоятки она автоматически переводится во II положение.

Управление автотормозами производится согласно инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277. Регулировка поддержания зарядного давления в тормозной магистрали производится редуктором на блоке электропневматических приборов (рис.2.3, поз.7)

расположенный в шкафу УКТОЛ (рис. 1.1, поз.27). Регулировка
ликвидации сверхзарядного давления производится регулировкой
стабилизатора на блоке электропневматических приборов (рис.2.3,
поз. 8). При выполнении служебных торможений и необходимости
отпуска тормозов локомотива необходимо нажать и удерживать
кнопку «ОТПУСК ТОРМОЗА» (рис.4.2).

2.3 Порядок действия при неисправности крана
дистанционного управления №130.
При возникновении неисправности крана дистанционного
управления № 130 необходимо перейти на управление автотормозами краном резервного управления (КРУ). Переход
осуществляется в следующей последовательности:

1.    рукоятку КРУ (рис. 1.5) перевести в положение «Перекрыша»
(крайнее нижнее положение);

2. в шкафу УКТОЛ (рис. 1.1, поз.27) головной секции, переключить кран переключения режима (рис.2.3, поз.2 и
рис.2.4) в верхнее (вертикальное) положение;

3. в обоих секциях выключить автоматы «ИП УКТОЛ, ИП
МСУЛ Iк» (рис. 1.3) в шкафу МПСУиД;

[image: image20.jpg]



Рисунок 2.4 - Кран переключения режима

4. перевести ручку КРУ в положение «Отпуск» (крайнее верхнее), произвести зарядку УР и ТМ;
5. управление тормозов КРУ осуществляется переводом ручки из положения «Отпуск» в положение «Торможение», после
выпуска необходимой ступени торможения по манометру
уравнительного резервуара, перевести в положение
«Перекрыша» (среднее); для отпуска тормозов перевести
рукоятку в положение «Отпуск».

Примечание: если после перехода не происходит зарядки УР и ТМ
нажать на грибок вентиля В1 в блоке электропневматических
приборов в шкафу УКТОЛ (рис.2.3)

Внимание при управлении краном резервного управления отпуск происходит темпом соответствующим 2 положению крана №130.
2.4  Переключение режимов воздухораспределителя.
Режим работы воздухораспределителя производится согласно
п.3.2.7 инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИ/277. Переключения режимов
воздухораспределителя производится переводом на
соответствующий режим рукоятки переключателя загрузки
(рис.2.5, поз.1 и рис.2.6), на боковой стенке шкафа УКТОЛ.

[image: image36.jpg]


1 - переключатель загрузки; 2 - главная часть с отпускным
клапаном; 3 - пневмо-электрический датчик ДПЭ (усл.№418);          4- магистральная часть;    5 - двухкамерный резервуар;                      6- переключатель режимов.


Рисунок 2.5 - Блок воздухораспределителя БВР
[image: image21.jpg]R

[lepexiouarenn
3arpy3Ku

[ToBoxoOK OTIIYCKHOTO
KJAINaHa rJiaBHOM 9YacTH





Рисунок 2.6 - Шкаф УКТОЛ

2.5 Норматив плотности при проверке плотности тормозной
сети поезда
Объем главных резервуаров электровоза 2ЭС6 2000 л.
Наименьшее допустимое время снижения давления при проверке
плотности тормозной сети поезда в зависимости от длины состава
указано в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Время снижения давления на 0,5 кгс/см2 в
главных резервуарах при проверке плотности тормозной сети

поезда

	Длина состава в осях
	до 100
	101-150
	151-200
	201-250
	251-300
	301-350
	351-400
	401-450

	Время,с
	104
	75
	58
	52
	40
	36
	32
	29


2.6 Проверки тормозного оборудования.
	Определяемые
характеристики
	Методика проверки
	Регулировка
	Значение параметра.
Норма

	Поддержание
давления в ГР и ПМ,

кгс/см2
	
	
	7,5-9,0, ± 0,2

	Производительность компрессоров
	
	Повышение давления в ГР с 7,0 до 8,0 кгс/см2
	Не более 40с.

	Плотность 
питательной сети.
	МК выключены, БЭПП выключен
постановкой ключа ВЦУ в
положение «ВЫКЛ. БЛОКИР».
	Падение давления в ПМ
с 0,8 до 0,75
	13,5 мин для объема
2000л.

	Плотность
уравнительного
резервуара
	ВЦУ в положении
«ВКЛ.БЛОКИР», после ступени
торможения на 0,5 кгс/см2 перевод
ККМ в 4-е положение.
	При 4 положении ККМ.
	Утечка 0,1 кгс/см2 за
3 мин. Завышение
не допускается.

	Плотность тормозной
магистрали
	Постановка ключа ВЦУ из
положения «ВКЛ.БЛОКИР» в
положение «ВЫКЛ. БЛОКИР».
	Выключена блокировка
тормозов БЭПП
	Утечка 0,2 кгс/см2 за
1 мин. или 0,05 за
2,5 мин

	Плотность ТЦ и их
трубопроводов
	Краном вспомогательного тормоза
наполнить ТЦ локомотива до

давления 3,8-4,0 кгс/см2,
перевести ВЦУ в положение
«ВЫКЛ. БЛОКИР»
	Выключена блокировка
тормозов БЭПП
	Падение давления в
ТЦ на 0,2 кгс/см2 за
1 мин.

	Блок вспомогательного тормоза

	Время наполнения
ТЦ
	Краном вспомогательного тормоза
наполнить ТЦ локомотива до
давления 3,8-4,0 кгс/см2
	Замерить время
наполнения ТЦ 
локомотива с 0 до 3,0
кгс/см2
	не более 4с.

	Время снижения
давления в ТЦ
локомотива
	Перевод ручки крана 215 из
тормозного в отпускное
положение
	Время снижения
давления в ТЦ 
локомотива с 3,0 до 0,4
кгс/см2
	не более 10с.

	Кран машиниста с дистанционным управлением

	Время наполнения
УР
	Положение «ВКЛ.БЛОКИР»
ВЦУ, 2-е положение ККМ
	Время наполнения
уравнительного ре-
зервуара с 0 до 4,5
кгс/см2
	от 30 до 45 с.

	Время наполнения
ТМ
	Положение «ВКЛ.БЛОКИР»
ВЦУ, 2-е положение ККМ.
	Время повышения
давления в тормозной
магистрали с 0 до 4,0
кгс/см2
	4 с.

	Темп замедленного
торможения.
	Ручка ККМ в положении Va
замедленного торможения
	Время снижения в УР с 5,0 до 0,45 МПа
	от 15 до 20 с.

	Темп служебного
торможения
	Ручка ККМ в положении
служебное торможение
	Время снижения в ТМ с 0,5 до 4,0 кгс/см2
	от 4 до 5 с.

	Величина завышения
давления в ТМ после полного служебного
торможения
	Снижение давления в УР на 1,5 кгс/см2 с последующим переводом ручки ККМ в 4-е
положение
	Величина завышения
давления в ТМ за 40с.
	не более 0,15 кгс/см2

	Восстановление
давления в ТМ при
искусственной утечке
	Утечки из ТМ через отверстие
диаметром 5 мм
	3-е положение ККМ
	Не допускается

	Проверка про-
ходимости воздуха
через устройство
блокировки тормозов
	1-е положение ККМ, давление в ПМ электровоза не ниже 8,0
кгс/см2
	Время падения давления в главных резервуарах электровоза с 6 до 5
кгс/см2 открыт концевой кран ТМ со стороны рабочей кабины, компрессора
отключены.
	Не более 24 с.

	Проверка про-
ходимости воздуха
через кран
машиниста.
	2-е положение ККМ, давление в ПМ электровоза не ниже 8,0
кгс/см2
	Время падения давления в ГР электровоза с 6 до 5
кгс/см2, открыт концевой кран ТМ со
стороны рабочей кабины, МК отключены.
	Не более 40 с.

	Блок воздухораспределителя (БВР)

	Проверка давления в ТЦ локомотива на
различных режимах
	порожний
	Полное служебное
торможение
	От 1,4 до 1,8 кгс/см2

	
	Средний
	Полное служебное
торможение
	От 3,0 до 3,4 кгс/см2


	
	груженый
	Полное служебное
торможение
	От 4,0 до 4,5 кгс/см2

	Проверка давления в ТЦ после ступени
торможения.
	Снижение давления в ТМ на 0,5 кгс/см2, БВР на груженом режиме
	Наличие давления в ТЦ, не допускается
изменение давления в
течение 2-х минут, в
течение 5-ти минут
тормоз не должен
отпускать.
	От 0,8 до 1,8 кгс/см2

	Проверка отпуска
тормозов.
	Перевод ручки ККМ во 2-е
положение после ступени торможения.
	Повышение давления в ТМ, время отпуска не устанавливается.
	отпуск

	Блок тормозного оборудования (БТО)

	Проверка схемы
замещения
	Подача напряжения на
КЭБ1 и вентиль ЭПВН
	Давление в ТЦ
	От 1,5 до 1,8 кгс/см2

	
	Подано напряжение на
КЭБ1 и снятие напряжения с ЭПВН
	Наличие давление в ТЦ.
	Отпуск тормозов

	Проверка работы
схемы саморасцепа
секций
	Снижение давления в ТМ ниже 2,5 кгс/см2, БВР на порожнем режиме.
	Наполнение ТЦ и
отсутствие отпуска в
течение 5-ти минут
	От 3,5 до 3,7 кгс/см2

	
	Давление в ТМ ниже 2,5
кгс/см2, давление в ТЦ 3,5-3,7 кгс/см2, БВР на
порожнем режиме,
перекрывается кран КРШ7 на БТО.
	Выпуск воздуха через
КрРШ7 и снижение
давления в ТЦ
	От 1,4 до 1,8 кгс/см2

	Проверка работы
схемы в движении
«холодным резер-
вом»
	Соединить тормозную
магистраль локомотива с тормозной магистралью второго локомотива, открыть кран КрРШ4 на БТО, блокировки тормозов
выключены, краны 215 в
отпускном положении.
	Повышение давления в питательной и
тормозной магистрали.
	До давления тормозной
магистрали, отпуск
тормозов.


2.7 Порядок смены кабины

1. Выключить вспомогательные машины, БВ, опустить
токоприемник, вставить ключ ЭПК.

2. Произвести экстренное торможение переводом рукоятки
контролера крана №130 в VI положение и разрядить
тормозную магистраль до 0.

3. Наполнить тормозные цилиндры в последнее тормозное
положение и наполнить ТЦ до максимального давления.

4. Перевести ключ ВЦУ в положение «ВЫКЛ.БЛОКИР»
(рис. 1.5), СДЕЛАТЬ ВЫДЕРЖКУ 3-4 сек., перевести ключ
ВЦУ в положение «Смена кабины» и изъять его из гнезда.

5. В рабочей кабине вставить ключ ВЦУ в гнездо (рис. 1.5),
перевести в положение «ВЫКЛ.БЛОКИР», после выдержки
3-4 сек. Перевести в положение «ВКЛ.БЛОКИР».

6. Перевести рукоятку ККМ №130 во II положение и произвести
зарядку тормозной сети до установленного давления.

7. Смену кабины управления производить с соблюдением п.4.3
и п.4.4 инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

3. Приборы безопасности
Электровоз 2ЭС6 оборудован приборами безопасности

КЛУБ-У и САУТ.

3.1 Включение приборов безопасности
1. Для включения приборов безопасности в ведущей секции в
шкафу МПСУиД (рис. 1.1, поз.40) включить автоматы «КЛУБ-
У» и «САУТ (рис. 1.3).

2. В рабочей кабина вставить дискету регистрации данных
КЛУБ-У в приемное гнездо (рис.3.1).

3. Включить КЛУБ-У поворотом ключа ЭПК (рис. 1.5) по
часовой.

4. Включить САУТ переводом тумблера «РЕЖИМ САУТ» в
положение «САУТ» (рис.3.2).

ПМ САУТ находится в шкафу приборов безопасности (рис. 1.1,

поз.38), для контроля за работой САУТ и информацией

[image: image22.jpg]MIONCBETKA QCBEMEHAE
PEMUM CRYT KABUHb: NPUBOPOR BO:
CAYT g

MECTHOE
QCBEUEHNE

""} = KITABUATYPA 2 -

(-.___‘_ KIABMATYPA { -
|





Рисунок 3.2 - Тумблер
включения САУТ

выдаваемой прибором безопасности, необходимо перейти в меню
САУТ (рис.3.3) воспроизводящейся на мониторе (при главном
меню, см. рис. 1.8, нажатие на клавиатуре кнопки «5»).

[image: image23.jpg]



Рис.3.1 - Приемник дискеты регистрации данных КЛУБ-У в

пульте управления

[image: image24.jpg]



                                                          Рисунок 3.3 - Меню «САУТ»

Управление САУТ, согласно инструкции ЦТ-901, производится нажатием соответствующих кнопок на блоке индикации КЛУБ-У
(рис.3.4).

[image: image25.jpg]87.30.26

2398.699

O

o s

4° [ a"" it





Рисунок 3.4 - Блок БИЛ КЛУБ-У

4. Приведение электровоза в движение и управление

режимами ведения поезда.
Тяговые двигатели электровоза 2ЭС6 имеют два режима
возбуждения: независимое возбуждения (основной режим.
Питание обмоток возбуждения от СТПР 1000) и последовательное
возбуждение (вспомогательное, при выходе из строя СТПР 1000).
Пуск и управление ТЭД 65 позициями, из которых 23 (С
соединение), 44 (СП) и 65 (П) являются ходовыми.

4.1 Управление локомотивом при независимом возбуждении
ТЭД.
[image: image26.jpg]£rs

BOSSY)KREHME

CTEKNO

OMUCTUTEND





Рисунок 4.1 - Тумблер управления режимом возбуждения

тяговых двигателей

[image: image27.jpg]=t

NIRRT

i - e

|

YORINO
|APKG

XN L

iy

0

i

5

—

OTNYCK
TOPMO34A





Рисунок 4.2 - Джойстики управления режимами тяговых

двигателей

               Для приведения локомотива в движение необходимо:
1. включить приборы безопасности;

2. переключить тумблер «ВОЗБУЖДЕНИЕ» в положение
«НЕЗАВИСИМОЕ» (рис.4.1);

3. перевести тумблер «РЕВЕРСОР» (рис. 1.15) в положение
необходимого направления движения;

4. перевести джойстик «ТЯГА» (рис.4.2) в положение «+1», для
сбора цепи первой позиции ТЭД (контролируется по
появлению токов в цепи ТЭД и появлению надписи «ТЯГА С»
(красного света) и номер позиции, показываемые на мониторе в
режиме «Машинист» (рис. 1.11).

5. джойстиком «Задатчик силы» (рис.4.2) выставляем
необходимую силу тяги, переводя в направление «+ОВ»,
осуществляемую локомотивом, силы тяги задается в процентах
и контролируется по монитору, в меню «Машинист» (рис. 1.11).
При этом происходит автоматический набор позиций с
выбранной силой тяги, до выбора ходовой позиции соединения
(надпись «ТЯГА С» меняет цвет с красного на зеленый).

6. при необходимости дальнейшего разгона переходом на высшее
соединение производится, с предварительным снижением силы
тяги (перевод джойстика «Задатчик силы» в положение «-
ОВ»), и переводом джойстика «Тяга» в положение «+1».
Переход контролируется по смене надписи «Тяга С» на «Тяга
СП», добавляем силу тяги до необходимого значения. Набор
позиций производится автоматически до выхода на ходовую
позицию «Тяга СП» сменяет свет с красного на зеленый.
Аналогично осуществляется переход на параллельное
соединение ТЭД.

7. при необходимости перехода на низшее соединение ТЭД
перевести джойстик «ТЯГА» в положение «-1»;

8. регулирование скорости движения осуществляется выбором
соединения ТЭД и силой тяги;

9. разбор тяговых двигателей можно осуществлять плавно
переходом на низшие соединения, так и нажатие кнопки
«СБРОС» для быстрого разбора схемы.

При движении необходимо внимательно следить за токами
в цепи ТЭД для предупреждения перегрева двигателя,
необходимо соблюдать токовые режимы приведенные в
таблице 4.1 Номинальный ток работы ТЭД 540 А, часовой 580А.
Таблица 4.1 продолжительность кратковременных режимов
работы электродвигателя ЭДП810 при токе в якоре выше

номинального

	Ток якоря, А
	540
	650
	675
	700
	750
	800
	850

	Максимальное
следование, мин.
	Длительно
	35
	20
	15
	10
	5
	4


4.2. Управление локомотивом, при последовательном

возбуждения ТЭД

Для перехода на последовательное возбуждение ТЭД при

выходе из строя СТПР 1000 или при выполнении маневровой

работы необходимо:

1. переключить тумблер «ВОЗБУЖДЕНИЕ» в положение
«Последовательное »;

2. сбор цепей первой позиции производится переводом
джойстика «Тяга» в положение «+1»;

3. дальнейший набор может производится как по позиционно
(переводом на «+1»), так и автоматически (переводом
джойстика «Тяга» в положение «+АВ») до выхода на
ходовую позицию (надпись соответствующего соединения
меняет свет с красного на зеленый). При однократном
нажатии джойстики в положение «+АВ» набор на
следующую позицию будет производится автоматически при
снижении тока в цепи ТЭД 400 А, а при двух кратном
переводе данного джойстика в положение «+АВ» при 600 А.

4. для перехода на высшее соединение производиться
переводом джойстика в положение «+1»;

5. переход на низшее соединение производится: переводом
джойстика «Тяга» в положение «-1» - при этом переход до
ходовой позиции соединения будет производится по
позиционно, а при переводе в положение «+АВ» переход
перейдет сразу на ходовую позицию низшего соединения;

6.  разбор тяговых двигателей можно осуществлять плавно
переходом на низшие соединения, так и нажатием кнопки
«СБРОС» для быстрого разбора схемы.

4.3   Электрическое торможение.
На электровозе 2ЭС6 предусмотрено два режима
электрического торможения, рекуперативное и реостатное,
электрическое торможение осуществляется на П и СП
соединениях ТЭД. Переключение между режимами

электрического торможения происходит в автоматическом

режиме. На П соединение ТЭД электрическое торможение
эффективно до 45 км/ч, при низшей скорости на СП соединении.
Применение электрического торможения производится при
скоростях от 120 до 3 км/ч. В режимах электрического торможения
максимальное значение тока якоря установлено в пределах 550 А,
а максимальное значение тока возбуждения 600 А.

Сбор режима электрического торможения производится
переводом джойстика «Задатчик силы» в положение «-ОВ», при
этом собирается электрическое торможение с П соединением ТЭД.
Если по условиям скорости необходимо СП соединение ТЭД,
перевести кратко временно джойстик «Тяга» в положение «+АВ».
После сбора цепи электрического торможения регулирование
тормозной силы осуществляется джойстиком «Задатчик силы»
переводом его в направлении положения «-ОВ».

Разбор схемы электрического торможения производится
переводом и удержанием в положение «+ОВ» джойстика
«Задатчик силы» до минимального тока и последующим нажатием
на кнопку «Выбег».

Если по условию необходим переход, для дальнейшего
эффективного снижения скорости, необходимо перейти на СП
соединение, то необходимо джойстиком «Задатчик силы» снизить
ток в цепи ТЭД до 300 А, а затем произвести переход.

5. Приведение электровоза в нерабочее состояние
Для приведением локомотива в нерабочее состояние
необходимо:

1. [image: image37.png]


выключить вспомогательные
машины, БВ, опустить
токоприемники;

2. разрядить тормозную
магистраль локомотива
экстренным

торможением переводом
рукоятки контролера
крана №130 в VI положение;            

3. перевести ручку крана

вспомогательного тормоза №215 в крайнее тормозное положение, с созданием в тормозных цилиндрах максимального давления;

4. перевести ключ ВЦУ в положение «ВЫКЛ.БЛОКИР»;

5. через 3-4 секунды, перевести ключ ВЦУ в положение «СМЕНА КАБИНЫ» и ключ изъять.

6. в шкафу МПСУиД в обоих кузовах выключить автоматы
«ИП САУТ», «ИП ПСН IIк», «ИП ПСН Iк», «ИП УКТОЛ, ИП
МСУЛ IIк», «ИП МСУЛ Iк» (пять крайних левых автомата),
затем выключить автомат «АБ» (рис. 1.1, поз.40 и рис. 1.3).

ПРИМЕЧАНИЕ: если приведение локомотива в не рабочее состояние не был соблюден порядок и ключ ВЦУ не переводится в положение 0 необходимо в шкафу УКТОЛ (рис.1.1  поз. 27) нажать на грибок вентиля В9 блока электропневматических приборов (рис.2.3, поз.9 рис.5.1)

6. Следование на двойную тягу.
Грибок вентиля В9
Для следования на двойную тягу необходимо перекрыть кран
КРЗ (рис.6.1) находящийся под люком на полу возле шкафа
УКТОЛ в ведущей секции. Перевести КЛУБ-У в режим РДТ: при

белом огне на БИЛ нажать одновременно РБ и РБП, затем нажатием на кнопку РМП на БИЛ КЛУБ-У перевести в режим РДТ (П мигающая); задать необходимую скорость следования, для чего ввести команду «К799», и ввести необходимую скорость следования по белому.

[image: image28.jpg]



Рисунок 6.1 - Кран КРЗ

7. Следование в сплотке в холодном состоянии.

Для следования в холодном состоянии в сплотке привести локомотив в нерабочее состояние (порядок описан на странице 29).
Открыть кран КрРШ4 (вертикальное положение) на блоке
тормозного оборудования (рис.7.1, поз. 10).

1

