PAGE  
5

2Микропроцессорная система управления и диагностики МПСУ и Д


2Назначение.


2Состав.


6Технические характеристики.


10Устройство и работа.


14Пользование монитором МПСУиД


14Главное меню. Окно «Заставка».


15Режим «Машинист».


24Режим «Состояние МСУЛ».


24Окно «Вспомогательные машины и защита».


26Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Режим силовой схемы».


29Режим «Состояние МСУЛ».


29Окно «Управление тягой и торможением».


32Режим «Состояние МСУЛ».


32Окно «Реостатные контакторы силовой схемы».


34Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Система измерений».


35Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Межсекционный обмен».


36Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Связь ПСН».


38Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние РН3000».


39Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние СТПР».


40Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ».


41Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние калориферов».


42Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние приточной установки».


43Режим «Диагностика».


45Режим «Настройка».




Микропроцессорная система управления и диагностики МПСУ и Д

Назначение.

Микропроцессорная система управления и диагностики  МПСУ и Д выполняет функции управления всеми системами электровоза, требующие логической последовательности по командам, получаемым с пульта, с учетом сигналов, получаемых от датчиков.

МПСУ и Д устанавливается в каждой секции электровоза, при этом осуществляется взаимодействие между секциями электровоза по межкузовной линии связи.

МПСУ и Д обеспечивает:

- автоматизированное управление системами электровоза в режимах «Ручное регулирование»  по командам с пульта управления и  «Авторегулирование» с учетом профиля пути и сигналов, получаемых от датчиков;

- контроль за состоянием оборудования и агрегатов;

- диагностику оборудования и аппаратов.

Состав.

Все устройства, входящие в МПСУ и Д и взаимодействующие с ней, разделяются на системы и подсистемы трехуровневой организации обмена информацией.

1-й уровень. 

Подсистема аналоговых измерений (подсистема СИ) обеспечивает:

- прием и обработку аналоговых сигналов о напряжениях и токах в различных участках силовой цепи электровоза;

- прием и обработку аналоговых сигналов датчиков или преобразователей давления пневматической системы;

- прием и обработку аналоговых сигналов от датчиков температуры;

- передачу обработанных сигналов в линии связи с МСУЛ-А.

Подсистема СИ включает в себя:

- блок связи со средствами измерения БС-СИ  (АВМЮ.466225.005-02);

- преобразователи напряжения в код ПНКВ-1-1А (АВМЮ.411619.001);

- делители напряжения ДН4 (АВМЮ.434312.002-01);

- блок связи с датчиками давления БС-ДД (ПЮЯИ.406239.001);

- преобразователи давления измерительные ДД-И-1,00-01 или датчики избыточного давления ДДИ-1;

-  измерители сопротивления изоляции МГМ-1 (АВМЮ.411212.001);

- счетчик электрический постоянного тока СКВТ-М (АВМЮ.411152.001).

Блоки подсистемы СИ соединены между собой одноканальной линией связи, но информация от них дублируется в блоке БС-СИ на оба канала МСУЛ-А.

Также на 1-ом уровне обеспечивается совместная работа МПСУ и Д с другими подсистемами:

- с подсистемой авторегулирования (подсистема ПСН);

- с подсистемой выявления боксования и юза (подсистема ПБЗ).

2-й уровень. 

Микропроцессорная система управления локомотивом (МСУЛ-А) обеспечивает:

- разгон электровоза до заданной скорости с возможностью последующего автоматического поддержания скорости в диапазонах, определяемых тяговыми характеристиками электровоза;

- плавное изменение силы тяги в режиме независимого возбуждения тяговых двигателей;

- электрическое торможение до заданной скорости с возможностью последующего автоматического поддержания скорости на спусках;

- плавное изменение силы торможения; 

- защиту от боксования и юза;

- регулирование частоты вращения вентиляторов охлаждения ТЭД в зависимости от токовой нагрузки ТЭД;

- ограничение величины тока и его скорости нарастания в якорях ТЭД;

- регулирование и ограничение тока возбуждения ТЭД;

- контроль протекающих процессов при управлении электровозом с отображением результатов на мониторе и выдача голосовой информации;

- дублирование основных функций по двухканальной линии связи;

- запись в энергонезависимую память параметров функционирования для последующей расшифровки на ПК действий машиниста в управлении электровозом, его состояния и состояния МПСУ.

Система МСУЛ-А включает в себя:

- блок связи с пультом управления электровозом БСП (04Б.07.00.00);

- блок управления контакторами БУК-3 (04Б.10.00.00-03);

- блок входных сигналов БВС (04Б.08.00.00);

- блок центрального вычислителя БЦВ (04Б.06.00.00);

- два комплекта мониторного блока, в том числе монитор, клавиатура и кабель (ПЮЯИ.668411.002, ПЮЯИ.467841.003-01, ПЮЯТ.685622.279-01)_

- пульт управления ПУ-МСУЛ (АВМЮ.468313.001);

- два источника питания ИП-ЛЭ-50/400х2 (100Б.08.00.00);

- комплект кабелей.

На 2-ом уровне обеспечивается совместная работа МПСУ и Д с системой автоматического управления торможением поездов САУТ-ЦМ/485К.

Блоки, входящие в состав МСУЛ-А одной секции, соединены между собой двумя независимыми линиями связи стандарта RS485. Применение двухканальной линии связи позволяет МСУЛ-А при повреждении одного из каналов сохранить достаточную для выполнения основных функций работоспособность.

Блоки БСП и БЦВ выполнены трехканальными, каждый канал этих блоков подключен к обоим каналам линии связи. В каждом канале линии связи обмен данными между блоками МСУЛ-А осуществляется циклически, поочередно для каждого из трех каналов блоков БСП и БЦВ с общим периодом около 150 мс (три канала по 50 мс). При использовании информации, полученной по линии связи, каждый блок МСУЛ-А производит мажоритарный выбор от трех каналов. При исправности линий связи обмен данными между блоками системы осуществляется по двум  линиям, со сдвигом циклов в них на 50…100 мс, что позволяет получать достоверную (идентичную в двух каналах) информацию с задержкой не превышающей 50 мс. В случае отказа одного из каналов линии связи величина задержки увеличивается, но не превышает 100 мс.

3-й уровень. 

Подсистема автоведения (подсистема А) предназначена для автоматизированного рационального управления режимами ведения поезда с учетом профиля пути, времени хода, постоянных и временных ограничений скорости движения и сигналов светофора.

Подсистема А обеспечивает:

- определение необходимой скорости движения поезда, для выполнения времени хода, с учетом сигналов светофоров, требующих снижения скорости и действующих ограничений скорости;

- выбор тяговой позиции электровоза в зависимости от расчетной величины скорости;

- управление электровозом, оставляя приоритет управления за машинистом, при этом система разгоняет поезд до расчетной скорости, снижает скорость движения при подъезде к местам действия постоянных или временных ограничений скорости, отрабатывает сигналы светофора, отрабатывает сигнал о боксовании, снижая или отключая тягу при боксовании и восстанавливая ее после прекращения боксования;

- в случае ручного управления информирует машиниста о рекомендуемых режимах движения;

- при необхобимости машинист может изменить режим автоведения, интенсивность нагона, ток уставки, номер поезда, вес состава и число вагонов.

Подсистема А может работать в двух режимах: «Советчик» и «Автоведение». В первом режиме управление электровозом осуществляется машинистом, а система выдает на монитор рекомендуемые (расчетные) значения параметров движения. Во втором режиме управление электровозом осуществляется подсистемой. 

Допускается эксплуатация электровоза без включения подсистемы А, в случае отсутствия в подсистеме информации об участках эксплуатации электровоза и расписания движения.

Подсистема А включает в себя блок автоведения БА (ПЮЯИ.467444.088).

Подсистема диагностики (подсистема Д) обеспечивает:

- автоматический контроль состояний агрегатов и оборудования электровоза по заданному алгоритму;

- информацию о состоянии оборудования и агрегатов по запросу;

- информирование о появлении или приближении опасных отказов и предельных режимов работы оборудования с записью вэнергонезависимую память.

Также на 3-ем уровне обеспечивается совместная работа МПСУ и Д с другими системами:

- с системой взаимодействия с локомотивом посредством цифровой технологической радиосвязи СВЛ ТР;

- с другими системами по требованию заказчика.

Технические характеристики.

Для связи подсистем 2-го и системы 3-го уровней использован интерфейс CAN 2.0. В обмене используются макрокоманды доступа к управлению отдельными элементами.

Для  связи в системе 2-го уровня и ее связи с подсистемами 1-го уровня используется сдвоенный (с резервированием) интерфейс RS485. В каждой линии связи присутствует информация от трех каналов МСУЛ-А. Каждая подсистема подключается к интерфейсу не более, чем одним приемопередатчиком для каждой линии.

Для связи между элементами внутри подсистемы используется интерфейс:

- подсистема СИ – RS485;

- подсистема ПСН - RS485;

- подсистема ПБЗ - RS485;

- подсистема А – не имеет внутреннего интерфейса;

- подсистема Д – не имеет внутреннего интерфейса;

- система СВЛ ТР – CAN 2.0.

Для обеспечения надежности в части безопасных режимов работы главные узлы МСУЛ-А выполнены трехканальными.

МСУЛ-А обеспечивает прием информации от подсистем 3-го уровня, органов управления, подсистемы СИ и ПБЗ, цепей управления электровоза и выбирает управляющее воздействие на аппараты электровоза и подсистему авторегулирования. В процессе работы МСУЛ-А производит диагностику устройств своего уровня и непосредственно связанных с ними цепей электровоза, а также производит запись в энергонезависимую память данных о функционировании системы 2-го уровня. 

В системе второго уровня информация подразделяется:

- на оперативную, связанную непосредственно с управлением электровоза, с циклом обмена 50…100 мс;

- на сервисную, связанную с измерением сопротивления изоляции в высоковольтных и низковольтных цепях, расходом электроэнергии и т.д., с циклом обмена до 1 с и более.

От цепей управления электровоза МСУЛ-А получает информацию в виде входных дискретных и аналоговых сигналов. Входные дискретные сигналы поступают в МСУЛ-А от органов управления с пульта управления электровозом ПУ-Эл и аппаратов электровоза. Входные аналоговые сигналы поступают от подсистемы СИ. Порог обнаружения входных дискретных сигналов составляет (25±10) В. Входные аналоговые сигналы преобразуются и передаются для дальнейшего использования по линиям связи МСУЛ-А. Необходимый набор входных дискретных и аналоговых сигналов определен спецификой схемы электровоза.

МСУЛ-А производит управление электровозом путем выдачи выходных сигналов на аппараты электровоза в соответствии с заложенным алгоритмом работы. Максимальное коммутируемое напряжение выходного сигнала 130 В. Необходимый набор выходных сигналов определен спецификой схемы электровоза.

Все дискретные выходные сигналы: типа – открытый сток со следующими параметрами:

- напряжение питания, не более 130 В;

- ток нагрузки, не более 1.2 А;

- характер нагрузки – индуктивный.

МСУЛ-А обеспечивает запись следующих параметров функционирования электровоза в энергонезависимую память:

- аналоговых сигналов до 40;

- дискретных сигналов до 200;

- разрешающая способность по времени, не хуже 0,05 с;

- объем памяти достаточен для хранения информации  средней продолжительностью за последние 48 ч;

- время считывания данных с одного регистра на переносной ПК, не менее 4 мин;

- число независимых регистров – 2.

МСУЛ-А обеспечивает выдачу голосовых сообщений на динамик САУТ-ЦМ/485. Обобщенный перечень голосовых сообщений:

«Повышенное напряжение контактной сети»;

«Пониженное напряжение контактной сети»;

«Перегрузка двигателей первой секции»;

«Перегрузка двигателей второй секции»;

«Перегрузка двигателей третьей секции»;

«Перегрузка двигателей четвертой секции»;

«Боксование первой оси первой секции»;

«Боксование второй оси первой секции»;

«Боксование третьей оси первой секции»;

«Боксование четвертой оси первой секции»;

«Боксование первой оси второй секции»;

«Боксование второй оси второй секции»;

«Боксование третьей оси второй секции»;

«Боксование четвертой оси второй секции»;

«Боксование первой оси третьей секции»;

«Боксование второй оси третьей секции»;

«Боксование третьей оси третьей секции»;

«Боксование четвертой оси третьей секции»;

«Боксование первой оси четвертой секции»;

«Боксование второй оси четвертой секции»;

«Боксование третьей оси четвертой секции»;

«Боксование четвертой оси четвертой секции»;

«Вентилятор первой секции выключен»;

«Вентилятор второй секции выключен»;

«Вентилятор третьей секции выключен»;

«Вентилятор четвертой секции выключен»;

«Незапуск компрессора первой секции»;

«Незапуск компрессора второй секции»;

«Незапуск компрессора третьей секции»;

«Незапуск компрессора четвертой секции»;

«Нет заряда батареи первой секции»;

«Нет заряда батареи второй секции»;

«Нет заряда батареи третьей секции»;

«Нет заряда батареи четвертой секции»;

«Срабатывание дифреле двигателей первой секции»;

«Срабатывание дифреле двигателей второй секции»;

«Срабатывание дифреле двигателей третьей секции»;

«Срабатывание дифреле двигателей четвертой секции»;

«Срабатывание дифреле вспоммашин первой секции»;

«Срабатывание дифреле вспоммашин второй секции»;

«Срабатывание дифреле вспоммашин третьей секции»;

«Срабатывание дифреле вспоммашин четвертой секции»;

«Срабатывание быстродействующего контактора первой секции»;

«Срабатывание быстродействующего контактора второй секции»;

«Срабатывание быстродействующего контактора третьей секции»;

«Срабатывание быстродействующего контактора четвертой секции»;

Питание МПСУ и Д осуществляется от бортовой сети через источник питания ИП-ЛЭ. Потребляемая мощность, не более 300 Вт.

Климатическое исполнение блоков МПСУ и Д - У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям блоки МПСУ и Д соответствуют следующим классификационным группам по ОСТ 32.146: ММ1, К5, К6, К7.

По степени электромагнитной совместимости блоки МПСУ и Д  относятся по ГОСТ Р 50656 к изделиям 1 группы исполнения.

По устойчивости к воздействию влаги и пыли блоки МПСУ и Д соответствуют требованиям классификационной группы IP32 по           ГОСТ 14254.

Средний срок службы аппаратуры не менее 15 лет.

Устройство и работа.

Все блоки имеют законченное конструктивное исполнение и снабжены блочными частями соединителей.

Каждому из блоков БВС и БУК задан идентификационный адрес (для распознавания конкретного блока при обращении по линии связи) в виде определенного набора перемычек, устанавливаемых в разъеме подключаемого к блоку кабеля связи. Для однотипных блоков присваивается условный номер, например: БВС № 1, БУК № 3. Имеется соответствующий набор адресных перемычек в разъемах кабеля линии связи, подключаемого к блокам МГМ-1, СКВТ-М и ПНКВ-1, входящих в подсистему СИ.

После включения питания МСУЛ-А (пассивный режим управления) должна обеспечить выполнение с выдачей информации:

- прохождение самодиагностики;

- готовность к работе;

- номер позиции – индикация «0»;

- ослабление поля – индикация «0»;

- состояние аппаратов электровоза (из набора входных сигналов);

- запись параметров функционирования МСУЛ-А в энергонезависимую память;

- переключение режимов отображения информации на мониторах.

После включения питания МСУЛ-А (активный режим управления) должна обеспечить:

- определение числа секций электровоза, выявление головной (ведущей) секции и их ориентацию по ходу движения;

- управление схемой электровоза в режимах тяги и электрического торможения и индикацию проходящих процессов в соответствии с набором входных сигналов МСУЛ-А;

- индикацию проходящих процессов в соответствии с набором входных и выходных сигналов.

МСУЛ-А осуществляет:

- автоматический разгон в режиме ручного регулирования и авторегулирования посредством выдачи дискретных управляющих сигналов в заданной последовательности;

- обмен информацией с подсистемами и другими системами, выбор информации, обеспечивающей оптимальное ведение поезда в области безопасных режимов;

- отключение неисправных ТЭД и отображение информации на мониторе;

- измерение и контроль величины напряжения контактной сети и отображение ее на мониторе;

- измерение и контроль величины напряжения на пуско-тормозных резисторах и отображение ее на мониторе;

- измерение и контроль величины тока в цепях якорей ТЭД во всех секциях электровоза и отображение ее на мониторе;

- измерение и контроль величины тока в обмотках возбуждения ТЭД во всех секциях электровоза и отображение ее на мониторе;

- управление вспомогательными цепями и вспомогательными машинами электровоза из набора управляющих сигналов;

- отображение на мониторе установленной позиции;

- отображение на мониторе информации о перегрузке в цепи ТЭД при превышении заданного значения;

- защиту от сильного боксования и юза путем сброса позиций с отображением информации на мониторе;

- подсчет потребляемой энергии при основной и вспомогательной деятельности;

- запись в энергонезависимую память параметров функционирования;

- выдачу кодового сигнала в САУТ-ЦМ/485 для включения соответствующего голосового сообщения из набора голосовых сообщений  МСУЛ-А;

- отображение на мониторе служебной информации о работе МСУЛ-А и состоянии электровоза;

- самодиагностику и отображение на мониторе информации по неисправностям МСУЛ-А;

- прием и выдачу информации на монитор от подсистемы А и 
подсистемы Д.

Измерение и контроль различных параметров позволяет МСУЛ-А:

- производить автоматический набор позиций до выхода на ходовую позицию так, чтобы после переключения позиции не была превышена заданная сила тяги или электрического торможения;

- поддержание заданной силы тяги на ходовой позиции изменением тока возбуждения;

- увеличение или уменьшение заданной силы тяги при наборе или сбросе позиций;

- переход в режим выбега без разбора силовой схемы при задании силы тяги равной нулю;

- автоматический переход в режим выбега с разбором силовой схемы по истечении одной минуты движения с заданной силы тяги равной нулю;

- приостанавливать автоматический набор позиций при превышении тока в цепях ТЭД заданного максимального значения и продолжение автоматического набора после снижения тока;

- производить автоматический сброс позиций при наличии перегрузки ТЭД в течение заданного временного интервала;

- запретить набор позиций при наличии перегрузки ТЭД;

- защитить пусковые резисторы от перегрева автоматическим сбросом позиций через заданный временной интервал;

- производить сбор силовой схемы из режима выбега при скорости более 5 км/ч с одновременным заданием требуемой силы тяги. В зависимости от имеющейся скорости  и напряжения в контактной сети будет собрана схема либо на ходовой позиции максимально возможного соединения ТЭД, либо будет произведен набор позиций до выхода на ходовую позицию последовательного соединения ТЭД.

Пользование монитором МПСУиД
В каждой кабине электровоза установлены по  два жидкокристаллических монитора в виде мониторных блоков, встроенных в панели №4 и №5 пульта управления электровозом ПУ-Эл. Для управления экранами мониторов  на панели №8 ПУ-Эл расположены две клавиатуры, каждая из которых работает на свой монитор (правая клавиатура – на правый монитор, левая – на левый). Оба монитора конструктивно и программно выполнены идентично, что позволяет отображать одинаковую информацию  в разных режимах  для удобства машиниста.

Включение монитора производится автоматически при включении  источника питания (ИП-ЛЭ) системы МПСУ и Д.
Главное меню. Окно «Заставка».

При включении монитора на экране появляется главное меню, на котором отображается текущее время, дата и меню режимов работы монитора, расположенное внизу экрана.  Вид главного меню экрана монитора представлен на рисунке 1.  Красными цифрами в меню режимов обозначены клавиши клавиатуры, при нажатии на которые, производится переключение соответствующего режима монитора:

Режим «Машинист» - клавиша 2;

Режим «Состояние МСУЛ» - клавиша 3;

Режим «Диагностика» - клавиша 4;

Режим «Настройки» - клавиша 5.

[image: image1.png]CP 21.11.2007

09:08:14

Z-MawwnmcT J-CocTonnue MCUN 4- MAarnocTuxa S-Hac TPomku





Рисунок 1 - Главное меню

Режим «Машинист».
Вид экрана в режиме «Машинист» представлен на рисунке 2. В этом режиме на монитор выводится  информация об аналоговых и дискретных сигналах, приходящих в аппаратуру МСУЛ-А от системы измерений и по данным линии связи. 

В левой и центральной части экрана отображаются следующие аналоговые сигналы:

- Uкс, В – текущее значение напряжения контактной сети, величина отображается заливкой столбца голубого цвета до соответствующего значения цифровой шкалы;
- текущее значение токов якорей и обмоток возбуждения со всех тяговых двигателей ведущей секции и максимальные токи якорей и обмоток возбуждения для ведомых секций. Величины этих параметров отображается заливкой  столбцов до соответствующего значения цифровой шкалы следующих цветов:
- ток якоря в режиме «Тяга» - зелёного цвета;
- ток якоря в режиме «Рекуперация» - сине-фиолетового цвета;

- ток обмотки возбуждения – тёмно-голубого цвета.

При отсутствии в аппаратуре МСУЛ-А  данных по величине этих параметров информация отображается в виде нулей желтого цвета в нижней строке индикации аналоговых сигналов.
[image: image2.png]Tox_rnroseix asuratened, A GSopuacsane

Facao o T [Cexuwn Z[Coxuea 3 [Coriun 7| | Cowuan snexzrossan
riETmATsiz[E3al Ta [ 1o [ Ta [ 1o [ Ta [ To || T 1 £ 1 3 ] &
5B | 6B | 6B | 6B
laoool®F F F F F F F F F [ |[ncanchlnchncH
°c [ FFFF F F [[ve|uB|MB|MB
bt L L EEEEEE
MK | MK | MK | MK
| 2000 [¢°°[ C C C C C C C C C

aof  F L F F B F F B [LAP[AP|AOP)|AOP

liooofpook £ F F F E E E F E |[6K[BK[BK]|BK

oo - [ ||TM|[TM|TM|TM

oL F FFEF 0T BBK[BBK|BBK|BBK

0 ojojolo TU|TU|TU | TU

HeT 3amepoB HanpaxeHua AB

Pexun Tosuuun | Cuna, % WE, 7

° 0 8]

P

[I-Buxoa Z-CooBuermn





Рисунок 2 – Вид меню «Машинист»
В правой части экрана расположены дискретные сигналы состояния устройств  (БВ, ПСН, МВ, МК, ДР, БК, ТМ, ВВК, ТЦ) в секции электровоза (включено-выключено), а также его аварийное отключение. Число столбцов соответствует количеству секций электровоза.
Принят следующий вид отображаемой информации:

· белая надпись на черном фоне означает отсутствие связи с аппаратами секции (при выключенном ВУ -  для секций 2, 3, 4);  

· зелёная надпись на черном фоне  означает  наличие связи с аппаратами данной секции (при выключенном ВУ - для секции 1);
· чёрная надпись на зелёном фоне – агрегат включен и нормально функционирует;

· чёрная надпись на красном фоне – агрегат был включен, но аварийно отключился (для БВ, ПСН, МВ, МК), либо означает аварийный режим работы электровоза (для ДР, БК, ТМ, ВВК).
БВ (быстродействующий выключатель):

· на зеленом фоне, если включен переключатель БЫСТРОД. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ и в аппаратуру МСУЛ-А поступил сигнал «Включение БВ». Индикация включенного состоянии БВ.
· на красном фоне, если при включенном переключателе БЫСТРОД. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  в течение трёх секунд нет либо пропал сигнал с блокировки БВ. Индикация отключенного состояния БВ. Для повторного включения БВ необходимо выключить-включить переключатель БЫСТРОД. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
ПСН (преобразователь собственных нужд):

· на зеленом фоне, если при включенном переключателе БЫСТРОД. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ в аппаратуре МСУЛ-А появился сигнал «Контроль ПСН». Индикация включенного состояния ПСН.
· на красном фоне, если при включенном переключателе БЫСТРОД. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ в течение восьми секунд нет либо пропал сигнал  «Контроль ПСН». Индикация отключенного состояния ПСН. Повторное включение ПСН производится только после выключения БВ. 
МВ (мотор- вентилятор охлаждения тяговых двигателей, мотор-вентилятор охлаждения пуско-тормозных резисторов):

· на зеленом фоне, если при включенном переключателе                    ВЕНТИЛЯТОРЫ (а также при включенном БВ, отсутствии команды «Возврат защиты»  и  при  наличии  сигнала  «Контроль ПСН»)  в  аппаратуру МСУЛ-А поступает сигнал   «Включение вентиляторов». Индикация включенного состояния МВ.
· на красном фоне, если при включенном  переключателе                       ВЕНТИЛЯТОРЫ в течение пяти секунд нет, либо пропал сигнал «Включение вентиляторов». Индикация отключенного состояния МВ. Для повторного включения необходимо выключить-включить переключатель ВЕНТИЛЯТОРЫ. 
МК (мотор- компрессор):

· на зеленом фоне, если при включенном переключателе КОМПРЕССОРЫ, или нажатой кнопке ПРИНУДИТ. ВКЛ. КОМПРЕССОРОВ (а также при включенном БВ, отсутствии команды «Возврат защиты», наличии сигнала «Готовность МК» от блока управления мотор-компрессора и при наличии сигнала «Контроль ПСН") в аппаратуру МСУЛ-А поступает сигнал «Включение МК». Индикация включенного состояния МК. 
· на красном фоне, если при включенном переключателе КОМПРЕССОРЫ, или нажатой кнопке ПРИНУДИТ. ВКЛ. КОМПРЕССОРОВ в течение пяти  секунд нет, либо пропал сигнал «Включение компрессоров». Индикация отключенного состояния МК. Для повторного включения МК необходимо выключить-включить переключатель КОМПРЕССОРЫ.
ДР (дифференциальное реле):

· на черном фоне с надписью «ДР», если после включения БВ в аппаратуру МСУЛ-А  поступил на две секунды, а затем исчез сигнал  «Возврат защиты». Индикация включенного состояния дифференциальных реле КА1 и КА2. 
· на красном фоне с надписью «ДР» до и на две секунды после включения БВ, либо с надписью «ДР1», или «ДР2» в случае аварийного отключения соответственно КА1, или КА2. Индикация отключенного состояния дифференциальных реле.
БК (быстродействующий контактор):

· на черном фоне – свидетельствует о включенном состоянии БК. 
· на красном фоне, если  произошло срабатывание БК. Индикация выключенного состояния БК. 
ТМ (тормозная магистраль):

· на черном фоне - свидетельствует о целостности ТМ;

· на красном фоне  - свидетельствует о нарушении целостности ТМ. Индикация обрыва тормозной магистрали.

· кратковременно на красном фоне  с надписью «ТМ» - свидетельствует об исправности устройства контроля. Появляется при любом торможении краном машиниста.  

ВВК (блокировка ВВК):

· на черном фоне, если в аппаратуру МСУЛ поступил сигнал о блокировании ВВК. Индикация заблокированного состояния ВВК.
· на красном фоне, если в аппаратуру отсутствует сигнал о блокировании ВВК. Индикация разблокированного состояния ВВК.
ТЦ (тормозные цилиндры):

· на зелёном фоне, если в аппаратуру МСУЛ-А поступил сигнал о наличии давления в тормозных цилиндрах. 
· на черном фоне, если в аппаратуре отсутствует сигнал о давлении в тормозных цилиндрах.
Ниже полей аналоговых и дискретных сигналов расположена строка сообщений о нарушениях в действии МСУЛ-А. Развернутую информацию о действии МСУЛ-А можно получить, нажав клавишу 2 «Сообщения» 
(см. рисунок 2).
В нижней части экрана отображаются сигналы режима работы.

Внешний вид этой части экрана, а также вид строки перехода в другое меню зависит от наличия или отсутствия блока автоведения.
При отсутствии в линии связи аппаратуры МСУЛ-А блока автоведения внешний вид окна соответствует рисунку 2. 
При наличии блока автоведения внешний вид окна «Машинист» представлен на рисунке 4.3. В нижней строке меню появляются дополнительные клавиши перехода в другие меню: 3-«Настройки» и 4-«Предупреждения». 
При нажатии клавиши 3 монитор переходит в меню «Ввод данных» для режима автоведения. Внешний вид окна соответствует рисунку 4. 
Для ввода временных ограничений по скоростям для режима автоведения необходимо нажать клавишу 4. Вид окна ввода временных ограничений представлен на рисунке 5.
[image: image3.png]Tox_rnroseix asuratened, A GSopuacsane

Facao o T [Cexuwn Z[Coxuea 3 [Coriun 7| | Cowuan snexzrossan
riETmATsiz[E3al Ta [ 1o [ Ta [ 1o [ Ta [ To || T 1 £ 1 3 ] &
5B | 6B | 6B | 6B
laoool®F F F F F F F F F [ |[ncanchlnchncH
°c [ FFFF F F [[ve|uB|MB|MB
bt L L EEEEEE
MK | MK | MK | MK
| 2000 [¢°°[ C C C C C C C C C

aof  F L F F B F F B [LAP[AP|AOP)|AOP

liooofpook £ F F F E E E F E |[6K[BK[BK]|BK

oo - [ ||TM|[TM|TM|TM

oL F FFEF 0T BBK[BBK|BBK|BBK

0 ojojolo TU|TU|TU | TU

HeT 3amepoB HanpaxeHua AB

Pexun Tosuuun | Cuna, % WE, 7

° 0 8]

P

[ I-Buxoa Z-CooBuermn 3-HacTponxu AB 4-TPeAUNPExXACHAR





Рисунок 3 – Вид меню «Машинист» при наличии блока автоведения
[image: image4.png][Oxc-%] Tox_taroswx_asurarenen, A

Cexyun 2|Cexyun 3 [Cexuun 4

Fa000 Cesuun 1
TAiZ[Tn34[1s12]T5
soo- | |
I-s000
soo- | L
oo | F F
lzo00|*°f [ [ [
soo | F |
aool- | b b
Liooolsool F
200 [ L L
oo b b
0 0jo0]o0

Pexum_asTosesenun:

0 - oSuHmA
1 - no yaanenun
2 - naron

2

GSoruaopanme
Cexuum_onexTropooa
s 1 z 3 a
EB | 6B | 6B | BB
MCH|NCH|NCH|NCH
MB | MB | MB | MB
MK | MK | MK | MK

20

Homep noesaa:

e

ne | np

np

BK

BK | BK

BK

123

™

TM | TM

™

10

BBK

BBK[BBK

BBK

Tu

TU|TU

Tu

Yucno parowos:

20

Mopoxmue saromu:

0 - er SR
1 em
° 8]
’ [ [
T T T ————— el T Enter T





Рисунок 4 – Вид меню «Ввод данных» для режима автоведения
[image: image5.png]Pexum BBOOA W penakTUpPpOBAHWA MpenynpexaeHuwn

Onepauusn: Npeaunpexaerun:
0 - aoSasuts HoBoe [¥M100 nkz - kMioi nks : a5 ]
1 - ucnpasuts Texyuee
2 - yaanuTe Texuuee
3 - yaanuTe sce
4 - npumenuTs
5 - ormena

NapameTpn:

Homep noesaa: 0
Npeaunpexaenma: |

KM:[ 100/NK:[ 2

Koueu _orpanuuenun:

KM:[ 101|NK:

Orpanudenue cxopocTU, XM/u:

oC: 45

TugpoBMe XnaBuuw-BuBop onepauun T, 3, =, #-Nepemeenine no CrucKy





Рисунок 5 – Вид меню «Ввод временных ограничений»
После ввода данных система автоведения готова  для перехода в режим  автоведения и внешний вид окна «Машинист» снова меняется. На  рисунке 6 видно, что система перешла в режим «Советчик», о чём говорит индикация в крайнем левом столбце в виде буквы «С».  Во втором столбце «ОС» появляется информация по введенным ограничениям скорости. 
[image: image6.png]Tox_rnroseix asuratened, A GSopuacsane

Facao o T [Cexuwn Z[Coxuea 3 [Coriun 7| | Cowuan snexzrossan
riETmATsiz[E3al Ta [ 1o [ Ta [ 1o [ Ta [ To || T 1 £ 1 3 ] &
5B | 6B | 6B | 6B
laoool®F F F F F F F F F [ |[ncanchlnchncH
°c [ FFFF F F [[ve|uB|MB|MB
bt L L EEEEEE
MK | MK | MK | MK
| 2000 [¢°°[ C C C C C C C C C

aof  F L F F B F F B [LAP[AP|AOP)|AOP

liooofpook £ F F F E E E F E |[6K[BK[BK]|BK

oo - [ ||TM|[TM|TM|TM

oL F FFEF 0T BBK[BBK|BBK|BBK

0 oloJolo TU|TU|TU|[TU

weHus AB

HeT aMepoB Hanp

Pexun Tosuuun | Cuna, % WE, 7

80 | ] 8] o
100Nks 7| Bplber 0 0

[ I-Buxoa Z-CooBuermn 3-HacTponxu AB d-Tpeaunpexacriun S-ABTOBEACHAE





Рисунок 6 – Меню «Машинист» для перехода в режим автоведения
Для перехода в режим автоведения необходимо нажать клавишу 5. При этом индикация в крайнем левом столбце сменится на надпись «АВ», а в строке перехода в другое меню возле клавиши 5 надпись с «Автоведения» поменяется на «Советчик». Вернуться в режим «Советчик» можно, нажав клавишу 5.

В столбце «Режим»  отображается информация о режиме ведения электровоза в верхней строке «ф» - фактический режим работы электровоза, а в нижней строке «р» - расчетный режим в виде надписей:
- «Тяга С» - режим тяги при последовательном соединении ТЭД;

- «Тяга СП» - режим тяги при последовательно-параллельном соединении ТЭД;
- «Тяга П» - режим тяги при параллельном соединении ТЭД;
- «Рекуперация С» - режим электрического торможения при рекуперации (приоритет последовательного соединения ТЭД);

-  «Рекуперация  СП» - режим электрического торможения при рекуперации (приоритет последовательно-параллельного соединения ТЭД);

- «Рекуперация П» - режим электрического торможения при рекуперации (приоритет параллельного соединения ТЭД);

- «ЭДТ П», «ЭДТ СП», «ЭДТ П» - режим реостатного торможения при соответствующих приоритетах соединения ТЭД;
- «ФС» - режим поддержания скорости в тяге на ходовых позициях, или при электрическом торможении при переводе переключателя «Фиксация скорости»  в положение «Вкл.». 

- «Выбег» - режим выбега при выключении ТЭД;

В столбце «Позиция» выводятся цифры при следующих режимах:
- «Тяга С» - 1…23;

- «Тяга СП» - 24…44;
- «Тяга П» - 45…65;

- в режиме рекуперации 0…1;

- в режиме реостатного торможения 1…хх.
В столбце «Сила, %» отражается заданное значение силы тяги:

- в тяговом режиме 1…120;

- в тормозном режиме -1…-100;

- в режиме последовательного возбуждения индикатор не используется.

В столбце «МВ, %» выводится скорость вращения мотор-вентилятора (уставка МВ), которая меняется в зависимости от токов в цепях ТЭД:
- не более 200А – 20% (10 Гц);

- от 200А до 380А – от 20% до 40% (от 10 до 20 Гц);

- от 380А до 480А – от 40% до 100% (от 20 до 50 Гц).

В последнем (крайнем правом) столбце выводится информация о боксовании (в режиме тяги) или юзе (в режимах электрического торможения и выбега) с указанием колесной пары №… на секции №….

Возвратится в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1- «Выход», см. рисунок 2.

Режим «Состояние МСУЛ».
Окно «Вспомогательные машины и защита».
Для отображения дискретных сигналов принята следующая система:   

· три квадрата (число каналов МСУЛ) разбиты по горизонтали на две половины (число линий связи). Свечение элементов квадрата сигнализирует о наличии сигнала на входе (выходе) блоков МСУЛ по каналам и линиям. При нормальном функционировании все элементы квадратов (одного сигнала) засвечиваются и погасают одновременно. Для работы в аварийном режиме (при неисправности МСУЛ-А) достаточно наличия 2-х элементов квадратов из 6, находящихся в разных столбцах;

· название сигнала;

· две цифры для указания номера блока и номера входа для данного сигнала. Тип блока (БВС, БУК…) указываются в заголовке таблицы.

Для отображения аналоговых сигналов принята следующая система:   

· два или три цифровых поля (по числу линий связи или каналов) в которые выводятся числовые значения, выбранные из трех каналов или двух линий;

· название сигнала.

После нажатия клавиши 3-«Состояние МСУЛ» в главном меню (окно «Заставка») открывается  окно  «Вспомогательные машины и защита» в виде «Состояние» (рисунок 7).
[image: image7.png]BCMOMOTATEABHHE MAWMHN W 3AWATA

BCn

BYK

BBEC

By

By

Toxonpuemtux_cex.

Toxonpuerux

Broxuposxa BBK

Toxonpuenux cex.

acenmirem o

[Xourpons THN

Sasenmuzens mxne |

[Bacemnurens suxn.

1

B
e |

2

Toxonpuemnux cex.

Pasreaunurent sxn.

Pasreaurmrens muxa.

Pasreaurmrens suxn.

[3amenxa Bk

Unpasnerue MK

Mroausxa resepsuaron

Npoaysxa 1

Npoaysxa 2

I[[ ] Jossrar smmeme [ Jaws. vene 12
| ] anee. pene BM
| [99BK | [99BK
e [ Jrmmerae now oxt
([ ncw o=z [ [mosere non o=z
MB | MB TA1-2 ] [Bxnwuerue MB
M | MB TA3-a | [Brnwuenve MK
MK npunuaurensho ] M ] TorosnocTs MK
J J
]
\
J

OSorper xparion

OSorper xparion

[Oczeuerue xomomux [

[Oczeuerue xomomux [

I-Buxoa 2-Konraxt 3-BM 4-Pexum S-Unpasnerme 6-Noswuww 7-CH 8-CHME 9-TC





Рисунок 7 – Информационное окно «Вспомогательные машины и защита»
Вид «Состояние» в режиме «Состояние МСУЛ»

В данном окне выводится информация о состоянии блоков МСУЛ-А, участвующих в приёме, обработке сигналов и передаче их по линиям связи последовательного интерфейса RS-485.

В столбцах «БСП» и «БВС» для каждого наименования сигнала выводится информация, характеризующая прохождение сигнала по данной линии связи от данного канала блока. В столбце «БУК» для каждого наименования сигнала выводится информация, характеризующая поступление сигнала в линию связи от БЦВ и состояние линии связи.
После нажатия клавиши 2-«Контакт» в меню окна «Вспомогательные машины и защита»  в виде «Состояние» открывается окно «Вспомогательные машины и защита» в виде «Контакт» (см. рисунок 8).
В этом окне для каждого сигнала в столбцах «БСП» и «БВС» можно получить информацию о прохождении сигнала в привязке к номеру блока и номеру контакта цепи, по которой проходит сигнал. Например, в столбце «БВС» надпись «02.06» говорит о том, что сигнал «Блокировка ВВК» берётся блоком БВС №2 с контакта А6.

Из меню видов «Состояние» и «Контакт» окна «Вспомогательные машины и защита», после нажатия соответствующей клавиши можно перейти в окна «Режим силовой схемы (Режим)», «Управление тягой и торможением (Управление)», «Реостатные контакторы силовой схемы (Позиции)», «Система измерений (СИ)», «Межсекционный обмен (СМЕ)» и в режим «Связь ПСН (ПС)». 
[image: image8.png]BCMOMOTATEABHHE MAWMHN W 3AWATA

= BUK EBC

or. 21 [ By

o1.17 | [an1 o03.01 | 02.06

.15 RS ez 05

or.1s 5o ez ox

o120 | 13,03 ] 02. 02
| 13.0a | o1.10

ois0 ([ ov0s T Jez0»
[ Jear 1501 ez x0
| ] 02.11
| s 13.02 | 02.07
(o o5 T Tez0s
[ o= 06 ez 02

or. 29 | = ] =

o1.28 | e | =

.27 e ([ Jeri=
I Jpree o207 I

o1.37 | xan6,7 03.07
] [xan8,9 03.08 |

oiss [ s 108 ]

o1.22 m xMia 11.07 m

I-Buxoa 2-Cocronnme 3-BM 4-Pexum S-Unpasnenue 6-Nosuuwa 7-CA B8-CME 9-NC





Рисунок 8 – Информационное окно «Вспомогательные машины».
Вид «Контакт» в режиме «Состояние МСУЛ»

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Режим силовой схемы».

В данное окно в виде «Состояние» можно выйти, нажав клавишу 4-«Режим» (см. рисунок 9) 

[image: image9.png]PEXWM CUAOBOA CXEMb

= BUK EBC
[Brerea [ [Pesepcor snerpea [ [Pesepcor snerea
Hacaa | Pesercop nasaa [Pesercop nasaa

Tara-KAYE

Bxn. nocnea. ®oss.

[Pexum nezas. moas.

[Heaas. moas.

Pexum nocnea. moss.

Nocneaos. moss.

Hesas. »oss. Ta1-2

Hesas. soss. Ta3-4

x27

=
]
°

J

J

]

]

J

W ‘

| x28 5. k28,x33
Fonoman cont |
Fonowrian cex.3 R Ba w0
orwn a4 cent || I%os (5 s
Orxn. Ta3-2 cex.1 | x3a
T N 5. woe
e I (5 w7
Orxn. Ta3-2 cex.3 | = Bn. K38
orvn a4 cexa || | J*e0 Fa w0

=

=

I-Buxoa 2-Konraxt 3-BM 4-Pexum S-Unpasnerme 6-Noswuww 7-CH 8-CHME 9-TC





Рисунок 9 – Информационное окно «Режим силовой схемы».
Вид «Состояние» в режиме «Состояние МСУЛ»

В столбце «БСП» выводится следующая информация, характеризующая прохождения сигналов по линиям связи от каждого канала БСП:

- после поворота переключателя «Реверсор» в положение «Вперёд» или «Назад»;

- после установки переключателя «Режим работы секций - 1» в положение «Головная», а переключателя «Режим работы секций – 3» в положение «Прицепная», выводится  информация в ячейках с надписями «Головная сек.1» для ведущей секции. Информация в ячейках с надписью  «Головная сек.3» выводится при установке переключателей противоположно описанному выше;
- после установки переключателя «Отключение тяговых двигателей» для одной из секций в положение «Откл.» выводится информация в ячейках «Откл.ТД 1-4 сек. <номер>». После установки переключателя в положение «3-4» - «Откл. ТД 3-4 сек. <номер>». После установки переключателя в положение «1-2» - «ОТКл. ТД 1-4 сек. <номер>» и «Откл. ТД 3-4 сек. <номер>».
В столбце «БУК» выводится следующая информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи от каждого канала БЦВ:

- на установку переключателя реверсивного в положение вперёд - «Реверсор вперед»;

- на установку переключателя реверсивного в положение назад - «Реверсор назад»;

- на включение  промежуточного реле  РП3 системы КЛУБ-У - «Тяга-КЛУБ»;

- на  включение режимного переключателя в положение независимого возбуждения - «Режим незав. возб.»;
- на включение режимного переключателя в положение последовательного возбуждения – «Режим после. возб.»;
- на включение контактора К31 – «Незав. возб. ТД1-2»;
- на включение контактора К32 – «Незав. возб. ТД3-4»;

- на включение линейных контакторов К27…К30, К33…К40.

В столбце «БВС» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи от каждого канала БВС и сигнализирующая:

- переключатель реверсивный находится в положении вперед - «Реверсор вперед»;
- переключатель реверсивный находится в положении назад – «Реверсор назад»;

- переключатель режимный находится в положении независимого возбуждения – «Незав. возб.»;

- переключатель режимный находится в положении последовательного возбуждения  –  «Последов. возб.»;
- включение линейных контакторов К28, К30, К33, К35…К40.

После нажатия клавиши 2-«Контакт» в меню окна «Режим силовой схемы» в виде «Состояние» открывается окно «Режим силовой схемы» в виде «Контакт». В этом окне для каждого сигнала в столбцах «БСП» и «БВС» можно получить информацию о привязке к номеру блока и номеру контакта цепи, по которой проходит сигнал. 

Из меню видов «Состояние» и «Контакт» окна «Режим силовой схемы» после нажатия соответствующей клавиши можно перейти в окна «Вспомогательные машины и защита (ВМ)», «Управление тягой и торможением (Управление)», «Реостатные контакторы силовой схемы (Позиции)», «Система измерений (СИ)», «Межсекционный обмен (СМЕ)» и в режим «Связь ПСН (ПС)».
Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ».
Окно «Управление тягой и торможением».

В данное окно в виде «Состояние» можно выйти, нажав клавишу 5-«Управление» (см. рисунок 10).
[image: image10.png]UNPABAEHWE TATOA W TOPMOXEHWEM

BCn BYK BBC-B3C

[ [ [Pacpewerue Taru

o ] | [ Jorn: smrw or cavr
o \ \

= I I

A ] Moanurxa ap-7a ]

BuSer

+oB

-0B (K3N8 [Cxonsxenue ocu 2
ec Cronsxerme oow 3

Cxonzxerue ocu 4

([ Jowmroe ox. oon 1

Pexum "Tara® Cunsroe ox. ocu 2

[Cunsroe ox. ocu 3

[Cunzroe ox. ocu 4

V 3

V Cromzersre oow L

= nssT s

]
J
J
]
]
J
Orxn._soxcomaram || | | [Pacrenerme 53>
]
]
J
J
]

SpxocTe unauxaropos Necox nasaa ospuz M

feperpums_zopnosos |

e T

I-Buxoa 2-Konraxt 3-BM 4-Pexum S-Unpasnerme 6-Noswuww 7-CH 8-CHME 9-TC





Рисунок 10 – Информационное окно «Управление тягой и торможением»
Вид «Состояние» в меню «Состояние МСУЛ"

В столбце «БСП» выводится следующая информация, характеризующая прохождение сигналов по линии связи от каждого канала БСП:

- после установки джойстика «Тяга» в положение «+1», или «+А» («-1»,   или «-А») индикацией соответствующей надписи;

- после нажатия кнопки «Выбег»  –  «Выбег»;

- после установки джойстика  «Задатчик силы» в положение «+С», или «-С» индикацией соответствующей надписи;

- после установки переключателя «Фиксация скорости» в положение «ФС» - «ФС»;

- после установки переключателя «ПБЗ» в положение «Откл.» - «Откл. боксования»;
- после нажатия кнопок  «Песок» - «Песок»;
- после  установки переключателей «Яркость монитора» и «Отпуск тормозов» в положение «Вкл.» индикацией соответствующей надписи.

В столбце «БУК» выводится следующая информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи от каждого канала БЦВ:

- на подпитку дифференциального реле при переходах с С на СП, с СП на П соединение ТЭД и наоборот - «Подпитка ДР-ТД»;

- «КЭБ»;

- «КЭП8»;

-  на разрешение применения  противобоксовочной защиты ПБЗ (переключатель «ПБЗ» выключен) - «Разрешение (БЗС)»;

- разрешение применения режима тяги«Режим «Тяга»;

-  на подачу песка под колесные пары для секции, ориентированной головой вперед - «Песок вперед», для секции сориентированной головой назад - «Песок назад»;

- «Отпуск торм. лок.».

В столбце «БВС-БЗС» выводится следующая информация прохождения сигналов от БВС или от БС-ДПС-БЗС по линиям связи:

- разрешение применения тяги – «Разрешение тяги»;

-  разбор схемы режима тяги по команде от системы САУТ –        «Откл. тяги от САУТ»;

- слабое скольжение 1…4 колесной пары, соответственно - «Скольжение оси 1»; «Скольжение оси 2», «Скольжение оси 3», «Скольжение оси 4»;
- сильное скольжение 1…4 колесной пары, соответственно - «Сильное cк. оси 1», «Сильное ск. оси 2», «Сильное ск. оси 3», «Сильное ск. оси 4».

- подача песка при экстренном торможении, или срыве ЭПК при скорости движения более 10 км/ч – «Песок экстренно»;

- нарушение целостности тормозной магистрали - «Обрыв ТМ». Наличие кратковременной информации «Обрыв ТМ» свидетельствует об исправности устройства контроля и сопутствует любому торможению крано машиниста.
После нажатия клавиши 2-«Контакт» в меню окна «Управление тягой и торможением» в виде «Состояние» открывается окно «Управление тягой и торможением» в виде «Контакт». В этом окне для каждого  сигнала в столбцах «БСП» и «БВС» можно получить информацию о прохождении сигнала в привязке к номеру блока и номеру контакта цепи, по которой проходит сигнал. 
Сигналы с надписями, характеризующими сигналы , аналогичны отображающимся на виде «Состояние».

Из меню видов «Состояние» и «Контакт» окна «Управление тягой и торможением» после нажатия соответствующей клавиши можно перейти в окна «Вспомогательные машины и защита (ВМ)», «Режим силовой схемы (Режим)», «Реостатные контакторы силовой схемы (Позиции)», «Система измерений (СИ)», «Межсекционные связи (СМЕ)» и в режим  «Связь ПСН (ПС)».
Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ».
Окно «Реостатные контакторы силовой схемы».

В данное окно в виде «Состояние» можно выйти, нажав клавишу 6-«Позиции» (см. рисунок 11)
[image: image11.png]PEOCTATHWE KOHTAKTOPH CWAOBOA CXEMM

BC-PH, B

[_To To [ves

oo Jo s

I T =

T I

I
I T P
LI T P

B9K (0

B9K (0

[T e

[ Jxzs

L =

[ e

L e

[ e

[NEE

[ e

L e

[ e

EEED

[ ]xz0

L e

L e

[ =z

L e

[ Jeza

[NEEED

NEEED

=g

=

(e

[T Jme-rmez

=

]
|
|
|
1
[ ez }
|
|
|
|
|
]

[T

—CH G-CHE 5-TiC





Рисунок 11 – Информационное окно «Реостатные контакторы силовой схемы»

Вид «Состояние» в режиме «Состояние МСУЛ»
В столбце «БС-РН, БИ» выводится следующая информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи от каждого канала БЦВ в числовом выражении:
- после установки переключателя «Вентиляторы» в положение «Вкл.» ПСН автоматически задаёт скорость вращения вентиляторов в зависимости от величины токов в цепях ТЭД индикацией значения от 20 до 100 (%) для ТЭД1-2 и ТЭД3-4 соответственно в строках «Уставка вентиляторов ТД1-2»,  «Уставка вентиляторов ТД3-4»;

-  после набора, или сброса позиций джойстиков «Тяга»  и «Задатчик силы» отображается номер автоматически, или вручную набранной позиции в режиме тяги, или электрического торможения в строке «Номер позиции»;

- после набора или сброса позиций джойстиков «Тяга» и «Задатчик силы» на всех соединениях ТЭД автоматически заданный СТПР-1 и СТПР-2 ток обмоток возбуждения ТЭД1-2 и ТЭД3-4 в строках соответственно «Заданный Iv 1-2» и «Заданный Iv 3-4».
В столбцах «БУК (К)» выводится информация прохождения сигналов по линии связи от каждого канала БЦВ для управления реостатными контакторами, а также контакторами включения мотор-вентиляторов охлаждения пускотормозных резисторов и открытия жалюзи ПТР в виде соответствующих надписей.
После нажатия клавиши 2-«Контакт» в меню окна «Реостатные контакторы силовой схемы» в виде «Состояние» открывается окно «Реостатные контакторы силовой схемы» в виде «Контакт».

В столбце «БС-РН, БИ» информация и надписи аналогичны отображаемым в виде «Состояние».

В столбцах «БУК (К)» для каждого сигнала можно получить информацию о прохождении сигнала в привязке к номеру блока и номеру контакта цепи, по которой проходит сигнал.

Из меню видов «Состояние» и «Контакт» окна «Реостатные контакторы» после нажатия соответствующей клавиши можно перейти в окна «Вспомогательные машины и защита (ВМ)», «Режим силовой схемы (Режим)», «Управление тягой и торможением (Управление)», «Система измерений (СИ)», «Межсекционные связи (СМЕ)» и в режим  «Связь ПСН (ПС)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Система измерений».

В данное окно можно выйти, нажав клавишу 7-«СИ» (см. рисунок 12).
[image: image12.png]CUCTEMA U3MEPEHWA

BC-CH

BC-CH, B3C

Marprerme onmaxmon cera]

Tox_mxopn TAL-2

Tox rewepatopa

Tox sxopn TA3-4 | [Hanpaxerue Soproson ceru
Tox moasuxaenun TAL-2 Il Hanpaxenue AB
Tox mosSyxaenun TA3-4 | Tox AB
Hanpaxenue wa o4 Il Conporusn. wsonmuwm TA1-2
Tox na_coSormennme wuxan | Conporusn. usonmuws Ta43-4
Tox sentuamtopa TAL-2 Il ConpoTumn. uaonmuws Uy
Tox menTunATopa TA3-4 | famnenve TUL
Aapnerme TP Il [@amnenme Tuz
Aamnerme ™ | Cxopoors or BaC
amnenve Uy [
Cueraux_onexTpooHePrun BUB
Norpesnenman 1l Ouusiu_cmmou Caurun 1)
Pexunepaumn | Ouusiu_conou Caumun 2)
BC-CM_(merommers) Ouuxu_cpson Caumun 3)
[Pacpeuenue sxmodenun Ounsxu cesou Caunun 4>
[Bucoxoe nanpaxenue (1) Wnaexc cexuum

Bucoxoce manpaxenue (2)

LU

Hucno cexuwn

I-Buxoa 3-BM 4-Pexum S-Unpasnerme 6-Noswuwun 7-CHA B-CHME 9-TIC





Рисунок 12 – Информационное окно «Система измерений»
Вид «Состояние» в режиме «Состояние МСУЛ»

В столбцах «БС-СИ», «БС-СИ, БЗС», «Счетчик электроэнергии» выводится информация в числовом выражении по схеме: числовое выражение с чередованием по каждому (из трех) каналу БЦВ для каждой линии связи из двух (линии связи представлены вертикальными колонками). 
В столбце «БС-СИ» (мегаомметр)» выводится следующая информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи от каждого канала БЦВ:

- наличие информации «Разрешение включения» говорит о том, что МСУЛ включило мегаомметры (выполнены условия, разрешающие включение);

- наличие информации «Высокое напряжение (1)» и «Высокое напряжение (2)» говорит о том, что оба мегаомметра подали напряжение в цепи измерения.

В столбце «БЦВ» выводится следующая числовая информация по трём каналам БЦВ для каждой линии связи:
- об ошибках связи (характеризует качество функционирования линий связи).  «Ошибки связи (линия 1)» и «Ошибки связи (линия 2)» характеризуют качество межблочных линий связи секции. «Ошибки связи (линия 3)» и «Ошибки связи (линия 4)» характеризуют качество межкузовных линий связи. Быстрое изменение числовой информации говорит о неудовлетворительной работе соответствующей линии связи;

- номер секции по порядку, начиная с первой по ходу движения «Индекс секции»;

- число секций в конфигурации электровоза, управляемых МСУЛ.

Из меню режима «Система измерений» после нажатия соответствующей  клавиши можно перейти в окна «Вспомогательные машины и защита (ВМ)», «Режим управления силовой схемой (Режим)», «Управление тягой и торможением (Управление)», «Реостатные контакторы силовой цепи (Позиции), «Межсекционный обмен (СМЕ)» и в режим «Связь ПСН (ПС)».
Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Межсекционный обмен».

В данное окно можно выйти, нажав клавишу 8-«СМЕ» (см. рисунок 13).

В столбцах «С1 С2 С3 С4» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов по межсекционным линиям связи соответственно для секций 1…4.

Из меню окна «Межсекционный обмен» после нажатия соответствующей клавиши можно перейти в окна «Вспомогательные машины и защита (ВМ)», «Режим управления силовой схемой (Режим)», «Управление тягой и торможением (Управление)», «Реостатные контакторы силовой цепи (Позиции), «Система измерений (СИ)» и в режим «Связь ПСН (ПС)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

[image: image13.png]MEXCEKUWOHHWA OFMEH

cicecaca

cicecaca

[T I Je~ oox

[ T—Buxoa 3-BW 7-Pexum 5—Unpas

i 7—CW G-CHE 5-TiC





Рисунок 13 – Информационное окно «Межсекционный обмен»

Режим «Состояние МСУЛ»

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Связь ПСН».
Выйти в это окно можно при нажатии клавиши 9-«ПС» (см. рисунок 14).

[image: image14.png]CBA3bL NCH

Craryc BC-NC Craruc BC-UB
TorosmnocTs NCH [Her csnow BC-YBL c Yy YBL
[HeucnpasnocTs BC-NC Her csnow BC-YB2 o Yy uYB2

[Het sanpocos BC1 no nunww 1 PH3000

[Her sanpocos BC1 no nunmuw 2 Het csnsu c_npoueccopom PH3000 NL
[Her censu BC1 c BC2 no mwrum L Het csnsu c_npoueccopom PH3000 N2
[Het cmrouw BC1 c BC2 no nurum 2

Her cmnow BC1_c McuAl

Her cmnow BC2 c McuAl

Her cmrou

no SPI_» BCL

Her cmrou

no SPI_» BC2

[Her cmrou c PH3000 N1
[Her cmrou c PH3000 Nz

[Het cmrou c BC-YBL no mwmum L
Het cmrou c BC-YB2 no awmum 2
Her censu c Ku-fip

Her cmrou c BC cM

Her censu c unsepTopom 1

Het censu c unsepTopom 2

[Her cemsw c M4 BO TA1-2

Her censu c N4 BO T43-4

Her cmrou o M4 Tk

1-Buxoa 2-Cenon 3-PH300 4-CINP 5-N4 6-Kanopuserw 7-NJ





Рисунок 14 – Информационное окно «Связь ПСН»

Режим «Состояние МСУЛ»

В столбце «Статус БС-ПС» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов от МСУЛ по линиям связи БС-ПС и о готовности к работе и нарушении обмена по линии связи преобразователя собственных нужд.

В столбце «Статус БС-УВ» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов от управляемого выпрямителя по линиям связи БС-УВ.

В столбце «РН3000» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов от процессора регулятора по линиям связи РН-3000.

Из меню окна «Связь ПСН» при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Состояние РН3000 (РН3000)», «Состояние СТПР (СТПР)», «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ (ПЧ)», «Состояние калориферов (Калориферы)», «Состояние приточной установки (ПУ)».
Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние РН3000».

Выйти в это окно можно, нажав клавишу 3-«РН3000» в меню окна «Связь ПСН» режима «Состояние МСУЛ» (см. рисунок 15).
[image: image15.png]COCTOSHUE PH3000

PH3000 NL

PH3000 N2

[Usux_neaocTozepno

Usux_nesocTosepro

[Usux_swwe gonuctumoro npeaena

Usux_suwe gonuctumoro npegena

[Usux_nuxe monuctumoro npeaena

Usux_nuxe gonuctumoro npegena

[Usux_=_sonucTumux npesenax

Usux_s_gonucTtumex npegenax

[Usx_neaocrosepro

Usx_nesocTosepro

[Usx_suuwe sonycTumoro npesena

Usx_suuwe aonycTumoro npesena

[Usx_nuxe aonycrumoro npesena

Usx_ruxe aonycTumoro npesena

Usx_» monucTummx npeaenax

Usx_»_sonycTumsx npeaenax

[Bxnwuena Snoxupoexa xonraxTopom

[Bxnwvena Snoxuposxa xonTaxTopoB

Het oTsera or cunosom cSopxu

Het oTsera or cunoson csopxu

Mpesuuwerme T xopnuca

Npesnwerve T xopnuca

Mpesuuwerve T cunoson csopxu

Npesnuwerve T cunoson cSopxu

Mepen. xon. cpas. sautw no roxy

Nepen. xon. cpas. sawmtw no_roxy

[Baumra no_roxy

Saumra no_roxy

Het cmrou o MHKB Uswx

Het conou o MHKB Ubeix

[Her cmrou c MHKB Usx

Het csnou o MHKB Usx

I-Buxoa 2-Cenon 3-PH300

—CTNP 5-N9 6-Kanopugerm 7-NJ





Рисунок 15 – Информационное окно «Состояние РН3000»

Режим «Состояние МСУЛ»

В столбцах «РН3000 N1» и «РН3000 N2» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи МСУЛ о работе РН3000 №1 и РН3000 №2.
Из меню окна «Состояние РН3000» при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Связь ПСН (Связь)», «Состояние СТПР (СТПР)», «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ (ПЧ)», «Состояние калориферов (Калориферы)», «Состояние приточной установки (ПУ)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние СТПР».

Выйти в это окно можно, нажав клавишу 4-«СТПР» в меню окна «Связь ПСН» режима «Состояние МСУЛ» (см. рисунок 16).

[image: image16.png]COCTOSHME CTNP

BC-YB_(BUB)

BC-UB_(BC-NCY

Scrasxa no I» BC-UBL

[Bravenue 1» BC-9YBL

Scrasxa no I» BC-UB2

[Bravenue 1» BC-9B2

Napamerr ann Xn BC-YBL

[Bravenue 1n BC-9YBL

Napamerr ann Xn BC-9B2

[Bravenue 15 BC-9B2

Craryc BC-YB N1

Craryc BC-YB N2

[Her cmrou

Y UBL c MHKB 1s

Her cnnow Y9 YB2 o MHKB I»

Her cmrou

Y UBL c MHKB In

Her cnnow Y9 YB2 o MHKB In

Her cmrou

99 UB1 o BC-9YBL

Her csnow 9y YB2 o BC-YB2

[Baumra no

Toxy cunoson cSopxu YBL

Saumra no roxy cunosom ceopxu YB2

[Heunpasnn

emuan_Tox_TupucTOPOB YBL

Heunpasnnewnn Tox _tupucTOPOE YBZ

[Baumra no

TemnepaTupe YBL

[Saumra no remneparure YBZ

1-Buxoa 2-Cenon 3-PH300 4-CINP 5-N4 6-Kanopuserw 7-NJ





Рисунок 16 – Информационное окно «Состояние СТПР»

Режим «Состояние МСУЛ»

В столбце «БС-УВ (БЦВ)» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов по линиям связи по каждому каналу БЦВ в числовом выражении для обеспечения формирования управляющих сигналов работы СТПР.

В столбце  «БС-УВ (БС-ПС)» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов по линии связи по каждому каналу БС-ПС в числовом выражении для передачи во МСУЛ информации о значениях токов якорей и обмоток возбуждения ТЭД.
В столбцах «Статус БС-УВ N1» и «Статус БС-УВ N2» выводится информация, характеризующая прохождение сигналов от БС-УВ о состоянии СТПР 1000.

Из меню окна «Состояние СТПР» при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Связь ПСН (Связь)», «Состояние РН3000 (РН3000)», «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ (ПЧ)», «Состояние калориферов (Калориферы)», «Состояние приточной установки (ПУ)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ».

Выйти в это окно можно, нажав клавишу 5-«ПЧ» в меню окна «Связь ПСН» режима «Состояние МСУЛ» (см. рисунок 17).

[image: image17.png]COCTOSHUE N4 BO, TK, 34

N4 B0 TAL-2

N4 B0 T43-4

Neperpusxa no roxy (3250%)

Neperpusxa no roxy (32504

[Baumra no_remneparure

Saumra no_remneparure

U na rpansuctopax ne s nopme

U na_tpansucTopax ne » Hopme

X3 _ruxux_tpansucTopos

X3 ruxiux_tpansucTopos

Mopuwentoe Usx

Mopswenroe Usx

Neperpusxa no roxy (3150%)

Neperpusxa no_roxy (31504

[Azapun

Azapun

WnsepTop 1

WnsepTop 2

[Her oTsera or cunosom cSopxu

Het oTsera or cunoson csopxu

Mpesuuwerve T cunoson csopxu

Npessuwerve T cunosom csopxu

Mepen. xon. cpas. sautw no roxy

Nepen. xon. cpas. sawmtw no_roxy

[Saumra no _roxy cunosom ceopxu

Saumra no roxy cunosom csopxu

Her censu c_aaruwxom Uswx

Het csnou c_aarwuxom Usmx

Het cmnsu c_aaruuxom Usx

Het cenou c_aarwmxom Usx

N4 _xomnpeccora

3y

Neperpusxa no toxy (>250:

MpusHax _suma-nero (1-suma)

[Baumra no_remneparure

[Buxoa 391 (1-mer U

U na rpansuctopax ne s nopme

[Buxoa 392 (1-mer U

X3 _ruxux_tpansucTopos

Orxas npeoSpasosarenn 110B

Mopuwentoe Usx

Uy v 39-aB

Neperpusxa no roxy (3150%)

[Hanpnxenue AB

[Azapun

Tox_AB

Bananue yorasku

[Hanpnxenue Soprosom ceru

[Scrasxa N4 BO TA1-2

EQER

EQER

Tox_reneparopa

Scrasxa N4 BO TA3-4

[Scrasxa M4 xomnpeccopa

1-Buxoa 2-Cenon 3-PH300 4-CINP 5-N4 6-Kanopuserw 7-NJ





Рисунок 17 – Информационное окно «Состояние ПЧ ВО, ТК, ЗУ»

Режим «Состояние МСУЛ»

В столбцах  этого окна выводится информация о состоянии преобразователей  частоты  мотор-вентиляторов  и  мотор-компрессора, зарядного устройства.

Из меню окна «Состояние ПЧ ВО,ТК, ЗУ (ПЧ)» при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Связь ПСН (Связь)», «Состояние РН3000 (РН3000)», «Состояние СТПР (СТПР)», «Состояние калориферов (Калориферы)», «Состояние приточной установки (ПУ)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние калориферов».

Выйти в это окно можно, нажав клавишу 6-«Калориферы» в меню окна «Связь ПСН» режима «Состояние МСУЛ» (см. рисунок 18).

В столбцах «Калорифер 1» и «Калорифер 2» выводится информация о состоянии калориферов отопления.

В столбцах «Температура» выводятся цифровые значения температуры в помещении кабины и канале воздуховода.

Из меню окна «Состояние калориферов» «при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Связь ПСН (Связь)», «Состояние РН3000 (РН3000)», «Состояние СТПР (СТПР)», «Состояние ПЧ ВО,ТК, ЗУ (ПЧ)», «Состояние приточной установки (ПУ)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

[image: image18.png]COCTOSHUE KAfNIOPUPEPOB

Kanopuser 1

Kanopuver 2

[Heucnpasnocts xourponnepa

HeucnpasrocTs xonTponnepa

[Azapun_tennosentunnTopa

Azapun_tennosentunnTopa

[Bxnwuen ToH

[Bxawuen ToH

[Bxnwuena ycranosxa

Bxmwvena ycranosxa

Neperpusxa no toxy (>250:

Neperpusxa no_roxy (32504

[Baumra no_remneparure

Saumra no_remneparure

U na rpansuctopax ne s nopme

U na_tpansucTopax ne » Hopme

X3 _ruxux_tpansucTopos

X3 ruxiux_tpansucTopos

Mopuwentoe Usx

Mopswenroe Usx

Neperpusxa no rtoxy (3150%)

Neperpusxa no roxy (31504

Temnepatupa

Temneparupa

E

0_JT = nomewerm

0_JT = nomeueruu

E

0T » xanane

0T » xanane

1-Buxoa 2-Cenon 3-PH300 4-CINP 5-N4 6-Kanopuserw 7-NJ





Рисунок 18 – Информационное окно «Состояние калориферов»

Режим «Состояние МСУЛ»

Режим «Состояние МСУЛ». Окно «Состояние приточной установки».

Выйти в это окно можно, нажав клавишу 7-«ПУ» в меню окна «Связь ПСН» режима «Состояние МСУЛ» (см. рисунок 19).

В столбцах «ПЧ приточной установки» и «ПЧ МВП» выводится информация о состоянии преобразователей частоты приточной установки и микроволновой печи.

В столбцах «Приточная установка» и «СМ» выводится информация о состоянии приточной установки и неисправности контроллера системы микроклимата.

В столбце «Температура» выводятся значения уставок и действительных температур системы микроклимат.

[image: image19.png]COCTOSHUE NPUTOYHOA YCTAHOBKW

M4 _npurounon uctanosxu

n9_Men

Neperpusxa no roxy (3250%)

Neperpusxa no roxy (32504

[Baumra no_remneparure

Saumra no_remneparure

U na rpansuctopax ne s nopme

U na_tpansucTopax ne » Hopme

X3 _ruxux_tpansucTopos

X3 ruxiux_tpansucTopos

Mopuwentoe Usx

Mopswenroe Usx

Neperpusxa no rtoxy (3150%)

Neperpusxa no roxy (31504

Npurounan uctanopxa

]

[Bxnwuen oxnaaurens

JHewcnrasroots xontronners

[Heucnpasnocts xourponnepa

[Azapun_ucTanomxu

[Brnwuen ToH

[Bxnwuena ycranosxa

Temnepatupa

UcTasxa no T »_nomewerm

UcTasxa no T nputou. mosauxa

T sre nomewerun

EEER
EQER

T » xanane nputod. sosauxa

1-Buxoa 2-Cenon 3-PH300 4-CINP 5-N4 6-Kanopuserw 7-NJ





Рисунок 19 – Информационное окно «Состояние приточной установки»

Режим «Состояние МСУЛ»
Из меню окна «Состояние приточной установки (ПУ)» при нажатии соответствующих клавиш можно выйти в окна «Связь ПСН (Связь)», «Состояние РН3000 (РН3000)», «Состояние СТПР (СТПР)», «Состояние ПЧ ВО,ТК, ЗУ (ПЧ)», «Состояние калориферов (Калориферы)».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».

Режим «Диагностика».

В режим «Диагностика» можно выйти, нажав клавишу 4-«Диагностика» в окне «Заставка» (см. рисунок 20).
В окне режима можно оценить присутствие того или иного блока в конфигурации МСУЛ и состояние блоков в части участия в обмене информацией по двум линиям связи для данной секции.

В столбце «Связь» отображается информация, характеризующая прохождение сигналов для всех блоков, присутствующих в обмене, по линиям связи от каждого канала БЦВ.  

В столбце «Неиспр. БУК» отображается информация, характеризующая прохождение сигналов по каждому выходу блоков БУК. При нарушении в работе неисправный блок загорается красным цветом.

[image: image20.png]Cenass Heucnp. BYK
[5BC-01 [BYK-01
5BC-02 5YK-02
[Buk-o1 FYK-03
Buk-02 5YK-04
[Buk-03 BYK-07
5uk-04 5YK-08
[Buk-07 FYK-11
[5uk-08 BYK-13
Buk-11 BYK-14
[Buk-13
Buk-14
53c
Bc-cu
Bc-aa
=
51
scn
[5c-nc
5uB

MUATHOCTUKA

1-Buxoa 2-BUK





Рисунок 20 – Информационное окно режима «Диагностика»

При нажатии клавиши 2-«БУК» можно перейти в другое окно режима «Диагностика» (см. рисунок 21), где выводится более подробная информация о характере ошибки сигнала по каждому выходу БУК в виде числового значения:
0 – нет неисправностей;

1 – обрыв нагрузки;

2 – перегрузка;

3 – обрыв ключа;

4 – короткое замыкание нагрузки;

5 – короткое замыкание ключа или диода;

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход». 
[image: image21.png]MUATHOCTUKA

Cenass Heucnp. BYK Sraen 1 Surun 2
[5BC-01 [BYK-01
5BC-02 5YK-02
[Buk-o1 FYK-03
Buk-02 5YK-04
[Buk-03 BYK-07
5uk-04 5YK-08
[Buk-07 FYK-11
[5uk-08 BYK-13
Buk-11 BYK-14
[Buk-13
Buk-14
53c
Bc-cu
Bc-aa
=
51
scn
[5c-nc
5uB

I-Buxon





Рисунок 21 – Информационное окно режима «Диагностика»

Режим «Настройка».
В режим «Настройка» можно выйти, нажав клавишу 5-«Настройка» в окне «Заставка» (см. рисунок  22).
[image: image22.png]Bepcun 3 (25.10.2007>

QaTa/Bpema
Toa 2007
Mecnu 11
Aevs. 21
Hacu 9
My Ter 36
Coxparmrs

I-Buxoa T, S-Nepencuenue ¥, - —NoMernTE





Рисунок 22 – Окно режима «Настройка»

В этом режиме производится установка даты и времени отображаемых в окне «Заставка».

Возвратиться в основное меню (окно «Заставка») можно, нажав клавишу 1-«Выход».




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  

