1.Не поднимается пантограф

На межсекционном соединении (МСС) поставить перемычку 

ВЛ-80т с пр. Э55 на пр. Э15 и включить кн. «сигнализация» на пульте машиниста.

ВЛ-80С с пр. Э50 на пр. Э15 и включить кн. «автомат подсып. Песка» на пульте.

Должны выйти блокировки штор ВВК.

Если вышли: ВЛ-80т;с там же на МСС поставить перемычку с пр.Э15 на Э17 (задний пантограф)   или на пр. Э16 (передний пантограф).

Если не вышли ПБ ВВК то: 104 вентиль защиты включить вручную (предварительно проверить положение штор). Перекрыть кран клапана свистка в головной кабины и от «+» пр. НП8 клапана свистка поставить перемычку на «+» Н125 клапана пантографа. На пульте помощника машиниста включить и заклинить кн. «свисток», для опускания кн. «свисток» выключить. На панели №4 заклинить реле 236, обеих секций.

   При давлении менее 3,5атм на эл-зах где есть 248 реле поставить перемычку на МСС от пр. Э15 на Э37 или заклинить реле 248.

На эл-зах где реле 248 заведено в цепь РД (ГВ) то пр. Н93 (минус 248) соединить с корпусом эл-за.

2.Не включается ГВ обеих секций

На МСС поставить перемычку                                                                              
 ВЛ-80т с пр. Э55  и включить кн. «сигнализация» на пульте машиниста

ВЛ-80С с пр. Э50  и включить кн. «автомат подсып. Песка» на пульте  

На пр. Э13, второй перемычкой кратковременно коснуться с пр. Э13 на пр. Э14. Выключать ГВ соответственно кнопкой.

3.Не включилось ГВ одной секции

ВЛ-80т;с На панели №3 поставить перемычку от «+» АБ (левый нож рубильника 2Р АБ)

А при слабой АБ менее 35-32В , с правого нижнего контакта “разъема рубильника 3Р «ЦУ» на пр. Н72 (Н73 или Н74), второй перемычкой кратковременно коснуться от пр. Н72 на пр. Н86 (Н87).

4.Нет запуска ФР

ВЛ-80т
Вариант №1 Под пультом машиниста (левый шкаф) поставить перемычку от пр. Э55 на пр. Н98. Включить  кн. «сигнализация», затем кн. МВ-2, дождаться полного запуска МВ-2 (должен работать постоянно, вместо ФР) и после этого включать остальные вспомогательные машины.

Вариант №2 Там же поставить перемычку от пр.Э55 на пр. Э22 (Э21 в правом шкафу) вкл. кн. «сигнализация» и кн. МВ-2 остальное как описано выше в варианте №1. выключать вспомогательные машины кнопкой «сигнализация»

-----Если запуска не будет (гудит, не раскручивается, срабатывает ТРТ), то попробовать запустить МВ-1 (Э21), МВ-3 (Э23), МВ-4 (Э24)

-----Если не поможет то собрать схему резервирования: на панели №1 неисправной секции (где нет запуска ФР) поставить рубильник 111 в среднее положение (рубильник 111 с фиксатором), а рубильники 126 поставить вверх на обеих секциях (убедиться что есть кабели 3х фазного напряжения на крыше между секциями)
запустить ФР исправной секции с пульта а вспомогательные машины запускаться от одного ФР сразу обе секции с запуском не торопиться.

ВЛ-80С

Перейти на работу без ФР; для этого на пульте включить кн. «вспомогательные машины», на ЩПР выключить кн. «ФР» и включить кн. «без ФР», запуск такой же как на ВЛ-80т , сначала МВ-2, а потом все остальные вспомогательные машины.

-----Если схема «без ФР» не пошла , то нужно сделать с следующие: 

на панели №8 (стоит над КТ-6)  заклинить реле 259, 260 и контактор 161, на панели №7 (стоит на стенке кузова в задней ВВК) заклинить реле 431.

Запуск такой же как описано выше.

Вспомогательные машины выключать кн. «выключение ГВ»

-----Если эти схемы не пошли то собрать схему резервирования как описано выше. При схеме резервирования – будет срабатывать РП-113 – перемычка на нем Н75-Н76

5.Нет запуска МК
На панели №1 поставить перемычку: ВЛ-80тс пр. Э55 (ВЛ-80Сс пр. Н403/Н404) блокировки любого МВ на пр. Н104 (ТРТ 124 контактора) или на Н108 («+» 124 контактора) включать и отключать КТ-6 кн. «сигнализация»

6.Нет запуска МВ (одного)
На панели №1 поставить перемычку: от «+» исправного конт-ра МВ на «+» неисправного контактора (чтоб была защита ТРТ, ставить до блокир. ТРТ неисправного МВ. Запуск от одной кнопки сразу две машины. 

Внимание! Если перемычка от «+» на «+» . То помощник машиниста усиливает наблюдение за «вспомогательными машинами»  

-----Если неисправна цепь 380В, то неисправный МВ «отключать кн. на ЩПР»

1. неисправный МВ-1, МВ-2 –отключить на ЩПР для ВЛ-80т перейти на низкую температуру масла и следовать до депо не превышая ток ТЭД более 500А и температуру масла трансформатора более 85оС (2 часа) 95 оС (кратковременно) и не применять ОП1-ОП3

2. неисправен МВ-3, МВ-4 –отключить на ЩПР и следовать на 6 ТЭД (для ВЛ-80с-дополнительно перейти на низкую температуру масла)

7.Не подключаются линейные контакторы

1.Под пультом машиниста поставить перемычку

   ВЛ-80С  с пр. Н2 на пр. Н306

   ВЛ-80т с пр.Н04 на пр. Э7

   Эту перемычку можно использовать так же как при езде на двойную тягу, без ЭПК.

2. На МСС поставить перемычку с пр. Э1 на пр. Э2 (движение «вперед»), или на пр. Э3    (движение «назад»). Можно так же поставить там же перемычку: 

 ВЛ-80т с пр.Э55 на пр.Э2  (движение «вперед»), или на пр. Э3 (движение «назад») включ. кн. «сигнализация».

ВЛ-80С  с пр.Э50 на пр.Э2  (движение «вперед»), или на пр. Э3 (движение «назад») включ. кн. «автом. подсып. песка».

Ставить только на стоянке!

8.Не подключаются линейные контакторы одной секции

1. На панели №3 поставить перемычку:

 ВЛ-80т с пр. Н171 (блокир. реле 256) или с пр. Н56 (блокир. контактора «К») на пр. Н9 (1я тележка); Н12 (2я тележка). Блокир. реле 270-включать кн. «сигнализация».

ВЛ-80С  там же с пр. Н403 (Н404) блокир. реле 204, 264, 269, кон-р «К» (там где он стоит на РЩ) на пр. Н9, Н12 – включ. кн. «сигнализация». Можно поставить перемычку с пр. Э50 (блокировка реле 269) на пр. Н9, Н12-включать кн. «автом. подсып. песка» (блокировка реле270) или с пр. Э50 (реле 269)- включать кн. «автом. подсып. песка».

-----Если надо включить обе тележки, то надо зашунтировать пр. Н9 и Н12 и одной перемычкой сразу включить обе тележки.

Внимание! При постановки этих перемычек убедиться, что вал ЭКГ находиться на «0» и реверсор в направлении движения (при необходимости перевести в ручную) 

2.В ВВК на блоке силовых аппаратов №1, на №2 поставить перемычку с пр. 171 (блокировка любого линейного контактора) на пр.Н21 и Н22 (блокировка рубильника ОД1 и ОД2) блок силовых аппаратов №1 и на пр. Н23 и Н24 (блокировка рубильника ОД3 и ОД4) блок силовых аппаратов №2. Для подключения соответственно 1, 2 и 3, 4 ТЭД.

Для того чтоб подключить сразу пару ТЭД одной перемычкой, нужно зашунтировать пр. Н21 и Н22 (для подключения 1 и 2 ТЭД), пр. Н23 и Н24 (для подключения 3 и 4 ТЭД)-и включить кн. «сигнализация»

Для ВЛ-80С  также можно использовать вместо провода Н171, провод Э50 (блокировка реле 43 или 44 РБ) и включать кн. «автом. подсыпка песка»

Внимание! Вал ЭКГ на «0», а реверсор в сторону движения!

9.Нет набора или сброса позиций

Поставить КМЭ в положение «ФП». Проверить на панели №3 включение контактора 206

Для удобства управления электровозом делать аварийные схемы на обеих секциях.

-----Если включен контактор 206

Вариант №1  Перекрыть краны на клапан тифона обеих секций, поставить перемычку (2,5 метра) от пр. Э57 («+» клап. тфона 224) на пр. Н42 (+208 конт-ра) на панели №3

Для набора КМЭ в положение «ФП», кратковременно нажать кн. «тифон» на пульте №228 (под окном машиниста)

Для сброса КМЭ в положение «ФВ», кратковременно нажать кн. «тифон» на пульте №228 (под окном машиниста)

Вариант №2 На блокировочном валу ЭКГ поставить перемычку (зашунтировать)

ВЛ-80т ГПО в пр. Н85-Н86

ВЛ-80С  ГПО в пр. Н99-Н86

На панели №3 поставить перемычку с пр. Н86 (блок реле 207) на пр. Н42 («+» 208)

Для набора КМЭ в положение «ФП», кратковременно нажать кн. «включ. ГВ и возврат реле» на пульте машиниста.

Для сброса КМЭ в положение «ФВ», кратковременно нажать кн. «включ. ГВ и возврат реле» на пульте машиниста.

Внимание! В случаи срабатывания ГВ по варианту №2, сначала сбросить позиции на «0», а  только после этого снять перемычку с пр. Н42 и включить ГВ.

Вариант №3 

ВЛ-80т Перекрыть краны на песочницы обеих секций (пользоваться только ручной 1 к.п.). Поставить перемычку с пр. Э36 (блокировка реверсора ВВК, а на более поздних сериях, где есть реле 393, то на панели №3) на пр. Н42 («+» кон. 208)

Для набора КМЭ в положение «ФП», кратковременно нажать кн. «песок» на пульте 228

Для сброса КМЭ в положение «ФВ», кратковременно нажать кн. «песок» на пульте 228

ВЛ-80С  Поставить перемычку с пр. Э50 (блокировка реле 269) на пр. Н42 («+» конт-ра 208)

Для набора КМЭ в положение «ФП», кратковременно нажать кн. «автом. подсып. песка» Для сброса КМЭ в положение «ФВ», кратковременно нажать кн. «автом. подсып. песка» 

ВЛ-80С  На панели приборов в обеих кабинах выключить  тумблера «секция 1,2» и кн. «сигнализация», поставить перемычку с пр. Н403 или Н404 (блокировка реле 204, 264, 269) на пр. Н42 («+» конт. 208) 

 Для набора КМЭ в положение «ФП», кратковременно нажать кн. «сигнализация»          

Для сброса КМЭ в положение «ФВ», кратковременно нажать кн. «сигнализация»          

Внимание! Если по варианту №3 схема пойдет «автоматом» то этим вариантом не пользоваться!

Внимание! При наборе или сбросе позиций на аварийной схеме-с «0» на «1» (перех. поз. П1) и с «17» на «18»  (перех. поз. П2-П5) проходит «автоматом».

 -----Если в  положении КМЭ в «ФП» контактор 206 не включился, то пользоваться вариантом №1,2 и дополнительно поставить перемычку:

 ВЛ-80т  с пр. Н171 (блокировка реле 264) или с пр. Н56 (блокировка контактора «К») на пр. Э8 («+» контактора 206)

ВЛ-80с с пр. Н403 (Н404) (блокировка 204, 264, 269) на пр. Н20 обеих секций («+» контактора 206)

 Для набора  включить кн. «сигнализация», а далее по варианту №1,2

Для сброса выключить кн. «сигнализация», а далее по варианту №1,2 

Внимание! Сбрасывать нужно осторожно чтобы не загнать валы ЭКГ за «0».

10.При выходе из строя АБ обеих секций 

1. На секции с которой ведется управление заклинить реле 236, 160 (для ВЛ-80с добавить еще реле 162).

2. На обоих секциях выключить рубильники АБ (2Р), а на задней рубильник «цепи управления» 3Р, перевести в аварийный режим.

3. Вентиль защиты 104 включить вручную.

4. На пульте машиниста включить кнопки  «токоприемники», «токоприемник передний», «выключить ГВ»

5. Помощник машиниста включает клапан токоприемника вручную (а также при проезде нейтральных вставок)

6. после подъема  токоприемника появиться напряжение и цепи управления будут питаться от ТРПШ головной секции.

7. Запустить обе секции с пульта машиниста кнопками управления.

11. При слабой АБ обеих секций

На головной секции под левый нож рубильника АБ (2Р) подложить изоляцию, а с правого нижнего контакта рубильника «цепи управления» (3Р) поставить перемычку на левый нож рубильника 2Р АБ, напряжение увеличится (так как батареи соединены последовательно). После запуска электровоза перемычку и изоляцию снять, батареи будут заряжаться..

12. отключение секции

  ВЛ-80С  Выключить тумблер ПР «откл. сек.1» (головная) или «откл. сек.2» (задняя) вверх. На электровозах где есть «САУТ»-снять приставку САУТа с крана машиниста и поставить на место редуктор крана.

Выключить ЭПК и кнопки управления на пульте и на РЩ. Выключить рубильник АБ и перевести рубильник  «цепи управления» вниз «аварийно», запустить электровоз и следовать на одной секции.

-----Если отключаете заднюю секцию то выключать кнопки и ЭПК не надо.

ВЛ-80т Переключатель режимов ПР находится возле кабины и отключается вручную, остальное тоже самое что и для электровоза ВЛ-80т
Внимание! На электровозах  ВЛ-80т первых выпусков где нет реле 248 – при отключении секции можно подымать любой пантограф, а на электровозах ВЛ-80т поздних выпусков (где то с №1232), где есть реле 248 пантограф подымать только на исправной секции. На электровозах  ВЛ-80т где нет реле 248 при выключении кн. «пантограф передний» или «пантограф задний» - ГВ не отключиться.

-БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ЧТОБ НЕ ПЕРЕЖЕЧЬ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД!

Сборка аварийных схем электровоза

ВЛ-80т,с
PAGE  

