УКАЗАНИЯ МПС, ОАО «РЖД» и ДОРОГИ.
	Дата
	Подписной

номер
	Краткое содержание

	1969г.
	Инструк-тивные материалы ГТСС по проектиро-ванию устр. АТС.

И-33-69
	На схем. плане станции должны быть указаны:

1. Варианты местного упр. стрелками. 

2. Условия работы переездов.

3. Негабаритные изолирующие стыки.

4.Номера путей, оборудуемых дистанционным ограждением при осмотре путей.

5. Номера путей, с которых производится надвиг на горку.

6. Номера путей, оборудованных устройствами АЛС.

7.Показания маршрутных указателей и другие необходимые эксплуатационные данные. 

	30.12.70г.
	Г-34922
	Обеспечить точное соблюдение установленного МПС порядка ежеквартальной тщательной проверки устройств централизации и автоблокировки по каждой станции начальником дистанции сигнализации и связи, его заместителем, главным инженером или инженером дистанции. Распространить такой же порядок проверки и на устройства полуавтоматической блокировки.

    При этом особое внимание обращать на соблюдение ШН и ШЦМ установленных правил производства ремонтных работ, ликвидации повреждений и т.д., обеспечить своевременное выполнение ШНС установленного порядка ежемесячных осмотров устройств СЦБ.   

	22.04.88г.
	Ф-133у
	По дополнительному замыканию стрелок при приеме поездов при запрещающем показании светофора.

	1989г.
	ЦШЦ-4
	Сход электровоза и вагонов в пасс. поезде на ст. Рузаевка  Куйб. ж.д.

п.1. Запретить изъятие двух или более болтов крепления корпуса электропривода к фундаментальным угольникам, производить только с выключением устройств СЦБ и записью в журнале осмотра.

	30.05.91 г.
	А-7864
	Обязываю не допускать нарушений установленного порядка и включать изолированный участок в централизацию только после установки всех соединителей, в т.ч. дублирующих, согласно типовым нормам и чертежам. (ЦЗ Никитин).

	11.11.92г.
	ЦУО-112

(правила 
пожарной безопасности на ж.д.тр.)
	п.5.17.
В   зданиях   СЦБ   и   связи   силовые   кабели напряжением 380 (220) В прокладываются в соответст​вии с требованиями, изложенными в ВНТП/МПС-84 от 23.12.66 № Ш-3811/П-30562 раздельно от кабелей СЦБ и связи. Кабели в помещениях (кроме аппаратных) дол​жны прокладываться по металлическим конструкциям, укрепленным на стенах или релейных стативах, а в ап​паратных - в каналах. Деревянные щиты, перекрываю​щие кабельные каналы, должны быть обшиты снизу ли​стовой   сталью   по   негорючему   изоляционному   ма​териалу. Кабельные каналы должны содержаться в чи​стоте.

п.5.18.
Заземляющие устройства сооружений СЦБ и связи должны соответствовать требованиям ВСН 129/11-77 и методических указаний ГТСС № И-179-89 г. Щиты выключения питания постовых устройств автоматики и связи должны располагаться в местах, доступных для пользования обслуживающим персоналом в случае воз​никновения пожара и аварийных ситуаций.

	17.12.92г.
	Инструкция по включению СЗИ1 № 36766-01-00
	Включение сигнализаторов заземления типа СЗИ1 для непрерывного контроля изоляции монтажа и проводов воздушных и кабельных цепей схем изменения направления движения автоблокировки в соответствии инструкции по включению и эксплуатации сигнализаторов №36766-01-00 от 17.12.1992 года.

	11.04.95г.
	ЦШЦ-15
	Указания МПС России от 11.04.95 г. №ЦШЦ-15 установленный в схеме увязки с двухсторонней  автоблокировкой блок питания БПШ защищается предохранителем (1А).

	24.05.95г.
	Г-6724
	По разделению на постах ЭЦ, ГАЦ, маневровых вышках силовых и сигнально-блокировочных кабелей, снятию брони и разрыву металлической оболочки. 

	19.12.95г.
	ЦШЦ-44
	Потеря шунта на ст. Поздеевка Забайк. ж.д.
п.3. пров. стр. переводы и уч-ки не обтекаемые сигнальным током на соотв-е требов-ям п.3.35. ВНТП по установке основ. и дублир. соед-й 

п.4. Запретить применение нетиповых соединителей на стр. переводах и участках пути не обтекаемых сигнальным током;

п.5. на двухнит. планах станций пунктирными линиями обозначить участки не обтекаемые сигнальным током.

	13.02.96г.
	ЦШЦ-37/27
	Случай пожара на ст. Березит Сверд. 

ШЧ и ПЧ проверить соответствие схем альбома ТО-146 и Методических указаний И-13484, И-18189. 

Проверить фактический ток нагрузки и номинал предохранителя. Составить методику проверки обдувки при приеме ее ежегодно к работе в зиму актом ШЧ, ПЧ.

	15.03.96г.
	ЦШЦ-17
	Установ. порядок ежегод. пров. и корректирован врем. подачи изв. после выхода прик. о скоростях. Расм. возможность перестан. переездных светофоров. Пров. вып. ук. № Д-5289 от 22.10.86. в части ежедневного контроля переездов смен. диспетчерами

	25.03.96г.
	ЦШЦ-23
	п.2. Установить порядок ежемесячной проверки сопротивления изоляции линейных цепей постоянно включенных схем смены направления, если отсутствует контроль сигнализатором заземления согласно информации ЦШЦ-6 за 1993 год.

п.4. При новом проектировании использовать только защищенные от подпиток схемы изменения направления по методическим указаниям  И-228-94 или техническим решениям 419412 по которым ГТСС даны информационные письма №1247/37П и №1247/38П от 4.09.95 г. 

	25.03.96г.
	ЦШЦ-25
	По случаю Кунгур Сверд. ж. д. перевод стрелки.

Внести в перечень повторно-периодического инструктажа. Провести занятия с работниками ШЧ и ДС по п.1.5. ЦШ-4397. Запретить проведение работ без выяснения характера работ согласно п.1.5. ЦШ-4397 и обратить внимание на выполнение указания ЦШЦ-13 от 10.04.95г., ЦШЦ-35 от 17.08.93г., ЦШЦ-37/146 от 25.12.95г. по проверке изоляции кабеля и монтажа устройств. Обеспечить учет кабеля с пониженным сопротивлением изоляции.

	11.06.96г.
	ЦШЦ-5/5
	Методические указания

по проведению повторно-периодического инструктажа

п.1. При проведении ППИ производятся периодическое повторение с работниками ШЧ основных требований инструкций, указаний МПС и дороги по вопросам обеспечения б/д поездов.

п.2. Повторно-периодическому инструктажу подлежат все работники связанные с обслуживанием устройств СЦБ. Контингент работников подлежащих инструктажу, должен быть определен пофамильно и корректироваться не реже 1 раза в год.

п.3. Повторно-периодический инструктаж – не реже 1 раза в квартал.

п.6. В ШЧ должен быть журнал учета, в который заносятся темы инструктажа, дата проведения, список состава подлежащих инструктажу по каждому цеху, отметка о присутствии на инструктаже. Кто не был на инструктаже – проводят не ниже ШНС в недельный срок после выхода отсутствующего на работу, о чем сообщается ШЧД для регистрации. (На каждом участке ШНС должны быть копии всех тем инструктажа и вестись учёт).

	30.11.96г.
	тлг. № 1523
	п.3. обязать НГ установить порядок проведения повторно-предупредительного инструктажа по случаям допущенных крушений, аварий и особым случаям брака не реже 1 раза в месяц.

п.5. при выключении стрелочного перевода из зависимости с сохранением пользования сигналами и отсутствии на табло ДСП контроля фактического положения остряков выдавать предупреждения об ограничении скорости всем поездам до 40 км/час.

	30.12.96г.
	ЦРБ-414
	Положение об общественном контроле за обеспечением безопасности движения на ж. д. транспорте, направленное на железные дороги указанием №П-128у от 31.01.97года. Проверка организации работы общественных инспекторов.

	12.03.97г.

01.10.97г.
	Г-702у

ЦШЦ-75
	По учету случаев краж и умышленных повреждений имущества ж. д. транспорта.

	22.08.96г.

25.12.97г.

20.12.99г.
	ЦШЦ-37/102

Тех.карта №59 п.11

ЦШ-720
	Если R изоляции монтажа с кабелем (источника питания) не удовлетворяет установ. нормам, то причина понижения изоляции должна быть определена и устранена немедленно (с извещением ШЧД). Если понижена изоляция кабеля, то измеряется каждая жила с отключением:

· если R изоляции каждой жилы с отключенным монтажом ниже установленных норм, но выше 15 МОм на 1 км, то контролируется ежемесячно ШН (ШНС) и ШЧД с отметкой в отдельном журнале.

· если ниже 15 МОм на 1 км, то ремонтируется или заменяется в течении 5 суток с ежедневным контролем.

	21.03.97г.
	ЦШЦ-21 
	Ложная свободн. - причина ржавление рельс ст. Колокша Горьк. ж.д.

Пересмотреть перечень путей и изолир. участ. включаемых в график обработки. Установить контроль, проверить и при необходимости внести дополнения в местные инструкции регламентирующие проверку при приготовлении маршрутов фактической свободности РЦ на которых не обеспечивается шунт.

	03.04.97г.
	А-405у
	Об усилении контроля на централизованных стрелках.

	01.08.97г.
	В-927у 
	О распред.обязан. по эксплуат гарнитур электроприводов.

Возложить на ШЧ: 1-ю тягу с крепл. к сережке; раб.тягу с крепл. к 1-й тяге и шарниру; контр. тяги с крепл. к серж. и контр. лин; фундам. уг. с их крепл. к связ. полосе, рамн. рельсу и изоляц. 

На ПЧ: серж. раб.и конрт. тяг с их крепл., По указ раб. ШЧ: закрепл. гарнит. на брусья, сверл. отвер. и совм. проверка на плотн.

	17.10.97г.
	ЦШЦ-71
	Ежеквартально анализ технической документации, с заслушиванием руководителей групп и ШНС, по содержанию технической документации в соответствии с указанием МПС № ЦШЦ-71 (п.4.).

п.2. Запретить производство работ до утверждения схем и дачу контроля снятых стрелок путем установки выпрямительных столбиков.

	04.11.97г.
	ЦШЦ-73 
	Столкновение на переезде автобуса с электропоездом.

Осуществить в течение ноября выборочную проверку длины переездов согласно требованиям п.п.13.4, 13.5 ВНТП. Установить порядок ежегодной корректировки времени подачи извещения.

	10.12.97г.
	Г-1421у
	п.3. Незамедлительно изъять из эксплуатации средства радиосвязи, не разрешенные для эксплуатации на сети дорог России.

	26.03.98г. 06.04.98г.
	К-2653 

7Ц 
	Крушение на перегоне Болонь-Менгон Дальневосточной ж. д.

Проведение планово-предупредительной системы ремонта и обслуживания технических средств. Обучение руководителей ШЧ расшифровке скоростемерных лент.

	19.05.98г.
	ЦШЦ-48

Схемные решения при демонтаже путевых устр. Порядок оформлен. и т.д.
	Пров. хоз-ва «Ш» проведенными на ж.д. аппаратом ЦРБ и ЦШ выявлены случаи несоответствия действ. монтажа принцип. и монт. схемам, особенно при ликвидации отдельных элементов путевого развития.

Анализ проектов, выполненными не транспортными институтами. Провести внеоч. выверку действ. монт. принц. сх. Не допустимость выполн. монтажа без утверж. принц схем, при наруш. этого требования привлекать вплоть до увольнения.

	1998г.
	ЦШЦ-37/124
	на щитке управления должны быть подписаны лампы контроля перегорания огней на заградительных  светофорах, лампы контроля исправности комплекта мигания, лампы над кнопкой открытие-поддержание на  переезде.

	30.06.98г.
	В-904у
	О случае схода вагонов в грузовом поезде по ст. Анамакит В-Сиб.ж.д.

п.5. Установить порядок ежедневного инструктажа ШНЦ и ШНЦМ, непосредственно связанных с движением поездов, о мерах по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ.

	01.07.98г.
	ЦШЦ-61
	Неправ. классиф. сл. брака (вместо по неготов. марш. признан как взрез стрелки) Взрезу предшествовала работа по ремонту кабеля без сохр. польз. сигн. Произошло перепут. лин. пров. Пров. список лиц за котор. закрепл. пломб. тиски и наличие расписок в их получении. В 98-99г. обеспеч. установку на жилы  и провода полиэтиленовых планок.

	18.08.98г.
	ЦШЦ-69
	По изъятию из эксплуатации контрольных линеек с упорами с заменой их на удлиненные, даже не произведена их заменена на стрелках входящих в маршруты движения пасс. поездов (до конца 1998 г.).

	26.09.98г. 

30.07.98г.
	ЦШЦ-59

В-904у
	По случаю на ст. Анамакит В-Сиб ж. д.

Запретить покраску, промывку эл. приводов в действ-х устр-ах. Замену эл. приводов производ. агрегатным методом. Установить порядок провед-я инструктажа по б/д.

	23.11.98г.
	Г-1344у 
	По случаю ухода ваг. Северка- Хрустальная Сверд. ж. д.

Разраб. порядок консервации уст-в на станциях. Приказами Н на дороге установить порядок зазем. опор конт. сети при демонтаже путей и стрелок или их консервации.

	25.01.99г. 

10.02.99г.
	К-58у

Г-1267
	Проезд запрещающего сигнала  на ст. Ярославль-Главный

В мес. срок произв. пров. наличия непрерыв. кодир. устр-ми АЛСН в марш. приема поездов. В 99г. произв. работы по сплош. кодир. марш. приема, устан. у маршр. свет. пут. устр. САУТ. Провер. прав. примения на ст. и перег. сигн-и, составл. инстр. и ТРА. Наличие код. путей в марш. отпр. пасс. поездов на неправильный путь перегона.

	10.03.99 г.
	№ А-244у
	Указание МПС № А-244У от 10.03.99 г. по оптимизации размеров дистанций сигнализации и связи.

	08.04.99г.
	А-454у
	О возгорании устройств СЦБ  на постах ЭЦ.

п.1. Выявить и демонтировать все недействующие кабели  в постах ЭЦ и в КТП, питающих устройства СЦБ.

	13.04.99г.

19.06.00г.
	№А-3446

№М-1859у
	Треб-я тел. МПС от 13.04.99г. №А-3446 в части  реализ.  прогр. ремонта металлоемкого оборудования стр. электроприводов и механизмов шлагбаумов. Раб. места для ремонта электроприводов в условиях ШЧ, не отвечают требов. технологии ремонта, утв. ЦШ от 03.08.97г.

	03.07.99г.

23.07.99г.
	тлг К-6682

Г-1489у
	Отправление пасс. поезда по неготовому маршруту. ст. Рехино Горьк.ж.д. п.3. Запретить производство работ на станциях при отсутствии ответственных лиц за обеспечение Б.Д. поездов и за производство работ.

(п.2.3.2.) Выкл. стрелок с сохр. польз. сигн. производить только в исключ. случаях с принятием дополнительных мер по обеспеч. Б.Д.

	22.01.00г.
	С-2097у
	Сход в пасс.поезде № 50 на ст. Кранечево Ю-Ур. ж.д.

Устанвить обязат. участие первых руков. ПЧ, ШЧ на решающих пасс. станциях не реже 1р. в кв. Запр. приказом «Н» раздельную замену стр. перев. Уклад. произв. блоками с предварит. сборкой на спец. стендах.

	29.01.00г.
	Г-885
	По случаю крушения пассажирского поезда № 612 на Октябрьской железной дороге. При проверке устройств АБТ, на всех сигнальных точках должны быть схемы и карточки проверки параметров; уровни напряжений на приемниках.

	15.02.00г.
	Постановление Коллегии №4
	По случаю крушения пасс. поезда №612 от 26.01.00г.

Ввод новых устр. СЦБ производить только после изучения обслуж. персоналом тех. обслуж. и ремонта устр. Обеспечить надеж. и стабил. энергоснабжение устр. СЦБ. Совместно работ. ШЧ, ЭЧ замеры напр. и переход осн. на резерв. и обратно ежеквартально.

	18.03.00г.
	 Г-2962
	Обрыв кабеля при низком уровне орган. строит.-монтаж. работ

Произ. внеочер. осмотр трасс кабеля в зонах произ. строит.-монтаж. работ произ. инструментальную пров. и уточнить фактич. располож. трасс в соответ тех. док. Информ. правоохр. орг. о всех сл. наруш. правил производства работ строит. организациями.

	07.04.00г.
	С-919у.
	1. При произв. рем.-путевых работ не допускать отвлечение эксплуатационного штата ШЧ на вып. работ по выносу кабелей, произв. монтажных пуско-наладочных работ, связанных с организ. двухстороннего движ. поездов по одному из путей. Обеспечить создание для этих целей специализир. бригад и выделение средств на их содержание;

2. На период ремо.-путевых работ запретить отключение основного и резервного эл.снабжения устройств СЦБ на ремонтируемом участке;

3. Обеспечить не менее чем за трое суток комиссионную проверку действия устройств СЦБ для производства ремонтно-путевых работ и пропуска поездов в период «окон» под председ. руководителей отд. дороги, при без отделенческой структуре – руководителей дороги;

4. Для обеспеч. Б. Д. при производстве работ по кап. рем. пути проектировать и применять постоянно действующие схемы двухсторонней АБ при организ. движ. поездов по неправ. пути по сигналам АЛСН;

5. Разработать и обеспечить выполнение мер по сохранности кабелей, ДТ, аппаратуры ПОНАБ, ДИСК, САУТ и других устройств СЦБ;

	13.04.00г.
	ЦШЦ-33 
	Возгор релейного статива на посту ЭЦ ст. Химки Моск. ж.д.

Изуч. разд. 2, 3, 4 инстр. ЦЭ-191 по требов. заземл. и защиты от эл. корроз. устр. СЦБ. Во 2кв. пров. внепл. проверку сост. Ж/Б свет. мачт и фундам. мачт светофоров, на электроф. уч. выполн. треб. п.21.1 «Прав. по проклад. и монтажу каб.» в части изоляции метал. оболоч. и брони каб. от заземл-х на тяг. рельс конструкции и сооружении.

	24.04.00г.
	ШЦ-24/18
	Комиссией ЦРБ закрыты устройства типа БМРЦ ст. Дипкун ШЧ-14 Тында по причине наличия сообщения с землёй контрольной батареи 24В, установленного по сигнализатору заземления, из-за касания контакта 2-1 колодки штепсельного разъёма блока М3 с монтажной стороны блока наплыва на корпусе блока при снятом  кембрике на контакте.

п.3. Проверить наличие и исправную работу на стендах проверки блоков специальной схемы непрерывного контроля сообщения монтажа с корпусом в процессе проверки схемы блока. При отсутствии или неисправной работе данной схемы немедленно её восстановить или смонтировать вновь.

	02.06.00г.
	ЦШЦ-57/
ЦЭТ-36 
	Повреждение аппар. СЦБ грозов. разрядами

Произвести проверки: сопрот. заземл. КЯ и индивид-х заземлений РШ; соотвест. тех. решений проектов РУ-90 и И-247-97 в части защиты от перенапряжения. Разраб. планы-графики приведения к И-247-97.

	19.06.00г.
	№М-1859у
	п.1.10. Разработать и внедрить систему технологического взаимодействия между исполнителями и руководителями дистанций сигнализации и связи на основе периодического сбора оперативной информации о вы​явленных и не устранённых в ходе проведения регламентных работ не​достатках в содержании технических средств, а также недостатках, ус​тановленных при проверках и ревизиях всех уровней, с целью принятия оперативных мер по их устранению. 

п.1.11. В течение 3 кв. 2000 года разработать и внедрить в хозяйстве сигнализации и связи систему обеспечения ежедневной (перед началом работ) самоподготовки непосредственных исполнителей по вопросам выполнения технологии регламентных работ, правил техники безоп., а также мер по обеспечению безопас. движения поездов. 

	
	
	п.1.12 В июле т.г. разраб. и утв. дорожные и дистан​ционные прогр. внедрения рекомендованных ЦШ технологий: ре​монта металлоёмкого оборудования в условиях дистанций сигнализа​ции и связи (электроприводов стрелок, механизмов шлагбаумов, электродвигателей постоянного и переменного тока, вагонных замедлите​лей); ремонта кабелей методом его закачки гидрофобным заполните​лем.

п.1.13. Завершить работу по оптимизации размеров и технической осна​щённости дистанций сигнализации и связи в соответствии с требова​ниями Указания МПС от 10.03.99г. № А-244у («Методические указания по оптимизации размеров дистанций сигнализации и связи»).

	01.07.00г.
	Г-7169
	29.06.00г. столкновение на переезде с автобусом Зап. Сиб.

1.5 Проверить и привести в соответствие местные инструкции (методические указания по составл. ЦШ-37/124 от 13.10.98г.)

1.6 Пров. наличие местных инструкций по эксплуатации ж.д. на переездов на рабочих местах деж. по переезду и у ДСП, ограничивающих перегоны. 

	04.08.00г.
	ЦШЦ-87 
	Повреж. устр.СЦБ тяг. током, в след. неиспр. и хищения элем. канализации тягового тока

Организовать анализ 2-х нит. планов станций и перег. на соответ. треб. норм технол. проектир (НТП-99), инстр. ЦЭ-191 и мет. указ по проект. 2-х нит. пл. (B-245-96). Орг. фактич. провер. налич и испрвн. элементов канал тягов. тока и их соответ. утв. докумен. Включить данную проверку в годовой граф. тех. обсл.

	01.08.00г.

05.12.00г.
	ЦШЦ-37/164

ЦШЦ-138
	В КРП, указание департамента от 01.08.2000 года №ЦШЦ-37/164 в части ежемесячной проверки руководителями дистанции технологии ремонта аппаратуры СЦБ в РТУ; (ежеквартальной)

	14.11.00г.
	М-2738у
	Возгор постов ЭЦ из-за неселективности защиты при КЗ

До 01.01.01г. произв. расчет потребл. мощ. ЭЦ и установ. на ввод пан. плавкую вставку в соотв. потреб. мощн.

до 01.03.01г. комиссионно пров. уставки автоматов (плавкие вставки предохранителей) на вводных панелях постов ЭЦ и в низковольтных шкафах КТП или в панелях ТП согласно прилагаемой «Методике», при необходим. заменить (ЭЧ, ШЧ).

	17.12.00г.
	К-1111
	По случаю крушения поезда на ст. Евлашево Кбш ж.д.

п.5. Установить порядок проведения ППИ по случаям допущенных крушений, аварий и особым случаям брака не реже 1 раза в месяц.

	27.12.00г.
	№ С-14328
	По случаю излома длинного рельса сердечника в крестовине с подвижным сердечником на станции Чудово Окт. ж.д.

п.1.3. установить порядок при котором, в случае повторного отказа нормальной работы рельсовых цепей на станциях повреждения устраняются ШН, ПД или ПДБ под руководством ДС;

	20.03.01г.
	ШЦ-20/281
	УКСПС включ. через отдельные муфты и кабели как показано на рис. 

	22.03.01г.
	М-446у
	В целях приведения требований п.6.14 Инструкции по содержанию тех. докум. на устройства СЦБ, утв. 08.12.98г. №ЦШ-617, к требованиям п.4 раздела III и п.9 Инструкции по составлению ТРА ж.д. станций, утв. 20.08.99г. №ЦД-682, МПС РФ ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Во втором абзаце п.6.14 Инструкции №ЦШ-617 последнее предло​жение изложить в редакции: «Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ, изменения и дополнения к ней подписывается начальником дистанции сигнализации и связи и начальником железнодорожной станции, проверяется реви​зором движения (ДНЧ), согласовывается главным ревизором по безопасности движения отделения железной дороги (при наличии отделений в составе железной дороги)». 

2. Последний абзац п.6.14 Инструкции №ЦШ-617 изложить в редакции: «Проверка соответствия всех экземпляров инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ действующим устройствам проводится ежегодно по состоянию на 1 января руководителем дистанции сигнализации и связи с личной подписью на экземплярах ШЧ и ДС. Остальные экземпляры выверяются с первы​ми экземплярами инженером бригады технической документации дистанции сиг​нализации и связи».

	
	
	3. В п.4.8 Инструкции №ЦШ-617 внести дополнение: «Внесение изме​нений в схематические планы станций и путевые планы перегонов с указанием на них устройств САУТ, ПОНАБ, ДИСК, КГУ, УКСПС, УЗТ, УТС и других уст​ройств, внедрение которых не связано с изменением длин блок-участков, путей, зависимостей стрелок и сигналов производится в порядке, предусмотренном пунктом 4.11 настоящей Инструкции».

	03.04.01г.
	ЦЭЭ-19/
ЦШЦ-34

(ЦЭ, ЦИС, ЦШ)
	в срок до 01.05.01г. под председательством ЭЧ произвести проверки выполнения работ по разделению силовых кабелей от кабелей СЦБ и связи (на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ); недостатки устранить до 01.07.01г. 

	07.06.01г.
	№ЦШЦ-18
	По случаю самопроизвольного возгорания СЗИ-1 на станции Чебсара Вологодского отд. Сев. ж.д.

п.2.1. проверить соблюдение технологии проверки СЗИ в РТУ, наличие стендов и тех. карт их проверки;

п.2.2. проверить фактические токи в цепи питания (выводы 72-82) СЗИ, при превышении – заменить;
п.2.3. проверить наличие и соответствие номиналов предохранителей в цепи питания СЗИ номинально потребляемому току;

п.3. при выполнен. работ по п.8.1.6. ЦШ-720 проверять СЗИ на нагрев;

п.4. плановая замена пластмасс. корпусов на металлические;

	29.06.01г.
	Е-1196у
	При оставлении составов на станционных путях более 3-х суток выключать РЦ из зависимости без сохранения пользования сигналами. Включ. РЦ производить только в дневное время после комплексной провер. состояния всех элементов РЦ с записью в ДУ-46. 

О всех неиспр. тех. средств, вызвавших наруш. норм. раб. устр-в СЦБ, не устр. в течении 24 часов, ДС обязан доложить телеграфом Н (НОД).

	02.08.01г.
	ЦШЦ-106


	Длит. время не раб. уст. СЦБ ст. М-Тов. панель ПВ-ЭЦК

Ш, ШЧ  личная ответственность своевременной передачи информации о нарушениях нормальной раб. устр. СЦБ в течение суток диспетчерам Ш и ЦШ. Передача информации осуществлять в те же сутки. 

	30.08.01г.
	М-1516У
	Комплексная программа по сокращению сходов подвижного состава. Утв. Министр Н.Е.Аксененко 20.08.2001 г.

п.29. в срок до 20.12.01г. (Н) обеспечить внедрение в ШЧ технологии ремонта металлоемкого оборудования и изготовление отдельных изделий напольного оборудования.

п.31. срок 3 квартал 2001г. (Н) обеспечить дооснащение ШЧ станочным оборудованием и автотранспортом.

	01.09.01г.
	ОТМ по БД введены телеграммой
№М-10465 от 6.09.01г.
	на лицевой и монтажной сторонах релейных стативов не вывешены памятки «Дача ложного контроля устройств СЦБ категорически запрещается» в соответствии ОТМ по повышению безопасности движения поездов в хозяйстве СЦБ по исключению повторения случая крушения хозяйственных поездов на станции Ударник Юго-Восточной ж.д., введенных в действие телегр. МПС от 06.09.2001 года № М-10465

	09.11.01г.
	ЦШтех-11/60

Метод. указания ГТСС 
И-276-00.
	Работы по пересчету длин участков извещения, а также временных параметров, определяющих работу устр-в на переездах, расположенных на станциях и перегонах при любых видах тяги поездов, в соответств. с указан. МПС №ЦШТЕХ-11/60 от 09.11.2000 года. (п.1.7. ЦШ-720)

	20.11.01г.
	ЦШЦ-158 


	Окт. ж.д. не работали сиг.точ. из-за пониж изоляции кабеля

Во время строит не была вкл. схема контр. состояния изол. кабеля. Обязываю: Ш, ШЧ  обеспечить вкл. устр. СЦБ в полном объеме согл. проектов с учетом указ. МПС, проверить исправность схем контр. изоляции и целостность жил на АБТ.

	04.12.01г.
	М-13999
	В срок до 15.12.01г. разработать и установить порядок контроля за выполнением указания М-630у с назначением ответственных лиц на уровне предприятий, отделений и управлений ж. д.

	10.01.02г.
	ЦШЦ-2/ЦТП-4
	Крушение грузовых поездов 9.12.01г. на ст. Гонжа Заб.ж.д. (неудовлетворительная работа с замечаниями машинистов). 

п.1. Т, Ш, ТЧ и ШЧ рассматривать качество проведения совместных разборов работы устройств АЛСН и эффективность принимаемых мер.

	
	
	п.3. Принять меры по ускорению внедрения во всех ШЧ и ТЧ АСУ-Ш2, комплекса задач по учету и анализу нарушений работы устройств АЛС и САУТ.

	16.01.02г.
	Тлг. №1016

ЦД Пешков
	Перекрытие сигн. Н1 с проездом по ст.Сузун Зап.-Сиб. ж.д. 

п.2. в янв.-фев. т.г. кнопки посекционной искусственной разделки маршрутов оборудовать стопорными устройствами.

	25.01.02г.
	Приказ 
министра 
№ 3Ц
	По случаю крушения на ст.Рузаевка Куйбышевской ж.д.: 

п.1.2. в месячный срок установить количество некодированных путей станций и разработать программу кодирования путей станций на маршрутах безостановочного пропуска поездов. Произвести проверку видимости маршрутных и выходных светофоров станций на некодированных путях. Рассмотреть вопрос о замене «карликовых» выходных светоф. на мачтовые.
п.1.8. с целью выявления неисправных путевых устройств АЛСН и САУТ обеспечить ежеквартальную проверку участков ж. д. вагонами-лабораториями ж. д. автоматики. Результаты рассматривать лично НГ.

	6-7.02.02г.
	Постановление Коллегии МПС №2
	пункт 9.5 Для повышения качества и усиления контроля за содержанием устройств электроснабжения разработать и ввести в действие «Книгу записи результатов проверки устройств электроснабжения» для электромехаников и начальников районов контактной сети, начальников и заместителей начальников дистанций электроснабжения. 

Установить отчетность по устранению отступлений от норм содержания:

- руководителей линейных предприятий перед начальником дистанции электроснабжения - ежемесячно; 

- руководителей дистанций электроснабжения перед руководителем службы - 1 раз в полгода.

	09.02.02г.
	Протокол разбора при ЦЗ Мишарине А.С.  №5

Постоянно
	По случаю ложн. свободности тональной РЦ на ст. Бабаево Окт. ж. д.: 

п.2. в срок до 15.02.02г. провер. постовых и напольных кабелей, в которых проходят релейные и питающие концы ТРЦ, в части недопущ.:
· распаривания жил и совмещения в одном кабеле релейных концов РЦ с другими цепями СЦБ той же частоты;

· соединительных муфт на внутри-постовых кабелях;
п.17. запретить производство строительных и монтажных работ по оборудованию станций и перегонов устройствами СЦБ до проверки службой Ш соответствия рабочих проектов требованиям МПС, тех. заданию и др. Рабочие проекты передавать строительным организациям после отметки «Принять к производству», за подписью ШГ.
п.18. в срок до 15.03.02г. разработать технологические карты предусматривающие сроки и порядок взаимодействия работников смежных служб (Ш, П, Э, Д) и утвердить у НЗ (НОД).

	26.02.02г.
	Указание ГТСС 
№ 1247/1515
	С целью предотвращения создания аварийной обстановки при открытии переезда для движения трансп. средств нажатием кн. "Открытие аварийное" вводится схемная зависимость, при которой сначала нажимается кнопка включения заградительных светофоров, а затем после выдержки времени, равной 3 мин (180 с), обеспечивающей остановку поезда перед переездом или вступления поезда на переезд, возможно открытие переезда кнопкой "Открытие аварийное".

Настоящие указания разработаны с учетом применения щитков ЩПС-75 или ЩПС-92. На всех переездах с дежурным щитки переездной сигнализации более ранних разработок должны быть заменены.

	
	
	Все действующие переезды должны быть приведены в соответствие с настоящим указанием.

Указание согласовано ЦШ письмом № ЦШТех 11/6 от 06.02.2002 г.

	16.03.02г.
	Постановление №5 Коллегии МПС №6
	О результатах расследования причин и обстоятельств крушения грузового поезда на перегоне Мошное-Кодино Арханг. отд. Сев. ж.д. 

п.2.12. запретить организацию связи по кабелям СЦБ до разработки техн. решений, обеспечив. норм. действие цепей связи в кабелях СЦБ;

	21.03.02г.
	ЦШЦ-40
	На ст. Аркадак Юго-Вост. ж.д. ЦРБ вскрыты факты невыполнения проверок правильности работы схем защиты смежных РЦ

п.2.2. в срок до 10.04.02г. внеочередная пров. станц. РЦ на шунт. чувствит.  и измерение U на путевых реле Р.Ц. на станциях и перегонах. При вып. указанных работ обеспечить измерение остаточного U на путевых реле (входе путевых приёмников ТРЦ) при наложении испытательного шунта 0,06 Ом (ТРЦ3-не выше 0,23 В, ТРЦ4-не выше 0,075 В).

	26.03.02г.
	М-3115 
	Отправление пасс. поезда по неготовому маршруту. ст. Мереть Зап.-Сиб. ж.д. (ложн. контроль стр. из-за перепутывания проводов Л1-Л2) 

п.2. включить в перечень тем повторно-предупр. инструктажа;

	27.03.02г.
	ЦШП-23/4
	Со стороны главных инженеров дистанций контроль за качеством проведения технических занятий, в соответствии с указанием МПС №ЦШП-23/4 от 27.03.2002 года. ШНС два раза в месяц проводятся практические занятия с электромеханиками и электромонтерами СЦБ и связи, по выполнению графика технологического процесса в обслуживании устройств в соответствии технологических карт, инструкций и действию электромехаников в нестандартных ситуациях. Годовые и квартальные планы.

	06.04.02г.
	Постановление №7 Коллегии МПС
	II О результатах расследования крушения пасс. поезда на станции Москва-пассажирская Ярославская Моск. ж.д.:

п.2.15. принять меры по сокращению на внеклассных станциях количества абонентов, участвующих в производстве манёвров и работающих на одном канале радиосвязи;
п.2.24. ДСП при возникновении неисправности устройств СЦБ, после получения доклада ШН о возможном сроке её устранения, обязан доложить ДС или зДС в следующих случаях:

· ложной свободности изолированных участков на главных и приемоотправочных путях, а также первых блок-участков приближения-удаления при автоблокировке;

· потери контроля стрелок на главных и приёмо-отправочных путях;

· лож. занят. главных путей, а также двух и более приёмо-отпр. путей;

· прекращения энергоснабжения устройств СЦБ на станции.

	29.04.02г.

15.03.02г.


	Указание

М-394у

Р-2655


	Отправление пасс. поезда по неготовому маршруту. ст. Мереть Зап.-Сиб. ж.д. (ложный контроль стрелки из-за перепутывания проводов Л1-Л2)
п.1.2. ежедневный контроль за  выполнением п. 2.1.4. ЦШ-601;
п.2.1. установить порядок проверки выполнения требований пункта 3.3.3. Инструкции ЦШ-720 (ШНС - инструктаж ШН с проверкой знаний);

п.2.2. в декадный срок установить систему контроля за проведением ежедневной самоподготовки по вопр. технологии и обеспечения БД ...; 

п.2.3. в декадный срок установить порядок контроля за устранением выявленных в ходе регламентных работ отступлений от норм содержания технических средств ЖАТ; 

п.2.5. Исключить практику привлечения ШЧД к выполнению работ, не предусмотренных ЦШ-601;

п.2.6. запретить использование при строительстве, модернизации и ремонте устройств СЦБ примен. кабеля без гидрофобного заполнения.

	26.08.02г.

15.03.02г
	Р-9219 

Р-2655
	п.3.1. в декадный срок разработать мероприятия по приведению штатного расписания и фактической численности ШЧУ, ШНС, ШН и ШЦМ, обслуживающих устройства СЦБ, до уровня расчётной величины, определённой указанием №О-1257у от 28.10.97г. с рассмотрением уровня реальной заработной платы;
п.3.2. во 2-м квартале 2002г. Н рассм. состояние и работу РЦ в 2002 г. Разработать меры с учётом создания специальных подразделений по приварке, установке и эксплуатации стыкосоединителей и изостыков;
п.3.3. в месячный срок разработать программу (до 2003г.) внедрения автоматизированной системы управлением хозяйства СЦБ (АСУ-Ш2), в первую очередь АРМ-ШЧД, КЗ АЛСН, П-РЦ, УО-ЖАТС;

п.3.5. в месячный срок разработать график укомплектования ШЧ автотранспортом технологического назначения;

п.3.6. в течение 2002-2003 г. создать специализированные кабельные группы по тех. обслуживанию и ремонту кабелей, оснастив их оборудованием и транспортом.

п.4. в 2002г. завершить приведение размеров ШЧ к оптимальным в соответствии с указаниями МПС.

	15.05.02г.

23.05.03г.
	№ ЦШЦ-83

№ ЦШЦ-66
	О возгорании 8 кабелей на мосту ст.Чудово Окт. ж.д. 

п.2. до 25.05.02г. проверить состояние кабельных желобов на мостах и иск. сооруж., составить планы работ по защите кабелей от возгорания, порч и краж, с окончанием работ в 2002 г.;

п.3. незамедлительно выполнить работы по очистке РШ, ПЯ, кабельных желобов и др. от сухой травы и горючих материалов. В т.г. обеспечить устройство невозгораемых площадок под РШ и кабельными муфтами, с применением цементного раствора.

	19.06.02г.
	Р-6730
	2. ЗАПРЕТИТЬ ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМАМИ ПИТАНИЯ И СЕКЦИОНИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕЖУРНЫХ ПО СТАНЦИЯМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5.2. ПТЭ ЖД РФ (ЦРБ-756).

3. ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 7.10. ПТЭ ЖД РФ (ЦРБ-756) ОБЕСПЕЧИТЬ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПРИЧАСТНЫХ РАБОТНИКОВ О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕЖУРНЫХ ПО СТАНЦИЯМ.

	16.07.02г.
	Постановл. №18 Коллегии МПС
	п.II.7.9. при кап. ремонте пути на пасс. направлениях предусматривать проектирование и применение двухсторонней автоблокировки для организации движения по неправильному пути по сигналам АЛС.
п.III.3.3. создать единые центры выдачи предупреждений на поезда, оснастив их необходимым оборудованием и связью с АРМами ДСП, для передачи на станции из этих центров предупреждений, готовых для вручения машинисту локомотива (моторовагонного поезда) в порядке, предусмотренном ИДП.

	31.07.02г.
	ЦШЦ-37/57
	Инструкция ЦШ-530 от 1997 г.

п.1.9 Перечень схем выключения стрелок и изолированных участков с сохранением пользования сигналами должен быть определен ШЧУ для каждой ж.д. станции на основе технических решений и утв. ШЧ.

п.4.2 Перечень мест откл. путевых реле для каждой станции при выключении изолированного участка без сохранения пользования сигналами составляется ШЧУ и утв. ШЧ или ШЧЗ. Этот же перечень используется при техн. картам №3 и №15.

п.4.3 Технические схемные решения по исключ-ю негабаритности должны быть составл. ШЧУ для каждой станции и утв. ШЧ или ШЧЗ.

п.5.3 Для исключения открытия сигналов по ремонтируемой стрелке (спаренной или охранной) электрическая цепь сигнальных реле должна быть разомкнута. Перечень мест отключения сигнальных реле устанавливается ШЧУ для каждой станции и утв. ШЧ или ШЧЗ.

	
	
	Не выполнено телеграфное указание МПС от 31.07.2002 года №ЦШЦ-37/57  по установлению старшим электромехаником СЦБ мест подключения резисторов конкретно для каждой станции  и утверждения их руководством дистанции сигнализации и связи, для проверки работоспособности схем контроля сопротивления изоляции цепей питания относительно земли на сигнализаторе заземления, методом подключения проверочных резисторов.
При выполнении работ по п.8.1.5. инструкции ЦШ-720 «Измерение на станциях и перегонах R изоляции монтажа эл. цепей с кабелем, неконтролируемых сигнализатором заземления» перечень измеряемых цепей и места подключения измерительного прибора для каждой станции устанавливает ШЧУ на основе анализа принципиальных схем.

	12.08.02г.
	К-8753
	О сходе 5 вагонов на ст. «5 разъезд» Челяб. отд. Ю-Урал. ж.д. 

п.1.4. запретить укладку стрелочных переводов без 1-й рабоч. тяги

	26.08.02г.
	Р-9219
	п.1. определить перечень ст. и перегонов подверженных затоплению;

п.2. до 10.09.02г. разработать программу (на 2002-2003 годы) поэтапной замены действующих сигнально-блокировочных кабелей без гидрофобного заполнения на этих станциях и перегонах на кабели с заполнителем или закачки заполнителя;
п.4. определить необходимость перестановки кроссовых стативов на верхние этажи постов ЭЦ для исключения их затопления

	27.09.02г.
	П-10270
	Сход 19 цистерн из-за разрушения заднего буксового подшипника и излома шейки оси на перегоне Чир-Суровикино Приволжской ж.д. 

п.1.2. запретить отправление поездов при выявлении нагревшегося буксового узла без принятия решения специалистом-вагонником или отцепки неисправного вагона;
п.2.1. в декадный срок разработать и утвердить инструкцию о порядке проследования поездов при срабатывании приборов безопасности в случае выявления технических неисправностей в поезде с принятием конкретных мер, используя ЦВ-ЦШ-453;

	07.10.02г.
	№ 676

министр 
Фадеев
	Уход состава со станции Люблино-Сорт. Моск. ж.д. на III главный путь перегона Люблино-Царицыно из-за нарушения регламента действий по закреплению подвижного состава (попытка скрыть от учёта)
п.5.7. в срок до 01.11.02г. разработать программу по выводу контроля положения УТС на табло, с включен. в зависимость;

	14.10.02г.
	Н-934у

ЦЗ Морозов
	О сходе вагонов на станции Разъезд 5 Южно Уральской ж.д. из-за подхода правого нерабочего остряка к рамному рельсу

п.1.2. запретить укладку стрелочных переводов без предварительной геодезической съёмки и утверждённой проектной документации.
п.1.5. обеспечить приёмку вновь уложенных или переустроенных стрелочных переводов комиссией назначаемой НОД (НГ). Запретить эксплуатацию стрелочных переводов без первой рабочей тяги.

	16.10.02г.
	Постановление 
Коллегии МПС № 27
	п.5. в 2003г. укомплектовать штат ШН и ШЦМ СЦБ в соответствии с нормативами численности …;
п.6. в 2003г. создать в ШЧ специализированные подразделения для обслуживания микропроцессорных систем ДЦ и ДК;

Программа первоочередных мер …

п.3. в 1 кварт. 2003г. внедрить утверждённый МПС «Регламент устранения нарушений норм. работы устройств и систем СЦБ»;

п.13. с1кв.2003г. не допускать введ. для работн. ШЧ, непосредственно связ. с движ. поездов, режима неполного рабочего времени;
п.14. с 1 кв. 2003г. не допускать использ. работн. ШЧ, непосредственно связанных с движ. поездов, на работах не по основной деятельности;
п.22. в 2003г. оборуд. раб. места ШЧД и ШД регистр. служеб. перегов.;

	24.10.02г.
	ЦШЦ-206
	О сходе цистерн на перегоне Россоша – Суворовский на Саратовском отд. Приволжской ж.д. из-за неисправности пути 

п.2. организовать проверку соответствия устройств УКСПС требованиям типовых технических решений ГТСС 419716-СЦБ.ТР и дополнений №№ 1-6. Недостатки устранить в кратчайший срок.
п.4. обеспечить при согласовании ремонтных путевых работ выполнение требований п.п. 6.53. и 6.54. ПТЭ с определением времени начала и окончания выкл. устройств СЦБ (в т.ч. УКСПС);

п.5. приказом по ШЧ установить порядок контроля за началом и окончанием выключ-я устр-в СЦБ со стороны руководит. и ШЧД;

	31.10.02г.
	Н-1013у

ЦЗ Морозов
	О сходе цистерн на Саратовс. отд. Прив ж.д. из-за неисправности пути 

п.1.3. установить порядок выключения из действия УКСПС, напольных устройств САУТ на период выполнения работ по обслуживанию и ремонту пути, устройств СЦБ и электроснабжения:

· на срок до 8 часов с разрешения ДС;

· на срок до 5 суток включительно с разрешения НОД (НГ);

· на срок свыше 5 суток с разрешения Н.

Порядок пропуска поездов при выключении устройств устанавливается в соответствии с ИДП № ЦД-790 и ТРА станции.

	31.10.02г.
	ЦШЦ-212
	Об открытии выходного светофора Ч3 ст. Обшаровка Куйбышевской ж.д. на перегон с неустановленным направлением АБ из-за перемыкания контактов реле ЧОСН из-за небрежного вып. монтажных работ

п.5. проводить поконтактные проверки после монтажных работ бригадами, состоящими не менее чем из 2-х специалистов;

	02.11.02г.
	Протокол совещания у ЦЗ Храпатого №34
	О случае наруш. норм. раб. устройств СЦБ на ст. Бирюлёво Моск. ж.д.

п.1.4. обеспечить вывод на табло ДСП контроля наличия и включ. нагрузки всех фидеров, питающих устройства ЭЦ;

п.1.5. комиссионно обследов. ПВ-ЭЦ (исключить постор. нагрузки);
п.1.7. в 2003г. на посты ЭЦ более 50 стр. приобрести инфракрасные измерители температуры «Кельвин»;

п.1.8.1. ДСП при вступлении на дежурство оформлять записи в ДУ-46 о наличии U на фидерах;

п.1.8.2. ДСП оформлять записи в ДУ-46 о всех случаях отключения и переключения фидеров питания с передачей соответствующей информации диспетчерам ШЧ и ЭЧ; 

п.1.8.3. внести изменения в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ, согласно п.п. 1.8.1. и 1.8.2. данного протокола;

п.1.10. планово заменить реле контроля U на фидерах питания типа РН-53/400 на РНП;

	11.11.02г.
	Н-1064у

ЦЗ Морозов
	Об уходе вагонов со станции Люблино-Сорт. Моск. ж.д.

Приложение:

п.27. разработать местные инструкции действия работников Д, В и Т при обнаружении приборами контроля перегретых букс;

п.28. проверить наличие на постах безопасности электроконтактных термометров и доукомплектовать;
п.30. вывесить на постах ДИСК-КТСМ таблицы определения температуры нагрева корпуса буксы, в соответствии с уровнем нагрева и температурой окружающей среды;

	23.12.02г.
	ЦШП-23/17
	Положение о командире среднего звена

1. Общие положения. 

2. Основные обязанности командира среднего звена. 

3. Права командира среднего звена.

	20.01.03г.
	№ К-42у
	О сходе вагонов на станции Малоковали Заб. ж.д. из-за отхода остряка от рамного рельса из-за нарушения (Ш, П и Д) порядка организации и производства работ при замене стрелочного электропривода

п.1.2. включить в перечень тем ППИ по БД;

п.1.4. повторно проверить вып. указаний МПС от 17.12.96г. №К-1111 (Евлашево), 30.07.98 №В-904у (Аманокит), 02.06.99г. №А-5469у и 23.06.99г. №Г-1107у (Патриарши) и рассмотреть на совещании;

п.1.6. обеспечить при проведении комиссионных осмотров выявление неплотного прилегания запорных закладок, устранить немедленно;

п.1.7. обеспечить наличие на станциях типовых скоб. В случае отсутствия на станциях типовых скоб для закрепления остряков работы, связанные с выключением стрелок из централизации, производить с закрытием движения по данному стрелочному переводу;

	21.02.03г.
	№ Н-1779

ЦЗ 
Морозов В.Н.
	В целях обеспечения нормативных требований ПТЭ ж.д. по габариту подвески контактного провода (на перегонах, станциях и искусственных сооружениях):

1. все   виды   капитального  ремонта  пути  производить   по   проектам, согласованным со службой Э;

2. предусматривать в сметах проектов капитального ремонта работы по обеспечению электробезопасности и приведению устройств контактной сети в габарит после ремонта пути;

3. для проведения сопутствующих работ при производстве капитального и среднего ремонта пути выделять дистанциям электроснабжения дополнительный план по труду и другим расходам. Затраты, связанные с указанными работами, отражать в составе расходов дистанций электроснабжения по перевозкам на соответствующих статьях.

	07.03.03г.
	ЦШЦ-37/46
	Методические указания по технологическому взаимодействию между рук-ми и исполнителями ШЧ при обнаруж. неиспр. устр-в СЦБ

п.4.3. Электромеханик обязан записывать в свой Журнал проверок также все неисправности устройств СЦБ, оформленные при осмотрах (проверках) в других журналах «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46, Книге приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде, Книге приема и сдачи дежурств по посту охра​ны тоннеля, моста).
п.4.4. Все неисправности, не устраненные в день осмотра и оформленные в Журнале проверок, электромеханик в течение суток после проверки передает старшему электромеханику и диспетчеру дистанции, которые оформляют их в своем Журнале проверок с указанием срока устранения и ответственного исполнителя.

п.4.6. О  каждой  устраненной  неисправности  старший  электромеханик (электромеханик) делает отметку в своем Журнале проверок и докладывает диспетчеру дистанции, который делает отметку об устранении в Журнале про​верок дистанции.
п.4.8. начальник ШЧ ежемесячно рассматривает ход устранения выявленных при всех видах проверок неисправностей устройств СЦБ…

	15.03.03г. 

29.04.02г.

	№ Р-2655

(М-394у)

	О сходе вагонов на станции Кириши Окт. ж.д. из-за отхода остряка от рамного рельса не замкнутого электроприводом из-за дачи ложного контроля положения стрелок 2/4 ШНС СЦБ

п.1.2. в срок до 30.03.03г. провести внеплановые тех.занятия с ДСП, ДНЦ, ШЧУ, ШНС, ШН, ШЦМ по гл.13 ИДП и ЦШ-530 с последующей проверкой знаний;
п.1.3. в 1-м полугодии обеспечить укомплектование штата линейных ШЦМ, ШН и ШНС; в 2003-2004г. создать специализированные группы по обслуживанию кабелей СЦБ;

	29.04.02г.
	(М-394у)
	п.1.4. в недельный срок внеочередные проверки R изоляции кабеля и монтажа СЦБ; Разработать и внедрить систему ежедневного контроля за ходом устранения отступлений от норм содержания тех. средств, вскрытых в ходе выполнения регламентных работ;
п.2.2. запретить использование при строительстве, модернизации и ремонте устройств СЦБ применение кабеля без гидрофобного заполнения; в срок до 30.03.03г. проверить выполнение положения о диспетчере ШЧ (Ш) № ЦШ-601;
п.2.4.1. в 3-х суточный срок совместно с ДС проверить выполн. п.3  ЦШ-530 в части организации и хранения курбелей, навесных замков, ключей к контрольным замкам и макетов с оформлением актов;
п.2.4.2. в недельный срок опломбировать пломбой ШНС запасные блоки БВС. Приказом ШЧ установить порядок их изъятия, только по разрешению ШЧД;

	18.03.03г.
	№ Р-2710
	п.1.1. пересмотреть, откорректировать и, при необходимости, переутвердить схемы питания ВЛ АБ и ПЭ, с учётом требований обеспечения встречного питания основной и резервной линии;

п.1.3. в срок до 01.07.03г. завершить работы по обеспечению селективности защит на КТП и постах ЭЦ в соответствии с указанием МПС от 14.11.00г. № М-2738у.

п.2. Э и Ш на скоростных уч-х и на основных напр-х ж.д. замеры уровней U и времени перехода фидеров производить 1 раз в квартал.

	20.03.03г.
	№ Д-268у
	Об обрыве 8 кабелей СЦБ котлованокопателем при производстве работ по установке фундаментов опор контактной сети на перегоне Москва-Ярославская – Лосиноостровская

п.1.2. запретить производство работ по реконструкции и ремонту уст-в без наличия проекта, согласов. и утв. в установленном порядке;

п.1.3. в 1 кв. 2003 года разработать порядок производства земляных работ в полосе отвода;
п.1.4. запретить с 15.03.03г. производство земляных работ в полосе отвода ж.д. без предварительной инструментальной проверки исполненной трассы кабелей СЦБ, связи и электроснабжения;

п.1.5. обеспечить в 1 полугодии 2003г. по утверждённому графику проведение инструментальной проверки фактических трасс прокладки кабелей СЦБ, связи и электроснабжения;

	15.04.03г.
	№ Ш-370у
	О случае ухода вагонов с подъездного пути ОАО «Миллеровский элеватор» ст. Миллерово Сев.-Кав. ж. д.
п.1.4. Разработать в месячный срок мероприятия по включению в централизацию сбрасывающих остряков, стрелок, расположенных в местах примыкания подъездных путей к станциям, с оборудованием их автовозвратом и выводом контроля положения на пульт-табло ДСП.

	28.04.03г.
	ЦШЦ-55
	О случае попадания высокого напряжения от линии ДПР на фоновый щит входного светофора Ч на ст. Ту Забайк. ж.д.

п.1. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ ФАКТИЧЕСКОЙ ГАБАРИТНОСТИ МАЧТОВЫХ СВЕТОФОРОВ К ПРОВОДАМ КОНТАКТНОЙ СЕТИ, ПИТАЮЩИМ ПРОВОДАМ, ПРОВОДАМ ЛИНИИ ДПР, ПРОВОДАМ ОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГИМ ПРОВОДАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СВЕТОФОРОВ.
п.2. РАЗРАБОТАТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОГРАММУ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ
НЕГАБАРИТНЫХ МЕСТ, РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ НЕГАБАРИТНЫХ УСТРОЙСТВ СЦБ.

п.3. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ ИСПРАВНОСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ СВЕТОФОРНЫХ МАЧТ, РЕЛЕЙНЫХ ШКАФОВ, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИСПРАВНОСТЬ ОБВЯЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ СВЕТОФОРОВ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ МАЧТАМИ И СООТВЕТСТВИЕ СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

	29.04.03 г.
	Р-4306
ЦЗ Храпатый
	Всем «Н»: Обязываю вас незамедлительно принять меры к завершению работ по переносу серьг контрольных тяг на начало остряков. Об исполнении доложите в МПС до 01.06.03 г.

	03.05.03г.
	№ Н-4382
	МАССОВОЕ ПАДЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ В ГРАНИЦАХ ЯРОСЛАВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ Ж. Д.

1. АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАСС ЛИНИЙ АВТОБЛОКИРОВКИ И ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПРИВЕДЕНИЮ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ НОРМАМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОРОГ И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

2. РАЗРАБОТАТЬ И ДО 15 МАЯ 2ООЗ Г УТВЕРДИТЬ ПЛАНЫ РАБОТ ПРИЧАСТНЫХ СЛУЖБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ПОЛОСЫ ОТВОДА В ЦЕЛОМ, ОПРЕДЕЛИВ ОБЪЕМЫ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

	08.05.03г.
	№ Н-4593
	Обрыв 9 кабелей СЦБ на ст. Верещагино Сверд.ж.д. при кап. рем. пути

п.1. незамедлительно проанализировать проектную документацию по кап. ремонту пути в части сохранности подземных коммуникаций;
п.2. разработать, согласовать и утвердить на уровне НГ или НЗП технологию производства работ по вырезке и планировке балласта в зоне прохождения кабельных трасс;
п.3. установить порядок назначения ответственных представителей от ШЧ и ЭЧ за сохранность кабельных коммуникаций, обеспечить сопровождения ими каждой единицы землеройной техники;
п.4. обеспечить выделение в помощь ШЧ и ЭЧ по их заявкам достаточного количества работников ПЧ, ПМС по выполнению работ по выноске и заглублению кабелей;

п.5. при обнаружении неучтённых проектом кабельных коммуникаций немедленно прекращать земляные работы до принятия мер по сохранности кабельных сетей;

п.6. при разработке указанных проектов предусматривать выноску или переустройство кабельных сетей;

	16.05.03г.
	ЦШЦ-37/116
	В разделе 8 Указаний от 16.10.00г. № ЦШЦ-208 (к Инструкции 20.12.99г. № ЦШ-720)   абзац «сопротивление изоляции источника питания с подключенным монтажом всех смонтированных устройств должно быть не менее 1000  Ом на 1 В рабочего напряжения источника питания» дополнить: «если сопротивление изоляции менее 1000  Ом на 1 В рабочего напряжения, то об этом электромеханик (старший электромеханик) ставит в известность диспетчера и руководство дистанции сигнализации и связи, с которыми принимает немедленные меры по обнаружению и устранению причины понижения изоляции. Аналогичным образом сообщается в ШЧ о всех случаях понижения изоляции кабелей и монтажа менее установленных норм, выявленные при выполнении пунктов 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 Приложения 1 Инструкции № ЦШ-720, утверждённой 20.12.99г.»

	27.05.03 г.
	№ 513у
	О порядке произв-ва рем.-путевых работ на закрыты перегонах

п.3.1 проект на двухстороннюю АБ должен быть готов не позднее, чем за три месяца до начала производства работ.

п.3.3 кабели СЦБ, связи и энергоснабж., попадающие в зону производства работ, должны при необходимости отшурфированы и вынесены.

п.3.4 с момента закрытия перегона переезды должны быть закрыты для движения автотранспорта.

п.3.6 на станциях, ограничивающих закрытый перегон, должны быть работники СЦБ для обеспечения исправной работы АБ.     

	11.06.03г.
	№ К-581у
	О взрезе стрелки на станции Караси Тульского отд. Московской ж.д.

п.1.5. ввод в эксплуатацию вновь уложенных сбрасывающих стрелок производить только после внесения изменений в тех. док-ю на устр-ва СЦБ и утверждения их установл. порядком, а также после внесения дополнений в местные инструкции о пользовании устр-ми СЦБ.

	21.06.03г.
	№ Р-6058

ЦЗ Храпатый
	ПО ПЕРЕНОСУ СЕРЕГ КОНТРОЛЬНЫХ ТЯГ НА НАЧАЛО ОСТРЯКОВ 

ОБЯЗЫВАЮ ВАС ДО 1.07.03г. СОСТАВИТЬ НА ДОРОГАХ ПЛАНЫ РАБОТ ПО ПЕРЕНОСУ СЕРЕГ КОНТРОЛЬНЫХ ТЯГ НА НАЧАЛО ОСТРЯКОВ С УЧЕТОМ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ГЛАВНЫХ ПУТЯХ СТАНЦИЙ В 3 КВАРТАЛЕ Т.Г., НА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА, В МАНЕВРОВЫХ РАЙОНАХ И НА ГОРКАХ В ТЕЧЕНИИ 2004 ГОДА, А НА ПРОЧИХ И ТУПИКОВЫХ ПУТЯХ ПО МЕРЕ ЗАМЕНЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ.

	27.06.03г.
	№ ЦШЦ-26/2
	О сходе 2 цистерн на сорт. горке станции Сызрань Куйб. ж.д. из-за неудовлетворит. тех. содержания вагонного замедлителя типа ВЗПГ-3

п.1. до 15.07.03г. комиссионную проверку вагонных замедлителей;
п.2. до 25.07.03г. инструктаж операторов горок о порядке пользования устройствами СЦБ на сортировочных горках, обратив внимание на недопустимость приведения замедлителей в тормозное положение в момент производства по ним маневровых передвижений;

	01.07.03г.
	№ 157

Зам ЦШ 
Храпатый
	НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ СЦБ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ на станции Аппаратная Свердловской ж.д.

1. ДО 15.07.03 Г. ОБЕСПЕЧИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ «ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ» УТВЕРЖДЕННОЙ 25.12.97г. ЦШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  № 82, 83.

2. ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗАНИЯ  МПС ОТ 17.05.02 Г.  №ЦШЦ-37/95 «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ САМОПОДГОТОВКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СЦБ».

3. ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ МПС ОТ 12.03.03г. №ЦШЦ-37/46 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДИСТАНЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ И СВЯЗИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ СЦБ.

	11.07.03г.
	460/Н-08
	Технические условия, запрашиваемые предприятиями и организациями не входящими в систему МПС, в обязательном порядке должны согласовываться НЗД, НЗП, НЗТ, Н31-РБ, НГ, НН, НПЭЗ, Ш, М, ЭЧ и утверждаться начальником дороги.

	11.08.03г.
	№ К-847у

до 11.11.03г.
	О мерах по повышению пожарной безопасности в устройствах ЭЦ (возгорание релейных стативов ст.Торбино Окт. ж. д. из-за перегрузки трансформатора ПТ-25А, обеспечивающего импульсное питание верхнего жёлтого огня светофора Ч)
п.1.1. рассмотреть выполнение указания МПС от 10.11.02г. № Н-1055у, о принятых мерах доложить в МПС РФ до 15.09.03г.
п.1.2. до 01.01.04г. обеспечить замену трансф-ов типа ПТ-25А в схемах
питания ламп входных светофоров на пожаробезопасные типа ПТ-25ПМ и в 3-х месячный срок представить в ЦШ планы замены сигн.-блокировочных трансф-ов всех типов, работающих в импульсном режиме, на пожаробезопасн. О вып. долож. в МПС РФ до 15.09.03г.

	11.08.03г.
	№ ЦШЦ-102
	ПОЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО ПОКАЗАНИЯ ВМЕСТО ЗАПРЕЩАЮЩЕГО НА ВЫХОДНОМ СВЕТОФОРЕ Н-2 СТ. МУРСАЛИМКИНО ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ШЧ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ Ж.Д.   ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДВУХСТОРОННЕГО  ДВИЖЕНИЯ  ПО ПЕРВОМУ ГЛАВНОМУ ПУТИ ПЕРЕГОНА МУРСАЛИМКИНО – ВЯЗОВАЯ

1. С ПРИЧИНАМИ И ОБСТОЯТ. ОЗНАКОМИТЬ ПОД РОСПИСЬ ПРИЧАСТН. РАБОТ-ОВ ШЧ. 

2. ВКЛЮЧИТЬ УКАЗАННЫЙ СЛУЧАЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПОВТОРНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ ШЧ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.

3. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК НА СТАНЦИЯХ, ГДЕ ПРОИЗВЕДЕН МОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ АВТОБЛОКИРОВКИ, ОБЕСПЕЧИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ЗАВИСИМОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П.П. 1.1., 1.2. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ СЦБ ЦШ-720.

4. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СХЕМЫ УВЯЗКИ ВРЕМЕННЫХ
УСТРОЙСТВ АВТОБЛОКИРОВКИ СО СТАНЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ТИПОВЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ С УСТРАНЕНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.
5. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК НА ОСНОВАНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПЕРЕУТВЕРДИТЬ СПИСКИ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К ПРОВЕРКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ВКЛЮЧЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВА СЦБ ПОСЛЕ ПЕРЕМОНТАЖА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П. 2.5. ИНСТРУКЦИИ ЦШ-72О. 

	18.08.03г.
	№ ЦШЦ-107
	ВОЗГОРАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ СТАТИВОВ СТАНЦИИ ТОРБИНО ОКТЯБРЬСКОЙ  Ж.Д.

1. Ш, НОДШ, ШЧ В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК:

1.1. ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ АППАРАТУРЫ СЦБ НА НАГРЕВ. 

1.2. С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МОСТОВЫХ КОНТАКТОВ РЕЛЕ, РАБОТАЮЩИХ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ, (ИСКРЕНИЕ, ПОДГАР) ПРОВЕСТИ ИХ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР.

2. Ш, НОДШ, ШЧ В МЕСЯЧНЫЙ  СРОК:

2.1. ВНЕСТИ УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПАНЕЛИ ПР-ЭЦК В ЧАСТИ ЗАМЕНЫ КОНТАКТНЫХ ГРУПП РЕЛЕ ТШ-2000В В ЦЕПИ ТРАНСФОРМАТОРА Т1 ТИПА ПТ-25А В СООТВ. С ТИПОВЫМ АЛЬБОМОМ  ЭЦ-12-2ООО СТР.98.
2.2. В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ОБМОТОК   ТРАНСФОРМАТОРА Т1 ТИПА ПТ-25А В ЧАСТИ УСТАНОВКИ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ИХ ОБМОТКАМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  1А.

2.3. ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАМЕНУ УКАЗАННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ  ТИПА  ПТ-25МП  ИЛИ  ПТ-25МП1.

2.4. ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАМЕНУ В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСТР-Х МЕСТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НА ТРАНСФ. НА ПЕРЕМЫЧКИ СЕЧЕНИЕМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВНЕШНЕМУ МОНТАЖУ.

2.5. ОБЕСПЕЧИТЬ КОМИССИОННУЮ ПРОВЕРКУ НА ВСЕХ ПОСТАХ ЭЦ, ДЦ. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫХ МОДУЛЯХ ЭЦ И АБ, ИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ  ИХ ТЕХ. ОБСЛУЖ. И ЭКСПЛУАТАЦИИ, С ПРИНЯТИЕМ НЕОБХОДИМЫХ   МЕР.

	30.09.03г.
	№ К-9446

(ЦЗ Акулов) Об эксплуатации ж.д. переездов
	п.1. незамедлительно установить контроль и организовать в хоз-вах П, Ш и Э учёт отказов работы переездной сигнализации, автоматики и УЗП с указанием причин.

п.2. обеспечить контроль за соблюдением периодичности проверки и обслуживания переездных тех. средств, определить сроки устранения неисправностей при отказах.
п.3. установить порядок ежемесячного совместного разбора работы переездной сигнализации, автоматики и УЗП руководителями причастных предприятий, отделов и служб, с принятием конкрет. мер.

	04.11.03г.
	ЦШЦ-165
	п.4. в соответствии с требованиями указания МПС от 19.12.95г. №ЦШЦ-44 в недельный срок проверить наличие на параллельных ответвлениях РЦ, не обтекаемых сигнальным током, дублирующих рельсовых соединителей, выявленные недостатки устр. немедленно.

	11.11.03г.
	№ 1360

Зам ЦЭ
Долдин
	Всем Э, ЭЧ: п.2. УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК ПРИ КОТОРОМ РАБОТНИКАМИ ЭЧ НА НЕОХРАНЯЕМЫХ ПЕРЕЕЗДАХ ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОДИТЬ 2  РАЗА В МЕСЯЦ ОБЪЕЗДОМ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, А ЗАЯВКИ НА РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПЕРЕЕЗДАХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

	04.12.03г.
	ВС-838
	п.1.1. ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ПРИКАЗОВ О СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСТРОЙКИ АППАРАТУРЫ ДИСК, КТСМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
п.1.2. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРАВИЛЬНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧ. КОНТРОЛЯ ДИСК И КТСМ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ № ЦВ-ЦШ- 453/97г.

	05.12.03г.
	ВС-887
	Программа первоочередных мер по повышению безоп. движ. поез.:

п.5.1. внедрить в 2004 г. регистраторы служебных переговоров ШЧД.
п.7.3. в 2004 году предусматривать  в  графиках  движения поездов технологические  окна  в светлое время суток для выполнения работ по текущему содержанию контактной  сети  продолжительностью 2 часа  и комплексных работ по обновлению с применением механизмов продолжительностью  не менее  6 часов.

п.7.4. в 2004 году в целях компенсации отвлечений эксплуатационного персонала районов контактной сети на обеспечение работ по капитальному и среднему ремонту пути выделять дистанциям электроснабжения дополнительный план по труду и другим расходам. Затраты, связанные с указанными работами, отражать в составе расходов дистанций электроснабжения.

п.7.6. в 3-м квартале 2004г. в целях совершенствования системы управления БД в хоз-ве Э ввести ежеквартальную статистическую отчетность в соответствии с разработанным контрольным показателем по удельной повреждаемости контактной сети.

	15.12.03г.
	ЦШЦ-176
	Наруш. норм. раб. уст-в СЦБ на ст. Бурга Окт. ж.д. из-за термического разруш. клеммы и наконечника провода на панели ПР-ЭЦК

п.1.2. обеспечить представление технологических «окон» для обслуживания панелей электропитания устройств ЭЦ с их выключ.;

п.1.3. продолжить внедрение технологии инструментального контроля нагрева контактных соединений, приборов и узлов устройств СЦБ с использованием термометров;

	26.12.03г.
	ФС-1717
	п.1.1. С ОБСТОЯТ. И ПРИЧИНАМИ СЛУЧАЯ ПРИЕМА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА № 6002 ПО НЕГОТОВОМУ МАРШРУТУ НА СТ. МОСКВА РИЖСКАЯ МОСКОВСКО-СМОЛЕНСКОГО НОД МОСКОВСКОЙ Ж. Д. ОЗНАКОМИТЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ ПОД РОСПИСЬ.
п.1.3. В ДЕКАДНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ТЕХ. док. на соответствие ее существующим техн. СРЕДСТВАМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ ДОПОЛН. И ИЗМЕН.

п.1.4. ЗАПРЕТИТЬ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНОВЬ УЛОЖЕННЫХ СТРЕЛОК, КОЛЕСОСБРАСЫВАЮЩИХ БАШМАКОВ ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХН. ДОКУМ. И УСТАНОВКИ НА ПУЛЬТ-ТАБЛО ДЕЖУРНЫХ ПО  СТАНЦИИ ЛАМПОЧЕК И ЯЧЕЕК КОНТРОЛЯ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОВЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ.
п.1.5. В ДЕКАДНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ НА ПУЛЬТ-ТАБЛО ДЕЖУРНОГО ПО СТАНЦИИ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ СБРАСЫВАЮЩИХ СТРЕЛОК, ОБОРУДОВАННЫХ АВТОВОЗВРАТОМ, А ТАКЖЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТРА СТАНЦИИ И  ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ СЦБ ОСОБЕННОСТЕЙ  ИХ РАБОТЫ. О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ДОЛОЖИТЬ ДО 10 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА.

	30.12.03г.
	ХЗ-2062
	п.1.3. в дополнение указания МПС от 24.02.03г. № П-1827 (п.5.1.) в зимний период при отрицательных среднесуточных температурах окружающего воздуха снизить температуру настройки автоматических средств контроля на 10ºС;
п.1.4. в месячный срок провести комиссионные проверки правильности установки приборов ДИСК, КТСМ, исключить их расположение в кривых и зоне торможения грузовых поездов;

п.1.5. НГ провести анализ работы приборов автоматического контроля за 2003 год и разработать меры по достоверности учёта информации;

	15.01.04г.
	№ 28р
	п.2.3. Запретить ввод в эксплуатацию вновь уложенных стрелок, колёсосбрасыв. башмаков до внесения измен. в тех. докум. и установки на пульт-табло дежурных по станции лампочек и ячеек контроля их положения в соответствии с типовыми техническими решениями.
п.2.4. Запретить ДСП отправлять и принимать поезда, по маршруту движения которых имеется ложная занятость или свободность участков пути, потеря контроля стрелочного перевода, невозможность открытия светофора, до доклада ответственного работника станции о проверке готовности маршрута приёма или отпр. с указанием способа запирания стрелок в маршруте, с последующим оформл. записи в журнале ДУ-46.
п.2.5. ОТМЕНЁН УКАЗАНИЕМ № 1367р от 23.07.07г.
п.2.6. В течение 1 полугодия 2004 г. обеспечить с привлечением института ГТСС проведение экспертизы рабочих проектов на укладку и включение в электрическую централизацию сбрасывающих стрелок, сбрасывающих остряков и колёсосбрасывающих башмаков на соответствие типовым техническим решениям. График проведения указанной экспертизы утвердить в Департаменте автоматики и телемеханики.

	
	
	п.2.7. Обеспечить с 2004г. выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с внедрением устройств для предупреждения самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты следования поездов, только с привлечением проектных организаций по перечню, утвержденному Департаментом автоматики и телемеханики.

п.2.8. В рамках вып-я «ОТМ по повыш. безоп. движ., надежности действия устр-в СЦБ и приведению их к требованиям ПТЭ» реализовать в течение 2004-2005г.г. задачу инструментального уточнения трасс прокладки кабелей СЦБ, обеспечив в первую очередь вып. указанных работ в зонах производства строит.-монтаж. и рем.-пут. работ.

п.2.9. Провести в декадный, срок проверки наличия на пульт-табло ДСП контроля положения сбрасывающих стрелок, оборудованных автовозвратом, а также отражение в ТРА станции и Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ особенностей их работы.

	03.02.04г.
	ЦШЦ-23
	п.1.9 (ЦШ-530) Перечень схем выключения стрелок и изолированных участков с сохранением пользования сигналами.

п.3.3 (ЦШ-530) Порядок учёта и пополнения запасных ключей к стрелочным контрольным замкам.

п.4.2 (ЦШ-530) Перечень мест отключения путевых реле.

п.4.3 (ЦШ-530) Техн. схемные решения по исключ-ю негабаритности.

п.5.3 (ЦШ-530) Перечень мест отключения сигнальных реле для исключения открытия сигналов по ремонтируемой стрелке.
п.2.5 (ЦШ-720) Технология или программа по проверке взаимозависимостей стрелок и сигналов.

п.8. (ЦШ-720) Перечень мест подключения резисторов для проверки работоспособности схем контроля сопротивления изоляции цепей питания относительно земли сигнализатором заземления.

п.8.1.5. (ЦШ-720) Перечень проводов, мест и технологий измерений на станциях и перегонах сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, неконтролируемых сигнализатором заземления.
п.3.1.6. (ЦШ-720) Порядок уведомления и вызова руководителей ШЧ, ШЧУ, ШНС и ШН для устранения отказов в нерабочее время.

п.3.1.7. (ЦШ-720) Порядок хранения персон-х пломбировочных тисков.

п.2.1.4. (ЦШ-601) Порядок доклада ШЧД о смене работ ШНС и ШН.

п.2.1.6. (ЦШ-601) Порядок и периодичность прослушиваний регистратора переговоров ШЧД и ШН СЦБ.
п.ЗЛ. (ЦШ-617) Места и порядок хранения архива и контрольного экземпляра электронной документации ШЧ и тех.док. на дискетах (п.8.8.)

п.3.1. (ЦШ-617) Перечень контрольного экземпляра эксплуатационной документации ШЧ.
п.3.3. (ЦШ-617) Места хранения схем.планов станций с таблицей взаимозависимостей и 2-х ниточных планов с привязкой устройств СЦБ.

	05.02.04г.
	ВГ-52пр
	Протокол селект. совещ. вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича

п.1.12. Закончить в течение 2004 года работы по оборудованию путевыми устройствами АЛС станций, в соответствие с требованиями п.6.31. ПТЭ и утвержденными техническими решениями, на участках:

        с автоблокировкой в I полугодии 2004 года; 

на участках с ПАБ - до конца текущего года.

	16.02.04г.
	№ 676р
	1. НАЧАЛЬНИКАМ Ж.Д., НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:

п.1.4. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ СПЛОШНУЮ ПРОВЕРКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ НА УЧАСТКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ И ИХ ДЕЙСТВИЕ. ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НЕДОСТАТКАМ РАЗРАБОТАТЬ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С  ТРЕБОВАНИЯМИ ПТЭ РФ И УТВЕРДИТЬ ИХ У РУКОВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

	11.03.04г.
	ЦШЦ-48
	Возгорание кабелей, приборов и монтажа в РШ ст. Колокольный Забайкальской ж.д. из-за нарушения изоляции между метал. оболочкой магистр. кабеля и РШ

п.1. организ. внеочер. пров. состояния изоляции кобелей от корп. РШ;

	28.04.04г.
	ЦШЦ-37/153
	19.04.04г. на ст. КУЩУБА ВОЛОГОДСКОЙ ШЧ СЕВЕРНОЙ Ж.Д. СТР. № 6/8 ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ СООБЩЕНИЯ ЖИЛ В МАГИСТРАЛЬНОМ СТРЕЛОЧНОМ КАБЕЛЕ. ШНС БЕЗ ЗАПИСИ В ДУ-46 И БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПРИСТУПИЛ К ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ И ЕЕ УСТРАНЕНИЮ.

1. ПРИ ЕЖЕДНЕВНЫХ РАЗБОРАХ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБО​ТЫ УСТРОЙСТВ СЦБ ЛИЧНО РАССМАТРИВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ п.13.13 ИНСТРУКЦИИ ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ, п.п.1.5, 1.14 ИНСТРУКЦИИ ЦШ-530 В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1, 2, 3 К ИНСТРУКЦИИ ЦШ-530.
2. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИМ АППАРАТОМ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ И СЛУЖБЫ СЦБ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТОВ 2.1.6 И 2.1.7 ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСПЕТЧЕРЕ № ЦШ-601 В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ В ПЕРИОД УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЦБ.

3. РАССМОТРЕТЬ ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ СЦБ, РАЗРАБОТАННЫЙ НА ДОРОГЕ И В ОТДЕЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.

	24.05.04г.
	№ 2114р

КАБЕЛЬ
	п.1.1. Обеспечить в течение 2004 года создание в каждой ШЧ специализированных групп по тех. обслуживанию и ремонту кабелей СЦБ.

п.1.2. Обеспечить оснащение в течение 2004-2005 годов специализированных групп по техническому обслуживанию и ремонту кабелей СЦБ необходимыми средствами передвижений, измерений и механизмами, а также инструментом для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту кабелей, в том числе волоконно-оптических.

п.1.3.  обеспечить выполнение в течение 2004-2005 годов комплекса работ по выверке и осигнализованию кабельных трасс, схем кабельных сетей и муфт с применением инструментальных средств с внесением соответствующих изменений в техническую документацию.

п.1.4. Рассмотреть сложившуюся систему контроля за выполнением требований правил ввода в эксплуатацию вновь уложенных кабелей и принять, меры по повышению её эффективности. При обнаружении фактов несоответствия качества выполняемых работ требованиям нормативных документов обеспечить устранение выявленных недостатков с принятием соответствующих мер (3 квартал 2004 года).
п.1.5. Приказами установить порядок заблаговременного рассмотрения технологии производства строительно-монтажных и летних ремонтно-путевых работ, а также согласования производства земляных работ с возложением персональной ответственности за обеспечение сохранности кабелей СЦБ. Запретить выполнение земляных работ в пределах охранной зоны кабелей без предварительного выноса кабельных сетей производителем работ по согласованию с организациями, в ведении которых они находятся (2 квартал 2004 года).
п.1.6. Организовать изучение и проверку знаний непосредственными исполнителями установленного нормативными документами порядка проведения профилактической работы по предупреждению повреждений коммуникаций (2 квартал 2004 года).

п.1.7. Организовать внеочередную проверку состояния кабелей, наличия на рабочих местах технической документации на кабели СЦБ, а также нормативной документации, определяющей порядок их монтажа, обслуживания и ремонта. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков (3 квар. 2004г.).

	
	
	п.1.8. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г., обеспечить во 2 квартале 2004 года выдачу дистанциями сигнализации и связи уведомлений причастным организациям о порядке и правилах производства земляных работ в охранной зоне кабельных сетей.

	01.06.04г.
	ВС-5032
	ПРОВЕРКАМИ ЦШ И ЦРБ СОСТОЯНИЯ ТЕХ. СРЕДСТВ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УСТРОЙСТВА ПУТИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЦБ И СВЯЗИ.

п.1. ДО 15.06.04Г. ОБЕСПЕЧИТЬ КОМИССИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТАНЦИЙ С ЦЕЛЬЮ   ВЫЯВЛЕНИЯ   ВЫШЕУКАЗАННЫХ   НЕДОСТАТКОВ.

п.2. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С УЧЕТОМ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НЕ ПОЗДНЕЕ 30.06.04г.

п.3. КОПИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДСТАВИТЬ В ОАО 'РЖД' НЕ ПОЗДНЕЕ 20.06.04г.

п.4. Н,  НОД   УСТАНОВИТЬ  СИСТЕМУ   КОНТРОЛЯ  ЗА  УСТРАНЕНИЕМ   ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.

	01.06.04г.
	ВС-5033
	п.1. В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И ИСПРАВНОСТИ НА ПОСТАХ  ЭЦ, ДЦ, ДОМАХ СВЯЗИ:

п.1.1. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ   РЕШЕТОК   НА  ОКНАХ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ;

п.1.2. КОДОВЫХ ЗАМКОВ И ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ВХОДНЫХ ДВЕРЯХ;

п.1.3. КОНТРОЛЯ ЗАКР. ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРЕЙ СЛУЖЕБ ПОМЕЩЕНИЙ (АККУМУЛЯТОРНЫХ, РЕЛЕЙНЫХ И ДР.) С ВЫВОДОМ ИНФОРМАЦИИ К ДЕЖУРН. ПЕРСОНАЛУ;
п.2. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ ДО 10.06.2004г. РАЗРАБОТАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ, А ТАКЖЕ ПРОГРАММЫ ЗАВЕРШЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В п.1. ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ.

п.3. ПРИКАЗАМИ УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК ПРОПУСКА В ЗДАНИЯ ПОСТОВ ЭЦ. ДЦ, ДОМОВ СВЯЗИ ПРИЧАСТНЫХ РАБОТНИКОВ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

п.4. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛОЖИТЬ В ОАО ' РЖД' ДО 01.07.2004г.

	07.06.04г.
	ВГ-5213

ДИСК, КТСМ
	О случае горячего излома шейки оси колёсной пары на перегоне Критово - Зерцалы Краснояр. отд. Краснояр. ж.д. Всем Н, НОД:

п.1.3. организовать проверки тех. состояния приборов безопасности, обратив особ. внимание на достовер. показаний. Недостатки устранить.

	10.06.04г.
	№ 2525р

ДИСК, КТСМ
	п.3.4. провести внеочередные комиссионные проверки под председательством НГ с участием специалистов служб В, Ш и ревизорского аппарата действие устройств ДИСК и КТСМ. Недостатки устранить.

	23.06.04г.
	№ 2645р
	п.1.1. Ознакомить всех причастных раб-ков, связ. с движ. поез., с причинами и обстоят. проезда запр. сигнала на станции Астрахань-2 Привол. ж. д. 

п.1.7. провести  до 10.07.04г. внеочередные комплексные совместные проверки видимости сигналов, работы локомотивных приборов безопасности и устройств радиосвязи.

п.1.10. Организовать в недельный срок проведение силами руководителей и специалистов Ш и ШЧ, внеочередной проверки: 

- соответствия действующих устройств требованиям п. 6.31 ПТЭ, главы 6 НТП СЦБ/МПС-99, технических решений ЭЦ-11-87 в части оборудования путевыми устройствами АЛСН станционных путей, изолированных  стрелочных и бесстрелочных участков пути.

-соответствия видимости огней светофоров требованиям п.6.4. ПТЭ. 

По результатам проведенных проверок разработать и утвердить у НГ графики устранения выявленных недостатков.
 п.1.11. Обеспечить в 2004 году окончание работ по оборудованию путевыми устройствами АЛС станций, в соответствии с требованиями п.6.31. ПТЭ и утвержденными по состоянию на 1 апреля 2004 г. техн. решениями.

	
	
	п.1.12. Включить с целью завершения на сети железных дорог работ (на участках с полуавтоматической блокировкой) по оборудованию путевыми устройствами АЛСН участков приближения и главных путей станций на которых устройства электроснабжения не соответствуют требованиям «Инструкции по категорийности электроприемников нетяговых потребителей железнодорожного транспорта» (ЦЭ-4846), а также отсутствуют технические решения по их оборудованию путевыми устройствами АЛСН, в отраслевую Программу повышения безоп. движ. работы по модернизации на этих станциях устройств СЦБ и электроснабжения с учетом их окончания в 2007 г.

	25.06.04
	№ 5385
	НА ПЕРЕГОНЕ МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА ЛИСКИНСКОГО ОТД. ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Ж. Д. ДОПУЩЕНО ОТПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА НА ЗАНЯТЫЙ ПЕРЕГОН

Не выполнено телеграфное указание ОАО «РЖД» от 25.06.04г. № 5385 по случаю отправления пассажирского поезда на занятый перегон Митрофановка-Журавка Лискинского отделения Юго-Восточной железной дороги, в части ознакомления в трёхдневный срок с обстоятельствами и причинами этого случая всех работников связанных с движением поездов под роспись.
п.1.1. В ТРЁХДНЕВНЫЙ СРОК ОЗНАКОМИТЬ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И ПРИЧИНАМИ ОТПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА НА ЗАНЯТЫЙ ПЕРЕГОН ВСЕХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ ПОД РОСПИСЬ. ИНСТРУКТАЖ ПРОВЕСТИ ЛИЧНО РУКОВОДИТЕЛЯМ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И  СТАНЦИЙ.
п.1.2. В 2-Х НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК В КОЛЛЕКТИВАХ СТАНЦИЙ, ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО, ДИСТАНЦИЙ СВЯЗИ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОВЕСТИ РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ С ДОВЕДЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПРИЧИН ОТПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА № 440 СООБЩЕНИЕМ ПЕРМЬ - НОВОРОССИЙСК НА ЗАНЯТЫЙ ПЕРЕГОН МИТРОФАНОВКА-ЖУРАВКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Ж. Д., а ДСП и ЛОКОМОТИВНЫМ БРИГАДАМ С ЗАПИСЬЮ В ФОРМУЛЯРЫ.

	27.07.04г.
	№ 3024р
	О случаях сходов вагонов в пригородном поезде и крана КЖ-461 в хозяйственном поезде на Южно-Уральской ж.д.

п.1.1. с обстоятельствами ознакомить всех причастных под роспись;

п.1.5. в декадный срок внеочередные тех.занятия с работниками ЭЧ требования инструкции от 28.08.01г. ЦЭ-852.

	28.07.04г.
	№ 3025р
	Разрушение изолятора ИКС-27 при грозе и повреждение струн арматуры незаземлённой опоры контактной сети с последующим повреждением токоприёмников электровоза, повреждением контактной сети и падением опоры при проходе пассажирского поезда на перегоне Икорец-Битюг Юго-Восточной ж.д.

п.1.1. до 01.08.04г. вып. комиссионные обходы с проверкой наличия заземления искусственных сооружений и опор контактной сети;

п.1.2. рассмотреть выполнение регламентов тех. обслуживания и ремонта опорных конструкций контактной сети;

п.1.3. обеспечить ежесуточный контроль за восстановлением заземлений искусственных сооружений и опор контактной сети;

п.1.4. возложить персональную ответственность на руководителей работ за выполнением ЦП-485, в части приведения в исправное состояние заземлений опор и сооружений после проведения путевых работ; 

п.1.5. принять меры по укомплектованию штата электромехаников по коррозии, обеспечению их приборами диагностики, обучению и повышению уровня квалификации;

	01.08.04г.
	ВГ-7008
	Разрушение буксового узла вагона на перегоне Талица-Ощепково Свердловской ж.д., приборы безопасности не выявили

п.1. с обстоятельствами ознакомить всех причастных под роспись;

п.4. всем НЗ-1 организов. пров. работы приб. и постов безопасности…;

	11.08.04г.
	№ 3086р
	О повышении качества обслуживания микропроцес-х устройств ЖАТ

	21.08.04г.
	ВС-7730
	п.2. в 2-х недельный срок замену программного обеспечения версии 2.0.4.3. на ранее применявшееся в АРМ ЛПК (КТСМ) и АРМ ЦПК (АСК ПС) программное обеспечение версии 2.0.1.;

	03.09.04г.
	№ 3229р
	О случае проезда запрещающего сигнала на ст. Нефёдово Сев. ж. д.

п.1.1. Ознакомить всех работников, связанных с движением поездов;

п.1.4. Категорически запретить машинистам локомотивов (МВПС) и их помощникам при следовании на запрещающий сигнал светофора  вести переговоры по радиосвязи с ДСП, ДНЦ и ТЧМ других поездов, за исключением случаев прямой угрозы безопасности движения.
п.1.9. Организовать в недельный срок проведение силами руководителей и специалистов Ш и ШЧ, внеочередные проверки:

- исправности работы путевых устройств АЛС; содержания элементов электрических рельсовых цепей: наличие и исправность рельсовых стыковых соединителей, исправность изолирующих стыков, дроссельных перемычек аппаратуры, соответствия параметров рельсовых цепей требованиям регулировочных таблиц нормалей на РЦ;

- соответствия действующих устройств требованиям п.6.31. ПТЭ, главы 6 НТП СЦБ/МПС-99, в части оборудования путевыми устройствами АЛСН станционных путей, изолированных стрелочных и бесстрелочных участков пути;

- соответствия видимости огней светофоров требованиям п.6.4. ПТЭ.

По результатам проведенных проверок разработать графики устранения выявленных недостатков и обеспечить их выполнение.

	29.10.04г.
	ВС-10234
	п.1.1. в двухмесячный срок организовать с участием опытных специалистов служб Ш, ШЧ, дорожных лабораторий, проведение ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОМИССИОННОЙ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СХЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ СТАНЦИЙ, ТАБЛИЦ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ СТРЕЛОК, СИГНАЛОВ И МАРШРУТОВ ТРЕБОВАНИЯМ: ПТЭ, ИСИ, «указанию по применению светофорной сигнализации на ж.д. Союза ССР» РУ-30-80 и дополнений к нему. результаты проверки оформить актом по каждому светофору установленному на станции, с обоснованием примененной сигнализации с ссылкой на конкретный лист указания РУ-30-80 и дополнений к нему. 

п.1.2. до конца 2004г. рассмотреть МАТЕРИАЛЫ УКАЗАННОЙ ПРОВЕРКИ И ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН ОТМ по повышению Б.Д. поездов, НАДЕЖНОСТИ ДЕЙСТВИЯ УСТ-В СЦБ И ПРИВЕДЕНИЯ ИХ К ТРЕБОВАНИЯМ ПТЭ НА 2005г., УСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ ТРЕБОВАНИЙ ПТЭ И ДР. НОРМАТИВНЫХ документов.
п.1.3. ОБЕСПЕЧИТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ п.6.17. ПТЭ, УТВЕРЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНИКОМ Ж. Д. УКАЗАННЫХ В п.1.1. НАСТОЯЩЕГО УКАЗАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

п.2. РБ, УРБ УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО УКАЗАНИЯ.

	11.01.05г.
	ВГ-49
	09.01.05г. ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЦИКЛОНА, СОПРОВОЖДАВШИМСЯ ПОРЫВАМИ ВЕТРА ДО 30  М/СЕК, ДОПУЩЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
п.2.1. В СРОК ДО 15.02.05г. РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИКИ РАСЧИСТКИ  ПОЛОСЫ  ОТВОДА, ТРАСС ВЛ АБ и СВЯЗИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗОНАХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕРЕВЬЕВ УГРОЗ.

	22.01.05г.
	ВС-491
	ПО СЛУЧАЮ СХОДА ВАГОНОВ В ГРУЗОВОМ п. № 2914, ДОПУЩЕННОГО 16.01.05г. на ст. МАГДАГАЧИ ЗАБ ж.д. ПО ПРИЧИНЕ ПЕРЕВОДА СТРЕЛКИ ПОД СОСТАВОМ.

1.2. до 10.02.05г. обеспечить проведение с ШЧУ, ШНС, ШН СЦБ, ДС и ДНЧ внеплановых технических занятий по изучению требований инстр. ЦШ-530,  ЦШ-571 и гл.13 ИДП с последующей проверкой знаний. Разработать систему мер по исключению наруш. требований этих инструкций.
2.1. до 30.01.05г. обеспечить проведение ППИ по обеспечению БД, обратив особое внимание на нарушения, ранее допущенные при выключении устройств СЦБ из централизации, а также при производстве работ по тех. обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. Внести указанный случай в перечень вопросов для проведения ППИ по обеспечению БД с работниками связанными с движением поездов.
2.2. до 01.03.05г. ПРОВЕСТИ АТТЕСТАЦИЮ ВСЕХ РАБОТНИКОВ, ДОПУСКАЕМЫХ К РАБОТАМ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ПРОВЕРКЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ И ВКЛЮЧЕНИЮ ВНОВЬ СМОНТИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

	13.02.05г.
	ХЗ-1333
	По случаю пожара на посту ЭЦ ст.Мытищи Моск. ж.д. из-за возгорания в кабельной нише, в результате полностью выведены из стоя устройства ЭЦ и АБ.

1.1. В ТРЕХСУТОЧНЫЙ  СРОК  ПОД  ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ДС С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ ШЧ,   ЭЧ, ФГП ВО ПРОВЕСТИ КОМИССИОННУЮ ПРОВЕРКУ НА ПОСТАХ ЭЦ, ДЦ, ГАЦ НАЛИЧИЯ И ИСПРАВНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, УСТРОЙСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЬНЫХ НИШ, КАНАЛОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

1.2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПОСТОВ ЭЦ, ДЦ, ГАЦ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1.3. РАССМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК С ПРИНЯТИЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ   МЕР  ПО  УСТРАНЕНИЮ   ВЫЯВЛЕННЫХ   НЕДОСТАТКОВ.

1.4. В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК РАЗРАБОТАТЬ программу оборудования постов ЭЦ, ГАЦ внеклассных и первого класса станций устройствами автоматического пожаротушения.

	24.02.05г.
	№ 247р
	О содержании земельных участков полос отвода железных дорог

а) выполнять ежегодно в январе проверки содержания полосы отвода железной дороги, охранных зон высоковольтных воздушных линий электроснабжения и линий СЦБ и связи (далее - охранных зон), анализировать состояние земельных участков полосы отвода железной дороги и определять необходимые объемы расчистки охранных зон железной дороги от древесно-кустарниковой растительности и деревьев, угрожающих падением на железнодорожный путь, контактную сеть и высоковольтные воздушные линии электропередачи;

б) установить порядок вырубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев, угрожающих падением на железнодорожный путь, контактную сеть, высоковольтные воздушные линии электроснабжения и линии СЦБ и связи, с закреплением участков полосы отвода и охранных зон за структурными подразделениями железной дороги;

в) ежеквартально рассматривать ход выполнения мероприятий по содержанию полос отвода и охранных зон;

г) определять объемы и источники финансирования работ по содержанию закрепленных за соответствующими структурными подразделениями железной дороги полос отвода и охранных зон, в том числе обеспечение указанных структурных подразделений необходимой техникой и оборудованием;

д) возложить обязанность за организацию расчистки полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на службу пути, за содержание охранных зон высоковольтных воздушных линий электроснабжения - на службу электрификации и электроснабжения, охранных зон линий СЦБ и связи - на службу сигнализации, централизации и блокировки и на службу связи и вычислительной техники соответственно;

е) рассмотреть возможность расширения просек охранных зон высоковольтных ВЛ электроснабжения, исходя из местных условий;

ж) возложить обязанности за своевременное оформление лесорубочных билетов (на основании заявок ПЧ, ЭЧ, ШЧ) на дистанции защитных лесонасаждений. (ПЧ)

	04.03.05г.
	ВС-2132
	По случаю возгорания поста ЭЦ на ст. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский 
а) ЗАПРЕТИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ ПРИНЯТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТРОЙСТВ СЦБ, АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ ДО ПОЛНОГО ПУСКА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ УСТРОЙСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

б) ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ И ПРОЕКТЫ СТРОЯЩИХСЯ ПОСТОВ ЭЦ, СОВМЕЩЕННЫХ С ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НА СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ №410210-ТМП 'СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ СЦБ И СВЯЗИ', РАЗРАБОТАННЫМ ИНСТИТУТОМ ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ, УТВЕРЖДЕННЫМ ЦУКС-Т/Ч ОТ 27.11.03г. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С УПРАВЛЕНИЕМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, ДЕПАРТАМЕНТАМИ ЦСВТ и ЦШ.
в) РАЗРАБОТАТЬ  ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ  ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

	05.03.05г.
	№ СК-2199
	1. Н в декадный срок установить порядок, при котором во время проведения комиссионного осмотра станций осматривать состояние кабельных линий, релейных, служебных и служебно-бытовых помещений на соответствие нормам противопожарной безопасности с оформлением акта результатов осмотра.

	14.03.05г.
	№ 352р
	По случаю схода вагонов в грузовом поезде № 2914,  16.01.05г. на станции Магдагачи Забайк. ж. д.

2. Ш железных дорог:

2.1. Обеспечить внеплановое проведение повторно-периодических инструктажей  по  обеспечению  безопасности движения  поездов,  обратив особое внимание на нарушения требований нормативных   документов, допущенные ранее при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. Внести укачанный случай в перечень вопросов для проведения ППИ.

2.2. До 01.04.2005г. провести комиссионные собеседования по оценке профессиональных качеств всех работников, допускаемых к работам, по внесению изменений в действующие устройства, проверке взаимозависимостей стрелок и сигналов и включению вновь смонтированных устройств в эксплуатацию. Списки лиц, прошедших собеседования, утвердить установленным порядком.

	26.03.05г.
	Утверждён 
первым вице-президентом ОАО «РЖД»

Х.Ш. Зябировым
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по формированию подходов к системе управления безопасностью движения в условиях реформирования железнодорожного транспорта по основным направлениям (в соответствии с постановлением расширенного заседания Правления ОАО «РЖД» от 16 марта 2005 года протокол №9, п.2)
п.7.5. Завершить на всех объектах (ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, ДИСК, КТСМ, домов связи) работы по разделению силовых и сигнально-блокировочных кабелей, снятия брони кабелей на вводе в здания, объединения кабелей проводом сечением не менее 2,5 кв. мм и присоединение его к контуру заземления. (в 2005 году)

п.7.6. Выполнить работы по обеспечению между взаиморезервирующими кабелями электроснабжения расстояний не менее 1 м по горизонтали и 1,5 м по вертикали. (до июня 2005 года)
п.7.7. Завершить работы по уплотнению негорючими материалами проемов в местах прохода кабелей и других инженерных коммуникаций через противопожарные преграды (перекрытия, стены, перегородки), для защиты кабельных проходок использовать только сертифицированные огнезащитные материалы (вспучивающие пасты, противопожарные подушки уплотнительные и вспучивающиеся), обеспечивающие нераспространение горения при выгорании изоляции кабелей. (до сентября 2005 года)

п.7.8. Обеспечить посты ЭЦ передвижными углекислотными огнетушителями ОУ-25 для тушения пожаров на оборудовании, находящемся под напряжением, до прибытия пожарных подразделений и снятия напряжения. (до мая 2005 года)

п.7.12. В целях усиления режима охраны в зданиях постов ЭЦ ОАО «РЖД» установить (в 2005 году): 

- защиту от проникновения на окнах первого этажа и железные входные двери с видеодомофонами; 

- ввести зонность по этажам и установить кодовые замки на двери помещений постов, в которых располагаются другие службы; - тревожную сигнализацию с выводом сигнала на пульты команд ведомственной или вневедомственной охраны. 

	05.05.05г.
	ВС-4876
	СХОД ВАГОНА НА ТОРМОЗНОМ СТАЦИОНАРНОМ УПОРЕ УТС-380 ПО ПРИЧИНЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ДЛИННОЙ РАБОЧЕЙ ТЯГИ С КРОНШТЕЙНОМ УПОРА ст. ДАНИЛОВ СЕВЕРНОЙ Ж.Д.

1. Н, НОД ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:

А) ОЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, ПЕРЕВОЗОК, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И ПРИЧИНАМИ СХОДА;

Б) ОРГАНИЗОВАТЬ, В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ
КОМИССИОННЫХ ПРОВЕРОК ТОРМОЗНЫХ УПОРОВ УТС-380, ОБРАТИВ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ НА НАЛИЧИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТЯГ. ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ
ПЕРЕВЕСТИ УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ УПОРАМИ НА РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ПОМОЦИ КУРБЕЛЯ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДОКЛАДОМ СИГНАЛИСТА
ДЕЖУРНОМУ ПО СТАНЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ КОЛОДОК ТОРМОЗНОГО УПОРА ПРИ
ЗАКРЕПЛЕНИИ И РАСКРЕПЛЕНИИ СОСТАВОВ;

В) ОБЕСПЕЧИТЬ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ УПОРОВ УТС-380 КОНТРОЛЬНЫМИ ТЯГАМИ И ПРИВЕДЕНИЕ УПОРОВ В СООТВЕТСТВИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, С УЧЕТОМ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ В 3-ЕМ КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА; 

Г) ОРГАНЙЗОВАТЬ ПОКРАСКУ КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ УПОРОВ УТС-380 В ЯРКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ;

Д) ВО 2-ОМ КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ МЕСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРМОЗНЫХ УПОРОВ УТС-380 НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - (791.00.000 РЭ);

	
	
	Е) ПРОВЕРИТЬ НА ДИСТАНЦИЯХ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ НАЛИЧИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТОРМОЗНЫХ УПОРОВ УТС-380, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УКОМПЛЕКТОВАТЬ УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ.

	02.06.05г.
	ВС-6017
	Термическое разрушение оборудования СЦБ и связи на посту ЭЦ ст.Вязовая Ю.Ур. ж.д.

1.1. С ПРИЧИНАМИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДАННОГО СЛУЧАЯ НЕМЕДЛЕННО 0ЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКОВ ЭЧ, ШЧ, НГЧ, ДС

1.2. В трёхсуточный срок под председательством ДС с участием работников ЭЧ, ШЧ, НГЧ провести внеплановую комиссионную проверку на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ наличия и исправности первичных средств пожаротушения, устройств охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

1.3. В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРОИЗВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ВСЕХ КТП, ПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВА СЦБ И СВЯЗИ, А ТАКЖЕ КТП, ПИТАЮЩИЕ ДРУГИЕ НАГРУЗКИ, КОНТУРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ И СВЯЗИ. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ УСТРАНИТЬ НЕМЕДЛЕННО.

1.4. НА СПЕЦИАЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ РАССМОТРЕТЬ ИТОГИ ПВОВЕДЁННОГО В МАЕ 2005 ГОДА МЕСЯЧНИКА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЪЯВЛЕННОГО ТЕЛЕГРАФНЫМ УКАЗАНИЕМ ЦЗ Г.В.КОРНИЛОВА ОТ 28 АПРЕЛЯ 2005 г. № 77.

По результатам рассмотрения разработать план неотложных и перспективных мероприятий по повышению пожарной безопасности объектов.

	06.06.05г.
	СК-5937
	ИЗ-ЗА АВАРИИ НА ПОДСТАНЦИЯХ РАО 'ЕЭС' ПРОИЗОШЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПО СЕТЯМ ЭНЕРГОСИСТЕМ

1.1. В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОРГАНИЗОВАТЬ КОМИССИОННУЮ ПРОВЕРКУ BCЕХ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОФОРМИТЬ АКТАМИ, ПРИНЯТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.

1.2. В ДЕКАДНЫЙ СРОК УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК, ПРИ КОТОРОМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИИССИОННОГО МЕСЯЧНОГО ОСМОТРА НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ, СОВМЕСТНО С РАБОТНИКАМИ СМЕЖНЫХ СЛУЖБ ПРОВЕРЯЕТ ИСПРАВНОСТЬ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОВ ЭЦ, ГАЦ ПУТЕМ ИХ ЗАПУСКА И ЧАСТИЧНОЙ РАБОТЫ, С ЗАПИСЬЮ В ЖУРНАЛЕ Ф. ДУ-46. 

1.3. ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ.

1.4. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК РАЗРАБОТАТЬ КОНКРЕТНУЮ ПРОГРАММУ УСТАНОВКИ
АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОВ НА ВАЖНЕЙШИХ
(РЕШАЮЩИХ) СТАНЦИЯХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ДГА.

1.5. В ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ СРОК СФОРМИРОВАТЬ ПЕРСПЕКТИВНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ, НЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ДГА.

	20.06.05г.
	№ 916р
	По случаю отправления грузового поезда № 3012 на занятый перегон Ульручьи-Ангарич Свободненского отд. Забайкальской ж.д.

п.1. г) оборудовать до 25.07.05г. кнопки выходных сигналов на пультах управления постов ЭЦ ДСП механическими защёлками.

	26.07.05г.
	протокол

№ ВГ-174пр.
	6) обеспечить безусловное выполнение пункта 7.7. инструкции ЦВ-ЦШ-453 в части оповещения работников ПТО находящихся на станции о следовании в составе поезда вагонов с греющимися колёсными парами.

8) обеспечить в помещениях ДСП расположение распечатывающих устройств приборов безопасности ДИСК-Б с условиями просмотра показаний приборов только с рабочего места дежурного по станции.

	08.08.05г.
	1235р
	п.3.1. Завершить в соответствии с решениями коллегии МПС России от 09.04.03г. № 7 в 2006 году работы по включению всех средств контроля (ДИСК, КТСМ) в систему централизации АСКПС.

	20.08.05г.
	BM-8811
	В АВГУСТЕ Т.Г. ИЗ-ЗА ГРУБЕЙШИХ НАРУШЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ НА СЕВЕРНОЙ, ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ, КУЙБЫШЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ДОПУЩЕНЫ СЛУЧАЙ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРАВМИРОВАННОМ ПАССАЖИРОВ И РАБОТНИКОВ Ж.Д. ТРАНСПОРТА.

п.1.1. ПРОВЕСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ИНСТРУКТАЖИ ВСЕМ РАБОТНИКАМ ОАО 'РЖД', СВЯЗАННЫМ С ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ С АНАЛИЗОМ ДОПУЩЕННЫХ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДОПУЩЕННЫХ НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В АВГУСТЕ Т.Г.

п.1.7. ОРГАНИЗОВАТЬ НА ВСЕХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ И ОСВЕЩЕННОСТИ МАНЕВРОВЫХ РАЙОНОВ СТАНЦИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ' НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

п.1.11. ОТМЕНЁН УКАЗАНИЕМ № 1367р от 23.07.07г.

	26.08.05г.

03.09.05г.
	ВС-8993

протокол

№ ВС-48пр
	21.08.2005г. НА ПЕРЕГОНЕ САНДАРОВО-КРЕСТЫ МОСКОВСКО-СМОЛЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДОПУЩЕН НАКЛОН КОНСОЛЬНОЙ ОПОРЫ HP 198 С НАРУШЕНИЕМ ГАБАРИТА ПО 1 И 2 ПУТИ, ИЗ-ЗА ПОТЕРИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОПОРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ АРМАТУРЫ.

1.1. (п.2.1.) РАССМОТРЕТЬ СОСТОЯНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

1.2. (п.2.4.) ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНУЮ ЗАМЕНУ ОСТРОДЕФЕКТНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ В СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ УКАЗАНИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЦЭ К-146-2002. 

1.3. В СРОК ДО 15.09.2005г. РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИКИ ЗАМЕНЫ ОСТРОДЕФЕКТНЫХ И ДЕФЕКТНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННЫХ.

1.4. (п.2.2.) Принять меры по укомплектованию штата групп защиты от коррозии, обеспечению их приборами диагностики, обучению и повышению квалификации персонала.

1.5. (п.2.3.) Не допускать отвлечение работников групп защиты от коррозии и работников районов контактной сети на работы, не связанные непосредственно с эксплуатацией устройств электроснабжения.

	10.09.05г.
	СК-110
	По случаю схода вагонов по ст.Шахово Моск. ж.д.

п.1.6. Запретить включение в централизацию и принятие в эксплуатацию на всех железнодорожных станциях вновь устанавливаемых технических средств до внесения соответствующих изменений на пультах управления дежурных по станции и поездных диспетчеров при ДЦ и ДК.

	12.09.05г.
	№ 1426р
	По случаю столкновения маневрового состава с пасс. поездом на ст.Ярославль-Главный Сев. ж.д.

п.2. г) проверить в месячный срок наличие в дорожных приказах о мерах по обеспечению безопасности движения поездов порядка передачи информации о любом отказе работы средств радиосвязи, в том числе маневровой, и его соответствии требованиям Инструкции ЦШ-603, при необходимости внести в них соответствующие дополнения. До устранения причин отказа в работе радиостанций и оформления соответствующей записей в журнале формы ДУ-46 производить маневры с использованием ручных или звуковых сигналов в порядке, установленным ТРА железнодорожной станции.

	23.09.05г.
	№ 1522р
	Наезд маневрового состава на тупиковую призму 4 перронного пути на станции Москва-Пассажирская-Ярославская Московской ж.д.

п.3. а), б) ОТМЕНЕНЫ УКАЗАНИЕМ № 1367р от 23.07.07г.
п.3. г) организовать в месячный срок проверки зон неуверенного приема средств радиосвязи, прежде всего вблизи виадуков, путепроводов, высоковольтных линий электропередач и других сооружений влияющих на работу радиосвязи;

п.3. з) обеспечить проведение на пассажирских станциях проверок радиосвязи механиками связи не реже 1 раза в сутки с немедленным устранением выявленных нарушений нормальной работы радиосвязи.

	11.10.05г.
	№ 1943р
	По случаю схода цистерны на ст.Люблино-Сорт. Моск. ж.д.

п.2. д) обеспечить до 1 января 2006 г. оборудование всех, маневровых локомотивов поездной радиосвязью и набором всех частот маневровой радиосвязи, применяемых на обслуживаемых станциях;

	10.10.05г.
	СК-10114
	СХОД, ПРИ РОСПУСКЕ ВАГОНОВ, ГРУЖЕНОЙ ДЛИНН0БАЗН0Й ЦИСТЕРНЫ И СТОЛКНОВЕНИЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗА НЕЙ ГРУЖЕНОЙ ЦИСТЕРНОЙ НА ст. КОЧЕТОВКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Ж.Д., В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗНИК ПОЖАР. ПРИЧИНОЙ СХОДА ЯВИЛСЯ ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ ПОД БАЗОЙ ВАГОНА.

п.1.1. В 3-х СУТОЧНЫЙ СРОК С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ СЛУЧАЯ ОЗНАКОМИТЬ ПРИЧАСТНЫХ РАБОТНИКОВ СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ И ДИСТАНЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ. 

п.1.2. в недельный срок организовать внеочередную проверку знаний ТРА станций дежурными и операторами горочных постов, обратив особое внимание на вопросы обеспечения безопасного роспуска отцепов с длиннобазными вагонами.

п.1.3. В СУТОЧНЫЙ СРОК ОБЕСПЕЧИТЬ КОМИССИОННУЮ (ДС, ШЧ) ПРОВЕРКУ УСТРОЙСТВ СЦБ,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК ПОД ДВИЖУЩИМИСЯ  ОТЦЕПАМИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ С ОФОРМЛЕНИЕМ АКТА. ОБНАРУЖЕННЫЕ   НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

	19.10.05г.
	ВС-10404
	Поджег деревянного фронтона поста КТСМ перегона Новый Город - Киригильда Ю-Урал. ж.д.

п.1. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ОРГАНИЗОВАТЬ С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ ФГП ВО ЖДТ ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ПОСТОВ, НАЛИЧИЯ В НИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЯ ЭТИХ СИСТЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 'СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТОВ КОНТРОЛЯ ДИСК, ПОНАБ' ПТ.3-09.99АПЖ.ПЗ С ДОПОЛНЕНИЕМ № 1 от 19.08.2002г.

п.2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СГОРАЕМЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НЕГОРЮЧИМ МАТЕРИАЛОМ ИЛИ ОБРАБОТКЕ ИХ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ.

п.3. ЗАПРЕТИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЫШЕУКАЗАННОМУ ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ, ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ.

	22.10.05г.
	ВС-57ПР
	п.1. Н, НОД:

В ТРЁХСУТОЧНЫЙ СРОК СЛУЧАЙ СХОДА ЦИПТЕРНЫ НА СТРЕЛКЕ №536 ЮЖНОЙ ГОРКИ СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Ж.Д. ДОВЕСТИ ДО ВСЕХ РАБОТНИКОВ СВЯЗАННЫХ С РОСПУСКОМ CОCTABОB HA  ГОРКАХ И МАНЕВРОВЫХ  РАЙОНАХ;

В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОРГАНИЗОВАТЬ КОМИССИОННУЮ ПРОВЕРКУ ГОРОЧНЫХ УСТРОЙСТВ И  РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ НА ШУНТОВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, СОСТОЯНИЯ И РАБОТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК ПОД ОТЦЕПАМИ С ОФОРМЛЕНИЕМ АКТОВ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАКИЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДИТЬ ПРИ КОМИССИОННЫХ МЕСЯЧНЫХ ОСМОТРАХ.

ИСХОДЯ ИЗ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ, В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОПРЕДЕЛИТЬ, С ВНЕСЕНИЕМ В МЕСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ НА СТАНЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РОСПУСКА СОСТАВОВ С «ГОРКИ», ПОРЯДОК РОСПУСКА ОТЦЕПОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ И ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ БЕЗ ХРЕБТОВЫХ БАЛОК. ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫХ РУКОЯТОК ПРИ ПРОПУСКЕ ТАКИХ ОТЦЕПОВ ДО ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИМИ СТРЕЛКИ.

	31.10.05г.
	№ 3/3363
	1. ЗАПРЕТИТЬ ПРОСЛУШИВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА ПЕРЕГОВОРОВ ПОСЛЕ ДОПУЩЕННОГО СЛУЧАЯ БРАКА БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ СМЕЖНЫХ СЛУЖБ, ПРИЧАСТНЫХ К ДОПУЩЕННОМУ СЛУЧАЮ.

2. в месячный срок рассмотреть возможность переноса регистраторов переговоров в отдельные помещения, исключив к ним доступ посторонних лиц.

	05.11.05г.
	ВМ-10783
	По случаю проезда запрещающего сигнала на ст. Азанка Свердловской ж.д. с последующим взрезом стрелочного перевода и выездом на перегон на встречу пасс. поезду

п.1.9. ОБЕСПЕЧИТЬ В 2005 - 2006 ГОДУ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБОРУДОВАИИЮ ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ СТАНЦИИ, ПО КОТОРЫМ ГРАФИКОМ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕН  ПРОПУСК ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ, ПУТЁВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ АЛС, ДОПОЛНЕННОЙ АВТОСТОПОМ.

	07.11.05г.
	№ 1755р
	1.7. В целях обеспечения сохранности устройств автоматической переездной сигнализации в случаях дорожно-транспортных происшествиях на железнодорожных переездах разработать и реализовать программу переноса релейных и батарейных шкафов на безопасное расстояние, то есть с установкой их перед переездами по ходу движения поездов или за помещением дежурных по переезду.

	21.11.05г.
	ВГ-11187
	По случаю схода вагона на перегоне Бельсу-Теба Красноярской ж.д.

п.3. НГ дорог: п.3.1. В СРОК ДО 01.12.2005г. В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ ОТ 31.12.2002г. ЦВ-ЦШ-929 ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УКСПС, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ОБЕСПЕЧИТЬ УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

	10.12.05г.
	ВС-61пр
	2.1. Ознакомить причастных работников с обстоятельствами случая обрыва  сигнально-блокировочных  кабелей  на  станции  Саблино  Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

2.2.
Обеспечить выполнение требований распоряжения ОАО «РЖД» от 01.08.05г. №1176р «О мерах по обеспечению сохранности кабельных коммуникаций СЦБ, связи и электроснабжения при производстве строительно-монтажных и ремонтно-путевых работ».

2.3. Не допускать проведение подрядными организациями земляных работ без согласования дистанцией сигнализации и связи и дистанцией электроснабжения, обеспечить постоянное присутствие представителей этих дистанций на месте работ до окончания «окна».

	
	
	2.4. С целью обеспечения технического надзора за качеством работ, выполняемых подрядными организациями, при проведении комплексных работ по развитию инфраструктуры, в т.ч. по развитию станций и модернизации контактной сети, назначать приемщиков работ из числа квалифицированного эксплуатационного персонала линейных подразделений.

2.5. Принимать к производству проектно-сметную документацию только при наличии проведения проектно-изыскательских работ по определению прокладки трасс инженерных коммуникаций.

2.6. Перед началом производства земляных работ комиссионно с вызовом представителей причастных организаций определять объемы работ и границы их производства в соответствии с проектной документацией и актом наличия коммуникаций после проведения шурфовки.

2.7. Для проведения подрядными организациями земляных работ снятие напряжения с контактной сети и высоковольтных воздушных линий электроснабжения производить энергодиспетчером дистанции электроснабжения только при наличии в энергодиспетчерском пункте акта на проведенную шурфовку и при наличии на месте работ ответственных представителей дистанции сигнализации и связи и дистанции электроснабжения с записью в суточной ведомости энергодиспетчера (формы ЭУ-89). При отсутствии акта и ответственных представителей дистанции сигнализации и связи и дистанции электроснабжения на месте земляных работ допуск к производству работ запрещается.

	23.12.05г.
	№ ВГ-304пр
	3.1. Ознакомить всех работников, связанных с движением поездов, с причинами и обстоятельствами случаев проезда запрещающего показания маршр. св-ра «ЧМ4» на ст. разъезд Ингеловский и маневр. св-ра с запрещающем показанием на ст. Сенная Приволж. ж.д.

3.3. Организовать до 01.03.05г. с участием работников локомотивных депо и дистанций сигнализации внеочередные комиссионные проверки видимости сигналов светофоров.

	27.12.05г.
	ВГ-12392
	1. До утверждения стандарта ОАО «РЖД» «Размещение, установка и эксплуатации средств автоматического контроля технического состоянии подвижного состава на ходу поезда» произвести настройку средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда:

п.1.1. На участках, оборудованных системой АСК ПС и принятой в постоянную эксплуатацию (п.1.2. не оборудованных АСК ПС), средства контроля настраиваются:

При расположении напольных устройств перед станциями, имеющими ПТО, ПОТ (п.1.2. ППВ, ПКТО), и перед конечными станциями движения пассажирских поездов для обнаружения в диагностическом режиме буксовых узлов в начальной стадии нагрева - по таблицам для плюс 90 (С по условной температуре подшипника.

При расположении напольных устройств на расстоянии до 25 км (включительно) друг от друга - но таблицам для плюс 140 (С по условной температуре подшипника.

При расположении напольных устройств на расстоянии от 25 км до 30 км (включительно) друг от друга - по таблицам для плюс 130 (С по условной температуре подшипника.

При расположении напольных устройств на расстоянии от 30 км до 40 км (включительно) друг от друга - по таблицам для плюс 120 (С по условной температуре подшипника.

При расположении напольных устройств на расстоянии свыше 40 км друг от друга - но таблицам для плюс 100 (С но условной температуре подшипника.

	
	
	п.1.3. При любом из перечисленных вариантов настройки систем контро​ля нагрева букс сигнал «Тревога-2» вырабатывается при значении уровня нагрева, равном 48 квантов для аппаратуры КТСМ. Предаварийный сигнал «Тревога-0» выдается при значении уровня на 5-12 единиц меньше уровня сигнала «Тревога-1» для аппаратуры КТСМ.

На зимний период года (среднесуточная температура ниже минус 5 (С) настройки снижаются на 10 (С по условной температуре подшипника, за исключением средств контроля, работающих в диагностическом режиме.

Решение о понижении температуры настройки средств контроля, работающих в диагностическом режиме на зимний период года, принимается руководством железной дороги в зависимости от местных условий.

п.3.3. Завершить в 2006 году работы по оборудованию средств контроля системой АСК ПС за счет средств, предусмотренных в рамках инвестиционных программ филиалов.

п.3.5. В срок до 01.02.2006г. предоставить доступ к системе АСК ПС предприятию-разработчику аппаратуры КТСМ ООО «Инфотэкс АТ».

п.3.6. В соответствии с пунктом 5.19. Инструкции ЦВ-ЦШ-453 передать перегонные помещения средств контроля на баланс дистанций гражданских сооружений.

	28.12.05г.
	№ 2284р
	По случаю проезда запрещающего сигнала на ст. Азанка Свердл. ж.д.

1.а) завершить в первом полугодии 2007г. работы по внедрению в соответствии с требованиями пункта 6.31. ПТЭ путевых устройств АЛСН на всех железнодорожных станциях и участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой;

1.б) внести в программу по безопасности движения поездов на
2006-2007г. дополнения, касающиеся оборудования сбрасывающими стрелками всех железнодорожных станций.

	10.02.06г.
	ЦШЦ-52/24
	ПРОВЕРКАМИ СОДЕРЖАНИЯ ТРЦ, ВЫЯВЛЯЮТСЯ ФАКТЫ НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАСПОРЯЖЕНИЙ ЦТ И ОТ 08.02.02г № ЦШЦ-19 И ОТ 07.01.06г № ЦШЦ-1/4.

1.1. ДО 20.02.06г. ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ШТАТА   ТЕХНОЛОГИЯМ:

ПРОВЕРКИ ТРЦ НА ШУНТОВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ С ИЗМЕРЕНИЕМ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ ПУТЕВЫХ ПРИЕМНИКОВ (ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА ПРИ НАЛОЖЕНИИ ШУНТА НЕ Д0ЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛЯ ТРЦ3 - 0,23 В И ДЛЯ   ТРЦ4 - 0,075 В). ПРОВЕРКИ РЕЖИМОВ КЗО И КСС В ТРЦ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ   НОРМАЛЕЙ.

ДО 01.03.06г. ОБЕСПЕЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЁТНЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ХОЗЯЙСТВУ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (СЕРИЯ 'ШУ'), УТВЕРЖДЕННОГО 04.10.2004г. ЦЗ В.Н. САЗОНОВЫМ («ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЯХ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ФОРМА ШУ-64»).

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛЕ ШУ-64 ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПУТЕВОМ РЕЛЕ И ВХОДЕ ПУТЕВОГО ПРИЕМНИКА ТРЦ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ШУНТА НА:

· ПИТАЮЩЕМ КОНЦЕ;

· НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЯХ НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПУТЕВЫМИ РЕЛЕ;

· НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЯХ ОБОРУДОВАННЫХ ПУТЕВЫМИ РЕЛЕ. 

ВНЕСТИ В ТИПОВУЮ ФОРМУ ШУ-64 ВРЕМЕННЫЕ (ДО УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ) ДОПОЛНЕНИЯ,

1.4.
ДО 17.02.2006г. ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ ТРЦ ОБЕСПЕЧИВ:

· ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ПИТАЮЩИХ И РЕЛЕЙНЫХ КОНЦОВ;

· ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ПАРНОСТИ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ПИТАЮЩИХ И РЕЛЕЙНЫХ КОНЦОВ;

· ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМОЙ ШУ-64, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П. 1.3. НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ;

· НАСТРОЙКУ ПУТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ (ФПМ) В РЕЖИМ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ, ИЗЛОЖЕННОЙ В НОРМАЛЯХ НА РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ:

· ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ ЭЦ И АБ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ В НИХ РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТАМИ ВНИИАС ИЛИ ГТСС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЦ ПАРАМЕТРОВ КАЖДОЙ РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ;

· ОБНАРУЖЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДИСТАНЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, СЛУЖБЫ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ, А В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ – С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНСТИТУТОВ ВНИИАС, ГТСС, ПТКБ-ЦТ.

	
	
	1.5. ПОСЛЕ ПРИВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЦ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПУТЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ТРЦ УСТАНОВИТЬ НАКЛЕЙКУ С БИРКОЙ РТУ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ С УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТИ И ФАМИЛИИ ОТВЕТСТВЕННОГО РАБОТНИКА РТУ.

1.6. ВПРЕДЬ ПРИ ВЫДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ НА УСТРОЙСТВА СЦБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЦ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ РАЗРАБОТКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ КАЖДОЙ РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНСТИТУТОВ ГТСС ИЛИ ВНИИАС.

	13.02.06г.
	ВГ-1121
	ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗБОРА ПРИЧИН ПРОЕЗДА СВЕТОФОРА С ЗАПРЕЩАЮЩИМ ПОКАЗАНИЕМ НА СТАНЦИИ БАЛЕЗИНО ГОРЬКОВСКОЙ Ж.Д.

1. Н ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:

1.1. СФОРМИРОВАТЬ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

ПАСПОРТИЗАЦИИ ЛОКОМОТИВОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ПОЛИГОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ИХ ОСНАЩЕНИЯ ЛОКОМОТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И АЛГОРИТМОВ ИХ РАБОТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПУТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ АЛС И САУТ;

ПАСПОРТИЗАЦИИ ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС И САУТ НА ЭТИХ ПОЛИГОНАХ;

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВНЫХ И ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, САУТ И ДРУГИХ
УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТИХ ПОЛИГОНАХ.

1.2. В СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП ВКЛЮЧИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ Т, Ш, НСВТ, П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ РАБОЧИХ ГРУПП НАЗНАЧИТЬ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

2.НГ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ В СРОК:

2.1. ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. ПРОВЕСТИ ПАСПОРТИЗАЦИЮ ЛОКОМОТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИНВЕНТАРНОМ ПАРКЕ ДОРОГИ, ИХ ОСНАЩЕНИЯ ЛОКОМОТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И АЛГОРИТМОВ ИХ РАБОТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ АЛС И САУТ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВАМИ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ.

2.2. ДО 15.02.06г. ПРОВЕСТИ ПАСПОРТИЗАЦИЮ ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, САУТ.

2.3. ДО 15.02.06г. НА ЛИНЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ДОРОЖНЫХ ЦЕНТРАХ ПPOВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛОКОМОТИВНЫХ И ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ БДИТЕЛЬНОСТИ МАШИНИСТА, КЛУБ, САУТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПЛЕЧ ОБСЛУЖИВАНИЯ   ЛОКОМОТИВОВ ПРИПИСНОГО  ПАРКА,  УДЕЛИВ  ПРИ  ЭТОМ ВНИМАНИЕ  НА УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТА, ЕГО КВАЛИФИКАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ОСНАЩЕННОСТЬ

2.4. ДО 15.02.04г. В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ 12.04.2001г. № М-630У ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, АНАЛИЗА ПРИЧИН НАРУШЕНИЙ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ И ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, САУТ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ РАБОТЫ В ПРИЧАСТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

2.5. ДО 15.02.04г. НА ПЕРИОД 2006-2008 ГОДЫ РАЗРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ И ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, САУТ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ НА ДОРОГЕ ПУТЕВЫХ И ЛОКОМОТИВНЫХ УСТРОЙСТВ АЛС, САУТ, И ПРЕДСТАВИТЬ В ДЕПАРТАМЕНТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПУТИ И СООРУЖЕНИЙ, АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ, СВЯЗИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

	06.03.06г.
	ВГ-1830
	п.4. в срок до 25.03.06г. произвести настройку КТСМ в соответствии с прилагаемой таблицей настройки порогов тревожной сигнализации.

	10.03.06г.
	Тлг. № 2128

(!)
	Появление более разрешающего показания на с.т.1 перегона Тверь-Редкино Окт.ж.д. РАССЛЕДОВАНИЕМ ВЫЯВЛЕНА ОШИБКА В ДОПОЛНЕНИИ К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ В СХЕМЕ УВЯЗКИ ЭЦ СТАНЦИИ РЕДКИНО С АБТ ПЕРЕГОНА ТВЕРЬ - РЕДКИНО, ДОПУЩЕННАЯ ИНСТИТУТОМ ГТСС. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ, ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ, КОРРЕКТИРОВКИ ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ АНАЛИЗА И УТВЕРЖДЕНИЯ В СЛУЖБЕ Ш ПОДМЕНОЙ ЛИСТОВ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ.

1.1. ЗАПРЕТИТЬ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТРОЙСТВ СЦБ ВЕЗ УТВЕРЖДЕННЫХ ЦШ ПРОГРАММ И МЕТОДИК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

1.2. ПОСЛЕ ВВОДА УСТРОЙСТВ СЦБ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМАХ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ В СЛУЖБЕ Ш.

1.3. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РАНЕЕ ВВЕДЕННЫХ АБТ, ЦАБ, АЛСО В СООТВЕТСТВИЕ С «МЕТОДИКОЙ ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ» УТВЕРЖДЕННОЙ ЦШ 24.04.2000г., УСТРОЙСТВ МПУ В СООТВЕТСТВИЕ С СТО 'РЖД' 1.19.001-2005 УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО 'РЖД' № 2133 ОТ 16.12.05г.

	13.03.06г.
	СК-1893
	05.03.06г. на ст. Кузьма Свердл. ж.д. в течение 3час. 33мин. по причине разряда контрольной батареи не работали устройства ЭЦ из-за перегорания на питающем стативе СПМС предохранителя 10А в цепи заряда батареи от выпрямителя типа ВСП-24/20-УХЛ4

1.1. В 3-Х СУТОЧНЫЙ СРОК С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ УКАЗАННОГО СЛУЧАЯ НА СТАНЦИИ КУЗЬМА СВЕРДЛОВСКОЙ Ж.Д. ОЗНАКОМИТЬ ПРИЧАСТНЫХ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ ПЕРЕВОЗОК И СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ. 

1.2. ДО 31.03.2006г. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ИНДИКАЦИИ НА ПУЛЬТ-ТАБЛО ДСП И МОНИТОРАХ ДНЦ МЕСТНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ СЦБ.

1.3. ДО 01.04.2006г. ОРГАНИЗОВАТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДСП И ДНЦ МЕСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ СЦБ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ  ЗНАНИЙ.

	22.03.06г.
	ВС-2488
	22.02.06г. на проходном св. № 1 перегона Тверь-Редкино Окт.ж.д., оборудованном АБ, появление более разрешающего показания (зелёный вместо желтого) при красном показании св. Н ст. Редкино

1.1. С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ УКАЗАННОГО СЛУЧАЯ В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОЗНАКОМИТЬ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ РАБОТНИКОВ.

1.2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УКАЗАННОГО СЛУЧАЯ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕМАТИКУ ПОВТОРНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.

1.3. В СРОК ДО 15.04.06г. ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОМИССИОННОЙ (ДС, ШЧУ (ШНС), ШНЦ) НАТУРНОЙ ПРОВЕРКИ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ СИГНАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПОЕЗДНЫХ СТАНЦИОННЫХ СВЕТОФОРОВ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВХОДНЫЕ) ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТАХ ОДНОВРЕМЕННОГО ЗАДАНИЯ ПОЕЗДНЫХ МАРШРУТОВ НА СТАНЦИИ И ПОЕЗДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЭТИХ МАРШРУТАХ. УКАЗАННЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОВЕСТИ ВО ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧИМ ПРОЕКТОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ СЦБ (КОДОВОЕ, СЕЗОННОЕ, РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЦ, АВТОДЕЙСТВИЕ СВЕТОФОРОВ, СКОРОСТНОЙ И Т.Д.), ПРЕДУСМОТРЕВ ПРИ ЭТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ С ОФОРМЛЕНИЕМ АКТОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ:
1.3.1. СООТВЕТСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ СВЕТОФОРОВ, УКАЗАННЫХ В ТРА СТАНЦИИ, ТРЕБОВАНИЯМ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИГНАЛИЗАЦИЙ (РУ-30-80 И ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ).
1.3.2. СООТВЕТСТВИЯ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ НА УСТРОЙСТВА СЦБ ТРЕБОВАНИЯМ ТИПОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

1.4. В СРОК ДО 30 МАРТА 2006 ГОДА ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА СЦБ.

	30.03.06г.
	№ 541р
	22.02.06г. ПРОХОДНОЙ СВ. № 1 ПЕРЕГОНА ТВЕРЬ-РЕДКИНО  ОКТ. Ж.Д. ОБОРУДОВАННЫМ АБТ СИГНАЛИЗИРОВАЛ ЗЕЛЕНЫМ ОГНЕМ ВМЕСТО ЖЕЛТОГО СКОРОМУ ПОЕЗДУ №143.

2. НАЧАЛЬНИКАМ Ж.Д. ЗАВЕРШИТЬ В 2006 ГОДУ СОЗДАНИЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ГРУПП ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОВЕРКЕ, РЕГУЛИРОВКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЖАТ.

	07.04.06г.
	ВС-3192
	03.04.2006г. НА СТАНЦИИ ТАЙШЕТ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ НЕ РАБОТАЛИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЭЦ-1 

п.1.1. С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ УКАЗАННОГО СЛУЧАЯ В СУТОЧНЫЙ СРОК ОЗНАКОМИТЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ПРИЧАСТНЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

п.1.2. В ДВУХСУТОЧНЫЙ СРОК ПРИКАЗАМИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УСТАНОВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЖЕСУТОЧНЫХ ОСМОТРОВ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ СТАНЦИЙ И ПЕРЕГОНОВ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ УГРОЗЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ ВНЕ ЗДАНИЙ, ИЛИ УГРОЗЫ ВОЗГОРАНИЯ, ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.

п.1.4. B ТРЕХСУТОЧНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ИНСТРУКТАЖ ВСЕХ ДСП, ДНЦ, ДС О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НА АППАРАТЕ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ (СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ):

- РАЗРЯДА БАТАРЕИ.

- ПОНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ.

- ОТСУТСТВИЯ ФИДЕРОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

- ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.

- НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕЕЗДЕ (В ПРЕДЕЛАХ СТАНЦИИ ИЛИ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ПЕРЕГОНАХ).

- НЕИСПРАВНОСТИ ВХОДНОГО СВЕТОФОРА.

- НЕИСПРАВНОСТИ ВЫХОДНОГО СВЕТОФОРА.

- НЕИСПРАВНОСТИ ПУТЕВЫХ УСТРОЙСТВ САУТ.

- НЕИСПРАВНОСТИ НА СТАНЦИИ (ПРИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ). 

А ТАКЖЕ ДРУГОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИСХОДЯ ИЗ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ.

	10.06.06г.

28.06.06г.

28.06.06г.
	ВС-26пр

ВП-5583
ВМ-5580
	2.б) 2. / 2. и 3. каждый допущенный случаи обрыва кабелей СЦБ, связи, электроснабжения разбирать на уровне железной дороги (лично Н) с принятием необходимых мер. Отстранять от дальнейшей работы на дороге сторонние строительные организации, допустившие обрыв кабелей, и в установленном порядке взыскивать с них причиненный материальный ущерб;

2.в) 4. / 4. задержки поездов, допущенные по причине обрывов кабелей, оперативном порядке в соответствии с требованиями п.2.16. Инструкции по учету выполнения графика движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов от 30.09.2002 г. № ЦЧУ-919 относить на службы железных дорог, являющиеся заказчиками работ.

3. / 5. ВОЗЛОЖИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КАБЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНО-ПУТЕВЫХ РАБОТ НА ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ОТДЕЛЕНИЙ ДОРОГ И ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ДОРОГ

	09.06.06г.
	ВС-24пр
	2.1. В июне т.г. организовать проведение комиссионных проверок полосы отвода, охранных зон высоковольтных линий электроснабжения и связи, обеспечить вырубку деревьев угрожающих падением и находящихся в габаритах контактной сети и проводов воздушных линий. Откорректировать планы вырубки древесно-кустарниковой растительности на 2006 год с учетом проведенных проверок.

2.2. Создать на каждом отделении сводные бригады, оснастив их необходимой техникой, бензопилами и кусторезами, привлечь на проведение работ подрядные организации, обеспечить организацию контроля за ходом работ.

2.3. Устанавливать ежемесячные задания линейным подразделениям отделений железных дорог по вырубке просек высоковольтных воздушных линий электроснабжения и содержания полосы отвода с отчетом о выполнении работ за прошедший месяц.

2.4. Предусматривать финансирование работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода, особенно деревьев в охранных зонах высоковольтных линий электроснабжения и линий связи.

2.5. Приказом по железной дороге и отделению железной дороги определить  руководителя ответственного за содержание древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода и охранных зонах воздушных линий 

2.6. Возложить на заместителя начальника железной дороги по пути организацию оформления лесорубочного билета для обеспечения расчистки полосы отвода и охранных зон воздушных линий от нежелательной древесно-кустарниковой растительности.

2.7. Обеспечить заблаговременное поступление информации о наступлении неблагоприятных метеоусловий и стихийных бедствий от дорожных геофизических станций, с получением и использованием информации от региональных геофизических станций.

2.8. Ежеквартально рассматривать в управлении железной дороги и отделениях дороги ход работ по наведению порядка в содержании полосы отвода, охранных зон высоковольтных линий электроснабжения и линий связи.

2.9. В месячный срок пересмотреть оперативные планы действий при наступлении сложных метеоусловий с определением порядка работы штабов по ликвидации чрезвычайных ситуаций в управлении дороги и отделениях. В планах определить порядок оповещения и сбора работников всех предприятий, задействованных в ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий.

2.10. Исходя из конкретных местных условий, рассмотреть возможность расширения просек охранных зон высоковольтных воздушных линий основного и резервного электроснабжения устройств СПБ.

2.11. При формировании планов капитального ремонта и модернизации устройств электроснабжения предусматривать применение самонесущих изолированных проводов, выноску из лесных массивов высоковольтных воздушных линий электроснабжения СЦБ, в т.ч. на опоры контактной сети.

2.12. В целях повышения эффективности затрат и качества работы по вырубке древесно-кустарниковой  растительности  в   охранных  зонах высоковольтных воздушных линий и полосе отвода привлекать к данным работам специализированные организации, в т.ч. региональные лесхозы, учитывать в договорах вывоз порубочных остатков и использование деловой древесины, применять аутсорсинг.

	31.07.06г.
	ВГ-275пр


	ПО СЛУЧАЮ ПРОЕЗДА ЗАПРЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА СТАНЦИИ ВХОДНАЯ ЗАП.-СИБ. Ж.Д.
2.1. Ознакомить всех работников, связанных с движением поездов, с причинами и обстоятельствами случая проезда запрещающего показания сигнала на станции Входная Омского отд. Западно-Сибирской ж.д.

2.2. Лично рассмотреть выполнение требований Коллегий МПС России № 7 от 6 февраля 2002 г., № 29 от 29.11.2002 г., Указания МПС № Ш-370У от 15.04.2006 г. и приказа ОАО «РЖД» от 05.05.2006 г., проверив наличие предохранительных устройств на путях, находящихся в ведении структурных подразделений железных дорог, а также путях необщего пользования, их состояние и эффективность работы.

	
	(!)
	2.3. Проверить выполнение программы по оборудованию станционных путей сбрасывающими стрелками и башмаками, исключающими выезд поездов на маршруты приема встречных поездов.

2.4. Разработать в месячный срок мероприятия (там, где не выполнено) по включению в централизацию сбрасывающих остряков, стрелок, расположенных в местах примыкания подъездных путей к станциям, с оборудованием их автовозвратом и выводом контроля положения на пульт-табло дежурных по станции.

2.5. Принять меры по полному оборудованию станций сбрасывающими устройствами до 01.01.2007г., на период их установки разработать мероприятия по исключению несанкционированного выезда  подвижного состава на железнодорожные пути.

	18.09.06г.

18.08.06г.
	№ 1899р

ВМ-84пр
	1. Ознакомить всех работников, связанных с движением поездов, с обстоятельствами и причинами столкновения поездов на станции Петров Вал Приволж. ж.д.

4.в) обеспечить до 25.09.2006г. проверку соответствия количества кнопок-счетчиков и пломбируемых кнопок рабочему проекту устройств СЦБ, а также соблюдение технологии их пломбирования, обеспечивающей невозможность пользования ими без разрыва пломбировочной нити или изменения показания счетчика, правильности индикации на пульт-табло, выносных табло и пульт-манипуляторах, наличие у каждого старшего электромеханика и электромеханика индивидуальных пломбировочных тисков и расписок в их получении;

4.г) обеспечить до 25.09.2006г. проведение комиссиями натурных проверок установки предельных столбиков и изолирующих стыков (включая негабаритные) в соответствии с утвержденной технической документацией, в том числе проверку наличия обозначений негабаритных стыков на пульт-табло или выносных табло;

4.д) образовать при управлениях и отделениях железных дорог рабочие группы но анализу путевых и схематических планов станций для определения возможности минимизировать количество негабаритных изолирующих стыков. По результатам проведенного анализа до 30.10.2006г. разработать, утвердить и довести до сведения причастных программу выполнения соответствующих работ, предусмотрев их финансирование в установленном порядке.

	14.12.06г.
	ВП-6/3
	По случаю схода с рельсов вагона в электропоезде №7140 и пассажирского вагона при подаче состава поезда под посадку на станций Москва-пассажирская Ярославская Московской ж.д. 

1.2. Организовать на технических занятиях повторное изучение с причастными работниками хозяйств перевозок, автоматики и телемеханики, пути и сооружений требований главы 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе (от 16.10.2000 г. №ЦЦ-790);

1.3.
В месячный срок организовать внеочередные проверки соответствия имеющихся на аппарате управления кнопок, коммутаторов, лампочек и ячеек индикации рабочему проекту и фактическому путевому развитию, состояния стрелочных коммутаторов, кнопок, лампочек и ячеек индикации пульт-табло, выносных табло и пульт-манипуляторов, наличия на станциях достаточного количества стрелочных колпачков красного цвета.

2. В целях дальнейшего, совершенствования системы логического контроля за работой устройств СЦБ, действиями оперативного персонала и архивирования информации:

2.1.
для станций, имеющих устройства архивирования информации в системах ДЦ, ДК, СПД ЛП - проанализировать полноту снимаемой информации и при наличии свободной емкости систем ДЦ, ДК, СПД ЛП максимально обеспечить съем информации:

	
	
	о положении всех стрелок и занятости всех изолированных участков (в первую очередь - по поездным маршрутам);

о нажатии кнопок замыкания стрелок, отмены и размыкания маршрута, включения   пригласительного   сигнала,   кнопок   вспомогательного перевода стрелок, вспомогательной смены направления и др.

2.2.
для станций, не имеющих устройств архивирования информации разработать  программу  поэтапного   внедрения  таких  устройств  в  рамках реализации инвестиционных программ.

	05.01.07г.
	П-ВМ-3
	п.10. Обеспечить оперативное восстановление устройств электроснабжения в случае нарушения их нормальной работы. 

Провести в месячный срок по закрытому графику тренировочные сборы аварийно-восстановительных бригад районов контактной сети с проведением тренировочных работ на полигонах ЭЧК.

п.11. Провести в декадный срок внеочередные комиссионные проверки работоспособности всех устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС) и порядка включения в электрическую централизацию с составлением актов.

Разработать и утвердить на железных дорогах графики замены
нетиповых датчиков УКСПС на модернизированные.

	24.01.07г.
	№ 99р
	п.2.10. и 2.12. ОТМЕНЕНЫ УКАЗАНИЕМ № 1367р от 23.07.07г.

3) провести до 25.02.07г. проверку наличия и работоспособности устройств, предотвращающих несанкционированный выход подвижного состава на станционные пути с путей необщего пользования. По результатам проверок лично рассмотреть необходимость дополнительной установки таких устройств и разработать программы по их установке с указанием конкретных сроков исполнения;
4) определить в месячный срок необходимость дополнительного оборудования станционных путей охранными стрелками или предохранительными тупиками, предотвращающими несанкционированный выход подвижного состава со станционных путей на маршруты приема и отправления поездов;

	25.01.07г.
	ВБ-823
	2. ВСЕМ НЗП, П, НОД, ПЧ, ШЧ:

2.1. В ТРЕХСУТОЧНЫЙ СРОК ОЗНАКОМИТЬ С ПРИЧИНАМИ ДОПУЩЕННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ НА ПЕРЕЕЗДЕ 1083км КУЙБЫШЕВСКОЙ ж.д. ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ РАБОТНИКОВ ПОД РОСПИСЬ. (столкновение пасс. поезда с а/м МАЗ)
2.2. ПРОВЕСТИ В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК С ДЕЖУРНЫМИ ПО ПЕРЕЕЗДАМ И ПОДМЕНЯЮЩИМИ ИХ РАБОТНИКАМИ ВНЕПЛАНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЗНАНИЮ РАЗДЕЛА 4 ИНСТРУКЦИИ ЦП-566 С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ОДНОМ ИЗ ПЕРЕЕЗДОВ ПО ВЫРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЕЙСТВИЯ В НЕСТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ, С ДОВЕЛЕНИЕМ ДО АВТОМАТИЗМА ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА ПЕРЕЕЗДЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ (ЗАГРОМОЖДЕНИЕ СВАЛИВШИМСЯ ГРУЗОМ., ОСТАНОВИВШИЕСЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, НЕИСПРАВНОСТИ ПУТИ И Т.Д.) НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО ЕСТЬ ЛИ НА ПОДХОДЕ ПОЕЗДА ИЛИ НЕТ.

2.3. В ПЕРИОД С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 15 МАРТА 2007г. СИЛАМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРОВЕСТИ КОМИССИОННЫЕ ОСМОТРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ И АВТОДОРОГ НА ПОДХОДАХ К НИМ, ИХ ОЧИСТКУ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ. ПРИ ЭТОМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ НА COOTBETСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕЕЗДНЫХ НАСТИЛОВ, РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ, ОСВЕЩЕННОСТИ И УСЛОВИЙ ВИДИМОСТИ, НАЛИЧИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НА ПЕРЕЕЗДАХ ОТСТУПЛЕНИЙ ПРИНЯТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОФОРМИТЬ АКТАМИ, УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА УСТРАНЕНИЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.

2.4. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ УСТРОЙСТВ ЗАГРАЖДЕНИЯ (УЗП) НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, С ПРОВЕРКОЙ УСИЛИЯ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ КРЫШЕК УЗП, ОБРАТИВ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ НА УЗП ЗАПУЩЕННЫЕ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ. ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА С ПЕРЕЕЗДОВ ОБОРУДОВАННЫХ УЗП ПРИ ПОДНЯТЫХ КРЫШКАХ, С РАЗБОРОМ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПО ПЕРЕЕЗДУ. В МЕСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ НА ПЕРЕЕЗДАХ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПУНКТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УЗП.

	05.02.07г.
	№ ЦИ-18кб/6

Зам.ЦШ Каменев А.И.
	Анализ нарушений нормальной работы устройств СЦБ показывает, что одной из основных причин неисправности генераторов ТРЦ является потеря емкости оксидно-электролитических конденсаторов. Для повышения надежности их работы обязываю Ш, ШЧ:

1.
Установить периодичность технического обслуживания в РТУ дистанций СЦБ генераторов ТРЦ:

- ГП, ГПЗ, ГП4, ГРЦ4 - 1 раз в 5 лет; 

- ГП31, ГП41 - 1 раз в 8 лет;

2. Для приведения сроков технического обслуживания  установленных в эксплуатации генераторов к указанной периодичности составить графики с условием окончания работ по проверке генераторов в течение 2007-08 гг.

3. При плановой проверке генераторов в РТУ дистанций СЦБ производить обязательную замену всех оксидно-электролитических конденсаторов. (В генераторе должны быть установлены конденсаторы одного типа из разрешенных к применению).

4. Замену оксидно-электролитических конденсаторов в генераторах ТРЦ проводить в соответствии с «Технологией замены оксидно – электролитических конденсаторов в приемниках и генераторах ТРЦ» (Приложение В «Сборника технологических карт», часть 2, выпуск 2005 года). 

5. Начальникам служб Ш обеспечить приобретение оксидно-цинковых конденсаторов у комплексных    квалифицированных поставщиков в соответствии с РД РЖД 04.07-2004.

	07.02.07г.
	П-ВМ-15
	11. Принять дополнительные меры для обеспечения устойчивой работы хозяйства электроснабжения в зимний период. Провести в месячный срок по закрытому графику тренировочные сборы аварийно-восстановительных бригад районов контактной сети с проведением практических работ на полигонах ЭЧК в целях обеспечения оперативного восстановления электроснабжения в случаях нарушения их нормальной работы.

5. Обеспечить принятие дополнительных мер по повышению эффективности работы и достоверности показаний приборов ДИСК, КТСМ, УКСПС.

В месячный срок организовать проведение внеочередных проверок технического состояния данных приборов.

	21.02.07г.
	ВГ-1836
	1. С ДОПУЩЕННЫМ СЛУЧАЕМ ГОРЯЧЕГО ИЗЛОМА ШЕЙКИ ОСИ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ В ГРУЗОВОМ ПОЕЗДЕ HP 2028 НА ПЕРЕГОНЕ ПЛАТИНА - ВЫЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ Ж.Д. ОЗНАКОМИТЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ВАГОНОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ХОДУ ПОЕЗДА., ПОД РОСПИСЬ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

2. ВСЕМ НГ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НЕМЕДЛЕННО ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ФАКТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ХОДУ ПОЕЗДА.

	15.03.07г.
	ВМ-2768
	п.5. в декадный срок организовать повторное изучение с причастными работниками хозяйств Д, П, Т, Э, Ш главы 8 инструкции ЦД-790 (ИДП), в части движения хоз. поездов и ССПС при производстве работ на ж.д. путях и сооружениях.

	15.03.07г.
	ВГ-2710
	По случаю излома шейки оси и схода с рельсов вагона 19.02.07г. на перегоне Платина - Выя Свердловской ж.д.
п.3. ВСЕМ НГ ДОРОГ.

п.3.1. В СРОК ДО 06.04.2007 ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ В и Ш КОМИССИОННЫЕ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВСЕХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ КТСМ, ДИСК2 С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК.

п.3.2. В СРОК ДО 09.04.2007 ЛИЧНО ДОЛОЖИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.

	27.03.07г.
	ЦШЦ-132/42
	НА ПОСТУ ЭЦ ст. НОВЫЙ УРГАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ Ж. Д. 29.01.2007г. ДОПУЩЕНО ВОЗГОРАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОЖАРОМ
1. НАЧАЛЬНИКАМ СЛУЖБ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, НАЧАЛЬНИКАМ ДИСТАНЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ:

	
	
	1.1 В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОЗНАКОМИТЬ ПОД РОСПИСЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ДИСТАНЦИЙ СЦБ И СЛУЖБ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ СЛУЧАЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НА СТ. НОВЫЙ УРГАЛ;

2. НАЧАЛЬНИКАМ ДИСТАНЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ:

2.1 ПРИКАЗОМ ПО ДИСТАНЦИИ ОБРАЗОВАТЬ КОМИССИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ;

2.2 КОМИССИЯМИ, УКАЗАННЫМИ П. 2.1. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАМЯТКА ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБ'ЕКТАХ СЦБ И СВЯЗИ' (ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к ТЕЛЕФАКСОГРАММЕ ОТ 28.04.05 HP 77 ЗА ПОДПИСЬЮ ЦЗ Г.В. КОРНИЛОВА);

2.3. КРОМЕ ТОГО, ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕРКУ:

2.3.1. ОТСУТСТВИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ В МЕСТАХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ;

2.3.2. НАЛИЧИЯ ЗАЩИТНЫХ КОЛПАКОВ НА ЛАМПАХ ОСВЕЩЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ:

2.3.3. НАЛИЧИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ОСНАЩЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ УКАЗАНИЕМ МПС РФ ОТ 31.03.2000Г. Г-822У;

2.3.4. ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ОПС, АУЛ, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ИХ СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧИМ ПРОЕКТАМ И НОРМАМ ПРОЕКТИРОВАНИ, С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕННЫХ ПЕРЕПЛАНИРОВОК ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭТИХ СИСТЕМ;

2.3.5. НАЛИЧИЯ И СООТВЕТСТВИЕ МЕСТНЫЙ УСЛОВИЯМ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОПС, АУП, ВЫПОЛНЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБ'ЕМЕ ТРЕБОВАНИЙ ПП. 7.4. - 7.9, 7.12, 7.13 «КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ Ж. Д. ТРАНСПОРТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ», УТВЕРЖДЕННОГО ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО "РЖД" Х.Ш. ЗЯБИРОВЫМ 26 МАРТА 2005г. (УКАЗАНИЕ ВС-3907 ОТ 12.04.2005.),

2.4  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ОФОРМИТЬ АКТАМИ ДО 25.04.07г.

2.5. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ РАБОТНИКОВ ШЧ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВЕДУЩИМИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

2.6.  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ:

2.6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ В МЕСТАХ, НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ, 

2.6.2 ПРОКЛАДКУ В КАБЕЛЬНЫХ НИШАХ СОВМЕСТНО С КАБЕЛЯМИ СЦБ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ ДРУГОГО РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КАБЕЛИ СВЯЗИ БЕЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ ВСТАВОК (МУФТ) НА ВВОДЕ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДОВ.

2.7 ОБНАРУЖЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ, УКАЗАННЫЕ В П. 2.3.1-2.3.5, 2.6 УСТРАНЯТЬ НЕМЕДЛЕННО:

3. Ш, ШЧ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРОК:

3.1 ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ СОВЕЩАНИЙ С ПРИЧАСТНЫМИ СЛУЖБАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НОДГ;

3.2 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОВЕЩАНИЙ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН-ГРАФИК УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ, УТВЕРДИВ ИХ У ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ;

	20.04.07г.
	№ 713р
	По случаю столкновения маневрового состава с электровозом на станции Зеньково Зап.-Сиб.ж.д.

2.а) разработать программу оснащения железнодорожных станций регистраторами служебных переговоров и обеспечить их внеочередную поставку на станции, где предусмотрен выезд локомотивов, не принадлежащих ОАО «РЖД»;
2.б) установить порядок производства маневровой работы на станционных путях локомотивами, не принадлежащими ОАО «РЖД», обеспечивающий ведение переговоров на радиочастоте маневрового района станции и их обязательную запись регистратором служебных переговоров;

2.г) ознакомить на технических занятиях причастных работников с обстоятельствами аварии на станции Зеньково ознакомить всех причастных работников и повторно изучить телеграфное указание МПС России от 11.01.2000г. № Г-151;

	04.05.07г.
	ВП-4929
	По случаю проезда запрещающего показания вых. светофора с последующим взрезом стрел. перевода на ст. Кара-Баглы Сев-Кав. ж.д.

п.1.3. В срок до 30.05.2007 обеспечить проверку всех локомотивов, заходящих в депо, на ТО-2 на шлейфах работы АЛСН, с обязательным контролем работы ЭПК (проверка бдительности и экстренное торможение) при отключенных УКБМ и других приборов безопасности. Результаты проверок заносить в бортовой журнал ТУ-152 и специальный журнал на ПТОЛ. При выявлении случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов безопасности к виновным принимать самые строгие меры вплоть до увольнения с железнодорожного транспорта.

	07.05.07г.
	№ 816р
	О мерах по повышению уровня обеспечения безопасности движения на ж.д. переездах ОАО «РЖД»

п.1. НГ, НЗП: п.1.1. В мае-июне 2007 года организовать с участием дорожных мастеров и старших электромехаников СЦБ проведение комиссионных проверок всех железнодорожных переездов ОАО «РЖД» с дежурным работником, оборудованных АПС с АШ и УЗП. В ходе проверок:

а) проверить соответствие фактического и расчетного, указанного в рабочем проекте, времени начала подачи извещения на переезд о приближении поезда, а также временные параметры работы УЗП и сверить их с требованиями нормативных документов; 

б) выявить наличие переездов, на которых при максимально реализуемой по приказу начальника железной дороги скорости движения время от полного подъема крышек УЗП до момента вступления головы поезда на переезд составляет менее 10 секунд;

в) при выявлении таких переездов, до разработки стандарта ОАО «РЖД» «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие нормы и правила проектирования», разрешается установленным порядком увеличить время начала подачи извещения на них до 10 секунд. Аналогичные проверки и меры осуществлять при установке УЗП вновь;

г) проверить соответствие местных инструкций по эксплуатации железнодорожных переездов требованиям рабочего проекта на устройства СЦБ, результаты проверок оформить в виде таблиц установленной формы;

д) результаты проведенных проверок рассмотреть в отделениях и управлениях железных дорог с разработкой мер по устранению выявленных недостатков;
е) сводные таблицы с результатами проведенных проверок представить в ОАО «РЖД» до 15.07.2007 г. по форме, указанной в приложении №1.

п.1.2. При формировании заданий на проектирование устройств АПС, АШ и УЗП на железнодорожных переездах особое внимание уделять проверке соответствия расчетных скоростей движения поездов скоростям движения, указанным в действующем приказе Н.

п.1.3. В мае 2007 года организовать проведение внеочередных технических занятий с дежурными по переездам и работниками их замещающими о порядке пользования устройствами АПС, АШ и УЗП с последующей проверкой знаний установленным порядком.

п.1.4. Организовать инструктаж водителям транспортных средств о порядке выезда с переезда при поднятых крышках УЗП при проведении плановой профилактической работы.

	30.05.07г.
	№ ЦДТ-22/38
	Согласно п.6.43. ПТЭ для каждого маневрового района и обслуживающих его локомотивов выделяется отдельная частота. 

При проверках станций Москва-Техническая-Курская Моск. ж.д., Иртышское 3-Сиб. ж.д. и ряде других выявлено, что станции разделены на 3-5 маневровых района при наличии одной радиочастоты.

В целях приведения ТРА станций в соответствие к ПТЭ, обязываю:

п.1. в срок до 20.06.2007г. проверить ТРА станций на соответствие п.6.43. ПТЭ и внести при необходимости изменения установленным порядком с учетом распоряжения ОАО «РЖД» от 22.12.2006г. № 2518р.

	01.06.07г.
	№ 1025р
	п.3.1. С обстоятельствами допущенной аварии на ст. Чугун-1 Юго-Восточной ж.д. ознакомить всех причастных работников под роспись.

п.3.2. На станциях, оборудованных устройствами дистанционного ограждения составов, провести внеочередную проверку их действия с целью исключения возможности задания маршрута на ограждаемый путь. Результаты проверок оформить актом.

п.3.3. Обеспечить обязательную запись на регистраторе служебных переговоров технологической связи работников пункта технического осмотра с дежурным по станции.

	18.06.07г.
	№ 2165А
	По случаю столкновения пасс. поезда с хвостовой частью грузового на перегоне Лиски-Откос Ю-Вост.ж.д.

п.1.5. организовать в месячный срок на перегонах и станциях комиссионные проверки соответствия кодов путевых устройств АЛС показаниям путевых светофоров, обратив особое внимание на кодирование кодами К/Ж и Ж.

	21.06.07г.
	ВБ-6858
	п.1. Н, НОД до 30.06.07г. организовать комиссионные обследования с участием представителей ШЧ, ЭЧ и РЦС всех постов ЭЦ и домов связи. Особое внимание уделить разделению силовых и сигнально-блокировочных кабелей, селективности защиты в соответствии с указанием от 14.11.2000г. № М-2738у и замеру сопротивлений контуров заземления КТП и постов ЭЦ. По результатам обследования разработать план-график устранения обнаруженных недостатков.

п.2. Н, НОД в декадный срок обследовать состояние полосы отвода и охранных зон высоковольтных воздушных линий, рассмотреть ход работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности и принять меры по выделению дополнительных финансовых средств, укомплектованию бригад средствами механизации, привлечению к данной работе специализированных организаций.

п.6. Н, НОД принять дополнительные организационные меры по обеспечению безусловного выполнения на дорогах требований "Положения о порядке расследования, учёта и анализа неисправностей технических средств, приведших к нарушениям нормальной работы устройств СЦБ, АЛС, САУТ" от 12.04.01г. № М-630у.

	15.08.07г.
	№ 1531р
	п.3.1. Ознакомить в 10-дневный срок всех работников, связанных с движением поездов, с причинами и обстоятельствами случая столкновения пасс. поезда № 279 с хвостовым вагоном грузового поезда № 3003 допущенного на перегоне Лиски-Откос Ю-Вост.ж.д.
п.3.4. Создать рабочие группы… Указанным рабочим группам в 3-месячный срок провести анализ действующих на дороге рабочих проектов на устройства СЦБ на их соответствие действующим типовым материалам по проектированию.

п.3.5. в месячный срок обеспечить проверку с оформлением актов и заполнением проверочных таблиц соответствия кодов путевых устройств АЛС каждому из показаний путевых светофоров на станциях и перегонах. …

п.3.6. в 3-месячный срок повторное изучение причастными работниками  инструкций ЦШ-617 и ЦШ-571, а также действующих методик проверки зависимостей ЭЦ и АБ с последующей проверкой знаний установленным порядком.

	16.08.07г.
	ВБ-101пр
	п.3.2. Запретить выполнение работ в действующих устройствах СЦБ в случаях, когда необходимый объём монтажных работ превышает 20% действующего монтажа. Предусматривать в таких случаях в планах кап. рем. и кап. строит. полную модернизацию уст-в СЦБ. (распоряжение НГ от 11.10.07г. № 738/Ш)

	22.08.07г.
	ВМ-9286

























































































































	п.4. организовать внеочередные проверки технического состояния приборов безопасности КТСМ, ДИСК, УКСПС, КГН. Принять меры к устранению выявленных неисправностей.

	04.10.07г.
	ВГ-11045
	п.2. всем НОД, ТЧ, ШЧ, ДС провести проверку наличия маневровых сигналов, сигнализирующих красным огнём, проверить обоснованность их установки, наличие и отражение сведений о них в местных инструкциях, при необходимости внести изменения в нормативные документы.

	16.10.07г.
	ВМ-11520
	п.1. незамедлительно организовать дополнительное обследование полосы отвода для выявления потенциально опасных участков, угрожающих падением деревьев. Принять мер по их вырубке.

2. ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКИ ЛЮДЕЙ, ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОПУЩЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ. ОБЕСПЕЧИТЬ УКОМНЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО  СОСТАВА, АВАРИЙНЫХ ЛЕТУЧЕК НЕОБХОДИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ.

3. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ НЕОБХОДИМЫМ
ЗАПАСОМ ТОПЛИВА.

	03.10.07г.
	ВБ-123пр
	5. Начальникам служб электрификации и электроснабжения железных дорог:
5.1. Организовать в октябре т.г. объезды контактной сети вагонами-лабораториями ВИКС за тяжеловесными поездами с применением тепловизионного контроля узлов, выявлением не учтенных ветровых участков и трубчатых тяг консолей. Установить диспетчерский контроль за устранением мест нагрева и проведением противоветровых мероприятий.

5.2. В срок до 10 октября т.г. обеспечить комиссионные проверки освещения станций, устранить выявленные недостатки и доложить в ЦЭ.

5.3. Провести со специалистами дорожных электротехнических лабораторий рассмотрение предварительных итогов диагностических работ по опорному хозяйству, активизировать профилактическую работу групп опорного хозяйства дистанций электроснабжения.

5.4. В целях обоснования объемов плана капитального ремонта на 2008 год выполнить в октябре анализ динамики отказов за 2003-07г.г. и обеспечить включение в планы ремонта замену старотипных элементов:

· трубчатых тяг консолей;

· несущего троса М-95, в первую очередь на участках постоянного тока;

· установку устройств одновременного подъема проводов на воздушных стрелках и др.

5.5. Обеспечить подготовку к работе автономных источников электроснабжения устройств СЦБ, организовать комиссионное обследование надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения (котельных, водозаборов и т.д.) с оценкой достаточности имеющихся мощностей и сечения кабелей и проводов питающих линий.

5.6. Провести в октябре т.г. в диапазоне температур от 0 градусов до 10 градусов мороза контрольные обходы контактной сети и воздушных линий электроснабжения с замером геометрических параметров прибором «Даль» проводов контактной сети воздушных стрелок и стрел провеса усиливающих проводов.

5.7. При понижении температуры ниже 10 градусов мороза обеспечить проведение обходов заместителями начальника дистанции электроснабжения с осмотром участков проведения работ по модернизации контактной сети, прохождения проводов контактной сети и воздушных линий под искусственными сооружениями с устранением выявленных негабаритных мест и принятием мер по недопущению приближения к заземленным конструкциям в т.ч. монтажом полимерных изолирующих профилей фирмы «Райхем».

5.8. Установить контроль за работой по замене остродефектных и восстановлению заземлений разземлённых опор контактной сети, разработать график окончания работ по замене остродефектных опор и восстановлению заземлений опор с полным выполнением в октябре т.г.

5.9. Во второй половине октября т.г. организовать проведение обучения и тренировок причастного персонала дистанций электроснабжения по проведению мероприятий но борьбе с гололедообразованием на контактной сети и проводах воздушных линий электроснабжения.

5.10. В целях повышения эффективности использования «оконного» времени, на уровне проекта предусматривать в планах производства работ по капитальному ремонту пути выполнение работ по текущему содержанию и капитальному ремонту контактной сети.

5.11. В целях обеспечения выполнения плановых заданий 2007-08г.г. по модернизации контактной сети расширять внедрение технологии реконструкции контактной сети с монтажом блок-постов и организацией временных съездов.

5.12. Ежемесячно заслушивать руководство аварийных дистанций электроснабжения о выполнении мероприятий по улучшению эксплуатационной работы и стабилизации положения с безопасностью движения поездов.

	21.11.07г.
	ВП-12903
	п.1. с обстоятельствами и причинами схода вагона в пассажирском поезде № 354 на ст. Котельниково Волгоградского отд. Приволжской ж.д. ознакомить всех причастных работников, связанных с движением поездов, под роспись и ДСП с записью в формуляр.

п.3. В МЕСЯЧНЫЙ СРОК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ПОВТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ:
п.3.2. ВСЕМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДС, ШЧ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ ЦШ-571, ЦЩ-530 С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ В КОМИССИЯХ СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ ОАО 'РЖД' ОТ 26.12.2005 HP 2191Р И ЗАПИСЬЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ В ЖУРНАЛАХ ФОРМЫ РБУ-10.

п.5. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТАНЦИЯХ И ПЕРЕГОНАХ, продолжительность которых превышает 12 часов, предусмотреть назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности движения согласно разработанного графика.

	03.12.07г.
	ЦВД-12/61
	п.1. до 11.12.2007г. организуйте проведения проверок соответствия действующих, согласно телеграфного указания ОАО "РЖД" от 09.04.2007г. № ВГ-3739, настроек пороговых значений приборов КТСМ с настройками АРМ ЦПК.

	12.01.08 г
	ЦШЦ-37/21
	 п.1.  с обстоятельствами и причинами данного случая (10.01.08 г отключения эл.питания цепей светофоров, цепей питания линейных реле, схемы контроля контакторов, контроль перегорания предохранителей на пункте концетрации  аппаратуры АБТЦ “Покровка”, установленном на перегоне Клин-Подсолнечная Окт. ж.д. по причине потери контакта на вводной клемме устройства бесперебойного питания в следствии некачественного закрепления кабеля) ознакомить всех причастных работников, связанных с движением поездов под роспись.

п.2  до 10.02.08 г организовать комиссионные проверки питающих установок  ЭЦ и АБТЦ  уч-ка СПБ-Москва.
п.3.  до 01.03.08 г сформировать спец. бригады по тех. обслуживанию панелей питания ЩВПУ, РЩ, ТЩ, УБП, ДГА.

	21.01.08 г
	ВБ-7пр
	п.1.  с обстоятельствами и причинами данного случая ( 18.01.08 г на ст. Вековка Гжд потеряли контроль положения стрелки, показывали ложную занятость изолированные участки, погасли светофоры по причине повреждения 14 сигнально-блокировочных кабелей при установке контактной опоры) ознакомить всех причастных работников, связанных с безопасностью движения поездов под роспись.

 п.2.  в 1-м квартале 2008 г организовать комиссионные проверки кабельных сетей на станциях и перегонах и их соответствие.

п.3.  в недельный срок рассмотреть систему контроля за сохранностью кабелей на этапах подготовки к строительным работам.

	25.01.08г.
	ЦРБ-9/11
	п.1. с обстоятельствами и причинами данного случая (горячего излома шейки оси вагона на ст.Аям Дальневосточной ж.д.) ознакомить всех причастных работников под роспись.                 п.2. НГ дорог России:

п.2.1. до 01.02.08г. разобраться и представить сведения о количестве аппаратуры КТСМ, находящейся в эксплуатации, с указанием количества приборов, осуществляющих передачу информации локомотивным бригадам с помощью подсистемы речевого оповещения (ПРОС-1), речевых информаторов РИ-1М, указателей перегрева букс.

п.2.2. до 

п.2.3. организовать и провести проверку всех утверждённых местных инструкций о порядке пользования устройствами КТСМ на соответствие фактически передаваемой информации речевого сообщения указанной в местной инструкции.

	22.02.08 г
	ЦШЦ-4/91
	Проведенной аппаратом ЦРБ проверкой состояния устройств СЦБ ст Бобров Ювжд выявлено при перегорании ламп желтого и зеленного огней вх Ч перекрывался на запр. показание, при этом в Р.Ц поступали коды при перег. Ж-Ж, при перег. З-З. 

п.1. в срок до 14.03.08 г организовать внеплановую проверку работы всех входных, выходных, маршрутных, маневровых светофоров в соответствии с п. 6.5.  (инстр. ЦШ-530).

п.2. установить контроль за проведением периодических проверок, предусмотренных требованиями п.1.1 (инстр. ЦШ-720).

 п.3. в месячный срок обеспечить проведения анализа действующих на дороге рабочих проектов на устройства СЦБ на предмет их соответствия действующим материалам по проектированию.  

	04.03.08 г
	ЦШЦ-4/99
	На ряде дорог продолжают иметь место факты неудовлетворительного расследования причин нарушений нормальной работы устройств СЦБ.

п.1. рассмотреть положение дел с выполнением требований (положение о порядке расследования м630у)  нормативных документов по своевременному расследованию, анализу неисправностей тех. средств и принятию мер по своевременному устранению причин отказов, а так же их не повторяемости.

 п.2. до 15.03.08 г рассмотреть эффективность работы руководителей ответственных за своевременное и качественное расследование причин отказов тех. средств.

п.3.  разработать систему доклада, исключающую передачу недостоверной информации.

 п.4. до 10.03.08 г.  провести занятия с ШЧД по вопросу передачи полной и достоверной информации в вышестоящие структуры.  


6
42

