СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

Эксплуатационное локомотивное депо Каменск-Уральский

УТВЕРЖДАЮ:

ТЧЭ-15. К.Н. Боярко

«19» июля   2012 г.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ИНСТРУКТАЖ

телеграмма ОАО «РЖД» ЦЗ Воротилкина

№ 12297 от «_18_»__07_2012 г.

По случаю проезда маневрового светофора Н-1 на ст. Ржава Ю-Вост.ж.д., допущенного 11.07.12г, выходного светофора Н-2 на   ст. Верхне-Черкасово Окт .ж.д., допущенного 17.07.12 г.

срок инструктажа:    10 суток

командно-инструкторским составом

дата начала инструктажа :   19.07.2012 года

# СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

структурное подразделение дирекции тяги

эксплуатационное локомотивное депо Каменск-Уральский

Тема

внеплановый     круглосуточный инструктаж  локомотивных   бригад ТЧЭ-15

На основании:   телеграфного   указания  из ОАО «РЖД»

ЦЗ Воротилкина от 18.07.12 № 12297

По случаю проезда   маневрового светофора Н-1 на ст. Ржава Ю-Вост.ж.д., допущенного 11.07.12г, выходного светофора Н-2 на ст. Верхне-Черкасово Окт .ж.д., допущенного 17.07.12 г.

Тематика   инструктажа

(разработана на основании п.4.6 Распоряжения 1851Р )

Конспект инструктажа

- обстоятельства случая.

- действия локомотивной бригады.

- Запись в тех.формуляр.

МАТЕРИАЛ ИНСТРУКТАЖА

- выписка из нормативных документов.

- Телеграмма ОАО «РЖД» ЦЗ Маралова от 18.07.12 № 12297

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЛУЧАЯ

09 июля 2012 года в 01 час 35 мин. на станции Москва пассажирская Октябрьской ж.д. при производстве маневровой работы по перестановке вагонов с 65 пути на 6ч путь вагонного депо лвчд-1 допущен сход на сбрасывающем башмаке № 7 сб  первой тележки по ходу движения тепловоза тэм18д нр 125 под управлением локомотивной бригады тчэ-1 Московское Окт в составе машиниста Илясова (стаж в должности с 02.09.2009, 3-й класс квалификации, 1-ая группа профотбора), помощника машиниста Черкасова (стаж в должности с 15.03.2012, 1-ая группа профотбора) и составителя поездов Фролова (стаж в должности с 01.05.2009). планом маневровой работы было предусмотрено переставить 4 вагона с 61 на 65 путь вагонного депо ЛВЧД-1 с выездом маневрового состава за светофор м11 станции москва-пассажирская. в 01 час 31 мин. машинист Илясов получил о составителя Фролова команду на движение от светофора М11 на 65 путь. в 01 час 33 мин. без команды составителя маневровый состав был осажен вагонами вперед на 65 путь ЛВЧД-1, занятый пассажирскими вагонами. при осаживании от светофора М11 на 65 путь маневровый состав не вместился в полезную длину пути, не доехав до светофора М-65 - 17 метров, при этом освободив изолирующий стык сигнала М65, который был расположен на расстоянии 22,2 от данного светофора. после соединения состава с 4-мя вагонами и прицепки одного вагона находящимися на 65 пути, и получения команды от руководителя маневров на движение машинист Илясов в нарушение п. 11.2ч ИДП и 15.15 ПТЭ не получив разрешение ДСП на выезд на централизованные стрелки, не наблюдая за свободностью пути и положением сбрасывающего башмака, привел тепловоз в движение при запрещающем показании маневрового светофора М65 и проследовав 5,2 метра при скорости 6 км/ч допустил наезд на предохранительное устройство.
11 июля 2012 года в 23 часа 21 минуту при производстве маневровой работы на тепловозе ЧМЭЗ № 2413 под управлением машиниста ТЧЭ Белгород -Курский Пигорева (1961 г.р., стаж в должности с 16.12.1987 г., 3-й класс квалификации, 1 группа профотбора), по станции Ржава Ю-Вост при скорости 11 км/ч, допущен проезд светофора Н1 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного перевода № 20 по причине приведения тепловоза в движение без убеждения в разрешающем показании Н1 маневрового светофора. согласно плана маневровой работы предусматривалось пополнение поезда стоявшего на 6 пути, вагонами прибывшего на 3 путь поезда № 3609. с этой целью с 3-его пути за светофор М22 тепловозом ЧМЭЗ № 1831 под управлением машиниста Кочегарова было выставлено 7 вагонов, с которыми должен был сцепиться тепловоз ЧМЭЗ № 2413 под управлением машиниста Пигорева. ДСП Игнатьев, приготовив маршрут машинисту тепловоза ЧМЭ3 № 2ч13 Пигореву от светофора Н1, дал команду следовать по первому пути от Н1 за м22, одновременно пытаясь задать режущий маршрут с первого пути от маневрового светофора М-22 маневровому составу из 7 вагонов с локомотивом ЧМЭЗ № 1831 под управлением машиниста Кочегарова, на второй путь, открыв М- 26 на белый сигнал, чем нарушил требование п.3.5.5 ТРА станции Ржава в части производства маневровой работы двумя локомотивами встречного направления с режущим маршрутом. машинист тепловоза ЧМЭЗ № 2413 Пигорев в нарушение п. 15.15 ПТЭ не убедившись в разрешающем показании светофора Н1, положением стрелок по маршруту следования привел тепловоз в движение с последующим проездом светофора Н1 и взрезом стрелочного перевода № 20.

17.07.2012 в 18-10 на станции Верхне - Черкасово Окт при производстве маневровых передвижений тепловозом 2М62 № 783 под управлением машиниста ТЧЭ Санкт-Петербург-Финляндский Назарова (стаж работы в должности машиниста тепловоза с 23.11.2011, 4 класс квалификации тепловоза, 2 группа профотбора) и помощника машиниста Панамарева (стаж работы в должности с 06.05.2011, без прав управления, 1 группа профотбора).допущен проезд светофора Н2 с запрещающим показанием. в ходе расследования установлено, что поезд № 4720 (одиночный локомотив 2М62 № 783) прибыл на 2-ой главный путь станции Верхне-Черкасово и после выполнения маневровой работы на подьездном пути по команде ДСП выехал с 4 пути за маневровый сигнал М5 для последующей обработки прибывающего поезда № 3632. в нарушение п. 15.15 ПТЭ машинист Назаров, увидев разрешающее показание маневрового светофора М5, без получение команды ДСП привел тепловоз в движение и в нарушение п. 15.16 ПТЭ развил скорость тепловоза до 50 км/ч. следуя по 2- ому пути при 'КЖ' огне трижды нажимая на рукоятку бдительности, локомотивная бригада не следила за показанием сигналов и стрелочных переводов, не выполняла установленный регламент служебных переговоров и допустила при скорости 25 км/ч проезд выходного сигнала светофора Н2 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного перевода № 20/20с. при последующем осаживании тепловоза по взрезанному стрелочному переводу № 20/20с допущен сход 5 колесных пар 1 секции тепловоза.

Нарушены основные принципы гарантированного обеспечения безопасности движения поездов: (отвлечение от наблюдения за сигналами - причина проезда запрещающего сигнала).

НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛОКОМОТИВНАЯ БРИГАДА

- Не обеспечил безопасность движения;

- Не наблюдение  за показанием светофоров, положением стрелочных переводов и свободностью пути;

- Невыполнение установленного регламента переговоров

. ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- обеспечить безопасность движения поездов и выполнение маневровой работы;

- не приводить локомотив в движение без указания руководителя маневров или ДСП;

- выполнять установленный регламент переговоров;

- убедиться в том, что маршрут в пределах видимости приготовлен правильно;

- во время движения наблюдать за показанием сигналов, положением стрелочных переводов

- наблюдать за расположением подвижного состава на путях станции и его передвижением;

Проезд запрещающего сигнала – грубое и опасное нарушение, которое может привести к трагическим последствиям.

Четко выполняйте типовой регламент основных переговоров, не отвлекайтесь на посторонние переговоры

Локомотивной бригаде необходимо лично убеждаться в открытом положении каждого сигнала по маршруту следования.

Строго выполнить регламент переговоров

Только локомотивная бригада способна предотвратить проезд запрещающего сигнала и самые серьезные последствия.

От Вашей бдительности, профессионализма, ответственности зависят жизни пассажиров, среди которых могут быть Ваши родственники и дети, напрямую зависит благосостояние Вашей семьи!

Машинисты приводят локомотивы в движение бездумно, автоматически, не получив команды на движение,

т.у. ОАО «РЖД»

№ 12297 от 18.07.2012 г.

СРОЧНО

'РЖД' ТЕЛЕГРАММА НР ИСХ-12297 ОТ 18.07.2012Г.=ВСЕМ Т, ТЧЭ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ КОПИЯ ЦРБ – ОТПР

НЗ-РБ, НТШ=

Безответственность локомотивных бригад и отсутствие контроля за их работой со стороны командно-инструкторского состава локомотивных депо и руководителей региональных дирекций тяги вновь привело к поражению в организации обеспечения безопасности движения поездов. только с 9 по 17 июля 2012 г.

По вине локомотивных бригад допущено 3 проезда светофоров с запрещающим показанием.
09 июля 2012 года в 01 час 35 мин. на станции Москва пассажирская Октябрьской ж.д. при производстве маневровой работы по перестановке вагонов с 65 пути на 6ч путь вагонного депо лвчд-1 допущен сход на сбрасывающем башмаке № 7 сб первой тележки по ходу движения тепловоза тэм18д нр 125 под управлением локомотивной бригады тчэ-1 Московское Окт в составе машиниста Илясова (стаж в должности с 02.09.2009, 3-й класс квалификации, 1-ая группа профотбора), помощника машиниста Черкасова (стаж в должности с 15.03.2012, 1-ая группа профотбора) и составителя поездов Фролова (стаж в должности с 01.05.2009). планом маневровой работы было предусмотрено переставить 4 вагона с 61 на 65 путь вагонного депо ЛВЧД-1 с выездом маневрового состава за светофор м11 станции москва-пассажирская. в 01 час 31 мин. машинист Илясов получил о составителя Фролова команду на движение от светофора М11 на 65 путь. в 01 час 33 мин. без команды составителя маневровый состав был осажен вагонами вперед на 65 путь ЛВЧД-1, занятый пассажирскими вагонами. при осаживании от светофора М11 на 65 путь маневровый состав не вместился в полезную длину пути, не доехав до светофора М-65 - 17 метров, при этом освободив изолирующий стык сигнала М65, который был расположен на расстоянии 22,2 от данного светофора. после соединения состава с 4-мя вагонами и прицепки одного вагона находящимися на 65 пути, и получения команды от руководителя маневров на движение машинист Илясов в нарушение п. 11.2ч ИДП и 15.15 ПТЭ не получив разрешение ДСП на выезд на централизованные стрелки, не наблюдая за свободностью пути и положением сбрасывающего башмака, привел тепловоз в движение при запрещающем показании маневрового светофора М65 и проследовав 5,2 метра при скорости 6 км/ч допустил наезд на предохранительное устройство.

11 июля 2012 года в 23 часа 21 минуту при производстве маневровой работы на тепловозе ЧМЭЗ № 2413 под управлением машиниста ТЧЭ Белгород -Курский Пигорева (1961 г.р., стаж в должности с 16.12.1987 г., 3-й класс квалификации, 1 группа профотбора), по станции Ржава Ю-Вост при скорости 11 км/ч, допущен проезд светофора Н1 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного перевода № 20 по причине приведения тепловоза в движение без убеждения в разрешающем показании Н1 маневрового светофора. согласно плана маневровой работы предусматривалось пополнение поезда стоявшего на 6 пути, вагонами прибывшего на 3 путь поезда № 3609. с этой целью с 3-его пути за светофор М22 тепловозом ЧМЭЗ № 1831 под управлением машиниста Кочегарова было выставлено 7 вагонов, с которыми должен был сцепиться тепловоз ЧМЭЗ № 2413 под управлением машиниста Пигорева. ДСП Игнатьев, приготовив маршрут машинисту тепловоза ЧМЭ3 № 2ч13 Пигореву от светофора Н1, дал команду следовать по первому пути от Н1 за м22, одновременно пытаясь задать режущий маршрут с первого пути от маневрового светофора М-22 маневровому составу из 7 вагонов с локомотивом ЧМЭЗ № 1831 под управлением машиниста Кочегарова, на второй путь, открыв М- 26 на белый сигнал, чем нарушил требование п.3.5.5 ТРА станции Ржава в части производства маневровой работы двумя локомотивами встречного направления с режущим маршрутом. машинист тепловоза ЧМЭЗ № 2413 Пигорев в нарушение п. 15.15 ПТЭ не убедившись в разрешающем показании светофора Н1, положением стрелок по маршруту следования привел тепловоз в движение с последующим проездом светофора Н1 и взрезом стрелочного перевода № 20.

17.07.2012 в 18-10 на станции Верхне - Черкасово Окт при производстве маневровых передвижений тепловозом 2М62 № 783 под управлением машиниста ТЧЭ Санкт-Петербург-Финляндский Назарова (стаж работы в должности машиниста тепловоза с 23.11.2011, 4 класс квалификации тепловоза, 2 группа профотбора) и помощника машиниста Панамарева (стаж работы в должности с 06.05.2011, без прав управления, 1 группа профотбора).допущен проезд светофора Н2 с запрещающим показанием. в ходе расследования установлено, что поезд № 4720 (одиночный локомотив 2М62 № 783) прибыл на 2-ой главный путь станции Верхне-Черкасово и после выполнения маневровой работы на подьездном пути по команде ДСП выехал с 4 пути за маневровый сигнал М5 для последующей обработки прибывающего поезда № 3632. в нарушение п. 15.15 ПТЭ машинист Назаров, увидев разрешающее показание маневрового светофора М5, без получение команды ДСП привел тепловоз в движение и в нарушение п. 15.16 ПТЭ развил скорость тепловоза до 50 км/ч. следуя по 2- ому пути при 'КЖ' огне трижды нажимая на рукоятку бдительности, локомотивная бригада не следила за показанием сигналов и стрелочных переводов, не выполняла установленный регламент служебных переговоров и допустила при скорости 25 км/ч проезд выходного сигнала светофора Н2 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного перевода № 20/20с. при последующем осаживании тепловоза по взрезанному стрелочному переводу № 20/20с допущен сход 5 колесных пар 1 секции тепловоза.

На основании выше изложенного:

1. Всем Т:

1.1. Объявить с 17.07.2012 г по 17.08.2012 г. 'особый режим работы командно-инструкторского состава',

1.2.Издать в дирекциях приказы по организации особого

режима, предоставить в ЦТ:

- графики дежурств командного состава дирекций тяги в период проведения особого режима,

- графики проведения целевых проверок, проводимых командным составом депо и дирекций в период особого режима,

1.3. предоставить в ЦТ:

- графики дежурств командного состава дирекций тяги в период проведения Особого режима;

- графики проведения целевых проверок, проводимых командным составом депо и дирекций в период Особого режима;

1.4. в срок до 20.07.2012 установить порядок при котором машинистам локомотивов при сдаче скоростемерных лент и кассет регистрации производить запись на оборотной стороне ленты или сопроводительного документа о всех случаях проследования светофоров с запрещающем показанием при маневровой работе по указанию дсп станции, дежурного стрелочного поста или оператора поста централизации, передаваемому ими машинисту маневрового локомотива лично, по радиосвязи, двусторонней парковой связи или через руководителя маневров.
1.5. до 10.08.2012 г.совместно с ДС, ПЧ, ШЧ провести комиссионные проверки на предмет соответствия монтажа изолированных стыков светофоров на станционных путях и путях необщего пользования требованиям ПД-32-ЦШ-10.02.96 с составлением перечней несоответствия и последующем их предоставлением в адрес НГ, ШЧ, ПЧ, ДС для приведения к нормам определенным ПД-32-ЦШ-10.02.96, а также в ТЧЭ для инструктажа локомотивных бригад с записью в техническом формуляре.
2. Всем ТЧЭ в недельный срок:

2.1. В круглосуточном режиме организовать проверки выполнения регламента служебных переговоров при выполнении маневровой работы в режиме реального времени по станционным регистраторам служебных переговоров. при выявлении не выполнения регламента незамедлительно отстранять локомотивную бригаду от работы с последующим увольнением из депо. по тяжести нарушения приравнять не выполнение регламента служебных переговоров к проезду светофора с запрещающим показанием,

2.2. Силами командно-инструкторского состава провести целевые проверки выполнения маневровой работы на станциях, в первую очередь сортировочных, ПМС, удаленных, на тракционных путях с выездом на централизованные стрелки с тем расчетом, чтобы охватить все

вышеперечисленные станции, особое внимание уделить

технологии смены кабины управления и выполнения регламента служебных переговоров,

2.3. Организовать проверки выполнения маневровой работы 'с поля' с использованием видеозаписи, переносной радиосвязи,
2.4. Провести 18-19.07.2012 г. совещания с локомотивными бригадами, на которых объявить особый режим работы с прослушиванием записи нарушений, выявленных при проведении ночной внезапной проверки,

2.5. проводить ежедневные разборы по итогам работы маневровых смен, провести хронометраж смены кабины управления всех серий локомотивов и установить приказами начальника депо, согласованными с начальниками станций, минимальное время смены кабины управления. данные приказы довести до локомотивных бригад и техников по расшифровке скоростемерных лент,
2.7. В период особого режима работы провести у локомотивных бригад проверку знаний ТРА станций с использованием автоматизированной системы АС ГРАТ,
3. ЦТЗ Маралову Е.С. представить до 01.08.2012 г в ЦКИ и ЦЧУ предложения по изменению формы отчета по выявленным в ходе расшифровки регистрирующих устройств локомотивов нарушений, предусмотрев графу 'проследование светофоров с запрещающим показанием при маневрах по разрешению ДСП' 
4. Контроль за выполнением телеграммы возложить на ЦТЗ Маралова Е.С.=

ЦЗ А.В. Воротилкин

исп. Рудаков Л.Е./ЦТРБ тел. 7-50-59

Проинструктирован:

1.  По случаю проезда светофора Н1 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочного перевода № 20 по причине приведения тепловоза в движение без убеждения в разрешающем показании Н1 маневрового светофора, допущенного 11.07.12 года в 23 час. 21 мин. при производстве маневровой работы на тепловозе ЧМЭЗ  под управлением машиниста ТЧЭ Белгород -Курский по станции Ржава Ю-Вост при скорости 11 км/ч, допущен проезд светофора Н1  с  взрезом стрелочного перевода № 20.

Причина:  нарушение п. 15.15 ПТЭ, выразившееся  в не убеждении  в разрешающем показании светофора Н1 и  положения стрелок по маршруту следования.

2. По случаю проезда выходного светофора Н2 с запрещающим показанием, допущенного 17.07.2012 на станции Верхне - Черкасово Окт при производстве маневровых передвижений тепловозом 2М62 под управлением машиниста ТЧЭ Санкт-Петербург.

В нарушение п. 15.15 ПТЭ машинист без получения команды ДСП привел тепловоз в движение. В нарушение п. 15.16 ПТЭ развил скорость тепловоза до 50 км/ч. локомотивная бригада не следила за показанием сигналов и стрелочных переводов, не выполняла установленный регламент служебных переговоров.

3. 09 июля 2012 года в 01 час 35 мин. на станции Москва пассажирская Октябрьской ж.д. при производстве маневровой работы по перестановке вагонов вагонного депо допущен сход на сбрасывающем башмаке № 7 первой тележки по ходу движения тепловоза под управлением локомотивной бригады тчэ-1 Московское Окт.ж.д.

Нарушение п. 11.24 ИДП и 15.15 ПТЭ, выразившееся в не получении разрешения от  ДСП на выезд на централизованные стрелки, не наблюдение за свободностью пути и положением сбрасывающего башмака, в результате чего приведен тепловоз в движение при запрещающем показании маневрового светофора М65 и проследовав 5,2 метра при скорости 6 км/ч допустил наезд на предохранительное устройство.

___________         ТЧ (ТЧГ,ТЧЗ, ТЧМИ) ___________

дата                                                                                   подпись

Запись в технический формуляр производит инструктируемый. Инструктирующий, после проверки усвоения обстоятельств данного случая,  заверяет запись в техническом формуляре своей подпись

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЕ

- Спешка в работе главная угроза безопасности движения .

- Не выполнение регламента переговоров – причина проезда запрещающего сигнала и столкновения.

- Управление из задней кабины - причина проезда запрещающего сигнала и столкновения.

- Незнание ТРА станции - причина проезда запрещающего сигнала и столкновения.

- Плохой отдых – угроза безопасности движения.

- Отвлечение от наблюдения за сигналами - причина проезда запрещающего сигнала.

- Не наблюдение за свободностью пути – причина столкновения

- Проезд запрещающего сигнала – потеря профессии машиниста.

- Ошибка машиниста – плохая работа машиниста – инструктора.

- Машинист – инструктор не контролер, а наставник и учитель.

Основание: телеграфное указание ОАО «РЖД» от 13.01.2010

№ 150 ЦЗ Тишанина

### В пути следования

- выполнять регламент переговоров,

- осуществлять наблюдение за показанием сигналов, не отвлекаться от наблюдения за сигналами, и от управления локомотивом,

- заранее уточнять у ДСП о показании светофора,

- не превышать установленные скорости движения и скорость подъезда к запрещающему сигналу

- постоянно работать над своими знаниями в части изучения  ТРА станций обслуживаемых участков.

С целью предупреждения грубых нарушений безопасности движения тщательно выполняйте следующие требования:

- Тщательно готовьте себя к предстоящей поездке или смене. Помните, что не отдохнувший – потенциальный нарушитель законов безопасности движения.

- Перед поездкой внимательно ознакомьтесь со всеми руководящими указаниями, телеграммами и оперативными требованиями. Своевременно и правильно заполняйте свой технический формуляр. Тщательно анализируйте причины случаев грубых браков в поездной и маневровой работе. Учитесь на чужих ошибках и не допускайте своих.

- При приемке локомотива убедитесь в его исправном состоянии, обращая особое внимание на состояние и действие приборов безопасности, радиосвязи, тормозного оборудования, звуковых приборов, песочниц, состояние и крепление деталей экипажа.

- После смены кабины управления, до приведения локомотива в движение проверьте действие вспомогательного тормоза.

- Перед отправлением поезда проверьте правильность заполнения поездных документов: справки ф. ВУ-45, разрешения на проследование выходного светофора и занятие перегона, предупреждения.

- Не допускайте отправления поезда с утечками воздуха в тормозной сети более установленной нормы и недостаточным тормозным нажатием.

- Перед приведением поезда или локомотива в движение убедитесь в разрешающем показании сигнала, и в том, что он открыт с пути отправления вашего поезда.

- Если при отправлении поезда его голова выходит за выходной сигнал, то прежде чем  привести поезд в движение, получите установленное Инструкцией по движению поездов и маневровой работе разрешение на проезд сигнала, согласовав отправление по радиосвязи с дежурным по станции.

- Постоянно имейте тормоза готовыми к действию. В пути следования проверьте действие тормозов в установленном месте при скорости установленной в местной инструкции, и, если при снижении скорости на 10 км/ч тормозной путь превышает указанный, примените экстренное торможение и выясните причину неисправности.

- Четко выполняйте типовой регламент переговоров. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры.

- Уважайте сигналы! Постоянно наблюдайте за их показанием. Беспрекословно и своевременно выполняйте их требования.

- При следовании по станциям внимательно следите за показаниями маршрутных и выходных сигналов с тем, чтобы их разрешающее показание соответствовало пути, по которому следует Ваш поезд.

- Не превышайте скорости проследования светофора с желтым огнем.

- При подъезде к запрещающему сигналу своевременно принимайте меры к остановке поезда, не выжидая, что показание сменится на более разрешающее.

- В случае следования поезда на сигналы, требующие снижения скорости и остановки, при обнаружении отсутствия тормозного эффекта после применения первой ступени торможения или выявления самопроизвольного отпуска тормозов, немедленно произведите экстренное торможение. Не допускайте в этих случаях второй и третьей ступени служебного торможения.

- При выявлении в пути следования падения давления в тормозной магистрали поезда, обнаружении открытия концевого крана хвостового вагона, проверьте на нем наличия сигнала ограждения, сверьте номер хвостового вагона с записанным в натурном листе и справке ф. ВУ-45, убедитесь в их соответствии.

- В случае плохой видимости или появлении белого огня на локомотивном светофоре, видите поезд бдительно, со скоростью, обеспечивающей остановку, не проезжая запрещающего сигнала.

- Не отключайте ключом или разобщительным краном исправно действующие устройства АЛСН. При неисправностях АЛСН выключайте их только в случаях невозможного дальнейшего следования. При выключенном автостопе будьте бдительны, особенно при следовании на сигналы уменьшения скорости и остановки.

- При проезде запрещающего сигнала не допускайте перевода красного огня локомотивного светофора на белый с помощью кнопки «ВК».

- При обнаружении в пути следования неисправности на локомотиве, не отвлекайтесь от наблюдения за сигналами и свободностью пути одновременно с помощником. Не оставляйте поезд, стоящий на уклоне в незаторможенном состоянии.

- Не допускайте «дремотного» состояния или СНА на локомотиве. Помните, что больше всего проездов и грубых нарушений безопасности движения допущено из-за сна локомотивной бригады.

- При проследовании станции, подъезде к сигналам уменьшения скорости и остановки машинист и помощник машиниста должны находиться в кабине управления, обязаны следить за правильностью приготовленного маршрута, свободностью пути и показанием выходного (маршрутного) светофора, обмениваться между собой информацией о маршруте следования поезда и скорости движения. Кроме того, помощник машиниста должен стоя на своем рабочем месте наблюдать за показанием сигналов, свободностью пути, а при следовании на красный сигнал подходить к машинисту, повторять показания сигнала и при необходимости принимать меры к остановке поезда.

- Во всех случаях перед выездом со стрелки убедитесь в наличии разрешающего показания маневрового светофора, а на выезд на централизованные стрелки – получите сигнал стрелочника.

- Внимательно следите за подаваемыми сигналами. Контролируйте маршруты передвижения.

- Если не уверены в точности восприятия сигнала или указания, остановитесь и выясните обстановку. Соблюдайте установленный регламент переговоров по радиосвязи.

- Помните, что маршрут следования маневровому составу или локомотиву могут готовить частями; наблюдайте за показаниями каждого сигнала по маршруту следования.

27. Если машинист не извещен о свободности пути, то он должен следовать с особой бдительностью и со скоростью, обеспечивающую своевременную остановку подвижного состава при выявлении препятствия для дальнейшего следования.

НАРУШЕНИЯ МАШИНИСТА

ПТЭ № ЦРБ -756

П.15.15.

Машинист локомотива, специального самоходного подвижного состава, производящий маневры, не вправе приводить в движение локомотив или специальный самоходный подвижной состав без получения указания руководителя маневров лично, по радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи или сигнала, подаваемого ручными сигнальными приборами. Кроме указания или сигнала руководителя маневров, перед выездом на стрелки централизованных маневровых маршрутов машинист должен убедиться в наличии разрешающего показания маневрового светофора, а на нецентрализованные стрелки — получить от дежурного стрелочного поста сигнал или сообщение (лично, по радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи) о готовности стрелок для маневровых передвижений. При отсутствии маневровых светофоров перед выездом на централизованные стрелки машинистом должно быть получено сообщение о готовности стрелок для маневровых передвижений от дежурного по станции (лично, по радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи или переданное через руководителя маневров).

П.15.16. Маневры производятся со скоростью не более:

| 60 км/ч | при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами; |
| --- | --- |
| 40 км/ч | при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям; |
| 25 км/ч | при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов; |
| 15 км/ч | при движении с вагонами, занятыми людьми6 а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней; |
| 5 км/ч | при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке; |
| 3 км/ч | при подходе локомотива ( с вагонами или без них) к вагонам. |

Скорость передвижения подвижного состава по вагонным весам в зависимости от конструкции весов устанавливается в техническо-распорядительном акте станции.

Скорость роспуска вагонов на сортировочных горках при различных сигналах горочных светофоров, а также условия, обеспечивающие безопасность движения и сохранность подвижного состава, устанавливаются начальником железной дороги в зависимости от технического оснащения горок и местных условий.

Маневры толчками и роспуск с сортировочных горок вагонов с грузами отдельных категорий, названных в Правилах перевозок грузов по железным дорогам и в Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам, рефрижераторных вагонов и секций должны производиться с особой осторожностью в соответствии с порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.

Локомотивная бригада обязана:

### В пути следования

не превышать установленные скорости движения и скорость подъезда к запрещающему сигналу.