               64    А174.464424.007-08 РЭ         
                                                                                                             А174.464424.007-08 РЭ   65

[image: image15.wmf]1 

–

 Диск

 

 

 

 

4 

–

 Вал

 

2 

–

 Рулон бумаги

 

 

 

5 

–

 Ось датчика наличия бумаги

 

3 

–

 Ось

 

 

 

 

6 

–

 Рычаг

 

 

Рисунок 2.4 

–

 Заправка бумажной ленты

 


СОДЕРЖАНИЕ

5ВВЕДЕНИЕ


61
Описание и работа СТОР-1М


61.1
Назначение СТОР-1М


61.2
Характеристики СТОР-1М


91.3
Состав СТОР-1М


91.4
Устройство и работа СТОР-1М


112
Описание и работа составных частей


112.1
Шкаф радиооборудования


112.2
Блок автоматики


132.3
Аттенюатор


142.4
Пульт управления


172.5
Маркирование и пломбирование


183
Эксплуатационные ограничения


184
Указания мер безопасности


195
Подготовка СТОР-1М к использованию


195.1
Общие указания


195.2
Установка СТОР-1М


205.3
Подготовка к работе


205.3.1
Начальный пуск


215.3.2
Запись и просмотр текущего времени и даты


215.3.3
Диагностика  пульта управления


225.3.4
Диагностика блока автоматики


245.3.5
Запись и просмотр  служебного слова


265.3.6
Запись значений дежурных каналов диапазонов ДМВ, МВ и ГМВ                                                  в служебном слове СТОР-1М


275.3.7
Запись и просмотр  значений трех  фиксированных каналов  МВ диапазона


285.3.8
Пример записи служебной информации СТОР-1М


285.3.9
Запись и просмотр порогов девиации


305.3.10
Проверка с помощью СТОР-1М НЧ цепей локомотивных радиостанций


305.3.11
Запись и просмотр  констант для оценки чувствительности  в диапазоне ГМВ


305.3.12
Проверка чувствительности локомотивных радиостанций в диапазоне ГМВ


305.3.13
Оценка уровня помех в канале связи


315.3.14
Перемещение бумажной ленты


315.3.15
Запись и просмотр  номера  механика


325.3.16
Регулировка порогов открытия шумоподавителя приемопередатчиков                                         ППК и ППУ СТОР-1М


335.3.17
Рекомендации по выбору рабочих каналов СТОР-1М


335.3.18
Рекомендации по изготовлению соединительного кабеля от ШР СТОР-1М                                   к переговорному устройству СТОР-1М


346
Использование СТОР-1М


346.1
Запись и просмотр номера поезда


346.2
Запись и просмотр  номера  локомотива


346.3
Задание диапазона и канала для передачи запросов и вызовов


346.4
Проведение программы "Тест 2" и "Тест 3" по инициативе СТОР-1М


386.5
Проведение программ "Тест 2" и "Тест 3" по инициативе радиостанции


386.6
Особенности проведения программ "Тест 2" и "Тест 3" при работе СТОР-1М                                             с радиостанцией Р22/3В-1 "РВ-1М"


396.7
Просмотр  информации на экране после последнего теста


396.8
Просмотр результата оценки чувствительности ПРМ в диапазоне ГМВ


396.9
Просмотр  результата замера девиации


396.10
Работа в режиме служебной связи


406.11
Проведение "Теста 1" радиостанций РВ-1.1М и  РВ-1М по инициативе СТОР-1М


406.12
Проверка НЧ тракта радиостанций в режиме электронного магнитофона


416.13
Дополнительные программы тестирования локомотивных радиостанций                                            "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32"


416.14
Установка режима тестирования по программам "Тест 21", "Тест 22",       "Тест 32"


426.15
Работа СТОР-1М по программе "Тест 21"


446.16
Работа СТОР-1М по программе "Тест 22"


446.17
Работа СТОР-1М по программе "Тест 32"


446.18
Рекомендации по использованию программ "Тест 21", "Тест 22", "Тест 23"


467
Работа с программой "CTOP-1M" для ПЭВМ


467.1
Установка программы


467.2
Общие сведения о программе


477.3
Выбор коммуникационного порта


477.4
Ввод параметров комплекса СТОР-1М и просмотр версии программы


497.5
Сброс СТОР-1М


497.6
Передача вызовов


497.7
Выполнение самотеста СТОР


507.8
Выполнение "Теста 1" возимой радиостанции


517.9
Выполнение "Теста 2" и "Теста 3"


527.10
Просмотр базы данных и документирование результатов


537.11
Технологические режимы


537.11.1
Просмотр и коррекция значений дополнительного ослабления аттенюаторов                локомотивных радиостанций


537.11.2
Просмотр принятых и переданных данных


537.11.3
Технологический режим 1


537.11.4
Технологический режим 2


537.11.5
Технологический режим 3


548
Хранение


549
Транспортирование


55ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


56Приложение А – Сетка частот для  диапазона УКВ


57Приложение Б – Алгоритмы обмена по программам "Тест 2" и "Тест 3"                                при запросе со стороны СТОР-1М


59Приложение В – Алгоритмы обмена по программам "Тест 2" и "Тест 3"                               при запросе от локомотивной радиостанции


61Приложение Г – Соответствие сегментов позиций индикатора ПУ СТОР-1М           этапам прохождения программ "Тест 2" и "Тест 3"


62Приложение Д – Кодировка результатов выполнения программ "Тест 2"                               и "Тест 3" при регистрации на печатающем устройстве


63Приложение Е –  О версии управляющей программы блока автоматики              радиостанций РВ-1.1М


64Приложение Ж – Дополнительные тесты




ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на схемно-конструктивные изменения, не отраженные в эксплуатационной документации и служащие техническому усовершенствованию и дальнейшему развитию выпускаемых изделий.

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством дистанционного контроля  локомотивных радиостанций СТОР-1М А174.464421.018 (далее СТОР-1М) и содержит технические характеристики и сведения,  необходимые  для правильной его эксплуатации и полного использования технических возможностей.

Руководство по эксплуатации содержит описание и принцип работы СТОР-1М, указания об условиях хранения и транспортирования, а также указания о подготовке к работе и использованию СТОР-1М с пультом  управления или ПЭВМ.

1 Описание и работа СТОР-1М

1.1 Назначение СТОР-1М

1.1.1 Устройство контроля СТОР-1М предназначено для оперативного дис​танционного контроля технического состояния локомотивных ради​останций РВ-1, РВ-1М, РВ-1.1М и документирования результатов контроля в эксплуатаци​онных службах сети железных дорог (депо, пунктах КРП и др.).

1.1.2 Устройство контроля СТОР-1М предназначено для круглосуточной работы в любое время года.

1.1.3 Обозначение  СТОР-1М  при  заказе  должно состоять из следующих пунктов:

· наименования  "Устройство контроля СТОР-1М";

· обозначения  технических условий А174.464424.007-08 ТУ.

Например, "Устройство контроля СТОР-1М А174.464424.007-08 ТУ".

1.2 Характеристики СТОР-1М

1.2.1 СТОР-1М обеспечивает  возможность дистанционного контроля локомотивных радиостанций в следующих диапазонах:

· на любом из каналов в диапазоне метровых волн от 151,725 МГц до 156,000 МГц (далее МВ). Сетка частот диапазона МВ приведена в приложении А;

· на любой из двух частот (2,130 МГц или 2,150 МГц) в диапазоне гектометровых волн (далее ГМВ);

· по линейному каналу через радиостанции РС-1, РС-1М, работающие в диапазоне 330 МГц, или радиостанции РС-Д, работающие в диапазоне 460 МГц (далее ДМВ).

1.2.2 Номинальное волновое сопротивление антенных вводов приемопередатчиков диапазонов ГМВ и МВ равно 50 Ом.

1.2.3 Мощность несущей частоты передатчиков составляет: 

· от 10 до 15 Вт в диапазоне ГМВ;

· от 6 до 10 Вт в диапазоне МВ.

1.2.4 Коэффициент  нелинейных искажений передатчиков не бoлее 5 %.

1.2.5 Чувствительность модуляционного входа передатчиков от переговорного устройства составляет (0(2) дБ. Здесь и далее за уровень 0 дБ принято значение сигнала 778 мВ.

1.2.6 Максимальная девиация частоты передатчика ГМВ в диапазоне модулирующих частот от 300 Гц до 3000 Гц составляет не более 2,5 кГц.

1.2.7 Максимальная девиация частоты передатчика МВ в диапазоне модулирующих частот от 300 Гц до 3400 Гц составляет не более 5 кГц.

1.2.8 Девиация частоты передатчика от сигналов вызова:

· от 1,5 до 2,5 кГц в диапазоне ГМВ;

· от 3,0 до 5,0 кГц в диапазоне МВ.

1.2.9 Отклонение  частоты передатчика от номинального значения:

· не более (50х10-6 в диапазоне ГМВ;

· не более (10х10-6 в диапазоне МВ.

1.2.10 Чувствительность приемника при  соотношении  сигнал/шум 12 дБ (СИНАД):

· не более 5 мкВ в диапазоне ГМВ;

· не более 0,5 мкВ в диапазоне МВ.

1.2.11 Уровень сигнала приемников на выходе для подключения переговорного устройства должен быть не менее (0(2) дБ.

1.2.12 Коэффициент нелинейных искажений приемников не более 5 %.

1.2.13 Избирательность приемника по соседнему  каналу:

· не менее 60 дБ в диапазоне ГМВ;

· не менее 80 дБ в диапазоне МВ.

1.2.14 Управляемый аттенюатор в диапазоне ГМВ обеспечивает возможность установки затухания сигнала несущей частоты в пределах от 0 до 92 дБ с шагом  4 дБ.

1.2.15 Номинальный уровень сигнала на линейном входе, используемом для подключения к радиостанциям РС-1, РС-1М, РС-Д, составляет (0(1,5) дБ. Входное сопротивление линейного входа равно (600(120) Ом. Чувствительность по приему кодограмм по линейному каналу  не хуже минус 20 дБ относительно номинального уровня сигнала.

1.2.16 Уровень сигнала на линейном выходе, используемом для  подключения к радиостанциям   РС-1,   РС-1М,  РС-Д,  на сопротивлении нагрузки 600  Ом  составляет   (0(1,5) дБ.

1.2.17 Мощность,  потребляемая СТОР-1М от сети переменного тока, составляет: 

· не более 20 В.А в режиме "Дежурный прием";

· не более 21 В.А в режиме "Прием";

· не более 80 В.А в режиме "Передача".

1.2.18 Габаритные размеры и масса составных частей СТОР-1М не превышают величин, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Наименование  и обозначение
	Размеры, мм
	Масса, кг

	1 Шкаф радиооборудования А174.464421.019  
	290х210х210
	9,0

	2 Пульт управления А174.468313.025 (без блока питания)
	220х200х85
	1,3

	3 Блок питания ПУ РЮИБ5.087.229
	200х90х70
	1,0

	4 Переговорное устройство А174.468316.002
	240х180х87
	1,0


1.2.19 СТОР-1М  обеспечивает выполнение следующих функций:

а) формирование запроса контролируемой радиостанции на выполнение программ "Тест 2" и "Тест 3" по номеру поезда (4 десятичных раз​ряда) или по номеру локомотива       (8 десятичных разрядов);

б) передачу запроса на выполнение программ "Тест 2" и "Тест 3" в диапазонах ГМВ, МВ и по линейному каналу;

в) индикацию набранного номера поезда или номера локомотива;

г) индикацию занятости диапазонов ГМВ, МВ и линейного канала;

д) запись номеров рабочих каналов диапазона МВ, а также номера дежурного канала в диапазоне ГМВ и МВ;

е) сохранение при отключении питания значений номеров каналов, на которых должны выполняться программы  "Тест 2"  и "Тест 3";

ж) выполнение  программ "Тест 2" и "Тест 3" при приеме запроса по радиоканалу или по линейному каналу;

з) ведение переговоров при помощи переговорного устройства в режиме служебной связи по любому из диапазонов;

и) перевод в режим "Дежурный прием" из режима служебной связи осуществляется при нажатии кнопки С на ПУ или автоматически через одну минуту после поступления от МТ последней команды управления режимом “Прием/Передача”;

к) отключение тракта НЧ переговорного устройства в режиме служебной связи происходит при установке МТ в держатель или при переходе СТОР-1М в режим "Дежурный прием";

л) ограничение времени непрерывной работы в режиме “Передача” при однократной подаче соответствующей команды в пределах (60(5) секунд;

м) передачу вызовов с частотами (1000(5) и (1400(5) Гц в диапазонах ГМВ, МВ и  частотой  (1000(5) Гц  по  линейному  каналу. Длительность посылки вызова составляет от 1,0 до 1,5 секунд;

н) прием в ГМВ и МВ диапазонах группового вызова частотой 1000 Гц с переходом  в режим “Прием” на 15 секунд;

о) прием по линейному каналу вызова частотой 1725 Гц с переходом в режим “Прием” на 15 секунд;

п) подтверждение приема вызова снятием  МТ переговорного устройства с держателя и нажатием тангенты;

р) оперативный просмотр и запись рабочих констант;

с) работу в режиме электронного магнитофона. Длительность записи фразы при проверке НЧ цепей радиостанции составляет от 10до 15 секунд. Предусмотрена возможность оперативного отключения режима проверки НЧ цепей радиостанции;

т) распечатку результатов контроля. При использовании ПУ распечатка результатов контроля выполняется на рулонной термобумаге шириной 44,5 мм, при использовании ПЭВМ в памяти ПЭВМ формируется файл отчета, который можно распечатать в сокращенном или развернутом виде с использованием стандартного принтера. В распечатке результатов  контроля отражаются следующие сведения:

· дата и время проведения контроля;

· номер локомотива или поезда с тестируемой радиостанцией;

· код механика, по инициативе которого проводился контроль;

· результаты контроля.

у) работу в режиме самоконтроля с распечаткой результатов.

ф) неоперативное переключение в режим работы в диапазонах 2 МГц, 160 МГц и 460 МГц или в диапазонах: 2 МГц, 160 МГц и 330 МГц.

1.2.20 Управление СТОР-1М от ПУ или ПЭВМ обеспечиваться по цепям стыка     RS-232 со скоростью 1200 бит/с. При этом обеспечивается выполнение следующих функций:

а) вывод на монитор ПЭВМ результатов выполнения программ "Тест 2" и "Тест 3":

· дата  и время проведения контроля;

· номер локомотива или поезда с контролируемой радиостанцией;

· номер механика, по инициативе которого проводился контроль;

· результаты контроля;

б) формирование базы данных по результатам контроля;

в) оперативный просмотр номеров версий программ каждого постоянного запоминающего устройства;

г) работа в режиме самоконтроля.

1.3 Состав СТОР-1М

1.3.1 В состав СТОР-1М входят следующие узлы и блоки:

· шкаф радиооборудования А174.464421.019;

· пульт управления А174.468313.025;

· переговорное устройство А174.468316.002;

· антенну диапазона УКВ ИП2.092.049-02.

Комплект поставки СТОР-1М соответствует паспорту А174.464421.018 ПС.

1.4 Устройство и работа СТОР-1М

1.4.1 Шкаф радиооборудования с антеннами ГМВ и МВ диапазонов обеспечивает прием и передачу сигналов ВЧ, модулированных сигналами взаимодействия.

Пульт управления обеспечивает ввод с клавиатуры и передачу на шкаф радиооборудования команд управления СТОР-1М, прием от БА информации и распечатку ее на рулонной термохимической бумаге типа KF50-HDA или аналогичной шириной 44,5 мм.

Переговорное устройство предназначено для организации и ведения служебной связи электромеханика с машинистом локомотива. 

Переговорное устройство и пульт управления могут быть удалены от шкафа радиооборудования на расстояние до 100 м.

Питание блоков, входящих в шкаф радиооборудования (БА, аттенюатор,  приемопередатчики ГМВ и МВ) производится от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц через блок питания, входящий в состав ШР. Питание пульта управления и переговорного устройства производится также от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц посредством собственных блоков питания.

1.4.2 СТОР-1М устанавливается на  стационарных  контрольных пунктах и, не требуя постоянного присутствия персонала, обеспечивает  проверку работоспособности локомотивных радиостанций с последующим документированием результатов проверки.

1.4.3 Проверка производится путем обмена сигналами взаимодействия по программам работы радиостанций в режимах "Тест 2", "Тест 3". Во время обмена проверяется уровень девиации в каждом из диапазонов на соответствие номинальному значению. Имеется возможность контроля прохождения сигнала по радиоканалу  путем записи принимаемого от локомотивной радиостанции речевого сигнала с последующей передачей на локомотив (режим  электронного магнитофона), а также возможность оценки чувствительности приемника диапазона ГМВ тестируемой радиостанции.

1.4.4 Инициализация режима контроля возможна как с локомотива, так и со СТОР-1М (по номеру поезда или локомотива).

1.4.5 Методика оценки чувствительности проверяемой радиостанции в диапазоне ГМВ заключается в следующем.

1.4.5.1 Изначально предполагается, что выходные мощности приемопередатчиков диапазона ГМВ проверяемой радиостанции и СТОР-1М примерно одинаковы. О норме мощности на проверяемой радиостанции можно судить по результатам "Теста 3". Также предполагается, что условия распространения радиоволн от проверяемой радиостанции к СТОР-1М и от СТОР-1М к проверяемой радиостанции примерно одинаковы.

1.4.5.2 Для оценки чувствительности проверяемой радиостанции необходимо сформировать на антенном вводе ее приемопередатчика ГМВ диапазона контрольный сигнал с уровнем, близким к уровню чувствительности (примерно 5 мкВ). Если проверяемая радиостанция примет контрольный сигнал и отдаст СТОР-1М подтверждение, то можно утверждать, что у радиостанции норма чувствительности. В противном случае можно дать заключение о браке чувствительности.

1.4.5.3 В процессе контроля радиостанции по программе "Тест 2" или "Тест 3" СТОР-1М получает номер локомотива, записанный в памяти проверяемой радиостанции. Получив команду на проведение проверки чувствительности, СТОР-1М ослабляет с помощью управляемого аттенюатора ВЧ сигнал на входе собственного приемопередатчика диапазона ГМВ до тех пор, пока декодер СТОР-1М не перестанет принимать контрольный сигнал проверяемой радиостанции, одновременно фиксируя вносимое собственным аттенюатором затухание.

1.4.5.4 Полученное затухание аттенюатора СТОР-1М использует для ослабления контрольного сигнала, передаваемого на тестируемую радиостанцию. При этом следует учитывать присутствующую в радиоэфире помеху для определения итоговой величины ослабления аттенюатора СТОР-1М на передачу. Связано это с тем, что, ослабляя входной сигнал в режиме приема, СТОР-1М ослабляет и полезный сигнал, и помеху, сохраняя отношение сигнал/помеха примерно постоянным. Ослабляя же свой выходной сигнал в режиме передачи, СТОР-1М напрямую уменьшает отношение сигнал/помеха в радиоэфире.

1.4.5.5 Таким образом, чтобы скомпенсировать ухудьшение отношения сигнал/помеха в радиоэфире при ослаблении собственного сигнала СТОР-1М в режиме передачи, необходимо уменьшить затухание аттенюатора СТОР-1М, полученное в режиме приема, на величину помехи, присутствующей в радиоэфире, и уже с этим затуханием выходить на передачу.

1.4.5.6 Оценить уровень помехи в радиоэфире можно по методике, приведенной в п. 5.3.13. Полученное значение уровня помехи (в дБ) записывается в поправочную константу АА, как это описано в п. 5.3.11. 

2 Описание и работа составных частей

2.1 Шкаф радиооборудования

2.1.1 Шкаф  радиооборудования А174.464421.019 содержит следующие блоки:

· приемопередатчик ГМВ диапазона (ППК);

· приемопередатчик МВ диапазона (ППУ);

· блок автоматики (БА);

· аттенюатор ГМВ диапазона;

· блок питания.

2.1.2 В целях упрощения процесса технического обслуживания приемопередатчиков на месте эксплуатации и сокращения номенклатуры обслуживаемых блоков приемопередатчики ППК и ППУ заимствованы из состава радиостанции РВ-1.1М. 

2.1.3 БА А174.468332.022 обеспечивает связь с пультом управления,  управление работой приемопередатчиков (установку рабочих частот, формирование управляющих сигналов переключения режимов работы), проведение самоконтроля, реализует алгоритм установления соединения с проверяемой радиостанцией в режимах "Тест 2" и "Тест 3". В БА реализована функция электронного магнитофона. При этом принимаемый из радиоканала аналоговый сигнал микросхемой речевого кодека преобразуется в цифровой сигнал, который  уже записывается в ОЗУ. После окончания работы локомотивной радиостанции в режиме передачи (при пропадании несущей, что фиксируется в БА по состоянию подавителя шумов) записанная в ОЗУ информация подвергается преобразованию в аналоговый сигнал и этот сигнал подается на модуляционный вход приемопередатчика, который по команде БА переводится в режим передачи. Тем самым обеспечивается прослушивание на локомотиве переданного ранее речевого сигнала. В энергонезависимой памяти БА хранится информация об установленных режимах работы СТОР-1М (номера рабочих частот, служебная информация, пороги допустимых значений  девиации частоты сигналов, а также параметры для оценки чувствительности приемника ГМВ диапазона проверяемой радиостанции). 

2.1.4 Аттенюатор А174.464629.002 предназначен для внесения затухания в тракты приема и  передачи сигнала гектометрового диапазона при оценке чувствительности приемника проверяемой радиостанции. Установка требуемой величины затухания производится по команде от БА путем изменения коэффициента передачи аттенюатора. 

2.1.5 Питание блоков, входящих в шкаф радиооборудования (БА, аттенюатор и приемопередатчики ППК и ППУ) производится от сети переменного тока 220 В через блок питания, входящий в состав шкафа радиооборудования.

2.2 Блок автоматики

2.2.1 Блок автоматики А174.468332.022 предназначен для управления узлами и блоками СТОР-1М. Конструктивно блок автоматики (далее БА) выполнен в виде отдельного блока, устанавливаемого в шкаф радиооборудования. В основе вычислительной базы БА лежит однокристальная микро-ЭВМ D3 типа AT89C55 в корпусе PDIP. Управляющая программа хранится во внутренней памяти программ ИМС D3. Микросхема D8 типа 24С256 является  ЭСППЗУ для хранения речевых фонем, используемых в работе управляющей программы. Микросхема D9 типа 62512 является  ОЗУ для хранения временных данных. ИМС D4 типа 24С02 является микросхемой энергонезависимой памяти. Микросхема D13 типа КР1533ИР22 служит для защелкивания младшего байта адреса по заднему фронту сигнала ALE, поступающего от ЦП (D3).

Микросхемы D11, D12 типа AT89C2051 служат для декодирования кодограмм, поступающих от приемопередатчиков ППК и ППУ, а также с линии ПРМ от РС-1, и передачи их на ЦП. Кодограммы КВ диапазона декодируются ИМС D11. ИМС D12 декодирует кодограммы УКВ диапазона и сигналы с линии ПРМ от РС-1.

На ИМС D14 типа К555ИЕ5 собран делитель частоты на шесть, с помощью которого из сигнала опорного генератора ЦП получается сигнал частотой 2 МГц, необходимый для работы ИМС D16 типа 81С55.

Сигнал 2 МГц поступает также на таймер принудительного сброса БА, собранный на ИМС D17, D18, D28.1 и цепи С23, R40. При нормальной работе управляющей программы  БА производится периодический сброс счетчика D18 сигналом DСЧ, поступающим на вход  "R" микросхемы D18 через ИМС D28.1 с вывода 21 ИМС D16. При "зависании" управляющей программы БА примерно через 30 секунд происходит переполнение счетчика D18 и формирование сигнала сброса, устанавливающего в исходное состояние ЦП D3 и ИМС D16, D11 и D12. Цепь, собранная  на элементах R33, R36, R41, VD1, VD2, D20.2, D34 предназначена для формирования  сигнала сброса при включении питания и от кнопки S1  "СБРОС".

Микросхема D19 типа MAX232 формирует интерфейс RS-232 для обмена данными по протоколу XON/XOFF с пультом управления или внешней ПЭВМ.

ИМС D30 (КР1533ИР23), D20.1 (К555ЛЕ1), D32 (К1109КТ2) предназначены для формирования сигналов управления аттенюатором и коммутации опорного напряжения, необходимого для работы ИМС ЦАП/АЦП D10 типа PCF8591P. Последнее формируется цепью R94, R95, R96, VT2, R97.

ЦАП/АЦП D10 предназначен для оцифровки аналоговых данных, поступающих от приемопередатчиков, для дальнейшей их обработки ЦП, а также для формирования аналогового сигнала, передаваемого от ЦП в приемопередатчики и линейный канал.

2.2.2 НЧ тракт БА работает следующим образом. НЧ сигнал "ДК1" от ППК через контакт А21 разъема Х4.1 БА поступает на усилитель D5.4 (К1401УД2Б), C36, R49, R50, R56. Усиленный сигнал "НЧ1" поступает на коммутатор D1 (К561КП1), а через него - на полосовой фильтр и формирователь, собранный на ИМС D5.1…D5.3 и D15.1 (К1401СА1), а затем, как цифровой сигнал "К1" с уровнем ТТЛ, поступает на вход декодера КВ диапазона D11. Сигнал "НЧ1" также поступает на коммутатор D23.1 (К561КТ3) для передачи в линию связи с переговорным устройством через ИМС дифференциального усилителя D24 (ЭКР1436УН1), трансформатор Т1 и разъем Х6. Через коммутатор D31 (К561КТ3) сигнал "НЧ1" передатся на вывод 1 ЦАП/АЦП D10 для дальнейшей обработки ЦП.

Аналогичным образом обеспечивается прохождение сигнала "ДК2" от выхода ППУ. Сигнал "ДК3" со входа линии приема от РС-1 проходит дополнительную обработку ИМС D35, представляющей собой интегральный ФНЧ с управляемой частотой среза АЧХ, с целью вырезания из спектра НЧ сигнала линейного канала частоты 2700 Гц, соответствующей сигналу "КС". 

При распространении от переговорного устройства НЧ сигнал поступает через разъем Х6 по линиям "Л1" и "Л2" через трансформатор Т1 на вход усилителя D27 (ЭКР1436УН1). Сформированный сигнал МКФ уровнем 400 мВ поступает через коммутатор D23.2 (К561КТ3) на вход усилителя-сумматора D25.2 (MAX291). С вывода 3 ИМС D25.2 сигнал "2" уровнем 400 мВ поступает на модуляционный вход  ППУ через контакт А18 разъема Х4.1 БА. Сигнал "1" уровнем 200 мВ формируется из сигнала "2" цеочкой R71, VT3, R83 и через контакт Б21 разъема Х4.1 БА поступает на модуляционный вход ППК. Из сигнала "2" также формируются сигналы "ТС3" и  "ТС4" для  передачи в линейный канал путем прохождения по цепи C53, R87, R84, D26 (ЭКР1436УН1), R88, R89, X5.

Микросхема D22 типа К561КП1 предназначена для коммутации НЧ сигнала, сформированного ЦАП/АЦП D10, в цепь усиления модулирующего сигнала приемопередатчиков "12" через C41 и R67 на ИМС D25.2, а также сигнала "2" в линию для передачи на переговорное устройство через R85, C52, D24, R64, T1, X6. 

Цепь VD4, R48, R55, U1, R47, D28.3, R75 предназначена для формирования сигнала "ТГ" (тангента) из сигнала, приходящего от переговорного устройства путем выделения постоянной составляющей.

2.2.3 Тракт формирования кодограмм БА работает следующим образом. Кодограммы формируются на выводе 6 ИМС D16. Цифровой сигнал "КД" через ИМС D33.1 как сигнал "КД1" поступает на вход микросхемы D25.1 типа MAX291, представляющей собой ФНЧ 8-го порядка с перестраиваемой полосой пропускания. D25.1  выделяет первую гармонику из сигнала "КД1" и, таким образом, формирует синусоидальный сигнал, более пригодный для передачи в радиоканал и линию. Частота среза ФНЧ управляется сигналом "CLK", поступающим с ЦП.

Сигнал "2" также подается через коммутаторы D1, D2 на входы полосовых фильтров-формирователей в режиме закольцовки собственных кодограмм. Этот режим используется при самотестировании БА.

Микросхема D16 типа 81С55 является расширителем портов ЦП. Порт "В" D16 предназначен для формирования сигналов управления коммутаторами БА.

Порт "А" предназначен для формирования сигналов "МД1", "МД2" ("Прием/передача"), "ВУ" (включение УМ), "КН" (канал КВ), "СИ", "ТИ", "ДСЧ" (синхроимпульсы, тактовые импульсы, данные синтезатора частот соответственно), для управления  ППК, ППУ, а также сигнала "И" индикации тестового режима (цепь D21.6, R61, H3). Порт "С" микросхемы D16 предназначен для ввода сигналов, характеризующих режимы работы ППК и ППУ: "СП1", "СП2" (состояние ПШ), "НД1", "НД2" (норма ПРД), "НС" (норма синтезатора), "ТГ" (тангента).

Микросхема D21 типа КР1554ЛН1 предназначена для развязки и усиления сигналов "МД1", "МД2", "ВУ", а также индикации режимов "ПРД КВ", "ПРД УКВ" через светодиоды Н1, Н2.

2.3 Аттенюатор

2.3.1 Аттенюатор А174.464629.002 предназначен для программируемого ослабления ВЧ сигнала мощностью до 15 Вт в диапазоне КВ на   величину  от 0 до 92 дБ  с шагом 4 дБ. Конструктивно аттенюатор выполнен в виде отдельного блока, устанавливаемого в шкаф радиооборудования.

2.3.2 Схема аттенюатора построена на основе пяти независимых секций, вносящих затухание 32, 32, 16, 8 и 4 дБ соответственно. Секции экранированы друг от друга в целях уменьшения взаимного влияния по полю. 

Схема построена так, что в исходном состоянии ВЧ сигнал транзитом проходит через аттенюатор и в него не вносится ослабления.

Включение той или иной секции осуществляется путем коммутации на общий проводник соответствующего контакта разъема Х1 аттенюатора. Путем подачи комбинации управляющих сигналов в  коде 32, 32, 16, 8, 4 можно изменять вносимое в ВЧ сигнал затухание в пределах  от 0 до 92 дБ с шагом 4 дБ.

Независимо от того, сколько секций аттенюатора включено одновременно, его входное и выходное сопротивление равно 50 Ом при подключении нагрузки, равной  50 Ом.

Ослабляющие звенья аттенюатора построены по П-образной схеме. Включение секции осуществляется с помощью реле типа РЭС90. При отсутствии сигнала, включающего секцию, контакты реле 11-12, 21-22 замкнуты, поэтому сигнал проходит через секцию, минуя ослабляющее звено. При наличии сигнала, включающего секцию, замыкаются контакты 12-13 и 22-23, коммутируя ослабляющее звено. Каждая секция аттенюатора рассчитана на максимальную мощность ослабляемого сигнала 15 Вт. Диод, включенный параллельно обмотке реле, защищает от индукционных выбросов обратной полярности схему управления аттенюатором.

Разъем Х2 аттенюатора, имеющий маркировку "ППК", является входом аттенюатора и соединяется с выходом усилителя мощности приемопередатчика ППК, а разъем Х3, имеющий маркировку "АНТ КВ", является выходом аттенюатора и соединяется с антенно-согласующим устройством КВ диапазона.

2.4 Пульт управления

2.4.1 Пульт управления ПУ А174.468313.025 предназначен для управления режимами работы СТОР-1М, индикации служебной информации, а также печати результатов работы.

ПУ выполнен в виде отдельного блока, соединяемого с переговорным устройством. Питание ПУ осуществляется постоянным напряжением +12 В от внешнего сетевого блока питания, поставляемого в комплекте с ПУ. Внешний вид ПУ показан на рисунке 2.1.


[image: image1.wmf]1 

–

 Клавиатура

 

 

 

 

6 

–

 Поддон

 

2 

–

 Индикатор

 

 

 

 

 

7 

–

 Выключатель питания ПУ

 

3 

–

 Крышка печатающего устройства

 

 

8 

–

 Разъем для подключения блока питания ПУ

 

4 

–

 Место для вывода бумажной ленты

 

 

9 

–

 Блок питания ПУ

 

5 

-

 Кожух

 

 

Рисунок 2.1 

–

 Внешний вид ПУ СТОР

-

1М

 


2.4.2 ПУ состоит из следующих узлов:

· плата клавиатуры U1 РЮИБ6.065.530;

· плата индикации U2 РЮИБ5.104.704;

· плата интерфейса U3 А174.687244.049;

· плата микроконтроллера U4 РЮИБ5.106.820;

· печатающее устройство U6 РЮИБ6.046.572.

2.4.3 Внешний вид клавиатуры ПУ показан на рисунке 2.2.


[image: image2.wmf] 

 F

 

 

TC1

 

 

TC2

 

 

TC3

 

 

TC4

 

 

МВ

 

 

ГМВ

 

 

9

 

 

Зап

 

 

C

 

 

7

 

 

8

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Рзл

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

№П

 

 

0

 

 

00

 

.

 

 

№Л

 

 

 

Рисунок 2.2 

–

 Клавиатура ПУ СТОР

-

1М

 


2.4.4 Назначение кнопок клавиатуры ПУ следующее:

  "0","1" – "9"      
- кнопки цифрового набора;

  F                        
- выбор дополнительных функций кнопок;

  "00"                       
- кнопка набора номера механика и выход на

специальный режим (после нажатия F);

  "("                        
- прогон бумажной ленты в прямом и обратном (после

нажатия кнопки F) направлениях;

  ТС1                   
- включение программы "Тест БА" или "Тест ПУ";

  ТС2                   
- включение программы "Тест 2";

  ТС3                   
- включение программы "Тест 3";

  ТС4                   
- включение режима измерения сигнала;

  ЗАП                    
- запись набранной информации;

  МВ                   
- выбор МВ диапазона;

  ГМВ

- выбор ГМВ диапазона;

  РЗЛ                    
- включение режима просмотра результатов теста;

  "№ Л"                   
- набор номера локомотива;

  "№ П"                   
- набор номера поезда;

  С                     
- кнопка сброса.

2.4.5 Дисплейная панель ПУ состоит из основной строки индикатора, верхней дополнительной строки индикатора и строки под основным индикатором. Основная строка индикатора имеет восемь позиций, где индицируются цифры, символы и отдельные сегменты. Вверху расположена дополнительная строка, где располагаются дополнительные восемь индикаторов в виде "черточки". Внизу расположена дополнительная строка, где располагаются дополнительные восемь индикаторов в виде "точек".  Нумерация сегментов в верхней, основной и нижней строках показана на рисунке 2.3.

[image: image16.wmf]  

*

      

МВ

1 

  

МВ

2 

  

МВ

3

             

ГМВ

1 

ГМВ

2 

    

F

 

    .     .     .     .     .     .     .     .    

 

   

1        2        3        4        5        6        7        8

 

Верхняя

 

äîïîëíèòåëü

-

íàÿ

 

ñòðîêà

 

Íèæíÿÿ

 

äîïîëíèòåëü

-

íàÿ

 

ñòðîêà

 

Îñíîâíàÿ

 

ñòðîêà

 

Íóìåðàöèÿ

 

ñåãìåíòîâ

 

 

 

 

Ðèñóíîê 2.3 

–

 Íóìåðàöèÿ ñåãìåíòîâ íà èíäèêàòîðå ÏÓ

 

 

    [image: image17.png]Mapamerpes CTOP

Bnexrpomerarik: 1234

Bepcun nporpans:

Comesroocroen  [T02ZT | 2]

Mopory gesviau Mapaverpe wecreurensHocTy

[ Ocpatnerwe:  Pessps:
AME: o0 o0 ME: o0 o0
Me 3 [T THE: [30

e [0 [

Hovepa uacror karanos ME:

PMMBT:  [025 PAMe!: [025
nPMME2  [025 nPaMe2 [026
MPM B3 [000 nPAMes [000

[





2.4.6 Заправка бумажной ленты в печатающее устройство ПУ осуществляется при включенном ПУ. Для заправки бумаги необходимо выполнить следующие действия (см. рисунок 2.4):

а) снимите крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

б) установите рулон термобумаги (поз. 2) с осью (поз. 3) и дисками (поз. 1) в отсек для бумажной ленты в соответствии с рис. 2.4. Срез бумаги должен быть ровным, без механических повреждений и свернут под углом 90о;

в) отведите рычаг (поз. 6) от вала (поз. 4);

г) заведите свободный конец бумажной ленты под ось датчика наличия бумаги (поз. 5) до упора;

д) прижмите рычаг к валу и, нажимая на кнопку ".", заправьте бумажную ленту;

е) установите крышку отсека печатающего устройства таким образом, чтобы конец бумажной ленты попадал в прорезь крышки. Излишек бумаги оторвите о край зубчатого ножа.

2.5 Маркирование и пломбирование

2.5.1 Основные составные части СТОР-1М  имеют  маркировку, соответствующую требованиям конструкторской документации.

2.5.2 Заводской номер СТОР-1М  соответствует  номеру  ШР.

2.5.3 На составных  частях имеется маркировка разъемов,  органов индикации и управления.

2.5.4 Все блоки должны быть опломбированы ОТК предприятия-изготовителя. В период  гарантийного  срока вскрытие блоков разрешается только с согласия предприятия-изготовителя с  последующим  опломбированием.

3 Эксплуатационные ограничения

3.1 СТОР-1М  (за исключением антенн) предназначены  для работы  при  температуре  окружающей  среды от +5 до +50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре не более +25 °С. Антенны предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 50 до +55 °С и относительной влажности не более 93 % при температуре не более +50 °С. Антенны выдерживают воздействие ветровых нагрузок при максимальной скорости ветра до 30 м/с.

3.2 Питание СТОР-1М осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой 50 Гц.

3.3 Во избежание выхода из строя приемопередатчиков ППУ и ППК, входящих в состав СТОР-1М, запрещается включение СТОР-1М при отключенной или замкнутой на корпус антенне.

4 Указания мер безопасности

4.1 Перед  подключением СТОР-1М к сети переменного тока шкаф радиооборудования необходимо заземлить. Сопротивление между клеммой защитного заземления и корпусом должно быть не более 0,1 Ом.

4.2 Для обеспечения безопасности при проведении осмотра, обслуживании, ремонтных и других профилактических работах необходимо  соблюдать требования "Правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей напряжением до 1000 В".

5 Подготовка СТОР-1М к использованию

5.1 Общие указания

5.1.1 После осмотра и вскрытия упаковки проверить комплектность СТОР-1М на соответствие паспорту и произвести осмотр составных частей СТОР-1М.

5.1.2 При обнаружении некомплектности или механических повреждений необходимо составить рекламационный акт.

5.1.3 Обратить внимание на то, чтобы блоки СТОР-1М были опломбированы пломбами ОТК.

5.1.4 Проверить работоспособность СТОР-1М согласно указаниям раздела 6. Проверку производить на одном из каналов каждого диапазона.

5.1.5 СТОР-1М обладают достаточно большим запасом механической и электрической прочности. Однако, для обеспечения надежной связи и увеличения срока службы за ними необходим тщательный уход. При этом надо соблюдать следующие правила:

· не разбирать СТОР-1М без необходимости. Если же возникла эта необходимость, то это должен делать квалифицированный персонал в условиях радиомастерской;

· содержать блоки в чистоте, особенно тщательно следить за состоянием разъемных соединений. Не допускать попадания масла на радиостанцию, особенно на разъемные соединения;

· периодически проверять работу СТОР-1М, состояние антенны и антенно-фидерного устройства.

5.2 Установка СТОР-1М

5.2.1 СТОР-1М устанавливается на  стационарных  контрольных пунктах согласно монтажному чертежу и схеме электрической общей на  СТОР-1М.

5.2.2 ШР необходимо устанавливать в любом помещении, где обеспечиваются следующие условия:

· температура окружающей среды от +5 до +50 °С;

· относительная  влажность не более 80 % при температуре +25 °С;

· невозможны резкие перепады температур;

· исключено попадание дождя, пыли и грязи.

5.2.3 ШР должен устанавливаться в наиболее прохладном и  защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте помещения. При этом должен обеспечиваться доступ к органам управления и возможность проведения работ по монтажу и техническому обслуживанию СТОР-1М.

5.2.4 Запрещается устанавливать ШР и блоки СТОР-1М на расстоянии ближе 1,5 м от нагревателей, а также в местах, где возможно воздействие сильных переменных и импульсных  магнитных и электрических полей. Расстояние от стен помещения до стенок ШР должно быть не менее 200 мм.

5.2.5 Антенну соединить с ШР высокочастотным кабелем.

5.2.6 Для подключения питания к месту размещения ШР должно быть подведена однофазная сеть напряжением от 187 до 242 В частотой (50+-2) Гц.  

5.2.7 Подключить линии к СТОР-1М с помощью разъема из монтажного комплекта, руководствуясь указаниями монтажного чертежа А174.464424.007-08 МЧ.

5.3 Подготовка к работе

5.3.1 Начальный пуск

5.3.1.1 Перед включением СТОР-1М  проверьте  правильность и надежность соединений всех кабелей,  правильность и надежность подключения линий.

5.3.1.2 Включите питание ШР тумблером ВКЛ на блоке питания. При этом на БА должен включиться индикатор ТЕСТ. Включите питание ПУ. По включению питания ПУ прослушивается три коротких звуковых сигнала, индикатор ПУ очищается и в первой позиции нижней строки мигает точка. 

5.3.1.3 Выбор режима "Дополнительные функции" 

Нажатием кнопки F  ПУ переводится в режим ожидания нажатия остальных клавиш, которые будут выполнять дополнительные функции. После нажатия кнопки F в верхней  дополнительной строке мигает 8-й индикатор. Выход из режима "Дополнительные функции" осуществляется повторным нажатием кнопки  F  или нажатием кнопки  С.

5.3.1.4 Перевод СТОР-1М в дежурный режим 

Нажатием кнопки  С  на ПУ БА СТОР-1М переводится в режим дежурного приёма. Каналы дежурного приёма задаются в служебном слове. В линейный канал выдаётся сигнал свободного канала ("ССК"). Во время перевода СТОР-1М в дежурный режим на ПУ в течение 1 секунды индицируется слово "СБРОС", в ПУ из БА передаются ранее установленные значения: служебного слова, пороги девиации, значения констант для замера чувствительности приемника ГМВ, значения фиксированных каналов МВ.

Последовательным нажатием клавиш F и С дополнительно обнуляются значения считанных в "Тесте 2" значений девиации и считанных в "Тестах 2 и 3" результатов замера чувствительности ПРМ в диапазоне ГМВ.

После перехода в дежурный режим индикатор очищается. В первой позиции нижней дополнительной строки с интервалом в 1 секунду мигает точка, что говорит о работоспособности БА.

5.3.1.5 Запись в СТОР-1М служебной информации

При первом включении СТОР-1М и в дальнейшем по мере необходимости запишите в СТОР-1М следующую служебную информацию:

· служебное слово согласно п. 5.3.5 настоящей инструкции;

· номера фиксированных каналов диапазона МВ согласно п. 5.3.7 настоящей инструкции;

· текущую дату и время согласно п. 5.3.2 настоящей инструкции;

5.3.1.6 При необходимости распечатывать результаты работы СТОР-1М заправьте бумажную ленту в печатающее устройство пульта управления согласно п. 2.4.6 настоящей инструкции.

5.3.1.7 Проведите тестирование ПУ СТОР-1М согласно п. 5.3.3 настоящей инструкции.

5.3.1.8 Проведите тестирование БА СТОР-1М согласно п. 5.3.4 настоящей инструкции.

5.3.2 Запись и просмотр текущего времени и даты

5.3.2.1 ПУ СТОР-1М имеет собственные энергонезависимые часы реального времени и даты.

5.3.2.2 Последовательным нажатием на ПУ кнопок F и "5" инициируется режим просмотра (установки) времени суток, при этом    на индикатор  выводится значение текущего времени суток в виде "ЧЧ.ММ.СС", где

ЧЧ
- значение часов от 00 до 23;

ММ
- значение минут от 00 до 59;

СС
- значение секунд от 00 до 59.

5.3.2.3 Последовательным нажатием на ПУ кнопок F и "6" инициируется режим просмотра (установки) даты, при этом на индикатор выводится значение текущей даты в виде "ДД.ММ.ГГ", где

ДД
- значение дня  от 01 до 31;

ММ
- значение месяца от 01 до 12;

ГГ
- значение года (две последние цифры) от 00 до 99;

5.3.2.4 При  необходимости  нажатием  кнопок "0" – "9" можно внести  изменения. Новое значение заносится в память по нажатию кнопки ЗАП, в противном случае нажимается кнопка С.

5.3.3 Диагностика  пульта управления

5.3.3.1 Для входа в режим диагностики ПУ необходимо последовательно нажать на ПУ кнопки F и ТС1. На индикаторе последовательно индицируются  надписи "ПР.ПЗУ", "ПР.ОЗУ", "ПР.ДЗУ", причём в 8-й позиции основной строки индикатора индицируются три горизонтальных сегмента, которые поочерёдно гаснут. Гашение сверху вниз сегментов соответственно означает  нормальное прохождение следующих этапов теста:

· тест внутреннего ПЗУ ПУ ("ПР. ПЗУ");

· тест внешнего ОЗУ ПУ ("ПР. ОЗУ");

· тест внутреннего таймера ПУ ("ПР. ДЗУ").

5.3.3.2 Индикация горизонтального сегмента в седьмой позиции индикатора при проведении теста ПУ означает окончание бумажной ленты в принтере ПУ.

5.3.3.3 По окончании теста в течение пяти секунд (или до нажатия кнопки С) на индикаторе ПУ индицируется  результат теста: "ГОДЕН" в случае положительного результата прохождения теста или "НЕГОД" в случае отрицательного результата прохождения теста.

5.3.3.4 Если ПУ был выключен долгое время и разряжен его внутренний  аккумулятор, то внутренний таймер ПУ сбрасывается и останавливается. После включения ПУ до проведения теста ПУ необходимо проконтролировать  соответствие даты и времени. В противном случае при разряженной батарее по  пункту "ПР.ДЗУ" ПУ будет забракован.

5.3.3.5 Результаты тестирования ПУ распечатываются на встроенном в ПУ принтере по форме, показанной на рисунке 5.1.

[image: image18.wmf]1 

–

 Диск

 

 

 

 

4 

–

 Вал

 

2 

–

 Рулон бумаги

 

 

 

5 

–

 Ось датчика наличия бумаги

 

3 

–

 Ось

 

 

 

 

6 

–

 Рычаг

 

 

Рисунок 2.4 

–

 Заправка бумажной ленты

 


5.3.3.6 Подробное содержание каждой строки при печати результата теста ПУ приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

	№ строки
	Содержание

	1
	Время и дата проведения теста в формате ЧЧ:ММ  ДД-ММ-ГГ,

где ЧЧ - часы, ММ – минуты, ДД - день, ММ - месяц, ГГ- год

	2
	Название теста и результат в формате ТС. ПУ YYY. ABC, где 

ТС. БА - название теста, 

YYY – общий результат теста ("НРМ" – норма, "БРК" – брак), 

ABC – подробный результат теста (знак "+" соответствует норме теста, знак "-" соответствует браку теста), где А – тест ПЗУ, В – тест ОЗУ, С – тест ДЗУ

	3
	Версия управляющей программы ПУ  (формат ДДММГГ, где ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год)

	4
	Пусто


5.3.4 Диагностика блока автоматики

5.3.4.1 Для вхождения в режим диагностики БА необходимо нажать на ПУ кнопку ТС1. На индикаторе ПУ индицируется: "ПРГ.1. . . хх", где хх - счетчик времени (во время прохождения теста его показания уменьшаются от 15 до 00). В  случае завершения счёта до 00 прослушивается короткий звуковой сигнал, основная строка индикатора гаснет. Это означает, что ПУ не получил результатов проверки от блока БА. В этом случае необходимо нажать кнопку сброса и повторить диагностику БА.

5.3.4.2 При получении от БА результатов теста на ПУ прослушиваются два коротких звуковых сигнала. В случае положительного результата прохождения теста в основной строке индикатора ПУ появляется надпись "ГОДЕН", в случае отрицательного результата прохождения теста – надпись  "НЕГОД.".

5.3.4.3 Для просмотра результата диагностики БА необходимо на ПУ нажать кнопку РЗЛ. На индикаторе ПУ появятся 8 цифр "ХХХХХХХХ", причём последняя цифра соответствует номеру теста.  В данном случае номер теста равен 1. Норме прохождения теста соответствует индикация: "00000001".

5.3.4.4 Описание значений каждой цифры результата (нумерация цифр дана слева направо) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2

	№ цифры
	Число
	Неисправность

	1
	0
	Норма внутреннего ПЗУ, ОЗУ, СЧ ППУ, УМ ППУ, УМ ППК

	
	1
	Нет нормы синтезатора частоты приемопередатчика ППУ 

	
	2
	Нет нормы усилителя мощности приемопередатчика ППУ

	
	3
	Нет норм СЧ ППУ и УМ ППУ

	
	4
	Нет нормы усилителя мощности приемопередатчика ППК

	
	5
	Нет норм СЧ ППУ и УМ ППК

	
	6
	Нет норм УМ ППУ и УМ ППК

	
	7
	Нет норм СЧ ППУ, УМ ППУ и УМ ППК

	
	8 *
	Брак внутреннего ПЗУ микроконтроллера           

	
	9 *
	Брак внутреннего ОЗУ микроконтроллера


Продолжение таблицы 5.2

	№ цифры
	Число
	Неисправность

	2
	0
	Норма внешнего ДЗУ фонем, ДЗУ данных и внешнего ОЗУ


	
	1
	Брак внешнего ДЗУ данных

	
	2
	Брак внешнего ОЗУ

	
	3
	Брак внешнего ДЗУ+ОЗУ

	
	4
	Брак внешнего ДЗУ фонем

	
	5
	Брак внешнего ДЗУ фонем и данных

	
	6
	Брак внешнего ДЗУ фонем и внешнего ОЗУ

	
	7
	Брак внешнего ДЗУ фонем, ДЗУ данных и внешнего ОЗУ

	3
	0
	Норма приема кодограмм ГМВ+ МВ

	
	1
	Брак приема кодограмм ГМВ

	
	2
	Брак приема кодограмм МВ

	
	3
	Брак приема кодограмм ГМВ+ МВ

	4-5
	00
	Норма

	
	01-16
	Номер тона, не принятого декодером диапазона ГМВ

	6-7
	00
	Норма

	
	01-16
	Номер тона, не принятого декодером диапазона МВ

	
	20-23
	Не принят тон КС

	* Примечание – при наличии неисправностей 8 или 9 проверка на неисправности 1 – 7 не производится.


5.3.4.5 Результаты проведения теста БА распечатываются на встроенном принтере ПУ по форме, показанной на рисунке 5.2.

[image: image19.wmf]  

*

      

МВ

1 

  

МВ

2 

  

МВ

3

             

ГМВ

1 

ГМВ

2 

    

F

 

    .     .     .     .     .     .     .     .    

 

   

1        2        3        4        5        6        7        8

 

Верхняя

 

äîïîëíèòåëü

-

íàÿ

 

ñòðîêà

 

Íèæíÿÿ

 

äîïîëíèòåëü

-

íàÿ

 

ñòðîêà

 

Îñíîâíàÿ

 

ñòðîêà

 

Íóìåðàöèÿ

 

ñåãìåíòîâ

 

 

 

 

Ðèñóíîê 2.3 

–

 Íóìåðàöèÿ ñåãìåíòîâ íà èíäèêàòîðå ÏÓ

 

 


5.3.4.6 Подробное содержание каждой строки при печати результата теста БА приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3

	№ строки
	Содержание

	1
	Время и дата проведения теста в формате ЧЧ:ММ  ДД-ММ-ГГ,

где ЧЧ - часы, ММ – минуты, ДД - день, ММ – месяц, ГГ- год

	2
	Название теста и результат в формате ТС. БА YYY. ХХХХХХХ1, где 

ТС. БА - название теста, 

YYY – общий результат теста ("НРМ" – норма, "БРК" – брак), 

ХXXXXXX1 – подробный результат теста 

(см. п.п. 5.3.4.3 настоящей инструкции)


Продолжение таблицы 5.3

	№ строки
	Содержание


	3
	 значение служебного слова и номера механика в формате СЛС=ХХХХХХХХ  NNNN, где 

ХXXXXXXХ - 8 цифр служебного слова 

(см. п.п. 5.3.5 настоящей инструкции), 

NNNN - 4 цифры номера механика (см. п.п. 5.3.10 настоящей инструкции)

	4
	Версия управляющей программы БА (формат ДДММГГ, где ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год)

	5
	Значения верхних порогов девиации в формате ПРГВ= Дхх Мхх Гхх, где  Дхх – верхний порог девиации ДМВ, 

Мхх – верхний порог девиации МВ, 

Гхх – верхний порог девиации ГМВ 

(более подробно см. п.п. 5.3.7 настоящей инструкции)

	6
	Значения нижних порогов девиации в формате ПРГН= Дхх Мхх Гхх, где Дхх - порог девиации ДМВ, 

Мхх - порог девиации МВ, 

Гхх - порог девиации ГМВ 

(более подробно см. п.п. 5.3.7 настоящей инструкции)

	7
	Дополнительная информация в формате ДОПИ= Т00_М00_Гхх, где 

Гхх - значение поправочной константы для замера чувствительности в дБ

	8
	Значение 1-го фиксированного канала диапазона МВ в формате 

МВ1= ПРМххх ПРДххх, где 

ПРМххх – канал на прием, 

ПРДххх – канал на передачу

	9
	Значение 2-го фиксированного канала диапазона МВ в формате 

МВ2= ПРМххх ПРДххх, где 

ПРМххх – канал на прием, 

ПРДххх – канал на передачу

	10
	Значение 3-го фиксированного канала диапазона МВ в формате 

МВ3= ПРМххх ПРДххх, где 

ПРМххх – канал на прием, 

ПРДххх – канал на передачу


5.3.5 Запись и просмотр  служебного слова

5.3.5.1 В служебном слове СТОР-1М хранится информация о режимах работы СТОР-1М, номерах дежурных каналов диапазонов МВ и ГМВ, номерах каналов и группах частот для проведения "Теста 3" в диапазонах ДМВ, МВ, ГМВ при запросе от СТОР-1М.

5.3.5.2 Последовательным нажатием кнопок F и "0",  на индикатор ПУ выводится значение служебного слова в формате "ABCDEFGH". В каждую позицию служебного слова заносится определенная цифра. Подробное описание значений цифр, заносимых в каждую позицию служебного слова, приведено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4

	Позиция
	Содержимое
	Описание

	А
	0
	Запрет проведения теста НЧ по МВ2, запрет приема вызова 1000 Гц запрет проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	1
	Разрешение проведения теста НЧ по МВ2, запрет приема вызова 1000 Гц и запрет проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	2
	Запрет проведения теста НЧ по МВ2, разрешение приема вызова 1000 Гц и запрет проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	3
	Разрешение проведения теста НЧ по МВ2, разрешение приема вызова 1000 Гц и запрет проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	4
	Запрет проведения теста НЧ по МВ2, запрет приема вызова 1000 Гц и разрешение проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	5
	Разрешение проведения теста НЧ по МВ2, запрет приема вызова 1000 Гц и разрешение проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	6
	Запрет проведения теста НЧ по МВ2, разрешение приема вызова 1000 Гц и разрешение проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	
	7
	Разрешение проведения теста НЧ по МВ2, разрешение приема вызова 1000 Гц и разрешение проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ

	B
	0
	Разрешение проверки ГМВ, МВ, ДМВ

	
	1
	Разрешение проверки ГМВ, МВ и запрет проверки ДМВ

	
	2
	Разрешение проверки ГМВ, ДМВ  и  запрет проверки МВ

	
	3
	Разрешение проверки ГМВ и запрет проверки МВ и ДМВ

	
	4
	Запрет проверки ГМВ и разрешение проверки МВ и ДМВ

	
	5
	Запрет проверки ГМВ и ДМВ и разрешение проверки МВ

	
	6
	Запрет проверки ГМВ и МВ и разрешение проверки ДМВ

	
	7
	Запрет проверки ГМВ, МВ, ДМВ

	C
	0
	Выключение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), запрет проведения теста ПУ и БА через 1 час, запрет подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	1
	Включение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6),  запрет проведения теста ПУ и БА через 1 час, запрет подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	2
	Выключение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), разрешение проведения теста ПУ и БА через 1 час, запрет подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	3
	Включение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), разрешение проведения теста ПУ и БА через 1 час, запрет подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	4
	Выключение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), запрет проведения теста ПУ и БА через 1 час, разрешение подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	5
	Включение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), запрет проведения теста ПУ и БА через 1 час, разрешение подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	
	6
	Выключение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), разрешение проведения теста ПУ и БА через 1 час, разрешение подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ


Продолжение табл. 5.4

	Позиция
	Содержимое
	Описание

	С
	7
	Включение режима проверки радиостанций РВ-1М (см. п. 6.6), разрешение проведения теста ПУ и БА через 1 час, разрешение подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ

	D
	1 – 8
	Группа частот ДМВ для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М (см. п. 5.3.6.1)

	E
	1 – 8
	Группа частот МВ  для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М (см. п. 5.3.6.2)

	F
	1 – 6
	Канал МВ для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М (см. п. 5.3.6.2)

	G
	1 – 2
	Дежурный канал ПРМ СТОР ГМВ диапазона (см. п. 5.3.6.3)

	H
	1 – 4
	Дежурный канал ПРМ СТОР  МВ диапазона (см. п. 5.3.6.4)


5.3.5.3 Например, запись служебного слова СТОР-1М содержимым "51012121" означает выбор следующего режима работы СТОР-1М:

· разрешение проведения теста НЧ по МВ2, запрет приема вызова 1000 Гц и разрешение проверки НЧ тракта радиостанции 42РТМ;

· разрешение проверки диапазонов ГМВ, МВ и запрет проверки диапазона ДМВ;

· выключение режима проверки радиостанций РВ-1М, запрет проведения теста ПУ и БА через 1 час, запрет подробной печати результата проверки чувствительности в диапазоне ГМВ;

· выбор первой группы частот диапазона ДМВ для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М;

· выбор второй группы частот диапазона МВ для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М;

· выбор первого канала внутри группы частот диапазона МВ для проведения  "Теста 3" при запросе от СТОР-1М;

· выбор второго канала диапазона  ГМВ в качестве дежурного для СТОР-1М;

· выбор первого фиксированного канала диапазона МВ в качестве дежурного для СТОР-1М.

5.3.5.4 При необходимости  нажатием  кнопок  "0" – "9" можно внести  изменения. Новое значение служебного слова заносится в память по нажатию кнопки ЗАП. Для отмены изменений в служебном слове до нажатия кнопки ЗАП нажимается кнопка С. Если служебное слово было записано неверно, после нажатия кнопки ЗАП изменить его содержимое можно повторным вводом нужной информации.

5.3.6 Запись значений дежурных каналов диапазонов ДМВ, МВ и ГМВ в служебном слове СТОР-1М

5.3.6.1 Группа частот диапазона ДМВ для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М (позиция D служебного слова СТОР-1М по пункту 5.3.5.2 настоящего руководства) устанавливается в соответствие со значением группы частот для проведения "Теста 2" и "Теста 3" в диапазоне ДМВ, записанным в служебном слове тестируемой радиостанции (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции). Данная позиция служебного слова СТОР-1М имеет значение только при проведении "Теста 3" радиостанций РВ-1М при формировании запроса на тест со стороны СТОР-1М.

5.3.6.2 Группа частот диапазона МВ и канал внутри группы частот для проведения "Теста 3" при запросе от СТОР-1М (позиции "E" и "F" служебного слова СТОР-1М по пункту 5.3.5.2 настоящего руководства) устанавливаются в соответствие со значениями группы частот и канала для проведения "Теста 2" и "Теста 3" в диапазоне МВ, записанными в служебном слове тестируемой радиостанции (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции).

5.3.6.3 Дежурный канал приема СТОР-1М в ГМВ диапазоне (позиция G служебного слова СТОР-1М по пункту 5.3.5.2 настоящего руководства) устанавливается в соответствие со значением канала ГМВ для проведения "Теста 2" и "Теста 3", записанным в служебном слове тестируемой радиостанции (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции) и означает номер канала диапазона ГМВ, на котором СТОР-1М осуществляет прием вызовов и запросов на проведение "Теста 2" и "Теста3". Рекомендуется для тестирования использовать второй канал диапазона ГМВ как наименее загруженный.

5.3.6.4 Дежурный канал приема СТОР-1М в МВ диапазоне (позиция H служебного слова СТОР-1М по пункту 5.3.5.2 настоящего руководства) соответствует номеру фиксированного канала диапазона МВ (1 или 3), на котором СТОР-1М осуществляет прием вызовов и запросов на проведение "Теста 2" и "Теста 3".

5.3.7 Запись и просмотр  значений трех  фиксированных каналов  МВ диапазона

5.3.7.1 В СТОР-1М обеспечивается возможность работы на одном из трех фиксированных каналов диапазона МВ. Для просмотра установленных значений рабочих каналов необходимо нажать на ПУ кнопки F и "1", "2" или "3", где кнопка "1" соответствует первому фиксированному каналу, кнопка "2" – второму, а кнопка "3" - третьему.  При этом в основной строке индикатора ПУ индицируются 6 цифр: "XXXYYY", где XXX - номер канала приема,  YYY - номер канала передачи в соответствии с приложением  А.

5.3.7.2 При необходимости нажатием кнопок  "0" – "9" можно внести  изменения. Новое значение фиксированных каналов заносится в память по нажатию кнопки ЗАП, для отмены изменений нажимается кнопка С.

5.3.7.3 Рекомендуется использовать  одинаковые значения каналов приёма и передачи. Возможность задания разных значений каналов приёма и передачи предназначена  для режима "Двухчастотный симплекс".

5.3.7.4 Алгоритмом работы СТОР-1М для проверки НЧ тракта тестируемых радиостанций выделен второй фиксированный канал диапазона МВ. Поэтому настоятельно рекомендуется запросы на проведение тестов и сигналы вызова в диапазоне МВ передавать со СТОР-1М только на втором фиксированном канале МВ. Номер канала передачи, закрепленный за вторым фиксированным каналом МВ СТОР-1М в соответствии с приложением А, должен соответствовать номеру канала дежурного приема тестируемых радиостанций (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции).

5.3.7.5 Один из фиксированных каналов диапазона МВ (первый или третий) может быть выбран в качестве дежурного канала приема СТОР-1М в МВ диапазоне (рекомендуется дежурным каналом приема СТОР-1М в МВ диапазоне устанавливать первый фиксированный канал МВ). Фактически это канал, на котором СТОР-1М ожидает запросы на проведение "Теста 2", "Теста 3" или принимает сигналы вызова от локомотивных радиостанций. Номер фиксированного канала МВ, выбранный в качестве дежурного должен соответствовать номеру, записанному в позиции "Н" служебного слова СТОР-1М. При этом номер канала приема, закрепленный за этим фиксированным каналом в соответствии с приложением А, должен соответствовать значению канала для проведения "Теста 2" и "Теста 3", записанному в служебном слове радиостанции (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции).

5.3.7.6 Оставшийся фиксированный канал (обычно третий) может использоваться как дополнительный канал для передачи со СТОР-1М вызовов и т. п. При этом закрепленная за ним частота может быть произвольной.

5.3.8 Пример записи служебной информации СТОР-1М

5.3.8.1 Для упрощения понимания соответствия рабочих каналов СТОР-1М и тестируемых радиостанций приведем пример записи служебного слова и фиксированных каналов диапазона МВ СТОР-1М в соответствии со служебным словом и дежурным каналом радиостанций РВ-1.1М и РВ-1М.

5.3.8.2 Установки СТОР-1М:

· служебное слово для тестирования РВ-1.1М – "51012121";

· служебное слово для тестирования РВ-1М – "50112111";

· фиксированный канал МВ1 – "025025";

· фиксированный канал МВ2 – "026026".

5.3.8.3 Установки радиостанции РВ-1.1М (предполагается использование в диапазоне МВ стандартной сетки частот и режима "Поездная радиосвязь"):

· служебное слово (вызывается последовательным нажатием на ПУ-ЛП кнопок: F, "1", "5", F, "9", "9") – "2120000" (дежурный канал 1 в ГМВ; канал 2 ГМВ для "Тест 2",     "Тест 3"; первый канал второй группы частот МВ для "Тест 2", "Тест 3");

· дежурный канал в диапазоне МВ – 026 (1-я группа частот, 1-й канал);

· дежурный канал в диапазоне ГМВ – первый (2,130 МГц).

5.3.8.4 Установки радиостанции РВ-1М (предполагается использование в диапазоне МВ стандартной сетки частот и режима "Поездная радиосвязь"):

а) для версий БА с девятью управляющими байтами:

· служебный байт 8 – "00001010";

· служебный байт 9 – "00111001";

· дежурный канал в диапазоне МВ – 026 (1-я группа частот, 1-й канал);

· дежурный канал в диапазоне ГМВ – первый (2,130 МГц);

б) для версий БА с семью управляющими байтами:

· служебный байт 6 – "00001010";

· служебный байт 7 – "00111001";

· дежурный канал в диапазоне МВ – 026 (1-я группа частот, 1-й канал);

· дежурный канал в диапазоне ГМВ – первый (2,130 МГц).

5.3.8.5 Запросы на "Тест 2", "Тест 3" со стороны СТОР-1М передаются в диапазоне МВ на втором фиксированном канале (МВ2), в диапазоне ГМВ – на первом канале (ГМВ1).

5.3.9 Запись и просмотр порогов девиации 

5.3.9.1 Изделие СТОР-1М проставляется заводом-изготовителем с уже установленными порогами девиации. Их коррекция может потребоваться только в случае замены или ремонта приемопередатчиков из состава СТОР-1М.

5.3.9.2 Для входа в режим просмотра или записи верхних порогов девиации необходимо последовательно нажать кнопки F и "7", при этом на индикатор ПУ выводится приведённое значение верхних порогов девиации в формате "ДД.ММ.ГГ",  где:

ДД
- приведённое значение верхнего порога девиации ДМВ диапазона;

ММ
- приведённое значение верхнего порога девиации  МВ диапазона;

ГГ
- приведённое значение верхнего порога девиации ГМВ диапазона.

5.3.9.3 Для входа в режим просмотра или записи верхних порогов девиации необходимо последовательно нажать кнопки F и "4", при этом на индикатор ПУ выводится приведённое значение нижних порогов девиации в виде "ДД.ММ.ГГ",  где:

ДД
- приведённое значение нижнего порога девиации ДМВ диапазона;

ММ
- приведённое значение нижнего порога девиации  МВ диапазона;

ГГ
- приведённое значение нижнего порога девиации ГМВ диапазона.

5.3.9.4 При необходимости нажатием кнопок "0" - "9" можно внести  изменения. Новое значение заносится в память нажатием кнопки ЗАП, для отмены изменений нажимается кнопка С.

5.3.9.5 Для определения соответствия приведённого значения девиации истинному в диапазоне ГМВ необходимо подключить генератор ВЧ к антенному вводу ППК и настроить его на частоту установленного канала диапазона ГМВ. Подать с генератора Г4-164 сигнал, модулированный частотой 700 Гц, с девиацией 1,5 кГц и уровнем несущей  0,5 мВ. На ПУ последовательно нажать кнопки F и ТС4. При этом на индикатор ПУ выводятся значения приведённой девиации в виде: "УР.ДД.ММ.ГГ", где ГГ - соответствующее приведённое значение девиации ГМВ диапазона.

5.3.9.6 Для определения соответствия приведённого значения девиации истинному в диапазоне МВ необходимо подключить генератор ВЧ к антенному вводу ППУ и настроить на частоту установленного канала диапазона МВ. Подать с генератора Г4-164 сигнал, модулированный частотой 2272 Гц, с девиацией 3,0 кГц  и уровнем несущей 0,5 мВ. На ПУ последовательно нажать кнопки F и ТС4, при этом на индикатор ПУ выводятся значения приведённой девиации в виде: "УР.ДД.ММ.ГГ", где ММ -  соответствующее приведённое значение девиации МВ диапазона.

5.3.9.7 Для определения соответствия приведённого значения девиации истинному в диапазоне ДМВ необходимо подать с генератора НЧ на вход линейного канала сигнал частотой 2778 Гц уровнем 0 дБ. На ПУ последовательно нажать кнопки "F", "ТС4". На индикатор ПУ выводится значения приведённой девиации в виде: "УР.ДД.ММ.ГГ", где ДД - соответствующее приведённое значение девиации ДМВ диапазона.

5.3.9.8 Для примера в таблице 5.5 показано соответствие значений девиации частоты и величины ММ, ГГ. Следует заметить, что для разных приемопередатчиков ППК и ППУ значения ММ и ГГ могут несколько отличаться от приведенных ниже величин.

Таблица 5.5

	Диапазон ГМВ (частота модуляции 700 Гц)
	Диапазон МВ (частота модуляции 2272 Гц)

	Девиация, кГц
	Значение ГГ
	Девиация, кГц
	Значение ММ

	1.0
	21
	2.0
	08

	1.2
	26
	2.5
	11

	1.5
	29
	3.0
	13

	2.0
	34
	4.0
	18

	2.5
	40
	5.0
	23


5.3.9.9 Рекомендуется в качестве верхнего порога девиации использовать значения приведенной девиации, соответствующие уровню максимальной девиации для приемопередатчика соответствующего диапазона (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции). В качестве нижнего порога девиации – использовать значения приведенной девиации, соответствующие уровню девиации, на 20 % меньшему номинального (см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции). 

5.3.10 Проверка с помощью СТОР-1М НЧ цепей локомотивных радиостанций

5.3.10.1 Если в служебном слове СТОР-1М (позиция "А") разрешена проверка НЧ цепей тестируемых радиостанций (цифры  "1", "3", "5", "7"), то по окончании программ  "Тест 2" или "Тест 3" СТОР-1М включает алгоритм проверки НЧ цепей радиостанции.

5.3.10.2 Для проверки НЧ цепей СТОР-1М вызывает по полученному в ходе     "Теста 2" или "Теста 3" номеру локомотива проверяемую радиостанцию и передает фразу "ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ". После этого машинист подтверждает вызов, нажимает тангенту и произносит любую фразу длительностью до 15 с. После отпускания тангенты, т.е. после перехода локомотивной  радиостанции в режим "Прием", СТОР-1М передает ранее принятую речевую информацию,  которая прослушивается на локомотиве.

5.3.11 Запись и просмотр  констант для оценки чувствительности  в диапазоне ГМВ

5.3.11.1 Нажатием  клавиш F и "8" на индикатор выводятся значения констант для замера чувствительности в виде  "   Х.Y.ВВ.АА", где:

Х.Y - значения управляющих констант для "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32"              (см. п. 6.14);

АА -
величина ослабления (дБ), на которую уменьшается ослабление аттенюатора ГМВ диапазона после достижения уровня чувствительности (см. п. 5.3.13);

ВВ -
не используется и устанавливается в "00".

5.3.11.2 При необходимости нажатием  клавиш  "0" –  "9" можно внести  изменения. Новое значение  заносится в память нажатием клавиши ЗАП, для отмены изменений нажимается клавиша С.

5.3.12 Проверка чувствительности локомотивных радиостанций в диапазоне ГМВ

5.3.12.1 После завершения проверки радиостанции в режиме "Тест 2" или "Тест 3" машинист должен передать на дежурном канале ГМВ диапазона СТОР-1М вызов частотой 700 Гц длительностью 4 – 5 с. По приему этого сигнала СТОР-1М уменьшает уровень принимаемого ВЧ сигнала с помощью управляемого аттенюатора, включенного на антенном вводе ППК, до тех пор, пока декодер не перестанет принимать тон вызова 700 Гц, то есть до величины чувствительности. Полученное значение ослабления уменьшается на величину константы АА (см. п. 5.3.11) и запоминается.

5.3.12.2 Далее СТОР-1М устанавливает минимальное ослабление сигнала и ожидает пропадания несущей от возимой станции. Через одну секунду с запомненным ранее ослаблением СТОР-1М четыре раза передает кодограмму с номером локомотива проверяемой радиостанции и ожидает ответ в виде этой же кодограммы. Таким образом, определяется возможность возимой станции принимать сигнал на уровне чувствительности.

5.3.12.3 Для акустического контроля результатов оценки чувствительности СТОР-1М при нормальном прохождении алгоритма оценки чувствительности передаёт в радиоканал длинный звуковой сигнал, при браке – три коротких звуковых сигнала.

5.3.13 Оценка уровня помех в канале связи

5.3.13.1 К антенному входу ППК СТОР-1М (или заведомо исправной радиостанции) подключается согласующее устройство (СУ) первого типа по ГОСТ 12252-86. К одному из двух входов СУ через АнСУ подсоединяется реальная антенна ГМВ диапазона, а ко второму – выход ВЧ генератора типа Г4-164 как показано на рисунке 5.3.

5.3.13.2 ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения ВЧ генератора устройство контроля СТОР-1М (или радиостанцию) нельзя устанавливать в режим передачи.

[image: image20.png]Toyma socror M8 amarecrad ||

Toyma socror B amecrad |2

KaranMB anaecta 3 |

Kariangexaproronpreria M3 12 =]

Karangexproronprerabs |1 <
Bnovervie rposepPBIM: Cavorecr sepeotee [

MposepraHd : 7 Mpuem 10007 @ MposspraPC42 7

Brouposka IMB [ BrowposkaMB [~ BrowposkalMB [~

Paspeliesie mposepy wecreumensroca MB: [~

FZ% X Concel





5.3.13.3 Переключатель встроенного аттенюатора приемопередатчика ППК следует установить в положение "0 дБ". Генератор должен быть настроен на частоту рабочего канала СТОР-1М или РВ1-1М в диапазоне ГМВ.

5.3.13.4 На модуляционный вход генератора необходимо подать сигнал частотой 1000 Гц уровнем, достаточным для обеспечения номинальной девиации ВЧ сигнала (1,5 кГц для ППК). Устанавливают уровень выходного сигнала ВЧ генератора, при котором обеспечивается устойчивый прием вызова 1000 Гц на СТОР-1М. Затем, уменьшая уровень выходного сигнала ВЧ генератора, находят границу приема вызова 1000 Гц и измеряют уровень выходного сигнала ВЧ генератора, то есть реальную чувствительность ППК СТОР-1М в данной помеховой обстановке.

5.3.13.5 Разница между измеренным и паспортным значениями чувствительности ППК, переведенная в дБ, является величиной помехи, присутствующей в эфире. После определения уровня помех в канале связи необходимо записать в СТОР-1М поправочную константу, соответствующую ближайшему из ряда 0, 4, 8, 12, 16, … , 92 значению, большему уровня помех (константа АА, п. 5.3.11).

5.3.13.6 В зависимости от типа тяги, используемого на данном участке дороги, могут быть рекомендованы следующие значения поправочной константы:

· электрическая тяга переменного тока – минус 40 дБ;

· электрическая тяга постоянного тока – минус 40 дБ;

· автономная тяга – минус 20 дБ.

Например, при электрической тяге переменного тока принимаем величину помех в канале связи равной 40 дБ. Тогда поправочная константа АА = 40.

5.3.14 Перемещение бумажной ленты

5.3.14.1 Для перемещения бумажной ленты в прямом направлении необходимо на ПУ нажать кнопку "(". При этом бумажная лента перемещается в прямом направлении примерно на 2 см. Для дальнейшего передвижения ленты необходимо еще раз нажать кнопку "(" на ПУ.

5.3.14.2 Для перемещения бумажной ленты в обратном направлении необходимо на ПУ последовательно нажать кнопки F и "(". При этом включается реверсивная подача бумаги примерно на 1,5 см. Для дальнейшего реверсивного передвижения ленты необходимо еще раз нажать кнопки F и "(" на ПУ.

5.3.15 Запись и просмотр  номера  механика

5.3.15.1 Внимание!  В СТОР-1М значение номера механика, равное "8888", используется для технологических нужд на заводе-изготовителе. Поэтому не рекомендуется использовать номер механика "8888" при эксплуатации во избежание вхождения СТОР-1М в нештатный режим работы.

5.3.15.2 Для просмотра или записи номера механика на клавиатуре ПУ необходимо нажать кнопку "00", при этом на индикатор выводится номер механика в виде "ММММ". Номер механика используется при распечатке результатов теста 1. 

5.3.15.3 При  необходимости  нажатием  кнопок  "0" – "9" можно внести изменения. Новое значение  заносится в память нажатием кнопки ЗАП, для отмены введенных изменений нажимается кнопка С.

5.3.16 Регулировка порогов открытия шумоподавителя приемопередатчиков ППК и ППУ СТОР-1М

5.3.16.1 В связи с тем, что в процессе работы с испытуемой радиостанцией     СТОР-1М оценивает состояние битов ПШ приемопередатчиков ППК и ППУ, входящих в состав ШР СТОР-1М, перед использованием СТОР-1М рекомендуется произвести регулировку порогов открытия шумоподавителей приемопередатчиков ППК и ППУ СТОР-1М под конкретную радиообстановку.

Регулировка уровня ПШ ППУ осуществляется подстроечным резистором ПШ, расположенным на передней панели ШР СТОР-1М над сетевым предохранителем. Во избежание случайного изменения положения движка резистора ПШ он закрыт технологической скобой или законтрен.

Регулировка уровня ПШ ППК осуществляется подстроечным резистором ПШ, расположенным на передней панели приемопередатчика ППК СТОР-1М под заглушкой.

Примечание –  регулировка порогов ПШ осуществляется с подключенными к   СТОР-1М антеннами диапазонов ГМВ и МВ.

5.3.16.2 Для регулировки порога ПШ приемопередатчика ППУ необходимо выполнить следующие действия:

· снять защитную скобу с подстроечного резистора ПШ или контрящую гайку;

· включить питание ШР, ПУ и переговорного устройства;

· выбрать диапазон МВ1 (обычно дежурный канал СТОР-1М в диапазоне МВ), для чего на ПУ нажать последовательно кнопки МВ, "1". При этом на индикаторе ПУ отобразится выбранный диапазон;

· снять микротелефонную трубку переговорного устройства и однократно нажать тангенту. При этом в телефоне микротелефонной трубки будет прослушиваться выходной сигнал приемника приемопередатчика ППУ после шумоподавителя (если ПШ ППУ открыт, то будут прослушиваться шумы, если ПШ ППУ закрыт, то шумы отсутствуют);

· в случае наличия шумов в микротелефонной трубке необходимо установить подстроечный резистор ПШ СТОР-1М в положение, при котором шумы в трубке отсутствуют;

· установить защитную скобу на место или навинтить контрящую гайку.

5.3.16.3 Для регулировки порога ПШ приемопередатчика ППК необходимо выполнить следующие действия:

· вывинтить заглушку подстроечного резистора ПШ приемопередатчика ППК;

· включить питание ШР, ПУ и переговорного устройства;

· выбрать диапазон ГМВ2 (обычно дежурный канал СТОР-1М в диапазоне ГМВ), для чего на ПУ нажать последовательно кнопки ГМВ, "2". При этом на индикаторе ПУ отобразится выбранный диапазон;

· снять микротелефонную трубку переговорного устройства и однократно нажать тангенту. При этом в телефоне микротелефонной трубки будет прослушиваться выходной сигнал приемника приемопередатчика ППК после шумоподавителя (если ПШ ППК открыт, то будут прослушиваться шумы, если ПШ ППК закрыт, то шумы отсутствуют);

· в случае наличия шумов в микротелефонной трубке необходимо установить подстроечный резистор ПШ ППК в положение, при котором шумы в трубке отсутствуют;

· завинтить заглушку ПШ приемопередатчика ППК на место.

5.3.16.4 После регулировки порогов ПШ СТОР-1М рекомендуется проверить работоспособность СТОР-1М в режимах "Тест 1", "Тест 2", "Тест 3".

5.3.17 Рекомендации по выбору рабочих каналов СТОР-1М

5.3.17.1 Для работы СТОР-1М необходимо выбирать рабочие частоты, на которых не ведется активных переговоров во избежание взаимных помех СТОР-1М и других радиостанций.

5.3.17.2 В диапазоне ГМВ настоятельно рекомендуется использовать для проведения тестов второй канал (f = 2,150 МГц) как наименее загруженный.

5.3.18 Рекомендации по изготовлению соединительного кабеля от ШР СТОР-1М к переговорному устройству СТОР-1М

5.3.18.1 Для уменьшения взаимного влияния цифровых и аналоговых цепей рекомендуется цепи "Линия 1" и "Линия 2" выполнять витой парой (желательно экранированной), цепи "TxD" и "Общий", "RxD" и "Общий" также выполнять витой парой.

6 Использование СТОР-1М

6.1 Запись и просмотр номера поезда

6.1.1 Для записи номера поезда нажмите на ПУ кнопку  "№ П", при этом на индикатор  выводится значение номера поезда в виде ХХХХ  (от 0000 до9999).

6.1.2 При необходимости нажатием кнопок "0" – "9" можно внести изменения. Новое значение  заносится в память по нажатию кнопки ЗАП, в противном случае нажимается кнопка С.

6.2 Запись и просмотр  номера  локомотива

6.2.1 Для записи номера локомотива нажмите на ПУ кнопку "№ Л", при этом на индикатор выводится значение номера локомотива в виде ХХХХХХХ (0000000-9999999).

6.2.2 При необходимости нажатием кнопок "0" – "9" можно внести изменения. Новое значение заносится в память по нажатию кнопки ЗАП, в противном случае нажимается кнопка С.

6.3 Задание диапазона и канала для передачи запросов и вызовов

6.3.1 Нажатием кнопок ГМВ или МВ механик выбирает соответственно диапазон ГМВ или МВ. На панели индикатора в верхней дополнительной строке мигают соответственно:

· при выборе диапазона ГМВ  индикаторы на позиции 6, 7;

· при выборе диапазона  МВ  индикаторы на позиции 2, 3, 4.

6.3.2 Далее механик нажатием соответствующей кнопки "1", "2", "3" определяет канал выбранного диапазона:

· для ГМВ 1 или 2;

· для  МВ 1, 2 или 3.

6.3.3 На панели в верхней дополнительной строке остается включенным  только один индикатор с соответствующей маркировкой ("ГМВ1", "ГМВ2", "МВ1", "МВ2", "МВ3").

6.3.4 Если ни один из диапазонов (МВ или ГМВ) не выбран, то по умолчанию считается выбранным диапазон ДМВ (линейный канал).

6.4 Проведение программы "Тест 2" и "Тест 3" по инициативе СТОР-1М

6.4.1 Перед посылкой запроса на проведение программы "Тест 2" или "Тест 3" механик должен выполнить следующие действия:

· задать номер локомотива или поезда согласно п.п. 6.2, 6.3 настоящей инструкции;

· задать диапазон и номер канала, по которому будет передан запрос согласно п. 6.3 настоящей инструкции;

· нажать на ПУ кнопку ТС2 для посылки запроса на выполнение  программы   "Тест 2" или кнопку ТС3 для посылки запроса на выполнение программы "Тест 3".

6.4.2 После этого СТОР-1М выполняет протокол запроса по номеру поезда  или  локомотива.  Алгоритмы тестов при запросе  со  стороны  СТОР-1М  приведены  в приложении Б. 

6.4.3 На ПУ индицируется:

· "ПРГ.2. . . . ."  при запросе на Тест 2;

· "ПРГ.3. . . . ."  при запросе на Тест 3.

6.4.4 При отсутствии ответа со стороны радиостанции на ПУ раздаётся короткий звуковой сигнал и СТОР-1М переходит в дежурный режим. В случае успешного прохождения запроса на ПУ индицируется "ЗАПРОС", и СТОР-1М ждёт начала соответствующего теста со стороны возимой радиостанции. 

6.4.5 Для индикации прохождения теста в каждом диапазоне на индикаторе ПУ отведена одна позиция: 

· для диапазона ДМВ вторая позиция;

· для диапазона МВ третья позиция;

· для диапазона ГМВ четвертая позиция.

6.4.6 Индикация каждого сегмента в этой позиции соответствует прохождению  определённого этапа  программы "Тест 2" или "Тест 3". Соответствие сегментов индикаторов  и этапов программы приведено в приложении Г. Алгоритмы программ "Тест 2" и "Тест 3" приведены в приложениях Б и В и включают в себя обмен кодограммами и тональными  посылками  в  диапазонах  ДМВ, МВ и ГМВ.

6.4.7 По окончании теста общий результат проверки запоминается в ПУ и распечатывается. Форма печати результатов "Теста 2" приведена на рисунке 6.1.

[image: image21.png]¥ Tecr21 I Tecr22 I Tecr32

5% Tow [T000T B
X Cancel





6.4.8 Подробное содержание каждой строки при печати результата "Теста 2" приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	№ строки
	Содержание

	1
	Время и дата проведения теста в формате ЧЧ:ММ  ДД-ММ-ГГ,

где ЧЧ - часы, ММ – минуты, ДД - день, ММ - месяц, ГГ- год

	2
	Название теста и результат в формате ZZZZZ YYY. ХХХХХХХ2, где 

ZZZZZ - название теста ("НП.Т2" при запросе по номеру поезда, "НЛ.Т2" при запросе по номеру локомотива, "ТЕСТ2" при запросе от радиостанции), 

YYY – общий результат теста ("НРМ" – норма, "БРК" – брак), 

ХXXXXXX2 – подробный результат теста 

(см. п.п. 6.4.5 настоящей инструкции)


Продолжение таблицы 6.1

	№ строки
	Содержание

	3
	значение номера поезда и номера локомотива в формате 

НП.XXXXX НЛ.YYYYYYY, где 

ХXXXX - 5 цифр номера поезда, 

YYYYYYY - 7 цифр номера локомотива

	4
	пусто

	5, 6, 7
	подробности прохождения Теста 2 в формате  DDD= YYY. XXXXX  ZZ, где 

DDD – диапазон ("ДМВ", "МВ", "ГМВ"), YYY - результат общий ("НРМ" – норма, "БРК" – брак), ХХХХХ - подробности теста (см. прил. 5) в соответствующем диапазоне (Х="1" – есть обмен, Х="0" – нет обмена),

ZZ – значение измеренной в тесте приведенной девиации в соответствующем диапазоне.

	8
	пусто

	9
	результат оценки чувствительности (если она проводилась) в ГМВ диапазоне в формате ГМВ=  XXX. ЧВСТ. Y ZZдБ, где

XXX – результат ("НРМ" – норма, "БРК" - брак),

ZZ – итоговое значение ослабления аттенюатора СТОР-1М на передачу (может отсутствовать при установке в служебном слове СТОР-1М краткой формы печати результата оценки чувствительности),

Y – код результата проверки чувствительности (может отсутствовать при установке в служебном слове СТОР-1М краткой формы печати результата оценки чувствительности): 

 2 ("Норма") – принятый сигнал достиг порога чувствительности при увеличении ослабления аттенюатора с минимальным шагом.

 4 ("Норма") – принятый сигнал достиг порога чувствительности при уменьшении ослабления  аттенюатора с минимальным шагом.

 6 ("Норма") – принятый сигнал выше порога чувствительности при максимальном значении ослабления (очень сильный сигнал).

8 ("Норма") – принятый сигнал ниже порога чувствительности при минимальном значении ослабления (очень слабый сигнал).

 3 ("Брак") – принятый сигнал достиг порога чувствительности при увеличении ослабления аттенюатора с минимальным шагом.

 5 ("Брак") – принятый сигнал достиг порога чувствительности при уменьшении ослабления аттенюатора с минимальным шагом.

 7 ("Брак") – принятый сигнал выше порога чувствительности при максимальном значении ослабления (очень сильный сигнал).

 9 ("Брак") – принятый сигнал ниже порога чувствительности при минимальном значении ослабления (очень слабый сигнал).


6.4.9 [image: image22.png]P S

lopr_Unpesservie Tecr Pesyrarer Wrcrpuvermes Cripaeka

Tect! Teer2 Tecr3 | &1 &2 | € |EB@ B | 2

[erorccc N e —— 5
Texyui auanaso: [TMB2 KC & marn IMB: [ Desvauus: UyecTeurensHocTe.

K CTOP MB: TMB: WE LD D
aHanbl AEXYPHOra MpHeMa i |2— o et

Exnonere nepenane 05O WO e O | g o

Tecr CTOP : pesynbrars TecTuposans

Mpwraamene cootuers:

Pesynerer vecra: 0000000 ®

Hopa C1 ME
Hopia Ui M

Hopria UM FMB

Hopuia N34

Hopvia 03U

Hopvi 1134 narmes

Hopvia B34

Hopa 1134 gorem

Hopa npuenda kogorpavie T
Hopa npwena kagorpana MB |
Hopa npena Toros. [MB

Hopra npyiena KC I~

¢ [ Hansson] CosBuerve

Tectl:HOPMA VoK

Havar 04.02.2002 8.46:52




Результаты выполнения программы "Тест 3" распечатываются по форме, показанной на рисунке 6.2.

6.4.10 Подробное содержание каждой строки при печати результата Теста 3 приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2

	№ строки
	Содержание

	1
	Время и дата проведения теста в формате ЧЧ:ММ  ДД-ММ-ГГ,

где ЧЧ - часы, ММ – минуты, ДД - день, ММ - месяц, ГГ- год

	2
	Название теста и результат в формате ZZZZZ YYY. ХХХХХХХ2, где 

ZZZZZ - название теста ("НП.Т3" при запросе по номеру поезда, "НЛ.Т3" при запросе по номеру локомотива, "ТЕСТ3" при запросе от радиостанции), 

YYY – общий результат теста ("НРМ" – норма, "БРК" – брак), 

ХXXXXXX3 – подробный результат теста 

(см. п.п. 6.4.5 настоящей инструкции)

	3
	значение номера поезда и номера локомотива в формате 

НП.XXXXX НЛ.YYYYYYY, где 

ХXXXX - 5 цифр номера поезда, 

YYYYYYY - 7 цифр номера локомотива

	4
	пусто

	5, 6, 7
	подробности прохождения Теста3 в формате  DDD= YYY. XXXXX, где 

DDD – диапазон ("ДМВ", "МВ", "ГМВ"),

YYY - результат общий ("НРМ" – норма, "БРК" – брак),

ХХХХХ - подробности теста (см. прил. 5) в соответствующем диапазоне (Х="1" – есть обмен, Х="0" – нет обмена).

	8
	пусто

	9
	результат оценки чувствительности (если она проводилась) в ГМВ диапазоне (см. табл. 6.1).


6.4.11 После распечатки результатов СТОР-1М переходит в режим «Дежурный прием» на установленных каналах, индикатор ПУ очищается. В нижней дополнительной строке в первой  позиции с интервалом в 1 секунду мигает точка, что говорит о работоспособности БА.

6.4.12 Для просмотра результата теста необходимо нажать на ПУ кнопку РЗЛ. При этом на индикатор выводятся 8 цифр (первая цифра слева). Значение каждой цифры результата для "Теста 2" описано в таблице 6.3, а для "Теста 3" – в таблице 6.4.

Таблица 6.3

	№ цифры
	Значение
	Описание

	1
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ДМВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ДМВ

	2
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне МВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне МВ

	3
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ГМВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ГМВ

	4
	0
	норма замера девиации в диапазоне ДМВ

	
	1
	брак замера девиации в диапазоне ДМВ

	5
	0
	норма замера девиации в диапазоне МВ

	
	1
	брак замера девиации в диапазоне МВ

	6
	0
	норма замера девиации в диапазоне ГМВ

	
	1
	брак замера девиации в диапазоне ГМВ

	7
	0
	всегда "0" для Теста 2

	8
	2
	Номер теста


Таблица 6.4

	№ цифры
	Значение
	Описание

	1
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ДМВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ДМВ

	2
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне МВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне МВ

	3
	0
	норма обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ГМВ

	
	1
	брак обмена сигналами взаимодействия в диапазоне ГМВ

	4, 5, 6
	0
	всегда "0" для Теста 3

	7
	0
	Тест 1 на возимой радиостанции прошел успешно

	
	1…9
	номер неисправности на возимой радиостанции (подробно см. инструкцию по эксплуатации на тестируемые радиостанции).

	
	F
	на возимой радиостанции не проводился Тест 1

	8
	3
	Номер теста


6.5 Проведение программ "Тест 2" и "Тест 3" по инициативе радиостанции

6.5.1 Для вхождения в режим обмена по алгоритмам "Тест 2" или "Тест 3" с локомотивной радиостанции радиомеханик должен следовать инструкциям на тестируемые радиостанции.

6.5.2 Дальнейший алгоритм работы СТОР-1М аналогичен алгоритму работы при запросе на тест от СТОР-1М (см. п. 6.4).

6.6 Особенности проведения программ "Тест 2" и "Тест 3" при работе СТОР-1М с радиостанцией Р22/3В-1 "РВ-1М"

6.6.1 В связи с особенностями функционирования радиостанций РВ-1М в режимах    "Тест 2" и "Тест 3" в служебном слове СТОР-1М введен переключатель режима работы по алгоритмам программ "Тест 2" и "Тест 3" (позиция "С" служебного слова, см. п. 5.3.5.2). 

6.6.2 При тестировании радиостанций РВ-1М в позиции "С" служебного слова СТОР-1М должен быть включен режим проверки радиостанций РВ-1М (цифры "1", "3", "5", "7").

6.6.3 В режиме работы радиостанции РВ-1М по алгоритму "Тест 2" в диапазоне ГМВ (при отсутствии предварительного обмена по алгоритму "Тест 2" в диапазоне ДМВ) со стороны возимой радиостанции на СТОР-1М не передается кодограмма с номером локомотива (см. приложение В). Поэтому, если на радиостанции РВ-1М включен один диапазон ГМВ или в служебном слове радиостанции введен запрет проведения "Тест 2" в диапазонах МВ и ДМВ, то тестирование такой радиостанции по алгоритму "Тест 2" возможно только со стороны СТОР-1М при формировании запроса на "Тест 2" по номеру локомотива.

6.6.4 При проведении "Тест 2" в трех диапазонах после тестирования диапазона ДМВ тестирование диапазонов МВ и ГМВ производится по упрощенному алгоритму (см.  приложение В). При этом в тесте диапазона МВ вместо тона частотой 2272 Гц с РВ передается тон частотой 700 Гц. При оценке девиации передатчика МВ СТОР-1М автоматически использует значения верхнего и нижнего порогов девиации диапазона ГМВ. Таким образом, при общем результате "Тест 2" – "НОРМА" в распечатке результатов теста значение измеренной девиации в диапазоне МВ может превышать значение верхнего порога девиации для этого диапазона, полученное при распечатке результатов самотеста БА СТОР-1М.

6.7 Просмотр  информации на экране после последнего теста

6.7.1 Нажатием кнопки РЗЛ на индикатор ПУ выводится подробный результата проведения "Теста 2" (см. табл. 6.1) или "Теста 3" (см. табл 6.2). 

6.7.2 Нажатием кнопок F и РЗЛ на индикатор ПУ выводится информация,  которая была на экране по завершении теста (для программ "Тест 2" и "Тест 3"). Следует заметить, что результат оценки чувствительности проверяемой радиостанции не влияет на результат проведения "Теста 2" и "Теста 3" и, соответственно, на содержание индикации на ПУ "ГОДЕН" или "НЕГОД".

6.8 Просмотр результата оценки чувствительности ПРМ в диапазоне ГМВ

6.8.1 Нажатием клавиш F и "9" на индикатор выводится  результат и дополнительные параметры проведения оценки чувствительности в виде "Х.ВВ.Y.AA", где:

Y
- результат замера чувствительности ПРМ по диапазону ГМВ ("2…9", см. таблицу 6.1);

AА
- значение ослабления, вносимое СТОР-1М на передачу, при проведении замера чувствительности ПРМ по ГМВ;

Х
-  не используется;

ВВ
-  не используется.

6.9 Просмотр  результата замера девиации 

6.9.1 Нажатием клавиш F и ТС2 на индикатор выводится измеренное приведённое значение порогов девиации в виде "ДД.ММ.ГГ", где:

ДД - приведённое значение порога девиации ДМВ диапазона;

ММ- 
приведённое значение порога девиации  МВ диапазона;

ГГ - приведённое значение порога девиации ГМВ диапазона.

6.9.2 Если в результате проведения "Теста 2" не получен номер локомотива или проводился "Тест 3" девиация не замеряется и полученные к концу теста результаты замера девиации равны нулю.

6.10 Работа в режиме служебной связи

6.10.1 Для ведения переговоров с локомотивными радиостанциями в составе СТОР-1М используется переговорное устройство. Вхождение в режим служебной связи возможно как со стороны СТОР-1М, так и со стороны локомотивной радиостанции.

6.10.2 Для вхождения в режим служебной связи со стороны СТОР-1М механик согласно пункту 6.3 должен выбрать диапазон и номер канала, на котором он хочет выйти на связь. При нажатии на ПУ последовательно кнопок F и ГМВ на выбранном канале передаётся вызов 1000 Гц, а при нажатии на ПУ последовательно кнопок F и МВ на выбранном канале передаётся вызов 1400 Гц. После передачи вызова СТОР-1М переходит в режим ПРМ. Далее механик должен хотя бы один раз нажать тангенту на микротелефонной трубке переговорного устройства, в противном случае СТОР-1М  перейдёт в дежурный режим.

6.10.3 Для ведения переговоров используется микротелефонная трубка переговорного устройства. Для переключения в режим ПРД необходимо нажать тангенту, а для переключения в режим ПРМ тангенту необходимо отпустить.  По окончании переговоров нужно нажать на ПУ кнопку С. При этом СТОР-1М перейдет в режим дежурного приема.

6.10.4 Для вхождения в режим служебной связи со стороны локомотивной радиостанции достаточно передать вызов частотой 1000 Гц на канале дежурного приема СТОР-1М.

6.10.5 Если в служебном слове СТОР-1М (позиция А) разрешен прием вызова 1000 Гц (А = 2; 3; 6; 7), то при приеме вызова частотой 1000 Гц на одном из дежурных каналов приема СТОР-1М переходит в режим ПРМ с прослушиванием канала. При этом на переговорном устройстве прослушивается сигнал вызова и начинает мигать светодиод ВЗВ.

6.10.6 Радиомеханик может подтвердить вызов снятием микротелефонной трубки с переговорного устройства и однократным нажатием тангенты. При этом СТОР-1М переходит в режим служебной связи на канале вызова.

6.10.7 Радиомеханик может отменить вызов нажатием кнопки С на пульте управления СТОР-1М. При этом СТОР-1М снова переходит в режим дежурного приема.

6.10.8 Если на каналах дежурного приема СТОР-1М ведутся переговоры, то при включенном режиме приема вызова 1000 Гц СТОР-1М будет откликаться на каждый вызов 1000 Гц, что может быть неудобно для обслуживающего персонала. В таких ситуациях рекомендуется отключать режим приема вызова 1000 Гц в служебном слове СТОР-1М.

6.11 Проведение "Теста 1" радиостанций РВ-1.1М и РВ-1М по инициативе    СТОР-1М

6.11.1 Перед посылкой запроса на проведение "Теста 1" механик должен выполнить следующие действия:

· задать номер локомотива (см. п. 6.2 настоящей инструкции) тестируемой радиостанции;

· задать диапазон, по которому будет передан запрос (см. п. 6.3 настоящей инструкции);

· последовательно нажать кнопки F и ТС3 для передачи команды на "Тест 1".

6.11.2 При получении ответа на запрос от тестируемой радиостанции на ПУ индицируется "П.Р.Г.1.1. .Х.Х.", где ХХ – счетчик от 30 до 00. 


6.11.3 При отсутствии ответа на ПУ раздаётся короткий звуковой сигнал и       СТОР-1М переходит в дежурный режим.

6.12 Проверка НЧ тракта радиостанций в режиме электронного магнитофона

6.12.1 СТОР-1М обеспечивает проверку НЧ тракта радиостанций типа 42РТМ при приеме из эфира последовательно вызовов 1400 Гц (вызов ДСП), 1000 Гц (вызов ТЧМ) и  700 Гц (вызов ДНЦ). Вызовы должны следовать с интервалом не более 5 секунд. При этом алгоритм проверки аналогичен алгоритму проверки НЧ трактов радиостанций РВ-1.1М и РВ-1М в режиме электронного магнитофона.

6.12.2 Проверка возможна в диапазонах МВ и ГМВ. Для актавации режима проверки НЧ тракта в соответствующем диапазоне необходимо установить проверяемую радиостанцию на канал дежурного приема СТОР-1М в этом диапазоне и выполнить действия согласно п 6.12.1.

6.13 Дополнительные программы тестирования локомотивных радиостанций "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32"

6.13.1 Не смотря на то, что тестирование локомотивных радиостанций с помощью аппаратуры СТОР-1М рекомендуется проводить на свободных каналах, на которых отсутствуют переговоры, работа автоответчиков и т. п., возникает необходимость использовать для проведения тестов 1-й канал ГМВ диапазона. Это характерно при работе с радиостанциями        РВ-1М, которые при установке 2-го канала ГМВ после теста самопроизвольно переходят на 1-й канал, а так же в случае отсутствия технической возможности на месте проведения проверки использовать для тестов 2-й канал ГМВ.

6.13.2 Стандартный алгоритм "Тест 2" предусматривает обмен тональными сигналами, причем, в отличие от алгоритма обмена кодограммами с номером локомотива, при передаче тональных сигналов не предусмотрена их повторная передача, что снижает помехоустойчивость алгоритма. При этом возможны ситуации, когда при проверке РВ по алгоритму "Тест 2" в МВ диапазоне после успешного обмена кодограммами с номером локомотива РВ считает, что тест МВ пройден, а из-за помех или др. причин на СТОР-1М не принят тон подтверждения  (тон Fp = 2272 Гц длительностью 500 мс), и СТОР не знает, принята ли его ответная кодограмма с номером локомотива на РВ. В этом случае РВ считает, что тест МВ пройден успешно, а СТОР бракует тест в МВ диапазоне. Соответственно не замеряется девиация в МВ диапазоне.

6.13.3 Для решения вышеуказанной проблемы аппаратура СТОР-1М (с вариантом прошивки БА начиная с 151102 и версией программы для ПЭВМ 1.1.2) содержит дополнительный протокол проведения тестов, учитывающий высокую степень помех и наличие внешних мешающих сигналов в ГМВ диапазоне – "Тест 21".

6.13.4 Дополнительно режим "Тест 21" предусматривает возможность повышения достоверности проверки радиостанции в МВ диапазоне.

6.13.5 Режим "Тест 21" является базовым для всей серии тестов: "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32". Он вводится и реализуется с учетом дополнения к сигнальному коду Стенда Технического Обслуживания Радиостанций (СТОР) для работы в условиях высокого уровня помех согласно п. 10 редакции СК101002.02 сигнального кода. 

6.14 Установка режима тестирования по программам "Тест 21", "Тест 22",       "Тест 32"

6.14.1 В варианте СТОР-1М с ПУ установка режимов "Тест 2/Тест 3", "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32" осуществляется записью служебного слова, определяющего параметры проверки чувствительности.

6.14.2 На ПУ СТОР-1М необходимо нажать кнопки F, "8". При этом на индикаторе ПУ отобразится служебная информация в виде: X.Y.00АА,

где X – код тона, который электромеханик передает с радиостанции для проверки девиации в режиме "Тест 21":

0 – 700 Гц;

1 – 1000 Гц;

2 – 1400 Гц;

Y – режим проверки:


0 – режим "Стандартные Тест2/Тест3";





1 – режим "Тест 21";





2 – режим "Тест 22";





3 – режим "Тест 21"+"Тест 22";





4 – режим "Тест 32";





5 – режим "Тест 21"+"Тест 32";





6 – режим "Тест 22"+"Тест 32";





7 – режим "Тест 21"+"Тест 22"+"Тест 32";

00АА – служебная информация согласно п. 5.3.11 настоящего руководства.

6.14.3 Внимание! Информация об установленном режиме тестирования располагается в служебном слове для параметров проверки чувствительности только из-за необходимости минимальных изменений в существующем программном обеспечении и непосредственно к проверке чувствительности отношения не имеет.

6.14.4 При необходимости запускать стандартные "Тест 2" и "Тест 3" со стороны СТОР-1М, опцию "Тест 21" необходимо отключить. 

6.15 Работа СТОР-1М по программе "Тест 21"

6.15.1 Режим "Тест 21" предназначен для проверки радиостанции по алгоритму, аналогичному алгоритму "Тест 2" в плане обмена сигналами взаимодействия. Но если в случае проведения стандартных "Теста 2" и "Теста 3" инициатором проверки является локомотивная радиостанция (РВ), а отвечающим устройством является СТОР-1М, то при работе по алгоритму "Тест 21" ведущим устройством является СТОР, который заставляет РВ отвечать на запросы, передаваемые в виде кодограмм (смотри п. 10 сигнального кода   СТОР-1М).

6.15.2 "Тест 21" по сравнению с "Тест 2" имеет следующие преимущества:

· увеличено количество повторов при передаче запросов и исключены из протокола проверки тональные сигналы, что повышает помехоустойчивость теста;

· девиация замеряется не на тональных сигналах, присутствующих в протоколе "Тест 2", а на одной из вызывных частот (700 Гц, 1000 Гц или 1400 Гц), которая задается как константа при настройке СТОР-1М для работы в "Тест 21". Значение частоты для проверки девиации выбирается из расчета минимальных помех работающим в радиоканале (особенно в диапазоне ГМВ) службам. Вызывные частоты для проверки девиации передаются механиком путем нажатия соответствующих кнопок на ПУ-ЛП. Результаты проверок и команды со СТОР-1М передаются механику, находящемуся на локомотиве, посредством индивидуальных вызовов и синтезированных речевых сообщений.

6.15.3 "Тест 21" проводится на канале дежурного приема СТОР-1М. Перед проведением "Теста 21" механику рекомендуется перевести РВ на канал дежурного приема      СТОР-1М (сменой группы частот или любым другим удобным ему способом согласно описанию на РВ). В ГМВ диапазоне РВ также переводится на канал дежурного приема       СТОР-1М. Тестовые каналы выбираются так, чтобы исключить работу других служб на этом канале. Для ГМВ диапазона, если нет возможности исключить работу других служб, а такая ситуация реальна, можно использовать 1-й канал ГМВ. Все указанное в этом пункте справедливо и для программ "Тест 22", "Тест 32".

Внимание! После завершения проверки электромеханику необходимо перевести РВ на каналы дежурного приема, которые были установлены до проведения "Теста 21".

6.15.4 Проведение "Теста 21" инициируется передачей со стороны СТОР-1М запроса на "Тест 2" по номеру локомотива при условии, что константа Y=1, согласно п. 6.14.2 настоящего описания. При этом задавать диапазон, по которому будет передаваться запрос на тест, необязательно. В варианте СТОР-1М с ПУ необходимо на ПУ нажать следующую последовательность кнопок:

"№Л", "NNNNNNN", ЗАП, ТС2,

где "NNNNNNN" – номер локомотива вызываемой радиостанции.

6.15.5 СТОР-1М на своих каналах дежурного приема поочередно передает в каждом из диапазонов блок из 2-х кодограмм запроса с номером локомотива и ожидает от РВ автоматическую передачу ответа в виде той же кодограммы. При отсутствии подтверждения, передача запроса повторяется до 6-ти раз. Порядок проверок по диапазонам следующий: ДМВ, МВ, ГМВ. При этом проверка в любом из диапазонов может блокироваться соответствующей установкой позиции "В" служебного слова СТОР-1М.

6.15.6 После обмена кодограммами "Тест 21" считается завершенным. На СТОР-1М на 15 секунд запускается таймер, по истечении которых на ПУ или ЭВМ выдается общий результат теста. Это время отводится на проверку девиации и оценку чувствительности. Каждая из указанных проверок заново запускает таймер на 15 секунд. Когда все пункты проверок выполнены, таймер сбрасывается и выдается общий результат. Если какая-то проверка не проведена, общий результат будет выдан по истечении времени таймера.

6.15.7 Далее СТОР-1М на своем канале дежурного приема в диапазоне МВ индивидуальным вызовом по номеру локомотива вызывает РВ и передает фразу "Проверка качества связи". Механик  подтверждает вызов нажатием тангенты, произносит произвольную фразу (продолжительностью до 15 секунд) и отпускает тангенту. В ответ СТОР-1М возвращает запись его фразы. Через 1 – 2 секунды СТОР-1М передает синтезированную фразу о результате проведения "Теста 21". Фраза состоит из частей "Ф1", пауза, "Ф2", "Ф3", "Ф4", где

"Ф1" – фраза  "Тест ";

"Ф2" – одна из фраз результата проверки в ДМВ диапазоне "Запрет", "Норма", "Брак";

"Ф3" – одна из фраз результата проверки в МВ диапазоне "Запрет", "Норма", "Брак";

"Ф4" – одна из фраз результата проверки в ГМВ диапазоне "Запрет", "Норма", "Брак".

6.15.8 Далее СТОР-1М синтезирует фразу "Проверка девиации" и ожидает приема сигнала вызова (частота вызова задается согласно п. 6.14.2). Механик с РВ передает вызов в диапазоне МВ и по окончании передачи слышит в ответ синтезированную фразу, состоящую из частей "Ф1","Ф2", где

"Ф1" – одна из фраз результата замера девиации "Норма", "Брак";

"Ф2" – фраза "Девиации".

Далее механик с РВ передает вызов в диапазоне ГМВ и по окончании передачи слышит в ответ аналогичную синтезированную фразу.

6.15.9 Если в диапазоне ГМВ при проверке девиации удерживать кнопку вызова более четырех секунд, СТОР-1М выполняет стандартную, согласно п. 5.3.12, оценку чувствительности. При этом также замеряется и девиация. Частота вызова, передаваемого с РВ, должна соответствовать установленной на СТОР-1М частоте вызова (см. п. 6.14.2). После завершения алгоритма оценки чувствительности (прохождение сигналов прослушивается) результат оценки чувствительности выдается механику в виде непрерывного или прерывистого тона.

Далее машинист слышит синтезированную фразу, состоящую из частей "Ф1","Ф2", где

"Ф1" – одна из фраз  результата замера девиации "Норма", "Брак";

"Ф2" – фраза  "Девиации". 

6.15.10 Если все операции (проверка НЧ, замер девиации и оценка чувствительности) выполнены или закончен отсчет таймера, выдается общий результат теста на ПУ или ПЭВМ.

6.15.11 Нижний и верхний пороги девиации при использовании режима     "Тест 21" должны быть предварительно определены для используемой вызывной частоты по методике, аналогичной изложенной в п. 5.3.9.

6.16 Работа СТОР-1М по программе "Тест 22"

6.16.1 Внимание! Если выбран режим проверки "Тест 22", РВ должна быть переведена на каналы дежурного приема СТОР-1М.

6.16.2 Особенностью данного режима является то, что  после проведения стандартного "Теста 2", до выдачи результатов, СТОР-1М анализирует результаты проверки по "Тесту 2" и, если в каком-либо диапазоне зафиксирован брак (сюда не входит проверка девиации), то в этих диапазонах начинает выполняться проверка по алгоритму "Тест 21". Таким образом, осуществляется перепроверка результатов "Теста 2". 

6.16.3 Если по "Тесту 2" обмен сигналами взаимодействия пройден успешно, перепроверка результата "Теста 2" не происходит, но производится измерение девиации и оценка чувствительности по алгоритму "Теста 21".

6.16.4 Алгоритм "Теста 21" предусматривает проверку девиации на вызывных частотах, заданных параметром X = 0,1,2 (см. п.1 настоящего описания). Соответственно замеры девиации по стандартному "Тесту 2" сбрасываются.

6.16.5 Рекомендуется замер девиации в диапазоне ГМВ проводить при оценке чувствительности, т.е. сразу давать вызов длительностью не менее 5 секунд.

6.17 Работа СТОР-1М по программе "Тест 32"

6.17.1 Внимание! Если выбран режим проверки "Тест 32", РВ должна быть переведена на каналы дежурного приема СТОР-1М.

6.17.2 Особенностью данного режима является то, что  после проведения  стандартного "Теста 3", до выдачи результатов, СТОР-1М анализирует результаты проверки по "Тесту 3" и, если в каком-либо диапазоне зафиксирован брак, в этих диапазонах начинает выполняться проверка по алгоритму "Тест 21". Таким образом, осуществляется перепроверка результатов "Теста 3". Если в результате проведения "Теста 3" не получена кодограмма с результатами  "Теста 1" (что и является целью "Теста 3"), а иных средств, кроме "Теста 3" для получения этого результата нет, то перепроверка результатов "Теста 3" не производится, и "Тест 3" продолжается в штатном режиме.

6.17.3 Если по "Тесту 3" обмен сигналами взаимодействия пройден успешно, перепроверка результата "Теста 3" не производится, но, т.к. алгоритм "Теста 21" предусматривает проверку девиации, в режиме "Тест 32" девиация также замеряется (в отличие от режима "Тест 3").

6.17.4 Рекомендуется замер девиации в диапазоне ГМВ проводить при оценке чувствительности, т.е. сразу давать вызов длительностью не менее 5 секунд.

6.18 Рекомендации по использованию программ "Тест 21", "Тест 22", "Тест 23"

6.18.1 Проверка ведется на каналах отведенных под тест. Для СТОР-1М это каналы дежурного приема. При этом РВ перед проверкой переводится  на эти каналы вручную электромехаником. Переход на тестовый канал рекомендуется осуществлять сменой группы частот. Наличие электромеханика со стороны РВ необходимо так же для проверки НЧ, проверки девиации и оценки чувствительности радиостанции.

6.18.2 Согласно п. 6.14.2 задается тон вызова для проверки девиации и оценки чувствительности (это один из вызовов: ДНЦ (700 Гц), ТЧМ (1000 Гц) или ДСП (1400 Гц)). Рекомендуется использовать вызов ТЧМ (1000 Гц).

6.18.3 Согласно п. 6.14.2 задается один из режимов "Тест 21", "Тест 22" или "Тест 32".

6.18.4 "Тест 21" рекомендован как основной для проверки РВ. При этом электромеханик переводит РВ на каналы дежурного приема СТОР-1М и ожидает вызова от СТОР-1М в МВ диапазоне с прослушиванием фразы "Проверка качества связи", проверяет НЧ цепи, прослушивает фразу о результате теста НЧ и фразу "Проверка девиации". Далее электромеханик в диапазоне МВ на канале дежурного приема СТОР-1М передает вызов, прослушивает фразу с результатом проверки девиации. После этого электромеханик в диапазоне ГМВ на канале дежурного приема СТОР-1М передает вызов длительностью не менее 5 секунд, прослушивает результат оценки чувствительности и фразу результата проверки девиации. На СТОР-1М выдается результат теста.

6.18.5 "Тест 22" и "Тест 32" рекомендованы как дополнительные для проверки РВ по инициативе электромеханика. При этом  электромеханик переводит РВ на каналы дежурного приема СТОР-1М, инициирует с РВ стандартный "Тест 2", контролирует результат "Теста 2". Через 15 секунд СТОР-1М делает попытку коррекции результата, для чего инициирует выполнение "Теста 21" для забракованных диапазонов. Действия по "Тесту 21" описаны выше.

6.18.6 Неудобство проверки состоит в том, что индикация на РВ по "Тесту 2" ("Тесту 3") может отличаться от скорректированного результата проверки по "Тесту 21".

6.18.7 Допускается одновременная задача режимов работы "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32" (см п. 6.14.2).

6.18.8 При проверке НЧ фразу "Проверка качества связи" со СТОР-1М необходимо дослушивать до конца и только после этого нажимать тангенту.

6.18.9 Настоятельно рекомендуется опцию "Разрешение приема вызова 1000 Гц" на СТОР-1М использовать только на время пусконаладки комплекса СТОР-1М для ведения служебных переговоров, а в остальное время – отключать.

6.18.10   В СТОР-1М  с версией блока автоматики, начиная с 120704 (см. п. 5.3.4.5) в режимах «Тест 21», «Тест 22» и «Тест 32» девиация в  ДMB  диапазоне  не замеряется.

7 Работа с программой "CTOP-1M" для ПЭВМ

7.1 Установка программы

7.1.1 Установка программы на компьютер производится по стандартной схеме Windows. Для установки используется файл setup.exe, хранящийся на поставляемом в комплекте СТОР-1М компакт-диске. Программа предназначена для работы под управлением операционной системы Windows 98/ME/2000.

7.2 Общие сведения о программе

7.2.1 Программа предназначена для управления аппаратурой СТОР-1М, хранения в базе данных и документирования результатов тестирования локомотивных радиостанций. ПЭВМ с работающей программой "СТОР-1М" обменивается информацией с аппаратурой СТОР-1М посредством цепей стыка RS-232. Для хранения информации используется база данных формата "Paradox".

7.2.2 Основное окно программы "СТОР-1М" в исходном состоянии показано на рисунке 7.1.

[image: image3.png]lopr_Unpesservie Tecr Pesyrares Mrcrpueres

Crpasxa

P S

Tect! Teer2 Tecr3 | &1 &2 | € |EB@ B | 2

e =
Texyuai auanasor: |[AME KC & vt IMB: [~
Ko sensprora e CTOP MB:[T s [7

Brnoservie nepenswr IMB: O M8: O riie: O

Peaynerarsi vavepesti: [l
Desvauws Uuscremensroce
ME: MB_ MB
ME: Ocnasnere:
ME: Mror:

Mpwraamene cootuers:

¢ [ Hansson] CosBuerve

Peaynerars: Tectuponariin





Рисунок 7.1 –  Основное окно программы  "СТОР-1М"

7.2.3 Основное окно программы включает меню, строку управляющих кнопок и четыре панели, на которые выводятся:

· информация о текущем состоянии СТОР-1М (левая верхняя панель);

· принимаемые сообщения о ходе тестирования (левая нижняя панель);

· результаты измерений девиации и чувствительности (правая верхняя панель);

· результаты выполнения тестов (правая нижняя панель).

7.2.4 Элементы управления программы имеют всплывающие подсказки для пояснения работы с ними.

7.2.5 В исходном (свободном) состоянии СТОР-1М обменивается с ПЭВМ сужебным сообщением примерно раз в секунду. Прием этого сообщения индицируется в виде полукруга с перемещающейся стрелкой. Остановка стрелки означает, что СТОР-1М занят, либо связь с ним отсутствует.

7.3 Выбор коммуникационного порта

7.3.1 Программа при первом запуске автоматически выбирает свободный порт RS-232 и работает с ним, если номер порта не будет изменен оператором.

7.3.2 Для задания номера коммуникационного порта откройте пункт меню "Порт" и в появившемся списке ("COM1", "COM2", "COM3", "COM4", где текущий порт  помечен точкой) выберите нужную строку, щелкнув на ней левой кнопкой мыши или нажав клавишу "Enter".

7.3.3 Если соединение прошло успешно, никаких сообщений не последует. Выбранный номер порта сохраняется в файле настроек и используется при последующих запусках программы.

7.4 Ввод параметров комплекса СТОР-1М и просмотр версии программы

7.4.1 Выберите пункт меню "Управление", подпункт "Параметры". При этом отобразится  окно для ввода номера электромеханика и параметров СТОР (см. рисунок 7.2). В этом же окне отображается номер версии встроенной программы СТОР.

[image: image23.png]CTOP-1M
g7 Urpeserye (e Pesynerams:

Wrcrpyerst

P S

Crpasxa

Tecr i Tecre Tecol | A SN T

B B | 2

[CTOP caoGozen] I
Texyuit avanacort [TMB2 KC & s SIMB: [~

e 7
we: O e O

Keniane: aexproro npevia CTOP MB: [T

Bnoterve nepenaws IB: O

Peaynerarsi vavepesti:

Desvauws Uuscremensroce
ME: MB_ MB
ME: Ocnasnere:

ME: Mror:

Mpwraamene cootuers:

- [ Avanason] Cooeuere

i [MB2  Hovep roxomorea: 0000001

2 |Me2  Coenannin

3 |Me2  Comnannnk

0 Hopva aanpaca aume okarari Tecta

L)

e nokomoTuea: 0000001





Рисунок 7.2 –  Вид окна "Параметры СТОР"

7.4.2 Можно отредактировать следующие параметры СТОР:

· номер электромеханика;

· служебное слово СТОР-1М;

· пороги девиации;

· константы для оценки чувствительности в диапазоне ГМВ;

· значения трех фиксированных каналов МВ диапазона.

7.4.3 Служебное слово можно вводить в сжатом или развернутом виде. Для ввода служебного слова в развернутом виде щелкните по кнопке [image: image4.bmp]. При этом отобразится окно, показанное на рисунке 7.3.

[image: image24.png]Moo [v2 3
7o

o000

X Carcel |





Рисунок 7.3 – Вид окна "Состояние служебного слова"

7.4.4 [image: image25.png]lopr_Unpesservie Tecr Pesyrares Mrcrpueres

Crpasxa

P S

Tect! Teer2 Tecr3 | &1 &2 | € |EB@ B | 2

e ~
Texyui auanaso: [TMB2 KC & marwn IMB: [
Ko sensprora e CTOP MB:[T s [7

Brnoservie nepenswr IMB: O M8: O riie: O

Peaynerarsi vavepesti: [l
Desvauws Uuscremensroce
M. 00 MB_ MB
me: [15 Ocnasnerwe: [00__[00
ME: [3% Mror: Fer [Her

Mpwraamene cootuers:

N: [ fuansson[ Cootueme T

MMB2  Mpwen e noxomoriea u nepenasa N

MMB2  Hamwwe 700 ru eropoit pas

&
7 |™MB2  Hamrwe 700 ru nepesii pac
B
B

MB2  Havep nokororuea: 0000001
10 ['MB2  Hovep noesae: 0007
|2 Mposepca i FC

12 [z CoenanniHn

i Cosnan MTHK

Tecr 2 : pesynrares TecTuposanus

N nosaga: 0007

Pesyaorar recra: 0000000
]

[3sr0nsuposan B
[Fopraa aesawm M8
[Hopia aesaum THE

Tect2:HOPMA

s

Haar 04.02.2002 10:0800




Для включения режима работы СТОР-1М по алгоритмам "Тест 21", "Тест 22", "Тест 32" необходимо щелкнуть по кнопке [image: image5.bmp], расположенной в области задания параметров проверки чувствительности. При этом отобразится окно, показанное на рисунке 7.4.

Рисунок 7.4 – Вид окна с параметрами дополнительных тестов

7.4.5 Задав установки служебного слова, нажмите кнопку "Оk". Введите  значения других параметров и используйте кнопки с "конвертиками" для передачи параметров в СТОР-1М: кнопки с одним "конвертиком"  [image: image6.bmp] передают один параметр, а кнопка с несколькими "конвертиками"  [image: image7.bmp] – все параметры. После отправки параметров в СТОР-1М можно проконтролировать их получение. Для этого закройте окно с параметрами, проведите самотест или сброс СТОР-1М и вновь просмотрите параметры: теперь в окне отобразятся значения, полученные от СТОР-1М. Новые параметры фиксируются в таблице базы данных с результатами самотеста СТОР-1М

7.5 Сброс СТОР-1М

7.5.1 Для сброса СТОР щелкните по кнопке [image: image8.bmp] или выберите пункт меню "Управление", "Сброс СТОР".

7.6 Передача вызовов

7.6.1 Для передачи вызова 1000 Гц  или вызова 1400 Гц щелкните соответственно по кнопке [image: image9.bmp] или [image: image10.bmp]   либо выберите пункт меню "Управление", подпункты "Вызов 1", "Вызов 2".  В появившемся диалоговом окне задайте диапазон, по которому следует передать вызов, и щелкните по кнопке "Ok". После этого в главном окне должна появиться индикация передачи в выбранном диапазоне (цвет кружочка станет зеленым примерно на 1 секунду).


Рисунок 7.5 – Вид окна программы "СТОР-1М" по окончании теста

7.7 Выполнение самотеста СТОР

7.7.1 Выберите пункт меню "Тест", подпункт "Самотест СТОР". Сooбщение "СТОР свободен" должно смениться на "СТОР занят", а через несколько секунд на панели с результатами тестирования отобразятся код результата, его расшифровка и итог (норма или брак). Если при тестировании обнаружен брак ОЗУ или брак ПЗУ, то СЧ МВ, УМ МВ, УМ ГМВ не проверяются. По окончании самотеста СТОР освобождается. Вид основного окна по окончании самотеста СТОР показан на рисунке 7.5. Завершив просмотр результатов, щелкните по кнопке "Ok". Результаты тестирования сохраняются в базе данных.

7.8 Выполнение "Теста 1" возимой радиостанции

7.8.1 Щелкните по кнопке "Тест 1" либо выберите пункт меню "Тест", подпункт "Тест 1". Отобразится далоговое окно с запросом номера локомотива и диапазона, как показано на рисунке 7.6. Введите данные и шелкните по кнопке "Ok".

Рисунок 7.6 – Вид окна "Параметры теста"

Рисунок 7.7 – Вид окна программы "СТОР-1М" во время выполнения теста

7.8.2 При этом на тестируемую радиостанцию будет передана команда на выполнение "Теста 1". Во время выполнения теста на панели результатов тестирования отображается круговая диаграмма, показывающая время тестирования. Кнопки и меню управления СТОР заблокированы. Вид основного окна во время тестирования показан на рисунке 7.7. По окончании тестирования окно возвращается в исходное состояние.

7.9 Выполнение "Теста 2" и "Теста 3"

7.9.1 Щелкните по кнопке "Тест 2" или "Тест 3" либо выберите пункт меню "Тест", подпункты "Тест 2", "Тест 3".

7.9.2 В появившемся диалоговом окне (см. рисунок 7.5) задайте номер поезда или номер локомотива, диапазон, по которому будет передан запрос на проведение теста, и щелкните по кнопке "Ok".

7.9.3 В процессе выполнения тестов в таблицу с принимаемыми сообщениями  (нижняя левая панель) будут выводиться сообщения о ходе тестирования радиостанции, а на панели с результатами измерений отобразятся полученные значения приведённой девиации и чувствительности (если они будут измерены).

7.9.4 По окончании тестирования (примерно через минуту)  на панели с результатами тестирования отобразятся код результата, его расшифровка и итог (норма или брак). Вид основного окна программы по окончании "Теста 2" приведен на рисунке 7.8 (значения измеряемых параметров и сообщения могут быть иными).

Рисунок 7.8 – Вид основного окна программы по окончании "Теста 2"

7.9.5 Завершив просмотр результатов, щелкните по кнопке "Ok". При выполнении тестов по инициативе радиостануии индикация будет аналогичной. Результаты тестирования сохраняются в базе данных.

7.10 Просмотр базы данных и документирование результатов

7.10.1 Для просмотра и документирования результатов самотеста СТОР щелкните по кнопке [image: image11.bmp]  либо выберите пункт меню "Результаты", подпункт "Результаты самотеста СТОР". Для просмотра и документирования результатов "Теста 2", "Теста 3" щелкните по кнопке [image: image12.bmp]  или выберите пункт меню "Результаты", подпункт "Результаты тестов 2 и 3". При этом откроется окно, отображающее таблицу базы данных с информацией о соответсвующих тестах.

7.10.2 Вы можете работать со всеми данными, а также отобрать данные по дате (самотест, тесты 2, 3) или (и) по номеру локомотива (тесты 2, 3). Для этого щелкните по кнопке выбора [image: image13.bmp] и укажите условия отбора. В отображаемой таблице останутся только соответствующие данные (но содержимое файла не изменится). 

7.10.3 Из отображаемых данных можно сформировать отчет и при желании распечатать его. Вы можете включить в отчет  все отображаемые данные или только выделенные. Для выделения записи щелкните по ней мышью. Если надо выделить несколько записей, держите при выделении нажатой клавишу "Ctrl". Выделенные записи помечены цветом.

7.10.4 Предусмотрено два вида отчета: сжатый и развернутый. Развернутый отчет включает расшифровку кода результата тестирования и является менее компактным.

7.10.5 Чтобы распечатать данные, щелкните по кнопке "Отчет" [image: image14.bmp] и выберите характер отчета. После этого отобразится примерный вид отчета. Для начала печати нажмите кнопку "Print",  для отмены – кнопку "Close".

7.10.6 Таблица результатов самотеста содержит:

· дату и время;

· режим (самотест или запись параметров);

· номер механика;

· результат тестирования;

· параметры СТОР.

7.10.7 Таблица результатов "Теста 2", "Теста 3" содержит:

· дату и время;

· режим ("Тест 2" или "Тест 3");

· направление (от радиостанции или от СТОР);

· номер механика;

· номер поезда;

· номер локомотива;

· результат тестирования;

· результаты измерений девиации и чувствительности;

· коды приема сообщений по трем диапазонам. Код формируется из пяти цифр. Отличие цифры от нуля означает прием сообщения. Расшифровка кодов приведена в приложении Д.

7.11 Технологические режимы

7.11.1 Просмотр и коррекция значений дополнительного ослабления аттенюаторов локомотивных радиостанций

Выберите пункт меню "Инструменты", подпункт "Данные о локомотивных РС". При этом отобразится окно с таблицей, содержащей номера локомотивов и соответствующие значения ослабления аттенюатора. Данные в таблице можно отредактировать, добавить или удалить. По окончании редактирования закройте окно. Введенные значения будут использоваться при определении чувствительности радиостанций, причем учет этих данных производится автоматически.

7.11.2 Просмотр принятых и переданных данных

Выберите пункт меню "Инструменты", подпункт "Все сообщения". Появится окно с двумя таблицами, содержащими принятые и переданные байты информации в шестнадцатеричном коде. Каждая таблица включает последнюю тысячу принятых и переданных байт.

7.11.3 Технологический режим 1

Выберите пункт меню "Инструменты", подпункт "Технологический режим 1". При этом будут измеряться и отображаться результаты замера сигнала "ЛИУ" в диапазоне ГМВ. Значения "ЛИУ" будут выводиться на панели результатов тестирования. Для выхода из режима выполните сброс СТОР.

7.11.4 Технологический режим 2

Выберите пункт меню "Инструменты", подпункт "Технологический режим 2". При этом будут измеряться и отображаться приведённые значения девиации по диапазонам ДМВ, МВ и ГМВ. Для выхода из режима выполните сброс СТОР.

7.11.5 Технологический режим 3

Вход в технологический режим 3 разрешен только электромеханику с кодом "8888". Выберите пункт меню "Инструменты", подпункт "Технологический режим 3" (если этот пункт активен). Данный режим предназначен для тестирования возимых станций в условиях  завода изготовителя. При случайном выборе этого режима следует выйти из  него!!! Для выхода из режима выполните сброс СТОР.

8 Хранение

8.1 СТОР-1М  и  ЗИП к ним должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя под навесом или в складских помещениях при температуре от минус 50 °С до плюс 55 °С и относительной влажности 93 % при 25 °С без конденсации влаги, при отсутствии паров кислот, щелочей и прямой солнечной радиации. Допускается хранение изделий на открытых площадках  в контейнерах  поставщика.

8.2 При хранении СТОР-1М в упаковках штабелировать не более чем в четыре ряда по высоте. СТОР-1М не должны находиться вблизи отопительных батарей и холодильных установок.

8.3 Средний срок сохраняемости изделий 10 лет.

8.4 После  хранения изделий в нерабочем состоянии более трех месяцев необходимо для получения требуемых параметров выдержать их во включенном состоянии при номинальном напряжении питания не менее 30 мин.

9 Транспортирование

9.1 СТОР-1М в заводской упаковке разрешается  перевозить всеми видами железнодорожного,  автомобильного,  морского, речного и авиационного (в герметизированных кабинах) транспорта при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С.

9.2 Транспортирование изделий в заводской упаковке по железной  дороге  должно производиться в контейнерах или крытых вагонах.

9.3 При транспортировании изделий в заводской упаковке открытым автотранспортом должны быть приняты меры для предохранения их от воздействия атмосферных осадков, пыли и грязи.

9.4 СТОР-1М  в упаковках при транспортировании размещать не более чем в 5 рядов по высоте.  Тара (ящики,  коробки) с упакованными составными частями изделий должна быть уложена так, чтобы исключалась возможность ее смещения.

9.5 Запрещается бросать и кантовать укладочные ящики и коробки при погрузках и разгрузках,  недопустимы сильные толчки и удары по укладочным ящикам.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АНТ
– антенна

БА
– блок автоматики

БПС
– блок питания сетевой

ВКЛ
– включено, включить

ВХ
– вход, входной

ВЧ
– высокая частота

ВЫХ
– выход, выходной

ГМВ – гектометровые волны

ГЧ
– группа частот

КАН
– канал

МВ
– метровые волны

МТ
– микротелефонная трубка

ОЗУ
– оперативное запоминающее устройство

ОТК
– отдел технического контроля

ОТКЛ – отключено, отключить

ПЗУ
– постоянное  запоминающее устройство

ППК
– приемопередатчик коротковолновый (диапазон ГМВ) 

ППУ
– приемопередатчик ультракоротковолновый (диапазон МВ)

ПРД
– передатчик, передача

ПРМ
– приемник, прием

ПУ
– пульт управления

РВ
– радиостанция возимая

ЦП
– центральный процессор

ШР
– шкаф радиооборудования

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина

Приложение А – Сетка частот для  диапазона УКВ
Соответствие номеров каналов диапазона МВ и частот приведено в таблице А.1

Таблица А.1

	Номер канала
	Частота, МГц
	Номер канала
	Частота, МГц
	Номер канала
	Частота, МГц
	Номер канала
	Частота, МГц

	1
	151,725
	45
	152,825
	89
	153,925
	133
	154,025

	2
	151,750
	46
	152,850
	90
	153,950
	134
	154,050

	3
	151,775
	47
	152,875
	91
	153,975
	135
	154,075

	4
	151,800
	48
	152,900
	92
	154,000
	136
	154,100

	5
	151,825
	49
	152,925
	93
	155,000
	137
	154,125

	6
	151,850
	50
	152,950
	94
	155,025
	138
	154,150

	7
	151,875
	51
	152,975
	95
	155,050
	139
	154,175

	8
	151,900
	52
	153,000
	96
	155,075
	140
	154,200

	9
	151,925
	53
	153,025
	97
	155,100
	141
	154,225

	10
	151,950
	54
	153,050
	98
	155,125
	142
	154,250

	11
	151,975
	55
	153,075
	99
	155,150
	143
	154,275

	12
	152,000
	56
	153,100
	100
	155,175
	144
	154,300

	13
	152,025
	57
	153,125
	101
	155,200
	145
	154,325

	14
	152,050
	58
	153,150
	102
	155,225
	146
	154,350

	15
	152,075
	59
	153,175
	103
	155,250
	147
	154,375

	16
	152,100
	60
	153,200
	104
	155,275
	148
	154,400

	17
	152,125
	61
	153,225
	105
	155,300
	149
	154,425

	18
	152,150
	62
	153,250
	106
	155,325
	150
	154,450

	19
	152,175
	63
	153,275
	107
	155,350
	151
	154,475

	20
	152,200
	64
	153,300
	108
	155,375
	152
	154,500

	21
	152,225
	65
	153,325
	109
	155,400
	153
	154,525

	22
	152,250
	66
	153,350
	110
	155,425
	154
	154,550

	23
	152,275
	67
	153,375
	111
	155,450
	155
	154,575

	24
	152,300
	68
	153,400
	112
	155,475
	156
	154,600

	25
	152,325
	69
	153,425
	113
	155,500
	157
	154,625

	26
	152,350
	70
	153,450
	114
	155,525
	158
	154,650

	27
	152,375
	71
	153,475
	115
	155,550
	159
	154,675

	28
	152,400
	72
	153,500
	116
	155,575
	160
	154,700

	29
	152,425
	73
	153,525
	117
	155,600
	161
	154,725

	30
	152,450
	74
	153,550
	118
	155,625
	162
	154,750

	31
	152,475
	75
	153,575
	119
	155,650
	163
	154,775

	32
	152,500
	76
	153,600
	120
	155,675
	164
	154,800

	33
	152,525
	77
	153,625
	121
	155,700
	165
	154,825

	34
	152,550
	78
	153,650
	122
	155,725
	166
	154,850

	35
	152,575
	79
	153,675
	123
	155,750
	167
	154,875

	36
	152,600
	80
	153,700
	124
	155,775
	168
	154,900

	37
	152,625
	81
	153,725
	125
	155,800
	169
	154,925

	38
	152,650
	82
	153,750
	126
	155,825
	170
	154,950

	39
	152,675
	83
	153,775
	127
	155,850
	171
	154,975

	40
	152,700
	84
	153,800
	128
	155,875
	172
	156,000

	41
	152,725
	85
	153,825
	129
	155,900
	
	

	42
	152,750
	86
	153,850
	130
	155,925
	
	

	43
	152,775
	87
	153,875
	131
	155,950
	
	

	44
	152,800
	88
	153,900
	132
	155,975
	
	


Приложение Б – Алгоритмы обмена по программам "Тест 2" и "Тест 3" при запросе со стороны СТОР-1М
Описание этапов проведения программы "Тест 2" по инициативе СТОР-1М приведено в таблице Б.1.

Таблица Б.1

	Диапазон
	№ шага
	Направление
	Описание действий

	ДМВ

(запрос по № локомотива)
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 16 раз до приема подтверждения.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	4
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 2 ("97000045") 16 раз до приема подтверждения.

	
	5
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97000045") 1 раз.

	
	6
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	ДМВ

(запрос по № поезда)
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 2 ("97ПППП66", где ПППП – номер поезда) 16 раз до приема подтверждения.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97ПППП66") 1 раз.

	
	4
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	МВ, ГМВ

(запрос по № локомотива)


	1
	СТОР -> РВ
	передача кодограммы с № Л ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	3
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 2 ("97000045") 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	4
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97000045") 1 раз.

	
	5
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	МВ, ГМВ

(запрос по № поезда)
	1
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 2 ("97ПППП66", где ПППП – номер поезда) 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97ПППП66") 1 раз.

	
	3
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.


Продолжение приложения Б

Описание этапов проведения программы "Тест 3" по инициативе СТОР-1М приведено в таблице Б.2.

Таблица Б.2

	Диапазон
	№ шага
	Направление
	Описание действий

	ДМВ

(запрос по № локомотива)
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 16 раз до приема подтверждения.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	4
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 3 ("97000046") 16 раз до приема подтверждения.

	
	5
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97000046") 1 раз.

	
	6
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	ДМВ

(запрос по № поезда)
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 3 ("97ПППП69", где ПППП – номер поезда) 16 раз до приема подтверждения.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97ПППП69") 1 раз.

	
	4
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	МВ, ГМВ

(запрос по № локомотива)


	1
	СТОР -> РВ
	передача кодограммы с № Л ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	3
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 3 ("97000046") 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	4
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97000046") 1 раз.

	
	5
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.

	МВ, ГМВ

(запрос по № поезда)
	1
	СТОР -> РВ
	передача КДГ с командой на выполнение Теста 3 ("97ПППП69", где ПППП – номер поезда) 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача подтверждения о приеме команды на тест ("97ПППП69") 1 раз.

	
	3
	СТОР
	ожидание начала теста от РВ.


Приложение В – Алгоритмы обмена по программам "Тест 2" и "Тест 3" при запросе от локомотивной радиостанции
Описание этапов проведения программы "Тест 2" по инициативе локомотивной радиостанции приведено в таблице В.1.

Таблица В.1

	Диапазон
	№ шага
	Направление
	Описание действий

	ДМВ
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача тона 2778 Гц (КС) до снятия ССК (t<3 c.)

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 16 раз до приема подтверждения

	
	4
	СТОР -> РВ
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз

	
	5
	РВ -> СТОР
	передача тона 2778 Гц (КС)

	
	6
	РВ -> СТОР
	передача тона 2941 Гц (подтверждение), если Тест 1 на РВ проводился.

	
	7
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК) до появления КС, ПШ1 или ПШ2 (t<10 c.)

	МВ

(был обмен по ДМВ)
	1
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.)

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача тона 1000 Гц (t=0,5 c.)

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.), если Тест 1 на РВ проводился.

	МВ

(не было обмена по ДМВ)
	1
	РВ -> СТОР
	передача КДГ с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ"), 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача подтверждения о приеме № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача тона 2272 Гц (ССК), если Тест 1 на РВ проводился.

	ГМВ

(был обмен по ДМВ)
	1
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.)

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача тона 1000 Гц (t=0,5 c.)

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.), если Тест 1 на РВ проводился.

	ГМВ

(не было обмена по ДМВ)
	1
	РВ -> СТОР
	передача КДГ с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ"), 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача подтверждения о приеме № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.)

	
	4
	СТОР -> РВ
	передача тона 1000 Гц (t=0,5 c.)

	
	5
	РВ -> СТОР
	передача тона 700 Гц (t=0,5 c.), если Тест 1 на РВ проводился.


Продолжение приложения В

Описание этапов проведения программы "Тест 3" по инициативе локомотивной радиостанции приведено в таблице В.2.

Таблица В.2

	Диапазон
	№ шага
	Направление
	Описание действий

	ДМВ
	1
	СТОР -> РВ
	передача тона 2272 Гц (ССК). Исходное состояние СТОР-1М

	
	2
	РВ -> СТОР
	передача тона 2778 Гц (КС) до снятия ССК (t<3 c.)

	
	3
	РВ -> СТОР
	передача кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 16 раз до приема подтверждения

	
	4
	СТОР -> РВ
	передача подтверждения о приеме кодограммы с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз

	
	5 


	РВ -> СТОР
	Если Тест 1 проводился, то передача КДГ с результатами теста ("97ПППП3Х", где ПППП – номер поезда, Х – код неисправности) 16 раз до получения подтверждения.

Если Тест 1 не проводился, то передача КДГ об отсутствии теста ("97ПППП48") 16 раз до получения подтверждения.

	
	6


	СТОР -> РВ
	Если Тест 1 на РВ проводился, то передача подтверждения вида "97ПППП3Х" 1 раз.

Иначе - передача подтверждения вида "97ПППП48" 1 раз.

	МВ


	1
	РВ -> СТОР
	передача КДГ с № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ"), 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	2
	СТОР -> РВ
	передача подтверждения о приеме № Л. ("1ЛЛЛЛЛЛЛ") 1 раз.

	
	3
	РВ -> СТОР
	Если Тест 1 на РВ проводился, то передача КДГ с результатами теста ("97ПППП3Х"), иначе - передача КДГ вида "97ПППП48", 4 попытки по 8 КДГ до приема подтверждения.

	
	4
	СТОР -> РВ
	Если Тест 1 на РВ проводился, то передача подтверждения вида "97ПППП3Х" 1 раз, иначе передача подтверждения вида "97ПППП48" 1 раз.

	ГМВ


	1
	РВ -> СТОР
	аналогично диапазону МВ

	
	2
	СТОР -> РВ
	аналогично диапазону МВ

	
	3
	РВ -> СТОР
	аналогично диапазону МВ

	
	4
	СТОР -> РВ
	аналогично диапазону МВ


Приложение Г – Соответствие сегментов позиций индикатора ПУ СТОР-1М этапам прохождения программ "Тест 2" и "Тест 3"
Каждый сегмент соответствующей позиции индикатора ПУ соответствует  прохождению определённого этапа теста. Обозначение сегментов индикатора приведено на   рисунке Г.1.

При документировании протокола обмена по программам "Тест 2" или "Тест 3" для каждого диапазона протоколируются пять цифр, каждая из которых соответствует определённому этапу прохождения теста по соответствующему диапазону. В зависимости от того,  кто является инициатором обмена, исправен или неисправен какой-либо диапазон и т. п., состав сигналов (тональных посылок и кодограмм) может меняться. Соответствие сегментов индикатора ПУ определенным этапам тестов приведено в таблице Г.1.

Таблица Г.1

	Диапазон
	№ позиции

индикатора ПУ
	Сегмент
	Описание 

этапа теста

	ДМВ
	2
	A
	1-й прием тона 2778 Гц (КС)

	
	
	F
	2-й прием тона 2778 Гц (КС)

	
	
	B
	принят тон 2941 Гц

	
	
	G
	принята КДГ с № П., отдано подтверждение

	
	
	D
	принята КДГ с № Л., отдано подтверждение.

	МВ
	3
	F
	1-й прием тона 700 Гц

	
	
	B
	2-й прием тона 700 Гц

	
	
	D
	принята КДГ с № Л., отдано подтверждение.

	
	
	E
	передан тон 2272 Гц (ССК)

	
	
	G
	принята КДГ с № П., отдано подтверждение

	ГМВ
	4
	D
	принята КДГ с № Л., отдано подтверждение.

	
	
	E
	1-й прием тона 700 Гц

	
	
	С
	2-й прием тона 700 Гц

	
	
	G
	принята КДГ с № П., отдано подтверждение


Приложение Д – Кодировка результатов выполнения программ "Тест 2" и "Тест 3" при регистрации на печатающем устройстве 

При документировании протокола обмена по тесту для каждого диапазона фиксируются пять цифр, каждая из которых соответствует определённому этапу прохождения теста по соответствующему диапазону. В зависимости от того, кто является инициатором обмена, в каком диапазоне выполняется тест и т. п., кодировка результатов выполнения программ тестирования  может меняться, что отражено в таблице Д.1. Нумерация цифр в распечатке результатов "Теста 2" (см. п. 6.4.2 настоящего руководства) и "Теста 3" (см. п. 6.4.3 настоящего руководства) проводится справа налево ("54321"). 

Таблица Д.1

	Диапазон
	№ цифры
	Содержание
	Примечание

	ДМВ
	1
	прием № Л, отдано подтверждение
	sob_dk_ppnl_dd

	
	2
	прием № П, отдано подтверждение          
	sob_dk_ppnp_dd

	
	3
	прием тона 2941 Гц 
	sob_dk_pd2

	
	4
	2-й приём тона 2778 Гц (КС) 
	sob_dk_pd1

	
	5
	1-й приём тона 2778 Гц (КС) 
	sob_dk_ks

	МВ
	1
	прием № Л, отдано подтверждение          
	sob_dk_ppnl_md

	
	2
	прием № П, отдано подтверждение          
	sob_dk_ppnp_md

	
	3
	2-й приём тона 700 Гц 
	sob_dk_wz2_m

	
	4
	1-й приём тона 700 Гц 
	sob_dk_wz1_m

	
	5
	прием тона 2272 Гц (ССК)             
	sob_dk_pd3

	ГМВ
	1
	прием № Л, отдано подтверждение         
	sob_dk_ppnl_gd

	
	2
	прием № П, отдано подтверждение
	sob_dk_ppnp_gd

	
	3
	2-й приём тона 700 Гц 
	sob_dk_wz2_g

	
	4
	1-й приём тона 700 Гц 
	sob_dk_wz1_g

	
	5
	прием тона 2941 Гц (резерв)          
	sob_dk_pd4


Приложение Е –  О версии управляющей программы блока автоматики              радиостанций РВ-1.1М

Радиостанции РВ-1.1М с версией ПЗУ БА ранее 20.09.2000 г. при получении из радиоканала запроса на проведение теста 3 проводит тест диапазона только на 1 (первом) канале, в то время как тест 3, запущенный с пульта радиостанции проводится на канале, записанном в служебном слове радиостанции. Последнее может приводить к выбраковке проверяемой радиостанции при проведении теста 3 по инициативе СТОР-1М из-за несоответствия дежурного канала ГМВ СТОР-1М и проверяемой радиостанции.

Для корректной работы СТОР-1М с радиостанциями РВ-1.1М в режиме проведения теста 3 по инициативе СТОР-1М  на проверяемых радиостанциях РВ-1.1М необходима замена ПЗУ БА с версией управляющей программы до 20.09.2000 г. на ПЗУ с версией управляющей программы БА позже 20.09.2000 г. Замену ПЗУ с управляющей программой БА осуществляет предприятие-изготовитель радиостанций РВ-1.1М.

Приложение Ж – Дополнительные тесты
Нажатием кнопок F и "00" на ПУ СТОР-1М можно задать специальный режим работы СТОР-1М.

Вход в этот режим возможен при записи определенного номера механика (режим не используется в обычной работе СТОР-1М и служит для проверки функциональных возможностей возимых станций в условиях цеха).
Если комбинация кнопок F и "00" нажата случайно, нажмите кнопку С на ПУ.

При входе в режим дополнительных тестов на индикаторе ПУ СТОР-1М индицируются 8 цифр. Последующий набор цифровой комбинации и нажатие кнопки ЗАП приводит к выполнению специальных тестов, описание которых приведено в таблице Ж.1. Соответствие частот номерам тонов приведено в таблице Ж.2.

Таблица Ж.1

	№ спецтеста
	Название

спецтеста
	№ цифры
	Содержимое

	0
	Передача кодограммы с № поезда
	1
	Код команды номер поезда ((1…9) – для №П, 0 – для №Л)

	
	
	2, 3
	Значение аттенюатора (00…92) дБ с шагом 4 дБ

	
	
	4
	№ диапазона (0 – 5)

	
	
	5
	Количество кодограмм в блоке (1 – 7)

	
	
	6
	Количество повторов блока (1 – 7)

	
	
	7, 8
	Номер теста (00)

	1
	Передача КДГ с № локомоти-ва и № поезда
	1
	Код команды (0…9)

	
	
	2, 3
	Значение аттенюатора (00…92) дБ с шагом 4 дБ

	
	
	4
	№ диапазона (0 – 5)

	
	
	5
	Количество кодограмм в блоке (1 – 7)

	
	
	6
	Количество повторов блока (1 – 7)

	
	
	7, 8
	Номер теста (01)

	2
	Проверка приема номеров точек и пути
	1
	Незначащая цифра

	
	
	2, 3
	Значение аттенюатора (00…92) дБ с шагом 4 дБ

	
	
	4
	№ диапазона (0 – 5)

	
	
	5
	Количество кодограмм в блоке (1 – 7)

	
	
	6
	Количество повторов блока (1 – 7)

	
	
	7, 8
	Номер теста (02)

	3
	Резерв

	4
	Перебор кода ослаб-ления атте-нюатора
	1 – 4
	Незначащие цифры

	
	
	5, 6
	Период смены значения

	
	
	7, 8
	Номер теста (04)

	5
	СТОР-> РВ информация по ИРПС-АПД в формате Ф2

	6
	СТОР-> РВ информация по радиоканалу в формате Ф2

	7
	Передача/

прием КДГ/тона  
	1
	"0"

	
	
	2, 3
	Значение аттенюатора (00…92) дБ с шагом 4 дБ

	
	
	4
	№ диапазона (0 – 5)

	
	
	5
	"0"

	
	
	6
	"0" – тон, "1" – кодограмма

	
	
	7, 8
	Номер теста (07)

	8
	Генерация непрерыв-ного тона
	1
	Незначащая цифра

	
	
	2, 3
	Значение аттенюатора (00…92) дБ с шагом 4 дБ

	
	
	4
	№ диапазона (0 – 5)

	
	
	5, 6
	Код тона (см. табл. П7.2)

	
	
	7, 8
	Номер теста (08)


Продолжение приложения Ж

Таблица Ж.2

	№ тона
	Частота, Гц
	№ тона
	Частота, Гц
	№ тона
	Частота, Гц

	00
	2500
	07
	2083
	14
	2273

	01
	1725
	08
	2000
	15
	-

	02
	2630
	09
	1613
	16
	3125

	03
	2941
	10
	2778
	17
	1000

	04
	2380
	11
	1923
	18
	700

	05
	1850
	12
	1000
	19
	1400

	06
	2174
	13
	2273
	20
	820


























A





Рисунок Г.1 – Обозначение сегментов индикатора ПУ








		-----------------------------


		   13 : 54     21-11-01


		НП.Т2 НРМ.00000002 


		НП.0007   НЛ.5150201


		


		   МВ= НРМ. 10001 12


		 ГМВ= НРМ. 01101 30


		


  		 ГМВ= НРМ.ЧВСТ.


		-----------------------------


Рисунок 6.1 – Форма печати результатов "Теста 2"











			-------------------------------


			     13:00   14-11-01   


			ТС. БА НРМ.  00000001


			СЛС = 71012121    1456


			ВЕРС.АВТОМ.=120704


			ПРГВ =   Д00  М23  Г44


			ПРГН =   Д00  М11  Г21


			ДОПИ=   Т00  М00  Г08


			МВ1=ПРМ025 ПРД=025


			МВ2=ПРМ026 ПРД=026


			МВ3=ПРМ000 ПРД=000


			-------------------------------





Рисунок 5.2 – Форма печати результатов тестирования БА











		    ------------------------------


		         13:00   14-11-01   


		    ТС. ПУ НРМ.  + + +


		    ВЕРС.ПУЛЬТ.=141101





		    ------------------------------


Рисунок 5.1 – Форма печати результатов тестирования ПУ











� EMBED Word.Document.8 \s ���








		-----------------------------


		   13 : 54     21-11-01


		НП.Т3 НРМ.00000003 


		НП.0007   НЛ.5150201


		


		   МВ= НРМ. 00011


		 ГМВ= НРМ. 00011


		


		 ГМВ= НРМ.ЧВСТ.


		-----------------------------


Рисунок 6.2 – Форма печати результатов "Теста 3"








Устройство контроля


локомотивных радиостанций





СТОР-1М





руководство по эксплуатации


А174.464424.007-08 РЭ





� EMBED Word.Document.8 \s ���





B





C





D





E





F





G








АнСУ








СУ








Г4-164








ППК








Антенна





Рисунок 5.3 – Схема подключения приборов









_1148362738.doc


[image: image1.wmf] 


 F


 


 


TC1


 


 


TC2


 


 


TC3


 


 


TC4


 


 


МВ


 


 


ГМВ


 


 


9


 


 


Зап


 


 


C


 


 


7


 


 


8


 


 


4


 


 


5


 


 


6


 


 


Рзл


 


 


1


 


 


2


 


 


3


 


 


№П


 


 


0


 


 


00


 


.


 


 


№Л


 






Рисунок 2.2 – Клавиатура ПУ СТОР-1М











_1067849686.unknown




_1148363153.doc
[image: image1.png]



1 – Диск



4 – Вал


2 – Рулон бумаги


5 – Ось датчика наличия бумаги


3 – Ось



6 – Рычаг

Рисунок 2.4 – Заправка бумажной ленты



_1148363348.doc


[image: image1.wmf]  


*


      


МВ


1 


  


МВ


2 


  


МВ


3


             


ГМВ


1 


ГМВ


2 


    


F


 


    .     .     .     .     .     .     .     .    


 


   


1        2        3        4        5        6        7        8


 


Верхняя


 


äîïîëíèòåëü


-


íàÿ


 


ñòðîêà


 


Íèæíÿÿ


 


äîïîëíèòåëü


-


íàÿ


 


ñòðîêà


 


Îñíîâíàÿ


 


ñòðîêà


 


Íóìåðàöèÿ


 


ñåãìåíòîâ


 


 




Рисунок 2.3 – Нумерация сегментов на индикаторе ПУ


_1067851565.doc




[image: image1.wmf]  



*



      



МВ



1 



  



МВ



2 



  



МВ



3



             



ГМВ



1 



ГМВ



2 



    



F



 



    .     .     .     .     .     .     .     .    



 



   



1        2        3        4        5        6        7        8



 



Верхняя



 



äîïîëíèòåëü



-



íàÿ



 



ñòðîêà



 



Íèæíÿÿ



 



äîïîëíèòåëü



-



íàÿ



 



ñòðîêà



 



Îñíîâíàÿ



 



ñòðîêà



 



Íóìåðàöèÿ



 



ñåãìåíòîâ



 






_1067319500.unknown





_1067851756.unknown








_1148362550.doc
[image: image1.png]



1 – Клавиатура



6 – Поддон


2 – Индикатор




7 – Выключатель питания ПУ


3 – Крышка печатающего устройства

8 – Разъем для подключения блока питания ПУ


4 – Место для вывода бумажной ленты

9 – Блок питания ПУ


5 - Кожух


Рисунок 2.1 – Внешний вид ПУ СТОР-1М



