                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                                                  Главный инженер локомотивного
                                                                                                                                                                                                                   Депо Тында_______________Лейкин И.А.
Выписка из ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТЫ
ремонта тягового двигателя 

ЭД-118А,Б   

в объеме ТР-3

	СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТ
	   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

	1
	2
	3
	4

	2. Разборка ТЭД:

· Замок открыть, болты отвернуть, крышки коллекторных люков снять.
	
	Ключ 17-19
	Ключ 17-19



	· Болты отвернуть, сетки и козырьки вентиляционных люков снять.
	
	Гайковерт,

Ключ 12-14
	

	· Болты отвернуть, горловину и сетку снять.
	
	Ключ 17-19, отвертка
	

	· Болты отвернуть, скобы отсоединить, трубки смазочные подшипников снять.
	
	Ключ 10-12


	

	· Расшплинтовать, болты отвернуть, крышку поднипника со стороны коллектора снять.
	
	Ключ торцовый 19, молоток, бородок
	Молоток должен быть надежно насажен на исправную деревянную рукоятку.

	· Расшплинтовать, гайку отвернуть, шестерню с вала якоря спрессовать.
	
	Молоток, бородок, ключ специальный, установка для снятия шестерни
	

	· Кольцо лабиринтное со стороны шестерни с вала якоря спрессовать.
	
	Молоток, бородок, ключ торцовый 36, гайковерт, приспособление
	

	· Расшплинтовать, болты отвернуть, подшипниковые щиты со стороны шестерни из остова выпрессовать.
	Ввертывать равномерно, чередуя диаметральнло противоположные, по 1 - 1,6 нитки резьбы каждого болта во избежании перекоса крышки.
	Отжимные болты, приспособление.
	

	· Подшипниковые щиты со стороны шестерни с вала якоря снять.
	
	Чалочное приспособление
	

	· Якорь из остова вынуть, на стеллаж уложить.
	При выемке из остова якорь не должен касаться полюсов.
	Чалочное приспособление
	

	· Расшплинтовать, болты отвернуть, крышку подшипника со стороны шестерни снять.
	
	Ключ торцовый 19, молоток, бородок.
	

	· Подшипники из подшипниковых щитов выпрессовать.
	Снятые роликовые подшипники отправить для мойки, осмотра и ремонта в отделение по ремонту подшипников.
	Приспособление, пресс.
	Проверить исправность пресса. Включить пресс на рабочий ход только после установки в него детали, а руки выведены из опасной зоны. При неисправности пресса деталь не поправлять, даже если произошел перекос, необходимо быстро выключить прессс.

	· Кольца внутренние подшипников с вала якоря спрессовать.
	
	Съемник индукционный
	

	Болты отвернуть, кабели отсоединить, щеткодержатели снять.
	После съема щеткодержателей накладку привернуть к кронштейну.
	Ключи 17-19, 

              27-32
	


