ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА МПС


______________________________________________________________________________

Устройство контроля бдительности
в системе АЛСН модифицированное

Техническое описание

Л116У.00.00 ТО

1991

СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Назначение и область применения
	

	2
	Технические данные
	

	3
	Комплектность
	

	4
	Конструкция и принцип работы
	

	5
	Проверка устройства
	

	
	
	

	
	
	


Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения принципа работы и порядка обслуживания «Устройства контроля бдительности в системе АЛСН» модифицированного тип Л16У, далее по тексту - устройство. Настоящий документ предназначен для работников локомотивных депо, производящих эксплуатацию и обслуживание устройства, а также для работников предприятия-изготовителя в качестве инструкции по проверке устройства.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство предназначено для переноса периодических проверок бдительности машиниста на (30-40) с или (60-90) с в зависимости от показаний локомотивного светофора при выполнении машинистом действий по управлению локомотивом (работа контроллером, песочницей, свистком, включение и выключение прожектора и т.д.). Устройство комплектуется датчиком давления, сигнал с которого снимает периодические проверки бдительности, когда локомотив стоит и заторможен.

Устройство предназначено для применения на всех типах магистральных и маневровых локомотивов, оборудованных штатной системой АЛСН. Размещение устройства в кабине локомотива производится согласно утвержденным проектам на установку.
[image: image1.png]A1tmms 20970088
12-komnonmre/®

g i

s G Geeses G

730

[ XX XX XX I

.0‘4\‘



[image: image2.png]BydA

/S0 | !




2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Источник питания 




 аккумуляторная батарея

2.2. Напряжение питания, В 



 50 ± 10
2.3. Максимальная потребляемая мощность, Вт, 

 не более  10
2.4. Количество входных каналов 



 14
2.5. Напряжение, прикладываемое к входному каналу, В 
 35...110
2.6. Изменение напряжения, воспринимаемое как положительный
или как полезный сигнал 




 отрицательный фронт импульса

2.7. Время, замыкания релейных контактов,
воздействующих на цепи АЛСН, с 



 0.5 ... 1.5
2.8. Максимальное напряжение коммутации входных релейных контактов, В 
 60
2.9. Габаритные размеры, мм, не более: 
 (252 длина) ( (215 ширина) ( (130 высота)

2.10. Масса устройства, кг, не более 


 2,5
2.11. Температура окружающей среды, 0С 


 минус 40 ... + 50
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Устройство контроля бдительности в системе АЛСН
модифицированное Л116У.00.00, шт. 



 1

3.2. Паспорт, Л116У.00.00 ПС, экз. 



 1

3.3. Техническое описание, Л11У.00.00 ТО 


 1 экз  на 20  устройств

3.4. Сигнализатор давления-352 А*, шт. 



 1

Примечание; * по согласованию сторон может не поставляться или может быть заменен но другой с аналогичными характеристиками.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Общий вид устройства представлен на рис. 1. Устройство представляет собой пластмассовую коробку о металлическими скобами для крепления. На крышке коробки укреплена печатная плата о элементами и тумблер включения устройства. В корпусе коробки находится клеммовая рейка для подсоединения проводов идущих в схему локомотива.Связь между платой печатной и клеммовой рейкой осуществляется через разъем. Таким образом, крышка коробки с печатной платой и тумблером может быть снята для ремонта без снятия коробки с клеммовой рейкой.

[image: image3.png]‘ ' - LtrQ
528 Ry I





Рис. 1(а)

[image: image4.png]Cxema  Uere/mameon on
A

WN
: Si1 ULl A
o , Joxum

O-1108 '
474 o0— j/

x

1
&2

<3
&4
&s
«¢
«7
&8
&9
«10
1/
«1n
&1
&1
/5
&~
<«
1

pr

#n3 E

208
050

ALK LKXALXAXAAA

9977997159919

" i4

19
20
&

un J 608, 5mA  SH2
e

O
0-608
254 o=

oS4 |

[ <23

AAAANAA )\ ANAN





Рис. 1(б).

[image: image5.png]



Рис. 2.

Принципиальная схема устройства представлена на рис. 2.
Схема функционально состоит из узла дифференцирующих цепей (RI...RI4, CI...CI4, VI... V28), узла усилителя-формирователя (R15...R19, V29... V32, Д1), исполнительно-контрольного узла (R20...R25, V33... V38, C15, K1 K2), узла питания (R26. R27, CI6...CI8, V39, V40).

Узел дифференцирующих цепей включает в себя 14 дифференцирующих цепей постоянная времени которых определяется номиналами резисторов R1...RI4 и конденсаторов C1...C14. Выходы дифференцирующих цепей с помощью диодов V1...V28 объединены по двум типам для импульсов положительной и отрицательной полярности. Эти импульсы появляются на выходе дифференцирующих цепей при воздействии на входы импульсного сигнала от аппаратов управления локомотивом. Разрядными сопротивлениями для конденсаторов дифференцирущих цепей служат сопротивления по постоянному току нагрузочных реле цепей управления.

Узел усилителя-формирователя выполнен на базе операционного усилителя Д1 с отрицательной обратной связью.

Импульсы положительной полярности с выхода дифференцирующих цепей поступают на неинвертирующий, а отрицательной - на инвертирующий входы усилителя Д1. Резисторы R17, R18 обеспечивают порог чувствительности усилителя по обоим входам. При отсутствии сигнала с выхода дифференцирующих цепей на выходе Д1 напряжение отрицательно относительно общей точки схемы. При появлении сигнала на выходе дифференцирующей цепи на выходе Д1 возникает положительный импульс. Длительность этого импульса зависит от величины напряжения, поданного на вход и от номиналов R1...R14, C1...C14, C17, R18.

С выхода усилителя-формирователя импульсы положительной полярности через R20, V33 поступают на вход исполнительного узла выполненного на транзисторах V35, V37. При отсутствии входных сигналов транзисторы заперты и реле K1 выключено. При появлении входного импульса транзисторы открываются и реле К1 срабатывает, если на входе 19 устройства подано напряжение.

Нормально открытые контакты реле K1 замыкаются. Реле К2 бывшее под током, через нормально замкнутый контакт реле K1 при включении реле K1 не теряет питание сразу, так как у него существует цепь задержки R22, R23, C15. Таким образом, в течении некоторого времени реле K1 и К2 являются включенными одновременно и цепь между входами 15, 16 устройства является замкнутой. Время это составляет (0,5-1,5)с. Реле К2 служит для контроля работы реле КГ, так как, если реле К1 останется включенным больше заданного времени, реле К2 выключится.

Нормально закрытые контакты К1 и К2 включены в цепь питания реле РБР через контакт РБЗ общего ящика АЛСН.

Узел питания служит для преобразования напряжения (40...60) В аккумуляторной батареи в напряжение  ± 9 В со средней точкой. Схема работает следующим образом.

В случае полностью исправной схемы устройства и при отсутствии сигналов на входе устройства реле КГ обесточено, нормально замкнутый контакт реле К1 в цепи питания реле К2 замкнут и реле К2 находится под током.

При поступлении в схему АПСН сигнала однократной или периодической проверки бдительности ЭПК1 обесточивается и, следовательно, обесточивается цепь питания реле К2 после выдержки времени (0,5... 1,5) с реле К2 выключается и замыкает своим нормально закрытым контактом цепь питания реле РБР дешифратора. В случае нажатия машинистом рукоятки бдительности реле PБP становится под ток, что приводит к восстановлению цепи ЭПК. Если же машинист не нажмет РБ в течении (6-8) с, то произойдет автостопное торможение.

При выполнении машинистом операций по управлению локомотивом на входе устройства появляются импульсные сигналы при этом реле К1 кратковременно становится под ток на время (0,5... 1,5) с. При этом разрывается цепь питания К2, которое имеет задержку на отпадание, замыкается нормально открытый контакт К1, а контакт К2 еще не размыкается и происходит заряд конденсатора времязадающей цепи реле РБР и, таким образом, очередная проверка бдительности отодвигается.

Если поступление сигнала от аппарата управления локомотива совпадает с очередной проверкой бдительности, то отмены проверки не произойдет так как цепь питания реле K1 и К2 будет обесточена и устройство будет работать, как при отсутствии сигналов на входах.

В случае появления постоянного сигнала на выходе усилителя-формирователя произойдет однократная отмена очередной периодической проверки бдительности, в дальнейшем реле К2 будет постоянно обесточено и цепь заряда конденсатора времязадающей цепи разорвана. При поступлении сигнала периодической или однократной проверки бдительности реле K1 будет обесточиваться и будет функционировать типовая схема проверки бдительности.

Постоянное отсутствие сигнала на выходе усилителя-формирователя из-за неисправности аналогично отсутствию действий машиниста по управлению локомотивом, поэтому в этом случае работает штатная система проверки бдительности.

При обрыве в цепи питания реле K1 цепь заряда конденсатора времязадающей цепи будет постоянно разорвана до отмены периодической проверки бдительности не будет. При поступлении сигнала периодической или однократной проверки бдительности будет обесточиваться К2, т.е. работает типовая схема.

При замыкании реле K1 реле К2 постоянно обесточено и цепь заряда конденсатора, а также цепь питания реле РБР дешифратора будут разомкнуты. Поэтому при очередной периодической проверке нажатия штатной РБ не будет прекращать свисток ЭПК, что свидетельствует о возможной неисправности устройства и требует его выключения.

При обрыве в цепи питания реле К2 цепь заряда конденсатора постоянно разорвано и функционирует типовая схема.

При замыкании реле К2 цепь питания реле РБР разомкнута и при однократной проверке нажатия штатной РБ не прекращает свисток ЭПК, что свидетельствует о возможной неисправности устройства и требует его выключения.

5. ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА

Для проверки устройства необходимо собрать схему рис. 3.

Снять с устройства крышку и отсоединить разъем от платы с элементами. Правильность монтажа между клеммовой рейкой и разъемом, проверить «прозвонкой».

Подсоединить разъем схемы испытательной к разъему платы с элементами.

5.1. Включить ИП1 и выставить напряжение 50 В, должна загореться лампа H1. Включить тумблер S1 устройства, лампа H1 должна продолжать гореть. Включить тумблер SИ2, лампа H1 должна погаснуть.

5.2. Выставить на ИП1 напряжение 40 В и на ИП2 напряжение 35 В. Подсоединить зажим к клемме 1 КРИ и включить тумблер SИ1, секундомер РТ должен включиться и зафиксировать время (0,5...1,5) с. Сбросить секундомер РТ и выключить тумблер SИ1, секундомер РТ должен включиться и зафиксировать время (0,5... 1,5) с. Проделать вышеизложенные операции, присоединяя зажим к клеммам 2...14 КРИ. Настройка времени осуществляется подбором резисторов R17, R18.

Отключать тумблер sи1 и сбросить секундомер РТ. Включить тумблер SИЗ, секундомер РТ должен включиться и зафиксировать время (0,5...1,5) с.

5.3. Выставить на ИП1 напряжение 60 В и на ИП2 напряжение 110 В, проделать операции по п. 5.2 настоящих ТО.

[image: image6.png]



Рис. 3.

Лист регистрации изменений

	
	Номера листов (страниц)
	Всего

листов (стр)
в докум
	№

докум
	Входящ №

сопроводител

докум, дата
	Подпись
	Дата

	Изм
	Изменен-ных
	Заменен-ных
	Новых
	Изъятых
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






























































	
	
	
	
	

	Инв. N подл.
	Подпись и дата
	Взамен инв. N
	Инв. N дубл.
	Подпись и дата



10
	
	
	
	
	
	Л116У.00.00 ТО

	
	
	
	
	
	

	Изм
	Лист
	N докум.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Фролов
	
	
	Устройство контроля
бдительности в системе
АЛСН модифицированное

Техническое описание
	Литер
	Лист
	Листов

	Пров.
	Орлов
	
	
	
	
	
	
	2
	10

	Вед. констр.
	Фролов
	
	
	
	

	Н.Контр
	
	
	
	
	

	Утвержд.
	Шахнарович
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Инв. N подл.
	Подпись и дата
	Взамен инв. N
	Инв. N дубл.
	Подпись и дата




