Приложение к аттестату аккредитации

№ССФЖТ RU.                        от «     »             2011 г.

                                                                                                                              Приложение к аттестату аккредитации

                                                                                                                                                  №ССФЖТ RU.                    от «     »         2011 г.


	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Руководитель Федерального агентства железнодорожного

транспорта - руководитель Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте  

	
	
	________________________Г.П.Петраков

	
	
	«_____»_________________2011 г.

	
	
	

	
	
	Приложение к аттестату аккредитации

№ССФЖТ RU.                                      от   «     »          2011 г.


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

(ИЦ ЖТ ОАО «ВНИИЖТ»)

	Наименование испытываемых 

ТСЖТ
	Код ОКП,

ТН ВЭД
	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)
	Обозначение нормативных документов, устанавливающих

	
	
	
	требования к ТСЖТ
	методы испытаний ТСЖТ

	1
	2
	3
	4
	5

	Рельсы железнодорожные широкой колеи
	09 2100
	Химический состав
	НБ ЖТ ТМ 01-98
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Неметаллические включения
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ Р 51685

	Рельсы железнодорожные широкой колеи
	09 2100
	Механические свойства
	НБ ЖТ ТМ 01-98
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Твердость
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Копровая прочность
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Остаточные напряжения (расхождения паза)
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Условный предел выносливости натурных образцов полнопрофильных рельсов
	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Трещинностойкость натурных образцов полнопрофильных рельсов
	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Работоспособность
	
	СТ ССФЖТ ТМ-ЦП 115-2001

	Рельсы остряковые
	09 2100
	Химический состав, марки сталей Э73Ф, Э73Т, Э76ХСФ
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Неметаллические включения  
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Механические свойства:
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Копровая прочность
	
	

	Рельсы контррельсовые
	09 2100
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Статический изгиб до получения остаточного прогиба на угол 200 (внешний)
	
	

	Накладки рельсовые двухголовые
	11 3100
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-50-10

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Статический изгиб образцов на угол 200 (наружный)
	
	ГОСТ 4133

	
	
	Надежность 
	
	ТМ 32-12-11

	Подкладки костыльного скрепления
	11 3200
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-60-11

	
	
	 Химический состав
	
	

	
	
	Статический изгиб под углом 45 градусов
	
	

	
	
	Предел выносливости при усталостном нагружении на базе 5 млн. циклов
	
	

	
	
	Надежность
	
	ТМ 32-12-11

	Подкладки раздельного скрепления ж.д. рельсов
	11 3200
	Геометрические размеры и качество поверхности
	НБ ЖТ ТМ 01-98
	ТМ 37-60-11

	
	
	Химический состав
	
	

	
	
	Статический изгиб под углом 45 градусов
	
	

	
	
	Твердость термоупрочненных прокладок
	
	

	
	
	Предел выносливости при усталостном нагружении на базе 5 млн. циклов
	
	

	
	
	Надежность
	
	ТМ 32-12-11

	Клеммы раздель-ного рельсового скрепления ж.д.  пути
	11 3300
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ГОСТ 23343

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	Болты для рельсовых стыков
	12 9600
	Геометрические размеры и внешний вид
	
	ТМ 37-58-11

	
	
	Механические свойства
	
	

	
	
	Разрушающая нагрузка
	
	

	Гайки для рель-совых стыков
	12 9600
	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-59-11

	
	
	Пробная нагрузка
	
	

	Болты клеммные
	12 9600
	Геометрические размеры и внешний вид

	
	ТМ 37-58-11

	
	
	Механические свойства


	
	

	
	
	Разрушающая нагрузка

	
	

	Болты закладные
	12 9700
	Геометрические размеры и внешний вид

	
	ТМ 37-58-11

	
	
	Механические свойства

	
	

	
	
	Разрушающая нагрузка

	
	

	Гайки для рель-совых скреплений
	12 9600
	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-59-11

	
	
	Пробная нагрузка
	
	

	Рельсы железно-дорожные широ-кой колеи типа Р65 без термо-упрочнения и подвергнутые термоупрочнению для движения со скоростями до
250 км/час
	09 2110
	Химический состав
	НБ ЖТ ТМ 01-98
	ГОСТ 18895

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Неметаллические включения
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 8233

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Твердость
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Остаточные напряжения (расхождения паза)
	
	

	
	
	Условный предел выносливости натурных образцов полнопрофильных рельсов
	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Трещиностойкость натурных образцов полнопрофильных рельсов

	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Работоспособность
	
	СТ ССФЖТ 
ТМ - ЦП 115-2001

	Рельсы железно-дорожные широкой колеи типов Р65 и Р65К 

повышенной износостойкости и контактно-усталостной прочности категории ИК
	09 2110
	Качество поверхности
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 18895

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Неметаллические включения длина строчек оксидов
	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Микроструктура (в головке)
	
	ГОСТ 8233

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Твёрдость
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Копровая прочность, при t оС  минус 60±5, высота подъёма груза

	
	ГОСТ Р 51685

	
	
	Остаточные напряжения (расхождение паза/схождение паза)

	
	

	
	
	Условный предел выносливости натурных образцов полнопрофильных  рельсов

	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Трещиностойкость натурных образцов полнопрофильных рельсов 

	
	ТМ 37-52-10

	
	
	Работоспособность
	
	СТ ССФЖТ ТМ-ЦП 115-2001

	Колеса цельнокатаные для подвижного состава железных дорог и специального подвижного состава
	09 4300
	Геометрические размеры и качество поверхности
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-11-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Сходимость обода после радиальной разрезки (остаточные напряжения)
	
	ТМ 37-09-09

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497,  ГОСТ 9012, ГОСТ 9454

	
	
	Неметаллические включения в стали ободьев
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Предел выносливости диска при усталостном нагружении на базе 5
	
	ТМ 37-16-10

	
	
	млн. циклов
	
	

	
	
	Вязкость разрушения стали обода 
	
	ГОСТ 25.506

	Бандажи черновые для локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	09 4100
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-14-09

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства для марок 2, 3, 4
	
	ГОСТ 1497, ГОСТ 9012, ГОСТ 9454

	
	
	Неметаллические включения
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Стрела прогиба до разрушения  при копровых испытаниях или при однократном сдавливании 
	
	ГОСТ 398


	
	
	Циклическая вязкость разрушения (живучесть) бандажа при испытании на изгиб
	
	ТМ 37-15-09

	Оси черновые для подвижного состава
	31 8100
34 5100

31 8381 
 
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 5639, ГОСТ 3443, ГОСТ 8233

	
	
	Неметаллические включения (кроме недеформирующихся силикатов)
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Механические свойства металла подступичной части оси
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Ударная вязкость
	
	ГОСТ 9454

	
	
	Механические свойства металла оси из шейки или технолог.припуска
	
	ГОСТ 1497

	
	
	Ударная вязкость
	
	ГОСТ 9454

	
	
	Прозвучиваемость в осевом направлении
	
	ГОСТ 30272

	Оси вагонные чистовые
	31 8381
	Геометрические размеры
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ГОСТ 31334

	
	
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 30237

	
	
	Увеличение поверхностной твердости после накатки по сравнению с исходной
	
	ТМ 37-07-11

	
	
	Глубина упрочненного слоя
	
	

	
	
	Предел выносливости оси в районе галтели шейки при симмет-ричном  циклическом  нагружении на базе 5 миллионов циклов
	
	СТ ССФЖТ ТМ 152-2003

	
	
	Циклическая вязкость разрушения (живучесть) оси при испытании на изгиб
	
	СТ ССФЖТ ТМ 153-2003

	Боковая рама тележки вагона
	31  8381
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ОСТ 32.183

	
	
	
	
	ГОСТ 26645

	
	
	
	
	ТМ 26-04-09

	
	
	Масса
	
	ОСТ 32.183

	
	
	Химический состав 
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497 

ГОСТ 9454

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 8233

	
	
	
	
	ГОСТ 5639

	
	
	Вид излома
	
	ТМ 37-03-09

	
	
	Величина предельной вертикальной нагрузки до потери несущей способности
	
	ОСТ 32.183

	
	
	Коэффициент запаса сопротивления усталости при вероятности неразрушения 0,95 и коэффициенте динамики (эквивалентном) 0,5
	
	ОСТ 32.183

	Надрессорная балка тележки вагона
	31 8381
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ОСТ 32.183, ГОСТ 26645,ТМ 26-04-09

	
	
	Масса
	
	ОСТ 32.183

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства


	
	ГОСТ 1497 
ГОСТ 9454

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233

	
	
	
	
	

	Надрессорная балка тележки вагона
	31 8381
	Вид излома
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-03-09

	
	
	Величина предельной вертикальной нагрузки до потери несущей способности
	
	ОСТ 32.183

	
	
	Коэффициент запаса сопротивления усталости (n), при вероятности неразрушения 0,95 и коэффициенте динамики (эквивалентном) 0,5
	
	

	Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог и специального подвижного состава (отливки, чистовые)
	31 8100

31 8352

31 8353 34 5100

 
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ГОСТ 26645

	
	
	
	
	ГОСТ 4491

	
	
	
	
	ТМ 37-01-09

	
	
	Химический состав, массовая доля элементов (сталь марок 20Л, 25Л, 20ГЛ)
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства (сталь марок 20Л, 25Л, 20ГЛ)
	
	ГОСТ 1497

ГОCТ 9454

	
	
	
	
	

	
	
	Макроструктура
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 146

	
	
	Микроструктура
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 147

	
	
	Неметаллические включения пленочного типа
	
	ТМ 37-05-09

	Центры колес-ные литые для подвижного сос-тава железных дорог и специаль-ного подвижного состава (отливки, чистовые)
	31 8100

31 8352

31 8353 34 5100

 
	Прозвучиваемость 
	
	ТМ 17-04-11

	
	
	Трещины при нагружении спицевого чернового центра
	
	ТМ 04-06

	
	
	Трещины при нагружении дискового чернового центра диаметром 900 мм при максимальной нагрузке 60 кН и числе циклов нагружения до 1•106
	
	с изменениями № 1

от 21.10.2008 г.

	
	
	Трещины при нагружении коробчатого чернового центра диаметром 1070 мм при максимальной нагрузке 300 кН и числе циклов нагружения до 8•105
	
	

	Корпус автосцепки и тяговый хомут автосцепного устройства
	31 8382
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ГОСТ 26645

	
	
	
	
	ТМ 11-10-08 
ГОСТ 22703

	
	
	Химический состав 
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 9012, ГОСТ 1497, ГОСТ 9454

	
	
	
	
	

	Корпус автосцепки и тяговый хомут автосцепного устройства
	31 8382
	Вид излома и микроструктура
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-03-09
ТМ 37-04-09

	
	
	Нагрузка текучести корпусов автосцепки со смещением продольных осей на 50 мм при статическом растяжении
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.02

	
	
	Нагрузка текучести тягового хомута
	
	

	Передний и задний упоры автосцепного устройства
	31 8382
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 11-10-08

ГОСТ 22703

	
	
	Химический состав 
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497

	Колодки тормозные чугунные для пассажирских вагонов
	31 8400
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-12-11

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443

	
	
	Твердость 
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Конструкционная прочность
	
	 ТМ 37-13-11

	
	
	Коэффициент трения при силе нажатия на колодку (20 кН и 30 кН при скоростях движения поезда в начале торможения (50, 90, 120, 140) км/час)
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	Оси чистовые  для локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	31 8100

34 5100
	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-27-11

	
	
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 30237


	
	
	Повышение поверхностной твердости после накатки по сравнению с исходной
	
	ГОСТ 2999

	
	
	Глубина упрочненного слоя
	
	ТМ 37-07-11

	Колодки тормозные гребневые чугунные для локомотивов
	31 8400
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-12-11

	
	
	Химический состав, типы М и Р
	
	ГОСТ22536.0

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233

	
	
	Твердость
	
	ГОСТ 9012

	Колодки тормозные гребневые чугунные для локомотивов
	31 8400
	Конструкционная прочность
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-13-11

	
	
	Макроструктура: неоднородность, отбел в изломе
	
	ТМ 37-38-11

	
	
	Коэффициент трения при силе нажатия на колодку (20 кН и 30 кН при скоростях движения поезда в начале торможения (50, 90, 120, 140) км/час)
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	Колодки тормозные секционные чугунные для локомотивов
	31 8400


	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-12-11

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233

	
	
	Твердость 
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Конструкционная прочность
	
	ТМ 37-13-11

	
	
	Коэффициент трения при силе нажатия на колодку  20 кН и 30 кН при скоростях движения поезда в начале торможения (50, 90, 120, 140) км/час)
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	
	
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-12-11

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233

	
	
	
	
	

	
	
	Твердость 
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Конструкционная прочность
	
	ТМ 37-13-11

	Колодки тормозные чугунные для моторвагонного подвижного состава
	31 8400
	Коэффициент трения при силе нажатия на колодку (20 кН и 30 кН при скоростях движения поезда в начале торможения (50, 90, 120, 140) км/час)
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-25-09

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	
	
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-12-11

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 3443, ГОСТ 5639, ГОСТ 8233

	
	
	Твердость
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Конструкционная прочность
	
	ГОСТ 14019

	
	
	Коэффициент трения при силе нажатия на колодку (20 кН и 30 кН при скоростях движения поезда в начале торможения (50, 90, 120, 140) км/час)
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	Износ (массовый) при силе нажатия на колодку 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку 10, 20 и 30 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость – открытое пламя при торможении
	
	

	
	
	Воздействие на поверхность катания колеса
	
	

	Центры колесные катаные дисковые черновые для грузовых тепловозов, дизель- и электропоездов
	31 8100

31 8352

31 8353 34 5100


	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-21-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура остатки усадочных раковин, флокены, расслоения,        завернувшиеся и утонувшие корочки
	
	ТМ 37-18-09

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 9012

	
	
	Неметаллические включения
	
	ТМ 37-19-09

	
	
	Число циклов нагружения  до разрушения катаного центра при нагрузке 650 кН
	
	ТМ 37-20-09

	Центры колесные катанные черновые для пассажирских тепловозов
	31 8100

31 8352

31 8353 34 5100


	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-21-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 9012

	
	
	Макроструктура
	
	ТМ 37-18-09

	
	
	Число циклов нагружения до разрушения катанного центра при нагрузке 650 кН
	
	ТМ 37-20-09

	Клин тягового хомута
	31 8382
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 11-10-08       ТМ 37-02-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Твердость 
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497
ГОСТ 9454

	
	
	Макродефекты (трещины)
	
	ТМ 26-05-09

	
	
	Число циклов нагружения до разрушения при максимальной нагрузке цикла Рмах=500±50 кН, асимметрии цикла r=0,1, с вероятностью 0,9
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.10

	Центры колесные катанные для электровозов и тепловозов
	31 8100

31 8352

31 8353 34 5100
	Геометрические размеры
	
	ТМ 37-21-09 

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Механические свойства стали диска
	
	ГОСТ 1497, ГОСТ 9012, ГОСТ 9454

	
	
	Число циклов нагружения  до разрушения центра при нагрузке 650 кН
	
	ТМ 37-20-09

	Колеса цельнокатаные для пассажир-ского подвижного состава со скоростями движения до 250 км/ч
	09 4300  
	Геометрические размеры и качество поверхности
	
	ТМ 37-11-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ТМ 37-18-09

	
	
	Сходимость обода после радиальной разрезки (остаточные напряжения)
	
	ТМ 37-09-09

	
	
	Механические свойства, марки 1, 2, Т, Л
	
	ГОСТ 1497, ГОСТ 9012, ГОСТ 9454

	
	
	Неметаллические включения в стали ободьев
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Предел выносливости диска при усталостном нагружении на базе 5 млн. циклов
	
	ТМ 37-16-10

	
	
	Вязкость разрушения стали обода на расстоянии 20 мм от поверхности катания
	
	ГОСТ 25.506

	Оси и полуоси для пассажир-ского подвижно-го состава со ско-ростями движе-ния до 250 км/ч
	31 8100

34 5100
	Геометрические размеры и качество поверхности
	НБ ЖТ ТМ 02-98
	ТМ 37-08-09

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 5639

	
	
	Неметаллические включения (кроме недеформирующихся силикатов)
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Механические свойства металла оси
	
	ГОСТ 1497

ГОСТ 9454

	
	
	
	
	

	
	
	Прозвучиваемость (затухание ультразвуковых колебаний на частоте 2,5 МГц)
	
	ГОСТ 31334

	
	
	Предел выносливости оси в районе галтели шейки при симметричном  циклическом  нагружении на базе 5 миллионов циклов
	
	ТМ 37-30-09

	
	
	Циклическая вязкость разрушения (живучесть) оси при испытании на изгиб
	
	ТМ 37-31-09

	Провода контактные из меди 
	35 1300
	Геометрические размеры 
	НБ ЖТ ТМ 03-98
	ГОСТ 2584

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 10446, 

ГОСТ 1579, ГОСТ 1545, ТМ 40-09-09

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Электрические свойства
	
	ГОСТ 7229

	
	
	Электромеханические свойства
	
	ТМ 40-08-09

	Низколе-гированные контактные провода
	35 1300
	Геометрические размеры  и качество поверхности:
	
	ГОСТ 2584

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 10446, 

ГОСТ 1579, ГОСТ 1545, ТМ 40-09-09

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Электрические свойства
	
	ГОСТ 2584

	
	
	Электромеханические свойства
	
	ТМ 40-08-09

	Бронзовые контактные провода
	35 1300
	Геометрические размеры 
	
	ГОСТ 2584

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 10446, 

ГОСТ 1579, ГОСТ 1545, ТМ 40-09-09

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Электрические свойства
	
	ГОСТ 2584

	
	
	Электромеханические свойства
	
	ТМ 40-08-09



	Вагоны грузовые
	31 8035

31 8036

31 8037

31 8041

31 8042

31 8043

31 8044

31 8045

31 8046

31 8047

31 8210

31 8220

31 8230

31 8240

31 8250

31 8260

31 8270

31 8304

31 8310

31 8320

31 8330

31 8340
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию
	НБ ЖТ ЦВ 01-98
	НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б

ЦВ/4422
ТМ 24-02-09

	
	
	Напряжения в элементах рамы и кузова вагона при квазистатических нагружениях
	
	НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б 

РД 24.050.37.95



	
	
	Напряжения в несущих элементах вагонных конструкций при соударениях
	
	

	
	
	Коэффициент запаса сопротивления усталости рамы и кузова вагона
	
	

	
	
	Коэффициент устойчивости колеса от схода с рельсов в прямых и кривых участках пути
	
	НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б 

ЦРБ 393,  ЦП 774

	
	
	Коэффициент устойчивости вагона от опрокидывания при движении по кривым участкам пути
	
	

	
	
	Коэффициент устойчивости вагона от выжимания продольными силами из колеи 
	
	НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б 

ЦРБ 393, ЦП 774

	
	
	Проход сцепленных вагонов по криволинейным участкам пути
	
	

	
	
	Обеспечение автоматической сцепляемости в кривых
	
	

	
	
	Проходимость сцепа по сортировочной горке и аппарельному съезду
	
	

	
	
	Изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках)

	
	НБ ЖТ ЦВ 01-98 Приложение Б 

ТМ 25-04-11

	
	
	Время нарастания силы нажатия тормозных колодок (накладок) до максимальной величины при выполнении экстремального торможения

	
	

	
	
	Тормозной путь 
	
	

	
	
	Удержание стояночным тормозом груженого вагона на уклоне
	
	

	
	
	Параметры устройств для работы составителя и сцепщика
	
	НБ ЖТ ЦВ 01-98  Приложение Б

 ТМ 31-05-09
ГОСТ 12.2.056


	Вагоны

пассажирские

железнодорожные
	31 8351

31 8342
	Соответствие строительного и проектного очертания габарита
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98
	ЦВ/4422

ТМ 24-02-09

	
	
	Допускаемые скорости движения на типовых конструкциях пути в прямых, кривых участках и по стрелочным переводам при установлении не превышения нормативных значений следующих показателей:
	
	

	
	
	- рамных сил
	
	ЦП 492,ТМ 26-01-09

	
	
	- коэффициента вертикальной динамики
	
	ЦП 492,ТМ 26-01-09

	
	
	- напряжений в наружной и внутренней кромках подошвы рельсов
	
	ТМ 19-001-91,

ЦРБ 393, ЦП 492

	
	
	- напряжений в наружной кромке остряков в нормируемых сечениях
	
	ТМ 19-001-91,

ЦРБ 393, ЦП 492

	
	
	- отношение максимальной горизонтальной нагрузки к средней вертикальной нагрузке рельса на шпалу
	
	ТМ 19-001-91,

ЦРБ 393, ЦП 492

	
	
	- напряжения на основной площадке земляного полотна
	
	ТМ 19-001-91,

ЦРБ 393, ЦП 492

	
	
	Статическая нагрузка колеса на рельс
	
	ТМ 18-002-91

	
	
	Наличие сигнальных буферных фонарей в рабочем состоянии
	
	ТМ 31-07-09

	
	
	Развеска (поколесное взвешивание) порожних вагонов
	
	ТМ 08-005-94

ТМ 08-006-94

	
	
	Несущая способность вагонных конструкций и узлов при нормированных режимах нагружения
	
	РД 24.050.37-95

	
	
	Коэффициент вертикальной динамики кузова
	
	

	
	
	Ускорения кузова в вертикальной и горизонтальной плоскостях
	
	

	
	
	Боковая сила, действующая от колесной пары на раму тележки (рамная сила)
	
	

	
	
	Коэффициент запаса усталостной прочности вагонных конструкций, тележек и узлов
	
	ТМ 08-002-94

	
	
	Показатели плавности вагона в вертикальном и горизонтальном  направлениях
	
	РД 24.050.16-94

ТМ 08-006-94

	
	
	Коэффициент устойчивости колеса от схода с рельсов при взаимодействии вагона с неровностями пути на прямых участках и коэффициент устойчивости от опрокидывания при проходе кривых
	
	ТМ 08-006-94

	Вагоны

пассажирские

железнодорожные
	31 8351

31 8342
	Тормозной путь
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98
	ТМ 04-001-91

	
	
	Расчетный тормозной коэффициент (коэффициент силы нажатия тормозных колодок)
	
	

	
	
	Удержание ручным тормозом на нормируемом уклоне
	
	

	
	
	Регулировка тормозной рычажной передачи при минимальном диаметре колеса и тормозной колодки
	
	ТМ 04-001-91,

ЦВ-ЦЛ-292 р. 1, 

п. 4.20

	
	
	Выход штока тормозного цилиндра
	
	ТМ 04-001-91,

ЦВ-ЦЛ-292 р. 3, 

п. 10.3.3

	
	
	Плотность воздухопровода
	
	ТМ 04-001-91,

ЦВ-ЦЛ-292, 

п. 10.2

	
	
	Величина максимального давления в тормозном цилиндре
	
	ЦВ-ЦЛ-292, 

п. 10.3.3

	
	
	Плотность тормозного цилиндра
	
	ЦВ-ЦЛ-292, 

п. 10.3.3

	
	
	Параметры работы авторегулятора рычажной передачи при минимальном диаметре колеса и тормозной колодки
	
	ТМ 04-001-91, ЦВ-ЦЛ-292, р.2, п. 5.6

	
	
	Действие пневматического тормоза на ступени торможения и при отпуске
	
	ТМ 04-001-91,

ЦВ-ЦЛ-292

	
	
	Сила нажатия тормозных колодок на колеса (от пневматического тормоза)
	
	ТМ 04-001-91

	
	
	Средняя мощность приходящаяся на колодку при торможении 
	
	ТМ 04-001-91


	
	
	Действие электропневматического тормоза
	
	ЦВ-ЦЛ-292, 

п. 10.4.3

	
	
	Правильность монтажа и сопротивление изоляции цепей электропневматического тормоза
	
	ЦВ-ЦЛ-292, 

п. 10.4.1, 10.4.3

	
	
	Системы контроля нагрева 
	
	

	
	
	Работоспособность электрооборудования
	
	ТМ 10-001-91

	
	
	Работоспособность при номинальных, граничных и аварийных режимах
	
	

	Вагоны


пассажирские

железнодорожные
	31 8351

31 8342
	- автономной системы электроснабжения
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98
	ТМ 10-001-91

	
	
	- централизованной системы электроснабжения
	
	

	
	
	Электрическое сопротивление изоляции
	
	

	
	
	- провода и кабели
	
	ГОСТ 3345

	
	
	- электрические аппараты, дроссели, резисторы,             предохранители
	
	

	
	
	- машины электрические вращающиеся
	
	ГОСТ 11828, п. 6

ГОСТ 2582 

п. 5.12а

	
	
	- полупроводниковые преобразователи
	
	ГОСТ 26567 

п. 3.1.1

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	ГОСТ 2990

ГОСТ 23286, п. 2.8

	
	
	- провода и кабели
	
	

	
	
	- электрические аппараты, дроссели, резисторы
	
	ГОСТ 2933, п.4

	
	
	- машины электрические вращающиеся
	
	ГОСТ 11828, п. 7.8

	
	
	- полупроводниковые преобразователи
	
	ГОСТ 18142.1 

п. 7.1.7

ГОСТ 26567

 п. 3.1.2

	
	
	Электрическое сопротивление защитного заземления
	
	

	
	
	Нагрев элементов электрооборудования
	
	

	
	
	- провода и кабели
	
	ГОСТ 20.57.406
п. 2.16

	
	
	- электрические аппараты, дроссели, резисторы
	
	ГОСТ 9219 п. 6.6
ГОСТ 2933 п. 5

	
	
	- машины электрические вращающиеся
	
	ГОСТ 2582 п. 5.2,

ГОСТ 11828 п. 9, 10

	
	
	- полупроводниковые преобразователи
	
	ГОСТ 26567 п. 3.1.7

	
	
	Параметры микроклимата
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 201,

ТМ 11-06-04,

ТМ 27-06-09

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемое в вагон
	
	

	
	
	Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
	
	

	Вагоны

пассажирские

железнодорожные
	31 8351

31 8342
	Коэффициент теплопередачи кузова
	НБ ЖТ ЦЛ 01-98
	ТМ 27-06-09

ТМ №01-10/9,

ТМ № 01-10/19,

РД 24.050.15

	
	
	Характеристики систем термоавтоматики
	
	ТМ 27-06-09

	
	
	Шум
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 201-2003 

	
	
	Уровень инфразвука в пассажирских вагонах
	
	

	
	
	Вибрация
	
	

	
	
	Освещенность 
	
	

	
	
	Частота источников переменного тока для питания люминисцентных светильников
	
	РД 3215

	
	
	Наличие устройств, обеспечивающих электробезопасность обслуживающего персонала


	
	ТМ 31-05-09

	
	
	Эргономические факторы, определяющие безопасность и комфорт для пассажиров и обслуживающего персонала
	
	ТМ 31-09-11

	
	
	Пожарная безопасность
	
	СТ СС ФЖТ ЦУО 082-2000,

СТ СС ФЖТ ЦУО 105-2000, ВНПБ-03,

ГОСТ Р МЭК 60332-3-23

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Безопасность движения
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.1), 

ТМ 24-02-09

	
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию 
	
	

	
	
	Статическая нагрузка от колес вагона на рельсы (только для одновагонных рельсовых автобусов и автомотрис)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 

(п.А.2), ТМ 38-05-10, СТ ССФЖТ ЦТ 
16-98


	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары порожнего вагона
	
	

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке порожнего вагона
	
	

	
	
	Разность нагрузок по сторонам порожнего вагона
	
	

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь 
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 

(п.А.3.2),

ТМ 38-01-09

	
	
	Допустимое воздействие вагонов на путь типовой конструкции
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А (п.А.4.2),

ТМ 26-01-09

	
	
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.6),ТМ 38-01-09 

	
	
	Отношение динамической составляющей рамной силы к максимальной вертикальной статической осевой нагрузке
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.7),ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке в первой ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.8),ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке во второй ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.9),ТМ 38-01-09

	
	
	Первая собственная частота изгибных колебаний кузова в вертикальной плоскости при максимальной загрузке вагона
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.10),

ТМ 38-01-09 

	
	
	Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 16-98, ТМ 38-01-09 


	
	
	Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А (п.А.11), 

ТМ 38-03-09



	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Структурная прочность рам тележек и промежуточных рам (балок) второй ступени рессорного подвешивания
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.12),

 ТМ 38-02-09

	
	
	Прочность элементов кузова порожнего вагона при действии норма-тивной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 

16-98

	
	
	Время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.15),

ТМ 25-01-09

	
	
	Коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.16.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.17.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.18.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Очистка лобовых стекол кабины машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.20.2),

ТМ 31-08-09



	
	
	Доступность лобовой части кабины машиниста 
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.21.2),

ТМ 31-08-09



	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава
	НБ ЖТ ЦТ 01-98


	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.22.2),

ТМ 31-07-09

	
	
	Осевая сила света лобового прожектора
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.23),

ТМ 31-07-09

	
	
	Звуковой сигнал тифона


	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.24), 

ГОСТ 30487, 

ТМ 31-04-09

	
	
	Звуковой сигнал свистка
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.25), 
ГОСТ 30487, 
ТМ 31-04-09

	
	
	Установка сцепных (автосцепных) устройств 
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А 
(п.А.26.2), 
ТМ 27-15-09

	
	
	Доступность индивидуальных органов управления автоматическими пассажирскими дверями (при наличии)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.27.2),

ТМ 31-06-09

	
	
	Усилие сжатия автоматических пассажирских дверей при их закрывании
	
	Приложение А 
(п.А.28.2)

ТМ 31-06-09

	
	
	Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа в кабину машиниста


	
	Приложение А 
(п.А.29)

ТМ 31-06-09

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Прочность багажных полок
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

	
	
	
	
	Приложение А
(п.А.30),

 ТМ 31-05-09

	
	
	Сопротивление изоляции электрических цепей
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А (п.А.31.2), 

ТМ 39-02-09,

ТМ 39-03-10

	
	
	Электрическая прочность изоляции электрических цепей
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А
(п.А.32.2)

ТМ 39-02-09,

ТМ 39-03-10

	
	
	Защитное заземление
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п. А.33.2)

ТМ 39-02-09,

ТМ 39-03-10

	
	
	Недоступность электрооборудования в камерах, шкафах и ящиках при наличии напряжения на токоведущих частях без изоляции
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А (п.А.34),
ТМ 31-05-09

	
	
	Защита от поражения электрическим током от оборудования, способного удерживать электрическую энергию 
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А (п.А.35.2),
ТМ 39-02-09

	
	
	Уровень мешающего влияния электрооборудования на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации (только в случае однопроводной линии энергосбережения вагонов, использующей в качестве обратного провода рельсовые цепи)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А (п.А.36.2), 

ТМ 39-06-11



	
	
	
	
	

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Функциональная безопасность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.38.2),
ТМ 39-02-09,

ТМ 39-03-10

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы при номинальных и граничных режимах
	
	

	
	
	Резервирование питания вспомогательного электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А
(п.А.39.2),

ТМ 39-02-09,
ТМ 39-03-10

	
	
	Скорость изменения ускорения или замедления движения при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А
(п.А.40),

ТМ 39-04-10

	
	
	Блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.41.2),
ТМ 39-03-10

	
	
	Блокирование управления пневматическими и электропневматическими тормозами в кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.42),
ТМ 25-01-09

	
	
	Недопустимость приведения подвижного состава в движение
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А
(п.А.43), 

ТМ 31-05-09, 

ТМ 25-01-09

	
	
	Давление сжатого воздуха в главных резервуарах
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А (п.А.44),
ТМ 25-01-09



	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.45.2),
ТМ 25-01-09

	
	
	Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при её наличии)  в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложения А 

(п.А.46, А.47, А.48),
ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) колесной пары при единичном отказе ее цепей управления
	
	

	
	
	Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты)
	
	

	
	
	Предотвращение бесконтрольного изменения скорости вращения колесной пары (разносного боксования)
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.49),
ТМ 39-03-10

	
	
	Автоматическое замещение электрического (гидравлического) торможения (при их наличии) фрикционным при их истощении или отказе 
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.50),
ТМ 25-01-09,

ТМ 39-03-10

	
	
	Автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.51),
ТМ 25-01-09

	
	
	Наличие и работоспособность приборов и устройств сигнализации и защиты силовой установки
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.52),

ТМ 39-03-10

	
	
	
	
	

	
	
	Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.53.2),
ТМ 31-07-09

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.54),
ТМ 31-05-09

	
	
	Блокирование входных пассажирских дверей в закрытом положении
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 

(п.А.55.2),
ТМ 31-05-09



	
	
	Сцепляемость головных вагонов с подвижным составом, оборудованным сцепными устройствами с контуром зацепления по ГОСТ 21447


	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.56.2),
ТМ 27-15-09

	
	
	Взрывобезопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.57.2, А.58),
ТМ 25-01-09,
ТМ 31-05-09,
СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Пожарная безопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложения А

(п.А.59.2, А.60, А.61, А.62, А.63, А.64, А.65.2, А.66,2),

ТМ 39-04-10

	
	
	Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования
	
	

	
	
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях в тяговом электрооборудовании
	
	

	
	
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления 
	
	

	
	
	Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.70.2),
ТМ 31-01-09


	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Оснащенность системами пожаротушения
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

	СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000

	
	
	Сигнализация и оповещение машиниста и пассажиров о пожаре
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000

	
	
	Оснащенность аварийными выходами и приспособлениями для эвакуации пассажиров и локомотивной бригады
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.73.2), 

ТМ 31-11-11

	
	
	Усилия при аварийном открывании входных пассажирских дверей
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.74.2),
ТМ 31-06-09

	
	
	Требования к противопожарной защите
	
	ГОСТ 29076,

ТМ 31-12-11

	
	
	Охрана здоровья
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А

 (п.А.75.2),
ТМ 31-09-11

	
	
	Размещение знаков безопасности
	
	

	
	
	Ширина прохода в служебном тамбуре
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А 
(п.А.76),
ТМ 31-09-11

	
	
	Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста, машинное отделение и для обслуживания крышевого оборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
Приложение А

(п.А.77.2),
ТМ 31-09-11

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в салон на 1 человека
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Параметры микроклимата в салоне
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Параметры микроклимата в кабине машиниста и в служебном купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент герметичности салона
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений салона (средний)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений кабины машиниста (средний)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста и служебных купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	
	
	Уровни инфразвука в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни инфразвука в кабине машиниста и служебных купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в салоне и служебном купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	
	
	Показатели плавности хода в вертикальном и горизонтальном поперечном направлениях
	
	Приложение А 
(п.А.85),
ТМ 38-01-09 

	
	
	Показатели искусственного освещения помещений вагона
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003

	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Показатели искусственного освещения кабины машиниста и машинного отделения
	НБ ЖТ ЦТ 01-98
	Приложение А 
(п.А.87.2),
ТМ 31-07-09

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Оснащенность автономного МВПС санузлами для пассажиров
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А, 

(п.А.90), 

ТМ 31-05-09

	
	
	Оснащенность санитарно-бытовыми устройствами для локомотивной бригады и поездного персонала
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А

(п.А.91.2), 

ТМ 31-05-09

	
	
	Оснащенность санузлами и специальными устройствами для инвалидов
	
	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А

(п.А.92.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Эргономика
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003

	
	
	Уровень внешнего шума
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99,

ГОСТ 26918,
ТМ 31-03-09



	Дизель-поезда, 

вагоны к ним

Пассажирские автомотрисы (рельсовые автобусы)
	31 8353
	Отсутствие течей емкостей и трактов топливной и масляной системы двигателя, системы охлаждения силовой установки и систем рабочей жидкости гидропередачи
	НБ ЖТ ЦТ 01-98


	НБ ЖТ ЦТ 01-98

Приложение А

(п.А.92.2),

ТМ 39-04-11

	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Безопасность движения
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

	
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию 
	
	Приложение А
(п. А.1), 
ТМ 24-02-09

	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А
(п. А.2), СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке
	
	

	
	
	Разность нагрузок по сторонам локомотива (секции локомотива)
	
	

	
	
	Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А
(п. А.3.2), 
ТМ 38-03-09

	
	
	Допустимое воздействие локомотива на путь типовой конструкции 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А
(п. А.4.2),
ТМ 26-01-09

	
	
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

 (п. А.6), 
ТМ 38-03-09



	
	
	Коэффициент горизонтальной динамики 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

 (п. А.7), 
ТМ 38-03-09



	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Коэффициент вертикальной динамики первой ступени рессорного подвешивания
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

 (п. А.8), 
ТМ 38-03-09

	
	
	Коэффициент вертикальной динамики второй ступени рессорного подвешивания
	
	

	
	
	Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией
	
	СТ ССФЖТ 
ЦТ 15-98,

ТМ 38-03-09

	
	
	Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

 (п. А.9), 

ТМ 38-03-09

	
	
	Структурная прочность рам тележек и промежуточных рам (балок) второй ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А (А.10),ТМ 38-02-09

	
	
	Прочность элементов кузова при действии нормативной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 15

	
	
	Тормозной путь при экстренном торможении фрикционным тормозом 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.13.2), 
ТМ 25-02-09

	
	
	Удержание стояночным тормозом на уклоне
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.14), 
ТМ 25-02-09

	
	
	Очистка лобовых стекол кабины машиниста 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.16.2), 

ТМ 31-08-09

	
	
	Доступ к лобовой части кабины машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.17.2),

ТМ 31-09-11

	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложения А

(п. А.18.2, А.19),

ТМ 31-07-09

	
	
	Осевая сила света лобового прожектора 
	
	

	
	
	Звуковой сигнал тифона
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложения А 
(п.А.20, А.21), 

ТМ 31-04-09

	
	
	Звуковой сигнал свистка
	
	

	
	
	Установка сцепных (автосцепных) устройств
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложения А

(п. А.22, А.23), 

ТМ 27-15-09,

ТМ 31-06-09

	
	
	Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа в кабину машиниста
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Электрическая прочность изоляции электрических цепей
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложение А
(п. А.24.2),

ГОСТ 9219

	
	
	Защитное заземление
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложение А
(п. А.25.2), 
ТМ 39-04-10

	
	
	Исключение доступа к силовому оборудованию, расположенному в высоковольтной камере и шкафах, при наличии напряжения генератора
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложения А
(п. А.26, А.27.2), 
ТМ 39-04-10

	
	
	Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения напряжения тягового генератора
	
	

	
	
	Расстояние от сетчатых ограждений токоведущих частей электрооборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сетчатых ограждений)
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложение А
(п. А.27.2), 
ТМ 31-05-09


	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы при переходных процессах
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложение А

(п. А.32.2), 

ТМ 39-04-10

	
	
	Резервирование питания вспомогательных цепей, обеспечивающих безопасность движения 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
Приложение А

(п. А.33.2), 

ТМ 39-04-10

	
	
	Скорость изменения ускорения или замедления движения при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможения), м/с3 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.34), 

ТМ 39-04-10

	
	
	Блокирование исполнения команды изменения направления движения при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.36),

ТМ 25-02-09

	
	
	Недопустимость приведения в движение локомотива
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.37),

ТМ 25-02-09,

ТМ 31-05-09



	
	
	Плотность пневматической сети тормозных цилиндров, за одну минуту не более, кгс/см2 (МПа)
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.38),

ТМ 25-02-09



	
	
	Изменение времени наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении, вызванном различными управляющими воздействиями, по сравнению с экстренным торможением от органа управления автотормозами
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.39),

ТМ 25-02-09



	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Сигнализация наличия сжатого воздуха в тормозных цилиндрах каждой тележки на пульте управления в кабине машиниста
	НБ ЖТ ЦТ 02-98


	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.40.2),

ТМ 25-02-09

	
	
	Сигнализация о минимальном давлении в главных резервуарах на пульте управления в кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.41.2),

ТМ 25-02-09

	
	
	Проверка работы датчика состояния тормозной магистрали грузового поезда
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.42.2),

ТМ 25-02-09

	
	
	Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при её наличии)  в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.43),

ТМ 25-02-09

	
	
	Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при единичном отказе ее цепей управления 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.44),

ТМ 25-02-09

	
	
	Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты)
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.45),

ТМ 25-02-09

	
	
	Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.46),

ТМ 25-02-09

	
	
	Устройства сигнализации аварийных режимов в силовой установке и ее защита
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.47),

ТМ 39-04-11

	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Резервирование системы возбуждения тягового генератора 
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.48),

ТМ 39-04-11

	
	
	Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.49.2),

ТМ 39-04-11

	
	
	Резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.50),

ТМ 39-04-11

	
	
	Защита главных резервуаров от превышения давления
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.51.2),

ТМ 25-02-09

	
	
	Размещение аккумуляторных батарей 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А 
(п.А.52),

ТМ 31-05-09

	
	
	Концентрация водорода в объеме аккумуляторных ящиков (отделений)
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000

	
	
	Пожарная безопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

	
	
	Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования
	
	Приложения А (п.А.58.2.1-58.2.5), 

ТМ 39-04-10



	
	
	Защита от аварийных процессов тягового электрооборудования 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.59), 

ТМ 39-04-10



	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления электрооборудования 
	НБ ЖТ ЦТ 02-98


	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.60),
ТМ 39-04-10

	
	
	Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов  
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п.А.61), 
ТМ 31-01-09

	
	
	Показатели системы пожарной сигнализации и пожаротушения; оповещение локомотивной бригады о пожаре
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 082

	
	
	Оборудование аварийных выходов устройствами для эвакуации локомотивной бригады
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.66.2),
ТМ 31-11-11

	
	
	Противопожарная защита двигателей
	
	ГОСТ 29076,
ЦТ-6, ТМ 31-12-11

	
	
	Размещение топливных баков
	
	ГОСТ 29076 ЦТ-6

	
	
	Охрана здоровья
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 Приложение А

(п. А.67.2),
ТМ 31-05-09

	
	
	Размещение знаков безопасности
	
	

	
	
	Ширина поперечного прохода (служебного тамбура), примыкающего к кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.68), 

ТМ 31-09-11

	
	
	Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста, машинное отделение и для обслуживания крышевого оборудования  локомотива
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.69.2), 

ТМ 31-09-11

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003, 

ТМ 27-06-09

	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Параметры микроклимата в кабине машиниста
	НБ ЖТ ЦТ 02-98


	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003, 

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений кабины машиниста (средний)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003, 

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99, 
ТМ 31-04-09

	
	
	Уровни инфразвука в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни вибрации (средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	
	
	Показатели искусственного освещения кабины машиниста и машинного отделения
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

 (п. А.75.2),
ТМ 31-02-09

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста:
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003, 

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Санитарно-бытовое обеспечение для локомотивной бригады 
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.77.2),
ТМ 31-05-09

	
	
	Эргономика
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003, 
ТМ 31-09-11



	
	
	
	
	

	Тепловозы магистральные, маневровые, промышленные


	31 8110

31 8160

31 8100

 31 8140
	Герметичность емкостей и трубопроводов топливной, масляной и охлаждающей систем источника энергии локомотива и масляной системы гидропередачи
	НБ ЖТ ЦТ 02-98
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.80), 
ТМ 39-04-10,

	
	
	Уровень внешнего шума, дБА 
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99, 
ГОСТ 26918,

ТМ 31-03-09

	
	
	Утечки жидкостей при заправке локомотива и сливе их с локомотива
	
	НБ ЖТ ЦТ 02-98

Приложение А

(п. А.82.2),
ТМ 39-04-10



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Безопасность движения
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

	
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию 
	
	Приложение А (п.А.1), 

ТМ 24-02-09



	
	
	Средняя статическая нагрузка от колес вагона на рельсы (только для электромотрис)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 

(п.А.2), 

ТМ 38-01-09,

ТМ 38-05-10



	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары порожнего вагона
	
	

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке порожнего вагона
	
	

	
	
	Разность нагрузок по сторонам порожнего вагона
	
	

	
	
	Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь 
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 

(п.А.3.2),

ТМ 38-01-09

	
	
	Допустимое воздействие вагонов на путь типовой конструкции
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.4.2), 

ТМ 26-01-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.6),

ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей рамной силы к максимальной вертикальной статической осевой нагрузке
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.7), 

ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке в первой ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.8), 

ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке во второй ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.8), 

ТМ 38-01-09

	
	
	Первая собственная частота изгибных колебаний кузова в вертикальной плоскости при максимальной загрузке вагона
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.9),

ТМ 38-01-09

	
	
	Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией
	
	СТ ССФЖТ 

ЦТ 16-98,

ТМ 38-01-09

	
	
	Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.10),

ТМ 38-01-09

	
	
	Структурная прочность рам тележек и промежуточных рам (балок) второй ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.11),

ТМ 38-01-09



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Прочность элементов кузова порожнего вагона при действии нормативной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	СТ ССФЖТ 

ЦТ 16-98,

ТМ 38-01-09

	
	
	Время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.14),

ТМ 25-01-09

	
	
	Коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.15.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.16.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.17.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А (п.А.18.2),

ТМ 31-08-09

	
	
	Очистка лобовых стекол кабины машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.19.2),

ТМ 31-08-09

	
	
	Доступность лобовой части кабины машиниста (для электропоездов с конструкционной скоростью менее 160 км/ч)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.20.2),

ТМ 31-08-09



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава
	НБ ЖТ ЦТ 03-98


	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.21.2),

ТМ 31-07-09

	
	
	Осевая сила света лобового прожектора
	
	ГОСТ 30487,

ТМ 31-07-09

	
	
	Общий уровень звукового давления и частота основного тона тифона
	
	 ГОСТ 30487

(п. 7.15), 

ТМ 31-04-09

	
	
	Общий уровень звукового давления и частота основного тона свистка
	
	 ГОСТ 30487

(п. 7.15), 

ТМ 31-04-09

	
	
	Поперечная жесткость токоприемника
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.23),

ТМ 40-11-09

	
	
	Продольная жесткость токоприемника
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

(п.А.24),

ТМ 40-12-09

	
	
	Отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токоприемника на контактный провод к статическому нажатию (для электропоездов с конструкционной скоростью 160 км/ч и выше), при скорости движения
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.26),

ТМ 40-10-09

	
	
	Установка сцепных (автосцепных) устройств
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.7.2),

ТМ 27-15-09

	
	
	Доступность индивидуальных органов управления автоматическими пассажирскими дверями (при наличии)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.28.2),

ТМ 31-06-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Усилие сжатия автоматических пассажирских дверей при их закрывании
	НБ ЖТ ЦТ 03-98


	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.29.2),

ТМ 31-06-09

	
	
	Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа (при наличии) для доступа в кабину машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.30),

ТМ 31-06-09

	
	
	Прочность багажных полок в салоне
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.31),

ТМ 31-06-09

	
	
	Электрическая прочность изоляции электрических цепей
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.32.2),

ТМ 39-02-09

	
	
	Защитное заземление
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.33.2),

ТМ 39-02-09

	
	
	Недоступность открыто установленных токоведущих частей электрооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной платформе
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.34.2),

ТМ 40-06-09

	
	
	Недоступность электрооборудования в шкафах и ящиках при наличии напряжения на токоведущих частях без изоляции
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.35.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.36.2),

ТМ 39-01-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Расстояние от сетчатых ограждений токоведущих частей электрооборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сетчатых ограждений)
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.37.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Электромагнитная совместимость
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

	
	
	Уровень мешающего влияния электрооборудования электропоезда на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации
	
	Приложение А 
(п.А.38.2),

ТМ 39-06-11

	
	
	Мешающее напряжение, наведенное в контрольной цепи связи
	
	Приложение А
(п.А.39),

ТМ 39-06-11

	
	
	Функциональная безопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электропоезда при номинальных, граничных и нестационарных значениях напряжения на токоприемнике
	
	Приложение А 
(п.А.42.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Соответствие  компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электропоезда при переходных процессах
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.43.2), 

ТМ 39-01-09

	
	
	Резервирование питания вспомогательного электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А
(п.А.44.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Скорость изменения ускорения или замедления движения при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А
(п.А.45),

ТМ 39-01-09

	
	
	Блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.46.2),

ТМ 31-05-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.47),

ТМ 25-01-09

	
	
	Недопустимость приведения в движение электропоезда
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А
(п.А.48), 

ТМ 25-01-09,

ТМ 31-05-09

	
	
	Блокирование органов управления аварийного экстренного торможения, расположенных в пассажирских салонах и тамбурах из кабины машиниста (для электропоездов с конструкционной скоростью более 160 км/ч)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

(п.А.49)

ТМ 25-01-09



	
	
	Давление сжатого воздуха в главных резервуарах
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.50),

ТМ 25-01-09



	
	
	Сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.51.2),

ТМ 25-01-09



	
	
	Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при её наличии)  в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 

(п.А.52), 

ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) колесной пары при единичном отказе ее цепей управления
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А
(п.А.53),

ТМ 25-01-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты)
	НБ ЖТ ЦТ 03-98


	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.54), 

ТМ 25-01-09

	
	
	Защита от недопустимого скольжения при боксовании и юзе (в режиме электрического торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.55.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое замещение рекуперативного тормоза другим видом торможения (при наличии системы рекуперативного торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.56),

ТМ 39-01-09

	
	
	Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.57),

ТМ 25-01-09



	
	
	Автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.58),

ТМ 25-01-09



	
	
	Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.60.2),

ТМ 31-07-09



	
	
	Резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.61),

ТМ 31-05-09



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Блокирование входных пассажирских дверей в закрытом положении
	НБ ЖТ ЦТ 03-98


	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 

(п.А.62.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Сцепляемость головных вагонов с подвижным составом, оборудованным сцепными устройствами с контуром зацепления по ГОСТ 21447
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.63.2),

ТМ 27-15-09

	
	
	Защита главных резервуаров от превышения давления
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.64.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Размещение воздушных резервуаров и аккумуляторных батарей
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.65),

ТМ 31-05-09

	
	
	Концентрация водорода в объеме аккумуляторных ящиков (отделений)
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000

	
	
	Пожарная безопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

	
	
	Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования
	
	Приложение А

(п.А.66.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Защита от аварийных процессов тягового электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

(п.А.67.2), 

ТМ 39-01-09



	
	
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления электрооборудованием
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

(п.А.68.2),

ТМ 39-01-09



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.72.2),

ТМ 31-01-09

	
	
	Оснащенность системами пожаротушения
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 

082-2000

	
	
	Сигнализация и оповещение машиниста и пассажиров о пожаре
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 
082-2000

 

	
	
	Оснащенность устройствами для эвакуации пассажиров и аварийными выходами
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.75.2),

ТМ 31-11-11

	
	
	Усилия при аварийном открывании входных пассажирских дверей
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 
(п.А.76.2),

ТМ 31-06-09

	
	
	Охрана здоровья
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

(п.А.77),

ТМ 26-03-09

	
	
	Избыточное давление и разряжение головной воздушной волны при движении с конструкционной скоростью
	
	

	
	
	Размещение знаков безопасности
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А

 (п.А.78.2),

ТМ 31-09-11

	
	
	Ширина прохода в служебном тамбуре
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложения А 
(п.А.79, А.80.2),

ТМ 31-09-11

	
	
	Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста и обслуживания крышевого оборудования
	
	

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в салон на 1 человека
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Параметры микроклимата в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Параметры микроклимата в кабине машиниста и в служебном купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент герметичности салона
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений салона
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений кабины машиниста (средний)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста и служебных купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	
	
	Уровни инфразвука в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни инфразвука в кабине машиниста и служебных купе
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003



	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99



	Электропоезда постоянного и переменного тока
	31 8352
	Показатели плавности хода
	НБ ЖТ ЦТ 03-98
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А п.А.88,

ТМ 38-01-09

	
	
	Показатели искусственного освещения помещений вагона
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003  

	
	
	Показатели искусственного освещения кабины машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в салоне
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Оснащенность санузлами для пассажиров
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А 

(п.А.93),

ТМ 31-05-09

	
	
	Оснащенность санузлами для локомотивной бригады и поездного персонала
	
	

	
	
	Оснащенность санузлами и специальными устройствами для инвалидов
	
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

Приложение А п.А.94.2, 
ТМ 31-05-09

	
	
	Эргономика
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003 

	
	
	Уровень внешнего шума, дБА
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019, ГОСТ 26918, 
ТМ 31-03-09

	
	
	Герметичность емкостей и/или трактов для охлаждающей и/или изоляционной жидкости силового электрооборудования
	
	Приложение А п. А.99,ТМ 39-01-09

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Безопасность движения
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п. А.1), 
ТМ 24-02-09

	
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию
	
	

	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.2), 

СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке
	
	

	
	
	Разность нагрузок по сторонам электровоза (секции электровоза)
	
	

	
	
	Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь


	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.3.2), 

ТМ 38-03-09

	
	
	Допустимое воздействие электровоза на путь типовой конструкции
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.4.2), 
ТМ 26-01-09

	
	
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.6), 
ТМ 38-03-09

	
	
	Коэффициент горизонтальной динамики
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.7), 
ТМ 38-03-09

	
	
	Коэффициент вертикальной динамики первой ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.8), 
ТМ 38-03-09

	
	
	Коэффициент вертикальной динамики второй ступени рессорного подвешивания
	
	

	
	
	Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 15-98,

ТМ 38-03-09

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.9), 

ТМ 38-03-09

	
	
	Структурная прочность рам тележек и промежуточных рам (балок) второй ступени рессорного подвешивания
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.10), 

ТМ 38-02-09

	
	
	Прочность элементов кузова при действии нормативной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств 
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

	
	
	Тормозной путь при экстренном торможении фрикционным тормозом
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.13.2), 

ТМ 25-02-09

	
	
	Удержание стояночным тормозом на уклоне
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.14), 
ТМ 25-02-09

	
	
	Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.15.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	Очистка лобовых стекол кабины машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.16.2), 

ТМ 31-08-09



	
	
	Доступ к лобовой части кабины машиниста (для электровозов с конструкционной скоростью не более 160 км/ч)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.17.2), 
ТМ 31-09-11



	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава
Осевая сила света лобового прожектора, кд
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложения А 
(п.А.18.2, А.19), 

ТМ 31-07-09

	
	
	
	
	

	
	
	Звуковой сигнал тифона
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.20),

ТМ 31-04-09

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Звуковой сигнал свистка
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.21), 
ТМ 31-04-09

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Поперечная жесткость токоприемника
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А

(п.А.23), 
ТМ 40-11-09

	
	
	Продольная жесткость токоприемника
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А

(п.А.24), 
ТМ 40-12-09

	
	
	Отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токоприемника на контактный провод к статическому нажатию не более, при скорости движения (для электровозов с конструкционной скоростью более 160 км/ч):
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.26),

ТМ 40-10-09

	
	
	Установка сцепных (автосцепных) устройств
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

	
	
	
	
	Приложение А
(п. А.27.2), 

ТМ 27-15-09

	
	
	Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа в кабину машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п. А.28.2), 

ТМ 31-06-09

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Электрическая прочность изоляции электрических цепей


	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

	
	
	
	
	Приложение А (п.А.29.2), 
ТМ 39-05-11,

	
	
	Защитное заземление
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п. А.30.2),
ТМ 39-05-10

	
	
	Недоступность открыто установленных токоведущих частей электрооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной платформе
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.31.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	Исключение доступа к силовому оборудованию, расположенному в высоковольтной камере и шкафах, при наличии напряжения на токоприемнике и исключение возможности подъема токоприемника при открытых дверях высоковольтных камер и шкафов
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.32),

ТМ 31-05-09

	
	
	Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.33.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	Расстояние от сетчатых ограждений токоведущих частей электрооборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сетчатых ограждений)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.34.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Электромагнитная совместимость
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.35.2),

ТМ 36-09-11

	
	
	Уровень мешающего влияния электрооборудования электровоза на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации


	
	

	
	
	Мешающее напряжение, наведенное в контрольной цепи связи
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.36), 
ТМ 39-06-11

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Функциональная безопасность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.39.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электровоза при номинальных, граничных и нестационарных значениях напряжения на токоприемнике
	
	

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электровоза при переходных процессах
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.40.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	Резервирование питания вспомогательного электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложения А
(п.А.41.2, А.42),

ТМ 39-05-11

	
	
	Скорость изменения ускорения или замедления движения при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможения), м/с3
	
	

	
	
	Блокирование исполнения команды изменения направления движения при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций

	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.43.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.44),
ТМ 25-02-09

	
	
	Недопустимость приведения в движение электровоза
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.45),

ТМ 25-02-09,
ТМ 31-05-09

	
	
	Плотность пневматической сети тормозных цилиндров, за одну минуту не более, кгс/см2 (МПа)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложения А
(п.А.46, А.47),

ТМ 25-02-09

	
	
	Изменение времени наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении, вызванном различными управляющими воздействиями, по сравнению с экстренным торможением от органа управления автотормозами
	
	

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Сигнализация наличия сжатого воздуха в тормозных цилиндрах каждой тележки на пульте управления в кабине машиниста
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложения А 
(п.А.48.2, А.49.2),
ТМ 25-02-09

	
	
	Сигнализация о минимальном давлении в главных резервуарах на пульте управления в кабине машиниста
	
	

	
	
	Проверка работы датчика состояния тормозной магистрали грузового поезда
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.50.2),

ТМ 25-02-09

	
	
	Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при её наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами

	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А

(п.А.51),

ТМ 25-02-09

	
	
	Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при единичном отказе ее цепей управления
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.52),

ТМ 25-02-09

	
	
	Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.53),

ТМ 25-02-09

	
	
	Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.54), 
ТМ 25-02-09

	
	
	Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.56.2), 

ТМ 31-07-09

	
	
	Резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.57), 
ТМ 31-04-09

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Защита главных резервуаров от превышения давления
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.58.2), 
ТМ 25-02-09

	
	
	Размещение аккумуляторных батарей
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А 
(п.А.59), 
ТМ 31-05-09

	
	
	Концентрация водорода в объеме аккумуляторных ящиков (отделений)
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000

	
	
	Пожарная безопасность
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А 
(п.А.60), 
ТМ 39-05-11

	
	
	Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования
	
	

	
	
	Защита от аварийных процессов тягового электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.61.2),

ТМ 39-05-11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А (п.А.62.2),
ТМ 39-05-11

	
	
	Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.66.2),

ТМ 31-01-09

	
	
	Показатели системы пожарной сигнализации и пожаротушения; оповещение локомотивной бригады о пожаре
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000

	
	
	Оборудование аварийных выходов устройствами для эвакуации локомотивной бригады
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А

(п. А.68.2),
ТМ 31-11-11

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Охрана здоровья
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А

(п.А.69.2), 

ТМ 31-05-09

	
	
	Размещение знаков безопасности
	
	

	
	
	Ширина поперечного прохода (служебного тамбура), примыкающего к кабине машиниста
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А

(п.А.70), 
ТМ 31-09-11

	
	
	Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста, машинное отделение и обслуживания крышевого оборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А (п.А.71.2),
ТМ 31-09-11

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Параметры микроклимата в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003,

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09



	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений кабины (средний), Вт/(м2·К)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09



	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99



	
	
	Уровни инфразвука в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни вибрации (средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	Электровозы магистральные
	34 5110

34 5120

34 5130

34 5140
	Показатели искусственного освещения кабины машиниста и машинного отделения
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.77.2), 

ТМ 31-02-09

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста, Па:
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Санитарно-бытовое обеспечение для локомотивной бригады
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98
Приложение А
(п.А.79.2),
ТМ 31-05-09

	
	
	Планировка кабины машиниста
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003, 
ТМ 31-09-11

	
	
	Компоновка органов управления и средств отображения информации на пульте управления
	
	

	
	
	Уровень внешнего шума, дБА
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 019, ГОСТ 26918, 

ТМ 31-03-09

	
	
	Герметичность емкостей и/или трактов для охлаждающей и/или изоляционной жидкости силового электрооборудования
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.83), 
ТМ 39-05-11

	
	
	Утечка жидкости при ее заливе (сливе)
	
	НБ ЖТ ЦТ 04-98

Приложение А
(п.А.84.2), 

ТМ 39-05-11

	
	
	
	
	

	Машины электрические вращающиеся тяговые и вспомогате-льные
	33 5313
	
	НБ ЖТ ЦТ 07-99
	

	
	
	Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях
	
	ГОСТ 11828

	
	
	Сопротивление изоляции обмоток
	
	ГОСТ 2582 
ГОСТ 11828

	
	
	Температуры частей электрических машин
	
	ГОСТ 11828


	Преобразователи силовые
	33 5313
	Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях в соответствии  с технической документацией

	НБ ЖТ ЦТ 07-99
	ГОСТ 26567 

метод 102

	
	
	Сопротивление изоляции между корпусом и вводами силовых цепей, цепей управления и корпусом цепей управления и силовыми цепями при нормальных климатических условиях

	
	ГОСТ 26567, 

метод 101

	
	
	Допускаемое превышение температуры частей над температурой окружающей среды

	
	

	Аппараты электрические тяговые
	33 5313
	Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях в соответствии с технической документацией

	
	ГОСТ 2933

	
	
	Сопротивление изоляции между токоведущими цепями и металлическим основанием, на котором устанавливается аппарат, при нормальных климатических условиях

	
	ГОСТ 2933



	
	
	Предельная коммутационная способность при токах, напряжениях и активно-индуктивной нагрузке, установленных в технической документации и количестве циклов включений-отключений

	
	ГОСТ 2933

	
	
	Допустимые превышения частей аппаратов над температурой окружающей среды

	
	ГОСТ 2933

	Колодки тормозные композиционные железнодорожного подвижного состава
	25 7120
31 8400
	Геометрические размеры колодок
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
009-99 
	ТМ 37-39-11

	
	
	Качество поверхности
	
	

	
	
	Твердость
	
	ТМ 37-40-11

	
	
	Предел прочности при сжатии
	
	

	
	
	Коэффициент трения лабораторного образца композиционного материала колодки в паре с колесной сталью (сталь марки 2)
	
	

	
	
	Морозостойкость композиционных полимерных тормозных колодок при (Т=минус 60+2 0С) способом изгиба
	
	

	Колодки тормоз-ные композиции-онные железнодо-рожного подвиж-ного состава
	25 7120
31 8400
	Коэффициент трения и термостойкость при силе нажатия на натурную колодку 10 и 20 кН в диапазоне скоростей начала торможения 50-160 км/ч
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
009-99
	ТМ 37-25-09

	
	
	Массовый износ
	
	

	
	
	Коэффициент статического трения при силе нажатия на колодку  10 кН, 25 кН, 40 кН
	
	

	
	
	Огнестойкость
	
	

	
	
	Износ толщины колодки
	
	ТМ 37-41-11

	
	
	Воздействие на поверхность катания колес
	
	

	
	
	- при стендовых испытаниях
	
	ТМ 37-25-09

	
	
	- при полигонных пробеговых испытаниях
	
	ТМ 37-41-11

	Светофильтры (типа СФ, СВВ), светофильтры-линзы (типа СЛ), линзы (типа ЛС), для световых сиг-нальных прибо-ров железнодоро-жного транспорта по ГОСТ 24179
	59 2730

59 2736

59 2751

59 2763
	Коэффициент пропускания светофильтров при цветовой температуре источника света 2856 К
	НБ ЖТ ЦШ 013-99
	ГОСТ 9242

	
	
	Координаты цветности светофильтров и светофильтров-линз при цветовой температуре источника света 2856К


	
	СТ ССФЖТ ЦШ 03-98

	
	
	Осевая сила света светооптической системы, состоящей из свето-фильтра-линзы или линзы и контрольной лампы ЖС 12-15+15 по ТУ 16-675.217-87 со средней сферической силой света, равной 10 кд
	
	

	
	
	Передний фокальный отрезок светофильтров-линз и линз
	
	ГОСТ 11946

	Комплекты лин-зовые для мачто-вых (типа КЛМ) и карликовых (типа КЛК) светофоров железнодорожного транспорта
	31 8564

59 2736
	Осевая сила света линзового комплекта с контрольной лампой ЖС 12-15+15 по ТУ 16-675.217-87, со средней сферической силой света, равной 10 кд


	
	СТ ССФЖТ ЦШ 03-98

	
	
	Координаты цветности излучения линзового комплекта с контрольной лампой ЖС 12-15+15 по ТУ 16-675.217-87
	
	

	Подшипники ка-чения буксовые радиальные с ко-роткими цилин-дрическими роли-ками и конические двухрядные  кас-сетного типа для подвижного соста-ва железных дорог
	46 2860

46 2260

46 2460
	Марка стали колец роликов
	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003
	ГОСТ 4543

	
	
	Твердость, HRC
	
	ГОСТ 9013

	
	
	Макро и микроструктура колец и тел качения
	
	ГОСТ 10243 

ГОСТ 801

	
	46 2860

46 2260

46 2460
	Марка и количество смазки подшипников конических двухрядных кассетного типа
	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 137-2002

	
	
	Низкотемпературная прочность полиамидных сеператоров подшип-ников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, количество поврежденных сепараторов от общего числа испытанных
	
	ТМ 38-06-10

ТМ 38-07-11

	
	
	Максимальный уровень нагрева подшипников без учета температуры окружающего воздуха
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 137-2002

	
	
	Гамма-процентная наработка до отказа подшипников

- по явным видам отказов

- по деградационным видам отказов (при полигонных пробеговых испытаниях до 50 подшипников конических двухрядных кассетного типа и до 100 подшипников радиальных с короткими цилиндри-ческими роликами, при эксплуатационных поездных испытаниях)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 137-2002

ТМ 38-06-10

ТМ 38-07-11

	Стрелочные переводы всех типов и марок
	31 8543

31 8544

31 8548
	Требования к  геометрическим размерам
	НБ ЖТ ЦП 015-99
	ТМ 32-04-09

	
	
	Прочностные и деформационные характеристики напряжения в элементах стрелочных переводов
	
	СТ ССФЖТ ЦП
13-98

	
	
	Динамические характеристики
	
	

	Стрелочные переводы всех типов и марок
	31 8543

31 8544

31 8548
	Показатели эксплуатационной надежности - отсутствие дефектов, угрожающих безопасности движения
	
	НТД № 32-ЦП-98

	Остряки всех типов и марок
	31 8548
	Требования к размерам поперечных сечений остряковых рельсов
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99

Приложение Б, п. 1,

ТМ 32-04-09

	
	
	Требования к размерам, определяющим сопряжение остряка с прилегающими элементами
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б

п.п. 3, 13,16, СТ ССФЖТ ЦП 14-98,

ТМ 32-04-09

	
	
	Требования к размерам продольных и поперечных профилей зоны перекатывания
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б, п. 1, 

СТ ССФЖТ ЦП 14-98, ТМ 32-04-09

	Остряки всех типов и марок
	31 8548
	Выгиб в вертикальной и горизонтальной плоскости
	НБ ЖТ ЦП 015-99
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б,

п.п. 13, 18, 29,
ТМ 32-04-09

	
	
	Наибольшие напряжения в подошве остряков
	
	СТ ССФЖТ ЦП 

13-98

	
	
	Твердость рабочей поверхности остряка
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Глубина закаленного слоя головки остряка
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99 Приложение Б, п.1 ГОСТ 9960

	Ремкомплекты всех типов и марок
	31 8543

31 8544

31 8548
	Требования к размерам, определяющим сопряжение остряка с прилегающими элементами
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99 Приложение Б, п.п. 3, 13, 16,

ТМ 32-04-09

	
	
	Требования к размерам продольных и поперечных профилей зоны перекатывания
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б, п. 1,

СТ ССФЖТ ЦП
14-98

	
	
	Выгиб вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б,

п.п. 13, 18, 29,
ТМ 32-04-09

	
	
	Напряжения в подошве остряка
	
	СТ ССФЖТ ЦП 
13-98

	
	
	Взаимное положение остряка и рамного рельса
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложение Б,

п.п. 1, 29,
ТМ 32-04-09

	
	
	Твердость рабочей поверхности остряка и рамного рельса
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Глубина закаленного слоя головки остряка
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99 Приложение Б, п.1 ГОСТ 9960

	Контррельсовые узлы из контр-рельсов типа РК75, РК65,РК50 и уголков контр-рельсовых
	31 8543

31 8544

31 8548
	Требования к размерам поперечных сечений рельсов контррельсовых
	НБ ЖТ ЦП 015-99
	СТ ССФЖТ ЦП 
13-98

	
	
	Напряжения в контррельсе
	
	

	Крестовины сборные, моноблочные и НПК всех типов
	31 8544
	Требования к геометрическим размерам рабочих поверхностей
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложения Б,

п.п. 3, 13, 15, 18,  19, 20,
ТМ 32-04-09

	
	
	Требования к размерам, определяющим взаимное положение сердечника и усовиков
	
	

	
	
	Требования размерам, определяющим сопряжение крестовины с примыкающим элементам
	
	

	
	
	Требования к размерам желобов
	
	

	
	
	Напряжения в подошве хвостовой части крестовины
	
	СТ ССФЖТ ЦП 13-98

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497, ГОСТ 7370, ГОСТ 9454

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 8233

	
	
	Твердость поверхности катания после упрочнения
	
	ГОСТ 9012

	Стрелки сбрасывающие
	31 8544
	Требования к размерам, определяющим сопряжение остряка с прилегающими элементами

Требования к размерам продольных и поперечных профилей зоны перекатывания
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложения Б,

п.п. 1, 3, 13, 16,
СТ ССФЖТ ЦП 14-98

	
	
	
	
	

	
	
	Выгиб вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложения Б,

п.п. 13, 18, 29,
ТМ 32-04-09

	
	
	Взаимное положение остряка и рамного рельса
	
	НБ ЖТ ЦП 015 -99

Приложения Б,

п.п. 1, 29,
ТМ 32-04-09

	Стрелки сбрасывающие
	31 8544
	Твердость рабочей поверхности остряка и рамного рельса
	НБ  ЖТ ЦП 015-99
	ГОСТ 9012

	
	
	Глубина закаленного слоя головки остряка
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99 Приложение Б п.1,  ГОСТ 9960

	Съезды одиночные и перекрестные
	31 8543

31 8544

31 8548
	Требования к геометрическим размерам
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99

Приложение Б,
СТ ССФЖТ ЦП 14-98, 

ТМ 32-04-09

	
	
	Прочностные и деформационные характеристики
	
	СТ ССФЖТ ЦП 
13-98

	
	
	Динамические характеристики
	
	

	
	
	Показатели эксплуатационной надежности - отсутствие дефектов, угрожающих безопасности движения
	
	НТД № 32-ЦП-98

	Приборы и стыки уравнительные
	31 8543 31 8544 31 8548
	Требования к размерам, определяющим сопряжение остряка с прилегающими элементами
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99

Приложение Б 

п. 1, 3, 13, 16, 11, 18, 29,
СТ ССФЖТ ЦП 14-98, 

ТМ 32-04-09

	
	
	Требования к размерам продольных и поперечных профилей зоны перекатывания
	
	

	
	
	Выгиб вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	

	
	
	Взаимное положение остряка и рамного рельса
	
	

	
	
	Твердость рабочей поверхности остряка и рамного рельса
	
	ГОСТ 9012

	
	
	Глубина закаленного слоя головки остряка
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99

Приложение Б 

п. 1, ГОСТ 9960

	Сплетение рельсовых путей
	31 8544
	Требования к геометрическим размерам
	
	СТ ССФЖТ ЦП
14-98

	
	
	Прочностные и деформационные характеристики
	
	СТ ССФЖТ ЦП
13-98

	Глухие пересечения
	31 8544
	Требования к геометрическим размерам
	
	НБ ЖТ ЦП 015-99

Приложение Б, 

СТ ССФЖТ ЦП 14-98

	Глухие пересечения
	31 8544
	Прочностные и деформационные характеристики напряжения в элементах глухого пересечения
	НБ ЖТ ЦП 015-99
	СТ ССФЖТ ЦП 13

	
	
	Показатели эксплуатационной надежности
	
	НТД № 32-ЦП

	Шпалы железобетонные предварительно напряженные
	58 6400
	Геометрические параметры
	НБ ЖТ ЦП 017-99
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.1.1),

ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения расстояния, определяющего ширину колеи измеренного по оси шпалы
	
	

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения расстояния по оси шпалы между упорными плоскостями углубления подрельсовой площадки одного конца шпалы, измеряемое на уровне
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.1.2),
ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения расстояния от верха головок анкеров до поверхности шпалы
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.1.3),
ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения расстояния между упорной плоскостью углубления в подрельсовой площадке и центром дюбеля, измеряемое на уровне подрельсовой площадки
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.1.4),
ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения высоты шпалы в среднем и подрельсовом сечениях
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.1.5), 
ТМ 32-06-09

	
	
	Подрельсовые площадки
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.2.1),

ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от прямолинейности верха подрельсовых площадок
	
	

	
	
	Подуклонка подрельсовых площадок
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.2.2),
ТМ 32-06-09



	Шпалы железобетонные предварительно напряженные
	58 6400
	Пропеллерность шпалы
	НБ ЖТ ЦП 017-99
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.2.3), 

ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения глубины выкружек в подрельсовой площадке
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А    (п. 1.2.4),

ТМ 32-06-09

	
	
	Допускаемое отклонение от номинального значения угла наклона оси дюбеля
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.2.5),

ТМ 32-06-09

	
	
	Трещиностойкость
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.3.1), Прило-жение А(п. 1.3.2), Приложение А 

(п. 1.3.3),
ТМ 32-06-09



	
	
	Трещины в подрельсовом сечении шпалы при изгибе вниз и нагрузке менее 123 кН
	
	

	
	
	Трещины в среднем сечении шпалы при изгибе вверх и нагрузке 98 кН
	
	

	
	
	Трещины в среднем сечении шпалы при изгибе вниз и нагрузке 44 кН
	
	

	
	
	Толщина защитного слоя бетона над верхним рядом арматуры
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.4),
ТМ 32-06-09

	
	
	Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие с арматурой диаметром 3; 5; 9,5 – 10 мм
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А

 (п. 1.5), ГОСТ 10180 (п.6.1),
ТМ 32-06-09

	
	
	Качество поверхностей шпал
	
	НБ ЖТ ЦП 017-99, Приложение А 

(п. 1.4),

ТМ 32-06-09

	Шпалы железобетонные предварительно напряженные


	58 6400
	Электрическое сопротивление шпалы, измеренное между парами шурупов или закладных болтов
	НБ ЖТ ЦП 017-99
	НБ ЖТ ЦП 017, Приложение А

 (п. 1.8),

ТМ 32-06-09

	Чека тормозной колодки
	31 8449
	Размеры чеки
	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 018-99
	ГОСТ 1203 

п. 4.1, 4.5


	
	
	Твердость
	
	ГОСТ 1203 

п. 3.4, 4.3


	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 1203 

п. 3.3, 4.2


	Триангель тормозной рычажной передачи
	31 8445
	Размеры триангеля
	
	ГОСТ 4686
п. 3.2



	
	
	Прочность
	
	ГОСТ 4686
п. 4.1


	
	
	Остаточная деформация
	
	ГОСТ 4686
п. 3.3


	
	
	Химический состав металла
	
	ГОСТ 4686
п. 2.2


	Башмак тормоз-ной рычажной передачи тележек грузовых вагонов
	31 8400
	Размеры
	
	ГОСТ 3269
п. 4.2, 4.3

	
	
	Химический состав металла
	
	ГОСТ 3269
п. 4.4

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 3269
п. 4.5

	Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов
	31 8400
	Размеры башмака
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
018-99
	ГОСТ 1204

п. 1.1, чертеж


	
	
	Химический состав металла башмака
	
	ГОСТ 22536.0


	
	
	Механические свойства башмака
	
	ГОСТ 977


	Башмак тормоз-ной колодки  для локомотивов
	31 8400
	Размеры башмака
	
	ГОСТ 30632, 

п. 4.2, п. 4.3, чертеж


	
	
	Химический состав металла башмака
	
	ГОСТ 22536.0


	
	
	Механические свойства башмака
	
	ГОСТ 30632, 

п. 5.1.19


	Чека колодки для локомотивов
	31 8449
	Размеры чеки
	
	ГОСТ 30632, п. 4.6, чертеж


	
	
	Химический состав металла чеки
	
	ГОСТ 22536.0


	
	
	Механические свойства чеки
	
	ГОСТ 30632 

п. 5.1.25


	Устройства сцепные подвижного состава железных дорог
	31 8382
	Автосцепка

Сцепляемость
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
022-2000
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.01-99

	
	
	Функциональная работоспособность механизма автосцепки
	
	

	
	
	Контур зацепления автосцепки
	
	ГОСТ 21447

	
	
	Сохранение работоспособности автосцепок при соударении
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.11-99

	Устройства сцепные подвижного состава железных дорог
	31 8382
	Поглощающий аппарат

Сила статического сжатия при полном ходе поглощающего аппарата кроме фрикционного типа
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
022-2000
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.04-99

	
	
	Усиление начальной затяжки аппарата кроме фрикционного типа

	
	

	
	
	Номинальная энергоемкость поглощающего аппарата при соударении вагонов в типовых условиях испытаний (типы 0-3)
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.07-99



	
	
	Ресурс поглощающего аппарата
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.06-99,
СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99



	
	
	Сцепка для пассажирского подвижного состава

Обеспечение сцепляемости с автосцепкой по ГОСТ 21477 (непосредственно или через проходное приспособление)
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.01-99,

ТМ 27-15-09



	
	
	Нагрузка начала текучести при сжатии элементов сцепного устройства, передающих сжимающую нагрузку
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.02-99



	
	
	Поглощающий аппарат для пассажирского подвижного состава

Номинальная энергоемкость при максимальном значении силы
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99



	
	
	Усилие начальной затяжки аппарата
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.04-99



	Устройства сцепные подвижного состава железных дорог
	31 8382
	Изменение энергоемкости поглощающих аппаратов (кроме неавтом-атических сцепок вагонов высокоскоростного подвижного состава, а так же головных сцепок при наличии аварийного амортизатора) при температурах плюс 500С и минус 400С
	НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 
022-2000
	ТМ 27-15-09

	
	
	Изменение энергоемкости поглощающих аппаратов после нагруже-ния на полный конструктивный ход при температуре минус 600С, определяемое при температуре плюс 180С
	
	

	
	
	Ресурс поглощающего аппарата: снижение энергоемкости от номинальной после введение 25 МДж энергии
	
	СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99

	Башмаки тормозных колодок локомотивов магистральных железных дорог
	31 8400
	Геометрические размеры: В, Г, Ж, И, К
	НБ ЖТ ЦТ 028-99
	ГОСТ 30632 п. 9.1

	
	
	Параметры сопряжения
	
	ГОСТ 30632 п. 9.2

	
	
	Прочность под воздействием статической нагрузки 127,5 кН (13тс)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99,
ОСТ 32.127 п. 6.1

	
	
	Жесткость (устойчивость при сжатии) под воздействием максимальной нагрузки
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99,
ОСТ 32.127 п. 6.2

	
	
	
	
	

	
	
	Долговечность (число циклов до разрушения) при размахе нагрузки Рmin=9.8 кН (1 тс) и Рmax= 98 кН (10 тс)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99,
ОСТ 32.127 п. 6.3,
ГОСТ 25.502 р. 2-4

	
	
	Ударная вязкость при минус 600С (хладостойкость)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99, 

ОСТ 32.127 п. 6.4,
ГОСТ 9454

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536,
ГОСТ 12344 – ГОСТ 12357

	
	
	Механические свойства

- временное сопротивление;

- предел текучести;

- относительное удлинение;

- относительное сужение
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99 п. 5.5,
ГОСТ 30632 п. 9.6, ГОСТ 977 

п. 5.4, ГОСТ 1497

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Башмаки 
	31 8400
	
	НБ ЖТ ЦТ 028-99
	

	тормозных колодок локомотивов магистральных железных дорог
	
	Ударная вязкость при комнатной температуре
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 052-99 п. 5.5,
ГОСТ 30632 п. 9.6,
ГОСТ 977 п. 5.6,
ГОСТ 9454

	Изоляторы секционные
	31 8530

34 9300
	Размеры воздушных зазоров в устье дугогасительных устройств
	НБ ЖТ ЦЭ 032-2003
	ГОСТ 28856 

п. 5.4.1.1

	
	
	Размеры воздушных промежутков между разнопотенциальными элементами секционного изолятора в поперечном направлении
	
	

	
	
	Длина пути утечки изолирующего элемента/скользуна 
	
	ГОСТ 9920 

п. 2.2

	
	
	Электрическая прочность
	
	ГОСТ 1516.2, 

п.п. 4.3, 7.4.2

	
	
	Разрушающая механическая сила при растяжении секционного изолятора в соединении изолирующего элемента скользуна с контактным проводом
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.3

	
	
	Разрушающая механическая сила при разрушении изолирующих элементов (скользунов)
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.3

	Изоляторы стержневые фарфоровые
	31 8530

34 9300
	Разрушающая механическая сила при растяжении
	
	ГОСТ Р 51203
п. 7.6

	
	
	Стойкость к воздействию одиночного удара энергией не менее 50 Дж
	
	ГОСТ Р 51203 

п. 7.12

	
	
	Термостойкость после воздействия трех циклов резких изменений температуры с перепадом 700С
	
	ГОСТ Р 51203, 

п. 7.7

	
	
	Разрушающий изгибающий момент для изоляторов на напряжение 3 кВ и 25 кВ, класса 70, 100 и 120
	
	ГОСТ Р 51203, 

п. 7.6

	
	
	Термомеханическая прочность
	
	ГОСТ Р 51203, 

п. 7.8

	
	
	Электрическая прочность

	
	ГОСТ Р 51203, 

п. 7.1

	
	
	Стойкость к воздействию электрической дуги
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 141-2003

	Изоляторы стержневые полимерные
	31 8530

34 9300
	Качество поверхности изоляционной части 
	НБ ЖТ ЦЭ 032-2003
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.2

	
	
	Стойкость к воздействию в течение 1минуты механической растяги-вающей испытательной силы, равной 50% нормированной разрушаю-щей механической силы
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.2

	
	
	Разрушающая механическая сила при растяжении, для изоляторов класса 70, 100 и 120
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.3

	
	
	Разрушающий изгибающий момент для подвесных, натяжных, консольных и фиксаторных класса 70, 100, 120
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.3

	
	
	Стойкость к проникновению влаги

	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.6

	
	
	Термомеханическая прочность
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.2

	
	
	Электрическая прочность 
	
	ГОСТ Р 51204, 

п. 7.1

	
	
	Стойкость к воздействию электрической дуги
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 141-2003

	Изоляторы тарельчатые фарфоровые
	31 8530

34 9300
	Термостойкость после воздействия трех циклов резких изменений температуры с перепадом 700С
	
	ГОСТ 12670
 п. 6.14

	
	
	Механическая разрушающая сила при растяжении для изоляторов класса 70, 100, 120
	
	ГОСТ 6490
 п. 4.9.3

	
	
	Электрическая прочность
	
	ГОСТ 6490 п. 6.4

	
	
	Термомеханическая прочность
	
	ГОСТ 12670п. 6.13

	
	
	Уровень радиопомех при напряжении 15 кВ
	
	ГОСТ 12670, п. 6.3

	
	
	Стойкость к воздействию электрической дуги
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 141-2003

	Изоляторы тарельчатые стеклянные
	31 8530

34 9300
	Разрушающая механическая сила при растяжении для изоляторов класса 70, 100 и 120
	
	ГОСТ 6490 

 п. 4.9.3

	
	
	Стойкость к термическому удару с перепадом температуры не менее 1000С
	
	ГОСТ 6490 

 п. 4.14

	
	
	Термомеханическая прочность
	
	ГОСТ 6490 

 п. 4.12

	Изоляторы тарельчатые стеклянные
	31 8530

34 9300
	Электрическая прочность изоляции
	НБ ЖТ ЦЭ 032-2003
	ГОСТ 6490
п. 4.3

	
	
	Уровень радиопомех при напряжении 15 кВ
	
	ГОСТ 26196

	
	
	Стойкость к воздействию электрической дуги
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 141-2003

	Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава железных  дорог
	31 8383


	Геометрические размеры и параметры
	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 062-2000
	

	
	
	Предельные отклонения на наружные  диаметры
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.1)

ГОСТ16118 (3.4.а)

	
	
	Предельные отклонения на высоту пружины в свободном состоянии 

	
	ГОСТ 1452 (п. 6.1)

ГОСТ16118 
(п. 3.5)

	
	
	Размеры конца опорного витка
	
	

	
	
	Зазоры между концами опорных витков и рабочими витками пружины в свободном состоянии
	
	ГОСТ 1452 

(6.1)

	
	
	Длина контактной линии между опорными витками и крайними рабочими витками под статической нагрузкой (для скоростей свыше 160 км/ч)
	
	ГОСТ 1452 (6.4)

	
	
	Отклонения от перпендикулярности оси пружины относительно опорных плоскостей для скоростей свыше 160км/ч
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.8)

ГОСТ16118 (п. 3.9)

	
	
	Зазоры между обработанной поверхностью опорного виска и контрольной плитой
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.9)

ГОСТ16118 (п. 3.10)

	
	
	Прогибы и остаточные деформации от действия нагрузок
	
	

	
	
	- предельные отклонения прогиба (от расчетного   прогиба) пружин под статической нагрузкой (кроме пружин рессорного подвешивания локомотивов и МВПС)
	
	ГОСТ16118
 (п. 3.13)

	
	
	- предельные отклонения на высоту (от расчетной высоты) под статической нагрузкой (для пружин рессорного подвешивания локомотивов и МВПС)
	
	ГОСТ16118 
(п. 3.5, 3.13)

	
	
	Остаточная деформация
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.10)

ГОСТ16118
 (п. 3.5, 3.13)

	
	
	Разница значений высоты после 2-х кратного сжатия пробной нагрузкой и третьего сжатия пробной нагрузкой (для скоростей до 160 км/ч включительно)
	
	

	Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава железных  дорог
	31 8383


	Разница значений высоты после 2-х кратного сжатия пробной нагрузкой и высоты после выдержки пружины 24 часа под пробной нагрузкой (для скоростей свыше 160 км/ч)
	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 062-2000
	ГОСТ 1452 (п. 6.10)

ГОСТ16118
 (п. 3.5, 3.13)

	
	
	Требования к материалу
	
	

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 12344-ГОСТ12351

	
	
	Твердость
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.6)

ГОСТ 9012

ГОСТ 9013

ГОСТ 8.064

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 1452 (п. 6.6)

ЦВ-ЦТ-ВНИИЖТ-ВНИТИ-87 
(п.п. 1,2)

	
	
	Глубина обезуглероженного слоя
	
	

	
	
	Общая глубина обезуглероженного слоя пружин, изготавливаемых из горячекатанных прутков
	
	ГОСТ 1763

	
	
	Глубина обезуглероженного слоя пружин, изготавливаемых из горячекатанных прутков с обесточенной или шлифованной поверхностью
	
	

	
	
	Число циклов нагружения для серийно выпускаемых пружин с литерой не ниже О1
	
	ГОСТ 1452

 (п. 4.17, 5.3.2)

 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 084

 (п. 6.3.3.1)

	Стойки железо-бетонные цент-рифугированные для опор кон-тактной сети электрифици-рованных ж. д.
	31 8533
	Геометрические показатели
	НБ ЖТ ЦЭ 067-2003
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.4

	
	
	Линейные размеры
	
	

	
	
	Отклонение расстояний между центрами отверстий
	
	

	
	
	Отклонение по толщине защитного слоя бетона
	
	ГОСТ 22904

	
	
	Отклонение от прямолинейности поверхности стойки по образующей корпуса
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 3.1

	Стойки железо-бетонные цент-рифугированные для опор кон-тактной сети электрифици-рованных ж. д.
	31 8533
	Качество наружной поверхности 
	НБ ЖТ ЦЭ 067-2003
	

	
	
	- высота уступа по стыку полуформ в месте установки закладных деталей
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.5

	
	
	- высота (глубина) местных наплывов (впадин) по стыку полуформ
	
	

	
	
	- трещины в бетоне на наружной поверхности
	
	ГОСТ 19330, 

п. 4.1.20

	
	
	- ширина раскрытия местных усадочных трещин на внутренней поверхности 
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.5

	
	
	Качество внутренней поверхности
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.5

	
	
	- толщина слоя шлама в нижнем торце стойки
	
	

	
	
	- обвалы бетона на внутренней поверхности
	
	ГОСТ 19330, 

п. 4.1.13

	
	
	Электрическое сопротивление между арматурой и закладными деталями
	
	ГОСТ 19330, 

п. 6.8

	
	
	Коэффициент безопасности по несущей способности, определяющей степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на стойку, соответствующей значению ее нормативной несущей способности
	
	ГОСТ 19330, 

п. 6.1 

	
	
	Коэффициент безопасности по трещиностойкости, определяющий степе НБ ЖТ ЦЭ 067, п. 1.повышения контрольной нагрузки по образованию трещин по отношению к нормативной нагрузке, при которой образуется первая трещина
	
	ГОСТ 19330, 

п. 6.1

	
	
	Жесткость
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.1

	Ригели жестких поперечин
	31 8533
	Геометрические показатели
	
	

	
	
	Отклонение ширины ригеля (блока) от номинального значения
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.1

	
	
	Отклонение диаметров отверстий под болты от номинальных значений
	
	

	
	
	Отклонение межосевого расстояния между отверстиями для болтов от номинального значения
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.4

	
	
	Не прямолинейность элементов ригеля
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 3.1

	Ригели жестких поперечин
	31 8533
	Требования к сварным соединениям
	НБ ЖТ ЦЭ 067-2003
	

	
	
	Трещины, не провары, не заделанные кратеры, свищи, пористость, шлаковые включения, подрезы
	
	ГОСТ 23118

	
	
	Коэффициент безопасности по несущей способности, определяющей степень повышения контрольной загрузки по отношению к нагрузке на ригель, соответствующей значению его нормативной несущей способности
	
	ТМ 40-18-10

	
	
	Относительный вертикальный прогиб ригеля в середине пролета при контрольной нагрузке, соответствующей значению его нормативной несущей способности 
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 3.3

	Стойки металлические для опор контактной сети
	31 8533
	Геометрические показатели
	
	

	
	
	Отклонение межосевого расстояния между отверстиями для установки анкерных болтов или шпилек
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.4

	
	
	Непрямолинейность стойки на всей длине
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 3.1

	
	
	Требования к сварным соединениям
	
	

	
	
	Трещины, непровары, незаделанные кратеры, свищи, пористость, шлаковые включения и подрезы, пропуски
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п. 1.5

	
	
	Коэффициент безопасности стоек по прочности, определяющий степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на стойку, соответствующей значению ее нормативной несущей способности
	
	ТМ 40-18-10

	
	
	Жесткость стоек
	
	ГОСТ 19330 (п. 6.1), ГОСТ 26433.1, таблица 1, п.1.1

ТМ 40-18-10

	Фундаменты железобетонных опор контактной сети
	  31 8533
	Геометрические показатели
	
	ГОСТ 26433.1, таблица 1, п.1.1

	
	
	Отклонение геометрических параметров
	
	

	
	
	Коэффициент безопасности фундаментов по прочности, определяющей степень повышения контрольной нагрузки по отношению к нагрузке на фундамент, соответствующей значению его нормативной несущей способности 
	
	ГОСТ 8829

	Фундаменты железобетонных опор контактной сети
	31 8533
	Ширина раскрытия поперечных трещин при нагрузке, соответствующей значению нормативной несущей способности фундамента
	НБ ЖТ ЦЭ 067-2003
	ГОСТ 8829

	
	
	Электрическое сопротивление между арматурой и анкерными болтами (только для участков постоянного тока)


	
	ГОСТ 19330, 

(п. 6.8)

	Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов электропоездов и дизель-поездов
	31 8350
	Тележки пассажирских вагонов колеи 1520 мм
	НБ ЖТ ЦЛ 069-2003
	

	
	
	Соответствие строительного и проектного очертания габарита
	
	ЦВ/4422

	
	
	Разность диаметров колес по кругу катания соседних колесных пар в тележке для скоростей до 140 км/ч; свыше 140 км/ч
	
	ЦВ/4422

	
	
	Коэффициент сопротивления демпферов рессорного подвешивания
	
	РД 24.050.37-95

	
	
	Коэффициент запаса сопротивления усталости элементов тележки, работающих при интенсивных вибрационных нагружениях
	
	

	
	
	Обеспечение прочности элементов тележки от нормируемых нагрузок
	
	

	
	
	Регулировка тормозной рычажной передачи тележки
	
	ЦВ-ЦЛ-945

	
	
	Тормозной путь
	
	ТМ 25-06-11

	
	
	Действительная сила нажатия тормозных колодок
	
	ТМ 25-06-11

	
	
	Плотность тормозной системы тележки
	
	ЦВ-ЦЛ-945

	
	
	Коэффициенты вертикальной динамики и рамные силы, действующие на раму тележки
	
	РД 24.050.37-95

	
	
	 Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	
	

	
	
	 Показатели плавности хода в вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	

	
	
	Обеспечение страховки от падения на путь
	
	ГОСТ 10527

	
	
	Тележки немоторных вагонов электропоездов и дизель-поездов колеи 1520 мм
	
	

	
	
	Соответствие строительного и проектного очертания габарита
	
	ЦВ/4422

	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке
	
	16-98

	
	
	Запас на относительные перемещения элементов экипажа
	
	

	Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов электропоездов и дизель-поездов
	31 8350
	 Коэффициент запаса сопротивления усталости несущих элементов тележки, за исключением колесных пар и пружин рессорного подвешивания
	НБ ЖТ ЦЛ 069-2003
	СТ ССФЖТ ЦТ 
16-98

	
	
	 Базовое число циклов нагружения несущих элементов подвижного состава
	
	ТМ 38-02-09

	
	
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельсов
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 16

	
	
	Показатели плавности хода в вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 16

	
	
	 Рамные силы в прямых, кривых участках пути и стрелочных переводах
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 16

	
	
	Коэффициент вертикальной динамики для 1-ой и 2-ой ступени подвешивания
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 16

	
	
	 Регулировка тормозной рычажной передачи тележки
	
	ЦВ-ЦЛ-945

	
	
	 Тормозной путь
	
	ТМ 25-06-11

	
	
	Действительная сила нажатия тормозных колодок
	
	ТМ 25-06-11

	
	
	 Плотность тормозной системы тележки
	
	ЦВ-ЦЛ-292

	
	
	 Обеспечение страховки от падения на путь
	
	ГОСТ 10527

	Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов
	58 6000
	Геометрические параметры
	НБ ЖТ ЦП 071-2001
	

	
	
	Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в подрельсовых площадках, принадлежащих одной рельсовой колее 
	
	ОСТ 32.134, (9.3.1)

	
	
	Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в крайних подрельсовых площадках на разных концах бруса
	
	ОСТ 32.134, (9.3.1)

	
	
	Расстояние по оси бруса от наружной кромки углубления в крайней подрельсовой площадке на левом («номерном») конце бруса до ближней к нему кромки углубления в средней части бруса
	
	ОСТ 32.134, (9.3.1)

	
	
	Расстояние по оси бруса между кромками одного углубления в подрельсовой площадке, расположенной
	
	ОСТ 32.134, (9.3.2)

	
	
	Расстояние от рабочей поверхности закладной шайбы до подрельсовой площадки бруса
	
	ОСТ 32.134, (п. 9.4)

	
	
	Трещиностойкость
	
	

	
	
	Трещины в подрельсовом сечении бруса при изгибе вниз и нагрузке менее 140кН
	
	ОСТ  32.134

(п.9.9)

	Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов
	58 6000
	Трещины среднем сечении бруса при изгибе вверх и нагрузке 85 кН
	НБ ЖТ ЦП 071-2003
	ОСТ  32.134, п.9.9

	
	
	Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10060.0

(п. 6.1)

	
	
	Подрельсовые площадки
	
	

	
	
	Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок:
	
	ОСТ  32.134, п.9.6

	
	
	Подуклонка подрельсовых площадок бруса
	
	ОСТ 32.134, п.9.7

	
	
	Пропеллерность бруса
	
	ОСТ 32.134, п.9.7

	
	
	Качество поверхностей брусьев
	
	

	
	
	Наплывы бетона на подрельсовых площадках и в каналах для закладных болтов
	
	ОСТ 32.134, п.9.5

	
	
	Раковины в бетоне на упорных кромках:
	
	ОСТ 32.134, п.9.8

	
	
	Околы бетона на упорных кромках
	
	

	Брусья железо-бетонные предварительно напряженные  для стрелочных переводов для высокоско- ростного движения
	58 6000
	Геометрические параметры 
	
	

	
	
	Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в подрельсовых площадках бруса, принадлежащих одной рельсовой колее
	
	ОСТ 32.134, п.9.3.1

	
	
	Расстояние по оси бруса между наружными кромками углублений в крайних подрельсовых площадках на разных концах бруса
	
	ОСТ 32.134, п.9.3.1

	
	
	Расстояние по оси бруса от наружной кромки углубления в крайней подрельсовой площадке на левом («номерном») конце бруса до ближней к нему кромки углубления в средней части бруса
	
	ОСТ 32.134, п.9.3.1

	
	
	Расстояние по оси бруса между кромками одного углубления в подрельсовой площадке, расположенного
	
	ОСТ 32.134, п.9.3.2

	
	
	Расстояние по оси бруса между центрами дюбелей, расположенных: 

  в концевых частях бруса

  в средней части бруса
	
	ТУ 5864-249-01124323, п. 4.2

	
	
	Расстояние по оси бруса от кромки углубления до центра дюбеля, расположенного в подрельсовой площадке
	
	ТУ 5864-249-01124323, п. 4.3

	
	
	Трещиностойкость
	
	

	
	
	Трещины в подрельсовом сечении бруса при изгибе вниз и нагрузке менее 140кН
	
	ОСТ 32.134, п.9.9

	Брусья железо-бетонные предварительно напряженные  для стрелочных переводов для высокоско- ростного движения
	58 6000
	Трещины в среднем сечении бруса при изгибе вверх и нагрузке 85 кН
	НБ ЖТ ЦП 071-2001
	ОСТ 32.134, п.9.9

	
	
	Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10060.0

	
	
	Подрельсовые площадки
	
	

	
	
	Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок
	
	ОСТ 32.134, п.9.6

	
	
	Подуклонка подрельсовых площадок бруса
	
	ОСТ 32.134, п.9.7

	
	
	Пропеллерность бруса
	
	

	
	
	Качество поверхности брусьев
	
	

	
	
	Наплывы бетона на подрельсовых площадках и в каналах для шурупов
	
	ОСТ 32.134, п.9.5

	
	
	Раковины в бетоне на упорных кромках глубиной
	
	ОСТ 32.134, п.9.8

	
	
	Околы бетона на упорных кромках:
	
	ОСТ 32.134, п.9.8

	
	
	Электрическое сопротивление бруса, измеренное между двумя дюбелями
	
	ТУ 5864-249-01124323 (п. 4.7)

	Центры колесные чистовые
	31 8352

31 8353
	Химический состав центров КП
	НБ ЖТ ЦТ 085-2002
	ГОСТ 4491, п. 3.4

ГОСТ 10791 п. 3.2

	
	
	Механические свойства центров КП
	
	ГОСТ 1497 р. 4,

ГОСТ 9454 р. 3, 4,

ГОСТ 10791 п. 3.3

	
	
	Геометрические размеры
	
	

	
	
	- отклонение от круглости и отклонение профиля продольного сечения отверстия ступицы (в случае ее конусообразности больший диаметр должен быть расположен со стороны внутреннего торца ступицы)
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.2, 7.3.4

	
	
	- отклонение от круглости наружной поверхности под насадку бандажа
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.2

	
	
	- отклонение профиля продольного сечения наружной поверхности под насадку бандажа (в случае ее конусообразности направление конусности должно совпадать с направлением конусности внутренней посадочной поверхности бандажа)
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.2, 7.3.4

	
	
	- допускаемое отклонение диаметра d сопряжения оси и ступицы центра КП от номинального значения
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.2

	
	
	- допускаемое отклонение диаметра D сопряжения бандажа и центра КП от номинального значения
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.2

	Центры колесные чистовые
	31 8352

31 8353
	Параметры шероховатости, Ra. Мкм
	НБ ЖТ ЦТ 085-2002
	ГОСТ 11018 

п. 7.4

	
	
	Остаточный статический дисбалланс
	
	ГОСТ 11018 

п. 7.3.8

	
	
	Предел выносливости на базе не менее 20 млн. циклов
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 085-2000

	Кузова 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава
	31 8100

31 8352

31 8353 

34 5100
	Несущая способность кузова и его элементов
	НБ ЖТ ЦТ 094-2003
	СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

СТ ССФЖТ ЦТ 16-98

	
	
	Устойчивость при регламентируемом режиме нагружения особо ответственных элементов конструкции кузова (листов обшивки крыши, подоконного пояса и пола, стержневых элементов, склона крыши и надоконного пояса, средней части крыши)
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

СТ ССФЖТ ЦТ 16-98

	
	
	Первая собственная частота изгибных колебаний кузова в вертикальной плоскости
	
	СТ ССФЖТ ЦТ 15-98

СТ ССФЖТ ЦТ 16-98

	Посты секцио-нирования переменного тока
	31 8531
	Ток электродинамической стойкости в интервале от 0,10 с до 0,11 с
	НБ ЖТ ЦЭ 100-2002
	СТ ССФЖТ ЦЭ 134-2002

	
	
	Ток термической стойкости в интервале от 3,0 с до 3,3 с
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	
	ПУЭ п. 1.8.25

	
	
	Электрическая прочность изоляции, одноминутное напряже-

ние   промышленной частоты
	
	ГОСТ 1516.2
п. 7.4.2

	
	
	Превышение температуры токоведущих частей над температурой окружающего воздуха 400С, при номинальном токе в установившемся тепловом режиме
	
	ГОСТ 8024, п. 2

	
	
	Оснащенность поста (пункта) блокировками для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению
	
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	
	
	Оснащенность входных дверей поста (пункта) блокировками и зам-ками, исключающими доступ к токоведущим частям для предотвра-щения ошибочных операций и их функционирование по предназначению
	
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	Посты секцио-нирования переменного тока
	31 8531
	Усилие на рукоятку привода заземлителя, при котором не должно нарушаться действие блокировки
	НБ ЖТ ЦЭ 100-2002
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	
	
	Усилие на рукоятку заземлителя, при переключениях.
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 134-2002

	
	
	Оснащенность поста (пункта) устройствами пожарной сигнализации
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2003

	
	
	Оснащенность двери поста (пцнкта) знаком «Опасность поражения электрическим током»
	
	

	
	
	Оснащенность поста электрическими соединениями всех нетоковедущих металлических частей с внутренним контуром заземления
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 134-2002

	
	
	Сопротивление между заземляемым элементом и корпусом поста
	
	

	
	
	Оснащенность поста с двух сторон электрическими выводами для подключения к наружному контуру заземления
	
	ГОСТ 21130

	Посты секциони- рования постоянного тока
	31 8531
	Ток термической стойкости в интервале от 3,0 с до 3,3 с.
	НБ ЖТ ЦЭ 101-2002
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	
	
	Сопротивление изоляции
	
	ПУЭ п. 1.8.25

	
	
	Электрическая прочность изоляции, одноминутное напряжение промышленной частоты
	
	ГОСТ 1516.2

	
	
	Превышение температуры токоведущих частей над температурой окружающего воздуха 400С, при номинальном токе в установившемся режиме
	
	ГОСТ 8024, п. 2

	
	
	Оснащенность поста (пункта) блокировками для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению.
	
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	
	
	Оснащенность входных дверей поста (пункта) блокировками и замками, исключающими доступ к токоведущим частям для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению.
	
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	
	
	Усилие на рукоятку привода заземлителя, при котором не должно нарушаться действие блокировки
	
	ГОСТ Р 52726, 

п. 8.6

	
	
	Усилие на рукоятку заземлителя, при переключениях
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	Посты секциони- рования постоянного тока
	31 8531
	Оснащенность поста (пункта) устройствами пожарной сигнализации
	НБ ЖТ ЦЭ 101-2002
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	
	
	Оснащенность двери поста (пункта) знаком «Опасность поражения электрическим током»
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	
	
	Оснащенность поста электрическими соединениями всех нетоковедущих металлических частей с внутренним контуром заземления.
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	
	
	Сопротивление между заземляемым элементом и корпусом поста
	
	СТ ССФЖТ ЦЭ 135-2002

	
	
	Оснащенность поста с двух сторон электрическими выводами для подключения к наружному контуру заземления
	
	ГОСТ 21130

	Клеммы прутковые промежуточного рельсового скрепления
	12 9000
	Качество поверхности клемм
	НБ ЖТ ЦП 110-2003
	НБ ЖТ ЦП 110-2003

 Приложение А

ТМ 37-36-10

	
	
	Наличие рванин, закатов, плен, вмятин, забоин, насечек, трещин, волосовин
	
	

	
	
	Изменение номинального диаметра прутка при производстве клемм:
	
	ТМ 37-54-11

	
	
	- местные зажимы, вмятины от инструмента при штамповке, рябизна от окалины, отдельные риски;
	
	

	
	
	- уменьшение сечения в местах технологических перегибов
	
	

	
	
	Допускаемая величина заусенцев на торцевых поверхностях в местах резки
	
	

	
	
	Твердость клемм, НRC
	
	

	
	
	Микроструктура клемм
	
	

	
	
	Глубина обезуглероженного слоя, % от диаметра прутка
	
	

	
	
	Тип структуры сердцевины
	
	

	
	
	Нормативное монтажное прижатие рельса клеммами после трехкратного обжатия с нормативным монтажным усилием в узле скрепления
	
	

	
	
	Параметры клеммы после циклического нагружения при усталостных испытаниях:
	
	

	
	
	- остаточная деформация;
	
	

	
	
	- изломы
	
	

	Реакторы сгла-живающих уст-ройств тяговых подстанций постоянного тока
	31 8530

34 1100
	Превышение температуры обмотки реактора над температурой окружающего воздуха

	НБ ЖТ ЦЭ 113-2003
	ГОСТ 14794
п. 6.11.10

	
	
	Стойкость при коротких замыканиях длительностью 0,2 с для одноагрегатной и двухагрегатной подстанции

	
	ГОСТ 14794
п. 6.12

	
	
	Уровень шума
	
	ГОСТ 12.1.050 п.3,
ГОСТ 23941 п. 3

	
	
	Электрическая прочность внутренней изоляции: импульсное напряжение от 5 до 8 кВ – пробой

	
	ГОСТ 22756
п. 1.4.9, 1.6.6, 2.3

	Устройства защиты станций стыкования
	31 8534
	Сопротивление изоляции силовых цепей относительно заземленных частей 

	НБ ЖТ ЦЭ 117-2003
	ТМ 40-16-10

	
	
	Импульсивное напряжение срабатывания
	
	ГОСТ 16357 

п. 6.2.4

	
	
	Устройство защиты станций стыкования на должно иметь повреждений, препятствующих дальнейшей работе, после пропускания в течение (0,2+0,02) с тока короткого замыкания с действующим значением периодической составляющей (15+0,75) кА

	
	ГОСТ 689 п. 5.10


	Разъединители переменного тока для тяговых подстанций
	31 8534

31 8531
	Электрическая прочность изоляции
	НБ ЖТ ЦЭ 118-2003
	ГОСТ 1516.2

п. 7.4.2,

ГОСТ 1516.2,

п. 5.4.2

	
	
	Отсутствие пробоя при одноминутном приложении напряжения промышленной        частоты
	
	

	
	
	Термическая и электродинамическая стойкость

	
	ГОСТ Р 52726 п. 8.9

	Статические преобразователи (полупровод-никовых выпрямителей неуправляемых) для устройств электро- снабжения железных дорог
	31 8531
34 1615

34 1623
	Заземление 
	НБ ЖТ ЦЭ 119-2003
	ТМ 40-16-10

	
	
	Электрическое сопротивление изоляции
	
	ТМ 40-16-10

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	ГОСТ 26567
п. 3.1.2

	
	31 8531
34 1615

34 1623
	Наличие блокировок или других устройств, предотвращающих непреднамеренное проникновение персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	НБ ЖТ ЦЭ 119-2003
	ГОСТ 14694
п. 4.8


	
	
	Допустимый уровень шума
	
	ГОСТ 12.1.050
п. 3

	Перемычки дроссельные
	31 8500
	Переходное электрическое сопротивление в местах соединения провода с болтом и клеммой до и после приложения 150 тысяч циклов вертикальных вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 50 Гц и ускорении до 0,3 g
	НБ ЖТ ЦЭ 120-2003
	СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003

	
	
	Температура нагрева перемычки при пропуске максимально допустимого длительного тока
	
	СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003

	
	
	 Деформация или разрушение при статической механической нагрузке на растяжение не менее 6,0 кН
	
	СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003

	
	
	Момент при изгибе провода на 90 градусов
	
	СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003

	Промежуточные рельсовые скрепления железнодо-рожного пути
	31 8544
	Удерживающая способность узла скрепления (с отрезком рельса) в поперечном направлении пути при одновременном действии циклических нагрузок на базе 4 млн. циклов
	НБ ЖТ ЦП 122-2003
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение А

ТМ 37-35-10

	
	
	Остаточное поперечное перемещение головки рельса при циклическом воздействии
	
	

	
	
	Остаточное поперечное перемещение подошвы рельса при циклическом воздействии
	
	

	
	
	Трещины, разрушения элементов скрепления и шпалы
	
	

	
	
	Изменение нормативного монтажного прижатия рельса %, (для скреплений на железобетонных шпалах)
	
	

	
	
	Удерживающая способность узла скрепления в продольном направлении пути (для скреплений на железобетонных шпалах):
	
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение Б

ТМ 37-35-10



	
	
	Нормативное монтажное прижатие рельса к шпале (подкладке)
	
	

	
	
	Нормативное монтажное прижатие подкладки к шпале (для раздельных скреплений)
	
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение Б

ТМ 37-35-10

	Промежуточные рельсовые скрепления железнодо-рожного пути
	31 8544
	Продольная нагрузка, необходимая для возникновения необратимого смещения рельса или подкладки, при их нормативном прижатии (для скреплений на железобетонных шпалах)
	НБ ЖТ ЦП 122-2003
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение Б

ТМ 37-35-10

	
	
	Упругие характеристики узла скрепления (для скреплений на железобетонных шпалах)
	
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение В

ТМ 37-35-10

	
	
	Вертикальная жесткость узла скрепления
	
	

	
	
	Поперечная жесткость (по подошве рельса)
	
	

	
	
	Электрическое сопротивление между узлами скрепления на шпале
	
	НБ ЖТ ЦП 122 Приложение Г

ТМ 37-35-10

	Электронагре- ватели высоко-вольтные для системы жидкостного отопления пассажирских вагонов
	34 5600

34 5651
	Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климати-ческих условиях в начале испытаний и после наработки 320 ч при наибольшей мощности
	НБ ЖТ ЦЛ 127-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	
	
	Электрическое сопротивление постоянному току нагревательной спирали при нормальных климатических условиях
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	
	
	Безотказность при наработке в течение 320 ч и включении по схеме, применяемой на подвижном составе, при наибольшей мощности
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	
	
	Устойчивость в аварийных режимах
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов
	34 5600

34 5651

34 5660
	Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях для калориферов с рабочим напряжением:
	НБ ЖТ ЦЛ 132-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003

	
	
	Электрическая прочность изоляции 
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003

	
	
	Электрическое сопротивление постоянному току нагревателей калорифера при нормальных климатических условиях
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003

	
	
	Безотказность при наработке в течение 320 ч и включении по схеме, применяемой на подвижном составе, при наибольшей мощности (наибольшем напряжении)
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003

	
	
	Устойчивость в аварийных режимах
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003

	Калориферы электрические для систем отоп-ления пассажир-ских вагонов и электропоездов
	34 5600

34 5651

34 5660
	Нагрев элементов калорифера
	НБ ЖТ ЦЛ 132-2003
	ТМ 39-02-09

	
	
	Температура воздуха на выходе из калорифера при работе под контролем встроенных термодатчиков
	
	ТМ 39-02-09

	Печи электрические для систем отопления электропоездов
	34 5660
	Электрическое сопротивление изоляции при нормальных 
климатических условиях
	НБ ЖТ ЦЛ 133-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	

	
	
	Электрическое сопротивление постоянному току нагревателей печи при нормальных климатических условиях
	
	

	
	
	Нагрев элементов печи
	
	

	
	
	Безотказность при наработке в течение 320 ч и включении по схеме, применяемой на подвижном составе, при наибольшей мощности (наибольшем напряжении)
	
	

	
	
	Устойчивость в аварийных режимах
	
	

	Гарнитуры электроприводов для стрелочных переводов
	31 8544
	Отклонения геометрических размеров деталей гарнитур электропри-водов для стрелок, внешние замыкателей для стрелок и крестовин
	НБ ЖТ ЦШ 136-2003
	ТМ 32-03-09

	
	
	Поле допуска для резьбы деталей гарнитуры
	
	ГОСТ 16093

	
	
	Прочностные характеристики
	
	СТ ССФЖТ ЦП 

13-98

	
	
	Твердость рабочих поверхностей втулок
	
	СТ ССФЖТ ЦП 

14-98

	
	
	Отказ в период гарантийной наработки
	
	ТМ 32-03-09

	
	
	Наличие трещин, расслоений, волосовин и закатов металла
	
	ТМ 32-03-09

	Ящики аппарат-ные высоко-вольтные для пассажирских вагонов локомо- тивной тяги
	34 5600

34 5661
	Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях
	НБ ЖТ ЦЛ 138-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ 196-2003

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 196-2003,

ГОСТ 1516.2

	
	
	
	
	

	
	
	Превышение температуры наружной поверхности ящика над температурой окружающей среды в режиме наибольшей мощности
	
	СТ ССФЖТ ЦЛ 196-2003

	Ящики аппарат-ные высоко-вольтные для пассажирских вагонов локомо- тивной тяги
	34 5600

34 5661
	Работоспособность оборудования ящика при граничных условиях электроснабжения силовых цепей
	НБ ЖТ ЦЛ 138-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ 196-2003

	
	
	Работоспособность оборудования ящика при граничных условиях электроснабжения цепей управления (отклонение питающего напряжения ±30% от номинального)
	
	

	
	
	Наличие и работоспособность устройств, обеспечивающих электробезопасность обслуживающего персонала
	
	

	
	
	Устойчивость оборудования ящика коротким замыканиям на корпус
	
	

	
	
	Пожарная безопасность
	
	СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000,
ГОСТ 12.1.044

	Преобразователи статические тяговые и не тяговые подвижного состава
	34 1615

34 1623

34 5400

34 5500

34 5600
	Функциональная безопасность (для не тяговых преобразователей)
	НБ ЖТ ЦЛ-ЦТ 
139-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 167-2003

	
	
	Отклонения выходных параметров в установившихся режимах при граничных значениях входного напряжения
	
	

	
	
	Отключение преобразователя при скачкообразном изменении питающего напряжения от наименьшего до наибольшего и наоборот
	
	

	
	
	Переключение цепей бесперебойного питания на внешнюю аккумуляторную батарею при снятии входного напряжения
	
	

	
	
	Автоматическое повторное включение преобразователя при восстановлении входного напряжения
	
	

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	
	

	
	
	Наличие устройств защитного заземления
	
	

	
	
	Электрическое сопротивление защитного заземления металлических частей, доступных прикосновению, на корпус преобразователя
	
	

	
	
	Наличие предупреждающих знаков «Высокое напряжение» и надписей «Разряди конденсатор» на всех крышках, закрывающих доступ персонала к токоведущим частям
	
	

	
	
	Работоспособность блокировочных устройств, устанавливаемых в местах доступа при сервисном обслуживании к токоведущим частям и обеспечивающим электробезопасность персонала (кроме преобра-зователей, устанавливаемых в высоковольтных камерах, шкафах, ящиках, имеющих собственные блокировки)
	
	

	Преобразователи статические тяговые и не тяговые подвижного состава
	34 1615

34 1623

34 5400

34 5500

34 5600
	Время разряда конденсаторов до напряжения 42 В после штатного выключения преобразователя
	НБ ЖТ ЦЛ-ЦТ 
139-2003
	СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 167-2003

	
	
	Пожарная безопасность
	
	

	
	
	Превышение температуры элементов преобразователя над температурой окружающего воздуха в режиме с наибольшими потерями мощности
	
	

	
	
	Устойчивость при достижении предельно допустимой температуры нагрева элементов преобразователя (кроме диодных и тиристорных тяговых выпрямителей и выпрямительно-инверторных преобразователей)
	
	

	
	
	Устойчивость при недопустимых перегрузках, замыкающих на корпус (для цепей, имеющих гальваническую связь с корпусом) и межполюсных коротких замыканиях
	
	

	
	
	Отказ преобразователя, получившего питание от цепи постоянного тока, при воздействии на входе импульса перенапряжения
	
	

	Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
	31 8544
	Геометрические размеры
	НБ ЖТ ЦП 142-2003
	НБ ЖТ ЦП 142-2003

 Приложение А,
ТМ 37-50-10

	
	
	Допустимые отклонения от прямолинейности
	
	

	
	
	Качество поверхности накладки
	
	

	
	
	Прочностные показатели
	
	

	
	
	Повреждения накладок после циклического нагружения и приложения продольной растягивающей нагрузки составляющей для стыков с рельсами Р50; Р65 звеньевого пути, с рельсами Р65 бесстыкового пути с уравнительными пролетами; с  рельсами Р65 бесстыкового пути без уравнительных пролетов
	
	

	
	
	Электрические показатели
	
	

	
	
	Эксплуатационная надежность при пропуске 100 млн.т брутто, выход из строя
	
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 Приложение В,
ТМ 31-01-09

	Накладки для сборных изоли-рующих стыков ж.д. рельсов
	31 8544
	Геометрические размеры
	
	НБ ЖТ ЦП 
142-2003 Приложение А,
ТМ 37-50-10

	
	
	Допустимые отклонения от   прямолинейности
	
	

	
	
	Качество поверхности накладки
	
	

	
	
	Прочностные показатели
	
	

	Накладки для сборных изоли-рующих стыков ж.д. рельсов
	31 8544
	Электрические показатели
	НБ ЖТ ЦП 142-2003
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 Приложение А,
ТМ 37-50-10

	
	
	Климатическое исполнение 0С
	
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 
Приложение Б,
ТМ 37-51-10

	
	
	Эксплуатационная надежность при пропуске 100 млн.т брутто, выход из строя
	
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 Приложение В,
ТМ 31-01-09

	Накладки для изолирующих клееболтовых стыков ж.д. рельсов
	31 8544
	Геометрические размеры
	
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 Приложение А,
ТМ 37-50-10

	
	
	Допустимые отклонения от   прямолинейности
	
	

	
	
	Качество поверхности накладки
	
	

	
	
	Прочностные показатели

После приложения циклической нагрузки, прогиб рельса в стыке с накладками при приложении вертикальной статической нагрузки 270 кН для рельсов Р50 и 350 кН для рельсов Р65
	
	

	
	
	Климатическое исполнение 0С
	
	НБ ЖТ ЦП 142-2003 Приложение Б,
ТМ 37-51-10

	Ограничители перенапряжений и вентильные разрядники высоковольтные
	 34 1432

 34 1433

 34 1434

 31 8530
	Остающееся напряжение 
	НБ ЖТ ЦТ 144-2003
	ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.3.3

	
	
	Электрическая прочность внешней изоляции
	
	ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.7.4

	
	
	Импульсное пробивное напряжение (для вентильных разрядников на нормальное напряжение 3 кВ постоянного и переменного тока)
	
	ГОСТ 16357-83

п. 6.2.5

	
	
	Взрывобезопасность
	
	ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.8

	Предохранители высоковольтные
	34 5700

34 1491
	Маркировка
	
	ГОСТ 18620 п. 7.1

	
	
	Изоляционные свойства
	
	Стандарт МЭК 60077-1 

п. 9.3.3.2.1, 9.3.3.2.4

	Предохранители высоковольтные
	34 5700

34 1491
	Характеристики срабатывания
	НБ ЖТ ЦТ 144-2003
	Стандарт МЭК 60077-1 

п. 9.3.4.3.2

	
	
	Отключающая способность
	
	Стандарт МЭК 60077-5 п. 9.3.4.3.4 (в части постоянного тока)

ГОСТ 2213 п. 7.8
(в части переменного тока)

	Выключатели защитные высоковольтные
	34 1481

34 5400

34 5700
	Изоляционные свойства
	
	Стандарт МЭК 60077-1 

п. 9.3.3.2.1, 9.3.3.2.4

	
	
	Коммутационная способность
	
	ГОСТ Р 52565-2006 п. 9.6 (в части переменного тока)

ТМ 40-13-10 (в части постоянного тока)

	
	
	Заземление (только для защитных выключателей с рамой, опорной площадкой или кожухом из проводящего материала)
	
	ГОСТ 12.2.007.3

	Разъединители, заземлители, отключатели и переключатели высоковольтные
	34 1482

34 5400

34 5700

34 1485


	Изоляционные свойства
	
	Стандарт МЭК 60077-1 

п. 9.3.3.2.1, 9.3.3.2.4

	
	
	Стойкость к токам короткого замыкания
	
	ГОСТ Р 52726-2007 п. 8.9 (переменный ток)

ТМ 40-17-10 (постоянный ток)


	Разъединители, заземлители, отключатели и переключатели высоковольтные
	34 1482

34 5400

34 5700

34 1485


	Работоспособность в условиях гололеда (только для заземлителей категории размещения 1 по ГОСТ 15150)
	НБ ЖТ ЦТ 144-2003
	ГОСТ Р 52726-2007 п. 8.7

	
	
	Обеспечение блокировки положения аппарата (при наличии механического блокировочного устройства)
	
	ГОСТ Р 52726-2007 п. 8.6

	
	
	Заземление (только для аппаратов с рамой, опорной площадкой или кожухом из проводящего материала)
	
	ГОСТ 12.2.007.3

	Дроссели, фильтры радиопомех, сглаживающие реакторы и индуктивные шунты высоковольтные
	34 1488

34 5700
	Изоляционные свойства
	
	Стандарт МЭК 60077-1 

п. 9.3.3.2.1, 9.3.3.2.4

	
	
	Стойкость к токам короткого замыкания
	
	ГОСТ 689-90 п. 5.10 (переменный ток), 
ТМ 40-17-10 (постоянный ток)

	
	
	Нагрев при протекании тока
	
	ГОСТ 8024 п. 2.5

	Ограничители перенапряжений и разрядники для устройств электроснабже- ния железных дорог
	34 1432

34 1433

 34 1434
	Остающееся напряжение
- напряжение на ограничителе перенапряжений при пропуске через него импульсных токов
	НБ ЖТ ЦЭ 145-2003
	ГОСТ 16357
п. 6.2.9, ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.3.3

	
	
	Пробивное напряжение (для вертикальных  разрядников)
	
	ГОСТ 16357

п. 6.2.4

	
	
	Электрическая прочность внешней изоляции (выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем)
	
	ГОСТ 16357

п. 6.2.15,

ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.7.4

	
	
	Взрывобезопасность              
	
	ГОСТ 16357

п. 6.2.13, ГОСТ Р 52725-2007 п. 9.8

	Прокладки для рельсовых скреп-лений ж.д. пути


	25 3940


	Отклонения от геометрических параметров  указанных в конструк-торской документации и согласованные с владельцем инфраструктуры
	НБ ЖТ ЦП 149-2003
	ТМ 37-57-11 

	
	
	Внешний вид, допускаемые отклонения по внешнему виду
	
	

	Прокладки для рельсовых скреп-лений ж.д. пути


	25 3940
	Маркировка
	НБ ЖТ ЦП 149-2003
	ТМ 37-57-11

	
	
	Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия: 
	
	

	
	
	          категория – I (при температуре - 40)
	
	

	
	
	          категория – II (при температуре - 60)
	
	

	
	
	Удельное объемное сопротивление для прокладок  применяемых для железобетонных шпал
	
	

	
	
	Изменение массы после воздействия агрессивной среды в течение (24±1) ч, при температуре (23±2) 0С
	
	

	
	
	Истираемость  по абразивному материалу (исполнение «Б», «Д», «ПД»)
	
	

	
	
	Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке
	
	

	
	
	Статическая жесткость  на сжатие  в интервале нагрузок от 20 до 90 кН
	
	

	
	
	Относительная деформация  после 10-кратного кратковременного статического сжатия
	
	

	
	
	Инертность к металлу рельса
	
	

	
	
	Изменение свойств прокладок и амортизаторов  после  комплексного  климатического старения
	
	

	Электропоезд Pendolino Sm6 – соответствие Сертификационному базису СБ ЖТ ЦТ 03-009/07411 от 09.11.2009 (далее СБ)

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Безопасность движения
	СБ, п.1
	

	
	
	Соответствие габаритных размеров строительному очертанию
	СБ, п. 1.1
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.1),

ТМ 24-02-09

	
	
	Разность нагрузок по колесам колесной пары порожнего вагона
	СБ, п. 1.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.2),

ТМ 38-01-09

	
	
	Разность нагрузок по осям в одной тележке порожнего вагона
	СБ, п. 1.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.2),

ТМ 38-01-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Разность нагрузок по сторонам порожнего вагона
	СБ, п. 1.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.2),

ТМ 38-01-09

	
	
	Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь
	СБ, п. 1.6
	Приложение 1 (п.1.2),

ТМ 38-01-09

	
	
	Допустимое воздействие вагонов на путь типовой конструкции
	СБ, п. 1.7
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.4.2),

ТМ 26-01-09

	
	
	Коэффициент конструктивного запаса пружинных комплектов
	СБ, п. 1.8
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.5),

ТМ 38-01-09

	
	
	Первой ступени рессорного подвешивания при отсутствии упругих упоров, ограничивающих вертикальные перемещения буксы относительно рамы тележки
	СБ, 1.8.1
	

	
	
	Первой ступени рессорного подвешивания при наличии упругих упоров, ограничивающих вертикальные перемещения буксы относительно рамы тележки:
	СБ, 1.8.2
	

	
	
	- при включении в схему нагружения упругого упора
	
	

	
	
	- до включения в схему нагружения упругого упора
	
	

	
	
	Второй ступени рессорного подвешивания
	СБ, 1.8.3
	

	
	
	Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса
	СБ, 1.9
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.6),

ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической оставляющей рамной силы к максимальной вертикальной статической осевой нагрузке
	СБ, 1.10
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.7),

ТМ 38-01-09

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке в первой ступени рессорного подвешивания:
	СБ, 1.11
	

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	- моторного вагона:
	СБ, 1.11.1
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.8)

ТМ 38-01-09

	
	
	для электропоездов с конструкционной скоростью до 160 км/ч включительно
	
	

	
	
	для электропоездов с конструкционной скоростью более 160 км/ч
	
	

	
	
	- не моторного вагона
	СБ, 1.11.2
	

	
	
	Отношение динамической составляющей вертикальной силы к максимальной статической нагрузке во второй ступени рессорного подвешивания, не более
	СБ, 1.12
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.8),

ТМ 38-01-09

	
	
	Первая собственная частота изгибных колебаний кузова в вертикальной плоскости при максимальной загрузке вагона
	СБ, 1.13
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.9),

ТМ 38-01-09

	
	
	Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией
	СБ, 1.14
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (СТ ССФЖТ ЦТ 16-98),

ТМ 38-01-09

	
	
	Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания
	СБ, 1.15
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А 

(п. А. 10),

	
	
	- для стальных конструкций
	
	ТМ 38-01-09

	
	
	- для конструкций из алюминиевого сплава
	
	

	
	
	Прочность элементов кузова порожнего вагона при действии нормативной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств
	СБ, 1.17
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 СТ ССФЖТ ЦТ 16-98,

ТМ 38-01-09

	
	
	Расчетный ресурс подшипников колесно-моторного блока
	СБ, п.1.18
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.13),

ТМ 38-01-09

	
	
	Для подшипников буксовых узлов
	СБ, п.1.18.1
	

	
	
	Для якорных подшипников тягового электродвигателя:
	СБ, п.1.18.2
	

	
	
	- при посадке шестерни на хвостовике вала якоря
	
	

	
	
	- при разделении ведущей шестерни и вала якоря
	
	

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Для подшипников шестерни тягового редуктора
	СБ, п.1.18.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.13),

ТМ 38-01-09

	
	
	Для опорных подшипников тяговых редукторов, а также для подшипников зубчатого колеса (при передаче с полым валом)
	СБ, п.1.18.4
	

	
	
	Время нарастания тормозной силы от момента подачи сигнала экстренного (аварийного) торможения до максимального значения
	СБ, п.1.19
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.14),

ТМ 25-01-09

	
	
	Коэффициент тормозного нажатия фрикционного тормоза
	СБ, п.1.20
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.15.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Удержание стояночным тормозом на нормируемом уклоне
	СБ, п.1.21
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.16.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Размещение органов управления аварийным экстренным торможением (стоп-кранов)
	СБ, п.1.22
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение 3 (п.3.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения
	СБ, п.1.23
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.18.2),

ТМ 31-08-09

	
	
	Очистка лобовых стекол кабины машиниста
	СБ, п.1.24
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.19.2),

ТМ 31-08-09

	
	
	Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава
	СБ, п.1.26
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.21.2),

ТМ 31-08-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Осевая сила света лобового прожектора
	СБ, п.1.27
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (ГОСТ 30487, 

п. 7.17), 

ТМ 31-07-09

	
	
	- яркий свет
	
	

	
	
	- тусклый свет
	
	

	
	
	Общий уровень звукового давления, дБ (лин), и частота основного тона тифона
	СБ, п.1.28
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (ГОСТ 30487

п. 7.15)

	
	
	Общий уровень звукового давления и частота основного тона свистка
	СБ, п.1.28
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (ГОСТ 30487

п. 7.15)



	
	
	Механическая безопасность
	СБ, п.2
	

	
	
	Доступность индивидуальных органов управления автоматическими пассажирскими дверями (при наличии)
	СБ, п.2.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.28.2),

ТМ 31-06-09

	
	
	Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа (при наличии) для доступа в кабину машиниста
	СБ, п.2.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение 4,

ТМ 31-06-09

	
	
	Электробезопасность
	СБ, п.3
	

	
	
	Электрическая прочность изоляции электрических цепей
	СБ, п.3.1
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.32.2)

	
	
	Недоступность открыто установленных токоведущих частей электрооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной платформе
	СБ, п.3.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение 5 (п.П.5.2),

ТМ 40-06-09

	
	
	Недоступность электрооборудования в шкафах и ящиках при наличии напряжения на токоведущих частях без изоляции
	СБ, п.3.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.35.2),

ТМ 31-05-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения
	СБ, п.3.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.36.2),

ТМ 39-02-09

	
	
	Электромагнитная совместимость
	СБ, п.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.38.2),

ТМ 39-06-11

	
	
	Уровень мешающего влияния электрооборудования электропоезда на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации
	СБ, п.4.1
	

	
	
	Мешающее напряжение, наведенное в контрольной цепи связи
	СБ, п.4.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.39),

ТМ 39-06-11

	
	
	Функциональная безопасность
	СБ, п.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.42.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрообо-рудования режимам работы электропоезда при номинальных, гранич-ных и нестационарных значениях напряжения на токоприемнике
	СБ, п.5.1
	

	
	
	Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электропоезда при переходных процессах
	СБ, п.5.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.43.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Резервирование питания вспомогательного электрооборудования
	СБ, п. 5.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.44.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Блокирование исполнения команды изменения направления движения, при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций
	СБ, п. 5.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.46.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста
	СБ, п. 5.6
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.47),

ТМ 25-01-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Недопустимость приведения в движение электропоезда:
	СБ, п.5.7
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (Приложение А (п.А.48),
ТМ 25-01-09,
ТМ 31-05-09


	
	
	При заблокированных органах управления пневматическими тормозами
	СБ, п.5.7.1
	

	
	
	При заблокированных органах управления движением на пульте управления
	СБ, п.5.7.2
	

	
	
	При нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении
	СБ, п.5.7.3
	

	
	
	При давлении сжатого воздуха в тормозной магистрали менее 85% номинального давления
	СБ, п.5.7.4
	

	
	
	Давление сжатого воздуха в главных резервуарах
	СБ, п.5.9
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.50),

ТМ 25-01-09

	
	
	Сигнализация состояния тормозов на пульте управления в кабине машиниста
	СБ, п.5.10
	Приложение 7 (п.7.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое замещение рекуперативного тормоза другим  видом торможения (при наличии системы рекуперативного торможения)
	СБ, п.5.15
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.56),

ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения)
	СБ, п.5.16
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.57),

ТМ 25-01-09

	
	
	Автоматическое замещение электропневматического тормоза пневматическим
	СБ, п.5.17
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.58),

ТМ 25-01-09

	
	
	Блокирование устройств управления токоприемниками при подаче напряжения питания от внешних источников
	СБ, п.5.18
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.59),

ТМ 31-05-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа
	СБ, п.5.19
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.60.2),

ТМ 31-07-09

	
	
	Блокирование входных пассажирских дверей в закрытом положении
	СБ, п.5.20
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.63.2),

ТМ 31-05-09

	
	
	Сцепляемость головных вагонов с подвижным составом, оборудованным сцепными устройствами с контуром зацепления по ГОСТ 21447
	СБ, п.5.22
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.63.2),

ТМ 27-15-09

	
	
	Взрывобезопасность
	СБ, п. 6
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (Приложение А (п.А.64.2),

ТМ 25-01-09

	
	
	Защита главных резервуаров от превышения давления
	СБ, п. 6.1
	

	
	
	Размещении воздушных резервуаров и аккумуляторных батарей
	СБ, п. 6.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.65),

ТМ 25-01-09

	
	
	Концентрация водорода в объеме аккумуляторных ящиков (отделений)
	СБ, п. 6.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000)

	
	
	Пожарная безопасность
	СБ, п. 7
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (Приложение А

(п.А.66.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования:
	СБ, п.7.1
	

	
	
	- провода и кабели
	СБ, п. 7.1.1
	

	
	
	- машины электрические вращающиеся (тяговые и нетяговые) мощностью более 5 кВт
	СБ, п. 7.1.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А

(п.А.66.2.3)

ТМ 39-01-09



	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	- трансформаторы мощностью более 5 кВА
	СБ, п. 7.1.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А

(п.А.66.2.4),

ТМ 39-01-09

	
	
	- преобразователи электроэнергии статические
	СБ, п. 7.1.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А

(п.А.66.2.5),

ТМ 39-01-09

	
	
	Защита от аварийных процессов тягового электрооборудования
	СБ, п. 7.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.67.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления электрооборудованием 
	СБ, п. 7.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.68.2),

ТМ 39-01-09

	
	
	Предел огнестойкости огнезадерживающих конструкций
	СБ, п.7.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.69.2),

ТМ 31-01-09

	
	
	Огнезащищенность материалов конструкций внутренней отделки и пассажирских кресел
	СБ, п.7.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.70.2),

ТМ 31-01-09

	
	
	Огнезащищенность электрических кабелей (проводов)
	СБ, п.7.6
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.71.2),

ТМ 31-01-09

	
	
	Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов
	СБ, п.7.7
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.72.2),

ТМ 31-01-09

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Оснащенность системами пожаротушения
	СБ, п.7.8
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000)

	
	
	Сигнализация и оповещение машиниста и пассажиров о пожаре
	СБ, п.7.9
	

	
	
	Оснащенность устройствами для эвакуации пассажиров и аварийными выходами
	СБ, п.7.10
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.75.2),

ТМ 31-01-09



	
	
	Охрана здоровья
	СБ, п.8
	

	
	
	Избыточное давление и разряжение головной воздушной волны при движении с конструкционной скоростью
	СБ, п. 8.1
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.77),

ТМ 26-03-09

	
	
	На вертикальную поверхность, расположенную параллельно оси пути на расстоянии от оси пути:
	СБ., п. 8.1.1
	

	
	
	- 2,35 м (для электропоездов с конструкционной скоростью более 160 до 250 км/ч)
	
	

	
	
	- 2,45 м (для электропоездов с конструкционной скоростью более 250 до 350 км/ч)
	
	

	
	
	- 2,75 м (для электропоездов с конструкционной скоростью более 350 до 400 км/ч)
	
	

	
	
	На расстоянии от оси пути более 4 м (для электропоездов с конструкционной скоростью более 160 км/ч)
	СБ., п. 8.1.2
	

	
	
	Размещение знаков безопасности
	СБ, п. 8.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.78.2), 

ТМ 31-09-11



	
	
	Ширина прохода в служебном тамбуре
	СБ, п. 8.3
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.79), 

ТМ 31-09-11

	
	
	Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста и обслуживания крышевого оборудования
	СБ, п. 8.4
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 (Приложение А (п.А.80.2)

ТМ 31-09-11

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Количество наружного воздуха, подаваемого в салон на 1 человека
	СБ, п. 8.5
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ

 ЦТ-ЦП 129-2003,

ТМ 27-06-09

	
	
	Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека
	СБ, п. 8.6
	

	
	
	Коэффициент герметичности салона
	СБ, п. 8.9
	

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений салона
	СБ, п. 8.10
	

	
	
	Коэффициент теплопередачи ограждений кабины машиниста (средний)
	СБ, п. 8.11
	

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в салоне
	СБ, п. 8.12
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

	
	
	Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста и служебных купе
	СБ, п. 8.13
	

	
	
	Уровни инфразвука в салоне
	СБ, п. 8.14
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177-2003

	
	
	Уровни инфразвука в кабине машиниста и служебных купе
	СБ, п. 8.15
	

	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в салоне
	СБ, п. 8.16
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179-2003

	
	
	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста
	СБ, п. 8.17
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ 019-99

	
	
	Показатели плавности хода:
	СБ, п. 8.18
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.88),

ТМ 26-01-09

	
	
	В вертикальном направлении
	СБ, п. 8.18.1
	

	
	
	В горизонтальном поперечном направлении
	СБ, п. 8.18.2
	

	
	
	Показатели искусственного освещения помещений вагона
	СБ, п. 8.19
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176-2003

	
	
	Показатели искусственного освещения кабины машиниста
	СБ, п. 8.20
	

	
	
	Подпор воздуха (избыточное давление) в салоне:
	СБ, п. 8.23
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003

	
	
	- для электропоездов с конструкционной скоростью менее 160 км/ч
	
	

	
	
	- для электропоездов с конструкционной скоростью 160 км/ч и более
	
	

	Электропоезд Pendolino Sm6
	31 8352
	Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста
	СБ, п. 8.24
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129-2003

	
	
	- для электропоездов с конструкционной скоростью менее 160 км/ч
	
	

	
	
	- для электропоездов с конструкционной скоростью 160 км/ч и более
	
	

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в кабине машиниста
	СБ, п. 8.25
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003

	
	
	Уровни электромагнитного излучения в салоне
	СБ, п. 8.26
	

	
	
	Оснащенность санузлами для пассажиров:
	СБ, п. 8.27
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.93), 

ТМ 31-05-09

	
	
	- в электропоездах дальнего сообщения
	
	

	
	
	- в электропоездах пригородного сообщения
	
	

	
	
	Оснащенность санузлами для локомотивной бригады и поездного персонала
	СБ, п. 8.28
	

	
	
	Эргономика
	СБ, п. 9
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003,

ТМ 31-05-09

	
	
	Планировка салона, организация пассажирских мест
	СБ, п.9.2
	

	
	
	 Компоновка органов управления и средств отображения информации   

 на пульте управления
	СБ, п. 9.3
	

	
	
	Экологическая безопасность
	СБ, п. 10
	НБ ЖТ ЦТ 03-98, СТ ССФЖТ ЦТ 019-99, ГОСТ 26918, ТМ 31-03-09

	
	
	Уровень внешнего шума
	СБ, п. 10.1
	

	
	
	Герметичность емкостей и/или трактов для охлаждающей и/или изоляционной жидкости силового электрооборудования
	СБ, п. 10.2
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение А (п.А.99),

ТМ 39-01-09

	
	
	Структурная прочность рам тележек
	СБ, п. 11.1
	НБ ЖТ ЦТ 03-98 Приложение 16,

ТМ 38-02-09

	Оси для колес-ных пар высоко-скоростных электропоездов
	31 8352
	Геометрические размеры и качество поверхности
	Сертификационный базис СБ ЖТ ТМ 02-012/106.45–10649

от 09.11.2009 г. 
	ГОСТ Р 52942

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктура
	
	ГОСТ 10243

	
	
	Микроструктура
	
	ГОСТ 5639

	
	
	Механические свойства металла оси
	
	ГОСТ 1497,

ГОСТ 9454

	Оси для колес-ных пар высоко-скоростных электропоездов
	31 8352
	Неметаллические включения (кроме недеформирующих силикатов)
	Сертификационный базис СБ ЖТ ТМ 02-012/106.45–10649

от 09.11.2009 г.
	НБ ЖТ ТМ 02-98, ГОСТ 1778

	
	
	Прозвучиваемость заготовки оси (затухание ультразвуковых колебаний на частоте 2,5 МГц)
	
	НБ ЖТ ТМ 02-98, ГОСТ 31334

	
	
	Предел выносливости оси в зоне галтели шейки при симметричном нагружении на базе 5 млн. циклов
	
	НБ ЖТ ТМ 02-98
Приложение 2

ТМ 37-30-09

	
	
	Циклическая вязкость разрушения (живучесть) материала оси при испытании на изгиб
	
	НБ ЖТ ТМ 02-98
Приложение 3,
ТМ 37-31-09

	Шпалы железо-бетонные типа  Ш3-Д4х10 для шурупно-

дюбельного скрепления ЖБР-65Ш
	58 6411
	Геометрические параметры
	Сертификационный базис СБ ЖТ ЦП 017-022/10516

от 17.03.2010 г. 

	ОСТ 32.152

	
	
	Высота шпалы:
	
	

	
	
	- в подрельсовом сечении Нр
	
	

	
	
	- в среднем сечении Не
	
	

	
	
	Расстояние от наружной упорной плоскости углубления в подрельсовой площадке до центра отверстия ближнего дюбеля, измеренное на уровне площадки, а'з
	
	

	
	
	Передаточная прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180

	
	
	Отклонение от номинального числа арматурных элементов диаметром 3мм, 5 мм, от 9,5 до 10 мм
	
	ОСТ 32.152

	Шпалы железо-бетонные пред-варительно нап-ряженные типа Ш5-ДФ под рельсовое скреп-ление «Фоссло» для применения на высокоско-ростных линиях ОАО «РЖД»
	58 6411
	Геометрические параметры
	Сертификационный базис СБ ЖТ ЦП 017-33/10973

от 24.05.2010 г. 
	ОСТ 32.152

	
	
	Расстояние между упорными и наружными плоскостями углублений в подрельсовых площадках концов шпалы, измеряемое на уровне подрельсовых площадок, а'з
	
	

	
	
	Расстояние между упорными плоскостями одного углубления в подрельсовой площадке шпалы, измеряемое на уровне площадки
	
	

	
	
	Расстояние от наружной упорной плоскости углубления в подрельсовой площадке до центра отверстия ближнего дюбеля, измеренное на уровне площадки а'з
	
	

	
	
	Подрельсовые площадки:
	
	

	
	
	Угол наклона оси дюбеля относительно перпендикуляра к плоскости подрельсовой площадки, у
	
	

	Шпалы железобетонные предварительно напряженные стержневые типа Ш3-СД под рельсовое скрепление ЖБР-65Ш
	58 6411
	Глубина выкружек в подрельсовой площадке для пружинной клеммы
	Сертификационный базис СБ ЖТ ЦП 017-23/10679

от 17.03.2010 г. 
	ОСТ 32.152

	
	
	Геометрические параметры
	
	

	
	
	Высота шпалы:
	
	

	
	
	- в подрельсовом сечении Нр
	
	

	
	
	- в среднем сечении Не
	
	

	
	
	Расстояние от наружной упорной плоскости углубления в подрельсовой площадке до центра отверстия ближнего дюбеля, измеренное на уровне площадки, а'з
	
	

	
	
	Угол наклона оси дюбеля в продольном и поперечном направлениях относительно перпендикуляра к плоскости подрельсовой площадки
	
	

	
	
	Трещинностойкость
	
	

	
	
	Передаточная прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180

	
	
	Отклонение от номинального числа арматурных элементов диаметром 3 мм, 5 мм, от 9,5 до 10 мм
	
	ОСТ 32.152

	Клемма пружин-ная рельсового скрепления ЖБР производства ОАО «Северсталь-

метиз»
	12 9000
	Геометрические размеры клеммы:
	Сертификационный базис СБЖТ ЦП 110-021/8998

от 26.02.2010 г.
	ТМ 37-36-10

	
	
	- высота
	
	

	
	
	- ширина
	
	

	
	
	- длина
	
	

	
	
	- прогиб усов клеммы
	
	

	
	
	- расстояние от усов клеммы до опорной ветки
	
	

	
	
	- расстояние между усами клеммы
	
	

	
	
	Изменение диаметра прутка при производстве клемм:
	
	

	
	
	- местные зажимы, вмятины от инструмента при штамповке, рябизна от окалины, отдельные риски.
	
	

	
	
	- уменьшение сечения в местах техно​логических перегибов
	
	

	Упругие клеммы Skl 30 для рельсовых скреплений типа W30
	12 9000
	Твердость упругой клеммы, (HV30):
	Сертификационный базис СБЖТ ТМ 01-25/9623/10602 от 25.03.2010 г. 
	ТМ 37-33-10

	
	
	Глубина обезуглероженного слоя
	
	

	
	
	Остаточная деформация между средней петлей и пружинящими концами клеммы, замеряемая после второго и третьего обжатия 
	
	

	
	
	Базовое число циклов нагружения при циклических испытаниях клеммы на долговечность с размахом колебаний концов клеммы 2,2 мм 
	
	

	Упругие клеммы Skl 30 для рельсовых скреплений типа W30
	12 9000
	Остаточная деформация между средней петлей и пружинящими концами клеммы после 2 млн. циклов нагружения 
	Сертификационный базис СБЖТ ТМ 01-25/9623/10602 от 25.03.2010 г.
	ТМ 37-33-10

	Упругие клеммы Skl 12-32
	12 9000
	Твердость упругой клеммы, (HV30):
	Сертификационный базис СБЖТ ТМ 01-25/9623/10602 от 25.03.2010 г.
	ТМ 37-34-10

	
	
	Глубина обезуглероженного слоя
	
	

	
	
	Остаточная деформация между средней петлей и пружинящими концами клеммы, замеряемая после второго и третьего обжатия 
	
	

	
	
	Базовое число циклов нагружения при циклических испытаниях клеммы на долговечность с размахом колебаний концов клеммы 2,2 мм
	
	

	
	
	Остаточная деформация между средней петлей и пружинящими концами клеммы после 2 млн. циклов нагружения 
	
	

	Колеса цельно-катаные высоко-скоростных электропоездов
	09 4300
	Геометрические размеры и качество поверхности
	Сертификационный базис СБ ЖТ ТМ 02-012/106.45–10649

от 09.11.2009 г. 
	ГОСТ 10791

	
	
	Химический состав
	
	ГОСТ 22536.0

	
	
	Макроструктур
	
	ГОСТ 10791

	
	
	Сходимость обода после радиальной разрезки (остаточные напряжения)
	
	ГОСТ 10791

	
	
	Механические свойства
	
	ГОСТ 1497,
ГОСТ 9012,
ГОСТ 9454

	
	
	Неметаллические включения в стали ободьев
	
	ГОСТ 1778

	
	
	Предел выносливости диска при усталостном нагружении на базе 5 млн.  циклов
	
	ТМ 37-16-10

	
	
	Вязкость разрушения стали обода на расстоянии 20 мм от поверхности катания
	
	ГОСТ 25.502

	Материалы для лубрикации
	  02 5130

  02 5300

02 5400
	Стойкость к смыванию
	ТЗ, ТУ на испытываемую продукцию
	ТМ 37-47-10

	
	
	Впитываемость
	
	ТМ 37-44-10

	
	
	Капиллярная проводимость
	
	ТМ 37-45-10

	
	
	Температура нагрева подшипников на СКП
	
	ТМ 37-43-10

	
	
	Содержание железа, меди, оксида кремния
	
	ТМ 37-46-10

	Материалы для лубрикации
	  02 5130

  02 5300

02 5400
	Температура каплепадения
	ТЗ, ТУ на испытываемую продукцию
	ГОСТ 6793

	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	
	ГОСТ 4333

	
	
	Определение кислотного числа
	
	ГОСТ 5985

	
	
	Содержание воды
	
	ГОСТ 2477

	
	
	Кинематическая вязкость
	
	ГОСТ33

	
	
	Содержание механических примесей
	
	ГОСТ6370

ГОСТ 6479

	
	
	Определение температуры застывания
	
	ГОСТ 20287

	
	
	Определение свободных щелочей и свободных органических кислот
	
	ГОСТ 6707

	
	
	Определение испаряемости
	
	ГОСТ 9566

	
	
	Коррозионное воздействие на металлы
	
	ГОСТ 9.080,
ГОСТ 2917

	
	
	Определение трибологических характеристик
	
	ГОСТ 9490

	
	
	Предел прочности на сдвиг
	
	ГОСТ 7143

	
	
	Механическая стабильность
	
	ГОСТ19295

	
	
	Коллоидная стабильность
	
	ГОСТ 7142

	
	
	Пенетрация
	
	ГОСТ 5346

	
	
	Склонность к сползанию
	
	ГОСТ 6037

	
	
	Степень перетира
	
	ГОСТ 6589

	Безбалластное подрельсовое  

основание

безбалластного

пути
	
	Подуклонка подрельсовых площадок
	Технические требования “Безбалластное подрельсовое

основание

безбалластного

пути”
	ТМ 32-06-09

	
	
	Пропеллерность
	
	

	
	
	Трещиностойкость. Трещины в подрельсовом сечении шпалы при изгибе вниз и нагрузке менее 123 кН
	
	

	
	
	Требуемая передаточная прочность бетона на сжатие с арматурой, МПа (кгс/см2), не менее: 

          диаметром 3 и 5 мм

          диаметром 9,5-10 мм
	
	

	Шурупы путевые
	12 9300
	Геометрические размеры
	ТУ 1293-165-01124323-2005
	ГОСТ 166

	
	
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 21014 п. 3.2

	
	
	Испытания на изгиб
	
	ТУ 1293-165-01124323-2005 п.3.6

	Шурупы рельсовые Ss35
	12 9300
	Геометрические размеры
	ТУ 01.1.3225-2010
	ТМ 37-48-10

	
	
	Качество поверхности
	
	

	
	
	Изгиб
	
	

	
	
	Растяжение
	
	

	Разъединители контактной сети
	31 8533

34 5700
	 Электрическая прочность изоляции при испытании повышенным нап- 

 ряжением промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем
	ГОСТ 1516.1, 

таблица 5
	ГОСТ 1516.2


	Разъединители
	31 8533
	Нагрев номинальным током
	ГОСТ 8024-90 п. 1
	ГОСТ 8024-90 р. 2

	контактной сети
	34 5700
	Отключающая способность
	ГОСТ 689-90Е п. 5.11
	ТМ 40-14-10

	
	
	Стойкость к сквозному току короткого замыкания 
	ГОСТ 689-90Е п. 3.5
	ТМ 40-17-10

	
	
	Работоспособность в условиях гололеда
	ГОСТ 689-90Е п.3.4.4
	ГОСТ Р 52726 п.8.7

	Промежутки искровые


	31 8533
	Пробивное напряжение
	ГОСТ 16357 п. 3.1.5
	ГОСТ 16357 п. 6.2.4

	
	
	Пропускная способность
	ГОСТ 16357 п. 3.1.5
	ГОСТ 16357 п.6.2.11

	Контакторы электро- пневматические

и электро- магнитные высоковольтные


	34 5700

34 1410

34 1486

34 2600

34 5400

34 5500
	Коммутационная способность 
Коммутационная износостойкость
	ГОСТ 9219 п. 2.6

	ГОСТ 2933 р. 8

	
	
	Электрическая прочность изоляции 
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 2933 п. 4.1

	
	
	Превышения температуры токопроводящих частей
	ГОСТ 9219 п. 2.3
	ГОСТ 2933 р. 5

	Высоковольтные

межвагонные соединения 
	34 1496

34 5700

34 5650
	Электрическое сопротивление изоляции 
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 2933 п. 4.2

	
	
	Электрическая прочность изоляции
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 2933 п. 4.1

	
	
	Нагрев аппарата при протекании номинального тока


	ГОСТ 9219 п. 2.3
	ГОСТ 2933 р. 5

	Контроллеры низковольтные для подвижного состава
	34 5400

34 5500

34 5600

34 5700

34 2200

34 2300

34 1480
	Электрическая прочность изоляции
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 2933 п. 4.1

	
	
	Значения сопротивления изоляции (при нормальных климатических условиях)
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 9219 п. 2.4

	
	
	Коммутационная способность аппаратов цепей управления
	ГОСТ 9219 п. 2.7
	ГОСТ 2933 р. 8

	
	
	
	
	

	Реле электро- магнитные
	34 2000
	Электрическая прочность изоляции
	ГОСТ 9219 п. 2.4
	ГОСТ 2933 п. 4.1

	
	
	Температура нагрева токопроводящих частей
	ГОСТ 9219 п. 2.3
	ГОСТ 2933 р. 5

	
	
	Коммутационная способность
	ГОСТ 9219 п. 2.7
	ГОСТ 2933 р. 8

	
	
	Точность срабатывания
	ГОСТ 9219 п. 2.8
	ГОСТ 9219 п. 6.3

	
	
	Механический ресурс
	ГОСТ 9219 п. 2.11
	ГОСТ 9219 п. 6.12

	Анкер анкерного рельсового скреп-ления  АРС-4
	31 8544
	Временное сопротивление при растяжении σв
	ГОСТ 7293, п. 2.1
	ГОСТ 7293

	
	
	Условный предел текучести σ02
	
	

	
	
	Относительное удлинение
	ГОСТ 7293, п. 2.2
	ГОСТ 1497

	
	
	Ударная вязкость КСV
	
	ГОСТ 9454

	
	
	Твердость
	ГОСТ 7293, п. 2.2
	ГОСТ 24805

	
	
	Химический состав (углерод, кремний)
	ГОСТ 7293
	ГОСТ 22536.0

	Специализиро-ванные сцепные устройства пасса-

жирского подвижного состава
	31 8382
	Сцепное устройство в сборе 
	ГОСТ 3475

ОСТ 32.193
	ГОСТ 3475

ОСТ 32.193

	
	
	Установочные размеры сцепки:

- от торца хвостовика до плоскости зацепления 

- от торца хвостовика до упора головы сцепки
	
	


	Максимальное угловое отклонение оси сцепки от центрального положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
	
	

	
	
	Максимальное линейное отклонение центра сцепления от центрального положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях
	
	

	
	
	Относительные линейные перемещения по плоскости зацепления в сцепленном состоянии
	
	

	
	
	Относительные угловые перемещения по плоскости зацепления в сцепленном состоянии
	
	


                         Начальник ИЦ ЖТ ОАО «ВНИИЖТ»                                                               А.В.Савин
                         «___»_______________2011 г.
Всего листов 1
Лист 1
Всего листов 108
Лист 108
Всего листов 107
Лист 107

