МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 сентября 2001 г. N М-1582у

УКАЗАНИЕ

В целях повышения безопасности движения поездов, обеспечения бесперебойной работы средств железнодорожной автоматики и телемеханики, вводимых в эксплуатацию по "Программе обновления и развития средств ЖАТ", выполнения графиков технологического обслуживания и ремонта технических средств диспетчерской централизации, СПД-ЛП, автоблокировки, электрической централизации и др.

установить следующий порядок обеспечения объектов "Программы обновления и развития средств ЖАТ" запасным имуществом и приборами (далее ЧИП), вспомогательным и измерительным оборудованием.

1. ЗИП, вспомогательное и измерительное оборудование предусматривать проектами на объекты модернизации средств ЖАТ в объемах от применяемого оборудования на объекте в соответствии с приложением N 1.

2. ЗИП, вспомогательное и измерительное оборудование предусматривать как групповое и распределять между дистанциями сигнализации и связи, в введении которых находится проектируемый участок (объект), пропорционально количеству составных частей комплексов аппаратуры, но не менее одной штуки (комплекта) каждого вида запасных частей на каждую дистанцию.

3. Объектно-привязанное оборудование (центральные процессоры, релейные стативы, релейные шкафы и др.) в составе ЗИП, вспомогательного и измерительного оборудования поставляемого на объекты модернизации не предусматривать.

4. В проектах модернизации средств ЖАТ предусматривать средства измерений и технологической радиосвязи в объемах, предусмотренных приложениями к настоящему указанию:

- N 2 для станций до 10 стрелок с ДЦ, ДК, СПД-ЛП и автоблокировкой на прилегающих перегонах;

- N 3 для станций от 10 до 50 стрелок с ДЦ, ДК, СПД-ЛП и автоблокировкой на прилегающих перегонах;

- N 4 для станций от 50 до 100 стрелок с ДЦ, ДК, СПД-ЛП и автоблокировкой на прилегающих перегонах;

- N 5 для станций от 100 до 200 стрелок с ДЦ, ДК, СПД-ЛП и автоблокировкой на прилегающих перегонах;

- N 6 для перегона АБТЦ без модернизации электрической централизации;

5. Для станции с числом централизуемых стрелок более 200 объемы поставок и необходимых средств измерении и технологической радиосвязи определять на основании расчетов в технико-экономических обоснованиях по нормативам численности работников дистанции сигнализации и связи и приложений настоящего указания.

6. Необходимость и объемы поставок средств механизации, автомототранспорта на участки комплексной реконструкции рассчитывать при разработке технико-экономического обоснования модернизации на участок, с учетом изменения технологии обслуживания устройств.

7. Поставку запасного имущества и приборов, вспомогательного и измерительного оборудования произвести в пределах средств, выделенных на реализацию "Программы...".

Первый заместитель Министра

А.С.Мишарин

Приложения не приводятся - прим. ред.

Прямые ссылки

Обратные ссылки

   Действие было ПРОДЛЕНО следующим документом

   УКАЗАНИЕ МПС РОССИИ от 08.04.2002 N М-306У

Дополнительная информация

Дата вступления в силу

Статус документа

   ДЕЙСТВУЕТ

Дата в Минюсте

Номер в Минюсте

Источник публикации

Полное название

   УКАЗАНИЕ МПС РОССИИ от 14.09.2001 N М-1582У

   <ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ "ПРОГРАММЫ

   ОБНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ЖАТ" ЗАПАСНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИБОРАМИ">

Исполнитель в МПС

   Шубко (ЦШ)

   2-66-30

Визы

Кем подписан

   МИШАРИН А.С.

