План эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Разработка плана эвакуации выполняется в цвете на полотне (бумаге или пластике) размером 600мм на 400мм по ГОСТУ Р 12.2.143-2002 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные", для секционных планов размер может быть уменьшен до 400мм на 300мм
Пример: планы эвакуации при пожаре 


[image: image2.png]Coraacosano TTECDRERID
Hawanbiok 114 No

‘Veaomsie ofosmascris

s Samaciolt nyth opaKyawnt  dewen OCHOBIOR NYTh BaKYaI

1 Omeryunmens Vrasarean nanpansein veera naxoxzern A\ Orkatosenie yekmposnepri
[ Noxapwsa xpan CPEICTE TPOTHBONIOKAPHON 3AUITH

A\ Toxapoonaco. Oxserrens,
& Tecdon [8] Mecro nonowenns neckonski cpeacts

A\ Tasonue Garons
3 Mecro nonoeris neckonxix cpexeta
b ke o

Tenepanmuit anpextop
e [N




План эвакуации составляется для персонала и посетителей организации, либо помещения и должен быть в каждом помещении, которое подходит под описание выше.

Существуют следующие рекомендации по изгтовлению планов эвакуации людей. Схемы должны составляться учитывая особенности поведения людей при пожаре, планировки здания, надежности путей эвакуации (например, в здании среди нескольких лестничный клеток, одна из лестниц постоянно открыта, а другая нет). Следует также учитывать количество людей находящихся единовременно в помещениях, сложившийся режим эксплуатации здания, а также учитывать активные и пассивные системы пожарной безопасности.

Из чего состоит план? 

План эвакуации принято разделять на две составные части, графическую и текстовую. 

Графическая часть: в графической части плана эвакуации наносятся инженерные планировки здания, все проемы должны соответствовать действительности; они не должны загромождаться второстепенными деталями, такими как декоративные выступы и прочие излишки, которые могут помешать правильному восприятию плана; сплошными зелеными стрелками показывают основные, рекомендуемые пути эвакуации; пунктирными стрелками указывают резервные, запасные пути эвакуации. 
На планах эвакуации должно быть показано размещение огнетушителей, пожарных кранов и прочего пожарного оборудования, а также телефонов, аптечек -все эти спецсимволы и значки должны соответствовать Госту. 
 Текстовая часть: в текстовой части плана эвакуации размещают инструкции по действию людей и персонала при пожаре и при других авариях, номера экстренных телефонов, куда стоит звонить в критической ситуации, а также перечисление спецсимволов с их расшифровкой. 
Что нужно для разработки плана Эвакуации:

1) Планировки здания БТИ, или планировка здания выполненная от руки с примерным соблюдением масштаба.
2) Обозначить на планах расположение телефонов.
3) Расположение огнетушителей. 
4) Расположение пожарных кранов. 
5) Расположение электрощитовых. 
6) Расположение кнопок пожарной сигнализации.
7) Обозначить основные и второстепенные эвакуационные выходы.
8) Обозначить место расположения плана.
[image: image3.jpg]5/ iy
(LEhelp

TIOXAPHYIO BESONACHOCTb
HA CBOEM OBBEKTE 71





