PAGE  
2

[image: image1.png]PH{O

OTKPBITOE AKLIMOHEPHOE OBLIECTBO
«POCCHUCKVE KEJIE3HBIE JIOPOTH»
(OAO «PXKII»)

PHIHAJ SATIATHO-CHBHPCKAS] JKEJIE3HASL IOPOT A»

HMuctpyxuus nokomornsHoii Opuraze
110 N101L30BAHHIO pagHocTannueli PB-1M

CoracoBano:
Hauaasunk enya6u

g ’fusanuu u cBi3H
/Jﬁl) C.B. ®uaunnos

»_gons 2004 r.

r. Hoocubupck 2004 rox.




1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция  определяет  порядок  проверки  работоспособности и правила эксплуатации радиостанций РВ-1М локомотивной бригадой.

    Инструкция  является   обязательной    для   локомотивных бригад Западно-Сибирской железной дороги, использующих радиостанции РВ-1М.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Правилами эксплуатации поездной радиосвязи» ЦШ-4784 от 22.12.89., «Технологией проверки системы поезд​ной радиосвязи» ЦИС-159 от 13.05.03., «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации радиостанции РВ-1М» ИЖ1.101.043 ТО, «Руководством по эксплуатации устройства контроля локомотивных радиостанций СТОР-1М» А174.464424.018 РЭ, «Регламентом переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования» № 876р от 26.09.03.
1.3. Основной  задачей  локомотивных бригад является соблюдение установленных правил эксплуатации локомотивных радиостанций РВ-1М и правил ведения радио-переговоров на железнодорожном транспорте.

1.4. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции возлагается на руководи​те​лей подразделений  и  смен,  занимающихся эксплуатацией  и  техническим  обслуживанием  средств радиосвязи,  а также  на  ревизорский аппарат отделений железных дорог.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ  РАДИОСТАНЦИИ

2.1. Двухдиапазонная радиостанция РВ-1М предназначена для ведения переговоров в радиосетях поездной и станционной радиосвязи на железнодорожном транспорте. Устанавливается на подвижных объектах.

2.2. Радиостанция работоспособна при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 55(С, относительной влажности до 93% при температуре до 40 (С.

2.3. Питание радиостанции осуществляется постоянным током от бортовой сети локомотива (электропоезда)  напряжением от 35 до 145 вольт.
2.3. Радиостанция обеспечивает независимую одновременную работу по ГМВ каналу (гектометровые волны) и МВ каналу (метровые волны). Радиообмен речевой информацией (переговоры) с абонентами ведется в симплексном режиме –  один передает, другой слушает и наоборот. Продолжительность времени передачи не более 60 секунд.
3.  СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ 
3. 1. Шкаф радиооборудования –  стальной штампованно-сварной корпус, в котором установлены блоки, закрывается дверцей с замком. В дверце имеются окна для обзора сигнальных ламп. Шкаф кабелями соединяется с пультами управления и антеннами.

В двухсекционных локомотивах устанавливается в месте соединения двух секций, в  односекционных локомотивах в одной из кабин, в электропоездах – в головных кабинах  (Рис.1).

3. 2. Антенны – устанавливаются на крышах локомотивов и путевых машин, соединяются со шкафом радиооборудования высокочастотными кабелями. Для работы в МВ диапазоне используется дискоконусная антенна.  Для работы в ГМВ диапазоне используется восьмиметровая горизонтальная антенна (Рис. 1). 
[image: image2.png]Pa3aMelleHWe PaaMocTaHUuMu PB-1M B ABYXCEKLMOHHOM SIOKOMOTHBE

VKB avmoria & MeTPOBA OpHAOHTALHER
KB awtera
-1 KSone BY PK-50 Tt
PB-1 ™
Katem. HY KYTIB Katioms HY KYTIB
T2
U YU vouUuoY | S A oY

TlepekniouaTerb BHGOpa KabuHb MY 112, ©
HOTOPOV! BEABTCR YNPABIIGHMS PAAHOCTEHHEN




[image: image3.png]PaamelneHue paguoctaHuuu PB-1M B ronoBHbIX BaroHax anekTponoesaa
YKB aHTeHHa

8-MeTpOBas ropu3oHTanLHaA
KB aHTeHHa





[image: image4.png]PasmelueHue pagwoctaHumu PB-1M B ogHOCEKLLHOHHOM NTIOKOMOTUEE

YKB aHvenHa
8MeTpOBan apUICHTaNsHAR
KB anTona

27 MT-1

[ w1 vAl

PB-1
v Kabens H4 KYITB
MT-2]

ny 1 P

UUU U U




Рис. 1
3. 3. Устройства индикации и управления радиостанцией. 
3.3.1.  Устройство  индикации  (УИ) состояния радиостанции предназначено для отображения режимов работы радиостанции. Левая половина УИ отображает работу помощника машиниста с пульта ПУ-ЛП, правая половина УИ отображает работу машиниста с пульта ПУ-Д  (Рис. 2).
[image: image5.png]YcTponcTBo uHgukauun (YW)
oTo6paxeHus1 pexxumoB paboTbl

INeBas yacTb YW ans oto6paxeHus
noakmoyeHus nynsta MY-NM k kanany
MB (nepeknioveHne kHonkoi MB Ha MY-
IN) u koHTpons cocTosHUA kaHana(CB-
csoBogeH,3H-3anaT,MPM-npuem, NPA-
nepegava, ¥ HLI, % CM, % TUM
nepegava BbI30Ba U T.4. CM. pasaen 6)

MpaBas yacTb YU ans otobparkeHns
nogknioyeHua nynbta MY-1 k kaHany
'MB (nepeknto4eHvie kHonkol MB Ha
MY-A) 1 KOHTPONSA COCTOAHUA
kaHana(CB-cBoGoaeH,3H-saHsT,IPM-
npuem, MPO-nepegava, dOHLL, dOCMN,
% TUM nepenaya BbI3OBa U T.0. CM.

/ pasgen 6)

M 3H |

r CB

!

ny-nn (nynet MB kaHan 3aHsT

Mny-A (nyner 'MB kaHan

MOMOLLHUKA MaLIMHKCTA) (BepyTcs neperceopbl) MaLUMHWUCTA) NOAKMIoYEH ceobopeH

nogknioyeH k MB kaHany

k 'MB kaHany




Рис. 2

3.3.2.  Устройства  машиниста для управления радиостанцией:
- пульт управления дополнительный (ПУ-Д) – обеспечивает управление радиостанцией (Рис. 3), назначение кнопок пульта приведено в 8 разделе инструкции;

- микротелефонная трубка № 1 (МТ-1) –  для передачи и прослушивания речевой информации. 
[image: image6.png]—» IMB
Knonku
[MB auanaaona
(He ucnone3ayioTes) \ MB
NEPEJAYA ,

PacnonoxeHue KHONOK Ha NynbTe
ynpaBnenus NY-[

Kxonku Beizosos
AHLU, acn, TYMm

aHL

a

aHL

acn

TUM

/

D +—

KHonka c6poca paHee
YCTAHOBNEHHOTO PeXUMa

KHonka nepeaauu MoxeT

KHonka
nepeknioyeHUs
MB, 'MB
KaHanos

KHomka noATeepxASHUS
BbI30Ba (NpH ABYXKPATHOM
HaXaTuK - NOOKNKHEHNE K

KaHary Mo KoTopoMy

NpULWen BbI30B)

Ucnonb3cBaTecA Npu paote ¢
FapHATYPOIi BMECTO neaanu.




Рис. 3
При нахождении трубки в держателе – радиостанция в дежурном приеме, при нахождении трубки вне держателя – радиостанция в режиме приема, при нажатии тангенты на трубке – радиостанция в режиме передачи.

3.3.3.  Устройства  помощника  машиниста для управления радиостанцией:
- пульт управления локомотивно-поездной (ПУ-ЛП) –  обеспечивает управление радиостанцией и отображает ее состояние на световых индикаторах (Рис.4),
[image: image7.png]PacnonoxeHne MHAMKATOPORB Ha NynbTe ynpasneHus MY - NN

WHaukatop
Wnaukatop BRITONEHNS
n:l:xiﬁ;:zu MoAKNIoHEHMS asapuiiHoro
exuma 8 'MB
TpyGiu k MB Tpy6Ky kK TMB P a

M=BCN=——=C/N——KAHAN

WHaukaTopbl

nuka WHavnkaTopsl
B awanasora- /Hawkatop [ katop WHaukatop MHANKaTop Whavkarop
riuucﬁonaaylorcn sawsmocn  Nerpynnel - NeMB ycTaHoBKH No vactatel Ne kaHana F'MB
MB KaHana 4acToTMB  kaHana  noeapwoii (Munm  MB awanasora (1 wm2) Wnavkatop
CTAHLMOHHOI WHaukatop npuema BeiaoBa B
(C)csan 3AHATOCTH B auanasoHe

MB kanana




[image: image8.png]PacnonoxeHne KHONOK Ha nynbTe ynpasnexus MY - NN

KHOMKA NOATBEPKASHUS KHONKX

Konka nepepaun Knonka Buizosa

curvana OCTAHOBKA ::z::,j"p:oﬂz’:f:;:;": BE;"J“ ng‘:“;:m \Honka DEMOHTHLIX
; 1o kakany MB KaHany No KOTOPOMY acn, Ne nokoMoTMBa "e’;:;"?&ea""" ToApasAeIeHUi
S-HAKATUE - BKTL. npyLen BbiaoB) TUM o MB uru M'VIB g KHonKka
2e - HaXkaTHe BLIKI. varany AvanasoHos perynupoBk
\ rpomkoeTn  cBpoc
/

1 2 3 acn
oru | g | | s ocT D AHU M TIM rot MB PEM | \[,4*

4 5 [ acn
Nerll

7
MEQ
AaB

7

Joionka \

KHonka skriouenus

KHOMKA
YCTaHOBKN
1w 2 kanana TMB NOPBKMNIOHEHW  ocHOBHOO UK Kronka
KHOMKM 3anycka Tecta Net TPynn 4acToT MB  pgnomoratensHoro | PErynMpoek
KkaHana MB FPOMKOCTH
KHOMKA YCTaHOBKM
noeaaHoi (M) unu

CTaHUUOHHON (C)cBsan
Fpynna KHONOK 3aKPHIBAETCA KPLILLKOH W

orne4arsiBasTcA




Рис. 4

 назначение кнопок пульта приведено в 7 разделе;

- микротелефонная трубка № 2 (МТ-2) –  для передачи и прослушивания речевой информации. При нахождении трубки в держателе – радиостанция в дежурном 
режиме, при нахождении трубки вне держателя – радиостанция в режиме приема, при нажатии тангенты на трубке – радиостанция в режиме передачи.

3.3.4.  громкоговоритель (ГГ) –  обеспечивает громкий прием речевой информации того диапазона, который установлен  на пульте машиниста (ПУ-Д) и громкий прием всех вызовов с любого диапазона и следующей за вызовом речевой информации в течение 10 секунд.

4.  ПРАВИЛА РАБОТЫ С РАДИОСТАНЦИЕЙ
4.1.  Включение радиостанции
4.1.1.  Перед запускам (во время запуска) дизеля на тепловозе или вспомогательной машины на электровозе  радиостанцию не включать.

4.1.2.Установить переключатель выбора пультов управления ПУ1/ПУ2 на шкафу радиооборудования в положение, соответствующее кабине, из которой будет производиться работа.

4.1.3.Включить питание радиостанции на приборной панели локомотива. При исправных аккумуляторных батареях бортовой сети загораются индикаторы ПУ-ЛП, а на УИ выводиться сообщение с номером локомотива (8 цифр номера локомотива). Если номер локомотива не установлен, то выводится сообщение «10000000». Выведенное сообщение гаснет через 20 секунд или сразу при нажатии кнопки «#» – сброс.
Затем выводится сообщение с номером поезда: символы «N П» – и четыре цифры номера поезда. Если номер поезда не установлен, то  вместо него выводится  «0000». Выведенное сообщение гаснет через 20 секунд или сразу при нажатии кнопки «#» – сброс.

4.1.4. При вставленных в держатели трубках выводится сообщение  «М  СВ     Г  СВ» – это означает, что пульт машиниста ПУ-Д подключен к ГМВ диапазону, а пульт помощника машиниста ПУ-ЛП подключен к МВ диапазону, обе трубки в держателях (дежурный прием) и каналы обоих диапазонов свободны. Если вывелось другое сообщение, то необходимо произвести установку рабочих каналов.
4.2.  Установка рабочих каналов
4.2.1. Пульт машиниста ПУ-Д  подключить к ГМВ каналу серой  кнопкой  «МВ» на ПУ-Д. На ПУ-ЛП в окне «КАН» проконтролировать – «1» – основной канал поездной радиосвязи. 
4.2.2. Пульт помощника машиниста ПУ-ЛП  подключить к МВ каналу серой  кнопкой  «МВ». Установить первую группу частот «ГЧ -1» желтой кнопкой «ГЧ». В окне под  надписью «КАНАЛ» проконтролировать – «005» – дополнительный канал поездной радиосвязи. 

4.2.3. Установить вид связи  «П» – поездная или «С» – станционная желтой кнопкой «СРС/ПРС».
4.3.  Работа на первом ГМВ канале  –  основном канале 

поездной  радиосвязи

4.3.1. По индикатору УИ проверить подключение пульта управления машиниста ПУ-Д к ГМВ каналу, а пульта управления помощника машиниста ПУ-ЛП к МВ каналу (Рис. 2).
4.3.2.  По индикаторам ПУ-ЛП проверить рабочие каналы: ГМВ(КВ) – 1 КАН, МВ(УКВ) – 005 КАН, вид связи П – поездная.

4.3.3. Убедиться в свободности радиоканала по индикатору УИ «М  СВ    Г СВ» или прослушиванием канала по трубке. Если канал занят–  на УИ «М  СВ    Г  ЗН», то следует до​ждаться окончания переговоров.
4.3.4.  Снять микротелефонную трубку машиниста (МТ-1) с держателя, дважды нажать на одну из вызывных кнопок на ПУ-Д:

      - ДНЦ – для вызова поездного диспетчера;

      - ДСП – для вызова дежурного по станции;

      - ТЧМ – для вызова другого машиниста,
на УИ высветится категория вызываемого абонента * ДНЦ, * ДСП,* ТЧМ  прослушать тон вызова в громкоговорителе (индикация категории вызываемого абонента сохраняется на все время ведения переговоров). Нажать тангенту на трубке и передать сообщение абоненту, при на​жатии на тангенту на УИ высветится «М  СВ   Г  ПРД» (нужно говорить).

 4.3.5.  Отпустить тангенту и прослушать ответ; при отпускании тангенты  на УИ высветится «М  СВ    Г  ПРМ» (нужно  слушать). Закончив переговоры установить трубку в держатель.

4.3.6.  При приеме группового вызова на УИ появляется индикация «ГР ВЫЗОВ ПО ГМВ», в громкоговорителе прослушивается сигнал тона, а затем  вызов голосом. В режиме приема радиостанция будет находиться в течение 10секунд,

затем автоматически возвратится в дежурный режим, если вызов адресован не Вам,  нажать кнопку  «#» – сброс, переход в дежурный режим произойдет сразу и громкоговоритель отключится.
4.3.7. Если вызов адресован Вам снять трубку машиниста (МТ-1) с держателя – на УИ высвечивается «М  СВ     Г  ПРМ», нажать тангенту на трубке и ответить вызывающему абоненту.

Если машинист занят управлением локомотива и не может взять трубку, то его помощник снимает свою трубку (МТ-2) и двойным нажатием на кнопку «((» –подтверждение на ПУ-ЛП, подключается к ГМВ каналу, на УИ – «Г  ПРМ     Г  ПРМ»,  и ведет переговоры. После переговоров трубку (МТ-2) установить в держатель, ПУ-ЛП подключить к МВ каналу серой  кнопкой «МВ» на ПУ-ЛП, на УИ – «М  СВ    Г  СВ».

4.3.8. При приеме группового вызова по МВ каналу на УИ появляется индика​ция «ГР ВЫЗОВ ПО  МВ», в громкоговорителе прослушивается тон, а затем вызов голосом.  Если вызов адресован не Вам, нажать кнопку «#» – сброс на ПУ-ЛП,  разговорные цепи МВ диапазона и гром​коговоритель отключатся.

 Если вызов адресован Вам помощник машиниста берет свою трубку (МТ-2) и ведет переговоры, по их окончанию трубку установить в держатель.

Машинист может сам ответить. Для этого необходимо дважды нажать кнопку «((» – подтверждение на ПУ-Д, на УИ появляется инди​кация «ГР!ВЫЗОВ!ПО!МВ!», радиостанция автоматически подключается к МВ диапазону. При ведении переговоров на УИ – «М  ПРД    М  ПРД» при передачи и «М  ПРМ   М  ПРМ» при приеме. По окончании переговоров трубку установить в держатель, а ПУ-Д подключить к ГМВ каналу желтой кнопкой «МВ» на ПУ-Д. На УИ – «М  СВ     Г СВ».

4.4. Работа на МВ канале  –  дополнительном канале 

поездной  радиосвязи

4.4.1.  Проверить установку «1» группы частот и «005» канал в МВ диапазоне, при не​обходимости установить кнопками ГР. ЧАСТОТ  на ПУ-ЛП. 

Если на УИ высвечивается « М  ЗН     Г  ЗН » это означает, что радиоканал МВ  занят и вести переговоры в это время запрещено. Если на УИ высвечивается надпись « М  СВ     Г  СВ » это означает, что радиоканал МВ свободен и можно вести переговоры.

 4.4.2.  Снять трубку помощника машиниста (МТ-2) с держателя, дважды нажать на одну из вызывных кнопок на ПУ-ЛП:

       - ДНЦ  – для вызова поездного диспетчера;

       - ДСП  – для вызова дежурного по станции;

       - ТЧМ – для вызова другого машиниста,
при этом на УИ высветится категория вызываемого абонента (*ДНЦ, *ДСП, *ТЧМ), прослушать тон вызова в громкоговорителе (индикация категории вызываемого абонента сохраняется на все время ведения переговоров). Нажать тангенту на трубке и передать сообщение абоненту, при на​жатии на тангенту на УИ высвечивается «М  ПРД     Г  СВ» (говорить).

Отпустить тангенту и прослушать ответ, при отпускании тангенты  на УИ    высвечивается «М  ПРМ   Г  СВ» (слушать).
4.4.3.  При приеме группового вызова в МВ диапазоне на УИ появляется индика​ция «ГР ВЫЗОВ ПО МВ», в громкоговорителе прослушивается тон и затем вызов го​лосом. Если вызов адресован не Вам, нажать кнопку   « # » – сброс,  и громкоговоритель отключится.

 Если вызов адресован Вам снять трубку помощника машиниста (МТ-2) с держателя, при этом на УИ высветится «М  ПРМ     Г  СВ», нажать тангенту на трубке и ответить вызывающему абоненту на УИ –  «М  ПРД     Г  СВ».

 Машинист может сам ответить. Для этого необходимо дважды нажать кнопку «((» – подтверждение на ПУ-Д,  на УИ появляется инди​кация «ГР!ВЫЗОВ!ПО!
МВ!», радиостанция автоматически подключается к МВ диапазону. По окончании переговоров трубку установить в держатель, а ПУ-Д подключить к ГМВ каналу желтой кнопкой «МВ» на ПУ-Д.  На УИ –  «М  СВ     Г СВ».

Режимы работы радиостанции и отображение их на устройстве индикации приведены в  9 разделе.

4.5.  Регулировка громкости

4.5.1  Регулировка громкости осуществляется кнопкой 
[image: image9.wmf], на УИ появляется индикация  «ГР. 0-9».

4.5.2  Кнопками 0-9 устанавливают необходимый уровень громкости.

«1» - соответствует минимальному уровню,

«9» - максимальному уровню, 

«0» - работа на микротелефонную трубку (громкоговоритель отключен – использовать при работе с гарнитурой в мотрисах).

4.6.  Правила  работы с радиостанцией 
при использовании микротелефонной гарнитуры в мотрисе

4.6.1   Микротелефонная гарнитура предназначена для работы с отключенным громкоговорителем радиостанции РВ-1М в салоне мотрисы. 
4.6.2  Гарнитура подключается вместо трубки машиниста (МТ-2) на распределительной коробке. Для перевода радиостанции в режим передачи к распределительной коробке подключается педаль .
Гарнитуру надеть на голову, телефонный  звукопровод вста​вить в ушную раковину, входное отверстие микрофонного  звукопровода  расположить ближе к губам.

4.6.3  Перевод радиостанции в режим  передачи осуществляется двойным нажатием на педаль и её удержанием при передаче сообщения. 
После отпускания педали, радиостанция перейдет в прием на 1,5 минуты, затем перейдет в дежурный режим, если нажать зеленую кнопку  «#»  - сброс, то сразу перейдет в дежурный режим. 

4.6.4.  При приеме вызова радиостанция в режим  прием переводится кратковременным нажатием на педаль, или зеленую кнопку 
[image: image10.wmf]–  подтверждение на ПУ-ЛП.

4.6.6.   Если вызов адресован не Вам, нажать, зеленую кнопку « # » –  сброс на ПУ-Д, радиостанция перейдет в дежурный режим. 

4.7.  Работа в аварийных ситуациях
4.7.1. В случае возникновения неисправностей в радиостанции в пути следования, предусмотрена работа в аварийном режиме. Включение аварийного режима осуществляется тумблером «АВ» на задней стенке пульта ПУ-ЛП. При этом загорается светодиод «АВ» и обеспечивается работа в ГМВ диапазоне. Имеется возможность вызова ДНЦ, ДСП, ТЧМ серыми кнопками, обеспечивается работа  в режимах: дежурный прием, прием и передача.

4.7.2. Категорически запрещается нажатие желтой кнопки «ОСТ». При нажатии этой кнопки на ПУ-ЛП, радиостанция переходит в режим передачи на канале МВ  на пониженной мощности (0,5 Вт), передает двухтоновый сигнал ОСТАНОВКА. Для отключения сигнала ОСТАНОВКА вторично нажать желтую кнопку «ОСТ».
4.7.3. Если радиостанция постоянно находится в режиме «передача», то необходимо выключить и через 20-30 секунд вновь включить радиостанцию. Если неисправность не устранилась, то доложить дежурному по ближайшей станции и диспетчеру по каналу МВ и действовать по их указаниям.
5.  ПРАВИЛА   ВЕДЕНИЯ   РАДИОПЕРЕГОВОРОВ

5.1. Для вызова дежурного по станции, диспетчера или машиниста другого поезда по радиостанции необходимо убедиться в том, что радиостанция находится во включенном состоянии (по световой индикации на пульте управления радиостанцией либо по вызывным сигна​лам и переговорам, слышимым в громкоговорителе или трубке).

5.2. По индикаторам ПУ-ЛП проверить рабочие каналы: ГМВ (КВ) – 1 КАН, МВ (УКВ) – 005 КАН; и подключение пультов управления к ГМВ и МВ диапазонам (Рис. 2).

Убедиться в свободности радиоканала. Если канал занят, то следует дождаться окончания переговоров.

5.3.  Послать вызов требуемому корреспонденту. Нажать тангенту микротелефонной трубки (ножную педаль) и голосом вызвать корреспондента, если в течение 8-15 секунд корреспондент не ответил, то процедуру вызова следует повторить.   

5.4.  При ведении переговоров по радиоканалу необходимо:

5.4.1. Микротелефонную  трубку  держать  так,  чтобы  микрофон находился  от  рта  на  расстоянии  3-5 сантиметров. 

5.4.2.  Тангента микротелефонной трубки,  а при работе с гарнитурой ножная педаль должна быть нажата  при передаче  и  отпущена  при  приеме  сообщений.  Нажимать  тангенту необходимо на 1-2  секунды  раньше  начала  передаваемой  фразы  и отпускать на 1-2 секунды позже окончания фразы.

5.4.3.  Прием сообщений в условиях сильных  акустических  шумов вести на микроте​лефон, прижимая микротелефонную трубку к уху. По   окончании   переговоров  мик​ротелефонные трубки устанавливать в держатели.

5.4.4.  Передаваемые по радиосвязи сообщения  и  указания  должны  произносится  кратко,  ясно  и без повышения голоса.  Давший указание (сообщение)  обязан  убе​диться, что  оно  правильно  принято  машинистом  локомотива и другими работниками.

5.4.5.  При вызове корреспондента вначале необходимо назвать его должность и по​зывной его радиостанции (№ поезда или название ж/д станции), а при получении от него ответа вызывающий корреспондент обязан назвать свою должность, позывной своей радиостанции и фамилию. 

Ответ вызываемого корреспондента должен состоять из его должности, позыв​ного радиостанции и фамилии. 

НАПРИМЕР:  

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда), ОТВЕТЬТЕ ДЕЖУРНОМУ ПО СТАНЦИИ (название станции)»;

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда и фамилия), СЛУШАЮ»;

-  «(сообщение, распоряжение),  ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ   (название станции и фамилия)»;

-  « ПОНЯЛ, (повторяется сообщение), МАШИ​НИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия)»;

-  «ВЕРНО, ВЫПОЛНЯЙТЕ»;

-  «ВЫПОЛНЯЮ».

НАПРИМЕР:  

- «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ (название станции), ОТВЕТЬТЕ МАШИНИСТУ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия машиниста)»;

-  «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ (название станции и фамилия), СЛУШАЮ»;

-  « Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия), (текст сообщения)»

5.5.  При управлении соединённым поездом путём передачи по каналу ПРС речевых  команд и сообщений необходимо придерживаться следующего регламента. 

Машинист ведущего локомотива вызывает машиниста ведомого локомотива, для чего дважды повторяет позывной  вызываемого локомотива, затем называет свой позывной и передаёт сообщение или приказ, повторив его дважды, и заканчивает пе​редачу словом  «ПРИЁМ».

Машинист ведомого локомотива, приняв сообщение (приказ),       должен на​звать позывной и дважды принятое сообщение (приказ) и закончить свою передачу словами «КОНЕЦ СВЯЗИ»

НАПРИМЕР:  

-  «ВТОРОЙ, ВТОРОЙ! Я -  ПЕРВЫЙ … (текст сообщения или приказа повторя​ется дважды), ПРИЁМ!

-  «ПЕРВЫЙ! Я ВТОРОЙ,  Я ВТОРОЙ,…. (двукратное повторение принятого со​общения или приказа), КОНЕЦ СВЯЗИ».

5.6. В аварийных  и  нестандартных ситуациях  (при обнаружении неисправности тормозов, остановке поезда по причине схода подвижного состава и нарушения габа​рита, повреждения контактной сети и других устройств электроснабжения, при обна​ружении «толчка») лицо, находящееся в аварийной ситуации или обнаружившее её, передачу сообщения начинает словами: «ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!»  Такие сообщения необходимо повторять, нажимая кнопки вызова ДНЦ, ДСП и ТЧМ.  

5.6.1.  При обнаружении неисправности тормозов локомотивная бригада сообщает об этом поездному диспетчеру, дежурным по станциям, ограничивающим перегон, и ма​шинистам других поездов, находящихся на перегоне, по форме: 

-  «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ! 

Я, МАШИНИСТ (номер поезда и фамилия), СЛЕДУЮЩЕГО ПО ПЕРЕГОНУ (название перегона и километраж), ПОТЕРЯЛ УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗАМИ, ПРИМИТЕ МЕРЫ».

 Машинист должен помнить, что вызов по каналу радиосвязи действует 12-15 с, после чего его нужно повторять до получения ответа от поездного диспетчера и де​журного по станции.

5.6.2.  При остановке поезда по причине схода  подвижного состава машинист обязан немедленно сообщить по радиосвязи по форме:

«ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ! Я,  МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия) ОСТАНОВИЛСЯ ГОЛОВОЙ НА  (километраж) ЧЁТНОГО (нечётного) ПУТИ ПЕРЕГОНА (название перегона) , ВСЛЕДСТВИЕ СХОДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. ГАБАРИТ НАРУШЕН, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!»

Сообщение передаётся по радиосвязи машинистам следующих по перегону  поездов, поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, до получения ответа.

Особое внимание следует обратить на ответ машинистов вслед идущего поезда и движущегося по соседнему пути.

5.6.3  Машинист поезда, остановившегося на перегоне, из-за повреждения контактной сети или других устройств электроснабжения обязан немедленно сообщить по ра​диосвязи по форме:

-  «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!  Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда и фамилия) , ОСТАНОВИЛСЯ ГОЛОВОЙ НА (километраж) ЧЕТНОГО (нечётного) ПУТИ ПЕРЕГОНА (название перегона), ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ».

При нарушении габарита соседнего пути дополнительно сообщает:

-  « ГАБАРИТ НАРУШЕН. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!».

Сообщение передаётся машинистам следующих по перегону поездов, поезд​ному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, до получения ответа.

5.6.4.  Машинист поезда при обнаружении «толчка» в пути обязан сообщить по радио​связи машинистам следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции и поездному диспетчеру по форме:

-  «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!  Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда) ,  (название перегона и километраж) ОБНАРУЖИЛ «ТОЛЧОК» (боковой, вертикальный или стук и т.д.) ПРИ СКОРОСТИ 60 КМ/Ч».

5.6.5. Каждый, кто услышал сообщение, начатое словами «ВНИМАНИЕ!». Должен прекратить переговоры по радиосвязи, внимательно выслушать сообщение и при не​обходимости принять меры к обеспечению безопасности движения поездов или со​хранности перевозимых грузов. 
5.7.  Переговоры машиниста с помощником при его выходе из локомотива.

Переговоры машиниста с помощником ведутся по носимой радиостанции «Радий», «Альтавия» или «Моторола» (берет с собой помощник машиниста при осмотре поезда) и РВ-1М на МВ (УКВ) 005 канале поездной радиосвязи. 
НАПРИМЕР:  

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда), ОТВЕТЬТЕ ПОМОЩНИКУ»;

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда и фамилия), СЛУШАЮ»;

-  «(сообщение),  ПОМОЩНИК МАШИНИСТА  (номер поезда и фамилия)»;

-  « ПОНЯЛ, (повторяется сообщение), МАШИ​НИСТ ПОЕЗДА (номер поезда).

6.  ОБЯЗАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ
6.1. При  приемке  локомотива: 
6.1.1. проверить целостность  пломб  на  шкафу радиостанции;

6.1.2. проверить напряжение бортовой сети;

6.1.3. при осмотре  крышевого  оборудования и токоприемников обратить  особое внима​ние на состояние креплений антенных устройств, натяжение антенного канатика и наличие помехоподавляющих устройств;
6.1.4. установить  связь с дежурным электромехаником  контрольного  пункта  или  с автоматизированным устройством контрольного пункта;    

6.1.5. исправность радиостанции отметить в журнале технического состояния локомотива (ТУ-152);

6.1.6. во время рейса постоянно вести визуальный контроль состояния радио​станции, за  подключением пультов управления к основному каналу поездной ра​диосвязи  - 1КАН. ГМВ диапазона и дополнительному каналу поездной радио​связи - 1ГР.ЧАСТОТ, 005 КАН. МВ диапазона;
6.1.7. При обнаружении нарушения в работе радиостанции или отказа сделать запись в жур​нале и  сообщить дежурному по локомотивному депо, который должен известить электро​механика радиосвязи.
6.1.8. При возникновении во время рейса отказа или нарушения в работе   радиостанции   сде​лать  запись  в  журнале  технического состояния  локомотива  (ТУ-152)  и  немедленно  доложить об  этом дежурному по ближайшей железнодорожной станции. 

6.1.9. Запрещается отправляться в рейс с неисправной радиостанцией или с не​исправными бортовыми источниками питания.

6.1.10. Ответственность за сохранность радиостанции, целостность пломб возлагается на локо​мотивную бригаду.

6.2.  При проверке связи  с механиком контрольного пункта

6.2.1. Пульт машиниста ПУ-Д  подключить к ГМВ (КВ) каналу желтой  кнопкой  «МВ» на ПУ-Д. На ПУ-ЛП в окне «КАН» проконтролировать – «1» – основной канал поездной радиосвязи. 
6.2.2. Пульт помощника машиниста ПУ-ЛП  подключить к МВ каналу серой  кнопкой  «МВ». Установить восьмую группу частот «ГЧ -8» желтой кнопкой «ГЧ». В окне под  надписью   «КАНАЛ» проконтролировать – «112» – дополнительный канал поездной радиосвязи. 

6.2.3. Установить вид связи  «П» – поездная.

6.2.4.  Снять микротелефонную трубку машиниста (МТ-1) с держателя, дважды нажать на кнопку  ДСП при этом на УИ высветится * ДСП и прослушивается тон вызова в громкоговорителе.  Нажать тангенту на трубке и передать сообщение, при на​жатии на тангенту на УИ высветится «М  СВ     Г  ПРД» (нужно говорить).

– «КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ОТВЕТЬТЕ МАШИНИСТУ ЛОКОМОТИВА (номер локомотива и фамилия)».
6.2.5.  Отпустить тангенту и прослушать ответ; при отпускании тангенты  на УИ высветится «М  СВ     Г  ПРМ» (нужно  слушать).

– «КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ, МЕХАНИК (фамилия) СЛУШАЕТ».

– «КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ДАЙТЕ ВЫЗОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ». Установить трубку в держатель и прослушать вызов в ГГ. При приеме группового вызова на УИ появляется индикация «ГР ВЫЗОВ ПО ГМВ», в громкоговорителе прослушивается сигнал тона, а затем  вызов голосом. Снять трубку  и ответить: – «ВЫЗОВ ПРИНЯЛ, ДАЙТЕ ВЫЗОВ В МВ».

6.2.6. При приеме группового вызова на УИ появляется индикация «ГР ВЫЗОВ ПО МВ», в громкоговорителе прослушивается сигнал тона, а затем  вызов голосом. Снять микротелефонную трубку помощника машиниста (МТ-2) с держателя и от
ветить: – «ВЫЗОВ ПРИНЯЛ, ДАЮ ВЫЗОВ В МВ». Дважды нажать на кнопку  ДСП при этом на УИ высветится * ДСП и прослушивается тон вызова в громкоговорителе.  Нажать тангенту на трубке и передать сообщение, при на​жатии на тангенту на УИ высветится «М    ПРД    Г  СВ» (нужно говорить). – «КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ОТВЕТЬТЕ МАШИНИСТУ ЛОКОМОТИВА (номер локомотива и фамилия)». После ответа механика контрольного поста сообщить ему о исправности радиостанции.

6.2.7. В МВ диапазоне установить 1 ГЧ   005 КАН. желтой кнопкой ГЧ на ПУ-ЛП. 
6.2.8. Сделать запись в бортовой журнал о исправности радиостанции.
6.3.  При проверке связи  с автоматизированным устройством  СТОР-1М

6.3.1. На ПУ-Д последовательно с интервалом не более 5 секунд нажать серые кнопки вызова ДСП, ТЧМ и ДНЦ. 
6.3.2. Снять трубку (МТ-1) и после прослушивания фразы «ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ» нажать тангенту и в трубку произнести фразу «ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ, МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (номер локомотива и фамилия)»  длительностью не более 15  секунд, отпустить тангенту. Прослушав возврат  этой фразы, установить трубку в  держатель и прослушать вызов по громкоговорителю, на УИ проконтролировать «ГР. ВЫЗОВ ПО ГМВ». Нажать серую кнопку 
[image: image11.emf]«Сброс».

6.3.3. Желтой кнопкой «ГЧ» установить «8 ГЧ  112 КАН».
6.3.4.  На ПУ-ЛП последовательно с интервалом не более 5 секунд нажать серые кнопки вызова «ДСП, ТЧМ и ДНЦ ».

6.3.5. Снять трубку (МТ-2) и  после прослушивания фразы «ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ» нажать тангенту и в трубку произнести фразу «ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВЯЗИ, МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (номер локомотива и фамилия)»  длительностью не более 15  секунд, отпустить тангенту. Прослушав возврат  этой фразы, установить трубку в  держатель и прослушать вызов по громкоговорителю, на УИ проконтролировать «ГР. ВЫЗОВ ПО МВ». Нажать серую кнопку 
[image: image12.emf]– сброс.

6.3.6. В МВ диапазоне установить 1 ГЧ  005 КАН. желтой кнопкой ГЧ на
 ПУ-ЛП. 
6.3.7. Сделать запись в бортовой журнал о исправности радиостанции.
7. Назначение кнопок пульта управления ПУ-ЛП

(пульта помощника машиниста) и отображение при их нажатии  на устройстве индикации
	№

п/п
	кнопка
	  Цвет

кнопки
	Назначение
	Индикация

	1
	ДНЦ
	Серая
	Вызов поездного диспетчера в МВ и ГМВ (700 Гц)
	М(Г)   ДНЦ

	2
	ДСП-1
	Серая
	Вызов дежурного по станции в МВ или ГМВ (1400 Гц)
	М(Г)   ДСП

	3
	ТЧМ
	Серая
	Вызов машиниста локомотива в 
диапазонах МВ или ГМВ (1000 Гц)
	М(Г)   ТЧМ

	4
	ГОТ
	Серая 
	Передача № локомотива в диапазонах МВ или ГМВ с ПУ-ЛП 
	№ ЛОК
1ххххххх

	5
	МВ
	Серая
	Подключение ПУ-ЛП к диапазону МВ (ГМВ)
	М(Г) 

	6
	КАН
	Зеленая 
	Кнопка переключения каналов в ГМВ
	1 или 2

	7
	   
[image: image13.wmf]
	Серая
	Сброс ранее установленного режима
	

	8
	ОСТ
	Желтая 
	Кнопка передачи сигнала ОСТАНОВКА в МВ при повторном нажатии - отключение
	М  ОСТ

	9
	
[image: image14.wmf]
	Серая 
	Подтверждение приёма вызова,при двухкратном нажатии – переход на диапазон по которому пришел вызов
	ГР!ВЫЗОВ!

ПО! !МВ

	10
	ДСП 2
	Желтая 
	Вызов дежурного по станции в МВ 

 (6 канал вызов 1400 Гц.)
	М ДСП

	11
	ЛНП
	Желтая
	Вызов начальника поезда в МВ на 2 

канале (вызов 1000 Гц.)
	М  БРГ

	12
	ОХР
	Желтая
	Вызов сотрудника ведомственной охраны
 в МВ на 3 канале (вызов 1000 Гц.)
	М  ОХР

	13
	ДЕП
	Желтая
	Вызов дежурного по депо в МВ на
 4 канале (вызов 1400 Гц.)
	М  ДЕП

	14
	ДСЦ
	Желтая 
	Вызов диспетчера в МВ на 6 канале

(вызов 700 Гц.)
	М  ДСЦ

	15
	РЕМ
	Желтая 
	Вызов руководителя ремонтного подразделения в МВ на 5 канале (вызов 1000 Гц.)
	М  РЕМ

	16
	РЕМ
	Серая 
	Вызов ремонтных подразделений в ГМВ (2100 Гц)
	Г   РЕМ

	17
	ГЧ
	Желтая 
	Переключение групп частот в МВ
	1(2,3,4,5,6,7,8)

	18
	 СРС/
 ПРС
	Желтая
	Работа в системе поездной или станционной связи
	П или С

	19
	ВСП
	Желтая
	Работа на вспомогательном канале
 (шестой канал)
	
 М 
[image: image15.wmf]

	20
	ОПВ
	Желтая 
	Передача сигнала  ОПОВЕЩЕНИЕ вМВ


	  М     ОПВ

	21
	
[image: image16.wmf]
	Серая 
	Регулировка громкости (контроль)
	ГРОМК  0-9

	22
	АВТ/
РУЧН
	Серая 
	Выбор режима ручной или 

автоматической регулировки громкости
	АВТ.РЕГ. ГРОМК.

(ГРОМК 0-9)


8. Назначение кнопок пульта управления  ПУ-Д 
(пульта машиниста)  и отображение при их нажатии на устройстве индикации
	№

п/п
	кнопка
	  Цвет

кнопки
	Назначение
	Индикация

	1
	ДНЦ
	Серая 
	Вызов диспетчера в ГМВ или МВ
	ДНЦ

	2
	ДСП
	Серая 
	Вызов дежурного по станции в ГМВ или МВ
	ДСП

	3
	ТЧМ
	Серая 
	 Вызов машиниста в ГМВ и МВ
	ТЧМ

	4
	
[image: image17.wmf]
	Зеленая 
	Сброс ранее установленного режима
	-

	5
	МВ
	Желтая 
	Подключение переговорных устройств к ГМВ и МВ
	  Г  и  М

	6
	
[image: image18.wmf]
	Зеленая 
	Подтверждение приёма вызова, при двухкратном нажатии – переход на диапазон по которому пришел вызов 
	ГР!ВЫЗОВ!

ПО! !МВ


9.  режимы работы радиостанции
и их отображение на устройстве индикации
	№

п/п
	Режимы работы
	Табло УИ

	
	
	Левая часть

для  ПУ-ЛП
	Правая часть

 для   ПУ-Д

	1
	ПУ-ЛП подключен к МВ, ПУ-Д к ГМВ.
Радиостанция в обоих диапазонах в 

дежурном приёме.
	   М     СВ           Г     СВ

	2
	ПУ-ЛП и ПУ-Д подключены к ГМВ диапазону. Радиостанция находится в дежурном приёме.
	   Г      СВ           Г     СВ

	3
	ПУ-ЛП подключен к ГМВ, ПУ-Д к МВ.

Радиостанция в обоих диапазонах в 

дежурном приёме.
	   Г      СВ           М     СВ

	4
	Режим приёма в ГМВ, трубка МТ-1 снята
	  М     СВ            Г      ПРМ

	5
	Переход в режим приёма при первом 

нажатии одной из вызывных кнопок ДНЦ
(ДСП1, ТЧМ) на ПУ-Д в ГМВ
	  М      СВ            Г      ДНЦ

	6
	Приём группового вызова на частоте 
1000 Гц. в МВ.           
	ГР  ВЫЗОВ ПО МВ

	7
	Подтверждение вызова нажатием кнопки

[image: image19.wmf] (если оператор занят разговором в другом диапазоне и вызов адресован Вам – нажать кнопку    
[image: image20.wmf]  на своём рабочем месте). Радио- 
станция «помнит» вызов в течение 30 сек. и 

при повторном нажатии кнопки 
[image: image21.wmf]  перехо-

дит в приём.
	ГР! ВЫЗОВ! ПО! МВ!

	8
	Переходит в приём от ПУ-ЛП, трубка МТ-2 снята
	 М      ПРМ          Г       СВ

	9
	Переход в передачу с МТ-2 при подключении 
ПУ-Д  к МВ диапазону, ГМВ диапазон 

занят (ведутся переговоры другими корреспондентами).
	 М      ПРД           Г        ЗН

	10
	Переход в передачу с МТ-1 при подключении ПУ-Д к ГМВ диапазону, МВ диапазон занят (ведутся переговоры с другими корреспондентами).
	 М       ЗН            Г       ПРД

	11
	Переход в передачу при повторном нажатии
вызывной кнопки ТЧМ (ДСП1, ДНЦ) с ПУ-Д. 
	 М        ЗН            Г  * ТЧМ

	12
	Переход в передачу при повторном нажатии вызывной кнопки ТЧМ (ДСП1, ДНЦ) с

 ПУ-ЛП.
	 М    * ТЧМ         Г     СВ

	13
	Посылка номера локомотива в ГМВ или МВ.
Нажатием серой кнопки ГОТ.
	№ лок – 1ххххххх

	14
	Переход в режим ТУ-ТС в МВ или ГМВ
 диапазонах. 
	 М   АПД              Г     СВ

	15
	Индикация в режиме ТЕСТ 1 при исправной радиостанции.
	ГОДЕН

	16
	Индикация в режиме ТЕСТ 1 при неисправной радиостанции.
	АФУ-Г?,АФУ-С?, АФУ-?,
ПРМ-Г?,ПРМ-М?,ПРД-Г?,

ПРД-М?, К-Д-Г?, К-Д-М?

	17
	Индикация в режимах ТЕСТ-2, ТЕСТ-3 при 
исправной радиостанции
	МВ ГОДЕН
ГМВ ГОДЕН

	18
	Индикация в режимах ТЕСТ-2, ТЕСТ-3 при 

неисправной радиостанции.
	МВ БРАК

ГМВ БРАК

	19
	Переход в режим ручной регулировки 

Громкости.
	ГРОМК 0-9

	20
	Передача тонального сигнала  ОСТАНОВКА

в МВ. Нажатием желтой кнопки ОСТ.
 вторичное нажатие кнопки – выключение сигнала  ОСТАНОВКА
	  М   ОСТ             Г     СВ
                                 


10. Принятые условные обозначения
ГМВ (КВ)  – канал гектометровых волн (коротковолновый канал);

МВ (УКВ) – диапазон метровых волн (ультракоротковолновый канал);

УИ             – устройство индикации;

ПУ-Д         – пульт управления радиостанцией  дополнительный (машиниста);

МТ-1         – микротелефонная трубка (машиниста);

ПУ-ЛП      – пульт управления радиостанцией  локомотивно-поездной 
                     (помощника машиниста);

МТ-2         – микротелефонная трубка (помощника машиниста);

ГГ             – громкоговоритель.
_1149930652.vsd

_1149930784.vsd

_1149927706.vsd

_1149927987.vsd

_1112780337.vsd

