PAGE  
22

                                                                               Утверждаю:

                                                                    Начальник службы информатизации 

                                                                    и связи                                        

                                                                      __________________С.В. Филиппов

                                                                     "____"  ___________ 2004 года

                          Инструкция 

по пользованию радиостанцией  РВ-1М2

г. Новосибирск  2004 год.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок проверки работоспособности и правила эксплуатации радиостанций РВ-1М2.

Инструкция является обязательной для локомотивных бригад Западно-Сибирской железной дороги, использующих радиостанции РВ-1М2.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Правилами эксплуатации поездной радиосвязи» ЦШ-4784 от 22.12.89., «Технологией проверки системы поезд​ной радиосвязи» ЦИС-159 от 13.05.03., «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации радиостанции РВ-1М2» ИЖ1.101.043 ТО1  Дополнение 1, «Руководством по эксплуатации устройства контроля локомотивных радиостанций СТОР-1М» А174.464424.018 РЭ.

1.3. Основной  задачей  локомотивных бригад является соблюдение установленных правил эксплуатации локомотивных радиостанций РВ-1М2 и правил ведения радио-переговоров на железнодорожном транспорте.

1.4. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции возлагается на руководителей подразделений и смен, занимающихся эксплуатацией и техническим обслуживанием средств радиосвязи, а также на ревизорский аппарат отделений железных дорог.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ  РАДИОСТАНЦИИ

Возимая дуплексно-симплексная радиостанция РВ-1М2 предназначена для организации поездной и станционной радиосвязи на железнодорожном транспорте. Устанавливается на подвижных объектах.

Радиостанция предназначена для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 55 (С, относительной влажности до 93% при температуре до 40 (С.

Питание радиостанции осуществляется от бортсети постоянного тока локомотива с напряжением от 35 до 155 В, от 10,8 до 15,6 В и от 20 до 32 В.

3.  СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ 

Шкаф радиооборудования 
Радиостанция выполнена в виде блока радиооборудования, представляющего собой моноблок из алюминиевого сплава.

Блок радиооборудования закрывается крышкой из алюминиевого сплава, которая крепится к блоку четырьмя винтами.

Для обеспечения установки блока на объект предусмотрен кронштейн, который крепится на стенку четырьмя болтами М8, после чего на нем закрепляется блок радиооборудования.

На блоке радиооборудования, в нижней части, предусмотрены разъемы типа РС для подключения пульта управления ПУ-ЛП, адаптера, а также разъем 2РМ для подключения бортсети. В верхней части расположены ВЧ-разъемы СР-50 для подключения антенн. Здесь же расположен зажим для внешней заземляющей шины. На лицевой панели расположены  регуляторы порога ПШ для двух радиотрактов, выведенные под шлиц; тумблер включения ПИП ГМВ радиотракта;

В двухсекционных локомотивах устанавливается в месте соединения двух секций, в односекционных локомотивах в одной из кабин, в электропоездах – в головных кабинах.

Устройства управления радиостанцией.

Устройство  помощника  машиниста для управления радиостанцией:
пульт управления локомотивно-поездной (ПУ-ЛП) – обеспечивает управление радиостанцией и отображает ее состояние на световых индикаторах , назначение кнопок пульта приведено в ПРИЛОЖЕНИИ А;

На передней панели пульта размещены:
1) кнопочное поле, обеспечивающее управление радиостанцией во всех режимах. Кнопочное поле сгруппировано по диапазонам (Рис.5). Кнопки различных диапазонов выполнены разным цветом, что обеспечивает удобство и простоту управления радиостанцией. Ряд неоперативных кнопок располагается под крышкой. Обеспечивается подсветка кнопочного поля, когда освещенность пульта недостаточна;

2) буквенно-цифровой дисплей для отображения режимов работы радиостанции (Рис.4);

3) тумблеры включения питания, подсвета и служебной связи.

Пульт ПУ-ЛП имеет поворотное устройство, позволяющее менять наклон передней панели. Предусмотрена крышка, закрывающая дуплексную часть кнопочного поля при отсутствии приемопередатчика УПП-3М.

К ПУ-ЛП подключаются:

· громкоговоритель;

· пульт управления дополнительный (ПУ-Д);

· микротелефон;

· устройство записи.

-
микротелефонная трубка № 2 (МТ-2) –  для передачи и прослушивания речевой информации. При нахождении трубки в держателе – радиостанция в дежурном приеме, при нахождении трубки вне держателя – радиостанция в режиме приема, при нажатии тангенты на трубке – радиостанция в режиме передачи.

Устройство  машиниста для управления радиостанцией:

Пульт управления дополнительный (ПУ-Д) выполнен из алюминиевого сплава в виде моноблока.
Имеет кнопки вызова ДНЦ, ДСП, ТЧМ, кнопку подключения разговорных цепей к МВ или ГМВ диапазону, две кнопки сброса, кнопку ДНЦ для подключения разговорных цепей к ДМВ диапазону, кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и кнопку ПЕРЕДАЧА (см. рис.1).

На ПУ-Д имеется держатель микротелефона, состоящий из неподвижной и подвижной частей. Подвижная часть служит рычажным переключателем из режима дежурного приема (при установленном микротелефоне), в прием (при снятом микротелефоне)

- микротелефон № 1 (МТ-1) –  для передачи и прослушивания речевой информации. 
На передней панели пульта ПУ-Д имеются индикаторы на светодиодах, сигнализирующие: о подключении разговорных цепей к диапазону МВ или ГМВ; о переходе в режимы приема и передачи; о занятости радиоканала; о приеме группового вызова в МВ или ГМВ; о переходе в режим разговора в ДМВ диапазоне; о включении аварийного режима, кроме этого в аварийном режиме индицируется работа на первом или втором канале в ГМВ диапазоне.

На ПУ-Д расположен тумблер включения подсвета.

Назначение кнопок пульта приведено в ПРИЛОЖЕНИИ Б;

Назначение светодиодных индикаторов пульта приведено в ПРИЛОЖЕНИИ В;

Подключение пульта ПУ-Д к пульту ПУ-ЛП осуществляется при помощи разъема РС.

Педаль имеет неподвижную (основание) и подвижную часть. При нажатии на подвижную часть замыкаются на корпус контакты педали.

Громкоговоритель (ГГ) –  обеспечивает громкий прием речевой информации того диапазона, который установлен  на пульте машиниста (ПУ-Д) и громкий прием всех вызовов с любого диапазона и следующей за вызовом речевой информации в течение 10 секунд.

Антенны – устанавливаются на крышах локомотивов и путевых машин, соединяются со блоком радиооборудования высокочастотными кабелями. Для работы в МВ диапазоне используется дискоконусная антенна. Для работы в ГМВ диапазоне используется восьмиметровая горизонтальная антенна (Рис. 1). 

4.  ПРАВИЛА РАБОТЫ С РАДИОСТАНЦИЕЙ

Перед запуском дизеля на тепловозе или вспомогательной машины на электровозе  радиостанцию ВЫКЛЮЧИТЬ.

4.1. 
Включение радиостанции

Установите переключатель выбора пультов управления ПУ1/ПУ2 на шкафу радиооборудования в положение, соответствующее кабине, из которой будет производиться работа.

При включении питания радиостанции и исправных аккумуляторных батареях бортовой сети радиостанция должна вывести на табло пульта ПУ-ЛП сообщение с номером локомотива (8 разрядов номера локомотива). Если номер локомотива не установлен, то должно быть выведено сообщение 00000000. Выведенное сообщение должно быть погашено через 20 с или при нажатии кнопки «#».

Затем выводится сообщение с номером поезда:

N П – и, через пробел, 4 разряда номера поезда. Если номер поезда не установлен, то  вместо него выводится  0000. 

Выведенное сообщение должно быть погашено и радиостанция должна перейти в дежурный режим через 20 с после него на ПУ-ЛП, если за это время не была нажата ни одна кнопка.

При последовательном нажатии кнопки «
[image: image7.jpg]¢l

e

<

. A N
@
noAcCB rMB .uMB
30| [T
@ (ﬂPMJ (PLy (3AHy @ @
\LPABFJ(AB)BHBOB @ @
& @

=/

rﬂHLT ,[lHLlﬂ ﬁ,ﬂCﬂﬁ rT‘-le
U I:I MB o
( MEPELAHA
= 2
PES
Mow wxl|f® @
éf_ el & é




»радиостанция переходит в режим дежурного приема до окончания 20 с.

Включите питание радиостанции тумблером включения питания «ПУ ВКЛ» передней панели пульта ПУ-ЛП.

При включении радиостанции проконтролируйте по индикатору ПУ-ЛП номер локомотива и номер поезда или при последовательном нажатии кнопок на ПУ-ЛП – Т,  NЛ  и  Т,  NП (соответственно). При необходимости установите их, (см. ниже).

Проконтролируйте по индикатору ПУ-ЛП состояние радиостанции

При вставленных в держатели трубках на ПУ-ЛП выводится сообщение: 

«Г кн   1                СВ» – это означает, что пульт помощника машиниста подключен к ГМВ диапазону, 1-й канал, или «М  кн   1  п   1  СВ» - это означает, что пульт помощника машиниста подключен к МВ диапазону -1-й канал связи, 1-я группа частот. На ПУ-Д – горит светодиодный индикатор «ГМВ/1 КАН» или «МВ/2 КАН», это говорит , что пульт машиниста ПУ-Д подключен к ГМВ (1-й канал) или к МВ (1-й канал связи, 1-я группа частот) соответственно, обе трубки в трубко-держателях, каналы обоих диапазонов свободны и радиостанция в находится режиме дежурного приема;

Переключение диапазонов осуществляется:

с пульта ПУ-ЛП - белой кнопкой «МВ», контролируют включение диапазона по появлению соответствующего символа (Г / М ) на индикаторе ПУ-ЛП;

с пульта ПУ-Д радиостанция автоматически подключается к ГМВ диапазону при снятии (установке) микротелефонной трубки. На пульту ПУ-Д горит светодиодный индикатор «ГМВ/1 КАН», при снятой трубке - желтой кнопкой «МВ» пульта ПУ-Д, контролируют включение диапазона по загоранию светодиода «ГМВ/1 КАН» или «МВ/2КАН» на ПУ-Д.

Рабочий канал (1-й или 2-й) в ГМВ диапазоне устанавливается только с пульта ПУ-ЛП зеленой кнопкой «КАН», номер канала контролируют по индикатору пульта ПУ-ЛП (Г кн  1 или Г кн  2).

В МВ диапазоне номер частоты канала связи связан с группой частот и видом связи, поэтому необходимо сначала установить вид связи, поездная или станционная желтой кнопкой «СРС/ПРС» пульта ПУ-ЛП а затем  группу частот  кнопкой «ГЧ», и по индикаторам пульта ПУ-ЛП контролируют  М  кн   1  п   1   или   М  кн   1  с   1,  рабочий канал (1-6), вид связи: п-поездная, с-станционная), группа частот (1-8).

4.2. 
Порядок работы.

Радиостанция РВ-1М2 обеспечивает одновременный и независимый режим работы в телефонном режиме в двух диапазонах: для этого при посылке вызова необходимо подключить пульты управления к разным диапазонам ( как правило на ПУ-Д устанавливают ГМВ-диапазон, на ПУ-ЛП-МВ-диапазон). При этом:
работа с пульта ПУ-ЛП ведётся с микротелефона МТ2;

работа с пульта ПУ-Д ведётся с микротелефона МТ1 и громкоговоритель.

Т.е. если Вы установили рабочий диапазон «МВ» (ГМВ) на одном из пультов, то работать необходимо из того же пульта 

При приеме вызова, разговорные цепи подключаются автоматически при снятии микротелефонов или при двойном нажатии кнопки подтверждения  ((.
Прослушивание переговоров через громкоговоритель осуществляется только при работе с пульта ПУ-Д (трубка МТ1), за исключением сигнала вызова, который прослушивается в громкоговорителе независимо от текущего режима работы радиостанции.

При установке одного и того же рабочего диапазона (МВ или ГМВ) на обоих пультах управления, прослушивание переговоров через громкоговоритель осуществляется при работа с любого пульты управления;

Регулировка громкости осуществляется кнопкой 
[image: image2.wmf]. пульта ПУ-ЛП При появлении индикация  «ГР.Х», кнопками 0-7 устанавливают необходимый уровень громкости.

«0» - соответствует минимальному уровню,

«7» - максимальному уровню, 

«0» - работа на  МТ (громкоговоритель отключен – использовать только при работе с гарнитурой в мотрисах).

Установите систему связи, в которой должна производиться работа.

Подключите пульт ПУ-ЛП  к ГМВ-диапазону и установите первый канал.
Переключите пульт ПУ-ЛП  к МВ-диапазону и установите первую группу частот. 

Пульт машиниста ПУ-Д  подключить к ГМВ каналу 

4.2.1. Работа с пульта ПУ-ЛП в ГМВ диапазоне в телефонном режиме

Проверьте подключение пульта управления ПУ-ЛП к ГМВ диапазону (помощника машиниста) по индикатору пульта ПУ-ЛП, а пульта управления ПУ-Д (машиниста) по загоранию светодиода «ГМВ/1 КАН» пульта ПУ-Д.

По индикатору ПУ-ЛП проверьте рабочий канал ГМВ-диапазона (см.рис.1).

[image: image3.wmf]Расположение индикаторов на пульте управления ПУ - ЛП

ПОДСВЕТ

ПУ ВКЛ

I

I

СВЯЗЬ

I

с

в

г

1

к

н

индикатор

№ группы

частот МВ

Индикатор

 ГМВ/ МВ

диапазона

индикатор

 установки

поездной (

П

) или

станционной (

С

) с

вязи

Индикатор

 № канала ГМВ

(1 - 2)

или МВ (1-6)

Индикаторы

отображения

 режимов работы

радиостанции

Рис.1


Убедитесь в свободности радиоканала по индикатору пульта ПУ-ЛП или прослушиванием канала по микротелефонной трубки. Если канал занят, то следует дождаться окончания переговоров.

Для вызова абонента снимите микротелефонную трубку с держателя и нажмите на одну из вызывных кнопок:

ДНЦ - для вызова поездного диспетчера;

ДСП - для вызова дежурного по станции;

ТЧМ – для вызова другого машиниста,

при этом радиостанция перейдет в режим передачи в ГМВ диапазоне, а на   индикаторе ПУ-ЛП высветится звёздочка и категория вызываемого абонента (например,  * ДНЦ).при этом в громкоговорителе прослушивают тон вызова, что свидетельствует о выходе радиостанции в передачу и посылку вызова.

Индикация категории вызываемого абонента в приеме сохраняется на все время ведения переговоров. 
Прослушав ответный сигнал в громкоговорителе, нажмите тангенту МТ и передайте сообщение абоненту. При переходе в передачу на ПУ-ЛП индицируется    Г  кн   1           ПРД (режим передачи).

Отпустить тангенту и прослушать ответ; при отпускании тангенты  на ПУ-ЛП высветится  Г  кн   1           ПРМ  (режим приема). Закончив переговоры установите трубку в держатель. На ПУ-ЛП появляется надпись Г  кн   1           СВ  , что свидетельствует о свободности канала связи

При приеме группового вызова на ПУ-ЛП появляется индикация «ВЫЗОВ Г», в громкоговорителе прослушивается сигнал тона, а затем  вызов голосом. В режиме приема радиостанция будет находиться в течение 10секунд, а затем автоматически возвратится в дежурный режим, если вызов адресован не Вам,  нажать кнопку  «#» – сброс, переход в дежурный режим произойдет сразу и громкоговоритель отключится.
Если вызов адресован Вам снимите трубку, на ПУ-ЛП высвечивается индикация Г  кн   1           ПРМ  ,  радиостанция будет находиться в режиме приема все время, пока снят МТ, нажмите тангенту и ответьте вызывающему абоненту.

При нажатии на тангенту МТ радиостанция становится на передачу, и на ПУ-ЛП появляется надпись  Г  кн   1           ПРД . После окончания переговоров микротелефон устанавливают в держатель и радиостанция переходит в режим дежурного приема, на ПУ-ЛП появляется надпись  Г кн  1                СВ, что свидетельствует о свободности канала связи. Если канал занят, на ПУ-ЛП высвечивается  Г кн  1                ЗН .

При приеме группового вызова в МВ-диапазоне на ПУ-ЛП появляется индикация  ВЫЗОВ М,  в громкоговорителе прослушивается тональный вызов и вызов голосом. Если вызов адресован не Вам, нажимают кнопку   «#» (сброс) и радиостанция возвращается в дежурный прием в ГМВ-диапазоне. Если вызов Вам, снимите микротелефон, при этом на ПУ-ЛП высвечивается М  кн   1  п   1  ПРМ, что свидетельствует о подключении разговорных цепей к МВ диапазону. При нажатии тангенты микротелефона радиостанция переходит в режим передачи в МВ, а на ПУ-ЛП появится индикация  М  кн   1  п   1  ПРД . По окончании переговоров МТ устанавливают в держатель, при этом радиостанция переходит в режим дежурного приема в МВ-диапазоне. Переключите ПУ-ЛП к ГМВ каналу серой  кнопкой «МВ» на ПУ-ЛП.
Если в момент приема вызова в МВ-диапазоне ведутся переговоры в ГМВ-диапазоне (микротелефон снят), то сигнал тонального вызова и вызов голосом прослушиваются в громкоговорителе. Если вызов не Вам, нажмите кнопку   «#»    (сброс) и разговорные цепи МВ диапазона отключаются. Если вызов адресован Вам, нажмите кнопку « ((» (подтверждение), на ПУ-ЛП появляется индикация ВЫЗОВ!М!, свидетельствующая, что радиостанция будет помнить вызов в течение 30 с. Если в течение 30 с не будет повторно нажата кнопка ((, станция возвращается в исходное состояние (до приема вызова). Если кнопка (( будет повторно нажата до истечения 30 с, то радиостанция автоматически подключается к МВ диапазону. На ПУ-ЛП появится индикация  М  кн   1  п   1  ПРМ,  а при нажатии на тангенту микротелефона - М  кн   1  п   1  ПРД. По окончании переговоров (микротелефон установлен в держатель) радиостанция автоматически возвращается в режим дежурного приема в МВ диапазоне.

4.2.2.
Работа с пульта управления ПУ-ЛП в МВ диапазоне в телефонном режиме
Для перехода в МВ диапазон нажимают кнопку МВ и контролируют подключение к этому диапазону по появлению индикации М  кн   1  п   1   СВ.

Посылку вызова в МВ диапазоне осуществляют аналогично описанному в п.4.3.2 для ГМВ диапазона. Привязка вызывных частот и каналов передачи к вызывным кнопкам пульта ПУ-ЛП указаны в приложении Д.

В зависимости от установки служебного байта радиостанция может перейти на основной канал при установке микротелефона в держатель, либо остается на канале, в котором велась связь.

Прием группового вызова в МВ и ГМВ диапазонах аналогичен описанному в п.п.4.2.1.

4.2.3.Работа с пульта управления ПУ-Д

Работа с пульта управления дополнительного ПУ-Д аналогична работе с пульта ПУ-ЛП в той части, которую обеспечивает его тастатура.

Кроме того на пульту ПУ-Д предусмотрена следующая индикация:

ГМВ/1 КАН- подключение к ГМВ диапазону;

ГМВ/2 КАН- подключение к МВ диапазону;

ПРМ- перехода в режим приема;

ПРД- перехода в режим передачи;

ЗАН- занятия канала связи;

ВЫЗОВ- приема группового вызова;

АВ- перехода в аварийный режим;

4.2.4.Работа при организации ПРС в МВ-диапазоне на вспомогательном канале.

При въезде на станцию, на которой ПРС организована на вспомогательном f-т канале, машинист должен пульт управления ПУ-ЛП подключить к МВ диапазону и перейти на вспомогательный канал нажатием кнопки «ВСП» или «ДСП2» пульта ПУ-ЛП.

По индикатору пульта проконтролировать 6-й канал, под надписью «П» горизонтальную квадратную скобку  М  кн   6  п   1  СВ
При первом получении вызова от ДСП и нахождении МТФ в трубкодержателе, при работе с радиостанцией РВ-1М необходимо подтвердить его кнопкой «((» (подтверждение), при этом в громкоговорителе прослушивается тон. Снимите трубку и проведите сеанс связи.

Возвращение на основной канал осуществляется нажатием кнопки ДСП1 или повторным нажатием кнопки ВСП.

В радиостанции должна быть установлена блокировка возврата на основной канал при установке МТФ в трубкодержатель, для РВ-1М2- путем записи 1-цы в 1-й разряд 1-го служебного байта, для РВ_1М-последовательным нажатием кнопок F,9,8.
4.3.  Правила  работы с радиостанцией 

при использовании микротелефонной гарнитуры в мотрисе

Микротелефонная гарнитура предназначена для работы с отключенным громкоговорителем радиостанции РВ-1М в салоне мотрисы. 

Гарнитура подключается вместо трубки машиниста (МТ-2) на распределительной коробке. Для перевода радиостанции в режим «передача» к распределительной коробке подключается педаль.

Перевод радиостанции из режима «дежурный прием» в режим «прием» осуществляется однократным нажатием на педаль. 

Перевод радиостанции из режима « прием » в режим « передача» осуществляется вторичным нажатием на педаль и удержанием педали при передаче сообщения или нажатием и удержанием кнопки «Передача» на ПУ-Д.

При приеме вызова радиостанция из режима «дежурный приём» в режим  «прием» переводится кратковременным нажатием на педаль, или зеленую кнопку 
[image: image4.wmf]–  подтверждение на ПУ-ЛП.

Если вызов адресован не Вам, нажать, зеленую кнопку « # » –  сброс на ПУ-Д, радиостанция перейдет в режим «дежурный прием».  

4.5.  Работа в аварийном режиме

В случае возникновения неисправностей в радиостанции в пути следования, радиостанция переходит в аварийный режим работы. При этом происходит блокировка ПУ-ЛП, а работа ведется в ГМВ-диапазоне с пульта ПУ-Д. На ПУ-Д загорается светодиод «АВ» и обеспечивается работа:

· вызов ДНЦ, ДСП, ТЧМ;

· переключение в режимы дежурный прием, прием и передача;

· переключение каналов (кнопкой МВ);

· прием группового вызова (1000 Гц);

· индикация работы на 1 или 2 канале;

· индикация работы в приеме;

· индикация работы в передаче;

· индикация занятости;

· индикация приема группового вызова.

Категорически запрещается нажатие желтой кнопки «ОСТ». При нажатии этой кнопки на ПУ-ЛП, радиостанция переходит в режим передачи на канале МВ  на пониженной мощности (0,5 Вт), передает двухтоновый сигнал ОСТАНОВКА. Для отключения сигнала вторично нажать желтую кнопку «ОСТ».

Если радиостанция постоянно находится в режиме «передача», то необходимо выключить и через 20-30 секунд вновь включить радиостанцию. Если неисправность не устранилась, то доложить дежурному по ближайшей станции и диспетчеру по каналу МВ и действовать по их указаниям.

5.  ПРАВИЛА   ВЕДЕНИЯ   РАДИОПЕРЕГОВОРОВ

Для вызова дежурного по станции, диспетчера или машиниста другого поезда по радиостанции необходимо убедиться в том, что радиостанция находится во включенном состоянии (по световой индикации на пульте управления радиостанцией либо по вызывным сигналам и переговорам, слышимым в громкоговорителе или трубке).

По индикаторам ПУ-ЛП проверить состояние радиостанции (диапазон, №-канала, группу частот).

Убедиться в свободности радиоканала. Если канал занят, то следует дождаться окончания переговоров.

Послать вызов требуемому корреспонденту. Нажать тангенту микротелефонной трубки (ножную педаль) и голосом вызвать корреспондента, если в течение 8-15 секунд корреспондент не ответил, то процедуру вызова следует повторить.   

При ведении переговоров по радиоканалу необходимо:

Микротелефонную  трубку  держать  так,  чтобы  микрофон находился  от  рта  на  расстоянии  3-5 сантиметров. 

Тангента микротелефонной трубки,  а при работе с гарнитурой ножная педаль должна быть нажата  при передаче  и  отпущена  при  приеме  сообщений.  Нажимать  тангенту необходимо на 1-2  секунды  раньше  начала  передаваемой  фразы  и отпускать на 1-2 секунды позже окончания фразы.

Прием сообщений в условиях сильных  акустических  шумов вести на микроте​лефон, прижимая микротелефонную трубку к уху. По   окончании   переговоров  мик​ротелефонные трубки устанавливать в держатели.

Передаваемые по радиосвязи сообщения  и  указания  должны  произносится  кратко,  ясно  и без повышения голоса.  Давший указание (сообщение)  обязан  убе​диться, что  оно  правильно  принято  машинистом  локомотива и другими работниками.

При вызове корреспондента вначале необходимо назвать его должность и по​зывной его радиостанции (№ поезда или название ж/д станции), а при получении от него ответа вызывающий корреспондент обязан назвать свою должность, позывной своей радиостанции и фамилию. 

Ответ вызываемого корреспондента должен состоять из его должности, позыв​ного радиостанции и фамилии. 

НАПРИМЕР:  

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда), ОТВЕТЬТЕ ДЕЖУРНОМУ ПО СТАНЦИИ (название станции)»;

-  «МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда и фамилия), СЛУШАЮ»;

-  «(сообщение, распоряжение),  ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ   (название станции и фамилия)»;

-  « ПОНЯЛ, (повторяется сообщение), МАШИ​НИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия)»;

-  «ВЕРНО, ВЫПОЛНЯЙТЕ»;

-  «ВЫПОЛНЯЮ».

НАПРИМЕР:  

- «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ (название станции), ОТВЕТЬТЕ МАШИНИСТУ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия машиниста)»;

-  «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ (название станции и фамилия), СЛУШАЮ»;

-  « Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия), (текст сообщения)»

При управлении соединённым поездом путём передачи по каналу ПРС речевых  команд и сообщений необходимо придерживаться следующего регламента. 

Машинист ведущего локомотива вызывает машиниста ведомого локомотива, для чего дважды повторяет позывной  вызываемого локомотива, затем называет свой позывной и передаёт сообщение или приказ, повторив его дважды, и заканчивает пе​редачу словом  ПРИЁМ.

Машинист ведомого локомотива, приняв сообщение (приказ) должен назвать позывной и дважды принятое сообщение (приказ) и закончить свою передачу словами «КОНЕЦ СВЯЗИ»

НАПРИМЕР:  

-  «ВТОРОЙ, ВТОРОЙ! Я -  ПЕРВЫЙ … (текст сообщения или приказа повторя​ется дважды), ПРИЁМ!

-  «ПЕРВЫЙ! Я ВТОРОЙ,  Я ВТОРОЙ,…. (двукратное повторение принятого со​общения или приказа), КОНЕЦ СВЯЗИ».
В аварийных  и  нестандартных ситуациях  (при обнаружении неисправности тормозов, остановке поезда по причине схода подвижного состава и нарушения габа​рита, повреждения контактной сети и других устройств электроснабжения, при обна​ружении «толчка») лицо, находящееся в аварийной ситуации или обнаружившее её, передачу сообщения начинает словами: «ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!»  Такие сообщения необходимо повторять, нажимая кнопки вызова ДНЦ, ДСП и ТЧМ.  

При обнаружении неисправности тормозов локомотивная бригада сообщает об этом поездному диспетчеру, дежурным по станциям, ограничивающим перегон, и ма​шинистам других поездов, находящихся на перегоне, по форме: 

-  «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ! 

Я, МАШИНИСТ (номер поезда и фамилия), СЛЕДУЮЩЕГО ПО ПЕРЕГОНУ (название перегона и километраж), ПОТЕРЯЛ УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗАМИ, ПРИМИТЕ МЕРЫ».

 Машинист должен помнить, что вызов по каналу радиосвязи действует 12-15 с, после чего его нужно повторять до получения ответа от поездного диспетчера и де​журного по станции.

При остановке поезда по причине схода  подвижного состава машинист обязан немедленно сообщить по радиосвязи по форме:

«ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ! Я,  МАШИНИСТ ПОЕЗДА (номер поезда и фамилия) ОСТАНОВИЛСЯ ГОЛОВОЙ НА  (километраж) ЧЁТНОГО (нечётного) ПУТИ ПЕРЕГОНА (название перегона) , ВСЛЕДСТВИЕ СХОДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. ГАБАРИТ НАРУШЕН, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!»

Сообщение передаётся по радиосвязи машинистам следующих по перегону  поездов, поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, до получения ответа.

Особое внимание следует обратить на ответ машинистов вслед идущего поезда и движущегося по соседнему пути.

Машинист поезда, остановившегося на перегоне, из-за повреждения контактной сети или других устройств электроснабжения обязан немедленно сообщить по ра​диосвязи по форме:

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!  Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда и фамилия) , ОСТАНОВИЛСЯ ГОЛОВОЙ НА (километраж) ЧЕТНОГО (нечётного) ПУТИ ПЕРЕГОНА (название перегона), ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ».
При нарушении габарита соседнего пути дополнительно сообщает:

« ГАБАРИТ НАРУШЕН. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!».

Сообщение передаётся машинистам следующих по перегону поездов, поездному диспетчеру и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, до получения ответа.

Машинист поезда при обнаружении «толчка» в пути обязан сообщить по радиосвязи машинистам следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру по форме:

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ ВСЕ!  Я, МАШИНИСТ ПОЕЗДА  (номер поезда) , (название перегона и километраж) ОБНАРУЖИЛ «ТОЛЧОК» (боковой, вертикальный или стук и т.д.) ПРИ СКОРОСТИ 60 КМ/Ч».

 Каждый, кто услышал сообщение, начатое словами «ВНИМАНИЕ!». Должен прекратить переговоры по радиосвязи, внимательно выслушать сообщение и при необходимости принять меры к обеспечению безопасности движения поездов или со​хранности перевозимых грузов.

6.  ОБЯЗАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ

6.1. При  приемке  локомотива: 

проверить целостность  пломб  на  шкафу радиостанции;

проверить напряжение бортовой сети;

. при осмотре  крышевого  оборудования и токоприемников обратить  особое внима​ние на состояние креплений антенных устройств, натяжение антенного канатика и наличие помехоподавляющих устройств;

установить  связь с дежурным электромехаником контрольного пункта или с автоматизированным устройством контрольного пункта;

исправность радиостанции отметить в журнале технического состояния локомотива (ТУ-152);

во время рейса постоянно вести визуальный контроль состояния радиостанции, за подключением пультов управления к основному каналу поездной радиосвязи - 1-й канал. ГМВ-диапазона и дополнительному каналу поездной радиосвязи – 1-я группа частот МВ-диапазона;

При обнаружении нарушения в работе радиостанции или отказа сделать запись в журнале и  сообщить дежурному по локомотивному депо, который должен известить электромеханика радиосвязи.

При возникновении во время рейса отказа или нарушения в работе радиостанции сделать запись в журнале технического состояния локомотива (ТУ-152) и немедленно доложить об этом дежурному по ближайшей железнодорожной станции. 

Запрещается отправляться в рейс с неисправной радиостанцией или с неисправными бортовыми источниками питания.

Ответственность за сохранность радиостанции, целостность пломб возлагается на локомотивную бригаду.










ПРИЛОЖЕНИЕ А

НАЗНАЧЕНИЕ  КНОПОК  НА  ПУ-ЛП

	Наименование кнопки
	Назначение

	ДНЦ (1)
	Вызов поездного диспетчера в ДМВ (набор цифры 1)

	ТНЦ (2)
	Вызов локомотивного диспетчера в ДМВ (набор цифры 2)

	ДСП-1
	Вызов дежурного по станции в ГМВ и МВ

	ЭЧЦ (3)
	Вызов энергодиспетчера в ДМВ (набор цифры 3)

	Nп (4)
	Кнопка передачи координаты пути в ДМВ (набор цифры 4)

	Nл (5)
	Кнопка передачи номера локомотива (набор цифры 5)

	[image: image1.wmf]
	Сброс аналоговый

	#
	Сброс цифровой

	((
	Подтверждение приема группового вызова в МВ, ГМВ и команд в ДМВ

	(0) ДСПБ
	Набор цифры 0, вызов ДСП в ближней зоне

	РЕЖ (9)
	Сообщение «Конец рабочего режима» в ДМВ (набор цифры 9)

	МЕД (7)
	Сообщение «Плохое самочувствие» (набор цифры 7) в ДМВ

	КОНТ
	Сообщение «Контроль канала» в ДМВ

	ТЧМ
	Вызов машиниста локомотива в диапазонах МВ и ГМВ

	ГОТ (6)
	Сообщение в ДМВ (набор цифры 6) 

	РЕМ
	Вызов ремонтных подразделений в ГМВ

	МИЛ (8)
	Сообщение «Вызов милиции» в ДМВ


Продолжение приложения А

	Наименование кнопки
	Назначение

	
	

	ДСП Д (*)
	Вызов ДСП в «дальней» зоне

	ДСП2
	Вызов дежурного по станции в МВ на вспомогательном канале

	ДНЦ
	Вызов диспетчера в МВ или ГМВ

	ЛНП
	Вызов начальника поезда в МВ

	РЕМ
	Вызов руководителя ремонтного подразделения в МВ

	ОХР
	Вызов стрелка в МВ

	ДЕП
	Вызов дежурного по депо в МВ

	ОСТ
	Кнопка передачи сигнала ОСТАНОВКА в МВ

	АВ
	Передача аварийного вызова в ДМВ

	ОПВ
	Передача сигнала ОПОВЕЩЕНИЕ в МВ

	ГЧ
	Переключение групп частот в ДМВ

	ГЧ
	Переключение групп частот в МВ

	КАН
	Переключение каналов в ДМВ

	МВ
	Переключение ПУ-ЛП к диапазону ГМВ (МВ)

	ГОТ
	Сообщение с номером локомотива в диапазонах МВ и ГМВ

	
	Регулировка громкости 

	ВСП
	Работа на вспомогательном канале

	СРС/ПРС
	Работа в системе поездной или станционной связи

	КАН
	Кнопка переключения каналов в ГМВ

	ДСЦ
	Вызов диспетчера


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУ-Д 

	Наименование кнопки
	Назначение

	ДНЦ
	Вызов поездного диспетчера в ДМВ

	ДНЦ
	Вызов диспетчера в ГМВ и МВ

	ДСП
	Вызов дежурного по станции в ГМВ и МВ

	ТЧМ
	Вызов машиниста в ГМВ и МВ

	#
	Сброс цифровой

	
	Сброс аналоговый

	МВ
	Подключение переговорных устройств к ГМВ или МВ

	ПЕРЕДАЧА
	Переключение режимов работы радиостанции


ПРИЛОЖЕНИЕ  В

НАЗНАЧЕНИЕ  ИНДИКАТОРОВ  ПУ-Д

	Наименование индикатора
	Назначение
	Индикация

	ГМВ/1КАН
	Горит при подключении разговорных цепей к диапазону ГМВ*
	Светодиод

	МВ/2КАН
	Горит при подключении разговорных цепей к диапазону МВ**
	Светодиод

	ПРД
	Горит при переводе радиостанции в передачу в МВ или ГМВ
	Светодиод

	ЗАН
	Горит при занятом радиоканале МВ или ГМВ
	Светодиод

	ВЫЗОВ
	Горит при приеме группового вызова в ГМВ или МВ
	Светодиод

	ПРМ
	Горит при переводе радиостанции в режим приема в МВ или ГМВ
	Светодиод


Продолжение приложения А

	Наименование индикатора
	Назначение
	Индикация

	
	
	

	РАЗГ
	Горит при составлении канала связи с ДНЦ. Прерывистое свечение, если после нажатия кнопки ДНЦ (ДМВ) канал не составляется
	Светодиод

	Примечания: * В аварийном режиме индицирует переход радиотракта ГМВ на 1-й канал

                      ** В аварийном режиме индицирует переход радиотракта ГМВ на 2-й канал






Пульт управления ПУ-Д







Рис.2


[image: image5.wmf]Кнопки

ДМВ диапазона

(не используются)

ДНЦ

ДНЦ

ДСП

ТЧМ

ДМВ

МВ

ПЕРЕДАЧА

Кнопка подтверждения

вызова (при двухкратно

м нажатии - подключени

е к каналу  по которому

пришел вызов)

Кнопка

 переключения

МВ, ГМВ канало

в

Кнопка передачи может использова

ться при работе с гарнитурой вмест

о педали.

Расположение кнопок на пульте управл

ения ПУ-Д

Кнопки вызовов ДНЦ, ДСП, ТЧМ

Кнопка сброса ранее

 установленного режима


Рис. 3


[image: image6.wmf]Расположение кнопок на пульте управления ПУ - ЛП

кнопка

 установки

основного или

вспомогательног

о канала МВ

кнопка

 переключения

МВ, ГМВ диапаз

онов

кнопки

 вызовов

ДНЦ,

ДСП,

ТЧМ

кнопка регулиро

вки громкости

кнопка

 передачи

№ локомотива

по МВ или ГМВ

каналу

кнопка подтверждения в

ызова (при двухкратном

нажатии - подключение к

каналу по которому при

шел вызов)

Кнопка  передачи

сигнала ОСТАНОВКА

по каналу МВ

 1е-нажатие - вкл.

2е - нажатие выкл.

Кнопка вызова р

емонтных подра

зделений

ОСТ

ДСП

2

ЛНП

ОХР

ДЕП

ДСЦ

РЕМ

F

КОНТ

___

ВСП

ГЧ

КАН

ГЧ

АВ

КАН

АВТ

РУЧН

Кнопка включения

1 или 2 канала ГМВ

кнопка

 переключения

групп частот МВ

Кнопка реж

има регулир

овки громко

сти

кнопка

 установки

поездной (

П

) или

станционной (

С

)с

вязи

ОПВ

ДНЦ

ДСП

1

ТЧМ

ГОТ

МВ

РЕМ

СРС

ПРС

кнопки запуска теста №1

1

ДНЦ

2

ТНЦ

3

ЭЧЦ

4

№П

5

№Л

6

ГОТ

7

МЕД

8

МИЛ

9

РЕЖ

*

ДВ

0

T

Расположение индикаторов на пульте управления ПУ - ЛП

ПОДСВЕТ

ПУ ВКЛ

I

I

СВЯЗЬ

I

индикатор

№ группы

частот МВ

Индикатор

 ГМВ/ МВ

диапазона

индикатор

 установки

поездной (

П

) или

станционной (

С

) с

вязи

Индикатор

 № канала ГМВ

(1 - 2)

или МВ (1-6)

Индикаторы

отображения

 режимов работы

радиостанции

Рис.4

Рис.5



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИВЯЗКА ВЫЗЫВНЫХ ЧАСТОТ И КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ К ВЫЗЫВНЫМ КНОПКАМ ПУЛЬТА ПУ-ЛП

1 В ГМВ диапазоне (первый или второй канал):

	Вызывная кнопка
	ДНЦ
	ДСП1


	ТЧМ
	РЕМ

	Частота, Гц
	698
	1404
	1000
	2083


2 В МВ диапазоне:

	Вызывная кнопка
	Частота, Гц
	Канал
	Номер канала

	ДНЦ

ДСП1

ТЧМ

РЕМ

ДСП2

ЛНП

ОХР

ДСЦ

ДЕП
	698

1404

1000

1000

1404

1000

1000

698

1404
	Fд

Fд

Fд

Fл

Fт

Fе

Fи

Fт

Fк
	1

1

1

5

6

2

3

6

4




ЗНАЧЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ БАЙТОВ устанавливаемых на Р/С типа РВ

находящихся в эксплуатации на Зап-Сиб ЖД

РВ-1М:

1-й байт-0 0 1 0 0 0 0 0

2-й байт-0 0 1 1 0 0 0 0

3-й байт-0 0 1 0 0 0 0 0

4-й байт-1 0 0 0 0 0 0 0

5-й байт-1 1 1 1 1 1 1 1

6-й байт-0 0 1 10 0 1 0

7-й байт-0 0 0 0 0 0 1 0

8-й байт-0 0 0 0 1 0 0 0

9-й байт-1 0 1 1 0 0 0 1

РВ-1М2 (31-й вариант):

ГМВ-диапазон

1-й байт d0-1-,блокировка возврата на основной канал при установке МТ в держ.


     d1-1- блокировка возврата на основной канал при снятии ТУ-ТС


     d2-1- блокировка оценки занятости канала при передаче ответа на сообщение


     d3-1-блокировка приема ГВ и перехода в ГМВ при раб. В сис.СРС

2-й байт d0-1-разрешение ТЕСТ 2


     d1-0-запрет ТЕСТ 1 в ТЕСТ 2


     d2-0-запрет ТЕСТ 1 в ТЕСТ 3

3-й байт-Х

4-й байт d0-d2-1 1 0-длительность передачи вызова 3сек.

МВ-диапазон

1-й байт d0-1-,блокировка возврата на основной канал при установке МТ в держ.


     d1-1- блокировка возврата на основной канал при снятии ТУ-ТС


     d2-1- блокировка оценки занятости канала при передаче ответа на

2-й байт d0-d2-0 0 0-8-я группа частот при тестировании.

     d3-d5-0 0 1-1-й канал при тестировании.

3-й байт- d0-1-разрешение вывода сигнала ЭТ

     d3-d7-Х

4-й байт d0-d2-1 1 0-длительность передачи вызова 3сек.

5-й байт d0-1-разрешение ТЕСТ 2


     d1-0-запрет ТЕСТ 1 в ТЕСТ 2


     d2-0-запрет ТЕСТ 1 в ТЕСТ 3

примечание: х-любое значение.

_1165217173.vsd

_1182343167.vsd

_1182343805.vsd

_1175586434.vsd

_1149930784.vsd

_1149927987.vsd

