Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Альбом 1

1 ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Н. контр.

Нач. отд.

ГИП

Пров.

Разраб.

Кострова

Липовецкий

Аверкиев

Брейкина

Лабутина

Стадия

Лист

Листов

411003-ТМП ПЗ

Пояснительная записка

«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ»

- филиал ОАО «Росжелдорпроект»

1

32

1.1 ТМП  предназначены для проектирования систем диспетчерской централизации  “ЮГ” на базе контролируемых пунктов “КРУГ” (в дальнейшем – ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”)

  - ТМП разработаны на основании и взамен “Методических указаний по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Диспетчерская централизация системы “ЮГ” на базе контролируемого пункта “КРУГ”” И-570-01.

1.3 ТМП не распространяются на адаптацию программного обеспечения (ПО). Разработку и поставку ПО ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”, поставку оборудования и пусконаладочные работы производит ООО НПЦ “ПРОМАВТОМАТИКА” 357600, г. Ессентуки Ставропольский край,   ул. Интернациональная, 13, тел. 8-87934-6-44-65, ж.д. Ростов-на-Дону 5-33-16, 5-33-17, 5-33-18.

1.4  ТМП содержат указания по проектированию, описание ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”, состав и назначение технических средств, функциональные возможности программного обеспечения, технические характеристики аппаратуры, сведения об увязке с другими микропроцессорными системами  ЖАТ, примеры типовых чертежей проектной документации.

1.5  ТМП состоят из следующих частей:

- Альбом 1.  Пояснительная записка.

-  Альбом 2.  Чертежи.

- Альбом 3. Увязки с микропроцессорными системами ЖАТ.

1.6 ТМП разработаны в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 21.110-95	 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

ГОСТ 21.114-95 СПДС.	 Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий;

ОСТ 32.112-98 Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Эксплуатационно-технические требования к системам ДЦ;

ОСТ 32.91-97 Система разработки и постановки продукции на производство. Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Порядок создания и производства;

ОСТ 32.111-98 Система железнодорожной автоматики, телемеханики. Условные графические изображения и индикация;

ОСТ 32.146-2000 Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Общие технические условия;

СТО РЖД 1.19.003-2010 Автоматизированные системы диспетчерского управления движением поездов. Общие технические требования;

ЦРБ-756 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы;

НТП СЦБ/МПС-99 Нормы технологического проектирования автоматики и телемеханики на федеральном транспорте;

И-570-01 Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. “Диспетчерская централизация системы “ЮГ” на базе контролируемого пункта “КРУГ”;

410304-ТМП “Электрическая централизация типа ЭЦ-К-03”;

ЭЦ-8 “Электрическая централизация промежуточных станций“ 501-0-061;

Типовые решения 501-0-8/75 “Схемы блочной электрической централизации малых станций  ЭЦ-9”;

Типовые проектные решения 501-0-98 “Схемы маршрутной релейной централизации МРЦ-13”;

И-195-90 Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. “Электрическая централизация с индустриальной системой монтажа”;

410516-ТМП Организация некоммутируемых каналов “точка-точка” для передачи данных в системах электроэнергетики, системах ДЦ, ДК, СПД-ЛП.

И-311-07 “Увязка устройств электрической централизации со схемами управления защитными устройствами”;

410305-ТМП “Электрическая централизация промежуточных станций с маневровой работой – ЭЦ-12-03”;

410003-ТМП “Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-2000”.

1.7 Принятые термины и сокращения:

АБ –  автоблокировка;

АБТЦ – автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АРМ ДНЦ - автоматизированное рабочее место поездного диспетчера;

АРМ ОП - автоматизированное рабочее место оперативного персонала;

АРМ ШНД - автоматизированное рабочее место электромеханика поста ДЦ;

АШ – автоматический шлагбаум;

БД – база данных;

БИГР – блок интерфейсный с гальванической развязкой;

БМ – блок микропроцессорный;

БРОК  –  блок реализации ответственных команд;

БТ – блок телемеханики;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ГИД – график исполненного движения поездов;

ДНЦ – поездной диспетчер;

ДСН – двойное снижение напряжения;

ДЦ – диспетчерская централизация;

КП – контролируемый пункт;

ЛВС – локальная вычислительная сеть;

ЛВС ДЦ - изолированная локальная вычислительная сеть ДЦ;

МА – модем аналоговый для физических линий связи  и каналов ТЧ пункта управления ДЦ;

МИГ-2Р – модуль интерфейсов двухканальный для центрального поста;

МПЦ – микропроцессорная централизация;

МТС – модуль телесигнализации;

МТУ – модуль телеуправления;

ПО – программное обеспечение;

ПУ – пункт управления;

РВ – реальное время;

РПЦ – релейно-процессорная централизация;

РЦ – рельсовая цепь;

СПД – сеть передачи данных;

ТМП – типовые материалы для проектирования;

УБП – устройство бесперебойного питания;

УКСПС – устройство контроля схода подвижного состава;

УПОК – устройство центральное системы передачи ответственных команд;

ЖАТ – железнодорожная автоматики и телемеханики;

ШЧД – сменный инженер дистанции сигнализации и связи;

ЧЯ – черный ящик;

ЭТТ – эксплуатационно-технические требования;

ЭЦ – электрическая централизация.

2

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2.1 Назначение

2.1.1 Диспетчерская централизация ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станциях и прилегающих перегонах диспетчерских участков, а также для управления другими объектами СЦБ совместно с исполнительными устройствами ЭЦ, МПЦ, РПЦ, с обеспечением требований безопасности движения поездов.

2.1.2 Аппаратно-программные средства системы обеспечивают непрерывный режим функционирования в реальном масштабе времени с высоким уровнем информационной мощности, функциональной надежности и безопасности.

2.1.3 Система обеспечивает информационное взаимодействие с различными системами электрических, микропроцессорных и релейно-процессорных централизаций стрелок и сигналов,   системами технического мониторинга и контроля, другими системами ЖАТ, а также с информационно-управляющими системами верхнего уровня.

2.2 Функции системы

2.2.1 ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” выполняет следующие функции:

- непрерывный технологический контроль поездного положения на участке: контроль состояния рельсовых цепей, стрелок, сигналов, прилегающих перегонов, переездов, систем КТСМ, УКСПС и других устройств СЦБ;

- управление движением поездов: установка, отмена поездных и маневровых маршрутов, управление стрелками, сигналами, переездами, перевод станций на резервное, сезонное, диспетчерское управление, включение/отключение режимов автодействия, управление средствами акустической и радиосвязи;

- выдача в условиях частичной неработоспособности устройств СЦБ ответственных команд вспомогательной смены направления движения на перегоне, вспомогательного перевода стрелок при ложной занятости стрелочного изолированного участка, искусственного размыкания стрелочных секций, искусственного размыкания стрелок, открытия переезда, выключения УКСПС;

- логический контроль соответствия контролируемых объектов зависимостям ЭЦ и АБ;

- информационное взаимодействие со смежными системами ЖАТ и информационно-управляющими системами верхнего уровня;

- самодиагностика, мониторинг работы основных параметров устройств СЦБ;

- протоколирование событий и состояния всех объектов контроля (ведение «черного ящика») за период времени не менее года;

- предоставление удаленных функций контроля состояния технологического объекта;

- ведение и отображение графика исполненного движения в объеме, достаточном для перехода к безбумажной технологии.

2.3 Сведения о разработчике, изготовителе и внедрении ДЦ “ЮГ” на базе КП “КРУГ”

2.3.1 Предприятие разработчик – НПЦ “ПРОМАВТОМАТИКА”.

2.3.2 Поставщик – ООО НПЦ “ПРОМАВТОМАТИКА”

357600, г. Ессентуки Ставропольский край,   ул. Интернациональная, 13.

Тел. 8-87934-6-44-65, ж.д. Ростов-на-Дону 5-33-16, 5-33-17, 5-33-18.

e-mail : prom.auto@gmail.com ; varakelyan@skzd.rzd

2.3.3  ДЦ “ЮГ” на базе КП “КРУГ” разработана на основании:

- технического задания на модернизацию систем диспетчерской централизации ДЦМ «ДОН» и ДЦ «КРУГ» с интеграцией в единую систему ДЦ «ЮГ», утвержденного заместителем министра путей сообщения А.С. Мишариным 25.11.1999 г.

- технического задания на КП «КРУГ», утвержденного ЦШ МПС РФ 04.08.1999 г.

- технического описания и инструкции по эксплуатации  КП «КРУГ», утвержденных ЦШ МПС РФ 05.09.1999 г.

- технического описания и инструкции по эксплуатации системы ДЦ «ЮГ» на базе КП «КРУГ», утвержденного ЦШ МПС 24.01.2000 г.

2.3.4 ДЦ “ЮГ” на базе КП “КРУГ” принята в промышленную эксплуатацию и рекомендована для применения на сети дорог России:

- Актом приемочных испытаний о вводе ДЦ-ЮГ на базе КП-КРУГ в постоянную эксплуатацию, утвержденным заместителем министра путей сообщения А.С. Мишариным 30.07.2001 г.

3

3 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Структура системы

3.1.1 ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” является двухуровневой информационно-управляющей системой, в состав которой входят:

- диспетчерский пункт управления (ПУ), включающий оборудование поста ДЦ и автоматизированное рабочее место поездного диспетчера (АРМ ДНЦ);

- контролируемые пункты управления (КП) “КРУГ”, размещаемые на раздельных пунктах  диспетчерского участка.

Обмен информацией между ПУ и КП “КРУГ” уровнями осуществляется по выделенным каналам тональной частоты, физическим линиям магистрального кабеля или цифровым каналам.

3.1.2 Для реализации ответственных команд в проектах до 2010 года применялась система передачи ответственных команд СПОК. При новом проектировании, в соответствии с письмом №ЦШТех 13/4 от 22.04.2010, применяется схема реализации ответственных команд техническими средствами КП “КРУГ” с применением базового блока БРОК.

3.1.3 Структура технических средств ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”  приведена на рисунке 1.

3.2 Пункт управления

3.2.1 Назначение и состав ПУ

Программно-аппаратный комплекс пункт управления (ПУ) ДЦ “ЮГ” ТУ 32 ЦШ 4639-2007 предназначен для управления движением поездов на участках железных дорог, оборудованных системой диспетчерской централизации ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”.

В состав пункта управления входят:

- Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера АРМ ДНЦ;

- Автоматизированное рабочее место электромеханика поста ДЦ АРМ ШНД;

- Аппаратно-программные средства поста ДЦ в составе: станции связи и шлюз-сервера.

- .

3.2.2 АРМ ДНЦ

3.2.2.1 АРМ ДНЦ системы ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”  выполняет следующие функции:

- прием сигналов телесигнализации (ТС) от станций связи;

- передачу команд телеуправления (ТУ) в станцию связи;

- ведение динамической модели состояния контролируемого объекта;

- ведение поездной модели в пределах диспетчерского круга;

- отображение в реальном времени состояния объектов контроля и управления и поездного положения на участке;

- управление маршрутами, стрелками и сигналами на станциях диспетчерского управления;

- непрерывное протоколирование работы системы и действий персонала;

- ведение диспетчерского журнала;

- ввод, слежение и отображение номеров поездов;

- взаимодействие с информационно-управляющими системами верхнего уровня.

3.2.2.2 На оборудовании АРМ ДНЦ выполняются программные модули «Управление», «Табло», «График».

3.2.2.3 К системному блоку  АРМ ДНЦ возможно  подключение от 1 до 4 мониторов, в зависимости от размера отображаемой схемы диспетчерского участка.

3.2.2.4 Аппаратура АРМ ДНЦ располагается на специализированной компьютерной мебели (мониторы, клавиатура, мышь, УПОК и др.) и в промышленном 19” шкафу (системные блоки, устройства бесперебойного питания, коммутационные панели, розетки питания и др.).

3.2.2.5 В состав АРМ ДНЦ может входить устройство центральное (УЦ) системы передачи ответственных команд. При новом проектировании в состав АРМ ДНЦ  входит устройство подтверждения ответственных команд УПОК, устанавливаются только на станциях диспетчерского управления.

3.2.2.6 Структурная схема включения и план расположения оборудования  АРМ ДНЦ приведены на чертежах 411003-ТМП-04, 411003-ТМП-07 альбома 2.

4

Рисунок 1 - Структура технических средств ДЦ "ЮГ" с КП “КРУГ”

3.2.3 Пост ДЦ

- 3.2.3.1  Оборудование поста ДЦ размещается в шкафу Сервер, Шлюз, Связь (СШС).

- Шкаф СШС комплектуется источниками бесперебойного питания, оборудованием ЛВС, коммутационными панелями.

- Шлюз-сервер и станция связи конструктивно представляет собой промышленные компьютеры, устанавливаемые в  шкаф СШС.

- Состав шкафа СШС и размещение оборудования приведены на чертеже 411003-ТМП-05 альбома 2.

3.2.3.2 Станция связи выполняет следующие функции:

- прием сигналов ТС линейного тракта ДЦ;

- передача в канал ТУ сформированных команд;

- мониторинг состояния каналов связи и контролируемых пунктов;

- дистанционное управление контролируемыми пунктами: переключение на резерв, перезапуск.

Станции связи резервируются и имеют по два канала (основной и обходной) на каждое плечо диспетчерского круга. Переключение станций связи выполняет дежурный электромеханик пункта управления ДЦ.

Станция связи через устройство ввода и согласования с каналом связи включается в линию связи с КП. В качестве адаптеров каналов связи в зависимости от типа каналов используются адаптеры МИГ-2Р (модуль интерфейсов двухканальный для пункта управления), МА (модем аналоговый для ФЛС и каналов ТЧ пункта управления ДЦ).

- 3.2.3.3 Шлюз-сервер осуществляет хранение архивных копий всех протоколов системы и выполняет безопасное подключение изолированной ЛВС ДЦ к сети передачи данных общего пользования (СПД) дороги для обеспечения связи с информационно-управляющими системами верхнего уровня: АСОУП, ГИД УРАЛ, ОСКАР. Подключение в сеть СПД дороги осуществляется через экран межсетевого обмена (в состав оборудования ДЦ не входит).

3.2.3.4 Для организации обмена информацией в реальном масштабе времени между всеми устройствами ПУ организуется  одноранговая вычислительная сеть ЛВС ДЦ.

3.2.3.5 Оборудование ЛВС включает: адаптеры Ethernet, устанавливаемые в каждый компьютер ПУ, сетевые концентраторы ЛВС, кабели типа «витая пара» (патч-корды), соединители (вилки) RJ45, настенные розетки RJ45, кабельные желоба для прокладки кабелей и вспомогательное оборудование (клещи для обжима соединителей RJ45, тестер RJ45  линейный и др.).

5

3.2.3.6 В качестве сетевых кабелей используются витые пары экранированные (STP) и неэкранированные (UTP) категории 5 с волновым сопротивлением 100 Ом (например, КВП ЭФ 4×2×0,52 изготовитель ООО «ТПД Паритет», г. Подольск). Выбор типа витой пары осуществляется при проектировании. Максимальная длина сегмента витой пары не должна превышать 100 м.

3.2.3.7 Стационарная разводка от настенных розеток до сетевых концентраторов выполняется жестким одножильным кабелем, а подключение к компьютерам выполняется гибким многожильным кабелем. Для подключения многожильного кабеля используются вилки RJ45 с игольчатыми контактами. Для монтажа витых пар на вилки RJ45 используются специальные клещи для обжима.

3.2.3.8 Электропитание сетевых концентраторов осуществляется от источников гарантированного питания через устройства бесперебойного питания.

3.2.4 АРМ ШНД

3.2.4.1 АРМ ШНД предназначено для вывода информации обслуживающему персоналу службы автоматики и телемеханики о техническом состоянии устройств КП, ЦСИ, каналов передачи данных, объектов на станциях и перегонах, НСИ и др.

3.2.4.2 АРМ ШНД включается в ЛВС ДЦ. Подключение АРМ к ЛВС осуществляется при помощи штатных соединительных кабелей, поставляемых в комплекте с аппаратурой.

3.2.4.3 Аппаратуру АРМ ШНД рекомендуется располагать на специализированной компьютерной мебели.

3.2.4.4 Структурная схема включения и план расположения оборудования АРМ ШНД приведены на чертежах 411003-ТМП-03, 411003-ТМП-06 альбома 2.

3.2.5 Электропитание устройств ПУ

3.2.5.1 Электропитание оборудования ПУ системы ДЦ, как потребителя особой группы I категории, осуществляется через панели питания от промышленных фидеров с гарантированным напряжением 220 В 50 Гц с автоматическим переключением на резервный фидер и резервированием от дизель-генератора. Система ДЦ-“ЮГ” с КП “КРУГ” рассчитана на электропитание от сети переменного тока частотой 50 Гц  напряжением 220 В с допускаемыми отклонениями от 198 В до 242 В.

3.2.5.2 Бесперебойное питание осуществляется посредством подключения к резервируемым выходам панелей питания поста ДЦ. При новом строительстве и отсутствии выпрямительных панелей для питания реле и устройств индикации вводной панели в ней дополнительно предусматривается блок питания IP-240512.

3.2.5.3 Устройства электропитания аппаратуры ДЦ на центральном посту управления обеспечивают бесперебойное питание при переключении фидеров питания или паузах подачи электроэнергии с помощью источников бесперебойного питания УБП. Использование УБП позволяет сохранять напряжение питания промышленных персональных компьютеров и другого оборудования в случае кратковременного отключения напряжения сети или перехода на резервный фидер. Время резервирования от источников бесперебойного питания UPS не менее 20 минут. Схема электроснабжения устройств ПУ ДЦ показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-08.

3.2.5.4 Для обеспечения требований защиты наиболее рациональным, по эксплуатационно-техническим показателям, является организация электропитания аппаратуры каждого рабочего места от отдельного источника бесперебойного питания, мощность ИБП определяется как суммарная мощность включаемой аппаратуры с 30-50% запасом. Подключение аппаратуры осуществляется через розетки с заземляющими выводами, размещенные непосредственно на рабочих местах или через фильтры-разветвители типа Pilot. Заземляющие выводы розеток на рабочих местах ПУ подключаются к отдельному контуру защитного заземления.

3.2.5.5 Мощность, потребляемая изделиями, не  более:

- АРМ ДНЦ – 300 ВА;

- шкаф АРМ ДНЦ – 300 ВА;

- шкаф Сервер, Шлюз, Связь – 600 ВА;

- АРМ ШНД – 300 ВА.

3.2.6 Размещение и монтаж аппаратуры ПУ

Рекомендуемое помещение для размещения аппаратуры ПУ должно состоять из зала оператора и аппаратного зала.

Площадь зала оператора должна соответствовать требованиям норм на диспетчерские помещения.

На рабочем месте ДНЦ устанавливается стол с видеотерминалами и алфавитно-цифровой клавиатурой. В аппаратном  зале дежурного электромеханика устанавливаются столы с персональными ЭВМ, графопостроители, сервисное оборудование.

6

Оборудование поста управления размещается в зданиях в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами СанПиН 2.2.2.542-96.

Места расположения составных устройств системы должны быть удалены от отопительных приборов. Взаимное расположение устройств должно предусматривать возможность  размещения контрольно-измерительных приборов для обслуживания и ремонта  аппаратуры.

Значения показателей климатических и механических воздействий должны соответствовать РД 32 ЦШ 03.07-90.

Постовое оборудование относится к группе 3б исполнения по защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ 20.397-82 или к группе К1 по РД 32 ЦШ 03.07-90.

Пол помещения должен предусматривать возможность подпольных каналов, обеспечивающих подводку соединительных кабелей и шин заземления.

Монтаж аппаратуры комплекса должен производиться специализированными монтажно-наладочными организациями.

Соединение составных частей аппаратуры производится в соответствии со схемами внутренних и внешних связей стоек и устройств ПУ.

Аппаратура ПУ должна устанавливаться в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (отсутствие прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствие прямого воздействия солнечной радиации, ветра а также действия песка и пыли наружного воздуха).

Для повышения надежности работы комплекса и удобства работы обслуживающего персонала рекомендуется оборудовать помещение средствами кондиционирования воздуха.

При отсутствии системы кондиционирования помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Организация интерьера помещений является задачей Заказчика системы. Требования технической эстетики к ДЦ должны соответствовать ГОСТ 24.750-80.

Устройства связи в состав системы не входят и должны включаться в технологический процесс путем проектной привязки.

7

3.3 Контролируемые пункты КП “КРУГ”

3.3.1 Назначение и функции

Контролируемый пункт КП “КРУГ” ТУ 32 ЦШ 3998-2001, в дальнейшем именуемое устройство КП, предназначено для сбора информации о состоянии объектов железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), выдачи сигналов телеуправления на аппаратуру электрической централизации раздельного пункта управления движением поездов.

КП реализует следующие функции:

- непрерывный опрос всех объектов контроля раздельного пункта с периодом обновления информации каждые 50 мс;

- идентификацию и обработку входных дискретных сигналов по постоянному току с обратным проводом по плюсу или по минусу, по переменному току, а также мигающих сигналов;

- формирование и выдачу управляющих воздействий на объекты;

- сопряжение с системой передачи ответственных команд (СПОК) для реализации ответственных команд телеуправления. С 2010 года реализация ответственных команд выполняется техническими средствами ДЦ-ЮГ (устройство УПОК и блок БРОК);

- сопряжение с другими системами ЖАТ, такими как микропроцессорные и релейно-процессорные централизации, системы диагностики и мониторинга, системы ДК и др.;

- обмен информацией с центральным постом в трактах ТУ/ТС.

3.3.2  Состав, структура и технические характеристики КП “КРУГ”

3.3.2.1 Устройство КП конструктивно выполнено на основе элементов евромеханики по ГОСТ 28601.1-90, МЭК-297 с использованием интерфейса АТ96.

В состав аппаратуры КП входят:

- блок микропроцессорный БМ04;

- блок телемеханики БТ04;

- блок дисплея БД03;

- первичный блок питания ПБП04;

- блок БРОК;

- блок интерфейсный с гальванической развязкой БИГР04.

3.3.2.2 Структурная схема устройства КП приведена на рисунке 2.

3.3.2.3 Блок БМ04 состоит из двух идентичных микропроцессорных комплектов, коммутируемой панели индикации, модуля ввода и коммутации (МВК04) и модуля индикации и управления.

В состав микропроцессорного комплекта входит:

- модуль микропроцессора типа CPU20005;

- модуль контроля и управления МКУ04;

- модуль ввода-вывода МВВ04;

- модуль источника питания МИП05;

- связевое оборудование: внешние аналоговые модемы или цифровые модули ОЦК 64 КБит/c в зависимости от предоставляемых линий связи.

Переключение на резервный микропроцессорный блок производится автоматически при возникновении критического отказа основного блока, по команде с центрального поста ДЦ, а также принудительно с помощью кнопки “РЕЗЕРВ” на передней панели КП.  Кнопка “ТРАНЗИТ” на передней панели позволяет исключить устройство КП из линий связи ДЦ.

3.3.2.4 Подключение устройства КП к электрической централизации осуществляется через блоки БТ. В каждый блок может устанавливаться до 8 пар (основной/резервный) модулей МТУ и МТС. Емкость одного модуля МТУ - 32 сигнала ТУ. Емкость одного модуля МТС - 32 сигнала ТС. Один блок БТ рассчитан на 256 сигналов ТУ-ТС в любом соотношении между ними. Три блока БТ (768 сигналов) управляются одним модулем ввода-вывода МВВ. Требуемое количество модулей того и другого типа, и соответствующее количество блоков БТ и МВВ, зависит от числа объектов контроля и управления данного раздельного пункта.

3.3.2.5 Блок БИГР04 предназначен для связи КП по последовательному интерфейсу RS485 с другими подсистемами устройства.

3.3.2.6 Блок  БРОК применяется в схемах реализации ответственных команд средствами КП “КРУГ”.

3.3.2.7 Блок ПБП04 предназначен для бесперебойного питания устройств КП.

8

Рисунок 2 – Cтруктурная схема КП “Круг”

9

3.3.3 Размещение аппаратуры КП

Аппаратура КП размещается на стативе ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” черт. 411003-ТМП-48 альбома 2 (с верхним расположением клемм)  и  черт. 411003-ТМП-50 альбома 2 (с нижним расположением клемм.).

Статив ДЦ выполнен на базе релейного стативе типа СРКМ-75. Свободное поле статива ДЦ предназначено для установки релейной аппаратуры по проекту увязки (реле-повторители для станций автономного управления, реле РУ, исполнительные реле ОТУ, исполнительные реле команд ТУ для станций диспетчерского управления).

Варианты размещения оборудования на стативе ДЦ  “ЮГ”  показаны на чертежах 411003-ТМП-47 – 41103-ТМП-50 альбома 2.

Схема включения КП приведена на чертеже 411003-ТМП-12 альбома 2.

Устройство КП представляет собой два типа металлических панелей соответственно с размерами 860х320 мм и 860х180 мм. Первая панель является базовой конструктивной частью устройства КП, в которой устанавливаются блоки БМ04, БТ04, БД03 с клавиатурой. На панелях второго типа устанавливаются дополнительные БТ04, число которых определяется количеством объектов контроля и управления.

Панели в процессе монтажа устанавливается на стандартный  релейный статив типа СРКМ-75.

Блоки БМ04 и БТ04 конструктивно выполнены в виде приборных 19” корпусов закрытого типа фирмы BOPLA. В середине  боковых частей его конструкции установлены  угольники, при помощи которых он крепится к стативной панели.

Внешний вид лицевой панели блока БМ04 показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид лицевой панели блока БМ04

Размер стативной панели блока БМ04 совместно с органайзером по высоте составляют 360 мм, что кратно  трем релейным полкам НМШ (одна полка равна 120 мм.) стандартного статива. На задней части  стативной панели установлено в пластиковом корпусе дополнительное оборудование в виде необслуживаемого блока бесперебойного питания с гальванической развязкой и грозозащитой - ПБП04.

Для увязки с другими микропроцессорными системами ЖАТ в состав КП “КРУГ” входит блок интерфейсов с гальванической развязкой БИГР04.

БИГР04 применяется для организации развязки (оптической) в линиях приема-передачи  последовательных интерфейсов RS422 (RS485), использующихся для связи устройства КП “КРУГ” со смежными  системами ЖАТ.

В базовый комплект КП “КРУГ” может входить один и более блоков БИГР04. Количество блоков определяется на стадии проектирования  увязки.

Модули МТУ и МТС устанавливаются в 19” крейт блока БТ04, и с задней стороны крейта объединяются кроссовой платой. С задней стороны кроссовой платы устанавливаются восемь  48-ми контактных клеммных разъема типа FRONT-SFL 2.5/F48 фирмы PHENIX CONTACT. С этих  клеммных разъемов выдаются команды телеуправления ТУ устройствам ЭЦ.

Сигналы ТС от устройств ЭЦ кабелем включаются на 50-контактные клеммные адаптеры типа VARIOFASE DFLK-D50 , устанавливаемые на специализированных полках верхних или нижних клемм статива КП «КРУГ». Далее до модулей ТС сигналы передаются через специальный кабель CABLE D-SUB-S-S-S/50S/C74/6/5.

ЖК-панель и клавиатура блока БД-03 коммутируются к основному или резервному блоку вручную с помощью клавиши «О-Р» клавиатуры. Клавиатура включает минимально необходимый набор кнопок, расположенных на  основании ЖК-панели. Клавиатура включает в себя 4 навигационные кнопки, 10 цифровых кнопок, а также кнопки «TAB», «ESC», «ENT», «SH» (эквивалент клавиши Shift), «О-Р» (коммутация панели к основному/резервному) блоку и кнопки управления яркостью и контрастностью.

3.3.4 Электропитание КП

Электропитание КП «КРУГ» осуществляется от выпрямительных стоек постов ЭЦ на станциях и разъездах постоянным током с напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями от 19  до 35 В.

10

Включение выходных вторичных цепей выпрямительных стоек параллельно станционной батареи исключает даже кратковременное отсутствие электропитания на источниках питания КП «КРУГ».

Потребляемая мощность полностью укомплектованного устройства КП составляет 65 Ватт.

3.4 Технические характеристики системы

3.4.1  Количество КП на одном диспетчерском участке – до 32.

3.4.2  Максимальное время цикла опроса КП не более 5 с.

3.4.3 Количество объектов контроля на одном КП – до 1536.

3.4.4 Количество команд управления на одном КП – до 768.

3.4.5 Максимальное время цикла опроса устройством КП максимального количества объектов контроля  не более	  - 	50 мс.

3.4.6 Время передачи по каналу связи одной команды ТУ	- 0,5-0,9 с.

3.4.7 Скорость передачи по каналам связи между ПУ и КП в зависимости от типа канала  составляет:

- для каналов ТЧ и физических линий связи – 4800 – 28800 бод/c;

- для цифровых каналов - до 57600 б/с.

3.4.8 Режим работы устройства КП – непрерывный, автоматический.

3.4.9 Технические характеристики устройства КП соответствуют требованиям ТУ 32 ЦШ 3998-2001, утвержденным ЦШ МПС РФ 19.07.2001 г.

Уровни входных дискретных сигналов, приходящих с объекта контроля, соответствуют:

- логический «0» – от 0 до 1 В;

- логическая «1» – от 5,0 до 28,8 В;

Значение входного тока, на который рассчитан каждый канал дискретного ввода должен быть не менее 10 мА.

Уровни выходных дискретных сигналов, поступающих на объект управления, соответствуют:

- логический «0» – 0 В;

- логическая «1» – от 22,8 до 25,2 В;

Значение выходного тока, рассчитанного на каждый канал дискретного вывода, должен быть не менее 0,2 А.

Уровень сигнала, формируемый модемами в каналах связи при передаче и приеме сигналов ТУ-ТС на передающей и приемной сторонах  при двухпроводном окончании и сопротивлении нагрузки равном 600 Ом, находится в пределах  от минус 13,9 до минус 12,2 дБ.

Интервал времени с момента обнаружения неисправности аппаратных средств основного комплекта устройства КП до момента переключения на аппаратные средства резервного комплекта - не более 5 сек.

Средняя наработка на отказ  устройства КП составляет не менее 50000ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния любого вышедшего из строя основного или резервного комплекта аппаратных средств при сохранении работоспособности КП “КРУГ” составляет 15 мин.

Средний срок работы КП “КРУГ” – 10 лет (Основание ТУ-32 ЦШ-3998 2001г).

ПО устройства КП функционирует в среде операционной системы реального времени Windows CE 5.1.  Операционная система и программное обеспечение записывается на Flash-диск модуля центрального процессора.

3.5 Краткая характеристика информационного и программного обеспечения

3.5.1 Информационное обеспечение системы ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” базируется на использовании стандартных реляционных СУБД для хранения нормативно-справочной информации: топологии участка, атрибутов всех объектов контроля и управления, таблиц взаимозависимостей и т.п., а также для хранения оперативных и архивных данных системы. Графические схемы станций и участков создаются и редактируются специализированным графическим редактором и сохраняются в специализированном формате.

3.5.2 ПО ДЦ “ЮГ” функционирует в среде многозадачных операционных систем семейства Windows XP/2000. ПО целиком разработано на объектно-ориентированном языке программирования С++ с использованием клиент-серверной архитектуры взаимодействия компонентов посредством сетевого протокол TCP/IP.

3.5.3 В состав программного обеспечения (ПО) ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” входят программные комплексы:

ПО АРМ ДНЦ (программные модули Управление, Табло, График);

11

- ПО поста ДЦ (программные модули Станция связи, АРМ ШН, Протокол, Шлюз СПД, Шлюз АСОУП, Шлюз ГИД УРАЛ);

- ПО контролируемого пункта управления (программный модуль ПО КП);

- ПО САПР (программные модули Редактор схем, Редактор связей, Редактор реестра).

3.5.4 Адаптация ПО ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”  к конкретному участку исключает процесс непосредственного программирования и сводится к созданию специализированного информационного обеспечения. Детальное описание процедуры адаптации ПО приведено в документе (36818650.50 5200 001-01 94 01) “Процедуры и методики адаптации ПО.

3.5.5 ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” обеспечивает постоянное ведение «черного ящика», осуществляя при этом протоколирование всех событий (в том числе действий диспетчера) и архивирование состояния всех объектов контроля с возможностью последующего просмотра, анализа и разбора. Просмотр «черного ящика» с полным воспроизведением поездного положения производится на АРМ электромеханика с помощью программы “АРМ ШН”, при этом одновременно отображается протокол действий диспетчера. Такой просмотр полезен, прежде всего, для анализа работы средств СЦБ, технических средств системы.  При этом помимо традиционных средств просмотра ситуаций по шагам, прямой и обратной «прокрутки», есть возможность прямого поиска заданных состояний отдельных сигналов. Просмотр протокола событий системы без воспроизведения поездного положения осуществляется на АРМ электромеханика с помощью программы “Протокол”, которая позволяет сделать произвольные необходимые выборки событий (по станциям, типам, подсистемам и т.п.) и, при необходимости, распечатать.

3.6 Организация обмена данными между ПУ и КП

3.6.1 Для организации передачи и приема сигналов ТУ – ТС между КП “КРУГ” и центральным постом управления в составе их технических средств устанавливаются модемы, тип которых определяется типом каналов связи. Передача информации осуществляется по выделенным каналам тональной частоты (ТЧ), по физическим линиям магистрального кабеля, цифровым каналам оптоволоконной линии связи. Соединение пункта управления и контролируемых пунктов имеет цепочечно-линейную структуру связи.

3.6.2 Проектирование каналов передачи данных между ПУ и КП в соответствии с  410516-ТМП “Организация некоммутируемых каналов “точка-точка” для передачи данных в системах электроэнергетики, системах ДЦ, ДК, СПД-ЛП”.

3.6.3 В основе структуры информационной связи  ПУ и КП использован принцип соединения «точка - точка» с транзитной ретрансляцией принимаемой информации в пределах сети и возможностью исключения отказавших узлов. Принцип циклического опроса, используемый в системе, позволяет постоянно контролировать работоспособность каждого КП и работоспособность каналов связи. В случае нарушения работоспособности основного канала система динамически переключается на использование резервного (обходного) канала.

3.6.4 Каналы

- Основной канал - прямой информационный канал, соединяющий станцию связи с первым КП в цепочке. В качестве линий связи используются основные цифровые каналы (ОЦК) цифровой сети технологической связи, каналы тональной частоты или физические линии.

- Обходной (резервный) канал – информационный канал, соединяющий станцию связи с последним КП в цепочке. Маршрутизация трафика между прямым и обводным каналами производится в станции связи автоматически.

12

4 ОБЩИЕ СХЕМЫ УВЯЗКИ КП С УСТРОЙСТВАМИ ЭЦ

4.1 Общие положения

Увязка КП с различными устройствами электрической централизации  сводится к разработке схем подключения следующих функциональных комплектов:

- схемы ввода сигналов ТС,

- схемы вывода команд ТУ,

- схемы вывода ответственных команд ОТУ.

В альбоме 2 увязка ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”  с устройствами ЭЦ рассмотрена на примере ст. Примерная. Схематический план станции показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-09. На чертеже 411003-ТМП-10 альбома 2 приведены таблицы сигналов ТУ, ОТУ, на чертеже 411003-ТМП-11 альбома приведены таблицы сигналов ТС и  расшифровка условных сокращений сигналов.

4.2 Увязка КП с устройствами ЭЦ по телеуправлению

4.2.1 Увязка КП с устройствами ЭЦ по телеуправлению осуществляется с помощью модулей МТУ. Модули МТУ предназначены для воздействия на схемы ЭЦ по командам телеуправления поездного диспетчера. При необходимости включаются управляющие реле. Один модуль МТУ имеет 32 дискретных сигнала вывода.

4.2.2 Модуль МТУ обеспечивает:

- реализацию и контроль исполнения команд телеуправления,

- формирование диагностических сообщений.

4.2.3 Выходы одного модуля МТУ включаются через один проходной модуль на 48 контактов типа FRONT-SFL 2.5/F48 фирмы PHOENIX CONTACT. Соответствие выходов клеммам указано в таблице ТУ.

4.2.4 Питание для возбуждения управляющих реле подается на клеммы d26/d28 (полюс ПД) и d30/d32 (полюс МД) блока БТ04 (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-45 л.3,4). Наименование управляющего питания указывается в графе таблицы ТУ. Полюса ПД и МД снимаются с предохранителей 3А  (альбом 2  чертеж 411003-ТМП-12).

Для воздействия на схемы ЭЦ управляющим напряжением только положительной полярности предусмотрены выводы z2 – z32  и  b2 – b16 клеммных адаптеров.

При необходимости воздействия на схемы ЭЦ управляющим напряжением отрицательной полярности используются выводы d2 , d4 , d6 , d8 , d10 , d12 , d14 , d16 клеммного адаптера блока БТ при условии включения вывода d22 на соответственно выводы b18 , b20 , b22 , b24 ,b26 ,b28 , b30 , b32. Данный случай рассматривается на примере команды РИ (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-15 л.4). В случае включения команд РИ вывод d22 включается на выводы b18 , b20 , b22 , b24 ,b26 ,b28 , b30 , b32.  через фронтовой контакт реле РРИ.

Использование выводов b18 , b20 , b22 , b24 , b26 , b28 , b30 , b32 клеммного адаптера блока БТ04  для воздействия на схемы ЭЦ управляющим напряжением положительной полярности возможно при условии включения вывода d18 на соответственно выводы d2 , d4 , d6 , d8 , d10 , d12, d14 ,  d16 (альбом 2 411003-ТМП-15 л. 3).

4.2.5 При длительном (более 10 секунд) наличии непрерывного напряжения на выводах модулей МТУ на лицевой панели модуля МВВ блока БМ04 загорается зеленый светодиод АТУ. Сброс схемы контроля АТУ производится нажатием на лицевой панели модуля МВВ кнопки АТУ.

4.2.6 Количество блоков БТ04 определяется количеством объектов контроля и управления.

4.2.7 В качестве управляющих рекомендуется использовать реле с высокоомными обмотками, например 1Н-1350, 2Н-2250, НМШ2-4000, НМШ1-1440 или РЭЛ2-2400(2Н-2050) и РЭЛ1-1600(1Н-1350).  Не допускается включение управляющих реле с сопротивлением обмоток в цепи включения менее 400 Ом.

Типы применяемых реле приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Типы применяемых реле

| Назначение реле | Н | РЭЛ | НМШ |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющее реле | 1Н-1350 | РЭЛ1-1600 | НМШ1-1440 |
| Управляющее реле | 2Н-2250 | РЭЛ2-2400 | НМШ2-4000 |
| Реле ВСУ | – | – | НМШМ1-1120 |

Типы реле-повторителей зависят от типа электрической централизации на линейной станции.

4.2.8 На станциях автономного управления АУ при постоянной работе дежурного по станции (ДСП) увязка КП  сводится к подключению управляющего реле вызова к телефону, разрешения и отмены разрешения отправления (в случае если смежная станция является управляемой по сигналам ТУ), управления радиосвязью.

13

4.2.9 На станциях диспетчерского управления ДУ необходима увязка КП с ЭЦ для передачи всех команд телеуправления, предусмотренных НТП СЦБ/МПС-99. Управление схемами ЭЦ может производиться несколькими способами:

- прямое управление от модуля МТУ (имитация воздействия двухпозиционных кнопок без фиксации, альбом 2 411003-ТМП-15 л.1-5);

- с помощью управляющих реле без самоблокировки (имитация воздействия двухпозиционных кнопок без фиксации, альбом 2  411003-ТМП-15 л.2, 4 ,5);

- с помощью управляющих реле с самоблокировкой (имитация воздействия двухпозиционных кнопок с фиксацией, альбом 2 411003-ТМП-13, 411003-ТМП-14, 411003-ТМП-21 л.3 и 411003-ТМП-39);

- с помощью двух управляющих реле подачи и отмены команды (имитация воздействия трехпозиционных кнопок, альбом 2 411003-ТМП-17).

4.3 Увязка КП с устройствами ЭЦ по телесигнализации

4.3.1 Увязка КП с устройствами СЦБ по телесигнализации осуществляется с помощью модулей МТС. Модули МТС предназначены для ввода дискретных контролируемых сигналов и выполняют считывание информации  либо с контактов реле, либо с ламп пульт-табло. Один модуль МТС имеет 32 дискретных сигнала ввода.

4.3.2 Модуль МТС обеспечивает:

- обмен данными с КП;

- контроль состояния контактов реле или ламп табло;

- формирование диагностических сообщений.

4.3.3 Подключение входов модуля МТС к устройствам СЦБ осуществляется с помощью одного проходного модуля на 50 контактов (тип VARIOFASE DFLK-D50) . Соответствие входов клеммам указано в таблице ТС. Подключение контролей осуществляется по группам, группировка производится по одноименным обратным проводам питания. Модуль МТС имеет 4 группы по 8 контролей. Возможно использование входа 40 отдельно от обратного провода питания 4-ой группы, при этом обратный провод питания к входу 40 включается на вход 44.

В связи с тем, что многие контролируемые сигналы снимаются с ламп, пульт-табло при диспетчерском управлении не отключается (во избежание появления обходных цепей через другие лампы).

Бланки монтажные схем клеммных панелей модулей ТУ и ТС представлены 411003-ТМП-45  альбома 2.

4.3.4 Увязка КП с ЭЦ по тракту ТС представлена в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-16.

- положения стрелок (фронтовыми контактами реле ПК, МК при наличии подсветки стрелочных контрольных ламп или индикации ламп только при выборе стрелки на чертеже 411003-ТМП-16  л. 6; со стрелочных контрольных ламп при отсутствии их подсветки и наличии постоянной индикации - на чертеже 411003-ТМП-16 л. 4);

- занятости станционных путей и стрелочных участков (с красных ламп табло на чертеже 411003-ТМП-16 л. 2; с фронтовыми контактами повторителей путевых реле на чертеже 411003-ТМП-16 л. 9);

- открытие, контроль состояния ламп светофоров на станциях на чертеже 411003-ТМП-16 л. 3, 4 (с ламп табло);

- задания и установки маршрутов на чертеже 411003-ТМП-16 л. 1 (с ламп табло);

- передачи стрелок на местное управление на чертеже 411003-ТМП-16 л.2 (с ламп табло);

- перевода станции на резервное или автономное управление на чертеже 411003-ТМП-16 л. 1 (с ламп табло);

- автоматического действия светофоров на станциях на чертеже 411003-ТМП-16 л. 7 (с ламп табло);

- групповой неисправности станционных и перегонных устройств СЦБ   на чертеже 411003-ТМП-16 л. 5, 9 (с ламп табло);

- установленного направления и занятости перегона на чертеже 411003-ТМП-16 л. 5, 7 (с ламп табло);

- занятости каждого блок-участка перегона на чертеже 411003-ТМП-16 л. 9, 10 (фронтовыми контактами контрольных реле);

- контроль включения, неисправности переездной сигнализации на чертеже 411003-ТМП-16 л. 4, 6 (с ламп табло, контроль ЗП с фронтового контакта реле);

- включения устройств оповещения монтеров пути на чертеже 411003-ТМП-16 л. 7 (с ламп табло);

разрешения на отправление на чертеже 411003-ТМП-16  л. 4 (с ламп табло);

14

- разделки секций маршрутов на листах (с белых ламп табло на чертеже 411003-ТМП-16 л.2; с контактов реле РИ на чертеже 411003-ТМП-16  л. 9);

- замыкания стрелочных изолированных участков на чертеже 411003-ТМП-16 л. 6 (с фронтовых контактов реле ЗР);

- замыкания бесстрелочных изолированных участков и путей на чертеже 411003-ТМП-16 л. 2 (с ламп табло);

- фидеров питания ЭЦ на чертеже 411003-ТМП-16  л. 1, 7 (с ламп табло);

- предохранителей на чертеже 411003-ТМП-16 л. 1, 6 (с контактов реле КПП и КПА);

- устройств УКСПС, КГУ, САУТ на чертеже 411003-ТМП-16 л. 5, 7 (с ламп табло);

- устройств ДИСК на чертеже 411003-ТМП-16 л. 9 (с контактов реле);

- сигнализаторов заземления на чертеже 411003-ТМП-16 л. 1, 7 (с ламп табло);

- режима работы ламп светофоров на чертеже 411003-ТМП-16 л. 1 (с ламп табло);

- индивидуального отключения стрелок на чертеже 411003-ТМП-16 л.7 (с фронтовых контактов реле), группового замыкания стрелок на чертеже 411003-ТМП-16 л.5 (с ламп табло);

- выбора стрелок на чертеже 411003-ТМП-16 л. 7 (с фронтовых контактов реле);

- наличия ключей-жезлов перегонов на чертеже 411003-ТМП-16 л. 6 (с фронтовых контактов реле);

- разделки, замыкания перегонов при АБТЦ на чертеже 411003-ТМП-16 л. 9 (с фронтовых контактов реле);

- восприятия индивидуальных реле предварительных команд на чертеже 411003-ТМП-16 л. 10 (с фронтовых контактов реле);

- восприятия исполнительных реле ответственных команд на чертеже 411003-ТМП-16 л. 8 (с фронтовых контактов реле);

- срабатывания реле, исполняющих вспомогательный перевод стрелок, вспомогательную смену направления, размыкание стрелок, открытие переезда, выключение УКСПС и КГУ на чертеже 411003-ТМП-16 л. 3, 8, 9 (с фронтовых контактов реле);

- срабатывания грозозащиты КП “КРУГ” на чертеже 411003-ТМП-16 л. 2 .

Расшифровка сигналов ТУ и ТС представлена в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-11  л. 4.

4.4 Ответственные команды телеуправления

Для реализации ответственных команд в ДЦ-«ЮГ» с КП “КРУГ” до 2010 года применялась система передачи ответственных команд “СПОК” на базе блока ОМУЛ. Пример включения ОМУЛ показан в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-38.

При новом проектировании применяется схема реализации ответственных команд средствами КП “КРУГ” с блоком реализации ответственных команд  БРОК. Пример включения ОМУЛ показан в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-39,40,41,42,43.

Комплектация блока БРОК показана на чертеже 411003-ТМП-45 альбома 2.

4.5 Обозначение сигналов управления и контроля

В основу обозначений положен принцип четкого выделения в названии с одной стороны самого объекта контроля и управления, а с другой стороны его свойств и методов. Свойства (сигналы ТС) и Методы (сигналы ТУ) отделяются от наименования объекта точкой. Для большей наглядности в качестве разделителя команд ТУ в проектах рекомендуется использовать знак «>», например:  Ч2>З – команда закрытия светофора Ч2.

Так, если Ч2 – обозначение светофора, то сигналы ТУ/ТС будут иметь следующий вид:

- Ч2.С -  ТС, контроль сигнального реле (свойство);

- Ч2.О  - ТС, контроль огневого реле (свойство);

- Ч2>C – ТУ, команда на открытие (метод);

- Ч2>З – ТУ, команда на закрытие (метод).

- Ч2>К – ТУ, команда на открытие при отсутствии индивидуальной команды закрытия .

Если объекты не имеют множественных свойств, допускается представлять сигналы в виде, совпадающем с наименованием, например АДН, СУ, КТ2/9 и т.п.

Ниже приведены примеры кодирования основных типов сигналов ТУ/ТС.

Стрелки:

- ТС, плюсовое положение стрелки 2/4:   2/4.ПК;

- ТС, минусовое положение стрелки 2/4:    2/4.МК;

- ТУ, перевод стрелки 2/4 в плюсовое положение: 2/4>П;

- ТУ, перевод стрелки 2/4 в минусовое положение: 2/4>М;

- ТУ, выбор перевода стрелки 1/3: 1/3>Вк;

- ТУ, перевод стрелки в минусовое положение: ДУМ>Вк;

- ТУ, перевод стрелки в плюсовое положение: ДУП>Вк;

Светофоры:

15

- ТС, контроль сигнального реле: Ч.С, Н.С, М1.С;

- ТС, дополнительные контроли: название светофора и суффикс типа контроля через дефис: Ч3.О, Н.1ЖО, Н.2ЖО;

- ТУ, открытие светофора: название светофора и суффикс ‘>C’ (открытие) Ч>C, Н>C, М1>C;

- ТУ, закрытие светофора: название светофора и суффикс ‘>З’ (закрытие) Ч>З, Н>З, М1>З;

- ТУ, открытие светофора: название светофора и суффикс ‘>К’ (открытие) Ч>К, Н>К, М1>К при отсутствии индивидуальной команды закрытия;

Рельсовые цепи:

- ТС, контроль свободности путей, стрелочных и бесстрелочных секций: 2П.СВ, IИП.СВ, 131-145П.СВ, 3СП.СВ, 7-11СП.СВ и т.п.;

- ТС, контроль замкнутого состояния путей, стрелочных секций: 2П.Зм, IИП.Зм, 131/145П.Зм, 3СП.Зм.

- ТС, контроль разделки стрелочных секций: 3СП.РИ, 2-4СП.РИ и т.п.

- ТУ, включение разделки стрелочных секций: 3СП>РИ, 2-4СП>РИ и т.п.

Перегонные точки:

- ТС, контроль свободности:  буква ‘Т’, номер точки и обязательно горловина, например: КТ2/9Ч.Св, КТ6Ч.Св;

ТУ, парные сигналы включения/отключения (например, включение/отключение автодействия, сезонного управления и т.д.), таким образом представляются в следующем виде: АДН>Вк (включить) , АДН>От (отключить), СУ>Вк, СУ>От.

В таблице ТУ обозначают сигналов телеуправления, группируя их по типам и необходимости воздействия на устройства ЭЦ управляющим напряжением положительной или отрицательной полярности.

В таблице ТС обозначают сигналы телесигнализации с обозначением их возможных состояний в трех графах:

- 1 - 	логическая «1» на входе модуля МТС;

- М - 	мигающий сигнал на входе модуля МТС;

- 0 	- 	логический «0» » на входе модуля МТС.

16

16

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СХЕМ УВЯЗКИ ПУ С УСТРОЙСТВАМИ ЭЦ

5.1 Переключение режимов управления

При исправных устройствах ДЦ управление осуществляется поездным диспетчером в режиме диспетчерского управления.

Режим станционного управления является основным режимом управления ДСП при исправных устройствах ДЦ. Режим резервного управления является вспомогательным режимом управления ДСП, применяемым при неработоспособности устройств ДЦ.

Разрешение на перевод станции, находящейся на диспетчерском управлении, в режим станционного управления выполняется посылкой команды СУ>Вк (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-15 л.2). При этом на аппарате управления ДСП мигающим светом загорается белая лампа СУ (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-13). Нажатием кнопки «Станционное управление» (СУ) ДСП переводит станцию на станционное управление. В режиме станционного управления ДСП осуществляет управление всеми устройствами ЭЦ без участия поездного диспетчера за исключением открытия выходных сигналов. Открытие выходных сигналов выполняется ДСП только с наличием восприятия соответствующей команды «Разрешение на отправление». Разрешение на перевод станции, находящейся на станционном управлении, в режим диспетчерского управления выполняется посылкой команды СУ>От (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-15 л.2). При этом на аппарате управления ДСП мигающим светом загорается белая лампа СУ (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-13). Нажатием кнопки СУ ДСП переводит станцию на диспетчерское управление.

Перевод станции на резервное управление осуществляется по регистрируемому приказу поездного диспетчера поворотом «Ключа резервного управления». Ключ-жезл (I серия) резервного управления включает реле РУЗ. При резервном управлении ДСП осуществляет управление всеми устройствами ЭЦ без участия поездного диспетчера. Перевод станции из режима резервного управления в режим диспетчерского управления осуществляется по регистрируемому приказу поездного диспетчера обратным поворотом «Ключа резервного управления».

Схема переключения режимов управления КП (резервное, станционное или диспетчерское) представлена в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-13. Показаны необходимые добавления (контакты реле ГРИ, НКЖ, АДЧ, АДН, АРЗН, АРЗЧ ,ЧКЖ, ЗП, …ОСВ) для исключения передачи станции на диспетчерское управление при изъятых ключах-жезлах перегонов, включенных искусственной разделке, закрытии переезда кнопкой дежурного по станции, автодействии или замыкании (выключении) стрелок. Для передачи станции с диспетчерского на станционное управление предусматривается схема включения управляющего реле УСУ, восприятия станционного управления ВСУ и схема индикации.

5.2 Задание и отмена маршрута

Для реализации задания маршрутов вносятся изменения в схему кнопочных реле или схему сигнальных реле. Схема кнопочных реле для МРЦ-13, УЭЦ-М, ЭЦ-9, ЭЦ-12-03 показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-17 л.1 , для ТР-37, ТР-44 показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-17 л.2 ,схема сигнальных реле для ТР-65 и ЭЦ-2 показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-20. Для систем ЭЦ-12-2000, ЭЦ-К-2000, ЭЦИ и ЭЦ-12-03 для задания маршрутов дополнительно реализуется команда выбора категории маршрута (П>Вк или М>Вк ) .

Схема отмены набора маршрута, вспомогательного управления для различных систем ЭЦ показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-18.

Схемы групповой отмены при ЭЦ-9, МРЦ-13 ЭЦ-12-2000, ЭЦ-К-2000, ЭЦИ и ЭЦ-12-03  показаны там же.

Для закрытия ранее открытого светофора КП выдает последовательно два импульса: ОГ>Вк и воздействие на индивидуальную кнопку того светофора, который необходимо закрыть.

5.3 Управление стрелками

5.3.1 На станциях диспетчерского управления необходимо предусмотреть ряд мер по усилению замыкания стрелок:

- включение в схему стрелок контактов медленнодействующих повторителей путевых реле;

- отключение питания с кнопок аппарата управления;

- выключение звонков контактами реле РУ в аппаратах управления при переходе на  диспетчерское управление;

- установку защелок на ключи-жезлы занятия перегонов.

5.3.2 Схемы управления стрелками для различных систем ЭЦ показаны в альбоме 2 на чертежах 41103-ТМП-21 л.1-5.

17

5.3.3 Для исключения перевода стрелок в случае кратковременной потери шунта при ЭЦ-9 и МРЦ-13, в схеме нейтрально-пускового реле (НПС) необходима замена контактов повторителей путевых реле на контакты вновь включаемых реле МСП типа НМШТ-1440 .

5.3.4 Для перевода стрелок необходимо дополнительно проверить:

- отсутствие автодействия (реле ЧАС или НАС),

- дополнительного замыкания стрелок (реле ЧРЗ, НРЗ).

5.3.5 При большом количестве стрелок на станции с целью экономии монтажа возможно построение схем реле ЧАРЗН, НАРЗН, ЧАРЗЧ, НАРЗЧ, АРЗЧ, АРЗН с вводом их фронтовых контактов в цепи выдачи команд на перевод стрелок.

5.3.6 Для перевода стрелки при ЭЦ-12-2000, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-03 и ЭЦИ (см. альбом 2 чертеж 411003-ТМП-21 л. 3) КП выдает последовательно три команды: ДУП>Вк (или ДУМ>Вк), номер стрелки (например 1/3СВ>Вк) и ДУП>От (или ДУМ>От).

5.3.7 Для перевода стрелки при ТР-65, ЭЦ-2, ЭЦ-4, ЭЦ-8, ЭЦ-9 и МРЦ-13 (альбом 2 чертеже 411003-ТМП-21 л. 1, 2, 4 и 5) КП выдает соответственно направлению перевода команду …>П или …>М.

5.3.8 При увязке с ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-13 и ЭЦ-8 (альбом 2 411003-ТМП-21 л. 1, 2 и 5) замыкание групп стрелок выполняется посылкой команды ДЧЗС>Вк или ДНЗС>Вк с кратковременным возбуждением реле ДЧЗС или ДНЗС. При этом выключаются соответственно реле ЧЗС или НЗС и группа стрелок замыкается. Для размыкания  замкнутых стрелок при применении СПОК (ОМУЛ) (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38) включаются соответственно реле ОЧЗС-Д или ОНЗС-Д. Их контактами включаются соответственно реле ЧЗС или НЗС и группа стрелок размыкается. Размыкание  замкнутых стрелок при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПОЧЗС>Вк или ПОНЗС>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. Включаются соответственно реле ОЧЗС-Д или ОНЗС-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-42). Их контактами включаются соответственно реле ЧЗС или НЗС и группа стрелок размыкается.

5.3.9 При увязке с ЭЦ-12-2000, ЭЦ-К-2000 и ЭЦ-12-03 (см. альбом 2 чертеж 411003-ТМП-21 л. 3) отключение (замыкание) стрелки выполняется последовательной посылкой команд ЗС>Вк, номер стрелки ( например 1/3СВ>Вк) и ЗС>От. При этом выключается соответственно реле 1/3ОСВ и стрелка 1/3  отключается (замыкается). Для включения (размыкания) отключенной стрелки при применении СПОК (ОМУЛ) (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38) включается реле ОЗС-Д, одновременно отправляется команда КП-КРУГ 1/3СВ>Вк. Контактами реле ОЗС-Д и реле 1/3СВ включается реле  1/3ОСВ и стрелка 1/3 включается (размыкается). Включение  (размыкание) отключенной стрелки при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПОЗС>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится команда выбора объекта (например,  1/3СВ>Вк). После ввода предварительной команды ПОЗС>Вк и команды номера стрелки выбор других стрелок исключается включением контактов реле СВЗ в цепи вывода команд выбора объектов. После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия команды выбора объекта, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. Включается реле ОЗС-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-42). Контактами реле ОЗС-Д и реле 1/3СВ включается реле  1/3ОСВ и стрелка 1/3 включается (размыкается).

5.3.10 При увязке с ЭЦ-2, ТР-65 (альбом 2 чертежи 411003-ТМП-20  и 411003-ТМП-21 л. 4) замыкание стрелок выполняется посылкой команды ДЧЗС>Вк или ДНЗС>Вк  с кратковременным возбуждением реле ДЧЗС или ДНЗС. При этом выключаются соответственно замыкающие реле горловин станции ЧПЗ и НОЗ или НПЗ и ЧОЗ, контактами которых разрываются пусковые цепи стрелок. Для размыкания  замкнутых стрелок при применении СПОК (ОМУЛ) (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38) включаются соответственно реле ОЧЗС-Д или ОНЗС-Д. Их контактами включаются соответственно реле ЧПЗ и НОЗ или НПЗ и ЧОЗ и замыкают свои контакты в пусковых цепях стрелок. Размыкание  замкнутых стрелок при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПОЧЗС>Вк или ПОНЗС>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. Включаются соответственно реле ОЧЗС-Д или ОНЗС-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-42). Их контактами включаются соответственно реле ЧПЗ и НОЗ или НПЗ и ЧОЗ и замыкают свои контакты в пусковых цепях стрелок.

5.3.11 Управление комплектами вспомогательного перевода стрелок приведено в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-22. При МРЦ-13, ЭЦ-9, ЭЦ-2, ТР-65 и ЭЦ-8 включение контактов реле ПСА и СВЗ показано в альбоме 2 на чертежах 411003-ТМП-21 л.1,2,4,5. При ЭЦ-12-2000, ЭЦК-2000, ЭЦИ и ЭЦ-12-03 включение контактов реле ПСА и СА-Д показано в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-21 л.3, включение контактов реле СВЗ показано альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-15 л.2.

5.3.12 При применении СПОК (ОМУЛ) вспомогательный перевод начинается вводом предварительной команды ПСА>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38) по получении контроля восприятия команды ПСА>Вк вводятся команды выбора объекта:

18

-  номера стрелки (…СВ>Вк) и направления перевода (ДУП>Вк или ДУМ>Вк) при увязке с устройствами ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03;

-  номера стрелки (…СВ>Вк) при увязке с устройствами ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13;

-  номера стрелки с направлением перевода … >П (…>М) при увязке с устройствами ЭЦ-2, ТР-65 и ЭЦ-8.

После получения контроля восприятия введенных команд, по системе СПОК вводится ответственная команда вспомогательного перевода стрелки, возбуждается реле СА-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). В результате возбуждения реле СА-Д:

- при увязке с устройствами ЭЦ-2, ТР-65, ЭЦ-8, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 перевод стрелки начинается без выполнения дополнительных действий;

- при увязке с устройствами ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13 перевод стрелки начинается после дополнительного автоматического ввода команды номера стрелки с направлением перевода … >П  (…>М);

- при ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000, ЭЦ-12-03 автоматически вводится команда отмены выбора стрелки.

После выключения реле СА-Д или окончания выдержки времени реле ПСАОТ или отмены предварительной команды выключаются реле выбора стрелки …СВ при ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000, ЭЦ-12-03, ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13; реле выбора и направления перевода стрелки…ПУ при ЭЦ-2, ТР-65, ЭЦ-8.

При отсутствии ввода команды СПОК или отмены предварительной команды  в течение 40 секунд после восприятия команды ПСА>Вк истекает время замедления реле ПСАОТ и реле ПСА выключается. После ввода предварительной команды ПСА>Вк и команды номера стрелки выбор других стрелок исключается включением контактов реле СВЗ в цепи вывода команд выбора объектов: …СВ>Вк при ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-13, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 или … >П (…>М) при ЭЦ-2, ТР-65 и ЭЦ-8.

5.3.13 При применении блока БРОК вспомогательный перевод стрелок начинается вводом предварительной команды ПСА>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводятся команды выбора объекта:

-  команды номера стрелки (…СВ>Вк) и направления перевода (ДУП>Вк или ДУМ>Вк) при увязке с устройствами ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03;

-  номера стрелки (…СВ>Вк) при увязке с устройствами ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13;

-  номера стрелки с направлением перевода … >П (…>М) при увязке с устройствами ЭЦ-2, ТР-65 и ЭЦ-8.

После ввода предварительной команды ПСА>Вк и команды номера стрелки выбор других стрелок исключается включением контактов реле СВЗ в цепи вывода команд выбора объектов.

После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия команд выбора объектов вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. В результате возбуждения соответствующего исполнительного реле ОТУ (СА-Д):

- при увязке с устройствами ЭЦ-2, ТР-65, ЭЦ-8, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 перевод стрелки начинается без выполнения дополнительных действий;

- при увязке с устройствами ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13 перевод стрелки начинается после дополнительного ввода команды номера стрелки с направлением перевода … >П (…>М);

-   при ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000, ЭЦ-12-03 автоматически вводится команда отмены выбора стрелки.

После выключения реле СА-Д или окончания выдержки времени реле СПК или отмены предварительной команды выключаются реле выбора стрелки …СВ при ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000, ЭЦ-12-03, ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13; реле выбора и направления перевода стрелки…ПУ при ЭЦ-2, ТР-65, ЭЦ-8.

5.3.14 При отсутствии в рабочей цепи стрелок схемы сброса при работе на фрикцию необходимо предусматривать такую схему дополнительно. Схема приведена в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-32 л.2 (аналогично решениям альбома ЭЦ-9).

5.3.15 Во избежание появления обходных цепей через нормально обесточенную обвязку полюса КМС контроли положения стрелок при наличии стрелочного коммутатора (МРЦ-13 , ТР-66), а так же в случае оборудования станции системами ЭЦ-12-2000, ЭЦ-К-2000 и ЭЦ-12-03, необходимо включать с фронтовых контактов соответствующих реле ПК и МК. При отсутствии подсветки стрелок сигналы ТС снимаются со стрелочных контрольных ламп (ЭЦ-9,ЭЦ-2).

5.3.16 Для стрелок при всех системах ЭЦ приведено включение увязки с ДЦ-ЮГ с учетом применения методических указаний И-311-07 по включению защитных устройств.

19

5.4 Включение автодействия

Для двухпутного участка железной дороги предусматривается режим включения автоматического действия светофоров по главным путям. Схема включения реле УАДН, ОТА, НАС показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-24.

Для систем ЭЦ-9 и МРЦ-13 реле УАДН возбуждается при выдаче КП команды АДН>ВК и остается под током по цепи самоблокировки. При установленных маршрутах приема и отправления возбуждается реле НАС. Выключение реле УАДН происходит при выдаче КП команды АДН>ОТ, при этом реле НАС обесточивается.

При системе ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 для включения автодействия первоначально командами Н>К и Н1>К открываются сигналы Н и Н1 по главному ходу. Затем последовательно посылаются команды АДН>Вк , Н>К , Н1>К и АДН>От . Для отмены автодействия при ЭЦ-12-2000 посылаются команды АДН>Вк ,ОГ>Вк и АДН>От, при ЭЦ-12-03 посылается команда ОАВ>Вк.

Так же в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-24 показано выключение схемы пригласительного сигнала при диспетчерском управлении и съем контролей состояния входных светофоров.

5.5 Извещение на переезд

Схема извещения на переезд, расположенный на станции или на перегоне, в участки приближения к которому входят станционные пути, показана в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-26. Извещение на переезд выполняется автоматически устройствами ЭЦ. При невозможности подачи автоматического извещения на переезд командой ДЗП>Вк возбуждается реле ДЗП. При этом выключается реле ЗП и на переезд посылается извещение.  Для отмены включенного командой ДЗП>Вк извещения на переезд по системе СПОК вводится ответственная команда отмены закрытия переезда (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-38). При этом включаются реле ОЗП-Д, затем реле ЗП включается и извещение на переезд отменяется. Отмена включенного командой ДЗП>Вк извещения на переезд при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПОЗП>Вк  (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. При этом включается реле ОЗП-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-42), затем реле ЗП включается и извещение на переезд отменяется.

Для подачи предварительного извещения на переезд предусматриваются команды ИП>Вк и ИП>От. При выдаче КП импульса ИП>Вк возбуждаются реле ПИВ, ДПИВ и на переезд посылается извещение. Командой ИП>От извещение на переезд отменяется, схема предварительного извещения приходит в исходное состояние.

5.6 Схема смены направления движения

Схема увязки с однопутной кодовой АБ и постоянно-действующей  двухсторонней кодовой АБ показана в альбоме 2 на чертежах 411003-ТМП-27 и 411003-ТМП-28. Для штатной смены направления свободного перегона предусмотрены команды ЧСН>Вк (1ЧСН>Вк) – имитация воздействия кнопок ЧСН и 1ЧСН. На однопутном участке при нахождении станции на сезонном управлении смена направления произойдет при наличии предварительно выполненной команды РОН>ВК (или РОЧ>ВК).

Для возможности дачи согласия на отправление со смежной станции от КП-КРУГ  включаются команды 1ЧДСО>Вк (2ЧДСО>Вк) – имитация воздействия кнопок 1ЧДСО и 2ЧДСО. Команды смены направления и дачи согласия на отправление включены с выходов отрицательной полярности разъема К16 (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-15 л. 5).

Ключи-жезлы занятия перегонов заменяются на ключи-жезлы тех же серий, оборудованными электрозащелками. Звонки известителей приближения выключаются  контактами реле РУ при переходе на диспетчерское управление.

Для смены направления движения на ложно-занятом перегоне по системе СПОК вводятся ответственные команды вспомогательной смены направления (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). В результате их восприятия на станциях приема и отправления соответственно возбуждаются реле 1ЧПВ-Д и 1НОВ-Д, их контакты в схемах реле 1ЧПВ и 1НОВ начинают вспомогательную смену направления.

Выполнение вспомогательной смены направления движения на перегоне при применении блока БРОК начинается последовательным вводом на станциях приема и отправления соответственно  предварительных команд П1ЧПВ>Вк и П1НОВ>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительных команд, на станции приема и отправления последовательно вводятся «Ответственные команды подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. В результате их восприятия на станциях приема и отправления соответственно возбуждаются реле 1ЧПВ-Д, 1НОВ-Д, их контакты в схемах реле 1ЧПВ и 1НОВ начинают вспомогательную смену направления.

20

5.7 Искусственная разделка изолированных участков

5.7.1 При применении СПОК (ОМУЛ) искусственная разделка изолированных участков при ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-13, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 начинается вводом индивидуальных команд …СП>РИ (…П>РИ) разделываемых секций (альбом 2 чертежи  411003-ТМП-15 л. 3, 4). При этом взамен фронтовых контактов реле РРИ применяются тыловые контакты реле ГРИ1 при ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-13 или контактами реле ГРИ при ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03. После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия введенных команд, по системе СПОК вводится ответственная команда групповой искусственной разделки, возбуждается реле ГРИ-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). Контакты реле ГРИ-Д включают комплект групповой искусственной разделки на уровне ЭЦ. При увязке с ТР-65, ЭЦ-2 искусственная разделка горловины станции выполняется вводом по системе СПОК ответственной команды групповой искусственной разделки горловины, возбуждается реле ЧРИ-Д или НРИ-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). Контакты реле ЧРИ-Д или НРИ-Д включают комплект групповой искусственной разделки на уровне ЭЦ (альбом 2 чертеж ТМП-20).

5.7.2 При применении блока БРОК искусственная разделка изолированных участков при ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-13, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03 начинается вводом предварительной команды ПГРИ>Вк (альбом 2 на чертеже ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводятся команды выбора изолированных участков …П>РИ (…СП>РИ) (альбом 2 чертежи ТМП-15 л. 3 и 4). Ввод индивидуальных команд искусственной разделки изолированных участков возможен с момента восприятия команды ПГРИ>Вк до начала тестовой проверки. Ограничение ввода реализуется внеблочным реле РРИ, выключаемым размыкающимися тыловыми контактами реле ТКП. После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия команд выбора изолированных участков вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. В результате возбуждения соответствующего исполнительного реле ОТУ (ГРИ-Д) включается комплект групповой искусственной разделки на уровне ЭЦ. В случае окончания выдержки времени реле СПК или отмены предварительной команды реле РРИ выключается. При увязке с ТР-65, ЭЦ-2 искусственная разделка горловины станции начинается вводом предварительной команды ПЧРИ>Вк или ПНРИ>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-43). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. В результате возбуждения соответствующего исполнительного реле ОТУ (ЧРИ-Д или НРИ-Д) включается комплект групповой искусственной разделки на уровне ЭЦ.

5.8  Реализация ответственных команд средствами КП «КРУГ»

5.8.1 При новом проектировании применяется схема реализации ответственных команд средствами КП-КРУГ с применением блока БРОК. Блок БРОК реализует до 16 команд ОТУ, при необходимости реализации большего количества команд на стативе с размещенным блоком БРОК добавляются выносные реле ПК…(альбом 2 чертеж 411003-ТМП-43). На стативах с верхним подключением кабеля блок БРОК  устанавливаются ниже микропроцессорных блоков ДЦ «ЮГ» и занимает соответственно место 3-х полок реле НМШ, на стативах с нижним подключением кабеля блок БРОК устанавливаются выше микропроцессорных блоков ДЦ «ЮГ». Внешние соединения блока БРОК выполнены на трех 48-контактных разъемах типа DFLK-D50 SUB/B. Схема включения блока БРОК представлена в альбоме 2 на чертежах 411003-ТМП-40, 411003-ТМП-41 и 411003-ТМП-42. Назначение примененных реле:

ВПК (2НМ-1000) – общее реле восприятия предварительных команд;

ПК1, ПК2, … , ПК16 (1НМ-950) – индивидуальные реле предварительных команд;

ТКП (1Н-1350) – включение тестовой проверки исправности схемы вывода команды подтверждения ОТУ;

1ОК(2ОК) , 1ДОК (2ДОК) (1НМ-950) – восприятие парных команд 1-ого цикла (2-ого цикла) команды подтверждения ОТУ;

МТКП (АНШМ-380) – контроль выключенного состояния реле 1ОК, 2ОК, 1ДОК и 2ДОК в течение времени прохождении тестовой проверки;

1РКП (НМШМ1-560) – контроль выключенного состояния реле 1ОК, 2ОК, 1ДОК и 2ДОК на момент окончания тестовой проверки;

ВВОК (2Н-2250) – реле выдержки времени на выключение ответственной команды

21

…-Д (1НМ-950) – исполнительные реле команд ОТУ;

ОКФ (1Н-1350) – контроль наличия исполняемой команды ОТУ;

СПК (НМШ2-4000) – сброс восприятия просроченной предварительной команды;

АПК (Д3-2700) – аварийный сброс восприятия предварительной команды;

ВАПК (Д3-2700) – восстановление восприятия предварительных команд.

Длительность команд, используемых в тракте ОТУ, составляет: ПК.N>Вк и ОПК>Вк по 2 секунды, ТКП>Вк 3 секунды, 1ОК>Вк, 1ДОК>Вк, 2ОК>Вк и 2ДОК>Вк по 1 секунде.

5.8.2 Действия по реализации команды ОТУ начинаются посылкой предварительной команды (ПК N>Вк). Управляющим импульсом с соответствующего выхода  разъема К11 модуля ОТУ основного комплекта ДЦ «ЮГ» возбуждается и самоблокируется реле ПКN (альбом 2 на чертежах ТМП-39 л.1 и ТМП-40). Далее реле ПКN остается на цепи самоблокировки до окончания восприятия «Ответственной команды подтверждения». Общее восприятие предварительной команды фиксируется выключением реле ВПК. Реле ВПК остается обесточенным до момента окончания реализации команды ОТУ. Контроли восприятия индивидуальной предварительной команды и общего восприятия включаются на входы колодки К28 модуля ТС.

5.8.3 По получении указанных контролей реализация команд ОТУ продолжается вводом «Ответственной команды подтверждения». Исключение составляет реализация описанных в соответствующих разделах команд:

- групповой искусственной разделки при наличии индивидуальных команд (…П>РИ) …СП>РИ;

- вспомогательного перевода стрелок при всех типах ЭЦ;

- включения (размыкания) стрелок на станциях по ТР ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03.

5.8.4 «Ответственная команда подтверждения» начинается вводом команды (ТКП>Вк)  тестирования  цепей обмоток исполнительных реле 1ОК, 2ОК, 1ДОК и 2ДОК на наличие постороннего питания со стороны выходов 1, 3 разъема К11 основного и выходов 1, 3  разъема К12 резервного микропроцессорного комплектов. Управляющим импульсом с выхода 13 разъема К11 реле ТКП  возбуждается и фронтовыми контактами подключает обмотки реле 1ОК, 1ДОК и 2ОК, 2ДОК соответственно к выходам 1, 3 разъема К11 основного и выходам 1, 3  разъема К12 резервного микропроцессорного комплектов (альбом 2 на чертежах ТМП-39 л.1, ТМП-40 и ТМП-41). Одновременно фронтовые контакты 21-22 реле ТКП замыкают цепь возбуждения реле МТКП, а фронтовые контакты 31-32 реле ТКП производят заряд конденсаторов в блоке БКРКП (БКР-76). По окончании команды ТКП>Вк реле ТКП отпускает якорь и тыловыми контактами 31-33 через замкнутые на время замедления фронтовые контакты реле МТКП  возбуждает реле 1РКП. После размыкания фронтовых контактов реле МТКП обмотка реле 1РКП с проверкой последующего включения реле 1ОК и 1ДОК может оставаться на цепи самоблокировки под током в течение 3 секунд за счет разряда конденсаторов блока БКРКП и собственного замедления. Фронтовыми контактами 11-12, 61-62, 71-72 и 81-82 реле 1РКП подготавливаются цепи возбуждения реле 1ОК, 2ОК, 1ДОК и 2ДОК соответственно. При наличии подпитки одного из реле 1ОК, 2ОК, 1ДОК и 2ДОК в период прохождения теста реле МТКП выключается раньше реле ТКП и возбуждение реле 1РКП не происходит. Схема   тестирования приходит в исходное состояние.

5.8.5 После окончания команды ТКП>Вк автоматически последовательно выдаются две пары команд: 1ОК>Вк  + 1ДОК>Вк, затем 2ОК>Вк  + 2ДОК>Вк (альбом 2 на чертежах ТМП-39 л.1,2 и ТМП-41). Импульсом 1ОК>Вк возбуждается реле 1ОК. Контактами 21-23 реле 1ОК выключается реле ОКФ. Импульсом 1ДОК>Вк с проверкой включения реле 1ОК и выключения реле ОКФ возбуждается реле 1ДОК. Контактами 11-13 реле 1ДОК выключается реле 1ОК. После этого реле 1ДОК переключается на цепь самоблокировки. Реле ОКФ вновь возбуждается через контакты 21-23 реле 1ОК. Импульсом 2ОК>Вк с проверкой включенного состояния реле 1ДОК возбуждается реле 2ОК, импульсом 2ДОК>Вк с проверкой включения реле 2ОК возбуждается реле 2ДОК. Контактами 11-13 реле 2ДОК выключается реле 2ОК. После этого реле 2ДОК переключается на цепь самоблокировки.

5.8.6 Через контакты 71-72 реле 1ДОК, 2ДОК и 1РКП возбуждается реле ВВОК (альбом 2 на чертежах ТМП-40 и ТМП-42).  Затем через контакты 61-62 реле ПКN, контакты 31-32 реле ВВОК, контакты 41-42 реле 1ДОК, 2ДОК и 1РКП возбуждается соответствующее исполнительное реле ОТУ (…-Д). Разомкнувшимися контактами 31-33 реле …-Д выключает реле ОКФ. Реле ВВОК самоблокируется через контакты 31-33 реле ОКФ.

5.8.7 Разомкнувшимися контактами 51-53 реле ВВОК и контактами 11-12 реле ОКФ разрывается цепь самоблокировки реле ПКN (альбом 2 на чертежах ТМП-40, ТМП-41 и ТМП-42).  Реле ПКN выключается и переключает обмотку реле …-Д на  цепь самоблокировки. Реле …-Д выключается разомкнувшимися контактами 41-42 реле ВВОК после разряда конденсаторов блока БКВВОК (18-20 секунд). После выключения реле …-Д включается реле ОКФ. Контактами 51-52 реле ОКФ включается реле ВПК и приводит схему восприятия предварительных команд в исходное состояние.

5.8.8 При отсутствии ввода «Ответственной команды подтверждения» в течение 40 секунд после восприятия предварительной команды выключается реле СПК и разомкнувшимися контактами 61-62 разрывает цепь самоблокировки реле ПКN (альбом 2 на чертеже ТМП-40). Включается реле ВПК, включает реле СПК и приводит схему восприятия предварительных команд в исходное состояние. При совпадении моментов окончания времени сброса восприятия предварительной команды с началом ввода «Ответственной команды подтверждения» выдержка времени на выключение реле СПК увеличивается подключением к обмотке реле СПК дополнительного конденсатора. После возбуждения исполнительного реле ОТУ реле СПК удерживается под током до возврата схем восприятия предварительных команд и реализации ОТУ в исходное состояние.

22

5.8.9 Отмена предварительной команды возможна путем ввода с выхода 16 разъема К11 команды «Отмена предварительной команды» (ОПК>Вк) (альбом 2 на чертеже ТМП-40). При этом возбуждается реле ВВОК   и выключает индивидуальное реле предварительной команды. После окончания команды ОПК>Вк контакты 51-53 реле ВВОК включают реле ВПК и схема ввода предварительных команд возвращается в исходное состояние.

5.8.10 При наличии подпитки линейной обмотки реле ПКN на момент окончания времени сброса предварительной команды выключается реле АПК и снимает полюс отрицательной полярности со схем восприятия предварительных команд и реализации команд ОТУ (альбом 2 на чертеже ТМП-40) (альбом 2 на чертеже ТМП-40). Так же выключение реле АПК происходит после перегорания предохранителя блока БРОК. Восстановление питания возможно возбуждением реле ВАПК путем ввода команды АПК>Вк с выхода 3 разъема К13.

5.8.11 При проектировании увязки блока БРОК с ЭЦ назначение предварительных команд на выходах разъема К11 следует принимать в соответствии с приведенным на чертеже 411003-ТМП-39 альбома 2. В случае отсутствия необходимости применения к конкретной станции отдельных команд соответствующие выходы разъема К11 могут использоваться для включения других предварительных команд. Обязательно соблюдение следующих условий распределения предварительных команд на выходах разъема К11:

- применение выхода ПК1>Вк для команды ПГРИ>Вк при наличии индивидуальных команд разделки изолированных участков;

- применение выхода ПК2>Вк для команды ПСА>Вк при увязке с устройствами ЭЦ-8, ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03;

- применение выхода ПК2>Вк для команды ПЧСА>Вк при увязке с устройствами ТР-65, ЭЦ-2, ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13;

- применение выхода ПК3>Вк для команды ПНСА>Вк при увязке с устройствами ТР-65, ЭЦ-2, ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13;

- применение выхода ПК4>Вк для команды ПЦСА>Вк (вспомогательный перевод стрелок центральной горловины) при увязке с устройствами ТР-65, ЭЦ-2, ЭЦ-4, ЭЦ-9 и МРЦ-13;

- применение выхода ПК5>Вк для команды ПОЗС>Вк при увязке с устройствами ЭЦ-К-2000, ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-12-03;

Распределение предварительных команд и команд реализации ОТУ отражаются в таблице команд ОТУ альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-10. С разъемов К11 и К12 допускается включение только команд, приведенных на чертеже 411003-ТМП-39.

5.9 Разрешение отправления

На станциях ДУ при их нахождении на станционном управлении и станциях АУ для отправления поезда на однопутный  перегон с примыкающей станцией диспетчерского управления требуется предусмотреть команды РОН>ВК и РОН>ОТ (РОЧ>ВК и РОЧ>ОТ).

Схема включения управляющего реле РОЧ (РОН) для станций ДУ показана в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-14, дополнения в схеме увязки с однопутной АБ приведены в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-27.

Включение управляющего реле РОЧ (РОН) выполнено с самоблокировкой, что позволяет ДНЦ посылать одну команду разрешения на отправление нескольких поездов. При необходимости ДНЦ посылает команду отмены разрешения отправления РОЧ>ОТ (РОН>ОТ)  и реле РОЧ (РОН) отпускает свой якорь. Если в это время уже был установлен маршрут отправления и открыт выходной сигнал, его перекрытие исключается шунтированием разомкнувшегося контакта реле РОН  (РОЧ) фронтовым контактом общего по отправлению реле НОС (ЧОС). Разрешение отправления потребуется для установки следующего маршрута.

Контакты РОЧ (РОН)  монтируются в соответствующие схемы включения сигнальных реле и смены направления (альбом 2, на чертежах 411003-ТМП-27, 411003-ТМП-28).

Схема включения управляющего реле РОЧ (РОН) для станций АУ показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-29.  Для возможности установки маршрутов отправления в случае выхода из строя устройств ДЦ на аппарате управления ДСП предусматриваются пломбируемые кнопки РОН (РОЧ) и ОРОН (ОРОЧ).

Разрешение на отправление при постоянно-действующей  двухсторонней кодовой АБ  выполняется аналогично однопутной АБ для каждого пути (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-28).

5.10 Местное управление стрелками

Схема включения местного управления стрелками (МУ) показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-30.

23

Включение МУ происходит при выдаче КП команды МУН>ВК, от которой возбуждается управляющее реле МУН. В результате при отсутствии в данном районе маршрутизированных передвижений и враждебных маршрутов возбуждается реле разрешения маневров 1РМ и  обесточивается реле 1МИ. Реле 1РМ, притянув якорь, встает на блокировку через фронтовой контакт реле МУН и тыловой контакт реле РУ.

Реле МУН будет находиться под током по цепи самоблокировки через собственный фронтовой контакт до посылки команды отмены местного управления МУН>ОТ.

5.11 Оповещение монтеров пути

Схема оповещения монтеров пути показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-30.

Включение разрешения работы монтерам пути происходит при выдаче КП команды НРЧ>ВК, от которой возбуждается управляющее реле УНРРМ. Далее это реле встает на цепь самоблокировки и включает реле НРРМ.

Выключение разрешения работы монтерам пути происходит при выдаче КП команды НРЧ>ОТ, реле УНРРМ выключается, после чего реле НРРМ отпускает свой якорь.

Включение запрета работы монтерам пути происходит аналогично от команд ТУ НВО>ВК и НВО>ОТ с помощью управляющего реле УНВО.

5.12 Увязка с устройствами УКСПС и КГУ

Схема увязки с УКСПС и КГУ представлена в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-33.

Для выключения контроля схода и открытия входного сигнала при набранном маршруте отправления по системе СПОК вводится ответственная команда «Выключение контроля схода» (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). При этом включаются реле ЧВКС-Д или НВКС-Д, затем реле ЧИКС или НИКС (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-33) и сигнал открывается. Выключения контроля схода и открытия входного сигнала при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПЧВКС>Вк или ПНВКС>Вк (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-40). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности. При этом включаются реле ЧВКС-Д или НВКС-Д, затем реле ЧИКС или НВКС и сигнал открывается.

Порядок ввода команд снятия контроля габарита с применением исполнительного реле ОТУ ВКГ-Д аналогичен. Схема увязки представлена в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-33.

5.13 Увязка с устройствами АБТЦ-2000

Схема увязки с АБТЦ-2000 представлена в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-34.

Для разделки замкнутого перегона по системе СПОК вводится ответственная команда ГРС-Д (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-38). При этом включается реле ГРС-Д и реле ГРС. Затем выдается требуемая команда НР>ВК или НРУУ>ВК и включаются соответственно реле НР или НРУУ. Контактами реле ГРС и НР (или НРУУ) включается и самоблокируется реле ДСБ. Разделка замкнутого перегона продолжается на уровне схем АБТЦ.

Разделка замкнутого перегона при применении блока БРОК начинается вводом предварительной команды ПГРС>Вк (альбом 2 чертежи 411003-ТМП-39 и 411003-ТМП-43). После получения ТС, подтверждающих правильность восприятия предварительной команды, вводится «Ответственная команда подтверждения» в описанной пунктами 5.8.4 – 5.8.7 последовательности.  При этом включается реле ГРС-Д и реле ГРС. Затем выдается требуемая команда НР>ВК или НРУУ>ВК и включаются соответственно реле НР или НРУУ. Контактами реле ГРС и НР (или НРУУ) включается и самоблокируется реле ДСБ. Разделка замкнутого перегона продолжается на уровне схем АБТЦ.

5.14 Увязка с частотным диспетчерским контролем

Схема увязки с частотным диспетчерским контролем показана в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-35.

При какой-либо неисправности на сигнальной установке и мигании лампы на пульте ДСП, якорь реле КТ_ N  будет находиться в притянутом состоянии. Это достигается за счет параллельного подключения конденсатора к обмотке этого реле. При этом на мониторе ДНЦ отображается информация о ложной занятости рельсовой цепи.

Для осуществления контроля свободности и исправности неохраняемых перегонных переездов предусматривается выполненная на реле МР и ОМР схема (альбом 2 чертеж 411003-ТМП-35).

24

При свободности участков приближения к переезду и исправности устройств сигнализации (АПС) под током находятся реле Р приемника ПК-5 и реле МР. Ровным светом горят лампы «Открыт» (ПЕР1.И) и «Исправность» (ПЕР1.А).

При занятости участка приближения к переезду реле Р1 выключается и выключает реле МР. Реле ОМР возбуждается, самоблокируется и запускает блок выдержки времени СБПК. Лампа «Открыт» (ПЕР1.И) гаснет, а лампа «Исправность» (ПЕР1.А) продолжает гореть ровным светом. При отсутствия в течение 400 секунд изменений состояния обесточенного реле Р1 приемника ПК-5 возбуждается реле В и с проверкой обесточенного состояния реле МР выключает реле МР. Обесточенное состояние реле Р1 в течение 400 секунд возможно быть вызвано либо движением поезда со скоростью менее 15км/ч, либо аварийной неисправностью устройств АПС, производством путевых работ, либо обрывом линейной цепи ДСН или неисправностью аппаратуры ЧДК. Лампа «Исправность» (ПЕР1.А) гаснет.

В случае наличия предаварийного отказа устройств АПС реле Р1 работает в импульсном режиме с продолжительностью интервала не более 1секунды. При этом в притянутом положении находятся якоря реле МР и ОМР (их замедление на отпадание составляет 1,2 секунды. Контрольные лампы при этом погашены.

Контрольные сигналы ТС снимаются с ламп индикации на пульте ДСП.

5.15 Увязка с устройствами “ДИСК”

Для передачи ДНЦ информации о срабатывании устройств “ДИСК-Б” предусмотрена схема, показанная альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-14.

Сигнал “ТРЕВОГА-1” становится активным при обнаружении в поезде, приближающемся к станции, перегретой буксы с небольшой степенью нагрева.

Ввиду небольшого времени активности сигнала “ТРЕВОГА-1” (около 12 сек), реле КР2Н служит для фиксации этого события. При появлении этого сигнала реле КР2Н притянет свой якорь, а на мониторе ДНЦ появится соответствующий сигнал.  Для сброса реле КР2Н после фиксации сигнала перегрева с ЦП ДЦ посылается команда управления Р2Н>СБ.

Сигнал “ТРЕВОГА-2” становится активным при обнаружении в поезде, приближающемся к станции, перегретой буксы с большой степенью нагрева. Ввиду того, что он остается активным до появления следующего поезда, то его фиксации при помощи реле не требуется.

5.16 Включение акустического вызова, радиостанции и вызова к телефону

Схемы включения реле акустического вызова, вызова к телефону и радиостанции показаны в альбоме 2 чертеж 411003-ТМП-14.

Реле ВАН (ВАЧ) или ВТ возбуждаются в случае выдачи КП соответствующих команд. Замедление на отпадание этих реле определяется временем разряда конденсаторов блока БКР-76 на их обмотки (13…15 сек).

Реле включения радиостанции РС возбуждается при выдаче КП импульса РС>Вк. Выключение реле РС происходит при выдаче КП импульса РС>От.

5.17 Включение режимов работы светофорных ламп

Схемы включения реле УАСВ, УРСВ, ДН и НН показаны в альбоме 2 чертежи 411003-ТМП-14 и  411003-ТМП-32.

Автоматический режим регулирования работы светофорных ламп включается при выдаче КП команды АСВ>Вк, от которого возбуждается реле УАСВ (имитация нажатия кнопки АСВ). Ручной режим регулирования работы светофорных ламп включается при выдаче КП команды РСВ>Вк, от которого возбуждается реле УРСВ (имитация нажатия кнопки РСВ). С целью исключения при перелете контактов реле РУ обрыва цепей самоблокировки реле СВ-Р, СВ-ДН и ВНТ панели ПР2-ЭЦ параллельно их обмоткам необходимо включить контуры замедления: конденсатор 50 мкФ с последовательно включенным сопротивлением 51 Ом МЛТ-2.

Переключение режима работы светофорных ламп ДЕНЬ и НОЧЬ по команде ДНЦ возможно только при предварительном включении режима ручного регулирования.

Включение режима ДЕНЬ происходит при выдаче КП команды ДН>Вк, от которого возбуждается реле ДН. Своими контактами оно подает полюс питания П с клеммы К11-18 панели ПР2-ЭЦ на клемму К11-20, отчего сработает реле СВ-ДН в этой панели. Затем это реле будет получать питание по цепи самоблокировки  от клеммы К11-19 и тыловые контакты реле РУ и НН. Выключение режима ДЕНЬ происходит при выдаче КП команды НН>Вк, отчего возбуждается реле НН. Своим тыловым контактом оно разорвет цепь самоблокировки реле СВ-ДН.

5.18 Включение режима двойного снижения напряжения

Схема включения режима двойного снижения напряжения (ДСН) при управлении данным режимом со станции показана в альбоме 2 чертежи  411003-ТМП-14 и  411003-ТМП-32.

25

Включение режима ДСН происходит при выдаче КП команды ДСН>ВК, от которой возбуждается реле УДСН. Далее это реле своим тыловым контактом выключает обмотку реле ДСН в панели питания.

Выключение режима ДСН происходит при выдаче КП команды ДСН>От, от которой выключится реле УДСН, после чего реле ДСН в панели питания  притянет свой якорь.

5.19 Мониторинг параметров работы рельсовых цепей и стрелок ЭЦ

Схема съема параметров работы рельсовых цепей и стрелок ЭЦ выполнена на базе модулей БТ-05 и представлена на чертеже 41103-ТМП-44.

Применяются два типа модулей БТ-05:

- БТ-05-01 – выполняет контроль уровня напряжения на путевой обмотке реле ДСШ;

- БТ-05-02 – выполняет контроль величины рабочего тока перевода и уровня напряжения в контрольной цепи стрелки при двухпроводной схеме управления.

Модули БТ-05 рассчитаны на контроль параметров работы восьми объектов (реле ДСШ или стрелочный комплект блока ПС-220, имеют габаритные размеры 90х20х180мм, могут быть расположены на релейных полках или полках верхних (нижних) клемм релейных стативов с установленными реле ДСШ и блоками ПС-220. Рекомендуемая длина провода от клеммы модуля БТ-05 до контролируемой точки не должна превышать 50 см. Подключение к контролируемым цепям выполняется бесконтактно, без снятия изоляции. Все модули БТ-05 объединены по стыку RS-485 в единую локальную сеть.

26

# 6 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Исходные данные для проектирования

6.1.1 В качестве исходных данных для проектирования ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” используются следующие документы:

- утвержденное задание на проектирование;

- технические условия к заданию на проектирование;

- акт (протокол) обследования существующих устройств СЦБ на участке и помещений для размещения оборудования КП, ПУ;

- документация на действующие устройства СЦБ и связи, включая инструкцию по пользованию устройствами СЦБ на участке проектирования.

6.1.2 Выбор места установки статива ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” и дополнительного оборудования утверждается актом (протоколом) обследовательских и обмерных работ на станциях участка, составляемым по результатам проведенных обмерно-обследовательских работ.

6.1.3 Для уменьшения объема монтажных работ на станциях ДУ, где осуществляется наложение на действующие устройства СЦБ, дополнительные реле увязки рекомендуется устанавливать на вновь проектируемом стативе ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ”.

6.1.4 Документация на устройства СЦБ должна отражать состояние устройств на начало проектирования ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ“. В состав предоставляемой документации в общем случае должны входить:

- схематические планы станций и перегонов, таблицы взаимозависимости стрелок и сигналов для станций ДУ;

- принципиальные и монтажные схемы действующих или запроектированных устройств СЦБ;

- инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станциях;

- планы размещения оборудования.

6.2 Состав проектно-сметной документации

6.2.1 На основании полученных исходных данных о станциях и перегонах проектируемого участка разрабатываются “Схема управления диспетчерским кругом” и “Схема устройств диспетчерского круга”, которые отражают топологию участка, вид управления станциями, краткие характеристики станций и перегонов участка, организацию каналов связи на участке, а также структурную схему ПУ. В качестве примера в ТМП данные схемы представлены для условного участка, оборудованного различными системами ЭЦ, для которых приведены схемы увязки с КП “КРУГ” (см. чертежи 411003-ТМП-01, 411003-ТМП-02 альбома 2).

6.2.2 Проектирование системы ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” выполняется, как правило, в одну стадию – рабочий проект.

6.2.3 Рабочий проект должен содержать:

- утверждаемую часть рабочего проекта;

- рабочую документацию;

- программное обеспечение и документацию на него (выполняет Разработчик).

6.2.4 Утверждаемая часть рабочего проекта в общем случае должна содержать:

- состав проекта;

- пояснительную записку;

- паспорт проекта;

- основные чертежи (схему управления диспетчерским кругом и схему устройств диспетчерского круга);

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- сметную документацию по установленным формам.

6.2.5 В состав рабочей документации ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” в общем случае включают:

- Общие данные по рабочим чертежам, содержащие:

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- Общие указания.

- Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, выполненные по стандартам СПДС (Система проектной документации для строительства).

6.2.6 Примерный перечень рабочих чертежей проекта ДЦ для ПУ и КП включает:

- общие данные по каждой станции и пункту управления;

- схему управления диспетчерским кругом;

- схему устройств диспетчерского круга;

- таблицы сигналов ТС;

- таблицы команд и сигналов ОТУ,  ТУ;

- схемы электропитания;

схема локальной вычислительной сети ПУ (при разработке вновь);

27

- принципиальные и монтажные схемы увязок ДЦ с ЭЦ;

- планы расположения оборудования.

6.2.7 В состав программной документации включаются эксплуатационная документация и документация ПО. В состав ПО входит общее и специальное программное обеспечение. Программная документация разрабатывается и поставляется разработчиками ПО.

6.2.8 Перечень исходных данных, предоставляемых проектировщиком Разработчику системы, для адаптации ПО приведен в п. 7.1.

6.3 Спецификация оборудования ПУ

Пример спецификации оборудования для ПУ представлен в альбоме 2 на чертеже 411003-ТМП-46 л.1-5.

Количество компьютеров и мониторов АРМ-ДНЦ приведено для круга ДЦ из 8 станций  с учетом «холодного» резерва (1 компьютер). Для круга ДЦ с большим количеством станций предусматривается дополнительно 1 рабочий компьютер.

Оборудование для АРМ-ШЧД предусматривается в случае включения в состав ДЦ подсистемы контроля и диагностики станционных устройств СЦБ и заказывается из расчета 1 комплект на дистанцию сигнализации и связи.

Серверное оборудование заказывается из расчета 1 комплект на локальную сеть, обслуживающую круги ДЦ “ЮГ” на базе КП  “КРУГ”.

6.4 Спецификация оборудования КП “КРУГ”

Спецификации оборудования КП “КРУГ” составляются с учетом положений, описанных в п. 3.3. При заказе оборудования на весь участок учитываются границы дистанций СЦБ, общая потребность модулей и необходимый запас в размере 10% каждого модуля на дистанцию. Так, если на станции автономного управления остаются незадействованными модули МТС, то они учитываются при превышении стандартной комплектации на других станциях или в ЗИП. Пример спецификации приведен на чертеже 411003-ТМП-46 л.6, 7 альбома 2.

28

7 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Исходные данные  для адаптации ПО

Адаптацию ПО ДЦ “ЮГ” с КП “КРУГ” производит ООО НПЦ “ПРОМАВТОМАТИКА”

Исходные данные для  адаптации приведены на примере ст. Примерная:

- схематический план станции (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-09);

- таблица маршрутов (из действующих схемы ЭЦ);

- таблица команд ТУ общего назначения  (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-10);

- таблица сигналов  ТС (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-11);

- таблица ответственных команд ТУ (альбом 2 на чертеже 411003-ТМП-10);

- тип ЭЦ:	 ЭЦ-9,

- без релейного маршрутного набора,

- без релейной схемы двукратного перевода стрелок,

- перевод стрелок - последовательный.

7.2 Перевод стрелок

При формировании команды на индивидуальный перевод стрелки, содержащей в себе информацию о требуемом положении стрелки и об ее номере, АРМ ДНЦ проверяет наличие условий для реализации этой команды.

Если эти условия в настоящий момент времени отсутствуют, то АРМ ДНЦ формирует и посылает на монитор поездного диспетчера соответствующее сообщение.  Если эти условия выполнены, то АРМ ДНЦ приступает к реализации команды.

Время воздействия на схемы управления стрелками и время ожидания выполнения перевода стрелки, определяется на этапе разработки программного обеспечения в каждом конкретном случае, исходя из типа ЭЦ, применяемой на станциях участка ДЦ.

Учитывая тот факт, что при ДЦ предусматривается автоматическое повторение перевода стрелки в случае недохода остряка до рамного рельса с первой попытки, реализация команды на перевод стрелки может в общем случае состоять из следующих операций:

АРМ ДНЦ выдает команду ТУ на перевод стрелки. Если до истечения времени перевода АРМ ДНЦ получает сигнал ТС, соответствующий контролю перевода стрелки в нужное положение, обработка команды заканчивается.

Если за время перевода стрелки сигнал ТС, соответствующий контролю перевода стрелки в нужное положение, на АРМ ДНЦ не поступил, то АРМ ДНЦ выдает команду ТУ на перевод стрелки в положение,  обратное тому, в которое ее надо было перевести. Если за время перевода стрелки с момента выдачи команды ТУ сигнал ТС, соответствующий контролю первоначального положения стрелки не поступил, то АРМ ДНЦ посылает на монитор поездного диспетчера сигнал о взрезе стрелки и на этом заканчивает обработку команды.

Если до истечения времени перевода стрелки с момента выдачи команды ТУ поступил сигнал ТС, о первоначальном положении стрелки, в этом случае АРМ ДНЦ выдается команда на повторный перевод стрелки. Если стрелка в требуемое положение не переводится, она возвращается в первоначальное положение. При получении контроля ТС о возврате стрелки в первоначальное положение на ПУ выдается сигнал «стрелка № в положение Х не переводится». При отсутствии такого сигнала за время перевода стрелки выдается контроль взреза стрелки.

7.3 Установка маршрутов

В алгоритме работы КП при реализации команд на установку маршрутов функционально выделены две группы:

- Установка элементарных маршрутов – от светофора до светофора,

- Установка сложных маршрутов, состоящих из двух и более элементарных.

При реализации приказов на установку маршрутов работа КП разбивается на две стадии:

- реализация команд на перевод стрелок участвующих в маршруте,

- реализация команд на открытие светофора.

При реализации команды на установку элементарного маршрута АРМ ДНЦ работает в следующей последовательности:

- Определяются все стрелки, задействованные в маршруте и их требуемое положение,

- Проверяется для каждой стрелки возможность ее перевода.

- Для всех стрелок, которые в маршруте должны и могут быть переведены, осуществляется их последовательный перевод, т. е. приступить к выдаче импульсов на перевод следующей стрелки можно только после получения контроля об успешном завершении перевода предыдущей стрелки в требуемое положение.

Если для какой-либо стрелки отсутствуют условия для ее перевода, то АРМ ДНЦ формирует и посылает на монитор поездного диспетчера сигнал о том, что данный маршрут не может быть реализован в настоящий момент, и эта команда немедленно стирается из очереди команд. При этом никаких воздействий на ЭЦ не оказывается.

29

- Если хотя бы для одной стрелки из участвующих в переводе, перевод в требуемое положение не закончился успешно, то КП на ПУ посылает соответствующий сигнал с указанием номера стрелки, которая не переводится, после чего обработка команды на установку маршрута заканчивается.

- После получения сигналов ТС о том, что все стрелки, участвующие в маршруте, стоят в нужном положении, пути, участки пути и стрелочные секции свободны, не замкнуты и отсутствуют не разделанные враждебные маршруты, АРМ ДНЦ последовательно с интервалом в 1 сек. выдает управляющие импульсы на открытие светофоров.

После получения контроля об открытии светофора, маршрут считается нормально заданным.

Длительность управляющих импульсов и время ожидания выполнения команд ТУ.

Длительность управляющих импульсов, выдаваемыми модулями МТУ при выполнении команд ТУ, приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Длительность управляющих импульсов

| Команда ТУ | Время импульса, сек. |
| --- | --- |
| Выполнение немаршрутной команды (АДН, СУ, ГС и т.д.) | 2 |
| Отмена немаршрутной команды (ОАДН, ОСУ, ОГС и т.д.) | 2 |
| Открытие светофора при ЭЦ-9, ЭЦ-К-2000 | 5 |
| Воздействие на кнопочные реле при задании маршрута МРЦ-13 | 2 |
| Воздействие на кнопочные реле при задании маршрута ЭЦ-12-2000 | 2 |
| Воздействие на кнопочные реле при закрытии светофора при ЭЦ-9 и МРЦ-13: Поездного Маневрового | 5 5 |
| Воздействие на кнопочные реле при закрытии светофора при ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000: Поездного Маневрового | 5 5 |
| Воздействие на схему перевода стрелки | 2 |

Времена ожидания выполнения команд ТУ приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Времена ожидания выполнения команд ТУ

| Команды ТУ | Время ожидания выполнения, сек. |
| --- | --- |
| Задание немаршрутной команды (АДН, СУ, ГС и т.д.) | 5 |
| Отмена немаршрутной команды (ОАДН, ОСУ, ОГС и т.д.) | 5 |
| Открытие светофора при любой системе ЭЦ | 5 |
| Закрытие светофора: Поездного маневрового | 10 5 |
| Перевод стрелки: - одиночной - спаренной. | 7 14 |

30

Приложение А

Перечень сигналов ТС

| Группа сигналов | Тип сигналов | Точки съема |
| --- | --- | --- |
| Путевые: |  |  |
|  | приемо-отправочные пути | Красные лампы (светодиоды) путей, участков путей и стрелочных секций, белые лампы (светодиоды) участков приближения при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | стрелочные секции |  |
|  | участки пути |  |
|  | участки удаления/ приближения |  |
|  | блок-участки на перегоне |  |
| Замыкающие: |  |  |
|  | стрелочные секции | Фронтовой контакт при наличии режима подсветки секции на табло или напряжении питания табло менее 5В, белые лампы (светодиоды) при отсутствии режима подсветки секции на табло и напряжении питания табло не менее 5В |
|  | участки пути |  |
|  | приемо-отправочные пути |  |
| Сигнальные: |  |  |
|  | Поездные | Лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Маневровые |  |
| Огневые: |  |  |
|  | Поездные | Лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Маневровые |  |
| Контрольные стрелочные: |  |  |
|  | Плюсовые | Фронтовой контакт при наличии режима подсветки стрелки на табло или нормально не активном режиме индикации или напряжении питания табло менее 5В, контрольные лампы (светодиоды) при отсутствии режима подсветки стрелки на табло и напряжении питания табло не менее 5В |
|  | Минусовые |  |
| Направление и род маршрута: |  |  |
|  | Поездной | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Маневровый |  |

| Группа сигналов | Тип сигналов | Точки съема |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательные: |  |  |
|  | управления; (МРЦ-13) | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | резервного блока НН; (МРЦ-13) |  |
|  | резервного и сезонного управления станцией |  |
| Аварийные: |  |  |
|  | входного светофора | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | разряда батареи станции |  |
|  | связевой батареи |  |
|  | авария на перегоне |  |
|  | взрез стрелки |  |
|  | сброса стрелок в горловине |  |
| Общая авария на станции |  | Контрольная лампа (светодиод) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
| Отмена маршрута |  |  |
|  | поездной при занятом участке | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | маневровый при занятом участке |  |
|  | при свободном участке |  |
| Искусственная разделка: |  |  |
|  | Секций | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Групповая |  |
| Режим светофоров: |  |  |
|  | День | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Ночь |  |
|  | автоматическое и ручное регулирование |  |
|  | двойного снижения напряжения |  |
| Автодействие светофоров |  | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт 31 |
| Группа сигналов | Тип сигналов | Точки съема |
| Свободность перегонов |  | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
| Направление движения на перегоне |  | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовые контакты |
| Разрешение отправления на перегоне |  | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
| Срабатывание: |  |  |
|  | Устройств контроля нижнего габарита | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | Устройств контроля верхнего габарита |  |
|  | сигнализатора заземления |  |
| Контроль переезда: |  |  |
|  | закрытие | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | извещение на переезд |  |
|  | извещения закрытия шлагбаума |  |
|  | заградительной сигнализации |  |
|  | неисправности переезда |  |
| Контроль электроснабжения: |  |  |
|  | 1-го и 2-го фидера | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | подключения нагрузки от 1-го, 2-го фидера или ДГА |  |

| Группа сигналов | Тип сигналов | Точки съема |
| --- | --- | --- |
| Прочие сигналы контроля: |  |  |
| Окончание приложения А | реле ключей-жезлов (НКЖ или ЧКЖ) | Фронтовой контакт |
|  | Режима управления станцией | Контрольные лампы (светодиоды) при напряжении питания табло не менее 5В или фронтовой контакт |
|  | макета стрелки |  |
|  | автовозврата стрелок |  |
|  | комплекта мигания |  |
|  | перехода с зеленого на желтый сигнал при двухнитевых лампах |  |
|  | пригласительные сигналы |  |
|  | реле ИЗ (наборная группа) |  |
|  | включения двусторонней автоблокировки |  |
|  | тормозного упора |  |
|  | САУТ |  |
|  | восстановление набора |  |
|  | Ограждения составов |  |
| Перегорание предохранителей |  | Фронтовые контакты реле КПП и КПА |
| Контроль восприятия предварительных и исполнительных ответственных команд |  | Фронтовые контакты реле |

74

32