ООО «БОМБАРДЬЕ ТРАНСПОРТЕИШН

(СИГНАЛ)»

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ EBILOCK 950

Москва

ББК 39.217

Микропроцессорная система централизации стрелок и сигналов EBILock 950

М., «ТРАНСИЗДАТ», 2008 г., 368 с.

Книга, которую Вы держите в руках, представляет собой пособие по изучению микропроцессорной централизации стрелок и сигналов Ebilock 950 производства фирмы Бомбардье Транспортейшн Сигнал АБ, Швеция. В пособии изложены технические требования российских железных дорог, предъявляемые к микропроцессорной централизации стрелок и сигналов, приведены техническое описание системы, организация процессов процедур проверок и испытаний в заводских и станционных условиях, порядок ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта.

В процессе адаптации микропроцессорной централизации Ebilock 950 к технологии и условиям работы российских железных дорог в нее была интегрирована автоблокировка с рельсовыми цепями тональной частоты и централизованным размещением аппаратуры.

Материалы пособия приведены в виде, наиболее приближенном для практического применения, с большим количеством иллюстраций.

Пособие предназначено для специалистов и руководителей железнодорожного транспорта, принимающих решение о направлениях обновления физически и морально устаревших систем электрической централизации и автоблокировки, а также специалистов, занятых проектированием, разработкой и техническим обслуживанием устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Пособие может быть использовано учебными заведениями всех уровней, специализирующимися на изучении микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

При подготовке пособия использованы разработки и документы, выполненные ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) при участии к.т.н. Кази- мова Г.А, инженеров Алешина В.Н, Деревянко А.Е, Золотарева С.В., Леку- ты Г.Ф., Платунова С.Б., Сураева А.В., Хохлова С.А., Хромушкина К.Д. под общей редакцией Казиева Г.Д.

ISBN 5-9280-0007-9

9785928000073

9

© ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», 2008

Формат 60x90/16. Тираж 300 экз. Отпечатано в ЗАО «Трансиздат», ЛР № 065638 от 22.01.98 г. Тел.: (095) 722-23-03,262-44-03 129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, 26. Internet: http://www.transizdat.ru ; e-mail: info@transizdat.ru

Введение

До недавнего времени на железных дорогах России применялись только централизации стрелок и сигналов, использующие в качестве основной элементной базы реле электромагнитного типа. Автоматизация технологических процессов управления движением поездов на станциях и перегонах оставалась в значительной степени консервативной в отношении применения компьютерных технологий.

Надо иметь в виду, что технические решения и средства для такой централизации разрабатывались в 60-х - 80-х годах прошлого века и к настоящему моменту явно устарели. Релейная элементная база, как средство построения электрической централизации, практически себя исчерпала. Попытки придания новых качественных показателей и расширения функций электрической централизации ведут к увеличению количества реле, потребляемой электроэнергии, затрат на эксплуатационное обслуживание, объемов проектных и монтажных работ и т.д.

Поэтому, учитывая зарубежный опыт, специалисты отрасли предложили в качестве технического средства автоматизации технологических процессов управления движением поездов на станциях использовать в дальнейшем электрическую централизацию компьютерного типа.

Начало практических разработок отечественных микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов (МПЦ) относится к концу 80-х - началу 90-х годов прошлого столетия. К этому времени уже имелся опыт разработки отечественных микропроцессорных устройств диспетчерской централизации (ДЦ), автоматической локомотивной сигнализации и приборов безопасности (AJIC и ПБ).

К этому моменту были ясны преимущества микропроцессорных систем централизации стрелок и светофоров в сравнении с централизациями релейного типа, а именно:

- более высокий уровень надёжности, за счёт дублирования многих узлов, в том числе центрального процессора, являющегося «сердцем» централизации, и обеспечения безопасности движения поездов, за счёт непрерывного обмена информацией между этим процессором и объектами управления и контроля;

- возможность управления объектами многих станций и перегонов с одного рабочего места;

- возможность интеграции управления перегонными устройствами СЦБ и приборами обеспечения безопасности в одном станционном процессорном устройстве;

- расширенный набор технологических функций, включая замыкание маршрута без открытия светофора, блокировку стрелок в требуемом положении, запрещающих показаний светофоров, изолированных секций для исключения задания маршрута и другие;

- повышенная информативность для эксплуатационного и технического персонала о состоянии устройств СЦБ на станции, с возможностью передачи этой и другой информации в региональный центр управления перевозками;

- возможность централизованного и децентрализованного размещения объектных контроллеров для управления станционными и перегонными объектами. Децентрализованное размещение объектных контроллеров позволяет значительно снизить удельную норму расхода кабеля на одну централизуемую стрелку;

- сравнительно простая стыковка с системами более высокого уровня управления;

- возможность непрерывного архивирования действий эксплуатационного персонала по управлению объектами и всей поездной ситуации на станциях и перегонах;

- встроенный диагностический контроль состояния аппаратных средств централизации и объектов управления и контроля;

- возможность регистрации номеров поездов, следующих по станциям и перегонам, а также всех отказов объектов управления;

- значительно меньшие габариты оборудования и, как следствие, в три - четыре раза меньший объём помещений для его размещения, что позволяет производить замену централизаций устаревшего типа без строительства новых постов ЭЦ;

- значительно меньший объём строительно-монтажных работ;

- удобная технология проверки зависимостей без монтажа макета за счёт использования специализированных отладочных средств;

- сокращение времени прекращения действия станционных и перегонных устройств в случаях изменения путевого развития станции и связанных с этим зависимостей между стрелками и сигналами;

- использование в качестве среды передачи информации от устройств управления к управляемым объектам и наоборот не только кабелей с медными жилами, но и волоконно-оптических кабелей;

- возможность получения из архива параметров работы напольных устройств СЦБ для последующего прогнозирования их состояния или планирования проведения ремонта и регулировки, не допуская полных отказов в работе этих устройств;

- снижение эксплуатационных затрат за счёт уменьшения энергоёмкости системы, сокращения (примерно на порядок) количества реле электромагнитного типа, внутрипостовых кабелей, применения современных необслуживаемых источников питания, исключения из эксплуатации громоздких пультов и манипуляторов управления с большим числом рукояток и кнопок механического действия и др.

Тем не менее, процесс разработки МПЦ отставал от потребностей железных дорог. Прежде всего, это было следствием отсутствия отечественного промышленного компьютера, способного удовлетворить требования обеспечения безопасности движения поездов, а его стоимость была бы экономически оправданной в условиях Российских железных дорог. Отсутствие сведений по нормативной базе в области разработки и производства аналогичной техники за рубежом осложняло процесс разработки отечественной системы МПЦ.

В связи с этим Министерство путей сообщения Российской Федерации (МПС РФ) приняло решение, не прекращая собственных усилий по разработке МПЦ, скооперироваться с одной из зарубежных компаний для параллельного решения проблемы. В результате ряда проведенных переговоров и сравнения предложений по участию в совместной разработке МПЦ с учётом проведенных ВНИИАС (тогда НИИЖА) исследований зарубежных образцов МПЦ было принято решение о выборе в качестве такой зарубежной компании ABB Signal, разработавшей к тому времени МПЦ Ebilock 950 для условий западноевропейских железных дорог.

Учёными и специалистами ПГУПС и МГУПС был разработан ряд нормативных документов и стандартов, регламентирующих требования в области безопасности движения, показатели и методы их расчета и доказательства, условия по обеспечению электромагнитной совместимости устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

МПЦ Ebilock 950 подлежала адаптации к техническим требованиям и технологии работы Российских железных дорог не только в отношении программного обеспечения, но и с непременным условием поэтапного освоения производства части электронных узлов в России.

16 ноября 1995 года состоялось совместное заседание секции «Автоматизация производственных процессов, средств связи и сигнализации» и «Безопасность движения поездов и экологии» Научно-технического совета МПС РФ, на котором было принято решение: согласиться с результатами анализа ВНИИАС по выбору системы МПЦ Ebilock 950 ABB Signal для адаптации к требованиям железных дорог России.

С этой целью в 1996 г. в Москве было создано совместное российско- шведское предприятие, носящее сейчас наименование - Общество с Ограниченной Ответственностью «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)».

Разработка опытного образца МПЦ была завершена Обществом «Бомбардье Транспортейшн Сигнал» в 1999 году в объёме функций, реализуемых на станции Калашниково скоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва.

Одним из ответственных этапов в создании опытного образца МПЦ Ebilock 950, адаптированного к условиям Российских железных дорог, было создание документа «Доказательство безопасности». На его основе опытный образец МПЦ Ebilock 950 был сертифицирован в Системе сертификации ГОСТ Р.

Начиная с первого образца и до настоящего времени, каждое новое техническое решение МПЦ, связанное с расширением её функциональных возможностей, проходит обязательную согласование с испытательной лабораторией ПГУПС, ГТСС, ВНИИАС и ПКТБ ЦШ.

Техническим заданием на МПЦ для российских железных дорог предусмотрено использование напольного оборудования электрической централизации (электроприводы, светофоры, устройства ограждения переездов, контроля состояния подвижного состава и др.) российского производства. Кроме того, было признано целесообразным сохранить требования и принципы управления перечисленными напольными устройствами в том виде, в каком они применялись в релейных системах. Сохранялись и принципы построения систем регулирования движением поездов на перегонах (автоматическая и полуавтоматическая блокировки), а также автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного действия. В связи с этим потребовалась переработка программного обеспечения центрального процессора Ebilock 950 и разработка нового поколения объектных контроллеров.

Все эти проблемы были успешно решены Обществом «Бомбардье Транс- портейшн Сигнал» и в 2004 г. Микропроцессорная система централизации Ebilock 950 получила Сертификат №ССФЖТ RU ЦШ08.Г.01867 Государственного учреждения - Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте, который в соответствии с действующим положением подтверждается при плановых инспекционных испытаниях продукции.

Государственная техническая комиссия при Президенте Российской Федерации Сертификатом № 873 удостоверила, что программное обеспечение изделия «Микропроцессорная централизация системы МПЦ Ebilock 950 соответствует требованиям руководящего документа Гостехкомисии России «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей».

В настоящее время МПЦ Ebilock 950 применяется на станциях российских железных дорог в объёмах ежегодных планов Департамента автоматики и телемеханики ОАО «РЖД», а ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) является единственным производителем системы Ebilock 950 в России.

1. Основные положения технического задания на адаптацию микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950

к условиям и технологии работы российских железных дорог

- Введение

Адаптация микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950 к условиям и технологии работы российских железных дорог проводилась на основании документа «Микропроцессорная централизация. Техническое задание», утверждённого Управлением сигнализации, связи и вычислительной техники МПС России 16.01.97г. В связи с расширением функциональных возможностей по заданиям МПС России и ОАО «РЖД» в Техническое задание дважды вносились дополнения. В настоящем разделе приводятся основные положения Технического задания с учётом внесенных в него дополнений.

- Источники разработки технического задания

Источниками разработки Технического задания послужили:

  - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

  - Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации.

  - Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.

  - ОСТ 32.17-92. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия. Термины и определения.

  - ОСТ 32.18-92. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила нормирования показателей безопасности.

  - ОСТ 32.19-92. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие требования к программам обеспечения безопасности.

  - ОСТ 32.27-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Организация сбора и обработки информации о безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

  - РТМ 32 ЦШ 1115843.02-94. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета показателей безотказности и безопасности СЖАТ.

  - РТМ 32 ЦШ 1115842.03-94. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Правила и методы обеспечения безопасности релейных схем.

  - РТМ 32 ЦШ 1115842.01-94. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы и принципы обеспечения безопасности микроэлектронных СЖАТ.

  - РД 32 ЦШ 1115842.01-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на безопасность.

  - РД 32 ЦШ 1115842.02-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок и методы контроля показателей безопасности, установленных в нормативно-технической документации.

  - РД 32 ЦШ 1115842.03-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Критерии опасных отказов.

  - РД 32 ЦШ 1115842.04-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета норм безопасности.

  - РД 32 ЦШ 03.07-90. Аппаратура железнодорожной автоматики и связи. Общие технические условия.

  - РД 32 ЦШ 03.08-90. Аппаратура железнодорожной автоматики и связи. Технические условия (ТУ). Методика испытаний (МИ). Типовая форма построения и изложения.

  - Проектные решения ЭЦ-12-90 "ЭЦ промежуточных станций с маневровой работой".

  - Техническое описание N 419104 ТО "Электрическая централизация малых станций".

  - Техническое описание и конструкторская документация на комплекс N 418901-00 "Электрическая централизация с индустриальной системой монтажа".

  - Типовые решения ЭЦ-11-87 "Схемы кодирования станционных путей ЭЦ".

  - Указание 1247/1234 от января 1991 г. "Оборудование устройствами AJ1CH станций ЭЦ, расположенных на участках с ПАБ" и дополнений к нему N 1247/1280 от ноября 1992 г. и N 1247/1281 от февраля 1993 г.

  - Сборники схем, регулировочные таблицы:

- РЦ25-ДСШ16-АТ-93 - автономная тяга;

- РЦ25ДСШ15-ЭТОО-С-93 - электротяга постоянного тока;

- РЦ25ДСШ16-ЭТ50-С-93 - электротяга переменного тока;

- РЦ-50-18 - автономная тяга в устройствах ЭЦ малых станций при батарейной системе питания с тестовой проверкой свободности приемо-отпра- вочных путей.

  - Указание 1247/1208 от октября 1990 г. "О введении тестовой проверки свободности пути ЭЦ участка с электротягой поездов".

  - Разработка N 419001-Д "Схемные решения переездной сигнализации для переездов, пересекающих приемо-отправочные пути на станции, находящейся на диспетчерском управлении".

  - Методические указания И-138-84 "Схемные решения по проектированию устройств переездной сигнализации для внутристанционных переездов и увязки с переездами на перегонах, в участки приближения к которым входят станционные РЦ".

  - "Оповещение монтеров пути о приближении поезда на станциях".

  - Типовые решения ТО-167 "Пневматическая очистка".

  - Эксплуатационно-технические требования на электрическую централизацию на микропроцессорной основе (ЭЦ-Е), ГТСС, Ленинград, 1988 г.

  - Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте (НТП СЦБ/ МПС-99).

  - Типовые материалы для проектирования 410003-ТМП «Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-2000».

  - Основные эксплуатационно-технические требования на вновь разрабатываемые системы автоблокировки для железнодорожного транспорта со скоростью движения поездов до 160 км в час (ЭТТ-АБ-90).

  - Основные положения по проектированию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков и централизованным размещением аппаратуры АБТЦ», утверждённые ЦШ МПС России 24.04.2000г.

  - Типовые проектные решения 501 - 05 - 4 (схемы маршутно-релейной централизации для станций стыкования электротяги постоянного и переменного тока. МРЦ - 16 - 78).

1.3 Возможности микропроцессорной централизации

С учётом требований, изложенных в приведенных в разделе 1 документах, и возможностей средств вычислительной техники были сформулированы требования к МПЦ по функциональному составу.

1.3.1 Устройства МПЦ должны обеспечивать:

- возможность установки и отмены поездных и маневровых маршрутов с обеспечением всех условий безопасности в соответствии с путевым развитием станции;

- возможность индивидуального управления стрелками;

- возможность отключения стрелок, светофоров и секций от управления;

- возможность подключения стрелок, светофоров и секций к управлению;

- замыкание маршрутов при отдельных неисправностях с приемом и отправлением по пригласительному сигналу или приказу;

- автоматическое посекционное размыкание маршрутов;

- автоматическое размыкание неиспользованной части маршрута при угловых заездах;

- возможность искусственного размыкания секций в маршрутах;

- предоставление обслуживающему персоналу необходимого сервиса для проведения процесса технического обслуживания;

- возможность передачи необходимой информации ДНЦ, ШЧД и др.;

- возможность передачи станции на дистанционное управление;

- возможность увязки с работой переезда на станции и перегоне;

- возможность увязки с перегонными системами AJ1C, С АУТ, ПОНАБ, ДИСК, ДЦ и др.;

- возможность увязки с системами оповещения монтеров пути;

- возможность изменения направления движения на перегоне;

- возможность передачи определенных путей и стрелок станции на местное управление; ,

- возможность накопления маршрутов и возможность исключения накопления маршрутов на уровне АРМ;

- возможность введения режима передачи на управление с соседней станции светофоров главных путей при релейной полуавтоматической и автоматической блокировках без организации дополнительных физических линий связи;

- возможность автоматической нормализации устройств полуавтоматической блокировки на обеих станциях при отмене маршрута отправления;

- возможность регулирования движения поездов при любых видах тяги:

- на перегонах, оборудованных автоблокировкой:

- по обезличенным путям и в правильном направлении по специализированным путям - по показаниям проходных светофоров и светофоров автоматической локомотивной сигнализации (AJICH);

- в неправильном направлении по специализированным путям - по показаниям светофоров автоматической локомотивной сигнализации (AJ1CH);

- на перегонах, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, используемой в качестве самостоятельного средства сигнализации и связи (AJICO), - по показаниям светофоров автоматической локомотивной сигнализации;

- автоматическую подачу и снятияе сигналов извещения о приближении поезда к переезду, расположенному на перегоне, для своевременного включения и выключения устройств переездной сигнализации или других видов предупреждающей сигнализации;

- возможность управления объектами автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры и автоматической локомотивной сигнализации, используемой в качестве самостоятельного средства регулирования движения поездов, многих перегонов с одного пункта управления;

- возможность смены направления движения поездов в условиях нарушения работы рельсовых цепей с использованием вспомогательного режима;

- возможность организации нормального пропуска поездов на перегоне в условиях нарушения работы рельсовых цепей, за исключением места нарушения, где их пропуск должен производиться с соблюдением установленных мер безопасности.

- возможность блокирования и деблокирования дежурным по станции запрещающих сигнальных показаний проходных светофоров автоблокировки при необходимости оградить место производства работ на перегоне;

- возможность деблокирования дежурным по станции запрещающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки, заблокировав- шегося из-за нарушения алгоритма работы автоблокировки;

- возможность использования любых типов рельсовых цепей с централизованным размещением аппаратуры, принятых к применению на железных дорогах России;

- соответствие кодовых сигналов AJICH в рельсовых цепях, расположенных перед проходным светофором автоблокировки, и сигнальных показаний этого светофора;

- соответствие кодовых сигналов AJICH в рельсовых цепях блок-участков при движении поездов в неправильном направлении по специализированным путям перегонов, оборудованных автоблокировкой, или по перегонам, оборудованным AJ1CO, кодовым сигналам AJICH, определяемым по графикам сигнализации в рабочих проектах этих перегонов;

- подачу кодовых сигналов AJICH в рельсовую цепь с момента занятия её подвижной единицей;

- выключение кодовых сигналов AJICH в рельсовой цепи с момента занятия подвижной единицей следующей по ходу движения рельсовой цепи;

- отключение устройств, питающих рельсовые цепи и светофоры перегона, при неисправном состоянии кабельных линий, с помощью которых осуществляется питание этих рельсовых цепей и светофоров;

- переключение запрещающего показания проходного светофора на разрешающее показание с выполнением следующих условий:

свободности от поездов блок-участка, ограждаемого этим светофором,

свободности от поездов защитного участка, расположенного по ходу поезда непосредственно за блок-участком,

контроля включения на следующем по направлению движения поезда проходном светофоре запрещающего сигнального показания,

контроля последовательности занятия и освобождения всех рельсовых цепей блок-участка и защитного участка, расположенного по ходу поезда за ним;

- управление светофорами автоблокировки с двухнитевыми лампами красных огней проходных светофоров и красных и жёлтых огней предвходных светофоров. Контроль перегорания нитей ламп светофоров и включение резервной нити лампы при перегорании основной;

- переключение разрешающего показания проходного светофора автоблокировки на запрещающее показание при вступлении поезда на блок-участок, ограждаемый этим светофором;

- перекрытие ближайших к охраняемому переезду проходных светофоров автоблокировки с разрешающего показания на запрещающее показание и снятие кодирования рельсовых цепей в зоне расположения переезда при включении на переезде заградительной сигнализации;

- автоматическую установку секционных переключателей рода тока в контактной сети в требуемое положение («переменный ток» или «постоянный ток») при задании маршрута соответствующего рода тяги;

- замыкание секционных переключателей рода тока в контактной сети в маршрутах электротяги одновременно с замыканием в маршруте любого из изолированных путевых участков, над которыми расположена секция контактной сети, род тока в которой переключается данным переключателем;

- размыкание секционных переключателей рода тока в контактной сети только после размыкания всех изолированных путевых участков, над которыми расположена секция контактной сети, род тока в которой переключается данным переключателем, и полного её освобождения электровозом (задним пантографом);

- идентификацию задаваемых поездных и маневровых маршрутов на станциях стыкования родов тяги следующих видов:

маршруты электротяги постоянного тока, маршруты электротяги переменного тока, маршруты автономной тяги;

- идентификацию рода тяги локомотива, поданного на приёмоотправоч- ный станции стыкования родов тяги путь с переключаемой контактной сетью, после размыкания маршрута на этот путь;

- автоматическую установку и замыкание секционных переключателей рода тока в контактной сети при замыкании маршрутов автономной тяги по входным и маршрутным светофорам станций стыкования родов тяги, установленным от границ переключаемой контактной сети на расстоянии, менее фактического тормозного пути минус 200 метров, в положение, соответствующее роду тока в контактной сети на предмаршрутном участке;

- счёт числа заездов на приемоотправочный путь станции стыкования родов тяги с переключаемой контактной сетью и выездов с него;

- кодирование рельсовых цепей в маршрутах приёма и отправления поездов станций стыкования родов тяти кодами AJICH с частотой тока 50 Гц и 25 Гц;

- сигнализацию для машинистов локомотивов с помощью маршрутных указателей рода тяги на станциях стыкования родов тяги маршрутов (автономная, электрическая), установленных по входным светофорам с электрифицированных перегонов, а также по маршрутным, выходным и маневровым светофорам из районов с электрифицированными путями, где не ведётся контроль рода локомотива, ограждающим въезд в район станции, оборудованный МПЦ;

- возможность управления секционными переключателями рода тока в контактной сети на станциях стыкования родов тяги с помощью индивидуально посылаемых команд;

- возможность выбора на станциях стыкования родов тяги задаваемого маршрута по роду тяги:

в централизованных районах - автоматически, специальными зависимостями, на входах в районы переключаемых секций со стороны несменяемой контактной сети - автоматически для маршрутов электротяги, соответствующей роду тока в несменяемой контактной сети, дежурным по станции для маршрутов автономной тяги;

- возможность искусственного размыкания пути приёма с переключаемой контактной сетью на станциях стыкования родов тяги при несоответствии числа заездов на этот путь числу выездов с него;

- двойного управления стрелками района станции стыкования родов тяги:

с выполнением маневровой работы автономным локомотивом на путях без контактной сети и с переключаемой контактной сетью;

с выполнением маневровой работы автономным локомотивом или электровозом на путях с непереключаемой контактной сетью.

1.3.2 Устройства МПЦ должны исключать:

- открытие входного (маршрутного, выходного) светофора на занятый путь;

- установку поездного маршрута или маневрового маршрута по двум белым огням на путь, на который установлен встречный поездной или маневровый маршрут, или на путь, переданный на местное управление. Возможность установки поездного или маневрового маршрута на путь или с пути, переданного на ограждение;

-возможность установки маневрового маршрута на путь, на который установлен встречный поездной маршрут или маневровый маршрут по двум белым огням;

- возможность установки маневрового маршрута по трассе установленного поездного маршрута и возможность установки поездного маршрута, включающего в себя установленный маневровый маршрут;

- возможность установки встречных маневровых маршрутов на бесстрелочный участок пути в горловине станции;

- перевод замкнутой в маршруте или заблокированной стрелки;

- перевод стрелки входящей в занятую секцию, без специальной команды;

- замыкание маршрута, если отсутствует контроль положения стрелки;

- замыкание маршрута при занятой секции без специальной команды ДСП;

- открытие светофора на разрешающее показание при занятой секции, входящей в маршрут;

- возможность передачи стрелок на местное управление, если одна из секций, входящих в район местного управления, замкнута, или на один из путей, передаваемых на местное управление, установлен поездной маршрут, или путь "взят на ограждение", или, если одна из стрелок, формирующих вытяжку или район местного управления, не имеет необходимого контроля положения;

- возможность установки маршрута отправления, если перегон не установлен в направлении отправления или при полуавтоматической блокировке не получено согласие с соседней станции на установку маршрута отправления на эту станцию;

- возможность установки маршрута на перегон, если ранее на перегон был отправлен хозяйственный поезд с ключом-жезлом, и ключ-жезл не возвращен в замок;

- возможность смены направления на перегоне, если изъят ключ-жезл для хозяйственного поезда, или если на перегон установлен маршрут отправления, или если для пути двухпутного перегона не получено согласие ДСП соседней станции на смену направления;

- возможность установки маршрута в район, находящийся на управлении другого агента, если эти районы не разделены светофорами, без установки агентом этого другого района своей части маршрута в этот район;

- возможность сохранения разрешающего показания на светофоре, ограждающем маршрут, при искусственной разделке секций по трасе маршрута;

- возможность сохранения на светофоре «темного показания» при перегорании лампы разрешающего огня;

- возможность сохранения на светофоре разрешающего показания при потере контроля положения стрелки, входящей в маршрут или являющейся охранной;

- возможность сохранения на светофоре разрешающего показания при занятости секции, за исключением первой секции в маневровом маршруте;

- возможность отмены маршрута при открытом на разрешающее показание светофоре, ограждающем установленный маршрут;

- возможность отмены маршрута без необходимой выдержки времени при занятости участка приближения;

- возможность отмены маршрута при переходе короткой подвижной единицы через изолирующий стык;

- возможность размыкания секций маршрута при кратковременной потере шунта;

- возможность размыкания первой секции поездного маршрута при нахождении поезда на участке приближения и перемежающемся коротком замыкании (менее 4 сек.) в стыках между первой и второй секциями маршрута;

- возможность размыкания секций маршрута при переключении питания рельсовых цепей в результате разновременной работы путевых реле;

- возможность перекрытия разрешающего показания светофора при переключении фидеров питания;

- возможность установки встречных поездных маршрутов до поездных светофоров в створе;

- возможность установки маршрута, если отсутствует контроль положения охранной стрелки или контроль свободности негабаритного участка (при снятии ДСП проверки соответствующего контроля маршрут должен устанавливаться, но светофор на разрешающее показание не должен открываться);

- возможность установки поездного или маневрового маршрута, если продолжение установленного маневрового маршрута (при перегорании запрещающего показания на светофоре прикрытия) пересекает предполагаемый к установке маршрут;

- возможность установки маневрового маршрута до светофора прикрытия при перегорании на светофоре прикрытия запрещающего показания, если продолжение этого маршрута пересекает установленный поездной или маневровый маршрут;

- возможность наличия разрешающего показания на проходном светофоре автоблокировки при занятой подвижным составом любой рельсовой цепи, входящей в состав блок-участка, ограждаемого этим светофором;

- перекрытие разрешающего показания проходного светофора автоблокировки на запрещающее показание (красный) при перегорании на нём лампы разрешающего огня;

- возможность смены запрещающего показания проходного светофора автоблокировки на разрешающее показание при пропадании шунтирования от подвижной единицы любой рельсовой цепи, входящей в блок-участок, ограждаемый этим светофором;

- возможность одновременной установки обеих станций, ограничивающих перегон между ними, в положение «Отправление» на один и тот же путь этого перегона;

- возможность наличия разрешающего показания на проходном светофоре автоблокировки и выходном светофоре станции при занятой подвижным составом любой рельсовой цепи, входящей в состав защитного участка, расположенного по направлению движения поезда непосредственно за блок- участком, ограждаемым этим светофором;

- возможность подачи в рельсовые цепи блок-участка любых кодовых сигналов AJICH при занятой подвижным составом любой рельсовой цепи, входящей в состав защитного участка, расположенного по направлению движения поезда непосредственно за этим блок-участком;

- подачу кодовых сигналов AJICH в рельсовую цепь при её ложной занятости;

- появление любого более разрешающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки или кодового сигнала AJICH, чем определено РУ-30-80 для данной поездной ситуации;

- возможность выключения действия переездной сигнализации при:

кратковременной (до 5сек.) потере шунтирования от подвижной единицы

любой рельсовой цепи участка приближения;

ложной занятости рельсовых цепей, входящих в участки приближения и удаления, в любом сочетании перед подвижной единицей;

нарушении логической последовательности занятия и освобождения рельсовых цепей, входящих в участок приближения, при движении поезда;

- возможность подачи любого кодового сигнала AJICH в рельсовые цепи блок-участка на перегоне, оборудованном AJICO, и при движении поезда в неправильном направлении по специализированному пути до полного освобождения поездом впередилежащего блок-участка и защитного участка к нему;

- возможность перехода с режима «Отмена маршрута приёма (при занятом участке приближения к станции) с выдержкой времени (3 мин.)» на режим «Отмена маршрута приёма (при свободном участке приближения к станции) с выдержкой времени (5сек.)» при потере шунтирования поездом рельсовых цепей участка приближения к станции;

- возможность управления секционными переключателями рода тока при задании любого маршрута после отключения пусковых цепей электроприводов стрелок, участвующих в устанавливаемом маршруте;

- возможность управления секционным переключателем рода тока секции контактной сети над приёмоотправочным путём станции стыкования родов тяги при установленном на данный путь маршруте электротяги;

- возможность управления секционным переключателем секции рода тока контактной сети над приёмоотправочным путём станции стыкования родов тяги при наличии на пути электровоза любого рода тока;

- возможность задания маневрового маршрута на приёмоотправочный путь с переключаемой контактной сетью станции стыкования родов тяги при нахождении на нём более одного локомотива;

- возможность задания маршрута электротяги на станциях стыкования родов тяги не совместимого по положению стрелок с родом тока в контактной сети над путевыми секциями, участвующими в маршруте;

- возможность перевода светофоров по главным путям станции стыкования родов тяги на автодействие.

- Объекты управления и контроля МПЦ

Объектами управления и контроля МПЦ Ebilock 950, адаптированной к условиям и технологии работы российских железных дорог, являются:

  - электроприводы стрелочных переводов;

  - электроприводы упоров тормозных стационарных;

  - электроприводы секций контактной сети, в которых предусмотрено переключение рода тягового тока;

  - станционные светофоры (лампы светофоров) поездные и маневровые;

  - перегонные проходные светофоры (лампы светофоров) автоблокировки, интегрированной в МПЦ;

  - устройства переездной сигнализации на станционных переездах и перегонных переездах, если в участки приближения к ним входят станционные рельсовые цепи;

  - устройства переездной сигнализации на перегонных переездах, если перегонные устройства интегрированы в МПЦ;

  - устройства контроля состояния подвижного состава (УКСПС);

  - система автоматического управления тормозами (САУТ);

  - устройства кодирования рельсовых цепей на станции и перегоне, оборудованном автоблокировкой, интегрированной в МПЦ;

  - устройства ограждения приёмоотправочных путей;

  - устройства оповещения работающих на путях станции;

  - устройства передачи районов станции на местное управление.

- Технологические функции управления

Исходя из заданных возможностей МПЦ, определены технологические функции управления объектами на станции, которые распределены по двум группам: функции основного режима управления и функции вспомогательного режима управления. При выполнении функций управления объектами на станции системой МПЦ должны автоматически проверяться условия выполнения функций.

1.5.1 Технологические функции основного режима управления

Технологические функции основного режима управления объектами на станции должны выполняться при полностью работоспособной системе МПЦ, выполняющей все требования алгоритмических зависимостей взаимного замыкания стрелок, светофоров, переездов, перегонов и др. при полностью работоспособных объектах управления и контроля. Эти функции включают в себя:

  - установку маршрутов и их отмену с необходимой выдержкой времени (поездных и маневровых, в том числе и поездных маршрутов с автодействием), открытие сигналов, ограждающих маршрут, с проверкой необходимых условий безопасности и замыканием элементов (секций) маршрута;

  - автоматическое посекционное размыкание использованных секций маршрута (поездного и маневрового) по ходу движения поезда. Автоматическое групповое размыкание поездного маршрута после проследования поезда и оставлении вагонов на пути;

  - автоматическое размыкание неиспользованной части маневрового маршрута при угловых заездах;

  - автоматическое перекрытие поездного сигнала на запрещающее показание при вступлении поезда на маршрут;

  - перекрытие разрешающего показания светофора без отмены установленного маршрута;

  - перекрытие разрешающего показания светофора с отменой установленного маршрута;

  - повторное открытие светофора ДСП (при его случайном перекрытии или при прерывании отмены), ограждающего замкнутый маршрут, за исключением выходных светофоров при полуавтоматической блокировке, перекрывающегося в результате занятости рельсовой цепи по маршруту;

  - увязка с переездными устройствами, находящимися в пределах станции, и переездными устройствами на перегоне, если в участки приближения к ним входят станционные рельсовые цепи, и устройствами ограждения пешеходных дорожек и оповещения монтеров пути (подача извещения о приближении поезда и снятие извещения о приближении поезда);

  - передача путей, вытяжек и стрелок на местное управление (МУ) и возврат их на центральное управление (ЦУ);

  - управление стрелками и маневровыми светофорами из района местного управления;

  - ограждение путей по запросу от ПТО (пункт технического осмотра) и снятие ограждения;

  - увязка с напольными устройствами автоматической локомотивной сигнализации (AJIC) и системами автоматического управления тормозами (САУТ), предусмотренными на станциях и участках приближения;

  - управление устройствами смены направления движения на перегоне;

  - индивидуальный перевод стрелок с контролем свободности стрелочной секции;

  - индивидуальное отключение стрелки от управления и индивидуальное подключение стрелки к управлению;

  - снижение напряжения на лампах станционных и проходных светофоров;

  - увязка с системами пневматической очистки стрелок и электрообогрева стрелочных переводов;

  - идентификация задаваемых поездных и маневровых маршрутов по роду тяги:

- маршруты электротяги постоянного тока,

- маршруты электротяги переменного тока,

- маршруты автономной тяги;

  - установка секционных переключателей контактной сети одновременно с установкой маршрута в положение, соответствующее роду тока в контактной сети на предмаршрутном участке;

  - замыкание секционных переключателей контактной сети одновременно с замыканием маршрута в положении, соответствующем роду тока в контактной сети на предмаршрутном участке;

  - размыкание секционных переключателей (переключаемых секций) только после размыкания всех изолированных путевых участков, над которыми расположена секция контактной сети, род тока в которой переключается данным переключателем, и полного её освобождения электровозом (задним пантографом);

  - индивидуальный перевод секционного переключателя с контролем состояния путевых секций, расположенных в пределах секции контактной сети, переключаемой данным переключателем;

  - идентификация рода тяги локомотива, поданного на приёмоотправочный путь с переключаемой контактной сетью, после размыкания маршрута на этот путь;

  - счёт числа заездов на приёмоотправочный путь с переключаемой контактной сетью и выездов с него;

  - перекрытие разрешающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки на запрещающее показание;

  - выбор разрешающих сигнальных показаний проходных светофоров автоблокировки;

  - подача и снятие сигналов извещения о приближении поезда к переезду и станции;

  - подача кодовых сигналов AJICH в рельсовые цепи блок-участков и их выключение;

  - включение резервной нити лампы проходного светофора автоблокировки, в случае перегорания основной нити этой же лампы;

  - отключение устройств, питающих рельсовые цепи и светофоры перегона, при неисправном состоянии кабельных линий;

  - включение разрешающего показания проходного светофора автоблокировки с контролем:

- свободности всех рельсовых цепей блок-участка, ограждаемого этим светофором, и защитного участка, расположенного по ходу поезда непосредственно за блок-участком,

- наличия на следующем по направлению движения поезда проходном светофоре запрещающего сигнального показания,

- выполнения условий последовательного занятия и освобождения всех рельсовых цепей блок-участка и защитного участка движущимся поездом;

  - блокирование смены направления движения поездов на перегоне до прибытия на соседнюю станцию поезда, отправленного ранее на этот перегон;

  - деблокирование смены направления движения поездов после прибытия отправленного на перегон поезда на соседнюю станцию;

  - перекрытие разрешающих сигнальных показаний ближайших к охраняемому переезду проходных светофоров автоблокировки на запрещающие показания при включении на переезде заградительной сигнализации;

  - снятие кодирования рельсовых цепей в зоне расположения охраняемого переезда при включении на переезде заградительной сигнализации;

1.5.2 Функции вспомогательного режима управления

Функции вспомогательного режима управления должны выполняться при частичной неработоспособности устройств МПЦ, отказах объектов управления и кабельной сети станции. Полная неработоспособность устройств МПЦ не должна рассматриваться, т.к. построение аппаратуры (горячее 100%-ное резервирование постовых устройств, применение собственных источников электропитания, рассчитанных на автономную работу в течение не менее 0,5 часа, специальное построение линий связи) должно исключить простои всей системы.

МПЦ должна выполнять функции вспомогательного режима и проверять условия безопасности при их выполнении.

Функции вспомогательного режима управления должны сопровождаться особыми условиями взаимодействия оператора и системы МПЦ, направленными на то, чтобы проверить осмысленность действий оператора. Такими условиями должны быть:

    - однозначно воспринимаемая, четкая, ясная индикация действий вспомогательного режима;

    - повторные запросы от системы к оператору с пояснением производимых им действий, требующие подтверждения;

    - обязательное требование от системы МПЦ к оператору на указание причины работы во вспомогательном режиме. Указанная оператором причина работы во вспомогательном режиме должна быть зафиксирована и зарегистрирована системой МПЦ.

К функциям вспомогательного режима управления относятся функции:

      - индивидуальный перевод стрелок без контроля состояния стрелочной рельсовой цепи (в случае ложной занятости);

      - установка (замыкание) поездного маршрута приема и передачи без открытия разрешающего показания светофора;

      - установка (замыкание) поездного маршрута отправления без открытия разрешающего показания светофора;

      - установка (замыкание) маневрового маршрута без открытия разрешающего показания светофора;

      - разрешение на занятие маршрута, установленного без открытия светофора;

      - отмена маршрута, заданного без открытия разрешающего светофора;

      - искусственное размыкание секций, замкнутых в маршруте;

      - блокировка стрелки в заданном положении;

      - индивидуальное разблокирование стрелки;

10.блокировка секции;

        - индивидуальное разблокирование секции;

        - блокировка запрещающего показания светофора;

        - индивидуальное разблокирование запрещающего показания светофора;

        - снятие части условий возврата путей, вытяжек и стрелок на центральное управление;

        - аварийный возврат путей, вытяжек и стрелок на центральное управление;

        - вспомогательная смена направления движения на перегоне, оборудованном автоблокировкой;

        - блокирование запрещающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки для ограждения места производства работ на перегоне;

        - деблокирование запрещающего сигнального показания:

проходного светофора автоблокировки, заблокированного для ограждения места производства работ на перегоне;

проходного светофора автоблокировки и/или выходного светофора станции, заблокировавшегося из-за нарушения алгоритма работы при потере шунтирования поездом рельсовых цепей блок-участка, ограждаемого этим светофором;

        - деблокирование кодового сигнала AJICH «КЖ», заблокировавшегося из-за нарушения алгоритма работы при потере шунтирования поездом рельсовых цепей блок-участка;

        - подача и снятие извещения на переезд в случае нарушения технологических функций, выполняемых в автоматическом режиме;

        - искусственное размыкание путей приёма с переключаемой контактной сетью на станциях стыкования родов электрической тяги;

        - индивидуальный перевод привода секционного переключателя контактной сети стрелок без контроля состояния рельсовых цепей (в случае ложной занятости), над которыми расположена секция контактной сети, на станциях стыкования родов электрической тяги.

1.6 Требования по информации для ДСП

Система должна предоставлять ДСП необходимую информацию для организации работы станции, а именно:

          - контроль положения стрелок;

          - контроль свободности и занятости стрелочных секций, путей, участков путей;

          - контроль подходов к станции;

          - контроль районов станции и объектов, переданных на местное управление;

          - контроль путей, переданных на ограждение составов;

          - контроль объектов, отключенных от управления;

          - контроль неисправного состояния объектов;

          - контроль кратковременных отказов устройств, не приводящих к перекрытию светофоров на запрещающее показание;

          - контроль установленного маршрута и открытого сигнала и контроль проследования поезда по маршруту;

          - контроль положения секционных переключателей рода тока в контактной сети;

          - контроль состояния секций контактной сети, в которых предусмотрено переключение рода тока;

          - контроль счёта числа заездов на приёмоотправочный путь с секцией контактной сети, в которой предусмотрено переключение рода тока, и выездов с него;

          - контроль наличия локомотивов по роду тока на приемоотправочных путях с секциями контактной сети, в которых предусмотрено переключение рода тока;

          - контроль задания маршрутов автономной тяги с электрифицированных перегонов, а также по маневровым светофорам из районов с электрифицированными путями, где не ведётся контроль рода локомотива;

          - контроль состояния блок-участков на перегоне: «свободен», «занят»;

          - контроль сигнальных показаний проходных светофоров;

          - контроль исправности включенных нитей ламп проходных светофоров;

          - контроль исправности кабельных линий рельсовых цепей и светофоров на перегонах;

          - контроль заблокированного дежурным по станции или поездным диспетчером состояния запрещающего сигнального показания проходного светофора;

          - контроль наличия основного источника питания реле, кодирующих рельсовые цепи перегона;

          - контроль заблокированного дежурным по станции или поездным диспетчером состояния кодового сигнала AJICH «КЖ» в рельсовых цепях блок-участка;

          - контроль состояния переездной сигнализации и устройств контроля состояния подвижного состава;

          - контроль состояния перегона: «свободен», «занят»;

          - контроль состояния устройств смены направления движения на перегоне;

          - контроль состояния устройств электропитания на станции и перегоне;

          - контроль работы ДГА;

          - контроль состояния устройств пневматической очистки стрелок.

1.7 Требования к аппаратным средствам МПЦ

1.7.1 Состав аппаратных средств системы

Аппаратные средства МПЦ должны включать в себя постовое оборудование, напольное оборудование и кабельные линии связи.

            - Постовое оборудование должно включать в себя сдвоенный модуль процессора централизации, автоматизированное рабочее место оператора МПЦ (АРМ ДСП), автоматизированное рабочее место дежурного электромеханика (АРМ ШН).

            - Сдвоенный модуль центрального процессора должен осуществлять прием информации, поступающей от напольных устройств и оператора МПЦ, обработку полученной информации в соответствии с принятым алгоритмом функционирования МПЦ, передачу информации на АРМ оператора и в напольные устройства МПЦ, организовывать протоколы обмена информацией с напольными устройствами МПЦ.

            - Модуль центрального процессора должен иметь 100% горячий резерв и автоматическое переключение на резервный модуль при неисправностях основного модуля.

            - Работа центрального процессора должна осуществляться циклически, время цикла не должно превышать 0,6 сек.

            - Модуль центрального процессора должен иметь собственную автономную систему электропитания, которая должна включаться автоматически при пропадании основного питания и поддерживать работу модуля центрального процессора в течение не менее 30 мин.

            - Автоматизированное рабочее место оператора МПЦ должно обеспечивать интерфейс человек-система МПЦ и давать возможность оператору определять состояние объектов управления и контроля, вводить необходимые приказы, протоколировать работу системы МПЦ и оператора, распечатывать необходимые данные на принтере.

            - АРМ ДСП должно включать в себя необходимое количество цветных графических дисплеев (но не более 6-ти). В качестве системы отображения должны быть использованы мониторы с прогрессивной разверткой и размером экрана не менее 45 см, с учетом факторов эргономики, и удовлетворяющие стандарту MPR II по безопасности мониторов для здоровья эксплуатирующего их персонала.

            - В состав АРМ ДСП должен входить принтер для распечатки необходимых результатов.

            - Протоколирование результатов работы системы и действий оператора должно осуществляться за смену и архивироваться на ГМД (гибких магнитных дисках) или других носителях с сохранением в течение не менее 1 года. Должна быть предоставлена возможность просмотра протокола на мониторе и его распечатка.

            - Автоматизированное рабочее место дежурного электромеханика должно обеспечивать получение информации оператору данного рабочего места о состоянии системы МПЦ, объектов управления и контроля, устройств электропитания и кабельных линий связи.

            - Автоматизированное место дежурного электромеханика должно включать в себя дисплей, принтер для распечатки сообщений и стандартную клавиатуру.

            - Пульт размещения ключей-жезлов и защелок ПАБ.

На станциях, находящихся на диспетчерском управлении, допускается совмещать резервный АРМ ДСП и АРМ дежурного электромеханика.

- Напольные устройства системы МПЦ

Напольные устройства системы МПЦ должны включать в себя объектные контроллеры объектов управления и контроля. Объектные контроллеры должны включать в себя контроллеры:

- светофоров;

- стрелочных приводов, приводов разъединителей контактной сети, приводов упоров тормозных;

- рельсовых цепей;

- интерфейса с переездной сигнализацией;

- интерфейса с автоблокировкой;

- интерфейса с релейной ЭЦ;

- интерфейса с системами обогрева стрелок;

- интерфейса с системами пневмоочистки стрелок;

- интерфейса с системами оповещения работающих на путях и пассажиров;

- интерфейса с аппаратурой местного управления;

- интерфейса с устройствами контроля состояния подвижного состава;

- интерфейса с устройствами ограждения путей;

- интерфейса с полуавтоматической блокировкой.

Объектные контроллеры должны группироваться по группам до 8-ми штук и устанавливаться в специальных шкафах, устанавливаемых в непосредственной близости от объектов управления и контроля. В каждом шкафу должен быть предусмотрен автономный источник электропитания с возможностью работы устройств в течение 30 мин. при пропадании питания. Кроме того, время резервирования работы устройств системы МПЦ, в целом, от автономного источника питания при пропадании основного питания должно соответствовать требованиям НТП энергоснабжения устройств СЦБ. Также в каждом шкафу должен быть помещен связевой концентратор для организации канала связи с постовой аппаратурой.

Объектные контроллеры могут не резервироваться.

Напольные устройства должны обеспечивать работу в диапазоне температур -40 +70 градусов С при давлении 100 кРа и относится к классификационным группам МСЗ и КЗ согласно приложению 3 РД 32 ЦШ 03.07-90.

- Требования к интерфейсу устройств МПЦ и объектов управления и контроля.

1.7.3.1 Перечень элементов управления и контроля

Элементы управления и контроля должны включать в себя:

- электрические приводы стрелочных переводов, разъединителей контактной сети и упоров тормозных (объект);

- светофорные лампы;

- обмотки реле;

- контакты реле.

- Требования по управлению электроприводом

Управление электроприводом должно обеспечиваться непосредственно объектным контроллером МПЦ без необходимости применения каких-либо дополнительных устройств.

  - Управление электроприводом должно обеспечивать перевод объекта из «-« положения в «+» и из «+» положения в «-«.

  - Должна быть предусмотрена возможность возврата объекта в первоначальное положение при любом его положении, включая недоход стрелки до своего нормального положения, по команде оператора. На станциях с диспетчерским управлением должна быть предусмотрена возможность автоматического возврата стрелки в первоначальное положение при ее недоходе до требуемого положения, повторного перевода и возврата в первоначальное положение при недоходе до требуемого.

  - Должна быть предусмотрена возможность управления спаренными стрелками.

  - При установке маршрута и необходимости перевода нескольких стрелок должна быть обеспечена возможность их поочередного перевода, если это требуется по условиям электропитания.

  - Если в момент перевода стрелки появляется занятость стрелочной секции, в которую входит переводимая стрелка, стрелка должна быть переведена до конца.

  - Должна быть исключена возможность получения ложного контроля положения объекта при перепутывании проводов.

  - Должна быть обеспечена защита от появления ложной информации о положении объекта при произвольном замыкании контрольных проводов и снижении сопротивления изоляции кабеля ниже допустимой.

  - Объектный контроллер должен:

осуществлять контроль времени перевода стрелки и формировать диагностическое сообщение при выходе за установленные пределы;

обеспечивать возможность контроля состояния стрелки в "+" и положении, а также воспринимать отсутствие контроля положения стрелки;

обеспечивать сопряжение с электроприводами типа СП-3, СП-6 и СПГ-3 с трехфазными асинхронными двигателями переменного тока МСТ-0.25, МСТ-0.3 и МСТ-0.6, а также с двигателями постоянного тока МСП-0.15 и МСП-0.25.

- Требования по управлению светофорными лампами

Управление светофорными лампами должно обеспечиваться непосредственно объектным контроллером МПЦ без необходимости применения каких-либо дополнительных устройств с возможностью применения сигнальных трансформаторов.

Интерфейс объектного контроллера и светофорных ламп должен отвечать требованиям безопасности технических средств (РТМ 32 ЦШ 111582.01-94).

Объектный контроллер должен обеспечивать контроль тока светофорной лампы и определять ее горящее состояние, погашенное состояние и обрыв нити накала лампы и формировать соответствующие сообщения о состоянии светофорных ламп. В необходимых случаях должна контролироваться целостность нити лампы в холодном состоянии (например, переезд и входной светофор).

Объектный контроллер должен обеспечивать сопряжение с двухнитевы- ми светофорными лампами и дополнительно определять, кроме состояния каждой нити, какая нить в настоящее время используется: основная или резервная и формировать соответствующее сообщение.

Объектный контроллер должен обеспечивать автоматическое переключение светофорной лампы с основной нити на резервную при обрыве основной нити.

- Съем информации с релейных схем

Съем информации с релейных схем в устройства МПЦ должен осуществляться с "сухих" контактов реле релейных схем. Пробивное напряжение входных устройств МПЦ должно быть не менее 2 кВ при нормальных климатических условиях и мощности пробивной установки не менее 0.5 кВА.

- Вывод управляющих воздействий на обмотки реле

Вывод управляющих воздействий на обмотки реле должен осуществляться с соблюдением требований безопасности технических средств, иметь гальваническую развязку с пробивным напряжением не менее 2-х кВ при нормальных климатических условиях и мощности пробивной установки не менее 0.5 кВА, и обеспечивать выходную мощность не менее 1.2 Вт.

1.7.4 Требования к автоматизированному рабочему месту оператора системы МПЦ (АРМ ДСП)

1.7.4.1 Функции АРМ ДСП

АРМ ДСП должен входить в состав системы МПЦ и обеспечивать интерфейс человек-система.

Для обеспечения технологического процесса в АРМе должны быть реализованы функции управления и контроля системы МПЦ. К таким функциям должны относиться:

  - непрерывное достоверное отображение АРМом данных о состоянии объектов контроля и управления, расположенных на станции и подключенных к системе МПЦ;

  - отображение информации об установленных маршрутах на схематическом плане станции;

  - удобное и четкое формирование команд для системы МПЦ;

  - отображение на устройствах индикации всех действий персонала по вводу команд управления;

  - вывод необходимой информации о работоспособности системы МПЦ и объектов контроля и управления;

  - вывод необходимой информации о работоспособности АРМа;

  - регистрация и протоколирование данных, поступающих в АРМ оператора системы централизации от системы МПЦ, а также информации о действиях оператора в соответствии с оперативной обстановкой.

С целью обеспечения максимальной гибкости и функциональной полноты системы, функции АРМа должны быть разделены между отдельными подсистемами, отвечающими за определенный круг задач.

- Функциональные подсистемы АРМ ДСП

В соответствии с функциями АРМ ДСП должен состоять из следующих функциональных подсистем:

  - драйвер канала передачи данных между АРМ-МПЦ и системой МПЦ, предназначенный для передачи информации о состоянии объектов контроля и управления на станции от системы МПЦ к АРМ ДСП и передачи команд, вводимых оператором, от АРМ ДСП к системе МПЦ;

  - подсистема отображения состояния объектов управления и контроля, поездной обстановки, состояния системы МПЦ и результатов самодиагностики АРМ ДСП, предназначенная для вывода получаемой информации и своевременного информирования оператора АРМ ДСП и обслуживающего персонала о возникающих неисправностях;

  - подсистема ввода данных, предназначенная для ввода команд поступающих от оператора АРМ ДСП в систему МПЦ для изменения состояния объектов управления;

  - подсистема самодиагностики АРМ ДСП, предназначенная для получения данных о работоспособности АРМ ДСП оператором АРМ ДСП и обслуживающим персоналом;

  - подсистема протоколирования данных, предназначенная для сохранения данных о работе системы МПЦ, АРМ-МПЦ, а также о состоянии напольных объектов и действиях оператора для ведения регистрационного журнала и анализа произошедших событий в особых случаях.

- Функциональная подсистема "драйвер канала передачи данных между АРМ-МПЦ и системой МПЦ"

Канал передачи данных между системой МПЦ и АРМ ДСП может быть построен на основе локальной сети типа Ethernet (IEEE 802.3). При этом в качестве протоколов канального уровня могут быть использованы протоколы IPX/SPX фирмы Novell или NETBIOS (NETBEUI) фирмы Microsoft.

Драйвер канала передачи данных между АРМ ДСП и системой МПЦ должен взаимодействовать с одним из протоколов канального уровня и обеспечивать двустороннюю связь между АРМом и системой МПЦ.

Поток данных от системы МПЦ представляет собой информацию о состоянии объектов контроля и управления, поездной обстановке и данные о работоспособности системы МПЦ. Данный информационный поток должен носить циклический характер в соответствии с циклом работы системы МПЦ и определять продолжительность рабочего цикла АРМ ДСП. Поток данных от АРМ ДСП к системе МПЦ должен носить спорадический характер и содержать команды для объектов управления и системы МПЦ непосредственно. В канале должен поддерживаться полудуплексный режим связи с разделением встречных информационных потоков по времени.

Задачи драйвера канала передачи данных между АРМ ДСП и системой МПЦ со стороны АРМ ДСП должны включать в себя:

  - прием информации о поездной обстановке, состоянии объектов контроля и управления и о работоспособности системы МПЦ, поступающей по каналу от системы МПЦ в АРМ ДСП;

  - предварительную обработку принятой информации для последующего использования в АРМ ДСП;

  - передачу команд, предварительно сформированных по результатам действия оператора АРМ ДСП, для объектов управления на станции и непосредственно для системы МПЦ в систему МПЦ.

Драйвер канала передачи данных должен содержать две подсистемы:

    - подсистему ввода данных от системы МПЦ, которая вызывается циклически при приеме данных и инициирует начало рабочего цикла;

    - подсистему выдачи управляющих команд для объектов управления на станции и непосредственно системы МПЦ, которая вызывается только в тех рабочих циклах, когда производился ввод данных от оператора АРМ ДСП, и он был успешно завершен.

1.7.4.4 Подсистема "отображение состояния объектов контроля и управления, поездной обстановки, состояния системы МПЦ и результатов самодиагностики АРМ ДСП"

Для обеспечения функций технологического процесса управления движения подвижных единиц на станции АРМ системы МПЦ должен обеспечивать отображение состояния объектов контроля и управления, поездной обстановки, состояния МПЦ, и результатов самодиагностики АРМ-МПЦ.

Объекты контроля и управления на станции приведены в разделе 1.4.

Средства отображения поездной обстановки должны иметь возможность выдавать номер поезда, в соответствии с информацией, поступающей от системы слежения за номерами поездов, что совместно с информацией о состоянии объектов контроля и управления обеспечивает полный набор информации о поездном положении на данной станции.

Средства отображения состояния системы МПЦ должны обеспечивать вывод информации о техническом состоянии системы МПЦ и режиме ее работы.

Подсистема отображения должна так же предусматривать индикацию режима работы самого АРМа непосредственно, а так же результатов работы подсистемы самодиагностики.

Отображение объектов управления и контроля должно воспроизводиться на одном или нескольких экранах (в зависимости от размеров станции и количества объектов).

В системе должна быть исключена возможность многократного наложения сообщений на экране монитора.

Конфигурация станции должна отображаться ее однониточным планом с указанными на нем всеми объектами управления и контроля.

Светофор должен отображаться в виде условного изображения, включающего сигнальную полосу (при ее наличии), и иметь столько светофорных головок, сколько сигнальных ламп может гореть в один момент на данном светофоре.

Случаю перегорания лампы любого огня светофора должна соответствовать особая индикация с выдачей диагностического сообщения.

Случаю переключения любой лампы светофора на резервную нить должна соответствовать особая индикация с выдачей диагностического сообщения.

Стрелочный перевод должен отображаться в виде, показывающем реальное положение стрелки ("+" или "-").

Стрелочный перевод, потерявший контроль положения стрелки, должен отображаться в виде, показывающем оператору неопределенное положение стрелки. Данное событие должно сопровождаться звуковым сигналом и выдачей сообщения "Стрелка N потеряла контроль".

Стрелочный перевод, заблокированный в определенном положении должен отображаться на экране в виде, указывающем оператору на невозможность перевода данной стрелки до выдачи команды индивидуального размыкания. с положением стрелки, соответствующим полученному сигналу контроля. Данное событие должно сопровождаться сообщением "Стрелка N заблокирована в данном ( "+" или "-") положении".

Разблокированный стрелочный перевод отображается обычными средствами с положением стрелки в соответствии с полученным сигналом контроля. Данное событие должно сопровождаться сообщением "Стрелка N разблокирована".

Стрелочная или бесстрелочная секция, свободная от подвижного состава, не задействованная в устанавливаемом маршруте, не замкнутая в маршруте и не задействованная в искусственном размыкании, должна отображаться черными линиями в соответствии с планом станции.

Стрелочная или бесстрелочная секция, свободная от подвижного состава, замкнутая в маршруте, должна отображаться зелеными линиями по трассе поездного маршрута или желтыми для маневрового.

Стрелочная или бесстрелочная секция, занятая подвижным составом, должна отображаться красными линиями по трассе маршрута.

Стрелочная или бесстрелочная секция при искусственной разделке маршрута должна отображаться желтым мигающим цветом. При искусственной разделке занятая стрелочная или бесстрелочная секция должна отображаться мигающим цветом с красного на желтый.

Стрелочная или бесстрелочная секция, задействованная в устанавливаемом маршруте, должна отображаться зеленым мигающим светом по трассе маршрута.

Занятая стрелочная или бесстрелочная секция, которой оператор присваивает состояние "ложно занятая", должна отображаться черной контурной линией с красной полосой по середине.

Приемоотправочный путь свободный от подвижного состава, не задействованный в маршруте, не огражденный для осмотра и обслуживания подвижного состава, должен отображаться черной линией по плану станции.

Приемоотправочный путь, занятый подвижным составом, не огражденный для осмотра и обслуживания подвижного состава, должен отображаться красной линией.

Приемоотправочный путь, задействованный в установленном поездном маршруте, должен отображаться зеленой линией, а в маневровом маршруте - желтой линией.

Приемоотправочный путь свободный от подвижного состава, находящийся под ограждением для осмотра и обслуживания подвижного состава, должен отображаться синей штриховой линией с черными промежутками.

Приемоотправочный путь занятый подвижным составом, находящийся под ограждением для осмотра и обслуживания подвижного состава, должен отображаться синей штриховой линией с красными промежутками.

Участки приближения/удаления, свободные от подвижного состава, должны отображаться черными линиями.

Участки приближения/удаления, занятые подвижным составом, должны отображаться красными линиями.

Установленное направление движения поездов на перегоне должно отображаться стрелками желтого (на прием) и зеленого (на отправление) цвета. В данный момент времени должна отображаться только одна стрелка, указывающая установленное направление движения поездов по перегону.

Рядом со стрелкой направления движения должен располагаться квадрат, указывающий свободность/занятость перегона. При свободности перегона квадрат должен гореть белым цветом, при занятости - красным.

1.7.4.5 Подсистема ввода данных

Ввод необходимых данных в АРМ ДСП должен осуществляться в диалоговом режиме с использованием клавиатуры и манипулятора "Мышь".

С помощью манипулятора должны выбираться объекты управления и выполняться выбор необходимых режимов команд.

Клавиатура должна использоваться для ввода числовых параметров команд, ввода подтверждений и паролей при подготовке ответственных команд.

Использование двух устройств ввода должно облегчить процесс управления системой. На мониторе должен отображаться процесс подготовки команды и выдаваться справочная информация, необходимая для формирования оператором системы правильной команды. После завершения формирования сложной команды оператор должен выполнить подтверждение исполнения ее.

Для исполнения ответственных команд система должна запрашивать подтверждение необходимости выполнения команды. При обнаружении системой недопустимых параметров команды или невозможности исполнения ее при данной поездной ситуации на мониторе должно выдаваться диагностическое сообщение. Оператор должен иметь возможность внести соответствующие исправления параметров команды или отменить ее исполнение.

После ввода всех необходимых параметров команды система должна сформировать образ команды в виде строки:

директива	[<1 дополнительный параметра]

[<2 дополнительный параметра]

[<п дополнительный параметра»]

где:

директива - мнемоническое обозначение действия системы, выполняемого по данной команде оператора;

дополнительные параметры - дополнительные данные, которые предназначены для конкретизации действий.

В этом виде система протоколирует команды, подготовленные оператором для исполнения.

В системе должна существовать возможность непосредственного ввода строковых команд с использованием клавиатуры.

В системе должна быть предусмотрена возможность создания макрокоманд (сложных команд, требующих ввода большого количества параметров и используемых в работе очень часто). Для исполнения макрокоманд с помощью клавиатуры должны использоваться назначаемые "Горячие клавиши", а при использовании манипулятора должны использоваться пиктограммы, размещенные на свободных полях плана станции. Количество макрокоманд не должно превышать 15-20.

У оператора должна иметься возможность просмотра протокола исполненных команд с возможностью их повторного исполнения.

Команды могут быть следующих типов:

- управление маршрутами;

- индивидуальное управление;

- вспомогательные;

- справочные.

Команды управления маршрутами должны обеспечивать простой и эффективный способ подготовки маршрута для движения поездов и других подвижных единиц по станции. Команды маршрутного управления должны подразделяться на:

  - поездные;

  - маневровые.

Каждая из этих групп команд должна включать в себя:

    - установку маршрута с открытием разрешающего показания светофора;

    - отмену установленного, но не востребованного маршрута.

Задание маршрутов должно производиться в следующем порядке:

      - при задании маршрута необходимо указать точку начала маршрута (начальный светофор, поездной или маневровый) и точку окончания маршрута (светофор, до которого прокладывается маршрут, или за который);

      - при задании поездного маршрута с автодействием производится установка модификатора команды;

      - при задании маршрута без открытия разрешающего показания светофора необходимо указать ложно занятые элементы, входящие в маршрут;

      - для задания команд на установку маршрута с отсроченным выполнением по времени или по очереди необходимо ввести дополнительные параметры, определяющие условия исполнения этих команд.

Команды индивидуального управления предназначены для управления отдельными объектами управления на станции и должны использоваться в тех случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности подготовить маршрут для передвижения по станции, используя команды маршрутного управления.

Набор команд индивидуального управления отдельными объектами станции должен быть следующим:

        - индивидуальный перевод стрелки с контролем состояния стрелочной секции;

        - индивидуальный перевод стрелки без контроля состояния стрелочной секции;

        - индивидуальное блокирование стрелки;

        - индивидуальное разблокирование стрелки;

        - искусственное размыкание секции;

        - открытие пригласительного сигнала;

        - смену направления движения на перегоне;

        - вспомогательную смену направления движения;

        - дачу согласия отправления;

        - дачу прибытия;

        - дачу искусственного прибытия.

При подготовке команд индивидуального управления оператор должен определить дополнительные параметры, идентифицирующие объект и его состояние.

Набор вспомогательных команд управления может быть следующим:

          - перекрытие светофора;

          - повторное открытие светофора;

          - блокировка запрещающего показания светофора;

          - индивидуальное разблокирование запрещающего показания светофора;

          - ограждение путей по запросу ПТО;

          - снятие ограждения путей;

          - передача путей, вытяжек и стрелок на местное управление;

          - возврат путей, вытяжек и стрелок на центральное управления;

          - аварийный возврат путей, вытяжек и стрелок на центральное управление;

          - закрытие переезда;

          - предварительная дача извещения на переезд;

          - снятие предварительного извещения на переезд;

          - снижение напряжения на лампах станционных и проходных светофоров;

          - двойное снижение напряжения на лампах станционных и проходных светофоров;

          - управление пневматической очисткой стрелок;

          - запуск ДГА;

          - останов ДГА.

Команды для получения справочных данных должны позволять оператору получить в удобной форме информацию о состоянии системы, исполняемых командах, установленных и подготовленных маршрутах и другой необходимой информации.

С целью повышения достоверности информации, поступающей в систему МПЦ от оператора при задании команд управления, АРМ ДСП должен содержать процедуры предварительной обработки данных.

Подсистема предварительной обработки данных должна производить синтаксический контроль вводимой информации.

Если в ходе проверки обнаружена ошибка, то команда не должна передаваться в систему МПЦ и для оператора должно быть сформировано сообщение о том, что заданная команда не корректна. Получив данное сообщение, оператор может повторить ввод команды в правильном виде и с соответствующими параметрами.

Особым случаем обработки входных данных является случай, когда подсистема предварительной обработки данных определяет, что команда относится к категории ответственных. В этом случае кроме стандартных проверок, выполняемых подсистемой постоянно, должна обеспечиваться дополнительная проверка на наличие кроме самой команды еще и дополнительной информации о причине выдачи данной команды. При обнаружении подсистемой ответственной команды она должна передать запрос на ввод соответствующей информации системе ввода данных от оператора, и не должна передавать команду на исполнение до получения требуемых данных. Получив необходимую информацию, подсистема предварительной обработки данных должна передать принятую ей информацию подсистеме протоколирования данных, а после завершения работы этой подсистемы, передать непосредственно саму команду системе МПЦ.

1.7.4.6 Подсистема "Самодиагностика АРМ-МПЦ".

Самоконтроль АРМ ДСП необходимо проводить только до уровня отдельных аппаратных подсистем с проверкой общих функций по принципу "проходит/не проходит".

Все тест - программы должны быть короткими и простыми. Задачи локализации выявленных неисправностей в ходе работы АРМ ДСП не должны решаться самим АРМ ДСП при нормальном режиме его работы.

Подсистема самодиагностики, не являясь обязательной процедурой рабочего цикла, должна выполняться только в тех случаях, когда после выполнения обязательных процедур, и при необходимости, процедур ввода данных от пользователя и протоколирования, в данном рабочем цикле остается свободное время до начала следующего цикла.

Фактически процедуры самодиагностики должны выполняться в каждом рабочем цикле, т.к. обязательные процедуры рабочего цикла занимают не более половины его времени, а сами процедуры самодиагностики являются фоновой задачей для всех остальных функциональных подсистем АРМ ДСП.

В случае обнаружения сбоев в работе одного из компьютеров АРМ ДСП в ходе процедур самодиагностики производится отключение вышедшего из строя компьютера с передачей его функций на другие компьютеры АРМ ДСП и уведомлением оператора АРМ ДСП об отказе данного компьютера.

1.7.4.7 Подсистема "протоколирование данных"

Подсистема протоколирования данных должна обеспечивать сохранение и возможность воспроизведения данных, используемых в процессе работы системы МПЦ.

Данные, сохраняемые в протоколе работы АРМ ДСП, должны обеспечивать возможность последующего анализа и разбора поездной обстановки, работы устройств контроля и управления на станции, работы системы МПЦ и самого АРМ ДСП, а так же действий оператора в сложившихся условиях.

Для обеспечения данных условий протокол работы АРМ ДСП системы МПЦ должен содержать следующие данные:

            - информацию о поездном положении на станции;

            - информацию о состоянии напольных станционных устройств, включая данные о их рабочем состоянии и работоспособности;

            - информацию о состоянии системы МПЦ, включая данные о выполняемых ею действиях, режиме работы и ее работоспособности;

            - информацию о состоянии АРМ ДСП, включая данные о выполняемых в данный момент действиях, режиме работы и его работоспособности;

            - информацию о действиях оператора АРМ ДСП в соответствии со сложившейся обстановкой.

Задачи подсистемы протоколирования должны выполняться в каждом рабочем цикле после выполнения обязательных процедур и процедуры обслуживания ввода данных от пользователя, если в данном рабочем цикле возникла необходимость в такой процедуре. Такое расположение на временной диаграмме рабочего цикла подсистемы протоколирования должно обеспечивать оперативное сохранение информации, как поступающей от напольных устройств и системы МПЦ, так и от подсистемы ввода данных оператором АРМ ДСП.

Особым случаем является протоколирование данных о результатах самодиагностики АРМ ДСП. В связи с особенностью временной диаграммы рабочего цикла АРМ ДСП, информация о работе подсистемы самодиагностики должна заноситься в протокол не в текущем, а в следующем рабочем цикле. Однако такой режим работы не может привести к потере информации, т.к. в случае, когда какие либо тесты не проходят в процессе тестирования подсистем компьютера АРМ ДСП производится отключение данного компьютера. При отключении компьютера одним из этапов является вызов процедуры протоколирования с целью сохранения всех возможных данных о работе компьютера, его "посмертного" дампа информации.

1.7.5 Требования к сервисным средствам МПЦ

В связи с тем, что МПЦ представляет собой сложную техническую систему, включающую в себя средства вычислительной техники, автоматики и связи, система МПЦ должна обеспечиваться расширенным набором сервисных средств диагностики и тестирования системы, что в целом должно приводить к повышению ее коэффициента готовности.

Весь комплекс сервисных технических средств должен включать в себя встроенные и дополнительные средства.

Встроенные средства диагностики и тестирования, представляющие собой одну из внутренних подсистем МПЦ, должны производить диагностику ряда параметров.

Применение объектных контроллеров на основе современных микропроцессоров и с использованием современной элементной базы, должно обеспечивать контроль следующих параметров:

- состояние нитей светофорных ламп;

- в случае использования двухнитевых ламп обнаруживать перегорание основной нити лампы и производить переключение на резервную;

- при работе стрелочного привода должен контролироваться потребляемый им ток, что позволит диагностировать состояние стрелочного привода и производить прогнозирование его технического состояния;

Использование в системе МПЦ высоконадежных протоколов передачи информации и специального связевого оборудования между объектными контроллерами и центральным процессором зависимостей должно обеспечивать контроль состояния кабельных магистралей и возможность своевременного принятия мер к устранению возникающих неисправностей.

Средства тестирования и самодиагностики системы МПЦ должны обеспечивать контроль технического состояния объектных контроллеров и центрального процессора. Для объектных контроллеров должна производиться диагностика в процессе работы до уровня "годен/не годен" с выдачей соответствующей информации персоналу, обслуживающему систему, что даст возможность быстро устранить возникающие неисправности и повысить готовность системы.

Центральный процессор системы МПЦ должен быть выполнен в дублированном варианте, один комплект рабочий, а второй должен находиться в горячем резерве и иметь широкий набор тестов для определения работоспособности отдельных подсистем центрального процессора. Такой набор технических средств должен обеспечивать возможность глубокого тестирования состояния системы и своевременного обнаружения сбоев в ее работе, а в случае фатальных ошибок - переключение на резервный комплект аппаратуры.

К дополнительным сервисным устройствам должен относиться комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для диагностики и обслуживания системы МПЦ. Этот комплекс должен работать во взаимодействии с встроенными сервисными средствами МПЦ. Дополнительные сервисные устройства должны быть разделены на устройства, подключаемые к системе МПЦ в процессе ее нормальной работы, и устройства, которые должны использоваться при проведении работ, требующих отключения системы МПЦ или перевода ее в защитное состояние.

К первому типу устройств должно быть отнесено оборудование рабочего места электромеханика системы МПЦ. Данное оборудование должно использоваться для проверки технических параметров системы в процессе эксплуатации и проведения углубленного тестирования системы в процессе ее нормальной работы. Оборудование рабочего места электромеханика должно быть выполнено как в стационарном, так и в переносном варианте, поскольку нет необходимости в постоянном его использовании совместно с работающей системой МПЦ, и один комплект такого оборудования может быть использован для работы с несколькими системами в соответствии с графиком технического обслуживания устройств.

АРМ электромеханика должен состоять из персонального компьютера и пакета прикладных программ, предназначенных для получения и обработки данных о техническом состоянии системы МПЦ. АРМ должен обеспечивать получение информацию о техническом состоянии напольных устройств, работоспособности объектных контроллеров, состоянии каналов передачи информации, а так же о техническом состоянии центрального процессора МПЦ. Электромеханику должна быть предоставлена возможность выбора такого режима работы оборудования, который обеспечивал бы выдачу информации, интересующей его в данный момент. После выбора соответствующего режима электромеханику должна быть представлена интересующая его информация в четком и наглядном виде. Если полученной информации электромеханику недостаточно, то он должен иметь возможность, используя свое рабочее место, запустить программы углубленного тестирования системы МПЦ с целью конкретизации полученных ранее данных и сбора дополнительной информации.

АРМ электромеханика должен вести полный протокол сеанса работы электромеханика с системой МПЦ. Данный протокол должен включать в себя следующие данные:

- дату и время проведения сеанса работы;

- должность и фамилию работника, занимавшегося проведением работ;

- полную информацию о режимах работы, в которых использовалось оборудование рабочего места электромеханика;

- всю принятую информацию о техническом состоянии системы МПЦ.

АРМ электромеханика должен обеспечивать контроль за порядком проведения работ по техническому обслуживанию системы МПЦ, глубина и периодичность проверок технического состояния системы. Кроме этого, путем накопления данные о работе системы МПЦ и напольных устройств может быть проведен анализ и сделаны прогнозные выводы об основных отказах в работе системы с целью принятия мер к их устранению, предотвращению опасных отказов и срывов графика движения поездов.

Устройства, которые используются при проведении работ, требующих отключения системы МПЦ или перевода ее в защитное состояние, должны обеспечивать возможность проведения глубокого и подробного исследования отдельных модулей и блоков системы МПЦ в тех случаях, когда возможности средств, подключаемых к работающей системе МПЦ, являются недостаточными.

К данной категории сервисных средств должны быть отнесены электронные логические и сигнатурные анализаторы, а также устройства контроля отдельных параметров электронных логических элементов. Комплекс этих средств, подключенных к персональному компьютеру, должен быть объединен в рабочее место по комплексной проверке отдельных блоков системы МПЦ с возможностью автоматической регистрации необходимых параметров и протоколирования производимых работ.

1.8 Требования к программному и математическому обеспечению

Программное и математическое обеспечение системы должно быть сертифицировано на безопасность его функционирования в соответствии с порядком сертификации, принятым на железнодорожном транспорте Российской Федерации, как часть системы обеспечения безопасности.

Программное и математическое обеспечение системы должно иметь защиту от несанкционированного доступа и возможности несанкционированного его изменения.

Все изменения в программном и математическом обеспечении должны выполняться только с помощью предназначенных для этого средств САПР, предварительно прошедших аттестацию на безопасность функционирования в соответствии с правилами, принятым на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

2. Описание системы микропроцессорной централизации Ebilock 950 2.1 Терминология

| АТР | Automatic Train Protection | Система AJIC |
| --- | --- | --- |
| CCU | Communication Controller Unit | Устройство контроля передачи |
|  |  | (Концентратор) |
| CENELEC | European Committee for | Европейский комитет по электротех |
|  | Electrotechnical Standardization | ническим стандартам |
| CIS | Central Interlocking System | Центральное устройство централизации |
| COS | Control and Supervisory System | Система управления и наблюдения |
|  |  | (АРМ ДСП) |
| СРМ | Central Processing Module, with | Модуль центрального процессора, с |
|  | FSP.A, FSP.B and part of SPU | FSP.A, FSP.B и частично с SPU |
| DEM | Disk and Ethernet hardware Module | Аппаратный модуль диска и Эзернет |
| DEU | Disk/Ethernet Unit | Устройство Диск/Эзернет |
| D-NIX | Real-time UNIX | Операционная система реального вре |
|  |  | мени UNIX |
| Ebitool | User friendly site design tool for | Дружественный к пользователю инс |
|  | Ebilock | трументарий объектного проектирова |
|  |  | ния для Ebilock |
| EEPROM | Electrically Erased Programmable | ППЗУ (ЕЕПРОМ) |
|  | Read Only Memory |  |
| FEU | Field Engineering Unit | АРМ электромеханика |
| FSP.A | Vital Processor A | Безопасный процессор А |
| FSP.B | Vital Processor В | Безопасный процессор В |
| HDLC | High level Data Link Control | Протокол HDLC |
|  | protocol |  |
| IEE | In-house Engineering Environment | Внутренняя среда |
| IOM | In/Output Module | Модуль ввода/вывода |
| IP |  | Индекс степени защищенности |
| IPU | Interlocking Processing Unit (two | Процессорное устройство централи |
|  | IPU's make up a dual system) | зации (два процессорных устройства |
|  |  | образуют двойную систему) |
| NVRAM | Non-volatile Random Access | РАМ |
|  | Memory |  |
| OCS | Object Controller System | Система объектных контроллеров |
| PCM | Pulse Code Modulation | Импульсно кодовая модуляция |
| PSM | Power Supply Module | Модуль питания |
| PSU | Power Supply Unit | Устройство питания |
| SCSI | Small Computer System Interface | Малый интерфейс компьютерной системы |
| SPO | Service Processor Operating System | Операционная система |
| SPU | Service Processor Unit | Оперативное процессорное устройство |

- Назначение системы

Система микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950 фирмы Бомбардье Транспортейшн АБ, Швеция - полностью электронная компьютерная система для обеспечения функций ЭЦ при управлении движением поездов. Система Ebilock 950 сконструирована для работы при всех ситуациях движения поездов для станций различных размеров. Аппаратная платформа использует современные технологии, которые гарантируют надежную работу модульного программного обеспечения.

Представленная система Ebilock эксплуатируется, начиная с 1978 г., более чем на пятистах станциях различных размеров от малых до крупных в различных странах мира.

Система централизации подразделяется на две основных подсистемы: центральное устройство централизации и систему объектных контроллеров. Благодаря этому включение системы и ее тестирование могут производиться на модульной основе. Это помогает сократить время и усилия, требуемые для выполнения данной части различных проектов с соответствующей экономией затрат как для исполнителя, так и для заказчика.

Системная платформа разработана с учетом различных типов функций централизации, при которых используются одни и те же аппаратные и программные модули. Платформа выполняется с двойной избыточностью аппаратных средств (двойная системная конфигурация) и с избыточными внешними каналами связи.

Система представляет обслуживающему персоналу диагностическую информацию.

Система Ebilock 950 может быть сконфигурирована для управления соответствующей одиночной станцией или для управления несколькими станциями и перегонами между ними, исключая необходимость в отдельном оборудовании перегонов устройствами автоблокировки.

Т.о. система Ebilock разработана с учетом потребностей различных заказчиков с возможностью расширения на основе модульности построения, имеет дружественный к пользователю инструментарий для адаптации к применению, легко инсталлируется и тестируется, имеет высокую надежность и конкурентоспособную цену, базирующуюся на длительном жизненном цикле.

- Основные технические характеристики системы

Один комплект центрального устройства централизации, состоящий из основного и резервного компьютеров (процессоров) может управлять 150 логическими объектами (фактический объект станции в программе компьютера), 1000 исполнительных объектов (стрелки, светофоры, обмотки реле, контакты реле и др.). Такое количество объектов соответствует, примерно, станции с 40 - 60 стрелками. При необходимости запроектировать станцию с большим количеством стрелок, система может быть расширена путём соединения нескольких центральных устройств централизации между собой с помощью петли связи. При этом каждое центральное устройство централизации управляет частью (районом) станции, закреплённой за ним.

Ёмкость системы при использовании одного центрального устройства централизации характеризуется следующими параметрами:

-максимальное количество петель связи - 12;

-максимальное количество концентраторов в каждой петле связи -15;

-максимальное количество объектных контроллеров на петлю связи - 32;

-максимальное количество объектных контроллеров, подключаемых к одному концентратору - 8.

В составе технических средств МПЦ предусмотрены аппаратные и программные средства диагностирования их технического состояния и измерения отдельных параметров устройств СЦБ. Информация о техническом состоянии выдаётся на АРМ и регистрируется в системном протоколе.

Электронная аппаратура МПЦ относится к восстанавливаемым изделиям, эксплуатируемым до предельного состояния. Для обеспечения заданного уровня надёжности предусматривается резервирование основных узлов системы.

Программное обеспечение МПЦ защищено от несанкционированного доступа.

Данные в устройствах системы защищены от разрушений и искажений при отказах и сбоях электропитания. При длительном отключении электропитания данные в устройствах системы сохраняются и после его включения восстанавливаются.

МПЦ функционально совместима с управляющими и информационными системами более высокого уровня.

2.4 Свойства системы

Безопасность	Безопасность имеет первостепенное значение для

систем подобного класса. Система удовлетворяет требованиям Уровня безопасности 4 (SIL 4) по стандарту CENELEC. Система Ebilock обеспечивает безопасное функционирование, основанное на использовании диверсициро- ванного программирования, закрытых петлевых принципов и безопасных технологий разработки аппаратных средств.

- Диверсицированное программирование - это техника разработки программного обеспечения, при которой два функционально идентичных варианта программы независимо разрабатываются по одним и тем же спецификациям разными командами программистов с целью создания возможностей обнаружения ошибок и повышения надежности программного обеспечения. Оба пакета программного обеспечения выполняются в реальном времени и результаты их сравниваются.

- Принцип замкнутой петли предполагает такое построение системы, при котором системный ответ (т.е. обратная связь) постоянно сравнивается с управляющим сообщением.

- Система имеет дублированную систему подсчета времени, гарантирующую обнаружение ошибки в подсчете времени.

- Данные представляются в диверсицированной форме в двух пакетах программного обеспечения и также в телеграммах объектных контроллеров.

- Программное обеспечение имеет строгий контроль потока исполнения, гарантирующий выполнение программ в заданном порядке и в отведенное время.

- Если выполнение программы превысит заданные оценочные параметры, то система будет остановлена.

- Входные данные от объектных контроллеров действительны только в течение двух циклов. Если входная переменная отсутствует, значение будет заменено предварительно заданным ограничивающим значением.

- Считается, что все входные данные, имеющие отношение к безопасности, должны обновляться в каждом цикле.

- Разрешающий выходной приказ, например, такой как «Сигнал открыт», должен повторяться в каждом цикле, (так называемая «Накачка приказа»).

- Память компьютеров постоянно проверяется на паритет, контрольные суммы и на ошибки адресации.

- Посылаемые и принимаемые сообщения проверяются на идентичность.

- Во входные и выходные данные включаются последовательные номера, чтобы гарантировать временную корректность информации.

- Используются методы анализа безопасности, такие как Анализ Дерева Ошибок (FTА) и Анализ Режима и Влияния Ошибок (FMEA).

- Используются временные проверки, когда отслеживается действительность данных по отношению ко времени.

- Фирма придерживается правила, что высокая степень безопасности - это синоним высокой степени качества. Система качества, используемая фирмой Бомбардье Транспортейшн АБ, Швеция, сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001.

Избыточность	Система включает в себя полностью избыточный

компьютер централизации и дублированное передающее и коммутационное оборудование. Если произошла какая-либо ошибка в компонентах системы, то система продолжает безопасно функционировать, сформировав сообщение о неисправности и передав его оператору.

Географический и табличный способ логики централизации В системе Ebilock могут использоваться как географический, так и табличный способы представления логики централизации. Эти способы могут использоваться и комбинированно. Логика централизации создается с использованием специального языка программирования Стернол, который был разработан специалистами фирмы для облегчения проектирования и проверки зависимостей и для инженеров СЦБ, не достаточно квалифицированных в области программирования.

Инструментарий разработки	Как часть системы Ebilock фирма

Бомбардье Транспортейшн АБ, Швеция создала инструментарий разработки, Ebitool, который посредством дружественного к пользователю интерфейса позволяет занести в систему путевой план района централизации. Действующие правила зависимостей не должны вводиться, т.к. они уже отображены в логике языка Стернол. Инструментарий разработки генерирует объектные данные (site data) для компьютеров и кабельные планы для объектных контроллеров. Эти объектные данные (site data) обрабатываются как файлы, которые загружаются в компьютеры. Если происходят изменения путевых планов, откорректированные файлы легко загружаются без перезагрузки системного программного обеспечения. Этот процесс может быть выполнен установкой компьютера, находящегося в горячем резерве, в автономный режим, пока работающая в режиме реального времени система продолжает обслуживать работу станции. Затем компьютер с исправленной версией перезапускается как (новый) компьютер в режиме реального времени.

Автоматизация установки маршрутов	Система Ebilock имеет

свойство автоматической установки маршрутов для поддержки работы поездного диспетчера путем управления наперед заданной последовательностью маршрутов.

Высокая устойчивость к внешним воздействиям Вся связь между центральным процессором и объектными контроллерами осуществляется через высоконадежное избыточное последовательное соединение. Все аппаратные средства специально спроектированы для подавления шумов ЭМС.

Система объектных контроллеров отслеживает безопасную работу напольных объектов. Если (по каким-то причинам) обнаружена ошибка, то объектный контроллер вводит защитное состояние, например, переводит сигнал в закрытое состояние или состояние пути делает занятым.

Диагностика упрощается Любые сбои или ошибки во всей системе регистрируются и сохраняются в файле. Данные на этом файле позволят обслуживающему персоналу локализовать ошибку за очень короткий промежуток времени и, за счет этого, поддержать непрерывную работу системы.

Общие аппаратные средства Фирма Бомбардье Транспортейшн АБ, Швеция приложила большие усилия для минимизации количества типов аппаратных средств. Каждый из компьютеров централизации использует идентичные аппаратные средства, и каждый объектный контроллер, использующий общие функции, опять же базируется на идентичных аппаратных средствах. При инсталляции нескольких МПЦ аппаратные средства каждой из них будут идентичны, а отличаться будут только объектные данные (site data) в компьютерах централизаций.

Системное программное обеспечение	Системное программное

обеспечение идентично для каждой инсталляции системы Ebilock в одной и той же ж.д. администрации.

Моделирование В системе имеется несколько инструментов моделирования, которые повышают тестовые возможности системы. Логика зависимостей может быть полностью протестирована перед инсталляцией и эксплуатацией.

Смешанное движение	Нет необходимости изменять или рекон-

фигурировать систему Ebilock при ее использован™ для управления смешанным движением. Особенно это справедливо, если вводится двусторонняя сигнализация.

Продвинутая AJIC Система Ebilock поддерживает современные функции AJ1C посредством алгоритма Дистанция-Движения, запрограммированного в логике зависимостей. Система также может работать как интерфейс к балисам, являющимся передатчиками в системах AJIC.

2.5 Преимущества системы

- Гибкая конфигурация	Система, базирующаяся на идентичных аппаратных средствах и одном и том же программном обеспечении, имеет ресурсы управлять одиночной станцией, несколькими станциями или большим районом.

- Распределенная концепция Интерфейсы к напольному оборудованию согласовываются с компьютером централизации через последовательную систему передачи. Это позволяет физически располагать интерфейсы распределенным способом поблизости от управляемых напольных объектов.

- Экономия кабеля Если ж.д. администрация готова использовать распределенную концепцию размещения объектных контроллеров, то затраты на кабель сокращаются (по сравнению с вариантом размещения всех объектных контроллеров на посту ЭЦ). Остается необходимость в кабелях передачи данных и кабелях питания объектных контроллеров.

- Компактное проектирование Все оборудование сконструировано по модульному принципу и проектируется таким образом, чтобы занять минимальный объем.

- Не требуется принудительного охлаждения Оборудование не требует принудительного охлаждения.

- Новые объектные данные (Site Data) Если часть существующего района централизации должна быть изменена или расширена, то новые объектные данные (Site Data) после тестирования в системе Ebilock могут быть загружены в работающий в режиме горячего резерва компьютер централизации. Это никак не скажется на работе компьютера централизации, работающего в режиме реального времени (on-line). С помощью использования тестового инструментария система может быть вполне подготовлена для работы до ее реального использования на конкретном объекте (станции).

- Ошибки, подлежащие идентификации	Ошибки легко поддаются управлению. В случае ошибки выдается аларм, определяющий причину ошибки.

- Низкие затраты на обслуживание Опыт эксплуатации системы показывает, что затраты на обслуживание системы низки. Это объясняется во многом отказоустойчивой конструкцией и проектированием, небольшим количеством запасных частей и развитой системой диагностики. Все это позволяет отказаться от периодического предупредительного ремонта.

- Сокращение работ по пуску системы в эксплуатацию Т.к. система централизации разработана и спроектирована по модульному принципу, все оборудование может быть включено в шкафах и полностью протестировано перед установкой на площадях заказчика.

- Сокращение тестирования на объекте	Прикладное (объектное) программное обеспечение может быть протестировано на производстве поставщика перед установкой на станции. Почти все тестирование может быть произведено вне объекта установки, и, за счет этого, сокращается время ввода системы МПЦ в эксплуатацию.

- Упрощенные объектные данные (Site Data) Ebilock генерирует все данные, необходимые для включения, тестирования и комиссионной приемки системы. Эти отформатированные данные сокращают количество времени, затраченное на самом объекте, как для исполнителя, так и для заказчика. Т.к. система автоматизирована, то это также сокращает затраты по генерации данных. Система Ebilock также облегчает процесс внесения изменений в объектные данные (Site Data), необходимость которых возникает при изменении путевого плана.

- Фазы пуска в эксплуатацию	Применяя систему Ebilock легко произвести изменения в существующей установке системы. Это может использоваться для разделения работ по пуску системы на шаги (этапы), сокращая, таким образом, перерывы в движении поездов. Это является стандартной практикой работы, когда изменения в работе эксплуатируемой МПЦ Ebilock 950 производятся при нормальном движении поездов.

- Раннее выполнение тестирования Когда система Ebilock 950 полностью собрана в заводских условиях, это значит, что она полностью готова для тестирования, вследствие чего есть возможность сократить или даже вовсе исключить возможные проблемы эксплуатации. В противном случае данное тестирование должно будет выполняться на объекте (станции), что повлечет за собой возрастание денежных затрат, потерь времени и ресурсов.

2.6 Описание функций системы

2.6.1 Состав системы

Система МПЦ состоит из (см. рис. 2.1):

- Процессорного устройства централизации, которое выполняет функции обработки зависимостей (IPU).

- Системы Объектных контроллеров, которая является интерфейсом к напольным объектам, таким как стрелочные приводы, сигналы и рельсовые цепи. Объектные контроллеры могут быть установлены как в контейнерах в непосредственной близости к напольным управляемым объектам, так и в тех же шкафах, что и компьютер централизации. Объектные контроллеры управляют такими устройствами, как стрелочные приводы и сигналы (не только лампы).

- Средства обслуживания (АРМ электромеханика)

- Системы местного управления и наблюдения (АРМ оператора)

Главное назначение МПЦ - управлять движением поездов на станции безопасным и эффективным образом за счет обработки сигналов управления,

поступающих от системы дистанционного управления или системы местного управления, исключая при этом выполнение команд, могущих привести к опасной ситуации. Это реализуется за счет установки, замыкания и размыкания маршрутов, так что:

- Корректные команды преобразуются в приказы, которые безопасно передаются стрелочным приводам и сигналам.

- Напольные путевые объекты будут включены в индивидуальный поездной маршрут и замкнуты с целью предотвращения их использования в любых других маршрутах

- Замкнутые напольные поездные объекты становятся доступными для использования или разомкнутыми, когда поезд покидает поставленные в зависимость рельсовые цепи.

- Маршруты и объекты постоянно отслеживаются

Центральное устройство централизации (CIS) связывается с Системой Объектных Контроллеров (OCS) через Петли связи Объектных Контроллеров. Система Объектных Контроллеров непосредственно связана с напольными объектами.

Ebilock может управляться местной системой управления (АРМ оператора) и дистанционной системой управления движением поездов (Диспетчерская Централизация (ДЦ)). Все диагностические данные или данные об ошибках будут записаны в памяти, доступной для извлечения или АРМом электромеханика (FEU) или АРМом оператора. Информация детализируется таким образом, чтобы восстановление заняло минимум времени.

2.6.2 Типичные логические функции централизации

Данный раздел описывает типичные функции зависимостей централизации, которые могут быть выполнены в системе Ebilock 950. Функции, упоминаемые здесь, являются только примерами.

Логика зависимостей может быть структурирована по географическому или табличному принципу. Кроме того, возможно смешанное использование этих двух методов.

При использовании географического метода логика может быть легко многократно использована для новых включений.

Основанная на табличном методе логика потребует больше инженерных затрат для нового включения, даже если изменения требуются незначительные. Зато табличный метод представления является наиболее гибким методом, если требуется реализовать уникальную функцию на объекте.

К дистанционному АРМу оператора

Рис. 2.1. Система Ebilock 950

Обработка различных типов маршрутов (как правило, поездных и маневровых)

Функция может включать в себя:

- Замыкание маршрута, которое может включать: проверку враждебности, проверку состояния пути, проверку замкнутости стрелочных приводов, проверку целостности нитей ламп, проверку и управление состоянием переездов, проверку и управление интерфейса с системами автоблокировки, проверку и управление интерфейса с соседними системами централизации и другими системами.

- Включение соответствующего сигнального показания светофора в зависимости от: состояния пути, состояния стрелки, допустимой скорости, состояния переезда, состояния интерфейса, состояния защиты, сигнального показания следующего сигнала, целостности нити накаливания лампочки светофора.

- Вычисления данных AJIC (ATP) и приведение в действие датчиков AJ1C (АТР) и/или кодовых рельсовых цепей.

- Размыкание маршрута, включающее: размыкание проследованием, отмену, искусственное размыкание.

Местное управление

Управление Одиночным Объектом

Это управление может включать в себя:

- Перевод отдельного стрелочного перевода

- Замыкание отдельного стрелочного перевода

- Местное размыкание отдельного стрелочного перевода

- Блокировку отдельного сигнала

- Установку направления движения по автоблокировке

- Блокировку состояния автоблокировки

- Блокировку стрелочной секции

- Приведение в действие/отключение оборудования переезда

Обработка Критических Команд

Примеры критических функций:

- Проезд (ложно) занятой секции

- Проезд занятого стрелочного перевода

- Проезд закрытого сигнала

- Проезд закрытого переезда

- Проезд закрытой автоблокировки

- Пригласительный сигнал или его замена

Специальная сигнализация

Примеры специальных сигналов:

- Проходные сигналы

- Повторительные сигналы

- Выходные сигналы

- Предупредительные сигналы

- Входные сигналы

Функции автоблокировки

- Эти функции предполагают управление блок-участками, сигналами и другими объектами между станциями.

Автоматическая установка маршрутов на станции

Данная функция включает в себя автоматический выбор и замыкание маршрутов, основанное на безопасной автоматизации, разработанной, запроектированной и загруженной в Ebilock.

2.7 Функции и построение центральной системы централизации 2.7.1 Структура центральной системы

Данный раздел описывает функции и построение системы. Система может быть представлена в виде рисунка 2.2, поясняющего физическое и логическое построение центральной системы. Структуру программного обеспечения системы поясняет рисунок 2.3.

Платформа является избыточной системой, состоящей из двух устройств обработки зависимостей (IPU - Interlocking Processing Unit) (дублированная системная конфигурация), которые распределяют несколько общих каналов связи. Такая избыточная конфигурация гарантирует высокую готовность одного из двух устройств обработки зависимостей при сбое. Система программного обеспечения поддерживает требуемые функции, управляет аппаратными средствами, обеспечивает синхронизацию и доступ к портам связи.

ввод/вывод левый ввод/вывод правый

Рис. 2.2. Функциональное построение аппаратных средств центральной системы централизации.

Рис. 2.3. Функциональное построение программного обеспечения системы.

Посредством программного управления работающая система может посылать обновленную информацию по прямому высокоскоростному каналу в соответствующее обрабатывающее устройство системы, находящейся в горячем резерве.

Системная платформа состоит из двух идентичных синхронизированных систем, одна из которых работает как нормальная система (в режиме online), а вторая работает в фоновом режиме (горячий резерв). Система, работающая в горячем резерве, не оказывает влияния на функции работающей в режиме on-line системы, но данные ее постоянно обновляются прикладным программным обеспечением системы, работающей в режиме on-line. Система, работающая в горячем резерве, может перейти в режим on-line в случае отказа (сбоя) системы, работавшей в режиме on-line.

Каждое из устройств обработки зависимостей имеет переднюю панель с переключателями ручного управления и асинхронный последовательный канал для интерфейса с АРМом электромеханика (FEU).

Платформа имеет файловую систему на диске для программной загрузки, протоколирования событий и дампов памяти после системного сбоя.

Каждое устройство обработки зависимостей (IPU) использует свою собственную подсистему связи, подключенную к общему связевому модулю, для обеспечения связи с концентраторными петлями связи в количестве от одной до двенадцати, и с двумя независимыми системами управления и отображения (АРМами).

2.7.2 Безопасные процессорные устройства

В каждом из устройств обработки зависимостей два идентичных независимых безопасных процессорных устройства (FSP.A и FSP.B) параллельно выполняют функции централизации «А» и «В», используя аппаратную поддержку для синхронизированной обработки и осуществления текущего контроля программного обеспечения. Программное обеспечение диверсицировано.

Основная задача FSP - выполнение Стернол программ за время, определенное как защитное.

Каждый FSP имеет в своем составе собственный процессор, память и высокоскоростной двунаправленный канал (дуальный канал), который позволяет посылать обработанную информацию своему аналогу в системе, находящейся в горячем резерве.

В процессе нормальной работы процессоры FSP выполняют все задачи, требующие обеспечения безопасности. Каждое устройство FSP работает в защищенных условиях, которые предотвращают нарушение потока выполнения программы внешними воздействиями. Только одно внешнее воздействие может прервать поток выполнения программы FSP - это временное прерывание от администратора времени.

Системный дизайн ограничивает взаимодействие между процессорными устройствами, чтобы исключить нежелательные, критичные по безопасности воздействия друг на друга, могущие нарушить выполнение безопасных функций системы. FSP являются логически самостоятельными процессорными устройствами, которые выполняют прикладные программы, синхронизируясь временными прерываниями. Они изолированы от каких либо прямых воздействий со стороны других устройств. Каждое FSP системы, работающей в режиме on-line, передает обновленную информацию через дуальный канал связи своему аналогу в системе, работающей в горячем резерве.

Для синхронизации оба устройства FSP используют один и тот же счетчик времени центрального процессорного устройства и принимают один и тот же сигнал прерывания в реальном времени.

Работа процессоров FSP контролируется соответствующим диспетчером реального времени, поддерживающим их изолированность друг от друга.

Прикладные программы будут выполняться до тех пор, пока они сами не прервут обработку, объявив программе отслеживания о необходимости переупорядочить очередь выполнения прикладных программ. При отсутствии воздействия программы прерывания от счетчика времени прикладные программы будут выполняться непрерывно. Программа счетчика времени ответственна за следующее:

- Поддержка функций сторожа

- Генерирование программных временных интервалов

- Отслеживание обработки программ в безопасном процессорном устройстве (FSP), гарантируя, что прикладные программы не зацикливаются в бесконечные петли.

- Сервисное процессорное устройство (SPU)

SPU ответственно за выполнение не безопасных функций ввода/вывода и административных задач, таких как загрузка системы и управление.

Тщательно отобранная, совместимая с операционной системой UNIX, система обработки выполняется в SPU, обеспечивая процесс управления и гибкую поддержку аппаратных средств ввода/вывода и связи.

При запуске системы безопасные процессорные устройства (FSP) поддерживаются в состоянии ожидания до тех пор, пока сервисное процессорное устройство (SPU) не обратится к своей памяти, чтобы извлечь содержимое после отказа (сбоя), и не загрузит программу перед тем, как разблокировать безопасные процессорные устройства (FSP) одним общим сигналом. После этого шага больше ни при каких условиях описанный доступ от SPU к FSP не возможен.

- Массовая память

В системе применяется жесткий диск с интерфейсом SCSI. Жесткий диск используется для загрузки системы при запуске/перезапуске, а также для запоминания и хранения всей журнальной информации и информации о событиях. При сбое системы вся информация, поступившая в память системы непосредственно перед сбоем, будет записана на жесткий диск для целей диагностики сбоя.

- Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс позволяет осуществлять высокоскоростной обмен информацией между управляющей и поднадзорной системами, объединенными в сеть, а также загрузить в систему прикладное программное обеспечение непосредственно перед включением системы. Каждое процессорное устройство централизации (IPU) работает как независимый узел сети.

Рис. 2.4. Пример конфигурации МПЦ с двумя петлями связи. 4 петли связи могут быть подсоединены к одной плате ЮМ и 12 петлей связи - к 3 платам ЮМ.

2.7.6 Подсистема связи

Подсистема обеспечивает высокую емкость ввода/вывода информации в системе Ebilock. Количество петель связи может варьироваться от 1 до 12. Петли связи подключаются к платам ввода/вывода, каждая из которых может контролировать до 4 петель связи. (Количество плат определяется количеством петель связи). Кроме того, в подсистему связи включены два выделенных асинхронных канала, образующих интерфейс с Системой управления и наблюдения (АРМ оператора). Гибкость подсистемы связи достигается возможностью добавления на каждой плате ввода/вывода (ЮМ) так называемых модулей порта ввода вывода, реализующих различные интерфейсы (RS232, модем, шину CAN, Эзернет). В стандартной версии Ebilock 950 возможны три типа модулей портов:

- RS232. HDLC (скорость передачи данных 19.2 кб/сек, 64 кб/сек, 256 кб/сек)

- Модем 19.2 кб/сек HDLC.

Количество плат ввода/вывода (ЮМ) зависит от размеров инсталляции и типа портовых модулей в применяемой системе связи.

- Пример конфигурации

Рисунок 2.4 показывает типичный пример применения МПЦ. Система подсоединяется к напольным устройствам посредством двух петель связи.

- Функции и построение системы объектных контроллеров (OCS)

2.9.1 Структура системы

Система объектных контроллеров (OCS) является составной частью микропроцессорной централизации Ebilock 950, предназначенной для работы на железнодорожном транспорте (Рис. 2.5).

Рис. 2.5 Структура системы Ebilock

Система объектных контроллеров представляет собой распределенную сеть, обеспечивающую контроль и управление напольным оборудованием, как для безопасного, так и для неответственного оборудования.

Центральное устройство централизации (CIS), которое обрабатывает зависимости централизации, представляет собой центральный компьютер. Для обеспечения высокой готовности системы, центральный компьютер обеспечивается резервным комплектом в виде двухпроцессорной системы. Напольное оборудование подключается к центральному компьютеру с помощью петель связи. Каждая петля связи представляет собой коммуникационный канал, обслуживающий до пятнадцати концентраторов. Применение петлевого канала обеспечивает возможность связи с обеих сторон линии, обеспечивая работоспособность даже в случае повреждения кабеля. Каждый концентратор обеспечивает связь с восемью объектными контроллерами, как максимум. В свою очередь, каждый контроллер управляет или контролирует один или несколько напольных объектов, используя для этого собственный интерфейс, микропроцессор и специальное программное обеспечение.

Распределенная архитектура системы объектных контроллеров (OCS) позволяет размещать ее в том же помещении что и центральный компьютер или в непосредственной близости от контролируемого напольного оборудования. Использование последнего решения позволяет минимизировать стоимость многопроводных сигнально-блокировочных кабелей за счет сокращения их длины и более широкого применения телекоммуникационных кабелей.

Шкафы объектных контроллеров используются для установки одного или более концентраторов с соответствующим количеством объектных контроллеров и необходимых источников питания. В зависимости от размера и сложности станции один шкаф объектных контроллеров может управлять и контролировать как отдельный район станции, так и целую станцию, или даже несколько станций.

Примечание: Общее адресуемое пространство зависит от количества обрабатываемых данных (т.е., длины сообщений и скорости опроса) и требуемого времени реакции системы для управления различным напольным оборудованием.

- Компоненты

Система объектных контроллеров имеет два интерфейса: к CIS, используя петлевые порты, и к напольному оборудованию. Основными составными частями системы являются: петли связи, связевые концентраторы, каналы связи между концентраторами и объектными контроллерами, объектные контроллеры и кабели между объектными контроллерами и напольным оборудованием.

Примечание: Петли связи и кабели между объектными контроллерами и напольным оборудованием не являются частью OCS. Данные изделия должны специфицироваться отдельно.

- Петлевой порт

Петлевой порт является частью Центрального устройства централизации (CIS) и соединяет его с концентраторами, расположенными в определенной петле связи, обеспечивая обмен данными (наборами сообщений). Петлевой порт также определяется как модуль ввода/вывода (ЮМ).

- Петля связи

Петля связи представляет собой среду передачи между петлевым портом и концентраторами. Петля представляет собой четырехпроводный телекоммуникационный кабель (две витые пары), используемый внутренними модемами. Существует возможность использования внешних систем с РСМ модуляцией, например, при использовании оптоволоконных каналов. В нормальных условиях CIS работает с петлей с первичной стороны (слева), контролируя при этом ее состояние с вторичной стороны (справа). В случае повреждения кабеля, CIS автоматически изолирует поврежденный участок кабеля, реконфигурируя петлю таким образом, чтобы обеспечить работу с обеих ее сторон (слева и справа). Данная особенность позволяет предотвратить отказ всей петли связи в случае одиночного повреждения.

- Концентратор

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом петли связи и объектными контроллерами. Он также может использоваться как восстанавливающий повторитель для усиления сигнала в том случае если расстояние между двумя активными концентраторами слишком велико. В связи с тем, что концентратор абсолютно прозрачен с точки зрения обмена сообщениями между объектными контроллерами и CIS, к нему не предъявляются требования по обеспечению безопасности.

Каждый концентратор состоит из двух коммуникационных модулей (один модем на модуль). Для повышения готовности системы, обеспечивается избыточное резервирование в виде второго микропроцессора. Это означает, что передача информации может продолжаться без нарушений в случае какого-либо аппаратного отказа. Однако в случае пропадания питания CIS автоматически изолирует отказавший концентратор и реконфигурирует петлю связи таким образом, чтобы обеспечить связь с остальными концентраторами с обеих ее сторон. Другим названием концентратора является Устройство контроля Передачи (CCU).

- Канал связи Концентратор - Объектный контроллер

Контроллерный канал связи работает как канал связи между концентратором и объектными контроллерами. Данный канал связи может быть использован только внутри одного и того же места установки контроллеров.

- Объектный контроллер

Каждый объектный контроллер представляет собой устройство с необходимым набором интерфейсных модулей для управления и контроля состояния специфичного типа напольного оборудования. Объектный контроллер принимает приказы, транслируемые концентратором, и превращает их в сигналы управления для напольного оборудования. Подобным образом, объектный контроллер принимает сигналы от напольного оборудования и превращает их в телеграммы о состоянии и неисправностях, передаваемые в концентратор для трансляции в центральный компьютер. Критические ошибки в объектном контроллере изолируют соответствующий напольный объект и переводят его в предопределенное безопасное состояние.

- Объектные кабели

Объектные кабели представляют собой многопроводные сигнально-бло- кировочные кабели и используются между объектными контроллерами и напольным оборудованием для подачи питания, а также сигналов управления (приказов) и сбора информации о состоянии (статусов).

- Напольное оборудование

Напольное оборудование представляет собой устройства для обеспечения движения поездов и располагаемое непосредственно вблизи железнодорожных путей (стрелки, сигналы и т.п.).

- Конфигурация петель связи

2.9.10.1 Типовой вариант

В стандартной конфигурации (Рис. 2.6) две витые пары образуют петлю связи. Петля подключается непосредственно к CIS через петлевые порты и обеспечивает скорость передачи 19.2 Кб/сек. Расстояние между двумя приемопередатчиками зависит от параметров кабеля и уровня помех. Например, для медного кабеля диаметром 0.9 мм, используемого для передачи, максимальное расстояние составляет 20 км.

2.9.10.2 Случай больших расстояний

Малые станции, находящиеся на значительном удалении от центрального компьютера, также могут контролироваться стандартной петлей связи. В случае если расстояние между начальным и конечным концентраторами превышает допустимое, один или несколько концентраторов могут использоваться как восстанавливающие повторители для усиления сигнала. Рисунок 2.7 иллюстрирует ситуацию, когда допустимое расстояние между концентраторами не превышает 20 км, а расстояние от центрального компьютера до станции составляет 60 км.

Рис 2.7. Конфигурация петли связи для больших расстояний

2.9.10.3 Случай больших расстояний при использовании аппаратуры РСМ модуляции

Рис 2.8. Конфигурация петли связи для больших расстояний с применением аппаратуры РСМ модуляции

Вместо использования концентраторов как повторителей в типовой петле связи для больших расстояний существует возможность применения оптоволоконных каналов связи, например, уже существующих и имеющих запас по информационной емкости. Система объектных контроллеров обеспечивает интерфейс RS-232 позволяющий подключение внешних устройств импульсно-кодовой модуляции (РСМ). В данной конфигурации стандартные петли связи не подключаются к основному компьютеру, а монтируются на удаленной станции и подключаются к аппаратуре РСМ (рис. 2.8). В случае использования существующей оптоволоконной линии расстояние между центральным компьютером и петлей связи не имеет значения, т.к. предполагается наличие оптических повторителей, обеспечивающих требуемые качество сигнала и дальность связи. Однако ограничения по дальности внутри самой петли связи продолжают действовать.

2.9.11 Функции системы объектных контроллеров

2.9.11.1 Управление сигналами

Сигнальный объектный контроллер обеспечивает возможности управления сигнальными показаниями светофоров и индикаторов с одновременным контролем состояния сигнальных цепей (ламп).

- Снижение Сигнальных Показаний. Переключение на более запрещающее показание, например, запрещающее, в случае обнаружения неисправности и невозможности включения требуемого показания.

- Контроль Яркости Свечения. Выходное напряжение может быть переключено между высоким и низким уровнями для обеспечения высокой и низкой яркости свечения, соответственно (например, день/ночь).

- Контроль Состояния Цепей. Следующие четыре состояния рабочих цепей могут быть проконтролированы: включено, выключено, обрыв в цепи (например, перегорание нити лампы) и короткое замыкание.

- Проверка Холодных Нитей. Обрыв в цепи может быть определен на выключенной (темной) нити светофорной лампы.

- Двухнитевые Лампы. Использование двухнитевых светофорных ламп с основной и резервной нитями вместо однонитевых обеспечивает повышенную надежность работы сигналов.

- Мигающие Сигнальные Показания. Обеспечивается возможность использования мигающих показаний с предопределенными параметрами и контролем их соответствия.

- Детектор Ошибки Заземления. Определение и индикация утечки тока на землю.

2.9.11.2 Управление Стрелками

Стрелочный объектный контроллер обеспечивает контроль и управление стрелками. Основными функциями объектного контроллера являются: • Определение состояния стрелки (т.е. "плюс", "минус", отсутствие контроля положения).

- Управление мотором стрелочного привода может осуществляться как по командам CIS, в режиме центрального управления, так и с использованием аппаратуры местного управления в соответствующем режиме.

- Управление мотором стрелочного привода

- Различные Типы Моторов. Объектный контроллер может управлять однофазными, трехфазными и моторами постоянного тока.

- Безопасный Выход Высокой Мощности. В связи с тем, что мотор управляется непосредственно объектным контроллером, отсутствует необходимость в дополнительных промежуточных элементах.

- Контроль Времени. В случае если перевод стрелки не закончен в течение заранее определенного времени, перевод стрелки будет прекращен для предотвращения ее повреждения.

- Детектор Ошибки Заземления. Определение и индикация утечки тока на землю.

- Контроль нескольких стрелочных приводов

Стрелки с несколькими стрелочными приводами (например, спаренные стрелки или стрелки с подвижными сердечниками) требуют скоординированного управления. В этой ситуации централизация работает с этими стрелочными приводами как с одним логическим объектом. В тоже же время система объектных котроллеров (OCS) управляет каждым стрелочным приводом индивидуально. В существующих системах механизм отключения стрелочных приводов реализован дополнительными средствами (внутри стрелочного привода). OCS может управлять как одиночными, так и спаренными стрелками, содержащими до четырех стрелочных приводов, рассматривая их как один логический объект.

Следующие основные функции выполняются объектным контроллером при работе с несколькими стрелочными приводами:

- Определение Положения. Объектный контроллер вычисляет состояние логического объекта для передачи в CIS, используя логическую операцию И Булевой алгебры применительно ко всем приводам, относящимся к стрелочному переводу.

- Задержка последовательного пуска. В связи с тем, что одновременный пуск нескольких стрелочных моторов приводит к значительным скачкам рабочего тока, для каждого выхода управления мотором стрелочного привода применяется индивидуальная задержка.

- Синхронизация Управления. В случае, когда один из моторов не запустился при работе остальных, объектный контроллер отключает все моторы для предотвращения повреждения стрелки.

2.9.12 Местное управление

В отличие от основного режима центрального управления, когда CIS контролирует и управляет стрелочным приводом, существуют ситуации, где требуется возможность местного управления стрелочным приводом. Режим местного управления реализован таким образом, что контроль состояния стрелочного привода осуществляется CIS, в то же время команды на перевод стрелок передаются от оборудования местного управления. Для решения данной задачи на поле должно устанавливаться оборудование местного управления. В данном режиме работы не допускается установка маршрутов через стрелку, находящуюся на местном управлении, таким образом, все приказы от CIS для данного контроллера будут отвергнуты, за исключением приказа на возврат в режим центрального управления.

Следующие функции реализованы для решения задач местного управления:

- Контрольные лампы местного управления. Одна или две лампы для индикации положения стрелки и режима местного или резервного управления могут быть использованы. Данные лампы подключаются к выходам управления лампами объектного контроллера и могут быть использованы только в режимах местного и резервного управления.

- Кнопки местного управления. Одна или две кнопки местного управления могут быть использованы. Состояние кнопок проверяется по входам контроля состояния контактов и может быть использовано только в режимах местного и резервного управления.

- Переключение с центрального на местное управление. Оператор может разрешить режим местного управления, используя специальную команду, формируемую CIS, в ответ на запрос данного режима работы.

- Переключение с местного на центральное управление. Оператор может разрешить режим центрального управления, используя специальную команду, формируемую CIS, в ответ на запрос о прекращении режима местного управления.

2.9.13 Резервное управление

В некоторых случаях может применяться режим резервного управления стрелочным приводом. Данный режим во многом аналогичен режиму местного управления, но отличается от него в части перехода в данный режим и возврата из него. Переход в данный режим и возврат из него осуществляется поворотом специального ключа, а не по команде CIS, как в случае местного управления.

- Ключ резервного управления. Специальный ключ, установленный в замок, используется для перехода в режим резервного управления. Система объектных контроллеров постоянно проверяет состояние замка. При обнаружении ключа резервного управления начинается отсчет предопределенного временного интервала, по окончанию которого CIS информируется о новом состоянии объекта.

- Переключение с центрального на резервное управление. Режим резервного управления включается непосредственно ключом резервного управления.

- Переключение с резервного на центральное Управление. Возврат в режим центрального управления осуществляется непосредственно ключом резервного управления.

- Управление безопасными и не ответственными входами/выходами

Контроллер Безопасных/Не ответственных Входов/Выходов позволяет как управлять безопасными выходами и контролировать состояние входов (контактов) безопасным образом (безопасная конфигурация), так и осуществлять управление и контроль для не ответственных входов и выходов в существующей конфигурации. В зависимости от выбранной конфигурации следующие функции могут быть использованы:

- Управление безопасными реле. Возможно управление безопасными реле различных типов.

- Различные безопасные применения. Типовыми примерами таких приложений могут служить интерфейсы для счетчиков осей, автоблокировки и переездной сигнализации.

- Контроль состояния контактов. Следующие четыре состояния могут быть определены: включено, выключено, обрыв в цепи, короткое замыкание. Данные функции не используются в полном объеме для не ответственных приложений.

- Различные не ответственные применения. Типовыми примерами таких приложений могут служить интерфейсы для систем обдува и обогрева стрелочных приводов.

- Контроль состояния контактов

Основной задачей безопасной проверки состояния входов является проверка состояния различных контактов (контакты реле, переключатели, кнопки) как в безопасных, так и в не ответственных схемах. Данная функция реализуется во всех типах объектных контроллеров.

- Контроль состояния схем. Следующие четыре состояния могут быть определены: включено, выключено, обрыв, короткое замыкание.

- Состояние рельсовой цепи

Задачей данной функции является достоверное определение состояния рельсовой цепи (свободно/занято). Данная функция является разновидностью случая контроля состояния безопасного входа и реализована во всех объектных контроллерах за исключением релейного.

- Контроль состояния. Следующие четыре состояния путевого реле могут быть определены: занято, свободно, обрыв, короткое замыкание.

- Время задержки. Для обеспечения достоверного проследования короткой подвижной единицы по короткой рельсовой цепи с высокой скоростью, существует возможность настройки времени для определения занятия/освобождения рельсовой цепи.

- Подавление дребезга контактов. Существует возможность настройки временных соотношений при определении состояния рельсовой цепи для предотвращения появления ложной информации, например, в результате вибрации.

2.9.17 Передача информации

2.9.17.1 Общие положения

Существует два различных формата передаваемой информации: сообщения и кадры (Рис. 2.9). Данные между конечными точками сети (центральный компьютер и объектные контроллеры) собираются в информационные сообщения специального формата.

Рис. 2.9. Структуры кадра и сообщения

Данные между двумя любыми узлами сети (петлевой порт и концентраторы, или между двумя концентраторами) собираются и передаются в виде HDLC кадров.

В связи с тем, что обмен сообщениями между центральным компьютером и объектными контроллерами должен осуществляться безопасным образом, данная информация содержит большое количество избыточных данных. Данное решение позволяет исключить возможность влияния испорченных данных на безопасность работы системы. Несмотря на тот факт, что передача информации различается по объему и формату, принципы обеспечения безопасности везде идентичны и применяются только для обмена информацией между конечными точками сети.

2.9.17.2 Обработка сообщений

Сообщение приказа представляет собой битовый набор, генерируемый центральным компьютером и передаваемый определенному объектному контроллеру для воздействия на требуемый элемент напольного оборудования. Подобным образом, сообщения состояния генерируются объектным контроллером для передачи в центральный компьютер информации о состоянии соответствующего элемента напольного оборудования. Каждое сообщение приказа или состояния дублируется с применением принципов диверсифицированного программного обеспечения для обеспечения безопасной реализации требуемых функций. Программа А генерирует сообщения А, а программа В генерирует сообщения В. В дополнение к данным каждое сообщение снабжается уникальным адресом, указателем длины сообщения, меткой времени и проверочной информацией.

Оба сообщения подготавливаются и передаются в одном и том же цикле передачи. Несколько сообщений собираются в кадр, прежде чем будут переданы в петлю связи и соответственно разделяются после передачи по петле. Данная задача решается петлевым портом (упаковка сообщений приказов от центрального компьютера для определенных концентраторов и распаковка ответных кадров с сообщениями от объектных контроллеров) и концентратором (упаковка сообщений состояния от всех подключенных к нему объектных контроллеров в один кадр и распаковка командных кадров для соответствующих объектных контроллеров).

Когда требуемый концентратор принимает командный кадр, он распаковывает его и распределяет пары сообщений для соответствующих объектных контроллеров. Каждый объектный контроллер использует программы А и В для проверки принятых сообщений А и В, для того чтобы убедиться, что сообщения корректны, идентичны (с логической точки зрения) и пришли в один и тот же момент времени (в одном цикле). Если одна из программ обнаружит различия между сообщениями А и В, то оба они будут отвергнуты, соответствующее предупреждение будет передано CIS, как информация об источнике возможной ошибки.

3. Процессорное устройство централизации IPU 950

3.1 Общие сведения

Основу МПЦ составляет центральное процессорное устройство IPU950 (компьютер обработки зависимостей) с тремя процессорами, один из которых служит для выполнения небезопасных функций и два - для выполнения безопасных функций (см. рис. 3.1). К безопасным функциям относятся:

- управление входными данными;

- обработка зависимостей;

- управление выходными данными.

Для повышения коэффициента готовности системы, компьютер горячего резерва может заменить рабочий компьютер в случае обнаружения его неисправности.

Структура процессорного устройства IPU950 (см. рисунок 3.2) включает в себя: системные аппаратные средства (ILC951), системное программное обеспечение (OS950), программное обеспечение сервисного процессорного устройства (SPU950), программное обеспечение безопасного процессорного устройства (FSPU950), программное обеспечение модуля ввода/вывода (ЮМ950), программное обеспечение для конфигурирования и настройки центрального процессора IPUTools950 и программное обеспечение для тестирования и отладки центрального процессора IPUTestEnv950.

Логика централизации представляет собой пакет программного обеспечения, содержащий правила централизации и специфический для каждой из станций состав оборудования и таблицу маршрутов.

3.2 Описание процессорного устройства

3.2.1 Конструктивные параметры

На рисунке 3.3 схематически показан вид шкафа спереди с аппаратурой Ebilock 950 (комплектация: 2 комплекта Ebilock 950).

Рис. 3.2. Схема процессорного устройства

Параметры:

- вес:

центральное процессорное устройство - 16 кг, полностью укомплектованный шкаф - 200 кг.

- размеры: ширина 600 мм, глубина 600 мм,

высота для внутреннего монтажа 1800 мм, высота 2000 мм. Передняя часть шкафа закрывается дверью. Ввод кабелей в шкаф - через низ шкафа.

Напряжение питания: 220 В; 50 Гц - одна фаза 3-х фазного напряжения 380 В (в шкаф подаётся 3 фазы+0+РЕ).

Потребляемая мощность - 500 Вт. (2 комплекта).

Рис. 3.3. Шкаф с центральным процессором Ebilock 950

Все блоки, размещаемые в шкафу, соединяются с общей точкой заземления гибким медным проводом (типа «экран») сечением не менее 10 мм2. Общая точка заземления шкафа соединяется медным проводом сечением не менее 25 мм2 с общей заземляющей магистралью здания.

Для обеспечения функционирования системы Ebilock 950 необходима подводка и подключение следующих внешних кабелей:

- сеть переменного тока 380 В (ЗФ+О+РЕ), 50 Гц (например, кабель типа ВРГ сечением 2,5мм2);

- постовые кабели петель связи с объектными контроллерами (типа КВПЭФ 4x2x0,5);

- связь с АРМ дежурного по станции;

- связь с АРМ дежурного электромеханика.

Связь с АРМ ДСП осуществляется по асинхронному, последовательному каналу с использованием интерфейса RS-232C. Физически это четырёхпро- водный кабель. При этом существует ограничение по дальности связи - не более 15м. Связь с АРМ ДСП возможно осуществить с помощью локальной сети ETHERNET. При этом дальность связи составляет не более 100м.

Кроме того должна быть предусмотрена возможность подключения АРМ дежурного по станции к локальной вычислительной сети.

Связь с АРМ дежурного электромеханика осуществляться по локальной вычислительной сети. Ограничения по дальности связи определяются топологией локальной вычислительной сети.

3.2.2 Технические характеристики

Таблица 3.1

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Принципы построения | Географическое построение с возможностью применения определяемых модулей |  |
| Конфигурация | Дублированная система с горячим резервом | Система может быть расширена подключением других ЦП с передачей информации по безопасным каналам связи |
| Центральный процессор | Motorola МС 68030, 32 МГц | 3 шт. на один ЦП |
| Память (ОЗУ) | 2*4 + 8 Мб ОЗУ с проверкой четности и защитой памяти, 8 Кб энергонезависимой памяти для хранения специальной информации | На один ЦП |
| Операционная система | - D-NIX в системе сервисного процессора (SPU); - Монитор реального времени в безопасных процессорах (FSP) | Система D-NIX проверена в большом количестве установок |
| Языки программирования | - Системное ПО SPU: ANSI С; - Системное ПО FSP: подмножество ANSI С; - Определение зависимостей: STERNOL | STERNOL разработан для описания зависимостей централизации и формирования управляющих воздействий. Автоматически преобразуемый в программы С для FSP. |
| Средства разработки | - Системное ПО SPU и FSP: система SDL/ SDT в среде UNIX; - Логика централизации: графический редактор, средства проверки и тестирования, компилятор STERNOL в среде UNIX; - Прикладное ПО: система EBITOOL; - Имитатор для тестирования | Не требуется подготовки кодов для FSP |
| Емкость ЦП | Определяется размерами станции и ее типом |  |
| Производительность | - Время цикла: 600 мс; - Время начального запуска: < 60 сек; - Время переключения: < 2,5 цикла; - Время протоколирования работы: от 6 до 72 часов до перезаписи (зависит от размера диска) | Обработка информации от всех подключенных объектов |
| Надежность | Среднее время наработки на отказ 227 лет | Для дублированной системы |

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Готовность системы | 99,9998 % | Определяется как процент времени, в течение которого система полностью работоспособна |
| Восстановление | Через системы АРМ ШН на основе Windows | Проверка событий, предупреждений, параметров |
| Обслуживание | Система, находящаяся в резерве, может обслуживаться без отключения централизации |  |
| Окружающая среда | - Электромагнитная совместимость: prEN50121-4, prEN50081-2, 50082-2; - Температура: 0 - + 40°С; - Влажность: 95%, без конденсата (1ЕС68-2-ЗСа); - Требования по охлаждению: охлаждение потоком воздуха, проходящим через корпус снизу вверх. Дополнительные вентиляторы не требуются; - Механические вибрации и удары: 10g / 16мс (IEC68-2-29E6) | Как минимум 5 см свободного пространства сверху и снизу корпуса для доступа охлаждающего воздуха. |
| Безопасность | - Диверсифицированное ПО для безопасных функций; - Начальная проверка; - Контроль бесконечных циклов и остановок; - Надежная файловая система; - Уровень безопасности 4 (SIL4 по CENELEC) |  |
| Связевые протоколы, скорость передачи | - Последовательный канал для системы управления: V.24 (RS232) асинхронный канал 9600 бод с контролем четности и битами начала/ окончания; - Петли связи: канал со скоростью передачи 19200 бод и протоколом HDLC |  |
| Потребляемая мощность | - Входное напряжение: 110 - 240 В; 50Гц. Фильтр входного напряжения для защиты от помех; - Потребляемая мощность: 250 Вт для дублированной системы. |  |
| Подключение | Все соединители, индикаторы и переключатели доступны с одной стороны. - Петля связи: DE9P D-sub гнезда; - Последовательный канал для управляющего компьютера: RJ45; - Сервисный компьютер: DE9P D-sub гнезда; - Внешний SCSI соединитель для временного подключения сервисных устройств; - Локальная сеть: Ethernet DA15S AU и BNC10Base-2 соединители |  |

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Габариты и вес | - Конструкция: 19" конструктив типа Metric DIN4335610-1 с вертикальным расположением плат (14 позиций, 30 мм). Задняя панель в соответствии с IEE P1301/D4 A Part 6 (Backplanes); - Внешние размеры (Ш * В * Г): 483 мм * 229 мм * 405 мм; - Вес: 16 кг. |  |
| Документация | Руководство по эксплуатации |  |

3.2.3 Аппаратные средства центрального процессора

ILC951

PSM DEMCPMIOMIOM ЮМ ЮМ ЮМ ЮМ СРМ DEM PSM

Рис. 3.4. Схема продукта ILC951.

Аппаратные средства системы IPU950 являются отдельным продуктом под названием ILC951.

На рисунке 3.4 приведена компоновка системы ILC951 с максимальным количеством модулей, которые могут быть использованы. Описание модулей приведено ниже.

- Корпус

ILC951 состоит из модулей, установленных в 19-ти дюймовый корпус, содержащий пассивную объединительную плату для межмодульной связи и распределения питания. IPU950 занимает левую и правую половины корпуса. Модули устанавливаются парами, и каждый модуль является частью IPU950. Максимальный вес IPU950 составляет 16 кг.

- Объединительная плата

Объединительная плата, схема которой показана на рис. 3.5, состоит из двух отдельных плат. Одна используется для безопасности, синхронизации по двойному каналу, межмодульной связи, подводке питания и заземления, а также для одной из трех связей между платами ЮМ. Вторая плата используется для двух оставшихся связей между платами ЮМ.

Рис. 3.5. Схема объединительной платы

3.2.3.2.1 Функции объединительной платы

- распределение питания между модулями;

- раздельное питание левой и правой половины IPU950;

- распределение сигналов в пределах каждой половины IPU950;

- внутренняя шина;

- соединения между платами ЮМ;

- распределение сигналов между половинами IPU950;

- индикация работа/горячий резерв;

- синхронизация реального времени;

- взаимодействия двойного канала;

- линия идентификации;

- идентификатор положения плат.

Рис. 3.6. Модуль питания (PSM)

Модуль питания имеет следующие характеристики:

Позиции размещения: С1/С2 (левая половина),

С13/С14 (правая половина);

Входное напряжение: 110-240 В; 50 Гц (85-265 В/42-62 Гц);

Выходное напряжение: +5В/10 А; +12 В/3.0 А; -12В/0.5 А.

Выходное напряжение имеет защиту от короткого замыкания. Индицируется пропадание выходного напряжения. Имеется согласующий резистор на межмодульной шине. Имеется защита от высокой температуры и электромагнитного воздействия. Поддержка в течение ЗОмс выходного напряжения при пропадании входного.

- Индикация

Три зеленых светодиода на лицевой панели горят, если система работает, и показывают, что напряжения +5В, +12В и -12В находятся в заданных пределах.

3.2,3.3 Модуль питания (PSM)

- Разъемы

I'OWKH

Рисунок 3.7. Разъем модуля питания

Для изменения подающегося напряжения необходимо убедиться, что кабель питания отсоединен, и в маленьком окошке на разъеме посмотреть на текущую установку, которая может быть 115 или 230 вольт. Для изменения установки напряжения нужно осторожно открыть крышку, используя тонкую отвертку, и поднять ее вверх. С помощью отвертки повернуть селектор так, чтобы была видна необходимая величина напряжения. Аккуратно закрыть крышку, и убедиться, что в окошке видна правильная величина напряжения. Для второго модуля питания должна быть повторена та же операция.

3.2.3.4 Дисковый и сетевой модуль (DEM)

DEM состоит из двух отдельных подсистем: подсистема сетевого интерфейса и подсистема жесткого диска. Эти подсистемы не могут работать в расширенном диапазоне температур, выходящем за пределы +5°С-+40°С. Подсистемы контролируются сервисным устройством IPU950.

Позиции размещения: СЗ (левая половина), С12 (правая половина).

Рис. 3.8. Дисковый и сетевой модуль (DEM)

3.2.3.4.1 Подсистема сети

В DEM включена микросхема сетевого контроллера.

Разъем AUI (15-ти контактный) предназначен для подключения системы с помощью, например, витой пары к различным внешним устройствам. Разъем BNC используется для подключения с помощью коаксиального кабеля устройств, расположенных в том же помещении.

В одно и тоже время может использоваться только один из разъемов.

Сетевой разъем используется для подключения к системе IPU950 АРМа ШН (FEU), а на этапе разработки - в общую сеть предприятия. Разъем может также использоваться для подключения к системе АРМа ДСП (COS).

3.2.3.4.2 Подсистема жесткого диска

DEM также содержит SCSI контроллер, внутренний жесткий диск и внешний SCSI разъем, на который можно подключить до 5 различных SCSI- совместимых устройств, например: жесткие диски, CD-устройства и ленточные накопители.

3.2.3.5 Модуль центрального процессора (СРМ)

Позиции размещения: С4 (левая половина), С11 (правая половина). СРМ состоит из трех одинаковых процессоров Motorola 68030 с тактовой частотой 32 МГц с межмодульной шиной и двух интерфейсов двойного канала.

Три процессора на плате СРМ называются: безопасный процессор А (FSPA), безопасный процессор В (FSPB) и сервисный процессор (SPU).

Безопасные процессоры выполняют все правила централизации, а сервисный процессор отвечает за операции ввода/вывода и управления.

о

Рис. 3.9. Модуль центрального процессора (СРМ)

3.2.3.5.1 Индикаторы

На передней панели расположены четыре индикатора:

- RUN (система работает) - зеленый. Указывает, что сервисный процессор работает;

- ONL (эта половина в рабочем режиме) - зеленый. Горит, когда данная половина находится в рабочем режиме. Не горит при загрузке программ;

- SRV (сервисный режим работы) - желтый. Показывает, что этот модуль работает в сервисном режиме;

- ERR (сбой/неисправность) - красный. Этот индикатор горит в том случае, когда один или более процессоров в модуле не работает в данный момент. Следовательно, если индикатор горит, то какой-то процессор обнаружил сбой/неисправность.

- Переключатели и кнопки

RST/SERV

Данный переключатель имеет три позиции:

  - Верхняя, необходимо удерживать для горячей перезагрузки половины IPU950.

  - Центральная - нормальный режим работы.

  - Нижняя - сервисный режим работы.

NMI (немаскируемое прерывание) кнопка. При нажатии на нее одновременно с ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ или включением питания, IPU950 начнет работать в тестовом режиме. Кнопка может использоваться для перезагрузки системы в процессе работы. После перезагрузки IPU перейдет в нормальный режим работы, если переключатель не будет переведен в положение сервисного режима в течение 2 секунд.

- Разъем

AUX 1: 9-ти контактный типа DE9P. Используется для локального подсоединения терминала VT-100 или компьютера АРМ ШН для изменения программ или конфигурирования системы.

Рис. 3.10. Разъем AUX1.

3.2.3.6 Модуль ввода/вывода (ЮМ)

Рис. 3.11. Модуль ввода/вывода (ЮМ)

Позиции размещения: С5-С7 (левая половина), С8-С10 (правая половина).

Каждый модуль ЮМ имеет:

- COS порт (RS232);

- два возможных типа порта для связи с концентраторами. Оба типа могут устанавливаться на одном модуле ЮМ в любой комбинации и конфигурируются в проектных данных;

- внутреннее соединение для чтения/записи данных в/из модуля СРМ;

- преобразование уровней сигнала внутренней логики уровням интерфейса связи (RS232).

В каждом модуле может быть максимально четыре порта.

Возможна связь как с объектными контроллерами, так и с имитаторами в одном и том же модуле ЮМ - конфигурируется в проектных данных.

Каждая половина IPU950 может содержать максимум три модуля ЮМ в зависимости от количества напольного оборудования. Платы ЮМ работают парами, то есть количество плат ЮМ в левой половине IPU950 должно соответствовать количеству плат ЮМ, установленных в правой половине.

Данная информация используется проектировщиками и для построения системы. Ближайшие к середине платы определяются как пара 0. Следующая пара - 1, и платы около модулей СРМ - 2.

Каждый ЮМ имеет фиксированный 10-контактный разъем RJ45 с четырьмя последовательными портами, использующимися для связи с АРМ ДСП. Информация на АРМ ДСП приходит только с той платы ЮМ, которая находится в активной половине IPU950.

Номера портов для АРМ ДСП не меняются и имеют номера 0-11 в конфигурационных файлах. Порты 0-3 расположены на нулевой паре, 4-7 - на первой и 8-11 на второй паре ЮМ.

3.2.3.6.1 Разъем для АРМ ДСП.

На рис. 2.13 показан разъем RJ45 для связи с АРМ ДСП. Каждый разъем имеет два канала связи с одним АРМом (всего - четыре).

Рис. 3.12. Контакты разъема для связи с АРМ ДСП

RJ45

Только активная плата ЮМ из двух плат, работающих в паре, может взаимодействовать с АРМом через свой разъем, вторая плата физически изолирована. По этой причине необходимо соединить порты левой и правой плат ЮМ с помощью кабеля.

Рис. 3.13. Соединение портов и АРМов

3.2.3.6.2 Модуль порта V.24/V.28 HDLC (PMHDLC)

Данный модуль предназначен для подключения к внешнему модему, работающему на скорости 19200 бод по протоколам HDLC или RS232. Его можно также использовать для межмашинной связи при подключении к объектным контроллерам или имитатору напольного оборудования, если расстояние до этих устройств не превышает 15 метров.

Рис. 3.14. Распределение контактов модуля

3.2.3.6.3 Модуль порта HDLC с встроенным модемом (PMHDLC-MDM 19.2)

Для связи с системой объектных контроллеров на расстоянии более 15 метров используется модуль порта с интегрированным модемом 19.2 Кбод. Максимальное расстояние зависит от сечения используемого кабеля. При использовании кабеля 0.9 кв. мм максимальное расстояние составит 20 км.

Рис. 3.15. Распределение контактов модемного модуля

3.2.3.7 Кабели

Типы используемых кабелей и их спецификация приведены ниже в таблице. На рис. 3.16 представлена схема типового использования кабелей. Номера кабелей (от С1 до Р2) в таблице соответствуют рисунку.

Таблица 3.2

| Название продукта | Описание | Номер продукта | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель питания | Кабель питания со стандартным разъемом на одном конце, неразде- ланный на другом. | 3NSS070190- 0000 | Кабель (Р1-Р2) |
| GNK | D-sub 9-контактный с гнёздами на одном конце и 32-контакт-ный Harting разъем на другом. | 3NSS001412- 0000 | Кабель (L1-L6) |
| РМ_Модем (внутренний модем) | D-sub 15-контактный со штырями на одном конце, неразделанный на другом. | 3NSS001427- 0000 | Кабель (L1-L6) |
| РМ_Х (внешний модем), т.е. без модема | D-sub 9-контактный с гнёздами на одном конце, неразделанный на другом. | 3NSS002096- 0000 | Кабель (L1-L6) |
| COS | RJ45 на одном конце, неразделанный на другом. | 3NSS001772- 0000 | Кабель (С1) |
| СРМ VT100 | D-sub 9-контактный с гнёздами на одном конце, D-sub 25-кон-такт- ный с гнёздами на другом | 3NSS001411- 0000 | Кабель (F1-F2) |

Примечание: Последние четыре цифры в номере кабеля соответствуют его длине в дециметрах, т.е. 3NSS001412-0100 является кабелем длиной 10 метров. Максимально возможная длина кабеля составляет 15 метров.

Рис. 3.16. Схема типового использования кабелей

3.3 Взаимодействие с внешними устройствами, варианты настройки 3.3.1 Система объектных контроллеров (OCS)

Для взаимодействия между центральным процессорным устройством и напольными устройствами служит система объектных контроллеров. Типовая структура объектных контроллеров приведена на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Типовая структура объектных контроллеров

Объектные контроллеры (ОК) подключаются к концентраторам связи (КС). Концентраторы собирают информацию о состоянии напольного оборудования от контроллеров и передают им приказы.

Концентраторы соединяются в петли. Каждый конец петли подсоединен к модулю порта в разных платах ЮМ.

Центральный процессор контролирует напольное оборудование, посылая приказы и получая контроль состояния от объектных контроллеров через концентраторы. Системы централизации соседних районов могут взаимодействовать друг с другом через межмашинную связь. Например, когда поезд покидает один район управления и входит в другой.

3.3.2 АРМ ШН (FEU)

АРМ ШН подсоединяется к IPU950 и обеспечивает взаимодействие электромеханика с системой.

АРМ ШН представляет собой экранное приложение, работающее на персональном компьютере и использующее сетевое взаимодействие.

Аппаратные и программные требования:

- Pentium 133 MHz, 32 Mb RAM, 1 Gb жесткий диск, CD-ROM и/или накопитель ZIP;

- операционная система Windows NT 4.0 должна поддерживать взаимодействие по протоколу TCP/IP и иметь стандартные программы ftp и telnet для связи с IPU950;

- стандартная сетевая карта, поддерживаемая операционной системой, для взаимодействия между АРМом и системой

Возможно три способа подключения АРМа к системе через плату DEM:

- используя AUI разъем. Разъем в системе IPU950 - типа DB15 с гнёздами;

- используя коаксиальный кабель. Используется разъем BNC, 3 Т-образных разветвителя и две 50-омные заглушки;

- используя адаптер. Данный способ используется для соединения оборудования, например, витой парой. В этом случае на AUI разъем устанавливается переходной адаптер.

Коаксиальный кабель является наименее чувствительным к электрическим воздействиям и может использоваться для подключения АРМа ШН, как показано на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Подсоединение АРМа ШН коаксиальным кабелем

Т-разъем	Т-разъем	Т-разъем

с заглушкой	с заглушкой

Имеется возможность подключать АРМ ШН, используя терминальный сервер, как показано на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Подключение АРМ ШН через модемы

Т-разъем

Модем •	Модем

Разъем AUI используется на этапе разработки и для подключения к внутренней сети Общества.

АРМ ШН главным образом используется для ведения журналов и записи сигналов извещения о сбоях и неисправностях.

АРМ ШН также имеет следующие возможности:

- индикация ошибочных сообщений. Сбои/неисправности и сообщения об ошибках показываются в окне журнала. Поддерживается два типа журнала - системный журнал и журнал безопасности. Для удобства просмотра существует возможность выбора временного интервала;

- контроль состояния напольных объектов. В окне журнала вьюодится состояние выбранного объекта. Имеется возможность сортировки объектов;

- контроль состояния подключенных систем, т.е. АРМ ДСП, объектные контроллеры;

- печать сбоев/неисправностей. АРМ ШН может печатать любую выделенную информацию;

- анализ журналов;

- запись загрузочных файлов в IPU 950 при изменениях зависимостей

- АРМ ДСП (COS)

АРМ ДСП может быть представлено как средство взаимодействия между дежурным и системой IPU950 и, следовательно, напольным оборудованием, для управления пропуском поезда. АРМ может быть как локальным, т.е. располагаться на станции, так и удаленным, например, при диспетчерской централизации.

АРМ ДСП может:

- устанавливать маршруты для пропуска поездов, задавать команды и получать индикацию от напольного оборудования;

- обеспечить обработку поступающих сбоев/неисправностей и событий.

- Удаленный терминал VT-100

Для загрузки программного обеспечения и настройки системы используется удаленный терминал или его эмулятор. Терминал подключается к разъему AUX 1 на плате СРМ.

Используется соединительный кабель, входящий в поставку системы.

При соединении используются следующие параметры: скорость 9600 бод, 1 стоповый бит, без четности и программного контроля (XON/XOFF).

Расстояние между системой и терминалом не должно превышать 15 метров.

- Тестовый компьютер

Имитатор станции подключается к платам ЮМ тестируемого IPU950 для имитации различных ситуаций на напольном оборудовании (т.е. на объектных контроллерах) и прохождении поезда по станции.

Имеется возможность проимитировать следующее:

- отключение объекта;

- изменение состояния объекта;

- разделение петли связи;

- контроль состояния объектных контроллеров и концентраторов - сбои/ неисправности, связь и др.;

- неправильный адрес, данные и контрольная сумма в телеграммах;

- прохождение поезда по станции.

- Устройство CD-ROM

Внешнее устройство CD-ROM (например, NEC CDR-3460A или аналогичный ему) может подключаться к SCSI порту на плате DEM системы. Операционная система может быть перенесена с компакт диска в систему IPU950.

- Анализатор линии

Анализатор линии является стандартным измерительным устройством, используемым во время поиска неисправности при передаче информации:

- контроль содержания при преобразовании сообщения;

- тестирование специальных команд;

- измерение битовых ошибок;

- контроль импульсов;

- измерение времени задержки.

- Источник бесперебойного питания

В систему IPU950 необходимо устанавливать источник бесперебойного питания, если существует вероятность пропадания или нестабильности питающего напряжения, которое может привести к остановке системы.

- Настройка IPU950 для взаимодействия с периферийным оборудованием

IPU950 может настраиваться для работы многими путями и методами, как аппаратно, так и программно, в зависимости от требований конкретных станций.

Рисунок 3.20. Пример авторизации АРМов ДСП

Три АРМа ДСП (см. рис. 3.20) подключены к IPU950. АРМ 1 (удаленный) авторизован на контроль обеих областей 1 и 2, но управляет только второй областью. АРМ 2 авторизован на первую область и управляет ею. АРМ 3 авторизован на 2 область, но не управляет ею.

Обычно, один АРМ контролирует все области, например, удаленный. Однако, бывают случаи, когда АРМ, например локальный, должен иметь возможность контролировать определенную область без вмешательства удаленного. Локальный АРМ может получить уникальные полномочия в данной области с помощью специальной команды. Если имеется разрешение и данная область свободна, то АРМ получает доступ к этой области.

После использования АРМ должен освободить область. Это делается для того, чтобы не заблокировать доступ другого АРМа при потере соединения с системой.

Следует заметить, что авторизация - не безопасная команда.

На рисунках 3.21, 3.22 и 3.23 приводятся примеры подключения одного или нескольких АРМов к системе, используя сетевое подключение или через порты.

3.3.9.1 Конфигурация АРМ ДСП и области авторизации

3.3.9.1.1 Прямое подключение (через порт)

Имеется возможность подключить один локальный и один удаленный АРМы, используя прямое подключение через порт.

IPU 950

Рис. 3.21. Прямое подключение АРМов

3.3.9.1.2 Внешние интерфейсные устройства

Как связь между всеми АРМами и системой можно использовать внешние интерфейсные устройства.

Рис. 3.22. Подключение через внешние устройства

IPU 950

3.3.9.1.3 Сетевое подключение

Интерфейсные устройства могут также использоваться как преобразователи при подключении удаленного АРМа, т.е. АРМа, использующего другой протокол и формат телеграммы.

В системе установлено по одному сетевому порту на левой и правой половинах. Активным является порт на рабочей половине системы, другой порт принимает информацию, но не может ее отправлять. Исключительно для проверки правильности работы порта резервная половина раз в минуту посылает сообщение на рабочую.

3.3.9.2 Межмашинная связь

Наличие межмашинной связи позволяет соединять между собой две системы IPU950, используя две выделенные линии, которые контролируются одной из систем.

Порт связи на контролирующей системе (главный) определяется как владелец, другой порт (подчиненный) - как опрашиваемый.

Контролирующая система (главная) посылает приказы и принимает состояния от другой системы (подчиненной).

Получающийся в результате объединенный район управления контролируется одним АРМом ДСП, как единый район.

Главны й

Подчиненный

Главный

IP U 950

IP U 950

Подчиненный

IPU 950

Рис. 3.24. Конфигурация межмашинной связи (главный-подчиненный,

главный-подчиненный)

| 0 | а | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦¦ | (Г | F | (Г |
| ¦Г | ¦Г | F | IT |
| IL | Е | It | I |
| (Г | С | IT | IT |

Подчиненный

Главный

Подчиненный

IPU 950

| И | e-u. QON | COS D | COS G | COS 0 | cos а | cos а | cos 0 | 0«UI e.°" 0" | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eiH 9 | ■ SI g | E | IT | E | It | E | E | AST fl | tr« e |
|  | M. A | E | IT | It | it | (•W It | E | M A |  |
| SCSI n | Ui. D | ii | II | it | It | E | E | AUI о | tcs n |
| II | AU» D | £ | E | E | E | E | IT | aui 0 | II |

IPU 950

IPU 950

cos сое cos cos cos cos oRU'

со» cot

cos со» cot

о о

о о 0

E

О

Рис. 3.25. Конфигурация межмашинной связи (главный и два подчиненных)

В петлях, отвечающих за межмашинную связь, нельзя включать объектные контроллеры и передавать не важную информацию.

3.3.9.3 Конфигурация ЮМ

IPU950 с тремя парами ЮМ поддерживает 12 петель связи с объектными контроллерами. Также на разъемах RJ45 на двух центральных платах ЮМ поддерживаются, по крайней мере, два передающих и два принимающих канала для подключения АРМ ДСП. Модули порта связываются между собой в зависимости от назначения.

3.3.9.4 Конфигурация OCS и системы ввода/вывода

На рисунке 3.17 представлена схема системы ввода/вывода и структура системы объектных контроллеров OCS.

Объектные контроллеры (ОК) подсоединяются к концентраторам информации (КИ). КИ собирают информацию о состоянии объектов от ОК и передают приказы на ОК. Концентраторы объединяются в петли.

Каждый конец петли подключается к порту ЮМ системы IPU950 как показано на рисунке 3.26. В одной системе IPU950 возможно до 12 независимых петель, включая одну или несколько петель для межмашинной связи. Петли, используемые для межмашинной связи, не должны иметь объектных контроллеров.

Рис. 3.26. Схематический рисунок: 12 петель на платах ЮМ

С1 С 2 СЗ С 4 С 5 С6 С 7 С8 С9 СЮ С11 С12 С13 С14

Нормально передача проходит от одного порта к другому через петлю, поддерживая работоспособность, даже если один из портов выйдет из строя. В случае повреждения петлевого кабеля связь поддерживается автоматически, опрашивая устройства петли с обоих направлений. АРМ ШН может использоваться для активации/ деактивации портов ЮМ, а также для соединения/ разделения петель в особых случаях.

3.3.9.4.1 Возможности системы объектных контроллеров

Время цикла в системе IPU950 составляет 600 мс из-за ограничений в системе объектных контроллеров (IPU950 может настраиваться на время

цикла от 300 до 600 мс). Время реакции системы зависит от времени цикла. Время реакции составляет три цикла для объектных контроллеров и пять циклов для межмашинной связи.

- Максимально поддерживается 12 петель.

- В каждой петле может быть не более 15 концентраторов.

- В каждой петле может быть не более 32 объектных контроллеров.

- Одна и та же петля не может использоваться для межмашинной связи и содержать объектные контроллеры.

Межмашинный интерфейс может передать данные, аналогичные восьми объектным контроллерам с байтами данных состояния в пределах разрешенного, и, следовательно, данный интерфейс поддерживает 80 байт данных.

Необходимо принимать во внимание время реакции и общую доступность для разграничения между двумя системами. Время реакции при межмашинной связи примерно 5 циклов. Подключение рельсовых цепей в обеих частях системы улучшает поведение системы на границе.

3.3.9.5 Файлы конфигурации 3.3.9.5.1 SPU 950

SPU950 может быть сконфигурирована согласно требованиям для каждой станции.

SPU содержит много файлов, одни из которых (системные параметры) не могут быть изменены, а другие (административные параметры) меняются в зависимости от требований (см.таблицу 3.3).

Таблица 3.3

| Конфигурационный файл | Описание | Системный (S) или административный (А) параметр |
| --- | --- | --- |
| ALHconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| ASTconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| CTHconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S/A |
| Erconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S/A |
| FUSconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| Mdconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| NVCconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| PISconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | S |
| TCTconfig.pr | SDL конфигурация для модуля | А |
| COS.pr | SDL конфигурация взаимодействия IPU-APM ДСП | А |
| ALHconfig.c | Заголовки извещений, сбоев/неисправностей | А |
| CTHconfig.c | IPU-APM ДСП конфигурационный файл взаимодействия | А |
| Alarms.txt | Текст интерпретации сбоев/неисправностей для АРМ ШН | А |

Окончательный список переменных, которые могут быть изменены по требованиям, находится в самих файлах. Эти файлы необходимы для создания системы.

Файл конфигурации COS.pr общий для всех модулей. В этом файле описываются коды для команд, ответов системы и не основная индикация. Если установить формат телеграмм - EBICOS900, то описанные коды будут внутренними и необходимо будет создать таблицу соответствия внешних кодов внутренним. Внешние коды описываются в файле CTHconfig.c.

ALHconfig.c и CTHconfig.c написаны на языке С и содержат таблицы, используемые в модулях ALH (доставка сбоев/неисправностей) и СТН (описание интерфейса с АРМ ДСП) соответственно. ALHconfig.c описывает куда необходимо доставить каждый сбой/неисправность.

Alarms.txt используется при подключении АРМа ШН к системе и служит для перевода входящих кодов сбоев/неисправностей в текстовые сообщения.

- FSPU 950

Для программного обеспечения FSPU950 конфигурационных файлов нет.

- IOМ 950

Для программного обеспечения ЮМ950 конфигурационных файлов нет.

3.4 Работа процессорного устройства

Передача между центральным процессорным устройством централизации (IPU) и объектными контроллерами производится через концентраторы информации, которые подключаются к шине ввода/вывода компьютера через петли связи. Центральное процессорное устройство и концентраторы информации соединяются между собой последовательно при помощи металлического или волоконно-оптического кабеля через встроенные в них модемы. Обмен информацией между компьютером и концентраторами производится последовательной передачей.

Телеграммы к объектам, в основном, содержат информацию управления, например: изменить положение стрелки или открыть светофор на разрешающее показание. Эта информация является результатом обработки данных о зависимостях между объектами и поэтому должна быть безопасной.

Для обеспечения безопасности программная секция зависимостей системы разделена на две части, А и В, каждая из которых обрабатывает зависимости. Каждая из этих двух частей использует свой собственный формат данных и вырабатывает свои собственные приказы, которые передаются на объектные контроллеры. Эти приказы затем сравниваются между собой объектными контроллерами. То есть в системе используется диверсифицированное программирование. Программы А и В независимы друг от друга. Для этого они разрабатываются двумя отдельными группами программистов. Для обеспечения аппаратной безопасности программы А и В обрабатываются разными процессорами.

В систему программного обеспечения включены следующие функции:

- программа слежения и координации;

- программа связи с объектными контроллерами;

- программа обработки зависимостей;

- программа, используемая для связи с системой управления и отображения;

- программа, используемая для передачи данных соседним системам Ebilock 950;

- программа, используемая для управления командами оператора;

- тестовая программа.

Информация в компьютере о состоянии объектов обновляется каждый программный цикл. Если данные для одного или более объектов теряются в течение двух последовательных циклов, состояние объекта устанавливается в соответствии с заранее определённым безопасным значением. Например: в течение двух последовательных циклов отсутствует информация о состоянии контактов путевого реле изолированного участка (замкнут фронтовой, замкнут тыловой), состояние данного изолированного участка в логике определяется «занят». Безопасные значения объектов приняты на стадии разработки программного обеспечения.

Обработка данных в компьютере - циклическая. Время цикла составляет, примерно, 0,6 сек. За время каждого цикла:

- собирается вся информация о состоянии управляемых и контролируемых объектов;

- сравниваются все входные данные;

- обрабатываются данные о зависимостях в двух различных программах;

- сравниваются на соответствие выходные данные;

- составляются и передаются к объектам приказы;

- передаётся как индикация на систему управления и отображения информация, касающаяся состояния объектов.

Команды от системы управления и отображения обрабатываются в фоновом режиме и не являются частью фиксированного цикла.

- Техническое обслуживание центрального процессора

Электронная аппаратура МПЦ относится к восстанавливаемым изделиям, эксплуатируемым до предельного состояния. Периодическая регулировка и настройка аппаратуры не предусматривается.

Виды работ их периодичность и порядок выполнения по техническому обслуживанию центрального процессора изложены в Стандарте СТО РЖД 1.19.001-2005 и технологических картах, утверждённых ОАО «РЖД».

- Текущий ремонт центрального процессора

Текущий ремонт центрального процессора предусматривает, как правило, замену вышедшей из строя платы или неисправного предохранителя. В очень редких случаях это может быть ремонт или замена соединительного кабеля к внешним устройствам. В связи с тем, что аппаратные средства центрального процессора полностью резервированы, выход из строя любого из его составных элементов не приводит к остановке работы системы в целом.

Об отказе одного из элементов системы можно судить по индикации на мониторе АРМ ДСП, соответствующих платах центрального процессора (индикация описана выше) и по записям в системном журнале, выводимым в окне на мониторе АРМ ДСП. Кроме того, о неисправностях, приводящих к переключению работы центрального процессора с основного компьютера на резервный или наоборот, можно судить по распечатке протокола событий и алармов, получаемой на принтере АРМ ДСП.

После определения отказавшего элемента (плата, предохранитель, соединительный кабель) необходимо произвести его замену исправным или выполнить, при наличии возможности, ремонт (относится к кабелю).

- Замена предохранителя

Каждый модуль питания (PSM) содержит два предохранителя, расположенных за селектором напряжения. Для замены предохранителя нужно отсоединить кабель питания от разъема, осторожно открыть крышку модуля, используя тонкую отвертку, поднять ее вверх, изъять селектор и заменить предохранитель предохранителем того же номинала и размера.

Далее необходимо поставить селектор обратно, закрыть крышку и убедиться, что в окошке видна правильная величина входного напряжения, затем подсоединить кабель питания к разъему и зафиксировать его положение металлической скобой. НЕ допускается подсоединение кабеля питания ДО подсоединения остальных кабелей.

- Замена печатной платы

Отдельная плата может быть заменена независимо от остальных. Замена платы может быть начата только при нахождении компьютер, на котором производится плата в состоянии горячего резерва.

Процедура замены:

- определить неисправную плату;

- взять из запаса исправную плату аналогичного назначения;

- отключить питание компьютера на модуле питания (PSM);

- отвинтить винты крепления платы;

- изъять неисправную плату;

- вставить на место неисправной платы запасную плату;

- плотно затянуть винты крепления платы;

- дождаться корректной индикации светодиодов на передней панели плат компьютера, находящегося в состоянии горячего резерва;

- перевести компьютер из состояния горячего резерва в рабочее состояние;

- убедиться в нормальной работе процессорного устройства.

При замене плат IOМ происходит разрыв петли связи. В этом случае после замены платы следует дать команду на соединение петли связи.

4. Система объектных контроллеров 4.1 Технические параметры системы объектных контроллеров

Технические параметры системы объектных контроллеров приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Центральный процессор | Intel 8032 |  |
| Операционная система | Собственный монитор реального времени |  |
| Язык программирования | ANSI С, Assembler, PL/M |  |
| Принципы обеспечения безопасности | Один процессор, использующий диверсифицированное программное обеспечение (программы А и В) |  |
| Связь: ОК-ЦК | Протокол: HDLC; Режим. полный дуплекс; Скорость: 19.2 Kbps; Среда передачи: 4-хпроводный связевой кабель; Расстояние: до 20 км между 2-я модемами. | ISO 3309 ISO 4335 |
| Связь: ОК- напольное оборудование | Среда передачи: многопроводный сигнально-блокировочный кабель; Расстояние: зависит от применяемых материалов и оборудования. |  |
| Нагрузка на выходе ОК: по управлению лампами | 80 Вт, 220 В (перем. тока) (характеристика приводится только для описания нагрузочной способности) | Для сигналов используется напряжение ~ 220 В. |
| Нагрузка на выходе ОК: по управлению стрелочными приводами | 3*220 В, 1600 В А (соед. - треугольник); 3*400 В, 1600 ВА (соед. - звезда); 110/230 В, 1000 ВА (перем. ток); 110 В, 1200 Вт (пост. ток). |  |
| Нагрузка на выходе ОК: по управлению реле | 24/36/48/60 В (пост, тока) Сопротивление обмотки не менее 500 Ом |  |
| Окружающая среда: допустимая температура | От - 40°С до +70°С; Без необходимости активного внешнего охлаждения. | IEC 68 |
| Относительная влажность (без конденсата) | 10 - 95 % | IEC 68 |
| Уровень обеспечения безопасности | Уровень 4 в соответствии с нормами CENELEC | prEN 50 126, prEN 50 128, prEN 50 129 |

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Конструктивные размеры | Субмодуль (полка) 299 * 483 * 325 мм (В*Ш*Г) Шкаф 2000 * 800 * 600 мм (В*Ш*Г) | IEC 917 |
| Электроснабжение | Источник питания 19" конструктив IEC; - 110/220 В, 50-60 Гц; 3*380 - 420 В, 50 - 60 Гц | IEC 917 |

4.2 Конструктивное исполнение

Все устройства устанавливаются на типовую 19-ти дюймовую стойку, помещённую в типовой шкаф. В шкафу размещаются следующие устройства:

- источник питания объектных контроллеров и концентраторов PSU71;

- источник питания напольного оборудования (стрелки, сигналы, релейное оборудование) PSU41 - PSU61;

- 4 полки с электронными платами объектных контроллеров и концентраторов, каждая из которых является типовым заводским изделием - рамой (конструктивом) со штепсельными разъёмами и направляющими для установки 23-х электронных плат контроллеров и концентраторов. Монтаж штепсельных разъёмов является типовым и выполняется заводом. На одной полке (раме) может быть установлено до 4-х объектных контроллеров и один концентратор. На один концентратор можно подключить до 8-и контроллеров;

- DIN-рейки для предохранителей, автоматических выключателей;

- DIN-рейки для клемм подключения монтажных проводов.

В зависимости от проектных решений возможна установка источников питания напольного оборудования (PSU51, PSU61) в отдельных шкафах.

На рисунке 4.1. показан внешний вид шкафа с объектными контроллерами

Параметры:

Вес: полностью укомплектованный шкаф - 200 кг.

Размеры:

- ширина 600 мм;

- глубина 800 мм;

- высота для внутреннего монтажа 2000 мм;

- высота 2100 мм.

Передняя и задняя части шкафа закрываются дверью.

Ввод кабеля сверху (возможен вариант с нижним подводом кабеля).

Напряжение, подводимое к источнику питания PSU71, - однофазное 200- 250 В, 50 Гц ±2%.

При размещении шкафа предусматривается свободное пространство перед ним и за ним для открытия дверей (шкаф двухстороннего обслуживания).

На полках объектных контроллеров предусмотрены места для печатных плат объектных контроллеров и концентраторов (рис. 4.2).

Рисунок 4.1. Шкаф с объектными контроллерами.

Рис. 4.2. Полка шкафа объектных контроллеров.

4.3 Состав плат системы объектных контроллеров

Объектные контроллеры и концентраторы связи комплектуются из плат, перечень которых приведен в таблице 4.2

| Наименование платы | Номер платы |
| --- | --- |
| ССМ | 3NSS001014-01 |
| LMP | 3NSS001016-01 |
| МОТ | 3NSS001017-01 |
| SRC | 3NSS001399-01 |
| СОМ | 3NSS001018-01 |
| ОСТ | 3NSS001021-01 |

4.3.1 Плата ССМ

Плата ССМ содержит процессор управления объектным контроллером. Плата ССМ используется во всех типах объектных контроллеров (сигнальный, стрелочный, релейный). На плате также устанавливается ПЗУ, содержащее программное обеспечение и файлы данных, необходимые для работы конкретного типа объектного контроллера.

Плата ССМ связывается с платой СОМ концентратора через системную шину, расположенную на задней панели полки ОК, та, в свою очередь, связывается с центральным процессором.

Электропитание платы ССМ включается с помощью одного из выключателей на передней панели платы ОСТ и подаётся на плату через системную шину на задней панели полки ОК.

Плата ССМ имеет интерфейс для считывания адреса (А1 и А2), индивидуализации (IND) и контрольной суммы (CRC), настраивающихся на задней панели с помощью DIP-переключателей.

Одной из функций платы ССМ является мониторинг состояния подключенных к ней контактов реле (до 4 реле).

4.3.1.1 Текущее состояние платы ССМ

Текущее состояние платы отображается на светодиодах, расположение которых на плате приведено на рис. 4.3, описания состояний сведены в таблицу 4.3.

Рисунок 4. 3. Светодиоды на передней панели платы ССМ

Таблица 4.3

| ССМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свето- диод | Описание | Возможные способы устранения неисправности |
| "PWR" зелёный | Горит. Присутствует питание 5В на плате. |  |
|  | Погашен. Питание на плату не поступает. | Нажать кнопку включения питания, соответствующую данной плате, на плате ОСТ. Проверить состояние светодиода "PWR" на плате ОСТ, показывающее наличие питания 24В с источника PSU71. Заменить плату ССМ. |
| "RD" зелёный | Горит. Приём данных от концентратора. |  |
|  | Погашен. Нет приёма данных от концентратора. | Проверьте состояние платы СОМ |
| "CPR" зелёный | Горит. Процессор работает. |  |
|  | Погашен. Работа процессора остановлена | Проверить наличие аларма от ОК. Если плата ССМ менялась, проверить соответствие ПЗУ проектной документации в новой плате ССМ. Проверить надёжность крепления и настройки DIP-переключателей в разъёмах данного ОК. |

4.3.1.2 Мониторинг состояния контактов на плате ССМ

Плата ССМ имеет 4 безопасных входа для опроса контактов.

К плате ССМ могут быть подключены контакты любого реле, т.к. для ОК не имеет значения, что это за реле - она просто опрашивает состояние данного контакта и посылает сообщение о его состоянии к ЦП. Центральный процессор сопоставляет состояние контакта с соответствующим ему объектом, согласно проекту.

Четырехпроводная схема подключения контактов ко входам платы ССМ приведена на рис. 4.4, а перечень и описание состояний контактов реле приведены в таблице 4.4.

Все телеграммы, передаваемые как к, так и от объектного контроллера, дублируются (телеграммы А и В). Но полезная информация содержится только в телеграмме А. Телеграмма В служит для кодирования телеграммы А в целях повышения безопасности и надёжности.

Таблица 4.4.

| 4-проводная схема, 4 состояния |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состояние входа | Пояснение | Значение (в телеграмме А*) |
| Под током | В терминологии Ebilock "синфазное состояние". Может интерпретироваться как: рельсовая цепь свободна. Реле под током (обычно) | 10 (двоичный) 2 (десятичный) |

| Без тока | В терминологии Ebilock "противофазное состояние". Может интерпретироваться как: рельсовая цепь занята. Реле без тока (обычно) | 01 (двоичный) 1 (десятичный) |
| --- | --- | --- |
| Обрыв | Это состояние - неисправность в 4-х проводной схеме включения контактов. Возможно, если один из проводов в цепи оборван. | 00 (двоичный) 0 (десятичный) |
| Короткое замыкание | Это состояние - неисправность в 4-х проводной схеме включения контактов. Возможно, если несколько из проводов в цепи замкнуты накоротко. | 11 (двоичный) 3 (десятичный) |

Рисунок 4.4. Четырёхпроводная схема включения контактов. 4.3.1.3 Статус входов и алармы

Колонка "значение" в таблице показывает, что четыре возможных состояния контакта кодируются двумя битами информации. Данные значения

96

используются как для индикации состояния станционных объектов (рельсовые цепи и т.д.), так и для вывода различных сообщений, индикации об изменениях в состоянии системы МПЦ.

Алармы (сообщения о неисправности устройств) системы МПЦ подразделяются:

- Алармы от объектных контроллеров и концентраторов. Приведены в таблицах Перечень кодов сбоев, кратковременных отказов и неисправностей объектных контроллеров, концентраторов и напольных устройств приведен в п. 4.7 настоящего раздела.

- Алармы, сформированные в результате опроса состояния контактов. С их помощью выводится информация о неисправностях устройств, увязка с которыми осуществляется с помощью релейного интерфейса.

Алармы о неисправностях схемы опроса контактов имеют нумерацию от 30 до 3F, приведены в таблице Перечень кодов сбоев, кратковременных отказов и неисправностей объектных контроллеров, концентраторов и напольных устройств (см. п. 4.7). Они представляют собой сообщения о неисправностях, получаемых от платы ССМ, и на практике встречаются довольно редко.

4.3.1.4 Работа платы ССМ с ПЗУ не подходящего типа

Плата ССМ содержит ПЗУ с записанным на него программным обеспечением, определяющим тип объектного контроллера, на котором установлена данная плата (сигнальный (несколько видов), стрелочный, релейный). Плата ССМ является общей для всех типов объектных контроллеров. Информация, однозначно определяющая параметры работы данного ОК, содержится лишь в ПЗУ. Если обнаружено несоответствие информации, записанной в ПЗУ и типа ОК, последний переходит в безопасное состояние.

- Несоответствие типа объектного контроллера

Если ПЗУ, предназначенная для одного типа объектного контроллера (например, релейного), установлена в другой тип ОК (например, сигнальный), то контроллер не обнаружит на нужном месте необходимую плату (в нашем случае - вместо платы SRC он обнаружит плату LMP), светодиод CPR на передней панели платы ССМ не будет гореть непрерывно, контроллер не запустится и перейдёт в безопасное состояние.

- Несоответствие индивидуализации объектного контроллера

Кроме типа ОК в ПЗУ записана и конкретная реализация данного типа ОК - индивидуализация, которая выставляется при помощи dip-переклю- чателей на задней панели конструктива для установки плат (в настоящее время, например, существует более 70 индивидуализаций сигнального ОК). В случае несоответствия индивидуализации, выставленной на задней панели и записанной на ПЗУ, светодиод CPR на передней панели платы ССМ не будет гореть непрерывно, контроллер не запустится и перейдёт в безопасное состояние.

- Потеря связи и переход в безопасное состояние

Объектные контроллеры в зависимости от состояния, в котором они могут находиться при эксплуатации, подразделяются на:

- моностабильные;

- бистабильные.

Моностабильный контроллер получает однократный приказ на установку объекта в какое-либо состояние, выполняет этот приказ и продолжает находиться в данном состоянии до получения следующего приказа. К таким ОК относится стрелочный объектный контроллер (не предпринимает никаких действий без получения соответствующего приказа).

Бистабильный контроллер в случае, если в течение некоторого времени (1500 мс для цикла 600 мс и 2400 мс для цикла 960 мс) не получает от ЦП телеграммы, разрешающие нахождение в данном состоянии, переходит в заранее определённое безопасное состояние. К таким ОК относятся сигнальные и релейные объектные контроллеры.

Для бистабильных ОК определено безопасное состояние, в которое он переходит в случае потери связи с ЦП.

Для сигнального контроллера безопасное состояние реализовано с помощью безопасных реле, расположенных на плате LMP. В случае перехода в безопасное состояние эти реле обесточиваются, питание снимается со всех выходов разрешающих огней и подаётся на оба выхода запрещающих огней, т.е. в этом случае должны гореть запрещающие огни, (см. пункт 4.7.2). Сигнальный объектный контроллер в случае перехода в безопасное состояние перестаёт передавать телеграммы статуса фактического состояния подключённых к нему сигналов.

Для релейного контроллера в случае перехода в безопасное состояние снимается напряжение со всех выходов.

- Перезагрузка объектного контроллера, концентратора

Обычно объектному контроллеру требуется порядка 8-ми секунд для загрузки (загрузка закончена тогда, когда зелёный светодиод «CPR» на передней панели платы ССМ начинает устойчивб светиться). Перезапуск объектного контроллера осуществляется двукратным нажатием кнопки POS, соответствующей этому объектному контроллеру, на плате ОСТ (см. рис.4.9). Перезапуск концентратора осуществляется нажатием красной кнопки RST, либо двукратным нажатием чёрной кнопки 24V на передней панели платы СОМ. Повторный перезапуск концентратора не следует производить в течение 15 секунд, после того, как загорится зелёный светодиод CPR (аналогичный расположенному на плате ССМ).

- Сигнальный контроллер

Сигнальный контроллер состоит из платы ССМ и одной либо двух плат LMP.

Плата ССМ содержит ПЗУ с программой работы данного контроллера.

Плата LMP (см. рис. 4.5) содержит выходы, к которым подключаются обмотки сигнальных трансформаторов. Для подачи напряжения с источника питания на выход платы используются семисторы (Solid State Relays (SSRs)). Плата LMP управляет лампами светофора.

Плата LMP содержит безопасные реле, которые обесточиваются в случае потери связи контроллера с ЦП или обнаружения неисправностей платы, которые могут повлиять на безопасность. В состоянии «без тока» безопасные реле коммутируют напряжение питания с входа платы LMP прямо на запрещающие выходы. Поэтому эти выходы жёстко закреплены для использования под запрещающие показания.

Сигнальный ОК может обеспечивать работу светофора в режимах «день», «ночь» и «двойное снижение напряжения». Переключение режимов «день» и «ночь» осуществляется внутри платы LMP, при получении соответствующего приказа. Переключение в режим «ДСН» осуществляется при помощи внешних реле, коммутирующих напряжение питания сигналов. Реле ДСН устанавливаются по одному на каждую обмотку источника питания PSU- 61 (PSU-41), их обмотки запитываются при помощи «сухих контактов», расположенных на плате LMP. Кроме того, каждый ЦП выдаёт приказы на включение режима ДСН только по петлям связи, подключённым к нему непосредственно. Поэтому, в случае использования на станции нескольких ЦП - реле ДСН включаются, исходя из их количества.

Сигнальный контроллер должен «знать», какой тип сигнала подключён к его выходам. Тип сигнала определяется индивидуализацией, настраиваемой с помощью DIP-переключателей, расположенных на задней панели полки ОК.

Рисунок 4.5. Плата LMP.

- Стрелочный контроллер

Стрелочный объектный контроллер состоит из платы ССМ и одной либо двух плат МОТ1. Каждая плата МОТ1 предназначена для управления одним стрелочным приводом. В системе МПЦ Ebilock 950 применяется семипро- водная схема включения стрелки, где 3 провода используются как рабочие цепи, и 4 провода - как контрольные.

Плата ССМ содержит программируемое ПЗУ с хранящимся на ней описанием работы стрелки.

В отличие от других объектных контроллеров, в стрелочном ОК используются лишь два безопасных входа на плате ССМ из четырех. Также для подключения контактов реле в стрелочном контроллере используются безопасные входы платы МОТ1 (1 вход на плату). Не задействованные безопасные входы платы ССМ используются в стрелочном объектном контроллере для работы со стрелкой в режиме местного и резервного управления.

Плата МОТ1 коммутирует 3-х фазное питающее напряжение 3*220В в рабочую цепь стрелки при помощи семистора и двух безопасных реле, а также выдаёт в контрольную цепь стрелки переменное напряжение амплитудой 35В, следя за прохождением импульсов в контрольной цепи. Положение стрелки контролируется по полярности и амплитуде импульсов, проходящих в контрольной цепи. Положение стрелки принимается плюсовым, если напряжение в контрольной цепи: в жилах JI5-J17 равно 17-27В = (+ на JI5) и J14-J16 равно 30-40В-; положение стрелки принимается минусовым если, напряжение в контрольной цепи: в жилах JI5-JI7 равно 30-40В- и JI4-JI6 равно 17-27В= (+ на Л6).

Изменение направления вращения двигатели достигается изменением чередования фаз в рабочей цепи стрелки.

- Релейный объектный контроллер

Релейный объектный контроллер состоит из платы ССМ, одной, двух или трёх плат SRC. Релейный объектный контроллер также может состоять из одной платы ССМ. К каждой плате SRC могут подключаться до 4 обмоток интерфейсных реле. На каждый выход платы SRC в случае получения соответствующего приказа выдаётся напряжение 24В постоянного тока. Релейный контроллер, состоящий из одной платы ССМ, содержит 4 безопасных входа.

4.3.6.1 Предохранители на плате SRC

Питание на платы SRC подаётся через предохранители. В основном используется один предохранитель на все платы SRC, типа FF, номиналом 1 А, с контролем перегорания.

Рисунок 4.6. Плата МОТ.

4.3.7 Плата COM

Плата обеспечивает обмен информацией с другими системами, например с ЦП, через петлю связи, а также персональным компьютером для диагностики и тестирования. Две платы СОМ (одна находится в горячем резерве) совместно с платой ОСТ образуют концентратор связи, который может обеспечивать связь с восемью ОК.

Текущее состояние платы отображается на светодиодах (см. рис. 4.7), перечень и описание состояний приведены в таблице 4.5.

сом

Рисунок 4.7. Светодиоды на передней панели платы СОМ.

Таблица 4.5

| СОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светодиод | Описание | Возможные способы устранения неисправности |
| "5V" зелёный | Горит. Присутствует питание 5В на плате. |  |
|  | Погашен. Питание на плату не поступает. | Нажать кнопку 24В на плате СОМ. Проверить состояние светодиода "PWR" на плате ОСТ, показывающее наличие питания 24В с источника PSU71. Заменить плату СОМ. |
| "CPR" зелёный | Горит. Процессор работает |  |
|  | Погашен. Работа процессора остановлена. | Проверить наличие аларма от концентратора. Если плата СОМ менялась, проверить соответствие ПЗУ проектной документации в новой плате СОМ. Заменить плату СОМ. |
| "ONL" зелёный | Горит. Включён активный режим |  |
|  | Погашен. Включён режим горячего резерва |  |
| "MDM" жёлтый | Горит. Работает модем |  |
|  | Погашен. Работает порт RS232 |  |

| СОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светодиод | Описание | Возможные способы устранения неисправности |
| "TD" жёлтый | Промигивает. Передача данных активирована (нормальный режим работы) |  |
|  | Постоянно горит или погашен. Не активирована передача данных | Проверьте состояние петли связи. Светодиод может быть постоянно включённым только на плате, первой от пассивного порта ЦП. |
| "RD" жёлтый | Промигивает. Приём данных по петле связи. |  |
|  | Постоянно горит или погашен. Нет передачи данных по петле связи. | Проверьте петлю связи. Проверьте состояние предыдущего концентратора петли. |

4.3.8 Плата OCT

Плата используется для обеспечения взаимодействия между объектными контроллерами и концентратором связи, а также для разводки питания внутри полки, необходимого для работы объектных контроллеров. Кроме этого, данная плата используется для соединения концентратора связи с объектными контроллерами на соседних полках, когда это необходимо.

Текущее состояние платы отображается светодиодом (см. рис. 4.8), перечень и описание состояний приведены в таблице 4.6.

ост

Рисунок 4.8. Светодиод на передней панели платы ОСТ

Таблица 4.6

| ОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светодиод | Описание | Возможные способы устранения неисправности |
| "PWR" зелёный | ON Питание (24В) включено |  |
|  | OFF Питание выключено | Проверить состояние соответствующего автоматического выключателя на PSU71. Проверить источник питания PSU71. |

4.3.9 Источники питания (PSU)

В системе объектных контроллеров применяются следующие типы источников питания:

- для питания рабочих цепей стрелок - PSU51;

- для питания светофоров и интерфейсных реле - PSU61, PSU41;

- для питания вентиляторных модулей и логики объектных контроллеров -PSU71.

Иногда в МПЦ Ebilock-950 источники питания PSU-71 используются для питания интерфейсных реле и для выдачи питания в линейные провода (П, М и ЛП, ЛМ).

В источниках питания PSU71 используются выходные автоматические выключатели номиналом: для питания логики OK - 10А; для питания вентиляторных модулей - 2А. В источниках питания PSU61 и PSU41 используются выходные автоматические выключатели для питания интерфейсных реле номиналом 10А.

- Техническое обслуживание

Оборудование не требует периодической настройки для поддержания работоспособности, но рекомендуется регулярно проверять его для предупреждения возможных отказов. Периодичность проведения и состав необходимых работ по обслуживанию системы указаны в Стандарте СТО РЖД 1.19.001-2005 и технологических картах, утверждённых ОАО «РЖД».

- Текущий ремонт

- Поиск неисправностей

В процессе поиска неисправностей в системе объектных контроллеров следует руководствоваться следующим порядком:

- используя АРМ ДСП, определить неправильно функционирующий элемент системы.

- в случае, если информация о повреждении, полученная на АРМ ДСП, недостаточна для определения его характера и устранения, следует по информации, отображаемой АРМ ШН (FEU), а также по показаниям светоди- одов на передней панели плат определить возможную неисправность;

- используя системные журналы, определить возможную причину возникновения неисправности.

Все обнаруженные неисправности должны быть устранены.

- Сообщения о сбоях и неисправностях, отображаемых на АРМ ШН

Сообщения о сбоях и неисправностях (алармы), которые отображаются на АРМ ШН, содержат данные об обнаруженных в МПЦ, включая систему объектных контроллеров, проблемах и диагностическую информацию. Благодаря этому, имеется возможность установить источник сбоев и неисправностей:

- петля связи;

- концентратор связи;

- объектный контроллер;

- отказ элемента напольного оборудования.

Перечень всех возможных кодов сбоев и неисправностей от ОК и концентраторов информации изложен в разделе 4.7.

- Петля связи

Система связи между центральным процессором (ЦП) и объектными контроллерами выполнена в форме петель.

В случае нарушения передачи данных по петле связи по причине неисправности кабеля или модема, петля автоматически делится на две независимые секции. После разделения петлевые порты (левый и правый) работают со своей частью петли. Статус подсистемы передачи выдаётся на АРМ ШН.

Восстановление петли связи после устранения причины её разрыва может быть достигнуто только командой с АРМ.

- Концентратор связи

Разделение петли происходит всегда, когда концентратор неработоспособен (например, когда нет питания). Все объектные контроллеры, работающие на этот концентратор, будут автоматически остановлены; подсоединенные к ним объекты установятся в заранее определенное безопасное состояние. Если подсистема передачи данных не работает по известной причине, то код сбоя или неисправности будет послан обратно к петлевому порту ЦП и отображён на АРМе ШН.

- Объектный контроллер

Контроллер генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и о неисправностях напольного оборудования. Подробная расшифровка кодов сбоев и неисправностей объектного контроллера представлена ниже.

Объектный контроллер, который не посылает правильных ответных сообщений, принимается неработоспособным. Объекты, подключенные к этому контроллеру, устанавливаются в заранее определенное безопасное состояние. Информация об обнаруженных неисправностях отображается на АРМе ШН. Кроме этого информация о переходе контролируемого объекта в безопасное состояние отображается на АРМе ДСП.

4.5.3 Отключение неисправного блока

Для отключения конкретного неисправного блока требуются схемы проектной документации. Отключение неисправного блока должно быть выполнено на максимально низком системном уровне (следует отключать только неисправный блок, и ничего более) для сохранения максимальной работоспособности системы в целом.

Ниже приведены методы отключения напряжения и соответствие их уровням системы объектных контроллеров:

- отключение питания логики объектных контроллеров с помощью автомата ОС logic на передней панели PSU 71 приводит к прекращению питания логики всех объектных контроллеров на одной полке;

- выборочное отключение питания одного объектного контроллера на полке с помощью кнопок POS1 - POS4 на плате ОСТ (см. рис. 4.9). Такое отключение питания прекращает подачу объектным контроллером информации о состоянии подключённых к нему объектов, включая информацию о контактах, подключённых к плате ССМ, объектный контроллер не реагирует на приказы и переходит в безопасное состояние. Следует обратить внимание на то, что такое отключение не прекращает подачи напряжения, управляющего соответствующими объектами, на вход объектного контроллера (220 В для сигнала, стрелки и 24 В для питания обмоток интерфейсных реле);

- выборочное снятие управляющего напряжения производится изъятием входных предохранителей (отключением автоматических выключателей), размещённых на задней панели статива объектных контроллеров в специальных клеммах, отдельно для каждой платы LMP и МОТ и общего для всех плат SRC, подключённых к одному ОК;

Отключение питание вентилятора производится выключением автомата Fan unit на передней панели источника питания PSU 71.

Рис. 4.9. Выключатели на плате ОСТ.

4.5.4 Замена неисправных устройств

Основной принцип заключается в том, что система не требует периодической замены печатных плат, которые служат до отказа, после которого заменяются новыми. Прежде чем производить замену неисправных блоков системы объектных контроллеров следует убедиться в отсутствии неисправности в кабелях и напольном оборудовании, т.к. они могут повлечь за собой выход из строя блока.

Следует производить замену только вышедших из строя блоков и ничего более. Заменённая плата не должна использоваться в дальнейшем и должна быть отправлена в сервис-центр для тестирования.

Плату, предназначенную для замены вышедшей из строя, следует устанавливать в строгом соответствии с типом изъятой, исключив возможность неправильного подсоединения разъёмов на переднюю панель.

- Замена предохранителей

Если используются автоматические предохранители, то при его срабатывании необходимо перевести предохранитель в положение "Вкл.", предварительно убедившись в отсутствии короткого замыкания в защищаемой цепи.

Если используются плавкие предохранители, необходимо:

- убедиться в отсутствии короткого замыкания в защищаемой предохранителем цепи;

- заменить плавкий предохранитель новым.

- Замена полки

Процедура:

  - Выключить питание (сначала выключить рабочие напряжения, затем напряжение питания ОК 24 VDC) (см. п.4.5.3 настоящего раздела);

  - Снять все разъёмы, подсоединённые к передней панели плат данной полки;

  - Изъять все платы из данной полки, положить их в специальные антистатические пакеты, убрать в коробки для плат;

  - Настроить переключатели Al, А2, IND и CRC на задней панели устанавливаемой полки, согласно проектной документации. Убедиться в правильности настроек;

  - Вставить платы в полку, руководствуясь проектной документацией;

  - Поставить разъёмы в соответствии с проектной документацией;

  - Включить питание блоков, расположенных на данной полке;

  - Подать питающее напряжение на полку (см. п. 4.5.3 настоящего раздела). Дождаться запуска всех объектных контроллеров, руководствуясь показаниями светодиодов (см. п.4.5.3 настоящего раздела).

  - Соединить петли связи командой с АРМ;

  - Выполнить проверку работоспособности объектного контроллера, согласно п. 4.5.5 настоящего раздела.

- Замена платы

Отдельный объектный контроллер может быть заменен независимо от остальных. Замена концентратора повлечет остановку всех связанных с ним объектных контроллеров, т.е. все напольные устройства, управляемые этими объектными контроллерами, перейдут в предопределенное безопасное состояние.

Процедура:

- определить неисправную плату;

- взять из запаса исправную плату аналогичного назначения;

- отключить питание объектного контроллера, к которому относится плата (сначала рабочие напряжения, затем 24VDC), путем нажатия соответствующей кнопки на плате ОСТ (верхняя кнопка соответствует самому левому объектному контроллеру и т.д.);

- отвинтить винты крепления платы;

- изъять неисправную плату;

- вставить на место неисправной платы запасную плату;

- плотно затянуть винты крепления платы, а также на разъёме, подсоединённом к плате;

- включить питание объектного контроллера или концентратора соответствующей кнопкой. Дождаться корректной индикации светодиодов на передней панели платы ССМ данного объектного контроллера, или на плате СОМ (см. п.4.5.3 настоящего раздела).

Примечание: при замене плат ССМ и СОМ следует обращать особое внимание на соответствие типа ПЗУ, установленной на плате, проектной документации.

- произвести проверку в соответствии с п. 4.5.5 настоящего раздела.

Замена плат СОМ и ОСТ может сопровождаться разрывом петли связи,

потерей информации от части объектов и переходом некоторых контроллеров в безопасное состояние. В этом случае следует дать команду на соединение петли связи.

- Замена ПЗУ

Замену ПЗУ, установленных на платах ССМ и СОМ, следует производить в строгом соответствии с их типом, который указан в проектной документации.

- Замена разъёмов и кабелей

4.5.4.5.1 Замена разъёмов объектных контроллеров

Во избежание некорректного подсоединения разъёма к плате объектного контроллера, которое может повлечь за собой выход из строя платы, разъёмы настраиваются с помощью DIP-переключателей. Настройка разъёма определяется типом платы, а также местоположением её в контроллере и позицией контроллера на полке. Все возможные варианты настройки указаны в проектной документации (раздел «Адресация и индивидуализация объектных контроллеров»). В случае неправильной настройки DIP-пере- ключателей разъёма, либо в случае неправильного подсоединения разъёма (например: разъём, настроенный для первой платы МОТ в контроллере, одет на вторую плату МОТ) объектный контроллер не запустится и светодиод

CPR не будет светиться, будет выдан аларм D6 (ошибка в проверочном слове платы, базовый пакет программ).

Процедура:

- отключить питание объектного контроллера, к которому относится разъём (сначала рабочие напряжения, затем 24VDC), путем нажатия соответствующей кнопки на плате ОСТ (верхняя кнопка соответствует самому левому объектному контроллеру и т.д.);

- снять неисправный разъём;

- настроить новый разъём в соответствии с проектной документацией;

- установить разъём;

- включить питание объектного контроллера или концентратора соответствующей кнопкой. Дождаться корректной индикации светодиодов на передней панели платы ССМ данного объектного контроллера (см. п. 4.5.3 настоящего раздела).

После замены разъёмов следует произвести проверку работоспособности объектных контроллеров, согласно п. 4.5.5 настоящего раздела. Запрещается подсоединение к плате аналогично настроенного разъёма с другой полки, работа объектного контроллера будет осуществляться уже с другим напольным объектом, что никак: не отразится на АРМе, для исключения этого разъемы маркируются и увязываются.

4.5.4.5.2 Кабели связи и напольные кабели

Кабели связи и напольные кабели должны применяться строго в соответствии с типом, указанном в проекте. Должны соблюдаться все требования в части изоляции, парности жил, экранирования, площади сечения, вносимого затухания и т.п.

4.5.5 Проверка после замены

После замены необходимо, используя АРМ ДСП, убедиться в работоспособности заменённого блока. Проверяется:

- соответствие показаний сигнала показаниям на АРМе;

- соответствие положения стрелки показаниям на АРМе;

- корректность перевода стрелки в соответствии с заданной командой;

- работоспособность интерфейсных реле при задан™ соответствующей команды;

- корректность отображения состояния контактов.

4.6 Основные неисправности и возможные способы их устранения

4.6.1 Отсутствие информации от контактов

В случае отсутствия информации от какого-либо контакта следует проверить с помощью омметра его состояние непосредственно с клемм объектного контроллера. Следует обратить внимание на то, что проверка состояния контакта с платы ССМ (МОТ) происходит с помощью подачи кратковременных импульсов. Таким образом, следует обращать внимание на показание омметра. Контакт считается замкнутым, если стрелка прибора (индикация на дисплее) показывает стабильное сопротивление менее 10 Ом.

4.6.2 Неисправности сигнального объектного контроллера

4.6.2.1 Обрыв в цепи лампы (Аларм 50) и снижение показаний на более запрещающие

Снижение показаний на более запрещающие происходит из условий безопасности при неисправности в цепи лампы. Основные возможные причины снижения сигнального показания на более запрещающее это:

- неисправность лампы;

- неисправность платы LMP;

- обрыв кабеля;

- перегорание предохранителя.

Обрыв в цепи лампы определяется с помощью измерения тока в этой цепи. Величины токов определены для каждого типа лампы (в режиме «день» 57 -100 мА для ламп мощностью 15Вт; 95- 170 мА для ламп мощностью 25 Вт. Более подробную информацию см. в таблице 4.7).

В случае перегорания лампы объектный контроллер генерирует аларм 50 (обрыв в цепи лампы) и аларм, указывающий номер выхода, к которому подключена данная лампа (А1 - АС).

В сигнальном объектном контроллере используется тест холодных нитей, проводящийся для всех выходов, задействованных в данном светофоре, не горящих в данный момент. Тест холодных нитей представляет собой кратковременный (85 - 130 мс) импульс напряжения амплитудой 220 В, периодически подаваемый на каждый выход объектного контроллера, задействованный под светофор. Импульс такой маленькой длительности не позволяет лампе накаливания зажечься в силу инерционности. В случае прохождения токового импульса не менее заданной величины при тесте холодных нитей, контроллер считает цепь целой и может выдавать напряжение на данный выход. Периодичность прохождения теста холодных нитей - каждые 25 секунд.

Процедура снижения сигнальных показаний на более запрещающие определена для всех типов сигнальных объектных контроллеров. Она указывает, на какой именно выход будет подаваться напряжение в случае выхода из строя данного выхода.

Контрольные параметры светофора по первичной стороне трансформатора приведены в таблице 4.7

Таблица 4.7

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первичное напряжение | 220V |
| Токи для лампы 15 Вт |  |
| Лампа погашена, верхний предел | 30 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим ДСН | 40 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим ДСН | 70 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «ночь» | 50 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» | 85 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «день» | 57 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «день» | 100 мА |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный ток при включении лампы | 470 мА |
| Максимальная относительная разность тока прямого и обратного | 10% |
| провода в цепи лампы |  |
| Токи для лампы 25 Вт |  |
| Лампа погашена, верхний предел | 47 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим ДСН | 65 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим ДСН | 110 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «ночь» | 80 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» | 130 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «день» | 95 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «день» | 170 мА |
| Максимальный ток при включении лампы | 706 мА |
| Максимальная относительная разность тока прямого и обратного | 10% |
| провода в цепи лампы |  |
| Токи для зелёной полосы (3x25 Вт) |  |
| Лампа погашена, верхний предел | 110 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим ДСН | 200 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим ДСН | 330 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «ночь» | 250 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «ночь» | 390 мА |
| Лампа горит, нижний предел, режим «день» | 290 мА |
| Лампа горит, верхний предел, режим «день» | 500 мА |
| Максимальный ток при включении лампы | 800 мА |

4.6.2.2 Регулировка напряжения на лампе

В системе объектных контроллеров определены пределы токов, в которых работа ОК считается нормальной. Эти пределы записываются на ПЗУ, определены для каждой индивидуализации отдельно и не могут изменяться в процессе эксплуатации.

Для нормальной работы сигнального ОК на этапе станционных испытаний проводится регулировка напряжения, подаваемого на лампу. Нормальным считается напряжение в пределах 10,5 - 12 Вольт для ламп ЖЛС 12 15+15 и ЖЛС 12 25+25. В случае расположения сигнала на большом расстоянии от объектного контроллера, напряжение на лампе может быть ниже нормы, даже при нормальном выходном напряжении ОК (220 В). В этом случае предпочтительна регулировка напряжения, подаваемого на светофор по «высокой стороне», т.е. на объектный контроллер подаётся повышенное питающее напряжение (240 или 260 В). Регулировка напряжения «по низкой стороне» (т.е. включением дополнительных витков вторичной обмотки сигнального трансформатора) нежелательна, т.к. в этом случае возрастают токи в сигнальном кабеле, увеличивая таким образом электромагнитные влияния в кабеле, что может привести к ухудшению работы контроллера.

- Короткое замыкание (Аларм 52)

В случае если ток, протекающий через какой-либо выход платы LMP, будет превышать верхний предел (например, при повреждении кабеля), происходит снижение сигнального показания на более запрещающее и генерируется аларм 52 (короткое замыкание в цепи лампы). Короткое замыкание в цепи лампы может приводить к перегоранию питающего предохранителя или выходу из строя платы LMP до того, как программное обеспечение контроллера отреагирует на ситуацию и снимет напряжение с проблемного выхода. Аларм генерируется совместно с алармом, указывающим проблемный выход (А1 - АС). В случае перегорания предохранителя схема питания сигнального объектного контроллера переходит в состояние обрыва и генерируются либо аларм 56 (напряжение не соответствует норме) в случае перегорания предохранителя запрещающих огней, либо аларм 50 (обрыв в цепи лампы) для всех выходов разрешающих огней в случае перегорания предохранителя разрешающих огней.

При коротком замыкании, в отличие от обрыва в цепи лампы, объектный контроллер автоматически не восстанавливает сигнальное показание в случае устранения неисправности, т.к. не проводит тест холодных нитей по неисправному выходу. Исключением является случай, при котором короткое замыкание произошло на выходе запрещающего сигнального показания. В этом случае контроллер каждые 25 секунд будет выдавать напряжение на выход запрещающего огня в течение 1 секунды. Если неисправность не устранена, напряжение с выхода будет сниматься. Восстановление работоспособности объектного контроллера после устранения неисправности «короткое замыкание в цепи лампы» может быть произведено двумя способами:

а)	выдать новый приказ на открытие светофора (например, вновь задать маршрут от данного светофора);

б)	перезапустить объектный контроллер с помощью соответствующей кнопки на плате ОСТ.

Нити ламп, не горящие в данный момент, подвергаются тесту холодных нитей, заключающемуся в кратковременной выдаче импульсов 220В на все выходы платы LMP. Поэтому короткое замыкание по высоковольтной стороне цепи не горящей нити способно вызвать выход из строя безопасных реле платы LMP.

- Изъятие предохранителей

Изъятие предохранителей объектного контроллера может повлечь за собой перезапуск объектного контроллера, сопровождающийся кратковременной потерей информации от объектов, подсоединённых к нему (светофоров, стрелок, рельсовых цепей и т.д.). Поэтому замену предохранителей следует производить с разрешения дежурного по станции.

Сигнальный объектный контроллер контролирует наличие питающего напряжения на входе платы LMP. В случае отсутствия напряжения объектный контроллер выдаёт аларм 56 (напряжение не соответствует норме), обесточиваются безопасные реле на плате LMP. Контроль напряжения осуществляется только в цепи питания запрещающих огней. Следовательно, в случае обрыва предохранителя разрешающих огней аларм 56 генерироваться не будет. В этом случае будет генерироваться аларм 50 (обрыв в цепи лампы) с указанием всех выходов, к которым подсоединены нити разрешающих огней.

Перегорание предохранителя может также сопровождаться алармом 5В (частота входного напряжения не соответствует норме), и, иногда, алармом 50 (обрыв в цепи лампы) с указанием какого-либо выхода. Аларм 5В может появляться также при установке предохранителей. В этих случаях данный аларм следует игнорировать.

- Частота входного напряжения не соответствует норме (5В)

Этот аларм выдаётся в случае, если частота питающего напряжения на плате LMP выходит за допустимые пределы (50 Гц ± 10%). Данная неисправность не должна появляться в нормально работающей системе МПЦ. Возникновение такой неисправности возможно, например, в случае перехода основного ИБП в режим «в обход батареи» и выходе частоты напряжения на питающем фидере за пределы нормы. Следует устранить причину возникновения данного аларма.

- Понижение изоляции кабеля (Аларм 5D)

Плата LMP производит измерение сопротивления изоляции по всем выходам. Измерение сопротивления изоляции не проводится по входам платы ССМ. Измерение проходит раз в 5 минут. В случае понижения сопротивления изоляции ниже 40 кОм, контроллер генерирует аларм 5D (обнаружено понижение изоляции кабеля). Тестирование проводится при помощи постоянного тока и аларм 5D будет выдаваться всеми объектными контроллерами, запитанными от одной обмотки источника питания PSU61.

Сигнальный ОК не перезапускается через 24 часа после появления аларма 5D (понижение изоляции кабеля) в отличие от стрелочного объектного контроллера (см. п. .4.6.3.6).

- Внутренний тест аппаратуры

Каждые 24 часа сигнальный объектный контроллер проводит внутренний тест аппаратуры. Внутренний тест аппаратуры проводится только при запрещающем показании светофора и сопровождается обесточиванием безопасных реле на плате LMP и, как следствие, подачей напряжения 220 В на оба запрещающих выхода платы. В случае, если объектный контроллер управляет несколькими светофорами, внутренний тест проводится тогда, когда все светофоры, подключённые к данному контроллеру, имеют запрещающее показание. Внутренний тест аппаратуры позволяет определить неисправность выходных схем платы LMP. В случае выхода из строя семи- стора на какой-либо плате выдаётся аларм 59 (внутренний тест аппаратуры не проходит) с указанием выхода, на котором обнаружена неисправность (например 59, А4). Неисправную плату следует заменить.

Однако, появление аларма 59 (внутренний тест аппаратуры не проходит) без указания конкретного выхода платы LMP может быть обусловлено электрическими наводками внутри сигнального кабеля или нарушением монтажа сигнала (вследствие обрыва кабеля, понижения изоляции и т.п.). Повторное появление аларма 59 в таком случае вызовет перезапуск объектного контроллера. Для ликвидации аларма электромеханик должен выполнить следующие действия:

- проверить соответствие существующей схемы включения светофора проектной документации;

- проверить электрические параметры кабеля (сопротивление изоляции; целостность экрана, заземление экрана только со стороны кросса).

Одна из основных причин появления аларма 59 (внутренний тест аппаратуры не проходит) - электрические наводки внутри сигнального кабеля. Для их минимизации следует строго соблюдать парность жил подключаемого кабеля. Провода запрещающих огней (К, РК, ОК, С, ОС) не должны идти в одной паре с проводами разрешающих огней. Если это условие не выполняется, следует подключить запрещающие огни к парным проводам, взятым из запаса, следующим образом: К-ОК (С-ОС) - 1 пара; РК - запасная жила - 2 пара.

- Расхождение прямого и обратного токов

Сигнальный объектный контроллер непрерывно ведёт измерение токов по всем задействованным в данной индивидуализации выходам. Причём происходит измерение как исходящих токов (токов в прямом проводе) так и приходящих токов (токов в обратном проводе). В случае если расхождение исходящих и приходящих токов составляет более 10%, контроллер генерирует аларм 5Е (расхождение прямого и обратного токов) и перезапускается. Для ликвидации аларма электромеханик должен выполнить следующие действия:

- проверить соответствие существующей схемы включения светофора проектной документации;

- проверить электрические параметры кабеля (сопротивление изоляции; целостность экрана, заземление экрана только со стороны кросса).

На станциях с удалённым расположением светофоров от поста МПЦ аларм 5Е (расхождение прямого и обратного токов) может быть вызван токами, наводимыми от светофоров, идущих в одном кабеле с данным светофором. В этом случае необходимо максимально развести жилы от разных светофоров по разным кабелям.

- Предохранители на плате LMP

Питание на плату LMP подаётся через предохранители. Причём питание разделяется на питание запрещающих огней и питание разрешающих огней. Поэтому на каждую плату LMP используется по 2 предохранителя: один на запрещающие, один на разрешающие огни. Предохранители используются типа FF (быстродействующие), номинал - 2 А. В системе МПЦ Ebilock-950 применяются предохранители с индикацией перегорания.

Порядок замены предохранителей следующий:

- изъять картридж с перегоревшим предохранителем;

- вскрыть картридж и изъять предохранитель;

- вставить новый предохранитель, обращая внимание на тип и номинал;

- убедившись в отсутствии короткого замыкания на выходе контроллера, вставить картридж на место.

4.6.2.10 Практические рекомендации по поиску неисправностей

Определить местоположение неисправности можно, отключив с кросса неисправный светофор, в свободное от движения поездов время в жилы кабеля подать напряжение 220 В и измерить ток в цепи лампы. В случае если ток не будет укладываться в пределы 57 - 100 мА для ламп мощностью 15Вт и 95 -170 мА для ламп мощностью 25 Вт - неисправность в напольном оборудовании. Следует проверить кабель, сигнальные трансформаторы, монтаж. Если ток не выходит за указанные пределы - неисправность на участке цепи от объектного контроллера до кросса, либо в самом объектном контроллере.

Следует отметить, что, используя цифровые измерительные приборы, можно не заметить прохождения теста холодных нитей, ввиду инерционности цифровых приборов и кратковременности тестового импульса. Поэтому предпочтительней использовать аналоговые приборы.

Примечание: если объектный контроллер не связан с ЦП (т.е. петли связи разорваны), безопасные реле на плате LMP в этом случае обесточены и тест холодных нитей не выполняется.

В виду того, что на плате LMP используются различные семисторы для рабочей цепи каждого выхода и для теста холодных нитей, прохождение теста холодных нитей не гарантирует исправность семистора рабочей цепи. В случае неисправности рабочего семистора плата LMP должна быть заменена.

4.6.3 Неисправности стрелочного объектного контроллера

- Неисправность при запуске электродвигателя (20 аларм)

В случае если после получения приказа на перевод стрелки в течение 3 секунд не произошло размыкание контактов автопереключателя, объектный контроллер генерирует аларм 20 (при запуске электродвигателя обнаружена неисправность), снимает напряжение с рабочей цепи стрелки, и статус стрелки меняется на FF (без контроля). Спустя 10 секунд выдаётся аларм 21/22 (положение электропривода 1/2 не соответствует последнему приказу). Данная неисправность может быть вызвана затруднённым переводом стрелки, обрывом провода одной из фаз. Необходимо проверить стрелочный привод. Также можно выдать повторный приказ на перевод стрелки в нужное положение.

- Ток перевода выходит за допустимые пределы (24 аларм)

Данный аларм генерируется стрелочным ОК в случае выхода тока перевода по одной из фаз двигателя за допустимые пределы. Как правило, имеется в виду, что ток ниже нормы. После появления данного аларма контроллер снимает напряжение с рабочей цепи стрелки, и статус стрелки меняется на

FF (без контроля). Спустя 10 секунд выдаётся аларм 21/22 (положение электропривода 1/2 не соответствует последнему приказу). Следует проверить целостность рабочих цепей стрелки, надёжность врубания контактов кур- бельной заслонки. Наиболее простой способ проверки - «прозвонка» шлейфа рабочих цепей с кросса. Сопротивление шлейфа любых жил нормально работающей стрелки с подключёнными к ним обмотками двигателя не должно превышать 100 Ом. На удалённых стрелках для уменьшения потерь в кабеле применяют дублирование рабочих цепей стрелок.

- Неисправность схемы опроса диода (26 аларм)

Данный аларм может появляться в случае неисправности в монтаже от объектного контроллера до привода, повышенного сопротивления шлейфа контрольной цепи, ненадёжного врубания контактов автопереключателя. Следует проверить монтаж до привода, надёжность всех соединений в муфтах, заменить БДР, включить электрообогрев (зимой). Также аларм может быть вызван неисправностью в схеме CMD на плате МОТ. В данном случае следует заменить плату МОТ.

- Понижение изоляции кабеля (аларм 2F)

Плата МОТ1 оборудована схемой измерения сопротивления изоляции. Измерение сопротивления изоляции (измерение утечки на землю) проводится только по рабочим цепям стрелки. В случае понижения сопротивления изоляции ниже 40 кОм, объектный контроллер генерирует аларм 2F (понижение изоляции кабеля силовых проводов JI1, JI2, J13). Измерения проводятся каждые 5 минут.

В случае если в течение 12 часов после появления аларм 2F не будет устранён - объектный контроллер перезапустится. Во время перезагрузки в течение короткого времени пропадёт информация от всех объектов, подключённых к данному объектному контроллеру (стрелки, контакты реле).

- Программа управления стрелкой A/B17INIT

Хотя работа стрелочного объектного контроллера предусматривает прерывание процесса перевода стрелки (например, выдачу приказа «стрелку в плюс» сразу же после приказа «стрелку в минус»), тем не менее данная операция является грубым прерыванием программы управления стрелки A/B17INIT. В случае многократного перевода стрелки за короткий промежуток времени возможен перезапуск объектного контроллера. В данном случае генерируется аларм Е0 (программа управления стрелкой A/B17INIT обнаружила сбой). Следует избегать выдачи приказов на стрелку в процессе её перевода.

- Внутренний тест аппаратуры стрелочного объектного контроллера (без аларма)

Стрелочный объектный контроллер производит тестирование состояния безопасных реле на предмет сваривание контактов. В случае обнаружения данной неисправности стрелке, подсоединённой к данному ОК, присваивается статус «без контроля». В данной ситуации необходима замена платы МОТ1.

Работа объектного контроллера в этом случае не останавливается, и возможен перевод стрелки по команде ДСП даже при наличии данной неисправности.

- Предохранители на плате МОТ1

Питание на рабочие цепи стрелочного объектного контроллера подаётся через предохранители. Используются предохранители типа Т номиналом 6,3 А с индикацией перегорания по одному на каждую фазу каждой платы МОТ1. В случае перегорания предохранителя объектный контроллер генерирует аларм 2D (нет входного питания 3*220В на плате МОТ). Порядок замены предохранителей аналогичен замене предохранителей на плате LMP.

- Статус «без контроля»

Стрелочный объектный контроллер непрерывно посылает в ЦП телеграммы статуса стрелки, проводя постоянное сканирование контрольной цепи. В то же время приказ на перевод стрелки приходит однократно и запоминается контроллером. В случае несоответствия положения стрелки полученному приказу контроллер присваивает стрелке статус «без контроля». Подобный статус присваивается стрелке также в случае реальной потери контроля, появления некоторых алармов (напр. 26, 29 и т.д.).

Нормально работающий контроллер должен выдавать контроль, если напряжение в контрольных цепях стрелки, измеренное на клеммах статива ОК:

в положении «плюс» (Л5-Л7 17-27В = ; Л4-Л6 30-40В-); в положении «минус» (Л5-Л7 30-40В ~ ; Л4-Л6 17-27В=).

Контроль положения стрелки после его потери восстанавливается только после выдачи соответствующего приказа с АРМ ДСП.

- Неисправности релейного объектного контроллера

В случае если при получении соответствующего приказа и выполнении всех условий, интерфейсное реле не встаёт под ток, следует проверить напряжение непосредственно на клеммах объектного контроллера. В случае отсутствия напряжения - напряжение на входе объектного контроллера, целостность предохранителя, напряжение на проводах КП и КМ. Если все указанные напряжения присутствуют и предохранители целы - заменить плату SRC.

- Неисправности источника питания

В случае пропадания питания части объектов системы объектных контроллеров следует проверить состояние выходных автоматических выключателей, состояние входных автоматов. Проверить отсутствие короткого замыкания в выходной цепи источника питания, после этого включить автомат.

- Неисправности петли связи

Основная неисправность петли связи - её обрыв. При обрыве петли следует выполнить следующие действия:

- проверить целостность кабеля;

- проверить целостность экрана кабеля, парность жил в соответствии с проектом;

- проверить сопротивление изоляции кабеля;

- проверить работоспособность концентраторов, входящих в данную петлю связи, надёжность крепления разъёмов;

- перезапустить концентраторы, входящие в данную петлю;

В случае реализации петли с использованием оптического кабеля следует проверить:

- вносимое затухание оптических волокон, используемых для данной петли;

- надёжность креплений в оптических кроссах, надёжность креплений разъёмов на ЦП, концентраторах, оптических модемах;

- работоспособность оптических модемов.

4.7 Перечень кодов сбоев, кратковременных отказов и неисправностей объектных контроллеров, концентраторов и напольных устройств

В перечне приводятся коды сбоев, отказов и неисправностей, получаемых от объектных контроллеров и концентраторов. Все коды, передаваемые объектными контроллерами и концентраторами, поступают в центральный компьютер и далее передаются на АРМ ШН.

В приложении описаны коды сбоев, кратковременных отказов и неисправностей (далее по тексту - коды сбоев/неисправностей), которые могут быть получены от системы объектных контроллеров (в том числе индикация режимов день/ночь/ДСН). Также приводятся рекомендуемые варианты действий электромеханика при получении данных кодов.

Коды сбоев передаются в В-части телеграммы состояния объектного контроллера. Индикация день/ночь/ДСН передается в А-части.

Коды сбоев/неисправностей могут быть разделены на пять классов по убыванию важности.

Класс А - система неработоспособна. Необходимо немедленное вмешательство персонала.

Класс В - вмешательство персонала необходимо, но не немедленное. Необходимо вручную перезапустить объектный контроллер. Если код сбоя вновь повторяется - заменить объектный контроллер, часть объектного контроллера или связанное с ним оборудование.

Класс С - вмешательство персонала не требуется. Информация полезна при текущем обслуживании.

Класс D - информация о работе системы. Для текущего обслуживания и статистики.

Класс Е - никакого вмешательства не требуется. Информация для технического персонала.

В некоторых случаях значение имеет комбинация двух или более кодов, передаваемых в последовательных телеграммах. Вместе эти коды дают более точное представление о сбое/неисправности. Один из кодов указывает собственно на сбой/неисправность, другие помогают локализовать сбой/неисправность.

Пример:

получена последовательность кодов 50, А1 или А1, 50. (см. таблицы для этих кодов соответственно): 50 - тип отказа (в этом случае "Обрыв в цепи лампы"), А1 - место отказа (в этом случае "Выход номер 1").

Примечания:

- коды представлены в 16-тиричной системе счисления;

- однократное появление какого-либо кода может быть обусловлено случайными причинами. Поэтому при однократном появлении следует взять соответствующий объект под наблюдение и принимать меры в случае повторного появления кода в течение 1 часа;

- при перезапуске или отключении/включении объектного контроллера могут наблюдаться коды некоторых сбоев/неисправностей. Это нормально. Меры следует принимать в случае повторного появления кода в течение 1 часа;

- в таблицах приведены рекомендуемые варианты действий электромеханика;

- для определения станционного объекта по его адресу необходимо пользоваться таблицей адресов объектных контроллеров, прилагаемой к рабочему проекту.

4.7.1 Индикация режимов день/ночь/ДСН

Передается сигнальным объектным контроллером для индикации текущего режима день/ночь/ДСН. Такая информация не относится к сбоям, а используется центральным компьютером для проверки того, что светофоры установлены в правильный режим (в соответствии с приказом). Байт индикации день/ночь/ДСН передается в части А телеграммы состояния объектного контроллера, в той же позиции, что и код отказа в части В телеграммы состояния объектного контроллера. Значения байта индикации (в 16-тиричной системе счисления) приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8

| Байт состояния (16-тиричн.) | Описание |
| --- | --- |
| 00 | День |
| 01 | Ночь |
| 02 | ДСН |
| 03-FF | Не используется |

4.7.2 Коды сбоев/неисправностей от объектных контроллеров 4.7.2.1 Коды сбоев при передаче телеграмм: 00-0F

Коды соответствуют различным сбоям, возникающим в процессе приема телеграмм приказа, подготовки и передачи телеграмм статуса в объектном контроллере. Телеграммы приказа с ошибками не принимаются к исполнению. Коды сбоев при передаче телеграмм приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

| ЕС О | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Свет. ОК | Стр. ОК | Рел. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Программа обработки приказа BD01 обнаружила ошибку | В | Помеха при передаче данных по петле связи. Не требует никаких действии при одно-кратном появлении. При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром, перед этим проверив кабели петли связи, надежность контакта в клеммах. | X | X | X |
| 02 | Неполная телеграмма приказа | С |  | X | X | X |
| 03 | Неправильная длина телеграммы приказа (ML) | С |  | X | X | X |
| 04 | Программа обработки приказа и проверки передачи BD01 обнаружила ошибку | В |  |  | X | X |
| 05 | Программа подготовки телеграммы статуса AD03 обнаружила ошибку | В | Сбой/неисправность в ОК. При повторном появлении в течение 1 часа, связаться с сервисным центром. | X | X | X |
| 06 | Программа подготовки телеграммы статуса BD03 обнаружила ошибку | В |  | X | X | X |
| 07 | Программа системной синхронизации AD07 обнаружила ошибку | В |  | X | X | X |
| 08 | Программа системной синхронизации BD07 обнаружила ошибку | В |  | X | X | X |
| 09 | Программа связи с концентратором CD08 обнаружила ошибку | В |  | X | X | X |
| OA | Ошибка синхронизации системного таймера (обнаружена программой AD07) | с | Обычно передается в течение нескольких циклов после перезапуска контроллера. Вмешательство не требуется. | X | X | X |
| OB | Ошибка синхронизации системного таймера (обнаружена программой BD07) | с |  | X | X | X |
| ОС | Неправильная проверочная сумма (CRC8) | с | Помеха при передаче. При повторном появлении в течение 1 часа, связаться с сервисным центром. | X | X | X |
| OD | Неверный адрес приказа A/BD01 | с | См. коды 01-04 | X | X | X |
| ОЕ | Неправильный номер последовательности (СТА,СТВ) | с | Номер последовательности в телеграмме приказа не соответствует ожидаемому. | X | X | X |

| OF | Неправильное значение | С | Разные значения приказа | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приказа (ошибка кода |  | в частях А и В телеграм |  |  |  |
|  | Хемминга) |  | мы. См. коды 01-04 |  |  |  |

4.7.2.2 Коды сбоев при декодировании приказа: 10-1F

Эти коды соответствуют различным сбоям при декодировании приказов. Приказы не принимаются к исполнению. Коды сбоев приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10

| ЕС о | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стр. ОК | Рел. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Отсутствует приказ после получения предварительного (отпирающего) приказа для стрелочного контроллера. | С | Вероятно, по какой-либо причине временно увеличилось время цикла передачи. Не требует вмешательства при однократном появлении. При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| 12 | Неправильный приказ для стрелочного ОК в режиме центрального или местного управления. | С | При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| 14 | Программа управления электродвигателем CD17 обнаружила ошибку | С | Старт электропривода прерван. Возможно появление в случае многократного перевода стрелки без перерыва. При повторном появлении в течение 1 часа, заменить плату МОТ1 или связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| 15 | Программа обработки приказа BD01 обнаружила ошибку | с | См. код 01. | X | X | X |
| 16 | Программа обработки приказа и проверки передачи BD02 обнаружила ошибку | с | См. код 04 |  | X | X |
| 17 | Неправильная команда С- типа обнаружена программой CD21 | с | Принята неправильная команда из серии День/Ночь/ДСН. При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. | X |  |  |

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стр. ОК | Рел. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Программа CD21 обнаружила ошибку | С | При повторном появлении в течение 1 часа - связаться с сервисным центром. | X |  |  |
| 1D | Неправильный номер последовательности (СТА, СТВ) (от релейного контроллера) | С | То же что и код 0Е |  |  | X |

4.7.2.3 Коды сбоев/неисправностей стрелки: 20-2F

Эти коды относятся только к стрелочному объектному контроллеру. Коды 20, 27 всегда сочетаются с кодами А1-А2 и передаются только в процессе перевода стрелки. Максимальное время перевода ограничено 10 секундами; если стрелка не перевелась или по какой-либо другой причине не получила контроль требуемого положения в течение 10 сек., выдаются коды 21 и 22. Код 21 соответствует «первой» плате МОТ в ОК, код 22 соответствует «второй» плате МОТ в ОК. Стрелка в этой ситуации не имеет контроля положения. Коды сбоев приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Стр. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | При запуске электродвигателя обнаружена неисправность | В | Возможно обрыв провода одной из фаз, опущена курбельная заслонка, существует препятствие при переводе, плохо отрегулирован привод, (см. п. Неисправность при запуске электродвигателя (20 аларм) | X |
| 21 | Положение электропривода 1 не соответствует последнему приказу | А/В | 1.Выполнить несколько переводов стрелки. 2.0чистить стрелку от снега или посторонних предметов. 3.Отрегулировать стрелочный перевод. 4.Убедиться, что двигатель вращается в нужную сторону. 5.Замерить напряжение в контрольной цепи: в положении + (J15-J17 17-27В=; J14-J16 30-40В-); в положении - (Л5-Л7 30- 40ВЛ4-Л6 17-27В=) При отрицательном результате заменить плату МОТ. (см. п. Статус «без контроля») | X |
| 22 | Положение электропривода 2 не соответствует последнему приказу | А/В | См. код 21, (см. п. Статус «без контроля») | X |

| t=c о « | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Стр. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Три значения: - Неправильные настройки на задней панели. - Телеграммы состояния А/В не синхронизированы. - Программная ошибка в стрелочном контроллере. | В | 1. ОК постоянно перезапускается. Проверить/восстановить правильные настройки на задней панели, проверить крепление плат и разъёмов. 2-3. При частом появлении заменить плату ССМ с ПЗУ. При повторении связаться с сервисным центром. | X |
| 24 | Ток перевода выходит за допустимые пределы | В | Проверить электродвигатель, монтаж от ОК до привода (возможно обрыв провода одной из фаз, плохой контакт в курбель- ной заслонке). При повторном появлении в течение 1 часа, заменить плату МОТ. (см. п. Ток перевода выходит за допустимые пределы (24 аларм). | X |
| 25 | При неподвижной стрелке ток через семисторы платы МОТ выходит за пределы. | В | При повторном появлении в течение 1 часа заменить плату МОТ. | X |
| 26 | Неисправность схемы опроса диода | А | Неисправность в монтаже от ОК до привода, повышенное сопротивление шлейфа контрольной цепи, ненадёжное врубание контактов авто-переключателя, неисправность в схеме CMD на плате МОТ. Проверить монтаж до привода. Заменить БДР, включить электрообогрев стрелок (зимой). Заменить плату МОТ (см. п. Неисправность схемы опроса диода (26 аларм). | X |
| 27 | Неисправен аналого-цифровой преобразователь на плате МОТ | В | При повторном появлении в течение 1 часа заменить плату МОТ. | X |
| 29 | Неисправность платы МОТ, ОК остановлен | А | Обобщенное сообщение. ОК передает этот код, когда плата МОТ неисправна и процессор остановлен. Заменить плату МОТ. | X |
| 2A | Сбой платы МОТ, ОК продолжает работу | С | Обобщенное сообщение. ОК непрерывно передает этот код для сообщения о том, что в процессе работы обнаружены сбои и/или неисправности. | X |
| 2B | Схема (на плате МОТ) активизации безопасных реле неисправна | А | Заменить плату МОТ. | X |
| 2D | Нет входного питания (3*220В) на плате МОТ | С | Проверить предохранитель, клеммы, провода. | X |
| 2Е | Неисправность реле на плате МОТ | С | Заменить плату МОТ. | X |

| et О | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Стр. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2F | Понижение изоляции кабеля (только для силовых проводов Jll, J12, J13) | А/В | При повторном появлении в течение 1 часа - проверить изоляцию кабеля с монтажом электропривода. Если изоляция кабеля в норме, но код повторяется - заменить плату МОТ (см. п. Понижение изоляции кабеля (аларм 2F). | X |

4.7.2.4 Коды сбоев при сканировании контактов: 30-3F

Эти коды соответствуют различным сбоям при безопасном определении состояния контактов реле (в т.ч. рельсовых цепей). Коды сбоев приведены в таблице 4.12.

Таблица 4.12

| « о | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стре- лочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Программа сканирования контактов В обнаружила ошибку | В | При повторном появлении в течение 1 часа - связаться с сервисным центром. | X | X |  |
| 31 | Время измерения истекло в программе сканирования контактов В | В |  | X | X |  |
| 35 | Программа управления стрелкой AD18 обнаружила ошибку | В |  |  | X |  |
| 36 | Программа управления стрелкой BD18 обнаружила ошибку | в |  |  | X |  |
| 38 | Программа сканирования контактов А обнаружила ошибку | в |  | X |  |  |
| 39 | Время измерения истекло в программе сканирования контактов А | в |  | X |  |  |
| ЗА | Программой AD99 обнаружена ошибка | в | Сбой в таймере задержки срабатывания контактов (РЦ). При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| зв | Программой BD99 обнаружена ошибка | в |  |  | X |  |
| ЗЕ | Программа активизации безопасных выходов AD61 обнаружила ошибку | с | При повторном появлении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  |  | X |
| 3F | Программа активизации безопасных выходов BD61 обнаружила ошибку | с |  |  |  | X |

4.7.2.5 Коды сбоев внутренней накачки: 40-4F

Термин «накачка» здесь обозначает активизацию выхода/выходов интерфейсных плат (LMP, MOT, SRC). При «накачке» необходимо подтверждение активизации выход а/выходов каждого внутреннего цикла объектного контроллера (~100мс), в противном случае выход/выходы переводятся в безопасное состояние (реле - обесточивается, светофор перекрывается на запрещающее показание, прекращается вращение двигателя привода стрелки). Эти коды соответствуют сбоям внутренней накачки в объектном контроллере. Однофазная накачка используется для сигнальных ламп и обмоток реле, трехфазная накачка используется для управления двигателем электропривода. Коды сбоев приведены в таблице 4.13.

Таблица 4.13

|  | Описание |  | Объяснение/возможные | Сигн. | Стре- лочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действия | ОК |  |  |
| 40 | Программа накачки AD06 обнаружила ошибку | в | Данные коды относятся к релейному контроллеру с интерфейсными платами SRC. При их повторном появлении в течение 1 часа попробовать заменить плату SRC. Если плат в контроллере несколько, то дефектная плата выявляется путем замены исправной. В случае неудачи связаться с сервисным центром. |  |  | X |
| 41 | Сбой/неисправность в адресации схемы накачки (от прогр. AD06) | в |  |  |  | X |
| 42 | Программа накачки BD06 обнаружила ошибку | в |  |  |  | X |
| 43 | Сбой/неисправность в адресации схемы накачки (от прогр. BD06) | в |  |  |  | X |
| 44 | Неправильное проверочное слово от схемы накачки (прогр. AD06) | в |  |  |  | X |
| 45 | Неправильное провероч-ное слово от схемы накачки (прогр. BD06) | в |  |  |  | X |
| 46 | Сбой в программе накачки | А | Перезапуск ОК. При многократном появлении в течение 1 часа заменить соответствующую интерфейсную плату (МОТ или LMP). | X | X |  |
| 47 | Сбой/неисправность в схемах накачки | А | Заменить плату МОТ или LMP | X | X |  |
| 48 | Перевод стрелки прерван программой CD1711 | С | При неоднократном появлении попытаться заменить платы МОТ, при неудаче - ССМ с ПЗУ. Связаться с сервисным центром. |  | X |  |

| Код | Описание | о о а К | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стре- лочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Сбой/неисправность в схемах накачки или в энергонезависимой памяти | В | Если код появится дважды от одного контроллера связаться с сервисным центром. | X | X |  |

Примечание: ошибка 48 не приводит к перезапуску ОК.

4.7.2.6 Коды сбоев/неисправностей от сигнального объектного контроллера: 50-5F

Эти коды соответствуют сбоям/неисправностям в сигнальном контроллере и сигнальных цепях. Коды АО-АС показывают выход, на котором произошла неисправность. По коду выхода и принципиальной схеме однозначно определяется лампа (основная или резервная нить). Коды сбоев приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Обрыв в цепи лампы | А | Проверить/заменить лампу. Проверить разъем, кабельные соединения, сигнальные трансформаторы, клеммы, предохранители перед платой LMP. (см. п. Обрыв в цепи лампы (Аларм 50) и снижение показаний на более запрещающие). | X |
| 52 | Короткое замыкание в цепи лампы | А | Проверить/заменить лампу. Проверить напряжение на лампе. Проверить/настроить входное напряжение на плате LMP. Проверить разъем, кабельные соединения, клеммы, включение сигнальных трансформаторов. (см. п. Короткое замыкание (Аларм 52) | X |
| 53 | Неисправность схемы измерения тока на плате LMP (измерение с выпрямителем) | А | При повторном появлении в течение 1 часа - заменить плату LMP. | X |
| 54 | Неисправность источника опорного напряжения на плате LMP | А | При повторном появлении в течение 1 часа - заменить плату LMP. | X |
| 55 | Частота мигания не соответствует норме | С | Проверить питающее напряжение платы LMP. При повторном появлении в течение 1 часа - связаться с сервисным центром. | X |
| 56 | Напряжение не соответствует норме | С | Проверить предохранители. Проверить наличие и параметры питающего напряжения платы LMP. (см. п. Предохранители на плате LMP) | X |

| ¦ Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Системная ошибка в сигнальном контроллере | А | За этим кодом следует перезапуск ОК. Аппаратная или программная ошибка. При двукратном и более появлении в течение 1 часа - заменить плату LMP. | X |
| 58 | Неправильный приказ на включение сигнального показания | С | При появлении связаться с сервисным центром. Программная ошибка. | X |
| 59 | Внутренний тест аппаратуры не проходит | А | Проверить соответствие существующей схемы включения сигнала проектной документации; проверить электрические параметры кабеля (сопротивление изоляции; целостность экрана, заземление экрана только со стороны кросса); В случае сопровождения аларма указанием конк-ретного выхода (А1 - АС) - заменить плату МОТ (См. п. Внутренний тест аппаратуры) | X |
| 5А | Превышение предела расхождения токов ламп, используемых в одном сигнальном показании, (10 %). | С | Проверить напряжение на лампах, задействованных в показании. Замерить ток в первичной цепи этих ламп. При различии более 10% выяснить причину и устранить. | X |
| 5В | Частота входного напряжения не соответствует норме. | А | Проверить входное напряжение платы LMP. Возмож-но появление кода при питании от резервных генераторов (для входных светофоров). (См. п. Частота входного напряжения не соответствует норме (5В) | X |
| 5С | Сбой при контроле целостности холодных нитей ламп. | С | Проверить кабели до светофора. При двукратном и более появлении в течение 1 часа - заменить плату LMP. | X |
| 5D | Обнаружено понижение изоляции кабеля или заземление. | В | При повторном появлении в течение 1 часа - проверить изоляцию кабеля до светофора (с монтажом) для всех светофоров, подключенных к данной обмотке PSU61. Если сопротивление изоляции нормальное, а код появляется снова - заменить плату LMP. (см. п. Понижение изоляции кабеля (Аларм 5D) | X |

| Ct о « | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5Е | Расхождение прямого и обратного токов. | А | За этим кодом следует перезапуск ОК. Проверить изоляцию кабеля до светофора. Особенно следует обратить внимание на сообщение жил идущих с разных плат LMP. На станциях с удалённым расположением сигналов от поста ЭЦ аларм может быть вызван токами, наводимыми от сигналов, идущих в одном кабеле с данным сигналом. В этом случае необходимо максимально развести жилы от разных сигналов по разным кабелям. Если кабель исправен - при двукратном и более появлении в течение 1 часа - заменить плату LMP. (см. п. Расхождение прямого и обратного токов) | X |
| 5F | Ошибка в программе сигнального ОК | А | При двукратном и более появлении в течение 1 часа - связаться с сервисным центром. |  |

4.7.2.7 Коды ошибок настройки объектного контроллера: 90-9F

Эти коды соответствуют ошибкам установки плат и разъемов. При любой из этих ошибок контроллеры постоянно перезапускаются и не работают нормально.

На полке ОК неправильно установлены платы и/или переключатели настройки. Необходимо проверить на соответствие проектной документации Al, А2, IND, CRC8 (выполнены переключателями на задней панели полки с ОК). Коды сбоев приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.15

| Код | Описание | Класс | Объяснения/возможные действия | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Плата ССМ настроена неправильно BD61 | А | Связаться с сервисным центром. | X |
| 94 | Плата ССМ настроена неправильно AD61 | А | Связаться с сервисным центром. | X |

4.7.2.8 Коды местонахождения неисправностей: A0-AF

Эти коды всегда сочетаются с кодами сбоев и неисправностей, см. п. 4.7, пример расшифровки этих кодов.

Коды неисправностей светофоров (плата LMP).

Код определяет номер выхода на плате LMP. См. принципиальные схемы светофоров для определения неисправной лампы.

Коды неисправностей стрелок (плата МОТ).

Код определяет стрелочный электропривод. А1 - привод, подключенный к первой плате MOT; А2 - привод, подключенный ко второй плате МОТ. См. принципиальные схемы стрелок. Коды местонахождения неисправностей приведены в таблице 4.16.

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные | Сигн. | Стрелочн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (номер выхода) |  | действия | ОК | ОК |
| АО | #0 | D |  |  |  |
| А1 | #1 | D | Выход 1 первой платы LMP | X | X |
| А2 | #2 | D |  | X | X |
| A3 | #3 | D |  | X |  |
| А4 | #4 | D |  | X |  |
| А5 | #5 | D |  | X |  |
| Аб | #6 | D |  | X |  |
| А7 | #7 | D |  | X |  |
| А8 | #8 | D |  | X |  |
| А9 | #9 | D |  | X |  |
| АА | #10 | D |  | X |  |
| АВ | #11 | D |  | X |  |
| АС | #12 | D |  | X |  |
| AD | #13 | D |  |  |  |
| АЕ | #14 | D |  |  |  |
| AF | #15 | D |  |  |  |

Для сигнального контроллера см. таблицу 4.17.

Таблица 4.17

| Номер выхода | Плата | Разъем Р4 платы LMP, его контакты |
| --- | --- | --- |
| #1 | Первая LMP | 42,20 |
| #2 | Первая LMP | 39,18 |
| #3 | Первая LMP | 37,15 |
| #4 | Первая LMP | 34,13 |
| #5 | Первая LMP | 32,10 |
| #6 | Первая LMP | 29,8 |
| #7 | Вторая LMP | 42,20 |
| #8 | Вторая LMP | 39,18 |
| #9 | Вторая LMP | 37,15 |
| #10 | Вторая LMP | 34,13 |
| #11 | Вторая LMP | 32,10 |
| #12 | Вторая LMP | 29,8 |

4.7.2.9 Коды неисправностей релейных выходов: B0-BF

Эти коды посылаются релейным контроллером с платами SRC. Один из способов определить неисправную плату SRC это, если возможно, поменять местами платы SRC одного контроллера на полке. Коды неисправностей релейного выхода приведены в таблице 4.18.

| ее О « | Описание | Класс | Объяснение/воз- можные действия | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВО | Неисправность на выходе, плата 1, выход 1 | А | Убедиться в отсутствии короткого замыкания на указанном выходе. Заменить плату SRC. | X |
| В1 | Неисправность на выходе, плата 1, выход 2 | А |  | X |
| В2 | Неисправность на выходе, плата 1, выход 3 | А |  | X |
| ВЗ | Неисправность на выходе, плата 1, выход 4 | А |  | X |
| В4 | Неисправность на выходе, плата 2, выход 1 | А |  | X |
| В5 | Неисправность на выходе, плата 2, выход 2 | А |  | X |
| В6 | Неисправность на выходе, плата 2, выход 3 | А |  | X |
| В7 | Неисправность на выходе, плата 2, выход 4 | А |  | X |
| В8 | Неисправность на выходе, плата 3, выход 1 | А |  | X |
| В9 | Неисправность на выходе, плата 3, выход 2 | А |  | X |
| ВА | Неисправность на выходе, плата 3, выход 3 | А |  | X |
| ВВ | Неисправность на выходе, плата 3, выход 4 | А |  | X |
| ВС | Неисправность на выходе, плата 4, выход 1 | А |  | X |
| BD | Неисправность на выходе, плата 4, выход 2 | А |  | X |
| BE | Неисправность на выходе, плата 4, выход 3 | А |  | X |
| BF | Неисправность на выходе, плата 4, выход 4 | А |  | X |

4.7.2.10 Коды, выдаваемые при неправильной установке плат: D0-DF

Эти коды соответствуют различным неисправностям, которые возникают при неправильной установке плат и/или потере контакта в разъемах (как на задней, так и на передней панели). В случае плохого контакта посылается код неисправности и контроллер перезапускается. Коды приведены в таблице 4.19.

Таблица 4.19

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стре- лочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | Ошибка соединения платы LMP | А | Уплотнить плату в разъемах и проверить подсоединение кабеля к плате. При неудаче попробовать заменить плату. | X |  |  |
| D5 | Ошибка соединения платы МОТ | А | Уплотнить плату в разъемах и проверить подсоединение кабеля к плате. При неудаче попробовать заменить плату. |  | X |  |
| D6 | Ошибка в проверочном слове платы (базовый пакет программ) | В | При повторении в течение 1 часа - заменить плату. | X | X | X |

| ¦=с о | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Сигн. ОК | Стре- лочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | Программный сбой | В | Обнаружена ошибка в базовом пакете программ. При повторении в течение 1 часа связаться с сервисным центром. | X | X | X |

4.7.2.11 Коды вспомогательной информации: EO-EF, F0-FF

Эти коды соответствуют сбоям запуска и исполнения различных программ, а также несоответствиям в частях А и В программ. В случае частого возникновения этих ошибок посылается код. Коды вспомогательной информации приведены в таблице 4.20.

Таблица 4.20

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Светофор. ОК | Стрел очн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е0 | Программа управления стрелкой A/B17INIT обнаружила сбой | В | Возможно появление в случае многократного перевода стрелки без перерыва. В случае повторного появления в течении 1 часа - заменить плату МОТ/ связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| Е1 | ОК перезапущен | D | Нормальное сообщение в процессе перезапуска ОК | X | X | X |
| Е5 | Программа управления стрелкой AD17 обнаружила сбой | В | В случае повторного появления в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  | X |  |
| Е6 | Программа управления стрелкой BD17 обнаружила сбой | В |  |  | X |  |
| Е7 | Перегрузка программы обработки прерываний CD00. | В |  | X | X |  |
| Е8 | Переполнение стека | В |  | X |  |  |
| Е9 | Тест памяти не проходит (от программы CD09) | В |  | X | X | X |

| £t О | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия | Светофор. ОК | Стрелочн. ОК | Релейный ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕА | Неправильная работа программы обработки прерываний CD00 | В | В случае повторного появления в течение 1 часа связаться с сервисным центром. | X |  | X |
| ЕВ | Обнаружена ошибка в базовой программной платформе API | В |  | X | X |  |
| ЕС | Обнаружена ошибка в базовой программной платформе (от программы VI2TC) | В |  | X | X |  |
| F3 | Программа AD61 управления выходами обнаружила сбой | с | От релейного контроллера. В случае повторного появления в течение 1 часа связаться с сервисным центром. |  |  | X |
| F4 | Программа BD61 управления выходами обнаружила сбой | с |  |  |  | X |
| F5 | Сбой при запуске контроллера | с |  |  |  | X |
| F6 | Программа AD62 (подготовки кода состояния) обнаружила сбой | с |  |  |  | X |
| F7 | Программа BD62 (подготовки кода состояния) обнаружила сбой | с |  |  |  | X |

4.7.3 Коды сбоев и неисправностей от концентратора информации

Концентратор контролирует петлю связи, модемы, линии связи с объектными контроллерами, состояние плат СОМ и т.д. Коды изменения состояния включаются в специальное поле телеграммы состояния и передаются центральному компьютеру в следующем цикле.

Сообщение о сбое или неисправности состоит из двух байт: уухх, где у у и хх подробно описаны ниже.

Коды ошибок могут быть разделены на пять классов по убыванию важности.

Класс А - система неработоспособна, необходимо немедленное вмешательство персонала.

Класс В - вмешательство персонала необходимо, но не немедленно.

Класс С -вмешательство персонала не требуется. Информация полезна при текущем обслуживании.

Класс D -информация о работе системы. Для текущего обслуживания и статистики.

Класс Е -никакого вмешательства не требуется. Информация для технического персонала.

Примеры ниже показывают, как расшифровать коды сбоев или неисправностей от концентратора.

Первый байт представляет собой код сбоя/неисправности, второй байт - уточняющий (дает дополнительные сведения о сбое/неисправности). Активное значение бита может быть 0 или 1.

В примерах используются таблицы из пункта 4.7.3.1.

Получен код А000:

АО: Канал А: Не обнаружена несущая частота.

00: Бит 0 (активное значение 0) и бит 4 (активное значение 0) уточняют сообщение.

Бит 0: Канал А: изменено состояние линии связи.

Бит 4: Канал В: изменено состояние линии связи.

Получен код А103:

А1: Канал А: Петля в порядке.

03: Бит 1 (активн. знач. 1) и бит 4 (активн. знач. 0) уточняют ошибку.

Бит 1: Канал А: обнаружена несущая.

Бит 4: Канал В: изменено состояние линии связи.

4.7.3.1 Сбои/неисправности системы передачи по петле

Эти коды соответствуют сбоям/неисправностям, связанным с петлей и модемами. Они передаются, если происходит автоматическая переконфигурация петли. Коды сбоев приведены в таблице 4.21.

Таблица 4.21

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| A0XX | Канал А: Не обнаружена несущая | В | Проверить модем на другом конце петли. |
| А1ХХ | Канал А: Линия связи в порядке | D | Это не ошибка, а нормальное сообщение. |
| А2ХХ | Канал А: Отсутствует сигнал RxC | С | Проверить модем. |
| АЗХХ | Канал А: Модем в порядке | D | Это не ошибка, а нормальное сообщение. |
| А8хх | Канал В: Не обнаружена несущая частота | В | Проверить модем на другом конце петли. |
| А9хх | Канал В: Линия связи в порядке | D | Это не ошибка, а нормальное сообщение. |
| ААхх | Канал В: Отсутствует сигнал RxC | С | Проверить модем. |
| АЬхх | Канал В: Модем в порядке | D | Это не ошибка, а нормальное сообщение. |

Описание байта состояния XX приведено в таблице 4.22.

| Бит | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Бит | Описание | Активное значение |
| --- | --- | --- |
| БитО | Канал А: Изменено состояние линии связи | 0 |
| Бит 1 | Канал А: Обнаружена несущая | 1 |
| Бит 2 | Канал А: Индикация синхронизации приёмника | 1 |
| Бит 3 | Канал А: Последний концентратор шлейфа | 1 |
| Бит 4 | Канал В: Изменено состояние линии связи | 0 |
| Бит 5 | Канал В: Обнаружена несущая | 1 |
| Бит 6 | Канал В: Индикация синхронизации приёмника | 1 |
| Бит 7 | Канал В: Последний концентратор шлейфа | 1 |

4.7.3.2 Сбои/неисправности аппаратуры концентратора

Эти коды отображают состояние аппаратуры концентратора (т.е. плат СОМ). Также передаётся контроль состояния предохранителей, контрольные контакты которых подключены к концентратору. Коды сбоев приведены в таблице 4.23.

Таблица 4.23

| Код | Описание | Класс | Объяснение/возможные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Вохх | Срабатывание предохранителя (-ей) | В/А | Включить автоматические предохранители; заменить плавкий предохранитель. Выяснить причину срабатывания. |
| Blxx | Предохранители в порядке | D | Нормальное состояние |
| В2хх | Разрешено использование запасной платы | D | Индикация состояния плат СОМ в концентраторе. В случае двукратного появления кода В5 в течение 1 часа, заменить плату СОМ и связаться с сервисным центром. |
| ВЗхх | Запрещено использование запасной платы | С |  |
| В4хх | Запасная плата в порядке | D |  |
| В5хх | Запасная плата неисправна | С |  |
| Вбхх | Переключение с активной на запасную плату СОМ. | D | Индикация переключения с активной платы на запасную. Взять под наблюдение, при частом повторении связаться с сервисным центром. |

Описание байта состояния XX приведено в таблице 4.24.

| Бит | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4.4.24

| Бит | Описание | Активное значение |
| --- | --- | --- |
| од | Позиция платы на полке (00=pos 3), (00=pos 4), (00=pos 5) |  |
| 2 | Запасной процессор разрешён | 0 |

| Бит | Описание | Активное значение |
| --- | --- | --- |
| 3 | Все предохранители в порядке | 1 |
| 4 | Специальный передающий процессор в порядке | 0 |
| 5 | Запасной процессор не активен | 1 |
| 6 | Запасной процессор не используется | 1 |

4.7.3.3 Коды состояния линий связи с ОК

Эти коды соответствуют состояниям линий связи между концентратором и объектными контроллерами. Коды выдаются при перезапуске или отключении/включении ОК. Коды приведены в таблице 4.25.

Таблица 4.25

| Код | Описание | Класс | Объяснения/ возможные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| СОхх | Состояние линии связи с ОК #0 изменено: активна или не активна | D |  |
| Clxx | Состояние линии связи с ОК #1 изменено: активна или не активна | D |  |
| С2хх | Состояние линии связи с ОК #2 изменено: активна или не активна | D |  |
| СЗхх | Состояние линии связи с ОК #3 изменено: активна или не активна | D |  |
| С4хх | Состояние линии связи с ОК #4 изменено: активна или не активна | D |  |
| С5хх | Состояние линии связи с ОК #5 изменено: активна или не активна | D |  |
| Сбхх | Состояние линии связи с ОК #6 изменено: активна или не активна | D |  |
| С7хх | Состояние линии связи с ОК #7 изменено: активна или не активна | D |  |

Описание байта состояния XX приведено в таблице 4.26.

| Бит | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4.26

| Бит | Описание | Активное значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | ОК #0 подключен и связь установлена | 1 |
| 1 | ОК #1 подключен и связь установлена | 1 |
| 2 | ОК #2 подключен и связь установлена | 1 |
| 3 | ОК #3 подключен и связь установлена | 1 |
| 4 | ОК #4 подключен и связь установлена | 1 |
| 5 | ОК #5 подключен и связь установлена | 1 |
| 6 | ОК #6 подключен и связь установлена | 1 |
| 7 | ОК #7 подключен и связь установлена | 1 |

5. Автоматизированное рабочее место оператора (дежурного по станции)

5.1 Введение

Настоящий раздел предназначен для пользователя системы «Автоматизированное рабочее место дежурного по станции», называемой АРМ ДСП в случаях, когда имеется в виду весь программно-аппаратный комплекс рабочего места дежурного, и MultiRcos, когда описывается программная часть этого комплекса.

Система MultiRcos предоставляет возможность многопользовательской работы и одновременного управления несколькими компьютерами системы Ebilock950.

В таблице 5.1 приведены характеристики процессоров автоматизированных рабочих мест.

Таблица 5.1

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Принципы построения | Клиент-сервер |  |
| Конфигурация | Дублированный сервер с холодным резервом. Несколько независимых рабочих мест. | Рабочие места разграничены в своих полномочиях. Применяется одно и то же программное обеспечение для всех типов рабочих мест, отличающееся только установочными параметрами. |
| Центральный процессор | Совместимый с Intel 80x86, производительность не менее Celeron 300МГц | Ограничение на конфигурацию компьютера - совместимость с ОС Windows NT 4.0. Рекомендуется использовать аппаратные средства, предназначенные для промышленных условий по пылезащищенности. |
| Память | Не менее 64 Мб. |  |
| Операционная система | Windows NT 4.0 | Защищенный режим процессора, вытесняющая многозадачность. |
| Языки программирования | Базовое программное обеспечения: Visual С++ 4.0. Язык описания объектов: RODL | RODL разработан специально для описания визуального отображения станционных объектов. Является максимально упрощенным и защищенным интерпретируемым языком. |
| Средства разработки | Редактор станций Station Editor, средства для доступа к базам данных. | Базы данных используются только на этапе разработки, применяются стандартные средства, зависящие от выбранной базы данных. В процессе реальной работы базы данных не используются. Редактор станций разработан ООО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» специально для редактирования станций. |

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Емкость АРМ | Станция или станции общим объемом не более 500 стрелок. Не более 50 отдельных клиентских рабочих мест. | Емкость увеличивается при увеличении частоты процессора и объема оперативной памяти. |
| Производительность | Время цикла от 200 до 1000 мкс конфи- гурируемое. Время начального запуска - 3 минуты. Время переключения на холодный резерв - 3 минуты. Протоколирование работы не менее 1 года. | В процессе переключения на холодный резерв сервера системы светофоры не перекрываются, т.к. зависимости отрабатываются на ЦП. |
| Надежность | Определяется комплектующими |  |
| Готовность (с учетом резерва) | 99.998% |  |
| Обслуживание | Система, находящаяся в резерве, может обслуживаться без прерывания работы |  |
| Окружающая среда | Электромагнитная совместимость: prEN50121-4, prEN50081-2, 50082-2; относительная влажность - 95%; Температура 0- +40С | Свободный доступ к передней и задней панели, свободная циркуляция воздуха. Стандартное крепление на стену или под стол в корпусе РАС-125 |
| Безопасность | Защита контрольными суммами MD5 данных и программного обеспечения. Аппаратный таймер на зависание системы. Специальный язык RODL со встроенной защитой от программных ошибок. | Основные функции по обеспечению безопасности выведены в Ebilock950 |
| Связевые протоколы, скорость передачи. | TCP/IP, RS232. | Для связи клиент-сервер используется только TCP/IP |

| Параметры | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | 250 Вт на рабочее место + 100 Вт на монитор |  |
| Подключение | Все гнезда на задней панели. Количество и тип зависит от конкретной модификации |  |
| Габариты и вес | Зависит от типа корпуса | Рекомендуется РАС-125 |
| Документация | Руководство пользователя |  |

5.2 Терминология

- Windows NT - используемая операционная система. Без операционной системы компьютер не может отображать графику, запускать сложные программы и работать с периферийными устройствами. На компьютере могут быть установлены и другие программные продукты для решения прикладных задач, и иногда они тоже называются системами.

- Рабочий Стол - используемое фирмой Microsoft сравнение рабочей поверхности экрана с канцелярским рабочим столом.

- Иконка - маленькая символическая картинка, ассоциированная с каким-либо файлом данных или программой. Обычно используется для быстрого опознания разбросанных на рабочем столе документов или программ.

15

Вот пример картинки, символизирующей калькулятор: щ Для запуска ассоциированной программы достаточно выполнить на иконке двойной щелчок левой кнопкой мыши.

- Файл - по-английски так называется папка для бумаг. В данном случае обозначает некоторый именованный набор данных, обычно хранящийся на жестком или гибком диске.

- Папка - файл, содержащий другие файлы или ссылки на них, в том числе может содержать ссылки на другие папки.

- Директория - то же, что папка.

- Аларм - сообщение о неисправности или критической ситуации на станции. Аларм может появляться и исчезать (при устранении неисправности). Важно отделить понятие «аларм» от понятия событие - аларм существует до его устранения (например: замены перегоревшей лампы на светофоре), тогда как событие происходит и устранить или отменить его невозможно.

- Событие - информационное сообщение о произошедшем на станции событии, не обязательно опасном или важном. Пример события: «Секция занята» - происходит при занятии изолированного участка пути.

MultiRcos - автоматизированное рабочее место дежурного по станции. Так называется программа, предоставляющая удобный интерфейс для ДСП к управляющему компьютеру EBILOCK95Q.

- EBILOCK95G - большой многопроцессорный компьютер, обеспечивающий безопасность на станции. Он не позволяет станционным объектам переключиться в потенциально опасное состояние и выполняет команды ДСП. На больших станциях может применяться несколько таких компьютеров, каждый из них отвечает за свою часть станции.

- Мышь - устройство для ввода данных в компьютер. Представляет собой маленькую коробочку обтекаемой формы с двумя кнопками сверху и шариком снизу (некоторые мыши работают на другом принципе, и вместо шарика в них встроен светодиод). При передвижении мыши по столу (не приподнимая), на экране передвигается курсор (указатель) мыши. Когда в инструкции написано - щелкните (или кликните - от английского click) правой (левой) кнопкой мышки в какой-нибудь объект (кнопку, рисунок, меню...) - это означает, что нужно двигать мышкой до тех пор, пока мышиный курсор не будет наведен на объект, после чего нажать и отпустить соответствующую кнопку мыши. Если сказано - тащить объект мышкой

- значит надо нажать кнопку мышки на объекте и, не отпуская, передвигать указатель мыши. Мышь довольно надежное устройство, но все-таки не стоит слишком сильно нажимать на кнопки - это не поможет им сработать лучше, но приведет к ее быстрому износу. В процессе длительной работы шарик мыши собирает пыль и мусор с поверхности, по которой водят мышь, после чего курсор мыши начинает двигаться рывками и заедать, поэтому мышь нужно подвергать периодической чистке.

  - Клавиатура - устройство для ввода текстовой информации в компьютер. Аналогична клавиатуре пишущей машинки, только клавиш больше. Переключение с русского языка на английский производится одновременным нажатием клавиш «Control» и «Shift» (внизу слева), а на некоторых системах

- «Alt» и «Shift». Клавиши «Control», «Alt», «Shift» называются клавишами- модификаторами, и одновременное нажатие клавиши модификатора вместе с какой-либо другой клавишей будем обозначать символом +.

- Окно - прямоугольная область экрана, выделенная одной из работающих программ. Некоторые программы могут иметь много окон. Обычно размеры этой области можно изменять, наведя курсор мышки на край окна

- если курсор изменил при этом форму на приблизительно такую <->, нажмите левую кнопку мышки и передвигайте мышь - окно изменит размер. Если вы хотите переместить окно на экране, потяните за его заголовок. Практически все окна в правом верхнем углу оснащаются тремя вот такими

Самая левая из них позволяет минимизировать окно и превратить его в кнопку на панели на краю экрана. Средняя при нажатии расширяет окно на весь экран или сужает до исходных размеров, если окно уже было расширено. Крайняя правая - закрывает окно - если это главное окно программы, то программа завершается.

14. Меню - список пунктов, выпадающий при нажатии мышкой на название меню. При выборе некоторых пунктов меню открываются меню второго  кнопками:

уровня или диалоговые окна, остальные пункты меню при нажатии на них инициируют некоторые действия, обычно ясные из названия пункта. В любой программе есть главное меню, попасть в которое можно, нажав клавишу «Alt» на клавиатуре и потом клавишу «стрелка вправо». Передвигаться по меню можно с помощью клавиш управления курсором на клавиатуре, или нажимая на соответствующие пункты меню мышкой.

- Полоса прокрутки - вертикальная или горизонтальная полоса, обычно справа или снизу от списка чего-либо или от большого изображения. Чтобы просмотреть другой участок списка или изображения, наведите мышь на указатель полосы прокрутки, нажмите левую кнопку и, не отпуская, передвиньте указатель. Список передвинется одновременно с ним.

- Фокус ввода - окно, в которое направлен ввод с клавиатуры и мыши, называется окном с фокусом ввода. Если это окно имеет рамку и заголовок, то заголовок меняет цвет, а если это окно - элемент управления в диалоге, то обводится пунктирной рамкой. Некоторые элементы управления или окна имеют специфическую индикацию фокуса ввода, например, кнопки с картинками на них могут изменять при получении фокуса ввода свои картинки.

- Диалоговое окно - если какой-либо программе требуется ввести дополнительную информацию от пользователя, она создает диалоговое окно. В этом окне могут быть несколько управляющих элементов - кнопок, флажков, панелей выбора, списков и т.д. Обычно переключение состояний элементов производится мышкой, но можно действовать с клавиатуры кнопками управления курсором и пробелом - они действуют на текущий элемент управления, который обводится рамкой или подсвечивается - переключение между элементами управления производится нажатием клавиши «Tab» (вперед) или «Shift + Tab» (назад). Диалог исчезает при нажатии кнопки «ОК» или «Cancel» («Отмена») - в первом случае изменения и введенные данные принимаются, во втором - игнорируются (отмена также происходит при нажатии клавиши «Esc» на клавиатуре, а исполнение - клавиши «Enter»). Обычно вы не можете работать с другими окнами приложения, если приложение выдало диалоговое окно, но иногда это возможно (окна первого типа называются модальными, второго - немодальными).

- Кнопка - специальный элемент управления* приблизительно вот

Отмена I

такого вида:	- при нажатии на кнопку мышкой происходит

некоторое действие, обычно соответствующее тексту или рисунку на кнопке. Исторически сложилась традиция использовать кнопку с надписью «ОК» для подтверждения действия, кнопки «Cancel» для отмены, но в некоторых случаях система использует кнопки с надписями «Да» и «Нет» для тех же целей.

19. Флажок или галочка - вот такой

Р; раписывагь отладочную информацию! ^	^

л	"•—•"••••••••••-••••••••••г:"		элемент управления. Обычно он может быть только отмечен или не отмечен. Если флажок отмечен, то текст, справа от него, принимается во внимание, если не отмечен - то принимается противоположное. В редких случаях у флажка есть третье состояние - серое, это означает, что текст, справа от него, игнорируется.

  - Приложение - то же, что программа или задача, только обычно считается, что приложение работает в оконной системе типа Windows, а задача может окна не иметь.

  - Логин - короткое имя, под которым пользователь известен операционной системе. Также применяется терминология «Учетная запись». Логины создаются пользователем «Администратор» с помощью программы «Диспетчер пользователей», находящейся в меню Пуск->Программы->Администрирование (Общее).

  - Пароль - кодовое слово, подтверждающее, что в систему вошел допущенный пользователь. В хорошем пароле не менее 8 символов, присутствуют пробелы, цифры, большие и маленькие буквы и знаки препинания.

  - Утилита - вспомогательная программа, предназначенная для выполнения специализированных действий прикладного характера, например: архивация файлов, починка поврежденных (логически) дисков, перекодировка файлов из одного формата в другой, настройка сложной системы и т.д.

  - Процесс - работающая программа.

  - Курсор - маленький значок, передвигающийся по экрану в соответствии с передвижением мышки по столу. Может изменять свою форму в зависимости от положения на экране или выполняемой программой операции.

  - «Горячие» клавиши - клавиши или комбинация клавиш на клавиатуре, при нажатии на которые программа выполняет определенное действие. Используется для быстрого выполнения часто выполняемых действий.

  - Байту Килобайт, Мегабайт> Гигабайт - единицы измерения количества информации. Один байт может хранить один символ алфавита, или число от 0 до 255. Один килобайт это 1024 (210) байт. Один мегабайт -1024 килобайт или 220 байт (приблизительно миллион). Гигабайт - 1024 мегабайт.

  - Технология «клиент-сервер» - метод построения программных систем, когда одна из задач выполняет реальную работу, а несколько других - отдают этой задаче команду и отображают ее реакцию. Сама система MultiRcos есть клиент-серверная система, при этом ее серверная часть является клиентом по отношению к Ebilock950.

5,3 О системе MultiRcos

Система MultiRcos - программная часть автоматизированного рабочего места ДСП и предназначена для отображения состояний станционных объектов в реальном времени и предоставления удобного интерфейса отдачи команд для ДСП. Система использует модель клиент-сервер для подсоединения к Ebilock950 и синхронизации действий дежурных. Полная перерисовка всех объектов производится на каждом такте (-0.5-1 сек.), программа использует событийно-ориентированную модель реакции на действия пользователя, и использует несколько теневых процессов для обмена данными с EBILOCK950, принтером и записи в журнал. Обмен данными с EBILOCK950 производится по сети Ethernet lOBaseT (витая пара или коаксиальный кабель) по протоколу TCP/IP или по двум последовательным асинхронным каналам со скоростью от 4800 до 38400 бод (конфигурируемо). Ведущийся системой журнал позволяет полностью восстановить все события на станции и защищен от сбоев аппаратуры. Принтер используется для выдачи самых важных событий на печать.

Система требует как минимум 32 мегабайт оперативной памяти, процессора Pentium-133 и 20 Мб свободного дискового пространства для установки системы MultiRcos плюс дисковое пространство для хранения журналов из расчета 1 Мб в день.

Система позволяет организовать совместную работу максимум 64 пользователей, что более чем достаточно для любой станции.

Как дополнительная возможность, может использоваться звуковая карта для выдачи более информативных звуковых сигналов. При отсутствии звуковой карты звуковые сигналы подаются через стандартный динамик в корпусе компьютера.

- Операционная система и программное обеспечение

Программа MultiRcos предназначена для работы в операционной системе MS Windows NT 4.0 Service Pack 3 и выше. Дополнительного программного обеспечения не требуется, кроме (не обязательного) драйвера ODBC для доступа к базам данных MS Access. В комплект поставки входит утилита для конфигурирования установок системы MultiRcos, хранящихся в инициали- зационных файлах MultiRcos.ini и RcosServer.ini в директории WinNT.

- Запуск и выход из системы

5.3.2.2 Включение компьютера

Включите монитор кнопкой включения питания на передней панели. На включенном мониторе должен гореть светодиод контроля питания. Включите системный блок кнопкой включения питания на системном блоке. Светодиод контроля питания также должен загореться.

- Вход в систему Windows NT

После непродолжительной загрузки появляется приглашение «Для входа в систему нажмите «Ctrl+Alt+Del», После нажатия этой комбинации клавиш на клавиатуре появляется диалог входа в систему, в котором необходимо ввести логин и пароль, а потом нажать «Enter». Обычно система настроена на ввод логина «дежурный» и пустого пароля для входа в режиме АРМ ДСП, и логина «feu» с пустым паролем для входа в режиме АРМ ШН.

Система может быть сконфигурирована так, что вход в систему выполнится автоматически, и этого делать не придется.

- Запуск системы MultiRcos

5.3.2.2.1 Автоматический

Если после входа в систему клиент MultiRcos запустился самостоятельно, значит, он добавлен в папку (директорию) для автоматического запуска, и пользователю ничего не придется делать. Это обычная практика на станциях.1

5.3.2.2.2 С рабочего стола

Muiti Rcos На экране должна присутствовать вот такая иконка, щелкните по ней мышкой, произведя двойной щелчок левой кнопкой (быстро два раза нажав на левую кнопку мышки, наведенной на иконку). Программа немедленно запустится.

- Выход из системы MultiRcos.

Выключать систему MultiRcos нет необходимости, она рассчитана на непрерывную работу в течение неограниченного промежутка времени. Но если есть необходимость выключить компьютер, то из системы MultiRcos следует выйти. В меню главного окна программы нужно выбрать пункт «Выход». Закрытие всех окон системы по одному стандартными средствами Windows NT не приведет к выходу из системы - последнее окно закрывается только выбором пункта «Выход».

- Выход из системы Windows NT

Нажать кнопку «Пуск». В меню выбрать «Завершение работы». В появившемся диалоге выбрать пункт «Выключить компьютер». Нажать «Enter». Машина еще некоторое время будет записывать не сохраненную информацию на диск, после чего выдаст окошко, сообщая, что питание можно отключить и покажет кнопку с предложением перезагрузки.

- Выключение компьютера

После появления окошка с надписью «теперь питание можно отключить» выключить сначала монитор (мониторы), потом системный блок. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выключение компьютера без выполнения описанной выше процедуры может привести к его поломке или потере части информации. По крайней мере, множества проблем можно избежать, выключая компьютер точно по инструкции. В частности, неправильное выключение компьютера обязательно приведет к существенному увеличению времени следующей загрузки системы.

5.3.3 Работа с системой MultiRcos

Система MultiRcos является клиент-серверной системой. Это означает, что работа программы разделена на две части - клиентскую и серверную. Серверная часть работает на одной машине и выполняет функции связи с Ebilock950,

На машине дежурного также обычно запускается сервер системы MultiRcos, описываемый в конце документа. Обычно он запускается в качестве сервиса операционной системы Windows NT и недоступен непосредственно для пользователя.

ведения журнала и проверки прав пользователей. Клиентская часть работает на машинах пользователей и обеспечивает удобный пользовательский интерфейс. В данном пункте описывается работа именно клиентской части системы. Так как с этой частью в основном и приходится работать конечным пользователям, в дальнейшем она тоже будет называться MultiRcos.

5.3.3.1 Статусное окно системы

Сразу после запуска клиентской части системы появляется статусное окно системы, изображенное на рисунке.

В нем подробно протоколированы все этапы установления связи с сервером. Эта информация для дежурного не предназначена, а используется при начальном конфигурировании системы.

Если установление связи с сервером произошло успешно, появляются остальные окна системы; в противном случае выдается сообщение о том, что попытка установить связь не удалась. Пользователь может повторить попытку связи с сервером системы MultiRcos, нажав кнопку «Повторить». Отменить запуск системы можно с помощью кнопки «Выйти».

После того как связь с сервером установлена, на клиентское рабочее место копируются (по необходимости) база данных станции, ее мнемосхема, база данных ТРА и база данных контроля полномочий пользователей. После этого загружаются в оперативную память все перечисленные данные, и начинается перекачивание журнала с сервера. Сервер хранит все события, происходившие на станции в течении нескольких последних часов и при подключении клиента передает ему их. При подключении по локальной сети эта передача занимает 5-10 секунд, при удаленном подключении порядка нескольких минут. При удаленном подключении также может быть выбран вариант с передачей только последних нескольких минут станционной ситуации. В процессе перекачивания журнала в статусной строке в панели статуса системы выдается временной промежуток расхождения журналов между клиентом и сервером, и перерисовка экрана не производится.

Следует иметь в виду, что если подключение к системе происходит сразу после запуска сервера, на клиентское рабочее место также перекачиваются последние несколько часов работы системы, но события в тот промежуток времени, в который сервер был отключен, в них не зафиксированы.

В случае, если производится попытка повторного запуска клиентской части системы на одной и той же машине при уже работающей программе MultiRcos, программа выдает предупреждение о том, что одна копия рабочего места уже запущена. Рекомендуется никогда не запускать на одном рабочем месте две копии программного обеспечения рабочего места одновременно во избежание путаницы, могущей привести к задержкам при работе. Простейший пример такой путаницы: пользователь зарегистрировался в системе с ролью ДСП с помощью одной запущенной копии программного обеспечения, а команды пытается отдавать с помощью другой копии. Естественно, команды не выполняются.

5.3.3.2 Основные окна системы

Система MultiRcos использует одновременно несколько окон для управления станцией без выделенного главного окна. Все окна имеют одинаковый набор панелей управления и меню, но сами окна могут быть трех типов: окно станции, окно событий и окно алармов. Пользователь может открывать произвольное количество окон любого из типов, кроме окон станции - их число ограничено сверху восемью.

5.3.3.2.1 Панели управления

Каждое окно системы содержит три панели управления и главное меню. Все панели управления или некоторые из них могут быть скрыты и вновь показаны с помощью главного меню или «горячих» клавиш на клавиатуре. Главное меню присутствует всегда и не может быть скрыто.

5.3.3.2.1.1 Панель статуса системы

В панели статуса системы отображаются ее главные параметры, а также находятся часто используемые элементы управления. Панель статуса системы находится в верхней части каждого окна, и может быть показана или скрыта клавишей клавиатуры F2 или из главного меню.

Панель статуса системы в окне станции содержит следующие элементы, слева направо:

- Состояние связи с сервером. Пиктограмма, изображающая натянутую веревку на сером фоне с подписью "Link Up" если связь работает нормально, и порванную веревку на красном фоне - в противном случае.

Кнопку увеличения части станции. На кнопке изображена лупа с символом +. Любую часть станции можно увеличить, щелкнув левой кнопкой мышки на этой кнопке, потом нажав левую кнопку мышки на одном из углов прямоугольной области станции, как изображено на рисунке. При этом границы выделенной области будут выделены зеленым цветом. Доведя мышку до противоположного угла области, можно отпустить левую кнопку мышки. Станция в этом окне будет масштабирована так, чтобы выделенный прямоугольник развернулся на все окно.

idD

Для получения справки по программе нажмите клавишу !г _ ___ _ ^

- Кнопка уменьшения станции. На кнопке изображена лупа с симполом Равномерно уменьшает станцию, позволяя увидеть большую ее часть. Изменение масштаба станции также можно выполнять с клавиатуры, кнопками на цифровой клавиатуре + и при этом как увеличение, так и уменьшение станции происходит относительно центра видимого участка

- Окно станции. Остальными клавишами на цифровой клавиатуре можно сдвигать без изменения масштаба участок станции в текущем окне.

Кнопка звуковой индикации. Эта кнопка служит одновременно двум целям: на ней отображается наличие неподтвержденных активных алармов,

Панель статуса системы несколько отличается на окне станции от панели на окнах событий и алармов. Вот так она выглядит в окне станции:

©

Lmle О»

-,г ij|S 3141 ^киия 1П [No comments.]

и одновременно с ее помощью можно отключить всю звуковую индикацию. Последняя функция может быть отключена (т.е. пользователь не сможет отключить звук) в системах, поставляемых заказчику.

- Четыре кнопки восстановления сохраненных конфигураций экрана. Система MultiRcos позволяет сохранить до четырех конфигураций окон на экране, и быстро переключаться между ними нажатием этих кнопок. Кнопки дублируются клавишами на клавиатуре F5, F6, F7, F8. Запись конфигураций окон выполняется по пользователям, т.е. каждый пользователь может записать 4 свои собственные конфигурации. При смене пользователей выполняется автоматическая установка той конфигурации окон, что была у пользователя, когда он вышел из системы. Следует учесть, что конфигурации окон есть вещь локальная для каждой машины, на которой запущена клиентская часть системы MultiRcos. При замене вышедшего из строя рабочего места конфигурации будут потеряны.

- Информационное поле. В это текстовое поле выводится информация об объекте, на который наведена мышь. В окнах событий и алармов это поле не используется.

- Индикатор активности системы. Циклически меняющий цвета круг. Используется для проверки того, что монитор отображает цвета корректно, и система не зависла.

Панели статуса системы в окнах событий и алармов не содержат кнопок увеличения и уменьшения станции.

5.3.3.2.1.2 Панель отдачи команд

Панель отдачи команд находится в нижней части каждого окна. Она обычно скрыта в окнах событий и алармов, и присутствует в окне станции. Панель отдачи команд выглядит следующим образом:

| ОМ 43	▼] j V^j:"(6m 43) - Отмена маршрута 43

Панель команд содержит следующие элементы, слева направо:

  - Окно ввода команд. В этом окне можно набрать команду с помощью клавиатуры. Заданные с помощью мышки команды также копируются в это окно. Стрелочка вниз в правой части окна ввода команд позволяет получить список последних заданных команд для повторного исполнения. Попасть в это окно можно, щелкнув в него мышкой или нажав на клавиатуре клавишу F12.

  - Кнопка посылки команды. Изображена стрелка с загнутым концом. Набранная команда реально посылается серверу системы MultiRcos и далее на Ebilock950 только если пользователь нажмет на эту кнопку. Исключение составляют только команды подтверждения ответственных команд, они посылаются при нажатии кнопки посылки в диалоге подтверждения ответственных команд.

  - Кнопка очистки. Изображена метелка и совок. При нажатии на нее очищает окно ввода команд, сбрасывает начатый набор маршрута.

Окно расшифровки команды. В это окно копируется расшифровка мнемоники команды, а также ответ на команду от Ebilock950. Если панель подсказки закрыта, подсказка также выводится в это окно.

5.3.3.2.1.3 Панель подсказки

Расположенная в самой нижней части окна, панель подсказки используется системой для вывода контекстной подсказки, главным образом при выборе пункта меню. Если эта панель закрыта, подсказка выводится в поле расшифровки команды в панели отдачи команд. Вот внешний вид окна подсказки:

Для получения справки по программе нажмите клавишу

5.3.3.2.2 Меню

В верхней части каждого окна постоянно находится главное меню системы MultiRcos, оно выглядит вот так:

Для создания большей дружественности в интерфейсе все пункты меню сделаны в виде пиктограмм. Одновременно этим достигается универсальность программы вне зависимости от языка страны применения. Выбор пунктов в главном меню выполняется нажатием на пункт левой кнопки мыши, или с использованием клавиатуры Alt + клавиши управления курсором. Всего в главном меню системы четыре основных подменю.

5.3.3.2.2.1 Подменю «Файл»

Символически изображается большой красной кнопкой. В этом подменю собраны функции, воздействующие на всю систему. На рисунке изображено это подменю в раскрытом виде.

Это подменю состоит из четырех пунктов (в некоторых случаях из пяти):

lb

1. Создание нового окна. Этот пункт, в свою очередь являющийся новым меню, позволяет открывать новые окна системы MultiRcos. На рисунке это меню изображено в развернутом виде. Состоит оно из трех пунктов, сверху вниз: Окно станции, Окно событий, Окно алармов. Для утилиты MultiRcosPlayback в этом подменю добавляется пункт открытия окна журнала.

2. Подменю принтера. Это подменю не отображается на машине ДСП, так как процесс печати окон станции и событий может привести к длительным перерывам в работе ДСП, а использование при этом недостаточно опробованного драйвера принтера (допустим, сетевого принтера) может даже привести к нештатному выходу из программы. На АРМ электромеханика печать может быть разрешена. Печать производится стандартными средствами Windows, с возможностью предпечатного просмотра. Может быть напечатано любое окно системы. Для окон событий и алармов перед печатью необходимо выбрать в предлагаемом диалоге шрифт. Ширина колонок

при печати пропорциональна их ширине в окне событий или алармов.

0

    - Вход в систему. Изображается в виде перекрещенных копий перед крепостной стеной. Позволяет зарегистрировать себя в системе MultiRcos. При выборе этого пункта меню появляется изображенный на рисунке диалог, в котором пользователь системы должен ввести свое имя и пароль. Если система отвергнет ваш пароль или имя пользователя, ваше подключение будет переведено в разряд наблюдательных, и вы не сможете отдавать никаких команд. Регистрацию в системе необходимо выполнять после входа в систему или потери/восстановления связи с сервером.

    - Закрытие текущего окна. Изображено в виде окошка, брошенного в омут. Позволяет закрыть то окно, меню которого вы открыли. Действует так же, как стандартное средство закрытия окон Windows NT (кнопка с крестиком в правом верхнем углу). Если открыто только одно окно, система не позволит его закрыть, а выдаст диалог с предупреждением.

    - Выход из системы. Изображается в виде открытой двери наружу. При выборе этого пункта завершается работа клиентской части системы MultiRcos. Серверная часть продолжает работу.

5.3.3.2.2.2 Подменю «Панели»

Символически изображается в виде открытого глаза. В этом подменю сосредоточены пункты по управлению видимостью панелей текущего окна. На рисунке изображено это меню в развернутом виде.

Три пункта в этом подменю позволяют спрятать или снова показать панель статуса системы, панель команд и панель подсказки соответственно. Если слева от пункта меню поставлена галочка, панель отображается, а если нет - то не отображается. Эти пункты меню продублированы функциональными клавишами F2, F3, F4.

- Подменю «Области станции»

Символически изображается делающим прыжок дельфином. В этом меню сгруппированы команды на переход к различным частям станции, например, на зону местного управления или на часть поля станции, на которой отображается вспомогательная техническая информация. При выборе любого из пунктов этого меню в текущем окне станции производится такое масштабирование плана станции, чтобы указанный участок точно совпадал с границами окна. После этого в этом окне станции все масштабирование возможно только в границах этого участка до тех пор, пока не будет выполнен переход на другой участок или на общий вид всей станции.

Конкретный набор различных видов определяется конфигурацией конкретной станции, но, по меньшей мере, на станции есть общий вид станции и стативы объектных контроллеров.

Подменю «Конфигурация» >

>

Изображается в виде миниатюрной панели настройки. Позволяет соответственно сохранить и восстановить конфигурацию окон на экране в

одну из четырех конфигураций. В раскрытом виде состоит из двух пунктов - сохранить на диск и восстановить с диска. Каждый из пунктов раскрывается в четыре подпункта, с номерами конфигураций в них. Переход на различные конфигурации окон выполняется также с помощью нажатия клавиш F5,F6,F7,F8 соответственно. Комбинация клавиш Ctrl+F5,... Ctrl+F8 позволяет перейти на предопределенную конфигурацию окон, заранее настроенную для всех пользователей при пуско-наладке станции. Эту конфигурацию пользователи сами редактировать не могут. Комбинация клавиш Alt+F5,... Alt+F8 заставляет систему самостоятельно распределить окна на экране (экранах) в соответствии с несколькими разными алгоритмами.

5.3.3.2.2.5 Подменю «Помощь»

Это подменю состоит всего из двух пунктов - вызов справочной информации (построенной главным образом на основе этого документа) и окна с информацией о текущей версии системы. Изображаются, соответственно, раскрытой книжкой и аптечной этикеткой.

В окнах отображения станции отображается мнемонический план управляемой станции. Система позволяет открыть несколько таких окон, в каждом из которых по желанию пользователя может отображаться как вся, так и часть станции. Масштаб отображения станции не ограничен, самую большую станцию можно полностью отобразить в самом маленьком окошке (правда, разглядеть там что-либо будет затруднительно), и в то же время можно одну стрелку растянуть на весь экран. На рисунке приведено окно станции с мнемосхемой станции Линда.

Когда пользователь передвигает мышь по окну станции, объекты, над которыми двигается курсор мыши, выделяются толстой зеленой рамкой, а сам курсор мыши изменяет форму в зависимости от типов объектов.

5.3.3.3.1 Отдача команд

Команды можно отдавать из любого окна системы, достаточно ввести мнемонику команды (команда плюс параметры через пробел) в окно отдачи

команд и нажать кнопку « ^fU». Попасть в окно отдачи команд можно по нажатию клавиши F12 на клавиатуре. Однако, в окнах станции гораздо удобнее задавать команды с помощью мышки, выбирая пункты в ниспадающих меню. При этом система самостоятельно генерирует мнемонику команды и копирует ее в окно команд, а пользователю остается только нажать на

кнопку « ^U».

5.3.3.3.1.1 Типы команд

Команды бывают следующих трех типов:

- команды без параметров, относящиеся ко всей станции;

команды с одним параметром, относящиеся к конкретному объекту, который и является этим параметром;

5.3.3.3 Окно станции

- маршрутные команды, при этом в качестве параметров передаются сигналы, через которые устанавливается маршрут.

Любая команда может быть сформирована в окне станции путем выбора пункта из всплывающего меню. Ответственные команды во всплывающих меню рисуются красным цветом. При наведении мыши на пункт меню в панель подсказки копируется расшифровка мнемоники команды. Сразу после нажатия на пункте меню мнемоника команды копируется в окно отдачи

1Н

команд, а указатель мыши перемещается на кнопку «	>».

5.3.3.3.1.2 Команды без параметров

Мнемоника команд без параметров, как нетрудно догадаться, состоит только из сокращенного названия команды, например ДНИ - Дать Ночное Напряжение. В окне

iTvC^Si	-

станции меню команд без параметров появляются после правого щелчка на определенный объект, обычно на название станции. Следует иметь в виду, что некоторые команды без параметров на самом деле содержат скрытый параметр (например, когда на станции только один объект, на который может задаваться команда) или транслироваться в несколько команд, например, команда ДНН транслируется сразу на все Ebilock950/951, к которым подключен сервер MultiRcos. На рисунке приведен пример меню команд без параметров для смены времени суток (День/ Ночь/Двойное снижение).

- Элементарные команды

Элементарные команды, или команды с одним параметром, действуют на один объект. Всплывающее меню со списком возможных команд для объекта появляется при нажатии правой кнопкой мыши на соответствующем объекте.

- Маршрутные команды

Маршруты задаются путем выбора начального объекта левой кнопкой мыши, после чего система переходит в режим задания маршрутов, и курсор мыши изменяет форму. При наведении на объект, до которого можно установить маршрут, этот объект и все промежуточные объекты выделяется зеленым прямоугольником. Нажатием на левую кнопку на одном из объектов можно выделить еще один объект или объекты, после этого трасса маршрута будет проходить последовательно через все выбранные объекты. После нажатия правой кнопкой мыши на конечном объекте маршрута появляется меню со списком возможных команд и трассой маршрута в заголовке. На

В случае, когда между двумя сигналами можно установить маршруты нескольких типов с отличающимся набором параметров, при установке маршрута двумя нажатиями мышки на начало и конец маршрута в появившемся меню будут присутствовать только команды на установку самого короткого маршрута и все возможные маршруты с точно таким же полностью определенным набором параметров. Таким образом, в некоторых случаях для установки составного маневрового маршрута, начинающегося и заканчивающегося на поездных светофорах с маневровыми показаниями, необходимо указать, по крайней мере, один промежуточный объект - маневровый светофор (в случае отсутствия попутного маневрового светофора в списке команд будет и маневровый маршрут). Такая методика исключает вероятность задания неверного маршрута из-за невнимательности дежурного или ошибки в списке основных маршрутов.

5.3.3.3.1.5 Ответственные команды

Некоторые команды в системе являются ответственными. На ниспадающих меню они изображены красным цветом. Такие команды требуют подтверждения от задавшего их дежурного по станции. Подтверждение выполняется посылкой специальной команды подтверждения ответственных команд, ПОК. В некоторых случаях у команды ПОК могут быть параметры, совпадающие с параметрами подтверждаемой команды. В любом случае, после задания ответственной команды и получения от Ebilock950 через сервер системы положительного ответа на команду, MultiRcos выдает окно подтверждения ответственных команд. В этом окне приводится исходная команда, дана ее расшифровка, и две кнопки на выбор - «Подтвердить» или «Отменить». При нажатии на кнопку «Подтвердить» соответствующая команда подтверждения ответственных команд копируется в окно команд и

рисунке приведен пример задания маршрутной команды через всю станцию, от светофора Ч до НД через 42.

автоматически выполняется нажатие на кнопку « ^U». Пользователь так

же может самостоятельно набрать команду ПОК или выбрать ее в ниспадающих меню на объектах.

5.3.3.3.1.6 Дополнительные возможности системы

Для облегчения труда ДСП в системе MultiRcos предусмотрены дополнительные возможности быстрого задания команд. Для большинства объектов, постоянно пребывающих в двух нормальных состояниях (Время суток - День/Ночь; Стрелка - Плюс/Минус; Обдув - Включен/Выключен) предусмотрена следующая реакция на одиночное нажатие левой кнопкой мыши на объект: мнемоника команды, переводящей объект в противоположное существующему состояние, копируется в окно команд; указатель мыши

перемещается на кнопку << ~~. Таким образом, задание штатных команд становится не труднее переключения тумблера.

5.3.3.3.2 Права доступа при наборе команд

В связи с клиент-серверной структурой системы MultiRcos, становится возможным управление станцией с нескольких пунктов управления. Для того, чтобы исключить возможность двойного управления и одновременно сохранить возможность разделения станции на различные зоны управления введено понятие зон и рабочих мест. Каждая зона представляет собой набор команд, которые разрешается задавать с рабочего места оператора, владеющего данной зоной. Команда может принадлежать нескольким зонам одновременно, при этом в зависимости от настроек ее можно отдавать или с рабочего места оператора, владеющего хотя бы одной зоной, или только с рабочего места оператора, владеющего всеми зонами, которым принадлежит команда. Переключение зон между рабочими местами осуществляется или командами, посылаемыми на ЦП Ebilock950, или привязано к релейному входу (например, ключ резервного управления при переходе на ДЦ и обратно).

Для удобства работы пользователей во всех всплывающих меню по умолчанию показываются только доступные данному пользователю (т.е. рабочему месту, с которого он вошел) команды. Если для некоторого объекта пользователь не может задать ни одной команды, объект вообще не реагирует на наведение мышки.

Таким образом, например, сразу после запуска MultiRcos и еще до регистрации в системе ни один объект на станции не будет реагировать на наведение мышки.

В целях справки пользователь может вызвать меню со всеми существующими для данного объекта (маршрута) командами. Для этого необходимо при выделении объектов мышкой держать нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре. Недоступные пользователю команды будут в меню серыми (серо- красными в случае ответственных команд).

Если пользователь (неважно, каким способом) наберет и пошлет на выполнение недоступную ему в данном режиме команду, она будет отвергнута.

5.3.3.3.3 Редактирование информации об объекте и просмотр состояний объектов

В системе MultiRcos предусмотрена возможность для любого объекта системы просматривать и редактировать произвольную текстовую запись, в которую можно занести как дублирующую ТРА информацию, так и кратковременные замечания о текущем состоянии объекта, например, что стрелка заперта на замок. Разумеется, такую стрелку следует заблокировать, а в этой дополнительной записи можно написать, почему она заблокирована. Все записи такого рода хранятся на сервере системы и синхрон но доступны

всем подключенным пользователям. В качестве дополнительной возможности в том же окне можно получить подробную текстовую расшифровку состояний объектов.

Для того, чтобы просмотреть информацию о объекте или расшифровку состояния объекта, необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки на объекте, прижав при этом клавишу-модификатор Shift (левый) на клавиатуре. Появится диалоговое окно, изображенное на рисунке. Следует иметь в виду, что данные в базе данных хранятся для каждого реального объекта. Например, для всех частей одной и той же стрелочной секции, нарисованных на экране (то, что это части, можно увидеть по выделяющему их прямоугольнику), существует ровно одна запись.

В верхней части окна состояния объекта есть переключатель, похожий на набор каталожных карточек. Самая первая карточка - это введенная

пользователями информация об объекте, она озаглавлена « ТРА I». Все остальные карточки - это текстовая расшифровка состояния объекта. Состояние одного объекта на экране может быть собрано из нескольких реальных объектов, при этом текстовая расшифровка показывается для всех них, а карточка ТРА - только для первого, основного. Примером объекта, собирающего информацию с нескольких реальных объектов, является стрелка с электрообогревом - кроме собственно состояния стрелки она также отображает режим работы электрообогрева, считываемый с одного из контактов реле.

На объекты точно так же действуют права доступа, как и на команды, поэтому не со всех рабочих мест доступно изменение информации об объекте.

5.3.3.3.3.1 Закладка технико распорядительного акта станции (ТРА)

В карточке или закладке ТРА выводится название объекта, символическое имя (логин) пользователя, который последним редактировал информацию об объекте, информация о нем (размеры этой записи ограничены,

кнопку

Записать

максимально 1 килобайт, это около 15 строчек), кнопки Удалить

и.

Отредактировав информацию об объекте, нужно нажать

I Записать

. Если переключиться на другую закладку не сделав это,

Удалить

закрывает диалог состояния

изменения будут потеряны. Кнопка объекта.

5.3.3.3.3.2 Закладки состояния объектов

На остальных карточках приведена текстовая расшифровка состояния

соответствующих объектов. Кнопка

Обновить

позволяет синхронизировать

текстовую расшифровку состояния объекта с его реальным состоянием, которое могло измениться, пока диалог был открыт. В этом окне представлена полная информация о объекте, поэтому присутствуют записи с частицей «не», нормально не отображаемые в окне событий журнала. Например, запись в примере на рисунке: «Контроль при установленном маршруте восстановлен» вовсе не означает, что стрелка только что теряла контроль при установленном маршруте - это состояние всего лишь отрицание «Потери контроля при установленном маршруте». Слева от текста состояния объекта присутствуют служебные

символы

позволяю

щие разработчикам эффективнее отлаживать систему, их можно игнорировать.

В поставляемой заказчику системе расшифровка состояний объектов может быть отключена, и тогда кроме закладки «ТРА» других закладок не будет.

Вообще говоря, ДСП не обязан пользоваться средством текстовой расшифровки состояния объекта, это средство рассматривается как дополнительное.

5.3.3.3.4 Масштабирование и перемещение по станции

Как уже говорилось ранее, в окне станции можно выбрать любой масштаб и любой участок станции. Однако делать это с помощью мыши не совсем удобно, поэтому предусмотрено перемещение по мнемосхеме станции с клавиатуры. Кношса + и - цифровой клавиатуры (в правой части клавиатуры) соответственно увеличивают и уменьшают масштаб в текущем окне станции, а клавиши управления курсором и клавиши цифровой клавиатуры позволяют перемещать область обзора по мнемосхеме станции. Клавиши NumLock и Shift позволяют изменить шаг этого перемещения, причем NumLock фиксируется в одном из двух режимов (большой - маленький шаг) а нажатие Shift одновременно с клавишей управления курсором еще уменьшает этот шаг.

При работе на компьютере с несколькими мониторами возникает следующая проблема: необходимо выровнять по горизонтали части мнемосхемы станции, открытые в нескольких окнах. Это легко сделать, если открыть окна одинакового по вертикали размера, в каждом из них выбрать приблизительно нужный участок станции, немного увеличить масштаб, чтобы верхняя или

нижняя граница мнемосхемы вышла за пределы окна, и нажать кнопку	I или

клавишу «-» на цифровой клавиатуре. Масштаб уменьшится ровно настолько, чтобы по вертикали станция точно помещалась в окне. Кроме того, на станции могут быть предусмотрены предопределенные области, на которые можно переключаться из главного меню. Следует помнить, что клавиша цифровой клавиатуры «5» позволяет мгновенно перейти к обзору всей станции.

На больших станциях может возникнуть проблема поиска объекта по его названию. Для ее решения существует следующий механизм: перейдите в окно станции и наберите на основной текстовой клавиатуре название объекта (если в нем есть цифры, набирайте их на основной клавиатуре) и нажмите клавишу «Enter» на основной клавиатуре. В текущем окне станции будет выполнен сдвиг схемы станции так, чтобы соответствующий объект оказался в центре окна, при этом масштаб не изменится. В процессе набора названия объекта оно отображается в панели статуса. Набор ошибочного названия игнорируется. Не на все объекты можно переключаться таким образом. Если на станции существует несколько объектов с одинаковым названием, переключение произойдет на один из них.

5.3.3.4 Окно событий

Событием в системе MultiRcos называется любое изменение в состоянии системы. Соответственно, для каждого события хранится точное (до секунды) время, в которое оно случилось. В окнах событий пользователь системы может просматривать в реальном времени происходящие события, причем немедленно доступны для него последние 5000 событий (и менее, если система запущена недавно). Этого вполне достаточно для непосредственной работы дежурного. Для статистического анализа и разбора следует пользоваться программой MultiRcosPlayback, предоставляющей доступ к полному системному архиву событий за выбранный промежуток времени.

5.3о3.4.1 Типы событий и их цветовая кодировка

Сообщения в системе могут быть нескольких типов, и в зависимости от типа они изображаются в списке событий на разном фоне.

® Индикация. Сообщения об изменении состояния объекта, не относящиеся к неисправностям, но по тем или иным причинам признанные существенными для дежурного. Песочно-желтый фон. В поле «Объект» - название объекта, состояние которого изменилось.

- Алармы. Сообщения об изменении состояния объекта, диагностируемые как неисправность и требующие внимания дежурного. Также добавляются в окно алармов (см. ниже). Блекло-красный фон. В поле «Объект» - название объекта, для которого установлено алармное состояние.

- Команды и ответы на команды. Сообщения о задании команд любым из пользователей системы, а также ответы системы на эти команды. Небесно- голубой фон для команд, темно-голубой для ответов на команды. В поле «Объект» - идентификатор пославшего команду дежурного.

• Текстовые сообщения свободного формата. Светло-зеленый фон. В поле «Объект» - идентификатор добавившего текстовую запись дежурного

или прочерк для текстовых записеи, сгенерированных системой, например, записей о подключении пользователей.

Кроме типа каждое событие в системе имеет также приоритет, целое число от О до 9. Приоритеты расставлены так, что события и алармы с приоритетом от 0 до 4 считаются ненужными для дежурного, а события и алармы с приоритетом от 5 до 9 - необходимыми. События с приоритетом от 0 до 4 отображаются только на рабочем месте электромеханика. Информация о том, что это именно рабочее место дежурного или электромеханика, хранится в конфигурационном файле на клиентском рабочем месте, таким образом, переход ДСП на машину механика приведет к тому, что ему также будут показываться все события и алармы.

5.3.3.4.2 Фильтры событий

Для просмотра списка событий необходимо средство отсечения не интересующих в данный момент событий. Для этой цели предусмотрены богатые средства фильтрации списка событий. Самое простое из них - фильтрация по приоритету. Достаточно мышкой потянуть за шкалу приоритетов в окне событий, и из списка событий в этом окне немедленно будут изъяты события с приоритетом ниже, чем установлено на шкале приоритетов. На приведенном рисунке выставлен нулевой приоритет, при котором показываются все события.

! О

3:

Для более детальной фильтрации используется диалог редактирования

Ц** т

фильтров, вызываемый кнопкой	в левом углу окна событий. Любой

фильтр, созданный с помощью этого диалога, можно впоследствии выбрать в любом окне событий в ниспадающем списке выбора фильтра.

Следует внимательно следить, какой фильтр выставлен в окне событий. Рекомендуется оставлять по крайней мере одно окно событий на экране с пустым фильтром, отображающим все события, и открывать дополнительные окна, если требуется произвести сложный поиск в списке событий.

В ниспадающем списке выбора фильтра существует предопределенный фильтр с именем « — ». Пользователь не может удалить его или отредактировать. В этом фильтре показываются все события.

5.3.3.4.2.1 Добавление, редактирование и удаление фильтров

Фильтры событий в системе MultiRcos хранятся для каждого зарегистрированного пользователя отдельно на клиентской машине. Таким образом, пересев за другую машину или войдя в систему под другим именем, пользователь своих фильтров не увидит. Каждый фильтр должен иметь свое название, устанавливаемое пользователем при создании фильтра. Настоятельно рекомендуется называть фильтры так, чтобы сразу было понятно, что они делают. Например, фильтр, выдающий только алармы со стрелки 7, следует назвать как-нибудь вроде «Алармы 7 стрелки».

Для создания, редактирования или удаления фильтров применяется диалоговое окно редактирования фильтров событий, которое вызывается нажатием

ISjTI^ 'Я

, расположенной в левом углу окна событий. Одновременно молено открывать несколько таких окон. При открытии окна редактирования фильтров, в него автоматически загружается текущий фильтр окна событий, для которого пользователь его открыл, и изменения в этом фильтре

кнопки

Применить

будут отображаться в окне событий при нажатии кнопки Однако, если пользователь в этом диалоге выберет другой, уже существующий и открытый в другом окне событий фильтр, отредактирует его, и

Применить

нажмет кнопку L •■-—-■•;••- { в том окне событий фильтрация произведена не будет до тех пор, пока в нем не выберут фильтр заново. При этом, если пользователь перейдет к одной из сохраненных конфигураций окон, будет применен уже новый фильтр (т.е. при сохранении конфигурации запоминается название примененного фильтра, но не сам фильтр).

Для того, чтобы добавить новый фильтр, нужно набрать в поле

Н азвание фильтра I Filter name

новое имя фильтра, выставить

Применить

желаемые параметры фильтрации, и нажать кнопку

Чтобы удалить фильтр, достаточно выбрать его название в ниспадающем

Удалить

. Фильтр будет

списке того же самого поля и нажать кнопку

немедленно удален из списка фильтров, но если он выбран в каком-либо из окон событий, в этом окне до следующего восстановления конфигурации окон системы удаленный фильтр останется.

Редактирование существующего фильтра элементарно - выбирается его название в списке, изменяются параметры фильтрации и нажимается кнопка — ~~1 Применить

5.3.3.4.2.2 Фильтрация по типу события

Достаточно поставить (или снять) галочки у тех типов событий, которые необходимо отобразить (скрыть).

-Показывать типы—	••-•—	.	—•——		...	—	;

I F Алармы	F Индикацию Р Команды Г Текстовые сообщения j

5.3.3.4.2.3 Фильтрация по времени

Возможна фильтрация событий по времени, для этого нужно поставить галочки против текста «Начиная с» и «До». Соответственно будут показаны события, произошедшие не раньше определенной даты и не позже определенной даты, указанной справа от текста.

-Временной промежуток----	—-———••—

'! Г Начиная с {...:■	1.^:;	"-П

- Фильтрация по рабочему месту

Для каждого рабочего места, с которого осуществляется работа, существует список объектов, которые существенны для данного рабочего места. Например, для ДСП это обычно все объекты на станции, для оператора МУ - только стрелки/сигналы/секции в его районе. Соответственно, переключатель «Показывать только важные для пользователя события (Роль/Все)» позволяет отфильтровать несущественные для данного рабочего места события. При нажатом переключателе отображаются только события индикации и команд, относящиеся к существенным для пользователя объектам. Такой же переключатель доступен непосредственно в окне событий. Если пользователь нажимает переключатель в окне событий, то для данного окна событий будет сгенерирован фильтр такой же, как и выбранный в списке фильтров, но с фильтрацией по роли, установленной как в окне событий.

- Фильтрация по приоритету

В диалоговом окне настройки фильтров приоритет задается точно так же, как и в окне событий. При этом при установке фильтра в окне событий шкала приоритетов в нем автоматически установится на приоритет, заданный в фильтре, однако при изменении приоритета пользователем приоритет остается за шкалой в окне событий, разумеется, только для данного окна.

5.3.3.4.2.6 Фильтрация по объектам

Для всех событий, кроме текстовых сообщений, существуют объекты на станции,

•Типы объектов-—-—	; - ■-•-—-

'г* Показывать события только для • выбранных типов объектов ■ " .

;□ Стрелка

- Маневровый сигнал

- Секция

: □ Сигнал	[

I □ Переезд ; □ Направление : □ Тупик : ПДены-ючь : □ Повторительный сигнал

л!	I _	. ±J

• Выделить все	Очистить

' дЛЯ КОТОрЫх произошло это событие. Для

индикации и алармов это объекты, на которых произошли эти события, для команд и ответов на команды - объекты, для которых задавалась команда. Следует учитывать, что при фильтрации по объектам команд с несколькими параметрами событие остается в окне, если хоть один из объектов - параметров команды подпадает под действие фильтра. События, не связанные с объектами на станции фильтром объектов не отфильтровываются (отображаются всегда, если удовлетворяют остальным условиям фильтрации).

5.3.3.4.2.6.1 Фильтр по типу объекта

В левом нижнем углу диалогового окна редактирования фильтров находится фильтр типов объектов. Применяется он, только если установлена галочка против текста «Показывать события только для выбранных типов объектов». Вы можете указать произвольную комбинацию типов объектов, подпадающих под данный фильтр. Кнопки «Выделить все» и «Очистить» делают, что написано.

5.3.3.4.2.6.2 Фильтр по конкретным объектам

В правом нижнем углу того же окна находится фильтр объектов. Он применяется, только если установлена галочка против текста «Показывать события только для выбранных объектов». Для удобства поиска нужного объекта можно сначала выбрать его тип в ниспадающем списке типов объектов, а уж потом ставить галочки напротив нужных объектов. Кнопки в самом низу функционируют в соответствии со своими названиями.

5.3.3.4.2.6.3 Фильтр одновременно по типу и объектам

- Объекты—----- —-———- • -—•-—

Для всех остальных способов фильтрации (по типу, по времени, по приоритету) применяется условие И, т.е. если событие отфильтровано по типу но не попадает в фильтр по времени, оно не отображается, и так далее. При одновременной фильтрации по типам и по объектам применяется условие ИЛИ. Событие, привязанное к некоторому объекту, отображается (при условии, что остальные условия фильтрации удовлетворены), если тип объекта подпадает под фильтр типов, или сам объект подпадает под фильтр объектов.

5.3.3.4.3 Добавление замечаний в окно событий

С помощью кнопки

в правом верхнем углу окна событий можно в любой момент добавить произвольное текстовое сообщение в журнал АРМ MultiRcos, и, соответственно, в журнал событий. Это сообщение будет отображено в окнах событий всех подключенных АРМ. Рекомендуется добавлять сообщения с описанием предполагаемых действий перед вмешательством в работу системы, например, отключением одного из контроллеров или части петли связи. Дело в том, что впоследствии, при анализе журнала необходимо будет отличить неисправность оборудования от последствий действий персонала, и такие записи этому помогают.

Алармом в системе МПЦ Ebilock 950 называется событие, классифицируемое как неисправность. В нормально функционирующей системе алармов быть не должно.

- Жизненный цикл аларма

Алармы появляются в момент, когда происходит неисправность и в систему поступает соответствующее событие. В момент, когда это событие снимается (объект, для которого оно произошло, возвращается в нормальное состояние) аларм тоже считается снявшимся, но не исчезает из системы (и из окон алармов). Аларм удаляется только после того как его подтвердит пользователь и аларм снимется. Время, приписанное аларму, это время его первоначального возникновения.

- Цветовая кодировка алармов

В процессе существования аларма он может находиться в трех состояниях:

- активен, не подтвержден пользователем. Изображается на красном фоне. Сопровождается периодической звуковой индикацией;

- снялся, но не подтвержден пользователем. Изображается на зеленом фоне;

- активен, подтвержден пользователем. Изображается на песочно-жел- том фоне.

Снявшиеся и подтвержденные пользователем алармы немедленно удаляются из списка алармов. Перевод аларма в это состояние - единственный способ удалить аларм из списка алармов.

- Подтверждение алармов

Подтверждение алармов выполняется путем нажатия кнопок в правом верхнем углу окна алармов, кнопки \ для подтверждение одного выделенного аларма, или кнопки для подтверждения всех алармов в списке.

Подтверждение алармов ведётся с каждого клиентского места (и объединено для всех окон алармов на этом клиентском месте), и никак не отображает

Эта функция не работает при отсутствии связи между клиентской и серверной частью АРМ.

5.3.3.5 Окно алармов

ся в окне событий системы MultiRcos, однако пишется в основной журнал, который ведет сервер системы, и может впоследствии анализироваться при просмотре журнала.

5.3.3.5.4 Рабочие места и алармы

Как уже было сказано выше, для каждого рабочего места существует список существенных для него объектов. Соответственно, другие объекты станции считаются для данного рабочего места несущественными. К ним относятся объекты, управляемые и контролируемые с других рабочих мест, но имеющие индикацию состояния на данном рабочем месте. Алармы, в качестве источника имеющие несущественные объекты, не вызывают звуковой индикации и могут быть отфильтрованы из списка алармов нажатием кнопки

1Роль/Все, расположенной рядом со списком выбора фильтра в окне алармов.

По умолчанию, при создании нового окна алармов или фильтра алармов несущественные алармы указываются отфильтрованными.

Алармы, несущественные для рабочего места, за которым работает пользователь, удаляются тотчас после снятия, не дожидаясь подтверждения пользователя. Это сделано для того, чтобы список присутствующих в системе алармов не переполнялся со временем (максимальное количество алармов в списке велико, но ограничено).

5.3.3.5.5 Фильтры алармов

В окнах алармов можно выполнять фильтрацию абсолютно аналогично фильтрации в окнах событий, хотя на корректно работающих системах, как уже было замечено ранее, количество алармов должно стремиться к нулю, соответственно

и фильтрация должна быть без надобности. Единственным отличием является фильтрация по типам - вместо типов событий возможна фильтрация по типам алармов. Тип алармов «Удаленные» могут оказаться в окне алармов только на очень короткий промежуток времени, между их логическим удалением и физическим устранением, поэтому они нормально не показываются.

5.3.4 Использование MultiRcos для работы автоматизированного рабочего места электромеханика

Система MultiRcos включает в себя программное обеспечение рабочего места электромеханика, реализованное на базе клиентского рабочего места MultiRcos с настройкой прав доступа, исключающей возможность дачи команд управления объектами станции. В то же время рабочее место электромеханика позволяет получить гораздо более подробную информацию о состоянии оборудования на станции, в то время как на рабочее место дежурного по станции выдается только сводная информация типа исправно/неис- правно. На рабочем месте электромеханика отображаются все события и алармы, вне зависимости от их приоритета.

Кроме того, с рабочего места электромеханика можно задавать команды на переконфигурирование петель связи, в том числе соединение, активирование, деактивирование обновление и разделение. Первые четыре команды задаются на правый или левый порт связи, последняя - путем задания «маршрута» от порта связи до соответствующего концентратора (петля разделяется за этим концентратором). С АРМа ДСП возможно задавать команды по соединению, активированию и обновлению, а разделять петлю и деакти- вировать порты может только электромеханик (например, в случае, когда собирается отсоединить сегмент петли для тестирования кабеля).

В перечень команд, доступных с рабочего места электромеханика, входят команды на подключение и отключение соединения по протоколу FEU (технический протокол для получения статусов петель связи и алармов от системы объектных контроллеров), а также команды по загрузке журналов, независимо ведущихся каждой половинкой центрального процессора.

Рабочее место электромеханика позволяет быстро и легко локализовать неисправность в системе объектных контроллеров и напольного оборудования, представляя в графическом виде стативы объектных контроллеров на станции с указанием неисправного контроллера, платы или входа.

Для статистического анализа поведения системы необходимо иметь в распоряжении журналы, ведущиеся центральным процессором Ebilock950 в процессе работы. Эти журналы необходимо регулярно переписывать на АРМ ДСП, так как объем памяти, выделенный под их хранение на Ebilock 950, позволяет хранить журналы не более чем за месяц. По достижении этого срока самые старые записи в журнале стираются. Переписывать журналы с центрального процессора можно как с помощью программы FEU, так и с помощью программы MultiRcos. С помощью программы FEU можно указать точные временные рамки переписываемого участка журнала, в то время как программа MultiRcos позволяет переписывать журнал за ограниченный четко фиксированный набор временных промежутков.

Для копирования журнала центрального процессора на АРМ ДСП электромеханик должен задать одну из команд перекачивания журнала на объекте FEU (символически изображен персональным компьютером, подключенным к ЦП Ebilock 950) со своего рабочего места при подключенном по каналу FEU сервере системы MultiRcos. Сервер системы сгенерирует запрос на временной промежуток хранящегося в центральном процессоре журнала, потом команду на подготовку журнала и после окончания подготовки перепишет участок журнала в файл на жестком диске машины дежурного по станции. Файл будет размещен в поддиректории 1ри/<имя ЦП>/<имя половинки ЦП>/ и получит название, сгенерированное из названия центрального процессора, время начала этого участка журнала и времени его окончания. Набор доступных временных интервалов в системе MultiRcos включает последние семь дней по дням с полуночи до полуночи, последние 4 недели по дням с ноля часов воскресенья и до ноля часов воскресенья следующей недели, а также весь журнал центрального процессора.

Следует учитывать, что система во избежание перегрузки локальной сети позволяет копировать журнал только с одного ЦП за один раз (с обеих половинок).

В дополнение к командам перекачивания журнала существует режим автоматического копирования суточных журналов сервером системы MultiRcos без дополнительного вмешательства электромеханика. Этот режим также включается и отключается по команде электромеханика на объект "FEU", командами "ЛОГ ВКЛ" и "ЛОГ ОТКЛ". Автоматическое копирование журнала происходит один раз в сутки, сразу после смены даты (т.е. в полночь) или после включения режима автокопирования журнала. Последовательность, в которой журналы будут скопированы с нескольких ЦП, не определена.

Сервер системы MultiRcos (RcosServer) использует дополнительное подключение к центральному процессору по каналу программы FEU для получения алармов от объектных контроллеров. Так как за один раз к центральному процессору можно подключиться только по одному каналу FEU, необходимо отключить сервер системы MultiRcos от канала FEU при работе с программой FEU. Эта операция выполняется путем отдачи специальной команды, появляющейся на ниспадающем меню объекта «FEU». Отключение канала FEU не влияет на индикацию поездной ситуации или отдачу команд дежурным по станции. После окончания работы с программой FEU следует заново подключить систему MultiRcos к каналу FEU соответствующей командой.

За исключением более подробной информации о состоянии объектов на станции и невозможности задания управляющих команд, рабочее место электромеханика мало отличается от рабочего места дежурного. Все управление окнами, масштабирование плана станции и фильтры алармов и событий работают точно так же.

В случае наличия на станции нескольких ЦП Ebilock 950 управление каналом FEU выполняется для каждого из них в отдельности.

В некоторых случаях рабочее место электромеханика может быть совмещено с резервным АРМ ДСП; порядок переключения с одной функции на другую описан в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станции.

Обычно для роли электромеханика абсолютно все объекты на станции помечены как «важные».

5.3.5 Авторизация и разделение ответственности

Система MultiRcos содержит встроенную систему разделения управления и авторизации пользователей, позволяющую управлять контролируемой сервером системой с нескольких рабочих мест одновременно. Эта система представляет собой дубль системы разделения управления, встроенной в ЦП Ebilock950, и предназначена в основном для удобства пользователей, а также ограничения доступа к сервисным командам (через канал FEU), которые не влияют на безопасность, но могут влиять на готовность системы.

- Основные понятия

Сервер системы MultiRcos оперирует следующими основными понятиями, относящимися к авторизации пользователя:

Зона. Зоной является произвольный список команд. Команда может принадлежать нескольким зонам одновременно, и тогда, в зависимости от дополнительного условия на объединение, команду можно задавать или с того рабочего места, которому принадлежит хотя бы одна зона из списка принадлежности команды, или только с рабочего места, которому принадлежат все зоны для данной команды. Принадлежность зоны рабочему месту определяется состоянием одной из переменных контролирующего объекта зоны, т.е. одной из переменных индикации ЦП Ebilock950.

Пользователь. Характеризуется именем пользователя и набором разрешенных ему рабочих мест. Пользователь не может войти в систему с неразрешенного ему рабочего места.

Рабочее место. Характеризуется физическим IP-адресом компьютера рабочего места и уникальным идентификатором рабочего места. Этим уникальным идентификатором подписываются все команды, сгенерированные с данного рабочего места.

Команда. Авторизация выполняется на покомандном уровне, при этом командой считается законченная посылка на IPU. Таким образом, составные маршруты авторизуются по своим составляющим.

- Передача зон между рабочими местами

Передача зон между рабочими местами реализована в логике ЦП Ebilock950 в зависимости от требований для конкретной станции. Для переключения зон могут быть использованы специальные команды на контролирующий объект зоны, или специальные релейные входы объектных контроллеров (с ключа-жезла резервного управления, например).

5.3.5.3 Разрешение конфликтов

Пользователь не может войти в системы более чем на одном рабочем месте. В случае возникновения таких конфликтов, необходимо выйти из системы (переключиться в режим наблюдателя) на том рабочем месте, на котором пользователь первоначально вошел в систему.

Не более одного клиента системы может быть подключено с идентификатором одного и того же рабочего места. Если пользователь запустит две копии клиентской части MultiRcos на одном рабочем месте, со второй из них он никогда не сможет задать ни одной команды.

5.3.6 Работа с сервером системы MultiRcos

Сервер системы MultiRcos выполняет следующие основные функции:

- получение индикации от компьютеров Ebilock950 и передача им команд пользователей;

- протоколирование всех происходящих на станции событий и сохранение этого журнала на диске;

- синхронная передача всем клиентам происходящих на станции событий;

- ведение базы данных ТРА;

- авторизация пользователей. Контроль прав пользователей при совместной работе;

- выдача на принтер происходящих событий, помеченных как протоколируемые.

Серверный процесс рассчитан на непрерывную работу без всякого вмешательства человека, и может работать как на выделенной машине, так и на одном из рабочих мест ДСП.

Сервер системы MultiRcos, далее именуемый RcosServer, в штатном режиме работает как служба Windows NT, т.е. не имеет собственного окна, запускается и останавливается операционной системой при загрузке и завершении работы операционной системы соответственно. Ручная остановка и запуск сервера возможны с помощью значка «Службы» панели управления. Право на запуск и остановку служб имеет только пользователь «Администратор».

В нормальном режиме работы сервера невозможно модифицировать список пользователей и машин, которым разрешено подключение к серверу, а также недоступна статистическая информация сервера. Последняя может быть восстановлена из файлов журнала, куда она регулярно записывается.

5.3.6.2 Интерактивный режим работы сервера

5.3.6.1 Нормальный режим работы сервера

И

Сервер системы MultiRcos можно запустить как обычное приложение Windows NT. Для этого в настройках ярлыка нужно указать параметр командной строки «-Show Window». В этом случае сервер не будет пытаться подключиться к списку сервисов WindowsNT, а вместо этого выдаст основное окно сервера. Этот режим работы сервера применяется в основном при начальной настройке или модификации программного обеспечения на станции, так как в этом случае сервер выдает расширенную диагностику возможных ошибок.

5.3.6.2.1 Запуск

Запуск сервера системы MultiRcos штатно производится в автоматическом режиме. Для того, чтобы запустить сервер вручную, нужно щелкнуть

дважды по иконке сервера: Rcos Server (на поставляемых на станцию компьютерах в свойствах этой иконки указан параметр командной строки —Show Window). На одной и той же машине не могут быть одновременно запущены два экземпляра серверного приложения. Если случайно был запущен второй экземпляр сервера, он завершится с сообщением об ошибке.

5.3.6,2.2 Завершение

При работе сервера в качестве службы, сеанс работы будет нормально завершен при штатном выключении компьютера (завершение работы). Пользователь с административными правами может остановить службу RcosServer без выключения машины.

В случае работы в оконном режиме достаточно закрыть программу-сервер как обычное приложение Windows NT. Программа запросит подтверждение (паролем), и после подтверждения корректно завершится. Все клиентские программы при этом потеряют связь с сервером. Если запустить серверное приложение снова, клиенты заново к нему подключатся, но им потребуется выполнить операцию входа в систему.

5.3.6.2.3 Редактирование прав пользователей

Доступное на станции редактирование списка пользователей и машин можно осуществлять только в интерактивном режиме работы сервера. Для перехода в интерактивный режим нужно войти в систему в качестве Администратора, остановить службу «MultiRcos Server» и вручную запустите сервер в интерактивном режиме, после чего будут доступны диалоги редактирования списка пользователей и машин.

Система MultiRcos использует в качестве пользователей подмножество пользователей Windows NT, зарегистрированных на машине, на которой

установлен сервер системы. Каждый такой пользователь должен быть добавлен в список пользователей, которым разрешен вход в систему, и должен быть определен набор рабочих мест, на которых пользователь может войти в систему. Для редактирования списка пользователей нужно нажать

кнопку EdrtuS9n5 . Появится запрос на ввод пароля Администратора системы (пользователя MultiRcos Admin), после чего станет доступным диалоговое окно, в котором можно добавлять-удалять пользователей и редактировать список доступных им рабочих мест.

5.3.6.2.4 Редактирование прав рабочих мест

Список машин, которым разрешен доступ к системе, сопоставляет идентификаторм рабочих мест IP - адреса. Для редактирования списка

i

рабочих мест необходимо нажать кнопку I .Ed,Thosts.... Точно также после ввода пароля пользователя MultiRcosAdmin, в появившемся диалоговом окне

можно редактировать адреса IP, с которых ожидается подключение рабочего места. С одного адреса может быть подключено несколько рабочих мест, но невозможно подключаться как одно и то же рабочее место с разных адресов.

5.3.6.2.5 Отключение подсоединенных клиентов

С консоли сервера можно отключить любого подсоединенного клиента. Для этого в списке активных соединений нужно выбрать необходимую строку и нажать кнопку «Disconnect client». Появится диалоговое окно с запросом пароля администратора системы, и после ввода правильного пароля клиент будет отключен. Следует иметь в виду, что все клиентские программы автоматически переподключаются после потери связи с сервером, так что для полного отключения клиента необходимо также удалить его адрес из списка разрешенных на подключение. В то же время, после переподключения клиенту присваивается роль наблюдателя, что позволяет освободить занятую с удаленного рабочего места роль.

5.3.6.3 Статистическая информация сервера

В нижней части окна сервера присутствует панель статистики. Она содержит некоторую информацию о выделен™ структур памяти, в которых хранится журнал системы. Сервер должен выходить на стабильную цифру количества телеграмм (telegrams) и количества дополнительных блоков данных (leafs) в течение суток, после того как закончится промежуток времени, который хранится непосредственно в оперативной памяти сервера и передается клиентам при подключении. Данные из этой панели могут помочь при диагностировании неисправностей и начальном конфигурировании системы.

ilalfl^BB Daimler-Benz (Signal)

5.3.7 Утилита просмотра журнала MultiRcosPlayback

Для просмотра журнала, который ведет сервер системы MultiRcos, разработана специальная утилита, под названием MultiRcosPlayback. Запускается

она вот такой иконкой: р1аУЬаск-. Эта утилита позволяет просматривать, фильтровать и печатать журнал системы MultiRcos. В этом журнале хранится как вся информация, доступная с клиентского места MultiRcos, так и дополнительные сведения, позволяющие полностью восстановить ситуацию на станции, команды отдаваемые дежурными, подтверждаемые ими алармы и статистическую информацию о использовании ресурсов системы. На рисунке изображено основное окно утилиты с загруженным журналом. Обратите внимание на панель статуса системы - мигающая R на индикаторе активности позволяет определить, что работает именно утилита MultiRcosPlayback, а не клиентская часть MultiRcos.

Утилита MultiRcosPlayback представляет собой несколько модифицированную версию клиентской части системы MultiRcos. Из нее удалены блоки установки связи с сервером системы и вместо них добавлено дополнительно окно работы с журналом. Используя эту программу, можно не только анализировать записи журнала, но и полностью повторять записанную ситуацию на станции.

5.3.7.1 Загрузка журнала

Для загрузки сохраненного журнала необходимо установить три значения: время начала выборки, время окончания выборки, и каталог, в котором хранятся журналы. Последний параметр может уже быть сконфигурирован с помощью описываемой ниже утилиты MConf.

Время начала и конца выборки можно установить, нажав соответствующие кнопки «Выбрать». Появится диалог установки времени, в котором можно выбрать точную до секунды дату.

обработки журналов утилите MultiRcosPlayback требуется точно такая же версия файла DBCache.dat, что и используемая на станции при записи журнала. Если версии не совпадают, не все данные будут считаны из журнала или данные могут быть интерпретированы неправильно. Загружается файл DBCache.dat при старте программы, из рабочей директории, которую можно изменить с помощью утилиты MConf.

Нет никаких ограничений на длину обрабатываемого временного промежутка, но с его увеличением линейно растет время загрузки журнала.

Каталог, в котором хранятся журналы, находится физически на машине, на которой работает сервер системы. Для обработки журналы можно скопировать на другую машину (они хранятся в суточных файлах с именами типа «ГТТТМ- МД^ГТТТ_Месяц^еньНедели_ДЩ.log», где ГТГТ - год, ММ - месяц и ДД - день, а Месяц и ДеньНедели - в текстовом виде на английском языке) или загружать по сети, указав в качестве каталога журналов сетевой путь.

После того, как эти три параметра установлены, необходимо нажать кнопку «Загрузить журнал». Загрузка журнала занимает некоторое время, в процессе загрузки отображается процент завершенной работы.

Следует учитывать, что для

з

5.3.7.2 Настройка фильтров

В окне журнала утилиты MultiRcosPlayback предусмотрены еще более богатые возможности фильтрации, чем в окнах событий и алармов системы MultiRcos. Так как в журнал пишется больше информации, чем показывается непосредственно дежурному, то доступны для фильтрации значительно больше типов событий. Предусмотрена также фильтрация по времени. Кажущееся дублирование с выбором начала и конца выборки связано с тем, что данные в журнале хранятся блоками, и при выборке загружается весь блок, если в нем есть хоть одно событие, относящееся к заданному временному промежутку. Фильтры же позволяют точно определить, какое время интересует пользователя. Необходимо следить за тем, чтобы временной промежуток, указанный в параметрах выборки, покрывал временной промежуток, указанный в фильтре.

Работа с объектами и типами объектов полностью аналогична фильтру событий в окне событий MultiRcos, но в этом фильтре, кроме того, существует возможность указать в каждом типе объектов конкретный набор событий, которые следует показывать. Например, можно отфильтровать со стрелок только событие потери контроля, не показывая плюсовое или минусовое положение, а также процесс перевода.

Следует помнить одну важную деталь: выбранный в ниспадающем списке в основном окне MultiRcosPlayback фильтр не будет применен, если не установлена галочка напротив текста «Использовать фильтр».

5.3.7.2.1 Типы записей в журнале

- Подтверждения алармов. Как только кто-то из пользователей системы подтверждает один из существующих алармов, в журнал добавляется соответствующая запись, с указанием аларма и пользователя, его подтверждавшего. Один и тот же аларм могут подтверждать разные пользователи с разных рабочих мест. Кроме того, если одно из рабочих мест (клиентская часть MultiRcos) будет перезапущено, на нем объявятся неподтвержденными все алармы за последние несколько часов, сохраненные сервером и переданные на рабочее место при перезапуске, и пользователь на этом рабочем месте вынужден будет подтвердить их второй раз.

- Команды пользователей. Все задаваемые команды, от всех пользователей системы, с указанием команды, ее текстовой расшифровки и задавшего ее пользователя.

- Текстовые сообщения. Сообщения свободного формата как от пользователей, так и от системы.

- Индикационные пакеты. Изменения в индикации объектов, причем как обычные, так и алармные события, которые выделяются цветом.

- Ответы на команды. Ответы Ebilock950 на команды, задаваемые пользователем.

- Записи о подключении и отключении пользователей. При подключении или отключении пользователя генерируется запись, содержащая имя пользователя, машину, с которой он подключился, и роль, в которой он вошел. При смене роли такие записи также добавляются. Следует учитывать, что в начале каждого блока журнала добавляются записи о подключении всех пользователей, чтобы можно было анализировать журнал с любого места.

- Заголовки пакетов полного обновления состояний. С промежутком в 15 минут в журнал сбрасываются состояния всех объектов на станции в специальном упакованном формате. Они используются при проигрывании журнала, и в утилите MultiRcosPlayback не распаковываются.

- Данные, внесенные в ТРА. Как только пользователь, облеченный достаточными полномочиями, вносит исправления в ТРА, записи об этих исправлениях добавляются в журнал.

- Заголовки блоков журнала. Это не записи в журнале в обычном смысле слова, а служебные сообщения, характеризующие блоки, из которых состоит журнал. Используются при анализе частично поврежденного журнала.

- Статистические записи. Все клиентские приложения, а также сервер системы MultiRcos периодически добавляют в журнал записи о своем внутреннем состоянии, использован™ памяти и загруженности системы. Эти записи используются для долговременного анализа стабильности системы, когда обычные системы мониторинга применять сложно, например, когда статистически достоверный срок измерения - порядка месяца. По умолчанию эти записи не показываются.

Все типы записей в журнале отображаются разным цветом фона, причем цвета схожи, но не идентичны цветам в журнале событий MultiRcos из-за значительно большего числа типов событий.

5.3.7.3 Проигрывание журнала

Для проигрывания ситуации на станции в окне журнала имеются кнопки для пошагового и плавного проигрывания журнала. Кроме того, переход в окне журнала на любое событие переводит все остальные окна системы точно в такое же состояние, которое было на рабочем месте дежурного в указанный момент времени, за малыми исключениями: алармы не подтверждены, в окне событий список событий за малый промежуток времени. Поддерживается синхронное передвижение по окну журнала как в прямом (по ходу времени) так и в обратном направлении, хотя последнее занимает значительно больше времени. Следует учитывать, что при проигрывании журнала в штатных окнах событий и алармов хранятся события и алармы за короткий промежуток времени. Поиск событий и алармов следует проводить в окне журнала.

5.3.7.3.1 Печать

Утилита MultiRcosPlayback снабжена стандартным набором средств печати Windows NT, с одним дополнительным окном, появляющимся при попытке напечатать или предварительно просмотреть документ. В этом окне пользователь может выбрать шрифт, которым будет печататься текст событий.

Размер колонок Time и Objects при печати зависит от их ширины в основном окне, однако зависимость не совсем точная из-за того, что на экране и при печати могут использоваться разные шрифты с переменной длиной символов. Рекомендуется всегда использовать предварительный просмотр документа перед печатью.

На рисунке изображена одна из страниц напечатанного журнала. Последовательной штриховкой и отсутствием штриховки выделены события, которые произошли в одну и ту же секунду. Если принтер, на котором будет напечатан журнал, не позволяет печатать более 200 точек на дюйм, штриховки не будет. На левом поле страницы изображены точные места для отверстий дырокола, сантиметровая линейка и мелким шрифтом по вертикали написана версия программы, запись о правах на программу, пользователь и машина, который и с которой производилась печать, а также фильтр, использованный при печати.

5.3.8 Конфигуратор системы MConf

Для облегчения настройки системы MultiRcos используется конфигуратор системы - специальная программа, позволяющая изменить настройки системы максимально удобным и безопасным образом. Сами настройки хра-

нятся в файлах с расширением .xml в директории С:/MultiWork/etc, а если ее не существует - в системной директории Windows NT, а конфигуратор всего лишь предоставляет удобный интерфейс к ним.

Утилита MConf построена таким образом, чтобы максимально облегчить работу с ней. Все настройки доступны из одного окна, которое можно прокручивать по вертикали и горизонтали. Для каждого параметра настройки приведено подробное разъяснение его значения.

- Выбор части системы для настройки

С помощью MConf можно настраивать три программы, работающие в комплексе, а именно: RcosServer, MultiRcos и StationEditor. Последняя из этих программ на станции не используется. Все эти программы хранят настройки в разных конфигурационных файлах, формат которых одинаков. Некоторые параметры не используются в части программ, и их изменение для этих программ никак не проявится. Для редактирования настроек конкретной программы необходимо выбрать ее из ниспадающего списка в самой верхней части окна, и нажать кнопку «Загрузить заново ...».

- Копирование настроек из одной системы в другую

Для копирования настроек достаточно открыть настройки одной системы, загрузить их, открыть другую систему, не загружая настройки, и сохранить. Копирование только части настроек невозможно.

5.3.8.3 Рекомендации по настройке системы

  - Домашние директории клиента и сервера должны быть разными.

  - В качестве стандарта, для каждой программы создается отдельный каталог в директории C:/MultiWork, называющийся соответственно названию программы. Рекомендуется придерживаться этого правила всегда.

  - Необходимо помнить, что клиент при запуске считывает с сервера все файлы, описывающие станцию, и размещает их в поддиректории data своей домашней директории.

  - Для клиентской части можно указать директорию журналов ту же, что и для серверной части (в случае необходимости, через сетевое окружение). Она используется только утилитой MultiRcosPlayback, которая разделяет конфигурационный файл с программой MultiRcos, и используется только на чтение.

  - Для надежности следует сохранять конфигурационные файлы перед тем, как их редактировать, чтобы всегда их можно было восстановить.

  - Внимательно читайте комментарии, доступные непосредственно в рабочем окне MConf.

  - Настройки расположения окон на экране хранятся не в основном конфигурационном файле системы, а в файле users_settings.xml в домашней директории клиентской части системы.

  - Конфигурационные файлы хранятся в кодировке UTF_8. Пользуйтесь редактором, поддерживающим эту кодировку, при необходимости ручных в них изменений.

5.3.9 Текущее обслуживание и ремонт

Периодичность технического обслуживания и перечень выполняемых при этом работ изложены в Инструкции по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту микропроцессорных устройств СЦБ. В настоящем разделе приведены отклонения от нормальных условий работы, могущие возникать в процессе эксплуатации программно-технического комплекса АРМ ДСП, и рекомендации по их устранению:

• Переполнение диска. В процессе достаточно продолжительной работы жесткий диск машины, на которой запущен сервер системы MultiRcos, может переполниться журнальными файлами системы. В результате система не сможет записывать журналы происходящих событий и остановится, при этом могут возникнуть побочные эффекты нестабильности работы операционной системы WindowsNT, если журналы находятся на том же диске, что и файл виртуальной памяти системы. Восстановление: удалить устаревшие файлы журналов. Предупреждение: ежемесячно проверять объем свободного места на диске и, при необходимости, удалять устаревшие файлы журнала. Сервер системы MultiRcos периодически проверяет объем свободного места на диске, и если его становится угрожающе мало, выдает диагностику на все клиентские рабочие места.

- Частые обращения к диску в процессе нормальной работы системы.

Включена отладочная печать. Файлы отладки по достижении размера в 8 мегабайт перезаписываются, поэтому это не приведет к переполнению диска, но будет способствовать его преждевременному износу. Восстановление: отключить отладочную печать.

- Из некоторых окон клиентской части системы команды отдаются, из некоторых - нет. Оказались запущенными несколько копий клиентской части MultiRcos на одной машине. Закройте все копии кроме одной.

- Система не позволяет пользователю зарегистрироваться в системе. В окне событий прочитайте диагностическое сообщение о причине отказа в регистрации и поступайте в соответствии с ним.

- Клиентская часть системы не подключается к серверу с одного из новых рабочих мест. Убедитесь, что адрес машины, с которой выполняется попытка подключения, упомянут в списке рабочих мест на сервере.

- С рабочего места не задаются команды и невозможно выполнить вход в систему, хотя объекты не в состоянии «потери» контроля. Убедитесь, что запущена рабочая версия MultiRcos, а не утилита MultiRcosPlayback (по отсутствию символа R на индикаторе работы системы).

- С АРМ дежурного недоступна печать окна станции, событий и алармов. Это не ошибка, а нормдльное состояние. Так как печать является ресурсоемким процессом, на АРМ дежурного она отключена. В случае необходимости, печать можно производить с АРМ механика.

- С АРМ дежурного вход в систему возможен, но соединение с IPU нестабильно; вход с АРМ механика невозможен или нестабилен; переход на резерв не помогает. Вероятно, неисправна кабельная сеть локальной сети или заглушки (терминаторы). Проверить все соединения коаксиального кабеля. Локализовать неисправность путем замены всех по очереди сегментов кабеля эталонным, заведомо работающим сегментом.

- Частые потери связи с IPU или невозможность установки связи. Проверьте, что на машине АРМ механика и резервной машине не запущен сервер системы, работающий параллельно с основным сервером системы и дополнительно загружающий канал связи.

- Частые потери связи с IPU на несколько секунд, после чего следует восстановление. Проверьте целостность кабельной системы локальной сети. Проверьте окружающие устройства на ЭМС. Особенно обратите внимание на корреляцию потерь связи с работой поездной или маневровой радиостанции на частоте, близкой или кратной частоте локальной сети 10МГц и 100МГц. Данная неисправность не приводит к фактической потере контроля стрелок, сигналов и рельсовых цепей централизацией. Дежурный имеет право пользоваться АРМом ДСП при возможности задания команд и получения индикации об открытии сигналов. Для экстренной ликвидации неисправности электромеханик СЦБ может отключить на патч-панели шкафа ЦП все второстепенные устройства (АРМ ШН, МУ, ПТО и увязки с внешними системами), упростив локальную сеть до активной половины ЦП и основного (резервного) АРМ ДСП.

- На мониторе одной из машин появилось предупреждение о конфликте адресов IP. Вероятно, запущена одновременно основная и резервные машины АРМ ДСП или к системе подключено некорректно работающее сетевое устройство.

- Время на панели задач не соответствует времени на плане станции.

В некоторые промежутки времени (один из них с 2 до 3 часов летнего времени 27 марта 2005г) операционная система рассчитывает локальное время неправильно. К сожалению, данная проблема коррекции не подлежит. Для исправления ситуации достаточно подождать, пока данный промежуток времени не закончится.

- Статус петель связи не отображается; команды соединения петли не работают. Сервер системы отключен от канала FEU. Выполните команду по подключению сервера системы обратно. Также может быть повреждена локальная сеть. Проверьте, что не существует подключения по каналу FEU от программы Feu_nt или резервного сервера системы.

- Сервер системы не может подключиться к каналу FEU, хотя программа Feu_NT подключается без проблем. Проверьте, что левая и правая половины IPU не перепутаны в настройках сервера системы (а также, что платы DEM не переставлены в центральном процессоре).

- Система СПДЛП получает сильно устаревшие данные. Проверьте, что пропускной способности канала хватает на их передачу. В случае необходимости можно увеличить время цикла дискретизации программы Spdlp.exe.

- Система СПДЛП каждые несколько минут считает все данные о станции потерянными, а еще через несколько секунд - восстановленными. Цикл полного обновления в настройках имитатора СПДЛП слишком велик. Его необходимо уменьшить до принятого на участке стандарта минус 5-10 секунд.

- В некоторых местах вместо текста сообщений отображаются черные квадратики. Это означает, что в качестве системного (или шрифта для использования MultiRcos) выбран шрифт, не содержащий символов набора Unicode, соответствующих выбранному языку. Рекомендуется всегда выбирать шрифты типа TrueType.

Примечание: СПДЛП - линейный пункт, являющийся частью отдельной системы (сети передачи данных), устанавливаемый на станции с целью сбора определённой заранее информации, в том числе информации, получаемой из МПЦ Ebilock.

6 Автоматизированное рабочее место электромеханика (FEU)

6.1 Ведение

FEU951 - АРМ электромеханика представляет собой программное обеспечение, предназначенное для управления, наблюдения за работой, обнаружения неисправностей и тестирования центральногр процессора IPU.

В данном разделе описана система FEU, ее различные функциональные возможности исключительно с точки зрения пользователя. Предполагается, что пользователь знаком с работой центрального процессора IPU и операционной системой Microsoft Windows NT.

6.2 Запуск программы FEU

При запуске программы FEU появляется диалог приветствия (если была произведена соответствующая установка программы). В противном случае АРМ электромеханика запускается простым открытием окна FEU.

6.2.1 Диалог приветствия

Для просмотра информации о программе пользователю необходимо нажать кнопку About FEU (О программе FEU). При этом запускается диалог About FEU.

Для открытия окна FEU необходимо нажать кнопку Continue (Продолжение). Для прекращения работы и выхода из программы FEU необходимо нажать кнопку Exit (Выход).

6.2.2 О программе FEU

Окно содержит информацию о программе FEU, включая номер версии, размер имеющейся оперативной памяти, объем свободного дискового пространства.

About FEU

ГJ f

-FEU950'FieldEngineeringJUnit,for Jhe IPU950,^	^ r

Product Version • 3 2	' Rle Version" " 3.2 009 -Release ,

4 S ubve;sion _ /GB.06 000 ', ^ - Compiled' * Sun Jun 1810 34-05 2000

,	hi^procluct^is'licenced to fl	J ^ADTRAJ'^ INTERNAL USE ОЩ!/ _ _

Operating-system: ^ Windows I^T-^ Available memory	JS4948 KB	^

Compiled for :	Win32,API Available hard disk space : j 60160S KB free onD

This softvvare product is^ pro^ected by copyrigh^ laws and Гn^ernatюna^ copyпght ^rea^les; as well as other - intellectual property laws and. treaties; All title and copyright in.and to the software product are owned by; ABB Daimler-Benz Transportation Signal AB and shall remain the sole property of the aforementioned entity.

6.2.3 Подготовка к работе с программой

Для начала работы с программой FEU необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- из панели инструментов запустить диалог Add IPU (Добавление IPU) и добавить соответствующий центральный процессор в перечень IPU (если это необходимо);

- из перечня IPU на панели инструментов FEU выбрать (путем нажатия на кнопку) нужный IPU и открыть окно этого центрального процессора;

- из окна выбранного IPU установить связь между IPU и FEU путем нажатия кнопки Connect (Соединить).

Если IPU и FEU не были предварительно подготовлены к работе, то необходимо передать системные файлы в EPU и вспомогательные файлы от IPU к FEU, использовав диалог File Transfer. (Передача файлов).

6.2.4 Главное окно программы FEU

FEU - Field Engineering Unit for Windows NT

Меню

Tools View Help

Меню может использоваться как альтернатива панели инструментов. Для просмотра информации о FEU, выбора пункта About FEU из справочного меню и запуска диалога About FEU.

Панель инструментов программы FEU

Функциональное назначение кнопок панели инструментов:

Добавить центральный процессор в перечень IPU. Запускает диалог

Добавление IPU. IPU

Удалить центральный процессор из перечня IPU. Запускает диалог Удалить IPU.

Просмотр и установка свойств FEU. Открывает окно настройки

FEU.

Просмотр и установка даты и времени FEU. Запускает стандартное окно установки даты и времени.

Просмотр перечня IPU. Пользователь выбирает необходимый IPU (путем нажатия на название нужного IPU в перечне) и открывает окно этого центрального процессора.

Просмотр сообщений, посланных и полученных FEU*. Открывает окно сообщений.

Просмотр и удаление сообщений о сбоях (неисправностях), пришедших от всех центральных процессоров. Открывает окно сигналов о неисправностях (алармов).

Прекращение работы и выход из программы FEU. Если IPU не отсоединены, пользователя попросят подтвердить их отсоединение.

Это окно используется для добавления центрального процессора в перечень IPU.

Примечание: каждый IPU имеет сокращенное название и индивидуальный IP адрес.

Пользователь вводит имя IPU и IP (Internet protocol) адрес; выбирает тип Ebilock, а также производит выбор стороны ЦП (какой процессор левый или правый будет работать в оперативном режиме, а какой - в резерве). Если это необходимо, пользователь изменяет путь к вспомогательному файлу. Данная опция может быть установлена в окне настроек FEU.

Пользователь вводит свое идентификационное имя и пароль. По его желанию, ввод пароля может быть отложен до момента доступа к центральному процессору.

Примечание: кнопки в диалоге имеют функциональное значение, соответствующее надписи:

- Для очистки окна необходимо нажать кнопку Clear (Очистить);

- Для добавления центрального процессора и очистки окна, необходимо нажать кнопку Add Another. (Добавить еще);

Для добавления центрального процессора и выхода из этого окна, необходимо нажать кнопку ОК.

6.2.4.1 Добавление IPU

Используя это окно, можно удалить центральный процессор из перечня IPU, выбрав (путем нажатия) необходимый IPU из представленного перечня. В окне будут представлены IP адрес, имя пользователя, путь к вспомогательному файлу, тип Ebilock и сторона ЦП (левая или правая). Для удаления выбранного IPU необходимо нажать на кнопку Delete (Удалить). Это необходимо, когда IPU отсоединен.

6.2.4.3 Настройка FEU

Окно используется для просмотра и установки свойств FEU. Оно содержит четыре листа. Первый лист содержит информацию общего характера и не позволяет ее изменять.

6.2.4.2 Удаление IPU

Второй лист содержит дополнительную информацию и позволяет изменить режим запуска программы.

Третий лист позволяет настроить функции авторизованного доступа для различных функций программы.

Ш

Четвертый лист позволяет изменить параметры буферов, включить режим автоматической подготовки дампов(записи содержимого оперативной памяти в дисковый файл для последующего анализа) при завершении программы.

В окне сообщений пользователь может просматривать сообщения, посланные и полученные АРМом электромеханика.

В окне представлена следующая информация:

- общее количество посланных сообщений;

- общее количество полученных сообщений;

- количество полученных сообщений с «алармами» ("Alarms");

- количество полученных сообщений о «Состоянии системы» ("System Status");

- максимальное количество сообщений;

- общее количество ошибок соединения.

Сообщения отображаются в хронологическом порядке. Новые сообщения отображаются динамически. Для каждого сообщения последовательность отображения по колонкам следующая:

- тип (посланное или полученное);

- идентификационный номер;

- код;

- длина в байтах;

- имя компьютера (IPU или FEU);

- дата отправления сообщения;

- время отправления сообщения;

- описание.

Для отображения сообщений в порядке, обратном хронологическому, необходимо нажать кнопку Add at Тор. Для отображения сообщений в хронологическом порядке необходимо нажать кнопку Add at Bottom. Для просмотра сообщений в исходном формате пользователь должен два раза нажать на тип (посланное или полученное). Таким образом, запускается окно данных исходного формата.

6.2.4.4 Окно сообщений

Окно используется для просмотра сообщений в исходном (необработанном) формате. В окне представлены идентификационный номер (Message Id) и индекс (Index) - номер сообщения в очереди (до 50 сообщений может находиться одновременно в очереди, нулевое сообщение - самое старое). Для каждого байта в окне представлены заголовок сообщения (Message Header) и тело сообщения (Message Body). Колонки содержат следующую информацию:

- байтовое смещение;

- содержимое в десятичном формате;

- содержимое в шестнадцатеричном формате;

- содержимое в двоичном формате;

содержимое в формате ASCII.

6.2.4.5 Окно данных исходного (необработанного) формата

Окно предназначено для просмотра и удаления алармов ото всех IPU.

Информация, содержащаяся в окне: общее количество алармов, количество алармов в состоянии "active"H максимальное количество алармов.

Максимальное количество алармов устанавливается в настройках FEU. Алармы представлены в окне в хронологическом порядке. Входящие алар- мы отображаются динамически (если IPU подсоединен). Для каждого алар- ма представлена следующая информация:

- имя IPU (Host IPU);

- дата и день получения аларма FEU (Date);

- время получения аларма FEU (Time);

- идентификационный номер (Id-num..);

- группа (Group);

- код в шестнадцатеричном формате (Code);

- статус (см.ниже) (State);

- внутренний статус (см. ниже) (Internal status);

- источник идентификации в шестнадцатеричном формате (Src ID);

- внешняя информация в шестнадцатеричном формате (Ext.Info);

- классификация (classification);

- функция, генерируемая аларм (function which generated the alarm).

Статус аларма может быть:

- Active (активный, постоянный);

- Deactivated (прекращающийся);

- Pulse (пульсирующий).

Внутренний статус аларма может быть одним из следующих:

Active/Deactivated (постоянный/прекращающийся) - отнесенный FEU к алармам в состоянии "active", когда получен соответствующий аларм в состоянии "deactivated";

6.2.4.6 Окно сигналов о неисправностях (алармов)

- Old (старый) - отнесенный FEU к алармам, которые были запротоколированы перед тем, как было установлено соединение с IPU, независимо от их исходного статуса, поскольку их текущий статус не определен;

- Acknowledged (подтвержденный) - отнесенный FEU к алармам, которые были подтверждены;

- New (новый) - отнесенный FEU к алармам, которые еще не были представлены в окне алармов IPU;

- Known (известный) - отнесенный FEU к алармам, которые были представлены в окне алармов IPU и которые не отнесены к "active/deactivated", "old" или "acknowledged".

Действия с алармами:

- для удаления всех подтвержденных алармов (Acknowledged status) пользователю необходимо нажать на кнопку Delete (Удалить). Эта операция не может быть отменена;

- для отображения только последних алармов пользователю необходимо нажать на кнопку Show Last (Показать последние). Пользователь может установить число алармов, которые могут отображаться в окне при нажатии на эту кнопку. Число алармов устанавливается в настройках FEU. Например, можно просмотреть последние 10 алармов, а можно установить и 2000 последних алармов;

- для просмотра описания аларма необходимо два раза нажать на имя IPU. Для этого требуются текущие вспомогательные файлы;

- для распечатки поступающих алармов динамически пользователь может нажать на кнопку Print Incoming (печать входящих). Это дополнительная функция.

6.2.5 Главное окно IPU

Окно содержит следующую информацию:

Примечание: Если центральный процессор IPU не подсоединен к АРМу электромеханика, в окне появится только надпись NOT CONNECTED (не подсоединен).

- Type (IPU)- тип центрального процессора;

- Redundancy mode (NOT CONNECTED, ON-LINE or STAND-BY) -состояние системы (HE ПОДСОЕДИНЕН, ОПЕРАТИВНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ);

- Configuration Status (REDUNDANT or STAND-ALONE)- межмашинная связь (С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ или ОДИНОЧНЫЙ);

- Version Type (DELIVERED or TEST) - тип версии (РАБОЧАЯ или ТЕСТОВАЯ);

- Version Check Status (PASSED, FAILED or OVERRIDDEN) - проверка версий (ВЫПОЛНЕНА, ПРОШЛА НЕУДАЧНО, ОТМЕНЕНА);

- System Log Status (RUNNING or STOPPED) - состояние системного журнала (ЗАПУЩЕН или ОСТАНОВЛЕН);

- Signal Lamp Mode (DAY or NIGHT) - режим День/Ночь (ДЕНЬ или НОЧЬ);

- CPU Capacity - загрузка ЦП в % (загрузка SPU, FSPA, FSPB);

- Индикатор новых алармов (ALARM или нет алармов). Надпись ALARM появляется в случае поступления нового аларма и при этом окно алармов не открыто.

Меню

Меню может использоваться вместо панели инструментов.

QgJ View IPU Alarms

Properties

Exit	!

Если пользователь хочет, главное окно IPU может появляться на экране поверх других окон, для этого необходимо войти в меню View и выбрать в нем опцию Topmost.

Tools ЩЩ

Д: * Toolbar 		j v> Status Bar

j	Topmost

Функциональные действия в окне:

Примечание. Каждый центральный процессор с резервированием считается как отдельный IPU.

Для просмотра и установки свойств IPU пользователю необходимо в меню Tools выбрать пункт Properties. При выборе этого пункта открывается окно настроек IPU- IPU Property Sheet.

Примечание. Описанные ниже кнопки используются согласно содержанию:

- для подсоединения центрального процессора пользователю необходимо нажать на кнопку Connect (Подсоединить). Если вспомогательные файлы не были переданы из центрального процессора на АРМ электромеханика, перед пользователем появится диалог с вопросом о передаче этих файлов;

- для отсоединения центрального процессора пользователю необходимо нажать на кнопку Disconnect (Отсоединить). Это необходимо делать только в случае, когда IPU подсоединен.

Примечание. Описанные ниже кнопки используются согласно содержанию:

- для прекращения попыток подсоединения к IPU (неуспешных), пользователю необходимо нажать на кнопку Stop Trying (прекратить попытки);

- для выхода из окна необходимо нажать кнопку Exit (выход). Все последующие требования относятся только к подсоединенному IPU;

- для переключения режима День/Ночь необходимо нажать на кнопку Change Mode (переключить режим);

- для запуска или остановки Системного журнала необходимо нажать на кнопку Start/Stop Log (запустить/остановить);

- для отмены проверки версии необходимо нажать на кнопку Override (Отменить). Это возможно только в тестовой версии программного обеспечения АРМа электромеханика;

Примечание. Если IPU находится в режиме on-line , т.е. соединен:

- для переключения IPU вручную необходимо нажать кнопку Switch (Переключить). IPU остановится в управляемом режиме и переключится в режим резервирования stand-by. Из режима резервирования IPU снова может быть переключен в режим on-line (оперативный);

- для переключения центрального процессора, например, с левой стороны на правую и перезагрузки оперативной стороны (режим on-line), необходимо нажать кнопку Restart (Перезагрузить). IPU остановится в управляемом режиме и переключится в режим резервирования stand-by. IPU, находившийся до этого в резерве, наоборот, переключится в режим on-line. Пользователь должен быть особенно внимателен при использовании этой функции.

Примечание. Следующая функция используется только в режиме Stand-alone:

для неконтролируемого перезапуска при сбое необходимо нажать кнопку Kill. IPU немедленно остановится и перезапустится. Пользователь дол

жен быть особенно внимателен при использовании этой функции.

Примечание. Если требуется неконтролируемый перезапуск в системе с резервированием, то выполняются следующие действия:

- IPU находится в режиме on-line: IPU немедленно остановится и перезапустится как резервный в режиме stand-by. Резервный IPU (в данном случае не полностью обновленный), переключится в режим on-line;

- IPU находится в режиме stand-by: IPU немедленно остановится и перезапустится.

Настройка IPU

Функция используется для просмотра и установки настроек IPU.

Функциональное назначение кнопок:

А

просмотр и подтверждение алармов, приходящих от IPU. Запускает

окно сигналов о неисправностях (алармов)- Alarm dialogue.

передача файлов к и от центрального процессора. Запускает окно передачи файлов - File Transfer dialogue.

просмотр записей Системного журнала IPU. Запускает окно Системного журнала - System Log dialogue.

просмотр значений переменных централизации для логических объектов в течение выполнения логики централизации. Запускает окно протокола работы уравнений - Interlocking Variables Log dialogue.

ввод примечаний свободного формата в системный регистрационный файл. Запускает окно примечаний свободного формата - Log Note dialogue.

просмотр информации о состоянии передачи IPU. Запускает окно состояния передачи - Communications Status dialogue.

т ' I просмотр значений переменных централизации для объектов во время работы логики централизации. Запускает окно переменных централизации - Interlocking Variables dialogue.

л л

просмотр и изменение данных о станционных объектах. Запускает окно статических переменных - Static Variable dialogue.

л * л

: &

просмотр и установка даты и времени IPU. Запускает окно даты и времени центрального процессора - IPU Date and Time dialogue.

Окно алармов используется для просмотра и подтверждения алармов от IPU.

Примечание. Требуются текущие вспомогательные файлы.

Окно содержит следующую информацию: общее количество алармов, количество алармов IPU, в том числе алармы IPU в состоянии "New"(HOBbift), "Active" (активный, постоянный) и "Ри1$е"(пульсирующий).

Алармы представлены в окне в хронологическом порядке. Входящие алармы отображаются динамически (если IPU подсоединен). Для каждого аларма представлена следующая информация:

- описание - Description;

- дата и день поступления аларма на FEU - Date;

- время поступления аларма на FEU - Time;

- статус (см. ниже) - Status;

- источник идентификации в шестнадцатеричном формате -Source ID;

- внешняя информация в шестнадцатеричном формате - External Info;

- классификация - classification (Class);

- функция, генерируемая аларм -function which generated the alarm (Function Specification);

- группа - Group;

- код в шестнадцатеричном формате - Code;

- идентификационный номер - ID number.

Статус аларма может быть одним из следующих:

- Active (активный, постоянный);

- Deactivated (прекращающийся);

- Pulse (пульсирующий);

Active/Deactivated (постоянный/прекращающийся) - отнесенный FEU к алармам в состоянии "active", когда получен соответствующий аларм в состоянии "deactivated";

6.2.6 Окно алармов IPU

Old (старый) - отнесенный FEU к алармам, которые были запротоколированы перед тем, как было установлено соединение с IPU, независимо от их исходного статуса, поскольку их текущий статус не определен;

- Acknowledged (подтвержденный) - отнесенный FEU к алармам, которые были подтверждены;

- New (новый) - отнесенный FEU к алармам, которые еще не были представлены в окне алармов IPU.

Подтверждение алармов:

Для выбора границ подтверждаемых алармов пользователю необходимо нажать кнопку ALL (Все) или SELECT (Выбор). Если нажата кнопка Select, будут подтверждены только выбранные алармы. Для подтверждения выбранных алармов необходимо нажать кнопку Acknowledge (Подтвердить).

Для выбора аларма необходимо выделить его мышкой.

Для подтверждения аларма необходимо нажать кнопку Acknowledge (Подтвердить). Обратная операция невозможна.

Примечание. Могут быть подтверждены только алармы, имеющие статус "deactivated", "pulse", "active/deactivated" или 4old". Однажды подтвержденный аларм может быть удален. Нужно быть внимательным при подтверждении алармов, т.к. подтверждая аларм, его уже нельзя исправить.

Выбор способа отображения алармов.

Пользователь может выбрать способ отображения алармов, когда алармы классифицируются или обновляются. Для выбора порядка, в котором алармы будут отображаться, необходимо нажать на кнопку Add at top (Алармы будут располагаться по возрастанию) или кнопку Add at bottom (Алармы будут располагаться по убыванию).

Для разрешения или отмены динамического отображения поступающих алармов необходимо нажать на кнопку Hide Incoming (Скрыть поступающие алармы). Если эта кнопка нажата, динамическое отображение алармов будет отменено, в противном случае - разрешено.

Примечание. Если динамическое отображение алармов отменено, пользователь должен периодически нажимать на кнопку Refresh (Обновить) для обновления алармов и просмотра новых поступивших алармов.

Для исключения/включения алармов в соответствии с их статусом пользователю необходимо нажать на кнопку, соответствующую статусу аларма. Если нажата, например, кнопка New, все алармы, имеющие этот статус, будут исключены, в противном случае - включены.

Сортировка и обновление алармов.

Для выбора параметров, по которым необходимо отсортировать алармы, пользователю необходимо нажать на соответствующий заголовок (например, отсортировать по классификации - нажать на "Classification"). Алармы в окне будут отсортированы по выбранному параметру.

Для обновления алармов необходимо нажать на кнопку Refresh (Обновить).

Окно используется для передачи файлов к и от центрального процессора и для проверки состояния соединения с IPU.

Примечание. Каждый IPU в конфигурации с резервированием считается как отдельный IPU.

Для передачи системных файлов в центральный процессор необходимо вначале нажать на кнопку Put System для запуска. Это требование справедливо, если данный IPU находится в резерве и отсоединен. Для передачи вспомогательных файлов из центрального процессора необходимо вначале нажать на кнопку Get Auxfiles для запуска. Для передачи dump файлов из центрального процессора необходимо вначале нажать на кнопку Get Dump для запуска.

Примечание. Для выполнения вышеуказанных действий пользователю необходимо ввести свое имя и пароль, если это не было сделано предварительно. Процесс передачи файлов отобразится в окне. Путь к файлам может быть установлен в настройках IPU.

Для запуска/остановки проверки состояния соединения с IPU необходимо нажать на кнопку Ping IPU/Stop Ping. В окне отобразится процесс проверки и количество посланных и полученных сигналов.

6.2.7 Окно передачи файла

Ш

Окно используется для просмотра записей системного журнала IPU. Записи системного журнала передаются в АРМ электромеханика в виде секторов файлов протоколов.

Окно содержит следующую информацию:

- имя IPU- IPU name, путь доступа - file path, имя файла - file name;

- длина в байтах - length;

- дата и время запуска (если IPU подсоединен и работает в режиме online) - start date and time;

- дата и время остановки (если IPU подсоединен и работает в режиме online)- end date and time;

- интервал в днях, часах и минутах (если IPU подсоединен и работает в режиме on-line) - length in days, hours, and minutes.

Также в окне представлена информация о существующем файле протокола (если он имеется):

- имя IPU- IPU name, путь доступа - file path, имя файла - file name;

- длина в байтах - length или пробел (если нет файла);

время и дата создания - date and time built (или сообщение, если нет файла).

6.2,8 Системный журнал

Выбор нового временного интервала журнала.

Для установки нового временного интервала журнала пользователю необходимо нажать на соответствующую кнопку или установить временной интервал (Set Time Span). Нажатие кнопки открывает окно временного интервала (Time Span dialogue). Временной интервал отобразится.

Для создания нового логического файла необходимо нажать на кнопку Build File (Создать файл). Это требуется, если IPU подсоединен и работает в режиме on-line. Результат создания файла будет представлен в окне.

Примечание. Записи сгруппированы в сектора фиксированной длины. Поэтому фактический временной интервал журнала может быть больше, чем интервал, установленный пользователем.

Передача и просмотр файлов журналов.

Для передачи файлов из IPU пользователю необходимо нажать на кнопку Fetch File. Это требуется, если IPU подсоединен и работает в режиме on-line. В окне будут представлены путь доступа и имя файла, а также результат передачи файла. Путь доступа и имя могут быть установлены в настройках IPU.

Для просмотра логического файла системного журнала пользователю необходимо нажать на кнопку Show. Это необходимо, если файл журнала представлен на FEU. При этом открывается окно Системного журнала.

Другие действия.

Примечание: нижеперечисленные кнопки используются согласно контексту и доступны только в on-line режиме работы IPU:

- для обновления информации в системном журнале пользователю необходимо нажать на кнопку Update. IPU должен быть подсоединен.

Для передачи из центрального процессора вспомогательных файлов в исходном формате необходимо нажать на кнопку Get Raw. IPU должен быть отсоединен. В окне будут представлены путь доступа и имя файла, а также результат передачи файла. Путь доступа и имя могут быть установлены в настройках IPU.

Системный журнал нельзя просмотреть в своем исходном формате, используя окно системного журнала.

Окно используется для установки временного интервала системного журнала.

Для установки начального времени необходимо нажать кнопку From. Для установки конечного времени необходимо нажать кнопку То.

Пользователь выбирает год (Year), месяц (Month), день (Day), час (Hour), минуты (Minute), секунды (Second) нажатием на соответствующие кнопки в верхней половине окна или, используя шкалу даты и времени, в нижней части окна. Установленные пользователем значения будут представлены в окне.

Для установки нового временного интервала системного журнала необходимо нажать на кнопку SetTimeSpan.

6.2.8.1 Временной интервал системного журнала

6.2.8.2 Окно системного журнала

System Log Window -> IPU: KOJL

File Edit Help

е£|и| тЩ fl| ЛшмИГ] I

m

Cliancjucl FS Л status Cycle Time A: IPU Object number 00000004 0000002C 0000003 6 00000038 0000003 A OOOOOOD6 OOOOOOD8 OOOOOOE3 <EHD OF RECORIO Alarms T Scamp

2000-08-30 12:40:33 2000-08-30 12:40:33 2000-08-30 12:40:33 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 <EHD OF REC0RD> AJLatnis T Scamp

2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 2000-08-30 12:40:34 <EHD OF RECOW»

FS A Status 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001. 00000001 00000001

Cycle T 00000008 00000008 00000008 00000009 00000009 00000009 00000009

Cycle T 00000009 00000009 00000009 00000009 00000009 00000009 00000000

External Name

PM_15

IIS_1

HS_3

IIS_5

MS_7

LSI

_nv3h_108_0 nvsh 19 0

Group

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

Code

00000013

00000012

00000013

0000000D

OOOOOOOE

OOOOOOOD

OOOOOOOE

Group

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

FSPA

SPU

Code

OOOOOOOD OOOOOOOE OOOOOOOD OOOOOOOE OOOOOOOD OOOOOOOE 000000Э9

Stacus (dec.) 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 00000001

2000-08-30 12:40:34

Src ID 00120017 00120019 00120019 00120011 00120011 00120013 00120013

Action

Act

Act

Act

Act

Act

Act

Act

Action

Act

Act

Act

Act

Act

Act

Non Rep

Add Info 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Zl

i

; [Single Sector Mode]

Add Info 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

2000-08-30 12:40:34

Src ID

00120015

00120015

00120017

00120017

00120019

00120019

00000000

1

2000-08-30 12:40:34

Меню

Выпадающие меню File и Edit могут использоваться вместо панели инструментов.

Окно содержит следующую информацию:

Сектора системного журнала представлены в виде списка секторов. Сектора различаются по времени и дате их начала.

Записи представлены в хронологическом порядке. Каждая запись начинается со строки, выполненной полужирным шрифтом, и заканчивается строкой <END OF RECORD> (сКОНЕЦ ЗАПИСИ>).

2000-08-3012:40:34

&\Ы\	flfcl^l П-]

Функциональное назначение кнопок:

открыть файл, содержащий предварительно сохраненные записи. Открывается стандартное окно Windows.

сохранить текущие записи в файл. Запускается стандартный диалог

Windows Сохранить как - Save As.

печать текущих записей. Запускается стандартное окно печати Windows.

предварительный просмотр перед печатью. Запускается стандарт

ная Windows функция предварительного просмотра.

поиск текущих записей. Запускается стандартное Windows окно поиска.

продолжить поиск текущих записей. Запускается стандартное Windows окно продолжения поиска.

^ просмотр записей за определенный временной интервал и/или определенных типов. Запускается окно Show Special (Показать определенные записи).

s^j просмотр списка секторов. Пользователь может выбрать (выделив мышкой) сектор для просмотра записей в этом секторе.

6.2.8.2.1 Дополнительное (встроенное) окно системного журнала

Окно используется для просмотра записей за определенный временной интервал и/или определенных типов. В окне представлены количество секторов системного журнала и их временные интервалы.

Для установки нового временного интервала используется шкала даты и времени в правой части окна. В окне будет представлен номер первого и последнего сектора заданного временного интервала, а также количество секторов в новом временном интервале. Для выбора или отмены определенного типа записи системного журнала пользователю необходимо мышкой установить флажок в соответствующем квадратике. (В квадратике появится «галочка»). Для выбора/отмены всех типов записей системного журнала пользователю необходимо нажать на кнопки соответственно Mark АН/ Empty All. Для просмотра записей выбранного временного интервала или определенного типа (ов) необходимо нажать на кнопку Create Log.

6.2.9 Окно протокола переменных централизации

ш

Окно используется для просмотра значений переменных централизации логических объектов в процессе выполнения логики централизации (протокол работы уравнений). Значения переменных передаются на АРМ электромеханика в виде файлов протоколов.

Примечание: требуются текущие вспомогательные файлы.

Создание нового файла протокола.

Пользователь может выбрать один (First Object) или два (Second Object) объекта нажав на кнопку «Выбрать объект» (Select Object). Свое окно появится для каждого объекта. Для каждого объекта в окне появятся группа объекта, имя и номер логического объекта.

Пользователь может установить временной интервал для нового файла протокола, перемещая движок по шкале или выбирая интервал путем нажатия на кнопку Manual (Вручную).

Для создания нового файла протокола в IPU необходимо нажать на кнопку Start Logging (Запуск протоколирования). При этом центральный процессор должен быть подсоединен и работать в режиме on-line. В окне отобразятся процесс создания файла протокола и результат. Для окончания неопределенного временного интервала необходимо заново нажать на кнопку Start Logging.

Передача и просмотр файлов журналов.

Для передачи из центрального процессора файлов журналов необходимо нажать на кнопку Fetch EqL File. Это необходимо, если центральный процессор подсоединен и работает в режиме on-line. Запустится окно Get File.

Для просмотра файлов журнала необходимо нажать на кнопку Load Eql File. Это необходимо, если файл журнала находиться на АРМе электромеханика. Запустится окно Show File.

6.2.9.1 Окно выбора объекта

Окно используется для выбора объекта. В окне представлен список групп объектов. Пользователь может выбрать мышкой соответствующую группу. После этого в окне появится перечень объектов, принадлежащих этой группе. Пользователю необходимо выбрать нужный объект при помощи мыши. После этого в окне появится информация: группа объекта, имя и логическое имя объекта.

Для выбора объекта пользователю необходимо нажать кнопку Select (Выбрать).

6.2.9.2 Окно передачи файла

Окно используется для передачи файлов протоколов из центрального процессора. Путь доступа к файлам показан в окне. Он может устанавливаться в настройках IPU. Для выбора файлов протоколов типа А или В необходимо

нажать на соответствующую кнопку A-Side или B-Side. В окне появятся путь доступа и имя файла. Они могут быть установлены в настройках IPU. Для передачи файлов протоколов из IPU пользователю необходимо нажать на кнопку Get File. Процесс передачи файлов и результат отобразятся в окне.

6.2.9.3 Окно протокола уравнений

Окно используется для просмотра файлов протоколов уравнений. В окне представлена следующая информация:

- путь доступа и имя файла (или сообщение об ошибке, если файл не найден);

- длина файла в байтах;

- дата и время передачи файла из IPU;

- идентификационный номер протоколов;

- номер версии протоколов уравнений;

- тип файлов протоколов А или В;

- количество логических объектов (1 или 2);

- количество циклов;

- временной интервал в миллисекундах;

- номер первого цикла;

- временной интервал первого цикла в миллисекундах;

- режим отображения (циклический или режим переменных).

Для просмотра файлов протоколов пользователю необходимо нажать на кнопку Load A File или Load В File , в зависимости от того какое значение А или В нужно посмотреть. Ниже представлен рисунок окна протокола уравнений - циклический режим.

шш

1 Show Interlocking Log

Show A File

Exit

Show В File

Save

Print

File:	Length:

|D:\FEU14\FEU\IPU\RIGAR1 \eqnlog\equL |

Fetched:

1636

2000-08-30 13:32:50

Rev.: ID : No: Cycles: Time span: First cycle:

| IS |A fT | 100 | 60100 |

Intedocking logic: I 3NSS001832S7002

Stait time:

119701

71820457

Change Mode | |Cycles	Next Changed| Changed Onlyj Expand All | Collapse All j

| Cycle: | 119780 | Time: | 71867253 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cycle: | 119781 | Time: | 71867853 |
| . Cycle: | 119782 | Time: | 71868453 |
| : Cycle: | 119783 | Time: | 71869053 |
| Cycle: | 119784 | Time: | 71869653 |
| Cycle: | 119785 | Time: | 71870254 |
| Cycle: | 119786 | Time: | 71870853 |
| E Cycle: | 119786 | Time: | 71871445 |
| Ш |  |  |  |
| Cycle: | 119787 | Time: | 71871453 |
| : Cycle: | 119788 | Time: | 71872053 |
| Cycle: | 119789 | Time: | 71872653 |
| Cycle: | 119790 | Time: | 71873253 |
| ; Cycle: | 119791 | Time: | 71873853 |
| ; Cycle: | 119792 | Time: | 71874453 |
| Cycle: | 119793 | Time: | 71875053 |
| :■■■■ Cycle: | 119794 | Time: | 71875653 |
| Cycle: | 119795 | Time: | 71876253 |

"3

J

Jd

В циклическом режиме значения в окне представлены цикл за циклом. Перечень циклов представлен в хронологическом порядке. Необходимо нажать на соответствующий (ую):

- цикл для просмотра перечня объектов;

- объект для просмотра перечня групп переменных;

- группу переменных для просмотра переменных.

Для каждого цикла отображается номер цикла и временной интервал (в миллисекундах). Для каждой переменной отображается старое значение, новое значение и имя переменной.

Примечание: переменные статической группы "static" включены только в первый цикл. В любом данном цикле переменная может изменяться неоднократно. Таким образом, старое и новое значения могут быть одинаковыми.

В режиме переменных "Variables" значения в окне представлены попеременно. Показан перечень объектов. Необходимо нажать на соответствующий (ую):

- объект для просмотра перечня групп переменных;

- группу переменных для просмотра переменных;

- переменную для просмотра циклов.

Для каждой переменной в окне показано новое значение и имя переменной. Для каждого цикла в окне представлены номер цикла, временной интервал (в миллисекундах), старое значение, новое значение и имя переменной.

Примечание: в любом данном цикле переменная может изменяться неоднократно. Таким образом, старое и новое значения могут быть одинаковыми.

Другие действия.

Для изменения режима отображения пользователю необходимо нажать на кнопку Change Mode (Изменить режим). Для поиска первой переменной в следующей группе переменных, которые изменились, необходимо нажать на кнопку Next not trivial. Для отображения только тех переменных, которые были изменены, необходимо нажать на кнопку Hide trivial. Для отмены данного действия необходимо снова нажать на кнопку Load A File или Load В File.

6.2.10 Окно примечаний свободного формата

Окно используется для записи примечаний свободного формата в системный журнал IPU. В окне показано имя компьютера в сети, на котором установлено программное обеспечение АРМа электромеханика. При желании, пользователь может ввести свое имя (или любую другую аббревиатуру) для протоколирования своего собственного примечания среди всех остальных. Сетевое имя компьютера при этом регистрируется по умолчанию.

Пользователь вводит примечание.

Для записи примечания в системный журнал необходимо нажать кнопку Send. При этом IPU должен быть подсоединен и системный журнал запущен.

Окно используется для просмотра состояния каналов связи с IPU и состояния петель связи объектных контроллеров. Также оно предоставляет информацию о соединении, разделении петли и изменении направления опроса.

Примечание. При этом IPU должен работать в режиме on-line. Требуется текущие вспомогательные файлы.

Информация системы контроля за состоянием связи.

В окне представлен перечень системных управляющих портов (если IPU подсоединен). Для увеличения поля просмотра пользователь может нажать на соответствующий порт, чтобы просмотреть состояние каналов связи и тип.

Информация по петлям объектных контроллеров.

Примечание. В программном обеспечении FEU порты нумеруются с 0. "Port 00" соответствует порту номер 12 в IPU.

Перечень IPU представлен в окне (если IPU подсоединен). Пользователь может выбрать соответствующий порт для просмотра необходимой информации:

- состояния петли;

- типа разделения петли;

- числа разделений петли;

- числа разделений по опросу из порта;

- числа парных портов;

- числа разделений по опросу из парных портов;

- числа изолированных портов;

Число разделений представлено в расширенном списке, который можно просмотреть, нажав на соответствующий список.

Действия.

Примечание. Для запуска окна изменения состояния передачи необходимо:

6.2.11 Окно состояния передачи

- для разделения петли выбрать соответствующий узел;

- для соединения петли или изменения цикла опроса выбрать соответствующий узел или соответствующий порт;

- для обновления информации о состоянии необходимо нажать на кнопку Refresh. При этом IPU должен быть подсоединен. Это необходимо, например, после соединения или разделения петли и после изменения цикла опроса.

6.2.11.1 Окно изменения состояния передачи

Окно используется для разделения, соединения и изменения цикла опроса петли.

В окне появится имя порта. Если узел уже выбран пользователем, имя узла также появится в окне.

Примечание. При этом необходимо, чтобы IPU был подсоединен.

Для разделения петли пользователю необходимо нажать на кнопку Split. Нужно быть очень внимательным при использовании данной функции. Петля разделится за узлом (это видно из порта). Таким образом, изоляция узла (или нескольких непрерывных узлов) требует разделения петли с обеих сторон узла (узлов), т.е. за узлами (это видно из порта) с любой стороны изолированного узла. Для соединения петли и активизации опроса из порта необходимо нажать на кнопку Join.

Примечание. Если петля разделена, то:

- для активизации опроса из порта необходимо нажать на кнопку Activate;

- для деактивации опроса из порта необходимо нажать на кнопку Deactivate.

Окно используется для просмотра значений переменных централизации объектов в протоколе уравнений.

Примечание. Необходимы текущие вспомогательные файлы.

В окне появятся название и версия протокола уравнений.

Для выбора объекта пользователю необходимо нажать на пустую область в окне или выбрать окно объекта из перечня и нажать на кнопку Select Object. Запустится окно выбора объекта. После этого в окне отобразятся группа объекта, имя и перечень групп переменных, принадлежащих к группе объекта. Расширить поле просмотра можно, нажав на соответствующую группу. Перечень значений (если IPU подсоединен) и имен переменных, принадлежащих к группе, будет представлен в окне.

Задание способов отображения переменных.

Пользователь может выбрать способ отображения переменных, когда они представлены в окне или обновляются. Для выбора способа отображения переменных в шестнадцатеричном формате пользователю необходимо нажать на кнопку Hex. Если эта кнопка нажата, значения в окне будут представлены в шестнадцатеричном формате. В противном случае они будут представлены в десятичном формате.

При нажатии кнопки Changes в окне будут представлены только значения переменных, которые были изменены. В противном случае отображаются все значения, вне зависимости от того, были они изменены или нет.

Примечание. Если ни одно из двух значений не проверяется, в окне отображается значение А. Значение В отображается при проверке.

6.2.12 Окно состояния объекта централизации

Для выбора сравнения величин А и В необходимо установить «флажок» в графе А<->В. Если флажок установлен, значения А и В сравниваются и отображаются в формате [e]->[r]A:a В:Ь где: е = используемый алгоритм сравнения г = результат сравнения (значения сравнимы или нет) а = значение А b = значение В

Обновление значений переменных. Пользователь может обновлять значения переменных. Для выбора объектного окна, в котором необходимо обновить значения, пользователь должен нажать на соответствующую кнопку (A, D, С, D, Е, F). Для автоматического обновления значений переменных через регулярный интервал пользователю необходимо нажать на кнопку Use Timer.

Пользователь может установить интервал (в секундах) для автоматического обновления значений.

Примечание. При этом IPU должен быть подсоединен:

- для обновления значений необходимо нажать кнопку Refresh. Если нажата кнопка User Timer, значения переменных обновляются автоматически через регулярный интервал, в этом случае процесс обновления представлен на экране. В противном случае они просто обновятся один раз;

- для остановки автоматического обновления значений переменных необходимо нажать на кнопку Stop Timer.

6.2.12.1 Окно выбора объекта

Окно используется для выбора объекта. В окне представлен перечень групп объектов. Пользователь может выбрать нужную группу, выделив ее мышкой. После этого в окне появится перечень объектов, принадлежащих этой группе. Пользователь может выбрать из этого перечня необходимый объект. Согласно сделанному выбору в окне появятся:

- имя окна объекта (Window);

- группа объекта и имя (Object);

номер логического объекта (Logical Object Number). Для выбора объекта необходимо нажать на кнопку Select.

6.2.13 Окно изменения значения статической переменной

j ]Transfer successfully done

Окно используется для просмотра и изменения значения статической переменной объекта в протоколе уравнений.

Примечание. Требуются текущие вспомогательные файлы.

Для выбора статической переменной пользователю необходимо нажать на кнопку Select. Запустится окно выбора статической переменной. После этого в окне появятся:

- номер логического объекта (Number);

- группа объекта (Group);

- имя объекта (Name);

- имя статической переменной (Static Variable: Name);

- текущее значение (если IPU подсоединен) (Current Value).

Для изменения значения статической переменной пользователю необходимо ввести новое значение и нажать на кнопку Change. Запустится окно изменения статической переменной.

Если нужно выбрать ту же статическую переменную для следующего объекта в объектной группе, пользователь должен нажать на кнопку Next Object.

6.2.13.1 Окно выбора статической переменной

Окно используется для выбора статической переменной. В окне представлен перечень групп объектов. Пользователь может выделить мышкой соответствующую группу. После этого появится перечень объектов, принадлежащих группе.

Пользователь может выделить мышкой соответствующий объект. Появится перечень статических переменных, принадлежащих объекту. Пользователь может выделить мышкой соответствующую статическую переменную. Согласно сделанному выбору в окне появятся:

- имя статической переменной (Variable);

- группа объекта и имя (Object);

- номер логического объекта (Logical Object Number).

Для выбора статической переменной пользователь должен нажать на кнопку Select.

Окно используется для изменения значения статической переменной. В окне представлена следующая информация:

- Имя объекта (Object);

- Имя статической переменной (Variable);

- Текущее значение (если IPU подсоединен) (Current);

- Новое значение (New).

Пользователь может ввести свое имя в графу Operator's Name и любое примечание в графу Note. Примечание записывается вместе с изменениями. Если пользователь не вводит свое имя, сетевое идентификационное имя компьютера, на котором установлено программное обеспечение FEU, записывается по умолчанию.

6.2.13.2 Окно изменения статической переменной

Для изменения значения статической переменной и записи изменений в файл, пользователю необходимо нажать на кнопку Change. Эта возможность есть только в тестовой версии программного обеспечения FEU. Изменения не постоянны и теряются при перезапуске IPU.

6.2.14 Окно установки даты и времени

Окно используется для просмотра даты и времени IPU и установки тех же значений даты и времени на АРМе электромеханика. В окне представлены дата, время, день недели и номер недели.

Примечание: при этом IPU должен быть подсоединен.

Пользователь может установить интервал опроса (в секундах), через который время и дата из IPU будут передаваться на FEU. (т.е. на FEU время течет посекундно, а время IPU будет обновляться в данном окне через тот интервал, который установит пользователь, например через ЗОсекунд). Процесс передачи новых значений даты и времени показан в окне.

Примечание: необходимо, чтобы IPU работал в режиме on-line, и к нему не была подключена какая-либо управляющая система:

- для того, чтобы установить значения даты и времени IPU аналогичные значениям даты и времени FEU, пользователь должен нажать на кнопку FEU->IPU. Результат действия отобразится в окне;

- для установки новых значений даты и времени IPU, в меню окна необходимо выбрать New Date and Time. Запустится окно New Date and Time.

6.2.14.1 Окно установки новых значений даты и времени IPU

"хН

Окно используется для установки новых значений даты и времени IPU. Эта возможность есть только в тестовой версии программного обеспечения АРМа электромеханика.

Пользователь выбирает год (year), месяц (month), день (day), час (hour), минуты (minute), секунды (second) путем нажатия на соответствующие кнопки.

Для просмотра новых значений даты и времени необходимо нажать на кнопку Show New. Для установки новых значений даты и времени IPU, необходимо нажать на кнопку New->IPU.

7. Испытания и проверки, проводимые до ввода в эксплуатацию микропроцессорной системы централизации Ebilock 950

7.1 Цель и этапы проведения испытаний и проверки

Цель проведения испытаний и проверки - установить соответствие программного обеспечения, аппаратных средств и оборудования СЦБ, используемых при проектировании и строительстве электрической централизации на конкретной станции и/или перегоне, требованиям по безопасности движения поездов, технического задания на разработку проекта. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации и Нормам технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте, а также выявить и устранить все возможные проектные и монтажные ошибки.

В настоящем разделе приведены описания проверок зависимостей по основным функциям, выполняемым МПЦ. Освоив порядок проверки зависимостей по приведенным функциям, можно будет легко разобраться и с проверками зависимостей по остальным функциям МПЦ.

Проведение испытаний и проверка зависимостей МПЦ проводятся в пять этапов:

- (1) проверка аппаратных средств;

- (2) проверка взаимозависимостей централизации на макете;

- (3) проверка оборудования СЦБ;

- (4) проверка взаимозависимостей централизации на станции в комплексе с подключенными устройствами СЦБ;

- (5) приёмочные испытания (ввод объекта в эксплуатацию).

Первый и второй этапы испытаний выполняется в заводских условиях. Третий, четвёртый и пятый этапы - на станции внедрения МПЦ.

Проверка аппаратных средств (1) для спроектированной станции проводится ООО «Бомбардье Транспортейшн» (Сигнал»), именуемом в дальнейшем Общество. Проверка аппаратных средств проводится в заводских условиях до начала проверки взаимозависимостей централизации на макете. Порядок проверки аппаратных средств определяется Обществом. К аппаратным средствам относятся:

- центральный процессор;

- шкаф центрального процессора;

- автоматизированные рабочие места (АРМ ДСП, АРМ ШН, АРМ ПТО, АРМ поста МУ и др.);

- концентраторы информации;

- объектные контроллеры;

- шкафы объектных контроллеров;

- источник бесперебойного питания центрального поста.

По результатам проверки аппаратных средств Общество составляет в двух экземплярах протокол, один из которых передаётся заказчику, а второй хранится в архиве Общества.

Проверка оборудования СЦБ (3) для спроектированной станции производится дистанцией сигнализации и связи на соответствие его требованиям отраслевых технических условий и стандартов в порядке, принятом в хозяйстве автоматики и телемеханики ОАО «РЖД».

К оборудованию СЦБ относятся:

- ключи-жезлы;

- релейные стативы с аппаратурой рельсовых цепей и увязки с напольными объектами управления;

- напольные устройства (электроприводы, светофоры, рельсовые цепи, устройства автоматики для переездов, аккумуляторные батареи и др.).

7.2 Проверка взаимозависимостей централизации

Проверка взаимозависимостей централизации проводится в два этапа:

- первый этап - заводские испытания (проверка взаимозависимостей централизации на макете);

- второй этап - станционные испытания (проверка взаимозависимостей централизации в комплексе с подключенными устройствами СЦБ).

Первый этап является основным этапом проверки взаимозависимостей, позволяющим минимизировать процесс макетирования устройств СЦБ на станциях, сократить сроки закрытия их действия при вводе МПЦ в эксплуатацию, устранения выявленных ошибок или изменения рабочего проекта, провести дополнительное обучение эксплуатационного персонала методам работы на новых технических средствах, осуществить процедуру приёма- сдачи оборудования в рабочем состоянии.

На первом этапе производится проверка правильности привязки МПЦ к путевому развитию спроектированной станции, базы данных (загрузочных файлов), индикации, всех зависимостей, выполняемых центральным процессором на макете. При проверке используется центральный процессор Ebilock 950 с загруженными базами данных для спроектированной станции, автоматизированные рабочие места, предназначенные для этой же станции и специализированный программно-технический комплекс ТД 950, настроенный на путевое развитие спроектированной станции (в качестве макета напольных устройств СЦБ и релейных контактов).

С помощью ТД 950 можно имитировать работу станционных и перегонных объектов СЦБ, интегрированных в МПЦ (занятость и свободность рельсовых цепей, потерю информации о состоянии рельсовой цепи; замкнутое и разомкнутое состояния контактов реле, а также потерю информации от ОК, к которому подключены контакты реле; контроль положения стрелок, потерю контроля положения стрелки; любое сигнальное показание на светофоре и потерю информации от ОК о его состоянии; состояние выходов интерфейсных реле и др.).

На втором этапе испытаний и проверок, проводимом на станции выполняются установочные тесты, тестирование петель связи, проверка совместной работы объектных контроллеров с напольными устройствами, проверяется часть зависимостей с подключением напольных устройств и испытания, которые не были проведены в заводских условиях.

Проверка взаимозависимостей проводится в соответствии с Методикой и программой проведения заводских испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа МПЦ Ebilock 950 и Методикой и программой проведения станционных испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа МПЦ Ebilock 950, утверждаемых Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». В указанных методиках подробно изложены способы проведения испытаний, последовательность действий персонала, участвующего в проведении испытаний, описываются результаты, которые должны быть получены в результате проверок и испытаний, индикация объектов управления при воздействии на них отдаваемых команд, приводятся формы таблиц, в которые заносятся результаты проверок и испытаний.

В настоящем разделе в качестве примеров приводятся описания проверок и испытаний отдельных объектов, находящихся под управлением МПЦ, или функций, выполняемых МПЦ.

7.3 Организация испытаний и проверки зависимостей в заводских условиях

Проверка зависимостей выполняется с использованием центрального процессора, АРМ ДСП и ТД 950. Команды вводятся (посылаются) при помощи клавиатуры или манипулятора типа «мышь». Состояния проверяемых объектов, включенных в МПЦ, задаются с помощью ТД 950. При этом проверяются:

- прохождение всех маршрутов;

- замыкание стрелок в маршрутах и размыкание их при имитации проследования поезда;

- невозможность перевода стрелок при занятых изолированных участках (секциях);

- невозможность установки враждебных маршрутов;

- замыкание охранных стрелок в маршрутах;

- зависимости, связанные с негабаритными стыками изолированных участков;

- увязки с устройствами регулирования движения поездов на прилегающих к станции перегонах и переездами;

- взаимоувязка сигнальных показаний светофоров;

- невозможность установки маршрутов (с открытием светофора) при занятых изолированных участках;

- невозможность установки маршрутов при отсутствии контроля положения стрелки;

- работа схем оповещения монтёров пути;

- подача извещения о приближении поезда на переезд и его отмена;

- индикация прохождения команд и состояния управляемых объектов;

- автодействие светофоров;

- увязка с перегонами, оборудуемыми автоблокировкой, интегрированной в МПЦ, в том числе:

индикация участков приближения и удаления к станции; индикация состояния перегона;

смена направления движения поездов на перегоне нормальным и вспомогательным режимами;

блокирование и деблокирование рельсовых цепей перегона при следовании по ним поезда;

смена разрешающих сигнальных показаний проходных и выходных светофоров на запрещающие при следовании поезда по перегону;

смена запрещающих сигнальных показаний проходных и выходных светофоров на разрешающие при следовании поезда по перегону;

деблокирование рельсовых цепей командами «деблокировать блок-учас- ток» и «деблокировать участок удаления»;

блокирование и деблокирование запрещающих сигнальных показаний проходных светофоров командами «блокировать проходной светофор» и «деблокировать проходной светофор»;

блокирование первого участка удаления командой «блокировать участок удаления»;

- перекрытие выходных и проходных светофоров после включения на переезде заградительной сигнализации;

- подача извещения о приближении поезда к переезду в автоматическом режиме;

- подача и снятие извещения о приближении поезда к переезду командами дежурного по станции;

- функционирование полуавтоматической блокировки на перегоне;

- индикация состояния перегона, оборудованного полуавтоматической блокировкой.

Все временные параметры (время замедления на перекрытие светофора, отмену маршрута, действия отдельных команд и т. п.), определяется по журналу регистрации событий, как разность между временем регистрации второго события и временем регистрации первого события, явившегося результатом возникновения второго события.

Время перекрытия разрешающего маневрового показания светофора на запрещающее показание составляет 1,0 сек., разрешающего поездного показания светофора - 4,0 сек.

Время отмены маневрового маршрута при состоянии «занята» хотя бы одной секции предмаршрутного участка, а также время искусственного размыкания секций маневрового маршрута составляет 60,0 сек.

Время отмены поездного маршрута при состоянии «занята» хотя бы од

ной секции предмаршрутного участка, а также время искусственного размыкания секций поездного маршрута составляет 180,0 сек.

Время отмены маневрового и поездного маршрутов при состоянии «свободна» вех секций предмаршрутного участка составляет 5,0 сек.

Время размыкания секции, замкнутой в маршруте, после освобождения её подвижной единицей составляет 5,0 сек.

Точность реализации временных параметров в МПЦ находится в пределах ±0,07%.

Результаты заводской проверки и испытания зависимостей централизации на макете заносятся в таблицы.

7.4 Порядок задания (ввода) команд

Программное обеспечение АРМ ДСП позволяет открывать схематическое изображение плана станции с поездным положением и отображением состояния объектов управления, осуществлять управление движением поездов и маневровой работой, получать необходимую для этого информацию. Изменение состояния объекта может быть произведено путем подачи соответствующей команды при помощи мыши или клавиатуры.

7.4.1 Типы команд

В МПЦ используются команды следующих трех типов:

- без параметров, относящиеся ко всей станции;

- с одним параметром, относящиеся к конкретному объекту, который и является этим параметром;

- маршрутные команды, когда в качестве параметров передаются сигналы, через которые устанавливается маршрут.

Любая команда может быть сформирована в окне станции путем выбора пункта из всплывающего меню. Ответственные команды во всплывающих меню рисуются красным цветом. При наведении мыши на пункт меню в панель подсказки копируется расшифровка мнемоники команды. Сразу после нажатия на пункте меню мнемоника команды копируется в окно отдачи

команд, а указатель мыши перемещается на кнопку « —~J».

7.4.1.1 Команды без параметров

дпн Дни

ШШ

Мнемоника команд без параметров состоит только из сокращенного названия команды, например ДНИ - дать ночное напряжение. В окне стан

ции меню команд без параметров появляются после щелчка правой кнопкой мыши после наведения курсора на определенный объект, обычно на название станции. На рисунке приведен пример меню команд без параметров для смены напряжения по времени суток (день/ночь/двойное снижение).

- Команды с одним параметром

Команды с одним параметром действуют на один объект. Всплывающее меню со списком возможных команд для объекта появляется при нажатии правой кнопкой мыши после наведения курсора на соответствующий объект.

- Маршрутные команды

Маршруты задаются путем выбора начального объекта левой кнопкой мыши, после чего система переходит в режим задания маршрутов, и курсор мыши изменяет форму. При наведении на объект, до которого можно установить маршрут, этот объект и все промежуточные объекты выделяется зелеными прямоугольниками. Нажатием на левую кнопку на одном из объектов можно выделить еще один объект или объекты, после этого трасса маршрута будет проходить последовательно через все выбранные объекты. После нажатия правой кнопкой мыши на конечном объекте маршрута появляется меню со списком возможных команд и трассой маршрута (например, М4-М8) в заголовке. На рисунке приведен пример задания маршрута от светофора М4 до светофора М8.

В случае, когда между двумя светофорами можно установить маршруты несколькими вариантами с отличающимся набором параметров, при установке маршрута двумя нажатиями мыши на начало и конец маршрута в появившемся меню будут присутствовать только команды на установку самого короткого маршрута и все возможные маршруты с точно таким же полностью определенным набором параметров. Таким образом, в некоторых случаях для установки составного маневрового маршрута, начинающегося и

заканчивающегося на поездных светофорах с маневровыми показаниями, необходимо указать, по крайней мере, один промежуточный объект - маневровый светофор (в случае отсутствры попутного маневрового светофора в списке команд будет и маневровый маршрут). Такая методика исключает вероятность задания неверного маршрута из-за невнимательности дежурного или ошибки в списке основных маршрутов.

7.4.1.4 Ответственные команды

Некоторые команды в системе являются ответственными. На ниспадающих меню они изображены красным цветом. Такие команды требуют подтверждения от задавшего их агента. Подтверждение выполняется посылкой специальной команды подтверждения ответственных команд, ПОК. В некоторых случаях у команды ПОК могут быть параметры, совпадающие с параметрами подтверждаемой команды. В любом случае, после задания ответственной команды и получения от Ebilock 950 положительного ответа на команду, АРМ ДСП выдает окно подтверждения ответственных команд. В этом окне приводится исходная команда, дана ее расшифровка, и две кнопки на выбор - «Подтвердить» или «Отменить». При нажатии на кнопку «Подтвердить» соответствующая команда подтверждения ответственных команд копируется в окно команд и автоматически выполняется нажатие на кнопку

«	Пользователь также может самостоятельно набрать команду ПОК

или выбрать ее в ниспадающих меню на объектах.

7.4.2 Задание (ввод) команд

7.4.2.1 Задание Команд с одним параметром

- Блокирование путевого изолированного участка

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на мнемоническое изображение блокируемой изолированной путевой секции (например, 1СП) на экране монитора АРМ ДСП. Вокруг символа этой секции высвечивается рамка зелёного цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается правая кнопка мыши и в появившемся меню выбирается команда СЕБ, нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд представится команда: СЕБ 1СП, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (кнопка с желтой стрелкой на панели отдачи команд). Еще раз нажимается левая кнопка мыши для отправки команды на исполнение.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. Команда вводится в окно ввода команд, путём набора СЕБ 1СП с клавиатуры. Нажимается клавиша Enter на клавиатуре для отправки команды на исполнение.

- Индивидуальное замыкание путевого изолированного участка

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на мнемоническое изображение замыкаемой изолированной путевой секции (например, 1СП) на экране монитора АРМ ДСП. Вокруг символа этой секции высветится рамка зелёного цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (изолированная путевая секция), показьшающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается правая кнопка мыши, и в появившемся меню выбирается команда СЕЗ, нажимается левая кнопка мыши, в окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется запись СЕЗ 1СП. Курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (желтая стрелка на панели отдачи команд). Чтобы отправить команду на исполнение, еще раз нажимается левая кнопка мыши.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. Команда вводится в окно ввода команд, путём набора СЕЗ 1СП с клавиатуры. Нажимается клавиша Enter на клавиатуре для отправки команды на исполнение.

7.4.2.1.3 Отмена маршрута

- с помощью манипулятора «мышь»:

для отмены маршрута (например, от Ч до 42) курсор мыши подводится на символ светофора Ч на экране монитора АРМ ДСП. Вокруг символа светофора образуется рамка зелёного цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается правая кнопка мыши, в меню команд выбирается команда ОМ и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется соответствующая отменяемому маршруту запись (ОМ Ч 42). Курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (желтая стрелка на панели отдачи команд), чтобы отправить команду на исполнение, нужно еще раз нажать левую кнопку мыши.

В результате выполнения команды светофор Ч перекрывается на запрещающее показание, на месте расположения символа изолирующего стыка у светофора Ч высвечивается в мигающем режиме прямоугольник красного цвета, пока идет выдержка времени на отмену маршрута (3 мин. при занятом участке приближения и 5 сек. при свободном). После этого происходит размыкание секций маршрута. На мнемосхеме станции зелёные линии, символизирующие секции, замкнутые в маршруте, сменяются линиями черного цвета.

Отмена маневрового маршрута (например, М2 42), производится аналогичным порядком. Выдержка времени на отмену маршрута составляет 1мин. при занятом участке приближения (с тупика).

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. Команда вводится в окно ввода команд путём набора ОМ М2 42 с клавиатуры. Нажимается клавиша Enter на клавиатуре для отправки команды на исполнение.

7.4.2.2 Задание маршрутных команд

7.4.2.2.1 Установка поездного маршрута с открытием светофора на разрешающее показание

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши на экране монитора АРМ ДСП подводится на начальную точку маршрута (например, символ светофора Ч, ограждающего устанавливаемый маршрут, или изолирующего стыка у этого светофора). Вокруг символа светофора или изолирующего стыка отобразится рамка зеленого цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор или изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается левая кнопка мыши. Затем курсор мыши подводится на конечную точку маршрута (например, символ светофора 42 или изолирующего стыка у этого светофора). Все символы объектов, входящих в выбранный маршрут, будут обведены рамками зеленого цвета. После этого нажимается правая кнопка мыши. В выпадающем меню выбирается команда УПМ и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется команда УПМ Ч 42, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (с желтой стрелкой на панели отдачи команд). Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, на символе светофора 42 высвечивается разрешающее сигнальное показание.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. Команда и названия начальной и конечной точек маршрута вводятся в окно ввода команд путём набора (например, УПМ Ч 42) с клавиатуры. Нажимается клавиша Enter на клавиатуре для отправки команды на исполнение. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, на символе светофора 42 высвечивается разрешающее сигнальное показание.

7.4.2.2.2 Установка маневрового маршрута с открытием светофора на разрешающее показание

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши на экране монитора АРМ ДСП подводится на начальную точку маршрута (например, символ светофора М2, ограждающего устанавливаемый маршрут, или изолирующего стыка у этого светофора). Вокруг символа светофора или изолирующего стыка отобразится рамка зеленого цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор или изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается левая кнопка мыши. Затем указатель мыши подводится на конечную точку маршрута (например, символ светофора 42 или изолирующего стыка у этого светофора). Все объекты, входящие в выбранный маршрут, будут обведены рамками зеленого цвета. После этого нажимается правая кнопка мыши. В выпадающем меню выбирается команда УММ и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется команда УММ М2 42, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (с желтой стрелкой на панели отдачи команд). Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Маневровый маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются жёлтым цветом, на символе светофора М2 высвечивается разрешающее показание (белый кружок).

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. Команда и названия начальной и конечной точек маршрута вводятся в окно ввода команд путём набора (например, УММ М2 42) с клавиатуры. Нажимается клавиша Enter на клавиатуре для отправки команды на исполнение. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Маневровый маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются жёлтым цветом, на символе светофора М2 высвечивается разрешающее показание (белый кружок).

7.4.2.2.3 Установка вариантного маршрута с открытием светофора на разрешающее показание

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на экране монитора АРМ ДСП на начальную точку маршрута (символ светофора Ч, ограждающего устанавливаемый маршрут, или изолирующего стыка у этого светофора). Вокруг символа светофора или изолирующего стыка отобразится рамка зеленого цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор или изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается левая кнопка мыши. Затем курсор мыши подводится на промежуточную точку маршрута (символ стрелки, изолированной секции, светофора), не входящую в основной маршрут. Вокруг выбранного объекта отобразится рамка зеленого цвета. Нажимается левая кнопка мыши. Курсором мыши указывается конечная точка маршрута (например, символ светофора 42 или стыка у этого светофора) и нажимается правая кнопка мыши. В этом случае будет прорисована новая трасса маршрута, включая указанный промежуточный объект. Все объекты, входящие в выбранный маршрут, будут обведены рамками зеленого цвета. После выбора конечной точки маршрута и нажатия правой кнопки мыши появится вплывающее меню, в котором выбирается маршрутная команда УПМ, и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется команда УПМ Ч 42, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (с желтой стрелкой на панели отдачи команд). Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, на символе светофора 42 высвечивается разрешающее показание.

Установка вариантного маневрового маршрута с открытием светофора на разрешающее показание производится аналогичным порядком.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается через пробелы мнемоника команды, наименование начальной точки маршрута (<сигнал>), промежуточного объекта (<сигнал> или <стрелка>, или <секция>), конечной точки маршрута (<сигнал>) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замыкается, линии, символизирующие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, на символе светофора, ограждающего маршрут, высвечивается разрешающее показание.

7.4.2.3 Задание ответственных команд с одним параметром

7.4.2.3.1 Перевод стрелки в плюсовое положение без контроля состояния стрелочной секции

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на мнемоническое изображение управляемого объекта на экране монитора АРМ ДСП (например, стрелка 1) и нажимается правая кнопка мыши. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (стрелка), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Стрелка 1 будет обведена зеленой рамкой. Появится всплывающее меню, с возможными командами для данного объекта. Ответственные команды воспроизводятся красным цветом. Курсор мыши подводится к нужной команде (например, СТПЗ - перевод стрелки в плюс без контроля состояния стрелочной секции), расшифровка мнемоники команды появится в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП. Нажимается левая кнопка мыши, команда перемещается в окно ввода команд, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки с желтой стрелкой на панели отдачи команд. Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. После этого появится диалоговое окно «Подтверждение ответственной команды», в котором будет расшифровка команды и символы двух кнопок «Подтвердить» и «Отменить». Символы кнопок в течение первых 10 сек. высвечиваются серым цветом (это время нужно для чтения сообщения), затем их цвет сменится на черный. Если команда введена ошибочно, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши отдается команда «Отменить». Команда на перевод стрелки не будет передана на исполнение. Если надо отправить команду на исполнение, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши посылается команда «Подтвердить» (после смены цвета символов кнопок на чёрный). Только после этого команда на перевод стрелки будет передана на исполнение.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается мнемоника команды, название объекта (например, СТПЗ 1) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. После появления окна «Подтверждение ответственной команды» нажимается кнопка на клавиатуре и после перехода курсора мыши на символ кнопки «Подтвердить» нажимается клавиша Enter, если надо отправить команду на исполнение. Если команда была введена ошибочно и исполнение её не требуется, то после появления окна «Подтверждение ответственной команды» кнопка на клавиатуре не нажимается, а нажимается клавиша Enter. Заданная команда будет отменена.

Примечание: аналогичным порядком задаётся (вводится) ответственная команда «перевод стрелки в минус без контроля состояния стрелочной секции».

7.4.2.3.2 Присвоение изолированной путевой секции статуса «ложно занята»

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на мнемоническое изображение управляемого объекта на экране монитора АРМ ДСП (например, секция 1СП) и нажимается правая кнопка мыши Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Секция 1 СП будет обведена зеленой рамкой. Появится всплывающее меню с возможными командами для данного объекта. Ответственные команды воспроизводятся красным цветом. Курсор мыши подводится к команде СЕЛ - присвоить изолированной путевой секции статус «ложно занята». Расшифровка мнемоники команды появится в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП. Нажимается левая кнопка мыши, команда перемещается в окно ввода команд, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки с желтой стрелкой на панели отдачи команд. Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. После этого появится диалоговое окно «Подтверждение ответственной команды», в котором будет расшифровка команды и символы двух кнопок «Подтвердить» и «Отменить». Символы кнопок в течение первых 10 сек. высвечиваются серым цветом (это время нужно для чтения сообщения), затем их цвет сменится на черный. Если команда введена ошибочно, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши отдается команда «Отменить». Команда на присвоение секции статуса «ложно занята» не будет передана на исполнение. Если надо отправить команду на исполнение, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши посылается команда «Подтвердить» (после смены цвета символов кнопок на чёрный). Только после этого команда на присвоение секции статуса «ложно занята» будет передана на исполнение.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается мнемоника команды и название объекта (СЕЛ 1) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. После появления окна «Подтверждение ответственной команды» нажимается кнопка на клавиатуре и после перехода курсора мыши на символ кнопки «Подтвердить» нажимается клавиша Enter, если надо отправить команду на исполнение. Если команда была введена ошибочно и исполнение её не требуется, то после появления окна «Подтверждение ответственной команды» кнопка на клавиатуре не нажимается, а нажимается клавиша Enter. Заданная команда будет отменена.

7.4.2.3.3 Искусственное размыкание путевого изолированного участка

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши подводится на мнемоническое изображение управляемого объекта на экране монитора АРМ ДСП (например, 1 СП) и нажимается правая кнопка мыши. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Секция 1 СП будет обведена зеленой рамкой. Появится всплывающее меню с возможными командами для данного объекта. Ответственные команды воспроизводятся красным цветом. Курсор мыши подводится к команде СЕИР - искусственное размыкание секции». Расшифровка мнемоники команды появится в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП. Нажимается левая кнопка мыши, команда перемещается в окно ввода команд, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки с желтой стрелкой на панели отдачи команд. Для исполнения команды еще раз нажимается левая кнопка мыши. После этого появится диалоговое окно «Подтверждение ответственной команды», в котором будет расшифровка команды и символы двух кнопок «Подтвердить» и «Отменить». Символы кнопок в течение первых 10 сек. высвечиваются серым цветом (это время нужно для чтения сообщения), затем их цвет сменится на черный. Если команда введена ошибочно, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши отдается команда «Отменить». Команда на размыкание секции не будет передана на исполнение. Если надо отправить команду на исполнение, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши посылается команда «Подтвердить» (после смены цвета символов кнопок на чёрный). Только после этого команда на размыкание секции будет передана на исполнение.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается мнемоника команды и название объекта (СЕИР 1) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. После появления окна «Подтверждение ответственной команды» нажимается кнопка на клавиатуре и после перехода курсора мыши на символ кнопки «Подтвердить» нажимается клавиша Enter, если надо отправить команду на исполнение. Если команда была введена ошибочно и исполнение её не требуется, то после появления окна «Подтверждение ответственной команды» кнопка на клавиатуре не нажимается, а нажимается клавиша Enter. Заданная команда будет отменена.

7.4.2.4 Задание ответственных маршрутных команд

7.4.2.4.1 Установка поездного маршрута без открытия светофора на разрешающее показание

- с помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши на экране монитора АРМ ДСП подводится на начальную точку маршрута (например, символ светофора Ч, ограждающего устанавливаемый маршрут, или изолирующего стыка у этого светофора). Вокруг символа светофора или изолирующего стыка отобразится рамка зеленого цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор или изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается левая кнопка мыши. Затем курсор мыши подводится на конечную точку маршрута (например, символ светофора 42 или изолирующего стыка у этого светофора). Все символы объектов, входящих в выбранный маршрут, будут обведены рамками зеленого цвета. После этого нажимается правая кнопка мыши. В выпадающем меню выбирается команда УПБ и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется команда УПБ Ч 42, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (с желтой стрелкой на панели отдачи команд), ещё раз нажимается левая кнопка мыши. После этого появится диалоговое окно «Подтверждение ответственной команды», в котором будет расшифровка команды и символы двух кнопок «Подтвердить» и «Отменить». Все названия символов объектов, входящих в маршрут будут высвечиваться красным цветом, название символа светофора, ограждающего устанавливаемый маршрут - мигающим красным цветом. Символы кнопок в течение первых 10 сек. высвечиваются серым цветом (это время нужно для чтения сообщения), затем их цвет сменится на черный. Если команда введена ошибочно, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши отдается команда «Отменить». Команда на установку маршрута не будет передана на исполнение. Если надо отправить команду на исполнение, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши посылается команда «Подтвердить» (после смены цвета символов кнопок на чёрный). Только после этого команда на установку маршрута будет передана на исполнение. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замьжается, линии, отображающие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, ножка символа светофора Ч изменяет цвет с белого на красный цвет, на светофоре Ч высвечивается запрещающее показание.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается мнемоника команды, название начальной и конечной точек маршрута (УПБ Ч 42) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. После появления окна «Подтверждение ответственной команды» нажимается кнопка на клавиатуре и после перехода курсора мыши на символ кнопки «Подтвердить» нажимается клавиша Enter, если надо отправить команду на исполнение. Если команда была введена ошибочно и исполнение её не требуется, то после появления окна «Подтверждение ответственной команды» кнопка на клавиатуре не нажимается, а нажимается клавиша Enter. Заданная команда будет отменена.

В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Поездной маршрут замыкается, линии, отображающие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются зеленым цветом, ножка символа светофора Ч изменяет цвет с белого на красный цвет, на светофоре Ч высвечивается запрещающее показание.

7.4.2.4.2 Установка маневрового маршрута до светофора с погасшим запрещающим показанием

- помощью манипулятора «мышь»:

курсор мыши на экране монитора АРМ ДСП подводится на начальную точку маршрута (например, символ светофора М2, ограждающего устанавливаемый маршрут, или изолирующего стыка у этого светофора). Вокруг символа светофора или изолирующего стыка отобразится рамка зеленого цвета. Курсор изменяется на значок, соответствующий символу объекта управления (светофор или изолированная путевая секция), показывающий, что программа находится в режиме установки команды для этого объекта. Нажимается левая кнопка мыши. Затем курсор мыши подводится на конечную точку маршрута (например, символ светофора 42 или изолирующего стыка у этого светофора). Все символы объектов, входящих в выбранный маршрут, будут обведены рамками зеленого цвета. После этого нажимается правая кнопка мыши. В выпадающем меню выбирается команда УМД и нажимается левая кнопка мыши. В окне ввода команд в левом нижнем углу экрана монитора АРМ ДСП появляется команда УМД М2 42, курсор мыши автоматически перемещается к символу кнопки «Выполнить» (с желтой стрелкой на панели отдачи команд), ещё раз нажимается левая кнопка мыши. После этого появится диалоговое окно «Подтверждение ответственной команды», в котором будет расшифровка команды и символы двух кнопок «Подтвердить» и «Отменить». Все названия символов объектов, входящих в маршрут, будут высвечиваться красным цветом, название символа светофора, ограждающего устанавливаемый маршрут - мигающим красным цветом. Символы кнопок в течение первых 10 сек. высвечиваются серым цветом (это время нужно для чтения сообщения), затем их цвет сменится на черный. Если команда введена ошибочно, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши отдается команда «Отменить». Команда на установку маршрута не будет передана на исполнение. Если надо отправить команду на исполнение, курсором мыши выбирается и нажатием левой кнопки мыши посылается команда «Подтвердить» (после смены цвета символов кнопок на чёрный). Только после этого команда на установку маршрута будет передана на исполнение. В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Маневровый маршрут замыкается, линии, отображающие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются жёлтым цветом, ножка символа светофора М2 изменяет цвет с белого на красный цвет, на светофоре М2 высвечивается запрещающее показание.

- с помощью клавиатуры:

для активизации окна ввода команд нажимается клавиша F12 на клавиатуре. В окне ввода команд набирается мнемоника команды, название начальной и конечной точек маршрута (УМД М2 42) и нажимается клавиша Enter на клавиатуре. После появления окна «Подтверждение ответственной команды» нажимается кнопка на клавиатуре и после перехода курсора мыши на символ кнопки «Подтвердить» нажимается клавиша Enter, если надо отправить команду на исполнение. Если команда была введена ошибочно и исполнение её не требуется, то после появления окна «Подтверждение ответственной команды» кнопка на клавиатуре не нажимается, а нажимается клавиша Enter. Заданная команда будет отменена.

В результате выполнения команды происходит перевод стрелок, входящих в маршрут. Маневровый маршрут замыкается, линии, отображающие путевые изолированные секции, участвующие в маршруте, высвечиваются жёлтым цветом, ножка символа светофора М2 изменяет цвет с белого на красный цвет, на светофоре М2 высвечивается запрещающее показание.

Примечание: если в процессе задания команд потребуется очистить окно ввода команд, курсор мыши подводится на символ мусорного совка и веника на панели отдачи команд и нажимается левая кнопка мыши.

7.5 Проверка зависимостей

7.5.1 Команды и индикация секций (изолированных участков пути)

Исходным состоянием при начале проверки секций является состояние, при котором секция находится в состоянии «свободна», не замкнута в маршруте, не заблокирована и не замкнута командой, секции не присвоен статус «ложно занята». При этом индикация должна соответствовать позиции 1 таблицы 7.2, а для путей с двумя путевыми реле - позиции 2 таблицы 7.2.

Проверка воздействия команд управления объектом «секция» (таблица 7.1) и индикации при этом на мнемосхеме станции на экране монитора АРМ ДСП изолированных путевых участков ведётся с заполнением таблицы «Команды и индикация секций» в следующей последовательности:

а) в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕЗ. Секция должна замкнуться. Индикация должна соответствовать позиции 10 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 3 таблицы.

  - в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕИР. Индикация должна соответствовать позиции 16 таблицы 7.2. Секция должна разомкнуться после истечения 180 сек. с момента посылки команды СЕИР. Результат заносится в столбцы 4 и 5 таблицы.

  - в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕБ. Секция должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 8 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

  - в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕР. Секция должна разблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 1 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

  - секции задаётся состояние «занята». В меню секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Секции должен присвоиться статус «ложно занята». Индикация должна соответствовать позиции 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 8 таблицы. В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕБ. Секция должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позициям 8 и 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

  - в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕР. Секция должна разблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 22 таблицы 7.2. Затем в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕО. Статус секции «ложно занята» должен отмениться. Индикация должна соответствовать позиции 3 таблицы 7.2.

  - секции задаётся состояние «свободна». В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Секции должен присвоиться статус «ложно занята». Индикация должна соответствовать позиции 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 10 таблицы.

  - в меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕО. Статус секции «ложно занята» должен отмениться. Индикация должна соответствовать позиции 1 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

  - секции задаётся состояние «нет информации от путевого реле (ОК)». Индикация должна соответствовать позиции 6 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 12 таблицы.

j) в меню проверяемой секции, находящейся в состоянии «нет информации от путевого реле (ОК)» выбирается и посылается команда СЕБ. Секция должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позициям 6 и 7 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

к) проверяемая секция разблокируется выбираемой в её меню командой СЕР. Индикация должна соответствовать позиции 6 таблицы 2. В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Секции должен присвоиться статус «ложно занята». Индикация должна соответствовать позициям 6 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

1) в меню секции, находящейся в состоянии, описанном в пункте к настоящего раздела, выбирается и посылается команда СЕБ. Секция должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позициям 6, 8 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 15 таблицы.

Проверка ведётся для каждой секции станции.

При проверке индикации состояния секций необходимо руководствоваться описанием индикации состояний путевых изолированных участков, индикации состояний границ путевых изолированных участков (таблицы 7.2 и 7.3) и описанием индикации стрелок (таблица 7.4).

Таблица 7.1. Команды управления объектом путевой изолированный участок (секция)

| Наименование команды | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Искусственное размыкание секции | СЕИР * | <секция> | ДСП |
| Блокирование секции | СЕБ | <секция> | ДСП |
| Разблокирование секции | СЕР | <секция> | ДСП |
| Присвоение секции статуса «ложно занята» | СЕЛ * | <секция> | ДСП |
| Отмена статуса секции «ложно занята» | СЕО | <секция> | ДСП |
| Индивидуальное замыкание секции | СЕЗ | <секция> | ДСП |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <секция> | ДСП |

* - ответственная команда с протоколированием и подтверждением

Команды отдаются с помощью манипулятора «мышь» или клавиатуры в порядке, описанном в разделе «Задание (ввод) команд».

Таблица 7.2. Индикация состояний путевых изолированных участков

На всех путях станции, имеющих по два путевых реле, на экране монитора АРМ ДСП добавлена информация о их состоянии в виде букв А и Б.

На мнемосхеме станции на мониторе АРМ ДСП путевые изолированные участки отделены друг от друга с помощью мнемонического изображения изолирующих стыков рельсовых цепей, индикация состояний которых приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Индикация состояний границ путевых изолированных участков (изолирующих стыков)

Проверка индикации стрелочных путевых участков производится для каждого из положений, входящих в них стрелок (плюсовое, минусовое, нет контроля положения). При этом линии индикации непрерывны только в направлении, соответствующем положению стрелок. При отсутствии контроля положения или информации от ОК и свободной рельсовой цепи на экране монитора АРМ ДСП на мнемоническом изображении секции в месте расположения стрелки образуется разрыв. При отсутствии контроля положения стрелки и занятой секции (или в случае отсутствия информации от ОК) линии от этой стрелки высвечиваются в обоих возможных её положениях (плюсовом и минусовом). Стрелочные участки при любой конфигурации должны иметь общую часть, светящуюся при любом положении стрелок. Индикация состояний секции, связанных с установкой маршрутов, производится только при наличии контроля положения стрелок, входящих в проверяемую секцию и устанавливаемый маршрут. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2, «нет информации от ОК» - 0.

Проверка индикации состояния секций ведётся с заполнением таблицы «Индикация состояний секций и путей» в следующей последовательности:

- в исходном состоянии секции секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 1 таблицы 7.2, а для секций с двумя путевыми реле

- позициям 1 и 2 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

  - секции задаётся состояние «занята», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 3 таблицы 7.2, а для секций с двумя путевыми реле

- позициям 3 и 4 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

- секции задаётся состояние «нет информации от путевого реле (ОК)», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 6 таблицы 7.2, а для секций с двумя путевыми реле - позициям 5 и 6 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

  - секции задаётся состояние «свободна», через проверяемую секцию командой УПМ задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, должен открыться на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позиции 9 таблицы 7.2. Если проверяемая секция является первой за светофором, ограждающим маршрут, то на время установки маршрута индикация её изолирующего стыка должна соответствовать позиции 4 таблицы 7.3. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

  - в меню открытого на разрешающее показание светофора (пункт d настоящего раздела) выбирается и посылается команда СИЗ, светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Командой СЕИР, выбираемой в меню проверяемой секции, производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 17 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

  - остальные секции маршрута (пункт d) размыкаются искусственно. Через проверяемую секцию командой УММ задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, открыться на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позиции 10 таблицы 7.2. Если проверяемая секция является первой за светофором, ограждающим маршрут, то на время установки маршрута индикация её изолирующего стыка должна соответствовать позиции 5 таблицы 7.3. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

  - командой СИЗ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора (пункт f), светофор перекрывается на запрещающее показание. Командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 18 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 10 таблицы.

  - остальные секции маршрута (пункт f) размыкаются искусственно. В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Секции должен присвоиться статус «ложно занята». Индикация секции должна соответствовать позиции 21 таблицы 7.2. Командой УПБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться без открытия светофора на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позициям 9 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

  - командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 17 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

j) остальные секции маршрута (пункт h) размыкаются искусственно. Командой УМБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться без открытия светофора на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позициям 10 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 12 таблицы.

к) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 18 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

1) остальные секции маршрута (пункт j) размыкаются искусственно. В меню проверяемой секции выбирается и посылаемся команда СЕО. Статус «ложно занята» проверяемой секции должен отмениться. Через проверяемую секцию командой УПМ задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, открыться на разрешающее показание. Секции задаётся состояние «занята», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 11 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 15 таблицы.

ш) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 19 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 17 таблицы.

п) остальные секции маршрута (пункт 1) размыкаются искусственно. Секции задаётся состояние «свободна». Через секцию командой УММ задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, открыться на разрешающее показание. Секции задаётся состояние «занята», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 12 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 16 таблицы.

о) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 20 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

р) искусственно производится размыкание остальных секций замкнутого маршрута (пункт п настоящего раздела). В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Секции должен присвоиться статус «ложно занята». Индикация секции должна соответствовать позиции 22 таблицы 7.2. Командой УПБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться без открытия светофора на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позициям 11 и 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 19 таблицы.

q) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 19 и 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 21 таблицы.

г) искусственно производится размыкание остальных секций замкнутого маршрута (пункт р). Командой У МБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться без открытия светофора на разрешающее показание. Индикация секции должна соответствовать позициям 12 и 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 20 таблицы.

s) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 20 и 22 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 22 таблицы.

t) искусственно производится размыкание остальных секций замкнутого маршрута (пункт г). В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕО, после чего должен отмениться статус секции «ложно занята». Секции задаётся состояние «свободна». Командой УПМ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секции задаётся состояние «нет информации от путевого реле (ОК)», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 13 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 23 таблицы.

и) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 15 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 25 таблицы.

v) после искусственного размыкания остальных секций маршрута (пункт t) секции задаётся состояние «свободна». Командой УММ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секции задаётся состояние «нет информации от путевого реле (ОК)», секция должна иметь индикацию, соответствующую позиции 14 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 24 таблицы.

w) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позиции 16 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 26 таблицы.

х) после искусственного размыкания остальных секций маршрута (пункт у) командой СЕЛ, выбираемой в меню проверяемой секции, секции присваивается статус «ложно занята». Командой УПБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор на разрешающее показание не открывается. Секция должна иметь индикацию, соответствующую позициям 13 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 27 таблицы.

у) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 15 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 29 таблицы.

z) остальные секции установленного поездного маршрута (пункт х) размыкаются искусственно. Командой УМБ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор на разрешающее показание не открывается. Секция должна иметь индикацию, соответствующую позициям 14 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 28 таблицы.

аа) командой СЕИР производится искусственное размыкание секции. На время размыкания индикация секции должна соответствовать позициям 16 и 21 таблицы 7.2. Результат заносится в столбец 30 таблицы. Аналогичным порядком проверяются все секции станции.

7.5.2 Команды и индикация стрелок

Проверка индикации производится совместно с проверкой воздействия команд на стрелку при различных её положениях. Цвет линий, отображающих стрелку на экране монитора АРМ ДСП, должен соответствовать состоянию секции (свободна/занята). Состояние стрелок задаётся с помощью соответствующих команд, приведенных в таблице 7.5, и/или путём замыкания маршрутов. Команды отдаются с помощью манипулятора «мышь» или клавиатуры в порядке, описанном в разделе «Задание (ввод) команд». Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2, «нет информации от ОК» - 0.

Индикация стрелки в зависимости от её состояния должна соответствовать индикации, описанной в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Индикация состояний стрелок

Плюсовое направление положения стрелки маркируется темно-серой полосой. Около стрелочного перевода устанавливается цифровая маркировка, соответствующая однониточному плану станции.

Исходным состоянием при начале проверки стрелок является состояние, при котором стрелка имеет контроль положения (плюс или минус), секция, в которую входит проверяемая стрелка, находится в состоянии «свободна», не замкнута в маршруте, секция и стрелка не заблокированы какими-либо командами. Индикация должна соответствовать состоянию 1 или 2 таблицы 7.4 в зависимости от наличия контроля положения проверяемой стрелки (плюс или минус).

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Команды и индикация стрелок» в следующей последовательности:

а) в меню стрелки последовательно выбираются и посылаются команды СТП и СТМ, стрелка должна переводиться в плюсовое и минусовое положение и иметь соответствующий контроль положения. Индикация должна соответствовать позициям 1 и 2 таблицы 7.4. Результат заносится в столбцы 2 и 3 таблицы.

- секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята». В меню стрелки последовательно выбираются и посылаются команды СТПЗ и СТМЗ, стрелка должна переводиться в плюсовое и минусовое положение и иметь соответствующий контроль положения. Индикация должна соответствовать позициям 1 и 2 таблицы 7.4, но линии мнемонического изображения стрелки должны иметь красный цвет. Результат заносится в столбцы 4 и 5 таблицы.

- по результатам проверки по пунктам а) и Ь) заполняются столбцы 6 и 7 таблицы.

- имитируется отсутствие контроля положения стрелки. Индикация должна соответствовать позиции 3 таблицы 7.4. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

- секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «свободна». Командой СТП стрелка устанавливается в плюсовое положение и командой СТБ, выбираемой в меню стрелки, она блокируется в плюсовом положении. Стрелка должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 5 таблицы 7.4. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

В меню стрелки выбирается и посылается команда СТР. Стрелка должна разблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 1 таблицы 7.4. Командой СТМ стрелка переводится в минусовое положение и командой СТБ блокируется в этом положении. Стрелка должна заблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 5 таблицы 7.4 с той лишь разницей, что индикация стрелки должна соответствовать минусовому положению. Секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята» и командой СТБ, выбираемой в меню стрелки, стрелка блокируется поочерёдно в плюсовом и минусовом положениях. Индикация должна соответствовать индикации для состояния секции «свободна», но линии мнемонического изображения стрелки должны иметь красный цвет. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТР. Стрелка должна разблокироваться. Индикация должна соответствовать позиции 1 таблицы 7.4. Результат заносится в столбцы 9,10 и 11 таблицы.

- если стрелка является охранной к какому-либо маршруту (стрелке в замкнутом маршруте), то для проверки индикации стрелки задаётся такой маршрут. Охранная стрелка должна замкнуться в маршруте, а её индикация должна соответствовать индикации, приведенной в позиции 6 таблицы 7.4. В зависимости от охранного положения стрелки (плюсовое или минусовое) заполняются столбцы 12 или 13 таблицы.

- если стрелка, являющаяся охранной к проверяемой стрелке, не установлена в охранное положение, индикация проверяемой стрелки должна соответствовать индикации, приведенной в позиции 7 таблицы 7.4. Аналогичная индикация должна быть и при отсутствии выполнения условий га- баритности для соседней секции (соседняя секция занята) по отношению к секции, в которую входит проверяемая стрелка. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

h) для проверки стрелки с автовозвратом через неё задаётся маршрут (поездной или маневровый), в котором стрелка должна находиться в положении противоположном исходному (определённому для этой стрелки) положению. После имитации проследования короткого поезда по маршруту (занимается предмаршрутный участок, занимается первая секция за светофором, ограждающим замкнутый маршрут, освобождается предмаршрутный участок, занимается вторая секция маршрута и т. д.) и полного размыкания маршрута стрелка должна автоматически перевестись в исходное положение с выдержкой времени равной 60 сек. Затем командой СТП (СТМ), выбираемой в меню стрелки, стрелка переводится в положение противоположное исходному положению. Секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята», а после этого - «свободна». Через 60 сек. после задания секции состояния «свободна» стрелка должна перевестись в исходное положение. Индикация счётчика выдержки времени должна соответствовать позициям 10 и 11 таблицы 7.4. Результат заносится в столбцы 15,16 и 17 таблицы.

Кроме изложенного выше проверяется соответствие номера и положения стрелки на мониторе АРМ ДСП и схематическом плане станции. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

Таблица 7.5. Команды управления стрелками

* - ответственная команда с протоколированием и подтверждением

При отсутствии контроля положения стрелки дополнительно проверяется включение акустического сигнала взреза и возможность его отключения командой ДСП.

Индикация стрелки, имеющей крестовину с непрерывной поверхностью катания и подвижный сердечник, не отличается от индикации стрелок с обыкновенной крестовиной. Отличие заключается только в цифровом обозначении номера стрелки. Стрелка с обыкновенной крестовиной обозначается присвоенным ей номером, состоящим из одной или нескольких цифр (например: 21), тогда как стрелка с подвижным сердечником обозначается присвоенным ей номером в виде дробного числа (например: 21/21с).

Аналогичным порядком проверяются все стрелки станции.

7.5.3 Команды и индикация прохождения маршрутов

Для управления светофорами используются команды, приведенные в таблице 7.6. Для задания и отмены маршрутов используются команды, приведенные в таблице 7.7.

Таблица 7.6. Команды управления светофорами

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие разрешающего показания светофора | СИЗ | <светофор> | ДСП |
| Перекрытие всех светофоров станции на запрещающее показание | СИВ" | <светофоры> | ДСП |
| Повторное открытие разрешающего показания светофора | СИО | < светофор> | ДСП |
| Включение пригласительного сигнала светофора | СИПО* | < светофор> | ДСП |
| Закрытие пригласительного огня светофора | СИПЗ | < светофор> | ДСП |
| Блокировка запрещающего показания светофора | СИБ | < светофор> | ДСП |
| Разблокировка запрещающего показания светофора | СИР | < светофор> | ДСП |
| Установка автодействия светофора | САО | < светофор> | ДСП |
| Отмена автодействия светофора | САЗ | < светофор> | ДСП |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | < светофор> | ДСП |
| Установить режим горения светофорных ламп «День» | ДПН | <все светофоры станции> | ДСП |
| Установить режим горения светофорных ламп «Ночь» | ДНН | < все светофоры станции> | ДСП |
| Установить режим двойного снижения напряжения на лампах станционных и проходных светофоров. | ДСН | < все светофоры станции> | ДСП |

* - ответственная команда с протоколированием и подтверждением

Таблица 7.7. Команды управления маршрутами L

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка поездного маршрута с открытием светофора на разрешающее показание | УПМ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |
| Установка маневрового маршрута с открытием светофора на разрешающее показание | УММ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |
| Установка поездного маршрута без открытия светофора на разрешающее показание | УПБ* | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |
| Установка маневрового маршрута без открытия светофора на разрешающее показание | У МБ* | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка маневрового маршрута с открытием светофора на разрешающее показание до светофора с погасшим запрещающим показанием | УМД" | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |
| Отмена маршрута | ом | <сигнал> | ДСП |
| Подтверждение ответственной команды | пок | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП |

Таблица 7.8. Индикация показаний и состояния маневровых светофоров

* - ответственная команда с протоколированием и подтверждением

Проверка прохождения маршрутов производится с заполнением таблицы «Команды и индикация прохождения маршрутов» для всех маршрутов, включая вариантные маршруты, указанные в перечне маршрутов. Прохождение установки маршрута контролируется по включению индикации у светофора, ограждающего устанавливаемый маршрут (см. таблицу 7.3), и по трассе устанавливаемого маршрута. Открытие светофора на разрешающее показание контролируется по индикации мнемонического изображения светофора на экране монитора АРМ ДСП. Индикация сигнального показания светофора должна соответствовать индикации, описанной в таблицах 7.8 и 7.9, и сигнальным показаниям светофора, указанным в перечне маршрутов проверяемой станции. При установке составного маршрута дополнительно контролируется включение индикации у соответствующих промежуточных светофоров.

Проверка прохождения маршрутов и автоматической установки стрелок по маршруту производится в следующем порядке:

- стрелка предварительно переводится в положение, не соответствующее маршруту;

- посылается команда задания маршрута;

- проверяется перевод стрелки в положение, соответствующее маршруту.

Индикация трассы маршрута на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в таблицах 7.2 и 7.4 для случаев замыкания маршрута.

Проверка проводится для каждого из положений стрелки (плюс и минус) при установке поездного и маневрового маршрута.

7.5.4 Маневровые светофоры

Исходным состоянием для начала проверки является: наличие контроля положения стрелок (в том числе охранных), свободное состояние секций (в том числе негабаритных), отсутствие любых команд на индивидуальное замыкание или блокирование объектов, участвующих в маршрутах по проверяемому светофору. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2, «нет информации от ОК» - 0.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Маневровые светофоры» в следующей последовательности:

  - командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка задаётся состояние «занята». Затем первой секции маршрута задаётся состояние «занята». При этом разрешающее показание светофора должно сохраняться. Результат заносится в столбец 3 таблицы. Секциям предмаршрутного участка задаётся состояние «свободна». Проверяется перекрытие светофора на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 4 таблицы. Маршрут размыкается искусственно.

Для светофоров с путей и тупиков, не имеющих рельсовых цепей, данная проверка не проводится.

  - секции, расположенной первой за светофором, задаётся состояние «свободна». Командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка задаётся состояние «занята». Секции, расположенной первой за светофором, задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». Проверяется перекрытие разрешающего показания этого светофора на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 5 таблицы. Секции, оставшиеся замкнутыми, размыкаются искусственно.

- командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка, первой и второй секциям за проверяемым светофором последовательно задаётся состояние «занята». Далее секциям предмаршрутного участка и первой секции за проверяемым светофором последовательно задаётся состояние «свободна». Проверяется размыкание первой секции за проверяемым светофором. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

Для светофоров с путей и тупиков, не имеющих рельсовых цепей, состояния «занята» и «свободна» для секций у проверяемого светофора не задаются.

  - в случае замыкания маршрута до попутного маневрового светофора в горловине станции, размыкание последней секции заданного маршрута должно осуществляться после задания первой секции маршрута за попутный светофор состояния «занята» и последующего задания проверяемой секции состояния «свободна». Если последней секцией маршрута является участок пути, то его размыкание должно происходить после задания ему состояния «занят» и размыкания предыдущей по направлению имитации проследования поезда секции. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

  - при исходном состоянии объектов маршрута (стрелки, секции) командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться по истечении 5,0 сек. с момента посылки команды. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

  - командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка задаётся состояние «занята». В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться по истечении 60,0 сек.

Если предмаршрутный участок состоит из нескольких секций, проверка отмены маршрута производится последовательно при заданном состоянии «занята» каждой из секций, входящих в этот участок. Маршрут должен отменяться по истечении 60,0 сек. для каждой из секций. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

Индикация отмены маршрута должна соответствовать индикации, описанной в позиции 3 таблицы 7.4.

  - командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка задаётся состояние «занята». В меню светофора выбирается и посылается команда ОМ. Первой секции за проверяемым светофором задаётся состояние «занята». Отмена маршрута должна прерваться. О прекращении отмены маршрута судят по изменению индикации. Результат заносится в столбец 10 таблицы. Маршрут размыкается искусственно.

  - командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям предмаршрутного участка и первой секции за проверяемым светофором последовательно задаётся состояние «занята». Далее указанным секциям в обратной последовательности задаётся состояние «свободна». Размыкание неиспользованной части маневрового маршрута, установленного по проверяемому светофору, должно произойти после освобождения всех секций предмаршрутного участка. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

i) командой УММ по светофору встречного направления задаётся маршрут за проверяемый светофор. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секциям замкнутого маршрута и первой секции за проверяемым светофором последовательно задаётся состояние «занята». Далее части секций замкнутого маршрута, входящих в предмаршрутный участок, а также расположенных между светофором, открытым на разрешающее показание и проверяемым светофором, последовательно задаётся состояние «свободна». Эти секции должны разомкнуться. Командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Первой секции замкнутого маршрута задаётся состояние «занята», а секциям предмаршрутного участка к проверяемому светофору последовательно задаётся состояние «свободна». После «освобождения» всех секций предмаршрутного участка должно произойти размыкание неиспользованной части маршрута, установленного за проверяемый светофор. Результат заносится в столбец 12 таблицы. Оставшаяся замкнутой часть маршрута размыкается искусственно или путём имитации продвижения короткого поезда до конца заданного маршрута.

j) секции за проверяемым светофором задаётся состояние «свободна». Командой УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИЗ. Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

к) в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИО. Светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

1) курсор мыши наводится на название станции на мониторе АРМ ДСП, в выпадающем меню выбирается и посылается команда СИВ. Проверяемый светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 15 таблицы.

ш) в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИО. Светофор должен открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИБ. На проверяемом светофоре заблокируется запрещающее показание. Командой

УММ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИР. Запрещающее показание светофора должно разблокироваться. Затем светофор открывается на разрешающее показание и командой СИБ проверяется невозможность его блокирования. Результат заносится в столбцы 16 и 17 таблицы.

п) наличие сигнализации о повреждении проверяется путём имитации перегорания нити лампы запрещающего показания. После этого в окне событий на мониторе АРМ ДСП должно появиться соответствующее сообщение и аларм. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

о) контроль соответствия состояния светофора отдаваемым командам осуществляется по индикации на экране монитора АРМ ДСП. Каждому состоянию светофора соответствует индикация, описанная в таблицах 7.8 и 7.9. Результат заносится в столбец 19 таблицы.

Все перечисленные в настоящем разделе проверки проводится однократно.

Аналогичным порядком проводится проверка остальных светофоров станции.

7.5.5 Входные, выходные и маршрутные светофоры

Исходным состоянием для начала проверки является: наличие контроля положения стрелок (в том числе охранных), свободное состояние секций (в том числе негабаритных), отсутствие любых команд на индивидуальное замыкание или блокирование объектов участвующих в маршрутах по проверяемому светофору. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2, «нет информации от ОК» - 0.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Проверка входных, выходных и маршрутных светофоров» в следующей последовательности:

а) командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Любой секции маршрута задаётся состояние «занята». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание с выдержкой времени, равной 4 сек. Результат заносится в столбец 3 таблицы.

Секции маршрута задаётся состояние «свободна». В меню светофора выбирается и посылается команда СИО. Светофор должен открыться на разрешающее показание. В меню светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться с выдержкой времени, равной 5 сек. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

    - командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секции, расположенной у светофора, задаётся состояние «занята». В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться по истечении 180,0 сек. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

    - если предмаршрутный участок состоит из нескольких секций, проверка отмены маршрута при занятом предмаршрутном участке производится последовательно при состоянии «занята» для каждой из секций, входящих в этот участок. Маршрут должен отмениться по истечении 180,0 сек. для каждой из секций. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

Индикация отмены маршрута должна соответствовать индикации, описанной в позиции 3 таблицы 7.4.

    - командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Секции, расположенной у светофора, задаётся состояние «занята». В меню светофора выбирается и посылается команда ОМ. Первой секции за проверяемым светофором задаётся состояние «занята». Отмена маршрута должна прерваться. О прекращении отмены маршрута судят по изменению индикации. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

    - первой секции за проверяемым светофором задаётся состояние «свободна». Командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИЗ. Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

    - в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИО. Светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 10 таблицы.

    - курсор мыши наводится на название станции на мониторе АРМ ДСП, в выпадающем меню выбирается и посылается команда СИВ. Проверяемый светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

    - в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИО. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИБ. На проверяемом светофоре заблокируется запрещающее показание. Командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИР. Запрещающее показание светофора должно разблокироваться. Командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИБ. Запрещающее показание светофора не должно заблокироваться. Результат заносится в столбцы 12 и 13 таблицы.

    - при открытом на разрешающее показание проверяемом светофоре в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИПО. Разрешающее показание светофора должно переключиться на пригласительный огонь с продолжительностью действия 90 секунд. Результат заносится в столбец 15 таблицы.

    - через 90 сек. после открытия на проверяемом светофоре пригласительного сигнала (пункт h) в меню проверяемого светофора выбирается и повторно посылается команда СИПО. На светофоре сохраняется пригласительный сигнал. Затем в меню светофора выбирается и посылается команда СИПЗ. Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

j) командой УПМ за проверяемый светофор задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИПО. Светофор, ограждающий замкнутый маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 16 таблицы.

к) до поездного светофора, установленного в горловине станции, командой УПМ по проверяемому светофору задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Путём поочерёдного задания секциям маршрута состояний «занята» и «свободна» имитируется проследование короткого поезда. Последняя секция маршрута при этом не «освобождается». Все секции маршрута, кроме последней секции, должны разомкнуться. Последняя секция маршрута должна оставаться замкнутой. Размыкание этой секции возможно только после замыкания маршрута по светофору в горловине станции, до которого замыкался проверяемый маршрут, «занятия» первой секции за этим светофором и «освобождения» проверяемой секции. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

1) наличие сигнализации о повреждении проверяется путём имитации перегорания нити лампы запрещающего показания. После этого в окне событий на мониторе АРМ ДСП должно появиться соответствующее сообщение и аларм. Результат заносится в столбец 17 таблицы.

ш) контроль соответствия состояния светофора отдаваемым командам и устанавливаемым маршрутам осуществляется по индикации на экране монитора АРМ ДСП. Каждому состоянию светофора соответствует индикация, описанная в таблице 7.9. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

Все перечисленные в настоящем разделе проверки проводится однократно.

Аналогичным порядком проводится проверка остальных светофоров станции.

7.5.6 Взаимозависимость сигнальных показаний

Проверка взаимозависимости сигнальных показаний и правильность включения разрешающих огней светофоров выполняется в соответствии с «Таблицей взаимозависимостей сигнальных показаний светофоров». Результаты проверки заносятся в таблицу «Взаимозависимость сигнальных показаний». Сигнальные показания взаимоувязанных светофоров в таблицу заносятся при разработке рабочего проекта станции. В таблицу заносятся все взаимосвязанные показания светофоров, включая вариантные маршруты. При проверке по индикации на экране монитора АРМ ДСП должно быть задано по одному маршруту для взаимоувязанных светофоров и проверено соответствие сигнальных показаний проверяемых светофоров сигнальным показаниям, указанным в таблице.

Контроль соответствия состояния светофора отдаваемым командам и устанавливаемым маршрутам осуществляется по индикации на экране монитора АРМ

ДСП. Каждому состоянию светофора, в том числе показанию по перечню маршрутов проверяемой станции, соответствует индикация, описанная в таблице 7.9.

7.5.7 Стрелки

Исходным состоянием для начала проверки является: наличие контроля положения стрелки, свободное состояние секции, в которую входит проверяемая стрелка, отсутствие любых команд на индивидуальное замыкание или блокирование стрелки и секции. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2, «нет информации от ОК» - 0.

Проверка стрелок ведётся с заполнением таблицы «Стрелки» в следующей последовательности:

а) проверяемой стрелке задаётся состояние «без контроля положения». Задаются все возможные поездные и маневровые маршруты через стрелку с открытием светофора на разрешающее показание и без открытия светофора на разрешающее показание. Маршруты не должны замыкаться. Результат заносится в столбец 3 таблицы.

      - имитируется восстановление контроля положения стрелки. Через стрелку задаются по одному поездному и маневровому маршруту чётного и нечётного направлений с открытием светофора на разрешающее показание и без открытия светофора на разрешающее показание. Маршруты должны замыкаться. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

      - при открытом светофоре на разрешающее показание по маршруту, в который входит проверяемая стрелка, задаётся её состояние «без контроля положения». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Проверка проводится для одного поездного и одного маневрового маршрутов через проверяемую стрелку в обоих её положениях. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

      - после перекрытия светофора на запрещающее показание по условиям пункта с) в меню светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут отменяться не должен. Проверка проводится для одного поездного и одного маневрового маршрутов через проверяемую стрелку в обоих её положениях. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

      - имитируется восстановление контроля положения стрелки и вновь посылается команда ОМ. Маршрут отменяться не должен. Проверка проводится для одного поездного и одного маневрового маршрутов через проверяемую стрелку в обоих её положениях. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

      - через проверяемую стрелку поочерёдно задаются все возможные поездные и маневровые маршруты. Для каждого маршрута проверяется возможность отмены его командой ОМ. Проверка проводится для одного поездного, задаваемого командой УПМ, одного поездного, задаваемого командой УПБ, одного маневрового, задаваемого командой УММ, одного маневрового, задаваемого командой УМБ, одного маневрового, задаваемого командой УМД, маршрутов через проверяемую стрелку в обоих её положениях. Маршрут должен отменяться. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

      - через проверяемую стрелку поочерёдно задаются все возможные маневровые маршруты командой УММ. Для предмаршрутного участка и первой секции за светофором задаётся состояние «занята», а для проверяемой стрелки - «без контроля положения». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Проверка проводится для одного маршрута по каждому из проверяемых светофоров. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

      - секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята», в меню стрелки выбирается и посылается команда СТП, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 10 таблицы.

      - секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «свободна», в меню стрелки выбирается и посылается команда СТП, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка должна переводиться и иметь контроль положения. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

      - через секцию, в которую входит проверяемая стрелка, командой УПМ или УПБ замыкается маршрут. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТП, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен. Аналогичная проверка производится для маневрового маршрута, задаваемого одной из команд: УММ, УМБ, УМД. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 12 таблицы.

j) в меню стрелки выбирается и посылается команда СТБ, а затем команда СТП, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

к) секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята». Через проверяемую стрелку поочерёдно задаются все возможные поездные и маневровые маршруты. При этом перед заданием каждого из маршрутов проверяемая стрелка устанавливается в положение противоположное требуемому положению для данного маршрута. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен, маршрут замыкаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

1) через проверяемую стрелку задаётся маневровый маршрут. Маршрут должен замкнуться. Секции маршрута размыкаются искусственно, кроме секции, в которую входит проверяемая стрелка. Через замкнутую секцию задаются поездной и затем маневровый маршруты, в которых стрелка должна быть установлена в противоположное положение. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен, маршрут замыкаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 15 таблицы.

т) в меню проверяемой стрелки выбирается и посылается команда СТБ. Стрелка должна заблокироваться. Через проверяемую стрелку поочерёдно задаются все возможные поездные и маневровые маршруты, в которых стрелка должна быть установлена в противоположное положение. Стрелка переводиться не должна, контроль положения стрелки нарушаться не должен, маршрут замыкаться не должен. Результат заносится столбец 16 таблицы. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТПЗ, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМЗ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка не должна переводиться. Результат заносится в столбец 19 таблицы. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

п) в меню проверяемой стрелки выбирается и посылается команда СТР. Стрелка должна разблокироваться. Секции, в которую входит проверяемая стрелка, задаётся состояние «занята». В меню стрелки выбирается и посылается команда СТПЗ, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМЗ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка должна переводиться. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 17 таблицы.

о) через проверяемую стрелку задаётся маневровый маршрут. Маршрут должен замкнуться. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТПЗ, если стрелка находится в минусовом положении, или СТМЗ, если стрелка находится в плюсовом положении. Стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки нарушаться не должен. Проверка проводится для обоих положений стрелки. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

Индикация состояния стрелки на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в таблице 7.4.

Аналогичным порядком проводится проверка для остальных стрелок станции.

7.5.8 Стрелочные секции

7.5.8.1 Установка поездного маршрута командой УПМ

Исходным состоянием при начале проверки является: секция свободна, разблокирована и не замкнута в маршруте или индивидуальной командой. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2.

Проверка стрелочных секций ведётся с заполнением таблицы «Установка поездного маршрута командой УПМ» в следующей последовательности:

а) при исходном состоянии секций, участвующих в маршруте, командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 3 и 4 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

        - устанавливается маршрут путём индивидуального перевода стрелок. Проверяемой секции задаётся состояние «занята». Командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание.

Проверяемой секции задаётся состояние «свободна», командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 5 и 6 таблицы.

        - все секции замкнутого маршрута (пункт Ь), кроме проверяемой секции, размыкаются искусственно. Командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание.

Проверяемая секция размыкается искусственно выбираемой в её меню командой СЕИР, командой УПМ устанавливается тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 7 и 8 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

        - устанавливается маршрут путём индивидуального перевода стрелок. Проверяемая секция блокируется выбираемой в её меню командой СЕБ. Командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание.

Проверяемая секция разблокируется выбираемой в её меню командой СЕР, командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 9 и 10 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

        - при исходном состоянии секций, участвующих в маршруте, командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Проверяемой секции задаётся состояние «занята». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбцы 11 и 12 таблицы.

        - после перекрытия светофора на запрещающее показание (пункт е) в меню светофора, ограждающего установленный маршрут, выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут отменяться не должен. Результат заносится в столбцы 11 и 12 таблицы.

        - заданный маршрут (пункт f) размыкается искусственно. Проверяемой секции задаётся состояние «свободна». Командой УПМ устанавливается тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

В меню светофора, ограждающего установленный маршрут, выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться. Результат заносится в столбцы 19 и 20 таблицы.

        - при исходном состоянии секций, участвующих в маршруте, командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

В меню проверяемой секции выбирается и посылается команда СЕИР. Светофор не должен перекрываться на запрещающее показание, секция не должна размыкаться. Результат заносится в столбцы 13 и 14 таблицы.

Заданный маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

        - устанавливается маршрут путём индивидуального перевода стрелок. Проверяемой секции задаётся состояние «занята» и присваивается статус «ложно занята» командой СЕЛ, выбираемой в её меню.

Командой УПМ задаётся маршрут через проверяемую секцию. Маршрут не должен замыкаться, а светофор открываться на разрешающее показание.

Проверяемой секции задаётся состояние «свободна». Для проверяемой секции командой СЕО, отменяется статус «ложно занята», командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 15 и 16 таблицы.

Проверка проводится для каждого светофора по одному маршруту, задаваемому командой УПМ через проверяемую секцию в чётном и нечётном направлениях.

Для каждой стрелочной секции, кроме установки поездного маршрута командой УПМ, проводятся проверки: установка поездного маршрута командой УПБ, установка маневрового маршрута командой УММ, установка маневрового маршрута командой УМБ, установка маневрового маршрута командой УМД, порядок проверки которых в разделе с целью сокращения объёма изложения не приводится. Указанный порядок изложен в Программе и методике проведения заводских испытаний.

- Участки пути (бесстрелочные секции)

Проверка участков пути при выполнении функций «установка поездных маршрутов командами УПМ и УПБ и маневровых маршрутов командами УММ, УМБ и УМД» ведётся аналогично проверке, изложенной для стрелочных изолированных путевых участков (стрелочных секций). Результаты проверки будут несколько отличаться от результатов проверки стрелочных секций. Эти отличия изложены в Программе и методике проведения заводских испытаний.

- Приемоотправочные пути

7.5.10.1 Установка поездного маршрута командой УПМ

Исходным состоянием при начале проверки является: путь свободен, разблокирован, не замкнут в маршруте, пути не присвоен статус «ложно занят». Состояния пути имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занят» - 1, «свободен» - 2.

Проверка путей ведётся с заполнением таблицы «Приёмо-отправочные пути (установка поездного маршрута командой УПМ)» в следующей последовательности:

  - при исходном состоянии пути, командой УПМ на него задается маршрут приёма. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 3 и 4 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

  - проверяемому пути задаётся состояние «занят». Стрелки по маршруту приёма устанавливаются путём индивидуального перевода. Командой УПМ на путь задаётся маршрут. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Проверяемому пути задаётся состояние «свободен», командой УПМ задается маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 5 и 6 таблицы.

  - при замкнутом маршруте на проверяемый путь (пункт Ь) задаётся встречный маршрут. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Заданный на проверяемый путь маршрут приёма отменяется и повторно задаётся тот же встречный маршрут. Встречный маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание, кроме маршрутов, задаваемых командами У lib и УМБ, по которым светофоры на разрешающее показание не должны открываться. Проверка ведётся для всех встречных маршрутов, которые задаются командами УПМ, УПБ, УММ, УМБ, УМД (один маршрут каждой командой для каждого светофора). Результат заносится в столбцы 7 и 8 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

  - на проверяемый путь командой УПМ задается маршрут приёма. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Путём поочерёдного занятия и освобождения секций, входящих в маршрут, имитируется прибытие поезда на путь приёма. После размыкания последней секции маршрута, примыкающей к пути приёма, на проверяемый путь задаётся встречный маневровый маршрут. Встречный маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание, кроме маршрутов, задаваемых командами УМБ, по которым светофоры на разрешающее показание не должны открываться. Проверка ведётся для встречных маршрутов, которые задаются командами УММ, УМБ, УМД (один маршрут каждой командой). Результат заносится в столбцы 9 и 10 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

  - проверяемый путь блокируется выбираемой в его меню командой СЕБ. Стрелки по маршруту приёма устанавливаются путём индивидуального перевода. Командой УПМ задаётся маршрут. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Проверяемый путь разблокируется выбираемой в его меню командой СЕР, командой УПМ задается тот же маршрут приёма. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 11 и 12 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

  - проверяемый путь блокируется выбираемой в его меню командой СЕБ. С проверяемого пути задается маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание, кроме маршрутов, задаваемых командами УПБ, У МБ, по которым светофоры на разрешающее показание не должны открываться. Результат заносится в столбцы 13 и 14 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

Проверка ведётся для маршрутов с пути в чётном и нечётном направлении, которые задаются командами УПМ, УПБ, У ММ, У МБ, УМД (один маршрут каждой командой).

  - проверяемому пути задаётся состояние «занят». Стрелки по маршруту приёма устанавливаются путём индивидуального перевода, пути присваивается статус «ложно занят» командой CEJ1, выбираемой в его меню. Командой УПМ задаётся маршрут приёма. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Для проверяемого пути командой СЕО, отменяется статус «ложно занят», пути задаётся состояние «свободен», командой УПМ задаётся тот же маршрут приёма. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбцы 15 и 16 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

  - при исходном состоянии секций и пути приёма, участвующих в маршруте, командой УПМ задается маршрут на проверяемый путь. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Проверяемому пути задаётся состояние «занят». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбцы 17 и 18 таблицы.

  - после перекрытия светофора на запрещающее показание (пункт h) в меню светофора, ограждающего установленный маршрут, выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут отменяться не должен.

Маршрут размыкается искусственно.

Проверяемому пути задаётся состояние «свободен». Командой УПМ задается маршрут на проверяемый путь. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. В меню светофора, ограждающего установленный маршрут, выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться. Результат заносится в столбцы 19 и 20 таблицы.

Проверка по всем пунктам, кроме пунктов с), d), f), проводится для каждого светофора по одному маршруту, задаваемому командой УПМ на путь приёма в чётном и нечётном направлениях.

Проверка пути при выполнении функций «установка поездных маршрутов командой УПБ и маневровых маршрутов командами УММ, УМБ и УМД» ведётся аналогично проверке, изложенной для пути при выполнении функции «установка поездных маршрутов командой УПМ».

7.5.11 Зависимости, связанные с негабаритными стыками

Исходным состоянием для негабаритной секции при начале проверки является: секция свободна, разблокирована, не замкнута в маршруте, секции не присвоен статус «ложно занята». Индикация негабаритного стыка на экране монитор АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в позиции 2 таблицы 7.3. Исходным состоянием для стрелки, снимающей негаба- ритность секции в охранном (отводящем) положении, является положение, противоположное охранному положению. Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2.

Проверка негабаритных секций ведётся с заполнением таблицы «Зависимости, связанные с негабаритными стыками» в следующей последовательности:

    - при исходном состоянии негабаритной секции командой УПМ задаётся маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

    - проверяемой секции задаётся состояние «занята», командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

    - проверяемой секции задаётся состояние «свободна», командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Проверяемой секции задаётся состояние «занята». Светофор, ограждающий установленный маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 6 таблицы. Проверяемой секции задаётся состояние «свободна». Командой СИО перекрывшийся светофор открывается на разрешающее показание.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

    - командой УММ задаётся маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

    - проверяемой секции задаётся состояние «занята», командой УММ задаётся тот же маршрут. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

    - проверяемой секции задаётся состояние «свободна», командой УММ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Проверяемой секции задаётся состояние «занята». Светофор, ограждающий установленный маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 9 таблицы. Проверяемой секции задаётся состояние «свободна». Командой СИО перекрывшийся светофор открывается на разрешающее показание.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

    - командой УМД задаётся охраняемый маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 10 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

    - проверяемой секции задаётся состояние «занята», командой УМД задаётся тот же маршрут. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

    - проверяемой секции задаётся состояние «свободна», командой УМД задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Проверяемой секции задаётся состояние «занята». Светофор, ограждающий установленный маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 12 таблицы. Проверяемой секции задаётся состояние «свободна». Командой СИО перекрывшийся светофор открывается на разрешающее показание.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

j) проверка, описываемая в настоящем пункте и пунктах k, 1, m относится к случаям, когда негабаритность секции может быть снята охранным положением стрелки, входящей в эту секцию.

Проверяемой секции задаётся состояние «занята», стрелка, охранное положение которой снимает негабаритность секции по отношению к устанавливаемому маршруту, устанавливается в это положение, командой УПМ задаётся маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

к) при открытом на разрешающее показание светофоре (пункт j) стрелке, охранное положение которой, снимает негабаритность секции, задаётся состояние «не имеет контроля положения». Светофор, ограждающий маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 15 таблицы. Стрелке, охранное положение которой, снимает не- габаритность секции, задаётся охранное положение. Командой СИО перекрывшийся светофор открывается на разрешающее показание.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

1) проверяемой секции задаётся состояние «занята», стрелка, охранное положение которой снимает негабаритность секции по отношению к устанавливаемому маршруту, устанавливается в это положение, командой УММ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 14 таблицы.

т) при открытом на разрешающее показание светофоре (пункт 1) стрелке, охранное положение которой, снимает негабаритность секции, задаётся состояние «не имеет контроля положения». Светофор, ограждающий маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 16 таблицы. Стрелке, охранное положение которой, снимает негабаритность секции, задаётся охранное положение. Командой СИО перекрывшийся светофор открывается на разрешающее показание.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

п) проверяемой секции задаётся состояние «занята». В меню этой секции выбирается и посылается команда СЕЛ. Командой УПБ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 17 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

о) командой УМБ задаётся охраняемый маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут должен замкнуться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

р) проверяемой секции задаётся состояние «свободна», командой СЕО, выбираемой в её меню отменяется статус «ложно занята», командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание.

Командами УММ, УМБ и УМД задаются маршруты до светофора у негабаритного стыка к замкнутому маршруту. Маршруты не должны замыкаться, светофоры, ограждающие такие маршруты, не должны открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 19 таблицы.

Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню светофора, ограждающего маршрут.

q) командой УММ задаётся маневровый маршрут до негабаритного стыка. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Командой УПМ задаётся маршрут, по отношению к которому проверяемая секция является негабаритной. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Маневровый маршрут отменяется командой ОМ. Повторно командой УПМ задаётся тот же маршрут. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 20 таблицы.

Аналогичные проверки проводятся для маневровых маршрутов, задаваемых командами УМБ и УМД. При задании маршрута командой УМБ светофор на разрешающее показание не открывается.

Проверка по всем пунктам данного раздела проводится для каждого светофора по одному маршруту, задаваемому соответствующей командой через (в направлении) проверяемую секцию.

7.5.12 Автоматическое размыкание секций в маршруте

Основные принципы размыкания секций:

для первой секции маршрута:

- первый этап - фиксация факта занятия первой секции при условии свободного состояния следующей секции маршрута;

- второй этап: (в поездном маршруте при свободном предмаршрутном участке и в маневровом маршруте) - фиксация освобождения первой секции и занятие следующей секции маршрута при условии выполнения первого этапа для первой секции; (в поездном маршруте при занятом предмаршрутном участке) - освобождение и проверка выполнения первого этапа для первой и следующей секций, занятие третьей секции маршрута;

- третий этап - освобождение первой секции на время не менее 5 сек. при условии выполнения первых двух этапов для первой секции и первого этапа для следующей секции;

для остальных секций маршрута:

- предварительный этап - фиксация факта занятия проверяемой секции при свободном состоянии следующей (свободное состояние следующей секции не проверяется в тех случаях, когда это невозможно проконтролировать);

- первый этап - фиксация факта занятия проверяемой секции и освобождения предыдущей секции при условии выполнения первого этапа для предыдущей секции и предварительного этапа для проверяемой секции;

- второй этап - фиксация факта размыкания предыдущей секции при условии выполнения первого этапа для проверяемой секции;

- третий этап - освобождение проверяемой секции на время не менее 5 сек. при условии выполнения первых двух этапов для проверяемой секции и первого этапа для следующей секции. (Если освобождение проверяемой секции произошло, после того как поезд проследовал следующую рельсовую цепь, то секция может быть разомкнута только искусственно).

Размыкание секции коротким и длинным поездом после её освобождения должно происходить по истечении 5 секунд при выполнении всех предыдущих условий.

Исходным состоянием для секции при начале проверки является: секция свободна, разблокирована, не замкнута в маршруте, секции не присвоен статус «ложно занята». Состояния секции имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2.

Проверка размыкания секций ведётся с заполнением таблицы «Автоматическое размыкание секций при использовании маршрута» в следующей последовательности:

  - через проверяемую секцию замыкается маневровый маршрут с наименьшим количеством секций.

  - проверка размыкания секций производится имитацией проследования поезда по замкнутому маршруту.

  - порядок занятия и освобождения секций при имитации проследования короткого поезда следующий:

- секции предмаршрутного участка задаётся состояние «занята»;

- первой секции маршрута задаётся состояние «занята»;

- секции предмаршрутного участка задаётся состояние «свободна»;

- первой секции маршрута задаётся состояние «свободна» (секция не должна размыкаться);

- второй секции маршрута задаётся состояние «занята» (первая секция маршрута должна разомкнуться);

- второй секции маршрута задаётся состояние «свободна» (секция не должна размыкаться);

- третьей секции маршрута задаётся состояние «занята» (вторая секция маршрута должна разомкнуться).

Аналогичным порядком проверяется размыкание остальных секций маршрута.

- порядок занятия и освобождения секций при имитации проследования длинного поезда следующий:

- секции предмаршрутного участка задаётся состояние «занята»;

- последовательно всем секциям маршрута задаётся состояние «занята»;

- последовательно, начиная с секции предмаршрутного участка, всем секциям задаётся состояние «свободна».

- размыкание секции коротким поездом. Командой УММ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Имитируется проследование короткого поезда порядком, описанным в пункте с) настоящего раздела. Проверяемая секция должна разомкнуться. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

- в случае необходимости проверки размыкания секции длинным поездом, командой УММ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открываться на разрешающее показание. Имитируется проследование длинного поезда порядком, описанным в пункте d).

- размыкание поездного маршрута, состоящего из одной секции. Командой УПМ задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, открыться на разрешающее показание.

Имитируется проследование длинного поезда порядком, описанным в пункте d). Секция размыкается только после освобождения предмаршрутной секции и фиксации проследования поезда по маршруту. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

- неразмыкание без выполнения условия «наличие питания рельсовых цепей». Командой УММ через проверяемую секцию задаётся маршрут. Маршрут должен замкнуться, светофор, ограждающий маршрут, открыться на разрешающее показание.

Имитируется проследование короткого поезда порядком, описанным в пункте с). При этом перед освобождением проверяемой секции имитируется выключение питания группы рельсовых цепей, в которую входит проверяемая рельсовая цепь. Проверяемая секция и последующие секции маршрута размыкаться не должны. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

Секции, оставшиеся замкнутыми, размыкаются искусственно.

Данная проверка проводится однократно для каждой секции.

- неразмыкание без выполнения условия «освобождение предмаршрутного участка». Проверка проводится для первой секции поездного маршрута путём имитации проследования короткого поезда по замкнутому маршруту, заданному с помощью команды УПМ, порядком, описанным в пункте с). При этом предмаршрутный участок остаётся в состоянии «занят». После задания второй секции маршрута состояния «занята» и проверяемой секции состояния «свободна» (через 5,0 секунд) проверяемая секция не должна размыкаться. После задания второй секции состояния «свободна» первая секция маршрута должна разомкнуться. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

Аналогичным порядком проводится проверка размыкания остальных секций станции в маршрутах.

7.5.13 Проверка автодействия светофоров

Исходным состоянием для начала проверки автодействия светофоров является: объекты СЦБ по маршруту авто действия находятся в исходном состоянии, проверяемый светофор сигнализирует запрещающим показанием.

Проверка автодействия светофоров осуществляется с заполнением таблицы «Проверка автодействия светофоров» в следующей последовательности:

  - при исходном состоянии проверяемого светофора в его меню выбирается и посылается команда С АО. Светофор на автодействие переводиться не должен. Индикация состояния светофора должна остаться неизменной и соответствовать индикации, приведенной в строке 3 таблицы 7.9. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

  - в меню проверяемого светофора выбирается и посылается по маршруту автодействия команда УПМ. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда САО. Светофор должен перейти в режим автодействия. Индикация состояния светофора должна соответствовать индикации, приведенной в строке 13 таблицы 7.9. Результат заносится в столбец 3 таблицы.

- в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда САЗ. Режим автодействия светофора должен отмениться. Индикация состояния светофора должна соответствовать индикации, приведенной в строке 5 или 7 таблицы 7.9 в зависимости от показания светофора, стоящего впереди проверяемого светофора. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

  - в меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда САО. Светофор должен перейти в режим автодействия. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда ОМ. Маршрут должен отмениться, светофор перекрыться на запрещающее показание, режим автодействия должен отмениться. Индикация состояния светофора должна соответствовать индикации, приведенной в строке 3 таблицы 7.9. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

  - в порядке, описанном в пункте Ь), проверяемый светофор переводится в режим автодействия. Путём поочерёдного задания секциям маршрута, начиная с предмаршрутного участка, состояния «занята» и «свободна» имитируется проследование короткого поезда по маршруту. После задания первой секции за проверяемым светофором состояния «занята» светофор должен перекрыться на запрещающее показание. После освобождения предмаршрутного участка по индикации предшествующего светофора проверяемому светофору на экране монитора АРМ ДСП отслеживается сигнальное показание предшествующего светофора (должен быть один жёлтый). Результат заносится в столбец 4 таблицы.

  - после имитации проследования поезда по маршруту (пункт е) секции маршрута должны оставаться замкнутыми. Результат заносится в столбец 9 таблицы. Проверяемый светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

Аналогичным порядком проводится проверка остальных светофоров станции, имеющих режим автодействия.

7.6 Испытания и проверки АБТЦ, интегрированной в МПЦ

Таблица 7.10. Индикация участков приближения/удаления к станции на перегонах оборудованных автоблокировкой

Таблица 7.11. Индикация состояния перегонов оборудованных авто-

Таблица 7.12. Индикация состояния ключа-жезла

7.6.1 Команды и индикация

Таблица 7.13. Команды управления автоблокировкой, интегрированной в МПЦ

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка схемы направления движения перегона «на отправление» вспомогательным режимом | АБВО | <перегон> | ДСП |
| Установка схемы направления движения перегона «на приём» вспомогательным режимом | АБВП* | <перегон> | ДСП |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <перегон> | ДСП |
| Блокирование участка удаления. Команда посылается дежурным по станции, на которой направление автоблокировки установлено «на отправление». | БУУ | < блок- участок > | ДСП |
| Деблокирование участка удаления. Команда посылается де-журным по станции и отменяет действие команды БУУ | РУУ | < блок- участок > | ДСП |
| Деблокировать блок-участок - команда посылается дежурным по станции, на которой реализована функция автоблокировки, при наличии в пределах блок-участка одной или нескольких рельсовых цепей в состоянии «заблокирована». Если смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по станции, установленной по данному пути «на отправление» | РБ | < блок- участок > | ДСП |
| Блокировка запрещающего сигнального показания проходного светофора. Команда посылается дежурным по станции, на которой реализована функция автоблокировки. Если смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по станции, установленной по данному пути «на отправление». | СИБ | спроходной светофор> | ДСП |
| Разблокировка запрещающего сигнального показания проходного светофора. Команда посылается дежурным по станции, на которой реализована функция автоблокировки. Если смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по станции, установленной по данному пути «на отправление». | СИР | < проходной светофор > | ДСП |
| Блокировка кода КЖ AJICH блок-участка для движения по неправильному пути. Команда посылается дежурным по станции, на которой реализована функция автоблокировки. Если смежные станции оборудованы МПЦ Ebilock 950, команда посылается дежурным по станции, установленной по данному пути «на отправление». | СИБ | <фиктивный проходной светофор> | ДСП |
| Разблокировка кода КЖ AJICH блок-участка для движения по неправильному пути. С помощью данной команды отменяется действие команды СИР. | СИР | <фиктивный проходной светофор> | ДСП |

Таблица 7.14. Индикация состояния перегонных рельсовых цепей

Таблица 7.15. Индикация состояния светофоров автоблокировки

7.6.2 Соответствие состояний светофоров отдаваемым командам

Проверка воздействия посылаемых команд и состояния при этом светофоров ведётся с заполнением таблицы «Соответствие состояний светофоров АБТЦ отдаваемым командам». Команды отдаются с помощью клавиатуры или мыши АРМ ДСП. Состояние объектов оценивается по индикации на мониторе АРМ ДСП. Состояния рельсовой цепи имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» - 1, «свободна» - 2.

Исходным состоянием для начала проверки является наличие любого сигнального показания (индикация должна соответствовать индикации, указанной в одной из строк 3, 4, 5 или 6 таблицы 7.15). Проверка ведётся в следующей последовательности:

а) в меню проходного светофора, имеющего разрешающее сигнальное показание, выбирается и посылается команда СИБ. Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Запрещающее сигнальное показание блокируется (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 7 таблицы 7.15). В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИР. Запрещающее сигнальное показание должно деблокироваться (индикация должна соответствовать индикации, указанной в одной из строк 3, 4, 5 или 6 таблицы 7.15 в зависимости от состояния рельсовых цепей, расположенных впереди проверяемого светофора).

Любой рельсовой цепи блок-участка, ограждаемого проверяемым светофором, задаётся состояние «занята». Светофор должен перекрыться на запрещающее показание. В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИБ. Запрещающее сигнальное показание блокируется (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 7 табли

Таблица 7.16. Индикация блокировки первого участка удаления станции и кода КЖ на перегоне

цы 7.15). Всем рельсовым цепям двух блок-участков, расположенных впереди проверяемого светофора, задаётся состояние «свободна». На проверяемом светофоре должно сохраниться запрещающее сигнальное показание.

В меню проверяемого светофора выбирается и посылается команда СИР. Запрещающее сигнальное показание должно деблокироваться и смениться разрешающим показанием (индикация должна соответствовать индикации, указанной в одной из строк 4,5,6 таблицы 7.15). Проверка ведётся для всех проходных светофоров, управление которыми интегрировано в МПЦ проверяемой станции.

Результаты проверки заносятся в столбцы 3 и 4 таблицы.

Ь) для двухпутных перегонов в порядке, описанном в разделе 7.6.6, по неправильному пути станция устанавливается «на отправление». Индикация «фиктивных проходных светофоров» должна соответствовать позиции 3 таблицы 7.16. В меню проверяемого «фиктивного проходного светофора» выбирается и посылается команда СИБ (индикация проверяемого светофора должна соответствовать индикации, указанной в строке 4 таблицы 7.16). По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле КЖ указанного светофора (должно быть 2).

В меню проверяемого проходного светофора выбирается и посылается команда СИР (индикация проверяемого светофора должна соответствовать указанной в строке 3 таблицы 7.16). По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле КЖ указанного светофора (должно быть 0).

Результаты проверки заносятся в столбцы 5 и 6 таблицы.

7.6.3 Команды и индикация состояния рельсовых цепей перегона

Проверка соответствия посылаемых команд и состояния рельсовых цепей ведётся с заполнением таблицы «Команды и индикация состояния рельсовых цепей перегона».

Исходным состоянием для начала проверки является: перегонная рельсовая цепь находятся в состоянии «свободна, деблокирована» (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.14). Результат заносится в столбец 6 таблицы.

Проверка ведётся в следующей последовательности:

- входу путевого реле проверяемой рельсовой цепи задаётся состояние 1 (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 4 таблицы 7.14). Результат заносится в столбец 8 таблицы.

- имитируется обрыв связи между ОК проверяемой рельсовой цепи и центральным процессором (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.14). Результат заносится в столбец 3 таблицы.

- входу путевого реле проверяемой рельсовой цепи задаётся состояние 0 (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.14). Результат заносится в столбец 4 таблицы.

- в порядке, описанном в разделе 7.6.5, рельсовой цепи задаются состояния «занята, заблокирована», «свободна, заблокирована» (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 4 таблицы 7.14 с добавлением об- рамленмя цианового цвета и индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.14 соответственно). Результат заносится в столбцы 9 и 7 таблицы соответственно.

- в меню первого участка удаления (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.14) выбирается и посылается команда БУУ. Участок удаления должен заблокироваться (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.16). Командой УПМ задаётся маршрут отправления с одного из путей станции. Маршрут не должен замыкаться.

- в меню первого участка удаления выбирается и посылается команда РУУ. Участок удаления должен деблокироваться (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.16). Командой УПМ задаётся маршрут отправления с одного из путей станции. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание.

Результаты проверки заносятся в столбцы 10 и 11 таблицы.

- в порядке, описанном в разделе 7.6.5, проверяемой рельсовой цепи задаётся состояние «свободна, заблокирована» (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.14). В меню блок-участка, в пределах которого находится проверяемая рельсовая цепь, выбирается и посылается команда РБ. Рельсовая цепь должна деблокироваться (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.14). Далее рельсовой цепи задаётся состояние «занята, заблокирована» (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.14 при индикации «занята» для рельсовой цепи). В меню блок-участка, в пределах которого находится проверяемая рельсовая цепь, выбирается и посылается команда РБ. Рельсовая цепь должна деблокироваться (индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 4 таблицы 7.14).

Результаты проверки заносятся в столбец 12 таблицы.

Проверка по позициям а), Ь), с), d), g) ведётся для всех рельсовых цепей перегона, по позициям е), f) для первых рельсовых цепей первых участков удаления по правильному пути перегона.

7.6.4 Проходные (выходные) светофоры

7.6.4.1 Проверка состояний разрешающих показаний

Исходным состоянием для начала проверки является: наличие на проходном (выходном) светофоре разрешающего сигнального показания.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний разрешающих показаний проходных (выходных) светофоров» в следующей последовательности:

а) входу рельсовой цепи блок-участка, ограждаемого проверяемым светофором, задаётся состояние 1. Светофор не должен перекрываться на запрещающее показание в течение 4,0 сек. После истечения этого времени светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Входу рельсовой цепи блок-участка задаётся состояние 2. Запрещающее сигнальное показание светофора должно смениться разрешающим показанием. Результат заносится в столбцы 3 и 8 таблицы.

Проверка ведётся для каждой рельсовой цепи блок-участка, ограждаемого проверяемым светофором.

  - входу рельсовой цепи защитного участка к блок-участку, ограждаемому проверяемым светофором, задаётся состояние 1 на время, превышающее 4 сек. Светофор не должен перекрываться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

Проверка ведётся для каждой рельсовой цепи защитного участка к блок- участку, ограждаемому проверяемым светофором.

  - при состоянии 1 входа рельсовой цепи защитного участка к блок-участку, ограждаемому проверяемым светофором, светофор, расположенный впереди проверяемого светофора, должен перекрыться на запрещающее показание. На этом светофоре имитируется перегорание нитей лампы запрещающего показания. Проверяемый светофор не должен перекрываться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

  - при проверке предвходных светофоров перегорание нитей лампы запрещающего огня имитируется на входном светофоре. Проверяемый светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

  - для светофоров, ограждающих блок-участки с расположенными в их пределах переездами, входу ЗГ переезда задаётся состояние 1. Проверяемый светофор должен перекрыться на запрещающее показание. Результат заносится в столбец 7 таблицы.

Проверка ведётся для всех проходных светофоров перегона и для одного из выходных светофоров станции, который должен быть переведен в режим автодействия. Если на проверяемой станции не предусмотрен режим авто действия, проверяемый выходной светофор должен открываться на разрешающее показание командой УПМ, а после перекрытия его на запрещающее показание от задания входу рельсовой цепи первого блок-участка состояния 1 и последующего задания состояния 2 - командой СИО.

Аналогичным порядком ведётся проверка светофоров по остальным путям перегона.

7.6.4.2 Невозможность смены запрещающего сигнального показания светофора на разрешающее показание

Исходным состоянием для начала проверки является: рельсовые цепи перегона находятся в состоянии «свободна, деблокирована», на проверяемых проходных светофорах, относящихся к проверяемому пути перегона, отсутствуют заблокированные запрещающие сигнальные показания.

При проведении проверки следует иметь в виду, что на проходном (выходном) светофоре запрещающее показание не должно сменяться на разрешающее показание при нахождении одной или нескольких рельсовых цепей защитного участка к блок-участку, ограждаемому проверяемым светофором, в состоянии «занята» или «заблокирована» только в тех случаях, когда одно из указанных состоянии или оба вместе возникли при прохождении поезда через защитный участок. Состояния рельсовой цепи имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Невозможность смены запрещающего показания проходного (выходного) светофора на разрешающее» в следующей последовательности:

    - при установленном направлении движения по проверяемому пути перегона «на отправление» командой УПМ задаётся маршрут отправления с главного пути станции. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Светофор переводится в режим автодействия командой С АО.

Путём поочерёдного задания рельсовым цепям маршрута отправления и первого блок-участка состояний «занята» и «свободна» имитируется проследование короткого поезда на защитный участок к первому блок-участку. Рельсовые цепи первого блок-участка после имитации освобождения их поездом должны оставаться в состоянии «свободна, деблокирована».

Первой рельсовой цепи первого блок-участка задаётся состояние «занята». Путём поочерёдного задания рельсовым цепям защитного участка к первому блок-участку состояний «занята» и «свободна» имитируется освобождение коротким поездом защитного участка. Рельсовые цепи защитного участка после имитации освобождения их поездом должны оставаться в состоянии «свободна, деблокирована», выходной светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Первой рельсовой цепи первого блок-участка задаётся состояние «свободна». Выходной светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 3 таблицы.

Проверка ведётся для всех рельсовых цепей первого блок-участка.

    - аналогично описанному в пункте а) имитируется проследование следующего короткого поезда за пределы защитного участка к первому блок-участку. При этом в момент нахождения имитируемого поезда на последней рельсовой цепи маршрута отправления и первой рельсовой цепи первого блок-участка в порядке, описанном в разделе 7.5.5 первой рельсовой цепи первого блок-участка задаётся состояние «свободна, заблокирована». После «освобождения» имитируемым поездом защитного участка к первому блок-участку выходной светофор не должен открываться на разрешающее показание.

В меню проверяемого блок-участка выбирается и посылается команда РБ. Проверяемая рельсовая цепь должна деблокироваться, а выходной светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 5 таблицы.

Проверка ведётся для всех рельсовых цепей первого блок-участка.

    - аналогично описанному в пункте а) имитируется проследование следующего короткого поезда на последнюю рельсовую цепь защитного участка к первому блок-участку. Первой рельсовой цепи защитного участка задаётся состояние «занята». Имитируется проследование поезда за пределы защитного участка. Рельсовые цепи блок-участка и защитного участка после имитации освобождения их поездом должны оставаться в состоянии «свободна, деблокирована» (кроме проверяемой рельсовой цепи, остающейся в состоянии «занята»), выходной светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Первой рельсовой цепи первого защитного участка задаётся состояние «свободна». Выходной светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 4 таблицы.

Проверка ведётся для всех рельсовых цепей защитного участка.

При проверке последней рельсовой цепи защитного участка в момент «нахождения» имитируемого поезда на последней рельсовой цепи защитного участка первой рельсовой цепи этого участка задаётся состояние «занята». Затем имитируется проследование поезда за пределы защитного участка. Последней рельсовой цепи защитного участка задаётся состояние «занята», а первой рельсовой цепи - состояние «свободна».

d) аналогично описанному в пункте а) имитируется проследование следующего короткого поезда на первую рельсовую цепь защитного участка к первому блок-участку. Рельсовые цепи блок-участка после имитации освобождения их поездом должны оставаться в состоянии «свободна, деблокирована». Первая рельсовая цепь защитного участка должна оставаться в состоянии «занята, заблокирована». Первой рельсовой цепи защитного участка задаётся состояние «свободна, заблокирована». Выходной светофор не должен открываться на разрешающее показание.

В меню второго блок-участка выбирается и посылается команда РБ. Первая рельсовая цепь защитного участка должна деблокироваться, выходной светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 6 таблицы.

Проверка ведётся для всех рельсовых цепей защитного участка.

Проверка невозможности смены запрещающего сигнального показания проходных светофоров на разрешающее показание ведётся аналогичным порядком, как это описано в настоящем разделе для выходных светофоров с режимом автодействия. Для предвходных светофоров проверка невозможности смены запрещающего сигнального показания на разрешающее показание при занятых и заблокированных рельсовых цепях защитного участка не ведётся, из-за отсутствия последних у блок-участков, примьжающих к станции, установленной по проверяемому пути «на приём».

Если на проверяемой станции не предусмотрен режим автодействия, проверяемый выходной светофор должен открываться на разрешающее показание командой УПМ при указанном в каждом из пунктов настоящего раздела состоянии рельсовых цепей первого блок-участка и защитного к нему участка.

Аналогичным порядком ведётся проверка светофоров по остальным путям перегона.

7.6.4.3 Взаимозависимость сигнальных показаний

Исходным состоянием для начала проверки является: рельсовые цепи перегона находятся в состоянии «свободна, деблокирована», на проходных светофорах отсутствуют заблокированные запрещающие сигнальные показания.

Проверка взаимозависимости сигнальных показаний проходных светофоров ведётся с заполнением таблицы «Взаимозависимость сигнальных показаний проходных светофоров».

Таблица с указанием сигнализации всех подлежащих проверке светофоров предоставляется в составе рабочего проекта.

Сигнальные показания светофора, расположенного впереди проверяемого светофора, имитируются заданием рельсовым цепям соответствующих блок-участков необходимых для проверки состояний «занята» и «свободна». Сигнальные показания проверяемого светофора должны соответствовать сигнальным показаниям, указанным в таблице.

Аналогичным порядком ведётся проверка светофоров по остальным путям перегона.

7.6.5 Автоматическое блокирование и деблокирование рельсовых цепей перегона при следовании поезда

Исходным состоянием для начала проверки является: рельсовые цепи перегона находятся в состоянии «свободна, деблокирована». Индикация должна соответствовать позиции 3 таблицы 7.16. Состояния рельсовой цепи имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2.

Проверка автоматического блокирования и деблокирования рельсовых цепей перегона при следовании поезда ведётся с заполнением таблицы «Автоматическое блокирование и деблокирование рельсовых цепей перегона при проследовании поезда» в следующей последовательности:

      - при установленном направлении движения по проверяемому пути перегона «на отправление» командой УПМ задаётся маршрут отправления с одного из путей станции. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание.

      - путём поочерёдного задания рельсовым цепям маршрута отправления состояний «занята» и «свободна» имитируется проследование короткого поезда на перегон.

      - при нахождении последней рельсовой цепи маршрута отправления в состоянии «занята» первой рельсовой цепи перегона задаётся состояние «занята», в результате чего она должна блокироваться.

      - последней рельсовой цепи маршрута отправления задаётся состояние «свободна», второй рельсовой цепи перегона - «занята» (после чего она должна заблокироваться), а затем первой рельсовой цепи перегона - «свободна», в результате чего она должна деблокироваться. Третьей рельсовой цепи перегона задаётся состояние «занята» (после чего она должна блокироваться), а затем второй рельсовой цепи перегона - «свободна», в результате чего она должна деблокироваться.

е) аналогичным образом имитируется продвижение короткого поезда по всем рельсовым цепям проверяемого пути перегона.

Проверка блокирования и деблокирования перегонных рельсовых цепей проводится для каждого пути перегона при имитации движения короткого поезда в обоих направлениях.

Результаты проверки заносятся в столбцы 4, 5, 6 таблицы. Если по условиям проверки рельсовой цепи необходимо задать состояние «свободна, заблокирована» необходимо поступить следующим образом:

а) при состоянии двух смежных рельсовых цепей в состоянии «занята, заблокирована» второй рельсовой цепи по направлению движения имитируемого поезда задать состояние «свободна», а рельсовой цепи, находящейся впереди неё - состояние «занята». В результате этого «освободившаяся» рельсовая цепь должна остаться в состоянии «свободна, заблокирована». При необходимости деблокировать рельсовую цепь следует в меню блок-участка, в который входит проверяемая рельсовая цепь, выбрать и послать команду РБ.

7.6.6 Увязка перегона и станции

Исходным состоянием для начала проверки является: все рельсовые цепи проверяемого пути перегона находятся в состоянии «свободна, деблокирована», ключ-жезл этого пути на станции находится в замке, на станциях, ограничивающих перегон, нет замкнутых маршрутов на проверяемый путь, на светофорах по проверяемому пути перегона отсутствуют заблокированные запрещающие сигнальные показания. Состояния рельсовой цепи имитируются путём задания входу путевого реле состояний: «занята» -1, «свободна» - 2.

При проверке следует иметь в виду, что выходной светофор не открывается на разрешающее показание при состоянии рельсовых цепей защитного участка «занята» или «заблокирована», но не перекрывается на запрещающее показание, если одно из этих состояний или оба вместе произошли после его открытия на разрешающее показание.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Увязка перегона и станции при АБТЦ» в следующей последовательности:

а) если направление движения по проверяемому пути перегона по отношению к проверяемой станции оказалось установленным «на приём», в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБО. Если проверяемый перегон является двухпутным, для проверяемого пути, являющегося неправильным по отношению к проверяемой станции, в меню проверяемого пути на соседней станции выбирается и посылается команда АБС (входу реле кнопки дачи согласия на смену направления задаётся состояние 2). Направление движения на пути перегона по отношению к проверяемой станции должно установиться «на отправление». Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать: для перегона индикации, указанной в строках 1 и 6 таблицы 7.11; для участков удаления индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10; для ключа-жезла (по правильному пути перегона) индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.12. Результат заносится в столбец 18 таблицы.

При отсутствии замкнутых маршрутов на проверяемый путь перегона поочерёдно каждой рельсовой цепи первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация первого участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Для правильного пути перегона: при наличии разрешающего показания на первом проходном светофоре проверяемого пути перегона поочерёдно каждой рельсовой цепи второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из рельсовых цепей второго блок-участка индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10. При состоянии «занята» каждой из рельсовых цепей защитного участка ко второму блок-участку индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10. Всем рельсовым цепям второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Затем последней рельсовой цепи второго блок-участка и всем рельсовым цепям защитного участка к нему задаётся состояние «занята». Индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10. Последней рельсовой цепи второго блок-участка, а затем последовательно всем рельсовым цепям защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». До задания последней рельсовой цепи защитного участка ко второму блок-участку состояния «свободна» индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Для неправильного пути перегона: поочерёдно каждой рельсовой цепи второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Всем рельсовым цепям первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, указанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11.

Поочерёдно каждой рельсовой цепи защитного участка к первому блок- участку задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10, индикация первого участка удаления - индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10. Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню проверяемого светофора.

Проверка возможности открытия выходного светофора на разрешающее показание проводится для каждого выходного светофора. Результат заносится в столбец 8 таблицы.

- при открытом на разрешающее показание на проверяемый путь перегона светофоре первой рельсовой цепи первого участка удаления задаётся состояние «занята». Светофор, ограждающий заданный маршрут, должен перекрыться на запрещающее показание. Первой рельсовой цепи первого участка удаления по проверяемому пути перегона задаётся состояние «свободна». В меню выходного светофора, ограждающего замкнутый маршрут, выбирается и посылается команда СИО. Светофор должен открыться на разрешающее показание. Далее проводится проверка по тому же маршруту для остальных рельсовых цепей первого участка удаления. При состоянии «занята» каждой из рельсовых цепей блок-участка выходной светофор должен перекрываться на запрещающее показание.

Проверка проводится для одного маршрута. Результат заносится в столбец 13 таблицы.

- первой рельсовой цепи первого участка удаления задаётся состояние «занята». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Проверка проводится для одного маршрута по каждой рельсовой цепи первого участка удаления. Результат заносится в столбец 9 таблицы.

- первой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку задаётся состояние «занята». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Проверка проводится для одного маршрута по каждой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку. Результат заносится в столбец 11 таблицы.

- всем рельсовым цепям первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание.

По маршруту отправления имитируется проследование поезда. После задания состояния «занята» последней рельсовой цепи маршрута отправления и первой рельсовой цепи перегона задаётся состояние «свободна» последней рельсовой цепи маршрута отправления, а затем - состояние «свободна» первой рельсовой цепи перегона. Первая рельсовая цепь перегона должна остаться в состоянии «свободна, заблокирована». Индикация первого участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.16.

Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. В меню первого блок-участка выбирается и посылается команда РБ. Первая рельсовая цепь перегона должна деблокироваться. Индикация первого участка удаления должна соответствовать указанной в строке 1 таблицы 7.16. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона.

Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Маршрут отменяется выбираемой в меню светофора, ограждающего этот маршрут, командой ОМ.

Проверка проводится для одного маршрута по каждой рельсовой цепи первого блок-участка (первого участка удаления). Результат заносится в столбец 10 таблицы.

По результатам проверки индикации участков удаления в настоящем пункте и изложенных выше пунктах настоящего раздела заполняются столбцы 6 и 7 таблицы.

- каждой рельсовой цепи первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание.

По маршруту отправления имитируется проследование поезда. После задания состояния «занята» последней рельсовой цепи первого блок-участка и первой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку, задаётся состояние «свободна» последней рельсовой цепи первого блок-участка, а затем - состояние «свободна» первой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку. Первая рельсовая цепь защитного участка к первому блок-участку должна остаться в состоянии «свободна, заблокирована».

Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. В меню второго блок-участка выбирается и посылается команда РБ. Первая рельсовая цепь второго блок- участка должна деблокироваться. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Маршрут отменяется выбираемой в меню светофора, ограждающего этот маршрут, командой ОМ. Проверка проводится для одного маршрута по каждой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку. Результат заносится в столбец 12 таблицы.

- входу ключа-жезла проверяемого пути перегона задаётся состояние 1. Индикация ключа-жезла должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 12. Индикация состояния перегона на соседней станции должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.11. Результат заносится в столбец 16 таблицы.

Командой УПМ с пути проверяемой станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 14 таблицы. Проверка проводится однократно.

- секциям замкнутого маршрута (пункт g) поочерёдно задаются состояния «занята» и «свободна» (имитируется проследование короткого поезда), включая освобождение защитного участка к первому блок-участку. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 15 таблицы. Проверка проводится однократно.

- всем рельсовым цепям проверяемого пути перегона задаётся состояние «свободна», входу ключа-жезла - состояние 1. С соседней станции, ограничивающей проверяемый путь перегона, посылается команда АБО для проверяемого пути перегона (если соседняя станция оборудована ЭЦ релейного типа, входу реле кнопки смены направления «на отправление» задаётся состояние 2). Если проверяемый путь для соседней станции является неправильным, на проверяемой станции в меню пути перегона выбирается и посылается команда АБС (время действия команды 30,0 сек.). Смена направления на пути перегона не должна происходить.

Входу ключа-жезла задаётся состояние 2. Повторно в порядке, описанном выше в настоящем пункте, производится смена направления. Индикация состояния перегона на проверяемой станции должна соответствовать индикации, указанной в строке 6 таблицы 7.11 в мигающем режиме. Смена направления должна произойти, проверяемая станция должна стать «на приём», соседняя станция - «на отправление». Индикация состояния должна соответствовать: перегона на проверяемой станции - индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.11; перегона на соседней станции - индикации, указанной в строке 6 таблицы 7.11. Результат заносится в столбец 17 таблицы.

В порядке, описанном в пункте а), производится смена направления движения по проверяемому пути перегона. Проверяемая станция должна установиться «на отправление», соседняя - «на приём». Результат заносится в столбец 20 таблицы.

На проверяемом пути перегона производится смена направления движения, чтобы проверяемая станция установилась «на приём», соседняя - «на отправление». Командой УПМ с пути проверяемой станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 21 таблицы.

Входу ключа-жезла задаётся состояние 1. В меню пути перегона на проверяемой станции выбирается и посылается команда АБО. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться. Результат заносится в столбец 26 таблицы. Входу ключа-жезла задаётся состояние 2.

Проверка проводится однократно.

- рельсовой цепи второго участка приближения задаётся состояние «занята». Индикация состояния второго участка приближения должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10 и сопровождаться кратковременным звуковым сигналом (2,0 сек.). Рельсовой цепи первого участка приближения задаётся состояние «занята». Индикация состояния первого участка приближения должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10 и сопровождаться кратковременным звуковым сигналом (2,0 сек.). Проверка проводится для каждой рельсовой цепи первого и второго участков приближения.

По результатам проверки индикации участков приближения в настоящем пункте и изложенных выше пунктах настоящего раздела заполняются столбцы 3, 4 и 5 таблицы.

j) первой рельсовой цепи перегона задаётся состояние «занята». В меню пути перегона выбирается и посылается команда АБО. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться. Первой рельсовой цепи перегона задаётся состояние «свободна», второй - «занята». В меню пути перегона выбирается и посылается команда АБО. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться. Аналогичным образом проводится проверка для остальных рельсовых цепей перегона. При состоянии «занята» любой рельсовой цепи перегона индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.11.

Если проверяемый путь для проверяемой станции является неправильным по отправлению, входу ключа-жезла проверяемого пути перегона на соседней станции задаётся состояние 1. Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.11. В меню пути перегона выбирается и посылается команда АБО. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться. По результатам проверки заполняется столбец 11 таблицы.

По результатам проверки индикации состояния перегона в соответствии с настоящим пунктом и пунктом а) настоящего раздела заполняется столбец 19 таблицы.

к) при состоянии рельсовой цепи перегона «занята» в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБВО, одновременно на соседней станции, ограничивающей проверяемый путь перегона, посылается команда АБВП для проверяемого пути перегона (если соседняя станция оборудована ЭЦ релейного типа, входу реле кнопки вспомогательной смены направления «на отправление» задаётся состояние 2). Должна произойти смена направления на пути перегона. Проверяемая станция должна установиться «на отправление», соседняя станция, ограничивающая проверяемый путь - «на приём». С соседней станции посылается команда АБВО для проверяемого пути перегона (если соседняя станция оборудована ЭЦ релейного типа, входу реле кнопки вспомогательной смены направления «на отправление» задаётся состояние 2), одновременно на проверяемой станции в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБВП. Должна произойти смена направления на пути перегона. Проверяемая станция должна установиться «на приём», соседняя станция, ограничивающая проверяемый путь - «на отправление». Результат заносится в столбцы 24 и 25 таблицы.

Проверка проводится для состояния «занята» каждой рельсовой цепи перегона.

Если соседняя станции оборудована МПЦ, с одного из её путей командой

УПМ задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Индикация состояния перегона на проверяемой станции должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.11. Результат заносится в столбец 30 таблицы. Маршрут отправления на соседней станции отменяется. Проверка проводится однократно.

1) по правильному для проверяемой станции пути перегона устанавливается направление движения «на отправление», для соседней станции - «на приём». В меню проходного светофора по проверяемому пути на станции, где реализованы зависимости автоблокировки, выбирается и посылается команда СИБ. На проходном светофоре должно блокироваться запрещающее показание. В меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБО (при релейной централизации реле кнопки смены направления «на отправление» задаётся состояние 2). Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБВО (при релейной централизации реле кнопки смены направления вспомогательным режимом «на отправление» задаётся состояние 2). На проверяемой станции в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБВП. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню проходного светофора на станции, где реализованы зависимости автоблокировки, выбирается и посылается команда СИР. На проверяемом проходном светофоре должно деблокироваться запрещающее показание. В меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБО (при релейной централизации реле кнопки смены направления «на отправление» задаётся состояние 2). На проверяемой станции в меню проверяемого пути перегона выбирается и посылается команда АБС. На проверяемом пути перегона должна произойти смена направления. Проверяемая станция должна установиться «на приём», соседняя - «на отправление». Проверка проводится для всех проходных светофоров по проверяемому пути перегона. По результатам проверки заполняется столбец 28 таблицы.

ш) проверяемая станция устанавливается «на отправление», соседняя - «на приём». На проверяемой станции командой УПМ задаётся маршрут отправления. Маршрут должен замкнуться, выходной светофор должен открыться на разрешающее показание. Имитируется проследование короткого поезда по маршруту отправления с выходом на первую рельсовую цепь перегона. При задании первой рельсовой цепи перегона состояния «занята» она должна заблокироваться. Затем первой рельсовой цепи перегона задаётся состояние «свободна» без задания второй рельсовой цепи перегона состояния «занята». Первая рельсовая цепь перегона должна оказаться в состоянии «свободна, заблокирована». В меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБО (при релейной централизации реле кнопки смены направления «на отправление» задаётся состояние 2). На проверяемой станции в меню проверяемого пути перегона выбирается и посылается команда АБС. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБВО (при релейной централизации реле кнопки смены направления вспомогательным режимом «на отправление» задаётся состояние 2). На проверяемой станции в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБВП. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню первого блок-участка на проверяемой станции выбирается и посылается команда РБ. Первая рельсовая цепь перегона должна деблокироваться. Аналогичная проверка проводится для остальных рельсовых цепей проверяемого пути перегона. По результатам проверки заполняется столбец 29 таблицы.

п) при свободных и деблокированных рельсовых цепях правильного по отношению к проверяемой станции пути перегона в меню проверяемого пути перегона на соседней станции выбирается и посылается команда АБО. Индикация на проверяемой станции должна соответствовать индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.11 в мигающем режиме. В меню проверяемого пути перегона на проверяемой станции выбирается и посылается команда АБС. На проверяемом пути перегона должна произойти смена направления, проверяемая станция должна установиться «на приём», соседняя - «на отправление». Индикация на проверяемой станции должна соответствовать индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.11.

В меню «фиктивного проходного светофора» на станции, где реализованы зависимости автоблокировки, выбирается и посылается команда СИБ. Для рельсовых цепей блок-участка, расположенного перед проверяемым фиктивным светофором, должно произойти блокирование кода КЖ. Индикация фиктивного проходного светофора должна соответствовать индикации, указанной в строке 4 таблицы 7.16. В меню проверяемого пути перегона на проверяемой станции выбирается и посылается команда АБО. Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню проверяемого пути перегона на проверяемой станции выбирается и посылается команда АБВО. На соседней станции в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБВП (при релейной централизации входу реле кнопки вспомогательной смены направления «на приём» задаётся состояние 2). Команда к исполнению не должна приниматься, направление по проверяемому пути перегона не должно меняться.

В меню «фиктивного проходного светофора» на станции, где реализованы зависимости автоблокировки, выбирается и посылается команда СИР. Для рельсовых цепей блок-участка, расположенного перед проверяемым фиктивным светофором, должно произойти деблокирование кода КЖ. Индикация фиктивного проходного светофора должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 16. Проверка проводится для всех «фиктивных проходных светофоров» проверяемого пути. По результатам проверки заполняется столбец 27 таблицы.

Аналогичным образом ведутся проверки для каждого из путей проверяемого перегона.

7.7 Испытания и проверки полуавтоматической блокировки (РПБ ГТСС)

7.7.1 Организация испытаний и проверки

В связи с ограниченным использованием на станциях, оборудуемых МПЦ Ebilock 950, полуавтоматической блокировки принято решение об увязке её с МПЦ с помощью релейного интерфейса.

Проверка полуавтоматической блокировки заключается в проверке состояний интерфейсных реле и индикации на экране монитора АРМ ДСП проверяемой станции после посылки команд, перечисленных в таблице 7.18.

Результаты проверки заносятся в таблицы по прилагаемым формам. Исходные данные в таблицы вносятся в процессе разработки Обществом про- ектно-сметной документации для конкретного перегона.

Таблица 7.17. Индикация перегона с полуавтоматической блокировкой

Таблица 7.18. Команды управления полуавтоматической блокировкой

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Дача сигнала согласия на отправление поезда с соседней станции | ДСО | <перегон> | ДСП |
| Отмена сигнала согласия на отправление поезда с соседней станции | ОСО | <перегон> | ДСП |
| Дача сигнала прибытия поезда на станцию | дп | <перегон> | ДСП |
| Изъятие ключа-жезла для отправления хозяйственного поезда | ох | <ключ-жезл> | ДСП |
| Искусственное прибытие поезда | ИФП | <перегон> | ДСП |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <перегон> | ДСП |

7.7.2 Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОВ

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон. Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОВ, выполняющего вспомогательную функцию при открытии выходного светофора, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОВ» в следующей последовательности:

- при не замкнутом маршруте отправления на проверяемый перегон с помощью ТД 950 задаются состояния входов реле, указанные в первой строке таблицы. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 2). Результат заносится в строку 1 таблицы.

- поочерёдно с помощью ТД 950 задаются состояния входов реле, указанные в строках 2-4 таблицы. По ТД 950 в каждом случае определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 2). Результат заносится в строки 2-4 таблицы.

- при состоянии входов реле, указанных в пятой строке таблиц, входу КЖХП задаётся состояние 2 и командой УПМ, выбираемой в меню светофора, задаётся маршрут отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 5 таблицы.

- командой ОМ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора, заданный маршрут отменяется. Поочерёдно с помощью ТД 950 задаются состояния входов реле, указанные в строках 6-8 таблицы. По ТД 950 в каждом случае определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 0). Результат заносится в строки 6-8 таблицы.

- входам ЛП и ЛН задаются состояния, указанные в строке 9 таблицы. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 9 таблицы.

7.7.3 Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОП

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон и наличие условий нахождения интерфейсного реле ИОВ под током. Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОП, выполняющего функцию исключения повторного открытия выходного светофора, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОП» в следующей последовательности:

  - при состоянии 2 выхода интерфейсного реле ИОВ входу КЖХП задаётся состояние 2 и входу J1H - состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 2). Результат заносится в строку 1 таблицы.

  - входу КЖХП задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 2 таблицы.

  - входу КЖХП задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 2). Результат заносится в строку 3 таблицы.

  - входу JTH задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 2). Результат заносится в строку 4 таблицы.

  - командой УПМ, выбираемой в меню выходного светофора, задаётся маршрут отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выходов проверяемого интерфейсного реле и интерфейсного реле ИОВ (должны измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 5 таблицы.

  - при состоянии 0 выхода интерфейсного реле ИОВ входу J1H задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 6 таблицы.

  - командой ОМ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора, заданный маршрут отменяется. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 7 таблицы.

  - входу КЖХП задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 8 таблицы.

  - входу JIH задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 9 таблицы.

j) входу КЖХП задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 10 таблицы.

к) входу ЛП задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОВ (должно измениться с 0 на 2). Входу JIH задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 11 таблицы.

7.7.4 Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИКЖХП

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон и наличие условий нахождения интерфейсного реле ИОВ под током. Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИКЖХП, выполняющего функцию контроля состояния ключа-жезла, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИКЖХ» в следующей последовательности:

    - при состоянии 2 выхода интерфейсного реле ИОВ входу КЖХП задаётся состояние 2 и входу J1H - состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 2). Результат заносится в строку 1 таблицы.

    - при состоянии 2 выхода интерфейсного реле ИОВ (строка 11 таблицы 93) и отсутствии замкнутого маршрута на проверяемый перегон входам JIH и ЯП задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 1 таблицы.

    - в меню ключа-жезла выбирается и посылается команда ОХ. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 2 таблицы.

    - после истечения 30 сек. с момента дачи команды ОХ по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 3 таблицы.

    - повторно в меню ключа-жезла выбирается и посылается команда ОХ. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 4 таблицы.

    - в течение 30 сек., с момента дачи команды ОХ, следует проделать следующие действия: входу JIH задать состояние 1, по ТД 950 определить состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 2); входу J1H задать состояние 2, входу ЛП - состояние 1, по ТД 950 определить состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 2). Результат заносится в строки 5-6 таблицы.

    - после истечения 30 сек. с момента дачи команды ОХ по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 7 таблицы.

    - входу ЛП задаётся состояние 2. Командой УПМ, выбираемой в меню светофора, задаётся маршрут отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 0). При этом состояние выхода интерфейсного реле ИОВ должно измениться с 2 на 0. Результат заносится в строку 8 таблицы.

    - в меню ключа-жезла выбирается и посылается команда ОХ. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 0). Результат заносится в строку 9 таблицы.

j) командой ОМ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора, заданный маршрут отменяется. В меню ключа-жезла выбирается и посылается команда ОХ. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 0). Результат заносится в строку 10 таблицы.

7.7.5 Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИДС

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон, наличие условий нахождения интерфейсного реле ИОП под током и отсутствие условий нахождения интерфейсного реле ИФП под током. Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИДС, выполняющего функцию дачи согласия, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИДС» в следующей последовательности:

      - по ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИФП (должно быть 0). При состоянии 2 выхода интерфейсного реле ИОП и отсутствии замкнутого маршрута на проверяемый перегон входам J1H и ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 1 таблицы.

      - в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 2 таблицы.

      - в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ОСО. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 3 таблицы.

      - входу JIH задаётся состояние 2. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 4 таблицы.

      - входу J1H задаётся состояние 1. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 5 таблицы.

      - входу ПО задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 6 таблицы.

      - входу ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 0). Результат заносится в строку 7 таблицы.

      - в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 8 таблицы.

      - в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ИФП. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 9 таблицы.

j) после истечения действия команды ИФП (10 сек.) в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 10 таблицы..

к) в меню ключа-жезла выбирается и посылается команда ОХ. По ТД 950 определяется состояние выходов интерфейсного реле ИКЖХП и проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку И таблицы.

1) после истечения 30 сек. с момента дачи команды ОХ состояние выхода интерфейсного реле ИКЖХП должно измениться с 0 на 2. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДС. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 12 таблицы.

ш) в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ОСО. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 13 таблицы.

- Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИПДК

Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИДПК, выполняющего функцию кнопки дачи прибытия поезда, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИПДК» в следующей последовательности:

  - без посылки команды ДП по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 2 таблицы.

  - в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДП. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 1 таблицы.

  - после истечения времени действия команды (2 сек.) по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0).

Если фактические состояния выхода проверяемого интерфейсного реле соответствуют состояниям, указанным в столбце 3 таблицы, результаты проверки заносятся в столбец 4 таблицы.

- Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИФП

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон и приёма с проверяемого перегона. Проверка состояний интерфейсного реле ИФП, выполняющего функцию контроля прибытия поезда на станцию, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИФП» в следующей последовательности:

а) в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ИФП; после истечения времени действия команды (2 сек.) по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0).

- при отсутствии команды ИФП по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Входу реле ПО задаётся состояние 1. При состоянии показаний входного светофора с проверяемого перегона (запрещающий, пригласительный, разрешающий) поочерёдно имитируется проследование короткого поезда по установленному маршруту на путь приёма, начиная с задания участку приближения к станции состояния «занят» (строки 1-3 таблицы). В каждом случае после использования маршрута приёма состояние выхода проверяемого интерфейсного реле, определяемое по ТД 950, должно оставаться 0. Результат заносится в строки 1-3 таблицы.

- при отсутствии команды ИФП входу реле ПО задаётся состояние 2. При состоянии показаний входного светофора с проверяемого перегона (запрещающий, пригласительный, разрешающий) поочерёдно имитируется проследование короткого поезда по установленному маршруту на путь приёма, начиная с задания участку приближения к станции состояния «занят» (строки 4-6 таблицы).

В случае использования маршрута приёма по запрещающему показанию входного светофора состояние выхода проверяемого интерфейсного реле, определяемое по ТД 950, должно оставаться 0.

При использовании маршрутов приёма по пригласительному сигналу состояние выхода проверяемого интерфейсного реле, определяемое по ТД 950, должно измениться с 0 на 2.

После этого входу реле ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние входа проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Далее входу реле ПО задаётся состояние 2 и имитируется проследование короткого поезда на путь приёма по разрешающему показанию входного светофора. По ТД 950 определяется состояние входа проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строки 4-6 таблицы.

- аналогичным образом проводится проверка состояний интерфейсного реле ИФП при приёме на станцию длинного поезда (строки 7-12 таблицы). Результаты должны быть аналогичны результатам, приведенным в пунктах а) и Ь) настоящего раздела. Результат заносится в строки 7-12 таблицы.

- входу реле ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние входа проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 13 таблицы.

- входу реле ПО задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние входа проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 14 таблицы.

- входу реле ПО задаётся состояние 1. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ИФП. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 15 таблицы.

- после истечения времени действия команды (10 сек.) по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 16 таблицы.

i) входу реле ПО задаётся состояние 2. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ИФП. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 17 таблицы.

j) входу реле ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 18 таблицы.

7.7.8 Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОКС

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон, наличие условий нахождения интерфейсного реле ИОП под током. Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОКС, выполняющего функцию контроля замыкания маршрута отправления, ведётся с заполнением таблицы «Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОКС» в следующей последовательности:

  - входу реле ПО задаётся состояние 1. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 18 таблицы.

  - входам ЛН, ЛП, КЖХП задаётся состояние 2. Не посылая команды УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон, по ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 1 таблицы.

  - входу ЛН задаётся состояние 1, входам ЛП, КЖХП - состояние 2. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 2 таблицы.

  - входу ЛП задаётся состояние 1, входам ЛН, КЖХП - состояние 2. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 3 таблицы.

  - входу КЖХП задаётся состояние 1, входам ЛН, ЛП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно быть 0). В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 4 таблицы.

  - входам ЛН, ЛП, КЖХП задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно оставаться 0). В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 5 таблицы.

  - входу ЛП задаётся состояние 1 - входам JTH, КЖХП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно измениться с 0 на 2). В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2) и состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 6 таблицы.

  - входу J1H задаётся состояние 1 - входам ЛП, КЖХП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 2). Результат заносится в строку 7 таблицы.

  - входу ЛП задаётся состояние 1 - входам ЛН, КЖХП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно оставаться 2). Результат заносится в строку 8 таблицы.

j) входу КЖХП задаётся состояние 1 - входам ЛН, ЛП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 2 на 0). Результат заносится в строку 9 таблицы.

к) входу ЛП задаётся состояние 1 - входам ЛН, КЖХП - состояние 2. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 10 таблицы.

1) входу ЛН задаётся состояние 1 - входам ЛП, КЖХП - состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно измениться с 0 на 2). В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно быть 0). Результат заносится в строку 11 таблицы.

т) входам ЛН, ЛП, КЖХП задаётся состояние 2. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выхода проверяемого интерфейсного реле (должно измениться с 0 на 2). Результат заносится в строку 12 таблицы.

Замкнутый маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора.

7.7.9 Проверка индикации РПБ ГТСС на АРМ ДСП

Исходным состоянием для начала проверки является отсутствие замкнутых маршрутов отправления на проверяемый перегон. Проверка заключается в задании состояний входов интерфейсных реле в соответствии с таблицей «Проверка индикации РПБ ГТСС на АРМ ДСП» и сличении индикации на экране монитора АРМ ДСП на соответствие индикации. Проверка индикации ведётся в следующей последовательности:

    - при состоянии входов и выходов, перечисленных в строке 2 таблицы «Проверка состояний интерфейсного реле ИДС», после дачи команды ДС проверяется состояние интерфейсного реле ИДС (должно быть 2). На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона должна отобразиться индикация, соответствующая индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.17. Результат заносится в строку 1 таблицы.

    - входу ПО задаётся состояние 2. На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна смениться индикацией, соответствующей индикации, указанной в строке 5 таблицы 7.17. Кратковременно прослушивается звуковой сигнал. Результат заносится в строку 5 таблицы.

    - командой УПМ задаётся маршрут приёма поезда. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Имитируется проследование поезда на путь приёма. На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна смениться индикацией, соответствующей индикации, указанной в строке 7 таблицы 7.17. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИФП (должно быть 2). Результат заносится в строку 6 таблицы.

    - входу ПО задаётся состояние 1. На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна смениться индикацией, соответствующей индикации, указанной в строке 8 таблицы 7.17. Результат заносится в строку 7 таблицы.

    - входу ЛП задаётся состояние 1, входу ЛН - состояние 2. На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 8 таблицы 7.17. Должен работать звуковой сигнал. Результат заносится в строку 8 таблицы.

    - входам ЛП и ЛН задаётся состояние 2. По ТД 950 определяется состояние выходов интерфейсных реле ИОВ, ИОВ (должно быть 2). На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.17. Результат заносится в строку 2 таблицы.

    - по ТД 950 определяется состояние выходов интерфейсного реле КЖХП (должно быть 2). В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ для маршрута отправления на проверяемый перегон. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. По ТД 950 определяется состояние выхода интерфейсного реле ИОП (должно измениться с 2 на 0). На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.17. Кратковременно прослушивается звуковой сигнал. Результат заносится в строки 3 и 4 таблицы.

Замкнутый маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню открытого на разрешающее показание светофора.

    - входам ЛН и ЛП поочерёдно задаётся состояние «нет информации от ОК». На экране монитора АРМ ДСП для проверяемого перегона индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.17.

проверка индикации ключа-жезла проверяемого перегона:

i) входу КЖХП задаётся состояние 2. На экране монитора АРМ ДСП индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.12. Результат заносится в строку 9 таблицы.

j) входу КЖХП задаётся состояние 1. На экране монитора АРМ ДСП индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.12. Результат заносится в строку 10 таблицы.

к) входу КЖХП задаётся состояние «нет информации от ОК». На экране монитора АРМ ДСП индикация должна соответствовать индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.12. Результат заносится в строку 11 таблицы.

7.8 Оформление результатов испытаний и проверки зависимостей

Копия таблиц (заверенный Обществом экземпляр) передаётся заказчику (дистанции сигнализации и связи) для постоянного хранения в деле приёмки в эксплуатацию электрической централизации стрелок и сигналов на станции. Оригинал таблиц остаётся в архиве Общества.

В дополнение к проектной документации, которую Общество выдаёт заказчику в составе рабочего проекта централизации, а именно:

- схематический план станции с осигнализованием;

- перечень маршрутов с таблицей взаимозависимостей сигнальных показаний поездных станционных светофоров, включая предвходные;

- двухниточный план станции и путевые планы перегонов;

- схема пропуска тягового тока;

- компоновка и внешний вид рабочего места ДСП;

- электрические принципиальные и монтажные схемы на устройства СЦБ станции, сигнальных точек проектируемых перегонов, устройств автоматики на переездах, а также схемы увязки устройств СЦБ с приборами безопасности: обнаружения нагрева букс, контроля габарита и схода подвижного состава, путевых устройств системы автоматического управления торможением, ограждения и закрепления составов и другими устройствами, входящими в состав проекта;

- схемы электроснабжения устройств СЦБ с указанием фидеров, генераторных установок и устройств бесперебойного питания, разводки электропитания, силовых панелей и щитов с привязкой к устройствам СЦБ и указанием номиналов предохранителей;

- поэтажный план размещения основного оборудования СЦБ, связи и вычислительной техники в помещениях поста централизации;

- схемы кабельных сетей стрелок, светофоров, питающих и релейных трансформаторов и других путевых устройств на станциях и перегонах;

- сводная смета объекта и локальные сметы;

- спецификации оборудования;

- пояснительная записка к рабочему проекту;

- регулировочные таблицы напряжений в рельсовых цепях;

- проектно-сметная документация в электронном виде;

- прикладное программное обеспечение (загрузочные файлы) на ком- пакт-дисках,

после проведения испытаний и проверки зависимости в заводских условиях дополнительно выдаются следующие эксплуатационные документы:

- утверждённый руководством Общества протокол проверки аппаратных средств, системы объектных контроллеров и источника бесперебойного питания;

- Руководство по эксплуатации МПЦ Ebilock 950;

- описание системы МПЦ Ebilock 950;

- Методика и программа проведения заводских испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа МПЦ Ebilock 950;

- Инструкция по установке и эксплуатации устройства бесперебойного питания поста централизации (УБП);

- Руководство по эксплуатации компьютера и операционной системы Windows NT и компакт-диск с лицензионным программным обеспечением;

- Руководство по использованию принтера и компакт-диск с лицензионным программным обеспечением;

- Руководство по эксплуатации монитора;

- копия сертификата соответствия на МПЦ Ebilock 950;

- копии сертификатов соответствия на покупные изделия.

После окончания заводской проверки и испытаний откорректированное прикладное программное обеспечение (загрузочные файлы) записывается на два комплекта компакт-дисков и составляется акт (в двух экземплярах) с перечислением версий программного обеспечения, установленного на поставляемых заказчику аппаратных средствах. Акт подписывается представителем дистанции сигнализации и связи, принимавшим участие в заводской проверке взаимозависимостей, и представителем Общества. Оба комплекта компакт-дисков и один экземпляр акта передаётся дистанции сигнализации и связи. Дистанция сигнализации и связи один компакт-диск передаёт службе сигнализации и связи железной дороги. Второй экземпляр акта остаётся в архиве Общества. После этого любые изменения загрузочных файлов без ведома службы (дистанции) сигнализации и связи не допускаются.

7.9 Станционные испытания и проверки зависимостей

7.9.1 Этапы проведения испытаний и проверки

Проведение испытаний и проверок МПЦ на станции проводятся в два этапа:

- (1) индивидуальные испытания вхолостую (без подключения напольных устройств или с подключением одного проверяемого объекта);

- (2) комплексное опробование (испытания под нагрузкой - с полностью подключенными напольными устройствами).

До начала станционных испытаний на станции должны быть закончены все строительно-монтажные работы в соответствии с рабочим проектом: установлены, смонтированы и проверены стативы с релейным оборудованием электрической централизации, проложены кабели, установлено напольное оборудование (при возможности), оборудование, прошедшее проверку и испытания в заводских условиях (центральный процессор, шкаф центрального процессора, шкафы с установленными объектными контроллерами, автоматизированные рабочие места, устройство бесперебойного питания поста централизации).

На станциях с действующими устройствами электрической централизации напольное оборудование СЦБ может заменяться полностью, частично или не заменяться вообще. В зависимости от этого строится работа по организации проведения проверки и испытаний, но во всех случаях с соблюдением требований Инструкции по приёмке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики и связи (ЦШ/571).

Для проведения проверки оборудования СЦБ, аппаратных средств и испытания прикладных программ и базы данных (проверка зависимостей) и определения готовности централизации стрелок и светофоров к вводу в эксплуатацию в соответствии с Инструкцией ЦШ/571 создаётся рабочая комиссия с участием представителей Общества, эксплуатационных и строительно-монтажных организаций. В зависимости от числа проверяемых на станции объектов в помощь рабочей комиссии могут создаваться подкомиссии по видам устройств и объектов (стрелки, светофоры, рельсовые цепи, проверка зависимостей и т.д.). Каждая подкомиссия должна, как минимум, изучить проектную документацию на ту часть устройств централизации, которую ей поручено проверять.

Результаты проверки протоколами или заносятся в соответствующие таблицы, прилагаемые к настоящему разделу.

Все недостатки, обнаруженные в ходе проверки и испытаний, заносятся в Журнал проверки по форме, приведенной в таблице 7.19. До ввода централизации в эксплуатацию обнаруженные недостатки должны быть устранены. Все изменения вносятся в один рабочий экземпляр принципиальных, монтажных схем и документов. По результатам всех испытаний и проверок производится корректировка рабочего проекта МПЦ станции. Заказчику выдаются новые экземпляры схем и чертежей рабочего проекта взамен тех, в которые в процессе испытаний и проверок были внесены изменения.

Таблица 7.19. Журнал проверки

| № п/п | Обнаруженный дефект | Фамилия обнаружившего дефект | Характер ошибки (заводская, проектная, программная, строительная) | Отметка об изменении схем или программы (с указанием фамилии) | Отметка об устранении дефекта с росписью устранившего | Отметка о проверке устранения дефекта с росписью проверявшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

7.10 Индивидуальные испытания вхолостую

7.10.1 Макеты для проведения испытаний

Индивидуальные испытания вхолостую проводятся без подключения напольных устройств или с подключением одного проверяемого объекта к МПЦ на время проверки. Для имитации работы напольных устройств при такой проверке устанавливаются макеты.

- Макет светофоров

Для настройки и проверки сигнальных объектных контроллеров допускается использование схемы замещения светофорных ламп (макета). Для макета светофоров следует использовать резисторы следующих номиналов:

- для замещения ламп мощностью 15Вт - R=3kOm (2,7кОм - 3,3к0м);

- для замещения ламп мощностью 25Вт - R=1,8kOm (1,5кОм - 2кОм).

Мощность устанавливаемых резисторов должна быть не менее мощности

ламп замещаемых светофоров.

Резисторы подключаются взамен первичных обмоток сигнальных трансформаторов. Резисторы, предназначенные для замещения светофорных ламп одного сигнального показания (например: 2 жёлтых огня) должны подбираться одинакового номинала, чтобы избежать недопустимого разницы токов в сигнальных проводах.

- Макет рельсовых цепей

В зависимости от типов используемых на станции рельсовых цепей выбирается источник (источники) питания, к которому (которым) через тумблеры или кнопки подключаются обмотки путевых реле. На макете занятость или свободность пути, путевого участка, стрелочной секции, участка приближения или удаления имитируется замыканием или размыканием цепи питания соответствующего путевого реле контактами тумблеров или кнопок. Для удобства пользования тумблеры (кнопки) размещаются по плану станции, нанесенному на лист из диэлектрического материала.

При использовании на станции и прилегающих перегонах рельсовых цепей тональной частоты макет для них строится по схеме, приведенной в приложении 1 Методики проверки устройств автоблокировки АБТ, ЦАБ, AJICO перед включением в эксплуатацию, утверждённой ITITI МПС России 24.04.2000 года.

Для проверки состояния контактов реле, используемых для увязки МПЦ с объектами СЦБ, также как и для рельсовых цепей строится макет с использованием тумблеров или кнопок, с помощью которых реле могут ставиться под ток или обесточиваться. На обмотки реле через контакты тумблеров (кнопок) подаётся соответствующее типу реле напряжение.

- Макеты перегонных устройств

Увязка МПЦ с автоматической блокировкой любого типа, кроме АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, и полуавтоматической блокировкой РПБ ГТСС выполняется с использованием релейного интерфейса. Увязка с АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, выполняется через центральный процессор с использованием петли связи и соответствующих объектных контроллеров, устанавливаемых на соседней станции, ограничивающей перегон с АБТЦ.

При увязке МПЦ с действующими на перегонах устройствами числовой кодовой автоблокировки для имитации работы участков приближения и удаления устанавливается макет, схема которого приведена на рисунке 7.1. На реле участков приближения подаётся питание через тумблеры или кнопки макета. На путевое реле участка удаления через тумблеры или кнопки макета подаётся питание, получаемое через контакты шайб кодового трансмиттера КПТ - 5 или КПТ - 7 (или других аналогичных типов).

Если к станции, оборудуемой МПЦ Ebilock 950, примыкает один однопутный перегон, оборудованный автоблокировкой, то для имитации работы соседней станции при смене направления движения комплект смены направления и контроля этого перегона на время проверки подключается к одному из аналогичных комплектов двухпутного перегона.

Рис. 7.1 Схема макета участков приближения и удаления

Если к станции примыкают два однопутных перегона, оборудованных автоматической блокировкой, комплекты смены направления и контроля перегона на время проверки включаются попарно, т. е. комплект одного перегона «заворачивается» на комплект другого перегона.

Если к станции примыкает один или более двухпутных перегона, оборудованных автоматической блокировкой со сменой направления движения поездов по каждому пути, комплекты смены направления и контроля перегона включаются попарно, т. е. комплект правильного пути перегона «заворачивается» на комплект неправильного пути перегона.

Если к станции, оборудуемой МПЦ, примыкают два перегона, оборудованных РПБ ГТСС, то для имитации работы соседней станции линейны цепи этих перегонов соединяются между собой, т.е. линейный комплект одного перегона «заворачивается» на комплект другого перегона.

Если к станции, оборудуемой МПЦ, примыкает один перегон, оборудованный РПБ ГТСС, то проверку работы линейной цепи можно выполнить в окно, предоставляемое дежурным по станции по согласованию с поездным диспетчером на время проверки. Действие существующей РПБ на время такой проверки прекращается. Если по каким-либо причинам этого выполнить не удалось, проверку работы линейной цепи необходимо провести в период закрытия действующих устройств СЦБ при вводе в эксплуатацию на станции МПЦ.

Если на прилегающем к станции перегоне проектом предусмотрена АБТЦ, интегрированная в МПЦ Ebilock 950, а на соседней станции сохраняются действующие устройства электрической централизации, для имитации работы этой станции при смене направления движения на перегоне на ней устанавливается макет, состоящий из кнопок для смены направления движения основным и вспомогательным режимами. Провода от этих кнопок на время проверки подключаются к контактам реле в соответствии с новыми принципиальными схемами станции с действующими устройствами электрической централизации. Если на перегоне действующие устройства электрической централизации не предусматривали смену направления движения, макет может не устанавливаться. В этом случае можно использовать кнопки смены направления, установленные в соответствии с новым проектом.

Если на прилегающем к станции перегоне была ранее построена АБТЦ, интегрированная в МПЦ Ebilock 950 соседней станции, для имитации её работы при смене направления движения на перегоне, устанавливается центральный процессор с загруженной базой данных соседней станции, который с помощью петли связи соединяется с центральным процессором проверяемой станции. Для имитации работы устройств СЦБ соседней станции используется имитатор ТД 950.

7.10.2 Испытания системы объектных контроллеров

Испытания системы объектных контроллеров (ОК) включают в себя проверку внешних кабелей, в том числе петель связи, правильности их подключения к объектам СЦБ и шкафам с ОК, функционирования каждого ОК со всеми подключенными к нему объектами СЦБ. Для этого используется система OCTest с набором тестовых последовательностей. Подобная проверка позволяет выявить любые ошибки монтажа и подключения, т.к. ОК проверяется с полным набором подключенных объектов в условиях максимально близких к реальной эксплуатации. Работа по испытанию ОК проводится под руководством специалиста Общества, прошедшего обучение и допущенного к работе с системой OCTest.

7.10.2.1 Проверка внешних кабелей между контроллерами и объектами

Для проверки необходимо иметь принципиальные и монтажные схемы объектных контроллеров и концентраторов, монтажные схемы стативов, схемы кабельной сети и мультиметр Protek 505, токовые клещи PROVA 11. С помощью мультиметра проводится, при необходимости, прозвонка кабелей, с помощью токовых клещей измеряются токи в цепях светофорных ламп, стрелочных электродвигателей и других объектов при настройке их работы без разрыва электрических цепей. Эта операция может проводиться и другими известными способами. Только убедившись в правильном подключении напольного объекта СЦБ, допускается подавать питание на объектный контроллер.

7.10.2.2 Проверка функционирования объектных контроллеров с реальными объектами

Удостоверившись в правильности подключения кабелей можно приступать к проверке функционирования объектных контроллеров и подключенных к ним объектов СЦБ. Тесты системы объектных контроллеров проводятся без подключения к центральному процессорному устройству. Для имитации работы центрального процессорного устройства используется программа OCTest (версия 5.0), которая позволяет посылать приказы на ОК, принимать и отображать телеграммы состояния объекта от ОК. OCtest имеет встроенный редактор тестовых последовательностей и некоторые другие возможности.

Персональный компьютер с установленной программой OCTest подключается к концентратору специальным кабелем. Все протоколы испытаний группируются по объектам, относящимся к конкретному концентратору.

7.10.2.2.1 Стрелочные объектные контроллеры

Испытания и проверка ОК, а при необходимости, и настройка могут быть выполнены тремя вариантами:

- (1) если на станции предусматривается использование вновь устанавливаемых электроприводов, но установить их на всех стрелках или части стрелок до ввода МПЦ в эксплуатацию невозможно по технологическим причинам, электроприводы предварительно раскладываются у соответствующих стрелочных переводов, жгут коммутации проверяемого электропривода соединяется в кабельной муфте со стрелочным кабелем;

- (2) если на станции предусматривается использование действующих электроприводов, то для проверки и настройки используется возимый электропривод (электроприводы) со жгутом коммутации, который (которые) на время проверки поочерёдно подключается к стрелочному кабелю проверяемой стрелки (спаренных стрелок или стрелки с подвижным сердечником) в кабельной муфте (муфтах);

- (3) если на станции электроприводы установлены предварительно на всех стрелках или их части, а перевод таких стрелок до ввода МПЦ в эксплуатацию не осуществляется или осуществляется с помощью курбеля, жгут коммутации проверяемого электропривода соединяется в кабельной муфте со стрелочным кабелем, провода с клемм электродвигателя снимаются и изолируются, заслонка курбельного контакта переводится в нижнее положение.

Для выполнения работы необходимо иметь принципиальные схемы включения стрелок. На первом этапе проводится настройка контрольной цепи электропривода для получения контроля положения, соответствующего действительному положению стрелки (электропривода). Далее выполняются следующие проверки:

- перевод электропривода из положения «плюс» в положение «минус» и наоборот, получение контроля в обоих положениях;

- соответствие фактического положения стрелки (электропривода) и индикации на OCTest;

- для спаренных стрелок (стрелок с подвижным сердечником) также проверяется отсутствие контроля положения в случае перевода только одного электропривода;

- отсутствие контроля положения электропривода при обрыве в контрольной цепи (в обоих положениях);

- невозможность перевода электропривода (электроприводов) при выключенном курбельном контакте (для обоих положений);

- соответствие монтажа электропривода проектной документации;

- измерение напряжения на электродвигателе в процессе перевода, которое должно соответствовать номинальному напряжению, установленному для используемого на станции типа электродвигателей.

Примечание: при проведении испытаний по третьему варианту до начала работ следует перевести курбельную заслонку электропривода в верхнее положение и установить провода на клеммы электродвигателя. После окончания работы снять провода с клемм электродвигателя и изолировать, заслонку курбельного контакта перевести в нижнее положение. Работа на таких стрелках может проводиться только с разрешения дежурного по станции после оформления записи в журнале формы ДУ-46 в соответствии с требованиями СТО РЖД 1.19.001-2005. В случае необходимости снятия или установи устройств для закрепления остряков стрелки в проведении испытаний должны участвовать работники службы пути.

Результаты заносятся в соответствующие строки протокола проверки стрелочных объектных контроллеров. Строка 8 протокола заполняется только после выполнения условий, изложенных в разделе 7.10.2.2.2, для всех контактов, подключенных к проверяемому стрелочному ОК.

7.10.2.2.2 Рельсовые цепи и контакты реле

Проверка состояния входов ОК рельсовых цепей проводится с помощью макета. Состояние пути, путевого участка, стрелочной секции, участка приближения или удаления имитируется замыканием (свободна) или размыканием (занята) цепи питания соответствующего путевого реле контактами тумблеров или кнопок. С помощью программы OCTest в телеграмме от объектного контроллера проверяется состояние рельсовой цепи, которое должно соответствовать ее фактическому состоянию (с учетом задержек на занятие/освобождение). Рельсовые цепи проверяются по одной, состояние других рельсовых цепей (свободна или занята) фиксируется определенным положением тумблера или кнопки.

Проверка правильности распознавания состояний входов ОК для контактов других реле проводится с помощью макета. Значение состояния, передаваемое в телеграмме от ОК, должно соответствовать фактическому положению контактов (замкнут, разомкнут, нет информации).

Контакты путевых реле рельсовых цепей и других реле, используемые для контроля состояния объектов, подключаются к специально предусмотренным для этих целей входам стрелочных, сигнальных и релейных ОК.

Результаты заносятся в соответствующие строки протоколов проверки стрелочных, сигнальных и релейных ОК.

7.10.2.2.3 Сигнальные объектные контроллеры

Испытания и проверка ОК, а при необходимости, и настройка могут быть выполнены двумя способами:

- на вновь установленных светофорах, жгут светофора соединяется в кабельной муфте с сигнальным кабелем, в светофорной головке на все сигнальные показания устанавливаются лампы и светонепроницаемые заглушки;

- если на станции предусматривается использование действующих светофоров, то для проверки и настройки используется возимый светофор (светофоры) со жгутом, который на время проверки поочерёдно подключается к сигнальному кабелю проверяемого светофора в кабельной муфте.

Для проверки и настройки необходимо иметь принципиальные схемы включения входных, выходных и маневровых светофоров.

Проверка и настройка проводятся в следующей последовательности:

- используя OCTest для подачи команд на контроллер, зажигаются сигнальные показания для проверки горения ламп (красный, желтый и т.д.). Для проверки второго желтого на поездных светофорах используется сигнальное показание «два желтых»;

- с помощью мультиметра измеряется напряжение на лампе, которое должно быть в пределах 10,5 - 12В. Если напряжение на лампе не укладывается в указанные пределы, следует подобрать другие выводы на вторичной обмотке сигнального трансформатора. Если это не дало требуемого эффекта, на стативе подбирается и подаётся на проверяемый ОК одно из напряжений: 220 ПХС, 240 ПХС или 260 ПХС в зависимости от необходимости получения требуемого эффекта. Указанная калибровка выполняется для лампы запрещающего сигнального показания;

- светофорные лампы разрешающих сигнальных показаний подключаются к выводам своих сигнальных трансформаторов, соответствующих выводам сигнального трансформатора запрещающего сигнального показания. Производится измерение напряжений на лампах разрешающих сигнальных показаний;

- для сигнальных показаний, сигнализирующих двумя огнями, с помощью токовых клещей производится измерение тока в цепях ламп. Разность токов в цепях ламп не должна превышать 10%. Если разность выше указанного предела, следует выяснить причину (неплотный контакт, лампа с несоответствующими характеристиками) и устранить.

- для проверки перехода сигнального показания с основной нити лампы на резервную нить при использовании на светофорах двухнитевых ламп при горящем сигнальном показании разрывается цепь основной нити лампы. Контроллер автоматически переключается на резервную нить лампы, что позволяет проверить правильность ее подключения.

Примечание: подключение ОК к шинам питания (220 ПХС, 240 ПХС или 260 ПХС), допускается производить только после отключения источника питания ОК статива от фидера питания.

Результаты заносятся в соответствующие строки протокола сигнальных объектных контроллеров. Строка 3 протокола заполняется только после выполнения условий, изложенных в разделе 7.10.2.2.2, для всех контактов, подключенных к проверяемому сигнальному ОК.

Для настройки и проверки сигнальных объектных контроллеров допускается вместо возимого (возимых) светофора использование схемы замещения светофорных ламп (макета), указанной в разделе 7.10.1.1.

Примечание: если в процессе станционных испытаний и проверок зависимостей используется схема замещения светофорных ламп, то калибровка напряжений на лампах светофоров выполняется после их установки.

7.10.2.2.4 Релейные объектные контроллеры

Для проверки необходимо иметь принципиальные схемы релейных контроллеров. С помощью программы OCTest и тестовой последовательности для релейного контроллера последовательно активизируются (ставятся под ток) все подключенные к нему реле и визуально убеждаются в их правильной работе (состояние якоря притянут). Значение, передаваемое в телеграмме состояния должно соответствовать фактическому положению якоря и контактов (замкнуты). Также производится измерение напряжения на обмотках реле, которое должно быть в пределах нормативного напряжения, установленного для данных типов реле.

Результаты заносятся в соответствующие строки протокола проверки релейных объектных контроллеров. Строка 1 таблицы заполняется только после выполнения условий, изложенных в разделе 7.10.2.2.4, для всех реле, подключенных к проверяемому ОК. Строка 2 таблицы заполняется только после выполнения условий, изложенных в разделе 7.10.2.2.2, для всех контактов, подключенных к проверяемому ОК.

7.10.3 Проверка петель связи

Петли связи являются составной частью МПЦ, включают в себя концентраторы, кабели (медные или оптоволоконные). Петли связи могут включать в себя оптические модемы, модемы медных линий, оптические кроссы и боксы связи. Посредством петель связи осуществляется обмен информацией между объектными контроллерами и центральным процессором.

Тестирование на станции включает в себя проверку соответствия монтажа петель связи проектной документации на них, проверку кабелей связи (медных и/или оптических), проверку работоспособности петель связи, а также их работу в случае исключения одного из сегментов петли.

Для тестирования используется оборудование и документация:

- центральный процессор с загруженной версией ПО;

- АРМ ДСП (или АРМ ШН) с установленной на него программой FEU;

- мультиметр Protek 505;

- измеритель уровня оптической мощности FOD 1204;

- источник оптических сигналов FOD 2112;

- мегомметр на 500В;

- сборочные чертежи полок с ОК;

- схемы конфигурации петель связи;

- Описание оптоволоконной системы передачи данных для системы МПЦ Ebilock 950 (внутренний документ Общества).

- Проверка медных кабелей

Если для петель связи используются медные кабели, необходимо выполнить следующие проверки и измерения:

- сверить тип применённого кабеля с проектной документацией;

- убедиться в правильности подключения и коммутации элементов петель связи (кабели, разрядники и др.);

- измерить мегомметром сопротивление изоляции жил и экрана, которое должно быть не ниже 100 MOM на километр;

- визуально проверить парность жил кабеля;

- измерить сопротивление шлейфа каждой пары жил;

- проверить экран кабеля на целостность путем измерения сопротивления шлейфа жила-экран.

Для внутрипостовых кабелей выполняются первые два мероприятия.

Результаты измерений заносятся в соответствующе строки протокола измерения параметров медного кабеля.

- Проверка волоконно-оптических кабелей

Если для петель связи используются волоконно-оптические кабели, необходимо выполнить следующие проверки и измерения:

- сверить тип применённого кабеля с проектной документацией;

- с помощью источника оптических сигналов FOD 2112, подключаемого на одном конце кабеля, и измерителя уровня оптической мощности FOD 1204, подключаемого на другом конце кабеля произвести «прозвонку» оптических волокон, измерить вносимое затухание и убедиться в правильности их коммутации на оптических кроссах.

Вносимое затухание не должно превышать нормативного затухания оптических волокон (одномодовое, многомодовое) кабеля, используемого на станции.

Результаты измерений заносятся в соответствующие строки протокола измерения параметров волоконно-оптического кабеля.

Примечание: порядок работы с источником оптических сигналов FOD 2112 и измерителем уровня оптической мощности FOD 1204 приведен в руководствах (инструкциях) по использованию указанных приборов.

7.10.3.3 Проверка функционирования петель связи

- Соединение петли связи

Соединить петлю связи слева, командой с FEU. Убедиться в корректности отображения петли связи на АРМе. Соединить петлю связи справа командой с FEU. Убедиться в корректности отображения петли связи на АРМе.

В случае если петля не соединилась, либо работает неустойчиво (делится через некоторое время после соединения):

- ещё раз сверить фактическое выполнение схемы петли с проектной документацией;

- убедиться в правильности конфигурации центрального процессора в части адресации концентраторов и используемых протоколов передачи информации - интерфейс RS232 или модемная.

- Проверка физического разрыва петли связи

Проверка физического разрыва петли связи выполняется в следующей последовательности:

- отсоединить разъём петли связи на плате СОМ;

- убедиться в получении соответствующей индикации на АРМе;

- вставить разъём на место, соединить петлю.

Испытания проводятся со всеми сегментами петли связи, поочерёдно используя оба порта ЦП (левый и правый) как активные.

7.5.3.3.3 Проверка разрыва петли связи командой с FEU

Проверка разрыва петли связи командой с FEU выполняется в следующей последовательности:

- выполнить разъединение петли связи командой с FEU;

- убедиться в получении соответствующей индикации на АРМе;

- соединить петлю связи командой с FEU.

Испытание проводятся со всеми сегментами петли связи, поочерёдно используя оба порта ЦП (левый и правый) как активные.

7.10.3.3.4 Проверка переключения плат СОМ из режима «активная» в режим «запасная»

В каждом концентраторе информации установлено по две платы типа СОМ, одна из которых находится в рабочем режиме (активная), вторая служит запасной и включается в работу в автоматическом режиме при отказе активной платы. Проверка переключения плат СОМ из режима «активная» в режим «запасная» выполняется в следующей последовательности:

- выполнить однократное переключение платы СОМ из режима «активная» в режим «запасная» с помощью кнопки «RESET», расположенной на передней панели платы;

- убедиться в устойчивой работе петли связи;

- повторить процедуру.

7.10.3.3.5 Проверка устойчивой работы петли связи в течение суток

Проверка устойчивой работы петли связи выполняется в следующей последовательности :

- соединить петлю связи, активировав конкретный порт ЦП (например: левый);

- исключить воздействия, способные привести к разрыву петли связи;

- убедится в стабильной работе петли связи по прошествии суток;

- повторить процедуру, активировав второй порт ЦП (правый). Результаты проверки заносятся в соответствующие строки протокола

проверки петель связи.

7.10.4 Проверка питающих устройств и двухполюсного размыкания 7.10.4.1 Проверка питающих устройств

Таблица 7.21. Индикация команд включения фидеров питания

Таблица 7.20. Индикация фидеров питания

Проверка питающих устройств ведётся с заполнением таблиц проверка питающих устройств и проверка характеристик питающих устройств.

Для проведения проверки используются приборы и документация:

- Руководство по эксплуатации источника бесперебойного питания (документ производителя источника);

- принципиальные и монтажные схемы устройств электропитания поста МПЦ.

Сначала проверяется и, при необходимости, настраивается фазировка фидеров питания и возможность переключения нагрузки с первого фидера на второй и обратно кнопкой ручного переключения на вводной панели. Для этого кнопкой ручного переключения на вводно-распределительном щите производится отключение основного фидера и контролируется переключение питания от резервного фидера. Если фазировка фидеров питания выполнена правильно, переключение произойдёт. Если фазировка фидеров питания выполнена неправильно, переключение не произойдёт по причине обесто- чивания реле контроля качества напряжения на вводно-распределительном щите. Для обеспечения правильности фазировки фидеров питания следует на вводном щите питания (ЩВПУ) поменять местами фазные провода одного из источников питания (основного или резервного). После этого необходимо повторить проверку правильности фазировки фидеров питания.

Результат заносится в столбец 20 таблицы «Проверка питающих устройств».

Далее проверяется возможность переключения нагрузки с первого фидера на второй и обратно кнопкой ручного переключения на вводной панели. Проверяется правильность индикации наличия фидеров питания на питающей установке и экране монитора АРМ ДСП.

Затем проверяется автоматическое переключение нагрузки с первого фидера на второй и обратно при отсутствии напряжения на одном из них (отключение производится на ЩВПУ). Проверяется правильность индикации наличия фидеров питания на питающей установке и экране монитора АРМ ДСП. Индикация состояния фидеров питания на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, приведенной в таблице 7.20.

Проверяется возможность отключения фидера питания командой с АРМ ДСП. Индикация команды должна соответствовать индикации, описанной в таблице 7.21.

Результаты заносятся соответственно в столбцы 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12, 13,14,15 и 16 таблицы «Проверка питающих устройств».

Проверяется автоматическое переключение нагрузки с резервного фидера на основной фидер при наличии напряжения на обоих фидерах. Для этого на ЩВПУ отключается основной фидер питания. Нагрузка должна переключиться на резервный фидер. Включается основной фидер. Нагрузка должна переключиться на основной фидер.

Результат заносится в столбец 7 таблицы «Проверка питающих устройств».

С помощью измерительных устройств источника бесперебойного питания измеряются фазные напряжения и частота напряжения обоих источников внешнего электроснабжения, которые должны быть в пределах 380 В +10, -10 процентов. По протоколу измерения проверяется соответствие сопротивления изоляции кабеля питания нормам (не менее 100 МГом/км).

Результаты заносятся в соответствующие столбцы таблицы «Проверка характеристик питающих устройств».

Производится проверка переключения питания всех подключенных устройств СЦБ от источника бесперебойного питания. Для этого на ЩВПУ отключаются внешние источники электроснабжения. Продолжительность работы от источника бесперебойного питания определяется заказчиком и может составлять от 2-х до 8-ми часов. Фактическая продолжительность работы от источника бесперебойного питания может быть установлена при комплексной проверке с полностью подключенными объектами управления и контроля. Производится проверка наличия и уровень напряжения на источниках питания объектных контроллеров. Напряжение на источниках питания объектных контроллеров при питании их от ИБП должно соответствовать напряжению при питании от сети переменного тока.

Результаты заносятся соответственно в столбцы 22 и 23 таблицы «Проверка питающих устройств».

Заземление питающих устройств должно быть выполнено в соответствии с рабочим проектом и Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Минэнерго России от 8.02.02 г. № 204. На контуры заземлений и другие заземляющие устройства строительно-монтажной организацией должен быть составлен паспорт и представлены протоколы измерения сопротивления заземлений. Сопротивление заземления не должно превышать 4,0 Ом. Проверяется наличие обвязки заземления металлических корпусов всех устройств (вводная панель, шкаф Ebilock, щит питания, УБП, изолирующий трансформатор и т.д.).

Результаты заносятся соответственно в столбцы 17 и 18 таблицы «Проверка питающих устройств».

Проверяется соответствие номиналов всех предохранителей на устройствах электропитания проектной документации.

Результат заносится в столбец 21 таблицы «Проверка питающих устройств».

7.10.4.2 Проверка двухполюсного размыкания и отсутствия сообщений

Проверка производится с заполнением таблицы «Проверка отсутствия сообщений и двухполюсного размыкания».

Для проведения проверки используются приборы и документация:

- вольтметр постоянного тока со шкалой до 50В и погрешностью не более 2,5%*,

- мегомметр на 500В;

- принципиальные схемы МПЦ.

Для проверки наличия контактов в цепях с двухполюсным размыканием питания, между одним из полюсов питания и проверяемым проводом, подключенным через контакт реле к противоположному полюсу питания, включается вольтметр. Вольтметр должен показать напряжение источника питания (24В). Реле, коммутирующее провод, отключается от питания (обесточивается) и фиксируется отсутствие питания в проверяемом проводе. Такая проверка производится для обоих проводов.

Отсутствие сообщений жил в каждом кабеле между собой и землёй проверяется путём измерения сопротивления изоляции кабелей с помощью мегомметра с полным отключением монтажа. При измерении должна быть исключена возможность попадания высокого напряжения, выдаваемого мегомметром, на электронные устройства. Если измерения сопротивления изоляции кабелей и отсутствие сообщения жил были выполнены после прокладки кабелей (до подключения монтажа), данные об этом могут быть взяты из паспортов на кабель и занесены в таблицу «Проверка отсутствия сообщений и двухполюсного размыкания» без проведения повторных измерений.

7.10.5 Проверка кодирования рельсовых цепей

Проверка кодирования станционных рельсовых цепей ведётся с заполнением таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей», перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, - таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

Исходным состоянием для начала проверки является: ключ-жезл проверяемого пути находятся в замке, на станциях, ограничивающих перегон, нет замкнутых маршрутов на проверяемый путь, рельсовые цепи проверяемого пути перегона находятся в состоянии «свободна».

Сначала проверяется кодирование станционных рельсовых цепей (секций) кодами AJ1CH в маршрутах. Для этого поочерёдно задаются все маршруты, в которых предусмотрено кодирование станционных рельсовых цепей, и имитируется проследование по маршруту короткого поезда путём поочерёдного «занятия» и «освобождения» рельсовых цепей, входящих в маршрут с помощью макета. Для задания маршрута отправления направление движения по пути перегона, на который задаётся маршрут, устанавливается «на отправление». Если на станции имеется переезд, охраняемый дежурным работником, реле включения заградительной сигнализации включается на макет в состоянии «под током». Кодирование путей приёма производится с занятием пути независимо от наличия заданного маршрута отправления.

С помощью макета имитируется занятие пути приёма и на выходе в рельсовую цепь проверяется наличие кода.

Результат заносится в столбец 8 таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей».

Для всех кодируемых секций проверяется начало работы (возбуждение) секционного кодовключающего реле при занятии предыдущей по ходу движения секции, работа секционных кодовключающих (удержание под током) и трансмиттерных реле при занятии проверяемой рельсовой цепи и их выключение при занятии следующей рельсовой цепи маршрута.

Результаты заносятся соответственно в столбцы 4,5,6 таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей».

Обесточивается реле включения заградительной сигнализации (при наличии переезда охраняемого дежурным работником) и проверяется выключение секционных кодовключающих и трансмиттерных реле.

Результат заносится в столбец 7 таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей».

После «освобождения» (включения путевого реле тумблером макета) рельсовой цепи проверяется возбуждение без задержек путевого реле.

Результат заносится в столбец 9 таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей».

Проверяется соответствие подачи кодов в проверяемую рельсовую цепь на выходе из поста МПЦ, измеряются временные параметры числового кода. Проверка ведётся по всем кодам: КЖ, Ж, 3.

Для посылки в рельсовые цепи кодов АЛСН КЖ, Ж, 3 на светофоре, до которого устанавливается маршрут, в который входят проверяемые рельсовые цепи, задаются соответствующие сигнальные показания (красный, жёлтый, зелёный и др.).

Результаты заносятся соответственно в столбцы 10,11,12 таблицы «Проверка кодирования станционных рельсовых цепей».

Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей ведётся путём имитации проследования поезда по проверяемому пути перегона в правильном и неправильном направлении движения. Для этого с пути станции командой УПМ задаётся маршрут отправления. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание. Должно возбудиться кодовключающее реле первого блок-участка перегона.

Примечание: кодовключающие реле остальных блок-участков перегона возбуждаются после занятия последней рельсовой цепи предыдущего блок- участка.

Имитируется продвижение поезда на первую перегонную рельсовую цепь.

Проверка работы секционных кодовключающих и трансмиттерных реле проводится аналогично проверке, описанной для станционных рельсовых цепей.

Результаты заносятся соответственно в столбцы 5, 6,7 таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

Результат проверки возбуждения кодовключающего реле блок-участка заносится в столбец 3 таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

Ситуации, при которых должна обеспечиваться посылка требуемого кода в проверяемую рельсовую цепь, задаются с помощью макета путём приведения рельсовых цепей в состояние «занята» или «свободна».

Соответствие кодов, подаваемых в проверяемую рельсовую цепь, проверяется на выходе из поста МПЦ, а также измеряются временные параметры числового кода. Проверка ведётся по всем кодам: КЖ, Ж, 3.

Результаты заносятся соответственно в столбцы 9,10,11 таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

Для блок-участков, в пределах которых имеются охраняемые дежурными работниками переезды, производится проверка обесточивания кодовключа- ющего реле блок-участка после включения заградительной сигнализации.

Результат заносится в столбец 4 таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

После «освобождения» (включения путевого реле тумблером макета) рельсовой цепи проверяется возбуждение без задержек путевого реле.

Результат заносится в столбец 8 таблицы «Проверка кодирования перегонных рельсовых цепей при АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950».

7.11 Комплексное опробование (испытания под нагрузкой)

7.11.1 Условия для начала испытаний

Начальником дистанции сигнализации, централизации и блокировки до начала комплексного опробования действия МПЦ организовывается проведение проверок всех приборов СЦБ в ремонтно-технологическом участке, надёжности крепления стативов, питающей установки, наличия изолирующих прокладок между монтажными жгутами и металлическими конструкциями, маркировки стативов и полок на них, маркировки всех приборов на стативах, наличия необходимых измерительных приборов, готовности средств противопожарной безопасности, защитных средств для личной техники безопасности (перчатки, коврики и т. д.).

Начальником регионального центра связи до начала комплексного опробования действия МПЦ организовывается проверка действия устройств проводной связи и радиосвязи на станции.

Все макеты, установленные для проведения индивидуальных испытаний вхолостую, должны быть демонтированы до начала проведения комплексного опробования.

Комплексное опробование (испытания под нагрузкой) действия МПЦ (с подключенными напольными устройствами) выполняется рабочей комиссией в период технологического «окна», предоставляемого для включения МПЦ и ввода её в эксплуатацию. Дистанция сигнализации, централизации и блокировки (служба сигнализации, централизации и блокировки) разрабатывает технологию проведения опробования (испытаний) действия МПЦ.

На период комплексного опробования действия МПЦ и ввода её в эксплуатацию устанавливается временный порядок пользования устройствами СЦБ, который излагается в местной инструкции, регламентирующей порядок организации движения поездов в период проведения этих работ. Инструкция разрабатывается и утверждается согласно требованиям Инструкции ЦШ/571.

После выполнения указанных в первом и втором абзацах настоящего раздела мероприятий и устранения всех выявленных недостатков, а также внесения проектной организацией изменений в проект (при необходимости), разработки технологии проведения испытаний, утверждения инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (МПЦ) на станции и местной инструкции, регламентирующей порядок организации движения поездов в период проведения работ по комплексному опробованию действия МПЦ и ввода её в эксплуатацию, начальник отделения железной дороги в соответствии с Инструкцией ЦШ/571 ставит в известность начальника (заместителя начальника) железной дороги о готовности устройств МПЦ к проведению комплексного опробования и вводу в эксплуатацию.

К постовым устройствам подключаются все напольные устройства СЦБ. При этом в светофорных головках на все сигнальные огни устанавливаются светонепроницаемые заглушки. На собранный комплекс МПЦ подаётся питающее напряжение. Напряжение на светофоры подаётся в дневное время суток на период проверки сигнализации или видимости сигнальных огней. В электроприводах, установленных на стрелочных переводах, опускаются вниз курбельные заслонки, изымаются рабочие предохранители в цепях перевода стрелок, отключаются и изолируются все три провода от электродвигателя электропривода.

Основанием для начала комплексных испытаний (подготовки к вводу электрической централизации в эксплуатацию) является приказ начальника отделения дороги, изданный на основании телеграммы в адрес 13 за подписью начальника (зам. начальника) железной дороги, оформленной в соответствии с Инструкцией ЦШ/571. Этим же приказом назначается руководитель работ по включению в действие МПЦ. В соответствии с указанным приказом прекращается пользование действующими устройствами СЦБ.

- Руководитель работ по включению в действие МПЦ совместно с председателем рабочей комиссии организовывают проведение комплексных испытаний (подготовку к вводу электрической централизации в эксплуатацию) в соответствии с Инструкцией ЦШ/571 и Методикой и программой проведения станционных испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа МПЦ Ebilock 950, утверждённой Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД».

7.12 Увязка с перегонами, оборудованными автоблокировкой

Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой (кроме АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950), ведётся с заполнением таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ». Проверка увязки с перегонами, оборудованными АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950, ведётся с заполнением таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

А. Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой (кроме АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950):

Исходным состоянием для начала проверки является: ключ-жезл проверяемого пути находятся в замке, на станциях, ограничивающих перегон, нет замкнутых маршрутов на проверяемый путь.

Проверка увязки с перегонами ведётся в следующей последовательности:

- направление движения по проверяемому пути перегона по отношению к проверяемой станции устанавливается «на отправление». Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать: для перегона индикации, описанной в строках 1 и 6 таблицы 7.11; для участков удаления индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.10; для ключа-жезла индикации, описанной в строке 3 таблицы 7.10. Линейное реле должно находиться под током. Измеряются величины напряжения на линейном реле, в цепи контроля перегона и тока в линейной цепи. Указанные величины должны соответствовать нормам, приводимым в типовых альбомах на проектирование автоблокировки, используемой на проверяемом перегоне. Результаты заносятся в столбцы 6, 7, 8, 9, 20 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ». Накладывается шунт на рельсовую цепь первого участка удаления, а затем на рельсовую цепь второго участка удаления. При этом индикация участков удаления должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.10, а индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11. Индикация занятости перегона должна появиться на соседней станции.

Результаты заносятся в столбцы 10,11 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

- после снятия шунтов с участков удаления (при свободном первом участке удаления) командой УПМ с одного из путей станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание. Индикация на экране монитора АРМ ДСП для перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11. На соседней станции, установленной по проверяемому пути перегона «на приём» должна появиться индикация «Занятость перегона».

Результат заносится в столбец 29 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

- на рельсовую цепь первого участка удаления накладывается шунт. Индикация первого участка удаления должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.10. Светофор, ограждающий заданный маршрут (пункт Ь), должен перекрыться на запрещающее показание.

Результат заносится в столбец 13 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Заданный маршрут (пункт Ь) размыкается искусственно. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Снимается шунт с рельсовой цепи первого участка удаления. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор должен открыться на разрешающее показание.

Результат заносится в столбец 12 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Если проверяемый путь для станции является неправильным, должно быть проверено условие невозможности открытия выходного светофора при состоянии второго участка удаления «занят». Для этого на рельсовую цепь второго участка удаления накладывается шунт. Индикация состояния второго участка удаления должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.10. При свободном первом участке удаления командой УПМ с одного из путей станции задаётся маршрут отправления. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Шунт с рельсовой цепи второго участка удаления снимается. Индикация состояния второго участка удаления должна соответствовать индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.10. Повторно командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления. Маршрут должен замкнуться, а светофор должен открыться на разрешающее показание. Установленный маршрут отправления отменяется командой ОМ.

Результат заносится в столбец 30 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

d) ключ-жезл проверяемого пути перегона извлекается из замка. Индикация ключа-жезла должна соответствовать позиции 2 таблицы 7.12. На соседней станции, установленной по проверяемому пути перегона «на приём», должна появиться индикация «Занятость перегона».

Результат заносится в столбец 16 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Для двухпутных перегонов на соседней станции при свободном пути перегона даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на отправление» нормальным режимом». Индикация на проверяемой станции должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.11 в мигающем режиме. На проверяемой станции даётся команда «согласие на смену направления» (АБС). Направление движения по проверяемому пути перегона не должно изменяться. На соседней станции даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на отправление» вспомогательным режимом». На проверяемой станции даётся команда «установка схемы направления движения перегона «на приём» вспомогательным режимом» (АБВП). Направление движения по проверяемому пути перегона не должно изменяться.

Результат заносится в столбец 28 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

Примечание: проверка смены направления со станции, установленной «на прием», может осуществляться двумя вариантами:

первый: даётся команда «установка схемы направления движения перегона «на отпраление» и далее, в течение 30 секунд, на станции установленной «на отправление» даётся команда «согласие на смену направления» (нажимается соответствующая кнопка);

второй: даётся команда «согласие на смену направления», затем даётся команда «установка схемы направления движения перегона «на отправление» (нажимается соответствующая кнопка).

В случае если вторая команда будет дана позднее чем через 30 секунд, смены направления не произойдёт.

Командой УПМ с одного из. путей проверяемой станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор открыться на разрешающее показание.

Результат заносится в столбец 14 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

С помощью двух шунтов имитируется проследование короткого поезда на второй участок удаления (участок остаётся в состоянии «занят»). Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Ключ-жезл проверяемого пути перегона возвращается в замок. Индикация ключа-жезла должна соответствовать индикации, описанной в строке 3 таблицы 12. Командой УПМ с того же пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор должен открыться на разрешающее показание.

Результат заносится в столбец 15 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

е) при открытом на разрешающее показание выходном светофоре проверяемой станции (пункт f) на соседней станции при свободном пути перегона даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на отправление» нормальным режимом». На проверяемой станции (если проверяемый путь относится к двухпутному перегону) даётся команда «согласие на смену направления» (АБС). Направление движения по проверяемому пути перегона не должно изменяться. С помощью двух шунтов имитируется проследование короткого поезда на второй участок удаления (участок остаётся в состоянии «занят»). Отмечается индикация «занятие перегона» при заданном маршруте отправления и последующем проследовании поезда по маршруту и «свободность перегона» при размыкании последней секции маршрута отправления и прибытии поезда на соседнюю станцию. Отмечается индикация занятия и освобождения участков удаления Аналогичным образом производится попытка смены направления движения по проверяемому пути перегона при занятом состоянии каждой из рельсовых цепей перегона. Направление движения по проверяемому пути перегона не должно изменяться.

Результат заносится в столбец 24 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

После снятия шунта с последней рельсовой цепи перегона и истечения выдержки времени (15 сек.) необходимой для защиты схемы смены направления при потере подвижной единицей шунта, на соседней станции при свободном пути перегона даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на отправление» нормальным режимом». На проверяемой станции (если проверяемый путь относится к двухпутному перегону) даётся команда «согласие на смену направления» (АБС). Направление движения по проверяемому пути перегона должно изменяться. Проверяемая станция устанавливается «на приём», соседняя - «на отправление».

Результат заносится в столбец 25 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

f) при наложенном на рельсовую шунте проводится проверка возможности смены направления движения вспомогательным режимом. На соседней станции даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на отправление» вспомогательным режимом». На проверяемой станции даётся команда «установка схемы направления движения перегона «на приём» вспомогательным режимом» (АБВП). Направление движения по проверяемому пути перегона должно измениться. Проверяемая станция должна установиться «на приём», соседняя станция - «на отправление». Шунт с перегонной рельсовой цепи снимется. Индикация состояния перегона на проверяемой станции должна соответствовать индикации, описанной в строке 5 таблицы 7.11.

Проверка проводится однократно для каждой перегонной рельсовой цепи.

Результат заносится в столбцы 19 и 26 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Если проверяемый путь двухпутного перегона для соседней станции является правильным, или проверяемый перегон является однопутным, ключ- жезл этого пути изымается из замка. На проверяемой станции должна появиться индикация, соответствующая индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.11. Ключ-жезл возвращается в замок. На проверяемой станции должна появиться индикация, соответствующая индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.11. На соседней станции задаётся маршрут отправления с открытием светофора на разрешающее показание на проверяемый путь перегона. После открытия светофора на разрешающее показание на проверяемой станции должна появиться индикация, соответствующая индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.11.

Результат заносится в столбец 21 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

На проверяемой станции посылается команда «установка схемы направления движения перегона «на отправление» вспомогательным режимом» (АБВО). На соседней станции даётся команда (нажимается кнопка) «установить путь перегона «на приём» вспомогательным режимом». Направление движения по проверяемому пути перегона должно измениться. Проверяемая станция должна установиться «на отправление», соседняя станция - «на приём». Индикация состояния перегона на проверяемой станции должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.11.

Проверка проводится однократно для каждой перегонной рельсовой цепи.

Результат заносится в столбец 27 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

- при свободном перегоне по проверяемому пути перегона производится смена направления движения. Проверяемая станция устанавливается «на приём», соседняя - «на отправление». Индикация состояния перегона на проверяемой станции должна соответствовать индикации, описанной в строке 5 таблицы 7.11, а индикация участков приближения - индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.10. Путём наложения шунта на рельсовые цепи «занимается» сначала второй участок приближения, а затем первый. Индикация участков приближения на проверяемой станции должна соответствовать индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.10. При этом в момент наложения шунта на каждую из рельсовых цепей должен прослушиваться кратковременный звуковой сигнал.

Результаты проверки заносятся в столбцы 3, 4, 5 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

- командой УПМ с одного из путей проверяемой станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание.

Результаты проверки заносятся в столбец 23 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

- если проверяемый путь относится к двухпутному перегону, с проверяемой станции, установленной по проверяемому пути перегона «на приём», делается попытка сменить направление движения по этому пути перегона «на отправление» без получения согласия соседней станции (задаётся команда АБО, соседняя станция согласия не даёт). Направление движения не должно изменяться.

Результат заносится в столбец 17 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

j) для смены направления движения по проверяемому пути двухпутного перегона на проверяемой станции задаётся команда АБО (установка схемы направления движения перегона «на отправление»). На соседней станции даётся команда согласия на смену направления движения (нажимается кнопка). Направление движения должно измениться. Проверяемая станция устанавливается «на отправление», соседняя - «на приём».

Результат заносится в столбец 18 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ».

Проверка проводится однократно.

к) при свободном перегоне на любую рельсовую цепь перегона накладывается шунт (имитируется ложная занятость). Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11. Шунт с рельсовой цепи снимается. На кроссовом стативе отключается провод Н или ОН, относящийся к проверяемому пути перегона. Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11.

по проверяемому пути перегона производится смена направления движения Проверяемая станция устанавливается «на приём», соседняя - «на отправление». При свободном перегоне на любую рельсовую цепь перегона накладывается шунт (имитируется ложная занятость). Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 5 таблицы 7.11. Шунт с рельсовой цепи снимается. На кроссовом стативе отключается провод К или ОК, относящийся к проверяемому пути перегона. Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, описанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11.

Результат заносится в столбец 22 таблицы «Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой, исключая АБТЦ». Проверка проводится однократно.

В аналогичном порядке проводятся проверки по остальным путям перегонов. Б. Проверка увязки с перегонами, оборудованными автоблокировкой АБТЦ, интегрированной в Ebilock 950:

Исходным состоянием для начала проверки пути перегона является: все рельсовые цепи проверяемого пути перегона находятся в состоянии «свободна, деблокирована», ключ-жезл этого пути на станции находится в замке, на станциях, ограничивающих перегон, нет замкнутых маршрутов на проверяемый путь, на светофорах по проверяемому пути перегона отсутствуют заблокированные запрещающие сигнальные показания.

Состояние «занята» рельсовым цепям задается путём наложения шунта на проверяемую рельсовую цепь. Состояние «свободна» рельсовым цепям задается путём снятия наложенного шунта на проверяемую рельсовую цепь.

При проверке следует иметь в виду, что выходной светофор не открывается на разрешающее показание при состоянии рельсовых цепей защитного участка к первому блок-участку «занята» или «заблокирована», но не перекрывается на запрещающее показание, если одно из этих состояний или оба вместе произошли после его открытия на разрешающее показание.

Проверка ведётся с заполнением таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950» в следующей последовательности: о) направление движения по проверяемому пути перегона по отношению к проверяемой станции устанавливается «на отправление». Для этого в меню проверяемого пути выбирается и посылается команда АБО. Если проверяемый перегон является двухпутным, для проверяемого пути, являющегося неправильным по отношению к проверяемой станции, в меню проверяемого пути на соседней станции выбирается и посылается команда АБС. Направление движения на пути перегона по отношению к проверяемой станции должно установиться «на отправление». Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать: для перегона индикации, указанной в строках 1 и 6 таблицы 7.11; для участков удаления индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10; для ключа-жезла (по правильному пути перегона) индикации, указанной в строке 3 таблицы 7.12.

При отсутствии замкнутых маршрутов на проверяемый путь перегона поочерёдно (путём наложения шунта) каждой рельсовой цепи первого блок- участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна» (снятие шунта). При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация первого участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Для правильного пути перегона: при наличии разрешающего показания на первом проходном светофоре проверяемого пути перегона поочерёдно (путём наложения шунта) каждой рельсовой цепи второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна» (снятие шунта). При состоянии «занята» каждой из рельсовых цепей второго блок- участка индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10. При состоянии «занята» каждой из рельсовых цепей защитного участка ко второму блок-участку индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10. Всем рельсовым цепям второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Затем последней рельсовой цепи второго блок-участка и всем рельсовым цепям защитного участка к нему задаётся состояние «занята». Индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10. Последней рельсовой цепи второго блок-участка, а затем последовательно всем рельсовым цепям защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». До задания последней рельсовой цепи защитного участка ко второму блок- участку состояния «свободна» индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Для неправильного пути перегона: поочерёдно каждой рельсовой цепи второго блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10.

Всем рельсовым цепям первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор открыться на разрешающее показание. Индикация состояния перегона должна соответствовать индикации, указанной в строках 2 и 6 таблицы 7.11.

Поочерёдно каждой рельсовой цепи защитного участка к первому блок- участку задаётся состояние «занята», а затем - «свободна». При состоянии «занята» каждой из указанных рельсовых цепей индикация второго участка удаления должна соответствовать индикации, указанной в строке 2 таблицы 7.10, индикация первого участка удаления - индикации, указанной в строке 1 таблицы 7.10. Маршрут отменяется командой ОМ, выбираемой в меню проверяемого светофора.

Проверка проводится однократно.

Результат проверки индикации участков удаления заносится в столбцы 10 и 11 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

р) проверки по условиям указанным в столбцах 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29 проводятся аналогично проверкам, описанным в подразделе А для соответствующих столбцов. При проверке следует иметь в виду, что в АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, блок-участок состоит из нескольких рельсовых цепей в отличие от других типов автоблокировки, где блок-участок, как правило состоит из одной рельсовой цепи. Поэтому проверки АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, должны проводиться с соблюдением условий занятия и освобождения каждой рельсовой цепи блок-участка.

q) при открытом на разрешающее показание на проверяемый путь перегона выходном светофоре первой рельсовой цепи защитного участка к первому участку удаления задаётся состояние «занята». Светофор, ограждающий заданный маршрут, не должен перекрываться на запрещающее показание. Первой рельсовой цепи защитного участка к первому участку удаления задаётся состояние «свободна». Аналогичным образом проводится проверка при состоянии «занята» для остальных рельсовых цепей защитного участка к первому участку удаления. Светофор, ограждающий заданный маршрут, не должен перекрываться на запрещающее показание.

Результат заносится в столбец 9 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

г) первой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку проверяемого пути перегона задаётся состояние «занята». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Проверка проводится для одного маршрута по каждой рельсовой цепи защитного участка к первому блок-участку. В каждом случае проверки светофор не должен открываться на разрешающее показание. Всем рельсовым цепям первого блок-участка и защитного участка к нему задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание.

Результат заносится в столбец 8 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

s) всем рельсовым цепям первого блок-участка и защитного участка к нему по проверяемому пути перегона задаётся состояние «свободна». Командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор должен открыться на разрешающее показание.

По маршруту отправления имитируется проследование поезда. После задания состояния «занята» последней рельсовой цепи маршрута отправления и первой рельсовой цепи перегона, первая рельсовая цепь перегона должна заблокироваться. Заблокированное состояние рельсовой цепи отслеживается по индикации на экране монитора АРМ ДСП. Индикация должна соответствовать индикации, описанной в строке 5 таблицы 7.14 для состояния «занята».

Проверка проводится однократно.

Результат заносится в столбец 6 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

t) в меню проверяемого пути перегона выбирается и посылается команда БУУ - блокировать участок удаления. Первая рельсовая цепь перегона должна заблокироваться. Заблокированное состояние рельсовой цепи отслеживается по индикации на экране монитора АРМ ДСП. Индикация должна соответствовать индикации, описанной в строке 5 таблицы 7.14 для состояния «свободна».

Проверка проводится однократно.

Результат заносится в столбец 7 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

и) отключается петля связи от ЦП с соседней станцией. Индикация направления движения на перегоне должна соответствовать индикации, описанной в строке 4 таблицы 7.11. Действие петли связи ЦП с соседней станцией восстанавливается.

Проверка проводится однократно.

Результат заносится в столбец 22 таблицы «Проверка увязки с перегонами при АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950».

В аналогичном порядке проводятся проверки по остальным путям перегонов.

7.13 Проверка действия AJICH с локомотива

Проверка кодирования станционных рельсовых цепей в маршрутах и соответствия показаний локомотивного и напольного светофоров ведётся с локомотива с заполнением таблицы «Проверка действия AJICH на станции с локомотива».

Проверка действия АЛСН по правильному и неправильному путям перегона, оборудованного АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, проводится с заполнением таблиц «Проверка действия АЛСН с локомотива по правильному пути перегона» и «Проверка действия АЛСН с локомотива по неправильному пути перегона». Для проверки используются два локомотива, прошедших проверку действия АЛСН на контрольном пункте в локомотивном депо. Между работниками, находящимися на локомотивах и на посту МПЦ, в процессе проверки должна поддерживаться устойчивая связь (по радио, сотовому телефону и т.п.).

В таблицах «Проверка действия АЛСН на станции с локомотива» и Проверка действия АЛСН с локомотива по правильному пути перегона» приводятся перечни светофоров, от которых должны кодироваться станционные секции, пути и рельсовые цепи перегона при следовании по ним локомотива. Наименование светофоров и все возможные их сигнальные показания, а также показания при этом локомотивного светофора в таблицы заносятся при разработке проекта.

7.13.1 Проверка действия AJICH на станции

Проверка действия AJ1CH на станции проводится следующим образом:

- В маршрутах отправления с главного пути станции по правильному пути перегона:

- локомотив устанавливается на главный путь станции. При запрещающем сигнальном показании выходного светофора на локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - красно-жёлтый огонь;

- при запрещающем показании первого проходного светофора выходной светофор открывается на один жёлтый огонь. На локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - жёлтый огонь. При следовании локомотива по рельсовым цепям горловины станции за входной светофор с неправильного пути, на локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - красно-жёлтый огонь;

- по разрешающему показанию входного светофора с неправильного пути локомотив возвращается на главный путь станции. При разрешающем показании первого проходного светофора (жёлтый огонь) выходной светофор открывается на один зелёный огонь. На локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - зелёный огонь. При следовании локомотива по рельсовым цепям горловины станции за входной светофор с неправильного пути, на локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - жёлтый огонь;

- по разрешающему показанию входного светофора с неправильного пути локомотив возвращается на главный путь станции. При разрешающем показании первого проходного светофора (зелёный огонь) выходной светофор открывается на один зелёный огонь. На локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - зелёный огонь. При следовании локомотива по рельсовым цепям горловины станции за входной светофор с неправильного пути, на локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - зелёный огонь.

Б. В маршрутах отправления с главного пути станции по неправильному пути перегона:

Проверка действия AJ1CH в маршрутах отправления с главного пути станции по неправильному пути перегона проводится аналогично проверке действия AJ1CH маршрутах отправления с главного пути станции по правильному пути перегона. В связи с отсутствием проходных светофоров по неправильному пути ситуации, при которых в рельсовые цепи выходной горловины станции подаются коды КЖ, Ж, 3 имитируются заданием состояний «занят»/«свободен» соответствующим блок-участкам перегона путём наложения (снятия) на рельсовые цепи шунта или обесточивания (возбуждения) путевых реле (при централизованном размещении аппаратуры рельсовых цепей). Возвращение локомотива с перегона производится по разрешающему показанию входного светофора с правильного пути перегона. При возвращении локомотива с пути перегона на станцию проверяется действие AJICH по маршрутам приёма на главный и боковой пути станции.

  - В маршрутах отправления с бокового пути станции по правильному пути перегона:

- после окончания проверки действия AJ1CH с главного пути станции локомотив по разрешающему показанию входного светофора с неправильного пути возвращается на боковой кодируемый путь станции, в маршрут отправления с которого входит наибольшее число секций, являющихся продолжением главного пути станции в направлении пути перегона, на который задаются маршруты для проверки действия AJICH. При запрещающем сигнальном показании выходного светофора с этого пути, на локомотивном светофоре должно быть сигнальное показание - красно-жёлтый огонь.

- проверка действия AJICH по остальным сигнальным показаниям выходного светофора с бокового пути и первого проходного светофора проводится аналогично проверке, описанной выше для главного пути станции. Следует иметь в виду, что рельсовые цепи, примыкающие к боковым путям, не кодируются. В связи с этим после открытия выходного светофора на разрешающее показание и следовании локомотива по таким секциям на локомотивном светофоре будет гореть белый огонь. Разрешающий огонь на локомотивном светофоре, соответствующий разрешающему показанию напольного светофора, появится после вступления локомотива на вторую секцию, являющуюся продолжением главного пути по направлению следования.

Г. В маршрутах отправления с бокового пути станции по неправильному пути перегона:

Проверка действия AJICH в маршрутах отправления с бокового пути станции по неправильному пути перегона проводится аналогично проверке действия AJICH в маршрутах отправления с главного пути станции по неправильному пути перегона. Рельсовые цепи, примыкающие к боковым путям, так же как и в случае отправления поезда по правильному пути перегона, не кодируются. В связи с этим после открытия выходного светофора на разрешающее показание и следовании локомотива по таким секциям на локомотивном светофоре будет гореть белый огонь. Разрешающий огонь на локомотивном светофоре, соответствующий разрешающему показанию напольного светофора, появится после вступления локомотива на вторую секцию, являющуюся продолжением главного пути по направлению следования.

7.13.2 Проверка действия AJICH на перегоне

При проверке действия AJICH по правильному пути перегона сигнальные показания входных и выходных светофоров задаются установкой маршрутов с открытием светофоров на соответствующее разрешающее показание, а сигнальные показания проходных светофоров - взаимным расположением локомотивов. Состояние светофоров «погасший» задаётся путём отключения питания светофорной лампы с помощью предохранителя. Столбцы 2, 3, и 4 таблицы «Проверка действия AJICH с локомотива по правильному пути перегона» заполняются при разработке проекта. При проверке должно быть установлено соответствие сигнальных показаний напольного и локомотивного светофоров. Результаты проверки заносятся в столбец 5 таблицы.

При проверке действия AJ1CH по неправильному пути сигнальные показания входных и выходных светофоров задаются установкой маршрутов с открытием светофоров на соответствующее разрешающее показание, а занятие рельсовых цепей блок-участков и защитных участков к ним - взаимным расположением локомотивов. Состояние входных светофоров «погасший» задаётся путём отключения питания лампы светофора с помощью предохранителя. Команду «блокировать код КЖ» следует посылать для каждого блок-участка при условии, что между блок-участком, для которого посылается команда, и блок-участком, на котором находится двюкущийся первым локомотив, имеется один свободный блок-участок. Команда отменяется после получения на локомотивном светофоре сигнального показания красно-жёлтый.

- Проверка рельсовых цепей на поле

До начала проверки рельсовых цепей на станции и перегоне, оборудованном АБТЦ, интегрированной в МПЦ Ebilock 950, следует провести их настройку в соответствии с нормалями в зависимости от их типа и вида тяги поездов. Настройка рельсовых цепей тональной частоты проводится, кроме того, с учётом положений Методики проверки устройств автоблокировки АБТ, ЦАБ, А Л СО перед включением в эксплуатацию, утверждённой ЦШ МПС России 24.04.2000 года. После настройки рельсовой цепи результаты измерения напряжений на питающее и релейном (релейных) конце заносятся в соответствующие столбцы таблицы «Проверка рельсовых цепей на поле».

При проверке шунтирования рельсовой цепи наложение шунта производится на питающем и всех релейных концах рельсовой цепи, а для одно- ниточных рельсовых цепей, кроме того, через каждые 100 метров по всей длине рельсовой цепи, начиная с питающего конца. Наложение шунта в любой из указанных точек должно приводить к занятости рельсовой цепи. Индикация занятого состояния рельсовой цепи на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 3 таблицы 7.2. После снятия шунта с рельсовой цепи её индикация должна соответствовать индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.2.

Проверка правильности чередования полярности в рельсовых цепей производится после включения и регулировки всех рельсовых цепей на станции. Для рельсовых цепей тональной частоты производится проверка соответствия фактической частоты питающего напряжения в рельсах частоте, указанной на двухниточном плане станции.

Длины ответвлений рельсовых цепей, не обтекаемых током, измеряются между изолирующим стыком и крестовиной стрелки.

- Проверка стрелок на поле

Для проверки стрелок с поля организуется бригада (бригады), в состав которой входят представители дистанции сигнализации и связи, дистанции пути и службы управления перевозками, имеющая связь с пультом управления централизации.

Установка рабочих предохранителей стрелок и подключение проводов к электродвигателю осуществляются только с разрешения представителя службы управления перевозками, находящегося у пульта, на период проверки данной стрелки.

После окончания проверки рабочие предохранители изымаются. При использовании электропривода трёхфазного тока отключаются провода двух фаз. Результаты проверки заносятся в таблицу «Проверка стрелок на поле».

Исходным состоянием для начала проверки является: секция, в которую входит проверяемая стрелка находится в состоянии «свободна», стрелка не замкнута в маршруте.

Проверка проводится в следующей последовательности.

В меню стрелки выбирается и посылается команда СТП. Стрелка должна перевестись в плюсовое положение. Индикация контроля должна соответствовать индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.4.

Результат заносится в столбец 3 таблицы «Проверка стрелок на поле».

В меню стрелки выбирается и посылается команда СТМ. Стрелка должна перевестись в минусовое положение. Индикация контроля должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.4.

Результат заносится в столбец 4 таблицы «Проверка стрелок на поле».

В электроприводе одиночной стрелки, находящейся в плюсовом положении, вьжлючается курбельная заслонка. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТМ. Стрелка не должна переводиться. В электроприводе стрелки включается курбельная заслонка. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТМ. Стрелка должна перевестись в минусовое положение.

Результат заносится в столбец 5 таблицы «Проверка стрелок на поле».

В электроприводе одиночной стрелки, находящейся в минусовом положении, вьжлючается курбельная заслонка. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТП. Стрелка не должна переводиться. В электроприводе стрелки включается курбельная заслонка. В меню стрелки выбирается и посылается команда СТП. Стрелка должна перевестись в плюсовое положение.

Результат заносится в столбец 6 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Отсутствие контроля положения при переводе одной из спаренных стрелок (индикация приведена в строке 3 таблицы 7.4) проверяется путём поочерёдного выключения курбельных контактов электроприводов. При выключении курбельного контакта в электроприводе стрелки, переводящейся второй, первая стрелка должна переводиться и должен отсутствовать контроль положения стрелок. При выключении курбельного контакта в электроприводе стрелки, переводящейся первой, стрелки не должны переводиться и должен отсутствовать контроль положения стрелок. Проверка проводится в обоих положениях стрелок. Перевод стрелок из минусового положения в плюсовое положение осуществляется путём посылки команды СТП. Перевод стрелок из плюсового положения в минусовое положение осуществляется путём посылки команды СТМ. Аналогичным порядком проверяются стрелки с подвижным сердечником крестовины.

Результаты проверки заносятся соответственно в столбцы 7 и 8 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Потеря контроля положения стрелки при нарушении контакта в автопереключателе проверяется путём искусственного разрыва контрольной цепи на контактах автопереключателя. На экране монитора должна быть индикация потери контроля положения стрелки (строка 3 таблицы 4). На спаренных стрелках и стрелках с подвижным сердечником крестовины обрыв контрольной цепи производится контактами автопереключателей обоих приводов поочерёдно. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результаты проверки заносятся соответственно в столбцы 9 и 10 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Способ регулировки фрикционного сцепления электропривода зависит от его типа и излагается в технических условиях эксплуатации. Ток, потребляемый электроприводом при работе стрелки на фрикцию, регулируется по регулировочным таблицам в зависимости от типов электропривода и стрелочного перевода и измеряется амперметром при проверке плотности прилегания остряков к рамным рельсам (для электродвигателей постоянного тока). Для электродвигателей переменного тока проводится проверка усилия прижатия остряка к рамному рельсу. Технология проверки изложена в технологической карте № 22 документа «Устройства СЦБ. Технология обслуживания», утверждённого Департаментом сигнализации, связи и вычислительной техники МПС России 25.12.97 г. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результаты проверки заносятся соответственно в столбцы 11 и 12 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Проверка плотности прилегания остряков к рамным рельсам производится после регулировки фрикционного сцепления. Проверка должна производиться закладкой щупов 4 мм и 2 мм между остряком и рамным рельсом в момент перевода стрелки из одного положения в другое положение. При закладке щупа 4 мм на стрелке (спаренных стрелках) должен отсутствовать контроль положения, а двигатель должен работать на фрикцию. При закладке щупа 2 мм электропривод стрелки должен замыкаться, а на экране монитора АРМ ДСП должен быть получен контроль соответствующего положения стрелки. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результаты проверки заносятся соответственно в столбцы 13 и 14 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Перевод стрелки при занятой рельсовой цепи (наложении шунта):

- на секцию, в которую входит проверяемая стрелка, накладывается типовой шунт. Индикация стрелки на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать состоянию секции «занята». В меню стрелки выбирается и посылается команда СТП (СТМ), в зависимости от положения стрелки. Стрелка не должна переводиться. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результат проверки заносится в столбец 15 таблицы «Проверка стрелок на поле».

- при наложенном на рельсовую цепь шунте проверяется возможность перевода стрелки вспомогательными командами, выбираемыми в меню стрелки, командами СТПЗ, СТМЗ (в зависимости от положения стрелки). Стрелка должна переводиться и иметь контроль положения. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результат проверки заносится в столбец 16 таблицы «Проверка стрелок на поле».

- при свободной секции, в которую входит проверяемая стрелка, между остряком и рамным рельсом закладывается щуп 4мм, в меню стрелки выбирается и посылается команда СТП (СТМ), в зависимости от положения стрелки. В момент начала перевода стрелки на рельсовую цепь накладывается шунт. Остряки стрелки должны довестись до крайнего положения, электродвигатель должен работать на фрикцию. Проверка проводится для обоих положений стрелки.

Результат проверки заносится в столбец 17 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Мегомметром измеряется сопротивление изоляции монтажа стрелочного электропривода. Сопротивление должно быть не ниже 10 Мом.

Результат проверки заносится в столбец 18 таблицы «Проверка стрелок на поле».

Проверяется наличие шплинтов и закруток на всех шарнирных соединениях рабочих и контрольных тяг стрелочного электропривода, а также соответствие плюсового положения стрелки и указателя этого положения на электроприводе.

Результаты проверки заносятся соответственно в столбцы 19 и 20 таблицы «Проверка стрелок на поле».

7.16 Проверка светофоров с поля

Проверка производится в светлое время суток. Светонепроницаемые заглушки на время проверки должны быть сняты. Результаты проверок заносятся в таблицу «Проверка светофоров с поля». Столбец 3 таблицы заполняется при разработке проекта.

На каждом светофоре поочерёдно путём установки соответствующих маршрутов задаются все возможные показания для проверяемого светофора. Отмечается соответствующее показание светофора в режиме «День». Погасшее состояние светофора задаётся путём изъятия предохранителя в цепи питания лампы красного огня.

Отмечается напряжение на каждой из ламп светофора в режиме «День» и на одной из ламп в режимах «Ночь» и «ДСН». Напряжения должны соответствовать нормам, установленным ОАО «РЖД».

Проверяется фактическая видимость сигнальных показаний светофоров, которая должна быть не ниже нормативной. Видимость светофоров по нормам, принятым в ОАО «РЖД» заносится в столбец 5 таблицы «Проверка светофоров с поля».

7.17 Проверка полуавтоматической блокировки (РПБ ГТСС)

Условия для начала проверки: перегон свободен от поездов, согласия на отправление станциями, ограничивающими перегон, на давалось.

Проверка полуавтоматической блокировки проводится с заполнением таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)» в следующей последовательности:

командами УПМ и УПБ с пути станции последовательно задаются маршруты отправления на проверяемый путь перегона. Маршруты не должны замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результаты заносятся в столбцы 12 и 13 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

делается попытка изъять ключ-жезл из замка. Ключ-жезл не должен изыматься из замка. Результат заносится в столбец 16 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

с соседней станции даётся согласие на отправление к ней поезда. О получении согласия судят по индикации на экране монитора АРМ ДСП, которая должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 5 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

ключ-жезл проверяемого пути перегона извлекается из замка. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 3 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 19 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 17 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

командой УПБ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 18 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

ключ-жезл проверяемого пути перегона возвращается в замок. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 20 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

Примечание: индикация положений ключа-жезла соответствует индикации ключа-жезла для перегонов оборудованных автоблокировкой.

командой УПМ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, а светофор должен открыться на разрешающее показание. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 3 таблицы 7.17. В момент замьжания маршрута отправления кратковременно должен работать звуковой сигнал. Заданный маршрут размыкается искусственно. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результаты заносятся в столбцы 6 и 29 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

с соседней станции даётся прибытие отправленному к ней поезду. О получении прибытия судят по индикации на экране монитора АРМ ДСП, которая должна соответствовать индикации, описанной в строке 8 таблицы 7.17. В момент получения прибытия кратковременно должен работать звуковой сигнал. Результаты заносятся в столбцы 9 и 28 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

с соседней станции даётся согласие на отправление к ней поезда. Командой УПБ с пути станции задаётся маршрут отправления на проверяемый путь перегона. Маршрут должен замкнуться, светофор не должен открываться на разрешающее показание. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 3 таблицы 7.17. Заданный маршрут размыкается искусственно. В меню выходного светофора выбирается и посылается команда УПМ. Маршрут не должен замьжаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результаты заносятся в столбцы 7 и 8 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

с соседней станции даётся прибытие отправленному к ней поезду. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 8 таблицы 7.16. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДСО - дача согласия на отправление поезда. Сигнал согласия должен пройти на соседнюю станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 5 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 3 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ОСО - отмена согласия на отправление поезда. Согласие должно отмениться. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 8 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 4 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДСО - дача согласия на отправление поезда. Сигнал согласия должен пройти на соседнюю станцию. На соседней станции задаётся маршрут и открывается выходной светофор на проверяемый перегон. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.17. В момент получения с соседней станции сигнала отправления кратковременно должен работать звуковой сигнал. Результаты заносятся в столбцы 10 и 27 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню выходного светофора проверяемой станции выбирается и посылается команда УПМ на установку маршрута на проверяемый перегон. Маршрут не должен замьжаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 14 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню выходного светофора проверяемой станции выбирается и посылается команда УПБ на установку маршрута на проверяемый перегон. Маршрут не должен замыкаться, а светофор не должен открываться на разрешающее показание. Результат заносится в столбец 15 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДСО - дача согласия на отправление поезда. Сигнал согласия не должен проходить на соседнюю станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 22 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДП - дача прибытия поезда. Сигнал прибытия поезда не должен проходить на соседнюю станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.17. Результат, заносится в столбец 21 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

на участок приближения к станции по проверяемому пути накладывается шунт. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 2 таблицы 7.10. Кратковременно должен работать звуковой сигнал. Шунт с участка приближения снимается. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 1 таблицы 7.10. Результаты заносятся в столбцы 25 и 26 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

при запрещающем показании входного светофора с проверяемого перегона проверяется сигнализация предупредительного к нему светофора. Затем входной светофор поочерёдно открывается на разрешающие показания: один жёлтый, два жёлтых, пригласительный. Сигнальные показания предупредительного светофора должны соответствовать показаниям, соответствующим Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации для перечисленных показаний входного светофора. Состояния «светофор темный», «светофор потерял контроль», «отсутствует информация от объектного контроллера» создаются путём изъятия питающего предохранителя, отключения кабельной жилы от ОК в сторону светофора, отключением ОК от концентратора информации. Результат заносится в столбец 24 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

входной светофор открывается на разрешающее показание. Путём поочерёдного занятия и освобождения с помощью двух шунтов участка приближения и двух первых секций за входным светофором имитируется прибытие отправленного с соседней станции поезда на проверяемую станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 7 таблицы 7.17. В меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДП - дача прибытия поезда. Сигнал прибытия

поезда должен пройти на соседнюю станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 8 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 11 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДСО - дача согласия на отправление поезда. Сигнал согласия должен пройти на соседнюю станцию. На соседней станции задаётся маршрут и открывается выходной светофор на проверяемый перегон. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 6 таблицы 7.17. В меню проверяемого пути выбирается и посылается команда ИФП - искусственное прибытие поезда. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 7 таблицы 7.17. Результат заносится в столбец 23 таблицы «Проверка увязки с полуавтоматической блокировкой (РПБ ГТСС)».

в меню проверяемого перегона выбирается и посылается команда ДП - дача прибытия поезда. Сигнал прибытия поезда должен пройти на соседнюю станцию. Индикация на экране монитора АРМ ДСП должна соответствовать индикации, описанной в строке 8 таблицы 7.17.

7.18 Устранение обнаруженных недостатков по результатам станционных испытаний и комплексной проверки

Все отступления от рабочего проекта или требований правил, инструкций, стандартов или других нормативных документов Министерства путей сообщения Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, открытого акционерного общества «Российские железные дороги», обнаруженные в процессе работы рабочих и приёмочной комиссий, должны быть устранены до ввода устройств в эксплуатацию.

Если в процессе проверки будут обнаружены недостатки программных средств Ebilock 950, Общество должно откорректировать ту часть базы данных, к которой они относятся. После корректировки заказчику (дистанции сигнализации и связи) выдаётся изменённое прикладное программное обеспечение (загрузочные файлы) на компакт-дисках.

Повторная проверка зависимостей по изменённой базе данных проводится только для той части устройств или объектов станции, к которой относятся изменения.

8, Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт микропроцессорной системы централизации Ebilock 950

8.1 Ввод централизации в эксплуатацию

Ввод централизации в эксплуатацию проводится приёмочной комиссией, назначаемой в соответствии с Инструкцией ЦШ/571.

Кроме документов, оформленных по результатам заводских испытаний в соответствии с Методикой и программой проведения заводских испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа МПЦ Ebilock 950, приёмочной комиссии представляется следующая документация:

- утверждённые руководством Общества протоколы проверки аппаратных средств (центральный процессор, автоматизированные рабочие места, система объектных контроллеров, источник бесперебойного питания);

- протоколы проверок устройств и оборудования СЦБ, установленных на станции, на соответствие их требованиям технических условий;

- результаты (таблицы) проверок взаимозависимостей централизации в заводских условиях;

- результаты (таблицы, протоколы) проверок взаимозависимостей централизации на станции (на макете), результаты комплексных испытаний МПЦ с подключенными устройствами СЦБ;

- копия сертификата соответствия на МПЦ Ebilock 950;

- Методика и программа проведения станционных испытаний и проверки зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов компьютерного типа Ebilock 950, утверждённая Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»;

- планы трасс прокладки кабелей на станции и перегонах с привязкой к железнодорожным путям и постоянным сооружениям, указанием мест поворота трасс и пересечения железнодорожных путей;

- план укладки кабелей в траншеях с указанием номеров кабелей, марки и ёмкости (числа жил или пар), оконечных устройств СЦБ, соединительных (в том числе подземных) и разветвительных муфт;

- планы (таблицы) прокладки кабелей в служебно-технических зданиях;

- монтажные схемы кабельных муфт, светофоров, стрелочных и переездных электроприводов, трансформаторных и путевых ящиков;

- ведомости установленного оборудования СЦБ на станциях и перегонах;

- акты (протоколы, таблицы испытаний) рабочих комиссий о приёмке устройств или передаче их на обслуживание;

- акты проверок габарита установки напольного оборудования СЦБ и изолирующих стыков;

- акты на скрытые работы, произведенные во время строительства;

- копии документов, разрешающих применение нетиповых схемных решений, отступлений от проекта и технических условий;

- акты комиссий по выбору мест установки светофоров и строительству служебно-технических зданий;

- протоколы электрических измерений кабелей СЦБ;

- схемы и протоколы электрических измерений контуров заземлений;

- паспорта или их копии на уложенный кабель;

- общую ведомость на уложенный кабель;

- ведомость аварийно-восстановительного запаса, утверждённую начальником дистанции сигнализации и связи;

- инструкцию о порядке пользования устройствами МПЦ на станции;

- инструкция для охраняемого дежурным работником станционного переезда;

- акты результатов измерения кабелей с отметкой о наличии паспортов, подписанные работниками дистанции сигнализации и связи и строительной организации;

- утверждённый график технологического процесса обслуживания устройств СЦБ на станции;

- письменные уведомления от начальников дистанций: сигнализации, централизации и блокировки, пути, электроснабжения; локомотивных депо; отдела перевозок отделения железной дороги в том, что все причастные работники проинструктированы и испытаны в знании технического обслуживания, пользования и контроля состояния устройств, должностных инструкций, а также правил и инструкций по технике безопасности;

- опись пломбируемых устройств;

- перечень курбелей для перевода стрелок с указанием мест их хранения;

- необходимая документация для учёта работы устройств МПЦ и автоблокировки (журналы и паспорта);

- акт проверки переездных устройств.

Приёмочная комиссия на основании натурного осмотра устройств централизации, проверки технической документации, актов и протоколов (таблиц испытаний) рабочих комиссий, проверки устройств в соответствии с Инструкцией ЦШ/571 принимает решение о вводе электрической централизации в эксплуатацию.

После окончания работ по включению и вводу электрической централизации в соответствии с Инструкцией ЦШ-571 руководитель работ делает запись в Журнале формы ДУ- 46, а председатель приёмочной комиссии даёт телеграмму в адрес 14.

8.2 Обучение технического и эксплуатационного персонала

В соответствии с Инструкцией ЦШ/571 до ввода централизации в эксплуатацию дистанцией сигнализации и связи и станцией разрабатывается инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ на станции. Если в пределах станции находится переезд через железнодорожные пути, обслуживаемый дежурным работником, то дистанцией сигнализации и связи, дистанцией пути и станцией разрабатывается инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ на переезде.

Обучение практическим приёмам работы по управлению устройствами СЦБ работников службы управления перевозками может быть проведено в лаборатории ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» или на одной из станций железной дороги, оборудованной электрической централизацией компьютерного типа Ebilock 950. Обучение может быть также проведено и в период производства станционных испытаний МПЦ при нахождении управляемых объектов на макете.

Обучение работников дистанций сигнализации и связи правилам технического обслуживания устройств МПЦ Ebilock 950 проводится ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал). Формы, место и продолжительность обучения оговариваются договором (контрактом) на проектирование и поставку оборудования. Работникам, прошедшим обучение, выдаётся сертификат установленного образца.

Испытания в знании причастными работниками правил, инструкций, устройств и рабочих мест проводятся в соответствии с действующим в ОАО «РЖД» порядком.

8.3 Техническое обслуживание и ремонт МПЦ

8.3.1 Общие сведения

Под техническим обслуживанием МПЦ понимается комплекс операций по поддержанию её работоспособности и исправности при использовании по назначению, т.е. для управления объектами СЦБ станции и прилегающих к ней перегонов.

Для обеспечения работоспособного и исправного состояния МПЦ могут применяться следующие методы технического обслуживания и ремонта:

а)	регламентированный (планово-предупредительный), выполняемый дистанцией сигнализации централизации и блокировки железной дороги (далее - дистанция СЦБ);

б)	фирменный, выполняемый ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) в соответствии с договором;

в)	сервисный, выполняемый предприятием (центром) сервисного обслуживания, имеющим соответствующий сертификат;

г)	комбинированный, выполняемый дистанцией СЦБ совместно с ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал).

Данные методы могут применяться как в гарантийный, так и в послегарантийный периоды технического обслуживания и ремонта МПЦ.

На практике применяется комбинированный метод технического обслуживания и ремонта МПЦ, при котором отдельные виды работ выполняются работниками ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) на договорной основе.

Техническое обслуживание и ремонт МПЦ осуществляются с выполнением требований:

- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

- Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;

- Инструкции по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи № ЦШ-571;

- Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) № ЦШ-720;

- Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ № ЦШ-530;

- Инструкции по содержанию технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) № ЦШ-617.

- Инструкция по организации системы технического обслуживания устройств проводной связи на железнодорожном транспорте ЦШ-4669;

- Руководства по эксплуатации микропроцессорной централизации компьютерного типа Ebilock-950, утверждённого Департаментом автоматики и телемеханики;

- Стандарта «Эксплуатация средств железнодорожной автоматики и телемеханики, Порядок организации эксплуатации микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и блокировки» (СТО «РЖД» 1.19.001-2005).

Техническое обслуживание напольного оборудования СЦБ: рельсовых цепей, стрелок, светофоров, реле, трансформаторов, стативов с приборами, элементов защиты от перенапряжения и другими аналогичными устройствами, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-720, нормативных документов МПС России и ОАО «РЖД», федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Центральный процессор, локальная вычислительная сеть, объектные контроллеры, включая концентраторы информации и автоматизированные рабочие места МПЦ, представляют собой устройства, не требующие в процессе эксплуатации периодической подстройки и регулировки. Их обслуживание заключается в периодическом осмотре, чистке и оценке состояния с помощью средств внутренней диагностики. В случае выхода из строя отдельных элементов МПЦ они заменяются запасными, а ремонт неисправных элементов производится в стационарных условиях изготовителем оборудования или организацией, аттестованной изготовителем оборудования на право выполнения ремонтных работ.

Кабельные сети, используемые для подключения напольного оборудования, обслуживаются только при полном их отключении от микропроцессорного оборудования во избежание его повреждения.

Устройства бесперебойного питания (далее - УБП) являются малообслу- живаемыми. Их настройка осуществляется при монтаже системы или при их замене. Выбор режимов работы и настройка УБП производится в соответствии с Руководством по эксплуатации конкретного УБП и требованиями ПТЭ установок потребителей.

8.3.2 Особенности технического обслуживания и ремонта МПЦ

Перечень работ по техническому обслуживанию МПЦ и периодичность их выполнения приведены в таблице 8.1.

Перечень содержит работы по техническому обслуживанию тех составных

частей МПЦ, которые не включены в Инструкцию ЦШ-720. План-график технического обслуживания МПЦ составляется с учётом положений Руководства по эксплуатации микропроцессорной централизации компьютерного типа Ebilock-950. Квалификация и должности работников, допускаемых к выполнению работ по техническому обслуживанию МПЦ, а также формы документов, используемых для регистрации результатов выполнения работ устанавливаются Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД».

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование работы | Периодичность выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| Проверка зависимостей |  |  |
| 1. | Проверка на станциях взаимозависимостей стрелок и светофоров по программе и методике приемочных испытаний. Проверка на перегоне правильности сигнализации светофоров и изменения любого из разрешающих показаний на запрещающее, а также проверка соответствия посылаемых в рельсы кодовых сигналов показаниям светофора, в т.ч. при перегорании лампы красного огня (перенос красного огня). | 1 раз в 5 лет и после модернизации устройств (замены версий ПО) |
| 2. | Для автоблокировки, интегрированной в МПЦ: «Проверка на невозможность открытия выходного светофора: - вслед за отправившимся поездом при свободном первом участке удаления и занятом защитном к нему участке; - при наличии в пределах первого участка удаления рельсовых цепей в заблокированном состоянии; - при наличии в пределах защитного участка к первому участку удаления рельсовых цепей в заблокированном состоянии». | 1 раз в 5 лет и после модернизации устройств (замены версий ПО) |
| 3. | Для автоблокировки, интегрированной в МПЦ: - проверка правильности работы схемы блокировки красного огня сигнальной установки (для движения поездов в правильном направлении) и кода «КЖ» AJICH (для движения поездов в неправильном направлении); - проверка невозможности выключения переездной сигнализации при потере шунтовой чувствительности каждой рельсовой цепи участка приближения к переезду в установленном направлении движения. | При вводе устройств в эксплуатацию и после замены версий ПО. |
| 4. | Проверка соответствия действующих устройств МПЦ и установленного ПО утвержденной технической документации. | Один раз в 3 года и после внесения изменений в действующие устройства МПЦ и ПО |
| 5. | Проверка действия напольных устройств СЦБ с АРМ-ДСП | После замены элементов и плат МПЦ (проверяются конкретные напольные устройства) |

| Обслуживание автоматизированных рабочих мест |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Чистка поверхностей монитора специальными средствами. | 1 раз в квартал |
| 7. | Регулировка цветовой гаммы монитора. | 2 раза в год |
| 8. | Замена монитора: - с электронно-лучевой трубкой - жидкокристаллического | Через 5 лет работы Через 7 лет работы |
| 9. | Проверка совместно с ДСП правильности перехода с основного АРМ ДСП на резервный. | Два раза в год |
| 10. | Чистка клавиатуры, манипулятора «мышь». | 1 раз в квартал |
| И. | Наружная и внутренняя чистка принтера. | 2раза в год |
| 12. | Внутренняя чистка системного блока компьютера. | 1 раз в год |
| 13. | Проверка надёжности крепления разъёмов и соединительных шнуров. | Один раз в квартал |
| Обслуживание программного обеспечения. |  |  |
| 14. | Просмотр и анализ информации системных журналов АРМ ШН и устранение отклонений в работе устройств от заданных параметров по итогам анализа. | Один раз в неделю |
| 15. | Проверка показаний системных часов. | Один раз в квартал |
| 16. | Проверка правильности ведения архивных файлов АРМ ДСП и АРМ ШН. | Один раз в месяц |
| 17. | Тестирование системного блока. | Два раза в год |
| Обслуживание устройств сопряжения с объектами |  |  |
| 18. | Осмотр шкафов для размещения оборудования, проверка надежности крепления разъемов кабельных соединений. Проверка работы вентиляторов шкафов. | Один раз в квартал Один раз в квартал |
| 19. | Проверка наличия запасных плат и другого запасного оборудования МПЦ на соответствие утвержденному перечню. | Один раз в год |
| 20. | Проверка работы и состояния устройств сопряжения с объектами по показанию средств индикации. | Один раз в месяц |
| 21. | Проверка правильности переключения плат СОМ концентраторов с активной на резервную | Один раз в квартал |
| Обслуживание центрального процессора |  |  |
| 22. | Проверка работы и состояния центрального процессора, вычислительных каналов и модемов петель связи по показаниям индикации и внутренней диагностики. | Один раз в неделю |
| 23. | Наружная чистка шкафов для размещения оборудования, внутренний осмотр шкафов с лицевой и монтажной стороны, внутренняя чистка шкафов. | Один раз в год |
| 24. | Проверка совместно с ДСП правильности перехода с работающего центрального процессорного устройства на резервное. | Два раза в год |

| 25 | Проверка эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования | Один раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| Кабельная сеть, внутренний монтаж |  |  |
| 26. | Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к «земле» с минимальным отключением монтажа со стороны напольного оборудования и полным отключением со стороны ОК на станциях и перегонах. Измерение на станциях и перегонах сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, не контролируемых сигнализатором заземления, в том числе программным методом. | Два раза в год (весной и осенью) Один раз в квартал |
| 27. | Проверка качества монтажа кабеля петли связи. Проверка крепления разъемов, соединительных шнуров и заземляющих проводников. | Перед пуском устройств в эксплуатацию, после ремонта или замены кабеля Один раз в квартал |
| 28. | Измерение сопротивления изоляции экрана кабеля по отношению к земле, проверка целостности экрана. | 2 раза в год |
| Питающие устройства (УБП) |  |  |
| 29. | Проверка работы УБП по показаниям контрольно-измерительных приборов. | Один раз в месяц |
| 30. | Внешний осмотр и наружная чистка УБП, аккумуляторов, проверка напряжения аккумуляторной батареи, проверка работы вентилятора. | Один раз в квартал |
| 31. | Проверка работы МПЦ от УБП с отключенным внешним электроснабжением. | 2 раза в год |

8.3.3 Основные технические указания по обслуживанию и ремонту МПЦ

Техническое обслуживание и ремонт МПЦ на станции ведутся с разрешения дежурного по станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией - с разрешения поездного диспетчера. Оформление разрешений на производство работ осуществляются в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-530 и СТО «РЖД» 1.19.001-2005.

В СТО «РЖД» 1.19.001-2005 приведены перечни основных работ по техническому обслуживанию и ремонту МПЦ, выполняемых:

- с выключением устройств и записью в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (далее - Журнал осмотра);

- с записью в Журнале осмотра и переходом на резервные устройства;

- с разрешения дежурного по станции и без записи в Журнале осмотра.

Кроме того, там же приведены примеры записей в Журнале осмотра при

оформлен™ разрешений на право производства работ.

- Проверка зависимостей

Проверка взаимозависимостей стрелок и светофоров на станции, оборудованной МПЦ, производится в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-571.

- Обслуживание автоматизированных рабочих мест

Чистка экрана монитора производится чистящими растворами, не содержащими аммиак и спирт, с использованием мягкой ткани без ворса, смоченной чистящим раствором.

Для чистки пластиковых корпусов используется мягкая сухая ткань. При сильном загрязнении допускается применение безабразивных, нейтральных, не содержащих аммиак и спирт, очистителей. Не допускается наносить чистящие растворы на очищаемые поверхности.

Работа выполняется при выключенном мониторе.

Регулировка цветовой гаммы монитора производится в случае ее нарушения в соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководстве пользователя для данного типа монитора.

Замену монитора следует производить, предварительно выключив заменяемый монитор и системный блок, к которому он подключен, после чего отключить соединительные шнуры. Подключение следует производить в обратном порядке.

После замены монитора проверяется правильность его работы.

После включения и автоматической загрузки программы на мониторе появляется изображение станции. Если этого не произойдет, необходимо проверить правильность и надежность подключения кабелей.

Затем проверяется правильность настройки яркости и цветовой гаммы монитора, при необходимости выполняется их регулировка.

Переход с основного АРМ ДСП на резервное АРМ ДСП производится совместно с ДСП в следующем порядке:

а)	ДСП в присутствии электромеханика закрывает программу АРМ ДСП;

б)	электромеханик, выключает системный блок основного АРМ ДСП и включает системный блок резервного АРМ ДСП;

в)	ДСП переходит на резервное управление и работает на резервном АРМ ДСП в течение 10-20 мин;

г)	при нормальной работе резервного рабочего места в течение указанного времени, ДСП и электромеханик отключают резервное АРМ ДСП и подключают основное рабочее место.

Чистка клавиатуры и поверхностей качения манипуляторов типа «мышь» или «трекбол» производится с выполнением требований, указанных для чистки монитора, на резервном АРМ ДСП после чего они устанавливаются на основное АРМ ДСП.

Наружная и внутренняя чистка принтера производится с выполнением всех требований по их обработке чистящими средствами, предусмотренными для монитора.

Техническое обслуживание системного блока основного АРМ ДСП производится с переключением его на резервный комплект АРМ ДСП. Для этого сначала необходимо выключить монитор и принтер, а затем - системный блок, отсоединить кабели, соединяющие системный блок с другими устройствами АРМ ДСП и локальной сетью связи.

Замена вентиляторов системных блоков компьютеров, процессоров, устройств бесперебойного питания производится в случае их ненормальной работы, например, неравномерного вращения, недостаточной скорости вращения, повышенного шума. Перед установкой на место нового вентилятора следует проверить его работу от независимого источника электропитания.

Надежность крепления разъемов и соединительных шнуров проверяется путем проверки фиксации разъемов и соединительных шнуров в местах соединений, а также надежности крепления винтов и фиксаторов. При необходимости следует произвести подтяжку крепления винтов и фиксаторов.

- Обслуживание программного обеспечения

Просмотр и анализ информации системного журнала АРМ ДСП может производиться старшим электромехаником СЦБ (электромехаником СЦБ) самостоятельно или в присутствии дорожного мастера и начальника (заместителя начальника) железнодорожной станции.

Анализ информации системного журнала АРМ ДСП производится путём просмотра записей архива протокола.

При наличии информации о предотказном состоянии или неисправностях технических средств, в том числе не нарушающих работоспособность системы, электромеханик делает запись в журнале формы ШУ-2 и сообщает об этом диспетчеру дистанции сигнализации и связи.

После этого выясняются причины возникновения неисправностей и принимаются необходимые меры по их устранению.

При анализе информации системных журналов электромеханику запрещается обращаться к другим файлам МПЦ, корректировать ПО, в том числе путем внесения изменений или дополнений в анализируемый системный журнал.

Проверка показания системных часов производится путем сравнения показания часов на экране монитора с сигналами точного времени, передаваемыми по радио. В случае необходимости производится корректировка показаний системных часов. При переходе с зимнего времени на летнее время и обратно перевод времени системных часов осуществляется, как правило, автоматически.

Тестирование основного АРМ ДСП осуществляется типовой программой проверки жестких дисков и аппаратной части после перевода дежурного по станции на управление с резервного АРМ ДСП.

- Обслуживание системы объектных контроллеров

При осмотре шкафов объектных контроллеров и центрального процессора проверяется наружная чистота поверхностей, при необходимости, производится их чистка и покраска. Внутри шкафов проверяется надежность крепления проводов в соединительных разъемах и визуальная проверка плат. Внутренняя чистка производится изолированной кистью и пылесосом.

Кроме этого, проверяется состояние и крепление входящих кабелей, разрядников и устройства защиты, заземление оборудования, правильность установки переключателей на передней панели и на задней стенке полки.

Эксплуатационный запас плат составляет не менее 10% от их общего количества, применяемого на станции, но не менее 1 типа каждого наименования. Проверка наличия запасных плат и другого запасного оборудования МПЦ производится путем сравнения фактического запаса с утвержденным перечнем (по номенклатуре и количеству изделий). Перечень запасного оборудования МПЦ утверждается начальником (заместителем начальника) дистанции СЦБ.

Проверка работы и состояния объектных контроллеров и концентраторов по показаниям средств индикации производится по их текущему состоянию.

- Обслуживание центрального процессора, шкафа управления

Проверка работы и состояния центрального процессора и модемов петель связи по показаниям индикации производится в порядке, изложенном в Руководстве по эксплуатации микропроцессорной централизации компьютерного типа Ebilock-950.

При наружной проверке и чистке шкафа центрального процессора сначала производится чистка и проверка резервного блока центрального процессора, а затем, после переключения управления движением поездов на резервный блок центрального процессора, производится работа на основном блоке центрального процессора.

Чистка внутренних поверхностей шкафа, монтажных кроссовых каркасов, наружных поверхностей плат производится при выключенном питании блока центрального процессора.

Чистка внутренних поверхностей шкафа производится после чистки его внешних поверхностей, которая выполняется аналогично чистке поверхностей монитора с использованием тех же средств. Во избежание попадания чистящих растворов внутрь шкафа их нанесение непосредственно на очищаемые поверхности не допускается

При нарушениях нормальной работы вентиляторов: усиленном звуке работы, наличии нехарактерных шумов, уменьшении частоты вращения лопастей, повышенной температуре внутри шкафа, неисправный вентилятор подлежит замене.

После окончания работы включается электропитание блока центрального процессора. Проверяется работа вентиляторов и, по показаниям индикации, правильность функционирования контролируемых устройств.

- Кабельная сеть объектных контроллеров

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля с минимальным отключением монтажа со стороны напольного оборудования производится с полным отключением кабеля со стороны объектного контроллера.

Порядок измерения сопротивления изоляции кабелей и нормы изоляции изложен в Инструкциях ЦШ-4669 и ЦШ-720.

В аналогичном порядке измеряется сопротивление изоляции кабелей от объектного контроллера до напольных устройств, не контролируемых сигнализатором заземления или программным методом.

При выполнении измерения сопротивления изоляции кабелей необходимо проверить изоляцию экрана кабелей со стороны напольного оборудования (экран должен быть изолирован от земли), а со стороны объектных контроллеров экраны кабелей должны быть соединены между собой (пропаяны) и заземлены на внешний контур заземления поста ЭЦ.

Проверка качества монтажа кабеля и возможные ошибки при монтаже петли связи определяются при помощи специальной программы на АРМ ШН перед пуском устройств в эксплуатацию и после ремонта или замены кабеля.

Проверка надежности крепления разъемов и соединительных шнуров проверяется путем осмотра фиксации разъемов и соединительных шнуров в местах соединений, а также надежности крепления винтов и фиксаторов.

При необходимости произвести подтяжку винтов и фиксаторов, не допуская их механического повреждения.

Измерение сопротивления изоляции экрана кабеля петли связи по отношению к земле производится в следующем порядке:

а)	на посту централизации отключается заземление экрана кабеля от земли;

б)	мегомметром измеряется сопротивление изоляции.

Норма изоляции экрана кабеля составляет не менее 1МОм на 1 км длины кабеля.

Проверка целостности экрана кабеля выполняется в следующем порядке:

а)	на посту централизации отключается заземление экрана кабеля от земли;

б)	измеряется сопротивление шлейфа 2-х жил кабеля;

в)	измеряется сопротивление шлейфа 1-й жилы кабеля и экрана.

Сопротивление шлейфа одной жилы и экрана не должно превышать сопротивление шлейфа 2-х жил кабеля более чем в 1,5 раза.

8.3.3.7 Питающие устройства (УБП)

Выбор режимов работы, настройка устройства бесперебойного питания, пользование контрольно-измерительными приборами производятся в соответствии с Руководством по эксплуатации УБП в зависимости от его конструкции.

УБП устанавливается в месте отсутствия воздействия прямых солнечных лучей и высокой запыленности.

Осмотр и чистка УБП проводится с целью обеспечения его нормального функционирования.

При наличии загрязнения на внешних поверхностях и вентиляционных отверстиях УБП они очищаются аналогично чистке пластмассовых поверхностей монитора с использованием тех же чистящих средств. При этом не допускается попадания чистящего раствора непосредственно на пластиковые поверхности.

Перед проверкой работы МПЦ от УБП и дизель-генераторного агрегата (ДГА) производится проверка качества соединений, работы вентиляции, измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи. Проверки производятся в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации для данного типа УБП и аккумуляторов.

Затем отключаются фидера электроснабжения, и производится проверка работы устройств от ДГА (при его наличии) путём задания и отмены нескольких маршрутов с переводом стрелок и открытием светофоров на разрешающее показание. При этом по контрольным приборам проверяется значение и частота вырабатываемых напряжений, а также индикации на АРМ ДСП. По окончании проверки включается питание устройств СЦБ от фидера электроснабжения, что приводит к автоматической остановке ДГА.

После завершения проверки работоспособности устройств МПЦ от ДГА выключаются фидера электроснабжения, ДГА и проверяется работа устройств МПЦ от УБП.

После окончания работ включаются оба фидера, проверяется работа устройств.

8.3.3.8 Замена плат объектных контроллеров

Одиночная замена плат объектных контроллеров производится электромехаником СЦБ с выполнением требований пункта 7.3 Инструкции ЦШ-530. До замены платы электромеханик СЦБ проводит анализ схем, учитывая, что к одному объектному контроллеру может быть подключено несколько объектов, наименование которых не отражено в наименовании контроллера. При замене платы необходимо сохранить конфигурацию контроллера, используемую для конкретного объекта (объектов). Для этого необходимо убедиться, что маркировка микросхемы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) на вновь устанавливаемой, взятой из резерва плате, соответствует указанной в журнале учета эксплуатационного запаса МПЦ. После замены платы электромеханик СЦБ проверяет правильность работы той группы напольных устройств, к которой относится данный объектный контроллер. Производить замену плат следующего объектного контроллера разрешается только после проверки и убеждения в нормальном действии устройств СЦБ, подключенных к заменённому объектному контроллеру.

8.3.4 Примерные формы учетных документов МПЦ

Для контроля и учёта состояния отдельных элементов и составных частей МПЦ на станции ведутся журналы по приведенным ниже формам, заполняемым на момент ввода её в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.

Форма журнала проверок микропроцессорных устройств СЦБ

| № п/п | Обнаруженные недостатки | Фамилия и должность работника, обнаружившего недостатки | Вид недостатка (заводской, проектный, строительный и другое) | Отметка об изменении схемы или программы | Отметка об устранении недостатка (должность, организация, роспись устранившего) | Отметка о проверке устранения недостатка (должность, организация, роспись проверявшего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Форма журнала учета оборудования микропроцессорных устройств СЦБ

| № п/п | Тип, номер изделия | Наименование изделия, место размещения | Причина замены | Дата | ФИО, должность и подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Форма журнала учёта программного обеспечения микропроцессорных устройств СЦБ

| № п/п | Номер ПО, версия | Наименование ПО, место установки | Причина замены | Дата | ФИО, должность и подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о 3 | 4 | 5 | 6 |

8.3.5 Техническая документация

Общество выдаёт заказчику проектную техническую документацию (электрические и монтажные схемы, перечень маршрутов, планы станции и перегонов и т.п.) на бумажных и машинных (в электронном виде, как правило, на компакт- дисках) носителях информации. Программное обеспечение (загрузочные файлы станции и перегонов) выдаются только на машинных носителях информации.

Техническая документация записывается на компакт-диски в двух экземплярах. Один экземпляр компакт-дисков с записанной технической документацией предназначен дистанции СЦБ, а второй - службы сигнализации, централизации и блокировки железной дороги.

На нерабочей поверхности компакт-диска с записанной технической документацией наносится надпись, содержащая наименование проекта, его номер и дату выдачи. К каждому компакт-диску прилагается протокол, подтверждающий соответствие технической документации, записанной на компакт-диске, технической документации, выданной на бумажных носителях информации.

К каждому компакт-диску с записанным ПО прилагается закрытый и опечатанный конверт, с вложенным в него описанием процедуры установки ПО и пароля доступа к программе установки, а также протокол, подтверждающий соответствие записанных на компакт-диске версий ПО версиям ПО, установленным на данной станции. Компакт-диски передаются: по одному для дистанции СЦБ и службы сигнализации, централизации и блокировки железной дороги.

На внутренней стороне крышки упаковочной коробки компакт-дисков, передаваемых заказчику, наклеивается ярлык с двусторонней надписью следующего

содержания: «программное обеспечение станции (перегона)

ж.д., установленное 	 	 	, версия №	».

(число) (месяц) (год)

Общество, кроме того, выдаёт следующую документацию:

- копию утвержденного Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» Руководства по эксплуатации МПЦ;

- копию сертификата соответствия на МПЦ, используемую на данной станции;

- копию сертификатов соответствия на покупные изделия, использованные для комплектования МПЦ;

- компакт-диски с лицензионным ПО на компьютеры, принтеры;

- протоколы испытаний объектных контроллеров и петель связи, используемых на станции (перегоне);

- протоколы заводских тестовых испытаний аппаратно-программных средств;

- копию методики проведения испытаний и проверки взаимозависимостей МПЦ, принятую Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»;

- журнал учета ПО микропроцессорной системы.

Хранение технической документации МПЦ станции, исполненной на бумажных носителях, на участке старшего электромеханика (электромеханика), в дистанции СЦБ, службе сигнализации, централизации и блокировки железной дороги осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-617.

Хранение и использование технической документации МПЦ станции, исполненной на машинных носителях осуществляется в соответствии с требованиями стандарта СТО «РЖД» 1.19.001-2005.

В случае утраты программного обеспечения на действующем аппаратно-программном комплексе МПЦ, допускается его переустановка с компакт-диска.

До начала работы с ПО следует вскрыть прилагаемый к компакт-диску конверт, ознакомиться с процедурой его установки и паролем доступа к нему.

После расследования причин замены ПО Общество по запросу дистанции СЦБ выдаёт два новых компакт-диска с записанными прежними версиями ПО, к каждому из которых прилагается закрытый конверт, опечатанный печатью, с описанием процедуры загрузки и нового пароля доступа. К компакт-дискам также прилагается в двух экземплярах протокол проверки соответствия записанных на них версий версиям ПО, установленным на станции. Один из этих компакт-дисков передаётся дистанцией СЦБ в службу сигнализации, централизации и блокировки железной дороги. Использованный компакт-диск дистанции СЦБ и компакт-диск, находившийся в службе сигнализации, централизации и блокировки железной дороги, утилизируются с составлением соответствующего акта.

8.3,6 Внесение изменений в программное обеспечение

Внесение изменений в программное обеспечение осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ-617 и Отраслевого руководящего методического материала ОРММ ИСЖТ 5.02-00, утвержденного МПС России 28 декабря 2000 года.

Внесение изменений в ПО при необходимости изменения зависимостей, сигнальных показаний светофоров, принципов отображения информации о состоянии устройств СЦБ, входящих в состав микропроцессорного устройства, и технологии управления ими, выполняется Обществом по заказу железной дороги.

Железная дорога или, по её поручению, одно из структурных подразделений железной дороги (далее - заказчик) заключает с Обществом договор на соответствующую корректировку технической документации МПЦ станции (перегона).

Примечание. Внесение изменений в ПО может выполняться работниками структурного подразделения железной дороги, прошедшими специальное обучение и получившими допуск на выполнение указанных работ.

Обществом вносит изменения в техническую документацию, проводит комиссионную заводскую проверку на макете взаимозависимостей, реализуемых МПЦ в объеме произведенных изменений, записывает ПО на ком- пакт-диски. Проверка проводится совместно с представителями заказчика.

Изменённое ПО, заполненные в заводских условиях таблицы проверки взаимозависимостей, реализуемых МПЦ, в объёме произведенных изменений, передаются заказчику. Один экземпляр измененной технической документации и проверочных таблиц остаётся в Обществе.

Замена ПО в связи с внесением изменений в техническую документацию выполняются Обществом совместно с дистанцией СЦБ после утверждения технической документации в порядке, установленном ОАО «РЖД». Загрузка ПО производится с нового компакт-диска. Результаты установки новой версии ПО оформляются актом.

После замены ПО на МПЦ Общество передает дистанции СЦБ два новых компакт-диска с записанными новыми версиями ПО, к каждому из которых прилагается закрытый конверт, опечатанный печатью Общества ПО, с описанием процедуры загрузки и нового пароля доступа к ним.

Предыдущая версия ПО сохраняется в архиве дистанции СЦБ.

Замена ПО может выполняться и по инициативе Общества. Для этого Общество направляет в службу сигнализации, централизации и блокировки железной дороги письменное уведомление о необходимости замены ПО, в котором излагается обоснование необходимости замены.

После получения согласия службы сигнализации, централизации и блокировки железной дороги на замену ПО, Общество вносит необходимые изменения, выполняет их тестирование, составляет протокол, подтверждающий отсутствие в выдаваемой версии ПО изменений взаимозависимостей, сигнальных показаний светофоров, принципов отображения информации о состоянии устройств СЦБ входящих в состав МПЦ и технологии управления ими в сравнении с версией ПО установленной на станции.

К компакт-дискам с записанным ПО, передаваемым в дистанцию СЦБ и службу сигнализации, централизации и блокировки железной дороги, прилагается по одному экземпляру протокола, а также по одному закрытому конверту, опечатанному печатью Общества, с описанием процедуры загрузки ПО и пароля доступа к нему.

После замены ПО выполняются проверки взаимозависимостей стрелок и светофоров в порядке, установленном ОАО «РЖД».

8.4 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств МПЦ

- Общие положения

Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств МПЦ на станциях и перегонах выполняется с обеспечением условий и соблюдением порядка и требований, изложенных в Инструкции ЦШ-530 и стандарте СТО «РЖД» 1.19.001-2005.

Прием, отправление, пропуск поездов, производство маневров и выполнение других работ на железнодорожной станции производится в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.

Объекты СЦБ, подлежащие ремонту, могут выключаться из централизации с сохранением или без сохранения пользования сигналами. С сохранением пользования сигналами в МПЦ предусмотрено выключение из централизации только стрелок. Остальные объекты СЦБ могут выключаться из централизации только без сохранения пользования сигналами.

- Выключение стрелок с сохранением пользования сигналами

Выключение стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами предусматривает установку макета, состоящего из двух частей:

- релейной части, подключаемой в момент установки макета электромехаником СЦБ;

- программируемой части, запускаемой дежурным по станции с помощью специальных команд в момент установки макета.

- Возможности макета для выключения стрелок

Макет для выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами допускает возможность:

- выключения из централизации стрелки в одном положении (плюсовом или минусовом) или обоих положениях по решению дежурного по станции;

- управления контролем положения выключенной стрелки дежурным по станции только с помощью последовательно отдаваемых команд, выбираемых в меню макета и меню выключенной стрелки;

- установки маршрутов через выключенную стрелку только после подтверждения дежурным по станции с помощью специальной команды факта выключения этой стрелки из централизации.

Макет для выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами исключает возможность:

- одновременного выключения из централизации более одной стрелки (двух спаренных стрелок или стрелки с подвижным сердечником) в зоне работы одного дежурного по станции;

- взаимозависимости сигнальных показаний светофора, по которому могут быть установлены маршруты через выключенную стрелку, и светофора, расположенного впереди него по ходу поезда;

- выключения стрелки из централизации дежурным по станции без участия электромеханика СЦБ или электромехаником СЦБ без участия дежурного по станции;

- выключения из централизации стрелки, замкнутой в маршруте;

- выключения из централизации стрелки, имеющей контроль положения;

- изменения контроля положения выключенной стрелки при задании маршрутов через выключенную стрелку маршрутным порядком;

- включения в централизацию стрелки замкнутой в маршруте;

- включения в централизацию стрелки, имеющей контроль положения;

- включения стрелки в централизацию дежурным по станции без участия электромеханика СЦБ или электромехаником СЦБ без участия дежурного по станции.

8.4.4 Порядок действий дежурного по станции и электромеханика СЦБ при установке и снятии макета

Дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ в Журнале осмотра устанавливает стрелку со своего рабочего места (АРМ ДСП) в требуемое положение и блокирует её командой «СТБ» для исключения её случайного перевода в противоположное положение.

После получения сообщения от работника службы перевозок о закреплении остряков и запирании стрелки в требуемом положении, дежурный по станции подводит курсор мыши на объект прямоугольной формы с надписью чёрного цвета по центру «Макет» (таблица 8.2, строка 1) и обозначает его. Далее дежурный по станции подводит курсор мыши на изображение на экране монитора выключаемой стрелки (например: 15), открывает её меню, в меню выбирает и посылает команду «СТРМ» («разрешить установку макета»). На экране монитора АРМ ДСП вокруг условного изображения выключаемой стрелки в мигающем режиме высвечивается квадрат красного цвета. Кроме этого фон серого цвета объекта «Макет» сменяется фоном жёлтого цвета в мигающем режиме (таблица 8.2, строка 2). В прямоугольнике чёрным цветом высвечивается номер выключаемой стрелки (15). После этого исключается возможность перевода данной стрелки маршрутным и индивидуальным порядком и замыкания маршрутов, в которые входит данная стрелка. Дежурный по станции под записью электромеханика СЦБ о выключении стрелки делает запись: «Стрелку № 15 выключить из централизации с сохранением пользования сигналами в плюсовом (минусовом) положении (обоих положениях)», указывает время и ставит свою подпись. Данная запись служит электромеханику СЦБ разрешением на начало выключения стрелки.

Если дежурный по станции случайно обозначил не тот номер стрелки, который указан в записи электромеханика СЦБ, или по какой-то причине процесс выключения стрелки должен быть приостановлен, он может в меню выключаемой стрелки выбрать и послать команду «СТРОМ» («отменить разрешение на установку макета»), предварительно вызвав указанное меню путём обозначения объекта «Макет» курсором и нажатием левой клавиши мыши.

При централизованном размещении объектных контроллеров электромеханик СЦБ обрывает контрольную и рабочую цепи стрелки путём изъятия дужек на кроссовом стативе поста МПЦ. С помощью изъятых дужек электромеханик СЦБ на кроссовом стативе подключает (ставит «под ток») реле ПМП (подключения макета плюсового положения), ПММ (подключения макета минусового положения) или оба реле (в зависимости от задания дежурного по станции, указанного в записи под записью электромеханика СЦБ). После этого электромеханик СЦБ совместно с дежурным по станции, по индикации на мониторе АРМ ДСП (отсутствие контроля положения выключаемой стрелки), убеждаются, что отключена именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра.

При децентрализованном размещении объектных контроллеров отключение контрольной и рабочей цепи выключаемой стрелки производится путём изъятия дужек на кроссовом стативе контейнера, установленного в горловине станции, электромехаником СЦБ (электромонтёром СЦБ), находящимся в этом контейнере, по команде, переданной ему дежурным по стации по телефону. С помощью изъятых дужек электромеханик СЦБ на кроссовом стативе контейнера подключает (ставит «под ток») реле ПМП (подключения макета плюсового положения), ПММ (подключения макета минусового положения) или оба реле (в зависимости от задания дежурного по станции, указанного в записи под записью электромеханика СЦБ и переданного ему по телефону). Электромеханик СЦБ, находящийся на посту МПЦ, после получения извещения от электромеханика СЦБ, находящегося в контейнере, об отключении контрольной и рабочей цепи выключаемой стрелки и подключении соответствующего (соответствующих) реле, совместно с дежурным по станции, по индикации на мониторе АРМ ДСП (отсутствие контроля положения выключаемой стрелки), убеждаются, что отключена именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра.

Место установки реле ПМП и ПММ и схема подачи питания на их обмотки через дужки определяются рабочим проектом МПЦ конкретной станции.

Убедившись, что отключена именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра, дежурный по станции в меню выключаемой стрелки выбирает и посылает ответственную команду «СТМА» («выключить стрелку из централизации»). На экране монитора АРМ ДСП на условном изображении выключаемой стрелки мигают красный и белый квадраты, а фон прямоугольника объекта «Макет» из жёлтого мигающего переходит в режим непрерывного свечения жёлтым цветом. На фоне прямоугольника объекта «Макет» синим цветом высвечивается знак «+» или «-», или оба знака, что зависит от состояния реле ПМП и ПММ («+» - ПМП под током, ПММ без тока; «-» - ПММ под током, ПМП без тока; «+» и «-» - ПМП и ПММ под током). Это говорит о том, что стрелка выключена из централизации в одном положении (плюс или минус) или обоих положениях, но макет контроля положения не имеет. Индикация соответствует индикации, описанной в строке 3 (4) таблицы 8.2.

Для получения контроля положения макета стрелки дежурный по станции командой «СТР» разблокирует стрелку, подводит курсор мыши на объект «Макет» и обозначает его. Затем дежурный по станции подводит курсор мыши на изображение на экране монитора выключаемой стрелки, открывает её меню, в котором выбирает и посылает ответственную команду («СТПМ» или «СТММ»), на установку того контроля положения, в котором стрелка находилась до начала установки макета. На экране монитора АРМ ДСП в прямоугольнике объекта «Макет» в надписи «Макет стр. № 15 + (-)» в круге зелёного цвета высвечивается знак «+» или «-», что соответствует отданной дежурным по станции команде («СТПМ» или «СТММ») и положению макета данной стрелки (таблица 8.2, строка 5).

Для задания маршрута, в который входит стрелка, выключенная из централизации с сохранением пользования сигналами, дежурный по станции подводит курсор мыши на объект «Макет» и обозначает его. Затем дежурный по станции подводит курсор мыши на изображение на экране монитора выключенной стрелки, открывает её меню, в котором выбирает и посылает команду «СТМР» («подтвердить выключение стрелки из централизации»). Квадрат вокруг условного изображения выключенной стрелки начинает попеременно мигать красным и жёлтым цветами (таблица 8.2, строка 6). В течение 60 секунд дежурный по станции может установить требуемый маршрут. Если в течение этого времени по какой-либо причине маршрут установлен не был, то для его установки дежурному по станции требуется повторить команду СТМР. При активном состоянии команды СТМР в течение указанного времени исключена возможность изменения контроля положения макета.

При плюсовом положении макета спаренных стрелок команда СТМР выбирается в меню той стрелки, через которую устанавливается маршрут.

Через выключенную из централизации с сохранением пользования сигналами стрелку могут быть установлены маршруты без открытия сигналов. В таких случаях посылать команду СТМР не требуется.

При необходимости изменения контроля положения стрелки, выключенной из централизации в обоих положениях, дежурный по станции подводит курсор мыши на объект «Макет» и обозначает его. Затем дежурный по станции подводит курсор мыши на изображение на экране монитора выключенной стрелки, открывает её меню, в котором выбирает и посылает ответственную команду («СТПМ» или «СТММ») на установку контроля положения макета стрелки, соответствующего её фактическому положению. В случае ложной занятости секции, в которую входит выключенная стрелка, дежурный по станции для изменения контроля положения выключенной стрелки вместо команд («СТПМ» или «СТММ») посылает ответственную команду («СТПЗМ» или «СТМЗМ»).

При необходимости перевода выключенной стрелки для изменения маршрута или производства регулировочных работ со снятием крепления остряков или подвижного сердечника крестовины, дежурный по станции командой «СЕБ» блокирует изолированную секцию, в которую входит выключенная стрелка. Блокировка секции необходима для исключения возможности замыкания маршрута по выключаемой стрелке. Порядок действий дежурного по станции при блокировании секции изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ станции.

После этого дежурный по станции даёт устное распоряжение работнику службы пути о снятии крепления остряков стрелки и (или) подвижного сердечника крестовины. На всё время производства регулировочных работ движение по стрелке запрещается.

После получения доклада от работника службы перевозок о фактическом переводе стрелки курбелем в требуемое положение, закреплении и запирании стрелки (и подвижного сердечника крестовины) дежурный по станции с помощью манипулятора «мышь» в меню стрелки выбирает и даёт ответственную команду («СТПМ» или «СТММ») на установку контроля положения макета стрелки, соответствующего её фактическому положению. Затем дежурный по станции командой «СЕР» разблокирует изолированную секцию, в которую входит выключенная стрелка. Порядок действий дежурного по станции при разблокировании секции изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ станции.

Если после окончания регулировочных работ стрелка остаётся в первоначальном положении, дежурному по станции посылать команду «СТПМ» или «СТММ» не требуется, достаточно командой «СЕР» разблокировать изолированную секцию, в которую входит выключенная стрелка.

Изменить контроль положения стрелки, выключенной из централизации в одном (плюсовом или минусовом) положении, дежурный по станции не может.

В пределах красного прямоугольника на изображении выключенной стрелки тонкой непрерывной черной линией отображается направление, по которому имеется контроль положения макета выключенной стрелки (таблица 8.2, строка 9).

При замыкании маршрута через стрелку в пределах красного прямоугольника на изображении выключенной стрелки непрерывной линией (зелёного цвета для поездного маршрута, желтого цвета для маневрового маршрута) отображается направление, по которому имеется контроль положения макета выключенной стрелки, замкнутой в маршруте (таблица 8.2, строки 7, 8,11,12).

Включение стрелки в централизацию и её проверка производятся в порядке, изложенном в п.2.2.3 Инструкции ЦШ-530. Включение стрелки в централизацию производит электромеханик путём изъятия на кроссе дужек, подключающих реле ПМП и ПММ, и установки дужек в контрольную и рабочую цепи стрелки.

По отсутствию индикации контроля положения стрелки на мониторе АРМ ДСП электромеханик СЦБ и дежурный по станции убеждаются в том, что отсутствует индикация именно выключенной из централизации стрелки. После чего дежурный по станции при отсутствии заданных через выключенную стрелку маршрутов подводит курсор мыши на объект «Макет» и нажатием левой клавиши обозначает его. Затем дежурный по станции подводит курсор мыши на изображение на экране монитора выключенной стрелки, открывает её меню, в котором выбирает и посылает команду СТМД («отключить макет от стрелки»). Индикация в виде красного квадрата в мигающем режиме вокруг изображения выключенной из централизации стрелки на экране монитора АРМ ДСП прекращается. Индикация объекта «Макет» и все надписи на нём гаснут.

Для получения контроля положения стрелки дежурный по станции в меню стрелки выбирает и даёт команду на перевод стрелки в то положение, в котором она находилась до момента подключения её к схеме управления. На мониторе АРМ ДСП возобновляется контроль фактического положения стрелки.

8.4.5 Перечень команд для установки и снятия макета

- СТРМ - разрешить установку макета;

- СТРОМ - отменить разрешение на установку макета;

- СТПМ - установить контроль макета стрелки в плюсовом положении (ответственная);

- СТММ - установить контроль макета стрелки в минусовом положении (ответственная);

- СТПЗМ - установить контроль макета стрелки в плюсовом положении при занятой секции (ответственная);

- СТМЗМ - установить контроль макета стрелки в минусовом положении при занятой секции (ответственная);

- СТМД - отключить макет от стрелки;

- СТМА - выключить стрелку из централизации (ответственная);

- СТМР - подтвердить выключение стрелки из централизации.

Примечание: указанные команды в меню стрелки при нормальном её действии отсутствуют и появляются после наведения курсора мыши на объект «Макет», обозначения его путём нажатия левой клавиши и последующего наведения курсора мыши на условное изображение стрелки на экране монитора АРМ ДСП.

Таблица 8.2. Индикация состояния макета стрелки

8.5 Выключение объектов СЦБ из централизации без сохранения пользования сигналами

При выключении устройств СЦБ из централизации без сохранения пользования сигналами (кроме выключения стрелки) сохраняется возможность

замыкания маршрутов, в которые входят выключенные устройства. На мониторе АРМ ДСП контролируется положение всех стрелок и изолированных участков, кроме выключенных. Движение поездов по маршрутам, в которые входят выключенные устройства, производится при запрещающих показаниях соответствующих светофоров. При этом проверка фактической свобод- ности выключенного пути или изолированного участка, а также положения, закрепления и запирания выключенной стрелки в маршруте производится в порядке, установленном для этих случаев в Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации и в техническо-распорядительном акте (TPА) железнодорожной станции.

8.5.1 Выключение стрелок

Выключение стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке.

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение стрелки и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра. В этой записи указывается номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления её остряков и запирании стрелки (стрелок).

Дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку со своего рабочего места (АРМ ДСП) в требуемое положение и блокирует её командой «СТБ» для исключения её случайного перевода.

Установив стрелку в требуемое положение, дежурный по станции даёт указание работнику службы пути о закреплении остряков выключаемой стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и работнику службы перевозок о запирании её (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок.

Закрепив остряки стрелки (и подвижного сердечника крестовины), работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передаёт соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в Журнале осмотра.

Получив сообщение от работника службы перевозок о закреплении стрелки (и подвижного сердечника крестовины) в требуемом положении, в момент отсутствия движения по выключаемой стрелке, дежурный по станции командой «СЕБ» блокирует изолированную секцию, в которую входит выключаемая стрелка, подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ и указывает время, тем самым разрешая электромеханику СЦБ приступить к выключению стрелки.

После получения разрешения от дежурного по станции на производство работ электромеханик СЦБ изымает дужки в контрольной и рабочей цепях выключаемой стрелки. Затем электромеханик совместно с дежурным по станции убеждаются в правильности выключения стрелки по отсутствию контроля её положения на экране монитора АРМ ДСП и отсутствию индикации потребления электрического тока после дачи команды на перевод стрелки. После этого секцию (при необходимости) можно разблокировать.

После выполнения всех перечисленных выше действий, дежурный по станции даёт указание работнику службы перевозок опустить курбельную заслонку электропривода (ов) выключаемой стрелки вниз до упора.

С этого момента стрелка считается выключенной из централизации без сохранения пользования сигналами, а электромеханик СЦБ может приступить к выполнению работ.

На период выключения стрелки дежурный по станции отключает звуковую сигнализацию контроля взреза стрелки. Порядок действий дежурного по станции при отключении звуковой сигнализации изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ станции.

При неисправности стрелки или электропривода, когда стрелка курбелем не переводится, а электромеханик СЦБ отсутствует, ДСП командой «СТБ» блокирует стрелку. Перевод стрелки осуществляется работником службы пути в порядке, установленном инструкцией ЦШ-530. Перед пропуском подвижных единиц по такой стрелке дежурный по станции (после записи работника пути в Журнале ДУ-46 о закреплении остряков) убеждается в положении стрелки (стрелок) по маршруту следования лично или по докладу назначенного работника службы перевозок, который запирает стрелку (стрелки) на закладку и навесной замок. Движение поездов при этом производится при запрещающем показании светофора. Индикацией положения такой стрелки на мониторе АРМ ДСП в этом случае руководствоваться запрещается.

10.2.4 Окончив работу на стрелке, электромеханик СЦБ сообщает об этом ДСП. После получения разрешения электромеханик СЦБ подключает контрольную цепь стрелки и совместно с ДСП, до снятия крепления со стрелки, проверяют и убеждаются в соответствии фактического положения стрелки (подвижного сердечника крестовины) контролю на мониторе АРМ ДСП. Для получения возможности перевода стрелки ДСП отменяет её блокировку путём посылки команды «СТР».

В свободное от движения поездов время ДСП дает указание работнику службы перевозок снять со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) навесной замок и работнику службы пути снять закрепление со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и разрешает приступить к проверке.

Электромеханик СЦБ включает или дает указание электромонтеру СЦБ включить курбельную заслонку электропривода, и совместно с ДСП, проверяют правильность работы стрелки.

При этом проверяется: нормальный перевод стрелки, соответствие контроля плюсового и минусового положений фактическому положению остряков стрелки.

Кроме того, электромеханик СЦБ совместно с ДСП выполняют дополнительные проверки, в зависимости от выполненных работ в соответствии с требованиями, изложенными в п.2.2.3 Инструкции ЦШ - 530.

8.5.2 Выключение изолированных участков

Выключение изолированных участков без сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке.

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение изолированного участка и, согласовав с ДСП время начала работ, делает запись в Журнале ДУ-46 о его выключении.

После оформления электромехаником СЦБ записи в Журнале осмотра дежурный по станции устанавливает стрелки, входящие в выключаемый участок в требуемое положение, блокирует каждую из них командой «СТБ», блокирует выключаемый участок командой «СЕБ» и подписывается под записью электромеханика СЦБ с указанием времени, разрешая тем самым выключить изолированный участок.

Выключение изолированных участков без сохранения пользования сигналами производится отключением путевого реле путем изъятия дужек на релейном конце рельсовой цепи на кроссовом стативе.

Места отключения путевых реле для каждой станции утверждаются начальником (заместителем начальника) дистанции сигнализации и связи, а в местах отключения вывешивается табличка «Выключено».

После выключения изолированного участка электромеханик СЦБ совместно с ДСП убеждаются в невозможности открытия светофоров командами «УПМ» («установка поездного маршрута с открытием светофора») и «УММ» («установка маневрового маршрута с открытием светофора») после приготовления одного поездного и одного маневрового маршрута, в которые входит этот участок. При этом светофоры не должны открываться на разрешающее показание. Кроме того, проверяется, что индивидуальный перевод с АРМ ДСП стрелок, входящих в выключенный участок, командами «СТПЗ» и «СТМЗ» (после разблокирования их командой «СТР») невозможен.

При необходимости перевода стрелки или замыкания маршрута без открытия сигнала дежурный по станции командой «СЕР» («разблокировать секцию») разблокирует участок и командой «СТР» («разблокировать стрелку») - требуемую стрелку (стрелки). На экране монитора АРМ ДСП выключенный участок должен иметь индикацию занятости. Для перевода стрелки, входящей в выключенный изолированный участок, дежурный по станции с помощью манипулятора «мышь» в меню стрелки выбирает и даёт команду «СТПЗ» («перевести стрелку в плюсовое положение при занятой изолированной секции») или «СТМЗ» («перевести стрелку в минусовое положение при занятой изолированной секции»). После перевода стрелки в требуемое положение дежурный по станции блокирует её командой «СТБ».

В случае если изолированный участок выключен без закрытия движения по нему поездов, то замыкание маршрута, проходящего через этот участок, производится командой «УПБ» или «УМБ» в зависимости от рода устанавливаемого маршрута (поездной или маневровый) после разблокирования участка командой «СЕР» и присвоения участку статуса «ложно занятый» командой «СЕЛ». После использования маршрута дежурный по станции отменяет действие команды «СЕЛ» путём дачи команды «СЕО». Порядок действий дежурного по станции при присвоении участку статуса «ложно занятый» и отмене этого статуса изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станции.

Для маршрутов, в которых выключенный участок является негабаритным, сохранить пользование сигналами при МПЦ, как это предусмотрено

для станций с электрической централизацией релейного типа, невозможно.

Включение изолированного участка в централизацию производится в полном соответствии с требованиями пункта 4.6 Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станции и, кроме того:

Дежурный по станции может разблокировать участок командой «СЕР» и стрелки командой «СТР» только после оформления записи в Журнале осмотра о включении участка в централизацию.

Окончив работу на изолированном участке, электромеханик СЦБ проверяет: напряжение на путевом реле, которое должно соответствовать установленным нормам; правильность чередования полярности напряжений в смежных рельсовых цепях (за исключением рельсовых цепей тональной частоты) и совместно с ДСП - соответствие фактического состояния участка показанию на мониторе АРМ ДСП и контроль его занятия путем наложения испытательного шунта.

8.5.3 Выключение светофоров и маршрутных указателей

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение светофора из централизации и согласовав с ДСП время начала работ, делает запись в Журнале осмотра о его выключении. В этой записи указывается цель выключения светофора и порядок ограждения маршрута.

После оформления электромехаником СЦБ записи в Журнале осмотра дежурный по станции командой «СИБ» производит блокировку выключаемого светофора (исключает возможность открытия его на разрешающее показание) и подписывается под записью электромеханика СЦБ с указанием времени, разрешая тем самым ему выключить светофор. Электромеханик СЦБ выключает светофор путём изъятия предохранителя соответствующего светофора и, при необходимости, изъятия дужек сигнальных проводов.

На месте выключения электромеханик устанавливает табличку «Выключено» и приступает к выполнению работ.

Порядок действий дежурного по станции при блокирован™ светофора изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станции.

Выключение маршрутного указателя производится путем изъятия предохранителей.

Закончив работу, электромеханик СЦБ сообщает об этом дежурному по станции, который разрешает включить светофор для проверки его действия. До начала проверки действия светофора дежурный по станции командой «СИР» производит разблокирование вьжлюченного светофора». Порядок действий дежурного по станции при разблокировании светофора изложен в Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станции.

Совместно с ДСП электромеханик СЦБ выполняет проверку соответствия сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей сигнальных показаний светофоров данной станции и расположение огней, правильности перекрытия с разрешающего показания на запрещающее, контроля перегорания ламп, соответствия всех сигнальных показаний на светофоре контрольным показаниям на мониторе АРМ ДСП, правильности сигнализации маршрутного указателя.

Включение маршрутных указателей производится путем установки изъятых предохранителей.

В случае необходимости установки и замыкания маршрута при выключенном светофоре следует:

- разблокировать светофор командой «СИР»;

- замкнуть маршрут командой «УПБ» или «УМБ» (поездной или маневровый);

- после использования маршрута вновь заблокировать светофор командой «СИБ».

8.5.4 Общие требования при замене, ремонте и техническом обслуживании МПЦ

При замене, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации МПЦ необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

а)	руководствоваться правилами электробезопасности при работе в электроустановках;

б)	убедиться, что все кабели расположены таким образом, что не могут быть случайно повреждены;

в)	устанавливать и снимать блоки, отдельные платы, составные части АРМ только при отключенном электропитании;

г)	убедиться, что все составные части МПЦ подключены к контуру защитного заземления, а токоведущие части изолированы;

д)	в местах (подвода) подключения электропитания нанесены предупреждающие надписи;

е)	не располагать приборы и оборудование вблизи водоотопительных и водопроводных коммуникаций;

ж)	все шкафы с центральны процессорным устройством и объектными контроллерами должны быть закрыты на ключ, открывать шкафы допускается только при проведении ремонта и технического обслуживания.

Примечание: При замене элементов МПЦ необходимо обеспечить выполнение требований Руководства по эксплуатации микропроцессорной централизации компьютерного типа Ebilock-950.

Для исключения нарушения нормальной работы МПУ и предупреждения несчастных случаев не допускается:

а)	закрывать какими-либо предметами вентиляционные отверстия в корпусах компьютеров, мониторов и других устройств;

б)	включать компьютер со снятым кожухом системного блока, монитора, и других устройств;

в)	включать компьютер, если в его составные части попала влага, посторонние предметы;

г)	применять нестандартные и самодельные предохранители, сетевые и сигнальные шнуры;

д) переключать, разбирать составные части компьютера и периферийные устройства без полного отключения их от электросети.

Примеры оформления записей при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ приведены в СТО «РЖД» 1.19.001-2005.

Содержание

Введение 	3

  - Основные положения технического задания на адаптацию микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950 к условиям и технологии работы российских железных дорог	7

    - Введение	7

    - Источники разработки технического задания 	7

    - Возможности микропроцессорной централизации (МПЦ) 	 9

      - Устройства МПЦ должны обеспечивать 	9

      - Устройства МПЦ должны исключать 	 13

    - Объекты управления и контроля МПЦ 	 16

    - Технологические функции управления 	 16

      - Технологические функции основного режима управления 	 17

      - Функции вспомогательного режима управления 	 19

    - Требования по информации для ДСП	20

    - Требования к аппаратным средствам МПЦ 	22

      - Состав аппаратных средств системы	 	22

      - Напольные устройства системы МПЦ 	23

      - Требования к интерфейсу устройств МПЦ и объектов управления и контроля 	 23

      - Требования к автоматизированному рабочему месту оператора системы МПЦ (АРМ ДСП) 	25

      - Требования к сервисным средствам МПЦ	 34

    - Требования к программному и математическому обеспечению 	36

  - Описание системы микропроцессорной централизации Ebilock 950 	 37

    - Терминология 	37

    - Назначение системы 	38

    - Основные технические характеристики системы 	38

    - Свойства системы 	39

    - Преимущества системы 	42

    - Описание функций системы 	43

      - Состав системы 	43

      - Типичные логические функции централизации	44

    - Функции и построение центральной системы централизации	46

      - Структура центральной системы 	46

      - Безопасные процессорные устройства 	48

      - Сервисное процессорное устройство (SPU) 		49

      - Массовая память 	49

      - Сетевой интерфейс 	49

      - Подсистема связи 	50

    - Пример конфигурации	51

    - Функции и построение Системы Объектных Контроллеров (OCS) 	51

      - Структура системы 	 	51

      - Компоненты 	52

      - Петлевой порт 	 	52

      - Петля связи 	53

      - Концентратор 	53

      - Канал связи Концентратор - Объектный контроллер 	 53

      - Объектный контроллер 	 	53

      - Объектные кабели 	54

      - Напольное оборудование	 	54

      - Конфигурация петель связи 	 	54

      - Функции системы объектных контроллеров 	 56

      - Местное управление 	57

      - Резервное управление	 	58

      - Управление безопасными и не ответственными входами/выходами ... 59

      - Контроль состояния контактов 	 	59

      - Состояние рельсовой цепи 	 	59

      - Передача информации 	60

3. Процессорное устройство централизации IPU 950 	 62

- Общие сведения 	 	62

- Описание процессорного устройства	 	62

- Конструктивные параметры	62

- Технические характеристики	65

- Аппаратные средства центрального процессора 	 67

  - Взаимодействие с внешними устройствами, варианты настройки	77

    - Система объектных контроллеров (OCS) 	 77

    - АРМ ШН (FEU) 	77

    - АРМ ДСП (COS)	79

    - Удаленный терминал VT-100	79

    - Тестовый компьютер 	79

    - Устройство CD-ROM	80

    - Анализатор линии 	80

    - Источник бесперебойного питания	80

    - Настройка IPU950 для взаимодействия с

периферийным оборудованием 	80

  - Работа процессорного устройства 	 88

  - Техническое обслуживание центрального процессора	89

  - Текущий ремонт центрального процессора 	89

    - Замена предохранителя 	90

    - Замена печатной платы	90

      - Система объектных контроллеров 	91

        - Технические параметры системы объектных контроллеров 	 91

        - Конструктивное исполнение 	 92

        - Состав плат системы объектных контроллеров	 93

          - Плата ССМ 	94

          - Потеря связи и переход в безопасное состояние	98

          - Перезагрузка объектного контроллера, концентратора	98

          - Сигнальный контроллер 	98

          - Стрелочный контроллер 	 100

          - Релейный объектный контроллер 	 	 100

          - Плата СОМ 	 102

          - Плата ОСТ 	 103

          - Источники питания (PSU) 	 104

        - Техническое обслуживание	 104

        - Текущий ремонт 	 	:	 104

          - Поиск неисправностей 	 104

          - Сообщения о сбоях и неисправностях, отображаемых на

АРМ ШН 	 104

          - Отключение неисправного блока	 105

          - Замена неисправных устройств 	 107

          - Проверка после замены 	 	 109

        - Основные неисправности и возможные способы их устранения	109

          - Отсутствие информации от контактов	109

          - Неисправности сигнального объектного контроллера	 110

          - Неисправности стрелочного объектного контроллера	 115

          - Неисправности релейного объектного контроллера 	 117

          - Неисправности источника питания	 117

          - Неисправности петли связи 	 117

        - Перечень кодов сбоев, кратковременных отказов и неисправностей объектных контроллеров, концентраторов и напольных устройств 	 118

          - Индикация режимов день/ночь/ДСН	 119

          - Коды сбоев/неисправностей от объектных контроллеров 	 119

          - Коды сбоев и неисправностей от концентратора информации	 132

            - Автоматизированное рабочее место оператора (дежурного по станции) ... 136

              - Введение 	 136

              - Терминология 	 138

              - О системе MultiRcos 	 141

                - Операционная система и программное обеспечение 	142

                - Запуск и выход из системы	142

                - Работа с системой MultiRcos	 143

                - Использование MultiRcos для работы автоматизированного

рабочего места электромеханика 	 	 166

                - Авторизация и разделение ответственности 	 168

                - Работа с сервером системы MultiRcos 	 169

                - Утилита просмотра журнала MultiRcosPlayback 	 173

                - Конфигуратор системы MConf	178

                - Текущее обслуживание и ремонт	 180

- Автоматизированное рабочее место электромеханика (FEU)	 183

- Ведение 	 183

- Запуск программы FEU 	 183

- Диалог приветствия 	 183

- О программе FEU	183

- Подготовка к работе с программой	 184

- Главное окно программы FEU 	184

- Главное окно IPU	 192

- Окно алармов IPU 	196

- Окно передачи файла	 198

- Системный журнал 	 199

- Окно протокола переменных централизации 	204

- Окно примечаний свободного формата	208

- Окно состояния передачи	209

- Окно состояния объекта централизации	211

- Окно изменения значения статической переменной	213

- Окно установки даты и времени	215

  - Испытания и проверки, проводимые до ввода в эксплуатацию микропроцессорной системы централизации Ebilock 950 	 217

    - Цель и этапы проведения испытаний и проверки	217

    - Проверка взаимозависимостей централизации 	218

    - Организация испытаний и проверки зависимостей

в заводских условиях 	219

    - Порядок задания (ввода) команд	221

      - Типы команд 	221

      - Задание (ввод) команд	223

    - Проверка зависимостей	232

      - Команды и индикация секций (изолированных участков пути) 	232

      - Команды и индикация стрелок 	240

      - Команды и индикация прохождения маршрутов 	244

      - Маневровые светофоры 	247

      - Входные, выходные и маршрутные светофоры 	250

      - Взаимозависимость сигнальных показаний 	252

      - Стрелки 	253

      - Стрелочные секции	255

      - Участки пути (бесстрелочные секции)	257

      - Приемоотправочные пути 	257

      - Зависимости, связанные с негабаритными стыками	260

      - Автоматическое размыкание секций в маршруте	263

      - Проверка автодействия светофоров	265

    - Испытания и проверки АБТЦ, интегрированной в МПЦ	266

      - Команды и индикация 	267

      - Соответствие состояний светофоров отдаваемым командам	270

      - Команды и индикация состояния рельсовых цепей перегона	271

      - Проходные (выходные) светофоры	272

      - Автоматическое блокирование и деблокирование рельсовых

цепей перегона при следовании поезда 	276

      - Увязка перегона и станции 	277

    - Испытания и проверки полуавтоматической блокировки (РПБ ГТСС) ... 285

      - Организация испытаний и проверки		285

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОВ		286

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОП		287

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИКЖХП		288

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИДС		289

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИПДК		290

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИФП		290

      - Проверка состояний выхода интерфейсного реле ИОКС		292

      - Проверка индикации РПБ ГТСС на АРМ ДСП		293

    - Оформление результатов испытаний и проверки зависимостей		295

    - Станционные испытания и проверки зависимостей		296

7.9.1 Этапы проведения испытаний и проверки		296

L

    - Индивидуальные испытания вхолостую	 298

      - Макеты для проведения испытаний	 298

      - Испытания системы объектных контроллеров	 300

      - Проверка петель связи	 304

      - Проверка питающих устройств и двухполюсного размыкания ... 307

      - Проверка кодирования рельсовых цепей	 310

    - Комплексное опробование (испытания под нагрузкой) 	 312

7.11.1 Условия для начала испытаний	 312

    - Увязка с перегонами, оборудованными автоблокировкой	 313

    - Проверка действия AJICH с локомотива		322

      - Проверка действия AJICH на станции		323

      - Проверка действия AJICH на перегоне		324

    - Проверка рельсовых цепей на поле		325

    - Проверка стрелок на поле		325

    - Проверка светофоров с поля		328

    - Проверка полуавтоматической блокировки (РПБ ГТСС) 		329

    - Устранение обнаруженных недостатков по результатам станционных испытаний и комплексной проверки	 332

8. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт микропроцессорной системы централизации Ebilock 950 	 333

- Ввод централизации в эксплуатацию	333

- Обучение технического и эксплуатационного персонала 	334

- Техническое обслуживание и ремонт МПЦ	335

- Общие сведения 	335

- Особенности технического обслуживания и ремонта МПЦ 	336

- Основные технические указания по обслуживанию и ремонту МПЦ ... 339

- Примерные формы учетных документов МПЦ	344

- Техническая документация	345

- Внесение изменений в программное обеспечение	346

- Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ

по техническому обслуживанию и ремонту устройств МПЦ	348

- Общие положения 		 348

- Выключение стрелок с сохранением пользования сигналами 	348

- Возможности макета для выключения стрелок	348

- Порядок действий дежурного по станции и электромеханика СЦБ при установке и снятии макета 	349

- Перечень команд для установки и снятия макета	353

- Выключение объектов СЦБ из централизации без сохранения пользования сигналами	355

- Выключение стрелок	356

- Выключение изолированных участков	357

- Выключение светофоров и маршрутных указателей 	359

- Общие требования при замене, ремонте и техническом обслуживании МПЦ 	360

1 Слева направо: '#' или ' ' - пришло ли реально это событие, или это всего лишь расшифровка начального нулевого состояния объекта; Охпп - шестнадцатеричный код события; 'V' или V - обязательная ли это группа; 'L' или V - протоколируемое ли это событие; * А V Y' или Соответственно - аларм, не аларм, но в группе есть аларм, в группе нет аларма.

Даже если запустить утилиту просмотра журнала, также будет выдано это предупреждение.